Акционерное общество

«Архитектурно-планировочное бюро                          городского округа Самара»

(АО «Архитектурно-планировочное бюро городского округа Самара»)

РОССИЯ, 443100, г. САМАРА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 21

Тел: (846) 2 424 067, E-mail: mpapb@mail.ru

ОГРН 1246300033011, ИНН 6316289968, КПП 631601001

| Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-038-28102009 |  |
| --- | --- |

Заказчик: Акционерное общество «Самаранефтегаз»

Материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области от 10.10.2013 № 419

Шифр: 3229923/0213Э-2023/8 (24)

Генеральный директор                                                              А. Ю. Макаров

Специалист отдела архитектуры

и градостроительства                                                             Л. П. Сафронова

САМАРА 2025

Акционерное общество

«Архитектурно-планировочное бюро                          городского округа Самара»

(АО «Архитектурно-планировочное бюро городского округа Самара»)

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-038-28102009

Заказчик: Акционерное общество «Самаранефтегаз»

Материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области от 10.10.2013 № 419

Шифр: 3229923/0213Э-2023/8 (24)

САМАРА 2025

Содержание

| № | Название раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общее положение | 6 |
| 2. | Материалы по обоснованию изменений, вносимых в Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, в текстовой форме | 10 |
|  | 2.1. Анализ использования территорий, в отношении которых вносятся изменения в Генеральный план | 10 |
|  | 2.2. Обоснование вносимых в генеральный план изменений | 20 |
|  | 2.3. Анализ соответствия предлагаемых изменений региональным нормативам градостроительного проектирования | 21 |
|  | 2.4. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования: социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядительных средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного самоуправления | 21 |
|  | 2.5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, муниципального округа, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | 22 |
|  | 2.6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий | 22 |
|  | 2.7. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования | 22 |
|  | 2.8. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования | 23 |
|  | 2.9. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 23 |
|  | 2.10. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования | 23 |
|  | 2.11. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения | 23 |
|  | 2.12. Предмет согласования проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами | 23 |
| 3. | Материалы по обоснованию изменений, вносимых в Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, в виде карт | 26 |
|  | 3.1. Карта, отображающая границы поселения, муниципального округа, городского округа. | 26 |
|  | 3.2. Карта, отображающая границы существующих населённых пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа | 26 |
|  | 3.3. Карта, отображающая местоположение существующих и строящихся объектов местного значения. | 26 |
|  | 3.4. Карта, отображающая расположение особых экономических зон. | 26 |
|  | 3.5. Карта, отображающая расположение особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. | 26 |
|  | 3.6. Карта, отображающая расположение территорий объектов культурного наследия. | 27 |
|  | 3.7. Карта, отображающая расположение зон с особыми условиями использования территорий. | 27 |
|  | 3.8. Карта, отображающая расположение территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 28 |
|  | 3.9. Карта, отображающая границы лесничеств и лесопарков. | 28 |
|  | 3.10. Карта, отображающая иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. | 28 |
| 4. | Сведения об уровне обеспеченности объектами регионального и местного значения и их территориальной доступности | 30 |
| 5. | Внесение изменений в утверждаемую часть Генерального плана сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области | 30 |

- Общее положение

Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области утвержден решением Собрания представителей сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области от 10.10.2013 № 419.

Проект внесение изменений в Генеральный план выполнен на основании договора  №3229923/0213Э от 17.07.2023 между Акционерным обществом «Самаранефтегаз» (АО «Самаранефтегаз») (далее – Заказчик) и АО «Архитектурно-планировочное бюро городского округа Самара».

Настоящие материалы подготовлены с целью обоснования внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, в части установления для территории, занимаемой земельными участками с кадастровыми номерами: 63:22:1206002:92, 63:22:1206002:93, 63:22:1206003:328, 63:22:1206003:329, 63:22:1207005:379, 63:22:1207005:383, 63:22:1202004:557, общей площадью 54486 кв. м (далее - рассматриваемая территория), функциональной зоны «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» (существующая).

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план является обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основная задача проекта:

внесение изменений в функциональное зонирование территории, с целью приведения зонирования территории в соответствие с фактическим и планируемым землепользованием  и обеспечения пользования недрами на Никольско-Спиридоновском, Ново-Крутяковском, Тверском, Южно-Бутковском, Бариновско-Лебяжинском, Самарском участках недр, расположенных в Кинельском районе Самарской области на территории сельского поселения Домашка в соответствии и на основании лицензий, выданных Федеральным агентством по недропользованию (государственные регистрационные номера: СМР02121НЭ, СМР02141НР, СМР02069НЭ, СМР02143НР, СМР15987НЭ, СМР02128НЭ).

Графическая и текстовая части при внесении изменений в генеральный план по составу и содержанию соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Генеральный план с внесенными в него изменениями является основой для внесения изменений в Правила землепользования и застройки в части градостроительного зонирования территории поселения и населенных пунктов.

Проект изменений выполнен в соответствии со следующими  нормативными правовыми актами.

Правовые акты Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 01.08.2016 № 1634-р  «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Приказ Минрегиона Российской Федерации от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказ Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

- СП 31.13330.2012. «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»;

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 № 61).

Правовые акты Самарской области:

- Закон Самарской области от 07.11.2007 № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;

- Закон Самарской области от 06.04.2009 № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»;

- Закон Самарской области от 08.05.2009 № 67-ГД «Об организации библиотечного обслуживания населения Самарской области областными государственными библиотеками, комплектовании и обеспечении сохранности их библиотечных фондов»;

- Закон Самарской области от 15.07.2008 № 92-ГД «О музейном деле и музеях Самарской области»;

- Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

- Закон Самарской области № 70-ГД от 28.02.2005 «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»;

- Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 31.12.2008 № 149;

- Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года»;

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

- Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 685 «Об утверждении Концепции жилищной политики Самарской области до 2020 года»;

- Приказ министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;

- Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 13.05.2014 № 148-п «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Самарской области, использование которых для других целей не допускается»;

- другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Самарской области.

Муниципальные правовые акты:

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, утверждённые решением Собрания представителей сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области № 462 от 20.12.2013 (в редакции решений: № 567 от 14.10.2014 г., № 640 от 21.05.2015 г., № 654 от 27.08.2015 г., № 72 от 28.10.2016 г., № 117 от 24.07.2017 г., № 144 от 09.11.2017 г., № 188 от 28.04.2018 г., № 196 от 21.06.2018 г., № 229 от 23.11.2018 г., № 249 от 29.12.2018 г., № 256 от 25.01.2019 г., № 263 от 25.03.2019 г., № 265 от 04.04.2019 г., № 285 от 06.08.2019 г., № 312 от 24.10.2019 г., № 325 от 12.12.2019 г., № 345 от 30.03.2020 г., № 370 от 26.08.2020 г., № 83 от 27.08.2021 г., № 129 от 25.11.2021 г., № 177 от 21.09.2022 г., № 210 от 29.12.2022 г.);

- Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, утвержден решением Собрания представителей сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области № 419 от 10.10.2013 (в редакции решения № 39 от 09.12.2020 г.).

- Материалы по обоснованию изменений, вносимых в Генеральный план   сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, в текстовой форме

  - Анализ использования территорий, в отношении которых вносятся изменения в Генеральный план

Рассматриваемая территория состоит из земельных участков с кадастровыми номерами (далее - КН): 63:22:1206002:92, 63:22:1206002:93, 63:22:1206003:328, 63:22:1206003:329, 63:22:1207005:379, 63:22:1207005:383, 63:22:1202004:557, 63:22:1202003:280, 63:22:1202003:274  и 63:22:1207004:547  общей площадью 54486 кв. м.

Сведения о земельных участках с КН 63:22:1206002:92, 63:22:1206002:93, 63:22:1206003:328, 63:22:1206003:329, 63:22:1207005:379, 63:22:1207005:383, 63:22:1202004:557, 63:22:1202003:280, 63:22:1202003:274  и 63:22:1207004:547   приведены в таблице №1 (согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости (далее - сведения ЕГРН)):

Таблица №1. Сведения о земельных участках, стоящих на государственном кадастровом учете.

| КН земельного участка | Адрес | Площадь, кв. м | Категория земель | Вид разрешенного использования | Правообладатель, вид права на земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63:22:1206002:92 | Российская Федерация, Самарская область, Кинельский район, сельское поселение Домашка | 112 | Земли сельскохо-зяйственного назначения | Сельскохо- зяйственное использование | Акционерное общество «Самаранефтегаз», Сервитут |
| 63:22:1206002:93 | Самарская область, р-н Кинельский, с/п Домашка | 3877 | Земли сельскохо-зяйственного назначения | Для сельскохо-зяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью «Агропромснаб», Собственность |
| 63:22:1206003:328 | Самарская область, Кинельский район, сельское поселение Домашка | 3600 | Земли сельскохо-зяйственного назначения | Для сельскохо-зяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью «Парфеновское», Собственность |
| 63:22:1206003:329 | Самарская область, Кинельский район, сельское поселение Домашка | 3600 | Земли сельскохо-зяйственного назначения | Для сельскохо-зяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью «Парфеновское», Собственность |
| 63:22:1207005:379 | Самарская область, Кинельский район, сельское поселение Домашка | 10518 | Земли сельскохо-зяйственного назначения | Для сельскохо-зяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью «Парфеновское», Собственность |
| 63:22:1207005:383 | Самарская область, Кинельский район, сельское поселение Домашка | 5811 | Земли сельскохо-зяйственного назначения | Для сельскохо-зяйственного производства | Общество с ограниченной ответственностью «Парфеновское», Собственность |
| 63:22:1202004:557 | Самарская область, Кинельский район, с/п Домашка | 5921 | Земли сельскохо-зяйственного назначения | Для сельскохо-зяйственного производства | - |
| 63:22:1202003:280 | Самарская область, муниципальный район Кинельский, сельское поселение Домашка | 6822 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Собственность Общество с ограниченной ответственностью "Тверское" |
| 63:22:1202003:274 | Самарская область, Кинельский район, с/п Домашка | 10025 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для недропользования | - |
| 63:22:1207004:547 | Самарская область, Кинельский район, сельское поселение Домашка | 4200 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Собственность Попова Анна Ивановна |

В границах земельных участков с КН 63:22:1206002:93 и 63:22:1207005:379 расположены объекты недвижимости, стоящие на государственном кадастровом учете. Информация о них приведена в Таблице №2 (согласно сведениям ЕГРН).

Таблица №2. Сведения об объектах недвижимости, стоящих на государственном кадастровом учете.

| КН объекта недвижимости | Характеристики | Назначение | Правообладатель, вид права на объект недвижимости |
| --- | --- | --- | --- |
| 63:22:0000000:4348 | Протяжённость - 1946 м | Сбор нефти и газа со скважины № 87, 2274 Бариновско-Лебяжинского месторождения - IV этап строительства | Акционерное общество «Самаранефтегаз», Собственность |
| 63:22:1207005:384 | Протяжённость - 1162 м | Сбор нефти и газа со скважины № 897, 903 Бариновско-Лебяжинского месторождения - II этап строительства | Акционерное общество «Самаранефтегаз», Собственность |

В пределах земельных участков с КН 63:22:1206002:92, 63:22:1206003:328, 63:22:1206003:329, 63:22:1207005:383, 63:22:1202004:557, 63:22:1202003:280, 63:22:1202003:274  и 63:22:1207004:547   отсутствуют площадные и линейные объекты капитального строительства, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Объекты федерального, регионального, местного значения в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области № 419 от 10.10.2013 (в редакции решения № 39 от 09.12.2020 г.) (далее - генеральный план), территория, в границах которой расположена рассматриваемая территория, на данный момент расположена в функциональной зоне «Зоны сельскохозяйственного использования» (существующая).

Согласно Правилам землепользования и застройки сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, утверждённым решением Собрания представителей сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области № 462 от 20.12.2013 (в редакции решений: № 567 от 14.10.2014 г., № 640 от 21.05.2015 г., № 654 от 27.08.2015 г., № 72 от 28.10.2016 г., № 117 от 24.07.2017 г., № 144 от 09.11.2017 г., № 188 от 28.04.2018 г., № 196 от 21.06.2018 г., № 229 от 23.11.2018 г., № 249 от 29.12.2018 г., № 256 от 25.01.2019 г., № 263 от 25.03.2019 г., № 265 от 04.04.2019 г., № 285 от 06.08.2019 г., № 312 от 24.10.2019 г., № 325 от 12.12.2019 г., № 345 от 30.03.2020 г., № 370 от 26.08.2020 г., № 83 от 27.08.2021 г., № 129 от 25.11.2021 г., № 177 от 21.09.2022 г., № 210 от 29.12.2022 г.), рассматриваемая территория относится к сельскохозяйственным угодьям и к подзоне производственных и коммунально-складских объектов № 3.

Согласно части 1 ст. 34 ГрК РФ при подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения. Таким образом, правила землепользования и застройки должны соответствовать генеральному плану.

Для приведения в соответствие с фактическим использованием рассматриваемой территории, необходимо внесение изменений в Генплан, в части установления для территории, занимаемой земельными участками с КН 63:22:1206002:92, 63:22:1206002:93, 63:22:1206003:328, 63:22:1206003:329, 63:22:1207005:379, 63:22:1207005:383, 63:22:1202004:557 функциональной зоны «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» (существующая) для использования данной территории в соответствии с видом разрешённого использования «Недропользование» (ВРИ 6.1).

В таблицах № 3-9 представлены координаты границ рассматриваемых территорий в системе координат МСК-63 Зона 2 (координаты геодезические).

Таблица №3. Координаты земельного участка с КН 63:22:1206002:92

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 361743,41 | 2210779,62 |
| 2 | 361747,30 | 2210782,49 |
| 3 | 361747,19 | 2210784,91 |
| 4 | 361742,30 | 2210781,29 |
| 5 | 361733,34 | 2210775,91 |
| 6 | 361725,57 | 2210774,50 |
| 7 | 361711,54 | 2210774,85 |
| 8 | 361703,49 | 2210778,01 |
| 9 | 361697,17 | 2210784,66 |
| 10 | 361697,28 | 2210781,61 |
| 11 | 361702,35 | 2210776,30 |
| 12 | 361711,14 | 2210772,87 |
| 13 | 361725,72 | 2210772,50 |
| 14 | 361734,06 | 2210774,01 |
| 1 | 361743,41 | 2210779,62 |

Таблица №4. Координаты земельного участка с КН 63:22:1206002:93

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 361733,34 | 2210775,91 |
| 2 | 361742,30 | 2210781,29 |
| 3 | 361747,19 | 2210784,91 |
| 4 | 361746,76 | 2210795,34 |
| 5 | 361696,80 | 2210793,25 |
| 6 | 361697,17 | 2210784,66 |
| 7 | 361703,49 | 2210778,01 |
| 8 | 361711,54 | 2210774,85 |
| 9 | 361725,57 | 2210774,50 |
| 1 | 361733,34 | 2210775,91 |
| 10 | 361736,64 | 2210788,99 |
| 11 | 361735,22 | 2210790,40 |
| 12 | 361733,81 | 2210788,99 |
| 13 | 361735,22 | 2210787,57 |
| 10 | 361736,64 | 2210788,99 |
| 1 | 361750,02 | 2210717,35 |
| 2 | 361747,30 | 2210782,49 |
| 3 | 361743,41 | 2210779,62 |
| 4 | 361734,06 | 2210774,01 |
| 5 | 361725,72 | 2210772,50 |
| 6 | 361711,14 | 2210772,87 |
| 7 | 361702,35 | 2210776,30 |
| 8 | 361697,27 | 2210781,62 |
| 9 | 361700,15 | 2210713,33 |
| 10 | 361747,05 | 2210715,30 |
| 1 | 361750,02 | 2210717,35 |
| 11 | 361739,31 | 2210740,36 |
| 12 | 361737,89 | 2210741,78 |
| 13 | 361736,48 | 2210740,36 |
| 14 | 361737,89 | 2210738,95 |
| 11 | 361739,31 | 2210740,36 |

Таблица №5. Координаты земельного участка с КН 63:22:1206003:328

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 361280,77 | 2212300,72 |
| 2 | 361311,94 | 2212357,74 |
| 3 | 361263,35 | 2212384,33 |
| 4 | 361232,18 | 2212327,30 |
| 1 | 361280,77 | 2212300,72 |

Таблица №6. Координаты земельного участка с КН 63:22:1206003:329

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 361232,18 | 2212327,30 |
| 2 | 361200,99 | 2212270,28 |
| 3 | 361249,59 | 2212243,69 |
| 4 | 361280,77 | 2212300,72 |

Таблица №7. Координаты земельного участка с КН 63:22:1207005:379

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 356970,40 | 2214147,19 |
| 2 | 357013,71 | 2214152,19 |
| 3 | 357094,24 | 2214161,47 |
| 4 | 357096,99 | 2214161,79 |
| 5 | 357100,42 | 2214165,96 |
| 6 | 357100,83 | 2214166,45 |
| 7 | 357110,24 | 2214177,93 |
| 8 | 357103,99 | 2214183,48 |
| 9 | 357102,97 | 2214184,55 |
| 10 | 357101,68 | 2214186,17 |
| 11 | 357100,20 | 2214188,40 |
| 12 | 357099,20 | 2214190,27 |
| 13 | 357098,71 | 2214191,36 |
| 14 | 357098,04 | 2214193,08 |
| 15 | 357097,55 | 2214194,68 |
| 16 | 357097,11 | 2214196,58 |
| 17 | 357096,76 | 2214198,92 |
| 18 | 357096,62 | 2214201,96 |
| 19 | 357096,68 | 2214204,01 |
| 20 | 357097,07 | 2214206,56 |
| 21 | 357097,68 | 2214208,88 |
| 22 | 357098,40 | 2214210,96 |
| 23 | 357099,52 | 2214213,44 |
| 24 | 357112,51 | 2214238,48 |
| 25 | 357113,36 | 2214239,69 |
| 26 | 357114,49 | 2214240,95 |
| 27 | 357115,82 | 2214242,12 |
| 28 | 357117,01 | 2214242,95 |
| 29 | 357118,28 | 2214243,67 |
| 30 | 357119,80 | 2214244,31 |
| 31 | 357120,92 | 2214244,67 |
| 32 | 357122,40 | 2214244,99 |
| 33 | 357122,92 | 2214245,06 |
| 34 | 357125,09 | 2214245,17 |
| 35 | 357126,72 | 2214245,04 |
| 36 | 357127,93 | 2214244,82 |
| 37 | 357129,47 | 2214244,38 |
| 38 | 357129,80 | 2214244,24 |
| 39 | 357114,06 | 2214265,51 |
| 40 | 357114,17 | 2214264,88 |
| 41 | 357114,30 | 2214263,73 |
| 42 | 357114,20 | 2214260,91 |
| 43 | 357114,01 | 2214259,46 |
| 44 | 357113,57 | 2214257,64 |
| 45 | 357113,11 | 2214256,35 |
| 46 | 357107,83 | 2214245,96 |
| 47 | 357094,33 | 2214219,74 |
| 48 | 357092,73 | 2214216,63 |
| 49 | 357091,70 | 2214214,39 |
| 50 | 357090,85 | 2214212,13 |
| 51 | 357090,18 | 2214209,80 |
| 52 | 357089,63 | 2214207,29 |
| 53 | 357089,19 | 2214203,47 |
| 54 | 357089,14 | 2214201,11 |
| 55 | 357089,49 | 2214196,63 |
| 56 | 357089,54 | 2214196,31 |
| 57 | 357086,23 | 2214199,25 |
| 58 | 357082,73 | 2214202,35 |
| 59 | 357059,02 | 2214187,28 |
| 60 | 357042,18 | 2214176,78 |
| 61 | 356985,10 | 2214246,88 |
| 62 | 356984,26 | 2214246,20 |
| 63 | 356975,91 | 2214257,27 |
| 64 | 356973,91 | 2214255,77 |
| 65 | 356972,28 | 2214255,19 |
| 66 | 356970,46 | 2214255,08 |
| 67 | 356968,84 | 2214255,50 |
| 68 | 356968,22 | 2214255,80 |
| 69 | 356967,11 | 2214256,62 |
| 70 | 356966,18 | 2214257,74 |
| 71 | 356965,69 | 2214258,72 |
| 72 | 356965,35 | 2214259,97 |
| 73 | 356965,29 | 2214260,52 |
| 74 | 356965,31 | 2214261,30 |
| 75 | 356965,74 | 2214263,71 |
| 76 | 356966,44 | 2214266,14 |
| 77 | 356967,44 | 2214268,61 |
| 78 | 356968,40 | 2214270,44 |
| 79 | 356969,82 | 2214272,61 |
| 80 | 356971,15 | 2214274,23 |
| 81 | 356972,37 | 2214275,76 |
| 82 | 356974,25 | 2214278,32 |
| 83 | 356975,55 | 2214280,31 |
| 84 | 356976,57 | 2214281,96 |
| 85 | 356977,80 | 2214284,18 |
| 86 | 356978,64 | 2214285,80 |
| 87 | 356980,19 | 2214289,22 |
| 88 | 356981,31 | 2214292,14 |
| 89 | 356982,28 | 2214294,76 |
| 90 | 356983,19 | 2214297,23 |
| 91 | 356984,07 | 2214299,60 |
| 92 | 356985,16 | 2214302,36 |
| 93 | 356986,09 | 2214304,22 |
| 94 | 356987,74 | 2214306,82 |
| 95 | 356989,16 | 2214308,66 |
| 96 | 356990,74 | 2214310,36 |
| 97 | 356992,43 | 2214311,90 |
| 98 | 356994,06 | 2214313,16 |
| 99 | 356995,56 | 2214314,16 |
| 100 | 356997,46 | 2214315,23 |
| 101 | 356999,18 | 2214316,03 |
| 102 | 357000,86 | 2214316,68 |
| 103 | 357003,13 | 2214317,36 |
| 104 | 357004,86 | 2214317,74 |
| 105 | 357008,06 | 2214318,12 |
| 106 | 357010,43 | 2214318,17 |
| 107 | 357012,63 | 2214318,02 |
| 108 | 357014,62 | 2214317,73 |
| 109 | 357016,45 | 2214317,32 |
| 110 | 357019,69 | 2214316,31 |
| 111 | 357023,89 | 2214314,92 |
| 112 | 357026,32 | 2214314,11 |
| 113 | 357027,33 | 2214313,64 |
| 114 | 357028,48 | 2214312,95 |
| 115 | 357030,09 | 2214311,74 |
| 116 | 357030,93 | 2214310,94 |
| 117 | 357032,22 | 2214309,53 |
| 118 | 357033,01 | 2214308,45 |
| 119 | 357033,38 | 2214307,96 |
| 120 | 357034,30 | 2214306,45 |
| 121 | 357034,98 | 2214304,87 |
| 122 | 357032,64 | 2214313,25 |
| 123 | 357035,11 | 2214315,42 |
| 124 | 357041,80 | 2214321,30 |
| 125 | 357039,13 | 2214320,72 |
| 126 | 357036,77 | 2214320,29 |
| 127 | 357035,77 | 2214320,19 |
| 128 | 357034,36 | 2214320,18 |
| 129 | 357033,42 | 2214320,25 |
| 130 | 357032,08 | 2214320,45 |
| 131 | 357030,26 | 2214320,92 |
| 132 | 357025,30 | 2214322,56 |
| 133 | 357022,46 | 2214323,49 |
| 134 | 357020,01 | 2214324,30 |
| 135 | 357018,94 | 2214324,62 |
| 136 | 357017,88 | 2214324,91 |
| 137 | 357015,07 | 2214325,48 |
| 138 | 357013,30 | 2214325,72 |
| 139 | 357011,27 | 2214325,86 |
| 140 | 357009,53 | 2214325,90 |
| 141 | 357006,80 | 2214325,77 |
| 142 | 357006,10 | 2214325,70 |
| 143 | 357004,09 | 2214325,40 |
| 144 | 357002,02 | 2214324,98 |
| 145 | 356999,93 | 2214324,41 |
| 146 | 356996,72 | 2214323,22 |
| 147 | 356994,59 | 2214322,22 |
| 148 | 356993,12 | 2214321,42 |
| 149 | 356990,37 | 2214319,65 |
| 150 | 356988,86 | 2214318,49 |
| 151 | 356987,74 | 2214317,54 |
| 152 | 356986,63 | 2214316,52 |
| 153 | 356984,13 | 2214313,82 |
| 154 | 356983,24 | 2214312,68 |
| 155 | 356981,46 | 2214310,08 |
| 156 | 356980,40 | 2214308,25 |
| 157 | 356979,24 | 2214305,83 |
| 158 | 356978,98 | 2214305,20 |
| 159 | 356978,31 | 2214303,44 |
| 160 | 356976,72 | 2214299,14 |
| 161 | 356975,83 | 2214296,84 |
| 162 | 356975,02 | 2214294,87 |
| 163 | 356972,90 | 2214290,00 |
| 164 | 356972,07 | 2214288,33 |
| 165 | 356971,34 | 2214286,95 |
| 166 | 356970,69 | 2214285,79 |
| 167 | 356968,94 | 2214282,94 |
| 168 | 356967,26 | 2214280,51 |
| 169 | 356965,63 | 2214278,47 |
| 170 | 356964,06 | 2214276,64 |
| 171 | 356963,25 | 2214275,63 |
| 172 | 356961,55 | 2214272,68 |
| 173 | 356960,51 | 2214270,59 |
| 174 | 356959,45 | 2214267,97 |
| 175 | 356958,60 | 2214265,37 |
| 176 | 356958,02 | 2214262,72 |
| 177 | 356957,77 | 2214261,09 |
| 178 | 356957,54 | 2214258,75 |
| 179 | 356957,48 | 2214257,09 |
| 180 | 356957,62 | 2214253,60 |
| 181 | 356957,76 | 2214252,22 |
| 182 | 356958,09 | 2214250,24 |
| 183 | 356958,46 | 2214248,55 |
| 184 | 356959,01 | 2214246,58 |
| 185 | 356959,52 | 2214245,08 |
| 186 | 356960,57 | 2214242,53 |
| 187 | 356961,60 | 2214240,49 |
| 188 | 356962,63 | 2214238,73 |
| 189 | 356963,30 | 2214237,76 |
| 190 | 356964,61 | 2214235,90 |
| 191 | 356967,05 | 2214232,56 |
| 192 | 356927,93 | 2214201,57 |
| 193 | 356933,47 | 2214194,49 |
| 1 | 356970,40 | 2214147,19 |

Таблица №8. Координаты земельного участка с КН 63:22:1207005:383

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 358294,05 | 2213718,88 |
| 2 | 358369,28 | 2213770,91 |
| 3 | 358335,15 | 2213820,26 |
| 4 | 358277,82 | 2213780,60 |
| 5 | 358249,63 | 2213760,40 |
| 6 | 358260,83 | 2213748,77 |
| 7 | 358264,59 | 2213746,41 |
| 8 | 358264,57 | 2213746,43 |
| 9 | 358280,61 | 2213736,32 |
| 10 | 358289,33 | 2213724,29 |
| 11 | 358290,73 | 2213722,34 |
| 12 | 358291,20 | 2213721,89 |
| 13 | 358292,68 | 2213720,54 |
| 1 | 358294,05 | 2213718,88 |

Таблица №9. Координаты земельного участка с КН 63:22:1202004:557

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 371092,29 | 2208267,68 |
| 2 | 371096,81 | 2208324,06 |
| 3 | 371098,69 | 2208347,62 |
| 4 | 371098,19 | 2208347,60 |
| 5 | 371098,12 | 2208347,12 |
| 6 | 371098,00 | 2208346,55 |
| 7 | 371097,88 | 2208346,21 |
| 8 | 371097,70 | 2208345,77 |
| 9 | 371097,45 | 2208345,32 |
| 10 | 371095,97 | 2208345,44 |
| 11 | 371095,94 | 2208344,98 |
| 12 | 371095,40 | 2208345,02 |
| 13 | 371095,02 | 2208344,64 |
| 14 | 371094,57 | 2208345,08 |
| 15 | 371093,94 | 2208345,13 |
| 16 | 371093,96 | 2208345,61 |
| 17 | 371082,08 | 2208346,58 |
| 18 | 371074,09 | 2208347,23 |
| 19 | 371042,47 | 2208349,83 |
| 20 | 371038,58 | 2208301,23 |
| 21 | 371040,23 | 2208301,09 |
| 22 | 371046,20 | 2208300,61 |
| 23 | 371064,96 | 2208299,09 |
| 24 | 371062,56 | 2208269,42 |
| 25 | 371059,79 | 2208235,35 |
| 26 | 371054,96 | 2208175,54 |
| 27 | 371058,12 | 2208175,28 |
| 28 | 371062,71 | 2208239,62 |
| 29 | 371090,03 | 2208239,51 |
| 30 | 371090,18 | 2208241,43 |
| 31 | 371089,57 | 2208241,49 |
| 32 | 371083,04 | 2208241,99 |
| 33 | 371083,59 | 2208249,05 |
| 34 | 371083,70 | 2208249,21 |
| 35 | 371090,75 | 2208248,48 |
| 1 | 371092,29 | 2208267,68 |
| 36 | 371088,30 | 2208255,09 |
| 37 | 371088,69 | 2208255,48 |
| 38 | 371089,19 | 2208255,44 |
| 39 | 371089,24 | 2208256,03 |
| 40 | 371089,71 | 2208256,51 |
| 41 | 371089,30 | 2208256,92 |
| 42 | 371089,34 | 2208257,43 |
| 43 | 371088,75 | 2208257,47 |
| 44 | 371088,30 | 2208257,93 |
| 45 | 371087,90 | 2208257,54 |
| 46 | 371087,34 | 2208257,58 |
| 47 | 371087,29 | 2208256,92 |
| 48 | 371086,88 | 2208256,51 |
| 49 | 371087,23 | 2208256,16 |
| 50 | 371087,19 | 2208255,59 |
| 51 | 371087,85 | 2208255,54 |
| 36 | 371088,30 | 2208255,09 |
| 52 | 371091,46 | 2208297,54 |
| 53 | 371091,88 | 2208297,97 |
| 54 | 371092,38 | 2208297,93 |
| 55 | 371092,42 | 2208298,51 |
| 56 | 371092,87 | 2208298,96 |
| 57 | 371092,49 | 2208299,34 |
| 58 | 371092,53 | 2208299,92 |
| 59 | 371091,86 | 2208299,97 |
| 60 | 371091,46 | 2208300,37 |
| 61 | 371091,11 | 2208300,02 |
| 62 | 371090,56 | 2208300,06 |
| 63 | 371090,51 | 2208299,43 |
| 64 | 371090,04 | 2208298,96 |
| 65 | 371090,45 | 2208298,55 |
| 66 | 371090,41 | 2208298,08 |
| 67 | 371090,96 | 2208298,04 |
| 52 | 371091,46 | 2208297,54 |
| 68 | 371089,71 | 2208251,52 |
| 69 | 371088,29 | 2208252,94 |
| 70 | 371086,88 | 2208251,52 |
| 71 | 371088,29 | 2208250,11 |
| 68 | 371089,71 | 2208251,52 |
| 1 | 371124,75 | 2208169,90 |
| 2 | 371129,57 | 2208229,70 |
| 3 | 371116,94 | 2208230,73 |
| 4 | 371120,11 | 2208265,09 |
| 5 | 371100,46 | 2208266,91 |
| 6 | 371095,27 | 2208267,39 |
| 7 | 371093,03 | 2208239,50 |
| 8 | 371116,15 | 2208239,42 |
| 9 | 371116,74 | 2208170,55 |
| 1 | 371124,75 | 2208169,90 |

Таблица №10. Координаты земельного участка с КН 63:22:1202003:280

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 370730,46 | 2211520,61 |
| 2 | 370789,84 | 2211538,41 |
| 3 | 370764,10 | 2211624,17 |
| 4 | 370767,18 | 2211625,06 |
| 5 | 370763,88 | 2211636,06 |
| 6 | 370754,30 | 2211633,19 |
| 7 | 370754,73 | 2211631,78 |
| 8 | 370725,33 | 2211622,96 |
| 9 | 370718,21 | 2211646,70 |
| 10 | 370700,32 | 2211641,34 |
| 11 | 370699,92 | 2211643,07 |
| 12 | 370697,98 | 2211642,61 |
| 13 | 370698,41 | 2211640,77 |
| 14 | 370694,81 | 2211639,69 |
| 1 | 370730,46 | 2211520,61 |

Таблица №11. Координаты земельного участка с КН 63:22:1202003:274

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 370294,80 | 2212189,54 |
| 2 | 370314,51 | 2212239,88 |
| 3 | 370315,15 | 2212241,27 |
| 4 | 370315,97 | 2212242,56 |
| 5 | 370316,95 | 2212243,72 |
| 6 | 370318,08 | 2212244,75 |
| 7 | 370323,31 | 2212233,83 |
| 8 | 370369,28 | 2212257,56 |
| 9 | 370375,56 | 2212286,77 |
| 10 | 370356,53 | 2212324,14 |
| 11 | 370379,61 | 2212335,18 |
| 12 | 370347,71 | 2212395,53 |
| 13 | 370278,84 | 2212358,91 |
| 14 | 370310,65 | 2212298,80 |
| 15 | 370316,50 | 2212301,84 |
| 16 | 370323,80 | 2212289,05 |
| 17 | 370301,90 | 2212277,08 |
| 18 | 370309,68 | 2212260,98 |
| 19 | 370306,22 | 2212254,81 |
| 20 | 370296,71 | 2212250,29 |
| 21 | 370299,07 | 2212245,33 |
| 22 | 370300,48 | 2212242,35 |
| 23 | 370287,80 | 2212200,78 |
| 1 | 370294,80 | 2212189,54 |

Таблица №11. Координаты земельного участка с КН 63:22:1207004:547

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 359956,95 | 2212654,05 |
| 2 | 359918,82 | 2212712,75 |
| 3 | 359868,51 | 2212680,08 |
| 4 | 359906,62 | 2212621,37 |
| 1 | 359956,95 | 2212654,05 |

  - Обоснование вносимых в генеральный план изменений

Изменяемая территория общей площадью 54486 кв. м в границах земельных участков с кадастровыми номерами 63:22:1206002:92, 63:22:1206002:93, 63:22:1206003:328, 63:22:1206003:329, 63:22:1207005:379, 63:22:1207005:383, 63:22:1202004:557, 63:22:1202003:280, 63:22:1202003:274  и 63:22:1207004:547  В настоящее время территория не используется для ведения личного подсобного хозяйства и для выращивания сельскохозяйственных культур.

В границах сельского поселения Домашка АО «Самаранефтегаз» были получены лицензии на пользование недрами, выданные Федеральным агентством по недропользованию. Подробная информация о лицензиях содержится в таблице №10.

Таблица №10. Лицензии АО «Самаранефтегаз»

| Название участка недр | Целевое назначение пользования недрами и виды работ | Гос. рег. номер | Дата присвоения гос. рег. номера | Дата окончания срока действия лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бариновско-Лебяжинский | Лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых | СМР №15987 НЭ | 08.02.2016 | 31.12.2099 |
| Самарский | Лицензия на разведку и добычу | СМР №02128 НЭ | 19.05.2016 | 01.03.2034 |
| Западно-Широкинский | Лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых | СМР №02109НЭ | 13.05.2016 | 31.12.2075 |
| Зимарный | Лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Зимарном участке недр | СМР №01983НР | 28.12.2015 | 30.11.2035 |
| Тверской | Лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых | СМР №02069 НЭ | 25.03.2016 | 25.10.2035 |
| Южно-Бутковский | Лицензия на геологическое изучение (включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых), разведку и добычу полезных ископаемых | СМР №02143 НР | 19.07.2016 | 31.12.2115 |
| Никольско-Спиридоновский | Лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых | СМР №02121НЭ | 18.05.2016 | 01.03.2033 |
| Ново-Крутяковский | Лицензия на геологическое изучение (включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых), разведку и добычу полезных ископаемых | СМР №02141 НР | 19.07.2016 | 31.12.2091 |
| Бариновско-Лебяжинский | Лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых | СМР №15987 НЭ | 08.02.2016 | 31.12.2099 |
| Жариновский | Лицензия на геологическое изучение (включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых), разведку и добычу полезных ископаемых | СМР №02343НР | 25.03.2021 | 25.03.2046 |

Таблица №10.1 Координаты ЛУ Бариновско-Лебяжинский (СМР15987НЭ), предоставленные АО «Самаранефтегаз»

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 352838,66 | 2215602,35 |
| 2 | 354584,83 | 2218739,99 |
| 3 | 355003,25 | 2218152,71 |
| 4 | 354489,07 | 2218940,32 |
| 5 | 354381,26 | 2220947,18 |
| 6 | 354029,57 | 2222040,74 |
| 7 | 354829,97 | 2223007,38 |
| 8 | 355825,97 | 2223370,48 |
| 9 | 356634,21 | 2222733,36 |
| 10 | 357296,69 | 2221891,61 |
| 11 | 356973,64 | 2220137,17 |
| 12 | 356065,54 | 2217867,89 |
| 13 | 356690,68 | 2219280,02 |
| 14 | 357676,66 | 2219094,69 |
| 15 | 357937,75 | 2215803,02 |
| 16 | 357229,12 | 2213884,68 |
| 17 | 354697,75 | 2212279,88 |
| 1 | 352838,66 | 2215602,35 |
| 18 | 360743,93 | 2211392,61 |
| 19 | 361646,38 | 2212753,56 |
| 20 | 362775,46 | 2211878,18 |
| 21 | 362433,83 | 2210303,30 |
| 22 | 361512,01 | 2209950,05 |
| 18 | 360743,93 | 2211392,61 |
| 23 | 356705,24 | 2212070,05 |
| 24 | 358304,36 | 2212894,90 |
| 25 | 359519,81 | 2210083,29 |
| 26 | 359836,57 | 2210254,99 |
| 27 | 360282,76 | 2206341,20 |
| 28 | 358800,48 | 2206200,10 |
| 29 | 358555,37 | 2209507,64 |
| 30 | 358056,53 | 2209246,48 |
| 23 | 356705,24 | 2212070,05 |
| 31 | 353897,10 | 2210413,88 |
| 32 | 355512,80 | 2211352,43 |
| 33 | 356566,53 | 2208568,45 |
| 34 | 354986,16 | 2207730,78 |
| 31 | 353897,10 | 2210413,88 |
| 35 | 348639,13 | 2216034,56 |
| 36 | 348832,30 | 2216644,45 |
| 37 | 350932,13 | 2216421,92 |
| 38 | 350955,58 | 2215075,04 |
| 35 | 348639,13 | 2216034,56 |
| 39 | 342790,40 | 2219610,68 |
| 40 | 342942,01 | 2221637,38 |
| 41 | 343868,26 | 2221764,32 |
| 42 | 344813,46 | 2220655,91 |
| 43 | 344633,16 | 2220315,72 |
| 44 | 343906,91 | 2219403,86 |
| 39 | 342790,40 | 2219610,68 |

Таблица №10.2 Координаты ЛУ Самарский (СМР02128НЭ), предоставленные АО «Самаранефтегаз»

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 342485,71 | 2219324,24 |
| 2 | 342461,96 | 2222697,82 |
| 3 | 344410,23 | 2222672,87 |
| 4 | 351170,52 | 2217709,94 |
| 5 | 353146,89 | 2221559,24 |
| 6 | 353506,28 | 2224220,35 |
| 7 | 357215,26 | 2224278,48 |
| 8 | 359598,40 | 2218469,94 |
| 9 | 359664,59 | 2214641,57 |
| 10 | 362359,84 | 2214372,04 |
| 11 | 362922,90 | 2214008,41 |
| 12 | 363010,83 | 2209212,61 |
| 13 | 360599,41 | 2209167,21 |
| 14 | 360708,11 | 2203566,57 |
| 15 | 355762,96 | 2203467,74 |
| 16 | 355714,66 | 2205916,03 |
| 17 | 353426,80 | 2205871,49 |
| 18 | 353316,77 | 2211705,38 |
| 19 | 351222,67 | 2214698,45 |
| 20 | 347512,66 | 2214633,08 |
| 1 | 342485,71 | 2219324,24 |
| 21 | 342790,40 | 2219610,68 |
| 22 | 343906,91 | 2219403,86 |
| 23 | 344633,16 | 2220315,72 |
| 24 | 344813,46 | 2220655,91 |
| 25 | 343868,26 | 2221764,32 |
| 26 | 342942,01 | 2221637,38 |
| 21 | 342790,40 | 2219610,68 |
| 27 | 348639,13 | 2216034,56 |
| 28 | 350955,58 | 2215075,04 |
| 29 | 350932,13 | 2216421,92 |
| 30 | 348832,30 | 2216644,45 |
| 27 | 348639,13 | 2216034,56 |
| 31 | 352838,66 | 2215602,35 |
| 32 | 354697,75 | 2212279,88 |
| 33 | 357229,12 | 2213884,68 |
| 34 | 357937,75 | 2215803,02 |
| 35 | 357676,66 | 2219094,69 |
| 36 | 356690,68 | 2219280,02 |
| 37 | 356065,54 | 2217867,89 |
| 38 | 356973,64 | 2220137,17 |
| 39 | 357296,69 | 2221891,61 |
| 40 | 356634,21 | 2222733,36 |
| 41 | 355825,97 | 2223370,48 |
| 42 | 354829,97 | 2223007,38 |
| 43 | 354029,57 | 2222040,74 |
| 44 | 354381,26 | 2220947,18 |
| 45 | 354489,07 | 2218940,32 |
| 46 | 355003,25 | 2218152,71 |
| 47 | 354584,83 | 2218739,99 |
| 31 | 352838,66 | 2215602,35 |
| 48 | 353897,10 | 2210413,88 |
| 49 | 354986,16 | 2207730,78 |
| 50 | 356566,53 | 2208568,45 |
| 51 | 355512,80 | 2211352,43 |
| 48 | 353897,10 | 2210413,88 |
| 52 | 356705,24 | 2212070,05 |
| 53 | 358056,53 | 2209246,48 |
| 54 | 358555,37 | 2209507,64 |
| 55 | 358800,48 | 2206200,10 |
| 56 | 360282,76 | 2206341,20 |
| 57 | 359836,57 | 2210254,99 |
| 58 | 359519,81 | 2210083,29 |
| 59 | 358304,36 | 2212894,90 |
| 52 | 356705,24 | 2212070,05 |
| 60 | 360743,93 | 2211392,61 |
| 61 | 361512,01 | 2209950,05 |
| 62 | 362433,83 | 2210303,30 |
| 63 | 362775,46 | 2211878,18 |
| 64 | 361646,38 | 2212753,56 |
| 60 | 360743,93 | 2211392,61 |
| 65 | 358551,61 | 2209558,47 |
| 66 | 359519,81 | 2210083,29 |
| 67 | 359544,73 | 2210025,62 |
| 68 | 358555,37 | 2209507,64 |
| 65 | 358551,61 | 2209558,47 |

Таблица №10.3 Координаты ЛУ Западно-Широкинский (СМР02109НЭ), предоставленные АО «Самаранефтегаз»

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 359664,59 | 2214641,57 |
| 2 | 362359,84 | 2214372,04 |
| 3 | 364596,48 | 2217285,50 |
| 4 | 362460,22 | 2219264,91 |
| 5 | 361918,90 | 2218359,26 |
| 6 | 360982,48 | 2218904,06 |
| 7 | 360598,81 | 2219681,49 |
| 8 | 359598,39 | 2218469,94 |
| 1 | 359664,59 | 2214641,57 |

Таблица №10.4 Координаты ЛУ Зимарный (СМР01983НР), предоставленные АО «Самаранефтегаз»

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 378839,58 | 2195686,63 |
| 2 | 386859,87 | 2199539,37 |
| 3 | 379237,00 | 2211285,95 |
| 4 | 378133,59 | 2214112,52 |
| 5 | 376685,56 | 2212132,65 |
| 6 | 376155,95 | 2210670,71 |
| 7 | 373608,24 | 2208053,15 |
| 8 | 376044,83 | 2203805,05 |
| 9 | 376077,68 | 2203333,87 |
| 10 | 375786,55 | 2202920,48 |
| 11 | 375384,95 | 2202631,49 |
| 1 | 378839,58 | 2195686,63 |

Таблица №10.5 Координаты ЛУ Тверской (СМР02069НЭ), предоставленные АО «Самаранефтегаз»

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 356261,59 | 2194373,06 |
| 2 | 356798,42 | 2195282,54 |
| 3 | 357704,70 | 2196311,46 |
| 4 | 357678,39 | 2197544,21 |
| 5 | 357844,16 | 2198444,58 |
| 6 | 358560,60 | 2199693,39 |
| 7 | 358723,29 | 2200817,44 |
| 8 | 358698,10 | 2202050,58 |
| 9 | 358826,39 | 2202557,43 |
| 10 | 358691,29 | 2202386,77 |
| 11 | 358684,51 | 2202722,97 |
| 12 | 359043,81 | 2203290,49 |
| 13 | 359412,11 | 2203410,18 |
| 14 | 359786,03 | 2203305,36 |
| 15 | 359984,26 | 2202636,85 |
| 16 | 360000,15 | 2201852,40 |
| 17 | 359833,75 | 2200952,56 |
| 18 | 359830,06 | 2201132,80 |
| 19 | 359831,45 | 2201064,82 |
| 20 | 359664,08 | 2200164,22 |
| 21 | 359489,86 | 2199600,38 |
| 22 | 359692,08 | 2198819,72 |
| 23 | 360083,88 | 2197819,20 |
| 24 | 359734,79 | 2196802,98 |
| 25 | 359007,00 | 2196114,75 |
| 26 | 359019,09 | 2195554,69 |
| 27 | 359219,51 | 2194886,39 |
| 28 | 359234,21 | 2194214,06 |
| 29 | 358895,81 | 2192748,91 |
| 30 | 356472,05 | 2193256,38 |
| 1 | 356261,59 | 2194373,06 |
| 31 | 356149,05 | 2191117,57 |
| 32 | 356138,95 | 2191566,29 |
| 33 | 356313,64 | 2192018,48 |
| 34 | 356496,95 | 2192134,98 |
| 35 | 356690,31 | 2191802,79 |
| 36 | 356885,10 | 2191358,26 |
| 37 | 356713,01 | 2190793,77 |
| 38 | 356527,18 | 2190789,57 |
| 31 | 356149,05 | 2191117,57 |

Таблица №10.6 Координаты ЛУ Южно-Бутковский (СМР02143НР), предоставленные АО «Самаранефтегаз»

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 343196,09 | 2167313,49 |
| 2 | 345415,29 | 2167598,89 |
| 3 | 348542,06 | 2175663,61 |
| 4 | 353803,49 | 2169642,81 |
| 5 | 356484,91 | 2171174,01 |
| 6 | 357881,61 | 2172164,93 |
| 7 | 357780,57 | 2184761,81 |
| 8 | 361579,09 | 2203322,47 |
| 9 | 360708,11 | 2203566,57 |
| 10 | 355762,96 | 2203467,74 |
| 11 | 355714,66 | 2205916,03 |
| 12 | 353426,80 | 2205871,49 |
| 13 | 342359,71 | 2193731,86 |
| 14 | 341948,00 | 2193114,63 |
| 15 | 344496,63 | 2185867,46 |
| 16 | 346051,64 | 2186354,65 |
| 17 | 345910,62 | 2176945,37 |
| 18 | 342542,68 | 2176502,09 |
| 19 | 341259,86 | 2169154,97 |
| 1 | 343196,09 | 2167313,49 |
| 20 | 358560,60 | 2199693,39 |
| 21 | 358723,29 | 2200817,44 |
| 22 | 358698,10 | 2202050,58 |
| 23 | 358826,99 | 2202557,68 |
| 24 | 358691,29 | 2202386,77 |
| 25 | 358684,51 | 2202722,97 |
| 26 | 359043,81 | 2203290,49 |
| 27 | 359412,11 | 2203410,18 |
| 28 | 359786,03 | 2203305,36 |
| 29 | 359984,26 | 2202636,85 |
| 30 | 360000,15 | 2201852,40 |
| 31 | 359833,75 | 2200952,56 |
| 32 | 359831,45 | 2201064,82 |
| 33 | 359664,08 | 2200164,22 |
| 34 | 359489,86 | 2199600,38 |
| 35 | 359692,08 | 2198819,72 |
| 36 | 360083,88 | 2197819,20 |
| 37 | 359734,79 | 2196802,98 |
| 38 | 359007,00 | 2196114,75 |
| 39 | 359019,09 | 2195554,69 |
| 40 | 359219,51 | 2194886,39 |
| 41 | 359234,21 | 2194214,06 |
| 42 | 358895,81 | 2192748,91 |
| 43 | 356472,05 | 2193256,38 |
| 44 | 356261,59 | 2194373,06 |
| 45 | 356798,42 | 2195282,54 |
| 46 | 357704,70 | 2196311,46 |
| 47 | 357678,39 | 2197544,21 |
| 48 | 357844,16 | 2198444,58 |
| 20 | 358560,60 | 2199693,39 |
| 49 | 356527,18 | 2190789,57 |
| 50 | 356149,05 | 2191117,57 |
| 51 | 356138,95 | 2191566,29 |
| 52 | 356313,64 | 2192018,48 |
| 53 | 356496,95 | 2192134,98 |
| 54 | 356690,31 | 2191802,79 |
| 55 | 356885,10 | 2191358,26 |
| 56 | 356713,01 | 2190793,77 |
| 49 | 356527,18 | 2190789,57 |
| 57 | 351349,29 | 2189998,78 |
| 58 | 350603,12 | 2190206,21 |
| 59 | 350409,67 | 2190538,77 |
| 60 | 350587,89 | 2190879,74 |
| 61 | 350948,32 | 2191337,31 |
| 62 | 350930,74 | 2192123,26 |
| 63 | 350920,76 | 2192571,81 |
| 64 | 351089,20 | 2193361,85 |
| 65 | 351830,30 | 2193378,18 |
| 66 | 352221,81 | 2192488,86 |
| 67 | 352429,07 | 2191483,05 |
| 68 | 352439,17 | 2191033,98 |
| 69 | 352081,30 | 2190464,75 |
| 57 | 351349,29 | 2189998,78 |
| 70 | 351229,83 | 2195386,22 |
| 71 | 350856,85 | 2195490,69 |
| 72 | 350661,36 | 2195935,23 |
| 73 | 350646,92 | 2196608,75 |
| 74 | 350820,79 | 2197174,40 |
| 75 | 351370,02 | 2197522,92 |
| 76 | 352112,22 | 2197538,65 |
| 77 | 353043,92 | 2197333,44 |
| 78 | 353423,99 | 2196893,00 |
| 79 | 353431,19 | 2196556,44 |
| 80 | 353253,68 | 2196215,91 |
| 81 | 352523,55 | 2195638,49 |
| 82 | 351786,20 | 2195398,25 |
| 70 | 351229,83 | 2195386,22 |
| 83 | 353295,10 | 2186114,36 |
| 84 | 352728,19 | 2186549,64 |
| 85 | 352521,39 | 2187443,42 |
| 86 | 352887,82 | 2187676,26 |
| 87 | 353266,19 | 2187348,27 |
| 88 | 353467,75 | 2186679,47 |
| 83 | 353295,10 | 2186114,36 |
| 89 | 353627,95 | 2172763,02 |
| 90 | 353825,59 | 2172319,62 |
| 91 | 353819,68 | 2172543,76 |
| 92 | 354199,09 | 2172217,00 |
| 93 | 354575,55 | 2172002,68 |
| 94 | 354770,29 | 2171671,10 |
| 95 | 354590,43 | 2171441,39 |
| 96 | 354408,70 | 2171324,75 |
| 97 | 354417,67 | 2170988,23 |
| 98 | 354246,87 | 2170421,94 |
| 99 | 354067,06 | 2170192,82 |
| 100 | 353882,35 | 2170187,86 |
| 101 | 353313,98 | 2170621,94 |
| 102 | 353119,16 | 2170953,58 |
| 103 | 352921,40 | 2171397,00 |
| 104 | 352535,98 | 2171948,68 |
| 105 | 352338,31 | 2172392,20 |
| 106 | 352323,53 | 2172953,75 |
| 107 | 352500,52 | 2173295,28 |
| 108 | 352868,12 | 2173416,74 |
| 109 | 353242,69 | 2173314,72 |
| 89 | 353627,95 | 2172763,02 |
| 110 | 355894,92 | 2171251,87 |
| 111 | 355518,43 | 2171466,06 |
| 112 | 355326,63 | 2171685,88 |
| 113 | 355125,96 | 2172241,50 |
| 114 | 355108,22 | 2172914,44 |
| 115 | 355288,15 | 2173143,39 |
| 116 | 355649,86 | 2173489,55 |
| 117 | 356027,38 | 2173275,24 |
| 118 | 356232,74 | 2172494,94 |
| 119 | 356247,56 | 2171934,52 |
| 120 | 356074,77 | 2171480,86 |
| 110 | 355894,92 | 2171251,87 |
| 121 | 354685,03 | 2174923,67 |
| 122 | 354305,80 | 2175250,60 |
| 123 | 354297,14 | 2175587,12 |
| 124 | 354288,48 | 2175923,64 |
| 125 | 354094,04 | 2176255,41 |
| 126 | 354268,39 | 2176709,09 |
| 127 | 354444,53 | 2177050,31 |
| 128 | 354816,17 | 2177059,76 |
| 129 | 355195,27 | 2176732,73 |
| 130 | 355404,08 | 2175839,83 |
| 131 | 355412,74 | 2175503,39 |
| 132 | 355235,60 | 2175162,14 |
| 133 | 355055,56 | 2174933,25 |
| 121 | 354685,03 | 2174923,67 |
| 134 | 357780,57 | 2184761,81 |
| 135 | 357594,76 | 2184757,37 |
| 136 | 357237,62 | 2184188,24 |
| 137 | 356883,25 | 2183506,68 |
| 138 | 356149,19 | 2183152,40 |
| 139 | 355401,59 | 2183358,52 |
| 140 | 355208,76 | 2183690,51 |
| 141 | 355012,16 | 2184134,89 |
| 142 | 354810,25 | 2184803,39 |
| 143 | 354614,87 | 2185247,18 |
| 144 | 354413,12 | 2185915,78 |
| 145 | 354585,74 | 2186481,44 |
| 146 | 354757,32 | 2187046,35 |
| 147 | 354927,46 | 2187723,62 |
| 148 | 355282,42 | 2188405,11 |
| 149 | 355831,03 | 2188754,36 |
| 150 | 356194,95 | 2189099,29 |
| 151 | 356759,05 | 2188775,72 |
| 152 | 357139,95 | 2188335,63 |
| 153 | 357528,69 | 2187559,97 |
| 154 | 357711,91 | 2187675,94 |
| 155 | 357743,39 | 2186330,85 |
| 134 | 357780,57 | 2184761,81 |
| 156 | 344571,23 | 2186246,40 |
| 157 | 344369,64 | 2186916,45 |
| 158 | 343934,41 | 2189717,60 |
| 159 | 342783,65 | 2191378,84 |
| 160 | 342381,98 | 2192719,86 |
| 161 | 342359,71 | 2193731,86 |
| 162 | 343292,65 | 2193527,56 |
| 163 | 344058,53 | 2192419,55 |
| 164 | 344642,47 | 2191195,78 |
| 165 | 345042,01 | 2189968,12 |
| 166 | 345438,19 | 2188852,55 |
| 167 | 346043,96 | 2186730,19 |
| 156 | 344571,23 | 2186246,40 |

Таблица №10.7 Координаты ЛУ Никольско-Спиридоновский (СМР02121НЭ), предоставленные АО «Самаранефтегаз»

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 368283,26 | 2205153,98 |
| 2 | 369012,31 | 2205839,55 |
| 3 | 371060,85 | 2205432,15 |
| 4 | 373010,50 | 2200775,89 |
| 5 | 371723,43 | 2200190,49 |
| 1 | 368283,26 | 2205153,98 |
| 6 | 372966,35 | 2212623,18 |
| 7 | 373326,80 | 2213188,30 |
| 8 | 376685,56 | 2212132,65 |
| 9 | 376155,94 | 2210670,71 |
| 10 | 374294,66 | 2210971,28 |
| 6 | 372966,35 | 2212623,18 |
| 11 | 372348,51 | 2206016,87 |
| 12 | 372889,69 | 2206809,43 |
| 13 | 372900,55 | 2206251,00 |
| 14 | 373090,75 | 2206031,38 |
| 11 | 372348,51 | 2206016,87 |
| 15 | 370638,26 | 2208107,69 |
| 16 | 371355,06 | 2209463,09 |
| 17 | 373608,24 | 2208053,15 |
| 18 | 372889,69 | 2206809,43 |
| 15 | 370638,26 | 2208107,69 |
| 19 | 370210,97 | 2211119,05 |
| 20 | 371839,38 | 2213385,46 |
| 21 | 372954,21 | 2213293,56 |
| 22 | 371692,28 | 2211258,45 |
| 19 | 370210,97 | 2211119,05 |
| 23 | 367330,03 | 2206478,06 |
| 24 | 367871,28 | 2207272,04 |
| 25 | 367946,48 | 2207228,63 |
| 26 | 368759,88 | 2209302,81 |
| 27 | 370254,93 | 2208771,37 |
| 28 | 369741,46 | 2206524,92 |
| 29 | 368621,81 | 2206838,74 |
| 30 | 369371,97 | 2206405,66 |
| 31 | 368091,93 | 2205485,88 |
| 23 | 367330,03 | 2206478,06 |

Таблица №10.8 Координаты ЛУ Ново-Крутяковский (СМР02141НР), предоставленные АО «Самаранефтегаз»

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 366848,19 | 2183224,59 |
| 2 | 367918,93 | 2183698,47 |
| 3 | 374672,23 | 2191181,43 |
| 4 | 369556,89 | 2193098,02 |
| 5 | 370378,20 | 2197981,62 |
| 6 | 371723,43 | 2200190,49 |
| 7 | 368283,26 | 2205153,98 |
| 8 | 369012,31 | 2205839,55 |
| 9 | 371060,85 | 2205432,15 |
| 10 | 373010,50 | 2200775,89 |
| 11 | 375667,42 | 2200905,17 |
| 12 | 375384,95 | 2202631,49 |
| 13 | 375786,55 | 2202920,48 |
| 14 | 373839,91 | 2202843,57 |
| 15 | 373787,10 | 2203419,85 |
| 16 | 374523,15 | 2204021,29 |
| 17 | 375463,34 | 2203767,93 |
| 18 | 376044,83 | 2203805,05 |
| 19 | 373608,24 | 2208053,15 |
| 20 | 376155,95 | 2210670,71 |
| 21 | 374294,66 | 2210971,28 |
| 22 | 372966,35 | 2212623,18 |
| 23 | 373326,80 | 2213188,30 |
| 24 | 372954,21 | 2213293,56 |
| 25 | 371692,28 | 2211258,45 |
| 26 | 370210,97 | 2211119,05 |
| 27 | 371839,38 | 2213385,46 |
| 28 | 364596,48 | 2217285,50 |
| 29 | 362359,84 | 2214372,04 |
| 30 | 362922,90 | 2214008,41 |
| 31 | 363010,83 | 2209212,61 |
| 32 | 360599,41 | 2209167,21 |
| 33 | 360708,11 | 2203566,57 |
| 34 | 361579,09 | 2203322,47 |
| 35 | 357780,57 | 2184761,81 |
| 1 | 366848,19 | 2183224,59 |
| 36 | 367268,40 | 2183757,29 |
| 37 | 366703,94 | 2184079,51 |
| 38 | 366496,65 | 2184969,91 |
| 39 | 366669,15 | 2185533,54 |
| 40 | 367395,45 | 2186222,39 |
| 41 | 367768,62 | 2186119,74 |
| 42 | 367633,56 | 2183989,74 |
| 36 | 367268,40 | 2183757,29 |
| 43 | 367946,71 | 2207228,51 |
| 44 | 368759,88 | 2209302,81 |
| 45 | 370254,93 | 2208771,37 |
| 46 | 369741,46 | 2206524,92 |
| 47 | 368622,16 | 2206838,79 |
| 48 | 369371,97 | 2206405,66 |
| 49 | 368091,93 | 2205485,88 |
| 50 | 367330,03 | 2206478,06 |
| 51 | 367871,28 | 2207272,04 |
| 43 | 367946,71 | 2207228,51 |
| 52 | 372889,69 | 2206809,43 |
| 53 | 370638,26 | 2208107,69 |
| 54 | 371355,06 | 2209463,09 |
| 55 | 373608,24 | 2208053,15 |
| 52 | 372889,69 | 2206809,43 |
| 56 | 372889,69 | 2206809,43 |
| 57 | 372900,55 | 2206251,00 |
| 58 | 373090,75 | 2206031,38 |
| 59 | 372348,51 | 2206016,87 |
| 56 | 372889,69 | 2206809,43 |
| 60 | 368351,76 | 2193071,25 |
| 61 | 367785,45 | 2193506,53 |
| 62 | 367778,05 | 2193842,09 |
| 63 | 367770,65 | 2194177,66 |
| 64 | 367952,93 | 2194293,12 |
| 65 | 368329,50 | 2194077,83 |
| 66 | 368709,92 | 2193638,42 |
| 67 | 368719,83 | 2193191,54 |
| 60 | 368351,76 | 2193071,25 |
| 68 | 360905,79 | 2194138,41 |
| 69 | 361084,26 | 2194478,52 |
| 70 | 361447,47 | 2194822,64 |
| 71 | 362001,41 | 2194946,97 |
| 72 | 362006,29 | 2194723,22 |
| 73 | 361462,17 | 2194150,62 |
| 68 | 360905,79 | 2194138,41 |
| 74 | 365764,54 | 2192565,71 |
| 75 | 365013,47 | 2192997,08 |
| 76 | 364626,94 | 2193660,40 |
| 77 | 365180,84 | 2193784,82 |
| 78 | 365559,92 | 2193457,29 |
| 79 | 365752,08 | 2193125,67 |
| 74 | 365764,54 | 2192565,71 |
| 80 | 365046,01 | 2191541,90 |
| 81 | 364671,83 | 2191645,69 |
| 82 | 364664,29 | 2191981,48 |
| 83 | 365025,93 | 2192437,71 |
| 84 | 365213,15 | 2192329,69 |
| 85 | 365223,18 | 2191881,81 |
| 80 | 365046,01 | 2191541,90 |
| 86 | 363267,83 | 2188141,27 |
| 87 | 362892,07 | 2188357,06 |
| 88 | 362698,48 | 2188688,69 |
| 89 | 363249,69 | 2188925,23 |
| 90 | 363622,83 | 2188821,59 |
| 91 | 363813,82 | 2188602,20 |
| 92 | 363821,59 | 2188266,37 |
| 86 | 363267,83 | 2188141,27 |
| 93 | 364165,10 | 2193955,27 |
| 94 | 364065,63 | 2193871,78 |
| 95 | 363521,60 | 2193299,98 |
| 96 | 362792,92 | 2192723,94 |
| 97 | 362053,21 | 2192595,21 |
| 98 | 361677,69 | 2192810,73 |
| 99 | 361296,09 | 2193250,72 |
| 100 | 361652,92 | 2193930,93 |
| 101 | 362187,24 | 2194951,02 |
| 102 | 362162,97 | 2196071,11 |
| 103 | 362523,90 | 2196526,55 |
| 104 | 362509,52 | 2197198,40 |
| 105 | 362676,33 | 2198098,60 |
| 106 | 362666,89 | 2198546,04 |
| 107 | 363220,92 | 2198669,94 |
| 108 | 363596,18 | 2198454,04 |
| 109 | 364162,03 | 2198017,79 |
| 110 | 365867,00 | 2196374,63 |
| 111 | 366249,62 | 2195823,37 |
| 112 | 366452,46 | 2195043,97 |
| 113 | 365905,86 | 2194584,02 |
| 114 | 365171,00 | 2194232,03 |
| 115 | 364612,17 | 2194331,97 |
| 116 | 364437,29 | 2193879,96 |
| 93 | 364165,10 | 2193955,27 |

Таблица №10.9 Координаты ЛУ Бариновско-Лебяжинский (СМР02221ЗЭ), предоставленные АО «Самаранефтегаз»

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 353797,67 | 2220356,65 |
| 2 | 353775,34 | 2221930,27 |
| 3 | 354198,23 | 2222906,44 |
| 4 | 354758,91 | 2223910,18 |
| 5 | 355907,35 | 2223926,91 |
| 6 | 357313,78 | 2221797,71 |
| 7 | 356989,66 | 2220043,25 |
| 8 | 356066,03 | 2217773,69 |
| 9 | 355019,31 | 2218058,76 |
| 10 | 354034,39 | 2219572,23 |
| 1 | 353797,67 | 2220356,65 |
| 11 | 353909,06 | 2209235,20 |
| 12 | 355528,99 | 2211258,50 |
| 13 | 356941,79 | 2209270,61 |
| 14 | 356978,21 | 2208402,64 |
| 15 | 356393,48 | 2207775,14 |
| 16 | 355528,27 | 2207731,03 |
| 17 | 355003,54 | 2207636,20 |
| 11 | 353909,06 | 2209235,20 |

Таблица №10.10 Координаты ЛУ Жариновский (СМР02343НР), предоставленные АО «Самаранефтегаз»

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 360321,13 | 2227427,15 |
| 2 | 360483,09 | 2227161,99 |
| 3 | 362128,90 | 2224467,58 |
| 4 | 361788,11 | 2222563,58 |
| 5 | 360841,92 | 2222372,87 |
| 6 | 360593,17 | 2221696,60 |
| 7 | 361224,41 | 2220715,37 |
| 8 | 361013,50 | 2220344,08 |
| 9 | 360668,67 | 2219737,04 |
| 10 | 361095,74 | 2219014,17 |
| 11 | 361104,54 | 2218999,28 |
| 12 | 361869,37 | 2218569,61 |
| 13 | 362442,58 | 2219234,51 |
| 14 | 361919,23 | 2218359,47 |
| 15 | 360982,48 | 2218903,86 |
| 16 | 360918,81 | 2219032,82 |
| 17 | 360598,47 | 2219681,68 |
| 18 | 360412,14 | 2219455,86 |
| 19 | 359598,40 | 2218469,67 |
| 20 | 359597,08 | 2218472,88 |
| 21 | 359595,41 | 2218476,95 |
| 22 | 359379,48 | 2219003,38 |
| 23 | 358158,23 | 2221980,65 |
| 24 | 357316,24 | 2224033,40 |
| 25 | 357215,70 | 2224278,50 |
| 26 | 358498,74 | 2227306,33 |
| 1 | 360321,13 | 2227427,15 |
| 27 | 359336,35 | 2225299,81 |
| 28 | 358989,11 | 2224960,08 |
| 29 | 358958,47 | 2224348,79 |
| 30 | 359353,71 | 2223790,89 |
| 31 | 360154,11 | 2223426,29 |
| 32 | 360767,62 | 2223540,56 |
| 33 | 361059,86 | 2224023,25 |
| 34 | 360690,92 | 2224680,34 |
| 35 | 359889,76 | 2225300,91 |
| 27 | 359336,35 | 2225299,81 |
| 36 | 360059,56 | 2226325,13 |
| 37 | 360054,93 | 2225820,82 |
| 38 | 360540,20 | 2225830,16 |
| 39 | 360538,74 | 2226324,98 |
| 36 | 360059,56 | 2226325,13 |

В соответствии с Генеральным планом поселения данная территория находится в функциональной зону «Зоны сельскохозяйственного использования» (существующая).

В соответствии со статьей 78 Земельного кодекса РФ земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания мелиоративных защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства). Использование земель сельскохозяйственного назначения в целях недропользования законодательством не допускается.

Использование земельных участков за границами населенных пунктов в целях недропользования осуществляется на землях промышленности.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных в том числе с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель (часть 1 статьи 7  Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»). При этом основанием для отказа в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую является установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным документам территориального планирования (статья 4 указанного Федерального закона).

Таким образом, в целях обеспечения возможности использования территории для недропользования правообладателю необходимо обратиться в уполномоченный орган власти для принятия решения о переводе ее из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. При этом одним из условий принятия решения о переводе является соответствие испрашиваемого целевого назначения функциональному зонированию данной территории, установленному генеральным планом поселения.

Учитывая изложенное, с целью обеспечения возможности использования территории в целях недропользования необходимо внесение изменений в Генеральный план поселения, в части изменения зонирования территории с функциональной зоны «Зоны сельскохозяйственного использования» (существующая) на функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» (существующая).

  - Анализ соответствия предлагаемых изменений региональным нормативам градостроительного проектирования

Региональные нормативы градостроительного проектирования, учитываемые при разработке Генеральных планов и изменений в них, утверждены Приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области» (далее также – Региональные нормативы градостроительного проектирования, РНГП).

Согласно разделу 4 Региональных нормативов градостроительного проектирования расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Самарской области, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования Самарской области, применяются при подготовке, в том числе, генеральных планов сельских поселений Самарской области.

Изменения, вносимые в Генеральный план, не связаны с расчетной численностью населения, в связи с этим расчетные показатели по обеспечению минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в Региональных нормативах градостроительного проектирования, не подлежат применению.

Изменения, вносимые в Генеральный план, не связаны с расчетной численностью населения, в связи с этим расчетные показатели по обеспечению минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в Региональных нормативах градостроительного проектирования, не подлежат применению.

2.4 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования: социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядительных средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного самоуправления.

На земельных участках с КН 63:22:1206002:92, 63:22:1206002:93, 63:22:1206003:328, 63:22:1206003:329, 63:22:1207005:379, 63:22:1207005:383, 63:22:1202004:557, 63:22:1202003:280, 63:22:1202003:274  и 63:22:1207004:547   существующие и планируемые объекты местного самоуправления отсутствуют.

Размещение объектов местного значения сельского поселения Домашка на рассматриваемых участках для реализации планов и программ комплексного социально-экономического развития не запланировано.

2.5 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, муниципального округа, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

Размещение объектов местного значения сельского поселения Домашка на рассматриваемом участке не запланировано. Обоснование не приводится.

2.6 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий.

Размещение объектов местного значения сельского поселения Домашка на рассматриваемом участке не запланировано. Оценка не приводится.

2.7 Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

Размещение объектов федерального и регионального значения на рассматриваемой территории не предусматривается. Сведения об объектах не приводятся.

2.8 Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

Размещение объектов местного значения на рассматриваемой территории не предусматривается. Сведения об объектах не приводятся.

2.9 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Внесения изменений в генеральный план сельского поселения Домашка в части установления для рассматриваемых участков функциональной зоны «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» (существующая) не приводят к появлению новых факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.10 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Включение (исключение) земельных участков в границы (из границ) населенных пунктов, расположенных на территории сельского поседения Домашка, не запланировано. Перечень не приводится.

2.11 Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Раздел не актуален для территорий сельского поселения Домашка, не являющегося историческим поселением. Сведения не приводятся.

2.12 Предмет согласования проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами

Таблица №11. Основания для согласования проекта изменений в генеральный план с  уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Минэкономразвития РФ)

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения | Отсутствует | Настоящим обоснованием не планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения |
| 2. | Включение в соответствии с проектом в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план не включает в границы населенных пунктов участки земель лесного фонда. Изменение функционального зонирования территории не влечет изменения категории земель |
| 3. | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения | Отсутствует | На территории поселения отсутствуют ООПТ федерального значения |
| 4. | Размещение в соответствии с проектом объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности | Отсутствует | Ранее утвержденным генеральным планом и проектом изменений в генеральный план не предусматривается размещение соответствующих объектов |

На основании изложенного, предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ с уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (Минэкономразвития РФ) отсутствует.

Таблица №12. Основания для согласования проекта изменений в генеральный план с Правительством Самарской области

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования Самарской области планируется размещение объекта регионального значения на территории поселения | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план не предусматривает размещение объекта регионального значения на территории поселения |
| 2. | Включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план не предусматривает включение в границы населенных пунктов земельных участков |
| 3. | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения | Отсутствует | На территории поселения отсутствует особо охраняемые территории регионального значения |

На основании изложенного, проект изменений в Генеральный план не подлежит согласованию с Правительством Самарской области в соответствии с ч. 2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ.

Таблица №13. Основания для согласования проекта изменений в генеральный план с органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны атмосферного воздуха

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 2.2 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В случае, если на территории поселения проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, проект генерального плана подлежит согласованию в части возможного негативного воздействия на качество атмосферного воздуха планируемых для размещения объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и на которых будут расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Отсутствует | Проект изменений в генеральный план не включает планирование размещения новых объектов, которые оказывают воздействие на окружающую среду и на которых будут расположены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |

Таблица №14. Основания для согласования проекта изменений в генеральный план с Администрацией муниципального района Кинельский

| № п/п | Предмет согласования в соответствии с ч. 4 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ | Наличие/отсутствие предмета согласования с уполномоченным органом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения | Отсутствует | На территории поселения размещение объектов местного значения муниципального района отсутствует |
| 2. | На территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района | Отсутствует | На территории поселения отсутствуют особо охраняемые территории местного значения муниципального района |

Таким образом, предмет согласования проекта изменений в генеральный план с Администрацией муниципального района Кинельский Самарской области отсутствует.

Основания, предусмотренные частью 2.1 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, отсутствуют, так как на территории поселения нет исторического поселения федерального значения или регионального значения.

Основания, предусмотренные частью 3 статьи 25 ГрК РФ для согласования проекта изменений в Генеральный план с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, отсутствуют, так как проектом изменений в Генеральный план не планируется размещение каких-либо новых объектов местного значения.

- Материалы по обоснованию изменений, вносимых в Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области,

в виде карт

  - Карта, отображающая границы поселения, муниципального округа, городского округа

Границы сельского поселения Домашка установлены Законом Самарской области от 28.02.2005 № 70-ГД «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» и отображены в Генеральном плане сельского поселения Домашка.

Изменение границ сельского поселения Домашка не запланировано.

Карта не приводится.

  - Карта, отображающая границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа.

Генеральным планом сельского поселения Домашка установлены границы населенных пунктов: село Домашка, село Парфеновка, поселок Крестьянский, поселок Нижненикольский.

Настоящими материалами запланировано изменение границ следующих населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Домашка: село Домашка, поселок Крестьянский, поселок Нижненикольский в связи с пересечением границ этих населенных пунктов с границами лесничеств. На основании письма МПЭ-05-02/15499 от 18.07.2025 года границы откорректированы. Письмо на странице 56-58.

Карта не приводится

  - Карта, отображающая местоположение существующих и строящихся объектов местного значения.

Размещение объектов местного значения в границах сельского поселения Домашка не запланировано.

Карта не приводится.

  - Карта, отображающая расположение особых экономических зон.

На территории Самарской области расположена особая экономическая зона промышленно-производственного типа на территории городского округа Тольятти, согласно Постановлению Правительства РФ от 12.08.2010 N 621, действующая на основании Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах».

Рассматриваемая территория не относится к особым экономическим зонам и находится на значительном удалении от существующих экономических зон.

Внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Домашка в части установления для рассматриваемой территории функциональной зоны «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» (существующая) не приводит к установлению особых экономических зон.

Карта не приводится.

  - Карта, отображающая расположение особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения.

Согласно положению о национальном парке «Самарская Лука», утвержденному Приказом министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.02.2015 №69 (приложение № 1 «Координаты поворотных точек границы национального парка «Самарская Лука»), рассматриваемая территория не относится к особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ) федерального значения.

Согласно положению об ООПТ регионального значения, утверждённому постановлением Правительства Самарской области от 29.12.2012 №838, рассматриваемая территория не относится к ООПТ регионального значения.

Рассматриваемая территория не относится к ООПТ местного значения.

Рассматриваемая территория не относится к ООПТ федерального, регионального, местного значения и находится на значительном удалении от существующих ООПТ.

Карта не приводится.

  - Карта, отображающая расположение территорий объектов культурного наследия.

Рассматриваемая территория не входит в границы территорий объектов культурного наследия и их охранных зон, в границы территорий исторических поселений федерального значения и регионального значения.

Карта не приводится.

  - Карта, отображающая расположение зон с особыми условиями использования территорий.

Рассматриваемая территория не расположена в границах водоохраной зоны Саратовского водохранилища. Таким образом, установление для рассматриваемой территории функциональной зоны «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» (существующая) не противоречит п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ.

Рассматриваемая территория не входит в границы Противопожарной защитной зоны лесов (п.4.14 Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288).

Согласно сведениям ЕГРН земельные участки с КН 63:22:1206002:92, 63:22:1206002:93, 63:22:1206003:328, 63:22:1206003:329, 63:22:1207005:379, 63:22:1207005:383, 63:22:1202004:557, 63:22:1202003:280, 63:22:1202003:274  и 63:22:1207004:547  находятся в границах зон с особыми условиями использования территории, стоящих на государственном кадастровом учете:

- Санитарно-защитная зона для действующего объекта АО "Самаранефтегаз": "Сбор нефти и газа со скважины № 203 Бариновско-Лебяжинского месторождения" (реестровый номер: 63:22-6.1022);

- Охранная зона выкидного трубопровода со скважины №2274 Бариновско-Лебяжинского месторождения в составе объекта: «Сбор нефти и газа со скважины № 87, 2274 Бариновско-Лебяжинского месторождения» - IV этап строительства (реестровый номер: 63:22-6.1480);

- Санитарно-защитная зона для действующего объекта АО "Самаранефтегаз": "Скважина №308 Бариновско-Лебяжинского месторождения по адресу: Самарская область, Кинельский район, земельный участок с кадастровым номером 63:22:1207005:139 (реестровый номер: 63:22-6.1151);

- Санитарно-защитная зона для проектируемого объекта АО "Самаранефтегаз": «Сбор нефти и газа со скважин №№ 805, 806, 821 Бариновско-Лебяжинского месторождения» по адресу: Самарская область, Кинельский район (учетный номер: 63.22.2.486; реестровый номер: 63:22-6.446);

- Охранная зона магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса" (учетный номер: 
63.22.2.46; реестровый номер: 63:22-6.78);

- Санитарно-защитная зона для действующего объекта АО "Самаранефтегаз": "Скважина № 91 Северо-Парфеновского купола Бариновско-Лебяжинского месторождения" (реестровый номер: 63:22-6.1200);

- Санитарно-защитная зона для действующего объекта АО "Самаранефтегаз": "Скважина №93 Бариновско-Лебяжинского месторождения" (реестровый номер: 63:22-6.1417);

- Санитарно-защитная зона для действующего объекта АО "Самаранефтегаз": "Скважина № 60 Северо-Парфеновского купола Бариновско-Лебяжинского месторождения" (реестровый номер: 63:22-6.1207);

- Санитарно-защитная зона для действующего объекта АО "Самаранефтегаз": "Скважина № 90 Северо-Парфеновского купола Бариновско-Лебяжинского месторождения" (реестровый номер: 63:22-6.1214);

- Санитарно-защитная зона для действующего объекта АО "Самаранефтегаз": "Скважина № 89 Северо-Парфеновского купола Бариновско-Лебяжинского месторождения" (реестровый номер: 63:22-6.1248);

- Санитарно-защитная зона для проектируемого объекта АО "Самаранефтегаз": «Сбор нефти и газа со скважин №№2277, 2282, 2283, 2284 Бариновско-Лебяжинского месторождения» по адресу: Самарская область, Кинельский район (учетный номер: 63.22.2.511; реестровый номер: 63:22-6.564);

- Санитарно-защитная зона для действующего объекта АО "Самаранефтегаз": "Сбор нефти и газа со скважины № 2281 Бариновско-Лебяжинского месторождения" (реестровый номер: 63:22-6.871);

- Санитарно-защитная зона для действующего объекта АО "Самаранефтегаз": "Сбор нефти и газа со скважины № 2276 Бариновско-Лебяжинского месторождения" (реестровый номер: 63:22-6.873);

- Санитарно-защитная зона для действующего объекта АО "Самаранефтегаз": "Сбор нефти и газа со скважины № 149 Тверского месторождения" (реестровый номер: 63:22-6.1157);

- Санитарно-защитная зона для действующего объекта АО "Самаранефтегаз": "Скважина №64 Никольско-Спиридоновского месторождения" (реестровый номер: 63:22-6.1412).

Использование рассматриваемой территории в соответствии с видом разрешенного использования «Недропользование» (ВРИ 6.1) не требует установления санитарно-защитной зоны.

Карта не приводится.

  - Карта, отображающая расположение территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Домашка в части установления для рассматриваемой территории функциональной зоны «Производственная зона» (существующая) не приводят к появлению новых факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Корректировка карты территорий, отнесённых по степени опасности чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера к зонам в соответствии с критериями неприемлемого риска, жесткого контроля и приемлемого риска, не запланирована.

Карта содержит сведения ограниченного доступа и в данных материалах не приводится.

  - Карта, отображающая границы лесничеств и лесопарков.

Рассматриваемая территория не принадлежит к землям лесного фонда и лесным участкам на землях иных категорий, особо охраняемые природные территории регионального значения отсутствуют.

Рассматриваемая территория не входит в границы лесов и противопожарной защитной зоны от лесов (50 м, 30 м).

Карта не приводится.

  - Карта, отображающая иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Иные объекты, иные территории и (или) зоны не оказывают влияние на внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Домашка в части установления для рассматриваемого участка функциональной зоны «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» (существующая).

Карта не приводится.

- Сведения об уровне обеспеченности объектами регионального и местного значения и их территориальной доступности

Приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п утверждены Правила и область применения расчетных показателей обеспеченности населения объектами регионального и местного значения для генеральных планов городских округов Самарской области.

Внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Домашка в части установления для земельных участков с КН 63:22:1206002:92, 63:22:1206002:93, 63:22:1206003:328, 63:22:1206003:329, 63:22:1207005:379, 63:22:1207005:383, 63:22:1202004:557, 63:22:1202003:280, 63:22:1202003:274  и 63:22:1207004:547  функциональной зоны «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» (существующая) не приведёт к изменению численности населения, что в свою очередь не приведёт к нагрузкам на существующие объекты регионального и местного значения (объекты социального, культурно-бытового обслуживания, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры и иных), а также не предполагает изменение проектной численности населения и потребности в объектах регионального и местного значения (объектах социального, культурно-бытового обслуживания, объектах транспортной и инженерной инфраструктуры и иных).

- Внесение изменений в утверждаемую часть Генерального плана сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области

Изменение функционального зонирования территории общей площадью 54486 кв. м в границах земельных участков с КН 63:22:1206002:92, 63:22:1206002:93, 63:22:1206003:328, 63:22:1206003:329, 63:22:1207005:379, 63:22:1207005:383, 63:22:1202004:557, 63:22:1202003:280, 63:22:1202003:274 и 63:22:1207004:547 с функциональной зоны: «Зоны сельскохозяйственного использования» (существующая) на функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» (существующая).

Изменение в таблице «Параметры функциональных зон»:

1. В строке 3 заменить значение функциональной зоны «Зоны сельскохозяйственного использования» в части уточнения ее площади. Значение «22362,37» заменить на «22356,92»

2. В строке 4 заменить значение функциональной зоны «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» в части уточнения ее площади. Значение «467,86» заменить на «473,31»

В Таблице №15 представлены координаты вносимых изменений в функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» (существующая) в системе координат МСК-63 Зона 2 (координаты геодезические).

Изменения, вносимые в генеральный план сельского поселения Домашка, отображены на Карте вносимых изменений в Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области.

Таблица №15. Координаты вносимых изменений в функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» (существующая)

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 356927,93 | 2214201,57 |
| 2 | 356967,05 | 2214232,56 |
| 3 | 356964,61 | 2214235,90 |
| 4 | 356963,30 | 2214237,76 |
| 5 | 356962,63 | 2214238,73 |
| 6 | 356961,60 | 2214240,49 |
| 7 | 356960,57 | 2214242,53 |
| 8 | 356959,52 | 2214245,08 |
| 9 | 356959,01 | 2214246,58 |
| 10 | 356958,46 | 2214248,55 |
| 11 | 356958,09 | 2214250,24 |
| 12 | 356957,76 | 2214252,22 |
| 13 | 356957,62 | 2214253,60 |
| 14 | 356957,48 | 2214257,09 |
| 15 | 356957,54 | 2214258,75 |
| 16 | 356957,77 | 2214261,09 |
| 17 | 356958,02 | 2214262,72 |
| 18 | 356958,60 | 2214265,37 |
| 19 | 356959,45 | 2214267,97 |
| 20 | 356960,51 | 2214270,59 |
| 21 | 356961,55 | 2214272,68 |
| 22 | 356963,25 | 2214275,63 |
| 23 | 356964,06 | 2214276,64 |
| 24 | 356965,63 | 2214278,47 |
| 25 | 356967,26 | 2214280,51 |
| 26 | 356968,94 | 2214282,94 |
| 27 | 356970,69 | 2214285,79 |
| 28 | 356971,34 | 2214286,95 |
| 29 | 356972,07 | 2214288,33 |
| 30 | 356972,90 | 2214290,00 |
| 31 | 356975,02 | 2214294,87 |
| 32 | 356975,83 | 2214296,84 |
| 33 | 356976,72 | 2214299,14 |
| 34 | 356978,31 | 2214303,44 |
| 35 | 356978,98 | 2214305,20 |
| 36 | 356979,24 | 2214305,83 |
| 37 | 356980,40 | 2214308,25 |
| 38 | 356981,46 | 2214310,08 |
| 39 | 356983,24 | 2214312,68 |
| 40 | 356984,13 | 2214313,82 |
| 41 | 356986,63 | 2214316,52 |
| 42 | 356987,74 | 2214317,54 |
| 43 | 356988,86 | 2214318,49 |
| 44 | 356990,37 | 2214319,65 |
| 45 | 356993,12 | 2214321,42 |
| 46 | 356994,59 | 2214322,22 |
| 47 | 356996,72 | 2214323,22 |
| 48 | 356999,93 | 2214324,41 |
| 49 | 357002,02 | 2214324,98 |
| 50 | 357004,09 | 2214325,40 |
| 51 | 357006,10 | 2214325,70 |
| 52 | 357006,80 | 2214325,77 |
| 53 | 357009,53 | 2214325,90 |
| 54 | 357011,27 | 2214325,86 |
| 55 | 357013,30 | 2214325,72 |
| 56 | 357015,07 | 2214325,48 |
| 57 | 357017,88 | 2214324,91 |
| 58 | 357018,94 | 2214324,62 |
| 59 | 357020,01 | 2214324,30 |
| 60 | 357022,46 | 2214323,49 |
| 61 | 357025,30 | 2214322,56 |
| 62 | 357030,26 | 2214320,92 |
| 63 | 357032,08 | 2214320,45 |
| 64 | 357033,42 | 2214320,25 |
| 65 | 357034,36 | 2214320,18 |
| 66 | 357035,77 | 2214320,19 |
| 67 | 357036,77 | 2214320,29 |
| 68 | 357039,13 | 2214320,72 |
| 69 | 357041,80 | 2214321,30 |
| 70 | 357035,11 | 2214315,42 |
| 71 | 357032,64 | 2214313,25 |
| 72 | 357034,98 | 2214304,87 |
| 73 | 357034,30 | 2214306,45 |
| 74 | 357033,38 | 2214307,96 |
| 75 | 357033,01 | 2214308,45 |
| 76 | 357032,22 | 2214309,53 |
| 77 | 357030,93 | 2214310,94 |
| 78 | 357030,09 | 2214311,74 |
| 79 | 357028,48 | 2214312,95 |
| 80 | 357027,33 | 2214313,64 |
| 81 | 357026,32 | 2214314,11 |
| 82 | 357023,89 | 2214314,92 |
| 83 | 357019,69 | 2214316,31 |
| 84 | 357016,45 | 2214317,32 |
| 85 | 357014,62 | 2214317,73 |
| 86 | 357012,63 | 2214318,02 |
| 87 | 357010,43 | 2214318,17 |
| 88 | 357008,06 | 2214318,12 |
| 89 | 357004,86 | 2214317,74 |
| 90 | 357003,13 | 2214317,36 |
| 91 | 357000,86 | 2214316,68 |
| 92 | 356999,18 | 2214316,03 |
| 93 | 356997,46 | 2214315,23 |
| 94 | 356995,56 | 2214314,16 |
| 95 | 356994,06 | 2214313,16 |
| 96 | 356992,43 | 2214311,90 |
| 97 | 356990,74 | 2214310,36 |
| 98 | 356989,16 | 2214308,66 |
| 99 | 356987,74 | 2214306,82 |
| 100 | 356986,09 | 2214304,22 |
| 101 | 356985,16 | 2214302,36 |
| 102 | 356984,07 | 2214299,60 |
| 103 | 356983,19 | 2214297,23 |
| 104 | 356982,28 | 2214294,76 |
| 105 | 356981,31 | 2214292,14 |
| 106 | 356980,19 | 2214289,22 |
| 107 | 356978,64 | 2214285,80 |
| 108 | 356977,80 | 2214284,18 |
| 109 | 356976,57 | 2214281,96 |
| 110 | 356975,55 | 2214280,31 |
| 111 | 356974,25 | 2214278,32 |
| 112 | 356972,37 | 2214275,76 |
| 113 | 356971,15 | 2214274,23 |
| 114 | 356969,82 | 2214272,61 |
| 115 | 356968,40 | 2214270,44 |
| 116 | 356967,44 | 2214268,61 |
| 117 | 356966,44 | 2214266,14 |
| 118 | 356965,74 | 2214263,71 |
| 119 | 356965,31 | 2214261,30 |
| 120 | 356965,29 | 2214260,52 |
| 121 | 356965,35 | 2214259,97 |
| 122 | 356965,69 | 2214258,72 |
| 123 | 356966,18 | 2214257,74 |
| 124 | 356967,11 | 2214256,62 |
| 125 | 356968,22 | 2214255,80 |
| 126 | 356968,84 | 2214255,50 |
| 127 | 356970,46 | 2214255,08 |
| 128 | 356972,28 | 2214255,19 |
| 129 | 356973,91 | 2214255,77 |
| 130 | 356975,91 | 2214257,27 |
| 131 | 356984,26 | 2214246,20 |
| 132 | 356985,10 | 2214246,88 |
| 133 | 357042,18 | 2214176,78 |
| 134 | 357059,02 | 2214187,28 |
| 135 | 357082,73 | 2214202,35 |
| 136 | 357086,23 | 2214199,25 |
| 137 | 357089,54 | 2214196,31 |
| 138 | 357089,49 | 2214196,63 |
| 139 | 357089,14 | 2214201,11 |
| 140 | 357089,19 | 2214203,47 |
| 141 | 357089,63 | 2214207,29 |
| 142 | 357090,18 | 2214209,80 |
| 143 | 357090,85 | 2214212,13 |
| 144 | 357091,70 | 2214214,39 |
| 145 | 357092,73 | 2214216,63 |
| 146 | 357094,33 | 2214219,74 |
| 147 | 357107,83 | 2214245,96 |
| 148 | 357113,11 | 2214256,35 |
| 149 | 357113,57 | 2214257,64 |
| 150 | 357114,01 | 2214259,46 |
| 151 | 357114,20 | 2214260,91 |
| 152 | 357114,30 | 2214263,73 |
| 153 | 357114,17 | 2214264,88 |
| 154 | 357114,06 | 2214265,51 |
| 155 | 357129,80 | 2214244,24 |
| 156 | 357129,47 | 2214244,38 |
| 157 | 357127,93 | 2214244,82 |
| 158 | 357126,72 | 2214245,04 |
| 159 | 357125,09 | 2214245,17 |
| 160 | 357122,92 | 2214245,06 |
| 161 | 357122,40 | 2214244,99 |
| 162 | 357120,92 | 2214244,67 |
| 163 | 357119,80 | 2214244,31 |
| 164 | 357118,28 | 2214243,67 |
| 165 | 357117,01 | 2214242,95 |
| 166 | 357115,82 | 2214242,12 |
| 167 | 357114,49 | 2214240,95 |
| 168 | 357113,36 | 2214239,69 |
| 169 | 357112,51 | 2214238,48 |
| 170 | 357099,52 | 2214213,44 |
| 171 | 357098,40 | 2214210,96 |
| 172 | 357097,68 | 2214208,88 |
| 173 | 357097,07 | 2214206,56 |
| 174 | 357096,68 | 2214204,01 |
| 175 | 357096,62 | 2214201,96 |
| 176 | 357096,76 | 2214198,92 |
| 177 | 357097,11 | 2214196,58 |
| 178 | 357097,55 | 2214194,68 |
| 179 | 357098,04 | 2214193,08 |
| 180 | 357098,71 | 2214191,36 |
| 181 | 357099,20 | 2214190,27 |
| 182 | 357100,20 | 2214188,40 |
| 183 | 357101,68 | 2214186,17 |
| 184 | 357102,97 | 2214184,55 |
| 185 | 357103,99 | 2214183,48 |
| 186 | 357110,24 | 2214177,93 |
| 187 | 357100,83 | 2214166,45 |
| 188 | 357100,42 | 2214165,96 |
| 189 | 357096,99 | 2214161,79 |
| 190 | 357094,24 | 2214161,47 |
| 191 | 357013,71 | 2214152,19 |
| 192 | 356970,40 | 2214147,19 |
| 193 | 356933,47 | 2214194,49 |
| 1 | 356927,93 | 2214201,57 |
| 194 | 358249,63 | 2213760,40 |
| 195 | 358277,82 | 2213780,60 |
| 196 | 358335,15 | 2213820,26 |
| 197 | 358369,28 | 2213770,91 |
| 198 | 358294,05 | 2213718,88 |
| 199 | 358292,68 | 2213720,54 |
| 200 | 358291,20 | 2213721,89 |
| 201 | 358290,73 | 2213722,34 |
| 202 | 358289,33 | 2213724,29 |
| 203 | 358280,61 | 2213736,32 |
| 204 | 358264,57 | 2213746,43 |
| 205 | 358264,59 | 2213746,41 |
| 206 | 358260,83 | 2213748,77 |
| 194 | 358249,63 | 2213760,40 |
| 207 | 359868,51 | 2212680,08 |
| 208 | 359918,82 | 2212712,75 |
| 209 | 359956,95 | 2212654,05 |
| 210 | 359906,62 | 2212621,37 |
| 207 | 359868,51 | 2212680,08 |
| 211 | 361200,99 | 2212270,28 |
| 212 | 361232,18 | 2212327,30 |
| 213 | 361263,35 | 2212384,33 |
| 214 | 361311,94 | 2212357,74 |
| 215 | 361280,77 | 2212300,72 |
| 216 | 361249,59 | 2212243,69 |
| 211 | 361200,99 | 2212270,28 |
| 217 | 361696,80 | 2210793,25 |
| 218 | 361746,76 | 2210795,34 |
| 219 | 361747,19 | 2210784,91 |
| 220 | 361747,30 | 2210782,49 |
| 221 | 361750,02 | 2210717,35 |
| 222 | 361747,05 | 2210715,30 |
| 223 | 361700,15 | 2210713,33 |
| 224 | 361697,28 | 2210781,61 |
| 225 | 361697,17 | 2210784,66 |
| 217 | 361696,80 | 2210793,25 |
| 226 | 361733,81 | 2210788,99 |
| 227 | 361735,22 | 2210787,57 |
| 228 | 361736,64 | 2210788,99 |
| 229 | 361735,22 | 2210790,40 |
| 226 | 361733,81 | 2210788,99 |
| 230 | 361736,48 | 2210740,36 |
| 231 | 361737,89 | 2210738,95 |
| 232 | 361739,31 | 2210740,36 |
| 233 | 361737,89 | 2210741,78 |
| 230 | 361736,48 | 2210740,36 |
| 234 | 370278,84 | 2212358,91 |
| 235 | 370347,71 | 2212395,53 |
| 236 | 370379,61 | 2212335,18 |
| 237 | 370356,53 | 2212324,14 |
| 238 | 370375,56 | 2212286,77 |
| 239 | 370369,28 | 2212257,56 |
| 240 | 370323,31 | 2212233,83 |
| 241 | 370318,08 | 2212244,75 |
| 242 | 370316,95 | 2212243,72 |
| 243 | 370315,97 | 2212242,56 |
| 244 | 370315,15 | 2212241,27 |
| 245 | 370314,51 | 2212239,88 |
| 246 | 370294,80 | 2212189,54 |
| 247 | 370287,80 | 2212200,78 |
| 248 | 370300,48 | 2212242,35 |
| 249 | 370299,07 | 2212245,33 |
| 250 | 370296,71 | 2212250,29 |
| 251 | 370306,22 | 2212254,81 |
| 252 | 370309,68 | 2212260,98 |
| 253 | 370301,90 | 2212277,08 |
| 254 | 370323,80 | 2212289,05 |
| 255 | 370316,50 | 2212301,84 |
| 256 | 370310,65 | 2212298,80 |
| 234 | 370278,84 | 2212358,91 |
| 257 | 370694,81 | 2211639,69 |
| 258 | 370698,41 | 2211640,77 |
| 259 | 370697,98 | 2211642,61 |
| 260 | 370699,92 | 2211643,07 |
| 261 | 370700,32 | 2211641,34 |
| 262 | 370718,21 | 2211646,70 |
| 263 | 370725,33 | 2211622,96 |
| 264 | 370754,73 | 2211631,78 |
| 265 | 370754,30 | 2211633,19 |
| 266 | 370763,88 | 2211636,06 |
| 267 | 370767,18 | 2211625,06 |
| 268 | 370764,10 | 2211624,17 |
| 269 | 370789,84 | 2211538,41 |
| 270 | 370730,46 | 2211520,61 |
| 257 | 370694,81 | 2211639,69 |
| 271 | 371038,58 | 2208301,23 |
| 272 | 371042,47 | 2208349,83 |
| 273 | 371074,09 | 2208347,23 |
| 274 | 371082,08 | 2208346,58 |
| 275 | 371093,96 | 2208345,61 |
| 276 | 371093,94 | 2208345,13 |
| 277 | 371094,57 | 2208345,08 |
| 278 | 371095,02 | 2208344,64 |
| 279 | 371095,40 | 2208345,02 |
| 280 | 371095,94 | 2208344,98 |
| 281 | 371095,97 | 2208345,44 |
| 282 | 371097,45 | 2208345,32 |
| 283 | 371097,70 | 2208345,77 |
| 284 | 371097,88 | 2208346,21 |
| 285 | 371098,00 | 2208346,55 |
| 286 | 371098,12 | 2208347,12 |
| 287 | 371098,19 | 2208347,60 |
| 288 | 371098,69 | 2208347,62 |
| 289 | 371096,81 | 2208324,06 |
| 290 | 371092,29 | 2208267,68 |
| 291 | 371090,75 | 2208248,48 |
| 292 | 371083,70 | 2208249,21 |
| 293 | 371083,59 | 2208249,05 |
| 294 | 371083,04 | 2208241,99 |
| 295 | 371089,57 | 2208241,49 |
| 296 | 371090,18 | 2208241,43 |
| 297 | 371090,03 | 2208239,51 |
| 298 | 371062,71 | 2208239,62 |
| 299 | 371058,12 | 2208175,28 |
| 300 | 371054,96 | 2208175,54 |
| 301 | 371059,79 | 2208235,35 |
| 302 | 371062,56 | 2208269,42 |
| 303 | 371064,96 | 2208299,09 |
| 304 | 371046,20 | 2208300,61 |
| 305 | 371040,23 | 2208301,09 |
| 271 | 371038,58 | 2208301,23 |
| 306 | 371086,88 | 2208256,51 |
| 307 | 371087,23 | 2208256,16 |
| 308 | 371087,19 | 2208255,59 |
| 309 | 371087,85 | 2208255,54 |
| 310 | 371088,30 | 2208255,09 |
| 311 | 371088,69 | 2208255,48 |
| 312 | 371089,19 | 2208255,44 |
| 313 | 371089,24 | 2208256,03 |
| 314 | 371089,71 | 2208256,51 |
| 315 | 371089,30 | 2208256,92 |
| 316 | 371089,34 | 2208257,43 |
| 317 | 371088,75 | 2208257,47 |
| 318 | 371088,30 | 2208257,93 |
| 319 | 371087,90 | 2208257,54 |
| 320 | 371087,34 | 2208257,58 |
| 321 | 371087,29 | 2208256,92 |
| 306 | 371086,88 | 2208256,51 |
| 322 | 371086,88 | 2208251,52 |
| 323 | 371088,29 | 2208250,11 |
| 324 | 371089,71 | 2208251,52 |
| 325 | 371088,29 | 2208252,94 |
| 322 | 371086,88 | 2208251,52 |
| 326 | 371090,04 | 2208298,96 |
| 327 | 371090,45 | 2208298,55 |
| 328 | 371090,41 | 2208298,08 |
| 329 | 371090,96 | 2208298,04 |
| 330 | 371091,46 | 2208297,54 |
| 331 | 371091,88 | 2208297,97 |
| 332 | 371092,38 | 2208297,93 |
| 333 | 371092,42 | 2208298,51 |
| 334 | 371092,87 | 2208298,96 |
| 335 | 371092,49 | 2208299,34 |
| 336 | 371092,53 | 2208299,92 |
| 337 | 371091,86 | 2208299,97 |
| 338 | 371091,46 | 2208300,37 |
| 339 | 371091,11 | 2208300,02 |
| 340 | 371090,56 | 2208300,06 |
| 341 | 371090,51 | 2208299,43 |
| 326 | 371090,04 | 2208298,96 |
| 342 | 371093,03 | 2208239,50 |
| 343 | 371095,27 | 2208267,39 |
| 344 | 371100,46 | 2208266,91 |
| 345 | 371120,11 | 2208265,09 |
| 346 | 371116,94 | 2208230,73 |
| 347 | 371129,57 | 2208229,70 |
| 348 | 371124,75 | 2208169,90 |
| 349 | 371116,74 | 2208170,55 |
| 350 | 371116,15 | 2208239,42 |
| 342 | 371093,03 | 2208239,50 |

Карта вносимых изменений в Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский

Карта вносимых изменений в Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский

Изменение№8

Домашка

Домашка

граница населенного пункта существующая, утвержденная

Генеральным планом

граница населенного пункта планируемая, в соответствии

с проектом изменений в Генеральный план

Проект изменения в Генеральный план

Генеральный план

Карта вносимых изменений в Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский

Изменение№9

Крестьянский

Крестьянский

граница населенного пункта существующая, утвержденная

Генеральным планом

граница населенного пункта планируемая, в соответствии

с проектом изменений в Генеральный план

Проект изменения в Генеральный план

Генеральный план

Карта вносимых изменений в Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский

Нижненикольский

Нижненикольский

Изменение№10

граница населенного пункта существующая, утвержденная

Генеральным планом

граница населенного пункта планируемая, в соответствии

с проектом изменений в Генеральный план

Проект изменения в Генеральный план

Генеральный план