Собрание представителей

Сельского поселения Красносамарское

Муниципального района Кинельский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

№  178                                                                                     от 30.05.2018 г.

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденные решением собрания представителей сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области №130 от 31.10.2017 г.»

На основании протеста Кинельской межрайонной прокуратуры от 14.05.2018 г. №7-17-60п-2018, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Красносамарское, Собрание представителей сельского поселения Красносамарское

РЕШИЛО:

- Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденные решением собрания представителей сельскогопоселения Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области №130 от 31.10.2017 г. (далее Правила) следующие изменения:

  - раздел 15 Правил дополнить пунктом 15.7 следующего содержания:

«15.7. Порядок содержания детских и спортивных площадок:

15.7.1.  Оборудование  детских и спортивных площадок  (далее  -  оборудование),  подлежит  техническому  обслуживанию  и  контролю  за  состоянием оборудования со стороны администрации сельского поселения Красносамарское.

15.7.2.  Контроль  оборудования  и  его  частей  должен  производиться  следующим образом:

а) Регулярный визуальный осмотр – данный  осмотр  предназначен  для  определения  видимых  источников  опасностей, которые  являются  следствием  актов  вандализма,  неправильной  эксплуатации  или неблагоприятных  погодных  условий.  Источниками  опасности  могут  быть,  например, сломанные детали оборудования, и т.д. Оборудованию,  которое  эксплуатируется  с  большей  интенсивностью  или  может подвергаться актам вандализма, требуется ежедневный визуальный контроль.

б)   Функциональный осмотр – функциональный  осмотр  предусматривает  детальный  осмотр  с  целью  проверки прочности  и  устойчивости  оборудования,  особенно  в  отношении  его  износа.  Особое внимание  при  данном  осмотре  должно  уделять  скрытым  и  труднодоступным  элементам оборудования.

Данный осмотр должен проводиться после окончания зимнего периода, ежемесячно с 1 по 5 число.

в)    Ежегодный основной осмотр – ежегодный  основной  осмотр  проводится  один  раз  в  год  с  целью  подтверждения нормального  эксплуатационного  состояния  оборудования,  включая  его  фундаменты  и поверхности. На  нормальное  эксплуатационное  состояние  могут  повлиять,  например, неблагоприятные погодные условия, наличие гниения древесины или коррозии металла, а также изменения состояния безопасности вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию  или заменой деталей. Особое внимание при данном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования. Данный  осмотр  должен  проводиться  один  раз  в  год  после  окончания  зимнего периода, после схода снежного покрова.

15.7.3. При  обнаружении  в  процессе  осмотра  оборудования  дефектов,  влияющих  на безопасность  оборудования,  дефекты  должны  быть  немедленно  устранены.  Если  это невозможно,  то  необходимо  прекратить  эксплуатацию  оборудования,  либо  оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки. После  удаления  оборудования  оставшийся  в  земле  фундамент  также  удаляют  или огораживают способом, исключающим возможность получения травм.

15.7.4. Обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий площадки.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнений);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих и прорезиненных материалов и корректировку их уровня.

15.7.5. Ремонтные работы включают:

- замену крепежных деталей;

- сварочные работы;

- замену частей оборудования;

- замену поврежденного покрытия;

- замену структурных элементов оборудования.

15.7.6. Ремонтные работы проводятся за счет средств местной администрации с привлечением третьих лиц.

15.7.7. Лица, производящие ремонтные работы, принимают меры по ограждению места производства работ, исключающему допуск детей и получение травм.»;

1.2. раздел  20 Правил дополнить пунктом 20.3 следующего содержания:

«20.3. Организация ливневого стока поверхностных вод, образующихся в результате выпадения осадков или таяния снега, осуществляется водосточной системой ливневой канализации. При помощи системы ливневой канализации поверхностные воды стекают с поверхности дорог и площадок в открытые лотки, протекают по ним некоторое расстояние, а затем через водоприемные колодцы попадают в общий коллектор ливневой канализации.

Поверхностный водоотвод осуществляется при помощи водосточной системы со всех  территорий села и заканчивается сбросом ливневых и талых вод в водоем за пределами сельской территории или отводом на очистные сооружения.

Водосточная система может быть открытого, закрытого или смешанного типа. Для поселков и небольших городов при небольшом количестве жителей устраивают открытую сеть. В садах и парках и, как правило, на территории микрорайонов проектируют главным образом открытую водосточную систему. Закрытая система предусматривается местами, в пониженных частях территории при наличии оврагов, впадин с большим объемом стока.

Открытая сеть - это система лотков и кюветов, удаляющих воду из пониженных мест, канав, отводящих воды с больших площадей бассейна, дополненная другими водоотводными, искусственными и естественными элементами. Иногда открытую сеть дополняют русла малых рек и каналы. Открытая дождевая сеть состоит из уличной и внутриквартальной.

Обычно дождевые воды с территории кварталов и дворов при наличии поверхностного уклона к улице отводят открытой сетью лотков или кюветов. Размеры поперечных сечений отдельных элементов сети определяют расчетом. При небольших площадях стока размеры поперечных сечений лотков и кюветов не рассчитывают, а принимают по конструктивным соображениям с учетом стандартных габаритов.

Лотки и кюветы проектируют вдоль улиц. Трассы водоотводных каналов прокладывают, максимально приближаясь к рельефу, по возможности вне границ застройки. Крутизну откосов кюветов и каналов (отношение высоты откоса к его заложению) устанавливают в пределах от 1:0,25 до 1:0,5.

Поперечное сечение кюветов и лотков проектируют прямоугольной, трапецеидальной и параболической форм, канав – прямоугольной и трапецеидальной форм.

Наименьшие уклоны лотков проезжей части, кюветов и водоотводящих канав принимают в зависимости от типа покрытия.

Эти уклоны обеспечивают наименьшую не заиливающую скорость движения дождевых вод (не менее 0,4 – 0,6 м/с). На участках территории, где уклоны рельефа больше тех, при которых возникают максимальные скорости течения, проектируют специальные сооружения, быстротоки, ступенчатые перепады.

Дождеприемные колодцы устанавливаются для обеспечения полного перехвата дождевых вод в местах понижения проектного рельефа, на выездах из кварталов, перед перекрестками, со стороны притока воды, обязательно вне полосы пешеходного движения. На территории жилой застройки дождеприемные колодцы располагаются на расстоянии 150-300 м от линии водораздела. Такое расстояние обосновывается длиной свободного пробега воды. Вдоль магистралей дождеприемные колодцы размещают в зависимости от продольных уклонов.

Смотровые колодцы располагаются в местах изменения направления трассы, диаметра и уклона труб, присоединений трубопроводов и пересечения с подземными сетями в одном уровне, в соответствии с условиями рельефа (уклонами), объемом стока и характером проложенных коллекторов ливневой канализации, на ливневой (канализационной) сети. На прямых участках трассы шаг размещения смотровых колодцев зависит от диаметра труб водостока. Чем больше диаметр, тем расстояния между колодцами больше.

Перепадные колодцы устраиваются на участках с большим падением рельефа, для уменьшения скорости движения воды в коллекторе, превышающей наибольшие допустимые нормы. При значительных предельных уклонах местности на трассе коллектора устраиваются быстротоки, водобойные колодцы или применяются чугунные или стальные трубы.

Трассировку дождевой сети в основном производят в соответствии с указаниями, относящимися к бытовой канализации, с учетом, однако, специфических особенностей работы дождевой сети. Трасса главного коллектора прокладывается в пониженных местах территории (тальвеге) по направлению к месту выпуска стока, на 30-5 0см ниже глубины промерзания грунта. Главные коллекторы бассейна трассируют по улицам и проездам. Исключение допускается в тех случаях, когда направление улиц и проездов не совпадает с тальвегом. Ливневой (дождевой) коллектор, расположенный вдоль магистрали, дублируется, если ширина проезжей части магистрали превышает 21 м или, если ширина магистрали в красных линиях более 50 м.

Дождеприемники подсоединяются через смотровые колодцы к водостокам с помощью специальных выпусков.

Выпуски водосточной сети в очистные сооружения (отстойники, поля фильтрации) по санитарным соображениям желательно устраивать вне границ застройки села.

Обычная водосточная сеть проектируется с продольным уклоном 0,5%. На равнинных территориях принимают минимальный уклон коллектора, который равен 0,4%. Такой уклон позволяет обеспечить непрерывность движения (постоянность) ливневых вод в коллекторе и предотвращает его заиливание.

Максимальный уклон коллектора принимают таким, при котором скорость движения воды составляет 7 м/с, а для металлических коллекторов - 10 м/с.

При больших уклонах коллекторы могут выйти из строя из-за возникновения гидравлического удара.

При проектировании водосточной системы следует учитывать, что не весь объем выпавших осадков, образует сток. Часть воды впитывается в грунт, часть испаряется в атмосферу. Это явление учитывается коэффициентом стока, величина которого зависит от типа поверхности дорог. Так, для цементно-бетонных покрытий коэффициент стока составляет 0,95, для гравийных покрытий - 0,3, для открытого грунта - 0,2, для газона с насаждениями - 0,1-0,2.

При проектировании схемы вертикальной планировки необходимо избегать образования бессточных мест на перекрестках и по трассам основных дорожек. В случае, когда это сделать невозможно, следует предусмотреть закрытую водосточную сеть.»;

1.3. раздел 32 Правил дополнить пунктом 32.3 следующего содержания:

«32.3. Проекты планировки выполняются с учетом создания условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. Элементы благоустройства разрабатываются согласно требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а также в соответствии со СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».».

- Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Красносамарское».

- Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Красносамарское

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                               Л.Н. Полозюк

Глава сельского поселения Красносамарское

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                              Л.И. Юрчакова