Собрание представителей

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

_________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

№ 276                                                         от «12» сентября 2019 года

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Кинельский  муниципального района Кинельский Самарской области»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области от 04 сентября 2019 года, Собрание представителей сельского поселения Кинельский  муниципального района Кинельский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения  Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения  Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области от 18.12.2013г. № 280 (далее – Правила) следующие изменения:

1.1.   Статьи  34,35,36,37,38,39  главы  х  Правил изложить в новой редакции следующего содержания:

Статья 34. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловых зонах

| № п/п | Наименование параметра | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ж1 | Ж1-1 | Ж2 | Ж5 | Ж6 | Ж8 | О1 |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки, кв.м. | 300 | 300 | 300 | - | 400 | 400 | - |
|  | Максимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой застройки, кв.м. | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2000 | 2000 | - |
|  | Минимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м. на каждый блок | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |
|  | Максимальная площадь земельного участка для блокированной жилой застройки, кв.м. на каждый блок | 1500 | 1500 | 1500 | - | 1500 | 1500 | - |
|  | Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, кв.м. | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | - |
|  | Максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, кв.м. | 5000 | 5000 | 5000 | - | 5000 | - | - |
|  | Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка, кв.м. | 300 | - | 300 | 300 | - | - | 300 |
|  | Максимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка, кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минимальная площадь земельного участка для размещения дошкольных образовательных учреждений и объектов начального общего и среднего (полного) общего образования, кв.м. | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - |
|  | Минимальная площадь земельного участка для размещения объектов среднего профессионально и высшего профессионального образования, кв.м. | - | - | - | - | - | 7500 | 7500 |
|  | Минимальная площадь земельного участка для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Минимальная площадь земельного участка для размещения объектов розничной торговли, кв.м. | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - |
|  | Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно-разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в пунктах 1-12 настоящей таблицы, кв.м. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м | 12 | 0 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22,5 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
|  | Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и сооружений, м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве, реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседними блоками, м | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
|  | Минимальный отступ от границ земельных участков до дошкольных образовательных учреждений и объектов начального общего и среднего (полного) общего образования, м | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для индивидуальной жилой застройки, % | 60 | 0 | 60 | - | 60 | - | - |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, % | 50 | 50 | - | - | 50 | - | - |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для блокированной жилой застройки, % | 80 | 0 | 80 | - | 80 | - | - |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для многоквартирной жилой застройки, % | - | - | 50 | - | 50 | - | - |
|  | Максимальный процент застройки для размещения инженерно-технических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка в иных случаях, за исключением случаев, указанных в пунктах 18-22 настоящей таблицы, % | - | - | - | - | - | - | 90 |
|  | Иные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - |
|  | Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями многоквартирной жилой застройки, м | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
|  | Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт. | 2 | 2 | 3 | - | 10 | 10 | - |
|  | Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назначения в жилых зданиях (за исключением объектов образования и здравоохранения), кв.м. | 100 | 0 | 150 | - | 100 | - | - |
|  | Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений нежилого назначения (за исключением объектов образования, здравоохранения и объектов физической культуры и спорта, хранения и стоянки транспортных средств), кв.м. | 150 | 0 | 300 | - | 150 | - | 1000 |
|  | Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической культуры и спорта, кв.м. | 2000 | 0 | 2000 | - | 2000 | - | - |
|  | Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, сооружений объектов хранения и стоянки транспортных средств, кв.м. | 350 | 0 | 500 | - | 300 | - | 2000 |
|  | Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования специальная деятельность, м | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальный размер земельного участка c видом разрешенного использования специальная деятельность, м | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования спорт, кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования спорт, кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования отдых (рекреация), кв.м. | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Максимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования отдых (рекреация), кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования земельные участки (территории) общего пользования, кв.м. | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Максимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования земельные участки (территории) общего пользования, кв.м. | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: В целях применения  настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению.

Статья 36. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктуры»

|  | № № п/п | Наименование параметра | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П1 | П1-3 | П1-4 | ПСЗ | И | ИТ |
|  |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м. | 600 | 600 | 600 | 400 | 10 | 10 |
|  |  | Максимальная площадь земельного участка, кв.м. | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования специальная деятельность, м | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Максимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования специальная деятельность, м | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предельная высота зданий, строений, сооружений, м | 30 | 30 | 30 | 20 | 25 | 25 |
|  |  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении производственных объектов, % | 80 | 80 | 80 | 60 | - | - |
|  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  |  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах 5-6 настоящей таблицы,% | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Иные показатели |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м | 0 | 300 | 100 | 0 | - | - |
|  |  | Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Примечание: В целях применения  настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению

Статья 37.  Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов      капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования

| № п/п | Наименование параметра | Значение предельныхразмеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сх1 | Сх2 | Сх2-4 | Сх2-5 | Сх3 | Сх4 | Сх4-1 | СхСЗ |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м. | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 300 | 300 | 400 |
|  | Максимальная площадь земельного участка, кв.м. | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 3000 | 3000 | 3000 | -- |
|  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений, м | 0 | 30 | 30 | 30 | 10 | 12 | 10 | 30 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке земельных участков для садоводства, % | 0 | - | - | - | 40 | 40 | 0 | - |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении производственных объектов, % | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % | 0 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах 5-7 настоящей таблицы, % | 0 | - | - | - | 40 | 40 | 0 | - |
|  | Иные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м | 0 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
|  | Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования специальная деятельность, кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Максимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования специальная деятельность, кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: В целях применения  настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению.

Минимальная площадь земельного участка для зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» устанавливается для соответствующих территориальных зон, расположенных в границах населенного пункта.

Статья 38. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения

| № п/п | Наименование параметра | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р2 | Р3 |  |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м. | 50 | 50 |  |
|  | Максимальная площадь земельного участка, кв.м. | - | - |  |
|  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |  |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений, м | 5 | 15 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  |
|  | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м | - | 1 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % | 5 | 80 |  |
|  | Иные показатели |  |  |  |
|  | Максимальная площадь объектов физкультуры и спорта открытого типа, кв.м. | - | 2000 |  |

Примечание: В целях применения  настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению.

Статья 39 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначения»

| № п/п | Наименование параметра | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сп1 | СпСЗ |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | - | 400 |
|  | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | 400000 | - |
|  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений, м | 10 | 22,5 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |
|  | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м | 3 | 1 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % | 50 | 60 |

Примечание: В целях применения  настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению.

2. Признать утратившими силу следующие  решения:

2.1. Решение Собрания представителей сельского поселения Кинельский № 251  от 26.04.2019 г. «О внесении изменений в Правила  землепользования и застройки  сельского поселения Кинельский муниципального района  Кинельский Самарской области»

2.2.  Решение Собрания представителей сельского поселения Кинельский № 255  от 17.05.2019 г. «О внесении изменений в Правила  землепользования и застройки  сельского поселения Кинельский муниципального района  Кинельский Самарской области»

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник» сельского поселения  Кинельский.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области    				                                    И.Р. Галиев

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Кинельский

Самарской области                                                                 А.Н. Золотухин