
3. Охрана окружающей среды

3.1 Общие положения

Проект «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз» выполнен на основании:

· задания на проектирование объекта ;

· материалов инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть», 485П.00-01-ИИ.
· решения технологической части проекта.

В настоящем томе рассмотрены природоохранные аспекты строительства и эксплуатации проектируемого объекта электроснабжения, проведена оценка экологической опасности намечаемой деятельности для компонентов природной среды (воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, растительный и животный мир) и человека.

Разделы «Охрана окружающей среды» и «Оценка воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС)» выполнены с учетом следующей правовой, инструктивно-методической и нормативно-технической документации по охране окружающей среды:

· Закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». Приказ Минприроды от 16.05.2000 № 372;

· Пособия к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»;

· «Указаний к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и проектной деятельности». Минприроды РФ. Москва, 1994 г.

3.2 Общие сведения о районе работ

В административном отношении проектируемый объект расположен в Нефтегорском и Кинельском районах Самарской области.

Ближайшие населенные пункты:

· с. Бариновка с населением 0,52 тыс. чел., расположенное 1,5 км к северу от электрической подстанции 110/35/6 кВ «Бариновская»;

· с. Утевка с населением 4,0 тыс. чел., расположенное в 4,5 км к юго-востоку от пятого километра трассы ВЛ-35 кВ;

· пос. Круглинский с населением 0,09 тыс. чел., расположенный в 1,2 км к юго-востоку от электрической подстанции 35/6 кВ «Широкинская»;

· пос. Лебяжий с населением 0,04 тыс. чел., расположенный в 1,2 км к юго-западу от электрической подстанции 35/6 кВ «Широкинская»;

· пос. Поплавский с населением 0,09 тыс. чел., расположенный в 2,0 км к юго-западу от электрической подстанции «Чаганская»;

· с. Красносамарское с населением 1,3 тыс. чел., расположенное в 5,5 км к юго-западу от электрической подстанции 35/6 кВ «Коммунарская»;

· с. Мал. Малышевка с населением 1,9 тыс. чел., расположенное в 5,0 км к юго-востоку от электрической подстанции 35/6 кВ «Коммунарская»;

· с. Домашка с населением 2,1 тыс. чел., расположенное в 5,0 км к западу от электрической подстанции «Чаганская».

Дорожная сеть района работ развита хорошо и представлена: автодорогой IV технической категории Самара – Нефтегорск, проходящей в 0,5 км к западу от электрической подстанции 
110/35/6 кВ «Бариновская»; асфальтированным подъездом на ДНС «Бариновская», пересекаемым трассой ВЛ-35 кВ; асфальтированной дорогой IV технической категории Самара – Богатое, пересекаемой трассой ВЛ-35 кВ; асфальтированной дорогой Красносамарское – Круглинский, проходящей в 0,5-2,0 км вдоль трассы ВЛ-35 кВ.

Рельеф района работ равнинный. По западной части района протекает р. Самара. Перепад высот от 35,0 до 75,0 м.
Настоящим проектом предусматривается:

· реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» (замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумный с трансформаторами тока и разъединителями для блоков ВЛ-35 кВ «Парфеновская» и «Широкинская»; расширение ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» на один блок ВЛ-35 кВ с вакуумным выключателем; 

· строительство одноцепной ВЛ-35 кВ от существующей ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» до существующей ПС 35/6 кВ «Коммунарская» с заходом на существующую ПС 35/6 кВ «Широкинская» – второй источник электроснабжения;

· установка модульного здания для дежурного персонала на ДНС «Широкинская» (рисунок 1.2, масштаб 1:25000).

Площадка электрической подстанции 110/35/6 кВ «Бариновская» расположена в 1,5 км к югу от с. Бариновка. Рельеф площадки равнинный, с понижением к северо-западу. Перепад высот от 70,0 до 76,0 м.

Площадка электрической подстанции 35/6 кВ «Коммунарская» расположена в 5,0 км к северо-западу от с. Мал. Малышевка. Рельеф площадки равнинный. Перепад высот не превышает 1,5 м.

Площадка электрической подстанции 35/6 кВ «Широкинская» расположена в 1,2 км к северо-западу от пос. Круглинский. Рельеф площадок равнинный. Перепад высот не превышает 1,5 м.

Трасса ВЛ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» - ПС 35/6 кВ «Чаганская» - ПС 35/6 кВ «Коммунарская» с отпайкой на ПС 35/6 кВ «Широкинская» проходит в общем северном направлении, с отклонениями к востоку и к западу.

На км 4+560 м трасса ВЛ-35 кВ пересекает р. Самару. Ширина реки в месте перехода по бровкам 92,0 м, по урезам 62,0 м. Глубина реки 4,4 м.

Общая протяженность трассы  ВЛ-35 кВ – 23,97 км, протяженность трассы  ВЛ-6 кВ – 0,015 км.
Район производства работ характеризуется высокоразвитой экономико-промышленной инфраструктурой, в которой значительная доля принадлежит агропромышленному комплексу и нефтедобывающей отрасли народного хозяйства.

В геоморфологическом отношении район работ представляет собой денудационную равнину раннеплейстоценового возраста.

В орографическом отношении описываемая территория расположена в долине реки Самары.

Река Самара пересекает территорию на северо-востоке. В пределах описываемого участка имеет широкую, хорошо разработанную долину. По долине реки прослеживается пойма и две надпойменные террасы.
Вторая надпойменная (хазарская) терраса по левому берегу реки прослеживается фрагментарно и в пределах рассматриваемой территории размыта.
Первая надпойменная (хвалынская) терраса р. Самары имеет повсеместное распространение по всей долине.

В геолого-литологическом строении исследуемого района работ принимают участие четвертичные отложения.

Четвертичные отложения представлены аллювиальными образованиями: глинами, суглинками, супесями, песками.

Описываемый район находится в зоне резко-континентального климата с жарким, сухим летом и холодной зимой. Для района характерны дефицит атмосферных осадков, сухость воздуха и быстрая смена времен года.

Согласно природному районированию области территория проектируемого района относится к степному Заволжью.

Основными почвообразующими породами являются древнеаллювиальные отложения. Почвы, располагающиеся на пологом склоне надпойменной террасы, сформированы при участии делювиальных отложений и представлены, в основном, типичными и выщелоченными черноземами.

Особо охраняемых природных территорий (памятники природы, заповедники и так далее) в районе рассматриваемого месторождения не имеется.
[image: image1.jpg]eBKa

=z

7

3

- [RbMenea:
anapxa,

VS > ,/

o ke 0K | a

(A 55\ > )





Рисунок 1.1 - Обзорная схема района проектируемых работ

Формат А1

Рисунок 1.2
 - Ситуационная карта-схема района проектируемых работ

3.3 Природно-климатическая и социально-экономическая характеристика района

Данный раздел проекта выполнен в соответствии со следующими документами:

· Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 73-ФЗ О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации;

· Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г № 74-ФЗ;

· ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения»;

· ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»;

· ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»;

· РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;

· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

· СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

· СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

· СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

· Временные методические указания по составлению раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» в схемах размещения, ТЭО (ТЭР) и проектах разработки месторождений и строительства объектов нефтегазовой промышленности. Уфа, ВНИИСПТнефть, 1992 г.;

· Методические рекомендации по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям. Москва, 1988 г.;

· Методические рекомендации по выявлению и оценке загрязнения подземных вод. Москва, ВСЕГИНГЕО, 1990 г.;

· Обзор состояния загрязнения поверхностных вод на территории деятельности приволжского УГМС за 2000 год. Самара, 2001 г.;

· Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»;

· Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. М., 1999;

· Справочник «Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность», Т. 12, вып. 1, Ленинград, 1975 г.;

· Статистический сборник «Сельские населенные пункты Самарской области». Самара, 1999 г.

3.3.1 Характеристика современного состояния окружающей среды

3.3.1.1 Климатическая характеристика района

Климат Самарской области резко континентальный. Зима холодная, продолжительная, малоснежная с сильными ветрами и буранами. Лето жаркое, сухое, с большим количеством ясных, малооблачных дней. Осень продолжительная, весна короткая, бурная. Весь год наблюдается недостаточность и неустойчивость атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения.

Климатические особенности рассматриваемой территории формируются под смягчающим влиянием западного переноса воздушных масс. Это обстоятельство проявляется в удлинении зимы, сокращении переходных сезонов и в возможности глубоких аномалий всех элементов погоды – больших оттепелей зимой, возвратов холода весной, увеличении морозоопасности в начале и конце лета, засухи, возрастании годовой амплитуды колебаний температуры воздуха.

Климатические условия района охарактеризованы в соответствии с основными требованиями СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства» по данным многолетних (до 1989 г.) фактических наблюдений Приволжского межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Приволжского УГМС) в г. Самаре.

Температура воздуха является важнейшим элементом климата. Вследствие изменчивости температуры воздуха во времени и пространстве характеристики ее довольно многообразны. Средняя годовая температура воздуха в Самаре положительная и составляет 4,4 ºС.

В течение года изменчивость температуры очень велика. По многолетним данным самым жарким месяцем является июль. Средняя месячная температура воздуха в июле за многолетие – плюс 20,6 ºС. Самым холодным месяцем в году является январь - минус 13,1 ºС. Однако довольно часто наблюдаются годы, когда температура февраля и декабря бывает ниже январской. Абсолютный максимум составляет плюс 39 ºС. Самая низкая за годы наблюдений температура воздуха отмечена 20 января 1942 г., и соответствует минус 43 ºС.

Среднегодовая относительная влажность воздуха (степень насыщения воздуха водяным паром) рассчитана за период наблюдений с 1941-1992 гг. и составляет 72 %.

Среднегодовое количество осадков за период наблюдений с 1936 г. по 1989 г. соответствует 508 мм. Изменчивость осадков от года к году довольно велика. Так, в 1961 г. количество осадков составило 649 мм, а в 1975 г. – 269 мм.

В течение года летние осадки превышают зимние. Наибольшее количество осадков приходится на июль (60 мм), наименьшее – на февраль (28 мм). Изменчивость количества осадков по месяцам также велика, особенно в летний период. Так, в июне 1960 г. выпало 168 мм, а в июне 1956 г. – только 3 мм. На сток летние осадки существенного влияния не оказывают. Большая их часть расходуется на испарение и просачивание. Главную роль в формировании стока играют осадки зимнего периода.

Преобладающее количество осадков выпадает в виде слабых и незначительных по величине дождей или снегопадов. Осадки равные или более 1,0 мм наблюдаются в среднем 149 дней в году.

Снеговой покров ложится чаще всего в конце второй – начале третьей декады ноября. Максимальной мощности снеговой покров достигает к концу второй декады марта.

Преобладающее направление ветров в течение года - западное (18 % повторяемости), юго-западное (15 %) и восточное (14 %). В зимний период наибольшую повторяемость имеет ветер восточного и юго-восточного направления (16-18 %). В остальную часть года наиболее часто наблюдаются ветры западные (18-22 %). Годовая роза ветров представлена на рисунке 1.3.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,8 м/с. В течение года среднемесячная скорость ветра изменяется от 3,1 м/с в июле и июне до 4,3 м/с с декабря по март.

Продолжительность солнечного сияния - 1800 часов в год.

Данные о метеорологических характеристиках и коэффициентах, определяющих условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере рассматриваемой территории, приведены в таблицах 1.1-1.3.

Таблица 1.1 – Климатическая характеристика района

	Показатель
	Средние значения по месяцам
	Среднегодовые значения

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Температура наружного воздуха, оС
	-13,1
	-12,2
	-5,8
	5,8
	14,4
	18,8
	20,6
	19,3
	12,8
	4,3
	-3,4
	-9,3
	4,4

	Количество осадков, мм
	39
	28
	30
	37
	38
	48
	60
	47
	43
	52
	43
	43
	508

	Скорость ветра, м/с
	4,2
	4,2
	4,3
	4,0
	3,8
	3,4
	3,1
	3,1
	3,4
	4,0
	4,0
	4,3
	3,8

	Относительная влажность воздуха, %
	84
	81
	81
	68
	53
	58
	63
	62
	66
	76
	85
	86
	72


Таблица 1.2 – Число дней с осадками более или равными 1,0 мм, сутки

	Месяц
	Год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	18
	13
	12
	10
	9
	10
	11
	9
	11
	13
	15
	18
	149


Таблица 1.3 – Повторяемость направлений ветра и штилей, %

	Показатель
	Направление ветра

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %
	12
	7
	14
	12
	11
	15
	18
	11
	3


[image: image6.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ


Одно деление шкалы соответствует 2 % повторяемости

Рисунок 1.3 – Годовая роза ветров

3.3.1.2 Характеристика атмосферного воздуха

В соответствии с действующими нормативно-методическими документами состояние атмосферного воздуха оценивается по устойчивости ландшафта к техногенным воздействиям через воздушный бассейн, по градациям состояния воздушного бассейна, градациям фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферы сравнительно с предельно допустимыми концентрациями (ПДК).

Критериями оценки состояния воздушного бассейна служат следующие показатели: аккумуляция загрязняющих примесей (характеристика инверсий, штилей, туманов); разложение загрязняющих веществ в атмосфере, зависящее от солнечной радиации, температурного режима, числа дней с грозами; вынос загрязняющих веществ (ветровой режим); разбавление загрязняющих веществ за счет воспроизводства кислорода (процент относительной лесистости).

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) в рассматриваемом районе, характеризующий рассеивающую способность атмосферы с точки зрения самоочищения атмосферы от вредных выбросов, относится к III зоне и характеризуется как повышенный континентальный.

Коэффициент стратификации для района составляет 160. Лесистость в зоне воздействия объектов и сооружений нефтегазодобычи, определенная на основании лесоустроительных и землеустроительных карт Самарской области (данные института «ВолгоНИИгипрозем») составляет величину около  40 %, в связи с чем, по биологической продуктивности, адсорбирующей и фитонцидной способности леса территория в отношении атмосферного воздуха оценивается как ограниченно благоприятная.

По метеопотенциалу, связанному с количеством инверсий, состояние территории оценивается как ограниченно благоприятное. То же касается оценки территории по способности воздушного бассейна к очищению от загрязняющих веществ за счет их разложения и вымывания атмосферными осадками.

Постоянные наблюдения в районе проведения проектируемых работ не проводятся. Для оценки состояния атмосферного воздуха в соответствии с ОНД-86 был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ от существующих объектов Западно-Коммунарского месторождения. Расчет проводился с использованием данных «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для системы сбора Южной группы месторождений ОАО «Самаранефтегаз». Корректировка», выполненного институтом «Гипровостокнефть» в 2006 году.

Анализ расчета рассеивания показал, что приземные концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны и в ближайших населенных пунктах не превышают 0,02 ПДКм.р. по всем загрязняющим веществам и группам суммации.
Таким образом, состояние воздуха района работ по наличию фоновых загрязняющих веществ атмосферы является благоприятным.

Комплексная оценка территории по состоянию воздушного бассейна приведена в таблице 1.4. В соответствии с данными, представленными в таблице 1.4 - средний балл составляет 0,83, что позволяет считать район намечаемой деятельности ограниченно благоприятным по состоянию атмосферного воздуха.

Таблица 1.4 - Оценка территории по состоянию воздушного бассейна

	№
п/п
	Фактор
	Показатель
	Норматив, критерий, единица измерения
	Оценка в баллах

	
	
	
	
	весьма неблагоприятная
(3)
	неблагоприятная
(2)
	ограниченно благоприятная (1)
	благоприятная (0)

	1
	Климат
	Степень способности самоочищения атмосферы
	
	
	
	
	

	1.1
	Метеопотенциал
	Способность атмосферы рассеивать выбросы
	% повторяемости инверсий, скоростей ветра 0-1 м(с
	
	
	III зона
	

	1.2
	Количество ультрафиолетовой радиации
	Способность разложения в атмосфере вредных примесей
	Число часов солнечного сияния
	
	
	1800
	

	1.3
	Грозы
	То же
	Число дней с грозами
	
	
	27
	

	1.4
	Осадки
	Способность вымывания из атмосферы примесей и продуктов разложения
	Годовая сумма осадков, число дней с осадками интенсивностью более 5 мм
	
	
	508
	

	2
	Растительный покров
	Биологическая продуктивность, адсорбирующая и фитонцидная способность леса
	Лесистость, %
	
	
	40
	

	3
	Фоновое загрязнение
	Степень загрязнения атмосферы вредными веществами
	ПДК среднегодовые
	
	
	
	Менее 0,5


3.3.1.3 Характеристика современного состояния поверхностных вод

Район проведения работ представлен р. Самара (Самарка) и водными объектами ее бассейна.

Река Самара (Самарка) – главная водная артерия исследуемого района - берет начало на северных склонах Общего Сырта в 2,5 км восточнее поселка Гнездиловка Переволоцкого района Оренбургской области. Река протекает по территории двух областей в общем северо-западном направлении и впадает в р. Волгу (Саратовское водохранилище) у юго-западной окраины г. Самары. Длина реки составляет 594 км. Район работ приурочен к нижнему течению реки (80-110 км от устья).

Водосбор р. Самары на исследуемой территории представляет собой низменную слаборасчлененную слегка волнистую равнину. Форма водосбора резко асимметричная: основная гидрографическая сеть расположена в правобережье. Река Самара является условной границей между лесостепной и степной зонами. Природные ландшафты сохранились незначительно: около 70 % территории занято пахотными землями. Лес приурочен преимущественно к прирусловой части водосбора. Исключением является участок к югу и востоку от с. Мал. Малышевка, где лесной массив распространен вплоть до реки. Основная древесная порода – сосна.

Долина реки прямая трапецеидальной формы. Склоны высотой около 40 м, рассечены овражно-балочной сетью. Пойменное дно долины хорошо выраженное, шириной 2-4 км, с наличием множества озер и староречий (Поплавский Огиб, Кривое, Атамановское, Лопушное). Водоемы к концу вегетационного периода сохраняют чистое водное зеркало лишь в центральной части акватории, вся приурезовая зона обильно зарастает камышом.

Русло реки хорошо выраженное, извилистое, неразветвленное, сильно деформирующееся. Ширина русла составляет 40-70 м, глубина около 3 м. Берега крутые, часто, особенно на поворотах реки обрывистые высотой 4-6 м. Берега обильно заросли кустарником и древесной растительностью. В местах обрывов берега открытые со следами свежего обрушения. Дно ровное, песчаное, водная растительность практически отсутствует. Скорость течения реки составляет около 0,3 м/с.

Водный режим бассейна р. Самары соответствует Восточно-Европейскому типу и характеризуется высоким весенним половодьем и низкой продолжительной меженью. Поскольку основным источником питания водных объектов района являются талые снеговые воды, то весеннее половодье – главная фаза водного режима на территории. По данным ближайших гидрологических постов в этот период на р. Самаре проходит до 80 %, на малых водотоках – до 100 % от величины годового стока. 

Подъем уровня весеннего половодья обычно приходится на первую декаду апреля. Наибольшее превышение максимального уровня над средней меженью на исследуемом участке р. Самары составляет около 9,5 м. В районе с. Красносамарское для р. Самары возможно прохождение двух пиков половодья: от собственного водосбора (чаще всего во вторую декаду апреля) и от подпора Саратовского водохранилища (обычно первая половина мая). 

Водоемы на территории представлены во множестве как искусственного, так и естественного происхождения. К последним, в частности, относятся все пойменные озера, указанные ранее. Кроме того, на участках бывших русел и пойменных проток устроены земляные плотины, которые аккумулируют сток с поймы в паводок. Такая плотина у южной окраины с. Красносамарское имеет длину 110 м. Образованный здесь водоем получил условное название озеро S- образной формы. Непосредственно к автодороге Круглинский – Красносамарское примыкает подобный водоем, образованный плотиной 230 м длиной. Все указанные водные объекты расположены в пределах высокой поймы р. Самары. Из искусственных водных объектов в бассейне р. Самары на исследуемой территории следует выделить рыбопитомник. Водоем расположен у пос. Михайловский (2 км северо-западнее с. Красносамарское) и представляет собой открытое водное пространство с системой соответствующих сооружений. Общая площадь водного зеркала рыбопитомника составляет около 4 км2.

В оврагах исследуемой территории сток воды происходит в периоды весеннего половодья или активных дождевых паводков. В остальную часть года вода в оврагах сохраняется в отдельных понижениях рельефа и стока обычно не образует.

Ледообразование на водотоках исследуемой территории начинается чаще всего во второй половине ноября, в период малой водности. Из ледовых образований на р. Самаре характерны забереги (почти ежегодно) и сало (до 60 % случаев). Наибольшая толщина льда отмечена в феврале-марте и составляет чаще всего 50-60 см, в особо холодные зимы – до 1 м. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями составляет около 150 дней, наибольшая - наблюдалась зимой 1941-1942 гг. и соответствует 192 дням. На малых водотоках, где в отдельных понижениях рельефа сохранилась вода, наблюдается промерзание.

Вскрытие р. Самары происходит чаще всего в начале апреля, сопровождается ледоходом. Средняя продолжительность весеннего ледохода составляет 5 дней. Ледоход может сопровождаться заторами. На водотоках временного стока ледоход отсутствует, лед тает на месте.

На характер водного режима объектов поверхностного стока большое влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. Для аккумуляции местного стока в период паводков и использования его в течение межени русловая сеть района проведения работ зарегулирована множеством плотин. Перекрытие реки плотинами нарушает сток, несколько увеличивая продолжительность пересыхания русла на участках ниже плотин. Наиболее крупные плотины на исследуемой территории созданы в с. Бариновка. Плотины земляные. Длина их равна 130 и 156 м, ширина по верху – 5 и 6 м соответственно. Плотины образуют небольшие по площади зеркала (не более 0,1 км2) водохранилища. Местные жители используют водоемы для хозяйственных нужд и как места отдыха, а также разводят в них рыбу.

Уровень воды 2 % вероятности превышения на остальных участках реки в пределах района работ определен по уклону свободной поверхности. Его величина составляет в районе оз. Сенное (между поселками Круглинский и Лебяжий) 43,05 м, у оз. Поплавский Огиб – 42,34 м, у с. Красносамарское – 41,1 м. 

Трасса ВЛ-35 кВ пересекает р. Самару на км 4+560 м. Ширина реки в месте перехода по бровкам 92,0 м, по урезам 62,0 м. Глубина реки 4,4 м.

На участке км 10 – км 12 трасса пересекает заболоченную протоку шириной 70,0 м, глубиной 0,6 м.
Водоохранные зоны

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, предотвращения засорения и истощения, улучшения санитарного состояния рек и рационального использования водных ресурсов на территории района проектируемых работ необходимо соблюдать водоохранные зоны и установленный для них специальный режим.

Водоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос определены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, введенным в действие с 1 января 2007 г.

На основании вышеназванного документа минимальная ширина водоохранной зоны р. Самары составляет 200 м, прибрежной защитной полосы - 50 м, водоохраной зоны р.Домашка – 100 м. Для водоемов, имеющих рыбохозяйственное значение, минимальная ширина водоохранной зоны совпадает с размерами прибрежной защитной полосы и составляет 200 м. Для остальных водоемов, за исключением расположенных в границах болот и минимальная ширина водоохранной зоны равна 50 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Границы водоохранных зон водных объектов района проведения работ показаны на рисунке 1.2, (масштаб 1:25000).
Загрязненность поверхностных вод

Анализ химического состава поверхностных вод исследуемого района выполнен по результатам отборов проб ООО «СамараНИПИнефть» в период 2003-2006 гг. Местоположение и нумерация точек отбора соответствует действующей структуре мониторинга ОАО «Самаранефтегаз» и рекомендованной ранее ООО «СамараНИПИнефть». Пробы отобраны с глубины 0,3 м от поверхности, донных отложений – в приурезовой зоне.

Химические анализы выполнены в лаборатории ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья». Лаборатория имеет соответствующую аттестацию и аккредитацию.

Полученные сведения о составе воды представлены в таблице 1.6. Предельно допустимые концентрации (ПДК) приняты по перечню рыбохозяйственных нормативов в соответствии с ГОСТ 17.1.3.13‑86, исходя из более жестких требований в ряду одноименных нормативов качества. Нормативная база, регламентирующая допустимое содержание веществ в донных отложениях отсутствует. В некотором приближении считается возможным соотнести содержание загрязнителей с ОДК (ориентировочно допустимые концентрации) для почв согласно региональному нормативу «Правила охраны почв в Самарской области». В соответствии с названным документом минимальная ОДК нефтепродуктов в почвах городов и районов области равна 50,0 мг/кг.

По результатам опробования 2003-2006 г. вода р. Самары гидрокарбонатная и сульфатно-гидрокарбонатная чаще всего смешанного катионного состава с преобладанием ионов кальция. Минерализация по сухому остатку изменяется от 200 до 644 мг/л, величина общей жесткости от 0,33 до 1,11 ПДК. Водородный показатель соответствует норме и находится в пределах от 7,37 до 8,22. Типичными для реки загрязняющими веществами являются железо (до 10,8 ПДК), сульфаты (до 1,39 ПДК), марганец (до 8,5 ПДК) и органические соединения: по величинам перманганатной и бихроматной окисляемостей до 1,96 ПДК и 1,88 ПДК соответственно. Содержание синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) незначительно (0,15 ПДК). Наибольшее загрязнение по нефтепродуктам (2,3 ПДК) выявлено на реке ниже по течению с. Бариновка в 2005 г., здесь же выше нормы содержание фенолов (2,0 ПДК). Во всех остальных пробах фенолы не обнаружены. Количество нефтепродуктов в воде изменяется от 0,1 ПДК до 1,2 ПДК, в донном аллювии – от 0,05 до 5,88 ОДК с превышением в одной пробе. По результатам единовременного отбора выше и ниже коридора действующих коммуникаций принципиальной разницы в качестве воды не обнаружено. Вместе с тем выявлена некоторая аккумуляция нефтепродуктов в донных отложениях ниже по течению от коридора действующих коммуникаций. В настоящее время она ниже допустимых значений (0,6 ОДК), но вызывает определенные опасения в будущем.
Природные водоемы на территории приурочены большей частью к пойме р. Самары (озера, старицы). По результатам анализа вода здесь ярко выраженного гидрокарбонатного (до 90,78 % экв/л) смешанного катионного состава, с сухим остатком от 260 до 740 мг/л, умеренно жесткая, со слабощелочной реакцией. Величина общей жесткости лишь в двух пробах выше нормы и находится в пределах от 2,32 до 8,64 мг-экв/л (0,33-1,23 ПДК). Водородный показатель не выходит за пределы нормативного интервала и составляет 6,92-8,22. Типичными загрязняющими веществами являются железо (до 37,3 ПДК), марганец (до 84 ПДК), органические соединения. По величине перманганатной и бихроматной окисляемостей максимальное превышение допустимых норм составляет 4,68 и 3,68 раза соответственно. Биохимическое потребление кислорода (БПК 5) изменяется от 0,36 до 4,26 ПДК. В двух пробах выявлены высокие значения нитритов (2,83 ПДК), в шестнадцати пробах - аммония (4,92 ПДК). Из веществ антропогенного или преимущественно антропогенного происхождения во всех водоемах обнаружены СПАВ (0,02-0,26 ПДК), в 4 - фенолы (1-2 ПДК). Содержание нефтепродуктов изменяется в воде от 0,32 до 6,32 ПДК, в донном аллювии не превышает природную норму и составляет 1,0-14,5 мг/кг.

В рыбопитомнике вода опробовалась дважды в августе и октябре 2006 г. Результаты анализа в целом мало отличаются друг от друга, что является гарантией правильности отбора и свидетельствует о стабильном качественном состоянии объекта. По результатам анализа в обоих случаях вода гидрокарбонатная смешанного катионного состава с сухим остатком до 556 мг/л. Величина общей жесткости (до 0,89 ПДК) и водородный показатель (рН равен 7,34 – 7,85) соответствуют норме. Загрязнение выявлено по содержанию железа (до 12,9 ПДК), марганца (до 29 ПДК), аммония (до 3,44 ПДК), нитритов (до 2 ПДК) и органических соединений (величина перманганатной окисляемости и БПК 5 выше нормы в 2,72 и 4,2 раза соответственно). Фенолы не обнаружены. Количество нефтепродуктов изменяется от 0,036 (0,72 ПДК) до 0,078 мг/л (1,56 ПДК). Целевое назначение водного объекта предполагает наличие определенной защищенности от антропогенного влияния. По картографическим материалам и результатам полевого обследования последнее практически отсутствует. Таким образом, выявленное здесь загрязнение является результатом только природных процессов, обусловленных застойным характером водной массы. Количество нефтепродуктов в донных отложениях рыбопитомника наибольшее из всех водоемов и составляет 29,5 мг/кг, что ниже природного фона (0,69 ОДК).
Наихудшее качество из всех отобранных проб имеет вода в озере Поплавский Огиб. Водный объект испытывает сильное антропогенное воздействие: во-первых, от проходящей рядом автодороги (на отдельных участках она приближается к озеру на расстояние менее 100 м); во-вторых, пересекает водоем и затем идет вдоль него коридор действующих коммуникаций. Несмотря на ярко выраженный гидрокарбонатный состав, низкую минерализацию и умеренную жесткость, в воде выше нормы содержатся железо (до 23,3 ПДК) и аммоний (3,32 ПДК). Кроме того, здесь обнаружены максимальные среди всех отобранных проб концентрации марганца (до 189 ПДК), органических соединений (до 5,52 ПДК по перманганатной окисляемости), фенолов (до 10 ПДК) и нефтепродуктов (до 14,8 ПДК).

В соответствии с методическими рекомендациями для проб, наиболее полно отображающих химический состав исследуемой гидрографической сети (ООО «СамараНИПИнефть»), выполнена оценка качества по индексу загрязненности воды (ИЗВ). Расчет индекса проводился по ингредиентам, имеющим наибольшую значимость для экологического состояния водных объектов обустраиваемых территорий: нефтепродукты, жесткость, сульфаты, хлориды, бихроматная окисляемость, СПАВ, БПК 5. Последний является интегральным показателем наличия в воде легкоокисляемых органических соединений, с увеличением содержания которых качество вод снижается более резко. Результаты расчета ИЗВ представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Качество поверхностных вод по ИЗВ

	Местоположение точки отбора пробы
	Дата
	Значения ИЗВ
	Класс качества
	Уровень
загрязненности воды

	ручей Домашка в овр. Домашка
	27.10.2003
	1,04
	3
	умеренно загрязненная

	р. Домашка, ниже по течению с. Парфеновка
	29.10.2003
	2,08
	3
	умеренно загрязненная

	р. Самара ниже по течению с. Бариновка
	30.10.3003
	0,89
	2
	чистая

	
	28.04.2005
	1,23
	3
	умеренно загрязненная

	р. Самара, ниже по течению с. Красная Самарка
	23.12.2005
	0,69
	2
	чистая

	р. Самара, 100 м ниже по течению от коридора коммуникаций у Бариновской ДНС
	08.08.2006
	1,31
	3
	умеренно загрязненная

	
	17.10.2006
	0,79
	2
	чистая

	р. Самара, 1 км выше по течению от коридора коммуникаций у Бариновской ДНС
	08.08.2006
	1,19
	3
	умеренно загрязненная

	
	17.10.2006
	0,86
	2
	чистая

	р. Самара у с. Красносамарское
	11.02.2004
	0,76
	2
	чистая

	
	08.08.2006
	0,76
	2
	чистая

	
	17.10.2006
	1,22
	3
	умеренно загрязненная

	р. Самара, ниже по течению с. Домашка
	17.10.2006
	0,70
	2
	чистая

	р. Самара в 2,5 км восточнее рыбопитомника
	18.10.2006
	0,73
	2
	чистая

	озеро на южной окраине п. Круглинский
	23.12.2005
	1,44
	3
	умеренно загрязненная

	озеро при въезде в пос. Поплавский (Поплавский Огиб)
	23.12.2005
	1,89
	3
	умеренно загрязненная

	
	18.10.2006
	3,29
	4
	загрязненная

	пруд с. Бариновка
	17.10.2006
	1,05
	3
	умеренно загрязненная

	рыбопитомник
	10.08.2006
	1,24
	3
	умеренно загрязненная


	
	18.10.2006
	1,04
	3
	умеренно загрязненная

	пруд в верховье овр. Язевка (т. 47)
	09.08.2006
	0,83
	2
	чистая

	пруд в овр. Язевка у а/д Красносамарское-Тростянка
	10.08.2006
	1,32
	3
	умеренно загрязненная

	
	18.10.2006
	0,72
	2
	чистая

	
	22.11.2006
	0,75
	2
	чистая

	озеро Кривое
	11.08.2006
	1,15
	3
	умеренно загрязненная

	
	18.10.2006
	0,94
	2
	чистая

	озеро S-образной формы у южной окраины с. Красносамарское (т. 45)
	11.02.2004
	1,19
	3
	умеренно загрязненная

	
	11.08.2006
	0,97
	2
	чистая

	
	18.10.2006
	1,01
	3
	умеренно загрязненная

	озеро Бол. Ольховое
	08.08.2006
	0,80
	2
	чистая

	
	18.10.2006
	0,82
	2
	чистая

	
	23.10.2006
	0,50
	2
	чистая

	озеро Лопушное (т. 44)
	22.02.2004
	1,24
	3
	умеренно загрязненная

	
	08.08.2006
	1,20
	3
	умеренно загрязненная

	
	18.10.2006
	0,80
	2
	чистая

	
	23.10.2006
	0,50
	2
	чистая

	озеро Атамановское
	31.05.2006
	1,12
	3
	умеренно загрязненная

	
	18.10.2006
	0,99
	2
	чистая

	озеро Лебяжье
	18.10.2006
	0,82
	2
	чистая

	
	22.11.2006
	1,08
	3
	умеренно загрязненная

	озеро Восьмерка
	23.11.2006
	0,99
	2
	чистая


В общем виде для поверхностных водных объектов исследуемого района характерна вода гидрокарбонатного (для р. Самара – сульфатно-гидрокарбонатного) состава с минерализацией по сухому остатку до 762,44 мг/л. В водных объектах выявлено превышение рыбохозяйственных норм по железу, марганцу, органическим соединениям, в отдельных пробах - по азотистым соединениям и нефтепродуктам. Тенденция к аккумуляции загрязнения хорошо коррелирует с условиями формирования стока и источниками антропогенного воздействия. Наихудшее состояние обнаружено в озере Поплавский Огиб, испытывающем максимальную антропогенную нагрузку. По ИЗВ вода здесь загрязненная и принадлежит 4 классу качества. Кроме того, обращает на себя внимание разница концентраций нефтепродуктов в донных отложениях р. Самары на участке действующего коридора коммуникаций (в настоящее время аккумуляция в нижнем створе в 30 раз больше и равна 0,6 ПДК). В общем виде поверхностная вода не по всем показателям удовлетворяет требованиям нормативных документов и по ИЗВ относится к 2 и 3 классам качества (чистая и умеренно загрязненная).
Комплексная оценка территории района по состоянию поверхностных вод проведена по методике «Временные методические указания по составлению раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» в схемах размещения, ТЭО (ТЭР) и проектах разработки месторождений и строительства объектов нефтегазовой промышленности». Средняя оценка в баллах (таблица 1.7) составляет 0,50, соответственно территория района проектируемых работ оценивается как ограниченно благоприятная.

Таблица 1.6 - Результаты химических анализов поверхностных вод в исследуемом районе

	Местоположение
точки отбора пробы
	Дата отбора
	Содержание компонентов

	
	
	Нефтепродукты:
вода, мг/л
дно, мг/кг
	Фенолы, мг/л
	Водородный
показатель
	Сухой остаток, мг/л/
(минерализ.), мг/л
	Жесткость общая,
мг-экв/л
	Натрий Na+K,
мг/л; мг-экв/л; 
%-экв/л
	Кальций Ca,
мг/л; мг-экв/л; 
%-экв/л
	Магний Mg,
мг/л; мг-экв/л;
%-экв/л
	Гидрокарбонаты
HCO3, мг/л; 
мг-экв/л;%-экв/л
	Сульфаты SO4,
мг/л; мг-экв/л; %-экв/л
	Хлориды Cl,
мг/л; мг-экв/л;%-экв/л
	Нитраты NO3,
мг/л; мг-экв/л;%-экв/л
	Нитриты NO2,
мг/л; мг-экв/л;% экв/л
	Аммоний NH4
мг/л; мг-экв/л;%-экв/л
	Фтор F, мг/л
	Железо Feобщ,
мг/л; мг-экв/л; %-экв/л
	Агрессивная
углекислота, мг/л
	Марганец Mn, мг/л
	Окисляемость перманганатная, мг/л
	Синтетические поверхностно-активные вещества СПАВ, мг/л
	Химическое потребление кислорода ХПК, мг/л
	Взвешенные
вещества, мг/л
	Биохимическое потребление кислорода БПК 5, мг/л

	ПДК по перечню рыбохозяйственных нормативов
	0,05
	0,001
	6,5-8,5
	1000
	7,0
	-
	180,0
	40,0
	-
	100,0
	300,0
	40
	0,08
	0,5
	1,5
	0,1
	-
	0,01
	5,0
	0,1
	15,0
	
	не более 2,0

	ручей Домашка в овр. Домашка
	27.10.
2003
	0,078
н.с.
	*н.о.
	8,05
	616,00
708,67
	7,28
	76,40
3,32
31,23
	77,00
3,84
36,13
	41,80
3,44
32,36
	262,40
4,30
40,46
	100,40
2,09
19,66
	150,10
4,23
39,79
	0,42
	0,024
	0,13
	0,19
	0,44
	**н.с.
	0,065
	14,1
	0,018
	38,3
	2,7
	0,93

	р. Домашка ниже по течению с. Парфеновка
	29,13
2003
	0,232
н.с.
	н.о.
	7,73
	1178,00
1208,10
	11,52
	185,40
8,06
41,15
	115,40
5,76
29,40
	70,00
5,76
29,40
	244,10
4,00
20,42
	148,10
3,08
15,72
	441,50
12,45
63,55
	3,60
	0,044
	0,05
	0,16
	0,28
	н.с.
	0,050
	13,0
	0,01
	36,3
	3,8
	0,59

	р. Самара, ниже по течению с. Красная Самарка
	23.12
2005
	0,005
н.с.
	н.о.
	7,70
	654,00
	7,64
	89,00
3,87
33,59
	99,40
4,96
43,06
	32,60
2,68
23,26
	390,50
6,40
55,56
	137,00
2,85
24,74
	77,20
2,18
18,92
	5,61
	0,080
	0,05
	0,13
	0,25
	н.с.
	0,002
	4,6
	0,012
	24,0
	2,6
	0,61

	р. Самара, 1 км выше по течению от перехода
	08.08.
2006
	0,048
н.с.
	н.о.
	7,44
	508,00
632,08
	5,36
	82,30
3,58
39,87
	60,90
3,04
33,85
	28,20
2,32
25,84
	256,30
4,20
46,77
	130,90
2,72
30,99
	72,80
2,06
22,94
	0,06
	0,037
	0,58
	0,32
	0,17
	н.с.
	0,010
	7,1
	0,012
	18,8
	61,4
	7,31

	р. Самара, 1 км выше по течению от перехода
	17.10.
2006
	0,050
1,0
	н.о.
	7,67
	634,00
798,50
	7,12
	94,80
4,12
36,65
	89,80
4,48
39,86
	32,10
2,64
23,49
	347,80
5,70
50,71
	137,90
2,87
25,53
	93,20
2,63
23,40
	2,73
	0,049
	0,08
	0,13
	0,04
	н.с.
	0,010
	5,7
	0,014
	23,7
	12,0
	1,21

	р. Самара, 100 м ниже по течению от перехода
	08.08.
2006
	0,050
н.с.
	н.о.
	7,52
	474,00
637,18
	5,44
	81,70
3,55
39,18
	60,90
3,04
33,56
	29,20
2,40
26,49
	262,40
4,30
47,46
	129,60
2,70
29,80
	72,80
2,06
22,74
	0,03
	0,035
	0,51
	0,35
	1,08
	н.с.
	0,010
	6,3
	0,013
	18,8
	60,6
	6,69

	р. Самара, 100 м ниже по течению от перехода
	17.10.
2006
	0,030
30,3
	н.о.
	7,82
	644,00
788,60
	7,12
	90,40
3,93
35,53
	89,80
4,48
40,51
	32,10
2,64
23,87
	347,80
5,70
51,54
	139,50
2,98
26,22
	86,00
2,42
21,88
	2,73
	0,052
	0,10
	0,13
	0,12
	н.с.
	0,015
	5,9
	0,015
	21,7
	9,4
	1,30

	р. Самара, ниже по течению с. Бариновка
	30.10.2003
	0,023
н.с.
	н.о.
	8,22
	546,00
	7,04
	70,80
3,08
30,40
	85,00
4,24
41,86
	34,00
2,80
27,64
	357,00
5,85
57,75
	118,50
2,47
24,38
	61,20
1,73
17,08
	5,15
	0,068
	0,03
	0,16
	0,36
	н.с.
	0,065
	5,3
	0,015
	28,2
	21,0
	0,83

	р. Самара ниже по течению с. Бариновка
	28.04
2005
	0,180
н.с.
	0,002
	7,37
	200,00
261,13
	2,32
	27,60
1,20
33,52
	36,90
1,84
51,39
	5,80
0,48
13,41
	134,20
2,20
61,45
	25,50
0,53
14,80
	28,60
0,81
22,63
	2,62
	0,100
	0,31
	0,35
	1,04
	н.с.
	0,060
	9,8
	0,008
	18,1
	42,0
	2,28

	р. Самара, ниже по течению с. Домашка
	17.10.
2006
	0,026
35,5
	н.о.
	7,85
	614,00
776,30
	7,28
	84,40
3,67
33,52
	88,20
4,40
40,18
	35,00
2,88
26,30
	341,70
5,60
51,14
	138,70
2,89
26,39
	86,00
2,42
22,10
	2,19
	0,058
	0,05
	0,28
	0,09
	н.с.
	0,035
	5,5
	0,012
	17,8
	9,0
	0,86

	р. Самара у с. Красносамарское
	11.02.2004
	0,060
н.с.
	н.о.
	7,45
	608,00
	7,76
	79,60
3,46
30,78
	101,00
5,04
44,84
	33,10
2,72
24,20
	396,60
6,50
57,83
	132,50
2,76
24,55
	65,40
1,85
16,46
	7,73
	0,280
	0,15
	0,10
	0,20
	н.о.
	0,110
	6,1
	0,010
	13,4
	8,6
	0,93

	р. Самара у с. Красносамарское
	08.08.
2006
	0,054
н.с.
	н.о.
	7,54
	506,00
640,23
	5,28
	86,30
3,75
41,34
	60,90
3,04
3,52
	27,20
2,24
24,70
	262,40
4,30
47,41
	130,00
2,71
29,88
	72,80
2,06
22,71
	0,10
	0,028
	0,50
	0,34
	0,15
	н.с.
	0,020
	5,8
	0,011
	22,0
	54,8
	7,16

	р. Самара у с. Красносамарское
	17.10.
2006
	0,042
2,5
	н.о.
	7,84
	574,00
768,30
	7,04
	87,90
3,82
35,18
	84,20
4,20
38,67
	34,50
2,84
26,15
	335,60
5,50
50,64
	132,90
2,77
25,51
	90,30
2,55
23,48
	2,78
	0,060
	0,07
	0,32
	0,04
	н.с.**
	0,010
	5,7
	0,014
	17,8
	13,4
	1,05

	р. Самара в 2,5 км восточнее рыбопитомника
	18.10
2006
	0,033
294,0
	н.о.
	7,83
	600,00
786,50
	7,12
	90,40
3,93
35,50
	88,20
4,40
39,75
	33,10
2,72
24,57
	347,80
5,70
51,49
	135,80
2,83
25,57
	88,90
2,51
22,67
	1,93
	0,052
	0,10
	0,22
	0,19
	н.с.
	0,085
	5,7
	0,011
	15,8
	11,2
	1,21

	пруд с. Бариновка
	17.10.
2006
	0,035
10,0
	н.о.
	7,75
	740,00
825,70
	8,64
	84,90
3,69
29,90
	113,80
5,687
46,03
	36,00
2,96
23,99
	299,00
4,90
39,71
	106,60
2,22
17,99
	185,00
5,22
42,30
	0,06
	0,03
	0,15
	0,25
	0,12
	н.с.
	0,360
	10,5
	0,011
	29,6
	5,2
	3,32

	озеро на южной окраине п. Круглинский
	23.12
2005
	0,148
н.с.
	н.о.
	7,38
	362,00
	4,64
	44,60
1,94
29,26
	65,70
3,28
49,47
	16,50
1,36
20,52
	317,30
5,20
78,43
	16,50
0,34
5,13
	38,20
1,08
16,29
	0,53
	0,04
	0,63
	0,19
	0,22
	н.с.
	0,060
	13,3
	0,025
	28,1
	3,2
	8,13

	озеро при въезде
в пос. Поплавский (Поплавский Огиб)
	23.12
2005
	0,316
н.с.
	н.о.
	7,33
	454,00
	6,80
	61,20
2,66
27,97
	59,30
2,96
31,12
	46,70
3,84
40,38
	512,60
8,40
88,33
	5,80
0,12
1,26
	34,80
0,98
10,30
	0,49
	0,03
	0,58
	0,56
	0,65
	н.с.
	0,265
	23,8
	0,017
	46,4
	4,2
	4,93

	озеро при въезде
в пос. Поплавский (Поплавский Огиб)
	18.10.
2006
	0,74
7,0
	0,01
	6,92
	470,00
621,30
	5,68
	58,90
2,56
30,44
	63,30
3,16
37,57
	30,60
2,52
29,96
	384,40
6,30
74,91
	19,80
0,41
4,87
	59,70
1,69
20,10
	0,53
	0,052
	1,66
	0,56
	2,33
	н.с.
	1,890
	27,6
	0,018
	55,3
	817,7
	6,44

	рыбопитомник
	10.08.
2006
	0,036
н.с.
	н.о.
	7,34
	436,00
602,99
	4,64
	83,50
3,63
43,26
	42,50
2,12
25,27
	30,60
2,52
30,04
	299,00
4,90
58,40
	82,70
1,72
20,50
	62,70
1,77
21,10
	0,11
	0,16
	1,72
	0,38
	0,53
	н.с.
	0,175
	13,6
	0,002
	30,1
	18,4
	8,43

	рыбопитомник
	18.10.
2006
	0,078
29,5
	н.о.
	7,85
	556,00
755,40
	6,24
	95,00
4,13
39,56
	62,50
3,12
29,88
	37,90
3,12
29,88
	384,40
6,30
60,34
	101,20
2,11
20,21
	71,40
2,01
19,25
	1,21
	0,06
	0,42
	0,25
	1,29
	н.с.
	0,290
	10,0
	0,006
	19,8
	554,0
	5,98

	пруд в верховье овр. Язевка
	09.08.
2006
	0,04
н.с.
	н.о.
	7,62
	278,00
391,35
	2,32
	67,20
2,92
54,99
	28,90
1,44
27,12
	10,70
0,88
16,57
	189,20
3,10
58,38
	60,50
1,26
23,73
	33,50
0,95
17,89
	0,04
	0,226
	1,08
	0,27
	0,40
	н.с.
	0,190
	12,4
	0,008
	20,7
	38,8
	7,83

	пруд в овр. Язевка у а/д Красносамарское-Тростянка
	10.08.
2006
	0,054
н.с.
	н.о.
	7,37
	448,00
699,70
	4,08
	109,90
4,78
52,99
	32,10
1,60
17,74
	30,20
2,48
27,50
	488,20
8,00
88,69
	9,50
0,20
2,22
	29,10
0,82
9,09
	0,17
	0,03
	0,50
	0,62
	3,73
	н.с.
	0,150
	22,7
	0,016
	41,4
	293,6
	7,71

	пруд в овр. Язевка у а/д Красносамарское-Тростянка
	18.10.
2006
	0,024
1,5
	н.о.
	7,78
	576,00
792,50
	5,52
	110,90
4,82
46,48
	43,30
2,16
20,83
	40,90
3,36
32,40
	537,00
8,80
84,86
	14,40
0,30
2,89
	45,20
1,27
12,25
	0,07
	0,022
	0,39
	0,32
	0,27
	н.с.
	0,165
	16,5
	0,011
	33,6
	60,4
	2,25

	пруд в овр. Язевка у а/д Красносамарское-Тростянка
	22.11.
2006
	0,022
н.с.
	н.о.
	7,47
	690,00
969,80
	7,20
	125,40
5,45
43,01
	62,50
3,12
24,63
	49,60
4,08
32,20
	665,10
10,90
86,03
	15,60
0,33
2,60
	51,00
1,44
11,37
	0,05
	0,007
	0,26
	0,50
	0,27
	н.с.
	0,01
	13,6
	0,008
	29,6
	9,6
	2,74

	озеро Кривое
	11.08.
2006
	0,062
н.с.
	н.о.
	7,53
	414,00
655,10
	5,60
	68,80
2,99
34,56
	56,10
2,80
32,37
	34,00
2,80
32,37
	445,40
7,30
84,39
	7,80
0,16
1,85
	42,30
1,19
13,76
	0,13
	0,073
	0,50
	0,5
	0,74
	н.с.
	0,045
	23,4
	0,017
	48,9
	64,8
	4,68

	озеро Кривое
	18.10.
2006
	0,044
6,0
	0,002
	7,28
	410,00
678,00
	5,36
	82,30
3,58
39,87
	49,70
2,48
27,62
	35,00
2,88
32,07
	454,60
7,45
82,96
	4,50
0,09
1,00
	51,00
1,44
16,04
	0,12
	0,028
	0,60
	0,5
	0,15
	н.с.
	0,085
	18,7
	0,012
	41,5
	140,0
	3,64

	озеро S-образной формы у южной окраины с. Красносамарское
	11.02.
2004
	0,072
н.с.
	н.о.
	7,48
	334,00
558,90
	5,04
	47,40
2,06
28,41
	57,70
2,88
37,73
	26,30
2,16
29,79
	396,60
6,50
89,65
	7,00
0,15
2,07
	20,80
0,59
8,14
	0,57
	0,035
	2,46
	0,19
	0,40
	н.с.
	0,56
	12,3
	0,026
	22,9
	6,2
	8,52

	озеро S-образной формы у южной окраины с. Красносамарское
	11.08.
2006
	0,048
н.с.
	н.о.
	7,13
	386,00
618,30
	4,80
	73,40
3,19
39,63
	465,00
2,32
28,82
	30,20
2,48
30,81
	430,20
7,05
87,58
	4,90
0,10
1,24
	32,10
0,90
11,18
	0,03
	0,033
	0,95
	0,64
	0,39
	н.с.
	0,15
	19,8
	0,014
	39,5
	20,8
	4,40

	озеро S-образной формы у южной окраины с. Красносамарское
	18.10.
2006
	0,048
14,5
	н.о.
	7,74
	446,00
683,90
	5,88
	73,60
3,20
35,09
	54,50
2,72
29,82
	38,40
3,16
34,65
	457,70
7,50
82,23
	4,90
0,10
1,10
	53,90
1,52
16,67
	0,07
	0,028
	0,71
	0,62
	0,09
	н.с.
	0,11
	21,4
	0,012
	49,4
	9,4
	3,39

	озеро Бол. Ольховое
	08.08
2006
	0,054
н.с.
	н.о.
	7,30
	266,00
422,30
	3,28
	53,80
2,34
41,05
	35,30
1,76
30,88
	18,50
1,52
26,67
	280,70
4,60
80,70
	4,10
0,09
1,58
	27,70
0,78
13,68
	1,59
	0,022
	0,63
	0,44
	1,23
	н.с.
	0,02
	18,0
	0,009
	30,1
	28,0
	3,71

	озеро Бол. Ольховое
	18.10
2006
	0,042
6,5
	0,001
	6,98
	442,00
667,20
	4,88
	87,20
3,79
43,56
	66,50
3,32
38,16
	19,00
1,56
17,93
	439,30
7,20
82,76
	4,50
0,09
1,03
	49,50
1,40
16,09
	0,50
	0,024
	0,34
	0,32
	0,40
	н.с.
	0,55
	17,4
	0,01
	37,5
	72,4
	2,78

	озеро Бол. Ольховое
	23.11.
2006
	0,016
н.с.
	н.о.
	7,53
	420,00
673,30
	4,88
	88,10
3,83
43,71
	60,90
3,04
34,71
	22,40
1,84
21,00
	451,50
7,40
84,47
	4,10
0,09
1,03
	45,20
1,27
14,50
	0,03
	0,014
	0,52
	0,44
	0,58
	н.с.
	0,002
	15,0
	0,008
	27,7
	7,4
	0,72

	озеро Лопушное
	11.02.
2004
	0,062
н.с.
	н.о.
	7,22
	338,00
562,70
	5,20
	44,40
1,936
26,55
	60,90
3,04
41,81
	26,30
2,16
29,71
	402,70
6,60
90,78
	7,80
0,16
2,20
	17,80
0,05
6,88
	0,40
	0,035
	2,38
	0,19
	0,37
	н.о.
	0,57
	12,0
	0,021
	24,8
	4,8
	8,59

	озеро Лопушное
	08.08.
2006
	0,132
н.с.
	н.о.
	7,33
	460,00
762,40
	3,52
	142,40
6,19
63,29
	28,90
1,44
14,72
	25,30
2,08
21,27
	512,60
8,40
85,89
	9,10
0,19
1,94
	40,80
1,15
11,76
	2,33
	0,055
	0,95
	0,5
	0,56
	н.с.
	0,015
	23,2
	0,007
	52,6
	80,8
	3,24

	озеро Лопушное
	18.10.
2006
	0,052
1,5
	0,002
	6,67
	290,00
444,60
	3,72
	48,50
2,11
35,76
	54,50
2,72
46,10
	12,20
1,00
16,95
	280,70
4,60
77,96
	3,30
0,07
1,19
	43,70
1,23
20,85
	0,04
	0,036
	0,60
	0,25
	1,04
	н.с.
	0,84
	19,6
	0,009
	33,6
	391,2
	3,55

	озеро Лопушное
	23.11.
2006
	0,03
н.с.
	н.о.
	7,43
	260,00
418,20
	3,20
	50,80
2,21
40,11
	49,70
2,48
45,01
	8,80
0,72
13,07
	262,40
4,30
78,04
	6,60
0,14
2,54
	37,90
1,07
19,42
	0,08
	0,027
	1,67
	0,27
	0,22
	н.с.
	0,06
	14,6
	0,007
	23,7
	6,4
	1,20

	озеро Атамановское
	10.08.
2006
	0,046
н.с.
	н.о.
	8,22
	296,00
436,08
	2,80
	74,30
3,23
52,78
	25,70
1,28
20,92
	18,50
1,52
24,83
	244,10
4,00
65,36
	41,20

0,86
14,05
	30,60
0,86
14,05
	0,14
	0,077
	1,46
	0,44
	0,40
	н.с.
	0,09
	15,1
	0,015
	28,2
	113,6
	8,02

	озеро Атамановское
	18.10.
2006
	0,084
1,0
	н.о.
	7,77
	338,00
449,80
	3,36
	61,60
2,68
44,15
	32,10
1,60
26,36
	21,40
1,76
29,00
	280,70
4,60
75,78
	4,90
0,10
1,65
	48,10
1,36
22,41
	0,48
	0,007
	0,37
	0,38
	0,15
	н.с.
	0,215
	16,6
	0,008
	09,6
	23,6
	5,09

	озеро Лебяжье
	18.10.
2006
	0,033
4,5
	0,003
	8,38
	386,00
602,90
	4,00
	99,60
4,33
51,80
	24,00
1,20
14,35
	34,00
2,80
33,49
	360,00
5,90
70,57
	9,10
0,19
2,27
	49,50
1,40
16,75
	0,44
	0,003
	0,31
	0,44
	0,22
	н.с.
	0,02
	23,9
	0,016
	49,4
	17,2
	1,95

	озеро Лебяжье
	22.11.
2006
	0,088
н.с.
	0,001
	7,89
	400,00
627,60
	4,48
	88,10
3,83
45,98
	28,90
1,44
17,29
	37,00
3,04
36,49
	414,90
6,80
81,63
	14,40
0,30
3,60
	43,70
1,23
14,77
	0,10
	0,010
	0,23
	0,62
	0,22
	н.с.
	0,003
	23,0
	0,011
	49,2
	8,2
	2,92

	озеро Восьмерка
	23.11.
2006
	0,102
н.с.
	н.о.
	7,83
	342,00
529,90
	3,76
	75,70
3,29
46,54
	37,70
1,88
26,59
	22,90
1,88
26,59
	323,40
5,30
74,96
	25,90
0,54
7,64
	43,70
1,23
17,40
	0,19
	0,010
	0,21
	0,38
	0,22
	н.с.
	0,01
	15,7
	0,006
	23,7
	6,8
	4,54

	* н.о. - не обнаружен

** н.с. – нет сведений


Таблица 1.7 - Оценка территории по состоянию поверхностных вод

	№п/п
	Фактор
	Показатель
	Единица измерения
	Степень благоприятствия (в баллах)

	
	
	
	
	неблагоприятная
(2)
	ограниченно
благоприятная (1)
	благоприятная (0)

	1
	Водность
	Расход 95 % обеспеченности
	
	-
	8,53-12,1
	-

	2
	Скорость течения
	
	м/с
	-
	0,3
	-

	3
	Температура воды (летняя)
	
	оС
	-
	-
	22

	4
	Экспозиция склона
	
	
	-
	-
	Южная

	5
	Залесенность берегов
	В пределах водоохранной зоны
	Лесистость, %
	-
	-
	>30

	6
	Плотность населения
	
	чел/км2
	-
	-
	Менее 50

	7
	Промышленный потенциал
	Общая степень загрязнения воды
	Предприятия высоких классов вредности
	-
	3-4
	-

	8
	Наличие водного транспорта
	
	
	-
	-
	Отс.

	9
	Фоновое загрязнение
	Суммарное загрязнение
	ПДК
	>1.0
	-
	-

	10
	Концентрация ионов водорода
	рН
	
	-
	-
	7,4-8.2

	Примечание - Оценка проведена для главной водной артерии района – реки Самары


3.3.1.4 Геологическая характеристика

В геологическом строении участка выделяются отложения пермской, неогеновой и четвертичной систем. Глубина изучения разреза в соответствии с целями проекта ограничивается зоной активного водообмена, а в данном случае - глубиной врезов доплиоценовых долин.

Пермская система - P
Верхний отдел - P2

Казанский ярус. Верхний подъярус – P2kz2
Разрез верхнеказанского подъяруса представлен морскими карбонатными и лагунными сульфатными и галогенными породами, в кровле вскрываются терригенные породы. В пределах рассматриваемой территории распространены повсеместно, вскрываются на глубине, соответствующей абсолютным отметкам минус 180-минус 240 м. Мощность отложений верхнеказанского подъяруса 40-50 м. Описываются схематично, поскольку ввиду глубокого залегания не представляют интереса для настоящего проекта.

Татарский ярус - P2t
На рассматриваемой территории отложения татарского яруса имеют широкое распространение. Татарский ярус подразделяется на нижний и верхний подъярусы. В составе нижнего подъяруса выделяются нижнеустьинская и сухонская свиты, верхнетатарские отложения не имеют более дробных делений ввиду сходного литологического состава.

Отложения нижнеустьинской свиты вскрываются на глубине 110-180 м. Они представлены глинами, песчаниками красно-коричневыми, мергелями, доломитами серыми. Для нижней части свиты характерно наличие гипса в виде линз. В переуглубленных частях палеодолины отложения свиты полностью размыты. Мощность от 20 до 45 м.

Сухонская свита сложена в основном, глинами и алевролитами с прослоями мергелей, доломитов, гипсов. Глины коричневые, слоистые, алевритистые. Алевролиты светло-коричневые, зеленовато-серые, глинистые, плотные. Породы сильно загипсованы, иногда пиритизированы. Прослои карбонатных пород редко достигают метровой мощности. Доломиты и известняки имеют серую окраску, обычно крепкие, но встречаются изредка прослои белых мажущихся доломитов, мергелей. Отложения сухонской свиты в переуглубленных частях палеодолины размыты полностью. Мощность отложений 20-70 м, возрастает в восточном направлении.

Верхнетатарские отложения представлены сложнопестроцветной толщей пород. Разрез сложен глинами весьма плотными, мергелями с подчиненными прослоями песчаников, плотных алевролитов, иногда известняков и доломитов. Глины зеленовато-серые, плотные, алевритистые, слоистые, прослоями песчанистые. Мергели лилово-серые, серо-зеленые, плотные. Доломиты зеленовато-серые, микрокристаллические, глинистые трещиноватые. Алевролиты зеленовато- и голубовато-серые, плотные, глинистые. Мощность отложений верхнетатарского подъяруса изменяется от 20 до 170 м.

На разрезе отложения показаны без разделения на свиты и горизонты ввиду недостаточности материалов.

Неогеновая система – N

Плиоцен - N2

В доплиоценовое время существовал длительный период континентального режима, характерной чертой которого являлось развитие глубоковрезанной сети речных долин. В плиоценовое время в обстановке акчагыльской трансгрессии произошло заполнение осадками этих долин и нивелировка эрозионно-тектонического палеорельефа.

Акчагыльский ярус - N2a
Акчагыльские отложения, развитые на большей части рассматриваемого участка, залегают на породах татарского яруса, выполняя крупный доплиоценовый эрозионный врез палеодолины. Отсутствуют в центральной части территории. В долине р. Самары акчагыльские образования перекрыты четвертичными отложениями, в восточной части рассматриваемой территории выходят на поверхность. Представлены отложения лагунно-морскими и пресноводными осадками. Это, в основном, глины темно-серые, мелкооскольчатые, слюдистые, участками алевритистые или песчанистые с прослоями песков косослоистых, кварцевых, мелкозернистых и слабосцементированных песчаников. В основании отложений яруса часто вскрывается слой гравелистых песков или гальки с песчаным заполнителем мощностью до 3 м. Характерной особенностью глинистых отложений акчагыльского яруса является тонкая слоистость, скопление битой ракушки. Мощность отложений изменяется от 10 до 240 м.

Четвертичная система – Q
Четвертичные отложения развиты повсеместно и представлены континентальными образованиями различного генезиса: эоплейстоценовыми, элювиально-делювиальными, аллювиальными, делювиально-пролювиальными, болотными и эоловыми.

Эоплейстоценовые отложения - QE
Эоплейстоценовые отложения распространены на водоразделах и пологих склонах, подошва их залегает на абсолютных высотах 100-120 м, кровля – на 100-160 м. Повсеместно эоплейстоценовые отложения подстилаются акчагыльскими глинами и песками. Сложены довольно однородными бурыми, неслоистыми, карбонатными суглинками и глинами. Мощность отложений в пределах рассматриваемой территории не превышает 20 м.

Нерасчлененное звено – элювиально-делювиальные отложения – edQ
Элювиально-делювиальные образования развиты на пологом правобережном водораздельном склоне долины р. Самары. Представлены преимущественно желтовато-бурыми суглинками, глинами с примесью обломочного материала. Мощность отложений 0,3-3,0 м. На геолого-гидрогеологическом разрезе ввиду незначительной мощности указанные отложения не показаны.

Среднее звено - аллювиальные хазарские отложения – aQIIhz
Аллювиальные отложения среднего звена слагают вторую надпойменную террасу р. Самары, которая широкой полосой протягивается вдоль правого склона р. Самары. Литологически отложения представлены буровато- и желтовато-серыми разнозернистыми песками с гравием и галькой в основании слоя и залегающими сверху глинами и суглинками. Мощность отложений до 40 м.

Верхнее звено - аллювиальные хвалынские отложения – aQIIIh
Аллювиальные отложения верхнего звена слагают первую надпойменную террасу р. Самары. Хвалынская терраса хорошо выражена в рельефе и прослеживается по обоим берегам р. Самары, занимая обширную часть рассматриваемой территории. По отношению к хазарским отложениям хвалынские являются вложенными. Представлены отложения желто-бурыми, коричневыми суглинками с прослоями супесей. В основании залегают пески или супеси с большим количеством гальки, гравия, щебня. По всему разрезу отмечаются тонкие прослои шоколадных глин. Мощность отложений 25-30 м.

Верхнее-современное звено – делювиально-пролювиальные отложения – dpQIII-IV
Делювиально-пролювиальные отложения слагают склоны и днища балок, оврагов и ручьев с непостоянным водотоком, а также образуют конусы выноса в их устьях. Они имеют незначительное распространение по площади на северо-востоке рассматриваемой территории. Разрез представлен переслаиванием глин, иловатых суглинков, песков с линзами гравия и гальки. Мощность их не превышает 3,0-4,0 м.

Современное звено.

Аллювиальные отложения – aQIV
Отложения современного возраста представлены аллювием высокой и низкой пойм и русла р. Самары. Пойменные отложения р. Самары по отношению к хвалынским являются вложенными. Аллювий поймы и русла представлен суглинками, супесями, песками. Аллювиальные отложения отличаются от аллювия хвалынской террасы более грубозернистым материалом. Мелкие и тонкозернистые пески содержат пропластки и линзы гравийно-галечного материала. Мощность современных аллювиальных отложений достигает 23 м.

Болотные отложения - bQIV
Болотные отложения развиты на поверхности современной поймы и правобережной части первой надпойменной террасы р. Самары. Разрез представлен илами серыми и черными, иловатыми суглинками с полуразложившейся массой органики и торфом. Область распространения болотных отложений редко превышает 50 м абсолютной высоты. Мощность болотных образований не более 5 м.

Эоловые отложения - vQIV
Эоловые отложения вскрываются с поверхности на востоке и западе рассматриваемой территории, на поверхности поймы и правобережных надпойменных террас р. Самары и ее водораздельного склона. Представлены они песками и супесями от пылеватых до среднезернистых, полимиктовых, рыхлых. В кровле довольно часто залегают легкие суглинки. Видимая мощность эоловых образований составляет 0,3-4,0 м.

3.3.1.5 Гидрогеологическая характеристика

Район исследований в общей схеме гидрогеологического районирования расположен в пределах Сыртовского артезианского бассейна, в осадочной толще которого в пределах изученного разреза выделяются следующие водоносные комплексы:

· водоносный средне –верхнечетвертичный и современный аллювиальный комплекс;

· слабоводоносный эоплейстоценовый горизонт;

· водоносный акчагыльский комплекс;

· водоносный татарский комплекс.

Водоносный средне –верхнечетвертичный и современный аллювиальный комплекс

Водоносный комплекс приурочен к отложениям хвалынской и хазарской надпойменных террас р. Самары и современному аллювию, развитому в пойме р. Самары.

По условиям залегания воды безнапорные, но при наличии в кровле и в песчаной толще глинистых прослоев и линз создаются местные напоры до 3-5 м.

Водовмещающими являются пески от тонко- до среднезернистых и разнозернистых, в кровле глинистые с прослойками супесей и суглинков; ниже по разрезу встречаются прослои и линзы глин с содержанием гравия и гальки в подошве слоя. Мощность водоносного комплекса изменяется от 5 до 35 м.

Глубина залегания уровня грунтовых вод изменяется от 0,6 до 6,2 м в зависимости от гипсометрического положения устьев скважин. Зеркало грунтовых вод имеет уклон в сторону русла р. Самары. Водовмещающие породы комплекса подстилаются отложениями неогена, представленными глинами и песками; и лишь в центральной части района исследований – отложениями татарского возраста, представленными глинами, мергелями, известняками.

Водообильность пород аллювия, ввиду неоднородности литологического состава, довольно пестрая. Дебиты изменяются от 0,3 до 4 л/с при понижениях, соответственно, 7,3-13,0 м, удельные дебиты по данным откачек варьируют в пределах 0,04-1,60 л/с, в среднем составляя 0,3-0,5 л/с.

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные, редко хлоридно-гидрокарбонатные со смешанным катионным составом. Минерализация составляет 0,3-0,5 г/л, иногда до 0,8 г/, жесткость изменяется от 1,5 до 9,9 мг-экв/л, в отдельных скважинах повышается до 11-19 мг-экв/л.

Область питания водоносного комплекса совпадает с областью его распространения. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, частично подпитывания водами более древних отложений. Разгрузка происходит в р. Самару.

Воды комплекса повсеместно используются населением для хозяйственно-питьевого водоснабжения посредством шахтных колодцев и скважин. Довольно часто эксплуатируются совместно с залегающим ниже акчагыльским комплексом.

Слабоводоносный эоплейстоценовый горизонт

Эоплейстоценовый горизонт вскрывается первым от поверхности в пределах водораздельного склона. Водовмещающими породами являются опесчаненные разности глин и суглинки с редкими прослоями и линзами песков. Уровни грунтовых вод в процессе мелиоративной съемки фиксировались на глубине от 1,1 до 16,1 м. 

Водообильность горизонта низкая, коэффициенты фильтрации водовмещающих пород составляли 0,003-0,1 м/сут. Дебиты скважин в процессе откачек, выполненных на Красносамарском массиве орошения не превышали 0,002-0,008 л/с при понижениях 3,3-6,9 м. 

По химическому составу воды хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные со смешанным катионным составом. Минерализация вод изменяется в широких пределах и составляет 0,7-6,9 г/л, что связано с литологическим составом пород. Жесткость высокая – 11-36 мг-экв/л.

Практического использования воды эоплейстоценового горизонта не имеют в связи с незначительной водообильностью и плохим качеством воды.

Водоносный акчагыльский комплекс

Водоносный акчагыльский комплекс распространен на большой площади района работ, отсутствует лишь в центральной части южной половины рассматриваемой территории. Водоносный комплекс состоит из этажно-расположенных, невыдержанных по площади песчаных прослоев и линз в толще алевритистых или песчанистых глин. Мощность прослоев изменяется от 1-2 до 39 м. Водовмещающие прослои чаще всего встречаются в нижней и верхней частях разреза. 

Верхние горизонты комплекса чаще безнапорные, иногда напорно-безнапорные, гидравлически связанны с водами аллювиальных отложений. Более глубокие горизонты имеют напор, на участках напорного режима его величина изменяется от 13 до 60 м. Водоупорами являются акчагыльские глины или плотные породы татарского возраста.

Водообильность песчаных прослоев изменяется в широких пределах. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,03 до 1,0 л/с.

По химическому составу воды верхней части комплекса, в основном, гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, минерализацией до 1 г/л от мягких до жестких. Воды, залегающие ниже, сульфатно-хлоридные натриевые с минерализацией до 3,3 г/л.

Питание водоносного комплекса осуществляются за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод на участках выхода акчагыльских отложений на поверхность, в пределах речной долины источниками питания являются водоносный комплекс четвертичных отложений и сама река. По бортам палеодолины питание водоносного комплекса осуществляется путем перетока вод из более древних отложений. Разгрузка происходит в р. Самару.

Воды акчагыльского комплекса эксплуатируются многочисленными скважинами и колодцами и на некоторых участках являются основным, а иногда, и единственным источником водоснабжения (с. Мал. Малышевка, с. Красносамарское).

Водоносный татарский комплекс

Татарский комплекс в пределах рассматриваемой территории распространен повсеместно.

Водовмещающими породами являются прослои и линзы песчаников, трещиноватых алевролитов, мергелей, реже известняков и доломитов, не выдержанных по простиранию и мощности. Мощность водовмещающих прослоев колеблется в широких пределах от 2,5-7,0 до 21,3 м. Глубина их залегания изменяется от 12 до 182 м. Водоупором служат глины того же возраста или глины казанского яруса.

По условиям залегания воды от безнапорных (на участках расположения близкого к дневной поверхности) до высоконапорных (большей части территории). Высота напора изменяется от 11 до 167 м, в основном составляет 25-45 м.

Водообильность комплекса довольно разнообразна. Если в разрезе преобладают глинистые породы и мощность песчаников невелика, то дебиты скважин характеризуются значениями 0,033-1,08 л/с при понижениях 5,9-20,3 м. При увеличении мощности песчаников производительность скважин достигает величин 1,5-3,2 л/с при понижениях 8,4-14,1 м.

На участках с затрудненным водообменом воды солоноватые с минерализацией 1,7-4,8 г/л, по химическому составу сульфатно-хлоридные натриевые и хлоридно-сульфатные натриевые. Минерализация подземных вод по долине р. Самары, в основном, 0,3-1,2 г/л, что связано с хорошей промытостью пород; по химическому составу воды гидрокарбонатные или хлоридно-гидрокарбонатные натриевые.

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет перетока из сопредельных горизонтов. Разгрузка, в основном, путем регионального стока в палеодолину.

Водоносный комплекс эксплуатируется отдельными скважинами, но в целом он малоперспективен для водоснабжения из-за низкой обводненности пород и повышенной минерализации.

Результаты химических анализов подземных вод представлены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 - Результаты химических анализов подземных вод в исследуемом районе

	Местоположение и номер точки отбора пробы
	Дата отбора
	Геологический индекс водоносного горизонта
	Перечень компонентов

	
	
	
	Нефтепродукты, мг/л
	Фенолы, мг/л
	Водородный показатель
	Сухой остаток
(минерализ.), мг/л
	Жесткость общая,
мг-экв/л
	Натрий Na+K,
мг/л; мг-экв/л; 
%-экв/л
	Кальций Ca,
мг/л; мг-экв/л; 
%-экв/л
	Магний Mg,
мг/л; мг-экв/л; 
%-экв/л
	Гидрокарбонаты
HCO3,
мг/л; мг-экв/л; 
%-экв/л
	Сульфаты SO4,
мг/л; мг-экв/л; 
%-экв/л -
	Хлориды Cl,
мг/л; мг-экв/л; 
%-экв/л
	Нитраты NO3,
мг/л; мг-экв/л; 
%-экв/л
	Нитриты NO2,
мг/л; мг-экв/л; 
%-экв/л
	Аммоний NH4
мг/л; мг-экв/л; 
%-экв/л
	Железо Feобщ,
мг/л; мг-экв/л; 
%-экв/л
	Медь Cu,
мг/л
	Цинк Zn,
мг/л
	Марганец Mn,
мг/л
	Свинец Pb,
мг/л
	Окисляемость перманганатная, 
мг /л
	Синтетические поверхностно-активные вещества; мг/л
	Фтор F, мг/л
	ХПК, мг/л

	ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01
	0,1
	0,001
	6-9
	1000
	7,0
	-
	-
	-
	-
	500
	350
	45
	3,0
	2,0
	0,3
	0,3
	5,0
	0,1
	0,03
	5,0
	0,5
	1,5
	-

	колодец, с. Бариновка, ул. Бол. Солянка, 31
	30.10.
2003
	aQ
	0,013
	0,002
	7,18
	3204,0
	52,80
	72,90
3,17
6,00
	865,70
43,20
77,00
	116,70
9,60
17,00
	353,90
5,80
10,00
	153,90
3,20
6,00
	1602,70
45,21
81,00
	108,95
1,75
3,00
	0,038
0,0008
0,0
	*н.с.
	0,13
0,0062
0,0
	0,002
	0,027
	0,135
	0,012
	13,80
	0,005
	0,39
	55,2

	колодец, с. Бариновка, ул. Бол. Солянка, 31
	28.04.
2005
	aQ
	0,015
	0,0001
	7,73
	474,0
	5,12
	55,40
2,41
31,00
	56,10
2,80
36,00
	28,10
2,32
30,00
	256,30
4,20
55,00
	67,50
1,40
18,00
	47,70
1,35
18,00
	42,66
0,69
9,00
	2,90
0,06
0,78
	2,98
0,17
2,21
	0,15
	0,007
	0,049
	0,035
	0,057
	13,90
	0,005
	0,50
	34,3

	колодец, с. Бариновка, ул. Бол. Солянка, 31
	01.09.
2005
	aQ
	0,084
	**н.о.
	7,63
	1174,0
	14,08
	127,90
5,56
28,00
	152,30
7,60
39,00
	78,80
6,48
33,00
	598,00
9,80
50,00
	197,50
4,11
21,00
	182,20
5,14
26,00
	36,88
0,59
3,00
	0,051
следы
	н.о.
	0,12
следы
	0,007
	0,010
	0,110
	0,011
	8,80
	0,020
	0,74
	36,7

	колодец, с. Бариновка, ул. Бол. Солянка, 36
	17.10.2006
	aQ
	0,022
	н.о.
	7,0
	2710,0
	37,0
	233,70
10,16
21,50
	553,10
27,60
58,50
	114,30
9,40
19,90
	396,60
6,50
13,80
	178,20
3,71
7,87
	1289,40
36,37
77,10
	36,86
0,59
1,30
	0,069
следы
	0,15
0,01
0,02
	0,04
	0,005
	0,036
	0,150
	0,009
	13,5
	0,005
	0,19
	27,2

	колодец в с. Красносамарское, ул. Зрящева, 3
	10.02.
2004
	aQIII
	0,030
	н.о.
	7,73
	958,0
1087,67
	6,0
	202,40
8,80
59,40
	72,10
3,60
24,30
	29,20
2,40
16,20
	427,10
7,00
47,30
	212,70
4,43
29,90
	87,80
2,48
16,80
	56,01
0,90
6,10
	0,206
следы
	0,15
0,01
0,07
	0,12
следы
	0,006
	0,011
	0,145
	0,029
	7,70
	0,003
	0,45
	28,6

	колодец в с. Красносамарское, ул. Зрящева, 3
	11.08.
2006
	aQIII
	0,03
	н.о.
	7,74
	930,0
1115,11
	10,20
	121,70
5,29
34,10
	108,20
5,40
34,80
	58,40
4,80
31,00
	506,50
8,30
53,60
	152,70
3,18
20,50
	109,30
3,08
19,90
	58,16
0,94
6,10
	0,151
следы
	н.о.
	0,49
0,01
0,06
	0,006
	0,076
	0,085
	0,015
	7,40
	0,005
	0,24
	32,0

	колодец в с. Красносамарское, ул. Зрящева, 3
	17.10.2006
	aQIII
	0,016
	н.о.
	7,48
	990,0
1161,2
	10,72
	126,70
5,51
34,00
	115,40
5,76
35,50
	60,30
4,96
30,60
	518,70
8,50
52,40
	174,70
3,08
19,00
	128,20
3,62
22,30
	64,08
1,03
6,40
	0,064
следы
	0,08
следы
	0,33

	0,006
	0,020
	0,085
	0,031
	8,4
	0,008
	0,19
	27,7

	колодец в с. Красносамарское, ул. Зрящева, 3
	22.11.
2006
	aQIII
	0,004
	н.о.
	7,52
	902,0
н.с.
	10,0
	123,30
5,36
34,90
	112,20
5,60
36,40
	53,50
4,40
28,60
	530,90
8,70
56,60
	116,90
2,43
15,80
	126,80
3,58
23,30
	40,81
0,66
4,30
	0,010
следы
	0,03
следы
	0,67
0,01
0,07
	0,004
	0,017
	0,008
	0,010
	7,40
	0,004
	0,40
	31,6

	колодец пос. Михайловский
	09.08.
2006
	aQIII
	0,064
	н.о.
	7,32
	1182,0
1327,49
	10,40
	201,00
8,74
45,60
	107,40
5,36
28,00
	61,30
5,04
26,30
	384,40
6,30
32,90
	430,40
8,96
46,80
	131,10
3,70
19,30
	11,29
0,18
0,90
	0,60
0,01
0,05
	н.о.
	0,53
0,01
0,05
	0,004
	0,079
	0,215
	0,003
	5,60
	0,005
	0,56
	20,7

	колодец пос. Поплавский, ул. Российская, 7
	09.08.
2006
	aQIII
	0,078
	н.о.
	7,23
	1120,0
1316,72
	11,52
	153,90
6,69
36,70
	101,00
5,08
27,90
	78,30
6,44
35,40
	585,80
9,60
52,70
	139,50
2,90
15,90
	128,20
3,62
19,90
	129,89
2,10
11,50
	0,129
следы
	н.о.
	0,53
0,01
0,05
	0,006
	0,077
	0,002
	0,024
	7,40
	0,006
	0,16
	30,1

	колодец пос. Поплавский, ул. Российская, 7
	18.10.2006
	aQIII
	0,076
	н.о.
	7,37
	1220,0
1425,4
	12,08
	177,30
7,71
38,90
	102,60
5,12
25,90
	84,60
6,96
35,10
	622,40
10,20
51,50
	152,70
3,18
16,10
	150,10
4,23
21,40
	135,56
2,19
11,10
	0,083
следы
	0,10
0,01
0,05
	1,56
	0,005

	0,031
	0,045
	0,022
	7,6
	0,010
	0,13
	29,6

	арт. скв. на частном подворье Захарова у пос. Поплавский
	09.08.2006
	aQIII
	0,080
	н.о.
	7,46
	390,0
646,2
	4,72
	83,70
3,64
43,20
	49,70
2,48
29,40
	27,20
2,24
26,60
	433,20
7,10
84,20
	14,80
0,31
3,70
	35,00
0,99
11,70
	1,16
0,02
0,20
	0,255
0,01
0,12
	1,08
0,06
0,71
	0,95
	0,002
	0,041
	0,100
	0,022
	3,3
	0,002
	0,44
	9,4

	арт. скв. на частном подворье Захарова у пос. Поплавский
	18.10.2006
	aQIII
	0,028
	н.о.
	7,63
	480,0
659,2
	4,72
	88,30
3,84
44,20
	49,70
2,48
28,60
	27,20
2,24
25,80
	433,20
7,10
81, 00
	9,90
0,21
2,40
	48,10
1,36
15,70
	0,57
0,01
0,11
	0,012
следы
	2,12
0,12
1,38
	1,56
	0,005
	0,015
	0,070
	0,014
	3,3
	0,004
	0,14
	9,9

	арт. скв. 20 у нефтяной скв. 19 на Чаганском куполе
	23.06.
2000
	aQIII
	** н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
515,65
	4,63
	40,00
1,74
27,30
	60,00
2,99
46,90
	20,00
1,64
25,70
	380,00
6,23
94,10
	4,00
0,08
1,20
	10,00
0,28
4,20
	н.с.
	1,52
0,03
0,50
	0,13
0,01
0,20
	1,94
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.

	арт. скв. 20 у нефтяной скв. 19 на Чаганском куполе
	08.07.
2002
	aQIII
	0,028
	н.с.
	н.с.
	н.с.
521,72
	6,80
	5,00
0,22
3,00
	54,00
2,69
36,80
	50,00
4,11
56,30
	314,00
5,15
70,40
	63,00
1,31
17,90
	30,00
0,85
11,60
	0,70
0,01
0,10
	0,003
	5,02
0,28
3,80
	н.с.
	3,56
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.

	арт. скв. 20 у нефтяной скв. 19 на Чаганском куполе
	04.10.
2002
	aQIII
	0,016
	н.с.
	н.с.
	н.с.
611,75
	5,79
	50,00
2,17
27,00
	50,00
2,50
31,10
	40,00
3,29
41,00
	430,00
7,05
88,60
	30,00
0,62
7,80
	10,00
0,28
3,50
	0,55
0,01
0,10
	0,004
	1,2
0,07
0,90
	3,88
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.

	арт. скв. 20 у нефтяной скв. 19 на Чаганском куполе
	29.05.
2003
	aQIII
	0,004
	н.с.
	н.с.
	н.с.
537,81
	5,90
	24,00
1,04
14,80
	64,00
3,19
45,50
	33,00
2,71
38,70
	390,00
6,40
91,80
	20,00
0,42
6,00
	5,00
0,14
2,00
	0,50
0,01
0,10
	н.о.
	1,31
0,07
1,0
	0,43
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.

	арт. скв. 20 у нефтяной скв. 19 на Чаганском куполе
	22.07.
2003
	aQIII
	0,006
	н.с.
	н.с.
	н.с.
586,29
	5,75
	42,00
1,83
23,90
	56,00
2,79
36,50
	36,00
2,96
38,70
	415,00
6,81
89,70
	31,00
0,64
8,40
	5,00
0,14
1,80
	0,05
	0,0001
	1,24
0,07
0,90
	н.с.
	0,85
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.

	арт. скв. 20 у нефтяной скв. 19 на Чаганском куполе
	13.11.
2003
	aQIII
	0,006
	н.с.
	н.с.
	н.с.
591,31
	5,46
	50,00
2,17
28,20
	60,00
2,99
38,80
	30,00
2,47
32,10
	410,00
6,72
88,20
	30,00
0,62
8,10
	10,00
0,28
3,70
	0,05
	0,0003
	1,26
0,07
0,90
	н.с.
	0,76
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.

	арт. скв. 20 у нефтяной скв. 19 на Чаганском куполе
	18.05.
2004
	aQIII
	0,01
	н.с.
	7,02
	н.с.
591,39
	6,28
	40,00
1,74
21,50
	60,00
2,99
37,00
	40,00
3,29
40,70
	400,00
6,56
84,80
	30,00
0,62
8,00
	20,00
0,56
7,20
	0,08
	н.с.
	1,31
0,07
0,90
	0,75
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	6,80
	н.с.
	н.с.
	н.с.

	арт. скв. 20 у нефтяной скв. 19 на Чаганском куполе
	04.10.
2005
	aQIII
	0.05
	н.с.
	7,40
	354,0
612,40
	4,0
	83,50
3,63
43,80
	60,10
3,00
36,20
	12,20
1,00
12,10
	439,30
7,21
98,10
	н.о.
	5,00
0,14
1,90
	0,26
	н.с.
	12,0
0,66
8,0
	1,24
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	7,10
	н.с.
	н.с.
	н.с.

	арт. скв. 20 у нефтяной скв. 19 на Чаганском куполе
	31.05.
2006
	aQIII
	0,09
	н.с.
	н.с.
	н.с.
506,02
	5,60
	20,80
0,90
13,80
	60,10
3,00
46,20
	31,60
2,60
40,00
	384,40
6,30
96,90
	6,40
0,13
2,00
	>2,00
0,06
0,90
	0,69
0,01
0,20
	н.с.
	н.с.
	0,41
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	6,20
	н.с.
	н.с.
	н.с.

	арт. скв. 20 у нефтяной скв. 19 на Чаганском куполе
	08.08.
2006
	aQIII
	0,078
	н.о.
	7,19
	332,0
534,29
	5,16
	42,80
1,86
26,40
	64,10
3,20
45,40
	23,80
1,96
27,80
	347,80
5,70
80,90
	24,30
0,51
7,20
	27,70
0,78
11,10
	2,28
0,04
0,57
	0,980
0,02
0,29
	0,13
0,01
0,14
	1,21
0,02
0,29
	0,021
	0,064
	0,290
	0,003
	4,40
	0,003
	0,32
	7,5

	арт. скв. 20 у нефтяной скв. 19 на Чаганском куполе
	23.11.
2006
	aQIII
	0,006
	н.о.
	7,22
	372,0
н.с.
	5,32
	55,00
2,39
29,60
	64,10
3,20
39,70
	25,80
2,12
26,30
	421,00
6,90
85,50
	8,20
0,17
2,10
	35,00
0,99
12,30
	0,33
0,01
0,12
	0,022
следы
	6,36
0,35
4,34
	0,77
0,01
0,12
	0,011
	0,019
	0,525
	0,005
	4,90
	0,005
	0,44
	13,8

	скв. 3709, с. Красносамарское, I надпойменная терраса р. Самара
	1972
	aQIII
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	388,0
557,17
	2,20
	110,40
4,80
68,60
	28,00
1,40
20,00
	9,70
0,80
11,40
	378,20
6,20
88,60
	следы
	28,40
0,80
11,40
	н.с.
	н.с.
	0,04
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.

	арт. скв. севернее с. Красносамарское
	10.08.
2006
	aQIII
	0,030
	н.о.
	7,43
	320,0
521,1
	4,60
	49,00
2,13
31,30
	60,90
3,04
44,70
	19,00
1,56
22,90
	347,80
5,70
83,80
	14,80
0,31
4,60
	27,70
0,78
11,50
	0,67
0,01
0,15
	0,060
следы
	1,00
0,06
0,88
	0,56
	0,002
	0,022
	0,200
	0,002
	2,8
	0,002
	0,19
	5,6

	арт. скв. восточнее с. Красносамарское на МТФ
	10.08.
2006
	aQIII
	0,052
	н.о.
	7,19
	750,0
925,12
	10,08
	66,50
2,89
22,10
	128,30
6,40
49,00
	44,70
3,68
28,20
	457,70
7,50
57,40
	70,40
1,46
11,20
	132,60
3,74
28,60
	22,40
0,36
2,75
	0,160
следы
	1,36
0,08
0,61
	1,29
0,01
0,08
	0,002
	0,030
	0,445
	0,004
	5,30
	0,004
	0,16
	22,6

	арт. скв. восточнее с. Красносамарское на МТФ
	22.11.
2006
	aQIII
	0,006
	н.о.
	7,43
	554,0
н.с.
	3,60
	140,10
6,09
61,70
	43,30
2,16
21,90
	17,50
1,44
14,60
	399,70
6,55
66,40
	33,00
0,69
7,00
	93,20
2,63
26,70
	0,02
следы
	0,009
следы
	2,88
0,16
1,62
	2,69
0,02
0,20
	0,001
	0,021
	0,085
	0,006
	4,90
	0,003
	0,32
	17,8

	скв. 2396, с. Красносамарское, I надпойменная терраса р. Самара
	1963
	aQIII+
N2a
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	348,0
520,40
	2,70
	89,00
3,87
58,90
	31,00
1,55
23,60
	14,00
1,15
17,50
	356,00
5,84
88,90
	15,00
0,31
4,70
	15,00
0,42
6,40
	н.с.
	н.с.
	0,40
0,02
0,60
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.

	скв. 2401, с. Красносамарское, I надпойменная терраса р. Самара
	1967
	aQIII+
N2a
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	340,0
352,0
	4,66
	45,00
1,96
30,10
	17,00
0,85
13,10
	45,00
3,70
56,80
	160,00
2,26
82,40
	16,00
0,33
10,40
	8,00
0,23
7,20
	н.с.
	н.с.
	61,0
3,38
34,20
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	375,0
	н.с.
	н.с.

	арт. скв. западнее с. Красносамарское на МТФ
	10.08.
2006
	aQIII+
N2a
	0,030
	н.о.
	7,47
	736,0
938,56
	3,68
	217,40
9,45
71,00
	35,30
1,76
13,20
	23,30
1,92
14,40
	396,60
6,50
48,80
	38,70
0,81
6,10
	196,70
5,55
41,70
	26,25
0,42
3,16
	1,49
0,03
0,22
	2,82
0,16
1,20
	0,74
0,02
0,15
	0,002
	0,071
	0,035
	0,009
	7,80
	0,006
	0,16
	24,4

	арт. скв. западнее с. Красносамарское на МТФ
	22.11.
2006
	aQIII+
N2a
	0,022
	н.о.
	7,47
	570,0
н.с.
	3,12
	187,20
8,14
70,90
	35,30
1,76
15,30
	16,50
1,36
11,90
	421,00
6,90
60,10
	48,10
1,00
8,70
	126,80
3,58
31,20
	0,04
следы
	0,005
следы
	3,76
0,21
1,83
	0,40
0,01
0,08
	0,002
	0,012
	0,010
	0,023
	4,60
	0,003
	0,35
	15,8

	арт. скв. в центре с. Красносамарское у церкви
	10.08.
2006
	aQIII+
N2a
	0,022
	н.о.
	7,47
	618,0
790,67
	3,12
	177,60
7,72
71,20
	35,30
1,76
16,20
	16,50
1,36
12,50
	390,50
6,40
59,00
	49,40
1,03
9,50
	120,90
3,41
31,40
	0,36
0,01
0,09
	0,041
следы
	0,07
следы
	0,99
0,01
0,09
	0,004
	0,065
	0,135
	0,003
	3,90
	0,002
	0,13
	28,2

	скв. 5639, с. Красносамарское, I надпойменная терраса р. Самара
	10.02.
2004
	aQIII+
N2a
	0,056
	н.о.
	7,63
	566,0
783,68
	3,20
	167,00
7,26
68,30
	36,90
1,84
17,30
	16,50
1,36
12,80
	408,80
6,70
63,00
	47,30
0,98
9,20
	104,10
2,94
27,70
	0,51
0,01
0,09
	0,030
следы
	2,54
0,14
1,32
	0,90
0,03
0,28
	н.с.
	н.с.
	0,150
	н.с.
	6,60
	0,012
	0,08
	21,0

	скв. 5639, с. Красносамарское, I надпойменная терраса р. Самара
	10.08.
2006
	aQIII+
N2a
	0,03
	н.о.
	7,43
	320,0
520,93
	4,60
	49,00
2,13
31,30
	60,90
3,04
44,70
	19,00
1,56
22,90
	347,80
5,70
83,80
	14,80
0,31
4,60
	27,70
0,78
11,50
	0,67
0,01
0,15
	0,060
следы
	1,0
0,06
0,88
	0,56
0,01
0,15
	0,002
	0,022
	0,200
	0,002
	2,80
	0,002
	0,19
	5,6

	скв. 2402, в 5 км к СВ от с. Мал. Малышевка
	1971
	aQI+
N2a
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	438,0
627,60
	4,60
	82,80
3,60
44,00
	60,00
2,99
36,50
	19,50
1,60
19,50
	414,80
6,80
82,90
	н.о.
	49,70
1,40
17,10
	н.с.
	н.с.
	0,8
0,04
0,50
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.

	колодец СЗ окраина с. Мал. Малышевка
	10.02.
2004
	N2a
	0,062
	н.о.
	7,57
	498,0
719,74
	7,60
	43,20
1,88
19,80
	86,60
4,32
45,60
	39,90
3,28
34,60
	463,80
7,60
80,20
	43,20
0,90
9,50
	23,80
0,67
7,10
	19,13
0,31
3,27
	0,016
следы
	н.о.
	0,09
следы
	0,010
	0,085
	0,125
	0,010
	3,50
	0,009
	0,09
	11,5

	колодец с. Мал. Малышевка, ул. Луговая, 13
	09.08.
2006
	N2a
	0,046
	н.о.
	7,32
	478,0
697,74
	7,60
	39,30
1,71
18,40
	89,80
4,48
48,10
	37,90
3,12
33,50
	427,10
7,00
75,20
	42,40
0,88
9,50
	36,40
1,03
11,10
	24,80
0,40
4,30
	0,036
следы
	н.о.
	1,60
следы
	0,002
	0,080
	0,002
	0,002
	3,80
	0,004
	0,34
	11,3

	колодец с. Мал. Малышевка, ул. Луговая, 13
	17.10.2006
	N2a
	0,042
	н.о.
	7,35
	574,0
758,2
	8,32
	44,60
1,94
18,90
	94,60
4,72
46,00
	43,80
3,60
35,10
	457,70
7,50
73,10
	41,56
0,87
8,50
	55,40
1,56
15,20
	20,50
0,33
3,22
	0,022
следы
	н.о.
	0,02
	0,004
	0,089
	0,060
	0,013
	3,50
	0,007
	0,19
	13,8

	колодец в с. Домашка, ул. Крестьянская, 50
	09.08.
2006
	N2a
	0,044
	н.о.
	7,09
	1780,0
1968,11
	16,16
	266,60
11,59
41,80
	176,40
8,80
31,70
	89,50
7,36
26,50
	640,70
10,50
37,80
	563,30
11,73
42,30
	148,60
4,19
15,10
	81,81
1,32
4,76
	1,050
0,02
0,07
	0,15
0,01
0,04
	0,46
следы
	0,007
	0,077
	0,430
	0,013
	6,60
	0,004
	0,13
	26,3

	колодец в с. Домашка, ул. Крестьянская, 50
	17.10.2006
	N2a
	0,042
	н.о.
	6,97
	1850,0
2009,4
	16,48
	277,60
12,07
42,30
	177,20
8,84
31,00
	92,90
7,64
26,75
	628,50
10,30
36,07
	599,10
12,47
43,66
	166,10
4,69
16,42
	66,72
1,08
3,78
	1,020
0,02
0,07
	0,23
0,01
0,04
	0,09
следы
	0,006
	0,042
	0,420
	0,003
	6,0
	0,006
	0,10
	25,7

	скв. 2403, с. Мал. Малышевка
	1969
	N2a
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	410,0
540,74
	6,70
	13,10
0,57
7,90
	104,00
5,19
71,50
	18,20
1,50
20,70
	317,20
5,20
71,50
	56,20
1,17
16,10
	32,00
0,90
12,40
	н.с.
	н.с.
	0,04
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.

	скв. 3715, с. Мал. Малышевка
	1972
	N2a
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	405,0
628,98
	6,0
	18,40
0,80
11,80
	84,00
4,19
61,70
	21,90
1,80
26,50
	490,40
8,04
95,30
	н.о.
	14,20
0,40
4,70
	н.с.
	н.с.
	0,08
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.

	скв. 4236, в 2,5 км севернее с. Мал. Малышевка
	1975
	N2a
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	325,0
479,0
	5,11
	27,60
1,20
19,00
	36,00
1,80
28,50
	40,30
3,31
52,50
	353,80
5,80
90,60
	н.о.
	21,30
0,60
9,40
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.
	н.с.

	скв. 4992, с. Мал. Малышевка, II надпойменная терраса р. Самара
	10.02.
2004
	N2a
	0,08
	н.о.
	7,50
	298,0
491,75
	5,20
	25,30
1,10
17,46
	77,00
3,84
61,00
	16,50
1,36
21,60
	344,80
5,65
89,70
	7,00
0,15
2,40
	13,40
0,38
6,00
	7,73
0,12
1,91
	0,019
следы
	н.о.
	0,08
следы
	0,004
	0,002
	0,100
	0,036
	2,60
	0,002
	0,08
	3,8

	арт. скв. № 10289 в с. Мал. Малышевка
	09.08.2006
	N2a
	0,112
	н.о.
	7,23
	316,0
517,13
	5,28
	33,80
1,47
21,80
	77,00
3,84
56,90
	17,50
1,44
21,30
	341,70
5,60
83,00
	8,20
0,17
2,50
	29,10
0,82
12,20
	9,79
0,16
2,37
	0,039
следы
	н.о.
	2,08
следы
	0,009
	0,074
	0,001
	0,002
	1,90
	0,003
	0,16
	3,8

	скв. 3 ст на Западно-Коммунарском куполе
	08.08.
2006
	N2a
	1,940
	н.о.
	7,09
	450,0
647,20
	5,60
	80,00
3,48
38,20
	62,50
3,12
34,30
	30,20
2,48
27,30
	299,00
4,90
53,80
	100,80
2,10
23,10
	74,30
2,10
23,18
	0,32
следы
	0,035
следы
	0,04
следы
	0,43
0,02
0,22
	0,002
	0,097
	0,050
	0,002
	4,90
	0,002
	0,19
	20,7

	скв. 1 ст на Чаганском куполе
	08.08.
2006
	N2a
	0,154
	н.о.
	7,28
	512,0
645,12
	5,64
	80,00
3,48
38,10
	66,50
3,32
36,40
	28,20
2,32
25,40
	268,50
4,40
48,20
	130,00
2,71
29,70
	71,40
2,01
22,00
	0,45
0,01
0,11
	0,037
следы
	0,03
следы
	0,32
0,01
0,11
	0,004
	0,076
	0,055
	0,015
	4,70
	0,002
	0,32
	18,8

	скважина № 1, пос. Круглинский
	23.12.2005
	N2a
	0,016
	н.о.
	7,35
	344,0
	5,1
	29,70
1,29
20,00
	73,70
3,68
57,00
	17,50
1,44
22,00
	262,40
4,30
67,00
	24,30
0,50
8,00
	56,30
1,59
25,00
	1,19
0,02
0,32
	0,024
следы
	0,05
следы
	0,46
	0,004
	0,056
	0,035
	0,050
	3,4
	0,009
	0,13
	10,2

	родник, с. Бариновка
	30.10.
2003
	P2t
	0,027
	н.с.
	7,55
	684,0
	8,00
	108,60
4,72
37,00
	89,80
4,48
35,00
	42,80
3,52
28,00
	363,10
5,95
47,00
	60,90
1,27
10,00
	163,20
4,60
36,00
	55,67
0,90
7,00
	0,013
	н.с.
	0,15
0,007
	0,001
	0,047
	0,055
	0,006
	2,90
	0,003
	0,23
	16,1

	родник, овр. Дальний Отрог – 1.5 км от с. Бариновка
	28.04.
2005
	P2t
	0,024
	н.о.
	7,35
	620,0
	7,36
	99,10
4,31
37,00
	81,80
4,08
35,00
	39,90
3,28
28,00
	372,20
6,10
52,00
	63,40
1,32
11,00
	150,00
4,23
36,00
	1,23
0,02
0,17
	0,02
следы
	н.о.
	0,15
	0,002
	0,060
	0,055
	0,052
	3,20
	0,013
	0,19
	20,2

	родник, овр. Дальний Отрог – 1.5 км от с. Бариновка
	01.09.
2005
	P2t
	0,044
	н.о.
	7,45
	634,0
	7,28
	97,10
4,22
37,00
	78,60
3,92
34,00
	40,90
3,36
29,00
	372,20
6,10
53,00
	60,50
1,26
11,00
	146,10
4,12
36,00
	1,33
0,02
0,17
	0,028
следы
	н.о.
	0,06
следы
	0,006
	0,039
	0,007
	0,010
	2,30
	0,012
	0,38
	21,2

	родник 6-Н, с. Бариновка
	17.10.2006
	Р2t
	0,035
	н.о.
	7,2
	800,5
	7,4
	96,60
4,20
36,10
	77,00
3,84
32,90
	43,80
3,60
30,90
	372,20
6,10
52,40
	56,00
1,17
10,10
	154,40
4,36
37,50
	0,52
0,01
0,1
	0,005
	н.о.
	0,02
	0,004
	0,019
	0,025
	0,021
	3,3
	0,004
	0,13
	11,9

	* н.с. – нет  сведений

** н.о. – не обнаружено 


3.3.1.6 Инженерно-геологическая характеристика территории

Инженерно-геологическая характеристика территории проектируемых работ складывается из оценки устойчивости относительно карстовых процессов и защищенности грунтовых и напорных вод. Оценка устойчивости территории относительно карстовых процессов выполнена в соответствии со СНиП 11-02-96 по интенсивности провалообразования. Провалы, оседания, воронки и другие проявления карстового процесса на земной поверхности в районе проведения работ отсутствуют. Таким образом, район проектируемых работ относится к VI категории устойчивости относительно карстовых процессов.

Ввиду того, что проектируемые сооружения не оказывают влияния на подземные воды, естественная защищенность подземных вод от возможного загрязнения сверху не рассматривается.

Комплексная оценка территории по состоянию геологической среды приведена в таблице 1.9. По данным таблицы средняя оценка составляет 0,67 балла, соответственно территория района по состоянию геологической среды оценивается как ограниченно благоприятная.

Таблица 1.9 - Оценка территории по состоянию геологической среды

	№ п/п
	Фактор
	Показатель
	Единица
измерения
	Степень благоприятствия
и оценочный балл

	
	
	
	
	весьма неблагоприятная
(3)
	неблагоприятная
(2)
	ограниченно благоприятная
(1)
	благоприятная
(0)

	Защищенность грунтовых вод

	1
	Суммарная толщина водоупорных пород в зоне аэрации
	Глины
	м
	Менее 10
	
	
	

	Защищенность напорных вод

	2
	Толщина глин первого регионального водоупора напорных вод
	Глины
	м
	
	
	3 - 10
	

	3
	Толщина перекрывающего водоупора для первого напорного горизонта
	
	м
	
	
	5 ( mо( 10
	

	4
	Соотношение уровней(H2) и вышележащего (H1-грунтовые воды) водоносного горизонта
	
	
	
	
	H2 ( H1
	

	Устойчивость территории к карстовым провалам

	5
	Устойчивость к карстовым провалам
	
	случай
км2/год
	
	
	
	Отс.

	6
	Средний диаметр провала
	
	м
	
	
	
	Отс.


	Масштабность селевых процессов

	7
	Объем селевых потоков
	
	м3
	
	
	
	Отс.

	8
	Сейсмичность
	
	балл
	
	
	
	< 6

	Устойчивость ММП

	9
	Устойчивость ММП
	
	м
	
	
	
	Отс.


3.3.1.7 Характеристика почв

Район строительства проектируемого объекта согласно ландшафтному районированию относят к степному Заволжью. Это территория лесостепной зоны и леса занимают здесь значительную площадь. Основными почвообразующими породами являются древнеаллювиальные отложения. Почвы, располагающиеся на пологом склоне надпойменной террасы, сформированы при участии делювиальных отложений и представлены, в основном, типичными и выщелоченными черноземами (рис.1.4, масштаб 1:25000).

На прирусловых участках поймы, занимающих значительную часть территории проектируемого объекта, почвенный покров достаточно мозаичен. В его формировании существенную роль играет микро- и мезорельеф. Преобладание на рассматриваемой территории степных просторов с разнотравно-степной растительностью обусловило здесь формирование черноземных почв. Наиболее распространенными среди них являются обыкновенные остаточно-луговатые черноземы и лугово-черноземные почвы.

Среди аллювиальных дерновых и слоистых, луговых, луговых темноцветных можно встретить самые разнообразные почвы: аллювиальные болотные (торфяно-иловатые), солонцеватые и даже луговые солонцы; по высоким гривам, занятым лесной растительностью, развиваются почвы, близкие по строению к серым лесным почвам.

На днищах и бортах балок формируются смытые и намытые почвы. Их образование идет под влиянием талых и дождевых вод.
3.3.1.8 Характеристика растительного и животного мира

Район строительства проектируемого объекта находится в переходной полосе от луговых степей к разнотравно-типчаково-ковыльным степям, простирающимся к югу от реки Большой Кинель до нижнего течения реки Самара.

На рассматриваемой территории выделено три типа естественной травянистой растительности и лиственный лес.

Настоящие степи с обилием ковыля, полынка, типчака расположены в северной и южной части территории проектируемого объекта. Проективное покрытие этой группировки составляет 55-60 %, урожайность 4-6 ц/га сухой поедаемой массы.
Переувлажненные земли вблизи озер занимают осокополевициевые влажные луга. В травянистом покрове обычны полевица побегообразующая, осоки, лютик едкий, мята перечная, лапчатка гусиная.

На засоленных и осолонцованных участках доминируют разнотравно-лугово-овсянициевые группировки с проективным покрытием 40-50 % и урожайностью 2-5 ц/га сухой поедаемой массы.

Болота приурочены к западинам, многочисленным старицам с избыточным грунтовым увлажнением. Обычны здесь осока дернистая, осока стройная, тростник обыкновенный, рогоз широколистный, камыш озерный и др. Болота в качестве кормовых угодий не используются.

Остальная территория, не занятая лесом, распахана.

Леса и кустарники играют большую водоохранную и почвозащитную роль. На карте растительности показаны границы группировок (рис.1.5, масштаб 1:25000).
Видовое разнообразие животного мира, как правило, зависит от наличия разнообразных природных условий, в которых животные могут успешно существовать.

В районе строительства проектируемого объекта имеются подходящие условия для обитания в основном представителей водно-болотной фауны, фауны пойменных лугов и лесной фауны. К представителям лесной фауны, которые встречаются в данном районе, относятся: лось, кабан, косуля, лисица, заяц-беляк, барсук, хорь, ласка, колонок, еж обыкновенный, несколько видов мышевидных грызунов, летучие мыши, совы, хищные дневные птицы, зяблик, дрозды, синицы, врановые, голуби, иволга, прыткая ящерица и др.

Из представителей пойменных лугов здесь можно встретить: дубровника, варакушку, чибиса, белую и желтую трясогузок, возможно веретенника, бекаса, дупеля, мышь малютку, полевую мышь, серую полевку, травяную и остромордую лягушек и др.

Из представителей водно-болотной фауны следует назвать таких животных, как – водяную полевку, ондатру, норку, бобра, лебедя, уток, выпь большую, цаплю серую, чаек, крачек, озерную и прудовую лягушек, ужа обыкновенного и др.

Помимо широко распространенных видов в пределах территории проектируемого объекта можно встретить и редкие виды: беркута, лебедя, возможно большую белую цаплю, тювика европейского, европейскую норку, болотную черепаху и других. Большое значение пойменные озера имеют и для перелетных птиц.

Всего в пределах территории проектируемого объекта можно встретить около двухсот (включая и перелетных птиц) представителей наземных позвоночных животных.

Пространственное размещение животного мира представлено на карте растительности и животного мира (рисунок 1.5, масштаб 1:25000).

Оценка территории по состоянию почвенно-растительного покрова приведена в таблице 1.10. Средний балл составляет 0,38.

Таблица 1.10 – Комплексная оценка территории по состоянию почвенно-растительного покрова

	Фактор
	Показатель
	Единица измерения, критерий
	Степень благоприятности, оценочный балл

	
	
	
	весьма неблагоприятная (3)
	неблагоприятная (2)
	ограниченно благоприятная
(1)
	благоприятная (0)

	Устойчивость к водной и ветровой эрозии

	1 Наличие средне- и сильно смытых почв
	Площадь нарушенных почв
	% ко всей территории
	
	
	30
	

	2 Эрозионная активность территории
	Площадь эрозионно активных участков
	% ко всей территории
	
	
	
	Менее 30

	3 Сравнительная устойчивость почв
	
	
	
	
	
	Лесостепь

	4 Лесистость
	%
	
	
	
	
	Свыше 5

	5 Степень нарушенности ветровой эрозией
	Число дней с пыльными бурями
	
	
	
	10-20
	

	6 Потенциальная дефляционная способность
	Показатель дефляционной опасности
	Произведение дней с пыльными бурями на их повторяемость
	
	
	
	Менее 100

	7 Распаханность + нарушенность
	Площадь распаханных и нарушенных земель
	% ко всей территории
	
	
	45-50
	

	8 Плотность населения
	
	чел./км2
	
	
	
	Менее 50


А1
Рисунок 1.4
 – Почвенная карта-схема района проектируемых работ
А1
Рисунок 1.5
 – Карта-схема растительного и животного мира района проектируемых работ
3.3.1.9 Особо охраняемые территории

На территории проектируемых работ и в зоне влияния, особо охраняемые территории (национальные парки, государственные заповедники, государственные заказники, памятники природы, пригородные зеленые зоны и др.) отсутствуют.
3.3.1.10 Оценка возможных изменений природных объектов

В таблице 1.11 приведена оценка возможных изменений природных объектов, учитывающая оценки по всем природным средам в соответствии с «Временными методическими указаниями по составлению раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» в схемах размещения, ТЭО (ТЭР) и проектах разработки месторождений и строительства объектов нефтегазовой промышленности». Оценка учитывает современное состояние всех сред - атмосферного воздуха, почв, растительности, гидросферы, геологической среды, а также антропогенную нагрузку (в соответствии с выше приведенными данными). Более подробное описание социально-экономических условий территории приведено в разделе 1.3.2.

Как следует из таблицы 1.11 (средний балл - 0,60), район проведения работ характеризуется в целом как ограниченно благоприятный для намечаемой деятельности.

Таблица 1.11 – Оценка возможных изменений природных объектов

	Объект природной среды
	Изменение природной среды
	Воздействие
	Оценка в баллах

	1 Геологическая среда
	Изменение инженерно-геологических условий месторождения
	Изменения параметров морфоструктурных элементов, ограниченные по площади
	0,67

	2 Почвенно-растительный покров
	Почвенный покров
	Слабые изменения
	0,38

	
	Физико-химические параметры
	Незначительные изменения продуктивности
	

	
	Растительность
	Гибель травостоя только на территории площадки производства работ с последующим восстановлением его после рекультивации
	

	3 Поверхностные и грунтовые воды
	Отбор объемов подземных вод
	В пределах лимита
	0,50

	4 Атмосферный воздух
	Кратковременное загрязнение воздуха по ингредиентам
	Меньше или равное ПДК
	0,83


3.3.2 Социально-экономические условия

В административном отношении район работ расположен на территории Кинельского и Нефтегорского районов Самарской области.

Кинельский район

Кинельский район занимает площадь 2100,4 км2. Численность населения района на 1.01.2007 составляет 39,8 тыс. человек, плотность населения составляет 19,0 чел/км2. Районный центр отстоит от областного центра города Самары на 41 км к северо-востоку. Социально-экономическая характеристика Кинельского района представлена в таблицах 1.12-1.18.

Таблица 1.12 – Население

	Показатель
	Год

	
	2004
	2005
	2006
	2007

	Численность постоянного населения (на начало года), тыс. человек
	30,2
	30,0
	40,0
	39,8

	по полу:
	
	
	
	

	- мужчин
	14,3
	14,2
	19,0
	18,9

	- женщин
	15,9
	15,8
	21,0
	20,9

	Плотность населения, человек / км2
	14,4
	14,3
	19,0
	19,0


Таблица 1.13 - Основные демографические показатели

	Показатель
	Человек
	На 1000 населения

	
	2005
	2006
	2005
	2006

	Число родившихся
	322
	427
	10,8
	10,7

	Число умерших
	550
	653
	18,4
	16,4

	Естественный прирост, убыль (-)
	-228
	-226
	-7,6
	-5,7

	Миграционный прирост, убыль (-)
	62
	92
	2,1
	2,3

	Число зарегистрированных браков
	70
	63
	2,3
	1,6

	Число разводов 
	70
	80
	2,3
	2,0


Таблица 1.14 - Занятость и доходы населения

	Показатель
	Год

	
	2003
	2004
	2005
	2006

	Численность экономически активного населения, тыс. человек
	11,3
	11,3
	11,4
	11,7

	Численность занятых в экономике, тыс. человек
	10,5
	10,6
	10,8
	11,1

	Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях и некоммерческих организациях, рублей
	4079
	4922
	6022
	8049

	Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости на конец отчетного периода, человек
	794
	759
	586
	541

	из них признано безработными
	786
	759
	585
	539

	Назначено пособие по безработице, человек
	500
	515
	448
	366

	Численность безработных граждан, прошедших профессиональную подготовку, человек
	68
	68
	29
	26

	Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на конец отчетного периода, человек
	14
	7
	43
	34


Таблица 1.15 - Здравоохранение (по системе Минздрава России)

	Показатель
	Год

	
	2004
	2005
	2006

	Число больничных коек:
	
	
	

	- всего, единиц
	392
	432
	368

	- на 10000 человек населения
	48,0
	53,2
	45,5

	Численность врачей всех специальностей:
	
	
	

	- всего, человек
	157
	149
	151

	- на 10000 человек населения
	19,2
	18,3
	18,7


Таблица 1.16 - Образование

	Показатель
	Год

	
	2004
	2005
	2006

	Число дошкольных образовательных учреждений
	4
	6
	6

	в них:
	
	
	

	- численность детей, тыс. человек
	0,9
	1,1
	1,1

	- число мест, тыс.
	1,3
	1,5
	1,5

	Число государственных дневных общеобразовательных учреждений
	19
	19
	19

	в них учащихся, тыс. человек
	3,9
	3,6
	3,3

	Удельный вес учащихся, занимающихся во вторую и третью смены в общей численности учащихся на начало учебного года, %
	2
	2
	2


Таблица 1.17 - Продукция сельского хозяйства всех категорий (в фактически действующих ценах, млн. рублей)

	Показатель
	Год

	
	2004
	2005
	2006

	Сельское хозяйство
	1042,3
	885,2
	1058,1

	в том числе: 
	
	
	

	- растениеводство
	546,9
	490,6
	574,0

	- животноводство
	495,4
	394,6
	484,1


Таблица 1.18 - Промышленность

	Показатель
	Год

	
	2004
	2005
	2006

	Производство основных видов промышленной продукции, т: 
	
	
	

	- масло животное
	118
	58
	1484

	- цельномолочная продукция в пересчете на молоко
	17372
	13859
	10937

	- хлеб и хлебобулочные изделия
	386
	364
	354

	- пиво, тыс. дкл
	15510
	21129
	23760


Нефтегорский район

Нефтегорский район занимает площадь 1406,6 км2. Численность населения района на 1.01.2007 составляет 31,7 тыс. человек, плотность населения составляет 22,6 чел/км2. Районный центр располагается в 103 км от областного центра города Самары. Социально-экономическая характеристика Нефтегорского района представлена в таблицах 1.19.- 1.25.

Таблица 1.19 – Население

	Показатель
	Год

	
	2004
	2005
	2006
	2007

	Численность постоянного населения (на начало года), тыс. человек
	32,1
	32,0
	31,9
	31,7

	по полу:
	
	
	
	

	- мужчин
	14,9
	14,8
	14,7
	14,6

	- женщин
	17,2
	17,2
	17,2
	17,1

	Плотность населения, человек / км2
	22,8
	22,7
	22,7
	22,6


Таблица 1.20 - Основные демографические показатели

	Показатель
	Человек
	На 1000 населения

	
	2005
	2006
	2005
	2006

	Число родившихся
	318
	322
	10,0
	10,1

	Число умерших
	515
	509
	16,1
	16,0

	Естественный прирост, убыль (-)
	-197
	-187
	-6,1
	-5,9

	Миграционный прирост, убыль (-)
	90
	29
	2,8
	0,9

	Число зарегистрированных браков
	272
	301
	8,5
	9,5

	Число разводов 
	145
	149
	4,5
	4,7


Таблица 1.21 - Занятость и доходы населения

	Показатель
	Год

	
	2003
	2004
	2005
	2006

	Численность экономически активного населения, тыс. человек
	15,7
	15,8
	15,5
	15,3

	Численность занятых в экономике, тыс. человек
	15,1
	15,1
	14,8
	14,9

	Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях и некоммерческих организациях, рублей
	4160
	5159
	6411
	8597

	Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости на конец отчетного периода, человек
	645
	765
	752
	443

	из них признано безработными
	609
	762
	747
	437

	Назначено пособие по безработице, человек
	493
	664
	655
	369

	Численность безработных граждан, прошедших профессиональную подготовку, человек
	173
	159
	84
	64

	Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на конец отчетного периода, человек
	-
	-
	-
	68


Таблица 1.22 - Здравоохранение (по системе Минздрава России)

	Показатель
	Год

	
	2004
	2005
	2006

	Число больничных коек:
	
	
	

	- всего, единиц
	230
	221
	207

	- на 10000 человек населения
	71,9
	69,3
	65,2

	Численность врачей всех специальностей:
	
	
	

	- всего, человек
	73
	73
	76

	- на 10000 человек населения
	22,8
	22,9
	23,9


Таблица 1.23 - Образование

	Показатель
	Год

	
	2004
	2005
	2006

	Число дошкольных образовательных учреждений
	5
	5
	5

	в них:
	
	
	

	- численность детей, тыс. человек
	1,1
	1,0
	1,0

	- число мест, тыс.
	1,4
	1,2
	1,2

	Число государственных дневных общеобразовательных учреждений
	11
	9
	8

	в них учащихся, тыс. человек
	4,1
	3,7
	3,4

	Удельный вес учащихся, занимающихся во вторую и третью смены в общей численности учащихся на начало учебного года, %
	11
	15
	7


Таблица 1.24 - Продукция сельского хозяйства всех категорий (в фактически действующих ценах, млн. рублей)

	Показатель
	Год

	
	2004
	2005
	2006

	Сельское хозяйство
	604,6
	573,1
	741,2

	в том числе: 
	
	
	

	- растениеводство
	366,2
	329,7
	424,7

	- животноводство
	238,4
	243,4
	316,5


Таблица 1.25 - Промышленность

	Показатель
	Год

	
	2004
	2005
	2006

	Производство основных видов промышленной продукции, т: 
	
	
	

	- медная катанка
	20884
	18867
	56294

	- хлеб и хлебобулочные изделия
	1136
	958
	1200


3.4 Характеристика проектируемого объекта и организация строительства

В соответствии с заданием на проектирование данным проектом «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ-5 ОАО «Самаранефтегаз» предусматривается:

· реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Бариновская»; 

· строительство одноцепной ВЛ-35 кВ от существующей ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» до существующей ПС 35/6 кВ «Коммунарская» с заходом на существующую ПС 35/6 кВ «Широкинская» – второй источник электроснабжения;

· установка модульного здания для дежурного персонала на ДНС «Широкинская».

Для выполнения отхода проектируемой ВЛ-35 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» проектом предусматривается перезавод существующих ВЛ-35 кВ:

· ВЛ-35 кВ «Парфеновская» на вновь проектируемый блок;

· ВЛ-35 кВ «Богдановка» на освободившийся блок «Парфеновская»;

· ВЛ-35 кВ «Утевка-2» на освободившийся блок «Богдановка-2»;

· вновь проектируемую ВЛ-35 кВ «Коммунарская» на освободившийся блок «Утевка-2».
Проектом предусматривается замена на присоединениях ВЛ-35 кВ «Парфеновская» и «Широкинская» ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» масляных выключателей 35 кВ на вакуумные выключатели типа ВБПС-35III-25/630УХЛ1 производства ФГУП «НПП Контакт» г. Саратов с трансформаторами тока ТОЛ 35-II и разъединителями РГП1,2.-35/1000 УХЛ1 и выполняется привязка устанавливаемого выключателя к существующим цепям управления, защиты и измерения.

На ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» предусматривается расширение ОРУ-35 кВ на один блок
ВЛ-35 кВ с вакуумным выключателем типа ВБПС-35III-25/630УХЛ1 с приводом ППУ-600 производства ФГУП «НПП Контакт» г.Саратов с трансформаторами тока ТОЛ 35-II и разъединителями 
РГП1,2-35/1000 УХЛ1 с приводом ПРГ-5УХЛ1. Все оборудование 35 кВ принято в исполнении УХЛ1. 

В связи с реконструкцией на ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» необходимо выполнить междушкафные и межблочные кабельные соединения. Контрольные кабели от шкафов защиты и управления выключателями 35 кВ прокладываются по существующим кабельным конструкциям, наземным кабельным лоткам с соблюдением всех норм и правил.

Проектом предусматривается установка модульного здания для обслуживающего персонала.

Для электроснабжения здания предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции типа «киоск» ОАО «Самарский завод «Электрощит» КТП-СЭЩ-К(ВК)-100/6/0,4-93-УХЛ1.

КТП запитывается отпайкой от существующей ВЛ-6 кВ (ф-1) ПС 35/6 кВ «Широкинская».

Настоящим проектом предусматривается строительство одноцепной ВЛ-35 кВ от существующей ПС 110/35/6 кВ «Бариновская» до существующей ПС 35/6 кВ «Коммунарская» с заходом на существующую ПС 35/6 кВ «Широкинская» – второй источник электроснабжения.

Протяженность трассы ВЛ-35 кВ – 23,97 км.

На ВЛ подвешивается сталеалюминиевый провод АС120/19.

В проекте приняты:

· промежуточные железобетонные опоры на конических стойках – по типовой серии 
3.407.1-164;

· анкерно-угловые металлические опоры – по типовым проектам 3078 тм, 3079 тм;

· специальные металлические опоры типа УС35-3п – по материалам арх. № 010455, разработанным институтом «Сельэнергопроект».

Закрепление железобетонных опор в грунт выполняется в соответствии с типовой  серией 3.407.1-154 в сверленые и рытые котлованы.

В качестве фундаментов под анкерно-угловые металлические опоры приняты грибовидные подножники по типовой серии 3.407-115.

Для железобетонных стоек и сборных железобетонных фундаментов применять бетон на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94 марки по водонепроницаемости W 4, 
по морозоустойчивости F 75.

Опоры ВЛ-35 кВ подлежат заземлению. Заземляющие устройства опор выполняются протяженными заземлителями из круглой стали В 12 в соответствии с типовыми решениями типового проекта 3602 тм «Заземляющие устройства опор ВЛ 35-750 кВ» в зависимости от удельного электрического сопротивления грунта».

Проектом предусматривается электроснабжение модульного здания для дежурного персонала ДНС «Широкинская».

Здание для дежурного персонала является изделием заводской готовности, полностью укомплектованным технологическим и электрооборудованием. 

Для электроснабжения здания предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции типа «киоск» ОАО «Самарский завод «Электрощит» КТП-СЭЩ-К(ВК)-100/6/0,4-93-УХЛ1.

КТП запитывается отпайкой от существующей ВЛ-6 кВ (ф-1) ПС 35/6 кВ «Широкинская».

Протяженность трассы ВЛ-6 кВ – 0,015 км.

На ВЛ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11.

Допустимое напряжение в проводе: G-=Gг=Gв=Gэ = 6,31 кгс/мм2.

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на концевой опоре у подстанции устанавливается ограничитель перенапряжения типа ОПН-РС-6/7,6 УХЛ1.

Изоляция линий выполняется штыревыми фарфоровыми изоляторами ШФ10-Г с двойным креплением проводов и подвесными стеклянными изоляторами ПС-70Е (по два изолятора в гирлянде) и соответствует требованиям по степени загрязнения атмосферы.

На проектируемых ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» на стойках СВ 105.

Закрепление опор в грунте выполняется в соответствии с типовыми решениями серии 
4.407-253, в зависимости от характеристик грунтов. Анкерные опоры устанавливаются в грунт с плитами П3и под стойку и под подкос.

Опоры ВЛ подлежат заземлению.

Заземляющее устройство опоры с разъединителем выполняется горизонтальными заземлителями из круглой стали диаметром 10 мм, в соответствии с типовыми решениями серии 
3.407-150.

В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта потребуется использование воды на производственно-строительные нужды, хозяйственно-бытовые нужды строителей и обслуживающего персонала подстанций. 

В настоящее время на проектируемой площадке централизованная система водоснабжения и канализация отсутствуют.

Пожаротушение будет осуществляться первичными средствами, размещаемые на пожарном щите ЩП-А, в следующем составе: огнетушитель порошковый вместимостью 10 л.-.1 шт; лом – 1 шт.; багор – 1 шт.; ведро – 2 шт.; лопата штыковая – 1 шт.; лопата совковая – 1 шт.; емкость для хранения воды 0,2 м3.
Обеспечение строительной площадки водой для хозяйственно-питьевых и производственно-строительных нужд осуществляется привозной водой питьевого качества из сетей МУП ЖКХ «Нефтегорскжилсервис» путем подвозки автоцистернами. 

В соответствии с п.3.9 ВНТП 3-85 для хозяйственно-питьевых нужд работающих намечается использовать привозную воду питьевого качества, соответствующую требованиям 
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

Отпуск воды для обслуживающего персонала осуществляется из сетей МУП ЖКХ «Нефтегорскжилсервис».
Расход бытовых стоков принимается равным водопотреблению и составляет 0,546 м3/сут. Бытовые стоки будут собираться самотечной сетью в стальную подземную емкость
объемом 8 м3.

По мере наполнения емкости стоки намечается вывозить на очистные сооружения МУП ЖКХ «Нефтегорскжилсервис».

На период строительства проектируемого объекта для сбора жидких бытовых отходов предусматривается использовать уборную с водонепроницаемым выгребом, предусмотренную настоящим проектом с последующим вывозом, по мере накопления, на очистные сооружения МУП ЖКХ «Нефтегорскжилсервис».

Заказчик – ОАО «Самаранефтегаз».

Генеральный подрядчик – определяется Заказчиком на основе тендера.
Общая сметная стоимость строительства составляет 64369,86 тыс.руб. в том числе стоимость строительно-монтажных работ – 45656,65 тыс.руб. (в ценах 2008 г. без НДС).

Продолжительность строительства составляет 5 месяцев. Численность персонала строительства максимально составляет 48 человек, в том числе рабочие – 40 человек, ИТР, служащие, МОП и охрана – 8 человек. Обеспечение строительства рабочими кадрами предусматривается за счет кадрового состава генподрядчика. Доставка рабочих к месту строительства осуществляется подрядной организацией своим автобусом от места дислокации.
С точки зрения воздействия на окружающую среду, проектируемые на месторождении объекты и сооружения характеризуются различной степенью воздействия при строительстве, эксплуатации и возникновении аварийных ситуаций.

Воздействие при строительстве характеризуется как временное. Это разрушение почвенно-растительного покрова, нарушение условий обитания диких животных. При прекращении этих процессов, как правило, происходит самовосстановление природной среды.

Воздействие на окружающую среду при эксплуатации проектируемого объекта характеризуется как непрерывное и длительное. 
Таким образом, основными факторами экологической нагрузки являются:

· в период строительства:

1)  механическое разрушение почвенно-растительного слоя грунта в границах полосы отвода;

2)  нарушение условий обитания диких животных;

3) выбросы в атмосферу от двигателей внутреннего сгорания работающих строительных машин и механизмов;

4)  выбросы от сварочных и покрасочных работ;

5)   производственные сточные воды, хозяйственно-бытовые сточные воды строителей;

6)   отходы строительства;

7)   твердые бытовые отходы.

· в период эксплуатации:

а)- хозяйственно-бытовые сточные воды от обслуживающего персонала;

б)- твердые бытовые отходы.

Экологическая характеристика загрязняющих среду веществ приведена ниже.

3.5 Экологическая характеристика основных загрязняющих природную среду веществ, образующихся в процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов и сооружений

Ниже приведена экологическая характеристика основных загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от строительных машин и механизмов, спецтехники, покрасочных работ в период строительно-монтажных работ.

Окись углерода (СО) – бесцветный газ без вкуса и запаха. Плотность по воздуху – 0,967. Оказывает опасное воздействие на человека. Вдыхание воздуха, содержащего даже небольшие количества СО, вызывает глубокое отравление. Высокие концентрации вызывают обильное слезотечение и боль в глазах, удушье, сильные приступы кашля, головокружение, боли в желудке, рвоту, задержание мочи, снижается порог слуха, нарушается обмен глутаминовой кислоты в коре головного мозга. Чаще всего смерть наступает через несколько часов или дней после отравления от отека гортани или легких. Причина отравления в том, что окись углерода быстрее и легче, чем кислород связывается с гемоглобином крови и образует довольно стойкое соединение, названное карбоксигемоглобин (НВСО). Кроме того, в присутствии окиси углерода в крови ухудшается отдача кислорода тканям. При содержании 0,04 % СО в воздухе более 30 % гемоглобина крови химически связано с СО, при 0,1 % - соответственно 50 %, при 0,4 % - более 80 %, при 0,5 % - смерть наступает через 2-3 вздоха. ПДК окиси углерода в воздухе рабочей зоны 20 мг/м3 человек переносит без заметного действия в течение двух-четырех часов, 600 мг/м3 - за это время оказывает легкое отравление; 1800 мг/м3 – тяжелое отравление наступает через 10-30 минут; 3600 мг/м3 – смерть наступает через 1-5 минут.

Двуокись азота (NO2) – бурый газ с удушливым запахом. При температуре более 140 °С начинает распадаться на NO и О2 ; при температуре 600 (С распадается полностью. Двуокись азота оказывает чрезвычайно сильное влияние на легкие человека. При работе в течение трех-пяти лет, в среде с концентрацией NO2 0,8-5 мг/м3 развиваются хронические бронхиты, эмфизема легких, астма и некоторые другие заболевания. Запах азота человек начинает ощущать при концентрации 10-20 мг/м3; при концентрации 90 мг/м3 - выраженный неприятный запах, раздражение глотки, слюноотделение; при концентрации 150 мг/м3 – удушливый запах, кашель; концентрация 200-300 мг/м3 опасна для жизни даже при кратковременном воздействии.

Окись азота (NO) – газ без цвета и запаха. Ниже 1000 (С практически не разлагается. При обычных условиях быстро окисляется до NO2, с повышением температуры скорость реакции уменьшается. Кровяной яд, оказывает прямое действие на центральную нервную систему. Отличительные особенности отравления NO от NO2  - быстрота, с которой развивается отравление, паралич и судороги как результат поражения головного мозга. Снижение мышечной работоспособности отмечается уже при 76 мг/м3.

Сернистый ангидрид (SO2) – бесцветный газ с резким запахом. Хорошо растворим в воде с образованием сернистой кислоты. Токсичен. Поступает в организм человека через дыхательные пути. В легких случаях отравления появляется кашель, насморк, слезотечение, чувство сухости в горле, осиплость, боль в груди. При острых отравлениях средней тяжести, кроме того, головная боль, головокружение, общая слабость, боль в подложечной области. При осмотре - признаки химического ожога слизистых оболочек дыхательных путей. Длительное воздействие может вызвать хроническое отравление. Возможны поражения печени, системы крови, развитие пневмосклероза. При контакте с растениями разрушается хлорофилл листьев и замедляется процесс фотосинтеза.

Сероводород (Н2S) – бесцветный ядовитый газ с запахом тухлых яиц, тяжелее воздуха, скапливается в низких непроветриваемых местах, хорошо растворим в воде. Плотность сероводорода по отношению к воздуху – 1,19. Ощутимый запах сероводорода отмечается при концентрациях в воздухе 1,4-2,3 мг/м3, значительный запах при 7-11 мг/м3 – запах тягостный. При более высоких концентрациях запах ощущается слабо вследствие привыкания. При попадании Н2S в растворенном виде на кожу вызывает ее раздражение. ПДК сероводорода в воздухе рабочей зоны при совместном присутствии углеводородов (хотя бы следов) – 3 мг/м3. ПДК сероводорода в атмосферном воздухе населенных мест 0,008 мг/м3. При концентрации в воздухе 200-300 мг/м3 наблюдается жжение в глазах, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, металлический привкус во рту, головные боли, тошнота. При 750 мг/м3 наступает опасное для жизни отравление при вдыхании в течение 15-20 минут. При концентрации 1000 мг/м3 и выше смерть может наступить почти мгновенно.

Сажа – продукт неполного сгорания или термического разложения углеродистых веществ, представляющий собой весьма тонкий черный порошок, состоящий из высокодисперсных частиц, главным образом, углерода (88,8-99,6 %). Кроме того, в ней содержатся водород (0,1-1,0 %), кислород (4,5 %) и незначительные количества минеральных примесей, газов и водяных паров. Истинная плотность сажи 1750-2000 мг/м3. Объемное число сажи колеблется в широких пределах от 3 до 5 см3/г. Сажевые частицы не взаимодействуют с кислородом воздуха и поэтому удаляются только за счет коагуляции и осаждения, которые идут очень медленно. Сажа может воспламениться в присутствии открытого огня и медленно гореть с образованием оксида углерода. Если содержание сажи в воздухе превышает 8,0 %, ее нужно рассматривать как взрывоопасное вещество. Контакты с сажей обычно вызывают конъюнктивит. Серьезную опасность представляет собой пневмония, которая может возникнуть при вдыхании сажи, содержащей ванадий.

Керосин получают компаундированием прямогонных фракций нефти. Общий характер действия сходен с бензином, метановыми углеводородами и циклопарафинами: характерно развитие судорог, кровяное давление, как правило, понижается, повышаясь во время судорог, пульс замедляется. Дыхание первоначально усиливается и учащается, ритм его нарушается при нарастании действия и появлении судорог. При очень высоких концентрациях паров дизтоплива возможны молниеносные отравления, наступает потеря сознания, и если пострадавший остается в отравленной атмосфере, возможна быстрая смерть. При более умеренных концентрациях паров отравление сначала выражается в головной боли, головокружении, сердцебиении, слабости, психическом возбуждении, беспричинной веселости, сухости во рту, тошноте и т.д., позже – потеря сознания. Объективно – мелкие фибриллярные подергивания мышц, дрожание вытянутых рук, языка, век, клонические судороги, болезненность нервных стволов при надавливании. В тяжелых случаях судороги очень сильны. Картина хронического отравления: функциональные расстройства (неврастения, истерия), сопровождаемые мышечной слабостью, вялостью, утомляемостью, похуданием, раздражительностью, некоторой атаксией, сонливостью или бессонницей. Обычна некоторая анемия, раздражающее действие паров сказывается в развитие конъюнктивитов, учащении заболевания дыхательных путей.

Ксилолы – бесцветные легковоспламеняющиеся жидкости с ароматическим запахом. Вызывает раздражение глаз, носа и глотки, симптомы острого отравления (чувство опьянения, потеря сознания, сердечно-сосудистые и желудочные расстройства).

Сварочный аэрозоль и аэрозоль краски характеризуются очень мелкой дисперсностью и низкой скоростью витания частиц (менее 0,1 м/с), что приводит к быстрому оседанию частиц.

Оксид железа – содержится в пыли, выделяющейся при сварочных работах. Длительное вдыхание пыли вызывает профессиональное заболевание пневмокониоз (сидероз).

Марганец и его соединения – вызывают общетоксическое, раздражающее, канцерогенное, мутагенное действие, слабость, сонливость, расстройства психики, симптомы болезни Паркинсона.

Фтористый водород – бесцветный газ или жидкость, хорошо растворим в воде. Токсичен. Оказывает сильное общетоксическое, раздражающее действие на слизистые оболочки, дыхательные пути, кожу.

Формальдегид – при обычных условиях газ с резким неприятным запахом, хорошо растворимый в воде; 40 %-ый водный раствор формальдегида, называемый формалином, широко применяется в медицинской практике. Формальдегид обладает ярко выраженным наркотическим действием.

Бенз(а)пирен – является наиболее типичным химическим канцерогеном окружающей среды. Присутствует в атмосферном воздухе населенных мест и их окрестностей, в воздухе производственных и жилых помещений, в воде открытых водоемов, включая воду океанов, в растениях и почве. Поступает в организм через кожу, органы дыхания, пищеварительный тракт, трансплацентарным путем.

Уайт – спирит - обладает наркотическим действием, при попадании на кожу вызывает сухость и может привести к дерматитам и экземам.

Основные показатели токсичности и санитарно-гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 1.26.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) и класс опасности токсичных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, приведены в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», а также в соответствие со справочником «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух». С-Пб, 2005 г.
Таблица 1.26 - Показатели токсичности и санитарно-гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосфере

	Код
	Загрязняющее вещество
	ЛКx50 мг/дм3
	ПДК и ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности

	
	
	
	максимально разовая
	среднесуточная
	рабочей зоны
	ОБУВ
	

	123
	Оксид железа
	-
	-
	0,04
	6
	-
	3

	143
	Марганец и его соединения
	-
	0,01
	0,001
	0,1
	-
	2

	301
	Двуокись азота
	0,14
	0,2
	0,04
	2
	-
	3

	304
	Окись азота
	0,42
	0,4
	0,06
	30
	-
	3

	337
	Окись углерода
	3,6
	5
	3
	20
	-
	4

	328
	Сажа
	-
	0,15
	0,05
	-/4
	-
	3

	330
	Сернистый ангидрид
	-
	0,5
	0,05
	10
	-
	3

	333
	Сероводород
	-
	0,008
	-
	3
	-
	2

	342
	Фтористый водород
	0,45
	0,02
	0,005
	0,5/0,1
	-
	2

	602
	Бензол
	45
	0,3
	0,1
	15/5
	-
	2

	616
	Ксилол
	-
	0,2
	-
	150/50
	-
	3

	621
	Толуол
	-
	0,6
	-
	150/50
	-
	3

	703
	Бенз(а)пирен
	-
	-
	1х10-6
	0,00015
	-
	1

	1325
	Формальдегид
	-
	0,035
	0,003
	0,5
	-
	2

	2752
	Уайт спирит
	-
	-
	-
	-
	1
	2

	2754
	Углеводороды предельные (керосин)
	-
	1,2
	-
	600/300
	-
	4

	2902
	Взвешенные вещества 
	-
	0,50
	0,15
	0,1/0,2
	-
	3

	2908
	Пыль неорганическая 20-70 % SiO2
	-
	0,3
	0,1
	6/2
	-
	3

	Примечание – ЛК50 летальная концентрация вещества, вызывающая при вдыхании гибель 50 % животных


В таблице 1.27 приведены предельно допустимые концентрации (ПДК) основных токсичных веществ, встречающихся в сточных водах (хозяйственно-бытовых сточных водах) при строительстве объектов электроснабжения, являющихся возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод природных водоисточников в соответствии с «Перечнем рыбохозяйственных номативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение» (утвержден приказом Комитета Российской Федерации по рыболовству № 96 от 28.04.1999) и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».
Таблица 1.27 – Предельно допустимые концентрации наиболее распространенных веществ, загрязняющих природные водоисточники в процессе строительства объектов электроснабжения

	Наименование загрязняющего вещества, показатель загрязнения
	ПДК в воде водоемов, мг/м3
	Класс опасности

	
	используемых для рыбохозяйственных целей
	хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
	

	БПКполн
	3,00
	3,0
	-

	Взвешенные вещества
	20,00
	-
	-

	Аммоний солевой
	0,50
	1,0
	3

	Сульфаты (анион)
	100,00
	500,0
	4

	Хлориды (анион)
	300,00
	350,0
	4

	Фосфаты
	0,20
	3,5
	4

	СПАВ
	0,300-0,500
	0,5
	4


Загрязнение почв выражается в уничтожении микроорганизмов, повышающих плодородие почв, уменьшении содержания гумуса в почве, что делает ее частично или полностью непригодной для хозяйственного использования.

В таблице 1.28 приведены предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые количества (ОДК) химических веществ в почве в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 «Гигиенические требования качества почвы населенных мест».

Таблица 1.28 – Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно допустимые количества (ОДК) химических веществ в почве

	Наименование вещества
	Величина ПДК мг/кг почвы с учетом фона (кларка)
	Лимитирующий показатель

	Медь 1)
	3,00
	Общесанитарный

	Никель 1)
	4,00
	-«-

	Свинец 1)
	32,00
	-«-

	Хром 1)
	6,00
	-«-

	Кобальт 2)
	5,00
	-«-

	Бенз(а)пирен
	0,02
	Общесанитарный

	Бензин
	0,10
	Воздушно-миграционный

	Нитраты
	13,00
	Водо-миграционный

	Хлористый калий
	5000,00
	-«-

	Формальдегид
	17,00
	-«-

	Примечания:

1 Подвижная форма элемента, извлекаемая из почв ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН = 4,8;

2 Подвижная форма кобальта, извлекаемая из почвы натриевым буферным раствором с рН = 3,5 и рН = 4,7 - для сероземов и ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН = 4,8 для остальных типов почв


В процессе строительства образуются различного вида отходы:

· отходы строительства (бой бетонных и ж/б изделий, строительный щебень, потерявший потребительские свойства, отходы битума, тара из-под ЛКМ и др.);

· твердые бытовые отходы.

Класс опасности отходов строительного производства определен в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным приказом МПР РФ от 02.12.2002 № 786 и «Дополнением к федеральному классификационному каталогу отходов», утвержденным приказом МПР от 30.07.2003 № 663.

Отходы, образуемые в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта, относятся к III, IV и V классам опасности (соответственно умеренно-опасные, малоопасные и неопасные).

В настоящей работе предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий, направленных как на предотвращение (снижение до минимума) выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образующихся в процессе строительства проектируемого объекта электроснабжения, так и на максимальную утилизацию всех промышленных отходов.

3.6 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

3.6.1 Основание для проектирования

Раздел проекта разработан с учетом следующих нормативных документов и литературы:

· ГОСТ 12.1.003-83* «Шум. Общие требования безопасности»;

· ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

· ГОСТ 12.1.007-76* «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

· ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

· ГОСТ 23941-2002 «Шум. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования»;

· ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

· ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;

· ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;

· ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»;

· РД 52.04.52-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. Методические указания»;

· РД 52.04.186-89 «Руководства по контролю загрязнения атмосферы»;

· СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

· СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

· СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;

· Каталог «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух»;

· Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

· «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)»;

· «Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок»;

· «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)»;

· «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)».

3.6.2 Проектные решения по охране атмосферного воздуха от загрязнения

В период проведения работ по строительству проектируемого объекта с целью защиты атмосферного воздуха от загрязнения предусмотрены следующие мероприятия:

· контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания автостроительной техники, задействованной в строительстве;

· немедленная регулировка двигателей автостроительной техники и автотранспорта в случае обнаружения выбросов NO2 и СО, превышающих нормативный уровень и своевременное проведение ППО и ППР по регулировке топливных систем;

· запрещение сжигания на территории строительной площадки автопокрышек, камер, сгораемых отходов типа рубероида, изоляции кабелей, деревянной опалубки и др.;

· соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех работ.

3.6.3 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период проведения строительных работ

При проведении проектируемых работ основное негативное воздействие на атмосферный воздух будут оказывать источники неорганизованных выбросов: строительные машины и механизмы, спецтехника, а также сварочные и покрасочные работы. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах и продолжительность работ определена на основании физических объемов работ, эксплуатационной производительности машин и механизмов и принятых темпов проведения работ.

Источником организованных выбросов является передвижная электростанция АД‑60 С‑Р.
Общая продолжительность строительства проектируемого объекта 5 месяцев.

Выбросы загрязняющих веществ от спецтехники, строительных машин и механизмов, сварочных и покрасочных работ приведены в таблице 1.29. Обоснование результатов расчетов выбросов загрязняющих веществ приводится в приложении А.

Таблица 1.29 - Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период проведения строительных работ

	Наименование загрязняющего вещества
	Выброс

	
	г/с
	т/период 

	Углерода оксид
	0,1252
	0,5405

	Азота диоксид
	0,1382
	0,6558

	Азота оксид
	0,0225
	0,1066

	Сернистый ангидрид
	0,0183
	0,0792

	Сажа
	0,0117
	0,1205

	Сероводород
	5,13х10-6
	1,57х10-5

	Дизельное топливо (по керосину)
	0,0600
	0,1941

	Окись железа
	0,0058
	0,0119

	Двуокись марганца
	4,24х10-4
	8,73х10-4

	Пыль неорганическая (содержащая 20-70 % SiО2) 
	1,4610
	2,2133

	Фтористый водород
	3,62х10-4
	7,45х10-4

	Ксилол
	0,2513
	0,3184

	Уайт-спирит
	0,0001
	0,0002

	Углеводороды предельные С12-С19
	0,0018
	0,0056

	Аэрозоль краски 
	0,0982
	0,1244

	Бенз(а)пирен
	2,17х10-7
	2,02х10-7

	Формальдегид
	0,0025
	0,0023

	Всего
	2,1973
	4,3744


3.6.4 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на этапе эксплуатации

Проектируемый объект не являются источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

3.6.5 Результаты и анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Прогнозная оценка влияния выбросов загрязняющих веществ при строительстве проектируемого объекта на атмосферный воздух выполнена на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания, приняты в соответствии с ОНД-86, приведены в таблице 1.30 (метеостанция «Самара»). 

В результате анализа картографического материала установлено, что перепад высот в радиусе 2 км не превышает 1 км, в связи с чем, коэффициент рельефа принимался равным единице.

Таблица 1.30 - Метеорологические характеристики

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент «А», зависящий от температурной стратификации атмосферы
	160

	Коэффициент рельефа местности
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха, (С:
- самого жаркого месяца года

- самого холодного месяца года
	26,2

-16,8

	Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с
	7

	Среднегодовая роза ветров, %:
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ
	11
6

16

12

10

15

19

11


Значение предельно допустимых максимальных разовых концентраций (ПДКм.р.) и ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ принимались по сборнику «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», подготовленному НИИ «Атмосфера» совместно с фирмой «Интеграл» и с НИИ «Экология человека и гигиены окружающей среды» им. А.И. Сысина в 2005 г.

Учет фонового загрязнения атмосферного воздуха был принят на основании расчета рассеивания с использованием данных инвентаризации выбросов «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для системы сбора Южной группы месторождений ОАО «Самаранефтегаз». Корректировка», выполненного институтом «Гипровостокнефть» в 2006 году.

По результатам инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в период строительства был определен перечень веществ, подлежащих нормированию исходя из сравнения с единицей коэффициента Ф’, рассчитываемого по формуле


[image: image2.wmf]j

р

м

i

j

j

ПДК

H

М

A

Ф

.

.

'

´

´

´

=

h

,

где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;

( - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности;

Мj – суммарное значение выброса j-го загрязняющего вещества от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных режимов выброса предприятия в целом, основанное на инвентаризации выбросов и источников их поступления в атмосферу; г/с

ПДКм.р.j – максимально разовая предельно допустимая концентрация j-го вещества;


[image: image3.wmf]i

H

 - средневзвешенное значение высоты источников предприятия, из которого выбрасывается данное вещество, определяется по формуле

[image: image4.wmf]j

N

i

i

j

i

j

i

M

M

H

Í

å

=

´

=

1

,

,

)

(


где Hj.i – высота i-го источника, выбрасывающее j-е вещество, м;

Mj.i – значение выброса j-го загрязняющего вещества, выбрасываемого i-м источником, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных режимов выброса предприятия в целом, основанное на инвентаризации выбросов и источников их поступления в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих нормированию, представлен в таблице 1.31. 

Таблица 1.31 - Перечень загрязняющих веществ, подлежащих нормированию в период строительства

	Код вещества
	Наименование вещества
	ПДК,  ОБУВ, мг/м3
	Мi,г/с
	
[image: image5.wmf]i

H

, м
	Коэффициент Ф’
	Расчет

	337
	Углерода оксид
	5,0
	0,1252
	9,67
	0,41
	-

	301
	Азота диоксид
	0,2
	0,1382
	9,95
	11,11
	+

	304
	Азота оксид
	0,4
	0,0225
	1,62
	1,81
	+

	330
	Сернистый ангидрид
	0,5
	0,0183
	10,00
	0,59
	-

	328
	Сажа
	0,150
	0,0117
	10,00
	1,24
	+

	333
	Сероводород
	0,008
	5,13х10-6
	2,00
	0,05
	-

	2732
	Керосин 
	1,2
	0,0600
	10,00
	0,80
	-

	123
	Окись железа
	0,4
	0,0058
	2,00
	1,16
	+

	143
	Марганец и его соединения
	0,01
	4,24х10-4
	2,00
	3,39
	+

	2909
	Пыль неорганическая 20-70 % SiО2
	0,5
	1,4610
	5,87
	79,66
	+

	342
	Фтористый  водород
	0,02
	3,62х10-4
	2,00
	1,45
	+

	616
	Ксилол 
	0,2
	0,2513
	2,00
	100,51
	+

	2752
	Уайт -спирит
	1,0
	0,0001
	2,00
	0,01
	-

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19
	1,0
	0,0018
	2,00
	15,71
	+

	2902
	Аэрозоль краски 
	0,5
	0,0982
	10,00
	0,35
	-

	703
	Бенз(а)пирен
	0,00001
	2,17х10-7
	10,00
	1,14
	+

	1325
	Формальдегид
	0,035
	0,0025
	2,00
	0,15
	-


Таким образом, расчет необходимо проводить по оксиду и диоксиду азота, саже, окиси железа, марганцу и его соединениям, пыли неорганической, ксилолу,  углеводородам предельным С12-С19 и бенз(а)пирену.

Расчет проводился с использованием программного комплекса УПРЗА «Призма», версия 4.30.

Расчетом рассеивания определены концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при регламентированном режиме работы в период строительства объекта.

Для всех рассматриваемых веществ расчеты производились в прямоугольной области 6000х 6000 м, охватывающей зону влияния выбросов и прилегающую жилую застройку; расчетные точки располагались в узлах прямоугольной сетки с шагами 100х100 м.

Дополнительно были заданы координаты точки на границе жилой зоны села Бариновка, расположенного в 1,50 км к северу от реконструируемой электрической подстанции 110/35/6 кВ «Бариновская», и на границе жилой зоны пос. Лебяжий, расположенного в 1,20 км к юго-западу от ДНС «Широкинская».

Анализ результатов расчетов рассеивания от строительства проектируемого объекта показал, что при регламентированном режиме работы на территории ближайшего населенного пункта превышения 1 ПДКм.р не достигается ни по одному из веществ и групп суммации (6009, 6035, 6039, 6043). Максимальные концентрации достигаются по ксилолу и пыли неорганической и составляют на границе жилой зоны села Бариновка 0,066 и 0,082 ПДКм.р, на границе жилой зоны поселка Лебяжий 0,152 и 0,187 ПДКм.р.  
Таким образом, проведение проектируемых работ не приведет к существенному ухудшению состояния атмосферного воздуха в районе. Рост значений приземных концентраций загрязняющих веществ временный, с прекращением строительства происходит восстановление фоновых значений уровня загрязнения атмосферы.

3.6.6 Обоснование размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п. 3.3), для вновь проектируемых ВЛ до 330 кВ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ по обе стороны от нее на расстоянии 20 м от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ.

3.6.7 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

На основании инструктивно-методических документов по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды, разработанных в соответствии с Федеральным законом РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановления Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющими веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», постановления Правительства РФ от 01.07.2005  N 410 «О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 г. N 344», Федерального законом РФ от 24.07.2007 № 238-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», выполнен расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за период проведения строительных работ по проектируемому объекту электроснабжения.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу ПНатм, руб./год, производится по формуле

[image: image7.wmf]К

К

H

П

1

Hi

´

´

´

=

å

=

n

i

атм

i

эатм

атм

М

H

атм

d


где Н(Нiатм – базовый норматив платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

Кэ атм – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы в данном регионе;

Мi атм – фактический выброс i-го загрязняющего вещества;

К – коэффициент перехода к ценам 2008 г.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ при проведении процесса строительства проектируемого объекта приведен в таблице 1.32.

Плата за нормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составит 293,92 руб/период.

Таблица 1.32 – Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха от строительных работ за период строительства (в ценах 2008 года)

	Загрязняющее вещество
	Выброс, т
	Базовый норматив платы, руб./т
	Коэффициент индексации
	Коэффициент 
экологической ситуации
	Плата за выброс, руб.

	Углерода оксид
	0,5405
	0,6
	1,48
	1,9
	0,91

	Азота диоксид
	0,6558
	52,0
	1,48
	1,9
	95,89

	Азота оксид
	0,1066
	35,0
	1,48
	1,9
	10,49

	Сернистый ангидрид
	0,0792
	21,0
	1,21
	1,9
	3,82

	Сажа
	0,1205
	80,0
	1,21
	1,9
	22,16

	Сероводород
	1,57х10-5
	257,0
	1,48
	1,9
	0,01

	Дизельное топливо (по керосину)
	0,1941
	2,5
	1,48
	1,9
	1,36

	Окись железа
	0,0119
	52,0
	1,48
	1,9
	1,75

	Двуокись марганца
	8,73х10-4
	2050,0
	1,48
	1,9
	5,03

	Пыль неорганическая (содержащая 20-70 % SiО2) 
	2,2133
	21,0
	1,48
	1,9
	130,70

	Фтористый водород
	7,45х10-4
	410,0
	1,48
	1,9
	0,86

	Ксилол
	0,3184
	11,2
	1,48
	1,9
	10,03

	Уайт-спирит
	0,0002
	2,5
	1,48
	1,9
	0,00

	Углеводороды предельные С12-С19
	0,0056
	30
	1,48
	1,9
	0,47

	Аэрозоль краски 
	0,1244
	13,7
	1,48
	1,9
	4,79

	Бенз(а)пирен
	2,02х10-7
	2049801,0
	1,48
	1,9
	1,17

	Формальдегид
	0,0023
	683,0
	1,48
	1,9
	4,48

	Всего
	4,3744
	
	
	
	293,92


3.6.8 Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

На период неблагоприятных для рассеивания вредных веществ метеорологических условий (туман, дымка, температурная инверсия) регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза на основе предупреждения органами Росгидромета о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

Для снижения вредных выбросов в период НМУ предлагаются мероприятия организационно-технического характера в соответствии с документом РД 52.04-52-85:

· рассредоточить во времени работу единиц спецтехники, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

· усилить контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах и за техническим состоянием строительной и монтажной техники;

· усилить контроль за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

3.6.9 Характеристика и обоснование способов контроля за составом и качеством выбросов

В связи с кратковременным характером проектируемых работ и отсутствием выбросов в атмосферу на этапе эксплуатации мероприятия по контролю за составом и качеством выбросов не разрабатываются.

3.6.10 Определение влияния шума от проектируемого объекта на окружающую среду

В связи с отсутствием на проектируемом объекте источников постоянного звукового излучения расчет шумового воздействия в процессе эксплуатации проектируемого объекта нецелесообразен.

Расчет уровня шумового воздействия в период строительства произведен с использованием программного комплекса «Шум» (версия 1.02), разработанного НПП «Логус», г. Москва, при условии одновременной работы пяти единиц спецтехники.

Перечень источников шумового воздействия приведен в таблице 1.33.

Таблица 1.33 - Результаты источников инвентаризации источников шума

	№ источника
	Наименование
	Уровень звукового давления по октавам, дБ
	УЗМ,
ДБа

	
	
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	Трактор 
	78,0
	80,0
	80,0
	81,0
	80,0
	79,0
	79,0
	75,0
	86

	2
	Экскаватор
	78,0
	79,0
	79,0
	80,0
	79,0
	78,0
	78,0
	74,0
	85

	3
	Бульдозер
	78,0
	80,0
	80,0
	81,0
	80,0
	79,0
	79,0
	75,0
	86

	4
	Бульдозер
	78,0
	80,0
	80,0
	81,0
	80,0
	79,0
	79,0
	75,0
	86

	5
	АД-60-СР
	92,0
	94,0
	94,0
	95,0
	94,0
	93,0
	93,0
	89,0
	100


Расчет шумового воздействия был проведен на территории строительства и в кабине одной из единиц работающей спецтехники. Результаты расчета представлены в таблице 1.34.

Таблица 1.34 - Результаты расчетов контрольных точек

	№ точки измерения
	Наименование
	Координаты, м
	Уровень звукового давления (открытые окна/закрытые окна), дБ
	УЗМ,
ДБа

	
	
	Х
	У
	Z
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	Кабина экскаватора
	25,0
	25,0
	3,0
	62/62
	64/64
	64/64
	64/64
	64/64
	62/62
	62/62
	57/57
	69/69

	2
	Территория
	50,0
	50,0
	2,0
	57/57
	59/59
	59/59
	860/60
	59/59
	57/57
	57/57
	51/51
	64/64


Таким образом, уровень шума в кабине единицы спецтехники и на территории строительства не превышает предельно допустимого уровня звукового давления – 80 ДБа.

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:

· технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.);

· дистанционное управление;

· средства индивидуальной защиты;

· организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

Мероприятия по снижению шума уточняются при разработке проекта производства работ (ППР), выполняемой подрядной организацией.

3.7 Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

3.7.1 Основание для проектирования

Раздел «Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения» разработан в соответствии с действующими нормативными документами:

· ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

· СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»;

· СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

· СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

· СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

· СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

· Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды».

3.7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Проектные решения по водоснабжению и канализации проектируемого объекта, изложенные в разделе «Наружное водоснабжение и канализация» (том 1), предусматривают выполнение ряда мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов, которые приведены в таблице 1.35.

Данным разделом проекта решаются вопросы водоснабжения, канализации и пожаротушения вновь проектируемого здания дежурного персонала.
Таблица 1.35 - Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

	Наименование мероприятия
	Период эксплуатации

	1 Исключение сброса  хозяйственно-бытовых сточных вод в водоемы, на поверхность земли:


	Qхоз-быт.=0,546 м3/сут



	3 Устройство защитной гидроизоляции подземных
емкостных сооружений
	Стальная подземная емкость объемом 8 м3 – 1 шт.

Колодцы с гидрозатворами

	4 Антикоррозийная изоляция и гидроизоляция
емкостного оборудования и трубопроводов
	ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы
стальные магистральные.
Общие требования к защите от коррозии»;
СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных
конструкций от коррозии»


3.7.3 Водопотребление и водоотведение при строительстве проектируемого объекта электроснабжения

Обеспечение строительной площадки водой для хозяйственно-питьевых и производственно-строительных нужд намечается осуществлять из сетей МУП ЖКХ «Нефтегорскжилсервис» путем подвозки автоцистернами. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В соответствии с разделом проекта «Организация строительства» том 3 для расчета приняты следующие данные:

· общая продолжительность строительства




5 мес.

· количество работающих строителей в соответствии с разделом 

проекта «Организация строительства», всего






48 чел.

в том числе: ИТР, МОП, охрана






8 чел.

- рабочие









40 чел.

-количество работающих на строительстве в многочисленную смену (N)

32 чел.

· строительство намечается в одну смену продолжительностью (t)

8 ч

· общее водопотребление на производственные нужды



11  м3
· удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды

на одного работающего в смену (b)







15 л

Принимается, что в наиболее многочисленную смену количество рабочих составляет 70 ( от общего числа работающих. При этом принято, что линейный персонал ИТР, МОП и охрана составляют 50 ( от их общего количества.

Водопотребление

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, Q хоз., определяется по формуле

Q хоз. = b х N/1000 = 15 х 32/1000 = 0,48 м3/сут (52,8 м3 за 5 мес.)

Водопотребление на производственно-строительные нужды (работа строительных механизмов с ДВС, приготовление и увлажнение бетонов, приготовление растворов, отделочные работы и т.д.) составляет 11 м3.
Расход воды за расчетный период строительства приведен в таблице 1.36.

Таблица 1.36 – Расход воды за период строительства

	Наименование
	Расход воды

	
	м3/сут
	за расчетный период
строительства, м3

	Хозяйственно-питьевые нужды
	0,48
	52,8

	Производственно-строительные нужды
	0,10
	11,0

	Всего:
	 
	63,8


Водоотведение

На период строительства проектируемого объекта для сбора жидких бытовых отходов предусматривается использовать временные водонепроницаемые выгреба объемом по 3 м3, строящиеся в подготовительный период, с последующим вывозом, по мере накопления, в систему канализации МУП ЖКХ «Нефтегорскжилсервис».

Общее количество жидких бытовых отходов равно водопотреблению и составляет 0,48 м3/сут (52,8 м3 за весь период строительства).
Концентрация загрязнений на один литр жидких бытовых отходов на расчетный период строительства приведена в таблице 1.37.

Таблица 1.37 - Концентрация загрязнений на расчетный период строительства (на 1 л жидких бытовых отходов)

	Ингредиент
	Количество загрязнения
	Концентрация загрязнения стоков, г/л

	
	на одного работающего, г/сут
	на всех работающих, г/смену
	

	Взвешенные вещества
	22,0
	234,67
	0,49

	БПК5 неосветленной жидкости
	18,0
	192,00
	0,40

	БПК5 осветленной жидкости
	12,0
	128,00
	0,27

	БПК полн. неосветленной жидкости
	25,0
	266,67
	0,56

	БПК полн. осветленной жидкости
	13,0
	138,67
	0,29

	Азот аммонийных солей (N)
	2,6
	27,73
	0,06

	Фосфаты (Р2О4), в том числе
	1,1
	11,73
	0,02

	от моющих веществ
	0,5
	5,33
	0,01

	Хлориды
	3,0
	32,00
	0,07

	ПАВ
	0,8
	8,53
	0,02

	Примечание - Количество загрязнений на одного работающего принято на основании п.3.23 табл. 10 ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»


3.7.4 Водопотребление и водоотведение в период эксплуатации проектируемого объекта

3.7.4.1 Водопотребление и источники водоснабжения

Для проектируемого здания обслуживающего персонала вода необходима на хозяйственно-питьевые нужды работающих. 

В настоящее время на проектируемой площадке централизованная система водоснабжения отсутствует.

В соответствии с п.3.9 ВНТП 3-85 для хозяйственно-питьевых нужд работающих намечается использовать привозную воду питьевого качества, соответствующую требованиям 
СанПиН 2.1.4.1116-02.

Отпуск воды для обслуживающего персонала осуществляется из сетей МУП ЖКХ «Нефтегорскжилсервис».
Доставка воды осуществляется спецавтотранспортом в объеме не более двухсуточной потребности воды. Емкость для доставки воды и емкость для хранения воды, установленная в здании должны соответствовать требованиям органов Санэпиднадзора. Мытье и санобработка емкостей должны осуществляться по графику, утвержденному районным санитарным врачом.

Для пожаротушения предусматриваются первичные средства, размещаемые на пожарном щите ЩП-А с предельно-защищаемой площадью – 1800 м2.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды работающих определен по СНиП 2.04.01-85* и приведен в таблице 1.38.

Таблица 1.38 – Расход хозяйственно-бытовых сточных вод

	Наименование потребителя
	Наименование и количество единиц измерения
	Норма расхода воды на единицу измерения
	Расход воды
	Примечание

	
	
	
	м3/сут
	м3/ч
	

	Хозяйственно-питьевые нужды работающих
	16 чел. 
(14 чел. в макс. смену)
	25 л/чел. в смену
	0,400
	0,088
	К ч неравн=3,
работа в 2 смены

	Столовая привозная
	16 чел (14 чел. в макс. смену)
	2 л/блюдо,
(3 блюда на чел.)
	0,096
	0,084
	

	Итого
	
	
	0,496
	0,172
	

	Неучтенные расходы
	
	
	0,050
	0,017
	

	Итого: по зданию дежурного персонала 
	
	
	0,546
	0,189
	


3.7.4.2 Водоотведение, количество и характеристика сточных вод

В настоящее время на вновь проектируемой площадке канализация отсутствует.

На вновь проектируемой площадке канализованию подлежат бытовые стоки от здания для обслуживающего персонала.

Расход бытовых стоков принимается равным водопотреблению и составляет 0,546 м3/сут.

Состав бытовых сточных вод обычный.

В таблице 1.39 приведен расход сточных вод, а в таблице 1.40 – расчет общей массы загрязняющих примесей в сточных водах и предотвращенного ущерба. Величина предотвращенного ущерба (П) рассчитана как плата за сброс загрязняющих веществ в водные объекты в пределах установленных лимитов.

Таблица 1.39 – Сводная таблица расходов сточных вод

	Категория сточных вод
	Расчетный расход, м3/сут
	Место сброса или использования сточных вод
	Примечание

	Хозяйственно-бытовые сточные воды
	0,546
	канализационная стальная подземная емкость объемом 8 м3
	Вывоз на очистные сооружения МУП ЖКХ «Нефтегорскжилсервис»


Таблица 1.40 – Расчет общей массы загрязняющих примесей в сточных водах и предотвращенного ущерба

	Наименование
загрязняющего вещества
	Годовые объемы стоков
- хозяйственно-бытовых –199,29 м3/год

	
	концентрация загрязняющих
примесей в сточных водах, г/м3
	общая масса загрязняющих
примесей в сточных водах, т/год
	норматив платы за сброс 1 т загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов сбросов, руб.
	коэффициент, учитывающий экологические факторы состояния водных объектов
	коэффициент перехода к ценам 2008 г.
	величина предотвращенного ущерба с учетом повышающего
 коэффициента, тыс. руб./год

	Хозяйственно-бытовые стоки

	Взвешенные вещества
	644,7
	0,1285
	1830,0
	1,36
	1,48
	0,473

	БПК полн.
	732,6
	0,1460
	455,0
	1,36
	1,48
	0,134

	Азот аммонийный
	76,2
	0,0152
	2755,0
	1,36
	1,12
	0,069

	Фосфаты
	32,2
	0,0064
	6890,0
	1,36
	1,48
	0,089

	Хлориды
	87,9
	0,0175
	4,5
	1,36
	1,48
	1,60х10-4

	ПАВ
	23,4
	0,0047
	2760,0
	1,36
	1,48
	0,026

	Итого:
	
	0,3183
	
	
	
	0,791


3.7.4.3 Обоснование проектных решений по очистке сточных вод. Схема канализации

В соответствии с принятой схемой канализации предусматриваются следующие сооружения:

· емкость бытовых стоков V=8 м3;

· самотечная сеть бытовой канализации.

Для сбора бытовых стоков от здания дежурного персонала предусматривается подземная стальная горизонтальная емкость ЕП 8-2000-1300-2 объемом 8 м3.

Для визуального наблюдения за заполнением емкости стоками, предусматривается поплавок уровня стоков, изготовленный из полиэтиленовых заглушек диаметром 200 мм и трубы диаметром 63 мм. Поставляется емкость с внутренней изоляцией.

Внутренняя поверхность стальной емкости покрывается:

· двумя слоями грунтовки ХС-059;

· тремя слоями эмали ХВ-785;

· тремя слоями лака ХВ-784.
Наружную поверхность стальной подземной емкости и примыкающей к ней стальной трубы 
(1 м) во время монтажа покрыть усиленной изоляцией по ГОСТ Р 51164-98 следующей конструкции:

· грунтовка «Праймер П-НК-50» – один слой;

· лента полиэтиленовая «Полилен» – два слоя;

· наружная обертка - лента полиэтиленовая «Полилен-0Б» – один слой.

Надземные металлоконструкции емкости покрыть:

· одним слоем грунтовки ГФ-021;

· тремя слоями эмали ПФ-115.

Самотечная сеть бытовых стоков проектируется из чугунных труб и прокладывается на глубине не менее 1,40 м от поверхности земли до низа трубы. Сети канализации приняты диаметром 100,150 мм.

Надземные и подземные трубопроводы бытовой канализации до глубины 1,40 м теплоизолируются фольгированными полуфутлярами из пенополиуретана марки «Изолан‑205».

Продольные и поперечные стыки полуфутляров покрыть алюминиевой клейкой лентой
 TPL 50 мм х 50 м серебряная Klebebander/36.
Поверхность изоляции надземного трубопровода покрывается эмалью ХВ-16 (алюминиевый цвет) два слоя.

В зоне перехода надземного участка трубопровода в подземный теплоизоляцию выполнить с заглублением в грунт до нижней образующей трубы и покрыть гидроизоляцией следующего состава:

· грунтовка «Праймер П-НК-50 - один слой;

· лента полиэтиленовая «Полилен» - два слоя;

· наружная обертка - лента «Полилен-0Б» - один слой. 
Колодцы на сетях приняты из сборных железобетонных элементов.

3.7.4.4 Очистные сооружения и установки. Характеристика сооружений

Система сбора бытовой канализации, предусмотренная данным проектом, представлена в таблице 1.41.
Таблица 1.41 - Характеристика сооружений

	Наименование
сооружения
	Характеристика сооружений
	Количество,
шт.

	Система бытовой
канализации:
	
	

	- водонепроницаемые 
выгреба
	Бытовые стоки будут собираться в
железобетонную подземную емкость объемом 8 м3
	1

	- сети бытовой канализации самотечные
	- чугунные трубы диаметром 100, 150 мм
	


3.7.4.5 Баланс водопотребления и водоотведения

Баланс водопотребления и водоотведения в период эксплуатации проектируемого объекта приведен в таблице 1.42.
Таблица 1.42 – Баланс водопотребления и водоотведения в период эксплуатации проектируемого объекта

	Наименование
потребителя
	Водопотребление
	Водоотведение
	Примечание

	
	источник
водоснабжения
	расход, 
м3/сут
	место сброса
или использования
сточных вод
	расход, м3/сут
	

	Хозяйственно-бытовые
нужды
	Вода
привозная
	0,546
	Вывоз на очистные
сооружения
	0,546
	

	Всего:
	
	0,546
	
	0,546
	


3.7.4.6 Сброс сточных вод

Сброс сточных вод на поверхность земли и в водные источники на проектируемом объекте не предусматривается.

Сточные воды в поглощающие горизонты не сбрасываются.
3.7.4.7 Обработка, складирование и использование осадков сточных вод

Непосредственно на территории проектируемого объекта осадки сточных вод образовываться не будут.

3.7.5 Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения в процессе строительства объекта электроснабжения

С целью защиты гидросферы (подземных водотоков) и почвенного покрова от загрязнения сточными водами, а также рационального использования водных ресурсов в процессе строительства проектируемого объекта электроснабжения, настоящей работой предусматривается следующий комплекс водоохранных мероприятий:

· соблюдение технологических параметров производства строительных работ и обеспечение нормальной работы строительных машин и механизмов;

· учет всех фактических источников загрязнения в районе строительства проектируемых сооружений и прилегающей к ним территории и их ликвидация;

· планировка площадок строительства объектов с обвалованием вокруг временных складов ГСМ и строительных материалов;

· своевременная уборка территории от горючих отходов, мусора, тары;

· сброс сточных вод в герметизированные емкости;

· устройство надежной гидроизоляции в канализационном выгребе;

· учет расходов воды на нужды строительства;

· разработка организационно-технических мероприятий по локализации и утилизации разлившихся в результате аварии сточных вод и ГСМ с последующим проведением технической и биологической рекультивации нарушенных земель.

3.7.6 Показатели сметной стоимости объектов и мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Сметная стоимость объектов водоохранного назначения определяется на основании объектных и локальных сметных расчетов (смет) с учетом доли средств, предусматриваемых в главах 1, 8-12 сводного сметного расчета и резерва средств на непредвиденные работы и затраты, и приведена в таблице 1.43.
Таблица 1.43 – Сметная стоимость объектов и мероприятий водоохранного назначения

	Наименование объекта, мероприятий
	Мощность, количество
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	СМР
	оборудование

	Бытовая самотечная канализация
	0,546 м3/сут

199,29 м3/год
	65,41
	65,41
	-

	Итого
	
	65,41
	65,41
	-


Для проведения анализа и оценки экономической эффективности принятых проектных решений по охране поверхностных и подземных природных водоисточников от загрязнения и истощения были определены удельные капитальные и эксплуатационные затраты, приходящиеся на 1 м3 сточных вод, которые приведены в таблице 1.44.

Таблица 1.44 – Удельные капитальные и эксплуатационные затраты на водоохранные мероприятия

	Наименование объекта, мероприятий
	Техническая характеристика (мощность, производительность)
	Капитальные вложения, тыс. руб.
	СМР, тыс. руб.
	Оборудование, тыс. руб.
	Удельные
затраты на 1 м3
	Эксплуатационные затраты, тыс. руб.
	Удельные эксплуатационные затраты, тыс. руб./м3

	
	суточная,
м3/сут
	годовая,
м3/год
	
	
	
	по капитальным вложениям, тыс. руб./м3
	по СМР, тыс. руб./м3
	по оборудованию, тыс. руб./м3
	
	

	Бытовая самотечная канализация
	0,546
	199,29
	65,41
	65,41
	-
	0,33
	0,33
	-
	15,70
	0,08

	Итого:
	
	
	65,41
	65,41
	
	0,33
	0,33
	
	15,70
	0,08


3.7.7 Рыбоохранные мероприятия

Забор воды из поверхностных водоисточников, имеющих рыбопромысловое значение и сброс сточных вод в них, в настоящем проекте не предусматривается.

Рыбоохранные мероприятия данным проектом не предусматриваются.

3.7.8 Оценка экономической эффективности водоохранных мероприятий

Расчет величины предотвращенного экономического эффекта и экономической эффективности затрат на природоохранные мероприятия приведен в подразделе 2.3.3.1 (ОВОС) данного тома пояснительной записки.
3.8 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов, животного и растительного мира, охрана недр и размещение отходов производства

3.8.1 Основание для проектирования

Данный раздел разработан в соответствии с заданием на проектирование и учитывает требования следующих законов и нормативно-правовых актов:

· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

· «Положение о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного  производства», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 1993 г. № 77 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 262);
· Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 № 262 «Об утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, причиненным изъятиям или временным занятиям земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц»;

· Постановление Правительства РФ от 27.11.1995 № 1176 «Об индексе цен нормативов стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд»;

· Письмо Госстроя СССР от 06.09.90 № 14-Д «Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат в строительстве»;

· ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;

· ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения»;

· ГОСТ 17.5.1.03.86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель»;

· ГОСТ 17.5.3.04-83* «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»;

· ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;

· СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

· «Нормативы стоимости освоения новых земель взамен изымаемых сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд»;

·  «Положение о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

· Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»;

· Основные положения о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ (приложение к приказу Миннефтепрома от 20.07.87 г. № 163ц);

· «Охрана окружающей среды при сооружении и эксплуатации газонефтепроводов». Москва, Недра, 1988 г.;

·  «Рекомендации по снятию плодородного слоя почвы при производстве горных, строительных и других работ». ГИЗР, 1983 г.;

· «Сборник укрупненных нормативов затрат на рекультивацию нарушенных земель». ГИЗР, 1987 г.;

· ЭСП № 14278 ТМ-Т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей 0,38-10 кВ».

3.8.2 Проектные решения

Данным проектом планируется отвод земель для проведения следующих работ:

· строительство трассы ВЛ-35 кВ;

· строительство трассы ВЛ-6 кВ;

· строительство автодороги;

· строительства модуля на ДНС «Широкинская»

· реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Бариновская».

Строительство проектируемых сооружений потребует отвода земель как в долгосрочное (постоянное), так и во временное пользование. Вопросы отвода земель под строительство автодороги рассматриваются в томе 4 настоящего проекта.
Целью настоящего раздела является определение масштабов воздействия строительства и эксплуатации проектируемого объекта на почвенный покров, растительность и животный мир, разработка и эколого-экономическая оценка мероприятий по сохранению и восстановлению указанных природных сообществ.

3.8.3 Потребность в земельных площадях

Необходимость сооружения проектируемых объектов потребует для этих целей соответствующего отвода земель в долгосрочное (постоянное) и временное пользование.

В административном отношении участок работ расположен в Нефтегорском и Кинельском районах Самарской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 111-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и Федеральным законом «О введении в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» (пункт 7 статьи 8) отводимые под строительство проектируемого объекта земли могут быть переведены из сельскохозяйственного в промышленное назначение.

Общий отвод земель под планируемые сооружения составит 18,9778 га (9,3548 га – пашни, 8,1838 га пастбища, 1,4793 лес).

Отвод земель в постоянное (долгосрочное) пользование под планируемые сооружения составит 0,3383 га (0,1442 га пашни, 0,1781 га пастбищных земель и 0,0161 лесопосадок).

Площадь земель для биологической рекультивации составит 18,6395 га (9,2106 га – под пашни и 9,4289 га –  под пастбища).

Площади отводимых земель приняты  по существующим схемам размещения объектов. 

Ведомость отвода земельных участков приведена в таблице 1.45.
3.8.4 Организация и технология работ по сохранению и восстановлению плодородия почв

Предприятия, выполняющие строительные работы на предоставленных им сельскохозяйственных землях, обязаны за свой счет приводить эти земельные участки в состояние, пригодное для использования их в сельском хозяйстве.

Основными мероприятиями по сохранению и восстановлению почв и растительности являются проведение технической и биологической рекультивации, а также гидротехнические и агротехнические мероприятия.

Настоящим проектом рекультивация (восстановление) нарушенных земель предусматривает выполнение работ в два этапа – технический и биологический.

Строительные работы по снятию и восстановлению плодородного слоя почвы производятся силами генерального подрядчика, сельскохозяйственные работы по восстановлению плодородия рекультивируемых земель (внесение удобрений, вспашка, рекультивация, боронование) производятся силами землепользователя.

Предусматривается снятие плодородного слоя почвы, обладающего благоприятными физическими и химическими свойствами, на всю ее глубину.
Таблица 1.45 – Ведомость отвода земельных участков

	Наименование площадки и трассы
	Общий отвод земель, га
	Из них в постоянное пользование, га
	Площадь земель для рекультивации, га

	
	всего
	пашня
	пастбище
	лес
	всего
	пашня
	пастбище
	лес
	всего
	пашня
	пастбище

	Самарская область Нефтегорский район
сельское поселение «Бариновка»:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- трасса ВЛ-35 кВ
	0,8545
	0,5673
	0,2872
	-
	0,0252
	0,0216
	0,0036
	
	0,8293
	0,5457
	0,2836

	- реконструкция ПС «Бариновская»
	0,0272
	0,0272
	-
	-
	0,0272
	0,0272
	-
	-
	-
	-
	-

	Самарская область Нефтегорский район
земли ОДС бывшего колхоза им.Чапаева:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- трасса ВЛ-35 кВ
	1,2254
	0,8777
	0,3212
	0,0266
	0,0158
	0,0118
	0,0035
	0,0006
	1,2096
	0,8659
	0,3437

	- ограждение надземного трубопровода
	0,0540
	-
	0,0540
	-
	0,0540
	-
	0,0540
	-
	-
	-
	-

	Самарская область Нефтегорский район
фонд перераспределения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- трасса ВЛ-35 кВ
	0,5804
	-
	0,5804
	-
	0,0066
	-
	0,0066
	-
	0,5739
	-
	0,5739

	Самарская область Нефтегорский район
Утевское лесничество:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- трасса ВЛ-35 кВ
	1,5005
	0,0070
	0,2958
	1,1977
	0,0044
	-
	0,0044
	-
	1,4961
	0,0070
	1,4892

	Самарская область Кинельский район
фонд перераспределения в границах бывшего подсобного хозяйства «Металлист»:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- трасса ВЛ-35 кВ
	4,2862
	3,3543
	0,7643
	0,1676
	0,0754
	0,0223
	0,0376
	0,0155
	4,2108
	3,3320
	0,8788

	- трасса ВЛ-6 кВ
	0,1763
	0,0456
	0,1307
	-
	0,0143
	0,0102
	0,0041
	
	0,1620
	0,0354
	0,1266

	Самарская область Кинельский район
фонд перераспределения в границах бывшего колхоза им.Куйбышева:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- трасса ВЛ-35 кВ
	7,0519
	4,4758
	2,4955
	0,0806
	0,0874
	0,0512
	0,0362
	-
	6,9645
	4,4246
	2,5399

	Самарская область Кинельский район
СДТ «Поплавский»:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- трасса ВЛ-35 кВ
	1,3722
	-
	1,3722
	-
	0,0121
	-
	0,0121
	-
	1,3601
	-
	1,3601

	Самарская область Кинельский район
администрация сельского поселения Красносамарское:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- трасса ВЛ-35 кВ
	1,8492
	-
	1,8424
	0,0068
	0,0162
	-
	0,0162
	-
	1,8330
	-
	1,8330

	Итого 
	18,9778
	9,3548
	8,1438
	1,4793
	0,3383
	0,1442
	0,1781
	0,0161
	18,6395
	9,2106
	9,4289


3.8.4.1 Техническая рекультивация

Техническая рекультивация при строительстве площадных объектов выполняется согласно
РД 39-0147098-018-90 «Методические указания по составлению раздела охраны природы в проектах на строительство нефтепромысловых объектов и обустройство нефтяных месторождений» в следующей последовательности:
· снятие и перемещение плодородного слоя с зоны строительства производится продольно-поперечными ходами бульдозера. Мощность срезки должна соответствовать ведомости объема работ в зависимости от почвенных условий, и составляет 0,30 м;
· с площадок, срезанный плодородный слой наносится на прилегающую территорию (мощность нанесения 0,10 м) для увеличения гумусового слоя;

· засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных работ.

При производстве работ не допускается перемешивание плодородного слоя почвы с минеральным грунтом. Снятие плодородного слоя почвы на участках, занятых сельскохозяйственными культурами, должно производиться после уборки урожая, в сроки, согласованные с землепользователями. 

При производстве строительных работ в зимний период почвенно-растительный слой должен быть снят и складирован до нахождения его в не замерзшем состоянии. Однако, в случае острой необходимости, по согласованию с землепользователями и органами, осуществляющими контроль за использованием земель, может быть разрешено снятие почвенно-растительного слоя и в зимний период.

При снятии, транспортировке, складировании плодородного слоя следует принимать меры, исключающие ухудшение его качества (смешивание с подстилающими породами, загрязнение жидкостями, мусором и др.). 
Срок хранения почвенно-растительного слоя в отвалах не должен превышать одного года. При более длительных сроках хранения в противоэрозионных целях и для повышения биологической активности, поверхность отвалов стабилизируют посевом семян многолетних трав. Нанесение  плодородного слоя должно проводится в летний период времени в состоянии естественной влажности почв.

Приведение земельных участков в пригодное состояние производится в ходе работ, а при невозможности этого – не позднее, чем в течение года после завершения работ. Контроль за правильностью проведения работ по рекультивации земель осуществляется землеустроительной службой.

Предусматривается снятие плодородного слоя почвы, обладающего благоприятными физическими и химическими свойствами (ГОСТ 17.4.3.04-85, ГОСТ 17.5.1.03-86, ГОСТ 17.5.3.06-85), на всю ее глубину.
Площадь, на которой необходимо проведение технического этапа рекультивации, при строительстве проектируемого объекта составит 0,2436 га. Расчет стоимости затрат на техническую рекультивацию представлен в таблице 1.46.

Таблица 1.46 - Расчет стоимости затрат по снятию и нанесению плодородного слоя почвы

	Наименование площадки и трассы
	Название почв
	Площадь снятия полезного слоя, га
	Мощность снятия, см
	Объем, тыс. м3
	Стоимость, тыс. руб.

	Реконструкция ПС «Бариновская»
	чернозем типичный
	0,0816
	30
	0,0245
	4,050

	Ограждение надземного нефтепровода
	чернозем типичный
	0,1620
	30
	0,0486
	8,035

	Итого 
	
	0,2436
	
	0,0731
	12,085


3.8.4.2 Биологическая рекультивация

Биологическая рекультивация выполняется после завершения технического этапа и передачи земель землепользователям в установленном порядке. Включает следующие мероприятия:

· агротехнические работы по восстановлению плодородия рекультивируемых почв на всей полосе временного отвода;

· внесение минеральных и органических удобрений;

· посев семян многолетних трав.

Площадь, на которой необходимо проведение биологического этапа рекультивации составит 18,6395 га (9,2106 га под пашни и 9,4289 га под пастбища).
Рекультивационными работами предполагается восстановить пашни и пастбищные угодья в их первоначальном качестве. Согласно рекомендациям ГИЗР, применительно к местным условиям, мелиоративный период восстановления плодородия пастбища рекомендуется принимать сроком в три года, пашни – два года.

В течение этого периода предусматриваются мероприятия по сохранению насыпного почвенного слоя от эрозии, поддержанию его биологической активности, структуры почвы и воздушно-водного режима, а также накопление в почве органических веществ и азота.

Биологическая рекультивация, согласно рекомендациям специализированного института по землеустройству «ВолгоНИИгипрозем», предусматривает:

· двукратное снегозадержание путем устройства валиков через 8-10 м в течение трех лет для пастбища, двух лет для пашни;

· ежегодное ранневесеннее боронование в два следа;

· внесение органических минеральных удобрений;

· вспашку на глубину 15-20 см с одновременным боронованием;

· сплошную культивацию почвы в два следа;

· прикатывание почвы до и после посева травосмесей;

· посев травосмеси на первый год;

· подсев травосмеси на третий год (только для пастбища).

При определении норм и периодичности внесения удобрений учитывалось содержание в почве подвижных форм фосфора и обменного калия, а также вынос их с проектируемым урожаем. Для данной почвы рекомендуется внесение органических удобрений из расчета в первый мелиоративный год для пашни – 100 т/га, для пастбища 60 т/га.

В качестве минерального удобрения предлагается использовать аммофос, в составе которого содержится 11-12 % азота, 46-60 % фосфора. Полная доза внесения аммофоса: 6,0 ц/га для пашни, 4,5 ц/га для пастбища.
На первый год мелиоративного периода при восстановлении земель под пашню норма высева семян сидератов, бобовых, трав, азотонакопителей – донника составляет 27 кг/га. Донник запахивается в почву на глубину до 30 см с одновременным боронованием осенью второго года, занимая участки пашни два сезона.

При восстановлении земель под пастбища для ускоренного залужения многолетними травами в первый год мелиоративного периода норма высева семян составляет: донника – 8 кг/га, житняка – 9 кг/га, пырея сизого – 10 кг/га. На третий год производится подсев травосмеси в половинной норме.

Результаты расчета стоимости проведения биологического этапа рекультивации приведены в таблице 1.47. Показатели объемов рекультивационных работ представлены в таблице 1.48.

После окончания мелиоративного периода рекультивированные участки пастбища используются по назначению.

Перечисленные мероприятия способствуют восстановлению биологической активности насыпного почвенного слоя, улучшению структуры почвы и водно-воздушного режима, накоплению в почве органических веществ и азота, а также предохраняют от эрозии.

Таблица 1.47 - Расчет стоимости затрат на биологический этап рекультивации

	Наименование площадки и трассы
	Вид угодий, га
	Стоимость работ, тыс. руб.

	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:

	
	
	пашня
	пастбище
	
	пашня
	пастбище

	
	
	
	
	
	
	

	Трасса ВЛ-35 кВ
	18,4775
	9,1752
	9,3023
	1346,94
	809,58
	537,36

	Трасса ВЛ-6 кВ
	0,1620
	0,0354
	0,1266
	10,43
	3,12
	7,31

	Итого
	18,6395
	9,2106
	9,4289
	1357,37
	812,70
	544,67


Таблица 1.48 - Основные показатели рекультивационных работ

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество

	Площадь, требующая проведения технического этапа рекультивации
	га
	0,244

	Мощность снятия плодородного слоя почвы
	см
	30,0

	Объемы плодородного слоя почвы, подлежащие снятию
	тыс. м3
	0,073

	Площадь биологического этапа рекультивации – всего
	га
	18,639

	в том числе:
	
	

	- пашня
	га
	9,211

	- пастбище
	га
	9,429

	Потребность в органических удобрениях – всего
	т
	1486,793

	Потребность в минеральных удобрениях (аммофос)
	т
	9,769

	Потребность в семенах растений – всего
	т
	0,631

	в том числе:
	
	

	- донник
	т
	0,362

	- житняк
	т
	0,127

	- пырей сизый
	т
	0,141


3.8.5 Передача рекультивируемых земель землепользователям

Передача рекультивируемых земель землепользователям должна осуществляться в соответствии с «Положением о порядке передачи рекультивируемых земель землепользователям предприятиями, организациями и учреждениями, разрабатывающими месторождения полезных ископаемых и торфа, проводящими геологоразведочные, изыскательские, строительные и иные работы, связанные с нарушением почвенного покрова», утвержденным Минсельхозом СССР 18.02.77.

Передаче соответствующим землепользователям подлежат земли, на которых выполнен весь комплекс работ, предусмотренный данным проектом. В зависимости от технологических условий производства работ рекультивируемые земли могут передаваться (по договоренности с хозяйствами) отдельными участками, по мере выполнения на них восстановительных работ.

Приемка-передача рекультивированных земель соответствующим землепользователям производится комиссией, назначаемой администрацией района, и оформляется актом в установленном порядке. Комиссия назначается не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения предприятия, организации, учреждения, проводившего рекультивацию земель, о готовности объекта к передаче.

Запрещается приемка-передача рекультивированных земель с отклонением от утвержденного проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель, не санкционированными соответствующими органами, а также и с дефектами.

В период нахождения рекультивируемых земель в этой стадии, в случае провалов, просадок, оползней, развития процессов, ухудшающих состояние почв (заболачивания, засоления), а также выхода из строя дренажных систем, гидротехнических и других сооружений и коммуникаций по вине предприятий, организаций, учреждений, выполнявших работы по рекультивации, устранение недостатков осуществляется силами и за счет этих предприятий, организаций и учреждений.

При приемке-передаче рекультивированных земель комиссия обязана:

· проверить соответствие выполненных работ по рекультивации земель утвержденному проекту и дать им оценку;

· дать заключение о готовности объекта к проведению работ и восстановлению плодородия земель;

· уточнить продолжительность периода мелиоративной подготовки, а также последующее использование рекультивированных земель.

Принятые комиссией рекультивированные земельные участки возвращаются прежним или отводятся другим землепользователям в устанавливаемом порядке.

Рекультивированные земли для использования в сельском хозяйстве до полного восстановления плодородия учитываются в земельно-учетной документации. После завершения мелиоративной подготовки земельные участки зачисляются в соответствующие виды угодий в установленном порядке.

При приемке рекультивированных участков земель комиссия проверяет:

· соответствие выполненных работ по проекту;

· качество планировочных работ;

· мощность и равномерность плодородного слоя почвы;

· уровень залегания и качество грунтовых вод;

· наличие подъездных дорог;

· качество корнеобитаемого горизонта на глубину, необходимую для произрастания древесно-кустарниковой растительности.

3.8.6 Мероприятия по сохранению и восстановлению почв и растительности

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектом предусмотрено:

· последовательная рекультивация нарушаемых земель по мере выполнения работ;

· защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

· жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения).

Что касается дикой фауны, то выявленные в районе строительства представители животного мира (а это, в основном, синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия.

Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние строительства, численность их стабильна.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

· засыпка открытых ям и траншей для предотвращения попадания в них животных сразу же после окончания строительных работ.

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства на рассматриваемой территории будет ограничено перемещение техники и бесконтрольные проезды по территории.

В целях охраны животных и особенно редких видов в районе проектируемой деятельности целесообразно провести их инвентаризацию и установить места их обитания, кормежки.

Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в последующий период эксплуатации сооружений.

3.8.7 Оценка эколого-экономической эффективности мероприятий по сохранению почвенно-растительного слоя

Намечаемые данным проектом мероприятия по охране земельных ресурсов потребуют значительных материальных, финансовых и трудовых затрат. Определение эффективности вложенных затрат на восстановление нарушенных земель является базовым показателем эколого-экономической оценки мероприятий по охране земельных ресурсов.

Экономическая эффективность определена в соответствии с рекомендациями «Сборника укрупненных нормативов затрат на рекультивацию нарушенных земель».

Расчет стоимости затрат на проведение рекультивации и природоохранные мероприятия выполнен в ценах 2008 г. Показатели расчета экономической эффективности капитальных вложений на проведение рекультивации нарушенных земель и землеохранные мероприятия представлены в таблице 1.49.

Расчетная эффективность затрат на рекультивацию нарушенных земель и другие землеохранные мероприятия при строительстве проектируемых сооружений составит 0,15, что выше нормативного коэффициента капитальных вложений (Ен=0,14), принимаемого в соответствии с «Типовой методикой определения эффективности капитальных вложений».

Экономический расчет показывает не только необходимость, но и экономическую целесообразность проведения запроектированных мероприятий.

Таблица 1.49 – Показатели общей экономической эффективности капитальных вложений на проведение рекультивации нарушенных земель

	Показатель
	Формула расчета
или условное
обозначение
	Количественное
значение показателя

	
	
	пашня
	пастбище
	итого

	1 Рекультивируемая площадь, га
	Sp
	9,21
	9,43
	18,64

	2 Продолжительность технического этапа рекультивации, лет
	tт
	1
	1
	-

	3 Продолжительность биологического этапа рекультивации, лет
	tб
	2
	3
	-

	4 Предотвращенный экономический ущерб, тыс. руб.
	П
	47,52
	48,65
	96,17

	5 Прирост чистой продукции в результате рекультивации, тыс. руб.
	D
	65,95
	19,98
	85,93

	6 Эколого-экономический коэффициент
	dээк=dос+d1ээк
	1,28
	1,45
	-

	7 Общий народно-хозяйственный результат рекультивации, всего, тыс. руб.
	D+dээк ( П
	126,78
	90,52
	217,30

	8 Капитальные вложения на технический этап рекультивации, тыс. руб.
	Кт
	0,00
	12,09
	12,09

	9 Капитальные вложения на биологический этап рекультивации, тыс. руб.
	Кб
	812,70
	544,67
	1357,37

	10 Коэффициент приведения затрат на технический этап рекультивации
	βtт
	1,17
	1,26
	

	11 Коэффициент приведения затрат на биологический этап рекультивации
	βtб
	1,04
	1,08
	

	12 Общие затраты рекультивации, приведенные к сроку окончания рекультивационных работ, всего, тыс. руб.
	Крек=Кт x βtт+Кб x βtб
	845,21
	603,47
	1448,68

	13 Общая (абсолютная) эффективность капитальных вложений на рекультивацию и другие природоохранные мероприятия
	D+dээк х П

Кобщ
	0,15
	0,15
	0,15


3.9 Охрана окружающей среды при размещении (утилизации) отходов промышленного производства и потребления, охрана недр

3.9.1 Основание для проектирования

При разработке раздела были использованы следующие исходные данные и материалы:

· задание на проектирование (см. приложение А, том 1 данного проекта);

· решение строительной части (том 3 данного проекта).

Данный раздел проекта выполнен в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

· Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

· Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»;

· Постановление Правительства РФ от 1.07.2005 № 410 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства РФ от 12.06.2003 № 344»;

· РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве»;

· Дополнение к РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве»;

· Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды»;

· «Дополнение к федеральному классификационному каталогу отходов», утвержденное приказом МПР от 30.07.2003 № 663;

· «Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления», М., 1999;

·  «Сборник методик по расчету объемов образования отходов», Санкт-Петербург, 2001 г.;

· «Федеральный классификационный каталог отходов», утвержденный приказом МПР РФ от 02.12.2002 № 786.

3.9.2 Проектные решения

Важным мероприятием по охране земельных ресурсов, флоры и фауны является размещение (захоронение) отходов производства. 

Данным разделом проекта решаются вопросы размещения и утилизации всех видов промышленных и бытовых отходов, образующихся при строительстве проектируемого объекта и в процессе его эксплуатации. Предусмотренный комплекс мероприятий позволит максимально снизить вероятность загрязнения почв, поверхностных и подземных вод природных водоисточников.

3.9.3 Расчет образования производственных и бытовых отходов в период производства работ

В период производства работ образуются отходы третьего, четвертого и пятого классов опасности.

Класс опасности отходов строительного производства определен в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным приказом МПР РФ от 02.12.2002 № 786 и «Дополнением к федеральному классификационному каталогу отходов», утвержденным приказом МПР от 30.07.2003 № 663.

К третьему классу опасности (умеренно опасные) относятся отходы обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание масел 15 % и более) и отходы черных металлов с примесями (тара из-под ЛКМ).

К четвертому классу опасности (малоопасные) относятся отходы строительного мусора от разборки зданий, отходы древесных строительных лесопиломатериалов, отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30 %, отходы асфальтобетона в кусковой форме, отходы битума в твердой форме, отходы асбоцемента в кусковой форме и твердые бытовые отходы.

К пятому классу опасности (неопасные) относятся: бой бетонных и ж/б изделий; строительный щебень, потерявший потребительские свойства; отходы песка (не загрязненного опасными веществами); отходы полиэтилена (в виде пленки); остатки и огарки стальных сварочных электродов; отходы, содержащие сталь в кусковой форме; лом стальной (несортированный); отходы цемента (в кусковой форме); отходы, содержащие чугун в кусковой форме; отходы изолированных проводов и кабелей; бой строительного кирпича.

Общее количество материалов и изделий определено на основании ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах (том 3, «Организация строительства»).

Величина нормативов отходов и изделий при строительстве проектируемого объекта принята в соответствии с РДС 82-202-96 и дополнения к РДС 82-202-96.

Расчет количества твердых бытовых отходов, образующихся в период строительства, производился в соответствии со «Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления», М., 1999.

Исходя из количества работающих в максимальную смену строителей – 32 чел., продолжительности строительства – 5 месяца, нормы образования отходов на одного работающего 70 кг/год, количество твердых бытовых отходов составит

70 кг/год : 12 мес. х 32 чел. х 5 мес. = 0,933 т

Образование отходов от обслуживания автотранспорта исключено, поскольку ремонт автотранспортной техники проводится по месту приписки на специально оборудованных площадках.

Пни, оставшиеся после срубки деревьев, выкорчевывают, очищают от остатков земли, измельчают при помощи дробильной машины и разбрасывают вдоль полосы временного отвода на расстоянии не менее десяти метров от края лесопосадки. В общем итоге не утилизируемых строительных отходов не учитываются. Стволы деревьев вывозятся с трассы водовода владельцу лесопосадки.
Отходы металлических конструкций, остатки и огарки сварочных электродов в общем итоге не утилизируемых строительных отходов не учитываются (т.к. не подлежат захоронению на полигоне). Отходы данного вида хранятся на специально оборудованной площадке и вывозятся на Отрадненскую базу ООО «Самаранетегаз-склад», в дальнейшем сдаются как цветметаллолом.

Отходы лесопиломатериалов, щебня и песка в общем итоге неутилизируемых отходов также не учитываются, т. к. дрова используются на отопление и на личные нужды работников предприятия, отходы щебня предполагается использовать для устройства подъездов к объекту строительства в распутицу, а отходы песка – для устройства подстилающих слоев под бетонные полы, для обратной засыпки котлованов, траншей и т.д.

Отходы цемента учтены в отходах сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций и отходах строительных растворов.

Общие объемы отходов строительного производства приведены в таблице 1.50.

Таблица 1.50 – Общие объемы отходов строительного производства

	Код по ФККО
	Класс опасности
	Наименование материалов и конструкций по коду ФККО
	Количество, т

	В период строительства

	5490270101033
	III
	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более)
	0,032

	3515030001073
	III
	Отходы черных металлов с примесями (тара из-под ЛКМ)
	0,018

	3140360108004
	IV
	Отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30 %
	1,262

	9120060001004
	IV
	Мусор строительный от разборки зданий
	0,031

	1712050001004
	IV
	Отходы древесных строительных лесопиломатериалов
	1,080

	5490120001004
	IV
	Отходы битума, асфальта в твердой форме
	0,247

	9120040001004
	IV
	Мусор от бытовых помещений организаций, несортированный (исключая крупногабаритный)
	0,933

	3140350201004
	IV
	Отходы асфальтобетона в кусковой форме
	1,540

	3140120201014
	IV
	Отходы асбоцемента в кусковой форме
	4,61х10-4

	3140270201995
	V
	Бой ж/б изделий
	34,000

	3140270101995
	V
	Бой бетонных изделий
	0,845

	3512010101995
	V
	Лом стальной несортированный
	3,880

	3140090201995
	V
	Строительный щебень, потерявший потребительские свойства
	38,432

	3140230101995
	V
	Отходы песка, не загрязненного опасными веществами
	5,357

	3140550201995
	V
	Отходы цемента в кусковой форме
	0,061

	3512011201995
	V
	Отходы, содержащие сталь в кусковой форме
	0,062

	3511011201995
	V
	Отходы, содержащие чугун в кусковой форме
	0,019

	9236000013005
	V
	Отходы изолированных проводов и кабелей
	0,714

	3140140401995
	V
	Бой строительного кирпича
	0,128

	5710290201995
	V
	Отходы полиэтилена в виде пленки
	0,005

	3512160101995
	V
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	0,080

	1730010201005
	V
	Отходы корчевания пней
	0,419

	
	
	Итого отходов
	89,146

	
	
	в том числе не утилизируемых строительных отходов, подлежащих захоронению на полигоне (свалке)
	39,103


Общий объем образования строительных отходов в процессе строительства по объекту составит 89,146 т, твердых бытовых отходов – 0,933 т. Количество неутилизируемых строительных отходов, подлежащих захоронению на полигоне, - 39,103 т.
3.9.4 Расчет образования производственных и бытовых отходов в период эксплуатации

Процесс эксплуатации проектируемого объекта предусматривает присутствие обслуживающего персонала (списочный состав 16 человек, 14 человек в максимальную смену).

В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются мусор от бытовых помещений несортированный (твердые бытовые отходы)., относящийся к четвертому классу опасности (малоопасные).

Расчет количества отходов, образующихся в период эксплуатации, производился в соответствии со «Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления», М., 1999.

Количество твердых бытовых отходов от обслуживающего персонала за год в процессе эксплуатации составит

70 кг/год х 16 чел. = 1120 кг/год = 1,120 т/год

Общие объемы образования отходов в период эксплуатации приведены в таблице 1.51.

Таблица 1.51 - Объем отходов при эксплуатации проектируемого объекта

	Код по ФККО
	Класс
опасности
	Наименование материалов
и конструкций по коду ФККО
	Количество
отходов, т

	912 004 00 01 00 4
	IV
	Мусор от бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)
	1,120

	
	
	Итого
	1,120

	
	
	в том числе неутилизируемых отходов
	1,120


Общий объем отходов в процессе эксплуатации по объекту составит 1,120 т. Количество отходов, подлежащих захоронению на полигоне, - 1,120 т.

3.9.5 Складирование (утилизация) отходов промышленного производства

ОАО Самаранефтегаз» имеет лицензию на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами от 27.049.2004 № 63М04/0079/Л, сроком действия до 27.09.2009 (приложение Б).

Отходы, образующиеся в процессе строительства, временно складируются на участках работ на специально отведенных площадках сбора и хранения отходов. Токсичные вещества хранятся в герметичной таре.

Тара из-под лаков и красок, отходы обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание масел 15 % и более), временно хранятся в закрытых металлических контейнерах. По окончании каждой смены удаляются на ближайшую промплощадку Заказчика, откуда вывозятся на полигон твердых бытовых отходов ООО «Самарская Сервисэкология» в соответствии с договором от 16.10.2007 № 322007/0594Д/07-07954-010.

Твердые бытовые отходы собираются в металлический контейнер, с дальнейшим вывозом ООО «Самарская Сервисэкология» на полигон твердых бытовых отходов.

На период строительства проектируемого объекта для сбора жидких бытовых отходов предусматривается использовать временные водонепроницаемые выгреба, строящиеся в подготовительный период с последующим вывозом на очистные сооружения МУП ЖКХ «Нефтегорскжилсервис».

Бытовые стоки здания дежурного персонала, расположенного на ДНС «Широкинская», будут собираться самотечной сетью в стальную подземную емкость объемом 8 м3.

По мере заполнения емкости бытовых стоков, стоки будут вывозиться на очистные сооружения МУП ЖКХ «Нефтегорскжилсервис».

Периодичность вывоза отходов материалов и изделий в процессе строительного производства принимается один раз в месяц, бытовых отходов: в холодное время года – один раз в три дня; в теплое – ежедневно. 

После окончания строительства объекта, неутилизируемые и не являющиеся токсичными строительные отходы вывозятся ООО «Самарская Сервисэкология» и подлежат захоронению на санкционированном полигоне (свалке).

После окончания строительства проводится планировка и работы по благоустройству территории.

3.9.6 Расчет платы за размещение отходов

Расчет платы за размещение отходов проводился в соответствии с:

· Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 01.07.2005 № 410, 

· Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия»;
· Федеральным Законом от 24.07.2007 N 198-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».

Плата за размещение отходов за рассматриваемый период представлена в таблице 1.52.

Таблица 1.52 - Расчет платы за размещение отходов (в ценах 2008 г.)

	Наименование отходов
строительства
	Класс опасности
	Количество
отходов, т
	Норматив платы,
руб.
	Коэффициент
перехода
к ценам 2008 г
	Коэффициент
экологической
значимости
	Плата за размещение
отходов, тыс. руб.

	Период строительства

	Бой бетонных и ж/б изделий, отходы полиэтилена (в виде пленки), отходы цемента (в кусковой форме),  бой строительного кирпича
	V
	35,039
	0,4
	1,48
	1,9
	0,039

	Отходы строительного мусора от разборки зданий, отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30 %, отходы асфальтобетона в кусковой форме, отходы битума в твердой форме, отходы асбоцемента в кусковой форме
	IV
	3,0081
	248,4
	1,48
	1,9
	2,152

	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более); отходы черных металлов с примесями (тара из-под ЛКМ)
	III
	0,049
	497,0
	1,48
	1,9
	0,069

	Мусор от бытовых помещений несортированный (исключая крупногабаритный), т
	IV
	0,933
	248,4
	1,48
	1,9
	0,652

	Итого в период строительства
	
	39,103
	
	
	
	2,912

	Период эксплуатации

	Твердые бытовые отходы, т
	IV
	1,120
	248,4
	1,48
	1,9
	0,782

	Итого в период эксплуатации
	
	1,120
	
	
	
	0,782

	Всего
	
	40,223
	
	
	
	3,695


3.9.7 Мероприятия по минимизации воздействия образующихся отходов на окружающую среду

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами.

Назначаются лица, ответственные за производственный контроль в области обращения с отходами, разрабатываются соответствующие должностные инструкции.

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами.

Осуществляется систематический контроль за сбором, сортировкой и своевременной утилизацией отходов.

К основным мероприятиям относятся:

· все образовавшиеся отходы производства при выполнении собрать и разметить в специальные контейнеры для временного хранения с последующим вывозом в установленные места;

· назначить приказом ответственного за соблюдение требований природоохранного законодательства.;

· оборудовать места производства работ табличкой с указанием ответственного лица за экологическую безопасность;

· заправка машин с помощью топливозаправщиков, своевременное устранение возможного ослабления болтовых соединений, контроль за качеством уплотнений для исключения розлива на почву топлива, рабочей жидкости и смазочных материалов.

3.9.8 Охрана недр

Данным проектом мероприятия по охране недр не предусматриваются.

�EMBED Word.Picture.8���





� EMBED Equation.3  ���












































































































[image: image8.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

[image: image9.wmf]К

К

H

П

1

Hi

´

´

´

=

å

=

n

i

атм

i

эатм

атм

М

H

атм

d

_1256387033.unknown

_1261377219.unknown

_1201954034.doc


0







2







4







6







8







10







12







14







16







18







С







СВ







В







ЮВ







Ю







ЮЗ







З







СЗ












_1174994493.unknown

