

Приложение В
Результаты лабораторных исследований подземных вод

Таблица В.1 - Результаты химического анализа воды
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 NN|Но- |  Дата  | Глубина,|Единицы|                              C О Д Е Р Ж А Н И Е

   |мер | отбора |     м   |измере-|---------------------------------------------------------------------------------------------

п/п|выра| пробы  |---------|ния    |Сухой |  CO3 | HCO3 |  Cl  | SO4  | CO2 | CO2 |  Ca  |  Mg  | Na+K | Fe++ | Fe+++|  NH4 | pH

   |ботк|        | от | до |       |остат.|      |      |      |      |своб.|агрес|      |      |      |      |      |      |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   5             .5  1.0  мг/дм3    584          604      59    51     36         123     47     59      1             0   7.1

                             мг-экв                 9.90   1.66   1.05   .82         6.16   3.84   2.57    .01          .03

                            %мг-экв                78.5   13.1    8.4               48.8   30.5   20.4     .1            .1
  1 70431           .8  1.0  мг/дм3    478          467      60    34     12          64     28    104      0             0   7.5

                             мг-экв                 7.65   1.70    .71   .28         3.20   2.32   4.54   0.00          .01

                            %мг-экв                76.0   16.8    7.1               31.8   23.0   45.0    0.0           0.0

  2 140431         1.5       мг/дм3    460          470      33    34                117     27     29      1                 7.7

                             мг-экв                 7.70    .94    .71               5.84   2.22   1.28    .01

                            %мг-экв                82.4   10.0    7.6               62.4   23.7   13.7     .1            .1

  3 147431         1.9       мг/дм3    248     9    204      32    24                 42     14     41      0             0   8.2

                             мг-экв           .30   3.34    .90    .50               2.10   1.15   1.78    .01          .01

                            %мг-экв          5.9   66.2   17.9    9.9               41.5   22.8   35.3     .2            .2

  4 152431         3.1       мг/дм3    240     6    159      38    44                 58      9     26      1             1   8.2

                             мг-экв           .20   2.61   1.07    .92               2.89    .74   1.12    .01          .03

                            %мг-экв          4.2   54.4   22.4   19.1               60.4   15.5   23.4     .2            .2

Таблица В.2 - Результаты химического анализа воды

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 NN|Но- |  Дата  | Глубина,|Единицы|                       C О Д Е Р Ж А Н И Е

   |мер | отбора |     м   |измере-|---------------------------------------------------------------------

п/п|выра| пробы  |---------|ния    |Окис.|  H2S |  NO3 |  NO2 | SiO2 |   F  | Фено- | Нефт.| БПК  |Взвеш.

   |ботк|        | от | до |       |  О2 |      |      |      |      |      |  лы   |продук|      |вещест
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 5               .5  1.0  мг/дм3     4             0      0

                             мг-экв                 0.00   0.00

                            %мг-экв                 0.0    0.0

Таблица В.3 - Степень агрессивного воздействия воды на бетон

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|   |     | Глубина |                                    |          Агрессивность воды в условиях        |

|   |     |         |                                    |     эксплуатации сооружений, расположенных    |

|N N|Номер| отбора  |        П о к а з а т е л и         |-----------------------------------------------|

|   |     |         |                                    |в грунтах с KF свыше   |  в слабофильтрующих   |

|п/п|выра-| пробы,  |     а г р е с с и в н о с т и      |0.1 м/сут в открытом во|  грунтах с KF менее   |

|   |     |         |                                    |доеме и для напор.соор.|      0.1 м/сут        |

|   |ботки|    м    |              в о д ы               |-----------------------------------------------|

|   |     |---------|                                    |      Марка бетона по водонепроницаемости      |

|   |     | от | до |        ( по содержанию: )          |-----------------------------------------------|

|   |     |    |    |                                    |   W4  |   W6  |   W8  |   W4  |   W6  |   W8  |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1     5     .5- 1.0                                      вода неагрессивна по всем показателям
 1   70431   .8- 1.0                                      вода неагрессивна по всем показателям

 2  1404311  .5-                                          вода неагрессивна по всем показателям

 3  147431  1.9-                                          вода неагрессивна по всем показателям

 4  152431  3.1-                                          вода неагрессивна по всем показателям

Таблица В.4 - Степень агрессивного воздействия воды на арматуру железобетонных конструкций
    +------------------------------------------------------------------------------------------+

    |      |               | Степень агрессивного воздействия воды на  | Степень  агрессивного |

    | Сква-| Глубина опро- | арматуру железобетонных конструкций       | воздействия грунтов с |

    | жина | бования , м   |-------------------------------------------| Kf  >  0.1 м/сут ниже |

    |  N   | --------------|   при постоянном    |  при периодическом  | УГВ на конструкции из |

    |      |   от     до   |     погружении      |     смачивании      | углеродистой стали    |

    |------+-------+-------+---------------------+---------------------+-----------------------|

    |  5   |   .50 |  1.00 |   Неагрессивная     |       Слабая        |        Слабая         |

    |70431 |   .80 |  1.00 |   Неагрессивная     |       Слабая        |        Слабая         |

    |140431|  1.50 |       |   Неагрессивная     |       Слабая        |        Слабая         |

    |147431|  1.93 |       |   Неагрессивная     |       Слабая        |        Слабая         |

    |152431|  3.11 |       |   Неагрессивная     |       Слабая        |        Слабая         |

Приложение Г
Результаты полевых определений удельного электросопротивления и коррозионной агрессивности грунтов

Таблица Г.1

	Номер скважины
	Удельное электросопротивление, Ом(м
	Вид грунта
	Коррозионная агрессивность грунтов

	2
	13,0
	Суглинок
	высокая

	3
	13,0
	Песок
	высокая

	4
	113,1
	Песок
	низкая

	5
	11,7
	Глина
	высокая

	6
	46,8
	Песок
	средняя

	7
	104,0
	Песок
	низкая

	8
	22,1
	Песок
	средняя

	9
	65,0
	Песок
	низкая

	10
	52,0
	Песок
	низкая

	11
	50,7
	Песок
	низкая

	12
	45,5
	Песок
	средняя

	13
	9,9
	Суглинок
	высокая



