ОАО «ГИПРОГОР»

Муниципальный контракт № 0142300014812000040-02/8 от 11.09.2012

Заказчик: Администрация муниципального района Кинельский

Самарской области

Инв. № 12 н/с-12

Генеральный план

сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области

Материалы по обоснованию генерального плана

Том 3. Пояснительная записка

Генеральный директор	                                                        М. А. Сярдин

г. Тольятти

2012

Генеральный план сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (далее – генеральный план) разработан на основании муниципального контракта № 0142300014812000040-02/8 от 11.09.2012 с администрацией муниципального района Кинельский Самарской области.

Исполнители:

ОАО «ГИПРОГОР» – генеральный подрядчик:

1. Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области:

1.1. Том 5. Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (на бумажных носителях и в электронном виде).

ООО «ОКТОГОН» – субподрядчик:

1. Генеральный план сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях):

1.1. Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области.

1.2. Том 2. Графические материалы.

2. Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях):

2.1. Том 3. Пояснительная записка.

2.2. Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду».

2.3. Том 6. Графические материалы.

2.5. Том 7. Исходные данные.

2.6. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний.

3. Электронная версия проекта генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области.

Авторский коллектив ООО «ОКТОГОН»:

Директор                                                                                             Никитенко О.А.

Главный архитектор проекта                                                            Лукьянчикова О.Г.

Главный архитектор проекта                                                           Чирва С.В.

Главный инженер проекта                                                                Анохин В.Н.

Экономист                                                                                          Тарасова И.Л.

Архитектор                                                                                         Галицкая О.А.

Архитектор                                                                                         Арнаутов А.А.

Архитектор                                                                                         Фокичева А.Б.

Архитектор                                                                                         Елисеева Е.В.

Инженер                                                                                              Елисеев Н.П.

Юрист                                                                                                  Никитенко М.Н.

Юрист                                                                                                  Лопатин И.В.

Эколог                                                                                                 Роднина А.Ю.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Проектные материалы | Инв. № | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Генеральный план сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях) |  |  |  |
| 1 | Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. | 10 н/с-12 | 2 |
| 2 | Том 2. Графические материалы | 11 н/с-12 | 2 |
| 2.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 5 000 | 11/1 н/с-12 | 2 |
| 2.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение). М 1 : 5 000 | 11/2 н/с-12 | 2 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть). М 1 : 10 000 | 11/3 н/с-12 | 2 |
| 2.4 | Карта функциональных зон сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 11/4 н/с-12 | 2 |
| 2.5 | Карта функциональных зон сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 10 000 | 11/5 н/с-12 | 2 |
| 2.6 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 11/6 н/с-12 | 2 |
| Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях) |  |  |  |
| 3 | Том 3. Пояснительная записка. | 12 н/с-12 | 2 |
| 4 | Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду». | 13 н/с-12 | 2 |
| 5 | Том 5. Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». | 20 дсп-12 | 2 |
| 5.1 | Пояснительная записка | 20/1 дсп-12 | 2 |
| 5.2 | Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 20/2 дсп-12 | 2 |
| 6 | Том 6. Графические материалы. | 14 н/с-12 | 2 |
| 6.1 | Карта современного использования территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 14/1 н/с-12 | 2 |
| 6.2 | Карта современного использования территорий населенных пунктов сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 5 000 | 14/2 н/с-12 | 2 |
| 6.3 | Карта современного использования территорий населенных пунктов сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (инженерная и транспортная инфраструктуры). М 1 : 5 000 | 14/3 н/с-12 | 2 |
| 6.4 | Карта зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 14/4 н/с-12 | 2 |
| 6.5 | Карта зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 14/5 н/с-12 | 2 |
| 6.6 | Карта радиусов социального обслуживания населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000. | 14/6 н/с-12 | 2 |
| 7 | Том 7. Исходные данные | 15 н/с-12 | 1 |
| 8 | Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний | 16 н/с-12 | 1 |
| Электронная версия проекта генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. |  |  |  |
| 9 | Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Текстовые материалы в формате doc, графические материалы в формате JPG | 30 дсп -12 | 2 – DVD |
| 10 | Графические материалы в формате ГИС ИНГЕО | 31 дсп -12 | 2 – DVD |
| 11 | Текстовые материалы в формате doc, графические материалы в формате JPG (для размещения в информационной системе территориального планирования). | 32 н/с-12 | 2 – DVD |
| 12 | Слайдовая презентация проекта генерального плана | 33 н/с-12 | 1 – DVD |

Список сокращений	9

Введение	11

1. Общая характеристика поселения	16

2. Анализ современного использования и состояния территории	16

2.1. Природно-ресурсный потенциал	16

2.1.1. Климат	16

2.1.2. Рельеф и геоморфология	17

2.1.3. Геологические условия и процессы	17

2.1.4. Опасные геологические процессы и явления	18

2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод	19

2.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод	22

2.1.7. Месторождения и проявления полезных ископаемых	22

2.1.8. Лесные ресурсы и растительность	22

2.1.9. Почвы	23

2.1.10. Ресурсы животного мира	23

2.1.11. Особо охраняемые природные территории	24

2.1.12. Природные рекреационные ресурсы	28

2.2. Население и трудовые ресурсы	29

2.3. Историко-культурный потенциал	33

2.3.1. Краткая историческая справка	33

2.3.2. Объекты культурного наследия	35

2. 4. Современное использование территории.	35

2.4.1. Производственный потенциал	35

2.4.2. Транспортная инфраструктура	40

2.4.2.1. Внешний транспорт	40

2.4.2.2. Улично-дорожная сеть	41

2.4.2.3. Транспортное обслуживание населения	42

2.4.3. Инженерная инфраструктура	42

2.4.3.1. Газоснабжение	42

2.4.3.2. Электроснабжение	43

2.4.3.3. Водоснабжение	44

2.4.3.4. Водоотведение	44

2.4.3.5. Теплоснабжение	45

2.4.3.6. Телекоммуникационная инфраструктура и связь	45

2.4.4. Жилищный фонд	46

2.4.5. Социальная инфраструктура	46

2.4.5.1. Здравоохранение	46

2.4.5.2. Социальная защита	48

2.4.5.3. Образование	48

2.4.5.4. Культура	49

2.4.5.5. Физическая культура и спорт	50

2.4.5.6. Молодежная политика	51

2.4.6. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения	51

2.4.7. Туристический комплекс	53

2.4.8. Правопорядок и безопасность	55

2.5. Анализ бюджета поселения.	56

2.6. Зоны с особыми условиями использования территории	61

2.6.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	61

2.6.2. Санитарно-защитные зоны	63

2.6.3. Санитарные разрывы	68

2.6.4. Охранные зоны	69

2.6.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы	75

2.6.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	76

2.6.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации	77

2.7. Состояние окружающей среды	78

2.7.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы	78

2.7.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод	79

2.7.3. Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод	81

2.7.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду	86

2.7.5. Санитарная очистка территории	89

2.7.6. Общая оценка экологической обстановки	92

3. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации и предпосылки развития сельского поселения Алакаевка.	94

4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения в соответствии с федеральными и региональных целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области	101

5. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии со стратегией (концепцией) социально-экономического развития муниципального района Кинельский, Схемой территориального планирования муниципального района Кинельский, муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский.	102

6. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения	106

7. Прогноз демографического развития поселения	106

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	108

8.1.	Функциональное зонирование территории	108

8.2. Размещение объектов  местного значения поселения	112

8.2.1. 	Размещение объектов транспортной инфраструктуры	112

8.2.2. 	Размещение объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение)	113

8.2.3. Размещение объектов физической культуры и массового спорта	118

8.2.4. Размещение объектов культуры	119

8.2.5. Размещение объектов молодежной политики	120

8.2.6. Размещение объектов по пожарной безопасности	120

8.2.7. Размещение объектов специального назначения	120

8.2.8. Размещение объектов рекреационного назначения.	120

9. Размещение объектов местного значения муниципального района	120

9.1. Размещение объектов образования	120

9.2. Размещение объектов здравоохранения	121

9.3. Размещение объектов инженерной инфраструктуры	121

10. Охрана окружающей среды	121

10.1. Охрана воздушного бассейна	122

10.2. Охрана поверхностных вод	124

10.3. Охрана подземных вод и почв	125

10.4. Мероприятия по санитарной очистке территории и обращению с отходами	128

10.5. Планируемые особо охраняемые природные территории	130

10.6. Влияние планируемых объектов местного значения поселения на окружающую среду	131

11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	133

12. Предложения по изменению границ земель различных категорий	133

13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие  территории поселения	134

14. Основные технико-экономические показатели	135

# Список сокращений

АЗС – автомобильная заправочная станция

АСМ – автоматическая система мониторинга

ВЛ – высоковольтная линия электропередач

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения

ГП – государственное предприятие

ГРП – газораспределительный пункт

ГРС – газораспределительная станция

ГУ – государственное учреждение

ГУП – государственное унитарное предприятие

ДОЛ – детский оздоровительный лагерь

ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗСО – зона санитарной охраны

ИП – индивидуальный предприниматель

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационное очистное сооружение

КРС – крупный рогатый скот

КФХ – крестьянское фермерское хозяйство

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение

ЛПХ – личное подсобное хозяйство

ЛЭП – линия электропередачи

МУЗ – муниципального учреждения здравоохранения

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ОАО – открытое акционерное общество

ОВОП – офис врача общей практики

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ОМСУ – органы местного самоуправления

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ООПТ – особо охраняемые природные территории

ОКС – объекты капитального строительства

ПГМ – песчано-гравийный материал

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы

ПЗП – прибрежные защитные полосы

ПО – промышленное объединение

ПС – подстанция электрическая

РЖД – Российские железные дороги

СанПиН – санитарные правила и нормы

СЗЗ – санитарно-защитная зона

СНиП – строительные нормы и правила

СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество

СОТ – садово-огородническое товарищество

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив

СТ – садоводческое товарищество

ТБО – твёрдые бытовые отходы

УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ФГУ – Федеральное государственное учреждение

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие

ФЗ – Федеральный закон

ЦРБ – Центральная районная больница

Категория, род (вид) населённого пункта:

г. –  город

г.п. – городской посёлок

дер. –  деревня

пос. –  посёлок

с. – село

р. – река

В соответствии с Законом Самарской области № 70-ГД от 28 .02.2005 года «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» и  Уставом муниципального района Кинельский Самарской области официальное наименование муниципального образования – сельское поселение Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области.

Сокращенное наименование муниципального образования – сельское поселение Алакаевка.

В текстовой и графической части материалов по обоснованию проекта Генерального плана принято сокращенное наименование муниципального образования.

# Введение

Генеральный план сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области  выполнен на основании муниципального контракта № 0142300014812000040-02/8 от 11.09.2012№ 0309/12.

Заказчик – администрация муниципального района Кинельский Самарской области.

Современное использование территории поселения приведено на 01.01.2012 года.

Проект генерального плана разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции), в том числе:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

– Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

– Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

– Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

–  Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

– Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

– Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

– Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

–  Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

–  Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»;

– Закон Самарской области от 08.05.2009 № 67-ГД «Об организации библиотечного обслуживания населения Самарской области областными государственными библиотеками, комплектовании и обеспечении сохранности их библиотечных фондов»;

– Закон Самарской области от 15.07.2008 № 92-ГД «О музейном деле и музеях Самарской области»;

– Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

– Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 31.12.2008 № 149

– Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 №129 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2020 года».

– Постановление правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Постановление правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

– другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Самарской области.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

– СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

– СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

– СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

– СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

– СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

– СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

– СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.);

– СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

– СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

– СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

– СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

– СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

– СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

– СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

– СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

– ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

– «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61);

– другие нормативно-регламентирующие документы.

Проект выполнен с учётом национальных проектов и федеральных целевых программ в том числе:

– «Жилище» на 2011–2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050);

– «Развитие образования на 2011–2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61);

– «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» (утверждена  постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7);

– «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 с изменениями от 27 сентября 2012 г.);

– «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 года» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99).

Проект выполнен с учётом областных целевых и ведомственных целевых программ развития экономики и социальной сферы Самарской области в том числе:

– «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 № 179);

– «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 – 2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399);

– «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 188);

–  «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 560);

– "Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Самарской области" на 2011-2014 годы (утверждена  постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 512);

– «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010 - 2016 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 г. N 473);

– "Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области" на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010 г. N 576);

– "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2009 № 193);

– "Модернизация здравоохранения в Самарской области" на 2011-2015 годы" (утверждена постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 №549);

– «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на 2011 – 2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области 13.11.2009 г. № 601);

– "Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N 164);

– «Культурное наследие" на 2012-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 года № 612);

– "Развитие малого  и  среднего  предпринимательства  в Самарской области" на 2009 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N 184);

– "Реализация  Стратегии государственной молодежной  политики в Самарской области до 2015 года" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010 г. N 550);

– "Развитие физической  культуры  и  спорта   в   Самарской области на 2010 - 2018 годы" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 7 апреля 2010 г. N 124);

– "Обеспечение химической и  биологической  безопасности Самарской области" на 2012 - 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 696);

– "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности  в Самарской области на 2010 -  2013  годы  и  на период до 2020 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 30 июля 2010 г. N 355);

– "Развитие    сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области" на 2012 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 704);.

– «Комплексная программа развития начального профессионального и среднего профессионального образования Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 26.05.2011 № 201);

– «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы  и на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 N 372);

– развития сельского хозяйства и регулирования     рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2009 – 2014 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 10 сентября 2008 г. N 375);

– развития потребительской кооперации в Самарской области на 2010 - 2012 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 8 июля 2009 г. N 311);

– "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на  период  до 2020 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 г. N 595);

– "Развитие туристско-рекреационного кластера в  Самарской области" на 2011 - 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 539);

– "Чистая  вода" на 2010 - 2015 годы" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2009 г. N 542);

– "Обеспечение пожарной   безопасности   Самарской  области  на 2009 - 2015 годы" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384);

– «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10 ноября 2009 г. № 122);

– «Воспроизводство и охрана лесов Самарской области» на 2011 – 2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 366);

– «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области» на 2012-2014 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 365);

– «Обеспечение вододефицитных населенных пунктов Самарской области запасами подземных вод питьевого качества» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования,  лесного хозяйства  и охраны  окружающей среды Самарской области от 10 ноября  2009 г. №123);

– «Расчистка поверхностных водных объектов в Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от  10 ноября 2009 № 121);

– Программа газификации Самарской области на 2010 – 2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 16 декабря 2009 г. N 674);

– Энергетическая  программа на 2011 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 536).

Проект разработан с учетом Комплексного инвестиционного плана развития муниципального района Кинельский на 2011-2015 годы (утвержден  постановлением администрации муниципального района Кинельский от 9 марта 2011 г. № 265), Схемы территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области (утверждена постановлением Собрания   представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2010 г. № 547), муниципальных целевых программ муниципального района Кинельский и сельского поселения Алакаевка.

При разработке проекта генерального плана были использованы исходные данные, предоставленные администрациями муниципального района Кинельский и сельского поселения Алакаевка,  министерствами и иными органами исполнительной власти Самарской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Самарской области.

Указания в проекте генерального плана на существующие и планируемые объекты капитального строительства федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района не являются мероприятиями территориального планирования сельского поселения Алакаевка, не утверждаются в составе настоящего генерального плана и приводятся для обеспечения его информационной целостности.

# 1. Общая характеристика поселения

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области. Сельское поселение Алакаевка расположено в северной части муниципального района Кинельский.

По данным Кинельского отдела Росреестра по Самарской области площадь территории  сельского поселений Алакаевка составляет 6142 га, в том числе в границах населенного пункта – 215 га.

Численность населения в сельском поселении на 01.01.2012 г. – 1041 человек, плотность населения – 17 человек на 1 кв. км.

В соответствии с Законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области» сельское поселение Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области включает в себя один населенный пункт – село Алакаевка.

Административный центр сельского поселения – село Алакаевка  расположен в 50 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский и в 77 км от областного центра г. Самара.

Сельское поселение Алакаевка граничит:

– с сельским  поселением Хилково муниципального района Красноярский;

– с сельским  поселением Шилан муниципального района Красноярский;

– с сельским  поселением Сколково муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Богдановка муниципального района Кинельский.

Основой экономики сельского поселения являются предприятия агропромышленного комплекса, которые специализируются на животноводстве, растениеводстве и переработке сельскохозяйственной продукции.

# 2. Анализ современного использования и состояния территории

## 2.1. Природно-ресурсный потенциал

### 2.1.1. Климат

Согласно климатическому районированию Самарской области территория сельского поселения Алакаевка, как и всего муниципального района  Кинельский в целом, относится к III агроклиматическому району.

Климат на территории сельского поселения Алакаевка резко континентальный. Среднемесячная температура в январе –14оС, в июле + 21оС. Самый холодный месяц – январь с минимумом температуры – 40оС, самый теплый – июль с максимумом температуры + 40оС.

Средняя продолжительность безморозного периода – 143 дня. Продолжительность вегетационного периода – 140 дней.

По многолетним данным в среднем за год выпадает 410 мм осадков, в том числе за период активной вегетации (с температурой 10оС) – 170 мм.

Снежный покров в первой половине зимы не всегда достаточен для защиты озимых культур от низких температур, тем более при сильных ветрах, преобладающих в зимний период, наблюдается выдувание снега с полей. Наибольшей высоты (в среднем 34 см) снежный покров достигает в первой декаде марта.

Характерной особенностью ветрового режима является преобладание юго-западных и южных ветров в холодную часть года и западных и северо-западных – в теплую часть года.

### 2.1.2. Рельеф и геоморфология

По условиям геоморфологического районирования территория сельского поселения Алакаевка приурочена к междуречью рек Сок и Большой Кинель в пределах геоморфологической провинции Высокого Заволжья. Высокое Заволжье представлено денудационными формами рельефа речных долин и водораздельных пространств с абсолютными отметками поверхности 100-180 м.

Сокско-Кинельское междуречье представляет собой цепочку водораздельных возвышений, вытянутых в северо-восточном направлении, являющихся южными отрогами «Сокольих гор». Водоразделы отделены друг от друга долинами небольших рек, в границах сельского поселения Алакаевка – это река Запрудка, и характеризуются асимметричным строением: их юго-западные склоны крутые, северо-восточные – пологие.

Строение рельефа находится в тесной связи с литологическим составом пород, выходящих на земную поверхность. Резко очерченные контуры или ступенчатость рельефа наблюдается там, где развиты известняки, доломиты и песчаники аманакской и малокинельской свит татарского яруса верхней Перми. Там где на поверхности развиты глины с прослоями слабых песчаников кутулукской свиты и делювиальные четвертичные суглинки, т.е. породы, легко подвергающиеся процессам денудации, равномерному разрушению и сносу, рельеф имеет в основном сглаженные формы. Наличие, холмов и террас указывает на присутствие среди пород крепких разностей песчаников, известняков или доломитов.

Ширина долин правых притоков р. Б. Кинель, в частности р. Запрудка, составляет 2-3 км. В верховьях и устьевой части долины симметричные, в средней – асимметричные Левые склоны долин крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Помимо долин малых рек, расчленяющих Сокско-Кинельский водораздел, широко развита овражно-балочная сеть. На крутых, чаще всего правых, склонах речных долин расчленяющие их овраги короткие, глубоковрезанные (до 20-25 м), с отвесными стенками. В верховьях и средней части оврагов, как правило, имеются  обнажения коренных пород.

На пологих, левобережных склонах долин овраги сильно вытянуты (до 7,5-10 км), имеют множество отвершков с вершинам, заходящими глубоко в массив водораздела. В устьевой части овраги преобразуются до широких корытообразных балок, склоны их покрыты мощным чехлом делювиальных суглинков.

### 2.1.3. Геологические условия и процессы

К основным геолого-тектоническим элементам, выраженным в неровностях кристаллического фундамента в границах сельского поселения Алакаевка, относится Жигулевско-Пугачевский свод. Наиболее древними осадочными породами, налегающими на кристаллический фундамент, являются верхнепротерозойские отложения. Залегают на глубине более 1000 м и представлены преимущественно крупнообломочными осадками, мощность которых достигает 500-800 м.

В границах сельского поселения Алакаевка частично прослеживается тектонические структуры II порядка юго-восточного направления – Хилковский вал.

Хилковский вал сочленяется с Мухановским в районе Ново-Запрудненского поднятия. К нему относятся Алакаевское и Хилковское локальные поднятия, сводовые части которых находятся за пределами муниципального района Кинельский.

Территория сельского поселения в геологическом отношении представляет собой мощную толщу осадочных пород, представленных отложениями верхнего карбона, нижней и  верхней перми, верхнего неогена, четвертичными образованиями.

Верхнепермские отложения с размывом ложатся на подстилающие их  нижнепермские отложения и представлены казанским и татарским ярусами.

Отложения казанского яруса имеют повсеместное распространение.

Кровля  казанских отложений залегает на глубине 75-355 м под мощной толщей татарских отложений.

Отложения татарского яруса развиты повсеместно. Мощность отложений татарского яруса изменяется от 20-35 м до 200-350 м. Здесь татарские отложения вскрываются под  маломощной толщей глин и суглинков четвертичного возраста села Алакаевка и  подстилаются  сероокрашенными известняками и доломитами казанского  яруса.

Четвертичные  образования  развиты  повсеместно. Это элювиально-делювиальный покров, развитый на поверхности водоразделов и их склонов. Четвертичные отложения представлены чаще  всего суглинками и глинами, реже супесями и песками с примесью щебеночного материала. Мощность отложений изменяется от 0,1-0,5 м до 5-10 м, иногда до 20-30 м.

### 2.1.4. Опасные геологические процессы и явления

К опасным геологическим явлениям и процессам, в соответствии с ГОСТами Р 22.0.03-95 и Р 22.1.06-99, относятся события геологического происхождения или результаты деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под воздействием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К территориям опасных геологических процессов и явлений относятся территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера: зоны проявления опасных геологических процессов, в том числе эрозионные процессы, делювиальный смыв, овражная, водная и ветровая эрозия, оползни, затопление пойменных территорий паводковыми водами 1% обеспеченности, переувлажнения грунтов.

Особенности климатических условий, рельефа и геологического строения территории сельского поселения Алакаевка обусловили отсутствие таких опасных геологических явлений и процессов как землетрясения, вулканические извержения, сели, лавины.

Карстовые явления имеют развитие только в зоне развития карбонатных пород. На территории сельского поселения карстовые процессы не развиты.

Оползни могут быть опасными на бортах карьеров только при нарушении технологии добычи полезных ископаемых: превышение крутизны борта карьера, высоты уступа. На территории сельского поселения оползневые процессы не обнаружены.

Для территории сельского поселения Алакаевка характерно развитие эрозионных процессов на землях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа территории сельского поселения. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Заболачивание наблюдается на слабо дренируемых территориях, сложенных с преобладанием водоупорных пород в верхней толще и распространено в русле р. Запрудка.

Наивысшие в году подъемы уровня воды отмечаются во время прохождения весеннего половодья. В этот период наблюдаются затопления пониженных участков прибрежных территорий р. Запрудка. Согласно паспорту территории села Алакаевка сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области от 09.08.2012 г. на территории села Алакаевка риски подтоплений (затоплений) отсутствуют.

Территории опасных геологических процессов и явлений являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также мероприятий по инженерной подготовке территории и подлежат освоению только при отсутствии благоприятных для градостроительного освоения зон и участков.

Защиту застраиваемых территорий от оползней, карста, подтопления и затопления территории следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

В зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

На территории населенных пунктов с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает осуществление градостроительной деятельности при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территории.

### 2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод

По гидрогеологическим условиям вся территория муниципального района Кинельский находится в пределах Сыртового артезианского бассейна. Здесь распространены следующие водоносные комплексы: неоген-четвертичный терригенный, татарский терригенно-карбонатный, казанский.

Запасы подземных вод в границах сельского поселения представлены Бугульмино-Белебеевской морфоструктурной группой безнапорных подземных вод.

Подземные воды на территории сельского поселения приурочены к верхней части разреза неоген-четвертичных отложений – пески с включением гравийно-галечникового материала.

Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к современным аллювиальным отложениям р. Б. Кинель и ее притоков.

В поймах рек водовмещающими породами описываемого водоносного горизонта являются пески мелко-разнозернистые, иловатые мощностью до 12 м, с прослоями глин порядка 0,5 м.

По менее крупным рекам современный аллювиальный водоносный горизонт представлен породами более пёстрого литологического состава: от малоокатанной гальки и щебня песчаника, грубозернистого песка до тонкой супеси и ила.

Мощность водовмещающих пород составляет от 0,5-1,5 м до 3 м. Глубина залегания современного аллювиального водоносного горизонта от поверхности земли составляет 0,5-2,0 м. В меженный период она увеличивается до 3,5-5,0 м.

Удельные дебиты по скважинам, колодцам и родникам колеблются от 0,01-0,1 л/сек.

Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевого состава, с общей минерализацией 0,26-0,43 г/л. Общая жёсткость при этом составляет 4,2-6,9 мг-экв/л., т.е. воды умеренно-жесткие.

Питание горизонта происходит за счёт атмосферных осадков и талых вод, а также за счёт вод подстилающих водоносных горизонтов.

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к верхнечетвертичным отложениям первой надпойменной террасы в долинах р. Б. Кинель и ее притоков.

Водовмещающими породами являются пески тонко и мелкозернистые, содержащие глинистые частицы и прослои глин, к низу разнозернистые, гравелистые. По долинам мелких рек – супеси и суглинки. В долинах мелких рек мощность водоносного слоя уменьшается до 1,5-3 м.

Водоносность пород сравнительно невелика. Дебит по скважинам составляет по левобережью р. Б. Кинель – 6 л/сек. В долинах мелких рек водообильность значительно понижается и составляет 0,0013-0,2 л/сек.

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные, кальциевые и натриевые, с общей минерализацией 0,4-0,5 г/л, умеренно жесткие.

Питание горизонта частично осуществляется посредством гидравлической связи с соседними водоносными горизонтами – современным и более древними, но в основном за счет талых вод и атмосферных осадков.

Водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений развит в основном, в пределах второй (хазарской) надпойменной террасы. Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с гравием и галькой в основании. Кровля, как правило, представлена суглинками. Мощность водовмещающих пород  колеблется в широких пределах от 5-6 до 15,5 м.

Воды описываемого горизонта грунтовые, обладают слабым напором. Зеркало грунтовых вод находится в абсолютных отметках 26-40 м. Водообильность данного водоносного горизонта невелика – 0,83-1,1 л/сек. Воды обычно пресные, слабощёлочные, жёсткие. Общая минерализация по скважинам составляет 0,36-0,44 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые и кальциево-магниевые. Минерализация достигает 1,6-2,8 г/л.

Область питания среднечетвертичного аллювиального водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт талых вод и атмосферных осадков. Близ населённых пунктов воды сильно загрязнены продуктами разложения бытовых отходов, придающими воде неприятный вкус.

Нижнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к нижнечетвертичным аллювиальным отложениям. Литологический состав водовмещающих пород отличается невыдержанностью, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Пески мелкозернистые сменяются тонкозернистыми, затем крупнозернистыми, глинистыми, с гравием и галькой. Пески глинистые иногда переходят в супесь.

Суммарная мощность водовмещающих пород составляет по скважинам 5-6 м, к середине и нижнему краю террасы возрастает до 13-17 м. Воды данного горизонта грунтовые, с незначительным местным напором. Абсолютная отметка грунтовых вод изменяется в пределах 85-63 м, чаще 73 м.

Водообильность различная. Максимальная составляет 2,1 л/сек, минимальная – 0,11 л/сек.

Состав вод гидрокарбонатный кальциево-натриевый, с очень низкой минерализацией и довольно высокой жёсткостью. Область питания нижнечетвертичного водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт атмосферных осадков, талых вод и выше- и нижележащих водоносных горизонтов.

Верхненеогеновый водоносный горизонт апшеронского яруса приурочен к отложениям апшеронского возраста. Водовмещающими породами являются супеси или глинистые алевриты, пески мощностью 0,9-1,6 м.

Воды описываемого горизонта слабонапорные, глубина их залегания 10-17 м. Водообильность довольно низкая – 0,1-0,41 л/сек. Состав вод гидрокарбонатно-кальциево-натриевый, с общей минерализацией 0,53-0,60 г/л и очень высокой жёсткостью.

Питание горизонта осуществляется за счёт атмосферных осадков и талых вод. Апшеронский водоносный горизонт является изолированным от других водоносных горизонтов, за исключением водоносного горизонта пойм.

Верхненеогеновый водоносный горизонт акчагыльского яруса приурочен  к отложениям акчагыльского возраста, выполняющим доплиоценовые погребённые долины палео-рек: Самара, Б. Кинель и их палео-притоков.

Водовмещающими породами являются пески в основном мелкозернистые, с галечником в основании. Мощность их 12-28 м, к бортам долины уменьшается до 2 м. Воды описываемого горизонта напорные, наблюдается их гидравлическая связь с водами реки Б. Кинель. Водообильность горизонта различная. Дебит по скважинам изменяется от 0,6-1,8 до 3,6 л/сек.

По химическому составу воды горизонта по долине р. Б. Кинель пресные, гидрокарбонатные кальциево-натриевые, с общей минерализацией 0,35-0,53 г/л, умеренно- жёсткие. На водораздельных пространствах и в долинах малых рек они хлоридно-гидрокарбонатные натриево-магниевые, слабоминерализованные, умеренно-жёсткие и жёсткие. Источниками питания акчагыльского водоносного горизонта являются воды четвертичных отложений (в местах отсутствия достаточно надёжного водоупора между ними) и (через борта долин) нижележащие водоносные горизонты.

Водоносный комплекс татарского яруса распространен повсеместно, в долине реки Б. Кинель залегает под аллювием.

Верхнепермский водоносный горизонт верхнетатарского подъяруса приурочен к отложениям Северо-Двинского горизонта. По литологическому составу водовмещающие породы представлены песчаниками на контакте с акчагыльскими отложениями, выветренными до песков, алевролитами и  мергелями, залегающими среди аргиллитоподобных глин.

Воды горизонта являются напорными, пластово-трещинными. Водообильность их сравнительно невелика – наибольшая величина дебита в долине р. Б. Кинель достигает 4,8л/сек, наименьшая – на водоразделе 0,96 л/сек.

По химическому составу воды верхнетатарского горизонта различны. На водораздельных склонах они сильно сульфатно-хлоридные, натриевые, очень жёсткие, с общей минерализацией 3,4 г/л. Питание горизонта происходит в основном за счёт вод акчагыльского яруса, там, где отложения перекрываются неогеном, и в малой степени – за счет атмосферных осадков и талых вод на площадях выходов на поверхность пород северодвинского горизонта.

Верхнепермский водоносный горизонт нижнетатарского подъяруса приурочен к отложениям сухонского горизонта. Водовмещающими породами здесь являются мергели, доломиты, реже аргиллиты с прослоями песчаника и алеврита. Мощность водовмещающих пород 6-10 м. Воды описываемого горизонта пластово-трещинные, его водообильность невелика. Дебит скважин и родников не превышает 0,4-1,3 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-натриевые, с общей минерализацией 0,5 г/л, умеренно жёсткие, слабосолоноватые. Питание горизонта осуществляется в основном за счёт водоносных горизонтов четвертичных отложений.

Пресные воды встречаются практически во всех эксплуатируемых водоносных комплексах. Подземные воды с минерализацией 1,0 – 1,5 г/дм3 прослеживаются узкими полосками именно вдоль русла р. Большой Кинель.

Разведанные запасы подземных вод с минерализацией до 1 г/л составляют в муниципальном районе Кинельский 48,85 тыс.м3/сут. Прогнозные параметры составляют 183,1 тыс.м3 /сут.

В целом территория Кинельского района характеризуется удовлетворительной обеспеченностью запасами подземных вод. Воды преимущественно пресные с незначительной минерализацией, характеризуются как условно пригодные по качеству.

Для водоснабжения сельского поселения Алакаевка широко используются воды водоносного комплекса татарского яруса.

### 2.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Основной водной артерией сельского поселения Алакаевка является река Запрудка, протекающая через все поселение в направлении с севера на юго-восток.

Река Запрудка является правым притоком р. Большой Кинель.

Река немноговодна, скорость течения воды неравномерная: в верховьях – быстрая, в устье – замедленная. Чаще всего русло заболочено. Эрозионная деятельность реки слабая.

Ширина долины 2-3 км, в верховье и устьевой своей части долины симметричные, в средней части – асимметричные, левые склоны крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

По данным «Кадастра водохранилищ и прудов Самарской области», в границах сельского поселения имеются следующие искусственно созданные поверхностные водные объекты  на овраге Кривой в с. Алакаевка: Нижний пруд объемом 0,086 млн.м3 и Верхний пруд объемом 0,078 млн.м3.

Гидротехнические сооружения созданы в 1969 г., в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии, но являются аварийно-опасными объектами.

### 2.1.7. Месторождения и проявления полезных ископаемых

Проектируемая территория находится в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, что обуславливает наличие нефти и природного газа. Продуктивные горизонты, в зависимости от возраста нефтесодержащих пород, залегают на глубинах от 500 до 3110 м.

Нефти в основном легкие, маловязкие, сернистые и высокосернистые.

В границах сельского поселения расположено Ново-Запрудненское месторождение (распределенного фонда) нефти. Добычу нефти ведет ОАО «Самаранефтегаз».

### 2.1.8. Лесные ресурсы и растительность

Территория сельского поселения Алакаевка характеризуется как лесостепь, переходящая к открытой степи, леса встречаются отдельными небольшими участками.

Древесная растительность здесь уходит в более защищенные места – балки и овраги  (буераки),  где грунтовые воды стоят неглубоко и условия увлажнения лучше. Такие леса называют байрачными.

Растительный покров  проектируемой территории представлен, соответственно, лесными (с преобладанием дуба, липы, сосны, осины и березы), луговыми и степными формациями.

Залесенность варьирует в широких пределах от  5  до  40% и составляет  в междуречье рек Сок и Б. Кинель порядка 17,9%.

Лесная растительность в степной зоне практически отсутствует. Отдельные насаждения приурочены к долинам рек, склонам оврагов и балок.

Азональным типом растительности является растительность пойм, которая представлена крупно-разнотравными лугами с участками степных элементов в сочетании с древесно-кустарниковой растительностью.

### 2.1.9. Почвы

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

Территория  сельского поселения расположена  в лесостепной  зоне.

Почвенный  покров  лесостепной  зоны  представлен  в  основном  выщелоченными  и  типичными  черноземами.

Преобладают черноземы обыкновенные, остаточно-луговатые и типичные с участием солонцов и аллювиальных дерновых насыщенных почв.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое – 7 %. Средняя сумма поглощенных оснований – 47,5 мг-экв. на 100 г почвы.

Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий.

Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте.

Среднее содержание гумуса в пахотном слое – 7-8 % с постепенным убыванием до 3,5-4 %.

Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами. В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Механический состав лугово-черноземных почв варьирует от глинистого до легкосуглинистого, преобладают тяжелые разновидности.

Лугово-черноземные почвы в целом имеют высокое содержание гумуса и значительный запас питательных веществ, обладают удовлетворительным водно-воздушным режимом и являются высокоплодородными почвами.

Гидрологический режим почв относится к типу слабого весеннего промачивания (в отдельные годы весеннее промачивание не достигает глубины 1 м).

Средние многолетние запасы влаги метрового слоя почвы заметно ниже значений наименьшей влагоемкости и не превышают 130 мм.

### 2.1.10. Ресурсы животного мира

Природные условия муниципального района Кинельский благоприятны для размножения и обитания охотничьей фауны.

На территории сельского поселения в границах Алакаевского охотничьего хозяйства обитают животные, отнесенные к охотничьим ресурсам: лось, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, серая куропатка. Из других видов встречаются косуля, лисица, куница, хорь степной, барсук, тетерев и водоплавающая дичь.

В водоемах ловят щуку, окуня, плотву, голавля, язя и некоторых других рыб.

На территории сельского поселения пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляет ООО «БВ-Сафари» (приказ Минсельхоза Самарской области от 09.04.2007 № 54-П ХХ № 6776, срок пользования 09.04.2007 –09.04.2032).

Постановлением Правительства Самарской области от 23.06.2010 № 269 создано государственное бюджетное учреждение Самарской области «Управление охотничьих и водных биологических ресурсов», предметом деятельности которого, в частности, является проведение мероприятий по охране объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах Самарской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10.11.2009 № 122 утверждена ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011 - 2013 годы, основной целью которой является улучшение экологической обстановки на территории Самарской области, сохранение и восстановление растительности и животного мира через совершенствование системы государственного управления особо охраняемых природных территорий Самарской области.

### 2.1.11. Особо охраняемые природные территории

Согласно реестру особо охраняемых территорий регионального значения Самарской области в границах сельского поселения Алакаевка находится памятник природы регионального значения «Алакаевско-Чубовская каменистая степь» и памятник природы регионального значения «Муравельный лес».

Согласно разработанным министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и  природопользования Самарской области Положениям о выше указанных памятниках природы регионального значения целью их создания является сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:

- ландшафта;

- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;

- видового разнообразия флоры и фауны;

- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов.

Памятник природы регионального значения «Алакаевско-Чубовская каменистая степь» утвержден постановлением Правительства Самарской области от 31.12.2009 № 722.

Площадь памятника природы составляет  5,0 га.

Памятник природы расположен в границах сельского поселения Алакаевка, в 2 км к юго-востоку от с. Алакаевка, на левом берегу р. Запрудка.

Памятник природы включает древесную растительность естественного происхождения, кустарники, травянистую растительность, флору и фауну, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, животных и грибов.

Основные черты природы: левый коренной берег р. Запрудка. Типичная каменистая степь. У подножия склона – луговая степь. Вдоль водотока – влажная луговая растительность.

Основными объектами охраны являются степной природный комплекс, места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области (копеечник крупноцветковый, астра альпийская, истод сибирский, ковыль Коржинского, лен желтый, остролодочник колосистый, скабиоза исетская).

Значение памятника природы: ресурсоохранное, научное, эстетическое, рекреационное.

На территории памятника природы «Алакаевско-Чубовская каменистая степь» устанавливается режим особой охраны.

1. Режим особой охраны запрещает (не допускает) деятельность, влекущую за собой нарушение сохранности памятника природы, в частности:

- запрещается проведение рубок лесных насаждений;

- не допускается заготовка гражданами древесины для собственных нужд;

- не допускается распашка земель и иные агротехнические работы (в том числе лесовосстановительные и лесорастительные работы), связанные с нарушением целостности почвенного покрова;

- не допускается строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений, в том числе временных, дорог и прочих коммуникаций;

- не допускается строительство магистральных автомобильных дорог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других линий коммуникации;

- не допускается устройство свалок, складирование и захоронение отходов;

- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;

- не допускается размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;

- не допускается выпас мелкого рогатого скота;

- не допускается охота и ведение охотничьего хозяйства;

- не допускается заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением указанного в п.2 данного Режима;

- не допускается осуществление деятельности по выращиванию лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и сельскохозяйственных угодий; проведение химического ухода за лесом, применение иных средств борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства (феромонов, энтомофагов) ограничивается в соответствии с указанным в п.2 данного Режима;

- не допускается складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических препаратов иного назначения и ГСМ;

- не допускается разведка и добыча полезных ископаемых;

- запрещается сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в хозяйственных целях ограничивается указанным в п.2 данного Режима;

- запрещается передвижение транспорта вне дорог, за исключением необходимого для обеспечения установленного режима памятника природы.

2. На территории памятника природы разрешаются при условии ненанесения ущерба охраняемым природным комплексам и выполнении дополнительных требований и условий (если таковые указаны):

- свободное посещение гражданами;

- сбор гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений;

- сенокошение в порядке и по нормам, согласованным с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области;

- выпас крупного рогатого скота и лошадей в порядке и по нормам, согласованным с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области;

- пчеловодство;

- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области;

- устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области.

Памятник природы регионального значения «Муравельный лес» утвержден постановлением Правительства Самарской области от 31.12.2009 № 722.

Площадь памятника природы составляет  138,91 га.

Памятник природы расположен в границах сельского поселения Алакаевка, в 2 км к северо-востоку от с. Алакаевка.

Основные черты природы: древостой представлен преимущественно широколиственными породами,  а также осиной и березой. Лес отличается высокой сомкнутостью крон. Подлесок и подрост из клена и липы имеют покрытие до 65 %. На открытых полянах и опушке представлено богатое разнотравье: спаржа лекарственная, перловник поникающий, василистник желтый, лабазник обыкновенный, кровохлебка лекарственная, вязель разноцветный, зверобой продырявленный, синеголовник плосколистный, подмаренник настоящий, колокольчик рапунцелевидный, пиретрум щитковый.

Основными объектами охраны являются участки старовозрастного леса, места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области (прострел раскрытый).

Значение памятника природы: ресурсоохранное, научное, эстетическое, рекреационное.

На территории памятника природы «Муравельный лес» устанавливается режим особой охраны.

1. Режим особой охраны запрещает (не допускает) деятельность, влекущую за собой нарушение сохранности памятника природы, в частности:

- запрещается проведение рубок лесных насаждений, за исключением указанных в п. 2 настоящего Режима;

- не допускается заготовка гражданами древесины для собственных нужд;

- не допускается распашка земель и иные агротехнические работы (в том числе лесовосстановительные и лесорастительные работы), связанные с нарушением целостности почвенного покрова;

- не допускается выпас скота;

- не допускается строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строительство зданий и сооружений, в том числе временных, дорог и прочих коммуникаций;

- не допускается строительство магистральных автомобильных дорог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других линий коммуникации;

- не допускается устройство свалок, складирование и захоронение отходов;

- мелиоративные работы, гидростроительство, зарегулирование стока;

- не допускается размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота;

- не допускается охота и ведение охотничьего хозяйства;

- не допускается заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением указанного в п.2 данного Режима;

- не допускается осуществление деятельности по выращиванию лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов и сельскохозяйственных угодий; проведение химического ухода за лесом, применение иных средств борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства (феромонов, энтомофагов) ограничивается в соответствии с указанным в п.2 данного Режима;

- не допускается складирование, хранение, перевалка, уничтожение пестицидов, агрохимикатов, химических препаратов иного назначения и ГСМ;

- не допускается разведка и добыча полезных ископаемых;

- запрещается сжигание порубочных остатков, пожнивных остатков на полях, иное использование огня в хозяйственных целях ограничивается указанным в п.2 данного Режима;

- запрещается передвижение транспорта вне дорог, за исключением необходимого для обеспечения установленного режима памятника природы.

2. На территории памятника природы областного значения «Муравельный лес» разрешаются при условии не нанесения ущерба охраняемым природным комплексам и выполнении дополнительных требований и условий (если таковые указаны):

- свободное посещение гражданами;

- сбор гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений;

- сенокошение в порядке и по нормам, согласованным с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области;

- пчеловодство;

- выборочные рубки в лесных насаждениях в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в лесных насаждениях в случаях, когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих мероприятий ниже рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей леса, при выполнении следующих требований:

а) сохранения подроста, приоритетного оставления отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы,

б) проведения предварительного обследования отведенного в рубку участка леса для выявления отдельных деревьев, их групп и куртин, имеющих особое значение для поддержания биологического разнообразия территории памятника природы,

в) трелевки только колесным транспортом,

г) применения безогневых способов очистки мест рубок от порубочных остатков;

- применение нетоксичных средств борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства (феромонов, энтомофагов) в случае, когда рассчитанный ущерб охраняемым природным комплексам от применения этих средств ниже рассчитанного ущерба охраняемым природным комплексам от болезней или вредителей лесного и сельского хозяйства, при выполнении следующих требований:

а) обработка только наземным методом,

б) проведение всех подготовительных операций (хранение, перевалка химических препаратов) за пределами территории памятника природы;

- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности отдельных видов животных, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области;

- устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области.

### 2.1.12. Природные рекреационные ресурсы

Территория сельского поселения Алакаевка в целом недостаточно благоприятна для развития рекреационной деятельности.

В границах сельского поселения протекает р. Запрудка, но она немноговодна. В границах села Алакаевка имеется два пруда Верхний и Нижний. Однако мест массового отдыха населения в сельском поселении Алакаевка нет.

Значение растительного покрова в качестве рекреационного ресурса очень велико, так как с ним связано оздоровительное влияние ландшафта благодаря ионизационным и фитонцидным свойствам растений. Особенно велика роль лесов, так как именно лесные массивы способствуют повышению содержания кислорода в воздухе и его ионизации.

Леса могут использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности научными организациями, образовательными организациями. Леса благоприятно влияют на радиационный и термический режимы. В летний период они снижают теплоощущение человека в дни с дискомфортом перегрева примерно от 1 до 5º С в зависимости от площади лесного массива: площадь в 1 га снижает на 1º С, площадь в 15–20 га – на 5º С. На территории сельского поселения преобладают широколиственные леса, однако леса занимают менее 10 % обще площади территории сельского поселения, большая часть которых находится на территории памятника природы.

На территории сельского поселения Алакаевка расположены памятники природы регионального значения Самарской области Алакаевско-Чубовская каменистая степь» и «Муравельный лес».

В связи с тем, что региональные особо охраняемые природные территории обладают уникальными и относительно слабо освоенными природными комплексами, поддержание на них особого режима охраны и, в то же время, возможность посещения их жителями, обуславливают их наибольший рекреационный и эколого-просветительский потенциал.

Особенностью особо охраняемых природных территорий регионального значения является их неполное изъятие из хозяйственного использования, сочетание экономического и природоохранного аспектов в концепции их функционирования.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах памятника природы, а также иные физические, юридические и должностные лица обязаны соблюдать установленный в памятнике природы режим особой охраны и несут за его нарушение ответственность, установленную законодательством.

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» на территории, на которой находится памятник природы, запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

Территория сельского поселения Алакаевка используется для такого вида рекреационной деятельности как охота, за исключением территории  памятников природы регионального значения.

Алакаевские охотоугодья расположены на севере муниципального района Кинельский и занимают площадь около 19 000,0 га.

Территория хозяйства представляет собой равнину, пересеченную с северо-запада на юго-восток реками Бурачка и Запрудка. Преобладают полевые угодья, леса занимают, примерно, треть территории и представлены в основном деревьями лиственных пород и кустарниками. Водные ресурсы ограничены малыми реками Бурачка, Запрудка, Гремячка и несколькими прудами.

Основные виды охотничьих животных — лось, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, серая куропатка. Из других видов встречаются косуля, лисица, куница, хорь степной, барсук, тетерев и водоплавающая дичь.

В водоемах ловят щуку, окуня, плотву, голавля, язя и некоторых других рыб.

Анализ природных рекреационных ресурсов показал, что на территории сельского поселения Алакаевка можно развивать экологический туризм.

## 2.2. Население и трудовые ресурсы

Определение направленности развития сельского поселения Алакаевка предполагает проведение анализа динамики численности его населения.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в поселении, необходимо проанализировать демографические процессы в динамике за последние несколько лет.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Основные изменения в демографической структуре Самарской области также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.

За последние 10 лет (с 2002 года) численность населения Самарской области сократилась на 25,67 тыс. чел. или на 0,7 %. Для области характерна естественная убыль населения, которая не покрывается положительным миграционным приростом.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5–9-и лет почти вдвое меньше доли 20–25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему будет увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. В 2011 г. показатель естественной убыли составил -2,66 чел. на 1 тыс. населения, смертность превысила рождаемость в 1,3 раза. Коэффициент рождаемости составил 7,9 чел. на 1 тыс. населения, коэффициент смертности – 10,6 чел. на 1 тыс. населения.

Демографическое развитие сельского поселения Алакаевка

Численность населения сельского поселения Алакаевка на 01.01.2012 г. составила      1 041 чел. – примерно 3,2 % жителей муниципального района Кинельский.

По численности населения поселение занимает последнее 12-е место среди сельских поселений муниципального района.

Последние 12 лет численность населения в поселении стабильно держится на уровне 1037–1051 чел. В целом наблюдается небольшой рост численности населения – с 2000 г. на 4 чел. или 0,38 %.

Рисунок 2.2.1. Динамика численности населения сельского поселения Алакаевка, чел. (на конец года)

Важными причинами изменения численности населения в поселении являются показатели рождаемости и смертности.

Естественная убыль населения в поселении в 2011 году составила -4,8 чел. на 1 тыс. населения при средней по муниципальному району -2,66. Уровень смертности в поселении в 2011 г. превысил уровень рождаемости в 1,7 раза, что выше среднего показателя по муниципальному району Кинельский – 1,3 раза.

Динамика естественного движения населения показана на рисунке 2.2.2.

Рисунок 2.2.2. Динамика естественного движения населения сельского поселения Алакаевка

В 2000–2011 гг. коэффициент рождаемости колеблется на уровне 2,9–12,5 чел. на 1 тыс. населения, по отношению к 2000 г. вырос с 2,9 до 6,7 чел. на 1 тыс. населения.

Коэффициент смертности колеблется на уровне 11,4–23,8 чел. на 1 тыс. населения, по отношению к 2000 г. снизился с 12,5 до 11,4 чел. на 1 тыс. населения.

Большая часть рожденных детей приходится на женщин активного репродуктивного возраста (20–29 лет), численность которых в поселении в 2011 г. составляет 76 женщин, что на 19 % больше, чем 10 лет назад и на 50 % больше, чем 20 лет назад. Число девочек 10–19 лет, которые в 2021 году составят группу женщин 20–29 лет, составляет 46 человек, что в 2 раза меньше уровня 2011 года. Число девочек 0–9 лет, которые в 2031 году составят группу женщин 20–29 лет, составляет 55 человек, что в 1,3 раза меньше уровня 2011 года. Уменьшится доля женщин детородного возраста в общей численности населения, а соответственно и число родившихся. Поэтому к 2031 году можно прогнозировать снижение уровня рождаемости в поселении.

Рисунок 2.2.3. Возрастно-половая структура населения сельского поселения Алакаевка на 01.01.2012 г.

Наиболее высокие возрастные коэффициенты смертности приходятся на мужчин и женщин старше трудоспособного возраста, доля которых в поселении в 2011 году составляет 26,3 %.

Доля лиц младше трудоспособного возраста составляет 18,3 % в динамике снижается (в 2000 г. показатель составлял 25,3 %). Наблюдается деформация возрастно-половой структуры населения, а, следовательно, и всей системы его воспроизводства, существенное изменение возрастного состава населения и его дальнейшее старение, следствием чего является увеличение коэффициента смертности.

Средняя продолжительность жизни населения сельского поселения Алакаевка за последние 12 лет выросла с 65 до 66 лет, в том числе у мужчин – с 63 до 66 лет, у женщин – с 67 до 75 лет. Наблюдается старение населения, средний возраст с 2000 г. вырос с 58 до 60 лет.

Уровни рождаемости и смертности, половозрастная структура населения в определенной мере зависят от семейно-брачных отношений.

В поселении в 2011 г. насчитывается 303 семьи. Из общего числа семей с детьми до 18 лет 62,1 % семей имеют 1 ребенка, 27,6 % – 2 детей, 10,3 % – 3 и более детей.

Развод, ставший сегодня массовым явлением, приводит к негативным последствиям для общества, так как ведет к разрушению семьи и косвенно влияет на число детей в ней.

Брачность проявляет зависимость от экономической конъюнктуры, понижаясь в периоды кризисов. Поэтому в современных условиях актуальным становится проведение эффективной семейной политики, направленной на создание условий для сочетания семейных и производственных функций, а также на экономическую поддержку семей.

В сельском поселении Алакаевка можно отметить определенную стабильность числа заключаемых браков и разводов. В период 2000–2011 гг. заключено 46 браков и 44 развода.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

Последние 12 лет в сельском поселении Алакаевка миграционный прирост нестабилен, колеблется на уровне -3,8–20,1 чел. на 1 тыс. населения, периодически не покрывает естественную убыль населения, что влияет на изменение численности населения.

Трудовые ресурсы

Численность населения в трудоспособном возрасте в сельском поселении Алакаевка составляет 576 чел. – 55,4 % в общей численности населения.

Промышленные предприятия на территории поселения отсутствуют, действуют 2 предприятия агропромышленного комплекса, численность занятых – 20 чел (сельскохозяйственный производственный кооператив «Покровское»), 10 чел. занято на Алакаевском мясокомбинате. Остальная часть трудоспособного населения занята в сфере розничной торговли, образования, здравоохранения и прочих видах экономической деятельности. Часть трудоспособного населения занята в личном подсобном хозяйстве, число личных подсобных хозяйств – 390 шт. В поселении зарегистрировано 13 индивидуальных предпринимателей.

Часть трудоспособного населения выезжает на работу за пределы поселения.

Сведения о занятости населения сельского поселения Алакаевка в организациях муниципальной формы собственности по данным статистики приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Динамика занятости населения сельского поселения Алакаевка в 2008–2011 гг.

| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности, в том числе: | 48 | 54 | 53 | 45 |
| Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Раздел M Образование | 41 | 40 | 39 | 36 |
| Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | - | 7 | 7 | 5 |

В муниципальном районе Кинельский численность зарегистрированных безработных в период с начала 2011 года уменьшилась на 23,9 % и на 01.01.2012 года  составила 359 чел., уровень зарегистрированной безработицы – 2,07 %.

Число безработных в сельском поселении Алакаевка на 01.01.2012 года составило 29 чел.

Основные демографические тенденции:

1. Для сельского поселения Алакаевка характерна естественная убыль населения (в 2011 году смертность превысила рождаемость в 1,7 раза). Коэффициент рождаемости вырос с 2,9 в 2000 г. до 6,7 чел. на 1 тыс. населения в 2011 г., коэффициент смертности снизился по отношению к 2000 г. с 12,5 до 11,4 чел. на 1 тыс. населения.

2. Деформация возрастно-половой структуры населения: уменьшение доли лиц моложе трудоспособного возраста (в 2011 году – 18,3 %), высокая доля лиц старше трудоспособного возраста (в 2011 году – 26,3 %), на которых приходится самый высокий коэффициент смертности. Старение населения носит устойчивый характер.

3. Для поселения характерен нестабильный миграционный прирост, периодически не покрывает естественную убыль населения.

4. Число женщин активного репродуктивного возраста (20–29 лет) составляет 76 человек. Число девочек 0–9 лет, которые в 2031 году составят группу женщин 20–29 лет, составляет 55 человек, что в 1,3 раза меньше уровня 2011 года. Уменьшится доля женщин детородного возраста в общей численности населения, а соответственно и число родившихся.

5. Последние 12 лет численность населения в поселении стабильно держится на уровне 1037–1051 чел. В целом наблюдается небольшой рост численности населения – с 2000 г. на 4 чел. или 0,38 %.

## 2.3. Историко-культурный потенциал

### 2.3.1. Краткая историческая справка

Земли, на которых в настоящее время расположено село Алакаевка, были заселены очень давно. Об этом свидетельствуют найденные орудия труда и боевые орудия. К ним, в частности, относится сарматский меч, датированный IV-м веком до нашей эры. В начале Х-го века земли принадлежали башкирскому князю Кугурды Чемееву. Охотничьи и рыболовные угодья, бобровые гоны, обильные медоносы издавна привлекали сюда поселенцев.

В 1736 году земли переходят в собственность Моисея Александровича Богданова, который основывает Алакаевку в 1752 году, передав затем бразды правления своему сыну Александру. В названии села лежит тюркское имя Алакай. Члены его семьи являются хозяевами земель вплоть до 60-х гг. XIX в.

В 60-е годы село делится на три части между наследниками Марии Данненберг.

Р. Елховый ключ (первоначально Барсушка), берет начало в лесу Горелый, протекает через с. Алакаевка, разрезая его на две части. Просветитель и гуманист Константин Михайлович Сибиряков, семья Ульяновых и купец Данилин — последние владельцы правобережной Алакаевки. Семья Ульяновых проживала в с. Алакаевка в летний период с 1887 по 1897 годы.

Жители Алакаевки всегда были политически небезразличны к происходящим в стране событиям. В годовщину со дня смерти В.И. Ленина в селе Алакаевка проходили мероприятия, посвященные памяти вождя, его жизни в этих краях. В 1925 году комната, в которой жил Владимир Ульянов, становится музеем. В 1930 году музей занимает весь дом семьи Ульяновых.

С фронтов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов не вернулись 108 жителей, в честь которых в 2003 году в центре села был открыт памятник, у подножья которого производят захоронение останков земляков, найденных поисковиками на местах боев.

Ежегодно к Дню Великой Победы в селе проводится театрализованное представление «Вахта памяти». Мероприятия расписаны по дням и тематически проходят в библиотеке, школе, музее, клубе,  завершаясь торжественным митингом около памятника воинам Великой Отечественной войны с выносом знамени и фейерверком.

В послевоенные годы руководителями Алакаевского совхоза «Ленинский» были авторитетные сельчане: Кузьма Тихонович Харитонов, Григорий Осипович Царев, Владимир Иванович Федорищев, ныне действующий директор СХПК Алексей Павлович Илясов. Должность председателя сельского совета занимали Татьяна Павловна Давыдова, Иван Матвеевич Пилипенко, Евгений Михайлович Авдонин, Николай Федорович Асанин, Василий Алексеевич Ахтимиров. В 2005 году главой администрации повторно избран Николай Федорович Асанин.

Сельское хозяйство в Алакаевке представлено СХПК «Покровское», специализирующимся на выращивании яблок, производстве зерновых, мяса и молока.

На протяжении 19 лет в селе Алакаевка по различным творческим направлениям  работала Школа искусств.

В начале 1928 года Правительством РСФСР было принято решение об упразднении губернского деления РСФСР. ВЦИК принял постановление об образовании Средне-Волжского края в составе губерний Пензенской, Самарской, Ульяновской и Оренбургс¬кой, с переходом от губернского, уездного и волостного деления территорий на окружное и районное. Постановлением ВЦИК от 16 июля 1928 года было утверждено разделение Средне-Волжской области на 8 округов. В Самарском округе было образовано 11 районов.  Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР № 95, утвердило Постановление ВЦИК от 16 июля 1928 года об образовании Кинельского сельского района (центр – рабочий поселок Кинель).

После смерти В.И. Ленина село временно переименовано в Ленинку, дом, где проживала семья Ульяновых, постепенно становится музеем, в 1970 г. дом отремонтирован, число посетителей музея выросло до тысячи человек в день.

В 2005 г. в с. Алакаевка началось строительство часовни на историческом месте – святом источнике, где в XVIII в. стояла часовня с иконой Владимирской Божией Матери. Икона сохранилась и нашла пристанище в новой часовне с. Алакаевка.

В 2007 г. открыт святой источник, открытие купели состоялось 19 января 2008 г.

В соответствии с законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении границ» сельское поселение Алакаевка вошло в состав муниципального района Кинельский и включает в себя 1 населенный пункт – с. Алакаевка.

### 2.3.2. Объекты культурного наследия

На территории сельского поселения Алакаевка расположен 1 объект культурного наследия федерального значения – дом, в котором жил В.И. Ленин в 1889 г. Объект является памятником истории и охраняется с 1960 года.

Таблица 2.3.2.1. Объекты культурного наследия федерального значения на территории сельского поселения Алакаевка

| № п/п | Наименование объекта (в соответствии с документом о принятии на охрану) | Адрес объекта по нормативно-му документу | Адрес объекта по данным БТИ | Время создания объекта/историчес-кого события | Вид объекта | Документ принятия на охрану | Катего-рия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом, в котором жил Ленин Владимир Ильич в 1889 г. | муниципальный район Кинельский, с. Алакаевка | муниципальный район Кинельский, с. Алакаевка | 1889 г. | памятник истории | Постанов. Сов. Мин. РСФСР от 30.08.60 г. № 1327 (№1) | Фед. |

ОКН, расположенный на территории с. Алакаевка, представляет из себя срубовый одноэтажный дом площадью 205 м2, построен наследниками основателя села Моисея Богданова – Данненбергами. Имением в разное время владели самарский губернатор Петр Алабин, общественный деятель Константин Сибиряков, с 1887 по 1897 гг. семья Ульяновых. После смерти Ленина дом становится музеем.

## 2. 4. Современное использование территории.

### 2.4.1. Производственный потенциал

Факторами, влияющими на развитие сельского поселения Алакаевка являются экономико-географическое и транспортное положение, производственный потенциал,  обеспеченность природными и трудовыми ресурсами.

Население сельского поселения Алакаевка на 01.01.2012 года составляет 1041 человек (3,2% от общей численности населения муниципального района Кинельский), в том числе трудоспособное население   601 чел.

Административный центр сельского поселения – село Алакаевка, расположен в 50 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 77 км от областного центра г. Самара, которые являются основными рынками сбыта произведенной на территории поселения продукции.

Административный центр сельского поселения – село Алакаевка, связан с административным центром муниципального района дорогой с твердым покрытием.

Природно-климатические условия на территории муниципального района Кинельский, в том числе на территории сельского поселения Алакаевка,  являются в целом благоприятными для устойчивого социально-экономического развития, в том числе и для ведения сельского хозяйства.

Почвенный покров поселения представлен преимущественно выщелочными и типичными черноземами.

Промышленное производство.

Общая характеристика промышленного производства на территории муниципального района Кинельский.

В 2011 году предприятиями промышленности муниципального района Кинельский (разделы С «Добыча полезных ископаемых» + D «Обрабатывающие производства» + E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  на сумму 11869,7 млн. руб., что составляет 116,2 %  в действующих ценах к уровню 2010 года.

Основным сектором промышленного производства муниципального района является производство пищевых продуктов, включая напитки и табака. Предприятиями данного сектора отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  на сумму 11492,2 млн. руб. (115,4 %  к уровню 2010 года).

Одним из ведущих предприятий по производству пищевых продуктов (производство пива) является филиал ОАО ПК "Балтика" – «Балтика – Самара» (объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в фактических ценах – 11490,4 млн. руб. (115,4%), среднесписочная численность промышленно-производственного персонала – 629 человек).

Другими видами выпускаемой предприятиями муниципального района Кинельский пищевой продукции являются цельномолочная и кисломолочная продукция, творожные изделия, мука пшеничная и мясокостная, хлеб, комбикорм, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, жир технический.

На территории муниципального района осуществляется добыча, подготовка и сдача товарной нефти (ОАО «Самаранефтегаз», ЗАО «Самара-Нафта»).

Из 18074 человек трудоспособного населения на территории муниципального района Кинельский в экономике занято 10135 человек, из них в промышленном производстве – 1241 человек.

Промышленное производство на территории сельского поселения Алакаевка.

На территории сельского поселения Алакаевка по данным администрации сельского поселения в 2012 году открылся потребительский кооператив «Алакаевский мясокомбинат», осуществляющий деятельность в сфере производства пищевых продуктов (производство мяса) с численностью работающих – 10 человек.

Объем выпускаемой продукции в настоящее время составляет от 3 до 5 тонн мяса в неделю. Проектная мощность предприятия – 15 тонн мяса в неделю (65 тонн в месяц).

На территории поселения в сфере промышленного производства осуществляют деятельность также следующие малые предприятия:

ООО «Винсент», вид деятельности – производство виноградного вина, численность – 1 человек.

ООО "Алакаевское ЖКХ", вид деятельности – сбор, очистка и распределение воды, численность – 13 человек, выручка в 2011 году  – 2867 тыс. руб.

На территории поселения ведется добыча нефти.

Сельское хозяйство.

Общая характеристика сельского хозяйства на территории муниципального района Кинельский

В 2011 году на территории муниципального района Кинельский осуществляли деятельность 52 сельскохозяйственные организации всех форм собственности, в том числе 25 сельскохозяйственных предприятий и 27 крестьянских (фермерских) хозяйств.

На территории муниципального района на учете состоит 11927 личных подсобных хозяйств населения.

Всего в сельском хозяйстве муниципального района Кинельский в 2011 году занято 4915 человек (48,5% от численности занятого в экономике населения и 27,2% от численности трудоспособного населения муниципального района).

Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района составляет 154263 га, из них пашни – 110380 га.

В 2011 году пашня в обработке составила 86531 га.

Площадь озимых культур составила  9740 га, из них 9600 га занимала пшеница  и 140 га - рожь. Яровые зерновые и зернобобовые были засеяны на территории 14314 га.

Таким образом, площадь зерновых и зернобобовых культур в целом, с учётом озимых, составила 24054 га.

Техническими культурами была занята площадь 27837 га,  из них 22572 га были засеяны подсолнечником.

Площадь кормовых культур составила 9646 га, в том числе многолетние травы - 3964 га, однолетние травы - 3180 га и кукуруза - 2381 га.

Овощами было занято  105 га. Под пары запланировано 24889 га.

Валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств произведено на сумму 1421 млн.руб. при темпах роста в 128% к уровню 2010 года.

Основных продуктов растениеводства (в весе после доработки) во всех категориях хозяйств произведено (тонн): зерновых культур – 38801,1; подсолнечника  – 28384,3; картофеля – 17362,3 овощей – 15784,3.

Основных продуктов животноводства во всех категориях хозяйств произведено: мяса (в живом весе) – 7028,5 тонн; молока – 13001,5 тонн; яиц – 6532 тыс.шт.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств в 2011 году составило  9271 голов,  свиней – 41477 голов, овец и коз – 2102 голов, птицы  – 57554 голов.

Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств муниципального района Кинельский в 2011 году приведены в таблице 2.4.1.1.

Таблица 2.4.1.1. Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств  муниципального района Кинельский в 2011 году.

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2011 | Темпы роста (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовая продукция сельского хозяйства |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 1421 | 128,0 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 932 | 238,0 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 424 | 91,6 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 65 | 275,4 |
| Производство основных продуктов растениеводства |  |  |  |
| Зерновые культуры (в весе после доработки) – всего | тонн | 38801,1 | 173,3 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 30647,3 | 148,9 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 8153,8 | 451,5 |
| Подсолнечник | _*_ |  |  |
| во всех категориях хозяйств |  | 28384,3 | 345,2 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 23642,6 | 340,1 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 4741,7 | 413,8 |
| Картофель во всех категориях хозяйств | _*_ | 17362,3 | 202,4 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 45 | - |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 17317,3 | 201,9 |
| Овощи во всех категориях хозяйств | _*_ | 15784,3 | 170,6 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 1757 | 524,5 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 14027,3 | 161,0 |
| Производство основных продуктов животноводства |  |  |  |
| Мясо (в живом весе) – всего | тонн | 7028,5 | 171,5 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 4073,4 | 323,0 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 2941,1 | 104,0 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 14 | 152,2 |
| Молоко – всего | _*_ | 13001,5 | 93,5 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 6904,6 | 103,2 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 6091,5 | 84,8 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 5,4 | 13,9 |
| Яйца - всего | тыс. шт. | 6532 | 97,1 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 6532 | 97,5 |
| Поголовье крупного рогатого скота |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | голов | 9271 | 107,1 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 4902 | 95,7 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 3860 | 109,3 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 509 | - |
| Поголовье свиней |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | _*_ | 41477 | 178,6 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 37344 | 198,3 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 3953 | 90,0 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 180 | - |
| Поголовье овец и коз |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | _*_ | 2102 | 96,2 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 349 | 112,2 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 1753 | 93,5 |
| Поголовье птицы всего | _*_ |  | 94,9 |
| во всех категориях хозяйств | _*_ | 57554 | 94,1 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 57554 | 94,1 |

На территории сельского поселения все предприятия сельского хозяйства относятся к малому и среднему бизнесу.

Малое и среднее предпринимательство.

Субъекты малого и среднего предпринимательства является основой социально-экономического развития муниципального района Кинельский.

Постановлением главы муниципального района Кинельский № 770 от 03.06.10 утверждена муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2010-2014 гг.», реализация которой обеспечивает государственную и муниципальную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, включая финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку,  поддержку в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, внешнеэкономической, сельскохозяйственной деятельности.

Всего по данным администрации муниципального района Кинельский на территории сельского поселения Алакаевка в сфере малого бизнеса осуществляют деятельность 6 малых предприятий (из них: в производственной сфере – 2, в сфере сельского хозяйства– 2) и 13 индивидуальных предпринимателей (из них: в производственной сфере – 1, в сфере сельского хозяйства – 4).

Малые предприятия в сфере сельского хозяйства.

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СХПК) «Покровское»,  средняя численность работающих в 2011 году – 49 человек, выручка – 6992 тыс. руб., виды  деятельности  – растениеводство, животноводство.

ООО «Покровское», вид деятельности – растениеводство, численность – 1 человек.

Крестьянские фермерские хозяйства.

На территории поселения функционируют два крестьянских (фермерских) хозяйства – КФХ «Чалдаев А.П.» и КХ «Михальченко Ю.В.».

Показатели производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка в 2011 году представлены в таблице 2.4.1.2.

Таблица 2.4.1.2. Показатели производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, функционирующих на территории сельского поселения Алакаевка в 2011 г.

| Показатели | Един. измер. | СХПК «Покровское» | КХ «Михальченко Ю.В.» | КФХ «Чалдаев А.П.» | Итого по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь в поселении | га |  |  |  | 3176 |
| Площадь пашни в обработке | га | 1467 | 547 | 435 | 2449 |
| Посевная площадь | га | 1050 | 130 | 155 | 1335 |
| Площадь, переведенная в залежь | га |  |  |  | 488 |
| Площадь, временно не использ. | га |  |  |  | 239 |
| Производство зерновых и зернобобовых культур |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь | га | 650 |  |  | 650 |
| Уборочная площадь | га | 650 |  |  | 650 |
| Урожайность | ц/га | 18,5 |  |  |  |
| Валовой сбор | тн | 1203 |  |  | 1203 |
| Производство подсолнечника |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь | га |  | 419 | 135 | 554 |
| Уборочная площадь | га |  | 419 | 135 | 554 |
| Урожайность | ц/га |  | 11,0 | 6,0 |  |
| Валовой сбор | тн |  | 461 | 81 | 542 |
| Производство плодовых культур |  |  |  |  |  |
| Всего насаждений | га | 497 |  |  | 497 |
| в т. ч. в плодоносящем возрасте |  | 260 |  |  |  |
| Урожайность | ц/га | 0,5 |  |  |  |
| Валовой сбор | тн | 13 |  |  | 13 |
| Поголовье скота на 01.02.2012г. |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот – всего | гол. | 172 |  |  | 172 |
| в т. ч. Коровы | гол. | 90 |  |  | 90 |
| Производство молока и мяса |  |  |  |  |  |
| Молоко | тн | 155 |  |  | 155 |
| Мясо | тн | 20 |  |  | 20 |

В таблице 2.4.1.3 представлены объекты производственной сферы, расположенные на территории поселения.

Таблица 2.4.1.3. Объекты производственной сферы, расположенные на территории поселения.

| № п/п | Наименование объекта, мощность, назначение | Местоположение (населённый пункт) | Состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 1 | МТФ (до 100 голов) | с. Алакаевка | действующий |
| 2 | Летний лагерь для скота |  | действующий |
| 3 | Зерносклады СХПК «Покровское» |  | действующий |
| 4 | Машинно-тракторный двор СХПК «Покровское» |  | действующий |
| 5 | Машинно-тракторный двор |  | не действующий |
| Объекты промышленного и складского назначения |  |  |  |
| 6 | «Алакаевский мясокомбинат» | с. Алакаевка | действующий |

Личные подсобные хозяйства.

Количество личных подсобных хозяйств на 01.01.2012 г. в сельском поселении Алакаевка  составляет 390.

Население занимается выращиванием КРС, свиней, овец, коз, кроликов и птицы.

6 семей занимается пчеловодством. Валовое производство ЛПХ в 2011 году составило 5 тонн молока, 26,2 тонн мяса, 1500 кг меда.

В сфере растениеводства выращивается картофель (70 тонн/год), томаты и огурцы закрытого грунта (6 тонн/год) и другие овощи. В основном продукция ЛПХ используется для нужд семей, излишки реализуются на рынке.

По данным похозяйственного учета администрации сельского поселения Алакаевка  в личных подсобных хозяйствах по состоянию на 01.01.2012 года содержится голов: крупного рогатого скота – 62; свиней – 46; овец – 80;  птицы –270.

Садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан.

На территории сельского поселения Алакаевка расположена дачная  некоммерческая организация «ДСК - Алакаевское» общей площадью  земель 41,8 га,  количество участков – 327 .

Выводы

- Основу производственного потенциала сельского поселения Алакаевка составляют предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства.

- Основными проблемами, сдерживающими развитие сельскохозяйственного производства на территории сельского поселения Алакаевка, являются:

–  непостоянный (стихийный) спрос на продукцию сельского хозяйства;

– цены на продукцию сельского хозяйства «диктуют» предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;

– рост цен на материальные ресурсы опережает рост цен на продукцию сельского хозяйства;

– отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала, занятого на сельскохозяйственных предприятиях.

- Значительная доля сельскохозяйственной продукции в сельском поселении Алакаевка производится в личных подсобных хозяйствах.

### 2.4.2. Транспортная инфраструктура

### 2.4.2.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования  регионального и межмуниципального значения, характеристики которых отражены в таблице 2.4.2.1.1.

Таблица 2.4.2.1.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области

| № | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность (на территории МР), км | Асфальто-бетонные, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 ОП РЗ 36К-277 | «Урал» – Муханово» | 23,602 | 23,602 |
| 2 | 36 ОП МЗ 36Н-348 | «Урал – Муханово» - Алакаевка | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 36 ОП МЗ 36Н-247 | «Бузаевка-Чубовка» - «Урал – Муханово» | 9,395 | 9,3 |

Трубопроводный транспорт

По территории сельского поселения проходят магистральные трубопроводы:

– магистральный газопровод направления Отраднинский ГПЗ - Тольятти (АГЗ) – диаметр газопровода 720-500 мм. От магистрального газопровода  к  с. Алакаевка отходит газопровод- отвод  до ГРС -27 Алакаевка;

– магистральные нефтепроводы и аммиакопровод, характеристики которых отражены в таблице 2.4.2.1.2.

Таблица 2.4.2.1.2. Характеристики магистральных нефтепроводов и аммиакопровода.

| № п/п | Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарный разрыв до населенных пунктов и др.объектов, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиакопровод «Тольятти-Одесса» | 355 | 1000 |
| 2 | Нефтепровод «Дружба -1» | 820 | 150 |
| 3 | Нефтепровод «Дружба -2» | 1020 | 200 |
| 4 | Нефтепровод «Калтасы-Самара» | 720 | 150 |

Объектов железнодорожного, водного и воздушного транспорта на территории поселения нет.

### 2.4.2.2. Улично-дорожная сеть

Характеристики улично-дорожной сети на территории  с. Алакаевка представлены в таблице 2.4.2.2.1.

Таблица 2.4.2.2.1

| Наименование улицы | Основные характеристики |  | Состояние дорожного покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность км | Тип покрытия |  |
| Ул. Юбилейная | 4,09 | Асфальто-бетонное | Требует капитального ремонта |
| Ул. Ленинская | 0,75 | Асфальто-бетонное | Требует капитального ремонта |
| Ул. Ленинская | 0,9 | Грунто-щебень | удовлетворительное |
| Ул. Ново-Садовая | 1,5 | Грунтовое | неудовлетворительное |
| Ул. Набережная | 0,55 | Грунтовое | Неудовлетворительное |
| Ул. Новая | 0,85 | Грунтовое | Неудовлетворительное |
| Ул. Светлая | 0,4 | Грунтовое | Неудовлетворительное |
| Ул. Северная | 0,4 | Грунтовое | Неудовлетворительное |
| Ул. Зеленая | 0,3 | Грунтовое | Неудовлетворительное |
| Ул. Березовая | 0,4 | Грунтовое |  |
| Ул. Магистральная | 0,8 | Асфальто-бетонное | Требует капитального ремонта |
| Ул. Промышленная | 0,4 | Асфальто-бетонное | Требует капитального ремонта |
| ВСЕГО | 11,34 км, в том числе с твердым покрытием – 6,94 км, грунт – 4,4 км |  |  |

### 2.4.2.3. Транспортное обслуживание населения

Транспортное обслуживание населения на территории муниципального района Кинельский осуществляет автотранспортное предприятие ООО «ЛогистикаСервис».

На территории сельского поселения действует один пригородный маршрут «с. Алакаевка – г. Кинель – с. Алакаевка». Периодичность рейсов: два раза в день, три раза в неделю.

Имеется одна автобусная остановка, расположенная по адресу: с. Алакаевка, ул. Юбилейная, 24 «А».

100 % населения сельского поселения обеспечено общественным транспортом.

Внешние транспортные связи с областным центром - городом Самара и другими населенными пунктами области жители сельского поселения могут осуществлять автобусными сообщениями от административного центра муниципального района, г. Кинель.

На автодороге регионального значения «Урал» – Муханово» расположена АЗС.

### 2.4.3. Инженерная инфраструктура

Инженерное обеспечение села Алакаевка включает в себя:

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение

- теплоснабжение;

- телефонизацию.

### 2.4.3.1. Газоснабжение

Эксплуатацию газовых сетей и объектов на территории муниципального района Кинельский обеспечивает филиал «Кинельгоргаз»  ООО «Средневолжская газовая компания».

Источником централизованного газоснабжения природным газом села Алакаевка является  ГРС.

По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП села, где давление снижается до среднего и низкого. По газопроводу среднего давления газ поступает в ШГРП, где снижается давление до низкого. В качестве регуляторов в ГРП и ШГРП используются РДГК – 1- 50 и РДНК – 400.

В жилых домах установлены счетчики учета расхода газа.

Для централизованного газоснабжения населенных пунктов природным газом используются стальные и полиэтиленовые газопроводы с подземным и наземным видами прокладки.

В жилых домах установлены счетчики учета расхода газа.

Используется газ на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

### 2.4.3.2. Электроснабжение

На территории сельского поселения Алакаевка расположена электрическая подстанция мощностью  110/35/6 кВ.

Перечень сетевых компаний действующих  на территории сельского  поселения Алакаевка:

- ООО «Региональные электрические сети»;

- ОАО «МРСК Волги» – Самарские распределительные сети»

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10 кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые дома;

- общественные здания и сооружения;

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания;

- производственные объекты;

- наружное освещение.

Таблица 2.4.3.2.1   Перечень ТП 10 кВ на территории  с. Алакаевка.

| ### №№ ### п/п | ### Номер/мощность ТП кВА | # Место расположения |
| --- | --- | --- |
| ### 1 ### 2 ### 3 ### 4 ### 5 ### 6 ### 7 ### 8 ### 9 ### 10 ### 11 ### 12 | ### 301/100 ### 302/400 ### 217/100 ### 201/100 ### 202/100 ### 307/160 ### 308/315 ### 303/400 ### 305/560 ### 304/100 ### /100 ### 306/400 | # ул. Светлая # Промзона у котельной # ул. Ново-Садовая # ул. Новая # Район водозабора # ул. Юбилейная, дет.сад # ул. Юбилейная СДК # Промзона фруктохран. – север # Промзона фруктохран. – юг # Очистные сооружения # Ново-Запрудное – летний лагерь # ул. Промышленная |

### 2.4.3.3. Водоснабжение

Село Алакаевка  обеспечено централизованным водоснабжением из подземных источников от 4-х артезианских скважин общей производительностью 256,0  тыс. м3/год.

Местоположение артезианских скважин: скв. № 7 – ул. Ленинская; скв. № 9 – ул.Новая; скв. № 10 – водозабор. Используемый тип насосов – ЭЦВ 6-10-110

По данным администрации сельского поселения общий объём водопотребления в 2011 году составил 40,4 тыс. м3/год.

Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработаны.

Общая протяженность водопроводных сетей по с. Алакаевка   составляет  10,0 км, процент износа (состояние) – 60-100 %.

Вид прокладки сетей водоснабжения – подземный, материал трубопроводов – чугун, сталь, ПВХ, диаметр трубопроводов 25–150 мм. Водопроводные сети полностью изношены и требуют капитального ремонта

Водоизмерительная аппаратура отсутствует, учет водопользования ведется по нормам водопотребления.

Все культурно-бытовые здания и основная часть жилой застройки села имеют внутренний водопровод.

Часть населения пользуется водой из водоразборных колонок, установленных на водопроводной сети   или за счет индивидуальных колодцев.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

### 2.4.3.4. Водоотведение

В сельском поселении Алакаевка действуют канализационные очистные сооружения, которые обслуживает  ООО «Алакаевское ЖКХ».

Таблица 2.4.3.4.1.  Характеристики канализационных  очистных сооружений  (КОС) в с. Алакаевка

| Способ очистки КОС | Год ввода в эксплуатацию КОС | Проектная мощность, м3/сут. | Фактическая производи-тельность, м3/сут. | Принимае-мые сточные воды на КОС, м3/сут | Вид выпуска сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биологи-ческая очистка | 1967 | 400,0 | 62,0 | 23,01 | недостаточно очищенные |

Протяженность сетей водоотведения – 5,5 км, процент износа – 70-100 %. Требуется замена 2 км сетей и капитальный ремонт всех сетей водоотведения.

Требуется капитальный ремонт здания канализационных очистных сооружений.

Дождевая канализация в сельском поселении отсутствует. Отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

### 2.4.3.5. Теплоснабжение

На территории с. Алакаевка  централизованного теплоснабжения   нет,  отопление  индивидуальное, имеются 3 мини-котельные для отопления СДК, школы и детского сада.

Тип котлов: Хопер – 100, КС – ТГВ-40. Вид топлива – газ.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников (252 квартиры), в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

Таблица 2.4.3.5.1 Характеристики мини-котельных

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность отопительных котельных | Гкал/час | 0,602 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на отопление | Гкал/кв.м | 0,667 |
| 3 | Расход топлива на производство 1 Гкал | кг.у.т. | 162,3 |

Тепловых сетей на балансе муниципального образования нет.

### 2.4.3.6. Телекоммуникационная инфраструктура и связь

Населению сельского поселения предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

- почтовая связь;

- телефонная связь общего пользования;

- проводное и эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- услуги мобильной телефонной связи;

- услуги доступа в сеть Интернет.

На территории с. Алакаевка имеется отделение почтовой связи.

Телефонную связь в сельском поселении обеспечивает АТС на 100 номеров, расположенная на ул. Юбилейной.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон», строятся базисные станции операторов сотовой связи «Билайн», «Смартс», «МТС».

Наблюдается сокращение числа пользователей стационарных квартирных телефонов в связи с увеличением числа пользователей мобильной сотовой  связи.

В 2008 году завершилась реализация  внедрения универсальной услуги связи с использованием таксофонов, в рамках которого в населенных пунктах муниципального района Кинельский.

В отделении федеральной почтовой связи сельского поселения Алакаевка создан пункт коллективного доступа к сети Интернет.

### 2.4.4. Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2012 г. общая площадь жилищного фонда сельского поселения Алакаевка составила 21192,18 м2, в том числе:

– 13094,28 м2 в муниципальной собственности;

– 8097,9 м2 в частной собственности.

Обеспеченность общей площадью жилищного фонда на 1 жителя в поселении составляет 20,4 м2 на человека (при средней по области 23,7 м2), что выше показателя 2008 г., когда показатель составил 19,9 м2 на человека.

Жилищный фонд села представлен в основном 1–2-хэтажными жилыми домами с приусадебными участками – 145 домов. Количество 2-х этажных многоквартирных домов – 17 шт.

Ветхий и аварийный жилищный фонд в сельском поселении Алакаевка отсутствует.

По состоянию на 12.09.2012 г. на учете по улучшению жилищных условий состоят 26 чел., в том числе 15 чел. малообеспеченных, 1 ветеран боевых действий Чечни, 7 молодых семей, 2 инвалида, 1 работник бюджетной сферы.

В муниципальном районе Кинельский действуют муниципальные целевые программы:

– «Молодой семье – доступное жильё» на 2011–2015 годы (утверждена постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 29 марта 2011 года № 373), целью которой является обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

– «Стимулирование развития жилищного строительства муниципального района Кинельский Самарской области на 2011–2015 годы», направленная на формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

### 2.4.5. Социальная инфраструктура

### 2.4.5.1. Здравоохранение

В муниципальном районе Кинельский медицинскую помощь населению оказывает Кинельская центральная районная больница (ЦРБ) и ее структурные подразделения. Для оказания круглосуточной стационарной помощи на базе ЦРБ развернуто 336 круглосуточных коек, 66 коек сестринского ухода.

В сельском поселении Алакаевка действует фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – структурное подразделение Кинельской ЦРБ.

Мощность ФАП с. Алакаевка составляет 15 посещений в смену, численность среднего медицинского персонала – 2 чел. При ФАП действует аптечный пункт, имеется 1 единицы санитарного транспорта.

Таблица 2.4.5.1.1. Объекты здравоохранения сельского поселения Алакаевка

| № п/п | Объект, адрес | Мощность, посещений в смену | Численность работающих, чел. |  | Состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | врачей | средний мед. персонал |  |
| 1 | ФАП с. Алакаевка, ул. Ленина д. 29А | 15 | – | 2 | Износ здания – 80 %, требует реконструкции или замены |

В 2011 г. проведен частичный ремонт ФАП.

Больничных учреждений на территории поселения нет. Поселение попадает в 30-минутный радиус доступности до Кинельской Центральной районной больницы, где имеется отделение круглосуточного стационара и стационара дневного пребывания.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, доступность постов скорой медицинской помощи должна составлять 15 минут транспортом. Алакаевка обслуживается Чубовским постом скорой медицинской помощи, попадает в радиус доступности.

Согласно «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р), мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, исходя из 18,15 посещений в смену на 1000 населения. Нормативный показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений сельского поселения Алакаевка – 19 посещений в смену.

По данным Кинельской Центральной районной больницы последние годы наблюдается рост показателей заболеваемости взрослого населения и детей муниципального района Кинельский и г.о. Кинель, показатели заболеваемости по обращаемости представлены в таблице 2.4.5.1.2.

Таблица 2.4.5.1.2. Показатели заболеваемости населения по обращаемости муниципального района Кинельский и г.о. Кинель

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрослые, чел. | 1621 | 1479 | 1851 | 1914 | 1792 | 1940 |
| Подростки, чел. | 2134 | 2032 | 2206 | 2838 | 2382 | 2051 |
| Дети, чел. | 2385 | 2497 | 1915 | 3385 | 2860 | 2612 |

В структуре заболеваемости преобладают болезни органов дыхания, костно- мышечной системы.

Согласно нормативам, для сельской местности обеспеченность на 1000 жителей должна составлять 4,1 врачей и 11,43 чел. среднего медперсонала. Таким образом, численность врачей, работающих на объектах здравоохранения муниципального района Кинельский, должна составлять 313 чел., а среднего медицинского персонала – 874 чел. В настоящее время число врачей 153, среднего медицинского персонала – 509 чел., наблюдается нехватка кадров для обслуживания муниципального района Кинельский и г.о. Кинель.

Выводы:

– мощность ФАП сельского поселения Алакаевка не соответствует нормативам, численность медицинского персонала в муниципальном районе – ниже норматива;

– с. Алакаевка попадает в радиус доступности Чубовского поста скорой медицинской помощи (15 минут транспортом), и в радиус доступности объектов здравоохранения (30 минут транспортом).

### 2.4.5.2. Социальная защита

В сельском поселении Алакаевка проживает 272 чел. старше трудоспособного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) – 26,3 % в общей численности населения, в том числе 107 чел. старше 70 лет.

Из общего числа семей в поселении (303 семьи в 2011 г.) – 12 многодетных семей, 8 семей, состоящих из матерей-одиночек, 6 семей, потерявших кормильца, 108 семей, в которых уровень дохода ниже прожиточного минимума, в том числе 100 семей, получающих пособия.

Число детей с ограниченными возможностями в поселении в 2011 г. составило 1 чел.

Социальные услуги населению оказывает ГУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Кинельский», расположенное в г. Кинель – обслуживает население с временной или длительной утратой трудоспособности, в его составе 10 отделений помощи на дому, отделение психологической помощи, отделение срочного социального обслуживания.

В сельском поселении Алакаевка отсутствуют объекты социальной защиты, действует отделение социального обслуживания на дому – 4 социальных работника, число обслуживаемых – 43 чел.

### 2.4.5.3. Образование

На территории сельского поселения Алакаевка на 01.01.2012 г. действует 2 объекта образования – средняя общеобразовательная школа и детский сад, основные характеристики представлены в таблице 2.4.5.3.1.

Таблица 2.4.5.3.1. Объекты образования сельского поселения Алакаевка

| № п/п | Населенный пункт | Объект образования | Число мест | Фактическая наполняемость | Форма собственности | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Алакаевка | средняя школа | 225 | 82 | муниципальная | 1757 |
| 2 | с. Алакаевка | детский сад «Теремок» | 110 | 61 | муниципальная | 900 |

Здания школы и детского сада 2-хэтажные, в удовлетворительном состоянии.

Всего в сельском поселении Алакаевка школьным образованием охвачено 82 чел., в том числе 6 доставляются к объекту образования школьным автобусом. Количество мест в школе на территории поселения – 225, имеется резерв – 153 места.

Количество мест в детском саду – 110, фактически обучается 61 воспитанник, имеется резерв – 49 мест.

Обеспеченность сельского поселения Алакаевка объектами дошкольного и школьного образования удовлетворяет потребностям населения.

Объекты дополнительного образования в поселении отсутствуют, население реализует потребности в дополнительном образовании в районных учреждениях дополнительного образования: Центр детского творчества г. Кинель, школы искусств в с. Домашка и с. Красносамарское. В целом по муниципальному району Кинельский в учреждениях дополнительного образования создано 145 творческих объединений по интересам, в которых занимается более 2500 детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования в поселении отсутствуют, население удовлетворяет потребности в профессиональном образовании в учреждениях г. Самара, г. Чапаевск, г. Тольятти и в пгт. Усть-Кинельский, с. Домашка.

Выводы:

– на территории сельского поселения Алакаевка действует 1 средняя общеобразовательная школа, 1 детский сад, мощность объектов образования соответствует потребностям населения, имеется значительный резерв мест;

– учреждения дополнительного образования и профессионального образования отсутствуют.

### 2.4.5.4. Культура

На территории сельского поселения Алакаевка услуги населению в сфере культуры оказывает 1 сельский дом культуры (СДК), 1 общедоступная библиотека, 1 музей.

Таблица 2.4.5.4.1.

| № п/п | Объект культуры | Адрес | Мест, ед. хранения | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты культуры клубного типа |  |  |  |
| 1 | Алакаевский СДК | с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 39 | 270 | 2-хэтажное здание 1972 г. постройки, требуется капитальный ремонт |
|  | Библиотеки |  |  |  |
| 1 | Алакаевская библиотека | с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 39 | 16000, 10 мест | в здании Алакаевского СДК |
|  | Музеи |  |  |  |
| 1 | Дом-музей В.И. Ленина | с. Алакаевка, ул. Ленинская, 1 | 1478 – основной фонд, 600 – НВФ | здание 1935 г. постройки, требуется капитальный ремонт |

На базе общеобразовательной школы действует библиотека с книжным фондом 6977 единиц хранения.

Общее число мест в КДЦ поселения – 270, в 1,2 раза ниже норматива, книжный фонд библиотеки – 16000 единиц хранения, соответствует нормативу (таблица 2.4.5.4.2).

Таблица 2.4.5.4.2. Фактическая и нормативная обеспеченность сельского поселения Алакаевка объектами культуры

| Муниципальное образование | Объекты культуры клубного типа |  | Библиотеки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число посетительских мест на 2012 г. | - Потребность согласно Нормативов, мест | Число единиц хранения на 2012 г. | - Потребность согласно Нормативов5, единиц хранения |
| Сельское поселение Алакаевка | 270 | - 312 | 16000 | 6246 |

Здание Алакаевского сельского дома культуры 1972 г. постройки, необходимо провести капитальный ремонт или реконструкцию здания.

Выводы:

– на территории поселения действуют 1 объект культуры клубного типа (СДК), 1 библиотека, 1 музей, число мест в СДК ниже норматива в 1,2 раза, книжный фонд библиотеки соответствует нормативу;

– здание СДК и библиотеки требует реконструкции с увеличением вместимости, морально и физически устаревшая материально-техническая база учреждения культуры не позволяет в полной мере реализовать весь имеющий творческий потенциал населения.

### 2.4.5.5. Физическая культура и спорт

В муниципальном районе Кинельский действуют 34 коллектива физической культуры, из них 20 в общеобразовательных школах, 12 по месту жительства, действует районная ДЮСШ в г. Кинель, работает федерация футбола.

Основные спортивные мероприятия проводятся на базе ДЮСШ г. Кинель, а также на базе спортивных залов общеобразовательных школ.

В сельском поселении Алакаевка объекты физической культуры и спорта представлены 1 спортивным залом средней общеобразовательной школы с. Алакаевка и двумя плоскостными спортивными сооружениями: футбольное поле площадью 0,4 га, хоккейная коробка.

Фактическая и нормативная площади спортивных сооружений на 2012 г. представлены в таблице 2.4.5.5.1.

Таблица 2.4.5.5.1.

| Спортивные сооружения | Единица измерения | Мощность нормативная на 1 тыс. чел. | Мощность необходимая На 2012 г. | Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число, ед. | площадь |
| Спортивные залы | для физкультурно-оздоровительных занятий, м2 | 70–80 | 73 | 1 | 162 |
|  | общего пользования, м2 | 60–80 | 63 | - | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | территория, га | 0,7–0,9 | 0,73 | 2 | 0,4 |

Площадь спортивного зала общеобразовательной школы для физкультурно-оздоровительных занятий соответствует нормативам. Спортивные залы общего пользования и плоскостные спортивные сооружения отсутствуют.

Строительство современных спортивных сооружений значительно повысит интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом и к здоровому образу жизни.

Выводы:

– в поселении имеется 1 спортивный зал общеобразовательной школы, 2 плоскостных спортивных сооружения, площадь спортивного зала ниже норматива, площадь плоскостных сооружений соответствует нормативам;

– необходимо размещение спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений в поселении.

### 2.4.5.6. Молодежная политика

В муниципальном районе Кинельский молодежная политика направлена на создание комплекса условий и эффективных механизмов реализации молодёжной политики, обеспечивающих процесс интеллектуального, нравственного, гражданского и физического становления личности молодых людей. Реализацией молодежной политики занимаются учреждения:

– МБУ «Дом молодежных организаций»;

– МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»;

– МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»;

– Образовательная автономная некоммерческая организация Самарской области аэроклуб «ДОСААФ России» с. Алакаевка.

В сельском поселении Алакаевка действует молодежное общественное объединение «Пламя» на базе музея В.И. Ленина, количество участников – 20 чел. Объекты молодежной политики в поселении отсутствуют.

По состоянию на 01.01.2012 г. численность молодёжи сельского поселения Алакаевка в возрасте от 14 до 30 лет составляет 230 чел., в том числе 2 молодых инвалида.

В муниципальном районе Кинельский наблюдается отток молодежи: в 2011 г. прибыло 150 чел., выбыло – 170 чел.

В муниципальном районе действуют муниципальные программы:

– «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2011–2013 гг., в соответствии с которой реализуются различные мероприятия по организации досуга молодежи, по поддержке молодежных общественных инициатив, увеличение количества детских и молодежных общественных объединений и числа их участников;

– «Молодой семье – доступное жильё» на 2011–2015 гг., целью которой является осуществление социальной поддержки молодых семей, проживающих на территории муниципального района Кинельский и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

### 2.4.6. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения

На территории сельского поселения Алакаевка действуют 3 магазина смешанной торговли (продовольственные и непродовольственные товары), площадь на 01.01.2012 г. составила 247 м2.

Динамика развития сферы розничной торговли в поселении положительны – с 2008 года число объектов увеличилось в 2 раза – с 2 до 4 магазинов.

Нормативная площадь объектов розничной торговли сельского поселения Алакаевка составляет ориентировочно 270 м2, площадь магазинов села не соответствует нормативам.

В с. Алакаевка отсутствуют объекты общественного питания и бытового обслуживания, имеется здание бани, в настоящее время не действует.

Фактическая обеспеченность населения объектами общественного питания и бытового обслуживания и нормативна обеспеченность в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 2.4.6.1.

Таблица 2.4.6.1. Фактическая и нормативная обеспеченность населения сельского поселения Алакаевка предприятиями питания и бытового обслуживания

| Показатель | Нормативная обеспеченность |  | Фактическая обеспеченность | Соответствие нормативу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 тыс. чел. | население с. Алакаевка |  |  |
| Объекты общественного питания, посадочных мест | 40 | 42 | - | не соответствует |
| Объекты бытового обслуживания, рабочих мест | 9 | 9 | - | не соответствует |
| Прачечные, кг белья в смену | 60 | 62 | - | не соответствует |
| Химчистки, кг вещей в смену | 2,5 | 2,6 | - | не соответствует |
| Бани, мест | 7 | 7 | - | не соответствует |

В с. Алакаевка действует отделение почтовой связи и отделение Сбербанка.

На территории поселения расположены 3 места захоронения, в том числе 2 действующие общей площадью 1,39 га, не подтапливаются.

Таблица 2.4.6.2. Перечень мест захоронения сельского поселения Алакаевка

| № п/п | Местонахождение | Площадь, га | Примечание (действующее/ не действующее) | Расположение в водоохранной зоне |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 км восточнее с. Алакаевка | 1,2808 | действующее | не расположено |
| 2 | 250 м севернее с. Алакаевка | 0,1065 | действующее | не расположено |
| 3 | с. Алакаевка |  | недействующее | не расположено |
|  | Всего | 1,39 |  |  |

Выводы:

– в поселении функционируют 3 магазина смешанных товаров, 1 отделение почты, 1 отделение банка, имеется недействующее здание бани, объекты бытового обслуживания отсутствуют;

– суммарная торговая площадь объектов розничной торговли ниже норматива;

– в поселении 3 места захоронения, в том числе 2 действующие действующее место захоронения площадью 1,39 га.

### 2.4.7. Туристический комплекс

Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129, развитие рекреационно-туристского сервиса является одним из приоритетных направлений устойчивого развития Самарской области.

В Самарской области действует Областная целевая программа «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы, которая ориентирована на создание благоприятного инвестиционного климата для частных инвесторов и формирование имиджа Самарской области как перспективного туристского направления центральной части Российской Федерации.

Анализ таких факторов, как географическое положение, инженерная и транспортная инфраструктура, природные ресурсы и экологические условия, наличие объектов культурного наследия, инфраструктура рынка, информационное пространство позволяет выявить потенциал развития туристского комплекса на территории поселения.

На территории сельского поселения Алакаевка расположен 1 объект культурного наследия (ОКН) федерального значения – дом, в котором жил В.И. Ленин в 1889 г. Объект является памятником истории и охраняется с 1960 года.

ОКН, расположенный на территории с. Алакаевка, представляет из себя срубовый одноэтажный дом площадью 205 м2, построен наследниками основателя села Моисея Богданова – Данненбергами.

Имением в разное время владели Самарский губернатор Петр Алабин, общественный деятель Константин Сибиряков, с 1887 по 1897 г.г. семья Ульяновых. После смерти Ленина дом становится музеем.

На территории сельского поселения из объектов инфраструктуры туристического комплекса имеется гостиница на 3 номера (на 10 мест).

На территории поселения расположено два памятника природы регионального значения: Алакаевско-Чубовская каменистая степь и Муравельный лес.

Существующих и планируемых базы отдыха, базы охотников и рыболовов на территории поселения нет.

Согласно Схемы территориального планирования Самарской области муниципальный район Кинельский  по уровню потенциала культурного наследия имеет среднюю оценку.

Развитие туристического комплекса

В Самарской области развиваются три основные категории туризма: «Культурный туризм», «Рекреационный туризм», «Деловой туризм».

Категория «Деловой туризм» использует в своей основе инновации, предпринимательскую активность, конгрессно-выставочные возможности территории.

Категория «Рекреационный туризм» (санаторно-курортный, экологический, активный, водный, сельский, охота, рыбалка и другое) использует в своей основе природные ресурсы.

Категория «Культурный туризм» (культурно-познавательный, паломнический, ностальгический, военно-патриотический, событийный и др.) использует в своей основе культурно-исторические ресурсы.

Сельское поселение имеет потенциал для развития на своей территории двух категорий туризма – «рекреационный туризм» и «культурный туризм», в том числе по видам:

– культурно-познавательный;

– событийный;

– сельский;

– экологический

Объектом туристического интереса в категории культурно-познавательного туризма является дом музей В.И. Ленина

Для развития событийного туризма администрацией муниципального района планируется проведение ежегодных фестивалей и конкурсов в административных центрах поселений.

В области сельского туризма – вовлечение местного населения в приём и обслуживание туристов (гостевые дома, питание)

К сельскому туризму относят пребывание туристов в условиях деревенского быта.

В первую очередь это экологически чистые места. Данный вид туризма заключается в организации отдыха небольших групп туристов (семей), приезжающих в традиционные, чаще всего удаленные, поселки и деревни и живущих в домах местных жителей.

В настоящее время сельский туризм становится востребованным и  может помочь сохранить деревни с малой численность населения.

В области экологического туризма – координация деятельности по экологическому просвещению населения и разработка экологических маршрутов с посещением особо охраняемых природных территорий.

Выводы:

Развитие туристического комплекса в сельском поселении должно осуществляться по следующим основным направлениям:

- совершенствование туристического продукта;

- рекламно-информационное обеспечение развития;

- развитие инфраструктуры туристического комплекса;

- строительство новых и реконструкция действующих объектов размещения туристов;

- реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, используемых во время туристских маршрутов;

- строительство комплексов придорожного сервиса;

- обустройство территории вблизи основных объектов туризма;

- развитие элементов системы розничной торговли и бытового обслуживания;

- поддержка деятельности туристических фирм;

- вовлечение местного населения в приём и обслуживание туристов (гостевые дома, питание, прокат туристического оборудования).

Инженерная инфраструктура новых объектов туристического комплекса должна обеспечивать безопасное природопользование и определяется в каждом конкретном случае техническим заданием на проектирование.

При размещении объекта в границах населённого пункта возможен вариант подключения к существующим инженерным сетям на основании технических условий владельцев сетей.

При размещении объектов туристического комплекса за границами населённых пунктов предлагается следующая инженерная инфраструктура:

- водоснабжение – из артезианской скважины;

- канализация – локальные очистные сооружения с глубокой биологической очисткой или модульные очистные сооружения;

- газоснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение – на основании технических условий от соответствующих служб.

Строительство современных объектов туристического комплекса требует вложения крупных средств, использования высоких технологий и новых строительных материалов, поэтому основной упор делается на привлечение инвестиций в эту сферу.

Предложения по сохранению историко-культурного наследия

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия:

– при наличии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – – в соответствии с предложениями указанных проектов по согласованию с Министерством культуры Самарской области;

– при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – в соответствии с рекомендациями Министерства культуры Самарской области по ограничениям использования территорий, прилегающих к объектам культурного наследия.

Использование территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии со ст. 27 п.5 и п.4 «Земельного кодекса» земельные участки, на которых расположены памятники археологии, ограничены в обороте и не могут быть предоставлены в частную собственность.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо принятие следующих мер:

– проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия (п.2      ст. 35 Федерального закона № 73-ФЗ);

– при обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством;

– в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включённых в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия, или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

В соответствии с действующим законодательством необходимо выполнить:

проектирование, согласование и утверждение границ и охранных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения.

### 2.4.8. Правопорядок и безопасность

За правопорядок и безопасность на территории муниципального района Кинельский отвечает МО МВД России «Кинельский ».

В административном  центре сельского поселения с.  Алакаевка в здании администрации сельского поселения выделено помещение для участкового уполномоченного полиции для приема граждан.

Участковый уполномоченный полиции обеспечен служебным транспортом.

Основными задачами отдела полиции являются:

– обеспечение безопасности личности на территории муниципального района;

– предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на территории муниципального района;

– выявление, раскрытие и расследование преступлений;

– охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального  района;

– участие в обеспечении безопасности дорожного движения на территории муниципального района;

– участие в организации на территории муниципального района охраны имущества физических и юридических лиц по договорам;

– оказание в пределах компетенции органов внутренних дел помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов.

Потребности в новых помещениях для обеспечения правопорядка и безопасности в сельском поселении нет.

## 2.5. Анализ бюджета поселения.

В составе настоящего раздела выполнен анализ бюджета муниципального района Кинельский в целях  определения  перспектив социально-экономического развития поселения с учетом финансового потенциала муниципального района в целом.

Бюджет муниципального района Кинельский.

Доходы бюджета муниципального района Кинельский в 2011 году составили 592 076,9 тыс. руб. Расходная часть составила 566 924, 0  тыс. руб. Профицит бюджета в 2011 году составил  25152,9 тыс.руб.

Основным источником дохода бюджета муниципального района являлись  безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (74%). Налоговые и неналоговые  доходы муниципального района составили в 2011 году 153 656,0 тыс. руб. (26%).

Таблица 2.5.1. Доходы бюджета муниципального района Кинельский, тыс. руб.

| Основные статьи доходов бюджета муниципального района | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- |
| Доходы бюджета – Всего | 363 243,8 | 592 076,9 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 140 098,9 | 153 656,0 |
| Налоги на прибыль, доходы: налог на доходы физических лиц. | 53 116,1 | 59 069, 4 |
| Налоги на совокупный доход | 3 849,8 | 4 212,2 |
| Государственная пошлина | 1 057, 8 | 1 060,9 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 39,1 | 19,758 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 35 420,2 | 29 106,4 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) | 19 032,8 | 27 241,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 20 054,0 | 16 097,0 |
| Доходы от реализации имущества | 3 709,7 | 1 522,7 |
| Доходы от продажи земельных участков | 16 344,3 | 14 574, 3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 474,2 | 17 427,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 791,6 | -578,2 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 460,2 | 24,4 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 197,1 | -1 866,8 |
| Безвозмездные поступления | 223 144,9 | 438 420,9 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 74 471,0 | 67 774,6 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 32 764,2 | 81 284,8 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 82 166,1 | 84 465,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 13 242,6 | 185 168, 3 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20 500,9 | 21 570,0 |

Основную долю в общей сумме доходов бюджета муниципального района Кинельский (без учета безвозмездных поступлений) в 2011 году составили:

- налог на доходы физических лиц – 38,4 %;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 18,9 %;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 17,7 %;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов и земельных участков (20 %).

Что касается безвозмездных поступлений, то их основную часть составляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (95 %).

В 2011 году объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района Кинельский вырос практически в два раза по сравнению с 2010 годом и составил основную долю общего увеличения доходов бюджета в 2011 году.

Рисунок 2.5.1. Структура доходов бюджета муниципального района Кинельский.

Расходная часть бюджета муниципального района Кинельский за 2011 год исполнена в сумме 566 924,0 тыс. руб.

Таблица 2.5.2. Расходы бюджета муниципального района Кинельский, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2010 г | 2011 г |
| --- | --- | --- |
| Расходы бюджета-всего | 353 970, 3 | 566 924,0 |
| Общегосударственные вопросы | 84 185, 0 | 102190, 3 |
| Национальная оборона | 0 | 82, 4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 045,1 | 625,1 |
| Национальная экономика | 49 761,1 | 71929,6 |
| Топливно-энергетический комплекс | 200, 0 | 0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 47 022, 6 | 53 914,2 |
| Водное хозяйство | 0 | 186,9 |
| Транспорт | 1 600,0 | 1600,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 938,5 | 16228,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 045,1 | 39 136,1 |
| Охрана окружающей среды | 8 017,5 | 10 758,6 |
| Образование | 46 904,3 | 76388,0 |
| Культура, кинематография | 17 687,5 | 19084,9 |
| Здравоохранение | 48 542,8 | 70811,0 |
| Социальная политика | 46 667,8 | 46432,1 |
| Пенсионное обеспечение | 1 608,2 | 939,3 |
| Социальное обслуживание населения | 2 844, 9 | 2430,8 |
| Социальное обеспечение населения | 24 156,3 | 23458,5 |
| Охрана семьи и детства | 10 965,3 | 11892,5 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 7 093,0 | 7711,0 |
| Физическая культура и спорт | 0 | 81950,6 |
| Средства массовой информации | 0 | 7026,3 |
| Межбюджетные трансферты | 44 114,1 | 40 508,9 |

Основную долю в общем объеме расходов бюджета муниципального района Кинельский в 2011 году составили (в % от общего объема расходов):

– физическая культура и спорт – 14,4 %;

– образование – 13,8 %;

– здравоохранение  – 12,5%;

– социальная политика – 8,2%.

Расходы на культуру составили 3,4%, на охрану окружающей среды – 1,9 %.

Общегосударственные расходы и межбюджетные трансферты составили 25,2 % от общего объема расходов бюджета муниципального района.

Рисунок 2.5.2. Структура расходов бюджета муниципального района Кинельский

Бюджет сельского поселения Алакаевка.

Доходы.

Бюджет сельского поселения Алакаевка за 2011 год исполнен по доходам в сумме  6288,9  тыс. руб., что составляет 100 % к плану на год.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6356,7 тыс. руб.,  или на 100 % от годовых плановых значений.

Дефицит бюджета составил 67,8 тысяч рублей.

Основные источники доходной части бюджета сельского поселения Алакаевка – это безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (64,1 %), неналоговые и налоговые доходы.

Таблица 2.5.3. Структура доходов бюджета сельского поселения Алакаевка в 2011г.

| Доходы бюджета – всего | 2011 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. | % |
|  | 6 288,9 | 100,0 |
| Налоговые доходы | 965, 7 | 15,3 |
| Неналоговые доходы | 1 292,9 | 20,6 |
| Безвозмездные поступления | 4 030,3 | 64,1 |

На долю собственных доходов бюджета сельского поселения приходится 35,9% доходной части бюджета. При этом налоговые доходы составляют 42,8% и неналоговые доходы – 57,2 % собственных доходов сельского поселения.

Основные статьи доходов поселения:

– налог на доходы физических лиц – 571 тыс. руб.;

– земельный налог – 383 тыс. руб.;

– доходы от сдачи в аренду и реализации  имущества – 453 тыс. руб.;

– доходы от продажи земельных участков – 805 тыс. руб.

Таблица 2.5.4. Основные статьи налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Алакаевка в 2011 г.

| Основные статьи доходов бюджета поселения | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 527,24 | 570,7 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,17 | 0,7 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 81,11 | 8,0 |
| Земельный налог | 601,34 | 383,1 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 6,17 | 2,8 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 161,51 | 35,0 |
| Доходы от сдачи в аренду и реализации имущества | 206, 91 | 453,2 |
| Доходы от продажи земельных участков | 485,68 | 805,0 |

На рисунке 2.5.3 представлена структура налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 2011 году.

Рис.2.5.3. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 2011 году.

Расходы

Основная часть расходов бюджета поселения в 2011 г. имеет следующую структуру.

Расходы на общегосударственные вопросы (обеспечение деятельности главы администрации поселения, обеспечение органов местного самоуправления) составили 1501 тыс.руб., на жилищно-коммунальное хозяйство – 701,3 тыс.руб., культуру – 1554,6 тыс.руб.

Полностью структура расходов бюджета поселения представлена в таблице 2.5.5 и на рис. 2.5.4.

Таблица 2.5.5. Структура расходов бюджета сельского поселения Алакаевка.

| Расходы бюджета – всего | 2011 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | % |
|  | 6 356,7 | 100,0 |
| Общегосударственные вопросы | 1 500,7 | 23,61 |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 70,1 | < 0,01 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 404,0 | 6,36 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 701,3 | 11,03 |
| Культура | 1 554,6 | 24,46 |
| Физическая культура и спорт | 33,1 | < 0,5 |
| Социальная политика | 35,2 | < 0,01 |
| Межбюджетные трансферты | 2 057,7 | 32,37 |

Рисунок 2.5.5. Структура расходов бюджета сельского поселения Алакаевка в 2011 году (тыс.руб.)

Выводы

1. Основная часть доходов бюджетов сельского поселения Алакаевка и муниципального района Кинельский формируется за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, что характеризует бюджеты муниципального района и поселения как дотационные.

2. Доля собственных доходов недостаточна для обеспечения устойчивого социально-экономического развития поселения и муниципального района в целом.

3. Сумма ежегодных поступлений от местных налогов стабильна, но доля налоговых поступлений в общей структуре доходов не велика.

## 2.6. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), отображены на карте зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1 : 25000.

### 2.6.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В границах сельского поселения Алакаевка в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.60 № 1327 (№1) расположен 1 объект культурного наследия федерального значения – памятник истории «Дом, в котором жил Ленин Владимир Ильич в 1889 г.» (создан в 1889 г. в с. Алакаевка).

Памятников археологии на территории поселения нет.

При планировке территории следует соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия согласно «Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315).

Особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия определены статьей 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 820 (далее – СП 42.13330.2011) при планировке и застройке сельских поселений запрещается предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов культурного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать:

- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий метрополитена мелкого заложения в условиях сложного рельефа – не менее 100 м; на плоском рельефе – не менее 50 м;

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – не менее 15 м;

- до других подземных инженерных сетей – не менее 5 м.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее 5 м до водонесущих сетей; не менее 2 м –  неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Территория объекта культурного наследия, расположенного на территории сельского поселения Алакаевка, обозначены на карте современного использования территории специальными условными знаками. Проект зон охраны объекта культурного наследия в границах сельского поселения не разработан.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда, может проводиться также по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может включаться в соответствующие федеральные и региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия Генеральный план поселения подлежит корректировке, с внесением соответствующих изменений и дополнений.

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия.

### 2.6.2. Санитарно-защитные зоны

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами (СЗЗ) от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.).

Для территории сельского поселения Алакаевка санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий, кладбищ, скотомогильника, объектов нефтедобычи, также  санитарные разрывы высоковольтных ЛЭП, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предусматривается поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны: от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

В СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности, отличных от ниже перечисленных, не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к СЗЗ, не входит в ее размер, но выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера СЗЗ.

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

Установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны не имеет ни одно предприятие в поселении.

В связи с этим ориентировочные размеры СЗЗ определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Сельхозпредприятия

Перечень объектов сельскохозяйственных предприятий сельского поселения Алакаевка приведен в таблице 2.6.2.1

Таблица 2.6.2.1. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон действующих сельскохозяйственных предприятий

| Сельскохозяйственные предприятия и иные объекты | Местоположение | Класс опасности | СЗЗ, м | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МТФ (до 100 голов) | с.Алакаевка | IV | 100 |  |
| Зерносклады СХПК «Покровское» | с.Алакаевка | IV | 100 |  |
| Машинно-тракторный двор СХПК «Покровское» | с.Алакаевка | IV | 100 |  |
| Машинно-тракторный двор | с.Алакаевка | - | - | Не действует |
| «Алакаевский мясокомбинат» | с.Алакаевка | IV | 100 |  |

Проекты СЗЗ у выше перечисленных предприятий не разработаны.

Исходя из изложенного, требуется разработать проекты СЗЗ от названных сельскохозяйственных предприятий и с учетом обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований, окончательно определить (установить) СЗЗ от рассматриваемых объектов.

В ходе выполнения проекта СЗЗ необходимо провести анализ и оценку генерального плана и схемы функционального зонирования фермы КРС, с целью выявления недостатков, устранение которых может позволить сократить размер СЗЗ до минимальных размеров с соблюдением санитарных разрывов до существующей и планируемой жилой застройки.

Объекты нефтедобычи

В границах сельского поселения имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтеперекачивающими станциями и нефтяными скважинами со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой.

Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят 300 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазового комплекса производится в соответствии с порядком, установленным постановлением ГОСгортехнадзора России от 02.06.99 г. № 33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий принимаются согласно таблице 2.6.2.2.

Таблица 2.6.2.2. Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения.

| Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Обществен-ные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяй-ственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Линии электро-передач (ВЛ 6 кВ и выше) | Электро-подстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 |
| Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин | 150 | 250 | 50 | 30 | 50 |
| Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | ПУЭ | 80 |
| Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 |
| Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 |

Санитарные разрывы от существующих нефтяных скважин до жилой застройки соблюдены.

Санитарный разрыв от станции нефтеперекачки, расположенной в восточной части сельского поселения, составляет 100 м.

Скотомогильники

Согласно справке ГБУ «Кинельская районная станция по борьбе с болезнями животных» (вх. от 17.10.2012 №271) в  сельском поселении Алакаевка расположен один скотомогильник (таблица 2.6.2.3).

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469 (ред. от 16.08.2007),  должен быть до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Таблица 2.6.2.3. Характеристика объектов размещения биологических отходов

| Местополо-жение | Обслуживаю-щая организация | Год ввода в эксплуатацию, дата последней проверки | Тип объекта захоронения, площадь | Состояние и соответствие ВСП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Алакаевка | бесхозный | 15.11.2003г. | биотермическая яма, 300 м2 | Закрыт в 1996 г. Не соответствует ВСП: отсутствует ограждение, не оканавлен, нет таблички. |

Санитарный разрыв до жилой застройки не соблюдается, скотомогильник расположен в центре села, в непосредственной близости к жилой застройке. Необходимо срочно провести дезинфекцию территории и консервацию скотомогильника в соответствии с требованиями ВСП.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

Кладбища

Таблица 2.6.2.4. Перечень мест захоронения сельского поселения

| № п/п | Местонахождение | Площадь, га | Примечание (действующее/ не действующее) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 км восточнее с. Алакаевка | 1,28 | действующее |
| 2 | 250 м севернее с. Алакаевка | 0,1065 | действующее |
| 3 | с. Алакаевка | - | недействующее |

Санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м. СЗЗ соблюдается

Канализационные очистные сооружения

Канализационные очистные сооружения с. Алакаевка биологической очистки с иловыми площадками, производительностью 0,4 тыс. м3/сут. Канализационные сети и коллекторы имеют износ более 80 %. Здания и оборудование очистных сооружений требуют капитального ремонта и модернизации. Главные канализационные коллекторы требуют замены. СЗЗ составляет 200 м.

Котельные

На территории с. Алакаевка  централизованного теплоснабжения  нет,  но имеются 3 мини-котельные для отопления сельского дома культуры, школы и детского сада. Топливо – природный газ.

Согласно СанПиН для котельных, работающих на газообразном топливе мощностью менее 200 Гкал, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и другое), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В настоящее время проекты СЗЗ на котельные не разработаны.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

### 2.6.3. Санитарные разрывы

Автомобильные дороги

Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до жилой застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330 и требованиями  СП 42.13330.2011. Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог принимается не менее:

для дорог I, II, III категорий:

- до жилой застройки — 100 м;

- до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

для дорог IV категории:

- до жилой застройки — 50 м;

- до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

Санитарные разрывы от автомобильных дорого в сельском поселении соблюдены.

Магистральные трубопроводы

Через сельское поселение в северо-западной части и в северной части поселения с запада на восток проходят технические коридоры магистральных трубопроводов.

Для магистральных трубопроводов, компрессорных установок создаются санитарные разрыва (санитарные полосы отчуждения).

Минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 – 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов – от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» с учетом диаметра и класса магистральных трубопроводов.

Таким образом, от крайних нефтепроводов, проходящих в одном техническом коридоре в северо-западной части сельского поселения, санитарный разрыв устанавливается 150 м; от газопроводов, проходящих  в одном техническом коридоре в направлении с запада на восток в северной части поселения – 200 м.

Санитарный разрыв от газопровод-отвода на ГРС-27 с. Алакаевка составляет 125 м.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от ГРС-27 до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принято с учетом класса и диаметра газопроводов 125 м.

В границах сельского поселения с севера на юго-восток проходит аммиакопровод «Тольятти-Одесса». Согласно ПБ 08-258-98. «Правилам устройства и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака» вдоль трассы магистрального аммиакопровода («Тольятти-Одесса», Ду=355 мм) устанавливается буферная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В буферной зоне запрещается: строить объекты, указанные в Правилах безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака (ПБ 03-182—98), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 26.12.97 № 55, устраивать спортивные соревнования и мероприятия с массовым участием зрителей, стоянки автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, располагать временные полевые станы любого назначения, загоны для скота.

Санитарные разрывы от объектов электросетевого хозяйства

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы — территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Размеры санитарных разрывов от источников физического воздействия на население устанавливаются на основании специальных расчетов с подтверждением натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

### 2.6.4. Охранные зоны

Охранная зона автомобильных дорог (Придорожная полоса)

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

- В соответствии с Приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 № 37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения самарской области» внешнюю границу придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области или их участков, вне населенных пунктов установить от оси дороги на расстоянии:

- для дорог I и II категорий с 4-полосным движением не менее 105 м;

- для дорог II категории с 2-полосным движением не менее 100 м;

- для дорог III категории с 2-полосным движением не менее 75 м;

- для дорог IV категории с 2-полосным движением не менее 65 м;

- для дорог V категории с 2-полосным движением не менее 45 м.

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Объекты газораспределения

Газоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется от ГРС-27 с. Алакаевка.

В границах населенных пунктов газоснабжение осуществляется от ГРП и ШГРП.

В соответствии с требованиями к ГРП и ШГРП, установленными СП 62.13330.2011, отдельно стоящие ГРП в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 2.6.4.1, а ГРП (в том числе встроенные и пристроенные) на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения – согласно СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 174.

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШГРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения.

На территории поселений в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до пунктов редуцирования газа пропускной способностью до 10000 м3/ч.

Таблица 2.6.4.1. Требования к расположению ГРП и ШРП.

| Давление газа на вводе в ГРП, ШГРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП и отдельно стоящих ШГРП по горизонтали, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до зданий и сооружений, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения | до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) | до воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 5 | Не менее 1,5 высоты опоры |
| Св. 0,6 до 1,2 | 15 | 8 |  |

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно – кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается следующее:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормами СП 42.13330.2011.

Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная версия СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СНиП 42-01-2002».

ЛЭП

Территорию сельского поселения Алакаевка пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35 и 110 кВ.

Охранные зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

1 кВ – 2 м;

10 кВ – 10 м;

35 кВ – 15 м;

110 кВ – 20 м.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

- для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

- для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

Вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1 кВ, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1 кВ, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны линий и сооружений связи

Через территорию сельского поселения  проходят линии связи.

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

Согласно Федерального закона от 07 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учетом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который  предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности, влекущей за собой нарушение сохранности памятников природы, в установленных границах.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области в целях формирования безопасной и комфортной среды обитания населения Самарской области вокруг особо охраняемых природных территорий необходимо создание охранных зон с ограниченным режимом природопользования шириной:

- не менее 5 км при примыкании к производственным зонам;

- не менее 3 км при примыкании к жилым и деловым зонам общественно-городских населённых пунктов.

В границах сельского поселения расположены особо охраняемые природные территории регионального значения - памятники природы: «Алакаевско-Чубовская каменистая степь» и «Муравельный лес». Особенности расположения и функционирования указанных памятников природы подлежат обязательному учёту при разработке планов и программ социально-экономического развития Самарской области, муниципального района Кинельский Самарской области, сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области, схем землеустройства, охотоустройства, водопользования, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов, документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Согласно разработанным министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и  природопользования Самарской области Положениям о выше указанных памятниках природы регионального значения целью их создания является сохранение природных комплексов и объектов, в том числе:

- ландшафта;

- древесной, кустарниковой и травянистой растительности;

- видового разнообразия флоры и фауны;

- редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов.

Охранные зоны указанных памятников природы не созданы.

Нарушение установленных режимов и иных правил охраны и использования территории памятников природы и их охранных зон влечёт за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Вред, причинённый памятнику природы, подлежит возмещению в установленном законодательством порядке. Средства, полученные от штрафов и в возмещение ущерба, направляются в размере, установленном действующим законодательством, в соответствующие бюджеты.

В соответствии с Положениями о территориальном планировании Самарской области, утвержденными постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 (с изм. 2012 г.), в границах сельского поселения Алакаевка создание особо охраняемых природных территорий регионального значения не планируется.

### 2.6.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны реки Запрудка (длина 25 км) составляет 100 м, ширина водоохранной зоны прудов (с акваторией более 0,5 км2) устанавливается в размере 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Прибрежная защитная полоса реки Запрудка принимается размером 50 м.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

На территориях населенных пунктов при наличии дождевой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных.

Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

## 2.6.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Водоснабжение с. Алакаевка осуществляется из артезианских скважин (4 шт.) производительностью 256,0 тыс.м3/год.

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Проекты зоны санитарной охраны существующих водозаборов не разработаны. Для действующих водозаборов села Алакаевка при использовании условно защищенных подземных вод (Карта защищенности подземных вод. Альбом иллюстраций Схемы территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области)  границы 1-го пояса ЗСО артезианских скважин составят 50 м.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

### 2.6.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

Береговая полоса

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Береговая полоса болот, родников и озер не определяется.

Таким образом, ширина береговой полосы реки Запрудка составляет 20 м.

## 2.7. Состояние окружающей среды

### 2.7.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы

В соответствии с действующими нормативно-методическими документами состояние атмосферного воздуха оценивается по устойчивости ландшафта к техногенным воздействиям через воздушный бассейн, по градациям состояния воздушного бассейна, градациям фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферы сравнительно с предельно допустимыми концентрациями (ПДК).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении Алакаевка  являются автомобильные дороги, которые относятся ко 2 и 3 классу по уровню экологической безопасности, а именно:

второй класс – объекты, оказывающие существенное воздействие на окружающую среду: дороги II и III категорий с расчетной (перспективной) интенсивностью движения более 2000 ед. в сутки и сооружения на них; отдельные участки прочих дорог в населенных пунктах и на особо охраняемых территориях, а также в сложных условиях индивидуального проектирования;

третий класс – объекты, оказывающие незначительное, локальное воздействие на окружающую среду: автомобильные дороги с расчетной интенсивностью движения менее 2000 ед. в сутки и транспортные сооружения на них; технически несложные дорожные объекты по проектам массового или повторного применения.

Уровень экологической безопасности автомобильной дороги оценивается путем сопоставления фактических и нормативных значений экологических и экологически значимых показателей, выражаемых в количественной или качественной форме.

Провести точные расчеты с целью определения зоны атмосферного загрязнения от автомобильных дорог на территории сельского поселения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых исходных данных.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на атмосферный воздух представлены в таблице 2.7.1.1.

Таблица 2.7.1.1

| Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |
| Автомобили, находящиеся на дороге | Загрязнение воздуха в результате выброса отработавших газов (ОГ) двигателей, поступающих в воздух продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Акустическое загрязнение транспортным шумом. |
| Земляное полотно | Изменение температурного, влажностного, ветрового режима около высоких насыпей. |
| Дорожная одежда | Влияние на количество и состав отработавших газов автомобилей, количество продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Загрязнение воздуха продуктами износа дорожного покрытия, пылью и мусором с его поверхности. Дополнительное акустическое загрязнение вследствие влияния на уровень транспортного шума. |
| Дорожная инфраструктура | Загрязнение воздуха выбросами на АЗС, выбросами отработавших газов в местах остановок и стоянок автомобилей (станциях технической помощи, пунктах питания). |
| Пересечения дорог | Загрязнение воздуха дополнительными выбросами ОГ, обусловленными организацией движения транспорта (из-за снижения скорости, остановок). |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |
| Все сооружения | Дополнительное загрязнение воздуха выбросами ОГ дорожных машин, дополнительное акустическое загрязнение шумом дорожных машин. |

В виду того, что не все внутриквартальные улицы в с. Алакаевка имеют асфальтовое покрытие, может отмечаться повышенный уровень запыленности и загрязненности  атмосферного воздуха.

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.

Промышленных предприятий и централизованных котельных, оказывающих существенное негативное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха на территории с.Алакаевка нет.

Из промышленных объектов наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в границах сельского поселения Алакаевка вносят выбросы попутных (нефтяных) газов от объектов ОАО «Самаранефтегаз», ведущего добычу нефти на Ново-Запрудненском месторождении нефти. В границах с. Алакаевка нефтяные скважины не являются добывающими, пробурены с целью разведки, следовательно, не оказывают негативного воздействия на окружающую среду, в том числе на атмосферный воздух.

В целом состояние атмосферного воздуха в сельском поселении является благоприятным.

### 2.7.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах сельского поселения характеризуется качеством воды реки Запрудка.

Выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с дождевыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Канализационные очистные сооружения  ООО «Алакаевское ЖКХ» введены в эксплуатацию в 1967 году. Проектная мощность очистных сооружений 400,0 м3/сут., фактическая – 62,0 м3/сут.

Объем принимаемых сточных вод соответствует объему выпуска и составляет 23,01 м3. Выпускаемые сточные воды по качественным характеристикам недостаточно очищенные.

Типы сооружений очистки сточных вод:

- механическая очистка: складское помещение, здание решеток, двухярусные первичные отстойники (4 шт.), здание очистных сооружений;

- биологическая очистка: капельные биофильтры, вертикальные вторичные отстойники.

Сооружения глубокой очистки отсутствуют.

Обеззараживание очищенных сточных вод производится путем хлорирования в  хлораторной. Осадок обрабатывается на иловых площадках.

Техническое состояние оборудования – неудовлетворительное. Износ здания решеток, первичных отстойников, биофильтров, вторичных отстойников, хлораторной составляет 80 %.

Требуется капитальный ремонт и реконструкция очистных сооружений, в том числе канализационных труб всей системы, перевод системы отопления с электрического на другой вид электроэнергии,

Протяженность сетей водоотведения – 5,5 км, процент износа –66 %. Требуется замена 2 км канализационных сетей.

Ввиду изложенного диффузное загрязнение поверхностных водных объектов в значительной степени определяется также просачиванием фильтрата  из негерметичных канализационных сетей, из выгребных ям, надворных уборных в почву и далее – в грунтовые воды с последующей разгрузкой загрязненных фильтратом грунтовых вод в р. Запрудка.

В условиях отсутствия дождевой канализации с соответствующими очистными сооружениями смыв загрязняющих веществ с территорий жилой и производственных зон происходит по рельефу местности, попадая в систему водосбора р. Запрудка.

Следовательно, хозяйственно-бытовые стоки частного сектора жилой застройки, неочищенные или недостаточно очищенные производственные стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных дождевых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхностных водных объектов в границах сельского поселения.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос несанкционированные свалки, склады горюче-смазочных материалов, объекты рекреации и т.п.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на водные объекты представлены в таблице  2.7.2.1.

Таблица 2.7.2.1.

| Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |
| Земляное полотно | Загрязнение воды рек и озер продуктами эрозии земляного полотна |
| Дорожная одежда | Загрязнение воды продуктами износа дорожного покрытия, автомобильных шин, выбросами ОГ автомобилей |
| Водопропускные и водоотводные сооружения | Изменение режима течения воды в водотоках (скорость течения, наносы, размывы, мутность воды) |
| Сооружения инфраструктуры | Загрязнение поверхностной воды грязью, мусором, нефтепродуктами, бытовыми отходами |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |
| Дорожная одежда | Загрязнение поверхностных и грунтовых вод в результате ненормативного использования противогололедных химических материалов |

Причинами сверхнормативного загрязнения рек и водоемов при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог становятся:

- прямой сброс неочищенных дождевых, талых вод с поверхности автодорог, мостов, АЗС, площадок отстоя, автомоек в реки и водоемы;

- высокое загрязнение снежного покрова широкой придорожной полосы продуктами сгорания топлива, антигололедными солями, песком, нефтепродуктами, бенз(а)пиреном;

- отсутствие локальных очистных сооружений или их неэффективная работа;

- устаревшие и неадекватные схемы и методы расчета ливнеотвода с поверхности автодорог, придорожных канав;

- использование в качестве антигололедных солей хлористого натрия;

- проведение строительных работ в руслах рек, водная эрозия насыпей и откосов;

- утечки топлива в почву и попадание их в грунтовые воды от транспортных средств, на нефтебазах, АЗС, при различных авариях.

Основными видами водопользования поверхностными водными объектами в границах сельского поселения, являются: полив огородов и отведение различных категорий сточных вод.

Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают:

- стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;

- бессистемный выпас скота на прилегающих к берегам естественных пастбищах;

- хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;

- производственные стоки предприятий местной промышленности;

- стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями;

- разрушение в паводковые периоды земляных дамб, построенных на водотоках.

Мониторинга состояния и уровня загрязнения поверхностных водоемов в границах сельского поселения не проводится.

### 2.7.3. Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

- возникновение стихийных свалок;

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

- несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.

Объекты размещения отходов

Значительную опасность для  экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), стихийные свалки бытовых и промышленных отходов.

В  сельском поселении имеется недействующий скотомогильник, расположенный в центре села Алакаевка.

В настоящее время скотомогильник не соответствует  ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденным Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007).

Скотомогильники являются очень опасными объектами для окружающей среды, поскольку даже в случае его неиспользования или закрытия сохраняется опасность негативного воздействия на почвы и подземные воды, сохраняется возможность микробиологического и спорического заражения.

Одним из источников загрязнения почв являются несанкционированные свалки. Территории свалок интенсивно загрязнены тяжелыми металлами, содержание которых в десятки (и даже сотни раз) превышает фоновые показатели. Показатель суммарного загрязнения почвы на территории большинства свалок варьирует от опасного до чрезвычайно-опасного уровня загрязнения. По бактериологическим показателям свалки представляют серьезную опасность для почв и поверхностных водоемов.

Несанкционированные свалки организуются населением в понижениях рельефа. Такие свалки неусовершенствованные не отвечают современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды, поскольку организованы стихийно, а следовательно, обустроены без гидроизоляции и организации подъездных путей с твёрдым покрытием, с нарушением технологии складирования и захоронения отходов и невыполнением природоохранных мероприятий.

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

Несанкционированные, неусовершенствованные объекты размещения отходов в сельском поселении необходимо ликвидировать, т.к. они представляют опасность для почв, подземных и поверхностных вод.

В сельском поселении Алакаевка действуют канализационные очистные сооружения. Протяженность сетей водоотведения – 5,5 км.

Значимым источником загрязнения почв и подземных вод в границах сельского поселения Алакаевка является территория частной жилой застройки, не обеспеченная централизованной системой канализования хозяйственно-бытовых сточных вод и соответствующих очистных сооружений.

Сточные хозяйственно-бытовые воды неканализованной части жилой застройки и от личных подсобных хозяйств сливаются в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы. Поскольку данные устройства негерметичны и по большей части представляют собой необорудованные специальным образом земляные ямы, то стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Отсутствие полного охвата всей существующей жилой застройки централизованной системой канализования хозяйственно-бытовых сточных вод с соответствующими очистными сооружениями создает опасность загрязнения почв и первого от поверхности водоносного горизонта фильтратом хозяйственно-бытовых и фекальных стоков от надворных уборных и выгребных ям.

Загрязнение подземных вод неизбежно может привести к снижению питьевого качества воды.

Причинами ухудшения качества воды могут также являться: загрязнение воды в распределительной сети в связи с изношенностью и отсутствием проведения капитальных ремонтов трубопроводов, несвоевременное проведение очистки и дезинфекции водонапорных башен, накопительных резервуаров и водопроводной сети.

С целью предупреждения ухудшения качества питьевой воды необходимо соблюдать установленные режимы зоны санитарной охраны водозабора, выполнять мероприятия по предупреждению загрязнения подземных вод, регулярно проводить контроль качества.

Автомобильные дороги

Почвы в зоне влияния автомобильных дорог подвергаются загрязнению горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ), соединениями тяжелых металлов, дорожной пылью, оказывающими негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье людей в целом.

Кроме этого обычны потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу.

Не убираемый с обочины дороги снежный покров, являющийся депонирующей средой, при таянии является источником вторичного загрязнения почв и подземных вод особенно в условиях использования химического способа удаления снега и льда с дорожных покрытий.

Засоление почв, происходящее в результате просачивания растворенных хлор- и аммиак-содержащих соединений в зоны расположения придорожных посадок, ухудшает структуру и состав почвы, что в итоге может вызвать гибель деревьев и кустарников в придорожной полосе.

В связи с формированием высокого уровня загрязнения почв и подземных вод в зонах влияния автомагистралей, недопустимо использование придорожных земель ни для каких сельскохозяйственных целей, включая заготовку травянистых кормов и выпас скота.

Экологическими показателями, характеризующими экологически безопасное состояние автомобильной дороги, является концентрация свинца и хлоридов, не превышающих нормативные значения ПДК токсичных веществ в почве.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на землю представлены в таблице 2.7.3.1.

Таблица 2.7.3.1

| Элемент природной среды | Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |  |
| Ландшафт местности | Все инженерные сооружения | Изъятие территории под инженерные сооружения, карьеры, кавальеры, стройплощадки, подъездные пути. Фрагментирование территории. Изменение рельефа и флоры. Эстетическое воздействие |
| Геологические условия | Земляное полотно, сооружения мостовых переходов и путепроводов | Деформации в подстилающих грунтах, эрозионные процессы земельного полотна и на прилегающих территориях |
|  | Дорожная одежда | Передача вибрации от проходящих автомобилей на прилегающие территории |
| Гидрологические условия | Земляное полотно | Препятствие стоку поверхностных вод, нарушение режима стока подземных вод, осушение или переувлажнение придорожных территорий, вплоть до заболачивания |
|  | Водопропускные и водоотводные сооружения | Эрозия русл водотоков, отводящих русл и процессы образования оврагов. Подтопление территории с верховой стороны |
| Почва | Земляное полотно | Загрязнение почвы продуктами эрозии земельного полотна |
|  | Дорожная одежда | Загрязнение продуктами износа дорожного покрытия, материалами, используемыми при зимнем содержании дорог |
|  | Сооружения инфраструктуры | Загрязнение мусором, бытовыми отходами, нефтепродуктами |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |  |
| Почвы и грунты | Земляное полотно | Загрязнение придорожной территории материалами для ремонта и содержания дорог. Несвоевременное скашивание травы на обочинах |
|  | Дорожная одежда | Засоление земель при ненормативном использовании противогололедных химических материалов |
|  | Придорожная полоса | Загрязнение мусором и техногенными предметами |
| Рельеф местности | Объекты инфраструктуры | Отсутствие или неполная рекультивация земель, нарушенных при проведении ремонтных работ и работ по содержанию дороги |

Коридоры прохождения магистральных трубопроводов являются потенциальными источниками  загрязнения почв и подземных вод.

В границах сельского поселения проходят следующие магистральные трубопроводы:

- в северной части сельского поселения в направлении с запада на восток проходит магистральный газопровод «Отрадненский ГПЗ-Тольятти АТЗ»;

- в северо-западной части поселения проходит коридор магистральных нефтепроводов «Альметьевск-Самара I» (Дружба I), «Альметьевск-Самара II» (Дружба II), «Ромашкино-Самара», «Калтасы-Самара»;

- сельское поселение в направлении с севера на юго-восток пересекает аммиакопровод «Тольятти-Одесса».

Вышеназванные трубопроводы проходят за границами населенного пункта.

Прохождение газо- и нефтепроводов сопровождается загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, при выполнении сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций.

Основной причиной аварийных ситуаций на газо- и нефтепроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5 %), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

Растёкшаяся по поверхности почвы нефть, наносит непоправимый вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почвогрунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов.

На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление.

Промышленные площадки производственных объектов, как правило, имеют собственные участки складирования твердых бытовых и промышленных отходов, стоянки автотранспорта и мойки автомобилей. Все эти объекты являются потенциальными источниками загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях отсутствия локальных систем сбора и очистки поверхностного стока.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными - техногенные объекты. Это относится к загрязненным почвогрунтам, которые даже после ликвидации основного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.

Проблема актуальна для территории сельского поселения Алакаевка, поскольку хозяйственно-питьевое и производственное («Алакаевский мясокомбинат») водоснабжение осуществляется из подземных водозаборов.

Сельскохозяйственные объекты

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства - крупные животноводческие комплексы, в том числе хранилища и площадки для буртования навоза и помета.  В границах сельского поселения Алапкаевка в настоящее время нет крупных животноводческих комплексов.

Выпас и размещение летних лагерей скота в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводит к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на  здоровье населения.

Уровень загрязнения земель сельскохозяйственного использования

Загрязнение почв при внесении органических и минеральных удобрений

Рациональное и полное использование образующихся в регионе органических удобрений остаётся актуальной экологической и производственной задачей, являясь эффективным способом противодействия развитию процессов дегумификации и, в целом, снижения почвенного плодородия, а также предотвращения загрязнения органическими веществами территории бассейнов и водных ресурсов малых рек области.

В 2010 году объем внесения минеральных удобрений на 1 га посевной площади в муниципальном районе Кинельский составил 2,2 кг действующего вещества.

Загрязнение почв пестицидами

Одним из основных источников загрязнения почв является сельскохозяйственная деятельность, в процессе которой широко применяются различные виды химических и органических веществ.

Необоснованное использование в земледелии особо стойких препаратов приводит к накоплению их в почве. При этом важной экологической характеристикой пестицидов является их способность мигрировать по профилю почв, а также в растения, воду и воздух, загрязняя природную среду.

Токсическое действие на почву и растения могут оказывать не только сами препараты, но и продукты их трансформации, обладающие более высокой устойчивостью и токсичностью.

Пестициды, применяемые в растениеводстве, могут поступать в растения не только через корневую систему из почвы, но и через надземные части растений при обработке их препаратами, проникая вглубь растительных тканей и сохраняясь там от недели до нескольких месяцев. Нередко под влиянием пестицидов меняется состав витаминов, углеводов, минеральных веществ в плодах, ягодах, овощах, зерне.

Объемы работ с применением средств химической защиты растений на территории муниципального района Кинельский представлены в таблице 2.7.3.2.

Таблица 2.7.3.2. Проведение защитных мероприятий на посевах сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков в 2011 году на территории муниципального района Кинельский

| Протравливание посевного материала, всего тыс. тонн | Борьба с вредителями, всего тыс. га | Борьба с болезнями, всего тыс. га | Борьба с сорняками, всего тыс. га | Обработано гербицидами от общей площади пашни (%) | Десикация посевов, всего тыс. га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,733 | 1,604 | 3,285 | 18,074 | 16,8 | 0,0 |

Таким образом, нерациональное использование органических и минеральных удобрений, а также необоснованное  использование пестицидов может привести к увеличению уровня загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.

Уровень загрязнения подземных вод

Территория сельского поселения размещается в пределах распространения подземных вод с условно защищенными водоносными подразделениями. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются только подземные водозаборы.

Причинами возникновения очагов загрязнения подземных вод на водозаборах является подтягивание некондиционных природных вод при нарушении гидрохимического режима эксплуатации водозаборов, сельскохозяйственного и коммунального хозяйства и промышленности.

В условиях эксплуатации загрязнению подвержены подземные воды четвертично-неогенового, татарского, казанского и верхнекаменноугольного водоносных комплексов. Основными веществами, загрязняющими подземные воды, являются вещества:

–  2 класса опасности – тяжёлые металлы;

– 3 класса опасности – железо, марганец, соединения азота, сульфаты и хлориды;

– класс опасности не определён – по минерализации и жёсткости.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области (исх. № 06-05/3310 от 24.02.2011) о санитарно-эпидемиологической обстановке в муниципальном районе Кинельский в 2010 году по результатам исследований проб питьевой воды, отобранных в ходе мероприятий по контролю организаций, эксплуатирующих водопроводы, установлено, что вода не отвечает требованиям санитарных норм и правил по химическим показателям перед поступлением в разводящую сеть и в разводящей сети в с. Алакаевка.

### 2.7.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды территорий жилой застройки относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, радиационное излучение, физические поля различного происхождения.

Электромагнитное излучение является одним из видов загрязнения окружающей среды.

Наиболее значимыми источниками электро-магнитного излучения (ЭМИ) являются радио-, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов (ПРТО) проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов), по методикам расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот и по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Линейными источниками электромагнитного воздействия являются воздушные линии электропередач.

Учитывая, что ранее действующие санитарные нормы СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» создавались с учетом электрической составляющей электромагнитного поля, без учета влияния магнитного поля, большая часть ЛЭП строилась без учета этой опасности. Несмотря на то, что магнитное поле во всем мире сейчас считается опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнитного поля для населения в России не нормируется. Исходя из опыта и исследований разрыва в 100 метров достаточно, чтобы не беспокоиться о вредном влиянии самой слабой ЛЭП на здоровье человека.

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п. 6.1 и п. 6.3. установление СЗЗ от проектируемых линий напряжением 220 кВ и ниже не требуется. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. В настоящее время ВЛ свыше 220 кВ на территории поселения отсутствуют.

Согласно действующим СанПиН 2971-84 ВЛ создают в окружающем пространстве электрическое поле, напряженность которого снижается по мере удаления от ВЛ. Электрическое поле вблизи ВЛ может оказывать вредное воздействие на человека.

Различают следующие виды воздействия:

- непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электрическом поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем;

- воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным конструкциям и другим заземленным объектам;

- воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, машинами и механизмами, протяженными проводниками, - тока стекания.

Кроме того, электрическое поле может стать причиной воспламенения или взрыва паров горючих материалов и смесей в результате возникновения электрических разрядов при соприкосновении предметов и людей с машинами и механизмами.

Степень опасности каждого из указанных факторов возрастает с увеличением напряженности электрического поля.

В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напряженности электрического поля:

- внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м;

- на территории зоны жилой застройки – 1 кВ/м;

- в населенной местности, вне зоны жилой застройки, а также на территории огородов и садов – 5 кВ/м;

- на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I – IV категории – 10 кВ/м;

- в населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) – 15 кВ/м;

- в труднодоступной местности и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения, – 20 кВ/м.

При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания согласно разделу 4 указанных Санитарных норм и правил.

Шум и вибрация

Акустическому и вибрационному воздействию подвергаются в основном населенные территории,  расположенные в непосредственной близости к автомобильным дорогам.

Установленные требования к санитарному разрыву от транспортных сооружений предусматривают запрещение размещения в пределах его границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может  достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норматив 45 – 55 дБА.

Уровень транспортного шума за пределами населенных пунктов не нормируется. В населенных пунктах уровень шума не должен превышать норм, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. Шум на  рабочих местах в помещениях жилых и общественных зданий и  на территории жилой застройки», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 36 и СН2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 40.

Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранспорта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума  (дБА): легковые – 83 – 86, грузовые – 86 – 92, автобусы – 82 – 90.

Согласно отраслевой дорожной методике «Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства, утвержденной Распоряжением Государственной службой дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 22.11.2001 № ОС-482-р зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не должна превышать 30 – 50 м от кромки дорожного полотна.

Жилая застройка, непосредственно прилегающая к автомагистралям, может подвергаться  вибрационному воздействию от движущегося автомобильного транспорта. В границах сельского поселения Алакаевка жилая застройка находится достаточно далеко от автомобильных дорог.

Радиационное излучение

Для оценки уровня мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения в приземном воздухе используется так называемая критическая величина Нкрит. Она рассчитывается на основании средних показателей мощности дозы, полученных за последние 5 лет, с учетом отклонения среднего значения. Сравнение с ней средних величин МЭД характеризует наличие или отсутствие в обследуемых зонах новых радиоактивных продуктов. Для Самарской области Нкрит= 0,13 – 0,20 мкЗв/ч.

Максимально допустимые уровни плотности потока радона (ППР) в  почвенном воздухе и воде указаны в СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), утвержденным Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40, согласно которым  ППР для почвенного воздуха не должен превышать 80 мБк/(с∙м2), для воды – 60 Бк/л, или 60000 Бк/м3.

Согласно «Критериям оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия», утвержденным Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 30.11.1992г., удовлетворительный уровень МЭД гамма-излучения составляет до 0,20 мкЗв/ч. Уровень выше 0,60 мкЗв/ч является экстремально высоким уровнем радиоактивного загрязнения, при котором необходимо принимать меры по улучшению радиоактивной обстановки

Согласно данным «Государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке Самарской области в 2011 году» ведущим фактором облучения населения Самарской области являются природные источники  – 83,35% и медицинские рентгенодиагностические процедуры - 16,46 %, дающие в сумме более 99% коллективной дозы облучения населения.

Естественный радиационный фон в среднем по области в 2011 году составлял 0,11 мкЗв/час. По сравнению с предыдущими годами существенных изменений не наблюдается.

Результаты радиационной съемки в целом по муниципальному району Кинельский согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды Самарской области за 2011 год показали соответствие нормам радиационной безопасности.

### 2.7.5. Санитарная очистка территории

Объем, состав и система обращения с отходами производства и потребления являются своего рода синтетическими конечными показателями, характеризующими уровень и характер развития производительных сил, а также социальной сферы (численность, благосостояние, поведенческие традиции населения). Показатели образования, переработки, утилизации, использования в качестве вторичных ресурсов, конечного захоронения отходов и характер взаимосвязи этих процессов отражают уровень организации, системность обращения с отходами на конкретной территории, степень их соответствия современным требованиям.

В муниципальном районе Кинельский «Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский» утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 06.08.2010 г. № 1040 (далее - Генеральная схема).

Твердые бытовые отходы

В настоящее время вывозом ТБО в сельском поселении занимается ООО «Экосервис».

Сбор и вывоз ТБО производится из секционных жилых домов и, частично, из детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, аптек, магазинов, клубов, административных, хозяйственных и других организаций.

Сбор ТБО производится через установленные контейнеры.

Расположение контейнеров в сельском поселении представлено в таблице 2.7.5.1.

Таблица 2.7.5.1

| Адрес | Количество контейнеров | Количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- |
| ул. Магистральная | 7 | 1 |
| ул. Новая д.4 | 2 | 1 |
| Магазин «Аупенов» | 3 | 1 |
| ул. Ленинская д.22 | 2 | 1 |
| ул. Ленинская д.80 | 2 | 1 |
| ул. Ново-Садовая | 3 | 1 |
| ул. Юбилейная | 1 | 1 |
| ул. Набережная д.1 | 1 | 1 |

Собранные отходы вывозятся на полигон ТБО и промышленных отходов г. Кинель, который расположен по адресу: Самарская область, Кинельский район, участок №2 Алексеевского месторождения кирпичных глин. Дата ввода в эксплуатацию – 1996 год. Площадь – 13,38 га, вместимость – 1850 м3.

Частный сектор, часть общественных и коммунальных организаций самостоятельно вывозят отходы на тот же полигон, либо привлекают транспортные и погрузочные средства ООО «Экосервис» по договору. Обычно осуществляется 1 или 2 вывоза в год (весной, осенью).

Маршруты движения мусоровозного транспорта подвергаются постоянной корректировке с учетом поступления заявок на вывоз ТБО от глав сельских поселений.

Согласно Генеральной схеме очистки вывоз ТБО из поселения осуществляется 1 раз в 2 дня по маршруту: База – Алакаевка (33 км, 19 конт) – Бузаевка (14 км, 11 конт) – Пчелка(4 км, 1 конт) – Сколково (14 км, 13 конт) – Преображенка (3 км, 17 конт) – Полигон (16 км) – База (3 км).

Объёмы накопления отходов от обозначенных источников в поселениях определены расчётом, в соответствии с исходными данными, предоставленными Заказчиком, по нормативам согласно ТСН 30-310-2003 «Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области» и с использованием справочных данных в «Генеральной схеме очистки территории муниципального района Кинельский»

Результаты расчётов объёмов ТБО от домовладений, организаций и предприятий в составе сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский согласно Генеральной схеме представлены в таблице 2.7.5.2.

Таблица 2.7.5.2

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопления, куб. м./год | сельское поселение Алакаевка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Алакаевка |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0,085 | 10 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0,025 | 2 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0,018 | 8 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,078 | 117 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0,06 | 78 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0,3 | 60 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0,072 | 16 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 25 000 | 250 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 220 | 198 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 820 | 902 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 335 | 246 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 1886 |

Вывоз ТБО с дачного массива Алакаевка СДТ «ДСК» осуществляется 1 раз в 5 дней по маршруту:  База – по дачным массивам и местам массового отдыха (50 км, 60 конт.) – полигон (30 км) – база (45 км). Расчетный годовой объем образования ТБО от собственников дачного массива (335 чел.) 245,67 куб.м.

Расчетный годовой объем образования ТБО в с. Алакаевка составляет 1886 куб.м, фактический вывоз ТБО из поселения по данным ООО «Экосервис» за 2009 г. составил 670,41 куб.м.

Крупногабаритные отходы

К крупногабаритным отходам (КГО) относятся отходы, которые по своим размерам не помещаются в стандартный контейнер вместимостью 0,75 м3.

В состав КГО на свалках муниципального района Кинельский входят старая мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера, вышедшая из употребления бытовая техника (телевизоры, холодильники, стиральные машины и т.п.)  и др.

Анализ состава КГО показывает, что около 80% данного вида отхода составляют утильные компоненты, требующие специального извлечения из состава изделия.

Расчетный годовой объём образования КГО с Алакаевка – 94,3 куб.м.

Смет с территории

Смёт с усовершенствованных покрытий образуется при проведении работ по благоустройству территории. Расчетное годовое накопление смёта по населённому пункту с. Алакаевка составляет 250 куб.м/год.

Промышленные отходы и вторсырье

В муниципальном  районе Кинельский нет организаций, занимающихся сбором вторсырья от населения и муниципальных предприятий.

В результате производственной деятельности муниципальных предприятий, занимающихся обслуживанием жилого фонда образуются промышленные отходы I-V классов опасности.

Транспортировку подобных отходов на полигон промышленные и иные предприятия осуществляют, в основном, собственным автотранспортом.

Люминесцентные лампы (I класс) и отработанные масла (II класс) сдаются на переработку специализированным организациям.

Жидкие бытовые отходы

Водоотведение от канализованной части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС). Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией, осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения. Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения. Очищенные стоки сбрасываются в реку Запрудка. Стоки по самотечным сетям поступают на КНС, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят биологическую очистку в искусственных условиях с последующим обеззараживанием и сбросом в реку Запрудка.

Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) из выгребных ям осуществляется ассенизационными машинами ООО «Алакаевское ЖКХ».

Расчетный объем стоков из выгребов в с.Алакаевка составляет 3380 куб.м/год. Отведение хозяйственно-бытовых стоков от индивидуальных домов частного сектора осуществляется в выгребные ямы или надворные уборные, которые не оборудованы гидроизоляцией, поэтому стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Биологические отходы

В рамках проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области от твердых бытовых отходов» не планируются мероприятия по совершенствованию обращения с биологическими, сельскохозяйственными и медицинскими отходами, поскольку, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 33, п.3), отношения в области обращения с данными видами отходов регулируются отдельным законодательством, которое в настоящее время не разработано. Для обеспечения регулирования вышеуказанных видов отходов должны разрабатываться отдельные программы.

### 2.7.6. Общая оценка экологической обстановки

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются сельскохозяйственные объекты, объекты нефтедобычи, проезд автотранспорта.

В связи с небольшим количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также благоприятными климатическими условиями для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха на территории сельского поселения можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязнения атмосферы – как низкую.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (подземные водозаборы) не установлены.

Индивидуальный сектор домовладений сельских населенных пунктов планово-регулярной очисткой от ТБО охвачен частично. Не собираемые централизованно отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию постоянных стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории поселения и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Радиоактивное загрязнение отсутствует.

По показателю антропогенного воздействия на природно-техногенные среды, санитарно-экологическая ситуация на территории сельского поселения оценивается как достаточно стабильная и умеренно напряженная.

Одной из актуальных проблем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения является поддержание соответствия качественных параметров состояния среды обитания (в том числе окружающей природной среды) нормативным показателям. Санитарно-гигиеническую оценку среды обитания человека и её влияние на здоровье населения на территории региона осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области).

Санитарно-гигиеническая ситуация в границах сельского поселения Алакаевка не может оцениваться как благополучная в силу ниже перечисленных обстоятельств.

Благоустройство улиц и дорожное покрытие

Уровень благоустройства улиц в сельском поселении в целом не отвечает современным требованиям.

Существующие асфальтированные автомобильные дороги нуждаются в реконструкции.

Значительная доля проезжей части, особенно территория индивидуальной застройки, не имеет твердого покрытия.

Не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству территории населенных мест.

Водоснабжение

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сельском поселении используются подземные воды – артезианские скважины.

Подземные источники питьевого водоснабжения расположены в пределах распространения водоносных горизонтов не защищенных от загрязнения с поверхности (I и II категории защищенности).

Это обстоятельство, а также недостаточное внимание к соблюдению правил санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения может привести к ухудшению питьевого качества и поддержания нормативного санитарно-гигиенического состояния  источников водоснабжения.

Так, согласно данным «Государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке Самарской области в 2011 году» недостатки в организации производственного контроля качества питьевой воды установлены на водопроводах ООО «Алакаевское ЖКХ».

Водоотведение

Отсутствие централизованной системы канализации в частном секторе жилой застройки, отсутствие дождевой канализации (отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места) создают опасность загрязнения почв, подземных и поверхностных вод в границах сельского поселения и на прилегающих территориях вследствие миграции загрязняющих веществ.

Данное обстоятельство требует решения вопросов устройства систем водоотведения и рассмотрения возможности проведения реконструкции и расширения существующих канализационных очистных сооружений.

Оценка состояния системы обращения с отходами

Согласно статье 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 01.01.2005 г № 89-ФЗ отходы производства и потребления - это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

С размещением отходов связаны две проблемы: изъятие из оборота земель для размещения объектов захоронения отходов и загрязнение окружающей среды.

Разработанные в последние годы нормативные акты предусматривают, в частности:

- запрет на сжигание мусора на открытом воздухе и в неприспособленных топках;

- организацию сбора мусора в отдельные контейнеры (пищевые отходы, стекло и металлы, бумага, резина, пластмассы, кожи, текстиль);

- компостирование мусора, механизированная и биотермическая переработка в удобрение и биотопливо;

- захоронение отходов на усовершенствованных свалках (полигонах) с послойным уплотнением и засыпкой изолированными слоями земли.

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденным Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88 (далее – СанПиН 42.128-4690-88), система санитарной очистки и уборки территории должна предусматривать: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с разработанной Генеральной схемой санитарной очистки территории.

Применительно к территории сельского поселения можно выделить следующие проблемы системы управления отходами:

- на территории сельского поселения контейнеров для сбора ТБО (мусоросборники) установлено недостаточно, мусоросборных площадок нет;

- отсутствие системы учета твердых бытовых отходов на каждом из этапов: сбор, вывоз, размещение;

- отсутствие специализированной материально-технической базы для вывоза ТБО и уборки территории на балансе предприятия, работающего в сфере санитарной очистки района.

- необходимость проведения реконструкции централизованной канализации,  обустройство выгребов для накопления жидких бытовых отходов не соответствует требуемым санитарным нормам;

- отсутствие  системы сбора вторичного сырья, что приводит к захоронению ценных компонентов ТБО на свалках;

- отсутствие эффективной информационно-просветительской деятельности в области обращения с отходами;

- отсутствие организованной системы обращения с медицинскими, промышленными, сельскохозяйственными отходами.

Так, для очистки жилых зон от мусора и отбросов, и вывоза их на свалки, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходим следующий специализированный транспорт: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Отсутствие специализированных площадок с контейнерами для временного хранения твердых бытовых отходов (мусора) в жилых секторах создает условия для образования стихийных свалок.

Таким образом, система санитарной очистки и уборки территории  сельского поселения организована недостаточно.

Следовательно, необходимо создать устойчивую систему управлениям в области обращения с отходами, предусматривающую согласно СанПиН 42.128-4690-88 рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.

# 3. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации и предпосылки развития сельского поселения Алакаевка.

В целях определения перспектив стратегического социально-экономического и территориального развития сельского поселения Алакаевка выполнена интегральная (комплексная) оценка исходной социально-экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении Алакаевка.

Таблица 3.1. Оценка исходной ситуации для определения перспектив социально-экономического и территориального развития сельского поселения Алакаевка.

| Факторы | Влияние фактора на социально-экономическое и территориальное развитие сельского поселения Алакаевка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивное | Негативное |
| Природно-ресурсный потенциал |  |  |
| Климат | Достаточные термические ресурсы вегетационного периода, допускающие возделывание требовательных к теплу культур. | Климат резко континентальный, засушливый, со свойственными резкими колебаниями температур, частыми суховеями. Малое количество дождей и суровая зима. Снежный покров в первой половине зимы не всегда достаточен для защиты озимых культур от низких температур. |
| Рельеф, опасные геологические процессы и явления | Преимущественно равнинный рельеф. Наличие холмов и террас. Особенности климатических условий, рельефа и геологического строения территории обусловили отсутствие таких опасных геологических явлений и процессов как землетрясения, вулканические извержения, сели, лавины. На территории села Алакаевка риски подтоплений (затоплений) отсутствуют, эрозионная деятельность реки Запрудка слабая. | Развитие процессов ветровой эрозии, рост овражно-балочной системы, эрозионный размыв и смыв верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами, образование оползней. Во время прохождения весеннего половодья на территории поселения наблюдаются затопления пониженных участков прибрежных территорий р. Запрудка. |
| Земельные ресурсы | Общая площадь земель в административных границах поселения – 15549 га, из них площадь земель сельскохозяйственного назначения – 14696 га, что создает благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Наличие свободных территорий для размещения объектов агропромышленного комплекса и комплексного освоения территории поселения. | Неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения |
| Водные ресурсы | Основными объектами гидрографической сети поселения являются река Запрудка и водные объекты на овраге Кривой в с. Алакаевка: Нижний пруд объемом 0,086 млн. м3 и Верхний пруд объемом 0,078 млн. м3. Населенные пункты сельского поселения обеспечены пресными подземными водами, пригодными для питьевого и хозяйственного водоснабжения (воды водоносного комплекса татарского яруса). | Река Запрудка немноговодна, чаще всего русло заболочено. Гидротехнические сооружения прудов созданы в 1969 г., в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии, но являются аварийно-опасными объектами. |
| Полезные ископаемые | В границах поселения расположено Ново-Запрудненское месторождение (распределенного фонда) нефти. Добычу нефти ведет ОАО «Самаранефтегаз». | Отсутствуют месторождения общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для строительства и сельского хозяйства. |
| Лесные ресурсы | Территория поселения характеризуется как лесостепь, переходящая к открытой степи, леса встречаются отдельными небольшими участками. | Лесные ресурсы практически отсутствуют. |
| Почвы | Преобладают черноземы обыкновенные, остаточно-луговатые и типичные с участием солонцов и аллювиальных дерновых насыщенных почв. | Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку. |
| Ресурсы животного мира | Наличие охотничьих ресурсов: заяц-русак, кабан, косуля, серая куропатка, лисица, горностай, ласка и водоплавающая дичь. Ихтиофауна водоемов состоит из видов рыб, характерных для волжского бассейна. | Сокращается численность и многие виды животных из-за трансформации местообитаний, браконьерства. |
| Особо охраняемые природные территории | В границах сельского поселения Алакаевка находится памятник природы регионального значения «Алакаевско-Чубовская каменистая степь» и памятник природы регионального значения «Муравельный лес». Значение памятников природы ресурсоохранное, научное, эстетическое, рекреационное. |  |
| Природные рекреационные ресурсы | В границах поселения протекает р. Запрудка, имеются два пруда и памятники природы регионального значения «Алакаевско-Чубовская каменистая степь» и «Муравельный лес». Имеются возможности развития экологического туризма. | Недостаточная освоенность территории и ограниченные возможности использования рекреационного потенциала. Мест массового отдыха населения в сельском поселении Алакаевка нет. |
| Демографическое развитие | Численность населения в поселении – 1041 чел. За последние 12 лет численность населения выросла на 4 чел. (0,38 %). 37,9 % семей с детьми до 18 лет имеют 2 и более детей. В 2011 г. миграционный прирост составил 1,2 чел. на 1 тыс. населения и покрыл естественную убыль населения. Средняя продолжительность жизни растет, с 2000 г. на 1 год – с 65 до 66 лет. | Наблюдается естественная убыль населения – в 2011 г. убыль составила -4,8 чел. на 1 тыс. населения при средней по муниципальному району -2,66. Старение населения – с 2000 г. средний возраст населения вырос на 2 года – с 58 до 60 лет. Число девочек 0–9 лет, которые к 2031 г. составят группу женщин активного репродуктивного возраста (20–29 лет) – 55 чел., что в 1,3 раза ниже доли женщин 20–29 лет (76 чел. в 2011 г.). При отсутствии активной демографической политики в поселении и районе можно ожидать снижение рождаемости на расчетный период. Механическое движение нестабильно, периодически наблюдается миграционная убыль. |
| Трудовые ресурсы | Население в трудоспособном возрасте – 576 чел. – 55,4 % в общей численности населения. | Значительная часть трудоспособного населения выезжает на работу за пределы поселения. Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы. Число безработных – 29 чел. (5 % трудоспособного населения). |
| Историко-культурный потенциал | В поселении 1 объект культурного наследия федерального значения – дом, в котором жил В.И. Ленин в 1889 г. | Границы объекта культурного наследия не установлены, проект зоны охраны не разработаны. |
| Производственный потенциал | На территории поселения ведется добыча нефти и имеется предприятие в сфере производства пищевых продуктов (производство мяса). Наличие условий и ресурсов для развития сельского хозяйства в качестве приоритетной отрасли экономики поселения (возможности вовлечения в оборот новых посевных площадей, реконструкция и размещение объектов сельскохозяйственного назначения). Имеется потенциал развития предприятий малого бизнеса при государственной и муниципальной поддержке. Развитие личных подсобных хозяйств. | Низкие показатели эффективности сельскохозяйственного производства и использования земель сельскохозяйственного назначения. Непостоянный (стихийный) спрос на продукцию сельского хозяйства. «Диктат» цен на продукцию сельского хозяйства со стороны предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Опережающий рост цен на материальные ресурсы по отношению к ценам на продукцию сельского хозяйства. Отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала, занятого на сельскохозяйственных предприятиях. |
| Транспортная инфраструктура | Наличие маршрутов общественного транспорта и дорог с твердым покрытием, обеспечивающим подъезд к административному центру поселения и внешние транспортные связи с областным центром – городом Самара и другими населенными пунктами. | Из общей протяженности улиц и дорог в границах населенного пункта дороги без твердого покрытия (грунт) составляют около 40 %. |
| Инженерная инфраструктура | Наличие централизованного газоснабжения, водоснабжения (из артезианских скважин), электроснабжения и водоотведения с. Алакаевка, возможности использования природного газа для теплоснабжения (мини-котельные и индивидуальные газовые котлы). Имеется телекоммуникационная инфраструктура и связь (почтовая и телефонная связь общего пользования, мобильная телефонная связь и доступ в сеть Интернет, проводное и эфирное радиовещание, телевизионное вещание). | Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработаны. Степень износа водопроводных сетей и сетей канализации – 60-100 %, Требуется капитальный ремонт здания канализационных очистных сооружений. Дождевая канализация в сельском поселении отсутствует. |
| Жилищный фонд | Площадь жилищного фонда поселения 21192,18 м2, ветхий и аварийный жилищный фонд отсутствует. В с. Алакаевка 145 индивидуальных жилых домов, 17 2-этажных многоквартирных домов. | Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда 20,4 м2 на человека – ниже средней по муниципальному району (23,7 м2). На очереди по улучшению жилищных условий стоят 26 чел. |
| Социальная инфраструктура |  |  |
| Здравоохранение | В поселении 1 ФАП мощностью 15 посещений в смену. На базе ФАП действует аптечный пункт, имеется санитарный транспорт. Поселение попадает в зону 15-минутной транспортной доступности Чубовского поста скорой медицинской помощи. | Мощность ФАП ниже норматива. Здание имеет высокий процент износа, требует реконструкции или замены. Численность медицинского персонала в муниципальном районе ниже норматива. |
| Социальная защита | В поселении действует отделение социального обслуживания на дому – 4 социальных работника, число обслуживаемых – 43 чел. | В поселении 134 неблагополучных семьи (49,3 % семей), число детей с ограниченными возможностями – 1 чел. Высокая доля населения старше трудоспособного возраста – 26,3 % – 272 чел., в том числе 107 чел. старше 70 лет. |
| Образование | В поселении 1 средняя общеобразовательная школа и 1 детский сад. Резерв мест в школе составляет 143 мест (43,6 %), в детском саду – 49 мест (44,5 %). В поселении осуществляются перевозки детей школьным автобусом до объектов образования и обратно, транспортная доступность соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. | Отсутствуют объекты дополнительного образования детей, объекты начального, среднего и высшего профессионального образования, что обуславливает высокий уровень маятниковой миграции на учебу, и последующий отток молодых кадров. |
| Культура | В поселении сельский дом культуры, 1 общедоступная библиотека, 1 музей. Книжный фонд библиотек соответствует нормативам. | Вместимость СДК ниже норматива. Библиотека расположена в приспособленном помещении в зданиях СДК, здание требует реконструкции. Здание музея (ОКН) требует капитального ремонта. |
| Физическая культура и спорт | В поселении 1 спортивный зал (общеобразовательной школы), 1 футбольное поле 0,4 га, хоккейная коробка. Площадь спортивных залов для физкультурно-оздоровительных мероприятий соответствует нормативам. | Спортивные залы общего пользования отсутствуют. Площадь плоскостных спортивных сооружений ниже норматива. |
| Молодежная политика | Численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет составляет 230 чел. – 22,1 % в общей численности населения. На базе музея действует молодежное общественное объединение «Пламя», количество участников – 20 чел. | Учреждения молодежной политики в поселении отсутствуют. |
| Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения | В поселении 3 магазина смешанной торговли общей торговой площадью 247 м2. С 2008 года число магазинов увеличилось в 2 раза. В поселении действуют 1 отделение банка и 1 отделение почты. | Площадь объектов розничной торговли ниже норматива. Объекты бытового обслуживания и общественного питания в поселении отсутствуют. Имеется необходимость в размещении новых кладбищ. |
| Правопорядок и безопасность | Наличие необходимых сил и средств для обеспечения правопорядка и безопасности |  |
| Финансовый потенциал | Рост доходной части бюджета | Значительный объем доходов бюджета поселения – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (64,1%), собственные неналоговые и налоговые доходы составляют 35,9 %. Бюджеты муниципального района и поселения – дотационные. Собственные доходы бюджета поселения недостаточны для обеспечения его устойчивого социально-экономического развития. |
| Состояние окружающей среды | Состояние атмосферного воздуха в сельском поселении оценивается как благоприятное, а степень загрязнения атмосферы – низкая (отсутствие промышленных предприятий и централизованных котельных, низкая интенсивность движения автомобильного транспорта). Радиоактивное загрязнение отсутствует. Качественно санитарно-экологическая ситуация на территории сельского поселения оценивается как достаточно стабильная и умеренно напряженная, уровень техногенного загрязнения, степень загрязнения подземных вод и измененность ландшафтов – на среднем уровне. | Системный мониторинг состояния окружающей среды на территории поселения не ведется, количественные показатели уровней загрязнения атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, физического воздействия на окружающую среду отсутствуют. Потенциальную опасность ухудшения состояния окружающей среды и качества жизни населения создают: – имеющиеся на территории поселения источники загрязнения (ливневые и талые воды, несанкционированные свалки, не соответствующий установленным требованиям недействующий скотомогильник в центре села Алакаевка); – изношенная на 70-100% система канализации, требующая капитального ремонта; – частичное размещение отходов на несанкционированных свалках; – частичный охват индивидуального сектора домовладений планово-регулярной очисткой от ТБО. |

Выводы

Качество жизни населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский характеризуется значительными негативными явлениями.

Основными причинами неудовлетворительного положения являются:

– низкий уровень доходов основной части населения;

– неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;

– недостаточная освоенность территории и ограниченные возможности использования рекреационного потенциала;

–  проблемы развития транспортной и инженерной инфраструктуры (необходимость капитального ремонта здания КОС и систем централизованного водоснабжения и канализации, изношенность которых составляет 60-100%, отсутствие дождевой канализации, значительная часть грунтовых дорог (40%) и неудовлетворительное состояние дорожного покрытия);

– недостаточно развитая социальная инфраструктура (необходимость капитального ремонта или замены здания ФАП, его недостаточная мощность, недостаточная численность медицинского персонала, отсутствие объектов дополнительного образования детей, объектов начального, среднего и высшего профессионального образования, необходимость реконструкции здания СДК, увеличения его вместимости, капитального ремонта здания музея (ОКН), отсутствие спортивных залов общего пользования и недостаточная площадь плоскостных спортивных сооружений, недостаточная площадь объектов розничной торговли и отсутствие объектов общественного питания и бытового обслуживания и др.);

– старение населения и сокращение его численности,  несбалансированность спроса и предложения рабочей силы;

– отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала;

– низкие показатели эффективности сельскохозяйственного производства;

– отсутствие системы мониторинга окружающей среды и наличие неконтролируемых источников ее загрязнения;

– низкий уровень собственных доходов бюджета поселения (дотационные бюджеты поселения и муниципального района), не обеспечивающих устойчивое развитие территории поселения.

К положительным факторам, определяющим состояние и возможности реализации социально-экономического потенциала поселения относятся:

– в целом благоприятные климатические условия, преимущественно равнинный рельеф и отсутствие особо опасных геологических процессов;

–  наличие почв с относительно высоким естественным плодородием;

– стабильное состояние санитарно-экологической ситуации и потенциальные возможности снижения уровней антропогенного воздействия на окружающую среду;

– достаточная обеспеченность земельными и водными ресурсами;

– наличие условий и ресурсов для развития сельского хозяйства в качестве приоритетной отрасли экономики поселения (возможности вовлечения в оборот новых посевных площадей, развития действующих объектов сельскохозяйственного назначения, в том числе на территориях не действующих сельскохозяйственных предприятий);

– снижение темпов естественной убыли населения и положительный миграционный прирост;

– транспортная доступность поселения;

– наличие государственных программ поддержки развития сельских территорий, сельскохозяйственного производства и малого бизнеса, включая  мероприятия по  закреплению молодых кадров на селе, социальное обустройство сельских территорий).

В целом сельское поселение Алакаевка обладает достаточным социально-экономическим потенциалом, который при его эффективной реализации позволяет осуществлять экономический рост и на этой основе повышать качество жизни населения путем реализации конкретных мероприятий по направлениям социально-экономического развития сельского поселения Алакаевка.

Эффективная реализация социально-экономического потенциала поселения возможна только при условии совместного участия органов государственной власти, органов местного самоуправления, населения и бизнеса в реализации программ и проектов развития территории поселения с использованием современных рыночных механизмов государственно-частного партнерства.

# 4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения в соответствии с федеральными и региональных целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области

# В соответствии с федеральными и региональными целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области на территории сельского поселения Алакаевка не планируется размещение объектов федерального и регионального значения.

# 5. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии со стратегией (концепцией) социально-экономического развития муниципального района Кинельский, Схемой территориального планирования муниципального района Кинельский, муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский.

В муниципальном районе Кинельский стратегия (концепция) социально-экономического развития муниципального района не разработана.

Документом стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района Кинельский является Комплексный инвестиционный план развития муниципального района Кинельский на 2011-2015 годы, утвержденный  постановлением администрации муниципального района Кинельский от 9 марта 2011 г. № 265 (далее – КИП).

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельских поселений  инвестиционных объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии с КИП представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельских поселений инвестиционных объектов муниципального района Кинельский в соответствии с мероприятиями КИП.

| № п/п | Сфера деятельности ОМСУ | Планируемый инвестиционный проект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Агропромышленный комплекс | Строительство миниферм по производству свинины (ферма для содержания 90 голов свиней, кормозаготовительный миникомплекс, дом для фермера) |
|  |  | Строительство молочных миниферм (ферма для содержания 50 голов, кормозаготовительный миникомплекс, дом для фермера) |
|  |  | Строительство площадки со складскими помещениями и павильоном с холодильным оборудованием для обеспечения торговли собственной продукцией ЛПХ, КФХ, потребительской кооперации |
| 2 | Рекреация, туризм | Развитие рекреационной зоны в сельском поселении Алакаевка |

Схема территориального планирования муниципального района Кинельский  Самарской области (далее – Схема) утверждена постановлением Собрания   представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2010 г. № 547.

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Алакаевка объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии со Схемой,  представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Алакаевка объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии с мероприятиями Схемы.

| № п/п | Сфера деятельности ОМСУ | Планируемое мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здравоохранение | реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Алакаевка |
| 2 | Образование | реконструкция общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селе Алакаевка |
| 3 | Сохранение историко-культурного наследия | реконструкция сохранившегося памятника истории и культуры Дома-музея В.И.Ленина с прилегающей территорией площадью 3 га в с. Алакаевка (за счет средств областного бюджета) (*) |
| 4 | Развитие иных объектов капитального строительства местного значения | реконструкция здания сельской администрации в селе Алакаевка(*) |
| 5 | Охрана окружающей среды | реконструкция действующих очистных сооружений с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование) в селе Алакаевка(*) |
| 6 | Информатизация и связь | создание комплекса информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности поселений муниципального района Кинельский Самарской области, интегрированных в информационные системы органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области(*) |
|  |  | реконструкция АТС(*) |

(*) – в соответствии с действующим законодательством не являются объектами местного значения муниципального района

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Алакаевка объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Алакаевка объектов местного значения в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский.

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Планируемое мероприятие | Планируемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЦП «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013–2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.07.2012 г. № 1191). | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 2013-2015 |
|  |  | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры и объектов жилого фонда в сельских поселениях муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 2013-2015 |
| 2 | Программа по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 22.06.2012 № 886 | Организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов | 2012 |
|  |  | Инвентаризация источников образования бытовых отходов и отходов производства, аналогичных бытовым, на территории района | 2012-2013 |
|  |  | Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории района | 2012-2013 |
| 3 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2011 № 2222). | Замена водопровода по ул. Магистральная, протяженностью 1000 п.м. Ø100мм в с. Алакаевка | 2012 |
|  |  | Замена водопровода по ул. Юбилейная, протяженностью 2000 п.м. Ø100мм в с.Алакаевка | 2013 |
|  |  | Замена главного канализационного коллектора и канализационных сетей общей протяженностью 5500 п.м. в с.Алакаевка | 2014 |
|  |  | Капитальный ремонт здания и модернизация оборудования на очистных сооружениях в с.Алакаевка. | 2015 |
|  |  | Строительство нового водопровода, протяженностью 5000 м.п. по ул. Промышленности, Полевая, Зеленая в с.Алакаевка. | 2014 |
|  |  | Строительство новых канализационных сетей по ул. Зеленая, Северная, Березовая, Светлая, Полевая общей протяженностью 3000 п.м. из трубы ПВХ Ø 110 мм в с. Алакаевка. | 2015 |

Выполнен также анализ следующих муниципальных целевых программ муниципального района Кинельский Самарской области:

– «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального района Кинельский» на 2011-2013 гг. (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.010.2011 № 1766);

– «Стимулирование  развития жилищного строительства на 2011-2015 гг. муниципального района Кинельский Самарской области» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 24.02.2011 № 219);

– «Программа природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  09.10.2012 г. №1643);

– «Развитие  на территории муниципального района Кинельский многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2012 год» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от   31.05.2012 № 783);

– «Развитие  туризма на территории муниципального района Кинельский на 2012-2014 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  18.06.2012 № 849);

– «Молодёжь муниципального района Кинельский»  на 2011-2013 гг. (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  31.03.2011 № 421);

– «Программа развития торговли в муниципальном районе Кинельский на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 16.11.2011 № 2078);

– «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2010-2014 гг.» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  03.06.2010 № 770);

– «Районная Программа развития потребительской кооперации муниципального района Кинельский 2010-2012 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  16.02.2010 г. № 201, в редакции от 30.12.2010 № 1881);

– «Молодой  семье-доступное жилье» в муниципальном районе Кинельский на 2011-2015 годы (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 29.03.2011 № 373, в редакции постановления от 27.07.2011 № 1141);

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2014 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 16.04.2012 № 506)

– «Развитие физической  культуры и спорта  муниципального района Кинельский » на 2010-1012 г.г. (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  12.02.2010 г. №   198);

– «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2011 № 2222);

– «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных  мероприятий на территории муниципального района Кинельский» на 2011-2016 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 17.06.2011 № 869-а).

В перечисленных выше программах мероприятия по размещению на территории поселения объектов местного значения муниципального района Кинельский отсутствуют.

# 6. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

В сельском поселении Алакаевка стратегия (концепция) социально-экономического развития поселения не разработана.

В муниципальных целевых программах сельского поселения Алакаевка мероприятия по размещению на территории поселения объектов местного значения поселения (строительство и реконструкция объектов капитального строительства) отсутствуют.

# 7. Прогноз демографического развития поселения

В результате проведения анализа демографического развития населения сельского поселения Алакаевка, рассмотрены два сценария возможного демографического развития в поселении.

Первый сценарий (инерционный) – отражает сохранение сложившейся отрицательной динамики воспроизводства населения с учетом показателей естественного и миграционного прироста, характерных для сельского поселения Алакаевка.

В поселении происходит деформация возрастной структуры, старение населения, что влечет за собой рост смертности, которая не покрывается рождаемостью, доля населения младше трудоспособного возраста снижается. Миграционный прирост в основном положительный. Последние 12 лет численность населения стабильно держится на уровне 1037–1051 чел.

Сопоставление половозрастной структуры 2011 и 2021 г. свидетельствует о том, что снизится доля женщин активного детородного возраста, следовательно к 2020 г. можно прогнозировать небольшое снижение коэффициента рождаемости. К 2031 г. ситуация стабилизируется, можно ожидать рост коэффициента рождаемости. Высокая доля лиц старше трудоспособного возраста (26,3 %, в т.ч. 40 % старше 70 лет) не позволяет прогнозировать значительное снижение коэффициента смертности на период 10–20 лет.

Показатели миграционного прироста сохранятся на уровне 2000–2011 гг.

С учетом анализа демографической ситуации 2000–2011 гг. и сохранения показателей стихийного демографического развития к 2035 году произойдет неизбежное снижение численности населения до уровня 1020 чел.

Показатели демографического развития по данному сценарию приведены в таблице 7.1. и на рисунке 7.1.

Данный вариант прогноза является инерционным, так как демографическое развитие продолжается стихийно, без учета мер, призванных улучшить демографическую ситуацию в поселении и муниципальном районе в целом.

Второй сценарий (оптимистичный) – отражает демографическое развитие в поселении в соответствии с принятым сценарием муниципального района Кинельский в схеме территориального планирования, а также с учетом осваиваемых территорий под жилищное строительство.

Данный сценарий учитывает социально-экономическую эффективность мероприятий, не только затрагивающую процессы естественного воспроизводства, но и те мероприятия, которые направлены на увеличение миграционного прироста. По плану мероприятий ежегодная миграция в Самарскую область должна составить 11 тыс. чел.

Предполагается, что ежегодно в Кинельский район будет прибывать в среднем около 138 мигрантов, ожидается рост численности населения к 2030 г. ориентировочно на 3 %. В соответствии с заложенными параметрами численность населения в сельском поселении Алакаевка составит к 2035 г. – 1080 чел.

В поселении имеются значительные территориальные резервы, которые могут быть освоены под развитие индивидуального жилищного строительства как для постоянного населения, что позволит повысить обеспеченность общей площадью жилищного фонда в расчете на 1 чел. и повысит качество жизни населения, так и для приезжего населения. Это позволяет прогнозировать рост численности населения пропорционально площади осваиваемых земель под жилищное строительство

С учетом развития жилищного строительства можно ожидать рост численности населения к 2035 г. до 1220 чел. (таблица 8.1.2 настоящего тома).

Показатели демографического развития по данному сценарию приведены в таблице 7.1. и на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1. Сценарии демографического прогноза сельского поселения Алакаевка (чел.)

Таблица 7.1. Свод показателей сценариев прогноза демографического развития сельского поселения Алакаевка

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 г. | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 сценарий (инерционный) | 3 сценарий (оптимистичный) |
| 1 | Численность постоянного населения, всего | чел. | 1041 | 1020 | 1220 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста, в том числе: | % | 18,3 | 18,1 | 18,3 |
|  | – дети от 0 до 6 лет | %/чел. | 6,5/68 | 5/51 | 7/85 |
|  | трудоспособного возраста | % | 55,4 | 55,4 | 55,7 |
|  | старше трудоспособного | % | 26,3 | 26,5 | 26 |
| 2 | Коэффициент рождаемости, чел. на 1 тыс. населения | чел. | 6,7 | 6,2 | 6,8 |
| 3 | Коэффициент смертности, чел. на 1 тыс. населения | чел. | 11,4 | 11,5 | 10,8 |
| 4 | Естественный прирост (убыль), чел. на 1 тыс. населения | чел. | -4,8 | -5,3 | -4 |
| 5 | Миграционный прирост (убыль), чел. на 1 тыс. населения | чел. | -3,8 | 4,8 | 10,5 |

В качестве целевого сценария демографического развития сельского поселения Алакаевка принят 2 сценарий (оптимистичный).

# 8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Размещение объектов местного значения должно учитываться и уточняться при разработке проектов планировки на соответствующие территории.

# 8.1.	Функциональное зонирование территории

Зонирование сельского поселения Алакаевка включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного  использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

Баланс функциональных зон  в границах с. Алакаевка (на расчетный срок) с отображением  параметров функциональных зон представлен в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1

| Код зоны на карте | Функциональные зоны | Площадь зоны (га) |  |  |  | Максим. этажность застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущес. | Планир. | Всего на расч. срок |  |  |
| Ж | Жилая зона |  |  |  |  |  |
| Ж(1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 55 | 42,7 |  | 97,7 | 3 |
| Ж(2) | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 9,4 | - |  | 9,4 | 4 |
| Ж(5) | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования | 2,6 | - |  | 2,6 | 3 |
| О | Общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |
| О | Общественно-деловая зона | 2,6 | 1,5 | 4,1 |  | 4 |
| П | Зона производственного использования |  |  |  |  |  |
| П(1) | Производственная зона* | 4 | - | 4 |  | 2 |
| П(2) | Коммунально-складская зона | 5,1 | - | 5,1 |  | 2 |
| П(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | - | 5,5 | 5,5 |  | - |
| (И-Т) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | 1,7 | 2,5 | 4,2 |  |  |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры | 1,3 | - | 1,3 |  | 2 |
| Сх | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
| Сх(1) | Зона сельскохозяйственных угодий | 37 | - | 37 |  | - |
| Сх(2) | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения* | 11,6 | - | 11,6 |  | 3 |
| Сх(4) | Зона садоводства | 110 | - | 110 |  | 3 |
| Сх(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | - | 2,5 | 2,5 |  | - |
| Р | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| Р(1) | Зона скверов, парков, бульваров | 3,5 | 3 | 6,5 |  | - |
| Р(2) | Зона природного ландшафта | 24,6 | - | 24,6 |  | - |
| Р(3) | Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом | 0,2 | 2,7 | 2,9 |  | 3 |
| Р(4) | Зона отдыха и туризма | 3,9 | - | 3,9 |  | 3 |
| Сп | Зона специального назначения |  |  |  |  |  |
| Сп(1) | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 1,1 | - | 1,1 |  | - |
| Сп(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | - | 9,6 | 9,6 |  | - |
|  | ИТОГО |  |  | 343,6 |  |  |

Примечание* На карте функциональных зон поселения в  зонах, занятых объектами сельскохозяйственного назначения и производственных зонах кроме кода зоны в скобках указан класс опасности предприятия.

## Кроме того, в границах с. Алакаевка площадь поверхностных водных объектов составляет 7 га, площадь улично-дорожной сети – 52,2 га

Общая площадь в планируемых границах населенного пункта с. Алакаевка составляет 402,8 га.

Развитие жилищного строительства

В настоящее время площадь жилищного фонда в поселении составляет 21192,18 м2, обеспеченность общей площадью на 1 жителя – 20,4 м2 на человека.

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Кинельский, стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Кинельский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Муниципальный район Кинельский, благодаря близкому расположению к Самаре, развитой системе автомобильных и железных дорог и развитой промышленности, является привлекательным районом для жилищного строительства.

Поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью развития сельского хозяйства, туризма и рекреации, малого предпринимательства.

Формирование современного и адекватного рынку жилого фонда способствует решению основных проблем социально-экономического развития поселения, закреплению трудоспособного населения и созданию условий для комфортного проживания (составляющей индекса развития человеческого потенциала территории, способного положительным образом повлиять на демографическую ситуацию).

Проектом генерального плана под развитие жилищного строительства планируется освоение свободных территорий поселения площадью 42,7 га.

В соответствии с Региональными нормативами, в сельских населенных пунктах следует предусматривать размещение преимущественно малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В соответствии с п. 5.15.2 площадь придомовых участков – 1500 м2 (15 соток), включая площадь застройки.

Исходя из указанной площади количество участков составит 284 шт.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области (таблица 5.1) в проекте генерального плана сельского поселения Алакаевка приняты следующие показатели:

– тип жилого дома, квартиры по уровню комфорта – престижный (бизнес-класс);

– общее количество жилых комнат – 4, количество проживающих – 3 человека.

Исходя из принятых показателей и в соответствии с таблицей 5.2. Региональных нормативов, рекомендуемая площадь квартир в домах принятого уровня комфорта составляет 120 м2.

Ориентировочные расчеты нового жилищного строительства в сельском поселении Алакаевка к 2035 г. приведены в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. Ориентировочный расчет нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь новой жилой застройки | га | 35,6 |
| 2 | Площадь участка | м2 | 1500 |
| 3 | Количество участков | шт. | 284 |
| 4 | Рекомендуемая площадь квартир в домах уровня комфорта престижный (бизнес-класс) | м2 | 120 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства на конец периода | м2 | 34080 |
| 6 | Среднегодовой объем нового строительства | м2 | 1482 |

Ориентировочный объем нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2035 года) составит 34,08 тыс. м2.

Поскольку муниципальный район Кинельский граничит с г.о. Самара, планируется, что часть нового жилищного строительства будет приходиться на второе жилье горожан, ориентировочно 35 %.

Освоение остальных площадей под жилищное строительство будет происходить не только за счет мигрантов, но и за счет существующего населения сельского поселения Алакаевка. Проектом генерального плана ожидается рост общей жилищной обеспеченности в поселении до 35 м2 на человека (таблица 8.1.2).

Таблица 8.1.2. Расчет общей площади жилого фонда и численность проживающего в нем населения к 2035 г.

| № п/п | Муници-пальное образование | На 2012 г. |  |  | Новое жилищное строительство, м2 |  | На 2035 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилой фонд, м2 | насе-ление, чел. | обеспе-ченность общей площадью, м2/чел. |  |  | общий объем жилого фонда, м2 |  | обеспе-ченность общей пло-щадью, м2/чел. | насе-ление, чел. |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. посто-янного населе-ния | всего | в т.ч. посто-янного населе-ния |  |  |
| 1 | Сельское поселение Алакаевка | 21192,18 | 1041 | 20,4 | 34080 | 21600 | 55272 | 42792 | 35 | 1220 |

С учетом сохраняемого жилищного фонда 21192,18 м2 общая площадь жилищного фонда в поселении составит к 2035 г. 55272 м2, в том числе 42792 м2 жилищного фонда будет приходиться на постоянное население сельского поселения Алакаевка, общая численность проживающего в нем населения – 1220 чел.

Развитие объектов розничной торговли, питания и бытового обслуживания

В соответствии с принятым сценарием демографического развития сельского поселения Алакаевка численность населения к 2035 г. составит 1220 чел.

Потребность населения на 2035 г. в объектах розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области и постановлением правительства Самарской области от 3 марта 2011 г. № 88 представлена в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3.

| Показатель | Нормативная обеспеченность на 2035 г. |  | Фактическая обеспеченность | Необходимо размещение объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 тыс. чел. | население с. Алакаевка |  |  |
| Объекты розничной торговли, м2 торговой площади | 259 | 316 | 247 | 69 |
| Объекты общественного питания, посадочных мест | 40 | 49 | - | 49 |
| Объекты бытового обслуживания, рабочих мест | 9 | 11 | - | 11 |
| Прачечные, кг белья в смену | 60 | 73 | - | 73 |
| Бани, мест | 7 | 9 | - | 9 |

В сельском поселении Алакаевка к 2035 г. необходимо:

– размещение предприятий бытового обслуживания на 11 рабочих мест, бани на 9 мест с прачечной на 73 кг белья в смену;

– размещение предприятия общественного питания на 50 посадочных мест;

– размещение объекта розничной торговли с торговой площадью 70 м2.

Развитие инфраструктуры торговли в поселении должно осуществляться в соответствии с законом Самарской области от 5 июля 2010 г. № 76-ГД «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Самарской области».

## 8.2. Размещение объектов  местного значения поселения

### 8.2.1. 	Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектные решения выполнены на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В соответствии с региональными нормативами Самарской области для населенных пунктов сельского поселения принята классификация категорий улиц и дорог, представленная в таблице  8.2.1.1.

Таблица  8.2.1.1. Категории сельских  улиц и дорог

| № п/п | Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная, второстепенная, проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,09 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Генеральным планом на территории сельского поселения Алакаевка планируется до 2035 г.:

в с. Алакаевка

- капитальный ремонт 6,94 км  проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет твердое покрытие;

- реконструкция 4,4 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

- строительство 9,27 км улично-дорожной сети в том числе:

главных улиц – 1,87 км;

основных улиц в жилой застройке – 1,67 км;

второстепенных улиц в жилой застройке – 5,73 км.

Для развития общественного транспорта предлагается:

- развитие маршрутов  общественного транспорта;

- размещение площадок для временного хранения автотранспорта у объектов социального и культурно-бытового назначения.

Хранение личного автомобильного транспорта проектом предлагается осуществлять во встроенных в жилые дома гаражах и на территории индивидуальных земельных участков.

### 8.2.2. 	Размещение объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение)

Водоснабжение

Обеспечение населения сельского поселения питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения.

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в сельском поселении Алакаевка предлагается продолжить эксплуатацию артезианских скважин.

Для решения задач, связанных с обеспечением населения питьевой водой, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций;

- применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведёт к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям;

- замена  вышедших из строя водоразборных колонок  и пожарных гидрантов;

- установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей и проектируемой застройке;

- организация зон санитарной охраны водозаборов;

- капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей по мере их амортизации;

- оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и аварийных запасов воды.

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия в сфере водоснабжения:

- реконструкция системы водоснабжения в с. Алакаевка, в том числе:

водозаборных сооружений, за счет бурения новых скважин с достижением дебита скважин расчетному водопотреблению в населенных пунктах в соответствии с таблицей 8.2.2.2;

тампонаж отработанных скважин;

строительство станции водоподготовки (водоочистной станции);

реконструкция водопроводных сетей – 10,0 км;

- строительство новых водопроводных сетей с учётом развития с. Алакаевка протяженностью 12 км.

Генеральным планом поселения учтено мероприятие по размещению на территории сельского поселения Алакаевка объектов местного значения поселения в соответствии с мероприятием муниципальной целевой программы муниципального района Кинельский (таблица 8.2.2.1).

Таблица 8.2.2.1

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Планируемое мероприятие | Планируемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2011 № 2222). | Замена водопровода по ул. Магистральная, протяженностью 1000 п.м. Ø100мм в с. Алакаевка | 2012 |
|  |  | Замена водопровода по ул. Юбилейная, протяженностью 2000 п.м. Ø100мм в с.Алакаевка | 2013 |
|  |  | Строительство нового водопровода, протяженностью 5000 м.п. по ул. Промышленности, Полевая, Зеленая в с.Алакаевка. | 2014 |

Согласно Региональных нормативов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного человека в сельских населенных пунктах  составляет 195 л/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, на производственные нужды предприятий пищевой промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Расчеты водопотребления в селе Алакаевка отражены в таблице 8.2.2.2.

Таблица 8.2.2.2. Расчетное водопотребление в с. Алакаевка с централизованным водоснабжением

| Наименование населенного пункта | Численность населения на расчетный срок чел. | Расчетное удельное водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сут. | тыс. м3/год |
| с. Алакаевка | 1220 | 237900 | 86,9 |

Для надежного обеспечения населения водоснабжением из подземных источников необходимо проведение мероприятий по оценке запасов подземных вод.

Водоотведение

Для улучшения экологической обстановки в сельском поселении Новоспасский необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.

Развитие системы канализации планируется с учётом развития с. Алакаевка.

Генеральным планом поселения планируется развитие системы водоотведения в с. Алакаевка, включая:

реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений с проектной мощностью 400 м3/сут;

реконструкцию канализационной насосной станции;

строительство новых канализационных сетей протяженностью 3 км;

реконструкция канализационных сетей общей протяженностью 5,5 км;

строительство локальных КОС дождевой канализации.

При размещении хозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, в целях предотвращения или снижения воздействия такой деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания необходимо учитывать нормы, содержащихся в постановлении Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 года № 569.

На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки на территории поселения соответствуют принятым нормам водопотребления на расчетный срок  и составляют для сельского поселения Алакаевка  238 м3/сут.

Проектная мощность существующих канализационных очистных сооружений составляет 400 м3/сут, с учетом расчетных объемов водоотведения проектная мощность подлежащих реконструкции канализационных очистных сооружений определена в 400 м3/сут.

Генеральным планом поселения учтено мероприятие по размещению на территории сельского поселения Алакаевка объектов местного значения поселения в соответствии с мероприятием муниципальной целевой программы муниципального района Кинельский  (таблица 8.2.2.3).

Таблица 8.2.2.3

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Планируемое мероприятие | Планируемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2011 № 2222). | Замена главного канализационного коллектора и канализационных сетей общей протяженностью 5500 п.м. в с. Алакаевка | 2014 |
|  |  | Капитальный ремонт здания и модернизация оборудования на очистных сооружениях в с. Алакаевка. | 2015 |
|  |  | Строительство новых канализационных сетей по ул. Зеленая, Северная, Березовая, Светлая, Полевая общей протяженностью 3000 п.м. из трубы ПВХ Ø 110 мм в с. Алакаевка. | 2015 |

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение  в с. Алакаевка не планируется.

Согласно генеральному плану теплоснабжение вновь проектируемой застройки решается следующим образом: для объектов социального и культурно-бытового назначения источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные.

Вариант теплоснабжения выбирается застройщиком на стадии рабочего проектирования.

Генеральным планом поселения в  с. Алакаевка планируется строительство автономной миникотельной для теплоснабжения культурно-досугового центра на 100 мест.

Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В каждом тепловом пункте необходимо устанавливать приборы учета расхода тепла.

Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различных модификаций, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Газоснабжение

По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяются на газопроводы высокого давления I и II категорий, среднего давления и низкого давления в соответствии с Региональными нормативами (таблица 8.2.2.4).

- Таблица 8.2.2.4. Классификация газопроводов по давлению газа

| Классификация газопроводов по давлению |  | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокого | I категории | Природный | Св. 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ | Св. 0,6 до 1,6 включительно |
|  | II категории | Природный и СУГ | Св. 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднего |  | Природный и СУГ | Св. 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкого |  | Природный и СУГ | До 0,005 включительно |

Согласно СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» при составлении проектов генеральных планов поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250;

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

По результатам расчетов принимаем суммарный показатель потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) и горячем водоснабжении от газовых водонагревателей) для сельского поселения – 300 м3/год на 1 чел.

Централизованным газоснабжением сетевым газом в сельском поселении Алакаевка  все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения.

Расчетное потребление сетевого природного газа в с. Алакаевка представлено в таблице 8.2.2.5.

Таблица 8.2.2.5

| Наименование населенного пункта поселения | Численность населения на расчетный срок чел. | Расчетное потребление сетевого природного газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| с. Алакаевка | 1220 | 366 |

Планируется строительство распределительных сетей газоснабжения в с. Алакаевка общей протяженностью 13,9 км.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей необходимо установить приборы учета расхода газа.

Электроснабжение

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-3 этажная индивидуальная застройка – III категория надежности электроснабжения;

- общественные здания – II-III категория;

- предприятия торговли - III категория;

- коммунальные предприятия – II категория;

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

Таблица 8.2.2.6. Укрупненные нормативные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электро- потребление, кВт ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом укрупненных нормативных показателей выполнены расчеты электропотребления  в с. Алакаевка (таблица  8.2.2.7).

Таблица 8.2.2.7

| Наименование населенного пункта поселения | Численность населения на расчетный срок, чел. | Электро- потребление, тыс. кВт.ч /год |
| --- | --- | --- |
| с. Алакаевка | 1220 | 1159 |

- Таблица 8.2.2.8. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж

| N п/п | Потребители электроэнергии | Количество коттеджей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| 1 | Коттеджи с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |

Таблица 8.2.2.9.  Расчетные нагрузки для жилищного строительства в с. Алакаевка

| Наименование населенного пункта поселения | Количество планируемых коттеджей на расчетный срок, шт. | Электрическая нагрузка активная, кВт | Электрическая нагрузка полная, кВА(*) | Мощность и количество трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Алакаевка | 284 | 568 | 631 | 1х100 кВА - 5 шт. 1х160 кВА - 1 шт. |

(*)  Примечание: коэффициент мощности cоs Y = 0,9

Электроснабжение проектируемых объектов осуществить от существующих подстанций 10/0,4кВ с заменой трансформатора и от проектируемых подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

На территории с. Алакаевка планируется строительство трансформаторных подстанции 10/04 кВ – 6 шт.

### 8.2.3. Размещение объектов физической культуры и массового спорта

Потребность населения в объектах физической культуры и спорта к 2035 г. в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 8.2.3.1.

Таблица 8.2.3.1. Потребность в спортивных сооружениях населения сельского поселения Алакаевка на 2035 г.

| Спортивные сооружения | Единица измерения | Мощность нормативная на 1 тыс. чел. | Мощность необходимая | Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число, ед. | площадь |
| Спортивные залы | для физкультурно-оздоровительных занятий, м2 | 70–80 | 86 | 1 | 162 |
|  | общего пользования, м2 | 60–80 | 73 | - | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | территория, га | 0,7–0,9 | 0,86 | 2 | 0,4 |

Необходимо размещение спортивных залов на территории поселения, реконструкция футбольного поля.

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта:

– реконструкция футбольного поля площадью 0,4 га в с. Алакаевка;

– строительство плоскостного спортивного сооружения в с. Алакаевка, площадь участка 0,46 га;

– размещение тренажерного зала 240 м2 на базе сельского дома культуры с. Алакаевка.

### 8.2.4. Размещение объектов культуры

Потребность населения сельского поселения Алакаевка в объектах культуры к 2035 г. в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 8.2.3.1.

Таблица 8.2.3.1. Потребность в объектах культуры к 2035 г.

| Муниципальное образование | Объекты культуры клубного типа |  | Библиотеки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число посетительских мест на 2012 г. | - Потребность к 2035 г.согласно Нормативов, мест | Число единиц хранения на 2012 г. | - Потребность к 2035 г. согласно Нормативов, единиц хранения |
| Сельское поселение Алакаевка | 270 | - 366 | 16000 | 7320 |

Число единиц хранения в библиотеках поселения соответствует нормативам. Вместимость объектов культуры клубного типа ниже норматива.

Мероприятия в сфере культуры:

– реконструкция сельского дома культуры на 270 мест в с. Алакаевка с размещением тренажерного зала 240 м2 и подросткового клуба;

– строительство культурно-досугового центра на 100 мест в с. Алакаевка.

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Кинельский:

– реконструкция дома-музея В.И.Ленина с прилегающей территорией, площадью 3 га в с. Алакаевка.

### 8.2.5. Размещение объектов молодежной политики

В соответствии с принятым сценарием демографического развития численность населения сельского поселения Алакаевка к 2035 г. составит 1220 чел., в том числе численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составит ориентировочно 270 чел.

В настоящее время в поселении отсутствуют объекты молодежной политики. Для реализации молодежной политики на территории поселения целесообразно размещение подростковых клубов на базе сельского дома культуры с. Алакаевка.

Мероприятия в сфере молодежной политики:

– размещение подросткового клуба на базе сельского дома культуры с. Алакаевка.

### 8.2.6. Размещение объектов по пожарной безопасности

В с. Алакаевка планируется реконструкция пожарного пирса общей площадью 150 кв. м.

### 8.2.7. Размещение объектов специального назначения

Проектом предусмотрено размещение площадки для сбора и временного накопления ТБО общей площадью 0,7 га с южной стороны села Алакаевка (на расстоянии 200 м от границы населённого пункта). СЗЗ от площадки составит 100 м.

Расширение существующих кладбищ в сельском поселении Алакаевка не планируется.

### 8.2.8. Размещение объектов рекреационного назначения.

## Генеральным планом предусмотрено строительство зон отдыха населения на проектируемой площадке №1:

## двух бульваров общей площадью 2 га, расположенных по главным улицам;

## двух скверов  площадью по 0,5 га каждый, на которых планируется размещение  детских игровых площадок.

# 9. Размещение объектов местного значения муниципального района

## 9.1. Размещение объектов образования

Потребность населения сельского поселения Алакаевка в объектах дошкольного и общего образования к 2035 г. в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Потребность в объектах образования к 2035 г.

| Муниципальное образование | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощ-ность | напол-няемость | резерв мест | потреб-ность | мощ-ность | напол-няемость | резерв мест | потреб-ность |
| Сельское поселение Алакаевка | 110 | 61 | 39 | 85 | 225 | 82 | 153 | 202 |

Фактическая мощность детского сада и общеобразовательной школы в поселении соответствует нормативам и потребностям населения, размещение новых объектов образования не требуется.

Согласно Схеме территориального планирования муниципального района Кинельский:

– реконструкция общеобразовательного учреждения на 225 мест в с. Алакаевка.

## 9.2. Размещение объектов здравоохранения

В соответствии с принятым сценарием демографического развития сельского поселения Алакаевка численность населения к 2035 г. составит 1220 чел.

Потребность населения в мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на 2035 год в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р), составит 22 посещения в смену.

Мощность ФАП с. Алакаевка не соответствует нормативной потребности населения 2035 г. В настоящее время износ здания 80 %. Целесообразно предусмотреть строительство офиса врача общей практики на 20 посещений в смену.

На период до 2035 года обеспечение населения стационарами планируется в Кинельской Центральной районной больнице, с. Алакаевка попадает в радиус доступности объектов здравоохранения (30 минут транспортом).

Объекты местного значения муниципального района, планируемые для размещения на территории сельского поселения Алакаевка:

– строительство офиса врача общей практики на 20 посещений в смену.

## 9.3. Размещение объектов инженерной инфраструктуры

Теплоснабжение

Генеральным планом поселения в  с. Алакаевка планируется строительство автономной миникотельной для теплоснабжения офиса врача общей практики на 20 посещений в смену.

# 10. Охрана окружающей среды

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории муниципального района в целом на природоохранную деятельность.

В комплекс мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и условий проживания населения входят гигиенические, технологические, биологические, инженерные, территориально-планировочные и организационные мероприятия.

Ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях является основным принципом охраны окружающей среды.

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации мероприятий проекта генерального плана не должно противоречить действующему природоохранному законодательству.

К основным принципам экологической безопасности относятся:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах сельского поселения.

Генеральным планом предусматривается проведение комплекса конкретных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, что является условием устойчивого социально-экономического и экологического развития сельского поселения.

## 10.1. Охрана воздушного бассейна

Для снижения степени воздействия технологических процессов, не соответствующих природоохранным требованиям, до допустимых уровней следует применять как отдельные организационные и технические мероприятия, так и их комбинации, например: защитные ограждения из пылегазоустойчивых древесных и кустарниковых пород, шумоотражающие и шумопоглощающие экраны, изолированные перехватывающие системы сточных вод с очистными сооружениями, замена одних материалов другими, менее токсичными, организационные мероприятия, уменьшающие выброс вредных веществ, и др.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в границах сельского поселения Алакаевка необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство новых и повышение эффективности работы действующих установок по очистке промышленных выбросов в атмосферу, что позволит сократить СЗЗ промышленных и коммунальных предприятий.

- Введение модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Перевод транспортных средств на использование в качестве  моторного топлива - природного газа согласно Комплексной региональной программе по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте на 1998-2002 годы и на период до 2015 г. Реализовать первый этап программы - перевод муниципального транспорта на газовое топливо.

- Развитие и   совершенствование   улично-дорожной   сети   сельского поселения.

- Ведение мониторинга состояния атмосферного воздуха.

Как для проектируемых, так и для действующих, предприятий и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, обязательным документом должен стать проект организации санитарно-защитной зоны в объеме, позволяющем дать оценку проектных решений о соответствии намечаемой деятельности санитарным нормам и правилам.

Следовательно, каждому предприятию, в том числе сельскохозяйственному, допускающему выбросы в атмосферу, необходимо:

- Разработать проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) с соответствующими расчетами. На основании согласованного тома ПДВ предприятию получить Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения.

- Расчетами подтвердить соблюдение санитарных норм качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в специально выбранных, вероятно, проблемных точках жилой зоны. При расчетном превышении концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ необходимо разработать комплекс мер по снижению выбросов. В составе проекта ПДВ  отразить планируемые мероприятия по сокращению выбросов.

- Провести работы по определению границ единых санитарно-защитных зон для групп предприятий, образующих промышленные узлы или расположенные на одной промышленной площадке, с учетом расчетных суммарных выбросов и физического воздействия всех источников на их территориях, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

- В кратчайшие сроки реализовать проекты организации СЗЗ с обязательным проведением озеленения СЗЗ согласно установленным требованиям, промышленных и сельскохозяйственных предприятий с обязательным решением  задачи сокращения площади сверхнормативного воздействия на территориях сельского поселения, где проживает население.

Кроме того рекомендуется вести мониторинг состояния атмосферного воздуха сельского поселения.

При проектировании и строительстве новых сельскохозяйственных и промышленных предприятий  в непосредственной близости к зоне жилой застройки необходимо разработать проект СЗЗ и с учетом обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований, окончательно определить (установить) СЗЗ от рассматриваемых объектов.

В ходе выполнения проекта СЗЗ необходимо провести анализ и оценку генерального плана и схемы функционального зонирования планируемого объекта, с целью выявления недостатков, устранение которых может позволить сократить размер СЗЗ до минимальных размеров.

## 10.2. Охрана поверхностных вод

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом и Водным кодексом.

В муниципальном районе Кинельский разработана программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных  мероприятий на территории муниципального района Кинельский» на 2011-2016 годы за 1-е полугодие 2012 года, утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 17.06.2011 № 869-а.

Мероприятиями программы предусмотрено оформление потенциально опасных бесхозяйных гидротехнических сооружений в собственность муниципального района Кинельский Самарской области в 2011-2012 гг., в частности в границах сельского поселения Алакаевка:

- ГТС пруда на овраге Кривой (Нижний) в с. Алакаевка;

- ГТС пруда на овраге Кривой (Верхний) в с. Алакаевка.

При пропуске весенних паводков через потенциально опасные гидротехнические сооружения могут возникнуть чрезвычайные ситуации с разрушением плотин и затоплением  населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий промышленных предприятий и объектов нефтедобычи.

От надежности гидротехнических сооружений  зависит безопасность населенных пунктов, хозяйственных структур и окружающей природной среды, находящихся в зоне действия сооружений.

Гидротехнические сооружения длительное время используются населением для забора воды для личных и бытовых нужд, водопоя скота, для полива приусадебных, садовых, огородных, дачных земельных участков и как резерв воды для противопожарных мероприятий. Водоемы создают благоприятный микроклимат в зоне их расположения.

Таким образом, после внесения соответствующих изменений в программу «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных  мероприятий на территории муниципального района Кинельский» на 2011-2016 годы, необходимо предусмотреть мероприятия по капитальному ремонту вышеназванных ГТС.

Мероприятия по охране водных ресурсов в границах сельского поселения Алакаевка включают в себя:

- Ежегодное проведение расчистки русла реки Запрудка.

- Установление границ водохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- Разработку проектов реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий.

- Разработку бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий.

- Инженерную подготовку и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, противоэрозионные, противооползневые и берегоукрепительные работы.

- Внедрение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Реконструкцию канализационных очистных сооружений для предотвращения поступления неочищенных поверхностных сточных вод в реку Запрудка, что позволит снизить объемы сброса загрязненных стоков  в водоемы и будет способствовать предотвращению их загрязнения.

- Организацию и очистку поверхностного  стока.

- Осуществление контроля качества сточных вод.

- Организацию канализования существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Строительство новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Строительство локальных очистных сооружений.

- Экологически безопасное размещение,  захоронение, утилизацию и обезвреживание отходов производства и потребления.

- Ликвидацию не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок и действующих неусовершенствованных свалок населенных пунктов с проведением рекультивации занимаемых ими территорий.

- Развитие системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствование системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Проведение санитарной очистки территорий и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Ведение мониторинга поверхностных вод.

Первоочередным мероприятием связанными с охраной поверхностных вод в границах сельского поселения является снижение до минимума попадания неочищенных сточных и дождевых вод в р. Запрудка.

С целью правильного сброса очищенных сточных вод (ниже по течению реки) и соблюдения использования рекреационных территорий р. Запрудка необходимо разработать проект реконструкции действующих канализационных очистных сооружений.

Жидкие отходы из существующих герметичных выгребных ям частного сектора жилой застройки  должны откачиваться ассенизационным  вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного  раза в полгода. Местной администрации совместно с представителями службы Роспотребнадзора на межселенной территории необходимо предусмотреть место для строительства прудов-накопителей размещения жидких бытовых отходов.

Все предприятия обязаны разработать, согласовать проект НДС (нормативы допустимого сброса) и выполнять все природоохранные мероприятия предписанные проектом.

## 10.3. Охрана подземных вод и почв

Для борьбы с линейной эрозией и предотвращения роста оврагов необходимо сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности, облесение склонов и вершин оврагов и балок, строительство простейших гидротехнических сооружений: водозадерживающих валов и канав, водосборных головных сооружений, донных запруд, водоотводных канав.

Важную роль в защите почв от эрозии играет растительный покров, поэтому на склоновых пастбищах к противоэрозионным мерам относится пастбищеоборот, который предусматривает нормированный выпас скота и поверхностное улучшение травостоя. Кроме того необходимо проводить снегозадержание и регулирование снеготаяния, а при уклонах более 3º - щелевание.

На слабо смытых почвах основным агротехническим приемом является вспашка поперек склона, а также периодическая глубокая обработка почвы, лункование, бороздование, снегозадержание, регулирование снеготаяния, предзимнее щелевание. Через 2 – 3 года следует проводить глубокую вспашку (30 – 32 см). В зимне-весенний период необходимо проводить снегозадержание с обязательным регулированием весеннего стока талых вод.

На среднесмытых почвах, расположенных на склонах крутизной 3 – 5 º, дополнительно к названным мероприятиям рекомендуется гребнистая вспашка зяби. На полях с ранней зяблевой вспашкой желательно применять лункование, бороздование или безотвальное глубокое рыхление. На чистых от сорняков полях наиболее эффективной является осенняя плоскорезная обработка почвы с сохранением стерни на поверхности поля.

На переувлажненных почвах, вызывающих задержку обработки, необходимо предусмотреть отвод избыточных  вод и регулирование водного режима. Эти мероприятия  заключаются в создании тальвеговых оврагов с перехватом поверхностного стока с водосбора нагорными канавами.

Для полей, находящихся в зоне техногенного загрязнения, необходимо проводить систематические наблюдения по загрязнению почв тяжелыми металлами с постоянным контролем над качеством производимой продукции, особенно овощных культур.

На участки нарушенных земель, представленных несанкционированными свалками бытового мусора, необходимо составить рабочие проекты рекультивации нарушенных земель, в составе которых будут разработаны мероприятия по восстановлению этих земель с последующей передачей их землепользователю в установленном порядке.

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Охрана почв и подземных вод обеспечивается за счет проведения следующих мероприятий:

- организация централизованной системы канализации проектируемых жилых зон, реконструкция канализационных очистных сооружений, строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- организация и очистка поверхностного стока;

- восстановление почв и предотвращение их загрязнения на территории населенного пункта, включая производство строительных работ;

- запрет складирования на газоны снега и убираемых с дороги песчано-солевых остатков и дорожного смета;

- экологически безопасное размещение,  захоронения, утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления и внедрение их раздельного сбора и сортировки;

- развитие системы использования вторичных ресурсов;

- проведение мониторинга подземных вод и проведение систематического контроля качества питьевой воды;

- мероприятия по повышению качества водоснабжения населения:

- строительство новых и реконструкция старых водопроводных сетей и насосных станций;

- оборудование насосных станций современными системами водоподготовки;

- разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны водозаборов;

- благоустройство территорий водозаборов и строгое соблюдение режима использования всех поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с установленными требованиями на всех водозаборных скважинах;

- установка локальной очистки питьевой воды в детских садах и школах;

- благоустройство и ремонт колодцев.

При новом строительстве необходимо предусматривать снятие плодородного слоя почвы с последующим  использованием  его для озеленения проектируемой территории.

Рекомендации по сохранению и увеличению плодородия почв

Для повышения плодородия почв необходимо внедрить научно-обоснованную систему земледелия с освоением севооборотов, позволяющую устранить негативные явления, приводящие к деградации плодородия почв.

Для получения высоких и устойчивых урожаев сельско-хозяйственных культур для большинства почв хозяйства  достаточно соблюдения приемов зональной агротехники на фоне общей высокой культуры земледелия. Система обработки почвы должна включать мероприятия, направленные на накопление и сбережение влаги в почве за счет атмосферных осадков. К таким мероприятиям относятся ранняя глубокая зяблевая вспашка, раннее весеннее боронование, периодическая (через 3-4 года) глубокая вспашка до 30-32 см. При глубокой вспашке увеличивается общая и некапиллярная скважность, аэрация, интенсивнее развивается аэробная микрофлора, больше накапливается питательных веществ.

На почвах рекомендуется ограничение глубины отвальной обработки до 20-22 см, периодически вспашка с почвоуглубителем. Следует проводить снегозадержание.

Для повышения плодородия солонцовых комплексов требуется применение комплекса мелиоративных мероприятий: химических, гидротехнических и агробиологических. Проведение коренной мелиорации солонцов – мероприятие очень дорогостоящее, поэтому на пахотных участках применяется в первую очередь агробиологическая мелиорация путем внесения 40-60 т/га навоза, 2-3 ц/га суперфосфата. Периодически на всей площади пашни следует проводить глубокое рыхление. Рекомендуется использовать под солеустойчивые культуры и многолетние травы: ячмень, просо, подсолнечник, донник, люцерна, суданская трава, житняк. На засоленных почвах рекомендуется вносить повышенные дозы органических удобрений, а применение минеральных удобрений ограничить, за исключением фосфорных, которые способствуют процессу рассолонцевания почв.

На участках, где переувлажнение вызывает задержку сроков обработки, целесообразно выращивать озимую пшеницу и культуры позднего сева – подсолнечник, кукурузу на силос.

На сильнопереувлажненных участках, где обработка невозможна, необходимо залужение влаголюбивыми многолетними травами, в первую очередь люцерной.

На вторично засоленных почвах рекомендуется посев солеустойчивых культур, таких как озимая рожь, ячмень, овес, люцерна, донник, пырей бескорневищный. Учитывая повышенное содержание легкорастворимых солей в данных почвах, следует снизить дозы вносимых минеральных удобрений, особенно калийных.

Наиболее существенное влияние на сохранение и увеличение плодородия почв оказывает система удобрений. Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса необходимо внесение органических удобрений – 5,1 т/га ежегодно.

Источником пополнения органического вещества в почве является, кроме органических удобрений, запашка размельченной соломы, сидератов и пожнивных остатков, увеличение в севооборотах площадей под многолетними травами и зерно-бобовыми культурами.

К уменьшению плодородия почв ведет резко отрицательный баланс питательных веществ при выращивании сельскохозяйственных культур. Для выравнивания баланса питательных веществ и сохранения почвенного плодородия необходимо ежегодно вносить не менее 30 кг/га азота, 20 кг/га фосфора и 20 кг/га калия.

При выборе минеральных удобрений необходимо учитывать реакцию почвенной среды. На черноземах обыкновенных и аллювиальных почвах, имеющих нейтральную реакцию среды (рН 6,5-7,0), можно применять все формы минеральных удобрений. На карбонатных почвах, отличающихся щелочной реакцией среды (рН более 7,0), нужно применять физиологически кислые удобрения (все калийные, аммиачная селитра, сульфат аммония, суперфосфат).

## 10.4. Мероприятия по санитарной очистке территории и обращению с отходами

Санитарная очистка территории

В муниципальном районе Кинельский утверждена Программа по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы, мероприятиями которой предусмотрены:

- организация работ по проведению месячников по санитарной очистке и благоустройству территории района, очистке водоохранных зон и водоемов от мусора;

- организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории района;

- инвентаризация источников образования бытовых отходов и отходов производства, аналогичных бытовым, на территории района;

- организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов.

Система санитарной очистки и уборки территории населенных пунктов должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета в соответствии с Генеральной схемой, а также предусматривать выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года».

Жилая застройка должна быть полностью оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора должна осуществляться планово-регулярным методом.

Генеральной схемой произведен расчёт необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок в сельском поселении (таблица 10.4.1).

Таблица 10.4.1. Результаты расчёта необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок

| Имеющееся количество контейнеров, шт. | Необходимое количество контейнеров, шт. | Имеющееся количество контейнерных площадок, шт. | Имеющееся количество нормативно оборудованных контейнерных площадок, шт. | Необходимое количество контейнерных площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 19 | 8 | 0 | 6 |

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м.

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта и в других общественных местах должны быть выставлены урны в достаточном количестве согласно СанПиН -128-4690-88.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на полигон, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Согласно Генеральной схеме снегоочистка улиц и дорог выполняется механическим и механико-химическим способами. Обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью в зимний период запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовать с уполномоченными органами.

Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые размещают на пустырях и других площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и проектных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевого водоснабжения, мест нереста, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами.

Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов должно обеспечивать нормальное маневрирование автотранспорта.

Таким образом, в сельском поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- закупка и установка недостающих контейнеров для сбора ТБО, оборудованных крышками;

- обустройство контейнерных площадок и площадок для сбора КГО в соответствии с санитарными нормами;

- размещение стандартных однотипных урн в местах общественного пользования (остановки городского транспорта, административные и общественные здания, объекты торговли, скверы, парки, площади и т.д.);

- компостирование пищевых и растительных отходов в специально отведенном месте;

- организация летней механизированной уборки дорожно-уличной сети;

- оснащение специализированных предприятий подметально-уборочной, снегоуборочной, универсальной техникой для механизированной уборки улично-дорожной сети;

- оборудование септиками объектов неблагоустроенного жилфонда;

- сбор твердых бытовых отходов по мере накопления в контейнеры в специально отведенных местах и их централизованный вывоз на полигон г. Кинель;

- временное хранение промышленных отходов на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на полигон ТБО по строго регламентированному графику;

- откачивание жидких отходов из выгребных ям ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- согласование участков размещения и устройства снежных свалок

Регулярно образующиеся несанкционированные свалки твердых бытовых отходов являются опасным источником загрязнения окружающей среды, следовательно, необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

Таким образом, в границах сельского поселения Алакаевка наименее затратным и наиболее реальным в экономическом плане вариантом обращения с отходами будет строительство площадки для сбора и временного накопления ТБО общей площадью 0,7 га с южной стороны села Алакаевка (на расстоянии 200 м от границы населённого пункта).

Утилизация биологических отходов

С целью защиты окружающей среды от негативного воздействия биологических отходов необходимо строить новые биотермические ямы или содержать в надлежащем состоянии имеющиеся скотомогильники.

Существующий скотомогильник сельского поселения бесхозный, расположен в центре села Алакаевка. Скотомогильник имеет грубые нарушения по соответствию требованиям действующих Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, не соблюдается санитарный разрыв до жилой застройки

В условиях существования в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский ветсанутильзавода ОАО «Малышевское» рекомендуется провести консервацию скотомогильника и дезинфекцию занимаемой территории в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами.

В этом случае размер СЗЗ от скотомогильника может быть значительно сокращен при условии утверждения проекта СЗЗ Главным ветврачом РФ.

Таким образом, проектом генерального плана рекомендуется провести консервацию скотомогильника, разработать и направить на утверждение проект СЗЗ. Поскольку скотомогильник не имеет балансодержателя, то мероприятие по его консервации является региональным.

Медицинские отходы

Условия временного хранения и удаления отходов установлены Правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

В настоящее время в селе Алакаевка расположен фельдшерско-акушерский пункт, мероприятиями генерального плана предусмотрено строительства офиса врача общей практики.

В муниципальном районе Кинельский отсутствует организованная система сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

По согласованию с ЦГСЭН утверждается инструкция, устанавливающая правила обращения с отходами и персональную ответственность сотрудников, схема удаления отходов, включающая сведения: о качественном и количественном составе отходов, местах для установки и видах емкостей для сбора отходов, местах промежуточного хранения отходов, о расходах на сбор, транспортирование и удаление отходов.

Поскольку в сельском поселении имеется только амбулаторное медицинское учреждение, то целесообразно рассмотреть вопрос разработки плана по сбору и удалению медицинских отходов в сельских поселениях на уровне муниципального района Кинельский.

В настоящее время рекомендуется

- производить сбор медицинских отходов разных классов в различные контейнеры в соответствии с требованиями Правил сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений;

- в условиях отсутствия установки по обезвреживанию эпидемиологически безопасные патолого-анатомические и органические операционные отходы захораниваются отвести на кладбище специально отведенные могилы. Другие отходы класса Б (материалы и инструменты, выделения пациентов, отходы из микробиологических лабораторий и вивариев) после проведения соответствующей дезинфекции могут вывозится на полигон твердых бытовых отходов.

## 10.5. Планируемые особо охраняемые природные территории

В границах сельского поселения создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения не планируется.

Однако в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области необходимо разработать проекты охранных зон существующих памятников природы.

## 10.6. Влияние планируемых объектов местного значения поселения на окружающую среду

В сельском поселении Алакаевка планируется строительство объектов производственной сферы, рекреации, жилищного строительства, учреждений обслуживания, инженерной инфраструктуры, иные объекты.

Согласно Федерального закона от 10 января 2002 года № 7 «Об охране окружающей среды», в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, должна быть проведена оценка воздействия на окружающую среду с целью выявления, анализа и учёта прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (СЗЗ).

Строительство новых объектов культурно-бытового назначения при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатацией этих объектов согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов не нанесет негативного влияния состоянию окружающей среды и здоровью населения.

Увеличение территории застройки и площади асфальтовых покрытий в процессе реализации мероприятий генерального плана приведет к возрастанию объема поверхностного стока, уменьшению площади естественного испарения и площади природного растительного покрова и, следовательно, к нарушению естественного режима грунтовых вод и водного баланса в границах сельского поселения в целом, а также к росту уровня загрязнения поверхностных водных объектов.

Отрицательные последствия обозначенных процессов могут быть снижены за счет:

- мероприятий по инженерной подготовке и инженерному обеспечению застраиваемых территорий (организация отвода дождевых и талых вод,  строительство очистных сооружений дождевой канализации и др.);

- развития системы зеленых насаждений.

Проведение вертикальной планировки, обеспечение в границах застраиваемых территорий организованного отвода дождевых и талых вод, строительство локальных установок биологической очистки сточных вод, осуществление мероприятий по защите от проявлений овражно-эрозионных процессов приведут к позитивным изменениям в состоянии почв, подземных и поверхностных вод и оздоровлению окружающей среды в целом.

Развитие объектов промышленности с организацией и обустройством необходимых санитарно-защитных зон производственных объектов и комплексов  позволят снизить уровень негативного воздействия на компоненты окружающей среды и население.

При планировании размещения производств необходимо учитывать не только их эксплуатацию в штатном режиме, безопасность которой определяется нормативами ПДВ, НДС и лимитами на размещение отходов, но и последствия аварий. При этом радиус поражения может значительно превышать размеры санитарно-защитных зон, приводить к опасному загрязнению источников водоснабжения.

Строительство новых объектов производственной инфраструктуры при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатацией этих объектов, согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (проведение оценки воздействия на окружающую среду), не окажет негативного влияния на состояние окружающей среды и здоровье населения.

Развитие транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения предполагается за счет совершенствования системы автомобильного транспорта.

Автомобильные дороги относятся к разряду линейных транспортных геотехнических систем, интенсивно изменяющих состояние окружающей среды на небольших площадях, но по большой протяженности. Таким образом, специфика воздействия автомобильных дорог проявляется в преобладании воздействия линейного характера.

Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработавших газов, качества дорожного покрытия и пр.

Дорожная одежда должна иметь асфальтобетонное покрытие, соответствующее категории планируемой дороги, при конструировании которой учитываются климатические, грунтово-гидрологические условия, подбираются материалы дорожной одежды с высокими прочностными и теплофизическими свойствами. Коридор трассы обязательно должен предусматривать сочетание дороги с ландшафтом, сводящее к минимуму участки с предельными продольными уклонами. Это позволит максимально уменьшить отрицательное шумовое воздействие на окружающую среду.

Снижение вредного влияния автомобильного транспорта на компоненты окружающей среды и здоровье населения обеспечивается за счет использования природного газа в качестве моторного топлива, организации отвода и очистки дождевых и талых вод в зонах влияния автомагистралей, запрета на использование придорожных территорий для выращивания сельскохозяйственной продукции и выпаса скота, создания защитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог.

Планировку и застройку жилых территорий сельских населенных пунктов следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Поэтому при проектировании автомобильных дорог должны быть учтены не только мероприятия по уменьшению воздействия атмосферного загрязнения от автотранспорта, но и меры снижения звукового давления:

- выбор усовершенствованной конструкции дорожной одежды капитального типа и оптимального варианта трассы;

- строительство шумозащитных барьеров и посадка противошумных полос;

- применение транспортных развязок;

- пересмотр общих концепций землепользования вблизи автомагистрали.

Развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать  решению задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения.

Улучшение качества водоснабжения, а также водоснабжение проектируемой жилой застройки согласно проекту генерального плана решается проведением реконструкции существующей системы водоснабжения.

Воздействие на состояние почв и подземных вод во время реконструкции и эксплуатации водозаборов будет минимальным при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В целом, развитие системы водоснабжения имеет позитивное значение, поскольку улучшится снабжение населения водой питьевого качества.

Развитие системы канализации способствует сокращению сброса не очищенных сточных вод, локализации, снижению и, в ряде случаев, ликвидации имеющихся загрязнений почв, поверхностных и подземных вод.

Развитие системы отвода дождевых и талых сточных вод способствует сокращению объема стоков, обеспечивает предотвращение аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных стоков, локализации, снижению и, в ряде случаев, ликвидации существующих источников и очагов загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.

Развитие системы газоснабжения, реконструкция, проектирование и строительство новых современных котельных,  работающих на газовом топливе, позволит улучшить качество жизни населения, не создавая при этом повышенной антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды.

Развитие комплексной системы озеленения (развитие рекреационных зон, озеленение санитарно-защитных зон предприятий и объектов; увеличение площади, занимаемой скверами, парками, аллеями в границах сельского поселения и на пограничных прилегающих территориях) и благоустройства территории будет способствовать улучшению, оздоровлению и гуманизации окружающей среды.

Реализация мероприятий по организации системы санитарной очистки, в частности организации системы мусороудаления и строительства объектов временного накопления отходов, позволит предотвратить организацию несанкционированных свалок, тем самым исключит негативное воздействие на компоненты окружающей среды, образующиеся от неусовершенствованных объектов размещения отходов - свалок.

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории позволит сохранить и развить существующий природный и историко-культурный потенциал в границах сельского поселения.

Таким образом, реализация мероприятий генерального плана в части планируемых объектов местного значения сельского поселения при условии выполнения мероприятий и рекомендаций по охране окружающей среды не окажут существенного влияния на окружающую среду. Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий генерального плана является обеспечение прав жителей сельского поселения на благоприятную окружающую среду за счёт стабилизации экологической обстановки.

# 11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Опасность уязвимости населения от опасных природных и техногенных воздействий может появиться при возникновении чрезвычайных ситуаций в следующих случаях:

– аварии или чрезвычайные ситуации на транспорте;

– аварии на потенциально опасных объектах;

– природные или техногенные пожары;

– землетрясения, геологические опасные явления, лавины и сели, подтопления и затопления;

– инфекционные заболевания людей и сельскохозяйственных животных.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения содержат информацию, отнесённую к категории сведений ограниченного доступа  и в полном объёме отражены в специальном разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», выполненном в составе генерального плана сельского поселения.

# 12. Предложения по изменению границ земель различных категорий

Площадь территории населенного пункта с. Алакаевка в существующих  границах (согласно данных первого этапа генерального плана, выполненных ОАО «ГИПРОГОР» в 2008 г полученных путем измерения в полигонального объекта в ГИС) составляет 300, 0 га. Площадь территории с. Алакаевка в планируемых границах составляет 402,8 га.

Из земель сельскохозяйственного назначения в границы населенного пункта включены – 102,8 га.

# 13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие  территории поселения

Демографическое развитие

Рост численности населения к 2035 году до 1220 человек за счет стабильного ежегодного миграционного прироста на уровне 10,5 чел. на 1 тыс. населения

По-прежнему будет наблюдаться деформация возрастно-половой структуры, но показатели естественной убыли населения будут иметь положительную динамику (коэффициент рождаемости вырастет с 6,7 до 6,8 чел. на 1 тыс. населения, коэффициент смертности снизится с 11,4 до 10,8 чел. на 1 тыс. населения).

Жилищное строительство

Рост общей площади жилищного фонда с 21192,18 м2 до 55272 м2 за счет освоения свободных территорий поселения. Площадь жилищного фонда постоянного населения составит 42792 м2, остальной жилищный фонд приходится на сезонное население и второе жилье городского населения г.о. Самара.

Увеличение обеспеченности населения общей площадью квартир к 2035 году с 20,4 до 35 м2.

Социальная инфраструктура

Образование:

Вместимость учреждений дошкольного образования сохранится на уровне 110 мест, общеобразовательных учреждений – 225 мест, будет произведена реконструкция школы.

Здравоохранение:

Проектом предлагается строительство офиса врача общей практики, мощность объектов здравоохранения вырастет с 15 до 20 посещения в смену..

Обеспечение населения стационарами на период до 2035 года по-прежнему планируется на базе Кинельской Центральной районной больницы.

Физическая культура и спорт:

За счёт размещения тренажерного зала на базе дома культуры обеспеченность спортивными залами населения вырастет со 155 до 342 м2 на 1 тыс. населения. Будет проведена реконструкция футбольного поля.

В поселении будут созданы условия для развития физкультуры и спорта, проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, вовлечения большей доли молодёжи в спортивную жизнь поселения.

Культура:

Строительство нового здания культурно-досугового центра позволит увеличить вместимость объектов культуры клубного типа с 270 до 370 мест, реконструкция существующего дома культуры позволит разместить спортивный зал и подростковый клуб, что будет способствовать развитию местного народного творчества, а также реализации молодежной политики на территории поселения.

В сфере землепользования

Сохранение общей площади земельного фонда муниципального района.

В сфере транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры, соответствующей потребностям экономики и населения сельского поселения. Вся улично-дорожная сеть общей протяженностью 20,61 км к 2035 году планируется с твердым покрытием.

В сфере инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Обеспечение потребности в электроэнергии планируемых объектов производственной сферы, социальной сферы и жилищного строительства.

Повышение надежности и бесперебойности энергообеспечения потребителей сельского поселения. Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями к 2035 году составит 1,16 млн. кВт•час/год.

Газоснабжение

Общий годовой объём потребления газа достигнет 366 тыс. м3/год, увеличится протяженность внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения.

Теплоснабжение

В газифицируемых населённых пунктах увеличится потребность в тепле в производственной сфере и для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд (жилищное строительство).

Водоснабжение

Улучшится состояния водопроводных сетей и водозаборных сооружений поселения. Водопроводные сети оборудованы пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и аварийных запасов воды.

Канализация

В результате реализации мероприятий улучшится состояние сетей канализации и канализационных очистных сооружений поселения.

Информатизация и связь

В результате строительства новых объектов связи, применения новейших технологий улучшится качество телевизионной и спутниковой связи, вырастет обеспеченность населения телефонной связью общего пользования.

В сфере культурного наследия

Сохранение объектов культурного наследия для настоящего и будущих поколений.

В сфере охраны окружающей среды

Снижение негативного воздействия процессов хозяйственной деятельности на окружающую среду и оздоровление компонентов окружающей среды, в том числе: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв.

Улучшение санитарной очистки территории, утилизации и переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов.

Утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение объектов по утилизации биологических отходов, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям.

# 14. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | На 1.01.2011 | На расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь в границах поселения в том числе: | га | 6142,0 | 6142,0 |
| 1.1 | Зона градостроительного использования в том числе:* | га | 300 | 402,8 |
| 1.2 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5124,69 | 5023,3 |
| 1.3 | Территория лесов, в том числе лесопосадки | га | 473,09 | 473,09 |
| 1.4 | Территория занятая поверхностными водными объектами | га | 16,2 | 16,2 |
| 1.5 | Особо охраняемая природная территория | га | 143,91 | 143,91 |
| 1.6 | Зона рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.7 | Зона производственного использования | га | 28,5 | 28,5 |
| 1.8 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 54,7 | 53,2 |
| 1.9 | Зона специального назначения | га | 0,91 | 1 га |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Численность постоянного населения – всего сельском поселении: в том числе: | чел. | 1041 | 1220 |
| 2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.1 | население младше трудоспособного возраста | %/чел. | 18,3/193 | 18,3/223 |
| 2.2 | Население в трудоспособном возрасте | %/чел. | 55,4/576 | 55,7/680 |
| 2.3 | Население старше трудоспособного возраста | %/чел. | 26,3/272 | 26/317 |
| 3 | Численность занятого в экономике населения | чел. | нет данных | 680 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 20,4 | 35 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда – всего: в том числе: | тыс. м2 | 21,19218 | 55,272 |
| 2.1 | – жилищный фонд постоянного населения | тыс. м2 | 21,19218 | 42,792 |
| 3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | - | 34,08 |
| 4 | Общий объем убыли жилищного фонда | количество домов | - | - |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 21,19218 |  |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 1 | Объекты образования: |  |  |  |
|  | – дошкольного образования | мест | 110 | 110 |
|  | – общего образования | мест | 225 | 225 |
| 2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | – число круглосуточных коек/ коек дневного пребывания | коек | - | - |
|  | – мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 15 | 20 |
| 3 | Объекты социальной защиты | мест | - | - |
| 4 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |
| 4.1 | - спортивные залы: |  |  |  |
|  | для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 | 162 | 162 |
|  | общего пользования | м2 | - | 240 |
| 4.2 | - плоскостные спортивные сооружения, всего | га | 0,4 | 0,86 |
| 5 | Объекты культуры клубного типа | мест | 270 | 370 |
| 6 | Учреждения молодежной политики – подростковые клубы | единиц | - | 1 |
| 7 | Объекты розничной торговли | м2 торговой площади | 247 | 316 |
| 8 | Объекты общественного питания | мест | - | 50 |
| 9 | Учреждения бытового обслуживания | рабочих мест | - | 11 |
|  | – бани | мест | - | 9 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог в поселении, всего в том числе: | км | 8,9 | 8,9 |
| 1.1 | регионального значения | км | 8,9 | 8,9 |
| 2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в с. Алакаевка | км | 11,34 | 20,61 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1. | Объемы водопотребления | тыс. м3/год | 40,4 | 86,9 |
| 1.2. | Среднесуточное водопотребление на человека | л/сут. на 1 чел. | 106 | 195 |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 10 | 22 |
| 2 | Канализация |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод – всего | м3 в сут. | 23,01 | 238 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений | м3 в сут. | 62 | 400 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км | 5,5 | 6 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт·ч в год | нет данных | 1,16 |
| 3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | нет данных | 950 |
| 3.3 | Количество ТП | единиц | 12 | 18 |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Потребление природного сетевого газа – всего | тыс. м3/год | нет данных | 366 |
| 5.2 | Протяженность внутри поселковых распределительных газопроводов | км | нет данных | сущ. +13,9 |
| 6 | Связь |  |  |  |
| 6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 100 | 130 |
| VII | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 1 | Площадка для временного хранения ТБО | единиц | - | 1 |
| 2 | Количество образующихся ТБО по поселению | т/год | 312,3 | 366 |
| VIII | Пожарная безопасность |  |  |  |
| 1 | Пожарный пирс | единиц | 1 | 1 |

* Примечания. Площади функциональных зон в границах населенных пунктов отражены в разделе 8.1 настоящей пояснительной записки

По данным Самарастат – статистический бюллетень «Численность населения муниципальных образований Самарской области» (по состоянию на 1 января 2012 года) и «Численность и размещение населения Самарской области по данным Всероссийской переписи населения 2002 года».

Сведения приведены по официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области www.samarastat.ru

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются для сельского поселения с численностью населения от 1 до 2 тыс. чел.:

– 300–230 посетительских мест в клубах;

– 5–6 тыс. единиц хранения в библиотеках

Постановлением Правительства Самарской области от 3 марта 2011 года № 88 установлены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, в том числе для муниципального района Кинельский:

– суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 1000 жителей – 259 м2;

– норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров на 1000 жителей – 79 м2;

– норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров на 1000 жителей – 180 м2.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются для сельского поселения с численностью населения от 1 до 2 тыс. чел.:

– 300–230 посетительских мест в клубах;

– 5–6 тыс. единиц хранения в библиотеках

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются:

– для дошкольных учреждений – в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 70 %;

– для общеобразовательных учреждений – с учетом 100 %-ного охвата детей неполным средним образованием (I и II ступень) и до 75 % детей средним образованием (III ступень). Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, в среднем 165 мест на 1 тыс. чел.