СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области.

Том 2. Графические материалы

Лист 1А Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 1Б Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 1.1А Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (инженерной инфраструктуры) М 1:5000.

Лист 1.1Б Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (инженерной инфраструктуры) М 1:5000

Лист 1.2А Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (транспортной инфраструктуры) М 1:5000.

Лист 1.2Б Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (транспортной инфраструктуры) М 1:5000.

Лист 2 Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области  М 1:25000.

Лист 3 Карта функциональных зон сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:25000.

Лист 3.1А Карта функциональных зон сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области  М 1: 5000.

Лист 3.1Б Карта функциональных зон сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области  М 1: 5000.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

Том 3. Пояснительная записка.

Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Том 6. Графические материалы

Лист 4 Карта современного использования территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области             М 1:5000.

Лист 5 Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области     М 1:25000.

Лист 6 Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:25000.

Лист 7А Карта инженерной и транспортной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 7Б Карта инженерной и транспортной инфраструктуры сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 8 Карта радиусов социального обслуживания населения (Детские дошкольные учреждения и школы) сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:10000.

Лист 9 Карта радиусов социального обслуживания населения (Учреждения здравоохранения) сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:10000.

Лист 10 Карта радиусов социального обслуживания населения (Объекты физкультуры и спорта) сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:10000.

Том 7. Исходные данные (хранится у заказчика).

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН».

При проектировании и формировании  электронной  базы  данных использовались  материалы, предоставленные  Поволжским центром космической геоинформатики (Геоинформспутник).

Проект выполнен в ОАО «ГИПРОГОР» г. Тольятти авторским коллективом в составе:

Генеральный директор                                                                                М.А. Сярдин

Главный инженер института                                                                      Б.А. Поверин

Главный архитектор института                                                                Э.Г. Стыценко

Главный инженер проекта                                                                          А.И. Шишкин

Начальник архитектурно-планировочного отдела                               Т.А. Карташева

Главный специалист                                                                              А. В. Тарасенко

Ведущий инженер                                                                                       М. И. Капшук

Инженер 1 категории                                                                             Е.В. Фяткуллова

Инженер 2 категории                                                                                Н.С.Ермакова

Начальник сантехнического отдела                                                       Л.В. Шаронова

Главный специалист                                                                                 Н. Н. Фролова

Главный специалист                                                                                  Н.Н.Казакова

Начальник электротехнического отдела                                                     П.В.Сардак

Главный специалист                                                                                В.Н. Мазурова

Ведущий инженер                                                                                    Л.Д. Коробкина

Начальник группы газоснабжения                                                   И.В. Севостьянова

Техник 1 категории                                                                                     А.В. Сбитнев

Руководитель раздела ООС,

кандидат архитектуры                                                                          С.В. Генералова

Консультант эколог                                                                               В.И. Холмянская

Специалист эколог                                                                                        Л.В. Попова

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение.	6

2. Общая характеристика территории сельского поселения Чубовка   муниципального района Кинельский	19

2.1. История формирования структуры расселения.	19

2.2. Местоположение сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский в системе расселения Самарской области.	20

2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории	21

2.3.1. Климат	21

2.3.2  Рельеф и геоморфология	21

2.3.3. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	24

2.3.4. Опасные природные процессы	28

2.3.5. Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод	30

2.3.6. Полезные ископаемые	32

2.3.7. Почвы и растительный покров	33

3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации сельского поселения Чубовка.	35

3.1.  Анализ демографической ситуации в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский	35

3.1.1. Основные тенденции демографических процессов	35

3.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский	41

3.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский	45

3.2. Структура современного землепользования сельского поселения Чубовка.	49

3.3. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Чубовка.	52

3.4. Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Чубовка.	55

3.5. Существующее функциональное использование территории населённых пунктов сельского поселения Чубовка	55

3.5.1. Жилая зона	55

3.6.2. Общественно-деловая зона	56

3.6.3. Производственная и коммунально-складская зона	59

3.6.4. Зона транспортной инфраструктуры	60

3.6.5. Рекреационная зона	61

3.6.6. Зона сельскохозяйственного использования	61

3.6.7. Зона специального назначения	62

4. Инженерное оборудование территории населённых пунктов сельского поселения Чубовка	65

4.1. Водоснабжение	65

4.2. Водоотведение.	66

4.3. Теплоснабжение	66

4.4. Газоснабжение	67

4.5. Электроснабжение	67

4.6. Телефонизация	68

5. Зоны с особыми условиями использования территории	70

5.1. Зоны особоохраняемых территорий	70

5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия.	70

5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий.	75

5.2. Санитарно-защитные зоны	77

5.3. Охранные зоны.	81

5.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	82

5.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	84

5.6. Зоны залегания полезных ископаемых.	85

5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	86

5.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.	87

6. Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Чубовка.	89

7. Проектное решение территориального развития сельского поселения Чубовка.	92

7.1. Архитектурно-планировочное решение	92

7.2. Развитие жилой зоны	92

7.3. Развитие общественно-деловой зоны	95

7.4. Развитие производственной зоны.	103

7.5. Развитие зоны сельскохозяйственного использования.	103

7.6. Развитие инженерной инфраструктуры	103

7.6.1. Водоснабжение	104

7.6.2. Водоотведение.	106

7.6.3. Теплоснабжение.	107

7.6.4. Газоснабжение	109

7.6.5. Электроснабжение	110

7.6.6. Связь	113

7.7. Развитие транспортной инфраструктуры	113

7.8. Развитие рекреационной зоны	115

7.9. Развитие зон специального назначения	116

7.10. Мероприятия по охране природы	117

8. Предложения по установлению границ населённых пунктов сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский.	119

9. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории.	121

10. Санитарная очистка территории.	124

11. Выводы.	125

12. Реализация генерального плана сельского поселения.	126

13. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Чубовка.	127

# Введение.

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Кинельский Самарской области №6 от 13.10.2011 года, заключенного с администрацией муниципального района Кинельский.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- Схема территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области, утверждённая решением Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2010 г. №547.

- Схема территориального планирования Самарской области, утверждённая постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 г. № 261;

- Проект планировки с. Сырейка Кинельского района Самарской области, массив «Рядом с гольфом» (мкр. A, B, C, D, E, F), разработанного ООО ПФ «ЭКСПО», Тольятти–2009 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от                   27 июля 2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля              2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля                    2010 года), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря             2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 июля               2010 года) ), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ       «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 1847            «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ       «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от                 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ                     «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ  «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»              (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от             8 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ                «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ                    «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ                    «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ            «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»                                (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002 г. № 73-ФЗ                   «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ       «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ         «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ                  «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ              «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ                «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля              2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ                 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»                  (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ                «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря            2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. № 4979-1 «О ветеринарии»              (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 г. № 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 г. № 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 г. № 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года № 161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 г. № 102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 г.    № 25-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.            № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»  (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г.           № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р)

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от             03.06.2003 г. № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».); Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 г. № 244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 г. № 207.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от                 17 сентября 2001 г. № 675 (с изменениями от 23.12.2009 г. № 1069)

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»,  утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации            от 3 декабря 2002 г. № 858 (в редакции от 31.01.2009 года № 83)

- Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до                 2013 года», утверждённая   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 99 (в редакции от 26.07.2010 г. № 557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства РФ от                    12 ноября 2010 г. № 828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», утверждённая  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. №  65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Кинельский Самарской области 10 октября 2008 года № 108-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 г. № 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района  Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»  от 28.02.2005 г.              № 70-ГД (с изменениями от 16.03.2006 г. № 15-ГД);

- Закон Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 16.03.2006 г.                     № 15-ГД

- Закон Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле»                             (с изменениями от 10 июня 2010 г. № 68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003 г. № 131-ГД                                  «О населённых пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. № 65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД                                     «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007 г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 г. № 96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 г. № 52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. № 50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ»

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»             (с изменениями от 08 октября 2010 г. № 104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 г. № 107-ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 г. № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 г. № 14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 г. № 14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 г. № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 г. № 17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011 г.)

- Закон Самарской области от 16.06.2003 г. № 50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области»                   от 06.07.2011 г. № 63-ГД.

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 г. (утверждена Постановление Правительства Самарской области от              9 октября 2006 г. № 129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. № 253         «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. № 2              «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. № 580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 г.  № 261       «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 г.  № 245  «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утверждённой Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 г. № 261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 г. № 674        (с  изменениями от 13.07.2011 г. № 336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 г. № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006 г. № 106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 г. № 77            «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 г.                   № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 180          «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г.                   № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на             2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года             № 499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 г. № 302.

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября             2010 года № 477, в редакции от 23.06.2010 г. № 286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года № 12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, № 422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года № 556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. № 138 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2010-2011 годы, в редакции от              27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года № 541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года № 539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года № 722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года                 № 43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. № 167 и              № 169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г.       № 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г.                № 88.

- «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 2009 - 2012 годы, утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. № 193 (с изменениями от 07 июля 2010 года № 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. № 179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 г. № 394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. № 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011 г.)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. № 187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 г.             № 276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. № 601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 г. № 188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. № 536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 г. № 355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 г. № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г. № 466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 г. № 124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на        2009-2012 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. № 378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области                  от 07.04.2010 года № 124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. № 297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года                 № 287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года № 45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от             28 сентября 2009 года № 473  (в редакции от 23 июня 2010 г. № 266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 г. № 539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. № 557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. № 576        (в редакции от 27.05.2011 г.).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утверждённая Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. № 44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на              2010-2014 годы, утверждённая Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 г. № 133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утверждённая Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 г. № 1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. № 44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года»                             (от 25.03.2009 г. № 179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. № 39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 г. № 179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 г. № 65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 годы.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994     № 61).

Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Кинельский  Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области».

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Чубовка с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Чубовка.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Чубовка.

Территориальное планирование сельского поселения Чубовка осуществляется Генеральным планом  в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения Чубовка  (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

Задачами территориального планирования сельского поселения Чубовка  являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Чубовка, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Чубовка исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Кинельского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Чубовка по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Чубовка для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Кинельского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Чубовка;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Чубовка;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Чубовка;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Чубовка для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Чубовка в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Чубовка, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Чубовка;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Чубовка.

# 2. Общая характеристика территории сельского поселения Чубовка   муниципального района Кинельский

## 2.1. История формирования структуры расселения.

- Историческая справка.

В начале 1928 года Правительством РСФСР было принято решение об упразднении губернского деления РСФСР. ВЦИК принял постановление об образовании Средне-Волжского края в составе губерний Пензенской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской, с переходом от губернского, уездного и волостного деления территорий на окружное и районное. Постановлением ВЦИК от 16 июля 1928 года было утверждено разделение Средне-Волжской области на 8 округов. В Самарском округе было образовано 11 районов.  Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР № 95, утвердило Постановление ВЦИК от 16 июля 1928 года об образовании Кинельского сельского района (центр — рабочий поселок Кинель).

Кинельский район, издавна называемый Междуречьем, по праву считается сердцем Самарской губернии. Здесь сливаются воедино реки, сходятся автомобильные и железнодорожные пути, органично сочетаются различные агроклиматические зоны, первозданная природа и цивилизация, город и село, аграрное и промышленное производство. Все это определяет своеобразие района, его социально-культурную среду и перспективы развития.

В начале 1928 года Правительством РСФСР было принято решение об упразднении губернского деления РСФСР. ВЦИК принял постановление об образовании Средне-Волжского края в составе губерний Пензенской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской, с переходом от губернского, уездного и волостного деления территорий на окружное и районное. Постановлением ВЦИК от 16 июля 1928 года было утверждено разделение Средне-Волжской области на 8 округов. В Самарском округе было образовано 11 районов.  Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР № 95, утвердило Постановление ВЦИК от 16 июля 1928 года об образовании Кинельского сельского района (центр — рабочий поселок Кинель).

Кинельский район, издавна называемый Междуречьем, по праву считается сердцем Самарской губернии. Здесь сливаются воедино реки, сходятся автомобильные и железнодорожные пути, органично сочетаются различные агроклиматические зоны, первозданная природа и цивилизация, город и село, аграрное и промышленное производство. Все это определяет своеобразие района, его социально-культурную среду и перспективы развития.

Чубовское поселение – самое старейшее в Кинельском районе. Летописные источники говорят о том, что свою историю оно начинает в 1732 году с закладки Ново-Закамской оборонительной линии (татарский вал), соединившей Алексеевскую крепость и север Кинельского района. Именно тогда отрядом солдат были построены две заставы: Федоровская (Чубовка) и Сырейка. Об историческом прошлом этих поселений еще напоминают заросшие травой оборонительные редуты и дозорные участки: овраги Верховой, Казачий, Красная горка.

Село Сырейка, расположенное на реке Падовка, основано в середине XVIII-го века и заселено выходцами из Пензенской и Рязанской губерний. В 1871 году была построена церковь во имя Дмитрия Солунского, которая трижды горела и вновь отстраивалась. В те времена село делилось на три части: Тюрин порядок, Датский порядок и Пьяную улицу. Сразу за современным кладбищем в горе сохранилась Илевая яма, где вода кипела, бурлила и илела, а в «Золотой пещере», названной так из-за наличия в земле медного колчедана, есть небольшое озеро, в который впадает подземный ручей, и путь можно продолжить только под водой.

В 1928 году в селе Сырейка был образован колхоз «Ленинское знамя», достигший наибольшего расцвета в 80-90-е гг. Сегодня эстафету некогда передового колхоза подхватило ООО «Агроком», сделавшее ставку на производство мяса и возделывание сои.

Далеко за пределами Самарской области известно животноводческое хозяйство ООО «Страусиная ферма», насчитывающее 10 взрослых животных.

Название села Чубовка по одной из версий происходит от внешнего вида горы, напоминающей казачий чуб, по другой от фамилии первых поселенцев братьев Чубовых. В 1928 году в селе был образован колхоз «Путь к коммунизму», достигший значительных успехов в 80-90-е гг. Сегодня на базе колхоза функционируют два предприятия: ООО «Нива»  и фермерское хозяйство «Фокино», взявшие курс на производство зерна и мяса.

В годы войны ушли защищать Родину 400 жителей Сырейки и Чубовки, 122 из них не вернулись домой. Сельчане помнят своих земляков, не доживших до Победы: живые цветы у подножья обелисков свидетельствуют об этом. В 1985 году в центре села Чубовка по инициативе местных жителей был открыт величественный памятник русскому солдату.

В 50-е годы Чубовка становится нефтепромысловым районом. С ростом нефтедобычи и увеличением рабочих мест на базе НГДУ №3 развивалась и социальная инфраструктура: возводились дома, была построена больница.

## 2.2. Местоположение сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский в системе расселения Самарской области.

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области. Территория района составляет 2082 кв.км.

Сельское поселение Чубовка расположено в северо-западной части Кинельского района.

Законом Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 28.02.2005 № 70-ГД установлены границы сельского поселения. Законом Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 16.03.2006 № 15-ГД внесены изменения в части исключения из состава поселений городского поселения Алексеевка.

Сельское поселение Чубовка граничит:

- на севере-с сельским  поселением Шилан и Красный Яр муниципального района Красноярский;

- на северо-западе-с сельским  поселением Новосемейкино муниципального района Красноярский;

- на западе-с сельским  поселением Смышляевка муниципального района Волжский; с сельским  поселением Алексеевка муниципального района Кинельский;

- на востоке-с сельским  поселением Сколково муниципального района Кинельский;

- на юге-с сельским  поселением Кинельский муниципального района Кинельский.

Сельское поселение Чубовка, включает в себя 3 населённых пункта:

- поселок Бугры,

- село Сырейка,

- село Чубовка.

## 2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории

### 2.3.1. Климат

Климат территории м.р. Кинельский резко континентальный. Средняя месячная температура воздуха изменяется от 28,4 ºС в июле, до –14 ºС в январе. Среднегодовая температура составляет 3,8 ºС.  Среднегодовая амплитуда температур составляет 34,4 ºС.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС в сторону понижения осуществляется в октябре-ноябре. Продолжительность зимнего периода около 5 месяцев. Продолжительность устойчивых непрерывных морозов составляет около 120 дней. Ежегодно, в отдельные дни температура понижается до –30 ºС.  В среднем, один раз в 10 лет температура может опускаться до – 40 ºС. В течение зимы бывает 11-16 дней с оттепелями.

Первый снежный покров устанавливается в конце октября начале ноября, затем тает. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров. Средняя продолжительность его залегания 140-150 дней, а в отдельные зимы – 100-128 или 168-185 дней. Толщина снежного покрова в среднем составляет 25 см, доходя в отдельные годы до 1 м и более. Окончательно снег сходит в первой половине апреля, но иногда этот процесс задерживается на 2-3 недели.

Летний максимум температуры достигает 40ºС.

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль.

Господствующими ветрами в летний период являются юго-западные и северо-западные, в зимний – южные, юго-западные и юго-восточные.

Частичная повторяемость антициклонов является причиной засух и суховеев. Число дней с суховеями за теплый период в среднем составляет 16-20 дней, в засушливые годы до 90 дней.

Среднемесячная скорость ветра не превышает 4-5 м/сек. Штилевая погода бывает не более 1-2 дней в месяц.

Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (июнь-октябрь) составляет 290 мм, зимний – 150 мм. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль.

### 2.3.2  Рельеф и геоморфология

Территория муниципального района Кинельский расположена на левобережье р. Волги (Саратовское водохранилище). Северная (большая) часть территории приурочена к междуречью рр. Сок и Большой Кинель в пределах геоморфологической провинции Высокого Заволжья. Высокое Заволжье представлено денудационными формами рельефа речных долин и водораздельных пространств с абсолютными отметками поверхности в среднем 100-180 м.

Сокско-Кинельское междуречье представляет собой цепочку водораздельных возвышений, вытянутых в северо-восточном направлении, являющихся южными отрогами «Сокольих гор». Водоразделы отделены друг от друга долинами небольших рек (с запада на восток): Падовка, Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Хилково и характеризуются асимметричным строением: их юго-западные склоны крутые, северо-восточные – пологие.

Строение рельефа северной части территории района находится в тесной связи с литологическим составом пород, выходящих на земную поверхность. Резко очерченные контуры или ступенчатость рельефа наблюдается там, где развиты известняки, доломиты и песчаники аманакской и малокинельской свит татарского яруса верхней Перми. Там где на поверхности развиты глины с прослоями слабых песчаников кутулукской свиты и делювиальные четвертичные суглинки, т.е. породы, легко подвергающиеся процессам денудации, равномерному разрушению и сносу, рельеф имеет в основном сглаженные формы. Наличие, холмов и террас указывает на присутствие среди пород крепких разностей песчаников, известняков или доломитов  Максимальные абсолютные отметки рельефа на водоразделе рр. Тростянка и Хилково составляет 228 м, на водоразделе рр. Падовка и Бурачка – 223,5 м; Бурачка и Гремячка – 193,1 м,  Запрудка и Тростянка – 197,4 м. Постепенное снижение рельефа наблюдается в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности водораздельных склонов, обращённых в сторону долины р. Б.Кинель, составляют 110-80 м.

Ширина долин правых притоков р. Б.Кинель: Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Сарбай составляет 2-3 км. В верховьях и устьевой части долины симметричные, в средней – асимметричные Левые склоны долин крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Помимо долин вышеперечисленных малых рек, расчленяющих Сокско-Кинельский водораздел, в этой части района широко развита овражно-балочная сеть. На крутых, чаще всего правых, склонах речных долин расчленяющие их овраги короткие, глубоковрезанные (до 20-25м), с отвесными стенками. В верховьях и средней части оврагов, как правило, имеются  обнажения коренных пород.

На пологих, левобережных склонах долин овраги сильно вытянуты (до 7,5-10 км), имеют множество отвершков с вершинам, заходящими глубоко в массив водораздела. В устьевой части овраги преобразуются до широких корытообразных балок, склоны их покрыты мощным чехлом делювиальных суглинков. Наибольшее число оврагов наблюдается по правобережью долины реки Падовка: Водинский (у п. Водино), Поганый, Мариновый, Заразный, Безымянный, Самарский (выше п. Бугры), Сырейский, Ближний, Старо-Ближний.

Расчленённость рельефа м.р.Кинельский осложняется ещё наличием карстовых полей, приуроченных к местам близкого залегания к поверхности гипсов в отложениях казанского яруса верхней перми. Преобладающими формами карста являются воронки, пещеры и карстовые овраги. Размеры воронок колеблются в широких пределах: от 1-3 до 300 м в диаметре; от 1-2 до 35 м глубины («Шоркина Яма», «Сосновая Яма»).

Овраги северной и восточной частей района имеют выположенные склоны, широкие тальвеги с чуть заметным руслом, в вершинах оврагов обнажаются делювиальные суглинки и глины, перекрывающие коренные породы. Наиболее крупными из этих оврагов являются: «Елховский Дол», «Чёрный Дол», «Студёный родник» (севернее с.Тростянка).

Вся центральная, восточная и южная части района находятся в пределах междуречья р. Самары и её притока р. Большой Кинель. Лишь незначительная часть площади на крайнем юго-западе приурочена к долине р. Домашки - левого притока р. Самара.

Самаро-Кинельское междуречье представляет собой слабо расчлененную, слегка волнистую равнину.

Основными формами рельефа являются водораздельная поверхность, поймы и надпойменные террасы долин рек Самара, Б.Кинель.

Поймы рек обычно возвышаются над уровнем воды на 3-4 м (заливная часть) и 7-10 м (высокая пойма). Ширина их 2-3, местами 4-5 км (с. Тургеневка, с.Нижне-Никольское).

Данная часть района характеризуется слабой расчленённостью рельефа. Овраги отсутствуют, если не считать трёх коротких задернованных балок с пологими склонами, прорезающих I надпойменную террасу на правобережье р. Б.Кинель в районе с. Чубовка и двух неглубоких оврагов с задернованными пологими склонами, местами снивелированными, распаханными – на левобережье, один из которых тянется с юга на север (у с. Филипповка), другой - в широтном направлении, впадая в р. Самару.

К долине р. Домашка - левобережному притоку реки Самары, и, частично, к водоразделу данных рек приурочена юго-западная часть территории м.р.Кинельский.

Полосой нескольких метров прослеживается надпойменная (хвалынская) терраса, которая у с. Домашки сливается с I надпойменной террасой р. Самары. II надпойменная терраса долины р. Домашки развита только на правобережье. Ширина её 1-2 км. Максимальная абсолютная отметка водораздельных поверхностей в пределах границ данной части района – 164,2 м. Водораздельные склоны расчленены крупными древними оврагами: «Красная Глинка», «Соколов» (восточнее с. Домашка), «Сухая речка» с многочисленными отвершками: из которых овраги «Вороний» и «Соляный» также находятся в пределах Кинельского района.

Село Сырейка. В геологическом строении территории села принимают участие на левом склоне р. Падовка породы татарского яруса, перекрытые элювиально-делювиальными отложениями четвертичного возраста, в долине реки –четвертичные аллювиальные отложения, на правом склоне долины реки Падовка  - акчагыльские отложения неогенового возраста..

Акчагыльские отложения, развитые на незначительной части территории в правобережье р. Падовка. Представлены отложения глинами темно-серыми, мелкооскольчатыми, слюдистыми, участками алевритистыми или песчанистыми с прослоями песков косослоистых, кварцевых, мелкозернистых и слабосцементированных песчаников. Характерной особенностью глинистых отложений акчагыльского яруса является тонкая слоистость, скопление битой ракушки. Мощность отложений изменяется от 10 до 60 м.

Татарские отложения представлены сложнопестроцветной толщей пород. Разрез сложен глинами весьма плотными, мергелями с подчиненными прослоями песчаников, плотных алевролитов, иногда известняков и доломитов. Глины зеленовато-серые, плотные, алевритистые, слоистые, прослоями песчанистые. Мергели лилово-серые, серо-зеленые, плотные. Доломиты зеленовато-серые, микрокристаллические, глинистые трещиноватые. Алевролиты зеленовато- и голубовато-серые, плотные, глинистые. Мощность отложений татарского яруса составляет не более 30 м. Подстилаются указанные породы карстующимися известняками и доломитами с прослоями гипса и ангидрита казанского яруса.

Элювиально-делювиальные образования представлены преимущественно желтовато-бурыми суглинками, глинами с примесью обломочного материала. Мощность отложений 0,3-3,0 м.

Аллювиальные четвертичные отложения представлены суглинками, глинами и песками с небольшими прослоями мелкозернистых песков. Мощность аллювиальных отложений не превышает 15 м.

Село Чубовка. В геологическом строении территории села принимают участие породы татарского яруса, перекрытые элювиально-делювиальными отложениями четвертичного возраста, в долине реки –четвертичные аллювиальные отложения.

Татарские отложения представлены сложнопестроцветной толщей пород. Разрез сложен глинами весьма плотными, мергелями с подчиненными прослоями песчаников, плотных алевролитов, иногда известняков и доломитов. Глины зеленовато-серые, плотные, алевритистые, слоистые, прослоями песчанистые. Мергели лилово-серые, серо-зеленые, плотные. Доломиты зеленовато-серые, микрокристаллические, глинистые трещиноватые. Алевролиты зеленовато- и голубовато-серые, плотные, глинистые. Мощность отложений татарского яруса составляет не более 30 м. Подстилаются указанные породы карстующимися известняками и доломитами с прослоями гипса и ангидрита казанского яруса.

Элювиально-делювиальные образования представлены преимущественно желтовато-бурыми суглинками, глинами с примесью обломочного материала. Мощность отложений 0,3-3,0 м.

Аллювиальные четвертичные отложения представлены суглинками, глинами и песками с небольшими прослоями мелкозернистых песков. Мощность аллювиальных отложений не превышает 15 м.

Село Бугры. В геологическом строении территории села принимают участие породы татарского яруса, перекрытые элювиально-делювиальными отложениями четвертичного возраста, в долине реки –четвертичные аллювиальные отложения.

Татарские отложения представлены сложнопестроцветной толщей пород. Разрез сложен глинами весьма плотными, мергелями с подчиненными прослоями песчаников, плотных алевролитов, иногда известняков и доломитов. Глины зеленовато-серые, плотные, алевритистые, слоистые, прослоями песчанистые. Мергели лилово-серые, серо-зеленые, плотные. Доломиты зеленовато-серые, микрокристаллические, глинистые трещиноватые. Алевролиты зеленовато- и голубовато-серые, плотные, глинистые. Мощность отложений татарского яруса составляет не более 30 м. Подстилаются указанные породы карстующимися известняками и доломитами с прослоями гипса и ангидрита казанского яруса.

Элювиально-делювиальные образования представлены преимущественно желтовато-бурыми суглинками, глинами с примесью обломочного материала. Мощность отложений 0,3-3,0 м.

Аллювиальные четвертичные отложения представлены суглинками, глинами и песками с небольшими прослоями мелкозернистых песков. Мощность аллювиальных отложений не превышает 15 м.

### 2.3.3. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Гидрологические  условия  определяются  геолого-структурным  строением, геоморфологическими  и  литологическими  особенностями  территории.

Запасы подземных вод в границах муниципального района Кинельский представлены Бугульминско-Белебеевской морфоструктурной группой безнапорных подземных вод (БПВ) в северной части территории и морфоструктурной группой БПВ Приволжской возвышенности в юго-восточной части.

Гидрогеологические условия на территории сельского поселения Чубовка характеризуются наличием трех водоносных горизонтов: четвертичного аллювиального, акчагыльского  и татарского.

Аллювиальный четвертичный горизонт распространен в долине р. Падовка. Водовмещающими породами являются пески, суглинки и песчаные глины. Мощность горизонта.4-8-м.

Воды аллювия безнапорные. Глубина залегания подземных вод находится в прямой зависимости от рельефа местности и колеблется в пределах от 0,0 до 7,0 м.

Водообильность четвертичного аллювия невысокая. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяются от 0,5 до 1,3 м/сут в соответствии с их литологическим составом. По химическому составу воды горизонта весьма пестрые, что связано с составом водовмещающих пород и условиями питания горизонта. На рассматриваемой территории они чаще всего гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией 1,3-1,5 г/л и общей жесткостью 10,0-13,0 мг-экв/л.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в паводковый период за счет речных вод, а также подпитывания водами из нижележащих горизонтов. Разгрузка происходит в р. Падовка, нижележащие горизонты.

Водоносный акчагыльский горизонт приурочен к отложениям акчагыльского яруса, слагающим правый борт долины р. Падовка, где он вскрывается первым от поверхности. Водовмещающие породы представлены песками часто глинистыми, в основном, мелкозернистыми, залегающими в виде невыдержанных по мощности линз и прослоев в толще глин. Мощность песков колеблется от 4,0 до 8,0 м. Также водосодержащими породами могут быть глины песчанистые, в которых встречаются прослои песка. Общая мощность обводненной толщи изменяется в широких пределах: от 2,0-5,0 до 20 м.

Воды горизонта безнапорные. Глубина залегания уровня колеблется в пределах от 10,0 до 25 м.

Водообильность пород неогена пестрая, что объясняется особенностями залегания и питания подземных вод, а также различным литологическим составом водовмещающих пород. Удельные дебиты скважин составили 0,02-0,23 л/с. Химический состав подземных вод комплекса зависит от литологического состава водовмещающих пород, положения в рельефе, условий питания. В основном, воды гидрокарбонатные, часто с повышенным содержанием сульфатов, реже хлоридов. В катионном составе чаще всего преобладает кальций или натрий. Воды преимущественно пресные с минерализацией 0,7-0,9 г/л.

Питание акчагыльского водоносного горизонта осуществляется инфильтрацией атмосферных осадков и талых вод, разгрузка происходит в долину реки Падовка, в региональном плане – в р. Самара.

Татарский водоносный горизонт распространен повсеместно. Водовмещающими породами являются прослои и линзы песчаников, трещиноватых алевролитов, мергелей, реже известняков и доломитов, не выдержанных по простиранию и мощности. Мощность водовмещающих прослоев колеблется в широких пределах от 2,5-7,0 до 21,3 м. Глубина их залегания изменяется от 12 до 20 м. Водоупором служат глины того же возраста или глины казанского яруса.

По условиям залегания воды от безнапорных (на участках расположения близкого к дневной поверхности) до слабонапорных (большей части территории). Высота напора изменяется от 11 до 15 м.

Водообильность комплекса довольно разнообразна. Если в разрезе преобладают глинистые породы и мощность песчаников невелика, то дебиты скважин характеризуются значениями 0,033-1,08 л/с при понижениях 5,9-20,3 м.

На участках с затрудненным водообменом воды солоноватые с минерализацией 1,7-4,8 г/л, по химическому составу сульфатно-хлоридные натриевые и хлоридно-сульфатные натриевые.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет перетока из сопредельных горизонтов. Разгрузка, в основном, в долину р. Падовка.

Водоносный горизонт эксплуатируется отдельными скважинами, но в целом он малоперспективен для водоснабжения из-за низкой обводненности пород и повышенной минерализации.

Гидрогеологические условия на территории села Чубовка характеризуются наличием двух водоносных горизонтов: четвертичного аллювиального и татарского.

Аллювиальный четвертичный горизонт распространен в долине р. Падовка. Водовмещающими породами являются пески, суглинки и песчаные глины. Мощность горизонта.4-8-м.

Воды аллювия безнапорные. Глубина залегания подземных вод находится в прямой зависимости от рельефа местности и колеблется в пределах от 0,0 до 7,0 м.

Водообильность четвертичного аллювия невысокая. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяются от 0,5 до 1,3 м/сут в соответствии с их литологическим составом. По химическому составу воды горизонта весьма пестрые, что связано с составом водовмещающих пород и условиями питания горизонта. На рассматриваемой территории они чаще всего гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией 1,3-1,5 г/л и общей жесткостью 10,0-13,0 мг-экв/л .

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в паводковый период за счет речных вод, а также подпитывания водами из нижележащих горизонтов. Разгрузка происходит в р. Падовка, нижележащие горизонты.

Татарский водоносный горизонт распространен повсеместно. Водовмещающими породами являются прослои и линзы песчаников, трещиноватых алевролитов, мергелей, реже известняков и доломитов, не выдержанных по простиранию и мощности. Мощность водовмещающих прослоев колеблется в широких пределах от 2,5-7,0 до 21,3 м. Глубина их залегания изменяется от 12 до 20 м. Водоупором служат глины того же возраста или глины казанского яруса.

По условиям залегания воды от безнапорных (на участках расположения близкого к дневной поверхности) до слабонапорных (большей части территории). Высота напора изменяется от 11 до 15 м.

Водообильность комплекса довольно разнообразна. Если в разрезе преобладают глинистые породы и мощность песчаников невелика, то дебиты скважин характеризуются значениями 0,033-1,08 л/с при понижениях 5,9-20,3 м.

На участках с затрудненным водообменом воды солоноватые с минерализацией 1,7-4,8 г/л, по химическому составу сульфатно-хлоридные натриевые и хлоридно-сульфатные натриевые.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет перетока из сопредельных горизонтов. Разгрузка, в долину р. Падовка.

Село Сырейка располагается на поверхности правобережного водораздельного склона р. Самара в долине р. Падовка, впадающей слева в р. Самара. Абсолютные отметки поверхности составляют 60-80 м. Склоны долины р. Падовка крутые, местами обрывистые.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием трех водоносных горизонтов: четвертичного аллювиального, акчагыльского  и татарского.

Аллювиальный четвертичный горизонт распространен в долине р. Падовка. Водовмещающими породами являются пески, суглинки и песчаные глины. Мощность горизонта.4-8-м.

Воды аллювия безнапорные. Глубина залегания подземных вод находится в прямой зависимости от рельефа местности и колеблется в пределах от 0,0 до 7,0 м.

Водообильность четвертичного аллювия невысокая. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяются от 0,5 до 1,3 м/сут в соответствии с их литологическим составом. По химическому составу воды горизонта весьма пестрые, что связано с составом водовмещающих пород и условиями питания горизонта. На рассматриваемой территории они чаще всего гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией 1,3-1,5 г/л и общей жесткостью 10,0-13,0 мг-экв/л .

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в паводковый период за счет речных вод, а также подпитывания водами из нижележащих горизонтов. Разгрузка происходит в р. Падовка, нижележащие горизонты.

Водоносный акчагыльский горизонт приурочен к отложениям акчагыльского яруса, слагающим правый борт долины р. Падовка, где он вскрывается первым от поверхности. Водовмещающие породы представлены песками часто глинистыми, в основном, мелкозернистыми, залегающими в виде невыдержанных по мощности линз и прослоев в толще глин. Мощность песков колеблется от 4,0 до 8,0 м. Также водосодержащими породами могут быть глины песчанистые, в которых встречаются прослои песка. Общая мощность обводненной толщи изменяется в широких пределах: от 2,0-5,0 до 20 м.

Воды горизонта безнапорные Глубина залегания уровня колеблется в пределах от 10,0 до 25 м.

Водообильность пород неогена пестрая, что объясняется особенностями залегания и питания подземных вод, а также различным литологическим составом водовмещающих пород. Удельные дебиты скважин составили 0,02-0,23 л/с. Химический состав подземных вод комплекса зависит от литологического состава водовмещающих пород, положения в рельефе, условий питания. В основном, воды гидрокарбонатные, часто с повышенным содержанием сульфатов, реже хлоридов. В катионном составе чаще всего преобладает кальций или натрий. Воды преимущественно пресные с минерализацией 0,7-0,9 г/л.

Питание акчагыльского водоносного горизонта осуществляется инфильтрацией атмосферных осадков и талых вод, разгрузка происходит в долину реки Падовка, в региональном плане – в р. Самара.

Татарский водоносный горизонт распространен повсеместно. Водовмещающими породами являются прослои и линзы песчаников, трещиноватых алевролитов, мергелей, реже известняков и доломитов, не выдержанных по простиранию и мощности. Мощность водовмещающих прослоев колеблется в широких пределах от 2,5-7,0 до 21,3 м. Глубина их залегания изменяется от 12 до 20 м. Водоупором служат глины того же возраста или глины казанского яруса.

По условиям залегания воды от безнапорных (на участках расположения близкого к дневной поверхности) до слабонапорных (большей части территории). Высота напора изменяется от 11 до 15 м.

Водообильность комплекса довольно разнообразна. Если в разрезе преобладают глинистые породы и мощность песчаников невелика, то дебиты скважин характеризуются значениями 0,033-1,08 л/с при понижениях 5,9-20,3 м.

На участках с затрудненным водообменом воды солоноватые с минерализацией 1,7-4,8 г/л, по химическому составу сульфатно-хлоридные натриевые и хлоридно-сульфатные натриевые.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет перетока из сопредельных горизонтов. Разгрузка, в основном, в долину р. Падовка.

Село Чубовка располагается в верховье р. Падовка, на участке раскрывающихся в ее долину справа и слева оврагов с водотоками. Абсолютные отметки поверхности составляют 98-130 м, рельеф сильно расчлененный.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием двух водоносных горизонтов: четвертичного аллювиального и татарского.

Аллювиальный четвертичный горизонт распространен в долине р. Падовка. Водовмещающими породами являются пески, суглинки и песчаные глины. Мощность горизонта.4-8-м.

Воды аллювия безнапорные. Глубина залегания подземных вод находится в прямой зависимости от рельефа местности и колеблется в пределах от 0,0 до 7,0 м.

Водообильность четвертичного аллювия невысокая. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяются от 0,5 до 1,3 м/сут в соответствии с их литологическим составом. По химическому составу воды горизонта весьма пестрые, что связано с составом водовмещающих пород и условиями питания горизонта. На рассматриваемой территории они чаще всего гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией 1,3-1,5 г/л и общей жесткостью 10,0-13,0 мг-экв/л .

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в паводковый период за счет речных вод, а также подпитывания водами из нижележащих горизонтов. Разгрузка происходит в р. Падовка, нижележащие горизонты.

Татарский водоносный горизонт распространен повсеместно. Водовмещающими породами являются прослои и линзы песчаников, трещиноватых алевролитов, мергелей, реже известняков и доломитов, не выдержанных по простиранию и мощности. Мощность водовмещающих прослоев колеблется в широких пределах от 2,5-7,0 до 21,3 м. Глубина их залегания изменяется от 12 до 20 м. Водоупором служат глины того же возраста или глины казанского яруса.

По условиям залегания воды от безнапорных (на участках расположения близкого к дневной поверхности) до слабонапорных (большей части территории). Высота напора изменяется от 11 до 15 м.

Водообильность комплекса довольно разнообразна. Если в разрезе преобладают глинистые породы и мощность песчаников невелика, то дебиты скважин характеризуются значениями 0,033-1,08 л/с при понижениях 5,9-20,3 м.

На участках с затрудненным водообменом воды солоноватые с минерализацией 1,7-4,8 г/л, по химическому составу сульфатно-хлоридные натриевые и хлоридно-сульфатные натриевые.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет перетока из сопредельных горизонтов. Разгрузка, в долину р. Падовка.

Село Бугры располагается на левобережном водораздельном склоне долины р. Падовка. Абсолютные отметки поверхности составляют 50-65 м. Река ограничивает село с запада.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием двух водоносных горизонтов: четвертичного аллювиального и татарского.

Аллювиальный четвертичный горизонт распространен в долине р. Падовка. Водовмещающими породами являются пески, суглинки и песчаные глины. Мощность горизонта.4-8-м.

Воды аллювия безнапорные. Глубина залегания подземных вод находится в прямой зависимости от рельефа местности и колеблется в пределах от 0,0 до 7,0 м.

Водообильность четвертичного аллювия невысокая. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяются от 0,5 до 1,3 м/сут в соответствии с их литологическим составом. По химическому составу воды горизонта весьма пестрые, что связано с составом водовмещающих пород и условиями питания горизонта. На рассматриваемой территории они чаще всего гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией 1,3-1,5 г/л и общей жесткостью 10,0-13,0 мг-экв/л .

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в паводковый период за счет речных вод, а также подпитывания водами из нижележащих горизонтов. Разгрузка происходит в р. Падовка, нижележащие горизонты.

Татарский водоносный горизонт распространен повсеместно. Водовмещающими породами являются прослои и линзы песчаников, трещиноватых алевролитов, мергелей, реже известняков и доломитов, не выдержанных по простиранию и мощности. Мощность водовмещающих прослоев колеблется в широких пределах от 2,5-7,0 до 21,3 м. Глубина их залегания изменяется от 12 до 20 м. Водоупором служат глины того же возраста или глины казанского яруса.

По условиям залегания воды от безнапорных (на участках расположения близкого к дневной поверхности) до слабонапорных (большей части территории). Высота напора изменяется от 11 до 15 м.

Водообильность комплекса довольно разнообразна. Если в разрезе преобладают глинистые породы и мощность песчаников невелика, то дебиты скважин характеризуются значениями 0,033-1,08 л/с при понижениях 5,9-20,3 м.

На участках с затрудненным водообменом воды солоноватые с минерализацией 1,7-4,8 г/л, по химическому составу сульфатно-хлоридные натриевые и хлоридно-сульфатные натриевые.

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет перетока из сопредельных горизонтов. Разгрузка, в основном, путем регионального стока в палеодолину.

### 2.3.4. Опасные природные процессы

На территории муниципального района Кинельский, особенно по правобережью долины р. Самара и р. Б. Кинель выражены: затопление и подтопление паводковыми водами.

При затоплении прибрежных зон в периоды пропуска весеннего паводка происходит смыв загрязнений в водоемы, что приводит к ухудшению качества воды.

В долине р. Б. Кинель широко отмечены участки переувлажнения грунтов. Отдельные участки левобережной поймы р. Б. Кинель подвержены процессу заболачивания.

Основной причиной проявления затопления и подтопления является подпор от гидроузла Саратовского водохранилища.

Усиление процесса подтопления и природного, и техногенного  происхождения, может быть вызвано нарушением естественного потока грунтовых вод вследствие рытья котлованов, заглубления фундаментов, прокладки подземных инженерных коммуникаций, утечек из водонесущих коммуникаций и др.

В северной и, особенно, центральной части широко выражен овражно-эрозионный процесс. Сильная расчлененность рельефа в границах  Кинельского района и наличие в литологическом разрезе мягких пород, легко поддающихся размыву), наряду с ливневым характером летних осадков и бурным снеготаянием определяют высокую интенсивность и площадное развитие процессов роста овражно-балочной системы, эрозионного размыва и смыва верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок и ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. Делювий чаще всего представлен суглинками и супесями. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Установлено, что интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3°). В этом случае определяющим фактором является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

На фоне возрастающей антропогенной нагрузки, особенно на территориях с большим уклоном, не задернованных и не защищенных лесополосами, площади эродированных земель увеличиваются. Следствием водной эрозии являются процессы оврагообразования, оползни, просадки грунта.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

На юге и юго-востоке территории Кинельского района встречаются участки перевеваемых песков.

Из опасных экзогенных геологических процессов на территории сельского поселения Чубовка следует отметить:

- в районе перспективной застройки села Сырейка :

- в центре села на участке строительства объектов соцкультбыта – эрозионные процессы, возможно подтопление;

- на юго-востоке села, на участке индивидуальной застройки в пределах левого склона  долины реки Падовка – эрозионные процессы, проявления глубинного карста в современном рельефе в виде воронок и округлых понижений на участках сосредоточенного скопления сточных вод;

- на юго-восточной окраине села в районе зоны рекреации  эрозионные процессы, проявления глубинного карста в современном рельефе в виде воронок и округлых понижений на участках сосредоточенного скопления сточных вод.

- в районе перспективной застройки села Чубовка:

- на юге и юго-востоке территории, на участке индивидуальной застройки – эрозионные процессы, плоскостной смыв,  на склонах долины реки Падовка проявления глубинного карста в современном рельефе в виде воронок и округлых понижений на участках сосредоточенного скопления сточных вод;

- в центре левобережной части села в районе малоэтажной застройки, строительства объектов соцкультбыта  и промзоны– эрозия, абразия берега реки, возможны проявления глубинного карста в современном рельефе в виде воронок и округлых понижений на участках сосредоточенного скопления сточных вод.

### 2.3.5. Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод

Основными объектами гидрографической сети муниципального района Кинельский являются реки Самара и Большой Кинель.

Река Б. Кинель берет начало на западных склонах Общего Сырта в 9 км к ЮВ от д. Алябьево Пономаревского района Оренбургской области и впадает в р. Самару справа на 44 км от устья, в 7 км ниже по течению от г. Кинеля. Длина реки составляет 442 км, площадь водосбора - 14900 км². Общее падение реки - 265 м, средний уклон реки - 0,6 %, средняя высота водосбора - 154 м.

Водосбор представляет собой полого-увалистую равнину, расположенную в области плато Высокого Заволжья. Бассейн реки асимметричен по форме: правобережье относительно высокое и сильно расчленено благодаря эрозионным процессам; рельеф левобережья отличается мягкостью очертаний и меньшей расчлененностью. В низовье реки имеются блюдцеобразные понижения карстового происхождения. Растительность лесостепная. Распаханность водосбора составляет 80 %, залесенность - 7 %. Лес приурочен к прирусловой части водосбора.

Долина реки хорошо выражена, трапецеидальной формы. Ширина долины изменяется от 1,5–2,0 км в верховье до 7–8 км в нижней части бассейна. Склоны долины асимметричны: правый умеренно крутой (10–20°), сильно расчленен долинами притоков, балками и оврагами; левый – более пологий (2-5°), изрезан незначительно.

Пойма реки высокорасположенная, преимущественно двухсторонняя. На пойме – озера, старицы. Отдельные участки поймы заболочены. В высокое половодье пойма затопляется на глубину 1–3 м, в обычное – лишь ее пониженные участки.

Русло извилистое. Коэффициент извилистости - 1,55. Река Б. Кинель от истока до впадения в нее р. Мочегай (260 км от устья) мелководна, далее по течению водность реки значительно увеличивается и река представляет собой плесы глубиной 4–10 м перемежающиеся с небольшими мелководными участками глубиной 1,0–1,5 м. Средняя ширина реки составляет 35–50 м, глубина - 2–4 м. Русло преимущественно песчаное, на перекатах галечное, на плесах заиленное. Приурезовые участки русла заросли камышом и осокой. Скорости течения на плесах не превышают 0,2 м/с, на перекатах изменяются от 0,6 до 1,1 м/с.

Берега в основном крутые (45-50°), высотой от 2–4 до 7 м, залесены. На отдельных участках берега пологие (6-15°), заросшие камышом и осокой.

Весеннее половодье – главная фаза водного режима бассейна. Подъем уровня обычно приходится на первую декаду апреля. Максимальная интенсивность подъема для рассматриваемых участков рек возможна до 2,0 м в сутки. В районе г. Кинеля для р. Бол. Кинель возможно прохождение двух пиков половодья: от собственного водосбора (чаще всего во вторую декаду апреля) и от подпора Саратовского водохранилища (обычно первая половина мая). Подъем уровня на рассматриваемом участке р. Бол. Кинель в средние по водности половодья проходит в пределах бровок русла и составляет 6 м. В половодья редкой вероятности превышения возможен подъем уровня до 9 м. Средняя продолжительность половодья на р. Бол. Кинель соответствует пяти неделям.

Межень на реках длительная. Летняя межень начинается обычно во второй половине апреля. Минимальные уровни периода открытого русла устанавливаются обычно во второй половине лета. Низшие зимние уровни наблюдаются, как правило, в ноябре. Межень устойчивая. Подъем уровня от дождевых паводков не превышает 1,20 м.

Река Самара – левобережный приток р. Волга, в пределах Кинельского района протекает в основном вдоль западной границы в направлении с юга на север и частично (вблизи с. Алексеевка) – с востока на запад. Правобережный приток р. Самара – р. Б.Кинель протекает внутри района с востока на запад, разделяя территорию района на две половины.

Река Самара – главная водная артерия Кинельского района. Исток реки находится на северных склонах Общего Сырта в 2,5 км восточнее поселка Гнездиловка Переволоцкого района Оренбургской области. Река протекает по территории двух областей в общем северо-западном направлении и впадает в р. Волгу (Саратовское водохранилище) у юго-западной окраины г. Самары на 1398 км от ее устья. Общая длина реки составляет 594 км.

Водосбор р. Самары на рассматриваемой территории представляет собой низменную слаборасчлененную слегка волнистую равнину. Форма водосбора резко асимметричная: основная гидрографическая сеть расположена в правобережье. Река Самара является условной границей между лесостепной и степной зонами. Природные ландшафты сохранились незначительно: около 70 % территории занято пахотными землями. Лес приурочен преимущественно к прирусловой части водосбора. Исключением является участок к югу и востоку от с. Мал. Малышевка, где лесной массив распространен вплоть до реки. Основная древесная порода – сосна.

Долина реки прямая трапецеидальной формы. Склоны высотой около 40 м, рассечены овражно-балочной сетью. Пойменное дно долины хорошо выраженное, шириной 2-4 км, с наличием множества озер и староречий. Водоемы к концу вегетационного периода сохраняют чистое водное зеркало лишь в центральной части акватории, вся приурезовая зона обильно зарастает камышом.

Русло реки хорошо выраженное, извилистое, неразветвленное, сильно деформирующееся. Ширина русла составляет 40-70 м, глубина около 3 м. Берега крутые, часто, особенно на поворотах реки обрывистые высотой 4-6 м. Берега обильно заросли кустарником и древесной растительностью. В местах обрывов берега открытые со следами свежего обрушения. Дно ровное, песчаное, водная растительность практически отсутствует. Скорость течения реки составляет около 0,3 м/с.

Водный режим бассейна р. Самара соответствует Восточно-Европейскому типу и характеризуется высоким весенним половодьем и низкой продолжительной меженью. В связи с тем, что река получает преимущественно снеговое питание, для нее характерно крайне неравномерное распределение стока в течение года. Минимальные значения стока соответствуют меженному периоду. По данным ближайших постов на исследуемом участке р. Самары 12-15 % годового стока приходится на зимнюю межень и 23-25% - на летне-осеннюю. Большая часть стока (обычно 60-65 % от годовой величины) проходит в весенний период.

Весеннее половодье – главная фаза водного режима бассейна. Подъем уровня обычно приходится на первую декаду апреля. Максимальная интенсивность подъема для исследуемого участка реки возможна до 2,0 м в сутки. В районе с. Красносамарское для р. Самары возможно прохождение двух пиков половодья: от собственного водосбора (чаще всего во вторую декаду апреля) и от подпора Саратовского водохранилища (обычно первая половина мая). Подъем уровня на исследуемом участке р. Самары в средние по водности половодья проходит в пределах бровок русла и составляет 6 м. В половодья редкой вероятности превышения возможен подъем уровня до 9 м. Средняя продолжительность половодья на р. Самаре соответствует пяти неделям.

Межень на реке длительная. Летняя межень начинается обычно во второй половине апреля. Минимальные уровни периода открытого русла устанавливаются обычно во второй половине лета. Низшие зимние уровни наблюдаются, как правило, в ноябре. Межень устойчивая. Подъем уровня от дождевых паводков не превышает 1,20 м

Ледообразование в бассейне начинается чаще всего во второй половине ноября. Из ледовых явлений на р. Самаре характерны забереги (почти ежегодно) и сало (до 60 % случаев). Наибольшая толщина льда отмечена в феврале-марте и составляет чаще всего 50-60 см, в особо холодные зимы – до 1 м. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями равна 150 дням, наибольшая – наблюдалась зимой 1941-1942 гг. и соответствует 192 дням. Вскрытие ледяного покрова происходит в среднем в начале апреля, на р. Самаре сопровождается ледоходом. Средняя продолжительность весеннего ледохода составляет 5 дней. Ледоход может сопровождаться заторами. На пойменных озерах лед тает на месте.

После  строительства  Саратовской  ГЭС  устьевые  участки  рек  Самара  и  Б. Кинель  находятся  в  подпоре, который  распространился  на  58  км  вверх  по  течению  р. Самары  и  на 18  км  вверх по течению  р. Б.Кинель.

Кроме основных водотоков по территории  м.р.Кинельский, протекают малые реки  Падовка, Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Сарбай, Хилково. Все они приурочены к  Сокско-Кинельскому междуречью.

Реки немноговодны, скорость течения воды неравномерная: в верховьях – быстрая, в устье - замедленная. Чаще всего русла этих рек заболочены. Эрозионная деятельность рек слабая. Ширина долин 2-3 км, в верховье и устьевой своей части долины симметричные, в средней части – асимметричные – левые склоны крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Правый приток р. Б.Кинель – р. Гремячка немноговодна, скорость течения неравномерная: в верховье – быстрая, в устье - замедленная. Русло заболочено.

Река Домашка имеет широтное направление и протекает в южной части Кинельского района с запада на восток. Долина реки имеет асимметричное строение: левый склон узкий, высокий, с многочисленными короткими, но глубокими, сильно ветвящимися оврагами с отвесными стенками. Правый склон долины более пологий и широкий, расчленён сильно выположенными широкими долинами древних оврагов: Широкий, Терешкин, Домашка, Средний и Дальний отроги. Русло реки Домашка узкое, извилистое. Пойма также узкая, шириной не более 300-350 м, чаще всего 100-150 м.

В долине р. Домашки узкой полосой, в несколько метров, прослеживается I надпойменная (хвалынская) терраса, которая у с. Домашки сливается с I надпойменной террасой р. Самара. II надпойменная терраса долины р. Домашки развита только на правобережье. Ширина её 1-2 км.

Гидрографическая сеть на территории сельского поселения Чубовка представлена рекой Падовка, многочисленными озёрами и ручьями.

Правый приток р. Самара – р. Падовка – имеет извилистое русло, обрывистые берега. Дно сложено суглинками,  местами илистое, берега заросли кустарником. Рельеф участка имеет общий уклон в сторону реки на северо-запад. Река Падовка питается за счет родников и атмосферных осадков.

### 2.3.6. Полезные ископаемые

В границах сельского поселения Чубовка имеются запасы минерального сырья для производства строительных материалов: гипс, известняк, керамзитовые и тугоплавкие глины, суглинки, пески строительные и силикатные, строительный камень.

Балансовыми месторождениями кирпично-черепичного сырья являются: Алексеевское II, Новосарбайское, Бугры.

Месторождения Алексеевское II и Бугры имеют запасы категории А+В+С1 – 11,3 млн. м³ и 3,7 млн. м³.

Перспективные площади месторождений кирпично – черепичного сырья – Алексеевская и Дачная.

Перспективными участками по промышленной разработке месторождений  гипса и ангидрида являются Сырейский, овраг Старо-ближний, дачи з-да Металлург; п. Бугры.

Выявлены месторождения бентонитоподобных глин: Тимашевское, Смышляевское, Бузаевское, Пчелка, Сколковско, Чубовское,                                      СВ уч. Красносамарское, Сырейское, Красносамарское.

### 2.3.7. Почвы и растительный покров

Территория  муниципального района Кинельский расположена  в  двух  природно-географических зонах – лесостепной  и  степной. Почвенная  зональность, обусловленная  постепенным  изменением  климатических  факторов, меняется  с  севера  на  юг.

Основной почвенный фон сельского поселения Чубовка составляют черноземы: выщелоченные и типичные (часто остаточно-карбонатные) в лесостепной и обыкновенные в степной части района. Они покрывают плато и склоны водоразделов, надпойменные террасы рек и используются преимущественно в пашне. Обладают довольно высоким естественным плодородием: значительным слоем гумусового слоя (40-80 см), достаточным содержанием гумусов (5-8%) и подвижных форм питательных веществ.

Под пологом лесов сформировались серые и темно-серые лесные почвы. На шлейфах склонов и в понижениях надпойменных террас имеют место лугово-черноземные и луговые, в поймах рек – аллювиальные почвы, среди которых встречаются засоленные, а также переувлажнённые и заболоченные.

Преобладают черноземы обыкновенные остаточно-луговатые и типичные с участием солонцов и аллювиальных дерновых насыщенных почв.

Для южной  части пахотных земель муниципального района Кинельский (степная зона) характерны черноземы обыкновенные и  южные средне - и малогумусные.

Общая площадь лесов Самарской области, по данным государственного учета лесного фонда на 1 января 2009 года, составляет 759,7 тыс. га, покрытая лесом площадь 680,9 тыс. га, лесистость - 12,7 %, т.е. область малолесная.

Расположены леса по территории области крайне неравномерно. На юге под ними занято 2% от общей площади, на севере этот показатель колеблется от 22 до 25%.

Все леса Самарской области относятся к защитным лесам. Леса, расположенные на землях сельхозназначения представлены, как правило, мелкими колками и участками, примыкающими к лесному фонду.

В состав департамента лесного хозяйства Самарской области входят 18 лесничеств. Общая площадь лесничеств 536,4 тыс. га, покрытая лесом - 480,0 тыс.га.

Преобладающие породы: дуб - занимает 27% от покрытой лесом площади, сосна-15%, липа - 18%, осина - 19%, береза - 10%, остальные породы (клен, ясень, вяз, тополь, кустарники) - 11%.

Возрастная структура лесов в процентном отношении распределилась следующим образом: молодняки - 25%, средневозрастные - 47%, приспевающие - 14%, спелые - 14%.

Растительный покров территории сельского поселения Чубовка представлен, соответственно, лесными (с преобладанием дуба, липы, сосны, осины и березы), луговыми и степными формациями.

В северной  части муниципального района Кинельский залесенность варьирует в широких пределах:  от  5  до  40%, и составляет  в междуречье рек Сок и Б. Кинель порядка 17,9%. В междуречье рек Б. Кинель и Самара - порядка 11,8 %.

Лесная растительность в степной зоне практически отсутствует. Отдельные насаждения приурочены к долинам рек, склонам оврагов и балок. Наиболее крупные из них расположены вдоль р. Самара.

Зональной растительностью, которая сохранилась на отдельных участках вдоль р. Самара, являются разнотравно-типчаково-ковыльные степи, в травостое которых ведущую роль играют степные злаки - ковыль и типчак.

Азональным типом растительности является растительность пойм, которая представлена крупно-разнотравными лугами с участками степных элементов в сочетании с древесно-кустарниковой растительностью.

Южнее р. Самара, на территории, приуроченной к степной природно-географической зоне, леса занимают не более 0,5 % территории, причем большая часть насаждений здесь представлена искусственными лесными полосами.

Средняя степень лесистости территории м.р. Кинельский составляет ≈14%.

# 3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации сельского поселения Чубовка.

## 3.1.  Анализ демографической ситуации в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский

### 3.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

- стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

- стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

- стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью. На рисунках 1 и 2 наглядно прослеживается динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту и воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности,  населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличивается, начиная с 15-летнего возраста.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,53 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. На рисунках 4; 5; 6 прослеживается динамика распределения населения Самарской области, муниципального района Кинельский  и сельского поселения Чубовка по возрастным группам.

.

- Рисунок  4

- Рисунок 5

- Рисунок 6

В 2010 году ситуация в сельском поселении Чубовка изменилась в сторону роста населения старше трудоспособного возраста.

Распределение населения муниципального района Кинельский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил в пожилой возраст.

### 3.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский

На территории муниципального района Кинельский расположены 12 сельских поселений.

Административным центром муниципального района  является г. Кинель.

- Сельские поселения муниципального района Кинельский:

- Алакаевка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 1174 человек;

- Бобровка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 3309 человек;

- Богдановка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 2262 человека;

- Георгиевка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 5540  человек;

- Домашка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 3378  человек;

- Кинельский (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 2191 человек;

- Комсомольский (в составе 10 населенных пунктов) – общее число жителей 4147 человек;

- Красносамарское (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1856  человек;

- Малая Малышевка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 2546  человек;

- Новый Сарбай (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1503  человека;

- Сколково (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 2021  человек;

- Чубовка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 3294  человека.

В целом в муниципальном районе Кинельский по данным Федеральной службы государственной статистики (САМАРАСТАТ) (по состоянию на  1 января 2011 года) проживает 33099 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения.

На протяжении длительного периода наблюдается естественная убыль населения, в то же время в течение последних 4 лет ее объем существенно сократился.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по сельским поселениям Самарской области в сторону уменьшения.

Соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, близки к их соотношению в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Кинельский доля стариков превышает долю молодого населения: 23,0% против 16,2%. Таким образом, разрыв составляет 6,8%, что на 0,1% больше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе немного больше среднего областного показателя. См. Рисунок 4

Младенческая смертность в поселениях Кинельского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в сельских поселениях района в 1997 и в 2003  годах. Сегодня показатель младенческой смертности в муниципальном районе немного выше областного.

Рисунок 7 - Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей в муниципальном районе Кинельский.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Кинельский примерно на 2,1 года меньше, чем в области в целом и составляет 65,1 лет.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. На рисунке 8 отражены общие итоги миграции сельского населения Самарской области в 2010 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в сельских поселениях муниципального района Кинельский на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост был велик, но в 1999 году внешняя миграция пошла на убыль, однако в с 2006 по 2009 гг. в Кинельском районе она  покрывала естественную убыль населения.

По общим итогам миграции за 2010 год в сельские поселения Кинельского  района прибыло на 1человека больше, чем убыло из них.

- Рисунок 8 - Общие итоги миграции сельского населения

- Самарской области в 2010 году.

Наиболее крупные населенные пункты муниципального района Кинельский  являются административными центрами сельских поселений. Административные центры сельских поселений обладают устойчивым социально-демографическим потенциалом и образуют демографический каркас муниципального района Кинельский.

Население муниципального района Кинельский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 80,98%. Около 4,5% населения района – чуваши; 4,9% - мордва; 1,93% - татары; 1,9% - украинцы; 0,7% - казахи; 1,5% -марийцы; 1,4% - белорусы.

### 3.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Чубовка муниципального района Кинельский

Сельское поселение Чубовка в составе 3 населенных пунктов – общее число жителей по состоянию на 01.01.2011 г.  – 3183 человека по данным, предоставленным администрацией сельского поселения.

- Рисунок 9

В результате анализа динамики естественного движения сельского населения муниципального района Кинельский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Чубовка демографическая ситуация более благоприятная: несмотря на то, что уровень смертности на протяжении последних лет преимущественно превышал уровень рождаемости, он был гораздо ниже средних показателей смертности по сельскому населению.

- Рисунок 10

- Рисунок 11

По данным, предоставленным администрацией с.п. Чубовка, в 2010 году наблюдался отрицательный уровень миграционного прироста населения, в 2011 г. – самый низкий положительный за период с 2003 г. по 2011 г.

Рисунок 12.

По данным, предоставленным администрацией с.п. Чубовка, в настоящее время в поселении доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет составляет 16,84% от всего населения, что практически соответствует среднему показателю по району. Доля населения, находящегося в возрасте старше трудоспособного в с.п. Чубовка составляет 22,3%., трудоспособного возраста - 57,4%, моложе трудоспособного - 20,3%.

Рисунок 13.

Таким образом, демографическая ситуация в сельском поселении Чубовка складывается в более благоприятном русле, в отличие от общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации по Самарской области

По данным Самарастат за последние годы число жителей в с.п. Чубовка преимущественно росло.

По совокупности естественного и механического приростов населения в населенных пунктах с.п. Чубовка численность жителей по сравнению с 2007 годом увеличилась на 87 чел. Благодаря тому, что на протяжении последних лет уровень смертности был относительно низким, а приток мигрантов довольно большим, сельскому поселению Чубовка удалось избежать существенного сокращения численности населения.

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения с.п. Чубовка,  о среднегодовом приросте населения с.п. Чубовка и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Чубовка м.р. Кинельский.

## 3.2. Структура современного землепользования сельского поселения Чубовка.

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, все земли России в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населённых пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Законом Самарской области от 28.02 2005 г. № 70-ГД (с изменениями от 16.03.2006 № 15-ГД) «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» установлены границы тринадцати поселений, одним  из которых является сельское поселение Чубовка.

Современные границы сельского поселения Чубовка носят естественный характер, проходят вдоль твёрдых ориентиров рельефа местности, определены точками стыка границ смежных землепользований.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: пашнями, пастбищами и многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.

Общая площадь земель сельского поселения Чубовка в установленных границах составляет 17705,1 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения - это земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей,
 в составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- земли населённых пунктов – к ним  относятся все земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам (в ред. Федерального закона):

- жилым;

- общественно-деловым;

- производственным;

- инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационным;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения

- военных объектов;

- иным территориальным зонам.

Земли населённых пунктов расположены в границах:

- села Чубовка – 430,05* га;

- села Сырейка – 327,36* га;

- посёлка Бугры – 57,4* га.

* За площадь земель приняты площади полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.

- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения).

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Особенности правового режима этих земель устанавливаются статьями Земельного Кодекса и учитываются при проведении зонирования территорий.

- земли лесного фонда –  к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

- земли водного фонда – к землям водного фонда относятся земли:

- покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных               объектах;

- занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

- земли запаса – к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения.

## 3.3. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Чубовка.

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктуры  предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным  регламентам.

На территории сельского поселения Чубовка непосредственное обслуживание водным, железнодорожным и воздушным транспортом отсутствуют.

Автомобильный транспорт.

Согласно программе «Прогноз социально-экономического развития муниципального района Кинельский на 2010-2012 годы) протяженность автомобильных дорог общего пользования в муниципальном районе Кинельский составила 526,2 км, из них федерального значения  21,3 км, регионального – 354,76 км,. Протяженность дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений района сократилась в связи передачей в 2008 году ненаселенных территорий муниципального района Кинельский в городской округ Кинель  и по предварительным данным составляет 226,7 км.

По территории района проходят три автодороги общего пользования регионального значения:

- “Самара-Бугуруслан” (Р-225) II категории по направлению запад-восток;

- «Кинель-Богатое-Борское» в юго-западном направлении;

- «Обводная г. Самары» по направлению север-юг.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Кинельского района составляет 354,760 км.

В настоящее время социально-экономическое развитие муниципального района Кинельский во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и междугородных пассажирских перевозок. Темпы развития автомобильных дорог муниципального района Кинельский отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации.

Недостаточная развитость территориальных автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в поездках.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог не общего пользования и бесхозяйственных автодорог, и их перевод в сеть автомобильных дорог общего пользования местного либо регионального или межмуниципального значения, окажет существенное  воздействие на обеспечение движения рейсовых и школьных автобусов, служб скорой медицинской помощи и служб МЧС России, снижение влияния транспортных затрат на себестоимость продукции, сокращение оттока сельского населения из-за неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем.

Население пользуется услугами междугородных автобусов.

Таблица № 1 - Перечень автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения Чубовка

| № п/п | Идентификаци-онный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяжен-ность, км | В том числе асфальто-бетонные, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6310441000241 | «Усть-Кинельский – Новый Сарбай» – Бузаевка – Чубовка | 17,600 | 17,600 |
| 2 | 6310441000247 | Бузаевка – Чубовка – «Урал – Муханово» (п.11 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.03.2009 №69) | 9,300 | 9,300 |
| 3 | 6310441000248 | Чубовка – Сырейка – обводная г. Самары (км 1- км 12,85) (п.12 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.03.2009 № 69) | 11,961 | 11,961 |
| 4 | 6310441000255 | Сырейка – Бугры (км 1- км 3,5) (п.19 в ред.Постановления Правительства Самарской области от 04.03.2009 №69) | 3,274 | 3,274 |
| 5 | 6310441000262 | Обводная с. Сырейка | 1,800 | 1,800 |

Железнодорожный транспорт.

Железнодорожный транспорт на территории области представлен  Куйбышевской железной дорогой и частью Южно-Уральской железной дорогой (Оренбургское направление). Протяженность железных дорог составляет более 1,3 тыс. км.

Железнодорожный транспорт на территории муниципального района Кинельский  представлен тремя федеральными  железными дорогами:

- «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск», магистрального типа (электрофицированная, двухпутная). Протяженность в границах района составляет –  50,5 км;

- «Кинель-Безенчук» – обходная (электофицированная, двухпутная). Протяженность в границах района составляет – 3,1 км;

- «Оренбург-Кинель» магистрального типа  (неэлектрофицированная, двухпутная). Протяженность в границах района составляет – 40,0 км.

На территории Кинельского района расположено четыре железнодорожных станций и две ж/д платформы.

Таблица № 2 - Характеристика железнодорожных станций (по данным управления Куйбышевской железной дороги - ОАО «РЖД» на 01.01.2009 г.)

| № п.п. | Название | Грузооборот (тонн) | Пассажирооборот (тыс.пасс-км) | Количество перевезенных пассажиров (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Георгиевка | - | 1956,429 | 37 481 |
| 3 | Спиридоновка | - | 652,282 | - |
| 4 | Тургеневка | - | 1197,944 | 28 828 |
| 5 | Тростянка | - | - | - |
| 6 | ОП 1161 км | - | 1,348 | 21 |
| 7 | ОП 1169 км | - | 0,061 | 1 |

Воздушный транспорт. Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р. Кинельский, в том числе сельского поселения Чубовка, осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, в том числе, обеспечивая внешние связи Самарской области, принимает все типы гражданских самолетов. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы. В составе аэропорта «Курумоч» имеются система терминалов общей площадью более 11000 кв. м. и грузовой комплекс. Площадь аэропорта «Курумоч» составляет 590 га.

Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

Расстояние от административного центра г. Кинель до международного аэропорта «Курумоч» - 56,1 км.

В непосредственной близости от границ муниципального района  Кинельский расположен  аэропорт «Смышляевка». В настоящее время аэропорт «Смышляевка» находится в распоряжении ОАО «Самарская компания авиации специального применения». Кроме того, здесь находится авиационный клуб «Айсберг» и проводятся региональные авиасалоны малой авиации. Аэродром способен принимать и выпускать самолеты типа Л-410, Ан-2 и вертолеты всех разновидностей.

Водный транспорт. Водный транспорт в Самарской области играет существенную роль в грузовых и пассажирских перевозках. Главный речной путь – р. Волга – по своему транспортному назначению и судоходной глубине  относится к сверхмагистрали. Протяженность внутренних водных путей Самарской области составляет 685 км. Продолжительность навигации на р. Волге составляет около 220 суток.

В  границах  муниципального района   Кинельский по малым рекам Самара и Б. Кинель пассажирское судоходство не осуществляется,  на обозначенных участках  рек Самара и Б.Кинель также отсутствует возможность для перевозки  больших грузов водным путем.  Протяженность судоходного участка р. Самара - 40 км,  данный участок распространяется от устья реки до пгт. Смышляевка на территории г.о. Самара (глубина судового хода – 3 м, ширина –   50 м).

Возможности судоходства на территории района существуют  только  для  судов маломерного флота.

Трубопроводный транспорт. Трубопроводный транспорт является важным элементом транспортной инфраструктуры Самарской области, на долю которого приходится около 43% грузоперевозок.

Добыча и переработка нефти и газа на территории Самарской области привела к созданию разветвленной сети трубопроводов различного диаметра и назначения. Они производят транспортировку нефти, газа и целого ряда продуктов нефтехимии. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

По территории муниципального района Кинельский проходит большое количество транзитных и местных трубопроводов. К транзитным относятся нефтепроводы: Нижневартовск–Самара, Базлы–Самара, Бугуруслан–Сызрань, Муханово–Самара, Похвистнево–Самара, Кулешовка–Самара, Альметьевск–Самара, Колтасы–Самара и Ромашкино–Самара. К магистральным газопроводам относятся: Похвистнево–Самара, Муханово–Самара, Отрадный–Тольятти, Мокроус–Тольятти, Алексеевка–Тольятти, Нефтегорский ГПЗ–Алексеевка.

Через район проходит аммиакопровод Тольятти–Одесса. По территории района проходят продуктопроводы Отрадненского и Нефтегорского газоперерабатывающего заводов, Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода и Новокуйбышевского нефтехимкомбината.

По территории муниципального района Кинельский  в целом проходят:

- 26 магистральных нефтепроводов;

- 52 магистральных газопровода;

- 8 продуктопроводов;

- 1 аммиакапровод.

В границах территории м.р. Кинельский имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. В юго-западной части м.р. Кинельский расположена ЛПДС «Самара» (пункт слива и налива нефти ЗАО «Самара-Нафта»).

## 3.4. Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Чубовка.

Село Чубовка расположено в северо-восточной части сельского поселения Чубовка, на расстоянии 65 км от областного центра и 21 км от районного. Село раскинулось по обоим берегам реки Падовка и её притоков. Трассировка основных улиц села (Трудовая, Аллейная, Ново-Садовая) подчинена особенностям гидрографической ситуации. Благодаря этому планировочная структура села имеет живописный характер и гибкую структуру. Территория населённого пункта разбита на несколько частей автодорогами регионального и межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием «Усть-Кинельский – Новый Сарбай» - Бузаевка - Чубовка (на территории села она носит название ул. М. Горького), Бузаевка-Чубовка-«Урал-Муханово» и Чубовка-Сырейка- (на территории села она носит название ул. Советская).

Планировочная структура села Сырейка (располагается в центральной части сельского поселения) аналогична.

Посёлок Бугры (находится на юге поселения) – небольшой населённый пункт одной улицы Заречная, застроенной индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Улица протрассирована вдоль русла реки Падовка, протекающей по западной границе населённого пункта.

## 3.5. Существующее функциональное использование территории населённых пунктов сельского поселения Чубовка

### 3.5.1. Жилая зона

Земельные участки в составе жилой зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам. В жилой  зоне могут размещаться отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона в сельском поселении Чубовка представляет застройку низкой плотности.  Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Чубовка в основном представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

- Таблица № 3 - Данные по жилому фонду сельского поселения Чубовка.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | --- |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 75421,5 |
|  | государственный | 3175,5 |
|  | частный | 72246,0 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 23,7 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | 5570 |
| 5 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 23,7 |

- Таблица № 4 - Характеристика жилого фонда сельского поселения Чубовка

- по этажности

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 522 | 29979,8 |
| 2 | Секционная застройка: | 152 | 19108,0 |
|  | 2-х этажная | 29 | 19832,8 |

### 3.6.2. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам.

Общественный центр формируют здания  администрации сельского поселения, сельского клуба, библиотеки, почты, поликлиники и занимает в                 с. Чубовка территорию 3,23 га, в с. Сырейка – 3,85 га, в п. Бугры общественный центр на сегодняшний день не сформирован.

Общественный  центр сельского поселения Чубовка сформирован в селе Чубовка по улицам Юбилейная и Нефтяников. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения на территории села размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

В настоящее время социально-культурная инфраструктура сельского поселения Чубовка представлена:

- средняя школа в селе Сырейка;

- средняя школа в селе Чубовка;

- детский сад в селе Чубовка

- библиотеки в Сырейке  и в Чубовке;

- поликлиническое отделение ЦРБ;

- жилищно-коммунальное хозяйство поселения обслуживает коллектив ООО «ЖКХ Чубовское».

Согласно СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п) сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

- Таблица № 5- Объекты культурно-бытового обслуживания сельского

поселения Чубовка по состоянию на 01.01.2011 г.

| № п/п | Наименование |  |  | Адрес, улица |  |  |  | № дома |  | Этажность |  |  |  |  |  | Мощность |  |  | Состояние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д/сад «Ромашка» |  |  | С.Чубовка, ул. Юбилейная |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  | 120 мест |  |  | требу-ется кап. ремонт |  |  |
| 2 | д/сад «Журавленок» |  |  | С.Сырейка, ул. Юбилейная |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  | 60 мест |  |  |  |  |  |
| Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ СОШ |  |  | С. Чубовка, ул. Юбилейная |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 180 мест |  |  | требу-ется кап. ремонт |  |  |
| 2 | МОУ СОШ |  |  | С. Сырейка, ул. Юбилейная |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 172 места |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника |  |  | С. Чубовка, ул. Нефтяников |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | Удовл. |  |  |
| 2 | ФАП |  |  | С. Сырейка, ул. Советская |  |  |  | 20 |  | 1 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельский Дом культуры |  |  |  | С. Чубовка, ул. Нефтяников |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 220 |  |  | Удовл. |  |  |
| 2 | Сельский Дом культуры |  |  |  | С. Сырейка, ул. Советская |  |  | 18 |  | 1 |  |  |  |  |  | 200 |  |  | Кап. ремонт |  |  |
| 3 | Библиотека |  |  |  | С. Чубовка, ул. Нефтяников |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | Удовл. |  |  |
| 4 | Библиотека |  |  |  | С. Сырейка, ул. Советская |  |  | 18 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | Кап. ремонт |  |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин ООО «Сокол» |  |  | С. Чубовка, ул. Комсомольская |  |  |  | 12 |  | 1 |  |  |  |  |  | 56,9 |  |  | Удовл. |  |  |
| 2 | Магазин ООО «Сокол» |  |  | С. Чубовка, ул. Комсомольская |  |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  |  | 12,75 м² |  |  | Удовл. |  |  |
| 3 | Магазин ИП «Учайкина» |  |  | С. Чубовка, ул. Комсомольская |  |  |  | 9 |  | 1 |  |  |  |  |  | 280,74 м² |  |  | Удовл. |  |  |
| 4 | Магазин ИП «Юлия» |  |  | С. Чубовка, ул. Нефтяников |  |  |  | 25 |  | 1 |  |  |  |  |  | 35 м² |  |  | Удовл. |  |  |
| 5 | Магазин ИП «Софьянова» |  |  | С. Чубовка, ул. Нефтяников |  |  |  | 29 |  | 1 |  |  |  |  |  | 40 м² |  |  | Удовл. |  |  |
| 6 | Магазин ИП «Матюшенко» |  |  | С. Чубовка, ул. Советская |  |  |  | 42 |  | 1 |  |  |  |  |  | 155 м² |  |  | Удовл. |  |  |
| 7 | Магазин ООО «Юлета» |  |  | С. Сырейка, ул. Советская |  |  |  | 42 |  | 1 |  |  |  |  |  | 155 м² |  |  | Удовл. |  |  |
| 8 | Магазин ИП «Чекушина» |  |  | С. Сырейка, ул. Советская |  |  |  | 26 |  | 1 |  |  |  |  |  | 100 м² |  |  | Удовл. |  |  |
| 9 | Магазин ИП «Ераново» |  |  | С. Сырейка, ул. Юбилейная |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 72,1 м² |  |  | Удовл. |  |  |
| Предприятия питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи, финансовые учреждения Организации и учреждения управлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация сельского поселения Чубовка |  |  | С. Чубовка, ул. Нефтяников |  |  | 13 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банки и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Отделение «Почта России» | С. Чубовка, ул. Нефтяников |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 50 |  |  |  |  |  | Хор. |  |  |
| 2 |  | Отделение «Почта России» | С. Сырейка, ул. Первомайская |  |  |  | 11 |  |  | 2 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | Удовл. |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП ЖКХ |  | С. Чубовка, ул. Комсомольская |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | --- |  |  |  | Удовл. |  |  |  |
| Культовые сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.6.3. Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, которые обеспечивают их функционирование.

В сельском поселении Чубовка производственные зоны представлены:

- в с. Чубовка (8,86 га) территориями ООО «Магистраль», зернотока, овцеводческой фермы (IV – V класс опасности);

- в с. Сырейка (4,2 га) территориями под мастерскими, током и фермой КРС на 650 голов;

- в п. Бугры – фермой на 100 телят (IV – V класс опасности)

### 3.6.4. Зона транспортной инфраструктуры

Земельные участки в составе зон транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами железнодорожного,  автомобильного речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта.

Зона транспортной инфраструктуры в населённых пунктах муниципального района Кинельский, как правило, представлена улично-дорожной сетью местного значения. Улицы и дороги, в свою очередь, могут входить в состав различных функциональных зон.

Объекты обслуживания транспортных средств на территории поселения отсутствуют (автозаправочные станции, станции технического обслуживания, коллективные крытые стоянки и т.п.). Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

- Таблица № 6 -  Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов

сельского поселения Чубовка.

| № п\п | Наименование | Проезжая часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, м² | Протяжённость, м |  |
| Село Чубовка |  |  |  |  |
| 1 | Улица Ново-Садовая | 3504 | 1168 |  |
| 2 | Улица Садовая | 1560 | 520 |  |
| 3 | Улица Аллейная | 4998 | 1666 |  |
| 4 | Улица Трудовая | 2280 | 760 |  |
| 5 | Улица Молодёжная | 1350 | 450 |  |
| 6 | Улица Пионерская | 648 | 216 |  |
| 7 | Улица Нефтяников | 1074 | 358 |  |
| 8 | Улица Советская | 3780 | 1260 |  |
| 9 | Улица М. Горького | 5172 | 1724 |  |
| 10 | Улица 40 лет Победы | 1560 | 520 |  |
| 11 | Улица Комсомольская | 645 | 215 |  |
| 12 | Улица Чапаевская | 816 | 272 |  |
| 13 | Улица Полевая | 708 | 236 |  |
| 14 | Улица Специалистов | 2850 | 950 |  |
| 15 | Улица Ново-Полевая | 1560 | 520 |  |
| Всего: |  | 32505 | 10835 |  |
| Село Сырейка |  |  |  |  |
| 1 | Улица Комсомольская | 1037 | 1034 |  |
| 2 | Улица Мирная | 1242 | 414 |  |
| 3 | Улица Ново-Полевая | 1440 | 480 |  |
| 4 | Улица Специалистов | 840 | 280 |  |
| 5 | Улица Полевая | 780 | 260 |  |
| 6 | Улица Молодёжная | 57582 | 194 |  |
| 7 | Улица Первомайская | 3810 | 1270 |  |
| 8 | Улица Советская | 3390 | 1130 |  |
| 9 | Улица Некрасовская | 1761 | 587 |  |
| 10 | Улица Юбилейная | 1035 | 345 |  |
| 11 | Улица 22 Партсъезда | 3885 | 1295 |  |
| 12 | Улица Солнечная | 1020 | 340 |  |
| 13 | Улица Южная | 2508 | 836 |  |
| 14 | Улица Средне-Садовая | 3579 | 1193 |  |
| Всего: |  | 28974 | 9658 |  |
| Посёлок Бугры |  |  |  |  |
| 1 | Улица Заречная | 4392 |  | 1464 |
| Итого: |  | 65871 |  | 21957 |

### 3.6.5. Рекреационная зона

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятыми городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения.

Площадь насаждений общего пользования сёл Чубовка (5,5 га) и Сырейка (11,76 га) формально обеспечивает нормативный уровень. В посёлке Бугры озеленение общего пользования отсутствует.

Площадь насаждений общего пользования в населённых пунктах сельского поселения Чубовка не обеспечивает нормативный уровень (12 м² - согласно п. 9.13. СНиП 2.07.01-89  «Градостроительство. Планировка и  застройка  городских  и  сельских  поселений»).

Фактически в населённых пунктах сельского поселения зелёные насаждения отсутствуют в местах, где они необходимы, а именно: вдоль автодорог общего пользования, в местах большого скопления жителей (около Дома Культуры, магазинов, учебных заведений и т.п.) Эстетической ценности зелёные насаждения, имеющиеся в населённых пунктах, не представляют.

### 3.6.6. Зона сельскохозяйственного использования

Кинельский район - один из основных производителей сельскохозяйственной продукции в области. Сельское хозяйство занимает большую долю (34%) в структуре отраслей экономики Кинельского района, 73% земель района отведены под сельскохозяйственные нужды, 46% от всего трудового потенциала района занято в сельском хозяйстве.

Агропромышленный комплекс муниципального района Кинельский в основном представлен отраслями растениеводства, которые в общем объеме сельскохозяйственной продукции района составляет более  70,0 %. Объемы отраслей животноводства в районе составляют около  30 %.

В с. Чубовка сельхозугодья занимают 177,48 га,

- в с. Сырейка – 75,1 га,

- в п. Бугры – 28,3 га.

- Таблица № 7 - Объекты сельскохозяйственного

назначения сельского поселения Чубовка.

| № п/п | Наименование | Численность работающих, чел. | Производственные мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мастерская по ремонту техники, ед. |  | Гараж, ед./ мощность, кол. а/м |  | Машинный двор, ед. |  | Зерноток, ед. |  | Склад для хранения зерна, ед./мощность, тыс. тн |  | Нефтебаза, ед./мощность, тн ГСМ |  | Животноводческие помещения КРС, ед./мощность, скотомест |
| Село Сырейка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Агроком» | 48 | 1 | 1/6 |  | 1 |  | 1 |  | 2/ по 2 |  | 1/100 |  | 5/150 |  |
| 2 | ООО «Нива» | 28 | 1 | 1/16 |  | 1 |  | 1 |  | 2/ по 1,5 |  | 1/150 |  | 1/100 2/ по 150 |  |
| Село Чубовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «Чубовское» | 12 | --- | 1/4 |  | 1 |  | --- |  | 1/1,5 |  | --- |  | --- |  |
| 4 | КФК «Колос» | 2 | --- | --- |  | --- |  | --- |  | 1/0,2 |  | --- |  | --- |  |

### 3.6.7. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населённого пункта.

На территории сельского поселения Чубовка имеются три кладбища:

- в селе Чубовка действующее кладбище (S=2,5148 га) по ул. Трудовая, 14 «Ж» на северо-востоке населённого пункта;

- в селе Чубовка действующее кладбище (S=0,331 га) по ул. Советская, 1 «Д»  на юго-востоке территории села;

- в селе Сырейка действующее кладбище (S=2,6992 га) на востоке села по ул. Комсомольская, 60»Д».

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

В Кинельском районе 27 скотомогильников. Все закрыты постановлением Главы администрации Кинельского района № 268 от 12.02.2007 г., в настоящее время в реестре муниципального имущества не значатся. Месторасположение пяти объектов не найдено из-за отсутствия опознавательных знаков (с. Парфеновка, с. Алексеевка, с. Кривая Лука, с. Аул Казахский, с. Грачевка).

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г. с изменениями от 16 августа 2007 г.  ориентировочный радиус СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Согласно актам проверок объекта по утилизации и уничтожению биологических отходов в с.п. Чубовка    муниципального района Кинельский, проведенных в мае - июле 2009 г., их ветеринарно-санитарного состояния с целью предупреждения возникновения опасных болезней, общих для человека и животных, а также защиты населения территории  района от возникновения ЧП, осуществленных Управлением Россельхознадзора по Самарской области, установлено следующее:

Скотомогильник с.п. Чубовка находится на границе лесополосы, севернее относительно фермы и удален от с.п. Чубовка на 1000 м, от фермы – на 500 м, от пастбища – на 700 м, от ближайшего водоема – на 150 м. Скотомогильник представляет собой металлическую емкость, врытую в землю, люка нет. Скотомогильник частично огорожен деревянным забором, таблички с надписью «скотомогильник закрыт» нет. Ров и вал по периметру скотомогильника частично осыпаны. Захоронения на данном объекте не проводятся с 1996 года на основании постановления администрации Кинельского района от 15.07.1996 г.    № 268.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов.

Твердые бытовые (ТБО) и промышленные отходы (ПО) II,III  и IV классов опасности м.р. Кинельский размещаются на полигоне ТБО и промотходов                 г.о. Кинель.

- Таблица № 8 - Характеристика объекта размещения твердых бытовых и

промышленных отходов

| №п/п | Объект размещения отходов | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полигон (площадь, га) | 13,38 |
| 2 | Год начала эксплуатации | 1996 |
| 3 | Год закрытия | 2012 |
| 4 | Ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны, м | 1000 |
| 5 | Среднегодовое количество размещаемых отходов, тыс.м3 | 1850 |
| 6 | Расположение объекта | Муниципальный район Кинельский |

На территории полигона ТБО предусмотрены:

- отдельная площадка временного хранения отходов III класса опасности, а именно: изношенных автопокрышек, камер и РТИ (1000 т/год);

- площадка захоронения тары из-под ЛКМ (на 30 т) и автомобильных фильтров (на 20 т), относящихся ко II классу опасности;

- площадка для размещения промышленных и бытовых отходов

# 4. Инженерное оборудование территории населённых пунктов сельского поселения Чубовка

Инженерное обеспечение сельского поселения Чубовка включает в себя:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- телефонизацию.

## 4.1. Водоснабжение

Удельное водопотребление в целом по районам области колеблется  в пределах 128 - 350 литров в сутки на человека при среднеобластном показателе 266 литров в сутки на человека. Превышение  установленных нормативов для хозпитьевого водоснабжения происходит  за счет использования воды на полив приусадебных участков.

Наибольшее развитие в сельской местности получили локальные системы водоснабжения. Примерно в половине населенных пунктов не достаточная водообеспеченность. Это объясняется тем, что сооружения инженерного оборудования для забора артезианских, поверхностных вод для их подъема, обработки и распределения между потребителями построены 30 - 40 лет назад, морально устарели и имеют значительный физический износ.

В настоящее время в Кинельском  районе централизованное водоснабжение имеют 30 населенных пунктов (из 61-го), которые   запитываются от 35 водозаборов из подземных источников, производительностью 15504 м³/сутки.

На балансе муниципальных предприятий ЖКХ находится: 19,7 км водоводов,  228,1  км водопроводных трасс  (разводящие сети, с износом 70-80%) и 79 артезианских скважин.

На территории муниципального района Кинельский имеется 4 пруда и водохранилища вместимостью более 0,5 млн. куб. м. Общий объем прудов и водохранилищ района составляет 4,053 млн. куб. м.

На территории района расположено Бобровское месторождение пресных подземных вод. Утверждённые запасы 35,0 тыс. куб. м/сут, месторождение не эксплуатируется.

Важным вопросом в водоснабжении населенных пунктов является соответствие качества подаваемой воды гигиеническим нормативам. В областной целевой программе «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005-2010 годы выполнен анализ качественного состава воды, подаваемой в водопроводные сети населенных пунктов.

По качеству воды в системах централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов наибольшее несоответствие нормативу отмечается по микробиологическим показателям.

Анализ данных Государственного кадастра качества водопроводной воды показывает, что населенные пункты с неудовлетворительным качеством питьевой воды можно разделить на три группы:

- Первая группа. Вода не удовлетворяет нормативным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074 – 01) по нескольким показателям (общая минерализация, общая жесткость, железо, марганец, окисляемость перманганатная, микробиологические и паразитологические показатели);

- Вторая группа. Вода не удовлетворят нормативным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074 – 01) по одному или двум показателям;

- Третья группа. Населенные пункты для которых, в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 2.1.4.1074 – 01), возможно временное увеличение нормативных значений концентраций загрязняющих веществ по постановлению главного государственного санитарного врача на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

В Кинельском районе качество воды пригодное для питьевого водоснабжения следующее:  без дополнительных мероприятий – 17 водозаборов, необходимы мероприятия по обезжелезиванию – 9 водозаборов, умягчению - 2, опреснению – 3, обеззараживанию - 4

В большинстве населенных пунктов с числом жителей менее 500 человек система водоснабжения отсутствует, и забор воды осуществляется из отдельных скважин и шахтных колодцев.

Водоносный горизонт в населённых пунктах сельского поселения Чубовка эксплуатируется отдельными скважинами, но в целом он малоперспективен для водоснабжения из-за низкой обводненности пород и повышенной минерализации.

## 4.2. Водоотведение.

В муниципальном районе Кинельский действующие канализационные очистные сооружения имеются в селах  Чубовка, Бузаевка, Алакаевка,                        п. Комсомольский. Способы очистки сточных вод (СВ) -  механический и биологический. Все действующие КОС нуждаются в реконструкции с увеличением мощности и стадий очистки СВ. Ориентировочные радиусы СЗЗ объектов составляют 300 м.

Протяженность сетей канализации составляет 38 км.

Водоотведение от канализованной части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС).

Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения.

Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения (КОС) с полной биологической очисткой. Стоки по самотечным сетям поступают на одиннадцать КНС, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с последующим обеззараживанием и сбросом в реку Самара, Б. Кинель.

Очищенные стоки сбрасываются в реку Самара,

## 4.3. Теплоснабжение

Характерными признаками муниципальной энергетики являются высокий износ основных фондов, аварийность оборудования, низкий уровень квалификации персонала. Техническое состояние большинства объектов инженерной инфраструктуры в ЖКХ области и уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг не соответствуют современным требованиям. Физический износ основной массы действующих отопительных котельных достигает уровня 60%. Устаревшее оборудование приводит к нерациональному, излишнему расходу топлива на выработку теплой энергии и к росту ее себестоимости.

В малых городах и населённых пунктах районов Самарской области большинство тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 20 лет. Износ тепловых сетей в целом по области составляет 50 - 60%. Потери тепла при эксплуатации таких сетей превышают нормативные показатели и достигают 30% от произведенной тепловой энергии.

Теплоснабжением жители населенных пунктов Кинельского района обеспечиваются от централизованных и модульных  котельных, а также  индивидуальных котлов, вырабатывающих тепло для нужд отопления и вентиляции. Все котельные вырабатывают теплоноситель - воду с параметрами    85º-65ºС.

Транспортируется тепло по уличным и внутриквартальным подземным тепловым сетям. Трубопроводы различных диаметров, часть из которых подлежит замене ввиду изношенности.

Для сокращения потерь тепловой энергии целесообразно в процессе перекладки или реконструкции сетей, применить теплоизоляцию трубопроводов из современных эффективных материалов.

В тепловых пунктах существующих потребителей устанавливать теплосчётчики и, по возможности, устанавливать регуляторы погодного регулирования.

Всё изношенное, морально устаревшее и вышедшее из строя оборудование в котельных заменить на современное, высокоэффективное, автоматизированное.

Эти мероприятия позволят сократить расход топлива (газа), что, в конечном итоге, снизит стоимость потребляемой тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей составляет 30,6 км.

## 4.4. Газоснабжение

Природный газ на территории Самарской области практически не добывается (302 млн куб.м в 2005 году). 96% потребляемого газа поступает из-за пределов области (22831 млн куб.м. в 2005 году). Область имеет заметные неиспользованные ресурсы природного газа. На территории области находятся два газоперерабатывающих завода в городах  Нефтегорск и Отрадный.

Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводится до (шкафных) газораспределительных пунктов (Ш)ГРП высокого давления, обслуживающих один или несколько близлежащих населённых пунктов. Там давление понижается и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потребителей.

Газораспределение на территории Кинельского района от магистральных АГРС до потребителей, осуществляют ОАО «Средневолжская газовая компания».

Уровень газификации района в настоящее время составляет 81%. В районе газифицировано природным газом 41 населенный пункт.

Протяженность сетей газопровода составляет 25,1 км.

## 4.5. Электроснабжение

Источниками электроэнергии на территории области являются ОАО «Жигулевская ГЭС», восемь тепловых электрических станций (ТЭЦ).

Установленная суммарная энергетическая мощность ТЭЦ составляет около 3500 МВт. Их основным источником энергии является природный газ. 	Электроэнергия, вырабатываемая Жигулевской ГЭС, передается по четырем высоковольтным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ, проходящим по территории Самарской области: по двум из них – в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Центра, по двум другим – в ОЭС Урала и Средней Волги. Распределительная сеть ЛЭП напряжением 220 и 110 кВ доводит энергию от источников электроснабжения (ГЭС, ТЭЦ) и объектов сети 500 кВ до электроподстанций (ПС).

На ПС напряжение понижается и разводится ЛЭП и кабельными линиями напряжением 10 и 35 кВ до ПС и распределительных подстанций (РП) с более низким напряжением и в конечном итоге до потребителей.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленный комплекс;

- ЖКХ и население;

- собственное потребление энергосектора;

- отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.

## 4.6. Телефонизация

На территории Самарской области Самарским филиалом ОАО «ВолгаТелеком» планируются на период до 2020 года развитие внутризоновой связи области, строительство волоконно-оптических линий связи и создание на их базе корпоративных сетей, коммутируемых и управляемых пользователями.

Территориальное планирование муниципального района Кинельский в целях развития информационных технологий должно обеспечивать:

- создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения и экономики района в информации;

- создание комплекса муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кинельского района Самарской области;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий.

В современных условиях связь является одной из перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста. Самарская область отличается высоким уровнем и динамичностью развития телекоммуникаций и связи. Сохранение высокого уровня темпов роста отрасли в Самарской области связано с развитием новых высокотехнологичных услуг связи, высоким уровнем развития и проникновения Интернета, а также с развитием внутризоновых городских и сельских цифровых сетей местной телефонной связи, увеличением емкости телефонной сети за счет замены устаревшего оборудования на современное цифровое, ростом числа абонентов мобильной и местной телефонной связи.

На территории Самарской области услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи предоставляют 4 операторов связи. Наиболее крупными операторами сотовой связи по количеству абонентов на территории Самарской области являются ОАО «МСС – Поволжье», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «СМАРТС».

На территории муниципального района Кинельский работает 1 предприятие (операторы), оказывающие услуги телефонной стационарной связи, 16 телефонных станций местной телефонной сети (АТС). Общая монтированная емкость всех АТС составляет 2112 номеров.

Район обеспечен оптико-волоконными линиями высокоскоростного приема-передачи информации на внутризоновом уровне (ОАО «Волга-Телеком»). Все населенные пункты района имеют коммутируемый доступ в Интернет.

Наблюдается незначительное сокращение числа пользователей стационарных квартирных телефонов в связи с увеличением числа пользователей мобильной сотовой  связи. Но в прогнозируемом периоде (2010-2012 гг.) предполагается, что число квартирных телефонов останется неизменным в связи с акциями, проводимыми Самарским филиалом ОАО "Волга-Телеком"  для жителей сельских поселений по подключению к местной стационарной телефонной связи.

В 2008 году завершилась реализация  внедрения универсальной услуги связи с использованием таксофонов, в рамках которого в населенных пунктах района в 2006-2008 годах было установлено 58 таксофонов. Таким образом, телефонизация  Кинельского района считается 100%-ой.

В 2008-2009 годах в отделениях федеральной почтовой связи сельских поселений района Алакаевка, Бобровка, Георгиевка, Кинельский, Комсомольский, Малая Малышвка, Чубовка созданы пункты коллективного доступа к сети Интернет. В 2008 году  смонтированы и установлены узлы доступа к сети Интернет по технологии  ADSL в  сельских поселениях Георгиевка,  Домашка,  Кинельский, Комсомольский.

# 5. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах сельского поселения Чубовка выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

## 5.1. Зоны особоохраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особоохраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоёмов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности.

### 5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия.

Историко-культурное наследие муниципального района Кинельский состоит в основном из памятников истории и культуры, сосредоточенных в следующих населенных пунктах:

- Таблица № 9    Объекты культурного наследия

| Дом, в котором жил Ленин Владимир Ильич в 1889г. | Кинельский район, с. Алакаевка | Кинельский район, с. Алакаевка, ул.Ленинская, 1 | 1889г | памятник истории | Постанов. Сов.Мин. РСФСР от 30.08.60 г. № 1327(№1) | Фед |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом, в усадьбе В.И. Чарыкова, отца жены Н.Г. Гарина-Михайловского, в котором часто бывал писатель. | Кинельский район с. Богдановка, детдом № 19 | Кинельский район с. Богдановка, детдом № 19 |  | памятное место памятник истории | РОИ от 08.06.88 г. № 238 | Рег |
| Дом, где жил и работал с марта 1878 г. по август 1879 г. Г.И. Успенский (здание школы) | Кинельский район, с.Сколково, | Кинельский район, с. Сколково, ул. Советская, 64 | 1878-1879 | памятное место памятник истории | РОИ от 08.06.88 г. № 238 | Рег |

- Выявленные объекты культурного наследия

Таблица № 10

|  | Дом купца Хаярова |  | Кинельский р-н, c. Бобровка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Складское помещение | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | Кинельский р-н, c. Бобровка |
|  | Религиозный центр села (комплекс) |  | Кинельский р-н, c. Бобровка |
|  | Дом жилой | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | Кинельский р-н, c. Бобровка |
|  | Дом жилой | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | Кинельский р-н, c. Бобровка |
|  | Дом жилой | Начало ХХ в. | Кинельский р-н, c. Бобровка |
|  | Хозяйственная часть помещечьей усадьбы (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | Кинельский р-н, c. Богдановка |
|  | Церковь | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | Кинельский р-н, c. Бузаевка |
|  | Хозяйственные постройки не сохранившейся церкви | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | Кинельский р-н, c. Домашка |
|  | Дом крестьян Поспеловых с мельничными постройками (комплекс) |  | Кинельский р-н, с. Красносамарское |
|  | Мельница | 1904 г. | Кинельский р-н, с. Красносамарское |
|  | Дом жилой | 1914 г. | Кинельский р-н, c. Красносамарское, ул.Советская, 2 |
|  | Дом жилой | 1914 г. | Кинельский р-н, c. Красносамарское |
|  | Комплекс: 1/церковь; 2/церковная постройка; 3/дом духовенства | 1914 г. | Кинельский р-н, c. Красносамарское |
|  | Дом жилой | 1905 г. | Кинельский р-н, Красносамарское |
|  | Дом помещика | 1900 г. | Кинельский р-н, с. Красносамарское |
|  | Дом купца | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | Кинельский р-н, с. Линьково (Линьки) |
|  | Религиозный центр села (комплекс) | 1836 г., расширилась в 1884 г. | Кинельский р-н, c. Малая Малышевка |
|  | Крестьянская и купеческая застройка (комплекс) |  | Кинельский р-н, с. Малая Малышевка |
|  | Усадьба Тургеневых | ХIХ -начало ХХ вв. | Кинельский р-н, с. Павловка |
|  | Мельница | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | Кинельский р-н, с. Парфеновка |
|  | Старинная уличная застройка (комплекс) |  | Кинельский р-н, с. Покровка |
|  | Дом жилой | Конец ХIХ в. | Кинельский р-н, с. Сколково |
|  | Склад | 1865 г. | Кинельский р-н, с. Сколково |
|  | Земские учреждения (Дом,в котором жил писатель Г.И.Успенский) | вторая половина XIX в. | Кинельский р-н, с. Сколково, ул.Советская, 64 |
|  | Дом Терехина | 1869 г. | Кинельский р-н, с. Сколково |
|  | Административно-хозяйственная часть усадьбы (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | Кинельский р-н, с. Сколково |
|  | Барский дом с парком (комплекс) | ХIХ в. | Кинельский р-н, с. Сколково, Колхозная, 1 |
|  | Сельская улица | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | Кинельский р-н, с. Сколково, Советская, 70, 72, 74, 51 |
|  | Железнодорожная станция “Тургеневка” (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | Кинельский р-н, c. Тургеневка |

На территории муниципального района Кинельский имеются  памятники археологии:  курганные могильники, одиночные  курганы, селища и Ново-Закамская укрепленная линия (Исторический вал).

Памятники археологии Самарской области

Кинельский район

Таблица № 11

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бобровка | кург. мог. | Бобровка | 0.8 км св | III тыс. до н.э. | 3,20 |
| 2. | Бобровка I | селище | Бобровка | 2 км вюв | II тыс. до н.э. | 2.00 |
| 3. | Бузаевка | кург. мог. | Бузаевка | 0.3 км сз | не определ. | 0.00 |
| 4. | Веретяевка I | селище | Веретяевка | 0.45 км з | II тыс. до н.э. | 1.60 |
| 5. | Веретяевка II | селище | Веретяевка | 1.5 км з | II тыс. до н.э. | 1.30 |
| 6. | Веретяевка III | селище | Веретяевка | 2.5 км юз | II тыс. до н.э. | 1.20 |
| 7. | Веретяевка IV | селище | Веретяевка | 2.8 км зюз | II тыс. до н.э. | 1.00 |
| 8. | Георгиевка | кург. мог. <*> | Георгиевка | 0.8 км св | не определ. | 0.60 |
| 9. | Георгиевка I (Гурьевский) | кург. мог. | Георгиевка | 2.5 км юв | не определ. | 2.00 |
| 10. | Георгиевка II | селище | Георгиевка | 2 км св | II тыс. до н.э. | 0.60 |
| 11. | Георгиевка II (Гурьевский) | кург. мог. | Георгиевка | 1.7 км св | не определ. | 7.00 |
| 12. | Горный | кург. мог. | Горный | 1.7 км вюв | не определ. | 3.60 |
| 13. | Гурьевка I | селище | Гурьевка | 1.2 км сз | II тыс. до н.э. | 1.20 |
| 14. | Гурьевка II | селище | Гурьевка | 3 км зсз | II тыс. до н.э. | 4.30 |
| 15. | Кинель | кург. мог. | Кинель | 0.2 км св | II тыс. до н.э. | 2.40 |
| 16. | Кинель I | селище | Кинель | сз окраина | II тыс. до н.э. | 1.40 |
| 17. | Красносамарский | кург. мог. | Красносамарское | 2.5 км сз | не определ. | 1.60 |
| 18. | Красносамарский I | кург. мог. | Красносамарское | 1 км сз | не определ. | 60.00 |
| 19. | Красносамарский II | кург. мог. | Красносамарское | 1.5 км в | не определ. | 5.00 |
| 20. | Красносамарский IV | кург. мог. | Красносамарское | 3 км юв | не определ. | 24.00 |
| 21. | Красносамарский V | кург. мог. | Красносамарское | 4 км юв | не определ. | 9.80 |
| 22. | Красносамарский VI | кург. мог. | Красносамарское | 5 км юв | не определ. | 11.00 |
| 23. | Красносамарское I | селище | Красносамарское | 2.5 км сз | II тыс. до н.э. | 30.00 |
| 24. | Красносамарское II | селище | Красносамарское | 4.5 км ю | II тыс. до н.э. | 1.60 |
| 25. | Красносамарское III | кург. мог. | Красносамарское | 1.2 км юв | не определ. | 3.00 |
| 26. | Красносамарское III | селище | Красносамарское | 3 км ю | II тыс. до н.э. | 9.60 |
| 27. | Красносамарское IV | селище | Красносамарское | 5.5 км ю | II тыс. до н.э. | 1.00 |
| 28. | Кутулук | кург. мог. <*> | Кутулук | в окраина | не определ. | 0.00 |
| 29. | Михайловское | кург. мог. | Михайловское | 2 км св | не определ. | 4.10 |
| 0. | Моховое | геология | Моховое | 2 км св | не определ. | 1.00 |
| 30. | Моховое I | кург. один. | Моховое | 1.8 км ссз | не определ. | 1.50 |
| 31. | Павловка | селище | Павловка | 0.3 км юз | II тыс. до н.э. | 1.00 |
| 32. | Поплавский | кург. один. | Поплавский | 3 км сз | не определ. | 0.70 |
| 33. | Поплавский I | кург. мог. | Поплавский | 2.5 км сз | не определ. | 2.50 |
| 34. | Свободный I | селище | Свободный | 1.7 км з | II тыс. до н.э. | 3.00 |
| 35. | Советы | селище | Советы | 0.25 км вс | II тыс. до н.э. | 0.00 |
| 36. | Спиридоновка | селище | Спиридоновка | юв окраина | II тыс. до н.э. | 2.00 |
| 37. | Станция Спиридоновка I | кург. мог. | Ст. Спиридоновка | 0.4 км юз | не определ. | 2.00 |
| 38. | Станция Спиридоновка II | кург. мог. | Ст. Спиридоновка | 1 км юз | не определ. | 6.50 |
| 39. | Станция Спиридоновка III | кург. мог. | Ст. Спиридоновка | 1.5 км юз | не определ. | 1.36 |
| 40. | Учхоз I | селище | Учхоз | 0.8 км сз | II тыс. до н.э. | 100.00 |
| 41. | Чубовка | кург. один. | Чубовка | 0.3 км св | не определ. | 0.00 |
|  | ВСЕГО: 41 |  |  |  |  | 315.66 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Богдановка I | кург. мог. | Богдановка | 3,8 км сз | не определ. | 0.00 |
| 2. | Богдановка | кург. один. | Богдановка | Зап.окраина | не определ. | 0.00 |
| 3. | Веретяевка VII | селище | Георгиевка | 0,5 км з | II тыс. до н.э. | 0.00 |
| 4. | Красносамарское VII | кург. мог. | Красносамарское | 3,5 км сз | не определ. | 0.00 |
| 5. | Красносамарское VIII | кург. мог. | Красносамарское | 3 км сcв | не определ. | 0.00 |
| 6. | Красносамарское IX | кург. мог. | Красносамарское | 7,2 км св | не определ. | 0.00 |
| 7. | Красносамарское | кург. один. | Красносамарское | 4,6 км св | не определ. | 0.00 |
| 8. | Кривая Лука | кург. мог. | Кривая Лука | 3 км сз | не определ. | 0.00 |
| 9. | Кривая Лука | кург. один. | Кривая Лука | 3 км зсз | не определ. | 0.00 |
| 10. | Кутулук | кург. один. | Кутулук | Вост.окраина | не определ. | 0.00 |
| 11. | Малая Малышевка I | кург. мог. | Малая Малышевка | Зап.окраина | не определ. | 0.00 |
| 12. | Моховой | кург. мог. | Моховое | 2,5 км с | не определ. | 0.00 |
| 13. | Павловка I | селище | Павловка | 0,7 км св | II тыс. до н.э. | 0.00 |
| 14. | Свободный (Слободской) | кург. мог. | Свободный | Сз окраина | не определ. | 0.00 |
| 15. | Станция Спиридоновка IV | кург. мог. | Станция Спиридоновка | 3,7 км з | не определ. | 0.00 |
| 16. | Станция Спиридоновка V | кург. мог. | Станция Спиридоновка | 0,47 км ю | не определ. | 0.00 |
|  | ВСЕГО: 16 |  |  |  |  |  |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 2000-е годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бузаевка II | кург. мог. | Бузаевка | 2,5 км с | не определ. | 0.00 |
| 2. | Бузаевка I | кург. один. | Бузаевка | Сев. окраина | не определ. | 0.00 |
| 3. | Веретяевка | кург. мог. | Веретяевка | 4 км юз | не определ. | 0.00 |
| 4. | Поплавский II | кург. мог. | Красносамарское | 4,67 км ю | не определ. | 0.00 |
| 5. | Сырейка II | кург. один. | Сырейка | 2,7 км з | не определ. | 0.00 |
|  | ВСЕГО: 5 |  |  |  |  |  |
| Памятник истории и культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ново-Закамская укрепленная линия (Исторический Вал) | - | - | - | Первая половина XVIII в. | - |
|  | ВСЕГО: 1 |  |  |  |  |  |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2008 году |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Моховое I (Открыт в 2007 г. Е.В.Мишаниной?) | кург. мог. | Моховое | 2,25 км св | не определ. | 0.00 |
|  | ВСЕГО: 1 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: 64 |  |  |  |  |  |

### 5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий.

Согласно статье 2 «Категории и виды особоохраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учетом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который  предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах. Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995  года №33-ФЗ.  Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют территориальные органы власти.

На территории сельского поселения Чубовка имеются три особоохраняемых природных территории – памятники природы регионального значения: «Игонев дол», «Чубовская степь» и «Чубовские розы гипса».

На территории с.п. Чубовка расположен памятник природы регионального значения «Игонев дол».

Цели создания ООПТ и ее ценность.

Уникальность и научная ценность каменистых степей. Местообитание редких и исчезающих видов флоры, занесённых в Красную Книгу Самарской области.

Общая площадь ООПТ - 72,0 га.

Месторасположение ООПТ.

Расположен в границах сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области.

Географическое положение ООПТ.

Русская равнина, лесостепная зона, Высокое Заволжье, 1,5 км восточнее села Сырейка.

Растительность.

Распространены воронки диаметром до 20-30 м и глубиной 10-15 м. Отдельные воронки со временем превратились в озера, но сейчас почти все они заросли прибрежно-водной и мезофитной луговой растительностью. Вокруг воронок распространена каменистая степь. Склоны северной экспозиции заняты луговой степью. Колковые леса сложены тополем, березой и дубом.

Флора.

На территории памятника природы встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: копеечник крупноцветковый, астра альпийская, истод сибирский, ковыль Коржинского, лен желтый.

Фауна.

Типичная для региона.

На территории с.п. Чубовка расположен памятник природы регионального значения «Чубовская степь».

Цели создания ООПТ и ее ценность.

Хорошая сохранность участка разнотравной луговой степи. Произрастание редких и исчезающих видов степной флоры. Значение: научное, эстетическое. Охрана цено- и генофонда

Общая площадь ООПТ – 67,0 га.

Месторасположение ООПТ.

Расположен в границах сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области.

Географическое положение ООПТ.

Русская равнина, лесостепная зона, Высокое Заволжье, 1,7 км северо-восточнее с.Чубовка, левобережье р. Падовка.

Растительность.

Типичные зональные разнотравно-типчаково-ковыльные луговые степи Заволжья. Повышения заняты разнотравно-ковыльной и типчаково-ковыльной, а понижения - разнотравно-пырейной и разнотравно-узкомятликовой ассоциациями. В ложбинах стока произрастают группы кустарниковых ив, выше - степные кустарники: вишня, дрок красильный, бобовник.

На территории памятника природы встречаются виды растений Красной книги Самарской области: астрагал Цингера (Astragalus zingeri Korsh.), копеечник крупноцветковый (Hedysarum grandiflorum Pall.), копеечник Разумовского (Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm), астрагал волжский (Astragalus wolgensis Bunge), астрагал рогоплодный (Astragalus cornutus Pall.), астрагал  Гельма (Astragalus helmii Fisch.), пижма уральская  (Tanacetum uralense (Krasch.) Tzvel.), бурачок Ленский (Alyssum lenense Adams), скабиоза исетская (Scabiosa isetensis L.), остролодочник яркоцветный (Oxytropis floribunda (Pall.) DC.), остролодочник колосистый (O. spicata (Pall.) O. et B. Fedtsch.), котовник украинский (Nepeta ucranica L.), тимьян жигулевский (Thymus zheguliensis Klok. et Shost.), тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.), лен желтый (Linum flavum L.), ковыль Коржинского (Stipa korshinskyi Roshev.), ковыль красивейший (Stipa pulcherrima C. Koch), хвойник двухколосковый (Ephedra distachya L.).

Фауна.

На территории памятника природы отмечены виды животных, занесённые в Красную книгу Самарской области: совка мелкая желтоватая  Eublemma ostrina (Hьbner).

На территории с.п. Чубовка расположен памятник природы регионального значения «Чубовские розы гипса».

Цели создания ООПТ и ее ценность.

Уникальный стратиграфический разрез с выходами пермских отложений со сростками кристалло-друзов гипса.

Значение: научное, эстетическое.

Общая площадь ООПТ - 18,0 га.

Месторасположение ООПТ.

Расположен в границах сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области.

Географическое положение ООПТ.

Русская равнина, лесостепная зона, Высокое Заволжье, 0,8 км северо-западнее с. Чубовка, старый карьер в овраге Подгорном, в долине р. Падовка.

Растительность.

Район относится к подзоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей Заволжской степной провинции. Основные водоразделы заняты пашней на месте засушливых и умеренно-засушливых разнотравно-типчаково-ковыльных степей.

Флора.

Типичная для региона.

Фауна.

Типичная для региона.

## 5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Для территории сельского поселения Чубовка - это санитарно-защитные зоны предприятий промышленного и агропромышленного комплексов, кладбищ, ЛЭП, автомобильных  и железной дорог, магистральных трубопроводов различного назначения, объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов, объектов размещения и утилизации биологических отходов, канализационных очистных сооружений, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки предприятия, с учетом перспективы его расширения и развития и жилой застройкой. СЗЗ предназначена для:

- обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;

- организации дополнительных озелененных площадей с целью  усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

По  своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации  объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для с/х производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами и иметь положительное заключение  учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

- Объекты агропромышленного комплекса, фермы

На территории муниципального района Кинельский (сельского поселения Чубовка в том числе) имеются объекты агропромышленного комплекса.

- Таблица № 12 - Ориентировочные радиусы СЗЗ объектов агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский

| Наименование хозяйства | Направление деятельности | Животноводческ-ие помещения, поголовье | Класс опасности предприя-тия | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| схпк «Покровское», с. Алакаевка | КРС | 4 (по 200 скотомест) | lll | 300 |
| ЗАО «Бобровское», с. Бобровка | КРС | 3 (2по 400 гол. и 1 на 100 гол) | lll | 300 |
| КХ «Иваново-2» с. Бобровка | СТФ | 1 на (100 свиней) | lV | 100 |
| ООО АПК «Красный Ключ», п. Красный Ключ | КРС | 4 (3 по 200гол. и 1 на 5500 гол) | ll | 500 |
| ООО «Луч», с. Большая Малышевка | КРС | 1 (на 200 скотомест) | lll | 300 |
| СПК (к-з) им. Антонова, с. Домашка | КРС | 6 (по 200 скотомест) | lll | 300 |
| ФГУП Учхоз СГСХА, п. Кинельский | КРС | 4 (по 200 гол.) | lll | 300 |
| ООО «АПК Комсомолец», п. Комсомольский | СТФ | 2 (по 750 гол.свиней) | - | - |
| спк (к-з) им. Куйбышева, с. Красносамарское | КРС | 7 (по 200 скотомест) | ll | 500 |
| СПК «Малышевское», с. Малая Малышевка | КРС | 18 (по 200 скотомест) | - | - |
| КХ «Ростовское», п. Александровка | КРС | 1(200 скотомест) | - | - |
| СПК (к-з) им. «Калягина», с.п. Новый Сарбай | КРС | 7 (по 200 скотомест) | lll | 300 |
| ОАО ОПХ Поволжской МИС | КРС | 4 (150 скотомест) | - | - |
| ООО «Агроком», с.Сырейка | КРС | 5 (150 скотомест) | lll | 300 |
| ООО «Нива», с.Сырейка | КРС | 3(1 на 100 гол и 2 на 150) | lll | 300 |

- Магистральные трубопроводы

По территории муниципального района Кинельский проходят магистральные трубопроводы (газо-, нефте-, продуктопроводы, аммиакопровод). Минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

- Таблица № 13 - Санитарные разрывы от магистральных трубопроводов муниципального района Кинельский

| № п/п | Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарный разрыв до населенных пунктов и др.объектов, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиакопровод «Тольятти-Одесса» | 355 | 1000 |
| 2 | Этанопровод «ОГПЗ-НКНПЗ» | 200 | 75 |
| 3 | Бензинопровод «Муханово-НКНПЗ» | 200 | 75 |
| 4 | Нефтепродуктопровод «Уфа-Западное направление» | 530 | 150 |
| 5 | Нефтепродуктопровод «НКНПЗ -Курумоч» | 200 | 75 |
| 6 | Этанопровод «Нефтегорский ГПЗ - Самара» | 273 | 75 |
| 7 | Нефтепровод «Кулешовка-Нефтепромысел» | 426 | 100 |
| 8 | Нефтепровод «Бавлы-Самара - 1» | 325 | 100 |
| 9 | Нефтепровод «Дружба -1» | 820 | 150 |
| 10 | Нефтепровод «Дружба -2» | 1020 | 200 |
| 12 | Нефтепровод «Калтасы-Самара» | 720 | 150 |
| 13 | Нефтепровод «Ромашкино-Самара» | 529 | 150 |
| 14 | Нефтепровод «Муханово-УГПИ-ИТР» | 200 | 75 |
| 15 | Нефтепровод «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» | 1220 | 200 |
| 16 | Нефтепровод «Кротовка -Куйбышев» | 500 | 100 |
| 17 | Нефтепровод «Бавлы-Куйбышев» | 500 | 100 |
| 18 | Нефтепровод «Муханово-Куйбышев» | 700 | 150 |
| 19 | Нефтепровод «Бугуруслан-Сызрань» | 700 | 150 |
| 20 | Нефтепровод «Кулешовка-Куйбышев» | 500 | 100 |
| 21 | Нефтепровод «Гурьев-Куйбышев» | 700 | 150 |
| 22 | Нефтепровод «Куйбышев – Лисичанск» | 1220 | 200 |
| 23 | Нефтепровод «Куйбышев – Тихорецк» | 1020 | 200 |

Согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации  магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака» ПБ 08-258-98 вдоль трассы магистрального аммиакопровода («Тольятти-Одесса», Ду=355 мм) устанавливается буферная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В буферной зоне запрещается: строить объекты, указанные в «Правилах безопасности для наземных складов синтетического  жидкого аммиака (ПБ 03-182—98), утверждённых постановлением Госгортехнадзора России от 26.12.97 № 55, устраивать спортивные соревнования и мероприятия с массовым участием зрителей, стоянки автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, располагать  временные полевые станы любого назначения, загоны для скота.

- Кладбища

- В населенных пунктах сельского поселения Чубовка расположены кладбища. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны от сельских кладбищ составляет 50 м.

- Автомобильный  транспорт.

По территории района проходят три автодороги общего пользования регионального значения:

- «Самара-Бугуруслан» (Р-225) II категории по направлению запад-восток;

- «Кинель-Богатое-Борское» в юго-западном направлении;

- «Обводная г. Самары» по направлению север-юг.

Согласно  СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и  III категории до застройки необходимо  принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ.  Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м, до садоводческих товариществ – 25 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

- Канализационные очистные сооружения

Действующие КОС на территории м.р. Кинельский расположены в                       с. Алакаевка, с. Чубовка, с. Бузаевка.  Способы очистки сточных вод (СВ) -  механический и биологический. Все действующие КОС нуждаются в реконструкции с увеличением мощности и стадий очистки СВ. Ориентировочные радиусы СЗЗ объектов составляют 300 м.

- Объекты размещения твердых бытовых и промышленных отходов

Твердые бытовые (ТБО) и промышленные отходы (ПО) II,III и IV классов опасности м.р.Кинельский размещаются на полигоне ТБО и промотходов                       г. Кинель.

- Объекты захоронения биологических отходов

Все объекты захоронения биологических отходов  м.р. Кинельский в настоящее время закрыты. Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469, утв. 04.12.1995 г. с изменениями от 16.08.2007 г.,  ориентировочный радиус СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

## 5.3. Охранные зоны.

Для проектируемой территории это охранные зоны магистральных  трубопроводов, распределительных газопроводов, линий связи, линий электропередач.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов м.р.Кинельский согласно требованиям СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы» актуализированная редакция СНиП 42-01-2002,  расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

- ЛЭП. Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 6,10, 35, 110, 220, 500 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35кВ-15м;

- 110кВ-20м;

- 220кВ-25м;

- 500кВ-30м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

- Линии связи. Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

## 5.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статье 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев протяженностью более  пятидесяти  километров от истока до устья устанавливается в размере двухсот метров. Таким образом, ширина водоохраной зоны рек Самара (166 км) и Большой Кинель (237 км) составляет 200 м.

Ширина водоохраной зоны рек протяженностью от десяти до пятидесяти км устанавливается в размере ста метров, следовательно, ширина водоохранных зон р. Сарбай (82,4 км), р. Падовка (43 км), р. Хилково (15 км), р. Тростянка (13,5 км), р. Гремячка (11,2 км) составляет 100 м.

- В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

Поскольку в населённых пунктах Кинельского района преобладают индивидуальные домовладения, не оборудованные централизованной канализацией хозяйственно-бытовых сточных вод, участки жилой застройки в пределах водоохранных зон рек, прудов и озёр рассматриваются как источники загрязнения почв, подземных и поверхностных вод за счёт просачивания фильтрата от надворных уборных, выгребных ям и стихийных свалок ТБО.

## 5.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, в первом поясе ЗСО подземных и поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

- Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов ГСМ, складов  ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах Кинельского района используются недостаточно защищённые подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчётов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Отсутствие учёта требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО источников водоснабжения, санитарно-защитной полосы водоводов а также невнимание к условиям природной защищённости подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

## 5.6. Зоны залегания полезных ископаемых.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 18.07.2011).

Основными требованиями к использованию и охране недр являются:

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;

- соблюдение установленного порядка использования площадей залегания полезных ископаемых в иных целях.

Требования к проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов пользования недрами установлены «Правилами охраны недр», утверждёнными Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 06.06.2003 № 71 (ред. от 30.06.2009). В соответствии с которыми при пользовании недрами обеспечиваются безопасность для жизни и здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, животного мира у других объектов окружающей среды.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

## 5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий и  мероприятий по инженерной подготовке.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов (затопление и подтопление паводковыми водами, эрозионные процессы).

Горизонталь затопления паводком на территории м.р.Кинельский  проходит по отметке 40м БС.

Защиту застраиваемых территорий от затопления паводковыми водами следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Согласно СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы. Соответственно строительство зданий и сооружений должно выполняться выше горизонтали затопления 1 % паводком.

Потенциальная опасность подтопления техногенного характера, существует на территориях нефтедобывающего производства, поскольку данному процессу сопутствует технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты.

Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории муниципального района Кинельский являются коридоры прохождения трубопроводов, а также территории нефтяных скважин.

Транспортировка взрывопожароопасных продуктов трубопроводным транспортом может сопровождаться загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, во время выполнения сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление, следовательно, наносится вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почво-грунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов.

Основной причиной аварийных ситуаций на нефте-, газо- и продуктопроводах являются несанкционированные врезки в МТС (магистральные  трубопроводные системы), коррозия, заводской брак и др. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и  железнодорожными магистралями.

К территориям, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: АЗС И АГЗС; склады хранения нефти, нефтепродуктов, газа и др. взрывоопасных веществ; предприятия сушки и хранения зерна/муки; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер, рефрижераторов  т.п.

## 5.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Полоса отвода автомобильных дорог. Согласно  письму Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх.№ 28/746 от 10.04.2008г.) в соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007г. № 257-ФЗ, проектом «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги: для автомобильной дороги V категории – 25 м; IV и III – 50 м; II и I -75 м.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных вышеозначенным ФЗ, запрещаются:

выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автодорог. Населённые пункты сельского поселения Чубовка расположены либо вблизи, либо непосредственно на автодорогах регионального и межмуниципального значения.

Уровень неблагоприятного воздействия автодороги определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчёт зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учётом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса. Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования. На территории сельского поселения Чубовка помимо реки Падовка имеется большое количество озёр и прудов.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

Зона акустического дискомфорта от автодороги. При движении автомашин образуется акустическое (шумовое) загрязнение придорожных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Зона действия вибрации автотранспортных магистралей. Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.), зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30 - 50 м от кромки дорожного полотна.

# 6. Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Чубовка.

В результате изучения демографических явлений, происходящих в населённых пунктах муниципального района Кинельский и в сельском поселении Чубовка, построен сценарий возможного развития демографической ситуации.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Чубовка

м.р. Кинельский по погодовому балансу.

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учётом тенденций 2003-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Чубовка м.р. Кинельский на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Среднегодовой прирост населения составляет 3 человека. Численность населения с.п. Чубовка к 2030 г. возрастёт до 3238 человек.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Чубовка м.р. Кинельский с учётом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Чубовка рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения, которые могут быть использованы под  жилищное строительство.

На резервных территориях в с.п. Чубовка можно разместить 2040 участков под индивидуальное жилищное строительство, на участках, отведённых под жилищное строительство, при полном их освоении, будут проживать ориентировочно 7140 человек.

В целом численность населения с.п. Чубовка к 2030 г. увеличится до 10323 человека.

Таблица № 14 - Прогноз возрастной структуры населения с.п. Чубовка

с учётом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | % от численности населения | Село Чубовка |  | Село Сырейка |  | Поселок Бугры | Всего, чел. | В том числе на резервных территориях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | численностьнаселения на 2030 год | в том числе на резервных территориях | численностьнаселения на 2030 год | в том числе на резервных территориях |  |  |  |
| I | Численность населения | 100 | 3197 | 1176 | 7052 | 5964 | 75 | 10323 | 7140 |
| II | Население моложе трудоспособного возраста | 19,2 | 614 | 226 | 1354 | 1145 | 14 | 1982 | 1371 |
|  | до 6 лет | 7,32 | 234 | 86 | 516 | 436 | 5 | 756 | 523 |
|  | от 7 до 15 лет | 9,52 | 304 | 112 | 671 | 568 | 7 | 983 | 680 |
|  | от 16 до 17 лет | 2,36 | 75 | 28 | 166 | 141 | 2 | 244 | 169 |
| III | Население трудоспособного возраста | 57,4 | 1835 | 675 | 4048 | 3423 | 43 | 5925 | 1452 |
| IV | Население старше трудоспособного возраста | 22,3 | 713 | 262 | 1573 | 1330 | 17 | 2299 | 1590 |

2 вариант прогноза численности населения с.п. Чубовка м.р. Кинельский - с учётом освоения резервных территорий – выбран в качестве основного.

# 7. Проектное решение территориального развития сельского поселения Чубовка.

## 7.1. Архитектурно-планировочное решение

Генеральный план сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная задача территориального  развития  сельского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Чубовка в своих административных границах сдерживается рядом природных и территориальных факторов:

- проявлением опасных природных процессов: затоплением и подтоплением паводковыми водами р. Падовка, водной эрозией почв;

- размещением промышленных, сельскохозяйственных предприятий, скотомогильников с нарушениями действующих нормативных и регламентирующих документов;

- недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур;

- негативным влиянием оказываемым магистральным нефте и газопроводом «Муханово-Самара», «Нижневартовск-Самара», «Альметьевск-Самара», Мокроус-Самара-Тольятти».

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными и районными целевыми программами,  предложения и пожелания администрации сельского поселения Чубовка

## 7.2. Развитие жилой зоны

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Кинельский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 27 м² на человека, к  2030 г. – 30 м² на человека.

Генеральным планом предусматривается строительство нового жилья на свободных территориях в существующих границах населённых пунктов и освоение новых площадок под жилую застройку. Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Жилая зона населенных пунктов по генплану формируется на базе:

- существующей застройки с  её частичной реконструкцией;

- использования под застройку имеющихся пустырей;

- уплотнения сложившейся застройки;

- использования материалов ранее выполненных привязок и проектов планировок;

- материалов кадастра;

- и в соответствии со ст. 33 «Земельного Кодекса»;

- и в соответствии со ст. 6 Закона Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле».

Решением Собрания Представителей муниципального района Кинельский Самарской области  от 02.08. 2007 г. приняты предельные нормы земельных участков в черте населённых пунктов сельского поселения Чубовка и составляют 5-20 соток.

При расчете развития жилой зоны приняты участки S = 0,15 га.

При расчёте населения принят средний состав семьи - 3,5 чел.

Резервные площадки под новую  жилую застройку расположены на территории населенных пунктов сельского поселения Чубовка: в с.с. Чубовка и Сырейка.

- Таблица № 15– Резервные площадки под новую  жилую застройку в сельском поселении Чубовка.

| № площадки | Местоположение площадки | Площадь новых территорий под застройку, га | Количество проектируемых участков | Ориентировочная численность населения, чел. | Ориентировочная площадь жилого фонда, тыс. кв. м | Основание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Чубовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В юго-восточной части, за границей села | 16,09 | 80 | 280 | 12,0 | Предложение муниципальных образований | Изменить границы села |
| 2 | В юго-восточной части, за границей села | 48,17 | 256 | 896 | 38,4 |  |  |
| Итого: |  | 64,26 | 336 | 1176 | 50,4 |  |  |
| Село Сырейка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В запапдной части, за границей села | 22,9 | 122 | 427 | 18,3 | Предложение муниципальных образований | Изменить границы села |
| 4 | В юго-восточной части | 31,75 | 169 | 591 | 25,35 |  | --- |
| 4.1 | В юго-восточной части, за границей села | 29,41 | 156 | 546 | 23,4 |  | Изменить границы села |
| 5 | В восточной части сельского поселения, за границей села | 179,9 | 1257 | 4400 | 188,55 | утверждённый ранее проект планировки |  |
| Итого: |  | 263,96 | 1704 | 5964 | 255,6 |  |  |
| Всего по сельскому поселению Чубовка |  | 328,22 | 2040 | 7140 | 306,0 |  |  |

В посёлке Бугры развитие жилой зоны не предусматривается.

## 7.3. Развитие общественно-деловой зоны

Развитие территорий общественного назначения  намечается по двум направлениям: предлагаются территории под размещение значимых объектов общепоселкового уровня и определяются направления развития общественных зон в новой застройке в отдельных населённых пунктах.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населённого пункта;

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчёта потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области».

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

Определение ёмкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупнённо, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий села. Необходимо отметить, что ранее созданная в поселении система культурно-бытового назначения по своим количественным показателям отвечает современным требованиям, более того по ряду показателей имеются свободные мощности. Поэтому основной задачей поселений является сохранение и модернизация систем с доведением их до современных требований и по качеству. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их фактическое использование будет уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

С учётом того, что значительная часть домов, построенных на вновь осваиваемых территориях населённых пунктов  будет использована как вторичное жилище горожан, расчёт выполнен исходя из 70% обеспеченности.

- Таблица № 16  - Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский                                                                               (на 5105 чел. – без площадки № 5).

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. |  |  |  | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ | ТРЕБУЕТСЯ ПО РАСЧЕТУ | ФАКТИТЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с. Чубовка – 2844 чел. (2021 + 823 чел. на рез. тер.) |  |  |  |  |  | с. Сырейка – 2183 чел. (1088+1095 чел. на рез. тер.) |  |  |  |  | п. Бугры – 75 чел. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется по расчёту |  | Фактическая обеспеченность |  |  |  | Требуется по расчёту |  |  |  | Фактическая обеспеченность | Требуется по расчёту |  | Фактическая обеспеченность |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные Учреждения (общего типа) | место |  |  |  | 70%детей дошкольного возраста | 261 | 180 | 146 |  |  | 120 |  |  |  | 112 |  |  | 60 | 3 |  | с. Сырейка, с. Чубовка |
|  | Общеобразовательные учреждения | учащиеся |  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет, 75% детей от 16 до 17 лет | 576 | 352 | 321 |  |  | 180 |  |  |  | 247 |  |  | 172 | 8 |  |  |
| 2 | Учреждения здравоохранения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стационары | коек |  |  |  | по заданию | -- | -- |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- |  | -- |
|  | поликлиники | пос. в смену |  |  |  | по заданию | -- | 50 |  | -- |  |  |  | 50 |  |  |  | -- | -- | -- |  | с. Сырейка, с. Чубовка |
|  | ФАП | объект |  |  |  | по заданию | -- | 30 |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- | 30 | -- |  |  |
|  | аптеки | объект |  |  |  | по заданию | 6 | -- |  | 3 |  |  |  | -- |  |  |  | 2 | -- | 1 |  | -- |
|  | офис врача общей практики | объект |  | по заданию |  |  | 1 | -- |  | 1 |  |  |  | -- |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения (территория) | га |  |  |  | 0,7-0,9 на 1 тыс. чел. | S≥3,6 | -- | S≥2,0 |  | -- |  |  |  | S≥1,5 |  |  |  | -- | 0,05 | -- |  |
|  | спортивные залы общего пользования | м² площади пола |  |  |  | 60-80 на 1 тыс. чел. | S≥306 | -- | S≥171 |  | -- |  |  |  | S≥131 |  |  |  | -- | S≥ 4,5 |  |  |
|  | бассейны | м² зеркала воды |  |  |  | 25 на 1 тыс. чел. | S≥128 | -- | S≥71 |  | -- |  |  |  | S≥55 |  |  |  | -- | S≥2 |  |  |
|  | плоскостные физкультурно-спортивные сооружения |  | объект |  | не менее 1 объекта на населённый пункт с населением больше 100 чел. |  | 10 | -- | 6 |  | -- |  |  |  | 4 |  |  |  | -- | -- |  | -- |
| 4 | Учреждения культуры и искусства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клубы | посетит. место |  |  |  | 80 на 1 тыс. чел. | 408 | 440 | 228 |  | 220 |  |  |  | 175 |  |  |  | 200 | 0 | с.с. Сырейка, Чубовка |  |
|  | помещения для досуга и любительской деятельности | м² площади пола |  |  |  | 50-60 на 1 тыс. чел. | 255 | -- | 142 |  | -- |  |  |  | 109 |  |  |  | -- | 4 |  |  |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения |  |  |  | 4,5 | 23 | 2,5 | 12,8 |  | 1,5 |  |  |  | 9,8 |  |  |  | 1,0 | 0,3 |  |  |
|  |  | чит. мест |  |  |  | 3 | 15 | и/о | 9 |  | и/о |  |  |  | 7 |  |  |  | и/о | -- |  |  |
| 5 | Магазины, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | продовольственных товаров | м² торговой площади на 1 тыс. чел |  |  |  | 183 | 3068 | 907,49 | 1709 |  |  |  | 580,39 |  |  |  | 1312 |  | 327,1 | 45 |  | с. Сырейка, с. Чубовка |
|  | непродовольственных товаров |  |  |  |  | 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Предприятия питания | мест |  |  |  | 40 | 204 | и/о | 114 |  |  |  | и/о |  |  |  | 87 |  | и/о | 3 |  | -- |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  |  |  | 9 | 47 | -- | 26 |  |  |  | -- |  |  |  | 20 |  | -- | 1 |  | -- |
| 8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прачечные самообслуживания | кг белья в смену |  |  |  | 30 | 152 | -- | 85 |  |  |  | -- |  |  |  | 65 |  | -- | 2 |  | с. Сырейка, с. Чубовка |
|  | химчистки самообслуживания | кг вещей в смену |  |  |  | 1,5 | 7,6 | -- | 4,2 |  |  |  | -- |  |  |  | 3,3 |  | -- | 0,1 |  |  |
|  | бани | место |  |  |  | 7 | 36 | -- | 20 |  |  |  | -- |  |  |  | 15 |  | -- | -- |  |  |
|  | гостиницы | место |  |  |  | 6 | 31 | -- | 17 |  |  |  | -- |  |  |  | 13 |  | -- | -- |  |  |
|  | кладбище традиционного захоронения | га |  |  |  | 0,16 га на 1 тыс. чел. | 0,82 | 5,55 | 0,46 |  |  |  | 2,85 |  |  |  | 0,35 |  | 2,7 | 0,01 |  |  |
|  | общественные уборные | прибор на 1 тыс. чел. |  |  |  | 1 | 5 | -- | 3 |  |  |  | -- |  |  |  | 2 |  | -- | -- |  | -- |
| 9 | Кредитно-финансовые учреждения - отделения и филиалы сберегательного банка России | окно |  |  |  | 1 операционное место (окно) на 1 – 2 тыс. чел. | 4 | -- | 2 |  |  |  | -- |  |  |  | 2 |  | -- | -- |  | -- |

Проектные предложения в сфере соцкультбыта на территории

сельского поселения Чубовка.

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными целевыми программами и предложения администрации сельского поселения Чубовка.

Мероприятия  в  сфере образования

Строительство в срок до 2030 г.:

- образовательного комплекса «Школа-детский сад» в с. Сырейка на площадке № 4 в составе (Sуч. =0,7 га):

- дошкольного образовательного учреждения (общего типа) на 55 мест;

- общеобразовательного учреждения на 83 учащихся;

- дошкольное учреждение на 30 мест в с. Чубовка на площадке №2 (Sуч.=1,2 га)

Реконструкция в срок до 2020 г.:

- общеобразовательного учреждения на 180 уч-ся в с. Чубовка по                      ул. Юбилейная, 2 с увеличением ёмкости до 320 уч-ся (Sуч. =1,6 га);

- здания детского сада «Ромашка» на120 мест по ул. Юбилейная, 4 в                  с. Чубовка с увеличением ёмкости до 146 мест (Sуч. =0,6 га);

- общеобразовательного учреждения в с. Сырейка на 172 уч-ся по                      ул. Юбилейная, 1 с увеличением ёмкости до 670 уч-ся (Sуч. =3,35 га);

- здания детского сада «Журавлёнок» на 60 мест по ул. Юбилейная, 4 в              с. Сырейка с увеличением ёмкости до 280 мест (Sуч. =1,12 га);

Мероприятия в сфере здравоохранения

Строительство в срок до 2015 г.

- офиса врача общей практики с аптекой (Sторг.≥30 м²) на площадке № 2 в        с. Чубовка (S уч. ≥ 0,2 га);

- 2 аптечных пункта (S≥150 м²) в с. Чубовка по ул. Трудовая и на площадке

№ 1;

- 2 аптечных пункта (S≥150 м²) в с. Сырейка по ул. Первомайская и на площадке № 4;

- аптечного пункта (S≥150 м²) в п. Бугры по ул. Заречная.

Реконструкция в срок до 2015 г.

- здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Сырейка с увеличением ёмкости для размещения аптечного пункта Sторг.≥30 м² и современным техническим оснащением.

Мероприятия в сфере культуры

Строительство в срок до 2025 г.

- культурно-досугового центра на площадке № 2 в с. Чубовка (помещения для досуга и любительской деятельности, музейные и выставочные залы и т.п. (S≥200 м², S уч. ≥ 0,1 га);

- культурно-досугового центра на площадке № 4 в с. Сырейка (помещения для досуга и любительской деятельности, музейные и выставочные залы и т.п. (S≥200 м², S уч. ≥ 0,1 га);

Реконструкция и капитальный ремонт в срок до 2015 г.:

- Сельский дом культуры с увеличением ёмкости в селе Чубовка по ул. Нефтяников, 1;

Мероприятия в сфере досуга и спорта

Строительство в срок до 2015 г.

- 3 спортивных открытых плоскостных (теннис, баскетбол - 0,06 га) и детских  (детский игровой комплекс - 0,03 га) площадок в с. Чубовка по                            ул. Молодёжная, Аллейная, на площадке № 1;

- 3 спортивных открытых плоскостных (теннис, баскетбол - 0,06 га) и детских  (детский игровой комплекс - 0,03 га) площадок в с. Сырейка по                           ул. Советская, 22 Партсъезда, на площадке № 4;

Строительство в срок до 2025 г.

- физкультурно-оздоровительного комплекса на площадке № 2 в с. Чубовка (Sуч.=2,5 га) в составе (в том числе):

- спортивный зал  20х40;

- бассейн Sзеркала воды=25х9,

- стадион с трибунами на 1000 чел. и подтрибунными помещениями  (раздевальные, сауна, тренажёры, стрелковый тир и т.п.);

- спортивно-досугового центра на площадке № 2 в с. Чубовка (S=500 м²,  Sуч.=0,1 га);

- подросткового клуба на площадке № 4 в с. Сырейка (S=300 м²,               Sуч.=0,07 га) в составе:

- тренажёрный зал S=50 м²,

- универсальный спортзал  S=135 м² (9х15),

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства

Строительство в срок до 2030 г.

- здания Дома быта (S=400 м², Sуч.=0,07 га) на площадке № 1 в с. Чубовка с размещением в нём:

- прачечной мощностью 85 кг белья в смену;

- химчистки мощностью 4,2 кг вещей в смену;

- бани на 20 мест;

- предприятий бытового обслуживания на 26 рабочих мест

- здания Дома быта (S=300 м², Sуч.=0,057 га) по ул. Первомайская в                     с. Сырейка с размещением в нём:

- прачечной мощностью 65 кг белья в смену;

- химчистки мощностью 3,3 кг вещей в смену;

- бани на 150 мест;

- предприятий бытового обслуживания на 21 рабочее место

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Строительство в срок до 2025 г.:

- здания гостиницы на 30 мест по ул. Советская в с. Чубовка с предприятием питания на 20 посадочных мест (S=500 м², Sуч.=0,08 га)

Мероприятия в  сфере торговли

Строительство в срок до 2025 г.

- торгового центра  (Sторг. зала=430 м², Sуч.=0,1 га) на площадке № 2 в                  с. Чубовка с предприятием питания (S=300 м²) на 70 посадочных мест;

- рыночного комплекса (S=500 м², Sуч.=0,3 га) на пересечении ул. Советская и ул. М. Горького в с. Чубовка;

- торгового центра (Sторг. зала=300 м², Sуч.=0,09 га) по ул. Первомайская в          с. Сырейка с предприятием питания (S=200 м²) на 30 посадочных мест;

- рыночного комплекса (S=400 м², Sуч.=0,25 га) по ул. Первомайская в                    с. Сырейка;

- 3 магазинов ТПС (S ≥ 100 м²) на площадках № 1 и № 2 в с. Чубовка;

- 2 магазинов ТПС (S ≥ 100 м²) на площадках № 4 и № 4.1 в с. Сырейка;

Строительство в срок до 2015 г.

- магазина ТПС (S ≥ 45 м²) в п. Бугры

Мероприятия в сфере питания:

Строительство:

- предприятий питания в с. Чубовка:

- встроенного в здании гостиницы по ул. Советская – на 20 посадочных мест S=150 м²(в срок до 2030 года);

- встроено-пристроенного в здании администрации по ул. Нефтяников, 13 – на 30 посадочных мест S=200 м² (в срок до 2025 года);

- встроенного в здании торгового центра на площадке № 2 – на                         70 посадочных мест S=300 м² (в срок до 2030 года);

- предприятий питания в с. Сырейка (в срок до 2030 года);

- отдельно стоящего здания на 60 посадочных мест (S=300 м², Sуч.=0,07 га);

- встроенного в здании торгового центра на 30 посадочных мест                (S=200 м²)

Мероприятия в банковской сфере

Строительство в срок до 2030 г.:

- отделения сберегательного банка России (встроенное) в здании торгового центра по ул. Первомайская в селе Сырейка на 2 операционных окна;

Реконструкция в срок до 2025 г.:

- отделения сберегательного банка России в селе Чубовка по                               ул. Юбилейная, 11 с увеличением ёмкости до 2 операционных окон;

- Мероприятия в сфере административных учреждений

- Реконструкция в срок до 2015 г.

- здания администрации по ул. Нефтяников, 13 в с. Чубовка с увеличением ёмкости для размещения предприятия питания на 30 посадочных мест.

Мероприятия в сфере культовых сооружений

Строительство в срок до 2025 г.:

- церкви по ул. Трудовая в с. Чубовка (S уч.=1,4 га)

Мероприятия в сфере информатики и связи

- Реконструкция в срок до 2030 г.

- АТС в с. Чубовка.

## 7.4. Развитие производственной зоны.

Материалами территориального планирования муниципального района Кинельский планируется завершение строительства мусороперерабатывающего завода, расположенного севернее с. Сырейка.

## 7.5. Развитие зоны сельскохозяйственного использования.

В целях создания благоприятных условий для развития сельского хозяйства на территории сельского поселения Чубовка планируется:

- на площадке площадью 4,0 га в северной части села Чубовка - под размещение ОКС сельскохозяйственного назначения – фермы СТФ до 3000 голов свиней (III- V кл. опасности);

- на площадке площадью 15,0 га в северной части села Чубовка - под размещение ОКС сельскохозяйственного назначения (V кл. опасности);

- на площадке, расположенной севернее с. Сырейка, предлагается  реконструировать животноводческий комплекс КРС (IV кл. опасности).

## 7.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Проект генерального плана поселения для улучшения бытовых условий населения  предусматривает обеспечение всех населённых пунктов водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, газоснабжением и электроснабжением.

Инженерное оборудование территории сельского поселения Чубовка включает в себя:

- Водоснабжение

- Водоотведение

- Теплоснабжение

- Газоснабжение

- Электроснабжение

- Связь

### 7.6.1. Водоснабжение

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;

- устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых источников;

- решение вопросов пожарной безопасности населенных пунктов с учетом  требований нормативных документов, в том числе СП 8.13130. 2009

При проектировании водозабора населенного пункта необходимо учесть  границы зон источника водоснабжения (трех поясов: первого -строгого режима, второго и третьего-режима ограничений).

Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения от крайних водозаборных сооружений  на расстоянии от 30 до 50 м. Граница первого пояса зоны водопроводных  сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от 15 до 30 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

При прокладке в сухих грунтах- не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах- не менее 50 м независимо от диаметра.

Для определения границ зон трех поясов водозаборных сооружений  необходимо выполнение проекта ЗСО ( зон санитарной охраны).

Перед проектированием водозабора:

- определить  увеличение производительности  водозаборов до требуемых значений;

- определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий;

- выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей  с сооружениями на них;

- установить приборы учета для всех потребителей.

Местоположение  дополнительных водозаборов на планах сельских поселений показано ориентировочно и требует дальнейших согласований с органами надзора.

Таблица № 17 - Водопотребление и водоотведение на сельское поселение Чубовка  на расчетный срок.

| № п/п | Населенный пункт | Кол. жителей | Водоснабжение |  |  |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.пит. м³/сут | м³/час мах. | Пожаротушение л/сек | Полив, м³/сут | Протяженность сетей, км (сущ,) планир., рекон. | Хоз. быт., м³/сут | Протяженность сетей, км |
| 1 | С. Чубовка | 2132 | 430 | 33 | 1х10 | 190 | 8-рек. | 300 | 1,15 |
|  | Ул. Садовая |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |
|  | Ул.Ново-Садовая |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |
|  | Ул.Аллейная |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  | Ул. Трудовая |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |
|  | Ул, Юбилейная |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
|  | Площадка 1 | 280 | 56 | 4 |  | 25 | 2,0 | 60 | 1,6 |
|  | Площадка 2 | 896 | 180 | 14 |  | 80 | 6,0 | 160 | 4,7 |
| 2 | П. Бугры | 74 | 150 | 34 | 1х5 | 7 | 2,3-рек. | - | - |
| 3 | С. Сырейка | 1088 | 220 | 17 | 1х10 | 98 | 7-рек. |  |  |
|  | Площадка 3 | 427 | 85 | 6,8 |  | 38 | 2,6 | - | - |
|  | Площадка 4 | 591 | 118 | 9,5 |  | 53 | 3,5 | 90 | 3,6 |
|  | Площадка 4.1 | 546 | 110 | 9,0 |  | 49 | 3,6 | 80 | 3,6 |
|  | Площадка 5 | - | 2964,96 | 181,5 | 1х10 | 396 | 29,0 | 800 | 21,1 |

Расчетные данные по площадке 5 приняты по  проекту планировки.

Все новое строительство в районе существующей застройки  подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Приведенные  расчетные данные могут не учитывать возможные производственные  расходы.

#### Система водоснабжения села Чубовка

По генеральному плану развития села Чубовка планируется строительство водопроводных сетей и сооружений на территории новой застройки:

- водопровод на площадке 1 – L=2,0 км;

- водопровод на площадке 2 – L= 6,0 км;

- водопровод на ул. Садовая – L=1,9 км;

- водопровод на ул. Ново-Садовая– L=1,1км;

- водопровод на ул. Аллейная – L=1,5 км;

- водопровод на ул. Трудовая– L=0,7 км.

На севере ул. Трудовая предусматриваются два противопожарных резервуара V=54 м³.

На севере ул. Аллейная  предусматриваются два противопожарных резервуара V=54 м³.

На юге ул. Ново-Садовая предусматриваются два противопожарных резервуара V=54 м³.

В южной части села Чубовка планируется  одна дополнительная  скважина  для водоснабжения площадок.

В южной части села Бугры планируются  два противопожарных резервуара V=54м3.

#### Система водоснабжения села Сырейка.

По генеральному плану развития села Сырейка планируется строительство водопроводных сетей и сооружений на территории новой застройки:

- водопровод на площадке 3– L=2,6 км;

- водопровод на площадке 4– L= 3,5 км;

- водопровод на площадке 4.1– L=3,6 км;

- водопровод на площадке 5– L=28,7 км.

Планируется водозабор на площадке №5-арт. скважина-Q=182м³/ч.

На площадке 3 предусматриваются  противопожарные резервуары                    3х2 V=54 м³.

### 7.6.2. Водоотведение.

#### Система водоотведения села Сырейка

По генеральному плану развития с. Сырейка планируется строительство канализационных сетей и сооружений на территории новой застройки:

- канализация на площадке  4  – L=3,6 км;

- канализация на площадке  4.1– L=3,6 км;

- канализация за территорией села Сырейка– L= 0,4 км.

Канализация от планируемых площадок №4 и №4.1 от существующей территории  направляется на очистные сооружения, планируемые на участке  юго-западнее села Сырейка с помощью насосных станций, располагаемых по трассе сети канализации. Планируются общие очистные сооружения ориентировочной мощностью  Q=160 м³/сут.

Согласно ранее разработанному проекту планировки территории на площадке №5 (с. Сырейка массив «Рядом с гольфом») планируется строительство  трёх очистных сооружений (сети канализации L=21,1 км)

#### Система водоотведения села Чубовка

По генеральному плану развития с. Чубовка планируется строительство канализационных сетей и сооружений на территории новой застройки:

- канализация на площадке 1 – L=1,6 км;

- канализация на площадке 2 – L=4,7 км;

- канализация на Юбилейной  – L=0,7 км;

- канализация за территорией села Чубовка– L=1,15 км.

Канализация от планируемых участков 1,2 , от существующей территории  направляется на очистные сооружения, расположенные  на юго-западе села Чубовка с помощью насосных станций, располагаемых по трассе сети канализации. Планируется реконструкция  очистных сооружений ориентировочной мощностью  Q=380 м³/сут.

Система водоотведения существующей индивидуальной застройки.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки (без канализации)  поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

### 7.6.3. Теплоснабжение.

Согласно материалам «Схемы территориального планирования м.р. Кинельский Самарской области», Генеральным планом сельского поселения Чубовка предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция и строительство тепломагистралей в с. Чубовка;

- реконструкция центральной котельной в  с. Чубовка

#### Таблица № 18 - Объекты местного значения в сфере теплоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |
| 1 | Сети тепломагистралей | село Чубовка | Реконструк-ция | 2020 | 5,226 | По трассе существующих сетей |
| 2 | Котельная | село Чубовка по ул. Пионерская |  | 2020 | -- | Котлы ДКВР-4х4,8Гкал |

Таблица № 19 - Расход тепла на сельское поселение Чубовка на расчетный срок.

| № п/п | Населенный пункт | Количество жителей | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S м² жилого фонда | Расход тепла на отопление жилых зданий, Q, Гкал/час | Расход тепла на отопление общест-венных зданий Q, Гкал/час | Общий расход тепла Q, Гкал/час | Годовые Теплозатраты, Q, Гкал |
| 1 | С. Чубовка | 2132 | 53 300 | 5,8 | 1,9 | 7,7 | 23985 |
|  | Площадка 1 | 280 | 12 000 | 1,3 | 0,4 | 1,7 | 5400 |
|  | Площадка 2 | 896 | 38 400 | 4,2 | 1,3 | 5,5 | 17280 |
| 2 | п. Бугры | 74 | 2 000 | 0,3 | 0 | 0,3 | 900 |
| 3 | С. Сырейка | 1088 | 32 640 | 3,7 | 1 | 4,7 | 14700 |
|  | Площадка 3 | 427 | 18 300 | 2 | 0,6 | 2,6 | 8235 |
|  | Площадка 4 | 591 | 25 350 | 3 | 0,7 | 3,7 | 11410 |
|  | Площадка 4.1 | 546 | 23 400 | 3,7 | 1 | 4,7 | 10530 |
|  | Площадка 5 | 4400 | 198 000 | 21 | 7 | 28,0 | 88110 |

Расчётные данные на площадке № 5 (с. Сырейка массив «Рядом с гольфом») приняты согласно ранее разработанному проекту планировки территории.

Запланированные или подлежащие реконструкции объекты социальной инфраструктуры в  сельском поселении  планируется обеспечить теплоснабжением с помощью автономных источников теплоснабжения- модульных котельных или автономных газовых котлов.

В селе Чубовка планируются:

- Строительство образовательного комплекса по ул. Юбилейная, 2, Теплоснабжение от  модульной котельной Q=~0,3 Гкал/ч

- Реконструкция дошкольного учреждения «Ромашка». Теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,3 Гкал/ч

- Реконструкция СДК в селе Чубовка.Теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,3 Гкал/ч

- Строительство ФОК в селе Чубовка. Теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,3 Гкал/ч

- Строительство спортивно-досугового центра в селе Чубовка на площадке 1 и на площадке 2. Теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,2 Гкал/ч

- Строительство коммунально-бытового предприятия в селе Чубовка. Теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,15 Гкал/ч

- Реконструкция здания администрации по ул. Нефтяников,13 в                         с. Чубовка. Теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,1Гкал/ч

В селе Сырейка планируется:

- В  селе Сырейка генеральным планом развития села на площадке №5  планируется строительство центральной котельной ориентировочной мощностью Q=28 Гкал/ч. Длина трассы теплосети от центральной котельной по площадке №5   L=20 км.

- Строительство образовательного комплекса на площадке 4 . Теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,4 Гкал/ч.

- Реконструкция общеобразовательного учреждения  в с. Сырейка по            ул. Юбилейная, 1: теплоснабжение от модульной котельной                  Q=~1,4 Гкал/ч.

- Реконструкция детского сада «Журавленок» в с. Сырейка по                      ул. Юбилейная, 4: теплоснабжение от модульной котельной                  Q=~0,7 Гкал/ч.

- Строительство коммунально-бытового предприятия в селе Сырейка: теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,15 Гкал/ч

### 7.6.4. Газоснабжение

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения населенных пунктов сельского поселения Чубовка, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям.

- строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

- строительство газопроводов по улицам планируемой жилой застройки.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.

Расход газа посчитан на новое строительство отдельно по каждой площадке и по каждой очереди строительства.

Местоположение сетей  газоснабжения  на  площадке №5 (с. Сырейка массив «Рядом с гольфом»),  отражены  в  проекте  планировки,  выполненной  ООО ПФ «ЭСПРО».

Таблица № 20 - Расходы газа на новое строительство в сельском поселении Чубовка.

| № площадки | Месторасположение площадки застройки (объекты) | Количество жилых домов | Расход газа, м3/час |  |  | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. нужды | В качестве топлива для теплоисточников жилых домов | На общественные здания |  |
| 11 | в юго-восточной части села Чубовка, за границей села | 80 | 49 | 272 | 271 | 0,975 |
| 2 | в юго-восточной части села Чубовка, за границей села | 256 | 139 | 870 |  | 1,675 |
| 3 | в западной части села Сырейка, за границей села | 122 | 70 | 415 | 365 | 6,3 |
| 4 | в юго-восточной части с. Сырейка | 169 | 97 | 575 |  | 1,1 |
| 4.1 | в юго-восточной части с. Сырейка, за границей села | 156 | 90 | 530 |  | 0,5 |
| 5 | В восточной части с. Сырейка, за границей села | 1257 | 603 | 4274 |  | 0,5 |

### 7.6.5. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки  в населённых пунктах  является генеральный план с красными линиями застройки микрорайонов с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- индивидуальные жилые дома  - 3 категории;

- общественные здания – 1-2 категории;

- коммунальные предприятия – 2 категории, объекты транспортного обслуживания;

- наружное освещение.

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

- Село Чубовка.

1). Площадка №1

Общая численность   населения   застройки ориентировочно составит -    280 человек.

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство  (N)–80 шт.

Расчетная мощность площадки №1 составляет:

- Рр =Руд х N= 2,05 х 80 =164 кВт, где

Руд = 2,05 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

- Коэффициент мощности соs φ –0,93

По укрупненным расчетам для жилой зоны предусматривается установка  одной однотрансформаторной  подстанции с трансформатором мощностью      250 кВА .

- Коэффициент загрузки  трансформатора  Кз= 0,7

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –

0,05 км.

Электроснабжение объектов общественно-деловой зоны выполняется при выполнении проекта планировки территории после получения технических условий.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и  воздушных кабельных линий  10(6) кВ намечен на 2033г.

2). Площадка №2

Общая численность   населения  (N) застройки ориентировочно составит  896 человек.

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство  – 256  шт.

Расчетная мощность площадки №2 составляет:

- Рр =Wa х  N / Тм = 950 х 896 / 4100 =207,6  кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –223 кВА

По укрупненным расчетам  для жилой зоны предусматривается установка  трех однотрансформаторных подстанций с трансформаторами  мощностью по  160 кВА    каждый.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,46

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –      1,700 км.

Для электроснабжения   КОС и КНС  предусматривается установка  двух    однотрансформаторных  подстанций с трансформаторами  мощностью по 40 кВА каждый.

Электроснабжение объектов общественно-деловой зоны выполняется при выполнении проекта планировки территории после получения технических условий.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных  кабельных линий 10 (6) кВ намечен на 2033 г.

- Село Сырейка

3). Площадка №3

Общая численность   населения  (N) застройки ориентировочно составит 427 человек.

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство  – 122  шт.

Расчетная мощность площадки №3 составляет:

Рр =Wa х  N / Тм = 950 х 427 / 4100 =99   кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –106,5 кВА

По укрупненным расчетам  для жилой зоны предусматривается установка  двух однотрансформаторных подстанций  с трансформаторами  мощностью по160 кВА каждый и одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором   мощностью 63 к ВА

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,28.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –    0,850 км.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных кабельных линий  10 (6) кВ намечен на 2033 г.

4). Площадка №4

Общая численность   населения  (N) застройки ориентировочно составит 591 человек.

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство  – 169  шт.

Расчетная мощность площадки №4 составляет:

Рр =Wa х  N / Тм = 950 х 591 / 4100 =137   кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –147 кВА

По укрупненным расчетам для жилой зоны предусматривается установка  двух однотрансформаторных подстанций  с трансформаторами  мощностью по160 кВА каждый.

- Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,46

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –0,7 км.

Электроснабжение объектов общественно-деловой зоны выполняется при выполнении проекта планировки территории после получения технических условий.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и  воздушных кабельных линий  10 (6) кВ намечен на 2033 г.

5). Площадка №4.1

Общая численность   населения  (N) застройки ориентировочно составит 546 человек.

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство  – 156  шт.

Расчетная мощность площадки №4.1 составляет:

Рр =Wa х  N / Тм = 950 х 546 / 4100 =126,5   кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –136 кВА

По укрупненным расчетам для жилой зоны предусматривается установка  двух однотрансформаторных подстанций  с трансформаторами  мощностью по160 кВА каждый.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,42

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –0,7 км.

Электроснабжение объектов общественно-деловой зоны выполняется при выполнении проекта планировки территории после получения технических условий.

Планируемый срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных кабельных линий  10 (6) кВ намечен на 2033 г.

6). Площадка №5

Общая численность   населения  (N) застройки ориентировочно составит 4400 человек.

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство  – 1257  шт.

Расчет электрических нагрузок выполнен ООО ПФ «ЭСПРО» в 2009 году и составил –12 МВт.

### 7.6.6. Связь

Радиофикация для всех площадок

Радиофикация проектируемой застройки предусматривается от индивидуальных трёхпрограммных  радиоприёмников фиксированной частоты по радиоканалу с питанием от сети 220В, устанавливаемых в каждом доме.

Телевидение для всех площадок

Телевидение в проектируемой застройке предполагается от индивидуальных спутниковых антенн.

## 7.7. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Чубовка с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию существующих поселковых улиц и дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги;

- резервирование коридоров под сеть главных и основных улиц в проектируемых  жилых зонах;

- повышение пропускной способности улиц;

- создание сети пешеходных зон;

- строительство  автостоянок для временного хранения автотранспорта;

- строительство объектов автосервисных услуг на коммунально-складских территориях.

Улично-дорожная сеть

Для населенных пунктов сельского поселения Чубовка принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- основная улица в жилой застройке;

- второстепенная улица в жилой застройке;

- проезд;

- хозяйственный проезд, скотопрогон.

Поселковая дорога – осуществляет связь населённого пункта с внешними дорогами общей сети.

Главная улица – осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.

Основная улица в жилой застройке – осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенная улица в жилой застройке - осуществляет связь между основными жилыми улицами.

Проезд – осуществляет связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Поселковыми в границах населённых пунктов являются  автомобильные дороги, соединяющие общественные центры с автодорогами общего пользования: «Усть-Кинельский – Новый Сарбай» – Бузаевка – Чубовка; Бузаевка – Чубовка –«Урал – Муханово»; Чубовка – Сырейка – обводная г. Самары; Сырейка – Бугры; обводная с. Сырейка.

Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги  привести  к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории улиц и дорог.

- Таблица № 21 - Категория сельских  улиц и дорог.

| № п/п | Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная второстепенная проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,00 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Для обеспечения комфортного проживания жителей с.п. Чубовка необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с этим Генеральным планом планируется:

- обустроить 21,957 км существующих автодорог, общей площадью асфальтированного покрытия  – 65,871 тыс. м2, в том числе:

- с. Чубовка –10,835 км (32,505 тыс. м2);

- с. Сырейка – 9,658 км (2,8974 тыс. м2);

- п. Бугры—1,464 км (4,392 тыс. м2);

- Построить в срок до 2025 г. в проектируемой застройке 22,53 км новых дорог общей площадью  асфальтированного покрытия  – 135,18 тыс.  м², в том числе:

- с. Чубовка:

- площадка № 1 – 1,94 км (11,64 тыс. м2) основных улиц в жилой застройке;

- площадка № 2 – 7,17 км (43,02 тыс. м2) основных улиц в жилой застройке и 0,7 км ((4,21 тыс. м2) главной улицы;

- с. Сырейка:

- площадка № 3 – 3,44 км (20,64 тыс. м2) улиц в жилой застройке;

- площадка № 4 – 6,28 км (37,68 тыс. м2) основных улиц в жилой застройке;

- площадка № 4.1 – 3,0 км (18,0 тыс. м2) главной улицы.

Согласно «Региональным нормам градостроительного проектирования Самарской области» (п. 11.7): «Планировочные средства обустройства улиц и дорог включают выделение специализированных и обособленных полос движения транспорта, разделительных и краевых полос безопасности, устройство направляющих островков и островков безопасности, размещение и планировочную организацию остановочных пунктов, уличных стоянок, въездов или выездов, транспортных пересечений, въездов и выездов в гаражи и стоянки, в зоны пешеходного и «успокоенного» движения транспорта и др.

К техническим средствам относятся дорожные знаки и указатели, ограждения проезжих частей, тротуаров и велодорожек, освещение улиц и дорог, шумозащитные устройства и озеленение, выполняемые в соответствии действующими нормативными документами, с данными СНиП 2.07.01-89*, СНиП23-05-95*, СНиП 23-03-2003, а также ГОСТ 51256-99».

## 7.8. Развитие рекреационной зоны

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами , скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Основными мероприятиями генерального плана с.п. Чубовка по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений являются:

- сохранение, рациональное использование сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе зелеными насаждениями общего пользования.

- разработка и реализация мер, направленных на сохранение средообразующих, защитных, водоохранных, рекреационных и иных полезных природных свойств лесов, биологического разнообразия, природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное и рекреационное значение;

Для отдыха жителей сельского поселения Чубовка используются берега реки Падовка, пруды, озёра, а также местные лесные массивы.

По проекту генерального плана:

- в селе Чубовка планируется устройство рекреационной зоны, расположенной на площадке № 2 с размещением здесь бульвара       (2,6 га) и объектов спортивного назначения (3,67 га);

- в селе Сырейка планируется устройство рекреационной зоны, объединяющей площадки № 4 и № 4.1 с размещением здесь бульвара (2,85 га) и спортивного подросткового клуба (1,43 га).

Всего проектируемое озеленение общего пользования в сельском поселении  Чубовка составит 10,55 га

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз мелколиственный, клен остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, сирень, акация и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойствами.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающими.

## 7.9. Развитие зон специального назначения

В границах населенных пунктов сельского поселения Чубовка находятся кладбища традиционного захоронения. Участки, на которых расположены  существующие кладбища, имеют  территориальные резервы  для развития зоны специального назначения.

Норма обеспеченности земельным участком для кладбища традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел.

Проектом генерального плана предусмотрено расширение действующих кладбищ в с. Чубовка на 0,98 га и в с. Сырейка на 0,3 га с созданием вокруг них  пятидесятиметровой санитарно-защитной зоны.

Программой по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы, утверждённой постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 22.06.2012 г. № 886, предусматривается реконструкция существующего полигона «Кинельский», расположенного на территории городского округа Кинель. Строительство нового объекта обращения с отходами в районе с. Чубовка не предусматривается.

## 7.10. Мероприятия по охране природы

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды с.п. Чубовка, с учетом  выявленных экологических проблем, должны стать:

- Улучшение качества атмосферного воздуха.

- Охрана подземных вод и повышение качества водоснабжения населения.

- Охрана поверхностных вод.

- Оздоровление земель.

- Озеленение и охрана растительности.

- Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации.

- Воспитательная, обучающая и просветительская работа с населением в части рационального использования природных ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.

- Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем двигателей внутреннего сгорания автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники;

- строительства и ремонта автодорог с использованием твердых видов дорожного покрытия;

- повышения экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов;

- расширения использования природного газа в качестве моторного топлива;

- реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса;

- организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов);

- замены устаревшего оборудования в коммунальных и производственных котельных;

- сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

- Защита населения от шумового загрязнения обеспечивается за счет:

- использования специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.);

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали;

- организации территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий;

- строительства шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа;

- строительства новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами;

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

- реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- строительства локальных очистных сооружений;

- внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

- организации и очистки поверхностного стока.

- экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;

- ликвидации не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п. и рекультивации занимаемых ими территорий;

- развития системы использования вторичных ресурсов;

- совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки;

- санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод, настоящим проектом предлагается:

- очистка русел рек Грачевка  и Тростянка;

- устройство площадок с асфальтобетонным покрытием для установки мусорных контейнеров во всех населенных пунктах с.п. Чубовка;

Основной защитой от роста и развития оврагов является укрепление склонов оврагов посадкой древесно-кустарниковой растительности и посевом многолетних злаковых трав.

- Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- благоустройства территорий существующих водозаборов;

- реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций;

- строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- оборудования насосных станций современными системами водоподготовки;

- правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей;

- Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/ сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

# 8. Предложения по установлению границ населённых пунктов сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский.

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Чубовка;

- границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Чубовка Кинельского района:

- села Чубовка;

- села Сырейка;

- посёлка Бугры;

Границы сельского поселения Чубовка отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района  Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»  от 28.02 2005 г. № 70-ГД (с изменениями от 16.03.2006 № 15-ГД),

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Чубовка, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ населенных пунктов сельского поселения Чубовка и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства.

# 9. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий для комфортного пребывания населения.

Существует несколько способов защиты территории:

Обвалование – устройство дамбы обвалования. Повышение отметок поверхности территории – подсыпка или намыв до отметки, исключающей затопление с минимальными уклонами для обеспечения отвода атмосферных вод.

Понижение паводочного расхода – регулирование стока рек, устройство разгрузочного русла, обводного канала.

Выбор мероприятий связан с экономической оценкой работ и уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и  рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

Уровень благоустройства территории населённых пунктов в сельском поселении Чубовка в целом не отвечает современным требованиям. Основная часть улиц не имеет твёрдого покрытия проезжей части, не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству улиц и дорог, в том числе организация системы отвода поверхностных вод.

Благоустройство населённых пунктов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров с разделением пешеходных и транспортных  связей, (прогон индивидуального скота организуется по отдельному проезду – скотопрогону), устройстве покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн, размещении беседок, устройстве в разных местах площадок для отдыха и игр детей.

Архитектурный облик существующей застройки улучшается за счёт выравнивания границ палисадников, замены высоких деревянных заборов низким штакетником.

Для озеленения рекомендуются насаждения, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойсвами: вяз мелколиственный, клён остролистный, липа, дуб, берёза, сосна, ель, рябина, сирень, акация жёлтая и другие местные породы. В защитных полосах и при озеленении улиц предусматривается рядовая посадка высокоствольных деревьев.

Благоустройство водоёмов достигается путём расчистки дна, придания берегам правильной откосной формы.

Благоустройство в сельском поселении выполняется не в полном объёме. Насаждения общего пользования островного характера размещения украшают территорию хаотично, в основном в прибрежной зоне, не выполняя дезодорирующую и эстетическую функции в необходимых местах: на улицах, в местах скопления людей – в общественных центрах населённых пунктов.

Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения на территории населённых пунктов сельского поселения Чубовка предусмотрены в соответствии с Законом Самарской области «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории Самарской области» от  04.03.2011 № 17-ГД, с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышения эффективности реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения.

В зимнее время должна быть организована очистка кровель зданий от снега, наледи и сосулек. Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуары допускается с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние придомовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов.

При проведении вертикальной планировки при градостроительном проектировании необходимо исходить из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учётом использования вынимаемых грунтов на площадке строительства, в том числе плодородного слоя почвы.

На территориях с высоким стоянием подземных вод, а также подверженных подтоплению в зонах существующей и планируемой застройки при градостроительном проектировании следует предусматривать понижение уровня подземных вод в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85. На территориях усадебной застройки, а также на территориях рекреационных зон, занятых зелеными насаждениями, при градостроительном проектировании допускается предусматривать открытую осушительную сеть.

В целях обеспечения устойчивой среды жизнедеятельности указанные мероприятия должны обеспечивать следующие показатели понижения уровня подземных вод на территории:

- озелененных  территорий  - не менее 1 м;

- капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности.

Территории населённых пунктов, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в соответствии со  СНиП 22-02-2003.

Берегоукрепительные мероприятия, а также благоустройство прибрежных участков (строительство съездов, причалов и других сооружений) при градостроительном проектировании следует предусматривать с учётом планируемых планировочных решений и их функционального использования.

Отметку бровки подсыпанной территории при градостроительном проектировании следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня высоких вод с учетом высоты волны при ветровом  нагоне. За расчетный уровень высоких вод при градостроительном проектировании следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет (50,0 м БС)– для территорий, застроенных или подлежащих застройке капитальными  зданиями;  один раз в 10 лет  - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, при градостроительном проектировании следует предусмотреть мероприятия по упорядочению поверхностного стока (устройство ливневой (дождевой) канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию и облесению склонов.

# 10. Санитарная очистка территории.

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов с.п. Чубовка предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смёта.

Секционная жилая застройка должна быть оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

В сельском поселении Чубовка необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах;

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго регламентированному графику;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

Существующие объекты размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

# 11. Выводы.

Чтобы управлять  территорией  эффективно,  необходимо  принимать  управленческие  решения  на  основе  комплексной  и  системной  информации.

В  настоящем  проекте  решены  следующие  основные  задачи:

- Информация о территории  собрана воедино;

- Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

- На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории  сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

- Повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- более рациональное и эффективное использование территории;

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# 12. Реализация генерального плана сельского поселения.

- Реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, который утверждается главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана.

- В плане реализации генерального плана содержатся:

- решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

# 13. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Чубовка.

Таблица № 22 – Основные технико-экономические показатели генерального

плана сельского поселения Чубовка.

| № п/п |  |  |  |  |  | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние | На расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, из них |  | га | 17705,1 | 17705,1 |
|  | 1.1 |  |  |  |  | Земли лесного фонда |  | га | --- | --- |
|  | 1.2 |  |  |  |  | Общая площадь земель в границах населённых пунктов |  |  | 814,81* | 1311,8* |
|  | 1.3 |  |  |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | --- | --- |
|  | 1.4 |  |  |  |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения |  | га | --- | --- |
|  | 1.5 |  |  |  |  | Земли водного фонда |  | га | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  | ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ: |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  |  |  | Жилая зона, в том числе: | га |  | --- | 937,8* |
|  | 2.2 |  |  |  |  | Общественно-деловая зона |  |  | --- | 45,7* |
|  | 2.3 |  |  |  |  | Производственная зона |  |  | --- | 17,3* |
|  | 2.4 |  |  |  |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  | --- | 13,1* |
|  | 2.5 |  |  |  |  | Рекреационная зона |  |  | --- | 140,2* |
|  | 2.6 |  |  |  |  | Зона сельскохозяйственного использования |  |  | --- | 149,3* |
|  | 2.7 |  |  |  |  | Зона специального назначения (кладбище) |  |  | 4,1* | 5,5* |
|  | 2.8 |  |  |  |  | Зона автомобильного транспорта |  |  | --- | --- |
| II |  |  |  |  |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Численность населения, из них: | человек |  | 3183 | 10323 |
|  | 1.1 |  |  |  |  | Население моложе трудоспособного возраста |  |  | 602 | 1982 |
|  | 1.2 |  |  |  |  | население трудоспособного возраста |  |  | 1827 | 5925 |
|  | 1.3 |  |  |  |  | население старше трудоспособного возраста |  |  | 754 | 2416 |
| III |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Жилищный фонд, всего | м² общей площади |  | 75421,5 | 381421,5 |
| 2 |  |  |  |  |  | Средняя жилищная обеспеченность | м² общей площади на 1 чел. |  | 23,7 | 36,95 |
| IV |  |  |  |  |  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: | объект |  | 4 | 6 |
|  | 1.1 |  |  |  |  | детские дошкольные учреждения | объект |  | 2 | 3 |
|  | 1.2 |  |  |  |  | общеобразовательные школы |  |  | 2 | 3 |
| 2 |  |  |  |  |  | Объекты здравоохранения | объект |  | 2 | 8 |
| 3 |  |  |  |  |  | Объекты социального обеспечения |  |  | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительные и спортивные объекты, в том числе: |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  |  |  |  | объекты открытые плоскостные | объект |  | --- | 6 |
|  | 4.2 |  |  |  |  | объекты закрытого типа, в том числе: |  |  | --- | 3 |
|  |  |  | 4.2.1 |  |  | бассейн | м² площади зеркала воды |  | - | S≥128 |
|  |  |  | 4.2.2 |  |  | спортзал универсальный | м² площади пола |  | - | S≥306 |
| 5 |  |  |  |  |  | Объекты культурно-досугового назначения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  |  |  | библиотеки | тыс. ед. хранения |  | 2,5 | 23 |
|  | 5.2 |  |  |  |  | СДК | мест |  | 440 | 408 |
|  | 5.3 |  |  |  |  | помещения для досуга и любительской деятельности | м² площади пола |  | --- | 255 |
| 6 |  |  |  |  |  | Объекты торгового назначения | м² торговой площади |  | 907,49 | 3068 |
| 7 |  |  |  |  |  | Объекты питания | пос. мест |  | --- | 204 |
| 9 |  |  |  |  |  | Учреждения жил.- ком. хозяйства (гостиница) | мест |  | --- | 13 |
| 10 |  |  |  |  |  | Объекты бытового обслуживания, в том числе: | мест рабочих |  | --- | 47 |
|  | 10.1 |  |  |  |  | прачечная | --- |  | --- | 152 |
|  | 10.2 |  |  |  |  | химчистка | --- |  | --- | 7,6 |
|  | 10.3 |  |  |  |  | баня | мест |  | --- | 36 |
| 11 |  |  |  |  |  | Отделение сберегательного банка России | 1 операционное место (окно) на 1 – 2 тыс. чел. |  | --- | 4 |
| 12 |  |  |  |  |  | Культовые сооружения | объект |  | --- | 1 |
| V |  |  |  |  |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км |  | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  | Протяжённость основных улиц и проездов всего, в том числе: |  |  | 21,957* | 41,047* |
|  | 2.1 |  |  |  |  | поселковых дорог |  |  | --- | --- |
|  | 2.2 |  |  |  |  | главных улиц |  |  | 9,13* | 12,83* |
|  | 2.3 |  |  |  |  | улиц в жилой застройке |  |  | 13,6* | 32,43* |
| 3 |  |  |  |  |  | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. |  | 30 | 45 |
| VI |  |  |  |  |  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Водопотребление всего, в том числе: | тыс. м³ в сутки |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  |  |  | на хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0,800 | 1,35 |
|  | 2.2 |  |  |  |  | на производственные нужды |  |  | - | - |
| 3 |  |  |  |  |  | Вторичное использование воды | % |  | - | - |
|  | 3.1 |  |  |  |  | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | тыс. м³ в сутки |  | 0,800 | 1,35 |
|  |  |  |  |  | 3.1.1 | водозаборов подземных вод |  |  | 0,800 | 1,35 |
|  | 3.2 |  |  |  |  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе: | л в сутки на человека |  | 290 | 290 |
|  |  |  |  |  | 3.2.1 | на хозяйственно- питьевые нужды |  |  | 200 | 200 |
| 4 |  |  |  |  |  | Протяжённость сетей водоснабжения | км |  | 22,5 | 40,2 |
| 5 |  |  |  |  |  | Общее поступление сточных вод всего, в том числе: | тыс. м³ в сутки |  | - | 0,690 |
|  | 5.1 |  |  |  |  | хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  | - | 0,690 |
|  | 5.2 |  |  |  |  | производственные сточные воды |  |  | - | - |
| 6 |  |  |  |  |  | Производительность очистных сооружений |  |  | - | 0,690 |
|  | 6.1 |  |  |  |  | Протяжённость сетей канализации | км |  | - | 15,35 |
| 7 |  |  |  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 7.1 |  |  |  |  | Потребность в электроэнергии всего, в том числе: | млн. кВт. ч/в год |  | 3183 х 950= 3,02 | 10323 х 950= 9,80 |
|  |  | 7.1.1 |  |  |  | на производственные нужды |  |  | 3,02 х 0,09= 0,27 | 9,80 х 0,09= 0,882 |
|  |  | 7.1.2 |  |  |  | на коммунально- бытовые нужды |  |  | 3,02 х 0,91= 2,75 | 9,80 х 0,91= 8,92 |
|  | 7.2 |  |  |  |  | Потребление электроэнер- гии на 1 человека в год, в том числе: | кВт. ч |  | 950 | 950 |
|  |  |  |  |  | 7.2.1 | на коммунально- бытовые нужды |  |  | 865 | 865 |
|  | 7.3 |  |  |  |  | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  | Энергосистема ОАО "МРСК Волги" |  |
|  | 7.4 |  |  |  |  | Протяжённость сетей | км |  | - | - |
| 8 |  |  |  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | 8.1 |  |  |  |  | Потребление тепла всего, в том числе | Гкал/год |  | 39585 | 92440 |
|  |  |  |  |  | 8.1.1 | на производственные нужды |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 8.1.2 | на коммунально- бытовые нужды |  |  | 39585 | 92440 |
|  | 8.2 |  |  |  |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час |  | 12,7 | 30,9 |
|  |  |  |  |  | 8.2.1 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 8.2.2 | районные котельные |  |  | - | - |
|  | 8.3 |  |  |  |  | Производительность локальных источников теплоснабжения |  |  | 39585 | 92440 |
|  | 8.4 |  |  |  |  | Протяжённость сетей | км |  | - | - |
| 9 |  |  |  |  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  |  |  |  | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % |  |  |  |
|  | 9.2 |  |  |  |  | Потребление газа всего, в том числе | млн. м³/год |  | 4,85 | 23,85 |
|  |  |  |  | 9.2.1 |  | на производственные нужды |  |  | - | - |
|  |  |  |  | 9.2.2 |  | на коммунально- бытовые нужды |  |  | 0,485 | 1,85 |
|  | 9.3 |  |  |  |  | Источники подачи газа |  |  | (Ш)ГРП Существующие и сети | (Ш)ГРП Существующие и проектируемые сети |
|  | 9.4 |  |  |  |  | Протяжённость сетей | км |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Связь |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  |  |  | Охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения | 100 | 100 |
|  | 10.2 |  |  |  |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | % от населения | 80 | 100 |

Примечание:

* За площадь земель различных категорий (кроме общей площади сельского поселения) приняты площади соответствующих полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.