ООО ГИПРОГОР, г. Тольятти

Раздел «Охрана окружающей среды»

к генеральному плану сельского поселения Чубовка

муниципального района Кинельский

Самарской области

Тольятти,  2012 г.

Содержание

Введение	4

1.	Существующая градостроительная ситуация территории    муниципального района Кинельский	4

1.1.	Местоположение  сельского поселения Чубовка м.р. Кинельский в  системе расселения  Самарской  области	5

1.2.	История формирования структуры расселения  на территории сегодняшнего                        с.п. Чубовка	6

2.	Природные условия и ресурсы м.р. Кинельский	7

2.1.	Климат	7

2.2.	Рельеф и геоморфология	8

2.3.	Геология	9

2.4.	Опасные природные процессы	10

2.5.	Гидрогеология и ресурсы подземных вод	12

2.6.	Гидрография и ресурсы поверхностных вод	14

2.7.	Почвы	19

2.8.	Растительность	19

2.9.	Природные рекреационные ресурсы	20

3.	Рекомендации по развитию территорий населенных пунктов сельского поселения Чубовка исходя из природных условий	23

3.1.	Село Сырейка	23

3.2.	Массив «рядом с гольфом»	25

3.3.	Село Чубовка	25

3.4.	Село Бугры	27

4.	Демографическая ситуация и структура современного землепользования                                                   в муниципальном районе Кинельский	28

5.	Историко-культурное наследие	32

6.	Промышленность муниципального района Кинельский	37

7.	Транспортная инфраструктура	40

7.1.	Автомобильный транспорт	40

7.2.	Трубопроводный транспорт	41

8.	Инженерная инфраструктура	42

8.1.	Водоснабжение и водоотведение	43

8.2.	Газоснабжение	44

8.3.	Теплоснабжение	45

8.4.	Электроснабжение	48

8.5.	Информационно-телекоммуникационная инфраструктура и связь	48

9.	Характеристика существующей системы санитарной очистки территории района	49

9.1.	ТБО от домовладений, организаций и предприятий, расположенных в сельских поселениях	50

9.2.	Объекты размещения твердых бытовых и промышленных отходов	57

10.	Объекты по размещению и утилизации биологических отходов	58

11.	Источники и уровни загрязнения компонентов окружающей среды	63

11.1.	Источники и уровни загрязнения атмосферы	63

11.2.	Источники и уровень загрязнения поверхностных водных объектов	64

11.3.	Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод	69

11.4.	Несанкционированное размещение непригодных и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов	71

11.5.	Источники и уровни физического воздействия	73

12.	Зоны с особыми условиями использования территории	74

12.1.	Зоны особо охраняемых территорий	74

12.2.	Санитарно-защитные зоны и охранные зоны	76

12.3.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	82

12.4.	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	83

12.5.	Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	84

12.6.	Зоны залегания полезных ископаемых	85

12.7.	Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	86

13.	Данные по развитию сельского поселения Чубовка	88

13.1.	Поселок Бугры	88

13.2.	Село Сырейка	88

13.3.	Село Чубовка	89

14.	Градостроительные предложения по развитию транспортной инфраструктуры района	89

15.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	91

15.1.	Мероприятия по развитию системы водоснабжения	91

15.2.	Мероприятия по развитию системы канализации	93

16.	Рекреационное зонирование территории муниципального района	94

17.	Создание инфраструктуры отдыха, спорта и туризма на территории муниципального района Кинельский Самарской области	95

18.	Мероприятия по охране окружающей среды	96

1.1.	Охрана атмосферного воздуха	97

18.1.	Охрана водных ресурсов, очистка сточных вод	97

18.2.	Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления	98

18.3.	Мероприятия по переработке биологических отходов	100

18.4.	Охрана растительного и животного мира, организация особо охраняемых природных  территорий	101

18.5.	Охрана недр	101

19.	Законодательная база и нормативно-регламентирующие документы	103

# Введение

При разработке разделов «Охрана окружающей среды», «Оценка воздействия на окружающую среду» к Генеральному плану сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области  использованы материалы ранее выполненных  научно-исследовательских и  проектных работ, в том числе:

- «Функциональное, градоэкономическое и территориально-планировочное зонирование Кинельского района», 2003 г.

- «Схема территориального планирования Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»,  2006 г.

- «Оценка развития экзогенных процессов по территории Самарской области, включая участки подтопления дистанционными методами», ВОИГиРГИ 2000 г.

- Целевая программа «Защита от затопления и подтопления городов, населённых пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на территории Самарской области». – Самара, Институт «СредВолго-Гипроводхоз», 1996 г.

- «Определение  величины  последствий  возможных чрезвычайных  ситуаций  (оценка ущерба), вызванных явлениями природного гидрологического характера в целях предупреждения их на территории Самарской области и формирование геоинформационной системы (ГИС) гидрологического назначения Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2008г.

- «Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области» – Самара, ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ СТРОЙ ИЗЫСКАНИЯ», 2010г.

- «Генеральная схема очистки территории Самарской области» – СГТУ, Научно-аналитический центр промышленной экологии, 2011г.

# Существующая градостроительная ситуация территории    муниципального района Кинельский

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области.  Район имеет общие границы с муниципальными районами Волжский, Красноярский, Кинель-Черкасский, Богатовский и Нефтегорский. Протяженность территории  с севера на юг – 61 км, с запада на восток – 51 км.

Административным центром муниципального района Кинельский является г.Кинель, который расположен в 41 км от областного центра - г. Самары.

Город Кинель является крупным железнодорожным узлом, промышленным, торговым, научным и культурным центром области.

Внешнее автомобильное сообщение м.р. Кинельский с областным центром – г.Самара и другими населенными пунктами области осуществляется по трем автодорогам общего пользования регионального значения: “Самара-Бугуруслан” (Р-225) II категории по направлению запад-восток, «Обводной г.Самары» по направлению север-юг и «Кинель-Богатое-Борское» в юго-западном направлении.

Железнодорожное сообщение м.р. Кинельский с городами и сельскими населенными пунктами Самарской области и России осуществляется по федеральной  железнодорожной магистрали “Москва – Рязань – Саранск - Самара – Уфа-Челябинск”.

Кинельский район имеет  высокую  интенсивность транспортных взаимосвязей с областным центром  городом Самара.

В административных границах района площадь земель составляет 204887 га. Численность постоянного населения Кинельского района на 01.01.2009 года  составила  29,521 тыс. человек.

Число сельских поселений – 12.  Число сельских населенных пунктов – 63.

Плотность населения 14,4 чел. на 1 км2.

Кинельский район – инвестиционно-привлекательная территории. Близость к областному центру,  удобно расположенные транспортные магистрали привлекают представителей промышленного и сельскохозяйственного производства.

Ведущей отраслью экономики района является сельскохозяйственное производство. Основное направление сельскохозяйственной деятельности – зерно-мясо-молочное. Сельскохозяйственное производство представлено предприятиями различных форм собственности.

Муниципальный район Кинельский входит в число районов Самарской области, отличающихся значительными для сельских территорий размерами промышленного производства.

На 01.01.2009 года на территории муниципального района Кинельский проживает – 29,521 тысяч человек. По численности населения  среди муниципальных районов Самарской области Кинельский район находится на 8 месте.

В соответствии с Законом Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 28.02.2005 №70-ГД (с изменениями от 16.03.2006 г. №15-ГД, от 18.12.2008 №151-ГД) на территории муниципального района  Кинельский  расположены: 12 сельских  поселений и 63 сельских населенных пункта.

### Местоположение  сельского поселения Чубовка                                                         м.р. Кинельский в  системе расселения  Самарской  области

Сельское поселение Чубовка расположено в северо-западной части Кинельского района.

Законом Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 28.02.2005 № 70-ГД установлены границы сельского поселения. Законом Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 16.03.2006 № 15-ГД внесены изменения в части исключения из состава поселений городского поселения Алексеевка. Органами исполнительной власти области ведется работа по установлению границ муниципального района и состава поселений в соответствии с решением Верховного Суда.

Сельское поселение Чубовка граничит:

- с сельским  поселением Шилан муниципального района Красноярский;

- с сельским  поселением Красный Яр муниципального района Красноярский;

- с сельским  поселением Новосемейкино муниципального района Красноярский;

- с сельским  поселением Смышляевка муниципального района Волжский;

- с сельским  поселением Кинельский муниципального района Кинельский;

- с сельским  поселением Алакаевка муниципального района Кинельский;

- с сельским  поселением Сколково муниципального района Кинельский;

Сельское поселение Чубовка, включает в себя 3 населённых пункта: поселок Бугры, село Сырейка, село Чубовка.

### История формирования структуры расселения                                           на территории сегодняшнего с.п. Чубовка

В начале 1928 года Правительством РСФСР было принято решение об упразднении губернского деления РСФСР. ВЦИК принял постановление об образовании Средне-Волжского края в составе губерний Пензенской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской, с переходом от губернского, уездного и волостного деления территорий на окружное и районное. Постановлением ВЦИК от 16 июля 1928 года было утверждено разделение Средне-Волжской области на 8 округов. В Самарском округе было образовано 11 районов.  Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР № 95, утвердило Постановление ВЦИК от 16 июля 1928 года об образовании Кинельского сельского района (центр — рабочий поселок Кинель).

Кинельский район, издавна называемый Междуречьем, по праву считается сердцем Самарской губернии. Здесь сливаются воедино реки, сходятся автомобильные и железнодорожные пути, органично сочетаются различные агроклиматические зоны, первозданная природа и цивилизация, город и село, аграрное и промышленное производство. Все это определяет своеобразие района, его социально-культурную среду и перспективы развития.

Чубовское поселение – самое старейшее в Кинельском районе. Летописные источники говорят о том, что свою историю оно начинает в 1732 году с закладки Ново-Закамской оборонительной линии (татарский вал), соединившей Алексеевскую крепость и север Кинельского района. Именно тогда отрядом солдат были построены две заставы: Федоровская (Чубовка) и Сырейка. Об историческом прошлом этих поселений еще напоминают заросшие травой оборонительные редуты и дозорные участки: овраги Верховой, Казачий, Красная горка.

Село Сырейка, расположенное на реке Падовка, основано в середине XVIII-го века и заселено выходцами из Пензенской и Рязанской губерний. В 1871 году была построена церковь во имя Дмитрия Солунского, которая трижды горела и вновь отстраивалась. В те времена село делилось на три части: Тюрин порядок, Датский порядок и Пьяную улицу. Сразу за современным кладбищем в горе сохранилась Илевая яма, где вода кипела, бурлила и илела, а в «Золотой пещере», названной так из-за наличия в земле медного колчедана, есть небольшое озеро, в который впадает подземный ручей, и путь можно продолжить только под водой.

В 1928 году в селе Сырейка был образован колхоз «Ленинское знамя», достигший наибольшего расцвета в 80-90-е гг. Сегодня эстафету некогда передового колхоза подхватило ООО «Агроком», сделавшее ставку на производство мяса и возделывание сои.

Далеко за пределами Самарской области известно животноводческое хозяйство ООО «Страусиная ферма», насчитывающее 10 взрослых животных.

Название села Чубовка по одной из версий происходит от внешнего вида горы, напоминающей казачий чуб, по другой от фамилии первых поселенцев братьев Чубовых. В 1928 году в селе был образован колхоз «Путь к коммунизму», достигший значительных успехов в 80-90-е гг. Сегодня на базе колхоза функционируют два предприятия: ООО «Нива»  и фермерское хозяйство «Фокино», взявшие курс на производство зерна и мяса.

В 50-е годы Чубовка становится нефтепромысловым районом. С ростом нефтедобычи и увеличением рабочих мест на базе НГДУ №3 развивалась и социальная инфраструктура: возводились дома, была построена больница. Сегодня нефтяники ООО «Самаранефтегаз» продолжают освоение недр, разделившись на несколько предприятий: ЦПНГ, УПН, ППД и т.д. В рамках реализации областной программы сноса ветхого и аварийного жилья семьи нефтяников справляют новоселье.

# Природные условия и ресурсы м.р. Кинельский

### Климат

Климат района континентальный, лето жаркое, сухое, зима холодная. Среднегодовая температура водуха +3,8оС при абсолютном минимуме – 46о С и абсолютном максимуме +40о С. Средняя месячная температура воздуха изменяется от 28,4ºС в июле, до -14 ºС в январе. Среднегодовая температура составляет 3,8ºС.  Среднегодовая амплитуда температур составляет 34,4ºС.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в октябре-ноябре. Продолжительность зимнего периода около 5 месяцев. Продолжительность устойчивых непрерывных морозов составляет около 120 дней. Ежегодно, в отдельные дни температура понижается до –30 ºС.  В среднем, один раз в 10 лет температура может опускаться до – 40 ºС. В течение зимы бывает 11-16 дней с оттепелями.

Продолжительность безморозного периода 143 дня. Среднегодовое количество осадков 410 мм. Устойчивый снежный покров сохраняется с декабря по апрель в течение 139 дней. Толщина снежного покрова 0,2-0,5 м, глубина промерзания почвы 0,4 м.

Первый снежный покров устанавливается в конце октября начале ноября, затем тает. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров. Средняя продолжительность его залегания 140-150 дней, а в отдельные зимы – 100-128 или 168-185 дней. Толщина снежного покрова в среднем составляет 25 см, доходя в отдельные годы до 1 м и более. Окончательно снег сходит в первой половине апреля, но иногда этот процесс задерживается на 2-3 недели.

Летний максимум температуры достигает 40 ºС.

Частичная повторяемость антициклонов является причиной засух и суховеев. Число дней с суховеями за теплый период в среднем составляет 16-20 дней, в засушливые годы до 90 дней.

Преобладают ветры северного и западного направлений. Район находится на границе степи и лесостепи. Степь распахана. Леса встречаются в поймах рек. Вдоль дорог имеются лесополосы.

Среднемесячная скорость ветра не превышает 4-5 м/сек. Штилевая погода бывает не более 1-2 дней в месяц.

Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (июнь-октябрь) составляет 290 мм, зимний – 150 мм. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль.

### Рельеф и геоморфология

Территория муниципального района Кинельский расположена на левобережье р. Волги (Саратовское водохранилище). Северная (большая) часть территории приурочена к междуречью рр. Сок и Большой Кинель в пределах геоморфологической провинции Высокого Заволжья. Высокое Заволжье в границах проектирования представлено денудационными формами рельефа речных долин и водораздельных пространств с абсолютными отметками поверхности в среднем 100-180 м.

Сокско-Кинельское междуречье представляет собой цепочку водораздельных возвышений, вытянутых в северо-восточном направлении, являющихся южными отрогами «Сокольих гор». Водоразделы отделены друг от друга долинами небольших рек (с запада на восток): Падовка, Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Хилково и характеризуются асимметричным строением: их юго-западные склоны крутые, северо-восточные – пологие.

Строение рельефа северной части территории района находится в тесной связи с литологическим составом пород, выходящих на земную поверхность. Резко очерченные контуры или ступенчатость рельефа наблюдается там, где развиты известняки, доломиты и песчаники аманакской и малокинельской свит татарского яруса верхней Перми. Там где на поверхности развиты глины с прослоями слабых песчаников кутулукской свиты и делювиальные четвертичные суглинки, т.е. породы, легко подвергающиеся процессам денудации, равномерному разрушению и сносу, рельеф имеет в основном сглаженные формы. Наличие, холмов и террас указывает на присутствие среди пород крепких разностей песчаников, известняков или доломитов  Максимальные абсолютные отметки рельефа на водоразделе рр. Тростянка и Хилково составляет 228 м, на водоразделе рр. Падовка и Бурачка – 223,5 м; Бурачка и Гремячка – 193,1 м,  Запрудка и Тростянка – 197,4 м. Постепенное снижение рельефа наблюдается в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности водораздельных склонов, обращённых в сторону долины р. Б.Кинель, составляют 110-80 м.

Ширина долин правых притоков р. Б.Кинель: Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Сарбай составляет 2-3 км. В верховьях и устьевой части долины симметричные, в средней – асимметричные Левые склоны долин крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Помимо долин вышеперечисленных малых рек, расчленяющих Сокско-Кинельский водораздел, в этой части района широко развита овражно-балочная сеть. На крутых, чаще всего правых, склонах речных долин расчленяющие их овраги короткие, глубоковрезанные (до 20-25м), с отвесными стенками. В верховьях и средней части оврагов, как правило, имеются  обнажения коренных пород.

На пологих, левобережных склонах долин овраги сильно вытянуты (до 7,5-10 км), имеют множество отвершков с вершинам, заходящими глубоко в массив водораздела. В устьевой части овраги преобразуются до широких корытообразных балок, склоны их покрыты мощным чехлом делювиальных суглинков. Наибольшее число оврагов наблюдается по правобережью долины реки Падовка: Водинский (у п. Водино), Поганый, Мариновый, Заразный, Безымянный, Самарский (выше п. Бугры), Сырейский, Ближний, Старо-Ближний.

Расчленённость рельефа м.р.Кинельский осложняется ещё наличием карстовых полей, приуроченных к местам близкого залегания к поверхности гипсов в отложениях казанского яруса верхней перми. Преобладающими формами карста являются воронки, пещеры и карстовые овраги. Размеры воронок колеблются в широких пределах: от 1-3 до 300 м в диаметре; от 1-2 до 35 м глубины («Шоркина Яма», «Сосновая Яма»).

Овраги северной и восточной частей района имеют выположенные склоны, широкие тальвеги с чуть заметным руслом, в вершинах оврагов обнажаются делювиальные суглинки и глины, перекрывающие коренные породы. Наиболее крупными из этих оврагов являются: «Елховский Дол», «Чёрный Дол», «Студёный родник» (севернее с.Тростянка).

Вся центральная, восточная и южная части района находятся в пределах междуречья р. Самары и её притока р. Большой Кинель. Лишь незначительная часть площади на крайнем юго-западе приурочена к долине р. Домашки - левого притока р. Самара.

Самаро-Кинельское междуречье представляет собой слабо расчлененную, слегка волнистую равнину.

Основными формами рельефа являются водораздельная поверхность, поймы и надпойменные террасы долин рек Самара, Б.Кинель.

Поймы рек обычно возвышаются над уровнем воды на 3-4 м (заливная часть) и 7-10 м (высокая пойма). Ширина их 2-3, местами 4-5 км (с. Тургеневка, с.Нижне-Никольское).

Данная часть района характеризуется слабой расчленённостью рельефа. Овраги отсутствуют, если не считать трёх коротких задернованных балок с пологими склонами, прорезающих I надпойменную террасу на правобережье р. Б.Кинель в районе с. Георгиевка и двух неглубоких оврагов с задернованными пологими склонами, местами снивелированными, распаханными – на левобережье, один из которых тянется с юга на север (у с. Филипповка), другой - в широтном направлении, впадая в р. Самару.

К долине р. Домашка - левобережному притоку реки Самары, и, частично, к водоразделу данных рек приурочена юго-западная часть территории м.р.Кинельский.

Полосой нескольких метров прослеживается I надпойменная (хвалынская) терраса, которая у с. Домашки сливается с I надпойменной террасой р. Самары. II надпойменная терраса долины р. Домашки развита только на правобережье. Ширина её 1-2 км. Максимальная абсолютная отметка водораздельных поверхностей в пределах границ данной части района – 164,2 м. Водораздельные склоны расчленены крупными древними оврагами: «Красная Глинка», «Соколов» (восточнее с. Домашка), «Сухая речка» с многочисленными отвершками: из которых овраги «Вороний» и «Соляный» также находятся в пределах Кинельского района.

### Геология

На территории муниципального района Кинельский вскрыта верхняя часть  осадочной толщи, представленная отложениями верхнего карбона, нижней и  верхней перми, верхнего неогена, четвертичными образованиями.

Верхнепермские отложения с размывом ложатся на подстилающие их  нижнепермские отложения и представлены казанским и татарским ярусами.

Отложения казанского яруса имеют повсеместное распространение. В северо-западной части проектируемой территории они вскрываются на  глубине 20-100м под неоген-четвертичными отложениями, или обнажаются на  поверхности в долине р. Падовки (села Сырейка и Бугры).

В северной части территории Кинельского района, на правобережье р.Б.Кинель, кровля  казанских отложений залегает на глубине 75-355 м под мощной толщей татарских отложений.

В южной части района, в Самаро-Кинельском междуречьи, кровля  казанских отложений погружается под мощную толщу 100-300 м неоген-четвертичных и 50-200 м татарских отложений на глубину 200-400 м.

Отложения татарского яруса развиты почти повсеместно. Отсутствуют они только в долине и на правобережье р. Падовки, где близко от поверхности залегают казанские отложения.

В северной части территории Кинельского района мощность отложений татарского яруса изменяется от 20-35 м до 200-350 м. Здесь татарские отложения вскрываются под  маломощной толщей глин и суглинков четвертичного возраста (села: Чубовка, Алакаевка, Бузаевка, Сколково, Николаевка, Новый  Сарбай) и  подстилаются  сероокрашенными известняками и доломитами казанского  яруса.

В южной части территории Кинельского района татарские отложения погружаются под толщу  неоген-четвертичных отложений и залегают на глубине от 30-40 м до 150-315 м  (села: Николаевка, Новый  Сарбай, Бобровка, Тростянка, Мало-Малышевка, Красносамарское, Домашка  и  др.). На  отдельных  участках  татарские  отложения  залегают  под  аллювием  на  глубине  15-35  м. (г. Кинель; села: Георгиевка, Домашка, Парфеновка  и  др.).

Татарский ярус сложен четкими чередованиями мелко-среднезернистых  глинистых песчаников, плотных красновато- и буровато-коричневых глин, участками аргиллито-подобных, мергелей зеленовато-серых трещиноватых, тонких прослоев известняков и доломитов. В нижней части ярус сложен  преимущественно толщей плотных красновато-коричневых глин, участками  аргиллитоподобных, мергелей и алевролитов зеленовато-серых с прослоями  песчаников. Мощность татарских отложений в южной части территории  изменяется  от 15-30 м до 170-270 м.

Верхний неоген представлен морскими образованьями акчагыльского  яруса. Акчагыльские отложения распространены широко в южной части  территории района, за исключением отдельных участков в долине р. Самары и  р. Б.Кинель, где под аллювием непосредственно залегают татарские отложения.

В долинах рек Самара и Большй Кинель неогеновые отложения перекрыты аллювием. Отложения аллювия и неогена по литологическому составу представляют собой нерасчлененную песчано-глинистую толщу, а по гидрогеологическим условиям – единый  водоносный  горизонт.

Четвертичные  образования  развиты  повсеместно. Это элювиально-делювиальный покров, развитый на поверхности водоразделов и их склонов. Четвертичные отложения представлены чаще  всего суглинками и глинами, реже супесями и песками с примесью щебеночного материала. Мощность отложений изменяется от 0,1-0,5 м до 5-10 м, иногда до 20-30 м.

Аллювиальные  средне-верхнечетвертичные  и  современные  четвертичные  отложения  слагают  пойменную, а также первую  и  вторую  надпойменные  террасы  рек  Самара, Большой  Кинель, Падовка  и  некоторых  их  притоков.

### Опасные природные процессы

На территории муниципального района Кинельский, особенно по правобережью долины р. Самара и р. Б. Кинель выражены: затопление и подтопление паводковыми водами.

При затоплении прибрежных зон в периоды пропуска весеннего паводка происходит смыв загрязнений в водоемы, что приводит к ухудшению качества воды.

В долине р. Б.Кинель широко отмечены участки переувлажнения грунтов. Отдельные участки левобережной поймы р. Б.Кинель подвержены процессу заболачивания.

Основной причиной проявления затопления и подтопления является подпор от гидроузла Саратовского водохранилища.

Усиление процесса подтопления и природного, и техногенного  происхождения, может быть вызвано нарушением естественного потока грунтовых вод вследствие рытья котлованов, заглубления фундаментов, прокладки подземных инженерных коммуникаций, утечек из водонесущих коммуникаций и др.

В северной и, особенно, центральной части широко выражен овражно-эрозионный процесс. Сильная расчлененность рельефа в границах  Кинельского района и наличие в литологическом разрезе мягких пород, легко поддающихся размыву), наряду с ливневым характером летних осадков и бурным снеготаянием определяют высокую интенсивность и площадное развитие процессов роста овражно-балочной системы, эрозионного размыва и смыва верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок и ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. Делювий чаще всего представлен суглинками и супесями. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Установлено, что интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3°). В этом случае определяющим фактором является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

На фоне возрастающей антропогенной нагрузки, особенно на территориях с большим уклоном, не задернованных и не защищенных лесополосами, площади эродированных земель увеличиваются. Следствием водной эрозии являются процессы оврагообразования, оползни, просадки грунта.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

На юге и юго-востоке территории Кинельского района встречаются участки перевеваемых песков.

Наличие перечисленных видов опасных геологических процессов  осложняет, но не исключает градостроительную деятельность в указанных зонах при условии проведения соответствующей инженерной подготовки.

### Гидрогеология и ресурсы подземных вод

Гидрологические  условия  определяются  геолого-структурным  строением, геоморфологическими  и  литологическими  особенностями  территории.

Запасы подземных вод в границах муниципального района Кинельский представлены Бугульминско-Белебеевской морфоструктурной группой безнапорных подземных вод (БПВ) в северной части территории и морфоструктурной группой БПВ Приволжской возвышенности в юго-восточной части.

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к верхнечетвертичным отложениям первой надпойменной террасы в долинах р.р. Самара, Б. Кинель и их притоков. Водовмещающими породами являются пески тонко и мелкозернистые, содержащие глинистые частицы и прослои глин, к низу разнозернистые, гравелистые. По долинам мелких рек – супеси и суглинки. Мощность водоносного слоя в долине р. Самары составляет 9-14,5 м, в долинах мелких рек мощность водоносного слоя уменьшается до 1,5-3 м. Водоносность пород сравнительно невелика. Наибольшей величины она достигает в долине р.Самары, где дебит по скважинам составляет 1,1 л/сек; по левобережью р. Б.Кинель – 6 л/сек. В долинах мелких рек водообильность значительно понижается и составляет 0,0013-0,2 л/сек. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные, кальциевые и натриевые, с общей минерализацией 0,4-0,5 г/л, умеренно жесткие. Питание горизонта частично осуществляется посредством гидравлической связи с соседними водоносными горизонтами – современным и более древними, но в основном за счет талых вод и атмосферных осадков.

Водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений развит в основном, в пределах второй (хазарской) надпойменной террасы. Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с гравием и галькой в основании. Кровля, как правило, представлена суглинками. Мощность водовмещающих пород  колеблется в широких пределах от 5-6 до 15,5 м, местами до 24-32 м (у с.п. Красносамарское). Воды описываемого горизонта грунтовые, обладают слабым напором. Зеркало грунтовых вод находится в абсолютных отметках 26-40 м. Водообильность данного водоносного горизонта невелика – 0,83-1,1 л/сек. Воды обычно пресные, слабощёлочные, жёсткие. Общая минерализация по скважинам составляет 0,36-0,44 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые и кальциево-магниевые. Минерализация достигает 1,6-2,8 г/л. Область питания среднечетвертичного аллювиального водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт талых вод и атмосферных осадков. Близ населённых пунктов воды сильно загрязнены продуктами разложения бытовых отходов, придающими воде неприятный вкус.

Нижнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к нижнечетвертичным аллювиальным отложениям. Литологический состав водовмещающих пород отличается невыдержанностью, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Пески мелкозернистые сменяются тонкозернистыми, затем крупнозернистыми, глинистыми, с гравием и галькой. Пески глинистые иногда переходят в супесь. Местами наблюдается частое переслаивание песка с глиной через каждые 1,5-2,5 м (в районе с. Мало-Малышевка). Суммарная мощность водовмещающих пород составляет по скважинам 5-6 м; к середине и нижнему краю террасы возрастает до 13-17 м;  у с. Мало-Малышевка достигает 22 м. Воды данного горизонта грунтовые, с незначительным местным напором. Абсолютная отметка грунтовых вод изменяется в пределах 85-63 м, чаще 73 м. Водообильность различная. Максимальная составляет 2,1 л/сек, минимальная – 0,11 л/сек. Состав вод гидрокарбонатный кальциево-натриевый, с очень низкой минерализацией и довольно высокой жёсткостью. Область питания нижнечетвертичного водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт атмосферных осадков, талых вод и выше – и нижележащих водоносных горизонтов.

Верхненеогеновый водоносный горизонт апшеронского яруса приурочен к отложениям апшеронского возраста. Водовмещающими породами являются супеси или глинистые алевриты, пески мощностью 0,9-1,6 м. Воды описываемого горизонта слабонапорные, глубина их залегания 10-17 м. Водообильность довольно низкая – 0,1-0,41 л/сек. Состав вод гидрокарбонатно-кальциево-натриевый, с общей минерализацией 0,53-0,60 г/л и очень высокой жёсткостью. Питание горизонта осуществляется за счёт атмосферных осадков и талых вод. Апшеронский водоносный горизонт является изолированным от других водоносных горизонтов, за исключением водоносного горизонта пойм.

Верхненеогеновый водоносный горизонт акчагыльского яруса приурочен  к отложениям акчагыльского возраста, выполняющим доплиоценовые погребённые долины палео-рек: Самара, Б.Кинель и их палео-притоков. Водовмещающими породами являются пески в основном мелкозернистые, с галечником в основании. Мощность их 12-28 м, к бортам долины уменьшается до 2 м. Глубина залегания водоносного горизонта (в районе сел Бобровка и  Красносамарское) составляет 50-59 м. воды описываемого горизонта напорные, наблюдается их гидравлическая связь с водами рек Самара, Б. Кинель, Домашка. Водообильность горизонта различная. Дебит по скважинам изменяется от 0,6-1,8 до 3,6 л/сек. По химическому составу воды горизонта по долинам р.р. Самары и Б.Кинель пресные, гидрокарбонатные кальциево-натриевые, с общей минерализацией 0,35-0,53 г/л, умеренно – жёсткие. На водораздельных пространствах и в долинах малых рек они хлоридно-гидрокарбонатные натриево-магниевые, слабоминерализованные, умеренно-жёсткие и жёсткие. Источниками питания акчагыльского водоносного горизонта в долинах р.р. Самара  и Б.Кинель являются воды четвертичных отложений (в местах отсутствия достаточно надёжного водоупора между ними) и (через борта долин) нижележащие водоносные горизонты.

Верхнепермский водоносный горизонт верхнетатарского подъяруса приурочен к отложениям Северо-Двинского горизонта. По литологическому составу водовмещающие породы представлены песчаниками на контакте с акчагыльскими отложениями, выветренными до песков, алевролитами и  мергелями, залегающими среди аргиллитоподобных глин. Воды горизонта являются напорными, пластово-трещинными. Водообильность их сравнительно невелика – наибольшая величина дебита в долине р. Б. Кинель достигает 4,8л/сек, наименьшая – на водоразделе 0,96 л/сек. По химическому составу воды верхнетатарского горизонта различны. На водораздельных склонах они сильно сульфатно-хлоридные, натриевые, очень жёсткие, с общей минерализацией 3,4г/л.

В долине р. Б.Кинель воды становятся пресными, гидрокарбонатными натриево-магниевыми, с общей минерализацией 0,5 г/л. Питание горизонта происходит в основном за счёт вод акчагыльского яруса, там, где отложения перекрываются неогеном, и в малой степени – за счет атмосферных осадков и талых вод на площадях выходов на поверхность пород северодвинского горизонта.

Верхнепермский водоносный горизонт нижнетатарского подъяруса приурочен к отложениям сухонского горизонта. Водовмещающими породами здесь являются мергели, доломиты, реже аргиллиты с прослоями песчаника и алеврита. Мощность водовмещающих пород 6-10 м. Воды описываемого горизонта пластово-трещинные, его водообильность невелика. Дебит скважин и родников не превышает 0,4-1,3 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-натриевые, с общей минерализацией 0,5 г/л, умеренно жёсткие, слабосолоноватые. На склонах долины р. Б.Кинель воды сульфатные кальциево-натриевые, очень жёсткие, с общей минерализацией 1,2-3г/л. Питание горизонта осуществляется в основном за счёт водоносных горизонтов четвертичных отложений.

Пресные воды встречаются практически во всех эксплуатируемых водоносных комплексах. Подземные воды с минерализацией 1,0 – 1,5 г/дм3 прослеживаются узкими полосками именно вдоль русла р. Большой Кинель. На остальной территории Самарской области в большей степени развиты подземные воды с минерализацией до 1 г/дм3. Разведанные запасы подземных вод с минерализацией до 1 г/л составляют в муниципальном районе Кинельский 48,85 тыс.м3/сут. Прогнозные параметры составляют 183,1 тыс.м3 /сут.

В целом территория района характеризуется удовлетворительной обеспеченностью запасами подземных вод. Воды преимущественно пресные с незначительной минерализацией, характеризуются как условно пригодные по качеству.

### Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Сельские поселения Комсомольский, Георгиевка и Кинельский располагаются в пределах левобережной поймы и надпойменной террасы реки Бол. Кинель.

Река Б. Кинель берет начало на западных склонах Общего Сырта в 9 км к ЮВ от д. Алябьево Пономаревского района Оренбургской области и впадает в р. Самару справа на 44 км от устья, в 7 км ниже по течению от г. Кинеля. Длина реки составляет 442 км, площадь водосбора - 14900 км2. Общее падение реки - 265 м, средний уклон реки - 0,6 %, средняя высота водосбора - 154 м.

Водосбор представляет собой полого-увалистую равнину, расположенную в области плато Высокого Заволжья. Бассейн реки асимметричен по форме: правобережье относительно высокое и сильно расчленено благодаря эрозионным процессам; рельеф левобережья отличается мягкостью очертаний и меньшей расчлененностью. В низовье реки имеются блюдцеобразные понижения карстового происхождения. Растительность лесостепная. Распаханность водосбора составляет 80 %, залесенность - 7 %. Лес приурочен к прирусловой части водосбора.

Долина реки хорошо выражена, трапецеидальной формы. Ширина долины изменяется от 1,5–2,0 км в верховье до 7–8 км в нижней части бассейна. Склоны долины асимметричны: правый умеренно крутой (10–20°), сильно расчленен долинами притоков, балками и оврагами; левый – более пологий (2-5°), изрезан незначительно.

Пойма реки высокорасположенная, преимущественно двухсторонняя. На пойме – озера, старицы. Отдельные участки поймы заболочены. В высокое половодье пойма затопляется на глубину 1–3 м, в обычное – лишь ее пониженные участки.

Русло извилистое. Коэффициент извилистости - 1,55. Река Б. Кинель от истока до впадения в нее р. Мочегай (260 км от устья) мелководна, далее по течению водность реки значительно увеличивается и река представляет собой плесы глубиной 4–10 м перемежающиеся с небольшими мелководными участками глубиной 1,0–1,5 м. Средняя ширина реки составляет 35–50 м, глубина - 2–4 м. Русло преимущественно песчаное, на перекатах галечное, на плесах заиленное. Приурезовые участки русла заросли камышом и осокой. Скорости течения на плесах не превышают 0,2 м/с, на перекатах изменяются от 0,6 до 1,1 м/с.

Берега в основном крутые (45-50°), высотой от 2–4 до 7 м, залесены. На отдельных участках берега пологие (6-15°), заросшие камышом и осокой.

Весеннее половодье – главная фаза водного режима бассейна. Подъем уровня обычно приходится на первую декаду апреля. Максимальная интенсивность подъема для рассматриваемых участков рек возможна до 2,0 м в сутки. В районе г. Кинеля для р. Бол. Кинель возможно прохождение двух пиков половодья: от собственного водосбора (чаще всего во вторую декаду апреля) и от подпора Саратовского водохранилища (обычно первая половина мая). Подъем уровня на рассматриваемом участке р. Бол. Кинель в средние по водности половодья проходит в пределах бровок русла и составляет 6 м. В половодья редкой вероятности превышения возможен подъем уровня до 9 м. Средняя продолжительность половодья на р. Бол. Кинель соответствует пяти неделям.

Межень на реках длительная. Летняя межень начинается обычно во второй половине апреля. Минимальные уровни периода открытого русла устанавливаются обычно во второй половине лета. Низшие зимние уровни наблюдаются, как правило, в ноябре. Межень устойчивая. Подъем уровня от дождевых паводков не превышает 1,20 м.

Река Самара – главная водная артерия исследуемого района. Исток реки находится на северных склонах Общего Сырта в 2,5 км восточнее поселка Гнездиловка Переволоцкого района Оренбургской области. Река протекает по территории двух областей в общем северо-западном направлении и впадает в р. Волгу (Саратовское водохранилище) у юго-западной окраины г. Самары на 1398 км от ее устья. Общая длина реки составляет 594 км.  Водосбор р. Самары на рассматриваемой территории представляет собой низменную слаборасчлененную слегка волнистую равнину. Форма водосбора резко асимметричная: основная гидрографическая сеть расположена в правобережье. Река Самара является условной границей между лесостепной и степной зонами. Природные ландшафты сохранились незначительно: около 70 % территории занято пахотными землями. Лес приурочен преимущественно к прирусловой части водосбора. Исключением является участок к югу и востоку от с. Мал. Малышевка, где лесной массив распространен вплоть до реки. Основная древесная порода – сосна.

Долина реки прямая трапецеидальной формы. Склоны высотой около 40 м, рассечены овражно-балочной сетью. Пойменное дно долины хорошо выраженное, шириной 2-4 км, с наличием множества озер и староречий. Водоемы к концу вегетационного периода сохраняют чистое водное зеркало лишь в центральной части акватории, вся приурезовая зона обильно зарастает камышом.

Русло реки хорошо выраженное, извилистое, неразветвленное, сильно деформирующееся. Ширина русла составляет 40-70 м, глубина около 3 м. Берега крутые, часто, особенно на поворотах реки обрывистые высотой 4-6 м. Берега обильно заросли кустарником и древесной растительностью. В местах обрывов берега открытые со следами свежего обрушения. Дно ровное, песчаное, водная растительность практически отсутствует. Скорость течения реки составляет около 0,3 м/с.

Водный режим бассейна р. Самары соответствует Восточно-Европейскому типу и характеризуется высоким весенним половодьем и низкой продолжительной меженью. В связи с тем, что река получает преимущественно снеговое питание, для нее характерно крайне неравномерное распределение стока в течение года. Минимальные значения стока соответствуют меженному периоду. По данным ближайших постов на исследуемом участке р. Самары 12-15 % годового стока приходится на зимнюю межень и 23-25% - на летне-осеннюю. Большая часть стока (обычно 60-65 % от годовой величины) проходит в весенний период.

Весеннее половодье – главная фаза водного режима бассейна. Подъем уровня обычно приходится на первую декаду апреля. Максимальная интенсивность подъема для исследуемого участка реки возможна до 2,0 м в сутки. В районе с. Красносамарское для р. Самары возможно прохождение двух пиков половодья: от собственного водосбора (чаще всего во вторую декаду апреля) и от подпора Саратовского водохранилища (обычно первая половина мая). Подъем уровня на исследуемом участке р. Самары в средние по водности половодья проходит в пределах бровок русла и составляет 6 м. В половодья редкой вероятности превышения возможен подъем уровня до 9 м. Средняя продолжительность половодья на р. Самаре соответствует пяти неделям.

Межень на реке длительная. Летняя межень начинается обычно во второй половине апреля. Минимальные уровни периода открытого русла устанавливаются обычно во второй половине лета. Низшие зимние уровни наблюдаются, как правило, в ноябре. Межень устойчивая. Подъем уровня от дождевых паводков не превышает 1,20 м

Ледообразование в бассейне начинается чаще всего во второй половине ноября. Из ледовых явлений на р. Самаре характерны забереги (почти ежегодно) и сало (до 60 % случаев). Наибольшая толщина льда отмечена в феврале-марте и составляет чаще всего 50-60 см, в особо холодные зимы – до 1 м. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями равна 150 дням, наибольшая – наблюдалась зимой 1941-1942 гг. и соответствует 192 дням. Вскрытие ледяного покрова происходит в среднем в начале апреля, на р. Самаре сопровождается ледоходом. Средняя продолжительность весеннего ледохода составляет 5 дней. Ледоход может сопровождаться заторами. На пойменных озерах лед тает на месте.

Основными объектами гидрографической сети проектируемой территории в существующих границах муниципального района Кинельский являются реки Самара и Большой Кинель.

Река Самара – левобережный приток р. Волга, в пределах Кинельского района протекает в основном вдоль западной границы в направлении с юга на север и частично (вблизи с. Алексеевка) – с востока на запад. Правобережный приток р. Самара – р. Б.Кинель протекает внутри района с востока на запад, разделяя территорию района на две половины.

Долина реки Самара в Кинельском районе  прямая, хорошо  разработанная, трапецеидальная, шириной 8-10 км, изрезанная балками и оврагами. Пойма  двухсторонняя, неровная. Русло реки извилистое, шириной 40-70 м, глубиной 1,5-2,0  м, местами  до 3,0 м.

Долина р. Б.Кинель также хорошо выражена, трапецеидальная, шириной  6-8 км. Пойма  реки  двусторонняя, сложена  супесчаными  грунтами, покрыта  лесом, местами заболочена. Русло  реки  слабо  извилистое, шириной  30-50  м. По характеру питания реки Самара и Б.Кинель относятся к Средневолжскому  гидрологическому району, для рек которого характерно высокое весеннее  половодье, редкие и невысокие летние, а также осенние паводки, устойчивая  летне-осенняя  межень.

После  строительства  Саратовской  ГЭС  устьевые  участки  рек  Самара  и  Б.Кинель  находятся  в  подпоре, который  распространился  на  58  км  вверх  по  течению  р. Самары  и  на 18  км  вверх по течению  р. Б.Кинель.

Кроме основных водотоков по территории  м.р.Кинельский протекают малые реки  Падовка, Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Сарбай, Хилково. Все они приурочены к  Сокско-Кинельскому междуречью.

Реки немноговодны, скорость течения воды неравномерная: в верховьях – быстрая, в устье - замедленная. Чаще всего русла этих рек заболочены. Эрозионная деятельность рек слабая. Ширина долин 2-3 км, в верховье и устьевой своей части долины симметричные, в средней части – асимметричные – левые склоны крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Правый приток р. Б.Кинель – р. Гремячка немноговодна, скорость течения неравномерная: в верховье – быстрая, в устье - замедленная. Русло заболочено.

Правый приток р. Самара  - р. Падовка – имеет извилистое русло, обрывистые берега. Дно сложено суглинками,  местами илистое, берега заросли кустарником.

Река Домашка имеет широтное направление и протекает в южной части Кинельского района с запада на восток. Долина реки имеет асимметричное строение: левый склон узкий, высокий, с многочисленными короткими, но глубокими, сильно ветвящимися оврагами с отвесными стенками. Правый склон долины более пологий и широкий, расчленён сильно выположенными широкими долинами древних оврагов: Широкий, Терешкин, Домашка, Средний и Дальний отроги. Русло реки Домашка узкое, извилистое. Пойма также узкая, шириной не более 300-350 м, чаще всего 100-150 м.

В долине р. Домашки узкой полосой, в несколько метров, прослеживается I надпойменная (хвалынская) терраса, которая у с. Домашки сливается с I надпойменной террасой р. Самара. II надпойменная терраса долины р. Домашки развита только на правобережье. Ширина её 1-2 км.

На территории м.р.Кинельский рассредоточены водохранилища и пруды. По данным «Кадастра водохранилищ и прудов Самарской области», составленного ООО НПФ «Экос» в 2005 г., на территории м.р. Кинельский имеются следующие искусственно созданные поверхностные водные объекты  (таблица № 1).

Таблица №1.   Характеристика водохранилищ и прудов муниципального района Кинельский

| № п/п | Наименование ГТС | Год ввода в постоянную эксплуатацию | Площадь зеркала при НПУ, км2 | Полный объем, млн.м3 | Напор, м | Общее состояние ГТС | Регулирование стока | Класс капитальности | Виды деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | проектная | фактическая |
| 1 | Водохранилище на р. Падовка | 1981 | 0,295 | 0,98 | 10,4 | неудовл. | сезонное | 4 | орошение | водоснабжениерыболов-ство |
| 2 | Пруд на овраге Терешкин | 1976 | 0,235 | 0,893 | 11,9 | неудовл. | многолетнее | 4 | - | - |
| 3 | Пруд на р. Домашка | 1975 | 0,25 | 1,2 | 11 | неудовл. | многолетнее | 4 | - | - |
| 4 | Водохранилище у с. Чубовка | 1981 | - | 0,98 | 10,4 | удовл. | многолетнее | 4 | - | - |
| 5 | Верхний пруд на овраге Кривой | 1969 | - | 0,078 | 5,3 | удовл. | многолетнее | 4 | - | - |
| 6 | Нижний пруд на овраге Кривой | 1969 | - | 0,086 | 5,9 | удовл. | многолетнее | 4 | - | - |
| 7 | Пруд на р. Грачевка | 1976 | - | 0,226 | 6,3 | неудовл. | многолетнее | 4 | - | - |
| 8 | Пруд на овраге Елховый | 1980 | - | 0,45 | 8,3 | удовл. | многолетнее | 4 | - | - |

### Почвы

Территория  муниципального района Кинельский расположена  в  двух  природно-географических зонах – лесостепной  и  степной. Почвенная  зональность, обусловленная  постепенным  изменением  климатических  факторов, меняется  с  севера  на  юг. Почвенный  покров  лесостепной  зоны  представлен  в  основном  выщелоченными  и  типичными  черноземами.

Преобладают черноземы обыкновенные остаточно-луговатые и типичные с участием солонцов и аллювиальных дерновых насыщенных почв.

Для южной  части пахотных земель муниципального района Кинельский (степная зона) характерны черноземы обыкновенные и  южные средне - и малогумусные.

### Растительность

Все леса Самарской области относятся к защитным лесам. Леса, расположенные на землях сельхозназначения представлены, как правило, мелкими колками и участками, примыкающими к лесному фонду.

Распределение по категориям защитности лесов таково:

-   леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях - 6,5 тыс.га (1%);

-    леса, расположенные в водоохранных зонах - 35,7 тыс. га (5%);

-  защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего    пользования,    федеральных    автомобильных    дорог    общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации - 13,0 тыс. га (2%);

-    зеленые зоны и лесопарки - 94,3 тыс.га (12%);

-    городские леса - 5,5 тыс.га(1%);

-    леса,   расположенные   в   первой,   второй   и   третьей   зонах   округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов - 5,6 тыс.га (1%);

-    государственные защитные лесные полосы - 2,5 тыс.га;

-  леса, расположенные    в    пустынных,    полупустынных,    лесостепных,  лесотундровых зонах, степях, горах - 284,1тыс. га(37%);

-    леса, имеющие научное или историческое значение - 30,7 тыс. га (5%);

-    запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов - 45,1(6%);

-    нерестовые полосы лесов - 13,4 (2%).

Отнесение к категориям защитности полностью соответствует нормативным документам, экологическая роль их в регионе неоценима.

В состав департамента лесного хозяйства Самарской области входят 18 лесничеств. Общая площадь лесничеств 536,4 тыс. га, покрытая лесом - 480,0 тыс.га.

Преобладающие породы: дуб - занимает 27% от покрытой лесом площади, сосна-15%, липа - 18%, осина - 19%, береза - 10%, остальные породы (клен, ясень, вяз, тополь, кустарники) - 11%.

Средний бонитет по сосне - I,7, по дубу - III,3, липе-III,2, осине-I,8,        березе-I,9. Средняя полнота насаждений - 0,69.

Возрастная структура лесов в процентном отношении распределилась следующим образом: молодняки - 25%, средневозрастные - 47%, приспевающие - 14%, спелые - 14%.

Общий запас древесины основных лесообразующих пород составил 74,31 млн. кубометров, а спелых и перестойных 17,15 млн. кубометров, т.е. 23% от общего запаса. Общий средний прирост - 1,59 млн. кубометров.

Растительный покров  проектируемой территории представлен, соответственно, лесными (с преобладанием дуба, липы, сосны, осины и березы), луговыми и степными формациями.

В северной  части муниципального района Кинельский залесенность варьирует в широких пределах:  от  5  до  40%, и составляет  в междуречье рек Сок и Б. Кинель порядка 17,9%. В междуречье рек Б. Кинель и Самара - порядка 11,8 %.

Лесная растительность в степной зоне практически отсутствует. Отдельные насаждения приурочены к долинам рек, склонам оврагов и балок. Наиболее крупные из них расположены вдоль р. Самара.

Зональной растительностью, которая сохранилась на отдельных участках вдоль р. Самара, являются разнотравно-типчаково-ковыльные степи, в травостое которых ведущую роль играют степные злаки - ковыль и типчак.

Азональным типом растительности является растительность пойм, которая представлена крупно-разнотравными лугами с участками степных элементов в сочетании с древесно-кустарниковой растительностью.

Южнее р. Самара, на территории, приуроченной к степной природно-географической зоне, леса занимают не более 0,5 % территории, причем большая часть насаждений здесь представлена искусственными лесными полосами.

Средняя степень лесистости территории м.р.Кинельский составляет ≈14%. Объем заготовки древесины ≈9 тыс.м3.

### Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы муниципального района  Кинельский Самарской области включают в себя:

- Акватории и поймы рек: Самара, Большой Кинель, и их притоков. Акватории и прибрежные территории искусственных прудов и водохранилищ, используемых жителями для отдыха и рыболовства;

- Охотхозяйства и охотничьи производственные участки.

Перечень охотхозяйств и охотничьих производственных участков, расположенных на территории муниципального района Кинельский, представлен в таблице № 2.

Таблица №2.   Охотхозяйства и охотничьи производственные участки

м.р.Кинельский

| № п/п | Охотничьи хозяйства | Занимаемая площадь тыс. га | Охотничьи производственные участки | Занимаемая площадь тыс. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевское | 19 | Богдановский | 14,8 |
| 2 | Бобровское | 8 | Домашкинский | 22,9 |
| 3 | Кинельское | 24 | Кутулукский рыбхоз | 12,3 |
| 4 | Маломалышев ское | 7 | Михайловские пруды | 6 |
| 5 | Студенцовское | 10 | Сырейский | 26,4 |
| 6 | Тургеневское | 42 |  |  |

3) Особо охраняемые природные территории и природные объекты: овраг «Верховой», Муравельный лес, Игонев дол, Чубовские розы гипса, Бобровое озеро, Красносамарский сосняк, Алакаевско-Чубовская каменистая степь, Чубовская степь, родники в окрестностях с.Чубовка, муниципальный парк «Самарский».

Оценка природно-ресурсного потенциала

Природно-ресурсный потенциал в границах проектируемой территории определяется наличием:

- Ресурсов полезных ископаемых:

  - нефти;

  - кирпично-черепичного сырья;

  - глин и суглинков;

  - гипса.

- Ресурсов поверхностных вод (интегральная обеспеченность водными ресурсами  муниципального района Кинельский представлена в таблице № 3).

- Почвенных ресурсов;

- Природными рекреационными ресурсами акваторий и пойм рек; акваторий и прибрежных зон прудов и водохранилищ, охотничьих хозяйств, особо охраняемых природных территорий.

Природно-ресурсный потенциал м.р.Кинельский позволяет создавать условия для благоприятной среды жизнедеятельности, для устойчивого экономического развития, сохранения социально-культурного потенциала.

Интегральная обеспеченность района пресными подземными водами оценивается как хорошая (см. Таблицу №3).

Муниципальный район Кинельский располагает ресурсами для развития бальнеологии, спортивно-оздоровительного, научно-просветительского и коммерческо-делового туризма.

Таблица №3.  Интегральная обеспеченность муниципального района Кинельский водными ресурсами

| № п/п | Муниципальный район | Запасы подземных вод с минерализацией до 1 г/л, тыс.м3/сут |  | Пруды и водохранилища |  | Наличие крупных водотоков | Общая потребность в воде*, тыс.м3/сут | Интегральная оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разведанные | прогнозируемые | Количество, шт. | Общий объем, млн.м3 |  |  |  |
| 1 | Кинельский | 48,85 | 183,11 | 4 | 64,053 | р. Самара р.Большой Кинель | 89,9 | хорошая |

Примечание: * - норма водопотребления, с учетом всех водопользователей, принята для городов 1100 л/(сут. ·чел),

для сельских поселений - 560 л/(сут.чел).

# Рекомендации по развитию территорий населенных пунктов сельского поселения Чубовка исходя из природных условий

### Село Сырейка

Особенности природных условий

Село Сырейка располагается на поверхности правобережного водораздельного склона р. Самара в долине р. Падовка, впадающей слева в р. Самара. Абсолютные отметки поверхности составляют 60-80 м. Склоны долины р. Падовка крутые, местами обрывистые.

В геологическом строении территории села принимают участие на левом склоне р. Падовка породы татарского яруса, перекрытые элювиально-делювиальными отложениями четвертичного возраста, в долине реки –четвертичные аллювиальные отложения, на правом склоне долины реки Падовка  - акчагыльские отложения неогенового возраста..

Акчагыльские отложения, развитые на незначительной части территории в правобережье р. Падовка. Представлены отложения глинами темно-серыми, мелкооскольчатыми, слюдистыми, участками алевритистыми или песчанистыми с прослоями песков косослоистых, кварцевых, мелкозернистых и слабосцементированных песчаников. Характерной особенностью глинистых отложений акчагыльского яруса является тонкая слоистость, скопление битой ракушки. Мощность отложений изменяется от 10 до 60 м.

Татарские отложения представлены сложнопестроцветной толщей пород. Разрез сложен глинами весьма плотными, мергелями с подчиненными прослоями песчаников, плотных алевролитов, иногда известняков и доломитов. Глины зеленовато-серые, плотные, алевритистые, слоистые, прослоями песчанистые. Мергели лилово-серые, серо-зеленые, плотные. Доломиты зеленовато-серые, микрокристаллические, глинистые трещиноватые. Алевролиты зеленовато- и голубовато-серые, плотные, глинистые. Мощность отложений татарского яруса составляет не более 30 м. Подстилаются указанные породы карстующимися известняками и доломитами с прослоями гипса и ангидрита казанского яруса.

Элювиально-делювиальные образования представлены преимущественно желтовато-бурыми суглинками, глинами с примесью обломочного материала. Мощность отложений 0,3-3,0 м.

Аллювиальные четвертичные отложения представлены суглинками, глинами и песками с небольшими прослоями мелкозернистых песков. Мощность аллювиальных отложений не превышает 15 м.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием трех водоносных горизонтов: четвертичного аллювиального, акчагыльского  и татарского.

Аллювиальный четвертичный горизонт распространен в долине р. Падовка. Водовмещающими породами являются пески, суглинки и песчаные глины. Мощность горизонта.4-8-м.

Воды аллювия безнапорные. Глубина залегания подземных вод находится в прямой зависимости от рельефа местности и колеблется в пределах от 0,0 до 7,0 м.

Водообильность четвертичного аллювия невысокая. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяются от 0,5 до 1,3 м/сут в соответствии с их литологическим составом. По химическому составу воды горизонта весьма пестрые, что связано с составом водовмещающих пород и условиями питания горизонта. На рассматриваемой территории они чаще всего гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией 1,3-1,5 г/л и общей жесткостью 10,0-13,0 мг-экв/л .

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в паводковый период за счет речных вод, а также подпитывания водами из нижележащих горизонтов. Разгрузка происходит в р. Падовка, нижележащие горизонты.

Водоносный акчагыльский горизонт приурочен к отложениям акчагыльского яруса, слагающим правый борт долины р. Падовка, где он вскрывается первым от поверхности. Водовмещающие породы представлены песками часто глинистыми, в основном, мелкозернистыми, залегающими в виде невыдержанных по мощности линз и прослоев в толще глин. Мощность песков колеблется от 4,0 до 8,0 м. Также водосодержащими породами могут быть глины песчанистые, в которых встречаются прослои песка. Общая мощность обводненной толщи изменяется в широких пределах: от 2,0-5,0 до 20 м.

Воды горизонта безнапорные Глубина залегания уровня колеблется в пределах от 10,0 до 25 м.

Водообильность пород неогена пестрая, что объясняется особенностями залегания и питания подземных вод, а также различным литологическим составом водовмещающих пород. Удельные дебиты скважин составили 0,02-0,23 л/с. Химический состав подземных вод комплекса зависит от литологического состава водовмещающих пород, положения в рельефе, условий питания. В основном, воды гидрокарбонатные, часто с повышенным содержанием сульфатов, реже хлоридов. В катионном составе чаще всего преобладает кальций или натрий. Воды преимущественно пресные с минерализацией 0,7-0,9 г/л.

Питание акчагыльского водоносного горизонта осуществляется инфильтрацией атмосферных осадков и талых вод, разгрузка происходит в долину реки Падовка, в региональном плане – в р. Самара.

Татарский водоносный горизонт распространен повсеместно. Водовмещающими породами являются прослои и линзы песчаников, трещиноватых алевролитов, мергелей, реже известняков и доломитов, не выдержанных по простиранию и мощности. Мощность водовмещающих прослоев колеблется в широких пределах от 2,5-7,0 до 21,3 м. Глубина их залегания изменяется от 12 до 20 м. Водоупором служат глины того же возраста или глины казанского яруса.

По условиям залегания воды от безнапорных (на участках расположения близкого к дневной поверхности) до слабонапорных (большей части территории). Высота напора изменяется от 11 до 15 м.

Водообильность комплекса довольно разнообразна. Если в разрезе преобладают глинистые породы и мощность песчаников невелика, то дебиты скважин характеризуются значениями 0,033-1,08 л/с при понижениях 5,9-20,3 м.

На участках с затрудненным водообменом воды солоноватые с минерализацией 1,7-4,8 г/л, по химическому составу сульфатно-хлоридные натриевые и хлоридно-сульфатные натриевые.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет перетока из сопредельных горизонтов. Разгрузка, в основном, в долину р. Падовка.

Водоносный горизонт эксплуатируется отдельными скважинами, но в целом он малоперспективен для водоснабжения из-за низкой обводненности пород и повышенной минерализации.

Рекомендации:

Из опасных экзогенных геологических процессов, негативно влияющих на устойчивость зданий и сооружений, в районе перспективной застройки следует отметить:

- в центре села на участке строительства объектов соцкультбыта – эрозионные процессы, возможно подтопление;

- на юго-востоке села, на участке индивидуальной застройки в пределах левого склона  долины реки Падовка – эрозионные процессы, проявления глубинного карста в современном рельефе в виде воронок и округлых понижений на участках сосредоточенного скопления сточных вод;

- на юго-восточной окраине села в районе зоны рекреации  эрозионные процессы, проявления глубинного карста в современном рельефе в виде воронок и округлых понижений на участках сосредоточенного скопления сточных вод.

При проектировании сооружений и зданий необходимо предусмотреть планировку территории и сбор дождевых и весенних вод (ливневую канализацию).

Во избежание активизации карстовых процессов выгреба на территории индивидуальной застройки следует организовывать с гидроизоляцией.

В соответствии с требованиями Водного кодекса  необходимо предусмотреть свободный доступ граждан к реке в границах береговой полосы, соблюдать требования к проектированию и размещению объектов в границах водоохраной зоны реки.

### Массив «рядом с гольфом»

Непонятно, где точно расположен. На его территории активно развиваются эрозионные процессы, возможно проявление глубинного карста.

### Село Чубовка

Особенности природных условий

Село Чубовка располагается в верховье р. Падовка, на участке раскрывающихся в ее долину справа и слева оврагов с водотоками. Абсолютные отметки поверхности составляют 98-130 м, рельеф сильно расчлененный.

В геологическом строении территории села принимают участие породы татарского яруса, перекрытые элювиально-делювиальными отложениями четвертичного возраста, в долине реки –четвертичные аллювиальные отложения.

Татарские отложения представлены сложнопестроцветной толщей пород. Разрез сложен глинами весьма плотными, мергелями с подчиненными прослоями песчаников, плотных алевролитов, иногда известняков и доломитов. Глины зеленовато-серые, плотные, алевритистые, слоистые, прослоями песчанистые. Мергели лилово-серые, серо-зеленые, плотные. Доломиты зеленовато-серые, микрокристаллические, глинистые трещиноватые. Алевролиты зеленовато- и голубовато-серые, плотные, глинистые. Мощность отложений татарского яруса составляет не более 30 м. Подстилаются указанные породы карстующимися известняками и доломитами с прослоями гипса и ангидрита казанского яруса.

Элювиально-делювиальные образования представлены преимущественно желтовато-бурыми суглинками, глинами с примесью обломочного материала. Мощность отложений 0,3-3,0 м.

Аллювиальные четвертичные отложения представлены суглинками, глинами и песками с небольшими прослоями мелкозернистых песков. Мощность аллювиальных отложений не превышает 15 м.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием двух водоносных горизонтов: четвертичного аллювиального и татарского.

Аллювиальный четвертичный горизонт распространен в долине р. Падовка. Водовмещающими породами являются пески, суглинки и песчаные глины. Мощность горизонта.4-8-м.

Воды аллювия безнапорные. Глубина залегания подземных вод находится в прямой зависимости от рельефа местности и колеблется в пределах от 0,0 до 7,0 м.

Водообильность четвертичного аллювия невысокая. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяются от 0,5 до 1,3 м/сут в соответствии с их литологическим составом. По химическому составу воды горизонта весьма пестрые, что связано с составом водовмещающих пород и условиями питания горизонта. На рассматриваемой территории они чаще всего гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией 1,3-1,5 г/л и общей жесткостью 10,0-13,0 мг-экв/л .

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в паводковый период за счет речных вод, а также подпитывания водами из нижележащих горизонтов. Разгрузка происходит в р. Падовка, нижележащие горизонты.

Татарский водоносный горизонт распространен повсеместно. Водовмещающими породами являются прослои и линзы песчаников, трещиноватых алевролитов, мергелей, реже известняков и доломитов, не выдержанных по простиранию и мощности. Мощность водовмещающих прослоев колеблется в широких пределах от 2,5-7,0 до 21,3 м. Глубина их залегания изменяется от 12 до 20 м. Водоупором служат глины того же возраста или глины казанского яруса.

По условиям залегания воды от безнапорных (на участках расположения близкого к дневной поверхности) до слабонапорных (большей части территории). Высота напора изменяется от 11 до 15 м.

Водообильность комплекса довольно разнообразна. Если в разрезе преобладают глинистые породы и мощность песчаников невелика, то дебиты скважин характеризуются значениями 0,033-1,08 л/с при понижениях 5,9-20,3 м.

На участках с затрудненным водообменом воды солоноватые с минерализацией 1,7-4,8 г/л, по химическому составу сульфатно-хлоридные натриевые и хлоридно-сульфатные натриевые.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет перетока из сопредельных горизонтов. Разгрузка, в долину р. Падовка.

Рекомендации

Водоносный горизонт эксплуатируется отдельными скважинами, но в целом он малоперспективен для водоснабжения из-за низкой обводненности пород и повышенной минерализации.

Из опасных экзогенных геологических процессов, негативно влияющих на устойчивость зданий и сооружений в районе перспективной застройки следует отметить:

- на юге и юго-востоке территории, на участке индивидуальной застройки – эрозионные процессы, плоскостной смыв,  на склонах долины реки Падовка проявления глубинного карста в современном рельефе в виде воронок и округлых понижений на участках сосредоточенного скопления сточных вод;

- в центре левобережной части села в районе малоэтажной застройки, строительства объектов соцкультбыта  и промзоны– эрозия, абразия берега реки, возможны . проявления глубинного карста в современном рельефе в виде воронок и округлых понижений на участках сосредоточенного скопления сточных вод.

При проектировании сооружений и зданий необходимо предусмотреть планировку территории и сбор дождевых и весенних вод (ливневую канализацию).

В соответствии с требованиями Водного кодекса следует предусмотреть свободный доступ граждан к реке в границах береговой полосы, соблюдать требования к проектированию и размещению объектов в границах водоохраной зоны реки.

### Село Бугры

Особенности природных условий

Село Бугры располагается на левобережном водораздельном склоне долины р. Падовка. Абсолютные отметки поверхности составляют 50-65 м. Река ограничивает село с запада.

В геологическом строении территории села принимают участие породы татарского яруса, перекрытые элювиально-делювиальными отложениями четвертичного возраста, в долине реки –четвертичные аллювиальные отложения.

Татарские отложения представлены сложнопестроцветной толщей пород. Разрез сложен глинами весьма плотными, мергелями с подчиненными прослоями песчаников, плотных алевролитов, иногда известняков и доломитов. Глины зеленовато-серые, плотные, алевритистые, слоистые, прослоями песчанистые. Мергели лилово-серые, серо-зеленые, плотные. Доломиты зеленовато-серые, микрокристаллические, глинистые трещиноватые. Алевролиты зеленовато- и голубовато-серые, плотные, глинистые. Мощность отложений татарского яруса составляет не более 30 м. Подстилаются указанные породы карстующимися известняками и доломитами с прослоями гипса и ангидрита казанского яруса.

Элювиально-делювиальные образования представлены преимущественно желтовато-бурыми суглинками, глинами с примесью обломочного материала. Мощность отложений 0,3-3,0 м.

Аллювиальные четвертичные отложения представлены суглинками, глинами и песками с небольшими прослоями мелкозернистых песков. Мощность аллювиальных отложений не превышает 15 м.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием двух водоносных горизонтов: четвертичного аллювиального и татарского.

Аллювиальный четвертичный горизонт распространен в долине р. Падовка. Водовмещающими породами являются пески, суглинки и песчаные глины. Мощность горизонта.4-8-м.

Воды аллювия безнапорные. Глубина залегания подземных вод находится в прямой зависимости от рельефа местности и колеблется в пределах от 0,0 до 7,0 м.

Водообильность четвертичного аллювия невысокая. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяются от 0,5 до 1,3 м/сут в соответствии с их литологическим составом. По химическому составу воды горизонта весьма пестрые, что связано с составом водовмещающих пород и условиями питания горизонта. На рассматриваемой территории они чаще всего гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией 1,3-1,5 г/л и общей жесткостью 10,0-13,0 мг-экв/л .

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в паводковый период за счет речных вод, а также подпитывания водами из нижележащих горизонтов. Разгрузка происходит в р. Падовка, нижележащие горизонты.

Татарский водоносный горизонт распространен повсеместно. Водовмещающими породами являются прослои и линзы песчаников, трещиноватых алевролитов, мергелей, реже известняков и доломитов, не выдержанных по простиранию и мощности. Мощность водовмещающих прослоев колеблется в широких пределах от 2,5-7,0 до 21,3 м. Глубина их залегания изменяется от 12 до 20 м. Водоупором служат глины того же возраста или глины казанского яруса.

По условиям залегания воды от безнапорных (на участках расположения близкого к дневной поверхности) до слабонапорных (большей части территории). Высота напора изменяется от 11 до 15 м.

Водообильность комплекса довольно разнообразна. Если в разрезе преобладают глинистые породы и мощность песчаников невелика, то дебиты скважин характеризуются значениями 0,033-1,08 л/с при понижениях 5,9-20,3 м.

На участках с затрудненным водообменом воды солоноватые с минерализацией 1,7-4,8 г/л, по химическому составу сульфатно-хлоридные натриевые и хлоридно-сульфатные натриевые.

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет перетока из сопредельных горизонтов. Разгрузка, в основном, путем регионального стока в палеодолину.

Рекомендации

Водоносный комплекс эксплуатируется отдельными скважинами, но в целом он малоперспективен для водоснабжения из-за низкой обводненности пород и повышенной минерализации.

Из опасных экзогенных геологических процессов, негативно влияющих на устойчивость зданий и сооружений в районе перспективной застройки следует отметить:

- на участке индивидуальной застройки – эрозионные процессы, плоскостной смыв,  на склоне долины реки Падовка проявления глубинного карста в современном рельефе в виде воронок и округлых понижений на участках сосредоточенного скопления сточных вод;

- на северной окраине села в районе строительства объектов соцкультбыта – абразия берега реки.

При проектировании сооружений и зданий необходимо предусмотреть планировку территории и сбор дождевых и весенних вод (ливневую канализацию).

В соответствии с требованиями Водного кодекса предусмотреть свободный доступ граждан к реке в границах береговой полосы, соблюдать требования к проектированию и размещению объектов в границах водоохраной зоны реки.

Следует обратить внимание, что в 2 км юго-восточнее села находится разрабатываемое месторождение керамзитовых глин.

# Демографическая ситуация и структура современного             землепользования в муниципальном районе Кинельский

Демографическая ситуация территории определяется тремя основными показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов.

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Кинельский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

На территории муниципального района Кинельский расположены: 12 сельских поселений. Административным центром муниципального района  является г.о. Кинель.

В целом в муниципальном районе Кинельский по данным, полученным от глав сельских поселений, по состоянию на 01.07.2010 проживает 31767 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения.

Распределение населения муниципального района Кинельский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчетный срок в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения.

В 2008 году соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, близки к их соотношению в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Кинельский доля стариков превышает долю молодого населения: 23,0% против 16,2%. Таким образом, разрыв составляет 6,8%, что на 0,1% больше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе немного больше среднего областного показателя.

Младенческая смертность в поселениях Кинельского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в поселениях района в 2000 году.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Кинельский примерно на 2,1 года меньше, чем в области в целом и составляет 65,1 лет.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

По статистическим данным на 1.01.2008 года в Самарском регионе миграционный прирост сельского населения составил 147 человек. Внутрирегиональная и межрегиональная миграция характеризовалась оттоком сельского населения. Положительное сальдо миграции получено за счет миграции международной. Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс последовательно затухает, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

По совокупности естественного и механического прироста (убыли) на территории муниципального района Кинельский выделяются населенные пункты с возрастающим и убывающим населением.

Наиболее крупными населенными пунктами, в которых по сравнению с данными на 1.01. 2002 года число жителей возросло, являются: п.Комсомольский с.п.Комсомольский; с. Бобровка с.п.Бобровка; с.Богдановка с.п.Богдановка; с.Новый Сарбай с.п. Новый Сарбай.

К населенным пунктам района с убывающим населением относятся с. Георгиевка с.п.Георгиевка; с.Домашка с.п.Домашка; с.Малая Малышевка, с.п.Малая Малышевка; с.Чубовка с.п.Чубовка; п.Кинельский с.п. Кинельский; п. Октябрьский с.п.Бобровка; с.Красносамарское с.п.Карсносамарское.

В целом, в течение последних 7 лет растущими оказались 24 населенных пунктов района из 61. В 25-ти населенных пунктах число жителей не превышает 100 человек.

Население муниципального района Кинельский отличается национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 80,98%. Около 4,5% населения района – чуваши; 4,9% - мордва; 1,93% - татары; 1,9% - украинцы; 0,7% - казахи; 1,5% -марийцы; 1,4% - белорусы.

Сельское поселение Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области насчитывает 3346  человек и включает село Чубовка, село Сырейка, поселок Бугры, с административным центром в селе Чубовка.

Структура современного землепользования муниципального района Кинельский Самарской области

Согласно действующему Земельному кодексу Российской Федерации, введенному в действие 25 октября 2001 года, все земли России в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

Основными категориями земель в Самарской области являются: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов (городов, поселков, сельских населенных пунктов); земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.

К природоохранным категориям земель относятся:

Земли особо охраняемых территорий, к ним  относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда

Земли водного фонда, к ним  относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

В сложившейся структуре землепользования как Кинельского района в целом, так и с.п. Георгиевка основное целевое использование земли - сельскохозяйственное. Район относится ко второй агроклиматической зоне, что благоприятно для сельскохозяйственного производства и позволяет выращивать все основные районированные для этих климатических условий сельскохозяйственные культуры.

# Историко-культурное наследие

Историко-культурное наследие муниципального района Кинельский

В аспекте охраны окружающей среды особое место имеет резервирование земель под объектами историко-культурного наследия. Историко-культурное наследие муниципального района Кинельский состоит в основном из памятников истории и культуры, сосредоточенных в следующих населенных пунктах:

- с. Сколково –  общее число объектов 8, из них 1 объект регионального значения и  2 вновь выявленных объекта-комплекса;

- с. Красносамарское  –  общее число объектов 7, из них  2 комплекса;

- с. Бобровка - общее число объектов 6, из них 1 комплекс;

- с. Малая Малышевка – общее число объектов 2, оба комплексы;

- с. Богдановка – 1 объект регионального значения и 1 вновь выявленный объект-комплекс;

- с. Покровка – 1 объект-комплекс;

- ж.-д. ст. Тургеневка – 1 объект-комплекс;

- с. Алакаевка – 1 объект регионального значения;

- с. Бузаевка – общее число объектов 1;

- с. Домашка – общее число объектов 1;

- с. Павловка – 1 объект;

- с. Парфеновка – 1 объект.

Перечень объектов историко-культурного наследия на территории муниципального района Кинельский отображен в таблицах  № 4 и № 5 (Информация предоставлена Министерством культуры Самарской области).

Таблица № 4. Сводный список объектов культурного наследия федерального

и регионального значения (памятники архитектуры и истории)

Кинельского района

| № п/п | Наименование памятника | Адрес | Документ принятия на охрану | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имение (хутор) К.М.Сибирякова и семьи Ульяновых (комплекс) | с. Алакаевка | Постанов.Сов. Мин. РСФСР от 30.08.60 г. № 1327(№1) | Фед. |
| 2 | Усадьба В.И.Чарыкова, отца жены Н.Г.Гарина-Михайловского, в которой часто бывал писатель | с. Богдановка | РОИ от 08.06.88 г. № 238 | Рег. |
| 3 | Дом, в котором жил и работал писатель Глеб Иванович Успенский | с. Сколково | РОИ от 08.06.88 г. № 238 | Рег. |

Таблица № 5. Сводный список выявленных объектов культурного наследия

Кинельского района (согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г. №188-р.)

| №№ п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом купца Хаярова | ---------- | c. Бобровка |
| 2 | Складское помещение | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | c. Бобровка |
| 3 | Религиозный центр села (комплекс) | ______ | c. Бобровка |
| 4 | Дом жилой | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | c. Бобровка |
| 5 | Дом жилой | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | c. Бобровка |
| 6 | Дом жилой | Начало ХХ в. | c. Бобровка |
| 7 | Хозяйственная часть помещичьей усадьбы (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | c. Богдановка |
| 8 | Церковь | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | c. Бузаевка |
| 9 | Хозяйственные постройки не сохранившейся церкви | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | c. Домашка |
| 10 | Дом крестьян Поспеловых с мельничными постройками (комплекс) | _______ | с. Красносамарское |
| 11 | Мельница | 1904 г. | с. Красносамарское |
| 12 | Дом жилой | 1914 г. | c. Красносамарское |
| 13 | Дом жилой | 1914 г. | c. Красносамарское |
| 14 | Комплекс: 1) церковь; 2) церковная постройка; 3) дом духовенства | 1914 г. | c. Красносамарское |
| 15 | Дом жилой | 1905 г. | c. Красносамарское |
| 16. | Дом помещика | 1900 г. | с. Красносамарское |
| 17 | Дом купца | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Линьково (Линьки) |
| 18 | Религиозный центр села (комплекс) | 1836 г., расширилась в 1884 г. | c. Малая Малышевка |
| 19 | Крестьянская и купеческая застройка (комплекс) | _______ | с. Малая Малышевка |
| 20 | Усадьба Тургеневых | ХIХ -начало ХХ вв. | с. Павловка |
| 21 | Мельница | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | с. Парфеновка |
| 22 | Старинная уличная застройка (комплекс) | _______ | с. Покровка |
| 23 | Дом жилой | Конец ХIХ в. | с. Сколково |
| 24 | Склад | 1865 г. | с. Сколково |
| 25 | Дом Терехина | 1869 г. | с. Сколково |
| 26 | Административно-хозяйственная часть усадьбы (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | с. Сколково |
| 27 | Барский дом с парком (комплекс) | ХIХ в. | с. Сколково, ул. Колхозная, 1 |
| 28 | Земские учреждения | Вторая половина ХIХ в. | с. Сколково, ул. Советская, 64 |
| 29 | Сельская улица | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | с. Сколково, ул. Советская, 70, 72, 74, 51 |
| 30 | Железнодорожная станция “Тургеневка” (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | ж.-д.cт. Тургеневка |

Таблица № 6. Памятники археологии Самарской области. Кинельский район

| NN | Наименование | Типология | Местонахождение объекта (адрес) | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бобровка | кург. мог. | c. Бобровка | 0.8 км св | III тыс. до н.э. | 3,20 |
| 2. | Бобровка I | селище | c. Бобровка | 2 км вюв | II тыс. до н.э. | 2.00 |
| 3. | Бузаевка | кург. мог. | c. Бузаевка | 0.3 км сз | не определ. | 0.00 |
| 4. | Вертяевка I | селище | п. Вертяевка | 0.45 км з | II тыс. до н.э. | 1.60 |
| 5. | Вертяевка II | селище | п. Вертяевка | 1.5 км з | II тыс. до н.э. | 1.30 |
| 6. | Вертяевка III | селище | п. Вертяевка | 2.5 км юз | II тыс. до н.э. | 1.20 |
| 7. | Вертяевка IV | селище | п. Вертяевка | 2.8 км зюз | II тыс. до н.э. | 1.00 |
| 8. | Георгиевка | кург. мог. <*> | с. Георгиевка | 0.8 км св | не определ. | 0.60 |
| 9. | Георгиевка I (Гурьевский) | кург. мог. | с. Георгиевка | 2.5 км юв | не определ. | 2.00 |
| 10. | Георгиевка II | селище | с. Георгиевка | 2 км св | II тыс. до н.э. | 0.60 |
| 11. | Георгиевка II (Гурьевский) | кург. мог. | с. Георгиевка | 1.7 км св | не определ. | 7.00 |
| 12. | Гурьевка I | селище | с. Гурьевка | 1.2 км сз | II тыс. до н.э. | 1.20 |
| 13. | Гурьевка II | селище | с. Гурьевка | 3 км зсз | II тыс. до н.э. | 4.30 |
| 14. | Кинель | кург. мог. | г. Кинель | 0.2 км св | II тыс. до н.э. | 2.40 |
| 15. | Кинель I | селище | г. Кинель | сз окраина | II тыс. до н.э. | 1.40 |
| 16. | Красносамарский | кург. мог. | с.Красносамарское | 2.5 км сз | не определ. | 1.60 |
| 17. | Красносамарский I | кург. мог. | с.Красносамарское | 1 км сз | не определ. | 60.00 |
| 18. | Красносамарский II | кург. мог. | с.Красносамарское | 1.5 км в | не определ. | 5.00 |
| 19. | Красносамарский IV | кург. мог. | с.Красносамарское | 3 км юв | не определ. | 24.00 |
| 20. | Красносамарский V | кург. мог. | с.Красносамарское | 4 км юв | не определ. | 9.80 |
| 21. | Красносамарский VI | кург. мог. | с.Красносамарское | 5 км юв | не определ. | 11.00 |
| 22. | Красносамарское I | селище | с.Красносамарское | 2.5 км сз | II тыс. до н.э. | 30.00 |
| 23. | Красносамарское II | селище | с.Красносамарское | 4.5 км ю | II тыс. до н.э. | 1.60 |
| 24. | Красносамарское III | кург. мог. | с.Красносамарское | 1.2 км юв | не определ. | 3.00 |
| 25. | Красносамарское III | селище | с.Красносамарское | 3 км ю | II тыс. до н.э. | 9.60 |
| 26. | Красносамарское IV | селище | с.Красносамарское | 5.5 км ю | II тыс. до н.э. | 1.00 |
| 27. | Кутулук | кург. мог. <*> | п. Кутулук | в окраина | не определ. | 0.00 |
| 28. | Михайловское | кург. мог. | п. Михайловское | 2 км св | не определ. | 4.10 |
| 29. | Моховое | геология | п. Моховой | 2 км св | не определ. | 1.00 |
| 30. | Моховое I | кург. один. | п. Моховой | 1.8 км ссз | не определ. | 1.50 |
| 31. | Павловка | селище | с. Павловка | 0.3 км юз | II тыс. до н.э. | 1.00 |
| 32. | Поплавский | кург. один. | п. Поплавский | 3 км сз | не определ. | 0.70 |
| 33. | Поплавский I | кург. мог. | п. Поплавский | 2.5 км сз | не определ. | 2.50 |
| 34. | Свободный I | селище | п. Свободный | 1.7 км з | II тыс. до н.э. | 3.00 |
| 35. | Советы | селище | Советы | 0.25 км вс | II тыс. до н.э. | 0.00 |
| 36. | Спиридоновка | селище | ж.-д.ст. Спиридоновка | юв окраина | II тыс. до н.э. | 2.00 |
| 37. | Станция Спиридоновка I | кург. мог. | ж.-д.ст. Спиридоновка | 0.4 км юз | не определ. | 2.00 |
| 38. | Станция Спиридоновка II | кург. мог. | ж.-д.ст. Спиридоновка | 1 км юз | не определ. | 6.50 |
| 39. | Станция Спиридоновка III | кург. мог. | ж.-д.ст. Спиридоновка | 1.5 км юз | не определ. | 1.36 |
| 40. | Учхоз I | селище | Учхоз | 0.8 км сз | II тыс. до н.э. | 100.00 |
| 41. | Чубовка | кург. один. | с. Чубовка | 0.3 км св | не определ. | 0.00 |
|  | ВСЕГО: 41 |  |  |  |  | 315.66 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Богдановка I | кург. мог. | с. Богдановка | 3,8 км сз | не определ. | 0.00 |
| 2. | Богдановка | кург. один. | с. Богдановка | Зап.окраина | не определ. | 0.00 |
| 3. | Веретяевка VII | селище | с. Георгиевка | 0,5 км з | II тыс. до н.э. | 0.00 |
| 4. | Красносамарское VII | кург. мог. | с.Красносамарское | 3,5 км сз | не определ. | 0.00 |
| 5. | Красносамарское VIII | кург. мог. | с.Красносамарское | 3 км сcв | не определ. | 0.00 |
| 6. | Красносамарское IX | кург. мог. | с.Красносамарское | 7,2 км св | не определ. | 0.00 |
| 7. | Красносамарское | кург. один. | с.Красносамарское | 4,6 км св | не определ. | 0.00 |
| 8. | Кривая Лука | кург. мог. | с. Кривая Лука | 3 км сз | не определ. | 0.00 |
| 9. | Кривая Лука | кург. один. | с. Кривая Лука | 3 км зсз | не определ. | 0.00 |
| 10. | Кутулук | кург. один. | п. Кутулук | Вост.окраина | не определ. | 0.00 |
| 11. | Малая Малышевка I | кург. мог. | с. Малая Малышевка | Зап.окраина | не определ. | 0.00 |
| 12. | Моховой | кург. мог. | п. Моховой | 2,5 км с | не определ. | 0.00 |
| 13. | Павловка I | селище | с. Павловка | 0,7 км св | II тыс. до н.э. | 0.00 |
| 14. | Свободный (Слободской) | кург. мог. | п. Свободный | Сз окраина | не определ. | 0.00 |
| 15. | Станция Спиридоновка IV | кург. мог. | ж.-д.ст. Спиридоновка | 3,7 км з | не определ. | 0.00 |
| 16. | Станция Спиридоновка V | кург. мог. | ж.-д.ст. Спиридоновка | 0,47 км ю | не определ. | 0.00 |
|  | ВСЕГО: 16 |  |  |  |  |  |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 2000-е годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бузаевка II | кург. мог. | с. Бузаевка | 2,5 км с | не определ. | 0.00 |
| 2. | Бузаевка I | кург. один. | с. Бузаевка | Сев. окраина | не определ. | 0.00 |
| 3. | Вертяевка | кург. мог. | п. Вертяевка | 4 км юз | не определ. | 0.00 |
| 4. | Поплавский II | кург. мог. | с.Красносамарское | 4,67 км ю | не определ. | 0.00 |
| 5. | Сырейка II | кург. один. | с. Сырейка | 2,7 км з | не определ. | 0.00 |
|  | ВСЕГО: 5 |  |  |  |  |  |
| Памятник истории и культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ново-Закамская укрепленная линия (Исторический Вал) | - | - | - | Первая половина XVIII в. | - |
|  | ВСЕГО: 1 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: 63 |  |  |  |  |  |

Памятники археологии Самарской области. Кинельский район

| NN | Наименование | Типология | Местонахождение объекта (адрес) | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Георгиевка | кург. мог. <*> | с. Георгиевка | 0.8 км св | не определ. | 0.60 |
| 2. | Георгиевка I (Гурьевский) | кург. мог. | с. Георгиевка | 2.5 км юв | не определ. | 2.00 |
| 3. | Георгиевка II | селище | с. Георгиевка | 2 км св | II тыс. до н.э. | 0.60 |
| 4. | Георгиевка II (Гурьевский) | кург. мог. | с. Георгиевка | 1.7 км св | не определ. | 7.00 |

На территории муниципального района Кинельский находится 63  памятника археологии.  Из них 33 курганных могильника, 9 одиночных  курганов, 20 селищ и Ново-Закамская укрепленная линия (Исторический вал). Памятники археологии сосредоточены на прибрежных территориях рек Самара и Большой  Кинель.

Объектов культурного наследия на территории с.п. Чубовка не отмечено.

Объекты археологии:  одиночный курганный могильник находится в 0,3 км северо-восточнее территории с.п. Чубовка муниципального района Кинельский, а также одиночный курган в 2,7 км на запад от с. Сырейка (см. таблицу 6).

# Промышленность муниципального района Кинельский

По итогам 2008 года производство промышленной продукции  в районе составило 12467,5 млн. руб. или 130,8 % в сопоставимых ценах  к уровню 2007 года (7877,8 млн. руб.).

Лидирующее место в росте объемов производства по-прежнему занимает филиал «Балтика-Самара», успешно использующий новые мощности, введенные в эксплуатацию в рамках проекта  по расширению завода.

За 2008 год  выпуск продукции здесь составил 59444,4 тыс. дал., что почти в 1,4 раза выше объемов выпуска прошлого года (43697,5 тыс. дал.).

Отрицательное влияние на рост производства промышленной продукции в районе оказала деятельность холдинга «БиМоло», в состав которого входят ОАО «Кинельский молочный завод» и ЗАО «Бузаевское».

ЗАО «Бузаевское»  с 01.11.2007 г. закрыто на реконструкцию и в настоящее время производственную деятельность не осуществляет. В ОАО «Кинельский молочный завод» резко снижены объемы производства, в результате чего  выручка от реализации продукции сократилась с 282,9 млн. руб. за 2007 год до  186,1 млн. руб. в 2008 году, что составляет 33,9% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.  Это объясняется  в первую очередь сокращением поставок молока и трудностями при сбыте готовой продукции.

Изменение объемов производства в разрезе по видам продукции сложилось следующим образом:

-  выпуск цельномолочной продукции на предприятии  сократился и составил 3159,9 тонн или 73,0% к уровню 2007 г. (4328,9 тонн);

- производство нежирной молочной продукции сократилось в 9 раз и составило 292,7 тонн к уровню 2007 г (2638,6 тонн);

-  производство масла животного  сократилось в 4,2 раза и составило 304,7  тонн относительно уровня 2007 года (1275,8 тонн).

На перерабатывающих предприятиях района ситуация выглядит следующим образом:

- в ООО «Алексеевский комбикормовый завод»  выпуск комбикормов сократился почти в 3 раза и составил в текущем году 5128 тонн по сравнению с 15521 тоннами за соответствующий период прошлого года. Соответственно, выручка от реализации снизилась и составила 2,1 млн. руб. или 22,4% в сопоставимых ценах относительно 7,8 млн. руб. за 2007 год.

По причине низкого спроса на продукцию, производственные мощности были загружены неполностью и использовались  только для переработки давальческого сырья;

- в ОАО «Малышевское» выпуск мясокостной муки в текущем году снизился и составил 1250,0  тонн или 98,8% к  уровню соответствующего периода прошлого года (В 2007 году - 1265,7  тонн). В связи с расширением ассортимента выпускаемой продукции и производством жира технического, начиная с III квартала 2007 года, выручка от реализации возросла и составила в текущем году  13,0 млн. руб. (112,8% в сопоставимых ценах) по сравнению с 9,6 млн. руб. в 2007 года;

- производство хлеба в ООО «Агропродукт» за отчетный период увеличилось на 6,3% и составило 1379,8 тонн  по сравнению с 1298,4 тоннами за аналогичный период прошлого года, когда деятельность осуществляло ПО «Хлебозавод «Кутулукский», прекратившее деятельность в III квартале 2007 года;

- ООО «Алексеевское»  с 20 мая 2008 года прекратило деятельность по разведению свиней, в связи с чем все поголовье  реализовано. Производство свинопоголовья (в живом весе) в текущем году составило 6643 тонны, что в 3,4 раза превышает уровень прошлого года (1944 тонн).

Выручка от реализации за отчетный год составила 337,1 млн. руб., что в 3 раза (в сопоставимых ценах) превышает уровень соответствующего периода прошлого года – 93,0 млн. руб.;

- СПК (колхоз) им. Калягина осуществляет переработку собственного сырья и производит молоко пакетированное и муку.  В текущем году в связи с отсутствием  стабильного рынка сбыта выпуск молока сократился на 16,1% и составил 827 тонн по сравнению с 986 тоннами в прошлом году. Производство муки возросло на 21,4% и составило 51 тонну в текущем году по сравнению с 42 тоннами в 2007 году

Выручка от реализации за отчетный период составила 12,7 млн. руб. или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню 2007 года (10,5 млн. руб.);

- в ЗАО «Самарские мельницы» выпуск муки пшеничной за 2008 год сократился на 5,3% и  составил 28503 тонн по сравнению с 30088 тоннами  за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации продукции составила 321,8 млн. руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года в сопоставимых ценах в 1,2 раза.

В целом по району за 2008 год объем производства потребительских товаров составил 13087,3 млн. руб. или 131,9% в сопоставимых ценах к уровню 2007 года (8263,0 млн. руб.).

Процент использования производственных мощностей в отчетном периоде  по сравнению с прошлым годом снизился и составил  61,9% по сравнению с 65,0%  за 2007 год.

При анализе изменения цен на продукцию по отношению к  уровню соответствующего периода прошлого года, прослеживается их  рост:

- по жиру техническому – на 48,8%;

- по стоимости переработки давальческого сырья – на 42,9%;

- по цельномолочной продукции – на 28,8%;

- по хлебу – на 19,2%;

- по муке мясокостной – на 18,1%;

- по маслу животному – на 16,3%;

- по пиву – на 16,0%;

- по муке пшеничной – на 5,5%;

и снижение цен по нежирной молочной продукции на 41,8%.в связи с изменением ассортимента выпускаемой продукции и исключением из него дорогостоящих видов.

Крупными предприятиями  перерабатывающей отрасли муниципального района Кинельский являются: АО «Кинельский молочный завод» по переработке молока (г.о. Кинель); ОА «Красносамарское» по переработке подсолнечника (с.Красносамарское); ПКФ «Сельхозпродукт» по переработке зерна; завод  по производству мясокостной муки в с. Малая Малышевка; «Пивоваренная компания «Балтика», ООО «Орикс» - ферма по выращиванию грибов  и другие.

Промышленные предприятия м.р. Кинельский расположены в промышленной зоне к северо-востоку от перекрестка автодорог: общего пользования регионального значения “Самара-Бугуруслан” и «Обводной г.Самары»:

- ОАО «Пивоваренная компания «Балтика – Самара».

- ООО "Алексеевский комбикормовый завод".

- ЗАО "Самарские мельницы".

- ЗАО "Алексеевское" (складские помещения, котельная, станция линейно-монтажного управления, территория стройцеха, склада, цеха растениеводства, водозабор, очистные сооружения, стоянки для машин).

- База свинокомплекса ЗАО "Алексеевское" (не действует).

- ЗАО "Алексеевское" – ремонтно-механический двор и нефтебаза.

- ФХ "Ручкин и внук". Производственная база.

- КФХ "Александрийское". Производственная база.

- ФХ Ивакаева О.Ф. Производственная база.

- ООО «Кинель-СпецТранс».

- ООО «Самара - Транс».

- ООО «Целер» (Гордеева В.Ю.)

- ООО «Техносфера» (бетонно-смесительный узел).

- Михальченко А.С. Промышленная площадка.

- ЗАО «Самарский завод «Электрощит-стройиндустрия». Мощность 1,5 тыс. тонн в месяц; 200 тыс. м2 сэндвичпанелей в месяц. Площадь территории –          30 га.

- Моностырная. Промышленная площадка.

- ООО «Орикс». Предприятие по выращиванию грибов. Площадь территории – 20 га. Предприятие расположено на Нижней Падовской площадке.

- ПС - 500 «Куйбышевская».

- ООО «Исток». Производственная база по выпуску металлоконструкций. Площадь территории – 1,4 га. База расположена южнее Нижней Падовской площадке.

- ООО «Стрежень». Производственная база. Площадь территории – 0,5 га.

- ООО «Тукан». Промышленная площадка.

Хозяйственная инфраструктура Кинельского района представлена:

- объектами нефтедобычи, сосредоточенными в ареалах залегания нефти, инженерно-техническими объектами, обслуживающими нефтепромыслы, системы промысловых трубопроводов (ремонтные базы, перекачивающие станции, автотранспортные, нефтепарки);

- магистральными трубопроводами нефти с перекачивающими станциями;

- объектами сельскохозяйственного профиля (зернового, растениеводческого, мясо-молочного, животноводческого);

- объектами переработки сельскохозяйственной продукции;

- объектами производства стройматериалов;

- объектами социально-бытового и коммунального обслуживания населения (в том числе питьевые водозаборы на месторождениях подземных вод);

- объектами коммунальной структуры (свалки, полигоны твердых бытовых и промышленных отходов, скотомогильники)

На территории муниципального района Кинельский разрабатываются нефтяные месторождения.

Научно-экономический потенциал муниципального района Кинельский характеризует размещение на его территории научных учреждений сельскохозяйственного профиля.

На территории муниципального района Кинельский реализуется целевая программа поддержки и развития предпринимательства.

Развитие малого бизнеса приобретает все большее политическое, социальное и экономическое значение. Малое предпринимательство является мощным инструментом для создания цивилизованной конкурентной среды, формирования среднего класса собственников, формирования социальной стабильности, увеличения налоговых поступлений в местные бюджеты, обеспечения занятости населения путем создания новых рабочих мест.

Численность экономически активного населения муниципального района Кинельский  составляет 12,1 тыс. чел.  Численность занятых в экономике – 11,6 тыс.чел.

Градоэкономический анализ Кинельского района показал, что основные потенциальные перспективы его развития связаны:

- с развитием сельскохозяйственного и перерабатывающего производства;

- с научно-прикладной и научно-исследовательской деятельностью научных учреждений сельскохозяйственного профиля;

- со строительством коммунально-складских и промышленных предприятий областного значения;

- с развитием индустрии рекреационного отдыха;

- с развитием строительного комплекса.

# Транспортная инфраструктура

Самарская область является одним из крупнейших транспортно-коммуникационных  узлов России. Через нее пролегают кратчайшие пути из Центральной и Западной Европы в Сибирь, Среднюю Азию и Республику Казахстан. Основной объем грузопотоков в Самарской области приходится на железнодорожный и автомобильный виды транспорта, а пассажиропотока – на автомобильный и городской электрический транспорт (трамваи, троллейбусы, метрополитен). Удельный вес железнодорожного транспорта в общем объеме всех перевезенных грузов составляет 32,0 %, автомобильного – 15,4%.

### Автомобильный транспорт

По территории области проходит автомагистраль М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) с выходами в районы Казахстана, Средней Азии и северные районы России.

Согласно программе «Прогноз социально-экономического развития муниципального района Кинельский на 2010-2012 годы) протяженность автомобильных дорог общего пользования в муниципальном районе Кинельский составила 526,2 км, из них федерального значения  21,3 км, регионального –              354,76 км,. Протяженность дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений района сократилась в связи передачей в 2008 году ненаселенных территорий муниципального района Кинельский в городской округ Кинель  и по предварительным данным составляет 226,7 км.

По территории района проходят три автодороги общего пользования регионального значения:

- «Самара-Бугуруслан» (Р-225) II категории по направлению запад-восток;

- «Кинель-Богатое-Борское» в юго-западном направлении;

- «Обводная г.Самары» по направлению север-юг.

В настоящее время социально-экономическое развитие муниципального района Кинельский во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

### Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт является важным элементом транспортной инфраструктуры Самарской области, на долю которого приходится около 43% грузоперевозок. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

По территории муниципального района Кинельский проходит большое количество транзитных и местных трубопроводов. К транзитным относятся нефтепроводы: Нижневартовск – Самара, Базлы-Самара, Бугуруслан-Сызрань, Муханово-Самара, Похвистнево-Самара, Кулешовка-Самара, Альметьевск-Самара, Колтасы-Самара и Ромашкино-Самара. К магистральным газопроводам относятся: Похвистнево-Самара, Муханово-Самара, Отрадный – Тольятти, Мокроус-Тольятти, Алексеевка-Тольятти, Нефтегорский ГПЗ-Алексеевка.

Через район проходит аммиакопровод Тольятти – Одесса. По территории района проходят продуктопроводы Отрадненского и Нефтегорского газоперерабатывающего заводов, Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода и Новокуйбышевского нефтехимкомбината.

По территории муниципального района Кинельский  в целом проходят:

- 26 магистральных нефтепроводов;

- 52 магистральных газопровода;

- 8 продуктопроводов;

- 1 аммиакапровод.

- В границах территории м.р. Кинельский имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. В юго-западной части м.р.Кинельский расположена ЛПДС «Самара» (пункт слива и налива нефти ЗАО «Самара-Нафта»).

К востоку от с.Филипповка расположен пункт сбора газа. Ориентировочный радиус объекта составляет 1000 м.

# Инженерная инфраструктура

Таблица № 7. Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населенных пунктах

с.п. Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01. 09. | Сетевой газ | Централизованное теплоснабжение | Центральное водоснабжение | Центральная канализация | Электроснабжение | Телефонизация | Общий итог | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.п. Чубовка | 3346 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Чубовка-а/ц | 2159 | + | + | + | + | + | + | 6 |  |
| 2 | с. Сырейка | 1112 | + | - | + | - | + | + | 4 |  |
| 3 | п. Бугры | 75 | + | - | + | - | + | - | 3 |  |

### Водоснабжение и водоотведение

Удельное водопотребление в целом по районам области колеблется  в пределах 128 - 350 литров в сутки на человека при среднеобластном показателе 266 литров в сутки на человека. Превышение  установленных нормативов для хозпитьевого водоснабжения происходит  за счет использования воды на полив приусадебных участков.

Наибольшее развитие в сельской местности получили локальные системы водоснабжения. Примерно в половине населенных пунктов не достаточная водообеспеченность. Это объясняется тем, что сооружения инженерного оборудования для забора артезианских, поверхностных вод для их подъема, обработки и распределения между потребителями построены 30 - 40 лет назад, морально устарели и имеют значительный физический износ.

В настоящее время в Кинельском  районе централизованное водоснабжение имеют 30 населенных пунктов (из 61-го), которые   запитываются от 35 водозаборов из подземных источников, производительностью 15504 м.куб/сутки.

На балансе муниципальных предприятий ЖКХ находится: 19,7 км водоводов,  228,1  км водопроводных трасс  (разводящие сети, с износом 70-80%) и 79 артезианских скважин.

На территории муниципального района Кинельский имеется 4 пруда и водохранилища вместимостью более 0,5 млн. куб. м. Общий объем прудов и водохранилищ района составляет 4,053 млн. куб. м.

На территории района расположено Бобровское месторождение пресных подземных вод. Утвержденные запасы 35,0 тыс. куб. м/сут, месторождение не эксплуатируется.

Важным вопросом в водоснабжении населенных пунктов является соответствие качества подаваемой воды гигиеническим нормативам. В областной целевой программе «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005-2010 годы выполнен анализ качественного состава воды, подаваемой в водопроводные сети населенных пунктов.

По качеству воды в системах централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов наибольшее несоответствие нормативу отмечается по микробиологическим показателям.

Анализ данных Государственного кадастра качества водопроводной воды показывает, что населенные пункты с неудовлетворительным качеством питьевой воды можно разделить на три группы:

- Первая группа. Вода не удовлетворяет нормативным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074 – 01) по нескольким показателям (общая минерализация, общая жесткость, железо, марганец, окисляемость перманганатная, микробиологические и паразитологические показатели);

-  Вторая группа. Вода не удовлетворят нормативным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074 – 01) по одному или двум показателям;

- Третья группа. Населенные пункты для которых, в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 2.1.4.1074 – 01), возможно временное увеличение нормативных значений концентраций загрязняющих веществ по постановлению главного государственного санитарного врача на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

В Кинельском районе качество воды, пригодное для питьевого водоснабжения, следующее:  без дополнительных мероприятий – 17 водозаборов, необходимы мероприятия по обезжелезиванию – 9 водозаборов, умягчению - 2, опреснению – 3, обеззараживанию - 4

В большинстве населенных пунктов с числом жителей менее 500 человек система водоснабжения отсутствует и забор воды осуществляется из отдельных скважин и шахтных колодцев.

В муниципальном районе Кинельский действующие канализационные очистные сооружения расположены в селах  Чубовка, Бузаевка, Алакаевка,              п. Комсомольский.

В настоящее время в Кинельском  районе централизованное водоотведение имеют 7 населенных пунктов.

Протяженность сетей канализации составляет 38 км.

Водоотведение от канализованной части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС). Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения. Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения (КОС) с полной биологической очисткой. Очищенные стоки сбрасываются в реку Самара, Б.Кинель. Стоки по самотечным сетям поступают на одиннадцать КНС, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с последующим обеззараживанием и сбросом в реку Самара.

Канализационные очистные сооружения

Действующие КОС на территории м.р.Кинельский расположены в с.Алакаевка, с.Чубовка, с. Бузаевка.  Способы очистки сточных вод (СВ) -  механический и биологический. Все действующие КОС нуждаются в реконструкции с увеличением мощности и стадий очистки СВ. Ориентировочные радиусы объектов составляют 300м.

### Газоснабжение

Природный газ на территории области практически не добывается (302 млн куб.м в 2005 году). 96% потребляемого газа поступает из-за пределов области (22831 млн куб.м. в 2005 году). Область имеет заметные неиспользованные ресурсы природного газа. На территории области находятся два газоперерабатывающих завода в городах  Нефтегорск и Отрадный.

Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводится до (шкафных) газораспределительных пунктов (Ш)ГРП высокого давления, обслуживающих один или несколько близлежащих населенных пунктов. Там давление понижается и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потребителей.

Газораспределение на территории Кинельского района от магистральных АГРС до потребителей, осуществляют ОАО «Средневолжская газовая компания».

Уровень газификации района в настоящее время составляет 81%. В районе газифицировано природным газом 41 населенный пункт.

Протяженность сетей газопровода составляет 25,1 км.

### Теплоснабжение

Характерными признаками муниципальной энергетики являются высокий износ основных фондов, аварийность оборудования, низкий уровень квалификации персонала. Техническое состояние большинства объектов инженерной инфраструктуры в ЖКХ области и уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг не соответствуют современным требованиям. Физический износ основной массы действующих отопительных котельных достигает уровня 60%. Устаревшее оборудование приводит к нерациональному, излишнему расходу топлива на выработку теплой энергии и к росту ее себестоимости.

В малых городах и населенных пунктах районов Самарской области большинство тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 20 лет. Износ тепловых сетей в целом по области составляет 50 - 60%. Потери тепла при эксплуатации таких сетей превышают нормативные показатели и достигают 30% от произведенной тепловой энергии.

Теплоснабжением жители населенных пунктов Кинельского района обеспечиваются от централизованных и модульных  котельных, а также  индивидуальных котлов, вырабатывающих тепло для нужд отопления и вентиляции. В централизованных  котельных установлены котлы с морально устаревшим оборудованием.

Все котельные вырабатывают теплоноситель - воду с параметрами    85о-65оС.

Все котельные в качестве топлива используется газ.

Транспортируется тепло по уличным и внутриквартальным подземным тепловым сетям. Трубопроводы различных диаметров, часть из которых подлежит замене ввиду изношенности.

Для сокращения потерь тепловой энергии целесообразно в процессе перекладки или реконструкции сетей, применить теплоизоляцию трубопроводов из современных эффективных материалов.

В тепловых пунктах существующих потребителей устанавливать теплосчётчики и, по возможности, устанавливать регуляторы погодного регулирования.

Всё изношенное, морально устаревшее и вышедшее из строя оборудование в котельных заменить на современное, высокоэффективное, автоматизированное.

Эти мероприятия позволят сократить расход топлива (газа), что, в конечном итоге, снизит стоимость потребляемой тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей составляет 30,6 км.

Таблица №8. Данные о водопотреблении и водоотведении в Кинельском районе и г. Кинель.

Забор воды из природных источников (на 2007 г.)

| № п/п | Муниципальные образования | Забрано всего за год тыс.м3 |  |  | Использовано подземной воды. тыс.м3 |  |  | Использовано поверхностной воды, тыс.м3 |  |  | Потери при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Из подземных источников | Из поверхностных водных объектов | всего | На хозяйственно-питьевые нужды | На производственные нужды | всего | На хозяйственно-питьевые нужды | На производственные нужды |  |
| 1 | Кинельский район | 2420 | 2110 | 310 | 2210 | 1350 | 80 | 4880 | 10 | 300 | 20 |

Таблица № 9. Сброс воды в поверхностные водные объекты (на 2007 г.)

| № п/п | Муниципальные образования | Сброс сточных вод, тыс. м3 |  |  |  |  | Увеличение (снижение) сброса загрязненных сточных вод по сравнению с прошлым годом тыс.м3 | Годовая мощность очистных сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | загрязненных |  | Нормативно чистых (без очистки) | Нормативно очищенных |  |  |
|  |  |  | Без очистки | Недостаточно очищенных |  |  |  |  |
| 1 | Кинельский район | 5300 | 0 | 770 | 4530 | 0 | +220 | 6150 |

Таблица № 10.  Реестр  котельных МУП ЖКХ  м.р. Кинельский, потребляющих сетевой газ

| Наименование населенного пункта | Отапливаемый объект | Марка котлов | Количество котлов шт. | Количество горелок шт. | Расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 горелкой м3/час | Котельной м3/час |
| МУП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| «Чубовское» |  |  |  |  |  |  |
| с.Бузаевка |  |  |  |  |  |  |
| ул.26 Партсъезда | Жилой дом №1, №2 | Хопер-100 | 2 | 2 | 10,7 | 21,4 |
| ул. 26 Партсъезда | Жилой дом № 1 6, № 1 8 | КЧМ-5 | 2 | 2 | 11,2 | 22,4 |
| ул.26 Партсъезда | Жилой дом №15, №17 | КЧМ-5 | 2 | 2 | 11,2 | 22,4 |
| ул.26 Партсъезда | Жилой дом №20 | КЧМ-5 | 1 | 1 | ИД | 22,4 |
| с.Богдановка |  |  |  |  |  |  |
| ул.Конычева | Жил. дома №1 , №3 | Хопер-100 | 2 | 2 | 10,7 | 21,4 |
| ул.Октябрьская | Жил. дома №22, №24 | КЧМ-5 | 2 | 2 | 11,2 | 22,4 |
| ул. Октябрьская | Жил. дом №21 | Русич-80 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| ул.Конычева | Админист., гостии. | Русич-80 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| ул.Конычева | Жил. дом №8 | Хопер-100 | 2 | 2 | 10,7 | 21,4 |
| с.Алакаевка |  |  |  |  |  |  |
| Центр, котельная |  | ДКВР 2,5/13 | 3 | 6 | 150 | 900 |
| с.Чубовка |  |  |  |  |  |  |
| Центр. котельная |  | ДКВР 4,5/13 | 4 |  |  |  |

### Электроснабжение

Источниками электроэнергии на территории области являются:

ОАО «Жигулевская ГЭС», восемь тепловых электрических станций (ТЭЦ).

Установленная суммарная энергетическая мощность ТЭЦ составляет около 3500 МВт. Их основным источником энергии является природный газ.

Электроэнергия, вырабатываемая Жигулевской ГЭС, передается по четырем высоковольтным линиям элекропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ, проходящим по территории Самарской области: по двум из них – в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Центра, по двум другим – в ОЭС Урала и Средней Волги. Распределительная сеть ЛЭП напряжением 220 и 110 кВ доводит энергию от источников электроснабжения (ГЭС, ТЭЦ) и объектов сети 500 кВ до электроподстанций (ПС).

На ПС напряжение понижается и разводится ЛЭП и кабельными линиями напряжением 10 и 35 кВ до ПС и распределительных подстанций (РП) с более низким напряжением и в конечном итоге до потребителей.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленный комплекс;

- ЖКХ и население;

- собственное потребление энергосектора.

- отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.

### Информационно-телекоммуникационная инфраструктура и связь

В современных условиях связь является одной из перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста.

На территории Самарской области услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи предоставляют 4 операторов связи. Наиболее крупными операторами сотовой связи по количеству абонентов на территории Самарской области являются ОАО «МСС – Поволжье», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «СМАРТС».

На территории муниципального района Кинельский работает 1 предприятие (операторы), оказывающие услуги телефонной стационарной связи, 16 телефонных станций местной телефонной сети (АТС). Общая монтированная емкость всех АТС составляет 2112 номеров.

Район обеспечен оптико-волоконными линиями высокоскоростного приема-передачи информации на внутризоновом уровне (ОАО «Волга-Телеком»). Все населенные пункты района имеют коммутируемый доступ в Интернет.

Наблюдается незначительное сокращение числа пользователей стационарных квартирных телефонов в связи с увеличением числа пользователей мобильной сотовой  связи. Но в прогнозируемом периоде (2010-2012 гг.) предполагается, что число квартирных телефонов останется неизменным в связи с акциями, проводимыми Самарским филиалом ОАО "Волга-Телеком"  для жителей сельских поселений по подключению к местной стационарной телефонной связи.

В 2008 году завершилась реализация  внедрения универсальной услуги связи с использованием таксофонов, в рамках которого в населенных пунктах района в 2006-2008 годах было установлено 58 таксофонов. Таким образом, телефонизация  Кинельского района считается 100%-ой.

В 2008-2009 годах в отделениях федеральной почтовой связи сельских поселений района Алакаевка, Бобровка, Георгиевка, Кинельский, Комсомольский, Малая Малышвка, Чубовка созданы пункты коллективного доступа к сети Интернет. В 2008 году  смонтированы и установлены узлы доступа к сети Интернет по технологии  ADSL в  сельских поселениях Георгиевка,  Домашка,  Кинельский, Комсомольский.

На территории района насчитывается 43 почтовых ящика для сбора корреспонденции.

К существующим проблемам системы стационарной телефонной связи относятся:

1. Плохое качество связи из-за износа коммутационного оборудования и линейных сооружений;

2. Слабая надежность и устойчивость связи из-за отсутствия резервных источников электропитания и плохого энергоснабжения;

3. Сокращение очереди на услуги телефонной связи из-за низкой платежеспособности населения и в связи с банкротством многих сельскохозяйственных предприятий и, как следствие, отказа от установки телефонного аппарата;

4. Слабый спрос на новые услуги связи, в частности на Интернет.

На 2009 г. число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход составило 1,868 тыс. штук, в том числе квартирных 1,488 тыс.штук.

Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет – 6 шт. Число таксофонов, всего- 58 ед., в т.ч. установленных в рамках внедрения универсальных услуг связи – 58  ед.

# Характеристика существующей системы санитарной очистки территории района

В м.р. Кинельский централизованный сбор, вывоз и размещение коммунальных отходов осуществляется ООО «Экосервис» по следующим сельским поселениям: Алакаевка, Богдановка, Сколково, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Комсомольский, Красносамарское, Малая Малышевка, Новый Сарбай, Чубовка.

Сбор и вывоз ТБО производится из секционных жилых домов в сельских поселениях и, частично, из детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, аптек, магазинов, клубов, административных, хозяйственных и других организаций.

Сбор ТБО производится через установленные в районе контейнеры. Их общее количество 616 шт. Собранные отходы вывозятся на полигон ТБО и промышленных отходов г. Кинель, который расположен по адресу: Самарская область, Кинельский район, участок №2 Алексеевского месторождения кирпичных глин. Дата ввода в эксплуатацию – 1996 год. Площадь 13,38 га, вместимость 1850 м3.

Частный сектор, часть общественных и коммунальных организаций самостоятельно вывозят отходы на тот же полигон, либо привлекают транспортные и погрузочные средства ООО «Экосервис» по договору. Обычно осуществляется 1 или 2 вывоза в год (весной, осенью).

В муниципальном районе Кинельский действующие канализационные очистные сооружения расположены в селах: Чубовка, Бузаевка, Алакаевка, п. Комсомольский.

В настоящее время в Кинельском  районе централизованное водоотведение имеют 7 населенных пунктов.

Протяженность сетей канализации составляет 38 км.

Водоотведение от канализованной части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС). Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией, осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения. Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения (КОС) с полной биологической очисткой. Очищенные стоки сбрасываются в реку Самара, Б.Кинель. Стоки по самотечным сетям поступают на одиннадцать КНС, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с последующим обеззараживанием и сбросом в реку Самара.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от индивидуальных домов частного сектора осуществляется в выгребные ямы или надворные уборные, которые не оборудованы гидроизоляцией, поэтому стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) из выгребных ям осуществляется ассенизационными машинами ООО «Юником», «Кинельводоканал», ООО «Георгиевские ЖКХ», Муниципальное казенное предприятие ЖКХ «Бобровское»,  ОО «Алакаевское ЖКХ», МУП ЖКХ «Уют», МУП ЖКХ «Малышевка», ООО «Восход», «Теплосеть», «РОССтрой», ЖКХ «Чубовское».

### ТБО от домовладений, организаций и предприятий, расположенных в сельских поселениях

К твёрдым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смёт, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода, так называемые крупногабаритные отходы (КГО). КГО согласно действующим нормативам образуются ориентировочно в размере 5 % от общего объема ТБО.

ТБО классифицируют по источникам образования, по морфологическому составу, по степени опасности, по направлениям переработки и т.д. Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), который классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» (ТКО) код раздела 91000000 00 00 0.

По морфологическому признаку в состав твёрдых коммунальных отходов (ТКО) входят пищевые отходы, бумага, картон, дерево, металл (черный и цветной), текстиль, кость, стекло, кожа, резина, камни, полимерные материалы, прочие (неклассифицируемые части) и отсев.

Сравнительный анализ компонентного состава городских и сельских отходов показывает, что они имеют существенные отличия. Среднестатистический процентный состав ТКО для городов и сельских поселений Самарской области показан в Табл. 11 и Табл. 12 соответственно.

Таблица №12.   Ориентировочный  морфологический состав ТКО для

городов сельских населённых пунктов Самарской области

| Компонент | ТКО жилого фонда в городах и сельских населенных пунктах, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Город с численностью населения более 50 000 чел. | Сельский населенный пункт с численностью населения до 5000 чел. |
| Пищевые отходы | 10 | 5 |
| Отходы животноводства | - | 30 |
| Растительные отходы | 4 | 12 |
| Бумага, картон | 30 | 20 |
| Дерево | 11,5 | 8 |
| Черный металлолом | 3,5 | 1 |
| Цветной металлолом | 2 | 1,5 |
| Текстиль | 5 | 4,5 |
| Кости | 3 | 2 |
| Стекло | 3 | 1,5 |
| Кожа, резина | 4 | 5 |
| Камни, штукатурка | 9 | 5 |
| Пластмасса | 14 | 4,5 |

В крупных городах пищевые отходы являются наиболее крупнотоннажной частью и находятся на самом высоком уровне по процентному содержанию в общей массе ТКО. Для сельских поселений характерен низкий уровень процентного содержания пищевых отходов.

Вторым компонентом ТКО являются бумага и картон, среднее содержание которых с годами снижается. Это связано с тем, что в товарообороте уменьшается доля бумажной и картонной упаковки товаров народного потребления, заменяемой полимерами. Однако, бумага и картон, не смотря на тенденцию к снижению содержания, остаются одними из главных компонентов, интересных для сортировки и вторичного использования.

Содержание полимеров с годами растёт. Поэтому, учитывая возрастающее использование упаковочных материалов, полимерных емкостей, одноразовой посуды в пищевой индустрии, расширение области применения и номенклатуры полимеров в строительстве, можно ожидать дальнейшего увеличение массы и усложнения состава полимерной составляющей в ТКО.

Содержание фракции прочих отходов, которые представляют собой балластную разнородную смесь, находится на относительно высоком уровне (8-9% мас.). Утильные фракции, такие как текстиль, стекло, металлы, древесина в ТКО попадают в третью малозначимую категорию. Изменений в их содержании за последние годы практически нет, концентрация стабильная около 4% по массе, за исключением наблюдаемой тенденции снижения содержания стекла в связи с сокращением использования стеклянной тары.

Значительное содержание в исходных ТКО полимеров и алюминия является причиной сложности термического обезвреживания этого материала без предварительной сортировки. С другой стороны, пониженное содержание легкоразлагаемых фракций (пищевых отходов) составляет проблему компостирования исходных, несортированных ТКО. Таким образом, определяется необходимость предварительной сортировки ТКО и целесообразность селективного отбора в них утильных фракций.

Источники образования ТКО подразделяются на два вида:

- жилой фонд;

- учреждения социальной сферы, сферы бытового обслуживания, торговли и прочие предприятия.

Объёмы накопления отходов от обозначенных источников в поселениях м.р.Кинельский определены расчётом в соответствии с исходными данными по нормативам согласно ТСН 30-310-2003 «Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области» (см. Табл. 12 –  Нормативы образования ТБО, использованные для расчета объемов их накопления) и с использованием справочных данных.

Таблица № 12.  Нормативы образования ТБО, использованные для расчета

объемов их накопления

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | на 1 место | 0,4 |
| 2 | Общеобразовательные школы | на 1 учащегося | 0,12 |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | на 1 студента | 0,12 |
| 4 | Больницы | на 1 койку | 2,01 |
| 5 | Поликлиники, ФАП, ОВОП | на 1посещене | 0,07 |
| 6 | Аптеки | на 1 м2 торг.пл. | 0,44 |
| 7 | Магазины продовольственные | на 1 м2 торг.пл. | 1,5 |
| 8 | Магазины промтоварные | на 1 м2 торг.пл. | 1,3 |
| 9 | Предприятия общественного питания | на 1 место | 1,13 |
| 10 | Рынки | на 1 м2 общ.пл. | 1 |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | на 1 место | 0,2 |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | на 1 сотрудника | 1,1 |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | на 1 сотрудника | 1,1 |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и др. организации | на 1 сотрудника | 0,22 |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | на 1 койку | 2 |
| 16 | Гостиницы | на 1 место | 0,7 |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | на 1 м2 общ.пл. | 0,5 |
| 18 | Площадь подметаемых покрытий | на 1 м2 площади | 0,008 |
| 19 | Благоустроенное жилье (оборудованное водопроводом, центральным отоплением, газом и канализацией) | на 1 чел. в год | 0,9 |
| 20 | Неблагоустроенное жилье | на 1 чел. в год | 1,1 |

Результаты расчётов объёмов ТБО от домовладений, организаций и предприятий населённых пунктов в составе поселений м.р.Кинельский, представлены в Таблице 13.

Суммарный объем ТБО по поселениям с.п. Чубовка  в м.р. Кинельский в разрезе источников их образования представлен в Таблице 14.

Таблица  № 13. Суммарный объем ТБО по поселениям м.р.Кинельский

| № п/п | Наименование сельского (городского) поселения | Наименование населенного пункта | Годовой объём образования ТБО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | с. Алакаевка | 1886 |
|  |  | ИТОГО | 1886 |
| 2 | Бобровка | с. Бобровка | 4977 |
| 3 |  | п. Михайловский | 54 |
| 4 |  | п. Моховой | 22 |
| 5 |  | п. Октябрьский | 2112 |
| 6 |  | п. Формальный | 251 |
|  |  | ИТОГО | 7416 |
| 7 | Богдановка | с. Богдановка | 6223 |
| 8 |  | а. Казахский | 478 |
| 9 |  | п. Красный Ключ | 988 |
| 10 |  | с. Кривая Лука | 1487 |
| 11 |  | п. Новосадовый | 193 |
|  |  | ИТОГО | 9369 |
| 12 | Георгиевка | с. Б-Малышевка | 1109 |
| 13 |  | п. Вертяевка | 468 |
| 14 |  | с. Георгиевка | 6879 |
| 15 |  | с. Гурьевка | 411 |
| 16 |  | ж/д пл. 1161 км | 25 |
| 17 |  | ж/д пл. 1169 км | 2 |
| 18 |  | п. Кутулук | 192 |
| 19 |  | п. Свободный | 20 |
|  |  | ИТОГО | 9106 |
| 20 | Домашка | с. Домашка | 7667 |
| 21 |  | п. Крестьянский | 3 |
| 22 |  | п. Нижненикольский | 44 |
| 23 |  | с. Парфёновка | 1214 |
|  |  | ИТОГО | 8928 |
| 24 | Кинельский | п. Кинельский | 5371 |
| 25 |  | п. Колки | 0 |
| 26 |  | п. Культура | 0 |
| 27 |  | п. Луговой | 1058 |
| 28 |  | п. Трехколки | 56 |
| 29 |  | п. Угорье | 553 |
| 30 |  | п. Энергия | 128 |
| 31 |  | п. Язевка | 124 |
|  |  | ИТОГО | 7290 |
| 32 | Комсомольский | с. Грачевка | 228 |
| 33 |  | п.Комсомольский | 11498 |
| 34 |  | с. Павловка | 3294 |
| 35 |  | с. Покровка | 1599 |
| 36 |  | ст. Спиридоновка | 51 |
| 37 |  | с. Тростянка | 59 |
| 38 |  | ст. Тургеневка | 318 |
| 39 |  | с. Филипповка | 1275 |
|  |  | ИТОГО | 18322 |
| 40 | Красносамарское | п. Красная Самарка | 6 |
| 41 |  | с. Красносамарское | 2369 |
| 42 |  | п. Круглинский | 518 |
| 43 |  | п. Лебяжий | 6 |
| 44 |  | п. Поплавский | 123 |
|  |  | ИТОГО | 3022 |
| 45 | Малая Малышевка | с. Александровка | 472 |
| 46 |  | с. Карповка | 3 |
| 47 |  | с. Малая Малышевка | 5785 |
| 48 |  | п. Подлесный | 84 |
| 49 |  | п. Сосновка | 57 |
|  |  | ИТОГО | 6401 |
| 50 | Новый Сарбай | п. Заречье | 20 |
| 51 |  | д. Николаевка 1-я | 3 |
| 52 |  | с. Николаевка 2-е | 443 |
| 53 |  | с. Новый Сарбай | 4347 |
| 54 |  | п. Привет | 37 |
|  |  | ИТОГО | 12817 |
| 55 | Сколково | с. Бузаевка | 1067 |
| 56 |  | с. Преображенка | 1765 |
| 57 |  | п. Пчелка | 4 |
| 58 |  | с. Сколково | 1339 |
|  |  | ИТОГО | 4175 |
| 59 | Чубовка | п. Бугры | 70 |
| 60 |  | с. Сырейка | 1791 |
| 61 |  | с. Чубовка | 4825 |
|  |  | ИТОГО | 6686 |
| ИТОГО по району |  |  | 87451 |

Таблица № 14.  Расчет объемов ТБО с.п. Чубовка  в разрезе источников их образования

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  | с.п. Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п. Пчелка |  |  | с. Сколково |  |  | п. Бугры |  | с. Сырейка |  |  |
|  |  |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |  |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 |  | 0 |  | 0 | 0,031 |  | 12 | 0 | 0 | 0,06 | 24 |  |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 |  | 0 |  | 0 | 0,118 |  | 14 | 0 | 0 | 0,158 | 19 |  |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 1 |  |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,184 | 276 |  |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 |  | 0 |  | 0 | 0,12 |  | 24 | 0 | 0 | 0,16 | 32 |  |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 440 |  |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 9 | 773 | 696 |  |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 |  | 4 |  | 4 | 781 |  | 859 | 55 | 61 | 275 | 303 |  |
| Дачные массивы, чел | 1,1 |  | 0 |  | 0 | 585 |  | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  |  |  | 4 |  |  | 1339 |  | 70 |  | 1791 |  |
| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Чубовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0,1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0,15 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0,05 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,3 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0,16 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0,08 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 80 400 |  | 804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 1691 |  | 1 522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 398 |  | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 |  | 0 |  |  | ИТОГО по с.п. Чубовка |  |  |  |  |  |  |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 6 000 |  | 1 500 |  |  | 4825 куб.м |  |  |  |  |  |  |

### Объекты размещения твердых бытовых и промышленных отходов

Твердые бытовые (ТБО) и промышленные отходы (ПО) II,III  и IV классов опасности м.р. Кинельский размещаются на полигоне ТБО и промотходов г.Кинель  (см. таблицу №1_5. Также у населенных пунктов  Привет и Малая Малышевка располагаются асфальтированные площадки для временного хранения твердых бытовых отходов.

На территории полигона ТБО предусмотрены:

- отдельная площадка временного хранения отходов III класса опасности, а именно: изношенных автопокрышек, камер и РТИ (1000 т/год);

- площадка захоронения тары из-под ЛКМ (на 30 т) и автомобильных фильтров (на 20 т), относящихся ко II классу опасности;

- площадка для размещения промышленных и бытовых отходов, состав и объем которых по классам опасности представлен в таблице №16; специально обустроенная карта полигона по накоплению промышленных отходов, состав и объем которых по классам опасности представлен в таблице №17.

Таблица № 15. Характеристика объекта размещения твердых бытовых и

промышленных отходов

| №п/п | Объект размещения отходов | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полигон (площадь, га) | 13,38 |
| 2 | Год начала эксплуатации | 1996 |
| 3 | Год закрытия | 2012 |
| 4 | Ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны, м | 1000 |
| 5 | Среднегодовое количество размещаемых отходов, тыс.м3 | 1850 |
| 6 | Расположение объекта | Муниципальный район Кинельский |

Таблица № 16. Состав промышленных и бытовых отходов, складируемых на

полигоне ТБО и промышленных отходов

| №п/п | Наименование отходов | Ед. изм. | Объем по классам опасности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отработанные шпалы | т | - | - | 10 | - | - |
| 2 | Асбестовых материалов отходы | т | - | - | 300 | - | - |
| 3 | Смет территории | т | - | - | 7000 | - | - |
| 4 | Отходы жироловушек | т | - | - | 10 | - | - |
| 5 | Отходы пергамина и рубероида | т | - | - | 500 | - | - |
| 6 | Известь, гипсосодержащие отходы | т | - | - | 2500 | - | - |
| 7 | Мусорозащитные решетки при водозаборе | т | - | - | - | 280 | - |
| 8 | Грунт, песок, глина | т | - | - | 300 | - | - |
| 9 | Отходы полиэтилена |  | - | - | 100 | - | - |
| 10 | Твердые бытовые отходы | т | - | - | 63000 | - | - |
| 11 | Отходы тары и упаковки | т | - | - | 1000 | - | - |
| 12 | Отходы пивоваренного, спиртового и ликероводочного производства | т | - | - | - | 1000 | - |
| 13 | Отходы минеральной ваты, стеклоткани | т | - | - | 250 | - | - |
| 14 | Бой кирпича, бетона, щебень, грунт |  | - | - | 1200 | - | - |
| 15 | Керамическая крошка | т | - | - | 300 | - | - |
| 16 | Бумага парафинированная | т | - | - | 100 | - | - |

Таблица № 17. Состав промышленных отходов, накапливаемых  на

полигоне  ТБО и промышленных  отходов

| №п/п | Наименование отходов | Ед. изм. | Объем по классам опасности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шлам после мойки машин | т | - | 60 | - | - | - |
| 2 | Промасленная бумага | т | - | 10 | - | - | - |
| 3 | Шлак металлургического производства | т | - |  | 100 | - | - |
| 4 | Обтирочный материал, загрязненный маслами | т | - | 250 | - | - | - |
| 5 | Замазученный грунт, смет с цехов | т | - | 2600 | - | - | - |
| 6 | Ил очистных сооружений | т | - | - | 1500 | - | - |
| 7 | Нефтешлам | т | - | 320 | - | - | - |
| 8 | Шлам очистных сооружений | т | - | 100 | - | - | - |
| 9 | Шлифовальные шламы | т | - | - | 400 | - | - |

# Объекты по размещению и утилизации биологических отходов

В Кинельском районе всего 27 скотомогильников. Все закрыты постановлением Главы администрации Кинельского района №268 от 12.02.2007г., в настоящее время в реестре муниципального имущества не значатся. Месторасположение пяти объектов не найдено из-за отсутствия опознавательных знаков (с. Парфеновка, с. Алексеевка, с. Кривая Лука, с. Аул Казахский, с. Грачевка).

Рис 1. Размещение объектов захоронения биологических отходов

на территории Кинельского района

б – яма Беккари

е  - железная ёмкость, врытая в землю

- - закрытые скотомогильники

Объекты захоронения биологических отходов

Согласно  справке Управления ветеринарии Самарской области  (исх.№ 31/341 от 15.08.08 г)  по состоянию 01.01.2008 г на территории муниципального района Кинельский расположено 27 объектов захоронения биологических отходов.  Все объекты захоронения биологических отходов  м.р.Кинельский в настоящее время закрыты. Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г.  ориентировочный радиус СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов;

- строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника.

М.р.Кинельский находится в зоне обслуживания завода по производству мясокостной муки ОАО «Малышевское».

В целях соблюдения требований п.1.7.1 «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов» 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г.» с изменениями от 16 августа 2007 г.  и обеспечения безопасности компонентов окружающей среды в зоне, обслуживаемой ветеринарно-санитарным утилизационным заводом, все биологические отходы перерабатывают на мясокостную муку.

Ориентировочный радиус СЗЗ объекта составляет 1000м.

В таблице № 19 приведены ветеринарно-санитарные характеристики скотомогильников по муниципальному району Кинельский.

Таблица № 18.  Ветеринарно-санитарные характеристики скотомогильников по м.р. Кинельский  на 01.11.2006

| №№ п/п | Удаление от населенного пункта и его наименование | Владелец | Действующий, закрытый или находится в стадии строительства | Первое захороне-ние | Сибирско-язвенное захоронение | Дата последнего захоронения в закрытых скотомо-гильниках | Наличие заграждения | Наличие траншеи и обваловки | Наличие биотермической ямы, соответствие ВСП | Подтоп-ление талыми водами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.п. Красно-самарское 1000м | к-з им. Куйбышева | закрытый | 1988 | нет | 1995 | имеется | имеется | соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 2 | с.п. Красно-самарское 1080м | к-з им. Куйбышева | закрытый | 1988 | нет | 1995 | имеется | имеется | соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 3 | с.п. Бобровка 500м | Администрация с.п. Бобровка | закрытый | 1970 | нет | 1995 | не имеется | не имеется | не соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 4 | с.п. Сырейка 1100м | ЗАО «Сырейскре» | закрытый | 1988 | нет | 1995 | имеется | не имеется | соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 5 | с.п. Бугры 500м | ЗАО «Сырейскре» | закрытый |  | нет | 1995 | имеется | имеется | соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 6 | с.п. Чубовка 1000м | Агрофирма Нива | закрытый |  | нет | 1995 | имеется | имеется | соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 7 | с.п. Сколково 500м | СПК «Сколковский» | закрытый |  | нет | 1995 | не имеется | не имеется | не соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 8 | с.п. Домашка | СПК «Антонова» | закрытый |  | нет | 1995 | не имеется | не имеется | не соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 9 | с.п. Домашка 1000м | Домашкинский вет. участок | закрытый | 1980 | нет | 1995 | не имеется | не имеется | не соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 10 | с.п. Парфеновка 1500м | ООО «Рассвет» | закрытый |  | нет | 1995 | имеется | имеется | соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 11 | с.п. Парфеновка | ООО «Рассвет» | закрытый |  | нет | 1995 | не имеется | не имеется | не соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 12 | с.п. Богдановка | Администрация с.п. Богдановка | закрытый |  | нет | 1995 | не имеется | не имеется | не соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 13 | с.п. Кривая Лука | Администрация с.п. Богдановка | закрытый |  | нет | 1995 | не имеется | не имеется | не соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 14 | с.п. Аул Казахский | ООО «Восток» | закрытый |  | нет | 1995 | не имеется | не имеется | не соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 15 | с.п. Н. Сарбай 500м | СПК «Калягина» | закрытый |  | нет | 1995 | имеется | имеется | соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 16 | с. Грачевка 500м | Администрация с.п. Комсомольский | закрытый |  | нет | 1995 | имеется | имеется | соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 17 | с. Филипповка 500м | Администрация с.п. Комсомольский | закрытый |  | нет | 1995 | имеется | имеется | соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 18 | с.п. Пенза 2000м | Администрация с.п. Комсомольский | закрытый |  | нет | 1995 | имеется | имеется | соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 19 | с.п. Мал. Малы-шевка 1000м | СПК «Малышевский» | закрытый |  | нет | 1995 | не имеется | не имеется | не соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 20 | с.п. Мал. Малы-шевка 1000м | СПК «Малышевский» | закрытый |  | нет | 1995 | не имеется | не имеется | не соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 21 | с.п. Алакаевка 500м | СПК «Покровское» | закрытый |  | нет | 1995 | не имеется | не имеется | не соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 22 | с.п. Бузаевка 750м | ФГУП ОПХ МИС | закрытый |  | нет | 1995 | не имеется | не имеется | не соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 23 | с.п. Энергия 1500м | Самарская ГСХА | закрытый | 1969 | нет | 1995 | имеется | имеется | соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 24 | с.п. Кинельский 500м | Самарская ГСХА | закрытый | 1970 | нет | 1995 | не имеется | не имеется | не соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 25 | п. Угорье 1000м | Самарская ГСХА | закрытый |  | нет | 1995 | не имеется | не имеется | не соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 26 | п. Трехколка 800м | Самарская ГСХА | закрытый | 1970 | нет | 1995 | не имеется | не имеется | не соответствует ВСП | не подтап-ливается |
| 27 | с.п. Алексеевка 5000м | ООО «Алексеевское» | закрытый | 1973 | нет | 1995 | имеется | имеется | соответствует ВСП | не подтап-ливается |

Согласно актам проверок объектов по утилизации и уничтожению биологических отходов в с.п. Комсомольский, с.п. Кинельский, с.п. Малая Малышевка, с.п. Чубовка    муниципального района Кинельский, проведенных в мае - июле 2009г., их ветеринарно-санитарного состояния с целью предупреждения возникновения опасных болезней, общих для человека и животных, а также защиты населения территории  района от возникновения ЧП, осуществленных Управлением Россельхознадзора по Самарской области, установлено следующее:

Скотомогильник с.п. Кинельский находится с северной стороны поселка в дачном массиве, на расстоянии 1500 м. Скотомогильник оканавлен, засыпан землей, земляная насыпь обновлена, высота насыпи около 2м. Табличка «Скотомогильник закрыт» имеется.

Скотомогильник с.п. Комсомольский находится на расстоянии 500 м от фермы в восточном направлении, в 2 км на восток от автотрассы, граничит с лесополосой. Скотомогильник засыпан землей, земляная насыпь 1,5 м в высоту, оканавлен по всему периметру. Установлена табличка «Скотомогильник закрыт».

На территории КСПХ «Малышевский», ферма №1, имеется скотомогильник, расположенный в 1000-1500 м северо-восточнее фермы, в 2000м от автодороги, в северной стороне от села Малая Малышевка, через автодорогу. Территория скотомогильника не огорожена, оканавлена частично, обсыпана. Засыпана землей по периметру в виде вала высотой 0,6м, емкость металлическая, часть емкости на поверхностиемли, люка на емкости нет. Табличка отсутствует. Площадь скотомогильника не соответствует ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Последнее захоронение осуществлено в 1996 году.

На территории КСХП «Малышевский», ферма №2, имеется скотомогильник, расположенный в 150-200 м с восточной стороны забора фермы. Ферма №2 расположена в восточной части села в 1000-1500 м от автодороги. Расстояние от трассы до скотомогильника 3000м. Скотомогильник частично оканавлен, обвалован, не огорожен, яма – металлическая емкость, люка нет. Табличка отсутствует. Согласно постановлению администрации Кинельского района от 15.07.1996г №268 захоронения с 1996 года не производятся.

Скотомогильник с.п. Чубовка находится на границе лесополосы, севернее относительно фермы и удален от с.п. Чубовка на 1000м, от фермы – на 500м, от пастбища – на 700 м, от ближайшего водоема – на1500м. Скотомогильник представляет собой металлическую емкость, врытую в землю, люка нет. Скотомогильник частично огорожен деревянным забором, таблички с надписью «скотомогильник закрыт» нет. Ров и вал по периметру скотомогильника частичноосыпаны. Захоронения на данном объекте не проводятся с 1996 года на основании постановления администрации Кинельского района от 15.07.1996г №268.

# Источники и уровни загрязнения компонентов окружающей среды

### Источники и уровни загрязнения атмосферы

Основными источниками загрязнения атмосферы в Кинельском районе являются стационарные источники выбросов от технологических участков производственных объектов, дымовые трубы котельных и автомобильный транспорт.

Производственная инфраструктура МР Кинельский представлена:

- объектами сельскохозяйственного профиля;

- объектами переработки сельскохозяйственной продукции;

- объектами социально-бытового и коммунального обслуживания            населения;

- объектами коммунальной структуры;

- объектами пищевой промышленности.

Основными источниками загрязнения атмосферы в границах проектирования являются:

- Стационарные источники выбросов технологических участков производственных объектов;

- Дымовые трубы котельных;

- Автомобильный транспорт.

Основными загрязняющими веществами в составе выбросов являются:

- Диоксид азота;

- Оксид азота;

- Углерод (сажа);

- Оксид железа;

- Диоксид железа;

- Триоксид железа;

- Углеводороды различных групп;

- Сернистый ангидрид;

- Бензапирен.

В 2012 году выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников в районе планируется сократить на 2,4% - 4,9% относительно 2008 года.

Источниками воздействия автомобильной дороги на окружающую природную среду являются:

  - автомобильный транспорт, находящийся на дороге;

  - инженерные сооружения дорог: земляное полотно, мостовые переходы и путепроводы, водоотводные и малые водопропускные сооружения;

  - отдельные конструкции дорожных сооружений: дорожная одежда, обочины земляного полотна;

  - объекты дорожной инфраструктуры: площадки отдыха, автозаправочные станции, пункты питания, остановки общественного транспорта.

В выхлопных газах автомобилей содержится более 200 различных соединений - продуктов полного и неполного сгорания топлива, основные из них: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различных групп (в основном альдегиды, полициклические ароматические углеводороды), наиболее токсичным среди которых  является бенз(а)пирен и др.

Кроме загрязнения окружающей среды токсичными выхлопными газами, автомобиль выделяет не менее опасные для здоровья человека резиновую пыль и летучие вещества - продукты износа шин. Мелкая резиновая пыль может очень долгое время сохраняться на поверхности дорожного покрытия и на почве.

Из атмосферы частицы загрязнений оседают на почву и водоемы вблизи автодорог.

### Источники и уровень загрязнения поверхностных водных объектов

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты характеризуется формируемым в результате этого воздействия качеством воды.

В целом, выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

- Фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- Организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах  акватории;

- Диффузное загрязнение с площади водосбора  водного объекта, поступающее с ливневыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос свалки, склады, объекты рекреации и т.п.

При строительстве и эксплуатации автомобильных дорог причинами сверхнормативного загрязнения рек и водоемов становятся:

- прямой сброс неочищенных ливневых, талых вод с поверхности автодорог, мостов, АЗС, площадок отстоя, автомоек в реки и водоемы;

- высокое загрязнение снежного покрова широкой придорожной полосы продуктами сгорания топлива, антигололедными солями, песком, нефтепродуктами, бенз(а)пиреном;

- отсутствие локальных очистных сооружений или их неэффективная работа;

- устаревшие и неадекватные схемы и методы расчета ливнеотвода с поверхности автодорог, придорожных канав;

- использование в качестве антигололедных солей хлористого натрия;

- проведение строительных работ в руслах рек, водная эрозия насыпей и откосов;

- утечки топлива в почву и попадание их в грунтовые воды от транспортных средств, на нефтебазах, АЗС, при различных авариях.

Р.Большой Кинель

Согласно данным Государственного Доклада о состоянии окружающей среды и природных ресурсах Самарской области за 2011 год (Приволжское УГМС) контроль за качеством воды реки в пункте наблюдений у 
«пгт. Тимашево» организован на двух створах:

- 1) 1 км выше поселка Тимашево;

- 2) 1,5 км ниже поселка Тимашево.

Рис. 2.   Уровень загрязнения р.Большой Кинель

Для оценки уровня загрязненности воды используется удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ).

УКИЗВ - удельный комбинаторный индекс загрязненности воды. Он условно оценивает долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды, обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ. Позволяет проводить сравнение степени загрязненности воды в различных створах и пунктах при условии различия программы наблюдений.  Значение УКИЗВ может варьироваться от 1 до 16; чем больше значение, тем хуже качество воды.

Таблица № 19.   УКИЗВ р.Большой Кинель по годам

| Показатели качества водного объекта | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКИЗВ | 2,88 | 4,35 | 4,25 | 2,36 | 3,64 | 3,86 | 5,06 | 4,63 |
| Класс качества воды | 3 А (весьма загрязненная) | 4А (грязная) | 4 А (грязная) | 3 А (весьма загрязненная) | 3Б (очень загрязненная) | 3Б (очень загрязненная) | 4 А (грязная) | 4 А (грязная) |

Согласно таблице №19 видно, что максимального значения УКИЗВ р.Большой Кинель достигал в 2005 году, когда вода р.Большой Кинель характеризовалась как «грязная» (4А класс качества), в 2009 году значение УКИЗВ после некоторого снижения снова повысилось с 3А до 3Б класса, в 2010 и 2011 годах характеризовалась как «грязная» (4А класс качества).

Характерными загрязняющими веществами являлись сульфаты, минерализация, легко- и трудноокисляемые органические вещества (по БПК5 и ХПК), азот аммонийный, соединения магния,  меди и марганца. Кислородный режим в течение года был удовлетворительным. Минимальное содержание растворенного кислорода составляло 7,3 мг/л.

Р. Самара

Согласно данным Государственного Доклада о состоянии окружающей среды и природных ресурсах Самарской области за 2011 год  (Приволжское УГМС) мониторинг загрязнения воды р. Самара проводился в 3-х пунктах наблюдений на территориях Самарской и Оренбургской областей. Наиболее высокая степень загрязнения отмечалась в контрольном створе «у пгт. Алексеевка».

Контроль за качеством воды реки Самары, в среднем ее течении, в пункте наблюдений «у пгт. Алексеевка» проводился в двух створах. Качество воды реки в среднем ее течении, практически не изменилось  по сравнению с 2010 годом.

Рис. 3. Уровень загрязнения р.Самара

По данным ООО «Центр мониторинга водной и геологической среды» качество воды реки по ряду контролируемых показателей не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного значения. Превышения допустимых концентраций загрязнения отмечены по сульфатам и железу общему.

Таблица № 20.   УКИЗВ р. Самара по годам

| Показатели качества водного объекта | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКИЗВ | 2,93 | 4,69 | 5,21 | 3,82 | 3,63 | 4,05 | 4,59 | 4,36 |
| Класс качества воды | 3 А (весьма загрязненная) | 4 А (грязная) | 4 А (грязная) | 3 Б (очень загрязнен-ная) | 3Б (очень загрязненная) | 4А (грязная) | 4А (грязная) | 4А (грязная) |

Таблица № 20 наглядно показывает, что УКИЗВ р.Самара достигал своего максимального значения, согласно наблюдениям, в 2006 году, когда вода реки характеризовалась 4А классом - «грязная», в 2009 году значения УКИЗВ после некоторого снижения в 2008г. опять повысилось. В 2011 году вода оценивалась 4 "А" классом. УКИЗВ был равен 4,36. К характерным загрязняющим веществам относились сульфаты, трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), азот аммонийный, соединения меди и марганца. В 2011 году среднегодовое содержание соединений меди и марганца увеличилось до 6 ПДК, их максимальные концентрации составляли 12 и 25 ПДК соответственно. Содержание трудноокисляемых органических веществ превышало норму в 2 раза, с числом превышений 100 %. Минимальное содержание растворенного кислорода – 6,4 мг/л.

Содержание нефтепродуктов и хлорорганических пестицидов

В системе мониторинга поверхностных вод суши с 2004 года в ограниченном числе пунктов проводятся наблюдения за загрязненностью донных отложений нефтепродуктами и пестицидами. Донные отложения представляют собой информативный объект наблюдений, состояние которого также определяет уровень загрязненности водных объектов, в том числе нефтепродуктами, хлорорганическими пестицидами (ХОП).

Несмотря на очевидную опасность нефтяного загрязнения донных отложений, их ПДК в водных объектах не установлены. Поэтому обычно степень загрязненности донных отложений нефтепродуктов определяют по превышению концентраций относительно "фона" или "условного фона", в качестве которого используются донные отложения, отобранные в исследуемом водном объекте выше возможных источников загрязнения. "Фон", обусловленный наличием нефтепродуктов естественного происхождения, составляет для большинства водных объектов 0,01 - 
0,30 мг/г.

Одновременно существует классификация донных отложений по степени их нефтяного загрязнения в мг/г сухого остатка:

- чистые <0,10;

- слабо загрязненные 0,10 - 0,20;

- средне загрязненные 0,20 - 0,60;

- грязные 0,60 - 1,00;

- чень грязные >1,00.

Данные, полученные в 2011 году, показывают, что содержание нефтепродуктов в донных отложениях водных объектов колебалось в интервале 0,0 – 0,803 мг/г. Степень загрязненности донных отложений обследованных водных объектов различна: от "чистых" до "средне загрязненных", как и в предыдущие годы. Наиболее загрязнены донные отложения Куйбышевского водохранилища в районе г.о. Тольятти в створе "свх. Ст. Разина, 0,5 км ниже выпуска УЧВ ВАЗа». Этот участок водоема характеризуется как "средне загрязненный", а донные отложения в октябре – как "грязные". Донные отложения остальных пунктов наблюдения характеризуются как "слабо загрязненные".

Анализ состояния загрязненности донных отложений ХОП рек за 2011 год показал, что ДДЭ, ДДТ, альфа-ГХЦГ и бета+гамма-ГХЦГ, гексахлорбензол и трефлана в донных отложениях водоемов в основном не были обнаружены. Исключение составили: р. Чапаевка - створ "1,1 км выше г. Чапаевск" (в донных отложениях был обнаружен гексахлорбензол в количестве 0,136 мг/кг), р. Сок - створ "7,5 км ниже р.п. Сергиевск» (обнаружены альфа-ГХЦГ – 0,069 мг/кг и гексахлорбензол - 0,130 мг/кг).

Гидробиологические наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод на территории Самарской области проводятся Приволжским межрегиональным территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 1975 года. Гидробиологический мониторинг проводится по четырем показателям:

фитопланктон (водоросли, обитающие в толще воды),

зоопланктон (беспозвоночные животные водной толщи),

перифитон (зоо- и фитообрастатели подводных предметов),

зообентос (беспозвоночные животные, обитающие на дне).

В 2011 году гидробиологические наблюдения проводились в частности на р.Большой и р. Самара.

Экологическое состояние рек не одинаково, и проходящие в них процессы можно характеризовать на большинстве вертикалей как «экологическую модуляцию», а на остальных или как «экологический регресс», или, в зависимости от изменений в биоте, как «экологический прогресс».

По совокупности данных дается оценка качества воды в классах по шестибальной системе чистоты. Комплексная оценка уровня загрязнения вод корректируется такими показателями как значение численности, биомасса, видовое разнообразие.

Индекс сапробности – численное выражение способности сообщества гидробионтов выдерживать определённый уровень органического загрязнения.

Экстремальные значения индексов сапробности на реке Большой Кинель: в 2006 г. составили 1,27-2,68; в 2007 г. – 1,45-2,40; на реке Самара: в 2006 г. – 1,43-2,59; в 2007 г. – 1,55-2,58.

По данным фитопланктона  число видов по сравнению в 2007 году увеличилось и достигало 107 видов на р. Самара (от 17 до 72 видов в 2006 г.).

Число видов среди обрастаний (перифитон) на р. Большой Кинель  составляло 140 таксонов, 300 – и фитоорганизмов.

В целом  качество воды обследованных водотоков по данным перифитона снизилось в 2007 г.: на р.р. Самара и Большой Кинель с переходом в другой класс.

Подробно оценки качества вод даны в таблице 21 по каждой вертикали и каждому показателю.

Таблица № 21.  Оценка уровня загрязнения вод  р.Самара и Б.Кинель в

классах по вертикалям

|  | Местоположение створа (вертикали) | 2006 год |  | 2007 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поверхн. | дно | ФП | ПФ | ЗП | ЗБ (дно) | Общая оценка (поверхн.) |
| р. Самара пгт.Алексе-евка | 1,0 км выше пгт, правый берег | III←IV | IV | III-IV | III-IV | III | V | III-IV |
| р. Самара г. Самара | 9,0 км выше Южного а/д моста, правый берег | III-IV | IV | III-IV | III-IV | III | IV-V | III-IV |
| р. Самара г. Самара | 0,1 км выше Южного а/д моста, правый берег | III-IV | IV | III-IV | III→IV | III→IV | IV | III→IV |
| р. Б. Кинель г.Отрадный | 1,0 км выше города, правый берег | III←IV | IV | III-IV | III-IV | III | IV-V | III-IV |
| р. Б. Кинель г.Отрадный | 1,0 км ниже города, правый берег | III-IV | IV | III-IV | III-IV | III→IV | IV-V | III-IV |
| р. Б. Кинель пгт Тимашево | 1,0 км выше пгт, левый берег | III←IV | III | III-IV | III←IV | III→IV | IV | III-IV |
| р. Б. Кинель пгт Тимашево | 1,0 км ниже пгт, левый берег | III-IV | III¬IV | III-IV | III-IV | III | IV←V | III-IV |

### Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

- Отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений.

- Возникновение несанкционированных свалок вокруг дачных поселков и садовых товариществ.

- Отсутствие организованных мест выгула домашних животных.

- Несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных.

- Увеличение числа неканализованных объектов мелкой розничной торговли.

- Недостаточное количество общественных туалетов.

- Недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.

- Недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов по переработке (утилизации) отходов.

Почвы в зоне влияния автомобильных дорог подвергаются загрязнению ГСМ, соединениями тяжелых металлов, дорожной пылью, - оказывающими негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье людей в целом.

Источниками загрязнения почв и подземных вод в м.р. Кинельский являются также промплощадки производственных объектов, автодороги, кладбища, скотомогильники, стихийные свалки ТБО, потенциально - коридоры прохождения магистральных трубопроводов.

Промплощадки производственных объектов, как правило, имеют собственные участки складирования твердых бытовых и промышленных отходов, стоянки автотранспорта, нередко АЗС и мойки автомобилей. Все эти объекты являются потенциальными источниками загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях отсутствия локальных систем сбора и очистки поверхностного стока.

При движении автотранспортных средств по автодорогам, почвы в зоне их влияния подвергаются загрязнению соединениями тяжелых металлов, содержащихся в выхлопных газах двигателей автомобилей, дорожной и резиновой пылью. Кроме этого обычны потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу.

Неубираемый с обочины дороги снежный покров, будучи депонирующей средой, при таянии, является источником вторичного загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях использования химического способа удаления снега и льда с дорожных покрытий. Засоление почв, происходящее в результате просачивания растворенных хлор- и аммиак- содержащих соединений в зоны расположения придорожных посадок, ухудшает структуру и состав почвы, что в итоге может вызвать гибель деревьев и кустарников в придорожной полосе.

- В связи с формированием высокого уровня загрязнения почв и подземных вод в зонах влияния автомагистралей, недопустимо использование придорожных земель ни для каких сельскохозяйственных целей, включая заготовку травянистых кормов и выпас скота.

- Потенциальным источником загрязнения почв и подземных вод является трубопроводный транспорт. По территории муниципального района Кинельский проходит большое количество транзитных и местных трубопроводов. К транзитным относятся нефтепроводы: Нижневартовск – Самара, Базлы-Самара, Бугуруслан-Сызрань, Муханово-Самара, Похвистнево-Самара, Кулешовка-Самара, Альметьевск-Самара, Колтасы-Самара и Ромашкино-Самара. К магистральным газопроводам относятся: Похвистнево-Самара, Муханово-Самара, Отрадный – Тольятти, Мокроус-Тольятти, Алексеевка-Тольятти, Нефтегорский ГПЗ-Алексеевка.

Через район проходит аммиакопровод Тольятти – Одесса. По территории района проходят продуктопроводы Отрадненского и Нефтегорского газоперерабатывающего заводов, Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода и Новокуйбышевского нефтехимкомбината.

По территории муниципального района Кинельский  в целом проходят:

- 26 магистральных нефтепроводов;

- 52 магистральных газопровода;

- 8 продуктопроводов;

- 1 аммиакапровод.

Прохождение газо-, нефте- и продуктопроводов сопровождается загрязнением территории в результате утечки газа, нефти и нефтепродуктов через негерметичные соединения трубопроводов, при выполнении сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций.

Основной причиной аварийных ситуаций на газо-, нефте- и продуктопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5 %), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и  железными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

- Растёкшаяся по поверхности почвы нефть наносит непоправимый вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почв, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление.

Антропогенное воздействие на подземные воды проявляется, с одной стороны в ухудшении их качества и загрязнении, с другой - в снижении уровней и истощении водоносных горизонтов. Оба эти процесса взаимосвязаны.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными - техногенные объекты. Это относится к загрязненным почво-грунтам, которые даже после ликвидации основного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.

Проблема актуальна для территории Кинельского района, поскольку хозяйствено-питьевое и производственное водоснабжение осуществляется, в основном, из подземных водозаборов.

### Несанкционированное размещение непригодных и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов

В настоящий момент на территории Самарской области сложилась напряженная санитарно-эпидемиологическая обстановка в связи с большим количеством пестицидов, непригодных и запрещенных к применению, хранящихся на складах сельскохозяйственных предприятиях различных форм собственности со времён  СССР.

Согласно информации Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области на складах сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности хранятся непригодные и запрещенные к применению пестициды и агрохимикаты. Фактически по всей области рассредоточены очаги потенциальной санитарной и экологической опасности. Условия их хранения не отвечают требованиям законодательства Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и не соответствуют санитарным требованиям и нормам, представляя собой серьезную угрозу экологической безопасности, включая здоровье людей.

Отмечаются случаи хищения препаратов, их несанкционированного размещения в произвольных местах, разборка складских помещений с целью приобретения строительных материалов, что ведет к угрозе ухудшения здоровья населения. По физическим свойствам запрещенные и непригодные к применению пестициды способны аккумулироваться в почве, воде, воздухе, а также в живых организмах, они обладают канцерогенным, мутагенным и эмбриотоксичным  действием на организм человека и представляют реальную угрозу для генофонда Самарской области.

Проведение инспекторских рейдовых проверок, принятие административных и иных мер не могут повлиять на общий ход решения данной проблемы без реальных вложений финансовых средств.

В зависимости от состояния экосистемы – концентрации кислорода, освещенности, силы ветра, температуры, влажности, типа и состояния почв – пестициды подвергаются сложным превращениям и имеют свойства накапливаться в организмах животных и человека. При разложении пестицидов во внешней среде образуются новые химические вещества, которые обладают иными химическими и биологическими свойствами. Во многих случаях они более устойчивы и более токсичны, чем исходное вещество. В то время как информация об активных компонентах доступна, сведения о токсикологических свойствах «инертных» компонентов и их долгосрочные эффекты, как правило, все еще остаются в значительной степени неизвестными.

Рис. 4. Несанкционированное размещение пестицидов и агрохимикатов

Рис. 5.  Хранение запрещенных и непригодных к применению

пестицидов и агрохимикатов

Регулярно выявляются все новые, ранее неучтенные партии непригодных пестицидов. Проблема уничтожения опасных химических веществ стоит сегодня одинаково остро во всех регионах РФ, но, несмотря на это, нет четко разработанных федеральных программ по их утилизации. В регионах разрабатываются собственные программы.

В ноябре 2006 г. в Волжском районе Самарской области ГУП «Экология» (организация, непосредственно выполняющая данные виды услуг), начала работы по консервации и обеспечению временного хранения запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов, в двух хозяйствах МУСПП «Юбилейный» и МУСПП «Рубежное».

На решение вопроса утилизации и захоронения  пришедших в непригодность и запрещенных к обороту пестицидов и агрохимикатов бюджетом Самарской области в 2006 г. Было выделено 2,4 млн. руб.

В связи с чрезвычайной токсичностью пестицидов, их опасностью для здоровья и жизни людей, необходимо проведение централизованных мероприятий по утилизации или захоронению непригодных и запрещенных к применению пестицидов на территории Самарской области.

ГУП «Экология» по государственнму контракту с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области проводило работы по вывозу из сельскохозяйственных организаций пестицидов и других высокотоксичных препаратов, запрещенных и непригодных к использованию, и их утилизации. Бюджетом Самарской области на решение данного вопроса  в 2007 г. было выделено 5,215 млн. рублей.

С 01.10.2007 г. по 20.12.2007 г. ГУП «Экология» проводило работы по сбору, затариванию, вывозу  и утилизации непригодных и запрещенных к использованию пестицидов и агрохимикатов, в  первую очередь, в хозяйствах, находящихся на стадии банкротства и бесхозных складах на 28 объектах  Волжского, Кинельского, Нефтегорского, Красноярского, Кошкинского и Елховского районов области. Препараты собирались в пластиковые контейнеры емкостью 700 л и герметичные стальные бочки емкостью 200 л с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением правил охраны труда. Фактически собрано и вывезено  из сельскохозяйственных организаций на временное хранение 101,3 тонн пестицидов и агрохимикатов. Из этого количества 82 тонны пестицидов отправлены в Московскую область в г. Наро-Фоминск для дальнейшего захоронения.

ГУП «Экология» с 01.08.07 г. по 15.11.07 г. проводило также работы по нейтрализации треххлористого фосфора и хлорокиси  фосфора на ОАО «Фосфор»    г. Тольятти. В результате было нейтрализовано 60 тонн вышеуказанных особо опасных химических веществ.

В Самарской области объемы хранения пестицидов и агрохимикатов, пришедших в непригодность, остаются достаточно значительными, причем они рассредоточены в сотнях складов, как правило, не пригодных для этих целей.

Всего на территории Самарской области на 01.10.2011 г. выявлено 344,451 т пришедших в негодность и (или) запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов, большая часть которых хранится в условиях, не отвечающих природоохранным требованиям.

В прошедшем 2011 г. федеральным и областным бюджетом Самарской области на решение вопроса утилизации запрещенных и непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов средства не выделялись.

Вопрос о принятии областной целевой программы и проведении централизованных мероприятий по утилизации запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов на территории Самарской области на данный момент остается открытым.

### Источники и уровни физического воздействия

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах м.р. Кинельский являются автодороги. Магистральная железная дорога Кинельский район не пересекает.

В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может  достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норматив 45-55 дБА. Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранспорта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума  (дБА): легковые - 8386, грузовые - 8692, автобусы - 8290.

Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.), зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

По территории Кинельского района проходят линии электропередач напряжением 500, 220, 110, 35, и 10 кВ., являющиеся источником электромагнитного излучения.

Согласно «Санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». – М.: Минздрав СССР, 1984 г., защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г. и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не требуется.

При напряженности электрического поля выше 1кВ/м (вероятно по трассе прохождения ЛЭП напряжением 500кВ), в местах возможного пребывания человека напряженность электрического поля может быть уменьшена путем:

- удаления жилой застройки от ВЛ;

- применения экранирующих устройств и других средств снижения напряженности электрического поля.

Источников радиоактивного загрязнения и инфразвука в границах исследуемой территории не выявлено.

# Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах муниципального района Кинельский выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

### Зоны особо охраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично  из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Согласно статье 2 «Категории и виды особоохраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Особо охраняемые природные территории в границах проектирования представлены в таблице 6 согласно данным Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения по состоянию на 11.08.2008 г. (письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области, исх.  № 03-13/1597 от 27.08.2008г.).

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учетом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который  предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах. Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995  года №33-ФЗ.  Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют территориальные органы власти.

Согласно таблице № 22 в непосредственной близости к территории                        с.п. Чубовка имеются особо охраняемые территории.

Таблица № 22. Особо охраняемые природные территории м.р.Кинельский

по состоянию на 11.08.2008г.

| № п/п | Название ООПТ | Кате-гория | Статус | Профиль | Год соз-дания | Пло-щадь га | Правоустанавли-вающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Овраг «Верховой» | памятник природы | Региональный | Комп-лексный | 1986 | 24 | РИК №256 от 22.10.1986 г и облисполкома №386 от 3.11.1987г |
| 2 | Муравель ный лес |  |  | Комп-лексный | 1976 | 104 | РИК №345 от 21.12.1976 г и облисполкома №6 от 19.04.1983г |
| 3 | Игонев Дол (карстовое урочище Игонев Дол) | памятник природы | региональный | Геологи-ческий и карстово-спелеологический | 1986 | 1,6 | РИК №256 от 22.10.1986 г |
| 4 | Чубовские розы гипса |  |  | Геологи-ческий | 1967 | 8 | РИК №566 от 25.09.1967 г |
| 5 | Бобровое озеро |  |  | Зоологи-ческий | 1976 | 4 | РИК №345 от 21.12.1976 г |
| 6 | Красносамарский сосняк |  |  | Ботани-ческий | 1976 | 2,7 | РИК №345 от 21.12.1976 г |
| 7 | Алакаевско-Чубовская каменистая степь |  |  | Ботани-ческий | 1976 | 5 | РИК №345 от 21.12.1976 г и облисполкома №6 от 19.04.1983г |
| 8 | Чубовская степь |  |  | Ботани-ческий | 1976 | 50 | РИК №345 от 19.04.1983 г |
| 9 | Родники в окрестностях с.Чубовка |  |  | Водный | 1986 | 10 | РИК №256 от 22.10.1986 г и облисполкома №386 от 3,02,1987г |
| 10 | Муниципальный парк «Самарский» |  |  | Комп-лексный | 2001 | 45000 | Постановление Кинельской районной Думы №81 от 19.10.2001г |

### Санитарно-защитные зоны и охранные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Для проектируемой территории - это санитарно-защитные зоны предприятий промышленного и агропромышленного комплексов, кладбищ, ЛЭП, автомобильных  и железной дорог, магистральных трубопроводов различного назначения, объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов, объектов размещения и утилизации биологических отходов, канализационных очистных сооружений, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки предприятия, с учетом перспективы его расширения и развития и жилой застройкой. СЗЗ предназначена для:

  - Обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;

  - Организации дополнительных озелененных площадей с целью  усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

По  своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации  объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для с/х производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами и иметь положительное заключение  учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

Объекты агропромышленного комплекса, фермы

На территории муниципального района Кинельский размещены объекты агропромышленного комплекса. Ориентировочные радиусы санитарно-защитных зон представлены в таблицах №23-№26 согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Таблица № 23. Ориентировочные радиусы СЗЗ объектов

Агропромышленного комплекса м.р.Кинельский

| Наименование хозяйства | Направление деятельности | Животноводческ-ие помещения, поголовье | Класс опасности предприя-тия | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| схпк «Покровское», с.Алакаевка | КРС | 4 (по 200 скотомест) | lll | 300 |
| ЗАО «Бобровское», с.Бобровка | КРС | 3 (2по 400 гол. и 1 на 100 гол) | lll | 300 |
| КХ «Иваново-2» с. Бобровка | СТФ | 1 на (100 свиней) | lV | 100 |
| ООО АПК «Красный Ключ», п.Красный Ключ | КРС | 4 (3 по 200гол. и 1 на 5500 гол) | ll | 500 |
| ООО «Луч», с. Большая Малышевка | КРС | 1 (на 200 скотомест) | lll | 300 |
| СПК (к-з) им. Антонова, с.Домашка | КРС | 6 (по 200 скотомест) | lll | 300 |
| ФГУП Учхоз СГСХА, п.Кинельский | КРС | 4 (по 200 гол.) | lll | 300 |
| ООО «АПК Комсомолец», п.Комсомольский | СТФ | 2 (по 750 гол.свиней) | - | - |
| спк (к-з) им. Куйбышева, с.Красносамарское | КРС | 7 (по 200 скотомест) | ll | 500 |
| СПК «Малышевское», с. Малая Малышевка | КРС | 18 (по 200 скотомест) | - | - |
| КХ «Ростовское», п. Александровка | КРС | 1(200 скотомест) | - | - |
| СПК (к-з) им. «Калягина», с.п.Новый Сарбай | КРС | 7 (по 200 скотомест) | lll | 300 |
| ОАО ОПХ Поволжской МИС | КРС | 4 (150 скотомест) | - | - |
| ООО «Агроком», с.Сырейка | КРС | 5 (150 скотомест) | lll | 300 |
| ООО «Нива», с.Сырейка | КРС | 3(1 на 100 гол и 2 на 150) | lll | 300 |

На перспективу запланирована реконструкция и техническое перевооружение следующих объектов:

Таблица № 24. Ориентировочные радиусы СЗЗ объектов планируемых

объектов муниципального района Кинельский

| № п/п | Наименование хозяйства | Направление деятель-ности | Поголовье | Класс опасности предприятия | Ориентировоч-ный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АПК Комсомолец», п. Комсомольский | СТФ | 1500 | lll | 300 |
| 2 | СПК «Малышевское», с. Малая Малышевка | СТФ | 1500 | lll | 300 |
| 3 | СПК «Малышевское», с. Малая Малышевка | КРС | 200 | lll | 300 |
| 4 | ОАО ОПХ «Поволжской МИС», с. Бузаевка | КРС | 600 | lll | 300 |
| 5 | ООО «Агроком» | КРС | 1300 | ll | 500 |
| 6 | ООО«АПК Комсомолец» | КРС | 1300 | lll | 300 |
| 7 | СПК им. Антонова | МТФ | 500 | lll | 300 |
| 8 | Рыбохозяйственный комплекс п.Михайловский |  |  |  |  |
| 9 | Рыбохозяйственный комплекс п. Кутулук |  |  |  |  |
| 10 | п. Кинельский | КРС | 400 | lll | 300 |
| 11 | с. Богдановка | КРС | 400 | lll | 300 |
| 12 | ООО «Юбилейный», с. Чубовка | СТФ | 3000 | lll | 300 |
| 13 | Предприятие по выращиванию грибов, с. Богдановка |  |  | V | 50 |
| 14 | Консервный цех, с. Богдановка |  |  | lll | 300 |
| 15 | Кинологический центр, к востоку от п. Формальный |  |  | IV | 100 |

Таблица № 25. Ориентировочные радиусы СЗЗ   планируемых

Промышленных бъектов м.р.Кинельский

| Предприятие | Класс опасности предприятия | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Строительство нефтеналивной базы на территории, расположенной у сельского кладбища с. Георгиевка | ll | 500 |
| Строительство нефтеперерабатывающего завода на территории, расположенной к юго-востоку от с. Георгиевка | l | 1000 |

Таблица №26. Санитарные разрывы от магистральных трубопроводов

муниципального района Кинельский

| №п/п | Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарный разрыв до населенных пунктов и др.объектов, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиакопровод «Тольятти-Одесса» | 355 | 1000 |
| 2 | Этанопровод «ОГПЗ-НКНПЗ» | 200 | 75 |
| 3 | Бензинопровод «Муханово-НКНПЗ» | 200 | 75 |
| 4 | Нефтепродуктопровод «Уфа-Западное направление» | 530 | 150 |
| 5 | Нефтепродуктопровод «НКНПЗ -Курумоч» | 200 | 75 |
| 6 | Этанопровод «Нефтегорский ГПЗ - Самара» | 273 | 75 |
| 7 | Нефтепровод «Кулешовка-Нефтепромысел» | 426 | 100 |
| 8 | Нефтепровод «Бавлы-Самара - 1» | 325 | 100 |
| 9 | Нефтепровод «Дружба -1» | 820 | 150 |
| 10 | Нефтепровод «Дружба -2» | 1020 | 200 |
| 12 | Нефтепровод «Калтасы-Самара» | 720 | 150 |
| 13 | Нефтепровод «Ромашкино-Самара» | 529 | 150 |
| 14 | Нефтепровод «Муханово-УГПИ-ИТР» | 200 | 75 |
| 15 | Нефтепровод «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» | 1220 | 200 |
| 16 | Нефтепровод «Кротовка -Куйбышев» | 500 | 100 |
| 17 | Нефтепровод «Бавлы-Куйбышев» | 500 | 100 |
| 18 | Нефтепровод «Муханово-Куйбышев» | 700 | 150 |
| 19 | Нефтепровод «Бугуруслан-Сызрань» | 700 | 150 |
| 20 | Нефтепровод «Кулешовка-Куйбышев» | 500 | 100 |
| 21 | Нефтепровод «Гурьев-Куйбышев» | 700 | 150 |
| 22 | Нефтепровод «Куйбышев – Лисичанск» | 1220 | 200 |
| 23 | Нефтепровод «Куйбышев – Тихорецк» | 1020 | 200 |

Газораспределительные, нефтеперекачивающие  станции

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов,  расстояния от НПС до перечисленных объектов определяются в зависимости от категории НПС в таблице №27.

Таблица № 27. Минимальные расстояния от ГРС, НПС

| Минимальные расстояния, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От ГРС |  |  |  |  |  |  |  | От НПС |  |  |
| Класс газопровода |  |  |  |  |  |  |  | Категория НПС |  |  |
| ll |  |  |  |  |  | ll |  |  |  |  |
| Условный диаметр газопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  | lll | ll | ll |
| 300 и менее | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 300 и менее | св.300 |  |  |  |
| 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 100 | 125 | 100 | 150 | 200 |

Кладбища

В населенных пунктах м.р.Кинельский расположены кладбища. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны от сельских кладбищ составляет 50 м.

Автомобильный  и железнодорожный транспорт

По территории района проходят три автодороги общего пользования регионального значения:

- “Самара-Бугуруслан” (Р-225) II категории по направлению запад-восток;

- «Кинель-Богатое-Борское» в юго-западном направлении;

- «Обводная г.Самары» по направлению север-юг.

Согласно  СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и  III категории до застройки необходимо  принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ.  Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м, до садоводческих товариществ – 25 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Железнодорожный транспорт на территории муниципального района Кинельский  представлен    тремя федеральными  железными магистралями:

- Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск магистрального типа (электрофицированная, двухпутная);

- Кинель-Безенчук – обходная (электофицированная, двухпутная);

- Оренбург-Кинель магистрального типа  (неэлектрофицированная, двухпутная).

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилая застройка должна быть отделена от железной дороги санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Охранные зоны

Для проектируемой территории – это охранные зоны магистральных  и трубопроводов, распределительных газопроводов, линий связи, линий электропередач.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов м.р.Кинельский согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 6,10, 35, 110, 220, 500 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35кВ-15м;

- 110кВ-20м;

- 220кВ-25м;

- 500кВ-30м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статье 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев протяженностью более  пятидесяти  километров от истока до устья устанавливается в размере двухсот метров. Таким образом, ширина водоохраной зоны рек Самара (166км) и Большой Кинель (237км) составляет 200 м.

Ширина водоохраной зоны рек протяженностью от десяти до пятидесяти км устанавливается в размере ста метров, следовательно, ширина водоохранных зон р.Сарбай (82,4км), р.Падовка (43км), р.Хилково (15км), Тростянка (13,5км), р.Гремячка (11,2км) составляет 100м.

Для рек, протяженностью до 10км ширина водоохраной зоны устанавливается в размере 50м. Следовательно, ширина водоохраной зоны р.Бурачка (7,5км), р.Запрудка (2,5км),составляет 50м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и для рек м.р.Кинельский составляет 50м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального района Кинельский используются подземные воды.

Для скважин м.р.Кинельский, границы поясов ЗСО приняты согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. I пояс – 50м, границы второго и третьего поясов определяются расчетными методами. При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора формы и размеры которой в плане зависят от: типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.), гидрогеологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов:

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом строгого режима, для водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от водонапорных башен – 10м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15м.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

### Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий и  мероприятий по инженерной подготовке.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов (затопление и подтопление паводковыми водами, эрозионные процессы).

Горизонталь затопления паводком на территории м.р.Кинельский  проходит по отметке 40м БС.

Защиту застраиваемых территорий от затопления паводковыми водами следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Согласно СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы. Соответственно строительство зданий и сооружений должно выполняться выше горизонтали затопления 1 % паводком.

Потенциальная опасность подтопления техногенного характера, существует на территориях нефтедобывающего производства, поскольку данному процессу сопутствует технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты.

Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории муниципального района Кинельский являются коридоры прохождения трубопроводов, а также территории нефтяных скважин.

Транспортировка взрывопожароопасных продуктов трубопроводным транспортом может сопровождаться загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, во время выполнения сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление, следовательно, наносится вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почво-грунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов.

Основной причиной аварийных ситуаций на нефте-, газо- и продуктопроводах являются несанкционированные врезки в МТС (магистральные  трубопроводные системы), коррозия, заводской брак и др. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и  железнодорожными магистралями.

К территориям, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: АЗС И АГЗС; склады хранения нефти, нефтепродуктов, газа и др. взрывоопасных веществ; предприятия сушки и хранения зерна/муки; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер, рефрижераторов  т.п.

Информация об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного характера, территориях, подверженных их воздействию, и мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отражена в Томе 5 «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» («ИТМ ЧС») в составе проекта.

### Зоны залегания полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. N 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

### Иные зоны, установленные в соответствии                                                   с законодательством РФ

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Придорожная полоса автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ,  придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Согласно  письму Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх.№ 28/746 от 10.04.2008г.), в соответствии с проектом «Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги: для автомобильной дороги IV и III категории – 50 м; II и I -         75 м.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока каждого конкретного учаска автодороги.

Зона акустического дискомфорта от железной дороги

При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Полоса отвода железной дороги

Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 24 декабря 2002г.  полоса отвода железных дорог (полоса отвода) – это земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей

В среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

# Данные по развитию сельского поселения Чубовка

Таблица № 28.  Перечень данных по развитию сельского поселения  Чубовка

### Поселок Бугры

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,065 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,01 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,055 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,055 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 57,53 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

### Село Сырейка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 1,048 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,773 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,275 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,275 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 285,25 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 9,895/44 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

### Село Чубовка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 2,089 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 1,691 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,398 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,398 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 388,32 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 15,7/80,4 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

# Градостроительные предложения по развитию транспортной инфраструктуры района

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Кинельский намечается согласно мероприятиям  Областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  межмуниципального  значения Самарской области до 2025 года", утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. №179 «Об утверждении Областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 19.08.2009 №415).

Целью Программы является увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автодорог Самарской области.

Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

- строительство, реконструкция и ремонт автодорог Самарской области, в том числе строительство автодорожных обходов населенных пунктов области, мостовых переходов;

- обеспечение сохранности сети автодорог Самарской области, приоритетное выполнение работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей автодорог Самарской области до нормативных требований;

- обеспечение предпроектной и проектной документацией на строительство и реконструкцию автодорог Самарской области;

- совершенствование государственного управления в области дорожной деятельности, повышение качества дорожных работ в результате использования новых технологий и материалов, внедрение достижений научно-технического прогресса и развитие дорожно-строительной индустрии.

Основными результатами решения задач должны стать:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог Самарской области и уменьшение доли протяженности автодорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки, после проведения работ по

- реконструкции и ремонту;

- обеспечение наиболее крупных населенных пунктов Самарской области постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог федерального и регионального или межмуниципального значения по автодорогам с твердым покрытием;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог Самарской области;

- обеспечение движения автотранспортных средств с современными нагрузками и габаритами по автодорогам Самарской области.

Решение предусмотренных Программой задач в пределах рассматриваемого периода с учетом прогнозируемых финансовых возможностей будет достигаться путем реализации оптимальной инвестиционной политики, концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития автодорог Самарской области и осуществления проектов, обеспечивающих наибольший мультипликативный эффект от инвестиций.

Перечень программных мероприятий, объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Самарской области на 2010 - 2025 годы будет определен в ходе реализации Программы.

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Кинельский намечается согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Правительством Самарской области от 13 декабря 2007 г. N 261. См.таблицу №44 «Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог до 2025 года».

# Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Исходя из характера и масштабности проблем, степени несоответствия действующим нормативам подаваемой для питьевых целей воды и численности населения поселений  с неблагоприятной ситуацией, определены основные направления мероприятий по водоснабжению:

- проектирование, строительство и реконструкция водозаборов подземных вод с целью расширения использования подземных вод;

- проектирование, строительство, реконструкция и восстановление централизованных локальных систем водоснабжения;

- строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети;

- строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистительных станций;

- проведение научно-технических мероприятий и внедрение новых технологий водоподготовки и контроля водных объектов;

- проектирование и строительство производства по изготовлению современного оборудования водоподготовки и очистки с использованием новейших технологий.

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;

- устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых источников;

- применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям на 25%.

Внедрение раздельной системы водоснабжения позволит прекратить использование питьевой воды на технические нужды, уменьшить затраты на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, сократить капиталовложения на строительство головных сооружений водопроводов и удельное потребление питьевой воды в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В Кинельском районе качество воды пригодное для питьевого водоснабжения следующее:  пригодные без дополнительных мероприятий – 17 водозаборов, необходимы мероприятия по обезжелезиванию – 9 водозаборов, умягчению - 2, опреснению – 3, обеззараживанию – 4.

Мероприятия,  планируемые м.р. Кинельский за счет областного и местного бюджетов следующие:

- Реконструкция водопровода в с. Малая Малышевка;

- Реконструкция водопровода в с. Георгиевка;

- Реконструкция водопровода в с. Сырейка;

- Реконструкция водопровода в с.с. Чубовка;

- Реконструкция водопровода в с. Покровка;

- Реконструкция водопровода в п. Комсомольский;

- Реконструкция водопровода в с. Павловка.

- Реконструкция водопровода и строительство водозабора в п. Кинельский;

- Строительство центральной сети водоснабжения и возведения водонапорной башни в с. Красносамарское по ул. Кооперативной, по ул. Зрящева;

- Реконструкция, замена существующих сетей водопровода во всех населенных пунктах сельского поселения Георгиевка;

- Строительство водопроводных сетей по всем оставшимся улицам населенных пунктов сельского поселения Георгиевка;

- Строительство водопровода с установкой пожарных гидрантов 2 шт. (1500 м) в с. Богдановка по ул. Конычева;

- Строительство водопровода с установкой пожарных гидрантов 2 шт. (300 м) в с. Кривая Лука по ул. Российская, ул.Набережная, переулок Алёнкин;

- Строительство водопровода с установкой пожарных гидрантов 2 шт. (600 м) в Ауле Казахский по ул. Казахская;

- Строительство водонапорной башни в п. Угорье.

Анализ данных Государственного кадастра качества водопроводной воды показал, что населенные пункты с неудовлетворительным качеством питьевой воды можно разделить на три группы:

- Первая группа. Вода не удовлетворяет нормативным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074 – 01) по нескольким показателям (общая минерализация, общая жесткость, железо, марганец, окисляемость перманганатная, микробиологические и паразитологические показатели) и строительство очистных сооружений потребует значительных капитальных и эксплуатационных затрат. Для данных населенных пунктов целесообразно произвести поиск новых источников водоснабжения.

-  Вторая группа. Вода не удовлетворят нормативным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074 – 01) по одному или двум показателям и в данных населенных пунктах целесообразно строительство или реконструкция очистных сооружений.

-  Третья группа. Населенные пункты для которых, в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 2.1.4.1074 – 01), возможно временное увеличение нормативных значений концентраций загрязняющих веществ по постановлению главного государственного санитарного врача на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Для населенных пунктов муниципального района Кинельский необходимо строительство или реконструкция 8-ми очистных сооружений в срок до 2015 года и 5-ти в срок до 2030 года

В большинстве населенных пунктов с числом жителей менее 500 человек система водоснабжения отсутствует, и забор воды осуществляется из отдельных скважин и шахтных колодцев.

Таблица № 29.  Населенные пункты, для которых требуется реконструкция

или  строительство водозаборных очистных сооружений в

первую очередь в срок до 2015 г.)

| № п/п | Наименование муниципального района, населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальный район Кинельский |  |
| 1 | пос. Комсомольский | 3 398 |
| 2 | с. Домашка | 2 482 |
| 3 | с. Чубовка | 2 159 |
| 4 | пос. Кинельский | 1 614 |
| 5 | с. Богдановка | 1 413 |
| 6 | с. Бобровка | 1 609 |
| 7 | с. Новый Сарбай | 1 212 |
| 8 | с. Парфеновка | 590 |
| 9 | с. Малая Малышевка | 2233 |

Кроме того планируется проектирование и строительство системы водоснабжения на площадках, планируемых под комплексное освоение.

### Мероприятия по развитию системы канализации

В Кинельском районе необходимо уделять большое внимание на развитие системы водоотведения, а также на выполнение комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод  с целью улучшения экологической обстановки.

Предусматривается строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры м.р.Кинельский за счет средств областного и местного бюджетов.

Таблица № 30.   Канализационные очистные сооружения, нуждающиеся

в  реконструкции, расширении  на 1 очередь (в срок до 2015 года)

| № п/п | Муниципальное образование, местоположение канализационных очистных сооружений |
| --- | --- |
|  | Муниципальный район Кинельский |
| 1 | с. Алакаевка |
| 2 | с. Бузаевка |
| 3 | с. Чубовка |

Таблица № 31. Населенные пункты (с числом жителей от 2 тыс. до 5 тыс.

человек), в которых необходимо  строительство КОС

на первую очередь (в срок до 2015 года)

| № п/п | Наименование муниципального района, населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальный район Кинельский |  |
| 1 | с. Георгиевка | 3 909 |
| 2 | пос. Комсомольский | 3 398 |
| 3 | с. Домашка | 2 482 |
| 4 | с. Малая Малышевка (выполнен проект) | 2 233 |
| 5 | с. Богдановка | 1 413 |

Таблица № 32.   Населенные пункты (с числом жителей от 1 тыс. до 2 тыс.

человек), в которых необходимо строительство

канализационных очистных сооружений до 2030 г.

| № п/п | Наименование муниципального района, населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальный район Кинельский |  |
| 1 | с. Бобровка | 1 609 |
| 2 | пос. Октябрьский | 1 621 |
| 3 | пос. Кинельский | 1 614 |
| 4 | с. Красносамарское | 1 576 |
| 5 | с. Новый Сарбай | 1 212 |

Кроме того, планируется обеспечение канализованием объектов на площадках, планируемых под комплексное освоение.

# Рекреационное зонирование территории муниципального района

Территория муниципального района Кинельский в целях размещения стационарных рекреационных объектов подразделяется на:

- сложившиеся рекреационные территории, требующие доформирования и сервисного насыщения на ближайшую перспективу. Их  необходимо развивать в направлении улучшения сервисного обслуживания, повышения классности гостиничного хозяйства, улучшения качества обслуживания, предоставление широкого спектра организованных форм отдыха, в том числе экскурсионного обслуживания;

- резервные территории с дальнейшей перспективой освоения, отличающиеся высокими природно-ландшафтными качествами.

Таблица № 33. Рекреационное зонирование территории муниципального

района Кинельский

| № | Тип зоны | Характер освоения территории | Регламентация хозяйственной деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервные территории для развития рекреации |  |  |  |
| 1 | Рекреационный ресурс в поймах малых рек | Природная территория с высоким природно-ландшафтным потенциалом, располагается в направлении рекреационного каркаса региона. | Возможно размещение объектов стационарного отдыха (баз отдыха, санаториев, пансионатрв) и др.), остановочных пунктов турмаршрутов и пунктов просмотра. |
| 2 | Рекреационный ресурс на побережье искусственных водоемов, заливов, истоков малых рек | Включает сельхозугодия, природно-ландшафтные объекты | Возможно размещение рекреационных объектов при условии сохранения экологического состояния водоема. Рекомендуется размещение объектов стационарного отдыха. |
| 3 | Внутренний рекреационный ресурс при наличии всех компонентов ландшафта (лес, река, озеро) | Расположены за пределами рекреационного каркаса региона, на территории водоразделов, включают сельхозугодия, природно-ландшафтные объекты | Возможно развитие стационарного отдыха (строительство баз отдыха, санаториев, пансионатов и др.). остановочных пунктов региональных турмаршрутов. |
| 4 | Внутренний рекреационный ресурс при неполном составе компонентов ландшафта (лес или река) | Территории с высоким природно-ландшафтным потенциалом за пределами рекреационного каркаса региона. | В случае размещения на границе с территорией памятника природы необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий, в том числе создание буферных зон по отношению к новым рекреационным объектам. |
| Исторические территории |  |  |  |
| 1 | Территории исторических поселений | Населенные пункты, сохранившие один и более памятник истории, культуры, архитектуры, внесенный в реестр охраняемого наследия. | Необходима разработка охранной документации в составе генпланов населенных мест с назначением охранных зон и зон регулирования застройки. Обязательным является сохранение всего комплекса наследия и подключение его к организуемым тематическим турмаршрутам |
| 2 | Территории исторических центров | Населенные пункты, сохранившие уникальные для региона по архитектурным, историко-культурным или этнографическим качествам штучные объекты или комплексы | Поселения, которые могут строить свое дальнейшее экономическое развитие на основе организации туристической деятельности - опорные пункты турмаршрутов и региональных экспозиций, места размещения информационных центров и остановочных пунктов на маршрутах. Необходима разработка охранной документации. Обязательным является сохранение всего комплекса наследия и подключение его к организуемым тематическим турмаршрутам |
| 3 | Зоны археологического культурного слоя | Зоны концентрации археологического наследия, расположенные в направлении рекреационного каркаса региона | Требуется ограничение хозяйственной деятельности в случае сохранения материальных следов истории «на месте» , необходимости экспонирования археологического наследия или проведения дополнительных археологических работ. |
| Ландшафтные территории |  |  |  |
| 1 | Крупные лесные массивы | Размещаются в направлении основных рекреационных осей региона, в непосредственной близости к территориям рекреационного назначения | Предполагается интенсивное, в сравнении с другими природными объектами региона, использование под цели неорганизованной рекреации, прогулок, собирательства, охоты. Необходимо осуществление специального контроля за данными видами рекреации, оборудование приютов и хижин охотников. |
| 2 | Поймы рек | Размещаются в направлении основных рекреационных осей региона, в непосредственной близости к территориям рекреационного назначения | Предполагается их интенсивное, в сравнении с другими природными объектами региона, использование под цели неорганизованной рекреации, охоты и рыболовства. Необходимо осуществление специального контроля за данными видами рекреации, оборудование приютов и хижин охотников и рыболовов. |

# Создание инфраструктуры отдыха, спорта и туризма на территории муниципального района Кинельский Самарской области

В целях создания инфраструктуры отдыха, спорта и туризма на территории Самарской области органам местного самоуправления рекомендуется осуществлять функциональное зонирование территорий муниципальных образований по следующим основным направлениям:

- разработка комплексной программы по  составлению границ зон охраны  памятников, расположенных в сельских населенных местах региона в рамках историко-культурных опорных планов исторических населенных мест Самарской области;

- разработка программы инвентаризации земель археологического назначения с целью точной привязки памятников археологии к территории региона и выявления зон возможного экспонирования объектов «на месте».

- разработка программы по обустройству мест кратковременного отдыха в местах наиболее высокой рекреационной активности с целью снижения рекреационных нагрузок на природные ландшафты региона и пожарной безопасности;

- приоритетное развитие сети туристических баз, баз отдыха, пансионатов, санаториев и др. в береговой зоне реки Сок и ее притоков;

- развитие делового, коммерческого туризма на базе образцовых фермерских хозяйств с созданием обучающих центров и экспериментальных полей и полигонов под различные сферы деятельности;

- формирование  сети сервисного высоко стандартного обслуживания отдыхающих в и туристов (гостиных дворов, ресторанов национальной кухни и т.п.) на базе этнографических сел региона.

# Мероприятия по охране окружающей среды

- Повышение лесистости  территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), создание различных типов защитных лесных полос, колков, куртин, урочищ, а также плантаций из быстрорастущих пород, которые будут представлять собой новые самовозобновляющиеся экологические системы;

- Разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий;

- Разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий;

- инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.

Выполнение мероприятий по охране окружающей среды на территории м.р.Кинельский осуществлялось в соответствии с «Программой природоохранных мероприятий», утвержденной Решением Собрания представителей муниципального района Кинельский.

Согласно прогнозу социально-экономического развития муниципального района Кинельский, предполагается, что в  целях улучшения экологической ситуации на территории района МУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования муниципального района Кинельский» продолжится работа по:

- охране атмосферного воздуха;

- охране и рациональному использованию водных ресурсов;

- выполнению берегоукрепительных работ;

- лесоохране и лесовосстановлению;

- повышению эффективной противопожарной охраны лесного фонда;

- организации эффективного контроля за охраной и использованием земельных ресурсов, направленного на восстановление и сохранение природных свойств земель; плодородного слоя почв;

- проведение рекультивации отработанных карьеров, нарушенных и загрязненных земель.

### Охрана атмосферного воздуха

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития муниципального района Кинельский на 2010-2012 годы», в 2011 году выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников составили 20,5 тыс. тонн  (101,7 % к уровню 2007 года)

К 2013 году выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников в районе могут сократиться  на 2,4% - 4,9% относительно уровня                 2011 года.

В целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха  рекомендуется проведение мероприятий:

- Установка и ремонт пылегазоочистного оборудования;

- Установка дымовых труб увеличенной высоты в тех случаях, когда с помощью доступных технологических и организационно-технических мероприятий не удается обеспечить допустимый уровень ПДК загрязняющих веществ;

- Сокращение выбросов в атмосферу от неорганизованных источников;

- Разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий;

- Организация санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог.

### Охрана водных ресурсов, очистка сточных вод

В населенных пунктах м.р.Кинельский существует проблема водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод. Существующая система водоотведения прогнила и пропускает канализационные стоки, что создает неблагоприятную санитарную обстановку, увеличивает уровень загрязнения водных объектов.

В связи с выявленными проблемами рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- В целях повышения эффективности и степени очистки сточных вод планируется реконструкция действующих очистных сооружений  в с.Алакаевка, с.Чубовка, с.Бузаевка до 2015 года;

- На период до 2015 года планируется строительство канализационных очистных сооружений в населенных пунктах: с.Георгиевка, с.Домашка, с.Малая Малышевка, с.Богдановка, п.Комсомольский;

- На период до 2030 г планируется строительство канализационных очистных сооружений в населенных пунктах: с.Бобровка, п.Октярьский, п.Кинельский, с.Красносамарское, с.Новый Сарбай;

- Ликвидация выгребных ям, очистка внутридомовых территорий;

- Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Установление границ водохранных зон и прибрежных защитных полос объектов гидрографической сети в соответствии с требованиями ФЗ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- Ведение мониторинга поверхностных вод;

- Ведение мониторинга подземных вод;

- Проведение систематического контроля качества питьевой воды;

- Благоустройство и ремонт родников и колодцев.

- Очистка русла р. Падовка и р. Сарбай.

### Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления

В Генеральной схеме очистки территории Самарской области для малых городов и крупных районных центров Самарской области, разработанной по заданию МПР по Самарской области в 2011 году, предусматривается строительство 7 полигонов размещения ТБО с зоной первичной сортировки мощностью по 50 тыс. т/год каждый по поступающим ТБО, в том числе полигон «Кинельский».

Производительности полигонов размещения ТБО с зоной первичной сортировки были определены предпроектным расчетом и учетом примерно одинаковых размеров отходообразующих пространств.

Полигон «Кинельский», как и все полигоны малых городов и крупных районных центров, планируется оборудовть станциями механизированной сортировки ТБО малой производительности.

Кинельский полигон будет принимать отходы от г. Кинеля и населенных пунктов Кинельского района.

Таблица № 34.  Основные виды перерабатываемых отходов, технологии

обработки, виды выпускаемой продукции или

полуфабрикатов

| Перерабатываемые отходы | Технологии переработки | Выпускаемая продукция или полуфабрикат |
| --- | --- | --- |
| ТБО | Раздельный сбор, сортировка, дробление, прессование фракций | 1. ПЭТ-дробленка |
|  |  | 2. Прессованная бумага, картон |
|  |  | 3. Дробленый стеклобой |
| Древесные отходы | Дробление | Наполнители компостных смесей |
| Сельскохозяйственные отходы, осадки сточных вод, замазученные грунты | Биокомпостирование | Почвогрунты для рекультивации нарушенных земель |
| Отработанные масла и покрышки | Раздельный сбор | Отработанные нефтепродукты; |
|  |  | Сырье для производства резиновой крошки |
| Строительные отходы | Сортировка по габаритам с использованием механизированных средств | Строительные элементы временных дорог |

Таблица № 35.   Основные технико-экономические показатели полигонов

малых городов и крупных районных центров

| Название комплекса | Расчетная мощность по поступающим ТБО, т/год | Объем выпускаемых утильных фракций ТБО т/год | Объем балластной фракции, направляемой на размещение | Возможный объем дозагрузки участка размещения ТБО, м3 | Ориентировочный срок эксплуатации, лет | Укрупненные капиталозатраты, млн.р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Чапаевский» | 50 000 | 17 000 | 33 000 | 1 280 000 | 20-25 | 33,1 |
| «Отрадненский» | 50 000 | 17 000 | 33 000 | 646 667 | 20-25 | 33,1 |
| «Кинельский | 50 000 | 17 000 | 33 000 | 4 930 000 | 20-25 | 33,1 |
| «Похвистневский» | 50 000 | 17 000 | 33 000 | 314 927 | 20-25 | 33,1 |
| «Нефтегорский» | 50 000 | 17 000 | 33 000 | 176 508 | 20-25 | 68,2 |
| «Безенчукский» | 50 000 | 17 000 | 33 000 | 616 333 | 20-25 | 89,2 |
| «Сергиевский» | 50 000 | 17 000 | 33 000 | 515 384 | 20-25 | 33,1 |

В рамках проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района м.р. Кинельский Самарской области»

- Разработаны мероприятия по очистке территории м.р. Кинельский от ТБО, ЖБО, КГО.

- Проведено обоснование элементов системы раздельного сбора ТБО.

- Предложены мероприятия по организации авторециклинга отходов.

- Определены оптимальные варианты сбора и транспортировки отходов с территорий населенных пунктов и рекреационных зон, включая водоохранные зоны поверхностных водных объектов, пляжи, садово-дачные массивы.

- Выполнена экономическая оценка мероприятий по совершенствованию системы очистки территории м.р. Кинельский от коммунальных отходов.

Не определялись объемы накопления биологических, сельскохозяйственных и медицинских отходов и не планировались мероприятия по их удалению, поскольку, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 33, п.3), отношения в области обращения с данными видами отходов регулируются отдельным законодательством, которое в настоящее время не разработано. Для обеспечения регулирования вышеуказанных видов отходов должны разрабатываться отдельные программы.

Реализация мероприятий проекта «Генеральной схемы очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области» и мероприятий, предусмотренных для территории м.р. Кинельский в рамках областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года», позволит обеспечить:

-  максимальное использование  ресурсного потенциала отходов;

-  минимизацию количества отходов, направляемых на захоронение;

-  укрупнение объектов утилизации отходов и уменьшение их общего числа;

- максимальное вовлечение частных инвесторов в систему обращения с отходами;

- реализацию применения кластерного подхода к построению системы обращения с отходами и использования вторичных ресурсов.

Результаты реализации мероприятий позволят создать эффективную систему обращения с отходами, включающую:

- развитие системы селективного сбора и централизованной сортировки коммунальных отходов с увеличением доли коммунальных отходов, использованных в качестве вторичных материальных ресурсов ;

- сокращение доли коммунальных отходов, размещаемых в природной среде;

- обеспечение  населенных пунктов м.р. Кинельский современными системами сбора и удаления отходов, соответствующих современным  требованиям природоохранного законодательства;

- сокращение количества несанкционированных мест размещения ТБО;

- увеличение количества объектов размещения ТБО, соответствующих современным  требованиям природоохранного законодательства;

- увеличение объема нефтешламов, извлеченных из накопителей углеводородсодержащих отходов, не имеющих собственников, и переработанных в продукты;

- сокращение количества загрязняющих веществ, поступающих в поверхностные водные объекты в составе хозяйственно-бытовых сточных вод.

Модели техники, рекомендованные указанным проектом, могут изменяться в соответствии с решениями уполномоченных органов и организаций с учетом местных условий.

### Мероприятия по переработке биологических отходов

На территории м.р.Кинельский находится завод по производству мясокостной муки ОАО «Малышевское».

В целях соблюдения требований п.1.7.1 «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов» 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г.» с изменениями от 16 августа 2007 г.  и обеспечения безопасности компонентов окружающей среды в зоне, обслуживаемой ветеринарно-санитарным утилизационным заводом, все биологические отходы должны перерабатывться на мясокостную муку.

В сентябре 2010 года на заседании Совета при Губернаторе Самарской области  по развитию местного самоуправления рассматривался вопрос об участии Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» в деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области по организации мероприятий по охране окружающей среды, на котором рассматривался вопрос о скотомогильниках на территории области.

На  заседании было принято решение:

- Провести  комиссионную инвентаризацию скотомогильников с включением в состав комиссий  по инвентаризации представителей станций по борьбе с болезнями животных, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, органа экологического контроля и подготовить  заключение о целесообразности их дальнейшего использования.

- Разработать оптимальную схему размещения скотомогильников с учетом требований ветеринарно-санитарных правил, а также областную целевую программу эпизоотического и ветеринарного благополучия, переработки, утилизации биологических отходов и эксплуатации скотомогильников на территории Самарской области.

- Предусмотреть финансирование затрат на оформление прав собственности (или признать их бесхозными), а также на приобретение передвижных мобильных установок для утилизации биологических отходов.

В большей части муниципальных образований было предложено закрыть ряд скотомогильников, располагавшихся на территориях бывших  животноводческих летних лагерей, а  также  на несуществующих в настоящее время животноводческих фермах, после проведения их инвентаризации.

Всего по Самарской области 461 скотомогильник, из них не соответствует ветсанправилам 428, бесхозных –  371.

В настоящее время совместно с Министерством здравоохранения и социального развития Самарской области разрабатывается Областная целевая программа по обеспечению химической и биологической безопасности Самарской области.

### Охрана растительного и животного мира, организация особо охраняемых природных  территорий

В соответствии с Ведомственной целевой программой «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2011-2013 гг.» планируется:

- Создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории м.р.Кинельский:

- Георгиевские ветланды;

- Долина р. Запрудки;

- Долина р. Самара;

- Долина р. Большой Кинель

- Евгеньевская луговая степь;

- Красносамарский ветланд;

- разработка и реализация мер, направленных на сохранение средообразующих, защитных, водоохранных, рекреационных и иных полезных природных свойств лесов, биологического разнообразия, природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное и рекреационное значение;

- Завершения землеустройства существующих ООПТ и продолжения работ по подготовке материалов для создания новых ООПТ регионального значения на территориях, нуждающихся в срочном повышении их природоохранного статуса;

- Разработка необходимых правовых и инструктивно-методических документов по ведению сельского, лесного и охотничьего хозяйства на ООПТ различных категорий с учетом специфики стоящих перед ними задач;

- Осуществление мероприятий по охране экосистем ООПТ от пожаров, учитывающих экологические и экономические аспекты;

- Разработка и утверждение порядка использования ООПТ регионального значения в целях экологического просвещения.

### Охрана недр

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

- предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения;

- проведение проектирования и строительства населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов после получения заключения органов управления государственным фондом недр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;

- осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа и органов государственного горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или обоснования экономической целесообразности застройки;

- прекращение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых без возмещения застройщику произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов, проведение рекультивации земель, нарушенных при проведении геологоразведочных работ и добыче полезных ископаемых;

- создание мониторинга геологической среды на территории экологически опасных предприятий и производств.

В случае нарушения основных требований право пользования недрами может быть ограничено, приостановлено или прекращено специально на то уполномоченными государственными органами в соответствии с законодательством.

# Законодательная база и нормативно-регламентирующие документы

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 31 декабря 2005 года)»

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от  3 июня 2006 г. №74-ФЗ (принят ГД 12.04.2004 г.) «Водный кодекс Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса РФ».

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 215-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 19 июня 2007 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 19 Водного кодекса РФ и статью 27 Земельного кодекса РФ»

- Федеральный закон Российской Федерации о 26 июня 2007 г. № 118-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в статьи 87 и 89 Земельного кодекса Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности»

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд»

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 24.06.2008 № 93-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах»

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 03.06.2006 № 73-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 260-ФЗ, 20.04.2007 № 57-ФЗ, от 06.12.2007 № 333-ФЗ, от 03.12.2008 № 250-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 27.02.2003 № 29-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 03.06.2005 № 57-ФЗ, от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ (ред. 18.10.2007), от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 08.11.2007 № 258-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 марта 2003 г. №34-ФЗ «О запрете производства и оборота этилированного бензина в Российской Федерации»

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии»

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

- Постановление Правительства РФ от 20.05.2008 №377 об утверждении федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»;

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»;

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№316 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и дополнениями от 10 апреля 2008 г.);

- Постановление правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2007 г. № 75 «Об утверждении ГН 2.1.5.2280-07. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;

- Приказ МПР РФ от 4 июля 2007 г. № 169 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов»;

- Постановление Правительства Самарской области от 09.08.2006 г. №106 (в редакции от 04.03.2009 №69) «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области»;

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. №179 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (в ред. Постановления Правительства Самарской области от19.08.2009 №415);

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178 «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы»;

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 18.02.2009 №54 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №228 «Об утверждении областной целевой программы «Газификация городских округов и муниципальных районов Самарской области на 2009-2012 годы»;

- Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2010-2012 годы»;

- Постановление Правительства РФ от 05.12.2001 №848 об утверждении федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)»;

- Постановление Правительства РФ от 20.05.2008 №377 об утверждении федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы».

- СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»

- СНиП 2.05.02-08 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий    населенных мест»

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»

- СП  30-102-99 «Планировка  и  застройка  территорий  малоэтажного  жилищного  строительства»

- СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений»

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

- «Правила охраны магистральных трубопроводов». – Утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992г. № 9 (с изм. от 23.11.1994г. №61)

- «Правила устройства электроустановок (ПЭУ)». - М.:Энергоатомиздат, 1985г

- «Правила охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578

- «Правила охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

- ПБ 08-624-03  «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»

- ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области»

- ТСН 30-310-2003 «Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области»

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 5 ноября 1996 г.

- Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий. – М.: РЭФИА, 1998 г.

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М., 1994 г.

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». – М.: ГП «Центринвестпроект», 2000 г.

- Руководство по подготовке экологически обеспеченных инвестиционных проектов. – М.: Изд-во Научного и учебно-методического центра, 2001 г.

- Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов. - М.: Федеральный дорожный департамент, 1995г.