ОАО «ГИПРОГОР»

Муниципальный контракт № 0142300014812000040-02/8 от 11.09.2012

Заказчик: Администрация муниципального района Кинельский

Самарской области

Инв. № 12 н/с-12

Генеральный план

сельского поселения Домашка

муниципального района Кинельский

Самарской области

Материалы по обоснованию генерального плана

Том 3. Пояснительная записка

Генеральный директор	                                                        М. А. Сярдин

г. Тольятти

2012

Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области (далее генеральный план) разработан на основании муниципального контракта № 0142300014812000040-02/8 от 11.09.2012 с администрацией муниципального района Кинельский Самарской области.

Исполнители:

ОАО «ГИПРОГОР» – генеральный подрядчик:

1. Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области:

1.1. Том 5. Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (на бумажных носителях и в электронном виде).

ООО «ОКТОГОН» – субподрядчик:

1. Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях):

1.1. Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области.

1.2. Том 2. Графические материалы.

2. Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях):

2.1. Том 3. Пояснительная записка.

2.2. Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду».

2.3. Том 6. Графические материалы.

2.5. Том 7. Исходные данные.

2.6. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний.

3. Электронная версия проекта генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области.

Авторский коллектив ООО «ОКТОГОН»:

Директор                                                                                             Никитенко О.А.

Главный архитектор проекта                                                            Лукьянчикова О.Г.

Главный архитектор проекта                                                           Чирва С.В.

Главный инженер проекта                                                                Анохин В.Н.

Экономист                                                                                          Тарасова И.Л.

Архитектор                                                                                         Галицкая О.А.

Архитектор                                                                                         Арнаутов А.А.

Архитектор                                                                                         Фокичева А.Б.

Архитектор                                                                                         Елисеева Е.В.

Инженер                                                                                              Елисеев Н.П.

Юрист                                                                                                  Никитенко М.Н.

Юрист                                                                                                  Лопатин И.В.

Эколог                                                                                                 Роднина А.Ю.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Проектные материалы | Инв. № | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях) |  |  |  |
| 1 | Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. | 10 н/с-12 | 2 |
| 2 | Том 2. Графические материалы | 11 н/с-12 | 2 |
| 2.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 5 000 | 11/1 н/с-12 | 2 |
| 2.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение). М 1 : 5 000 | 11/2 н/с-12 | 2 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области (автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть). М 1 : 10 000 | 11/3 н/с-12 | 2 |
| 2.4 | Карта функциональных зон сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 11/4 н/с-12 | 2 |
| 2.5 | Карта функциональных зон сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 5 000 | 11/5 н/с-12 | 2 |
| 2.6 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 11/6 н/с-12 | 2 |
| Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях) |  |  |  |
| 3 | Том 3. Пояснительная записка. | 12 н/с-12 | 2 |
| 4 | Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду». | 13 н/с-12 | 2 |
| 5 | Том 5. Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». | 20 дсп-12 | 2 |
| 5.1 | Пояснительная записка | 20/1 дсп-12 | 2 |
| 5.2 | Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1: 25 000 | 20/2 дсп-12 | 2 |
| 6. | Том 6. Графические материалы. | 14 н/с-12 | 2 |
| 6.1 | Карта современного использования территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 14/1 н/с-12 | 2 |
| 6.2 | Карта современного использования территорий населенных пунктов сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 5 000 | 14/2 н/с-12 | 2 |
| 6.3 | Карта современного использования территорий населенных пунктов сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области (инженерная и транспортная инфраструктуры). М 1 : 5 000 | 14/3 н/с-12 | 2 |
| 6.4 | Карта зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 14/4 н/с-12 | 2 |
| 6.5 | Карта зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 14/5 н/с-12 | 2 |
| 6.6 | Карта радиусов социального обслуживания населения сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000. | 14/6 н/с-12 | 2 |
| 7 | Том 7. Исходные данные | 15 н/с-12 | 1 |
| 8 | Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний | 16 н/с-12 | 1 |
| Электронная версия проекта генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области. |  |  |  |
| 9 | Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Текстовые материалы в формате doc, графические материалы в формате JPG | 30 дсп -12 | 2 – DVD |
| 10 | Графические материалы в формате ГИС ИНГЕО | 31 дсп -12 | 2 – DVD |
| 11 | Текстовые материалы в формате doc, графические материалы в формате JPG (для размещения в информационной системе территориального планирования). | 32 н/с-12 | 2 – DVD |
| 12 | Слайдовая презентация проекта генерального плана | 33 н/с-12 | 1 – DVD |

Список сокращений	8

Введение	10

1. Общая характеристика поселения	15

2. Анализ современного использования и состояния территории	15

2.1. Природные условия и ресурсы	16

2.1.1. Климат	16

2.1.2. Рельеф и геоморфология	16

2.1.3. Геологические условия и процессы	16

2.1.4. Опасные геологические процессы и явления	19

2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод	21

2.1.6. Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод	23

2.1.7. Полезные ископаемые	24

2.1.8. Лесные ресурсы и растительность	24

2.1.9. Почвы	25

2.1.10. Биологические ресурсы. Животный мир	26

2.1.11. Особо охраняемые природные территории	27

2.1.12. Природные рекреационные ресурсы	27

2.2. Население и трудовые ресурсы	27

2.3. Историко-культурный потенциал	32

2.3.1. Краткая историческая справка	32

2.3.2. Объекты культурного наследия	33

2. 4. Современное использование территории.	33

2.4.1. Производственный потенциал	33

2.4.2. Транспортная инфраструктура	40

2.4.2.1. Внешний транспорт	40

2.4.2.2.Улично-дорожная сеть	40

2.4.2.3. Транспортное обслуживание населения	42

2.4.3. Инженерная инфраструктура	43

2.4.3.1. Газоснабжение	43

2.4.3.2. Электроснабжение	43

2.4.3.3. Водоснабжение	44

2.4.3.4. Водоотведение	45

2.4.3.5. Теплоснабжение	45

2.4.3.6. Телекоммуникационная инфраструктура и связь	46

2.4.4. Жилищный фонд	46

2.4.5. Социальная инфраструктура	47

2.4.5.1. Здравоохранение	47

2.4.5.2. Социальная защита	48

2.4.5.3. Образование	49

2.4.5.4. Культура	51

2.4.5.5. Физическая культура и спорт	52

2.4.5.6. Молодежная политика	53

2.4.6. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения	54

2.4.7. Туристический комплекс	55

2.4.8. Правопорядок и безопасность	58

2.5. Анализ бюджета поселения.	59

2.6. Зоны с особыми условиями использования территории	64

2.6.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	64

2.6.2. Санитарно-защитные зоны	67

2.6.3. Санитарные разрывы	71

2.6.4. Охранные зоны	72

2.6.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы	78

2.6.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	79

2.6.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации	80

2.7. Состояние окружающей среды и санитарно-гигиенические аспекты воздействия на окружающую среду и население	80

2.7.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы	80

2.7.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод	82

2.7.3. Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод	88

2.7.4. Источники и уровни физического воздействия	93

2.7.5. Санитарная очистка территории	97

2.7.6. Общая оценка экологической обстановки	100

3. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации и предпосылки развития сельского поселения Домашка	101

4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения в соответствии с федеральными и региональных целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области	108

5. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии со стратегией (концепцией) социально-экономического развития муниципального района Кинельский, Схемой территориального планирования муниципального района Кинельский, муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский.	109

6. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения	114

7. Прогноз демографического развития поселения	114

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	116

8.1.	Функциональное зонирование территории	116

8.2. Размещение объектов  местного значения поселения	124

8.2.1. 	Размещение объектов транспортной инфраструктуры	124

8.2.2. 	Размещение объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)	125

8.2.3. Размещение объектов физической культуры и массового спорта	131

8.2.4. Размещение объектов культуры	131

8.2.5. Размещение объектов молодежной политики	132

8.2.6. Размещение объектов по пожарной безопасности	132

8.2.7. Размещение объектов специального назначения	132

8.2.8. Размещение объектов рекреационного назначения.	132

8.2.9. Размещение гидротехнических сооружений	133

9. Размещение объектов местного значения муниципального района	133

9.1. Размещение объектов образования, физкультуры и спорта.	133

9.2. Размещение объектов здравоохранения	134

9.3. Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	134

10. Охрана окружающей среды	135

10.1. Охрана воздушного бассейна	135

10.2. Охрана поверхностных вод	137

10.3. Охрана подземных вод и почв	138

10.4. Мероприятия по санитарной очистке территории	139

10.5. Планируемые особо охраняемые природные территории	142

10.6. Влияние планируемых объектов местного значения поселения на окружающую среду	143

11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	145

12. Предложения по изменению границ земель различных категорий	145

13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие  территории поселения	146

14. Основные технико-экономические показатели	148

# Список сокращений

АЗС – автомобильная заправочная станция

АСМ – автоматическая система мониторинга

ВЛ – высоковольтная линия электропередач

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения

ГП – государственное предприятие

ГРП – газораспределительный пункт

ГРС – газораспределительная станция

ГУ – государственное учреждение

ГУП – государственное унитарное предприятие

ДОЛ – детский оздоровительный лагерь

ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗСО – зона санитарной охраны

ИП – индивидуальный предприниматель

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационное очистное сооружение

КРС – крупный рогатый скот

КФХ – крестьянское фермерское хозяйство

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение

ЛПХ – личное подсобное хозяйство

ЛЭП – линия электропередачи

МУЗ – муниципального учреждения здравоохранения

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ОАО – открытое акционерное общество

ОВОП – офис врача общей практики

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ОМСУ – органы местного самоуправления

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ООПТ – особо охраняемые природные территории

ОКС – объекты капитального строительства

ПГМ – песчано-гравийный материал

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы

ПЗП – прибрежные защитные полосы

ПО – промышленное объединение

ПС – подстанция электрическая

РЖД – Российские железные дороги

СанПиН – санитарные правила и нормы

СЗЗ – санитарно-защитная зона

СНиП – строительные нормы и правила

СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество

СОТ – садово-огородническое товарищество

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив

СТ – садоводческое товарищество

ТБО – твёрдые бытовые отходы

УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ФГУ – Федеральное государственное учреждение

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие

ФЗ – Федеральный закон

ЦРБ – Центральная районная больница

Категория, род (вид) населённого пункта:

г. –  город

г.п. – городской посёлок

дер. –  деревня

пос. –  посёлок

с. – село

В соответствии с Законом Самарской области № 70-ГД от 28 .02.2005 года «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» и  Уставом муниципального района Кинельский Самарской области официальное наименование муниципального образования – сельское поселение Домашка муниципального района Кинельский Самарской области.

Сокращенное наименование муниципального образования – сельское поселение Домашка.

В текстовой и графической части материалов по обоснованию проекта Генерального плана принято сокращенное наименование муниципального образования.

# Введение

Генеральный план сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области  выполнен на основании муниципального контракта № 0142300014812000040-02/8 от 11.09.2012№ 0309/12.

Заказчик – администрация муниципального района Кинельский Самарской области.

Современное использование территории поселения приведено на 01.01.2012 года.

Генеральный план разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции), в том числе:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

– Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

– Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

– Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

–  Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

– Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

– Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

– Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

–  Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

–  Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»;

– Закон Самарской области от 08.05.2009 № 67-ГД «Об организации библиотечного обслуживания населения Самарской области областными государственными библиотеками, комплектовании и обеспечении сохранности их библиотечных фондов»;

– Закон Самарской области от 15.07.2008 № 92-ГД «О музейном деле и музеях Самарской области»;

– Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

– Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 31.12.2008 № 149

– Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 №129 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2020 года».

– Постановление правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Постановление правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

– другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Самарской области.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

– СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

– СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

– СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

– СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

– СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

– СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

– СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.);

– СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

– СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

– СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

– СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

– СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

– СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

– СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

– СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

– ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

– «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61);

– другие нормативно-регламентирующие документы.

Проект выполнен с учётом национальных проектов и федеральных целевых программ в том числе:

– «Жилище» на 2011–2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050);

– «Развитие образования на 2011–2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61);

– «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» (утверждена  постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7);

– «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 с изменениями от 27 сентября 2012 г.);

– «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 года» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99).

Проект выполнен с учётом областных целевых и ведомственных целевых программ развития экономики и социальной сферы Самарской области в том числе:

– «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 № 179);

– «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 – 2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399);

– «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 188);

–  «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 560);

– "Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Самарской области" на 2011-2014 годы (утверждена  постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 512);

– «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010 - 2016 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 г. N 473);

– "Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области" на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010 г. N 576);

– "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2009 № 193);

– "Модернизация здравоохранения в Самарской области" на 2011-2015 годы" (утверждена постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 №549);

– «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на 2011 – 2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области 13.11.2009 г. № 601);

– "Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N 164);

– «Культурное наследие" на 2012-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 года № 612);

– "Развитие малого  и  среднего  предпринимательства  в Самарской области" на 2009 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N 184);

– "Реализация  Стратегии государственной молодежной  политики в Самарской области до 2015 года" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010 г. N 550);

– "Развитие физической  культуры  и  спорта   в   Самарской области на 2010 - 2018 годы" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 7 апреля 2010 г. N 124);

– "Обеспечение химической и  биологической  безопасности Самарской области" на 2012 - 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 696);

– "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности  в Самарской области на 2010 -  2013  годы  и  на период до 2020 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 30 июля 2010 г. N 355);

– "Развитие    сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области" на 2012 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 704);.

– «Комплексная программа развития начального профессионального и среднего профессионального образования Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 26.05.2011 № 201);

– «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы  и на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 N 372);

– развития сельского хозяйства и регулирования     рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2009 – 2014 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 10 сентября 2008 г. N 375);

– развития потребительской кооперации в Самарской области на 2010 - 2012 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 8 июля 2009 г. N 311);

– "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на  период  до 2020 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 г. N 595);

– "Развитие туристско-рекреационного кластера в  Самарской области" на 2011 - 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 539);

– "Чистая  вода" на 2010 - 2015 годы" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2009 г. N 542);

– "Обеспечение пожарной   безопасности   Самарской  области  на 2009 - 2015 годы" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384);

– «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10 ноября 2009 г. № 122);

– «Воспроизводство и охрана лесов Самарской области» на 2011 – 2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 366);

– «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области» на 2012-2014 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 365);

– «Обеспечение вододефицитных населенных пунктов Самарской области запасами подземных вод питьевого качества» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования,  лесного хозяйства  и охраны  окружающей среды Самарской области от 10 ноября  2009 г. №123);

– «Расчистка поверхностных водных объектов в Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от  10 ноября 2009 № 121);

– Программа газификации Самарской области на 2010 – 2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 16 декабря 2009 г. N 674);

– Энергетическая  программа на 2011 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 536).

Проект разработан с учетом Комплексного инвестиционного плана развития муниципального района Кинельский на 2011-2-15 годы (утвержден  постановлением администрации муниципального района Кинельский от 9 марта 2011 г. № 265), Схемы территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области (утверждена постановлением Собрания   представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2010 г. № 547), муниципальных целевых программ муниципального района Кинельский и сельского поселения Домашка.

При разработке проекта генерального плана были использованы исходные данные, предоставленные администрациями муниципального района Кинельский и сельского поселения Домашка,  министерствами и иными органами исполнительной власти Самарской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Самарской области.

Указания в проекте генерального плана на существующие и планируемые объекты капитального строительства федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района не являются мероприятиями территориального планирования сельского поселения Домашка, не утверждаются в составе настоящего генерального плана и приводятся для обеспечения его информационной целостности.

# 1. Общая характеристика поселения

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области.

Сельское поселение Домашка расположено в юго-западной части муниципального района Кинельский.

Административный центр сельского поселения – село Домашка, расположен в 42 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 70 км от областного центра г. Самара.

В соответствии с Законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области» сельское поселение Домашка муниципального района Кинельский Самарской области включает в себя 4 населенных пункта: село Домашка, поселок Крестьянский, поселок Нижненикольский, село Парфеновка.

Сельское поселение Домашка граничит:

– с сельским  поселением Утевка муниципального района Нефтегорский;

– с сельским  поселением Бариновка муниципального района Нефтегорский;

– с сельским  поселением Дмитриевка муниципального района Нефтегорский;

– с сельским  поселением Просвет муниципального района Волжский;

– с сельским  поселением Спиридоновка муниципального района Волжский;

– с сельским  поселением Бобровка муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Красносамарское муниципального района Кинельский.

Основой экономики сельского поселения являются сельскохозяйственные предприятия, которые специализируются на животноводстве и растениеводстве.

По данным Кинельского отдела Росреестра по Самарской области площадь территории сельского поселения Домашка составляет 25002 га, в том числе в границах населенных пунктов:  с. Домашка – 724,3 га, пос. Крестьянский – 4,4 га, пос. Нижненикольский – 82,5 га, с. Парфёновка –  778,9 га.

Численность населения на 01.01.2012 – 3 377 чел. Плотность населения – 13,5 человека на 1 кв. км.

Численность населения сельского поселения Домашка по населенным пунктам представлена в  таблице 1.1.

Таблица 1.1. Численность населения сельского поселения Домашка.

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения на 01.01.2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Домашка (АЦ) | 2745 |
| 2 | поселок Крестьянский | 3 |
| 3 | поселок Нижненикольский | 74 |
| 4 | село Парфеновка | 555 |

# 2. Анализ современного использования и состояния территории

## 2.1. Природные условия и ресурсы

### 2.1.1. Климат

Согласно климатическому районированию Самарской области территория сельского поселения Домашка, как и всего муниципального района  Кинельский в целом, относится к III климатическому району.

Климат на территории сельского поселения Домашка умеренно континентальный. Среднемесячная температура в январе –14 оС, в июле + 21 оС. Самый холодный месяц – январь с минимумом температуры – 40 оС, самый теплый – июль с максимумом температуры + 40 оС.

Средняя продолжительность безморозного периода – 143 дня. Продолжительность вегетационного периода – 140 дней.

По многолетним данным в среднем за год выпадает 410 мм осадков, в том числе за период активной вегетации (с температурой 10 оС) – 170 мм.

Снежный покров в первой половине зимы не всегда достаточен для защиты озимых культур от низких температур, тем более при сильных ветрах, преобладающих в зимний период, наблюдается выдувание снега с полей. Наибольшей высоты (в среднем 34 см) снежный покров достигает в первой декаде марта.

Характерной особенностью ветрового режима является преобладание юго-западных и южных ветров в холодную часть года и западных и северо-западных – в теплую часть года.

### 2.1.2. Рельеф и геоморфология

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения представляет собой денудационную равнину раннеплейстоценового возраста.

В орографическом отношении территория сельского поселения приурочена к долине р. Домашка - левобережному притоку реки Самары, и, частично, к водоразделу этих рек.

Полосой нескольких метров прослеживается I надпойменная (хвалынская) терраса, которая у с. Домашка сливается с I надпойменной террасой р. Самара.

II надпойменная терраса долины р. Домашка развита только на правобережье. Ширина её 1-2 км. Максимальная абсолютная отметка водораздельных поверхностей в пределах границ данной части района – 164,2 м. Водораздельные склоны расчленены крупными древними оврагами: «Красная Глинка», «Соколов» (восточнее с. Домашка), «Сухая речка» с многочисленными отвершками: овраги «Вороний» и «Соляный».

### 2.1.3. Геологические условия и процессы

К основным геолого-тектоническим элементам, выраженным в неровностях кристаллического фундамента в границах сельского поселения Домашка, относится Жигулевско-Пугачевский свод. Наиболее древними осадочными породами, налегающими на кристаллический фундамент, являются верхнепротерозойские отложения. Залегают на глубине более 1000 м и представлены преимущественно крупнообломочными осадками, мощность которых достигает 500-800 м.

В границах сельского поселения Домашка частично прослеживается серия тектонических структур II порядка юго-восточного направления - Спиридоновский вал.

В геологическом строении вскрыта верхняя часть  осадочной толщи, представленная отложениями верхнего карбона, нижней и  верхней перми, верхнего неогена, четвертичными образованиями.

Верхнепермские отложения с размывом ложатся на подстилающие их  нижнепермские отложения и представлены казанским и татарским ярусами.

Пермская система Верхний отдел - P2

Казанский ярус. Верхний подъярус – P2kz2

Разрез верхнеказанского подъяруса представлен морскими карбонатными и лагунными сульфатными и галогенными породами, в кровле вскрываются терригенные породы. В границах сельского поселения Домашка распространены повсеместно, вскрываются на глубине, соответствующей абсолютным отметкам минус 180-минус 240 м. Мощность отложений верхнеказанского подъяруса 40-50 м.

Татарский ярус - P2t

В границах сельского поселения Домашка отложения татарского яруса имеют широкое распространение. Татарский ярус подразделяется на нижний и верхний подъярусы. В составе нижнего подъяруса выделяются нижнеустьинская и сухонская свиты, верхнетатарские отложения не имеют более дробных делений ввиду сходного литологического состава.

Отложения нижнеустьинской свиты вскрываются на глубине 110-180 м. Они представлены глинами, песчаниками красно-коричневыми, мергелями, доломитами серыми. Для нижней части свиты характерно наличие гипса в виде линз. В переуглубленных частях палеодолины отложения свиты полностью размыты. Мощность от 20 до 45 м.

Сухонская свита сложена в основном, глинами и алевролитами с прослоями мергелей, доломитов, гипсов. Глины коричневые, слоистые, алевритистые. Алевролиты светло-коричневые, зеленовато-серые, глинистые, плотные. Породы сильно загипсованы, иногда пиритизированы. Прослои карбонатных пород редко достигают метровой мощности. Доломиты и известняки имеют серую окраску, обычно крепкие, но встречаются изредка прослои белых мажущихся доломитов, мергелей. Отложения сухонской свиты в переуглубленных частях палеодолины размыты полностью. Мощность отложений 20-70 м, возрастает в восточном направлении.

Верхнетатарские отложения представлены сложнопестроцветной толщей пород. Разрез сложен глинами весьма плотными, мергелями с подчиненными прослоями песчаников, плотных алевролитов, иногда известняков и доломитов. Глины зеленовато-серые, плотные, алевритистые, слоистые, прослоями песчанистые. Мергели лилово-серые, серо-зеленые, плотные. Доломиты зеленовато-серые, микрокристаллические, глинистые трещиноватые. Алевролиты зеленовато- и голубовато-серые, плотные, глинистые. Мощность отложений верхнетатарского подъяруса изменяется от 20 до 170 м.

Неогеновая система – N

Плиоцен - N2

В доплиоценовое время существовал длительный период континентального режима, характерной чертой которого являлось развитие глубоковрезанной сети речных долин. В плиоценовое время в обстановке акчагыльской трансгрессии произошло заполнение осадками этих долин и нивелировка эрозионно-тектонического палеорельефа.

Акчагыльский ярус - N2a

Акчагыльские отложения, развитые на большей части территории, залегают на породах татарского яруса, выполняя крупный доплиоценовый эрозионный врез палеодолины. В долине р. Самара акчагыльские образования перекрыты четвертичными отложениями, местами выходят на поверхность. Представлены отложения лагунно-морскими и пресноводными осадками. Это, в основном, глины темно-серые, мелкооскольчатые, слюдистые, участками алевритистые или песчанистые с прослоями песков косослоистых, кварцевых, мелкозернистых и слабосцементированных песчаников. В основании отложений яруса часто вскрывается слой гравелистых песков или гальки с песчаным заполнителем мощностью до 3 м. Характерной особенностью глинистых отложений акчагыльского яруса является тонкая слоистость, скопление битой ракушки. Мощность отложений изменяется от 10 до 240 м.

Четвертичная система – Q

Четвертичные отложения развиты повсеместно и представлены континентальными образованиями различного генезиса: эоплейстоценовыми, элювиально-делювиальными, аллювиальными, делювиально-пролювиальными, болотными и эоловыми.

Эоплейстоценовые отложения - QE

Эоплейстоценовые отложения распространены на водоразделах и пологих склонах, подошва их залегает на абсолютных высотах 100-120 м, кровля – на 100-160 м. Повсеместно эоплейстоценовые отложения подстилаются акчагыльскими глинами и песками. Сложены довольно однородными бурыми, неслоистыми, карбонатными суглинками и глинами. Мощность отложений в пределах рассматриваемой территории не превышает 20 м.

Нерасчлененное звено – элювиально-делювиальные отложения – edQ

Элювиально-делювиальные образования развиты на пологом правобережном водораздельном склоне долины р. Самара. Представлены преимущественно желтовато-бурыми суглинками, глинами с примесью обломочного материала. Мощность отложений 0,3-3,0 м. На геолого-гидрогеологическом разрезе ввиду незначительной мощности указанные отложения не показаны.

Среднее звено - аллювиальные хазарские отложения – aQIIhz

Аллювиальные отложения среднего звена слагают вторую надпойменную террасу р. Самара, которая широкой полосой протягивается вдоль правого склона р. Самара. Литологически отложения представлены буровато- и желтовато-серыми разнозернистыми песками с гравием и галькой в основании слоя и залегающими сверху глинами и суглинками. Мощность отложений до 40 м.

Верхнее звено - аллювиальные хвалынские отложения – aQIIIh

Аллювиальные отложения верхнего звена слагают первую надпойменную террасу р. Самара. Хвалынская терраса хорошо выражена в рельефе и прослеживается по обоим берегам р. Самара, занимая обширную часть территории сельского поселения Домашка. По отношению к хазарским отложениям хвалынские являются вложенными. Представлены отложения желто-бурыми, коричневыми суглинками с прослоями супесей. В основании залегают пески или супеси с большим количеством гальки, гравия, щебня. По всему разрезу отмечаются тонкие прослои шоколадных глин. Мощность отложений 25-30 м.

Верхнее-современное звено – делювиально-пролювиальные отложения – dpQIII-IV

Делювиально-пролювиальные отложения слагают склоны и днища балок, оврагов и ручьев с непостоянным водотоком, а также образуют конусы выноса в их устьях. Они имеют незначительное распространение. Разрез представлен переслаиванием глин, иловатых суглинков, песков с линзами гравия и гальки. Мощность их не превышает 3,0-4,0 м.

Современное звено.

Аллювиальные отложения – aQIV

Отложения современного возраста представлены аллювием высокой и низкой пойм и русла р. Самара. Пойменные отложения р. Самара по отношению к хвалынским являются вложенными. Аллювий поймы и русла представлен суглинками, супесями, песками. Аллювиальные отложения отличаются от аллювия хвалынской террасы более грубозернистым материалом. Мелкие и тонкозернистые пески содержат пропластки и линзы гравийно-галечного материала. Мощность современных аллювиальных отложений достигает 23 м.

Болотные отложения - bQIV

Болотные отложения развиты на поверхности современной поймы и правобережной части первой надпойменной террасы р. Самара. Разрез представлен илами серыми и черными, иловатыми суглинками с полуразложившейся массой органики и торфом. Область распространения болотных отложений редко превышает 50 м абсолютной высоты. Мощность болотных образований не более 5 м.

Эоловые отложения - vQIV

Эоловые отложения вскрываются с поверхности поймы и правобережных надпойменных террас р. Самара и ее водораздельного склона. Представлены они песками и супесями от пылеватых до среднезернистых, полимиктовых, рыхлых. В кровле довольно часто залегают легкие суглинки. Видимая мощность эоловых образований составляет 0,3-4,0 м.

### 2.1.4. Опасные геологические процессы и явления

К опасным геологическим явлениям и процессам в соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 и ГОСТ Р 22.1.06-99 относятся события геологического происхождения или результаты деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под воздействием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К территориям опасных геологических процессов и явлений относятся территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера: зоны проявления опасных геологических процессов, в том числе эрозионные процессы, делювиальный смыв, овражная, водная и ветровая эрозия, оползни, затопление пойменных территорий паводковыми водами 1 % обеспеченности, переувлажнения грунтов.

Особенности климатических условий, рельефа и геологического строения территории сельского поселения Домашка обусловили отсутствие таких опасных геологических явлений и процессов как землетрясения, вулканические извержения, сели, лавины.

Карстовые явления имеют развитие только в зоне развития карбонатных пород. Инженерно-геологическая характеристика территории сельского поселения по оценке устойчивости относительно карстовых процессов и защищенности грунтовых и напорных вод использована по данным раздела «Охрана окружающей среды» рабочему проекту «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз», выполненному в границах сельского поселения. Оценка устойчивости территории относительно карстовых процессов выполнена в соответствии со СНиП 11-02-96 по интенсивности провалообразования. Провалы, оседания, воронки и другие проявления карстового процесса на земной поверхности отсутствуют. Таким образом, территория сельского поселения относится к VI категории устойчивости относительно карстовых процессов.

Оползни могут быть опасными на бортах карьеров только при нарушении технологии добычи полезных ископаемых: превышение крутизны борта карьера, высоты уступа. На территории сельского поселения оползневые процессы не обнаружены.

Для территории сельского поселения Домашка характерно развитие эрозионных процессов на землях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа территории сельского поселения. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Затопление пониженных участков прибрежных территорий р.Самара  паводковыми водами наблюдается во время прохождения весеннего половодья при достижении наивысших в году подъемов уровня воды.

Согласно паспорту территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области  при достижении критического уровня воды на р.Самара (970 см) существует вероятность затопления части территорий с. Домашка и п. Нижненикольский.

Согласно паспорту села Домашка сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области при достижении воды р. Самара уровня начала подтопления в зону подтопления попадают жилые дома по ул. Антонова (50 человек),  в случае достижения максимального уровня воды на р.Самара (Н=9 м) в зону затопления попадает 50 жилых домов по ул. Самарская и ул.Антонова.

Согласно паспорту поселка  Нижненикольский сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области при достижении воды р. Самара уровня начала подтопления (Н=7 м) в зону затопления попадают 2 жилых дома, в случае достижения максимального уровня воды на р.Самара (Н=9м) в зону затопления попадает 16 жилых домов поселка Нижненикольский.

Согласно паспорту села  Парфеновка сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области при достижении воды р. Самара уровня начала подтопления (Н=7м) в зону затопления попадают 3 жилых дома села, в случае достижения максимального уровня воды на р. Самара (Н=9м) в зону затопления попадает 8 жилых домов села.

Территории опасных геологических процессов и явлений являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также мероприятий по инженерной подготовке территории и подлежат освоению только при отсутствии благоприятных для градостроительного освоения зон и участков.

Защиту застраиваемых территорий от оползней, карста, подтопления и затопления территории следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

В зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

На территории населенных пунктов с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает осуществление градостроительной деятельности при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территории.

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает осуществление градостроительной деятельности при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территории.

### 2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод

Запасы подземных вод в границах проектирования представлены морфоструктурной группой безнапорных подземных вод Приволжской возвышенности.

В общей схеме гидрогеологического районирования сельское поселение Домашка расположено в пределах Сыртовского артезианского бассейна, в осадочной толще которого в пределах изученного разреза выделяются следующие водоносные комплексы.

Водоносный средне-, верхнечетвертичный и современный аллювиальный комплекс.

Водоносный комплекс приурочен к отложениям хвалынской и хазарской надпойменных террас р. Самара и современному аллювию, развитому в пойме р. Самара.

По условиям залегания воды безнапорные, но при наличии в кровле и в песчаной толще глинистых прослоев и линз создаются местные напоры до 3-5 м.

Водовмещающими являются пески от тонко- до среднезернистых и разнозернистых, в кровле глинистые с прослойками супесей и суглинков; ниже по разрезу встречаются прослои и линзы глин с содержанием гравия и гальки в подошве слоя. Мощность водоносного комплекса изменяется от 5 до 35 м.

Глубина залегания уровня грунтовых вод изменяется от 0,6 до 6,2 м в зависимости от гипсометрического положения устьев скважин. Зеркало грунтовых вод имеет уклон в сторону русла р. Самара. Водовмещающие породы комплекса подстилаются отложениями неогена, представленными глинами и песками.

Водообильность пород аллювия, ввиду неоднородности литологического состава, довольно пестрая. Дебиты изменяются от 0,3 до 4 л/с при понижениях, соответственно, 7,3-13,0 м, удельные дебиты по данным откачек варьируют в пределах 0,04-1,60 л/с, в среднем составляя 0,3-0,5 л/с.

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные, редко хлоридно-гидрокарбонатные со смешанным катионным составом. Минерализация составляет 0,3-0,5 г/л, иногда до 0,8 г/, жесткость изменяется от 1,5 до 9,9 мг-экв/л, в отдельных скважинах повышается до 11-19 мг-экв/л.

Область питания водоносного комплекса совпадает с областью его распространения. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков, частично подпитываемая водами более древних отложений. Разгрузка происходит в р. Самара.

Воды комплекса повсеместно используются населением для хозяйственно-питьевого водоснабжения посредством шахтных колодцев и скважин. Довольно часто эксплуатируются совместно с залегающим ниже акчагыльским комплексом.

Слабоводоносный эоплейстоценовый горизонт

Эоплейстоценовый горизонт вскрывается первым от поверхности в пределах водораздельного склона. Водовмещающими породами являются опесчаненные разности глин и суглинки с редкими прослоями и линзами песков. Уровни грунтовых вод в процессе мелиоративной съемки фиксировались на глубине от 1,1 до 16,1 м.

Водообильность горизонта низкая, коэффициенты фильтрации водовмещающих пород составляли 0,003-0,1 м/сут. Дебиты скважин в процессе откачек, выполненных на Красносамарском массиве орошения не превышали 0,002-0,008 л/с, при понижениях 3,3-6,9 м.

По химическому составу воды хлоридно-сульфатные и сульфатно-хлоридные со смешанным катионным составом. Минерализация вод изменяется в широких пределах и составляет 0,7-6,9 г/л, что связано с литологическим составом пород. Жесткость высокая – 11-36 мг-экв/л.

Практического использования воды эоплейстоценового горизонта не имеют в связи с незначительной водообильностью и плохим качеством воды.

Водоносный акчагыльский комплекс

Водоносный акчагыльский комплекс хорошо распространен в границах сельского поселения. Водоносный комплекс состоит из этажно-расположенных, невыдержанных по площади песчаных прослоев и линз в толще алевритистых или песчанистых глин. Мощность прослоев изменяется от 1-2 до 39 м. Водовмещающие прослои чаще всего встречаются в нижней и верхней частях разреза.

Верхние горизонты комплекса чаще безнапорные, иногда напорно-безнапорные, гидравлически связанны с водами аллювиальных отложений. Более глубокие горизонты имеют напор, на участках напорного режима его величина изменяется от 13 до 60 м. Водоупорами являются акчагыльские глины или плотные породы татарского возраста.

Водообильность песчаных прослоев изменяется в широких пределах. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,03 до 1,0 л/с.

По химическому составу воды верхней части комплекса, в основном, гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, минерализацией до 1 г/л от мягких до жестких. Воды, залегающие ниже, сульфатно-хлоридные натриевые с минерализацией до 3,3 г/л.

Питание водоносного комплекса осуществляются за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод на участках выхода акчагыльских отложений на поверхность, в пределах речной долины источниками питания являются водоносный комплекс четвертичных отложений и сама р. Самара. По бортам палеодолины питание водоносного комплекса осуществляется путем перетока вод из более древних отложений. Разгрузка происходит в р. Самара.

Воды акчагыльского комплекса эксплуатируются многочисленными скважинами и колодцами и на некоторых участках являются основным, а иногда, и единственным источником водоснабжения. Воды неоген-четвертичного (акчагыльского) комплекса широко используются для водоснабжения села Домашка.

Водоносный татарский комплекс

Татарский комплекс в границах сельского поселения Домашка распространен повсеместно.

Водовмещающими породами являются прослои и линзы песчаников, трещиноватых алевролитов, мергелей, реже известняков и доломитов, не выдержанных по простиранию и мощности. Мощность водовмещающих прослоев колеблется в широких пределах от 2,5-7,0 до 21,3 м. Глубина их залегания изменяется от 12 до 182 м. Водоупором служат глины того же возраста или глины казанского яруса.

По условиям залегания воды от безнапорных (на участках расположения близкого к дневной поверхности) до высоконапорных (большей части территории). Высота напора изменяется от 11 до 167 м, в основном составляет 25-45 м.

Водообильность комплекса довольно разнообразна. Если в разрезе преобладают глинистые породы и мощность песчаников невелика, то дебиты скважин характеризуются значениями 0,033-1,08 л/с при понижениях 5,9-20,3 м. При увеличении мощности песчаников производительность скважин достигает величин 1,5-3,2 л/с при понижениях 8,4-14,1 м.

На участках с затрудненным водообменом воды солоноватые с минерализацией 1,7-4,8 г/л, по химическому составу сульфатно-хлоридные натриевые и хлоридно-сульфатные натриевые. Минерализация подземных вод по долине р. Самара, в основном, 0,3-1,2 г/л, что связано с хорошей промытостью пород; по химическому составу воды гидрокарбонатные или хлоридно-гидрокарбонатные натриевые.

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет перетока из сопредельных горизонтов. Разгрузка, в основном, путем регионального стока в палеодолину.

Водоносный комплекс эксплуатируется отдельными скважинами, но в целом он малоперспективен для водоснабжения из-за низкой обводненности пород и повышенной минерализации.

### 2.1.6. Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод

Основной водной артерией сельского поселения является река Самара и река Домашка.

Река Самара – левобережный приток р. Волга. В пределах сельского поселения протекает вдоль восточной границы.

Река Самара (Самарка) берет начало на северных склонах Общего Сырта в 2,5 км восточнее поселка Гнездиловка Переволоцкого района Оренбургской области. Река протекает по территории двух областей в общем северо-западном направлении и впадает в р. Волга (Саратовское водохранилище) у юго-западной окраины г. Самара. Длина реки составляет 594 км.

Водосбор р. Самара представляет собой низменную слаборасчлененную слегка волнистую равнину. Форма водосбора резко асимметричная: основная гидрографическая сеть расположена в правобережье. Долина реки прямая трапецеидальной формы. Склоны высотой около 40 м, рассечены овражно-балочной сетью. Пойма двухсторонняя, неровная. Пойменное дно долины хорошо выраженное, шириной 2-4 км, с наличием множества озер и староречий. Водоемы к концу вегетационного периода сохраняют чистое водное зеркало лишь в центральной части акватории, вся приурезовая зона обильно зарастает камышом.

Русло реки хорошо выраженное, извилистое, неразветвленное, сильно деформирующееся. Русло реки извилистое, шириной 30-350 м, глубиной 3,0 – 9,0 м.Берега крутые, часто, особенно на поворотах реки обрывистые высотой 4-6 м. Берега обильно заросли кустарником и древесной растительностью. В местах обрывов берега открытые со следами свежего обрушения. Дно ровное, песчаное, водная растительность практически отсутствует. Скорость течения реки составляет около 0,3 м/с.

Водный режим бассейна р. Самара соответствует Восточно-Европейскому типу и характеризуется высоким весенним половодьем и низкой продолжительной меженью. Поскольку основным источником питания водных объектов являются талые снеговые воды, то весеннее половодье (апрель – май) – главная фаза водного режима на территории. По данным ближайших гидрологических постов в этот период на р. Самара проходит до 80 %, на малых водотоках – до 100 % от величины годового стока.

Подъем уровня весеннего половодья обычно приходится на первую декаду апреля. Наибольшее превышение максимального уровня над средней меженью в границах сельского поселения на р. Самара составляет около 9,0 м.

Водоемы на территории сельского поселения представлены во множестве как искусственного, так и естественного происхождения. Кроме того, на участках бывших русел и пойменных проток устроены земляные плотины, которые аккумулируют сток с поймы в паводок. Все указанные водные объекты расположены в пределах высокой поймы р. Самара.

В оврагах сток воды происходит в периоды весеннего половодья или активных дождевых паводков. В остальную часть года вода в оврагах сохраняется в отдельных понижениях рельефа и стока обычно не образует.

Ледообразование на водотоках начинается чаще всего во второй половине ноября, в период малой водности. Из ледовых образований на р. Самара характерны забереги (почти ежегодно) и сало (до 60 % случаев). Наибольшая толщина льда отмечена в феврале-марте и составляет чаще всего 50-60 см, в особо холодные зимы – до 1 м. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями составляет около 150 дней, наибольшая - наблюдалась зимой 1941-1942 гг. и соответствует 192 дням. На малых водотоках, где в отдельных понижениях рельефа сохранилась вода, наблюдается промерзание.

Вскрытие р. Самара происходит чаще всего в начале апреля, сопровождается ледоходом. Средняя продолжительность весеннего ледохода составляет 5 дней. Ледоход может сопровождаться заторами. На водотоках временного стока ледоход отсутствует, лед тает на месте.

Река Домашка имеет широтное направление и пересекает сельское поселение Домашка с запада на восток.

Долина реки имеет ассиметричное строение: левый склон узкий, высокий, с многочисленными короткими, но глубокими, сильно ветвящимися оврагами с отвесными стенками. Правый склон долины более пологий и широкий, расчленён сильно выположенными широкими долинами древних оврагов: Широкий, Терешкин, Домашка, Средний и Дальний отроги.

Русло реки Домашка узкое, извилистое. Пойма также узкая, шириной не более 300-350 м, чаще всего 100-150 м.

В с. Парфеновка находится два бесхозных пруда: пруд на овраге Терешкин объемом 0,89 млн.м3 и пруд на реке Домашка объемом 1,2 млн.м3. Гидротехнические сооружения находятся в потенциально-опасном состоянии и являются аварийно-опасными объектами.

### 2.1.7. Полезные ископаемые

Территория сельского поселения Домашка находится в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, что обуславливает наличие нефти. Продуктивные горизонты, в зависимости от возраста нефтесодержащих пород, залегают на глубинах от 500 до 3110 м. Нефти в основном легкие, маловязкие, сернистые и высокосернистые.

В границах сельского поселения расположены следующие месторождения (распределенного фонда) углеводородного сырья – нефти: в северной части сельского поселения – Никольско-Спиридоновское, в западной – Тверское, в восточной – Бариновско-Лебяжинское и Западно-Коммунарское.

Перспективные на керамический кирпич делювиальные средне-, верхнечетвертичные (нерасчлененные) отложения широко развиты по склонам водораздельных массивов, речных долин и оврагов, прорезающих эти склоны.

Наиболее хорошим сырьем для производства керамзитового гравия считаются монтмориллонитовые тонкодисперсные верхнеплиоценовые черные глины морского происхождения, залегающие в акчагыльском ярусе. Глины акчагыльского возраста распространены по долине реки Домашка.

В юго-восточной части сельского поселения имеется Спиридоновское (Нижненикольское) месторождение питьевых и технических подземных вод Самарской области по состоянию на 01.01.2009 г.

### 2.1.8. Лесные ресурсы и растительность

Согласно Лесохозяйственному регламенту Кинельского лесничества территория сельского поселения характеризуется как степная зона, район степей Европейской части РФ.

Сельское поселение находится в переходной полосе от луговых степей к разнотравно-типчаково-ковыльным степям, простирающимся к югу от реки Большой Кинель до нижнего течения реки Самара.

Природные ландшафты сохранились незначительно: около 70 % территории занято пахотными землями.

Леса и кустарники играют большую водоохранную и почвозащитную роль. В целом лесообразующими породами на территории поселения являются все бонитеты с преобладанием дуба, липы, сосны, осины и березы. Основная древесная порода – сосна.

На территории сельского поселения выделяется три типа естественной травянистой растительности и лиственный лес.

Настоящие степи с обилием ковыля, полынка, типчака расположены в южной части территории сельского поселения. Проективное покрытие этой группировки составляет 55-60 %, урожайность 4-6 ц/га сухой поедаемой массы.

Переувлажненные земли вблизи озер занимают осокополевициевые влажные луга. В травянистом покрове обычны полевица побегообразующая, осоки, лютик едкий, мята перечная, лапчатка гусиная.

На засоленных и осолонцованных участках доминируют разнотравно-лугово-овсянициевые группировки с проективным покрытием 40-50 % и урожайностью 2-5 ц/га сухой поедаемой массы.

Болота приурочены к западинам, многочисленным старицам с избыточным грунтовым увлажнением. Обычны здесь осока дернистая, осока стройная, тростник обыкновенный, рогоз широколистный, камыш озерный и др.

Остальная территория, не занятая лесом, распахана.

### 2.1.9. Почвы

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

Территория  сельского поселения расположена  в степной  зоне.

Основной почвенный фон сельского поселения Домашка составляет чернозем: выщелоченные и типичные (часто остаточно-карбонатные) в лесостепной и обыкновенные в степной части района. Они покрывают плато и склоны водоразделов, надпойменные террасы рек и используются преимущественно в пашне. Обладают довольно высоким естественным плодородием: значительным слоем гумусового слоя (40-80 см), достаточным содержанием гумусов (5-8 %) и подвижных форм питательных веществ.

Под пологом лесов сформировались серые и темно-серые лесные почвы. На шлейфах склонов и в понижениях надпойменных террас имеют место лугово-черноземные и луговые, в поймах рек – аллювиальные почвы, среди которых встречаются засоленные, а также преувлажненные и заболоченные.

Основными почвообразующими породами являются древнеаллювиальные отложения. Почвы, располагающиеся на пологом склоне надпойменной террасы, сформированы при участии делювиальных отложений и представлены, в основном, типичными и выщелоченными черноземами.

Территория сельского поселения согласно ландшафтному районированию относят к степному Заволжью. Основными почвообразующими породами являются древнеаллювиальные отложения. Почвы, располагающиеся на пологом склоне надпойменной террасы, сформированы при участии делювиальных отложений и представлены, в основном, типичными и выщелоченными черноземами.

На прирусловых участках поймы почвенный покров достаточно мозаичен. В его формировании существенную роль играет микро- и мезорельеф. Преобладание степных просторов с разнотравно-степной растительностью обусловило здесь формирование черноземных почв. Наиболее распространенными среди них являются обыкновенные остаточно-луговатые черноземы и лугово-черноземные почвы.

Среди аллювиальных дерновых и слоистых, луговых, луговых темноцветных можно встретить самые разнообразные почвы: аллювиальные болотные (торфяно-иловатые), солонцеватые и даже луговые солонцы; по высоким гривам, занятым лесной растительностью, развиваются почвы, близкие по строению к серым лесным почвам.

На днищах и бортах балок формируются смытые и намытые почвы. Их образование идет под влиянием талых и дождевых вод.

По природно-сельскохозяйственному районированию территория сельского поселения относится к Заволжской провинции степной зоны и входит в центральную левобережную подзону (междуречье рек Кинель - Самара). Зона, хотя и  относится к зоне так называемого «рискованного земледелия» (два-три года  из пяти бывают засушливыми), тем не менее, характеризуется благоприятными условиями для возделывания большинства сельскохозяйственных культур.

### 2.1.10. Биологические ресурсы. Животный мир

Видовое разнообразие животного мира, как правило, зависит от наличия разнообразных природных условий, в которых животные могут успешно существовать.

В границах сельского поселения имеются подходящие условия для обитания в основном представителей водно-болотной фауны, фауны пойменных лугов и лесной фауны.

К представителям лесной фауны, которые встречаются в данной местности, относятся: лось, кабан, косуля, лисица, заяц-беляк, барсук, хорь, ласка, колонок, еж обыкновенный, несколько видов мышевидных грызунов, летучие мыши, совы, хищные дневные птицы, зяблик, дрозды, синицы, врановые, голуби, иволга, прыткая ящерица и др.

Из представителей пойменных лугов здесь можно встретить: дубровника, варакушку, чибиса, белую и желтую трясогузок, возможно веретенника, бекаса, дупеля, мышь малютку, полевую мышь, серую полевку, травяную и остромордую лягушек и др.

Из представителей водно-болотной фауны следует назвать таких животных, как – водяную полевку, ондатру, норку, бобра, лебедя, уток, выпь большую, цаплю серую, чаек, крачек, озерную и прудовую лягушек, ужа обыкновенного и др.

Помимо широко распространенных видов можно встретить и редкие виды: беркута, лебедя, возможно большую белую цаплю, тювика европейского, европейскую норку, болотную черепаху и других. Большое значение пойменные озера имеют и для перелетных птиц.

Всего в границах сельского поселения можно встретить около двухсот (включая и перелетных птиц) представителей наземных позвоночных животных.

Природные условия муниципального района Кинельский благоприятны для размножения и обитания охотничьей фауны.

Основные виды охотничьей фауны представлены лосем, кабаном, косулей, зайцем-русаком, серой куропаткой и водоплавающей дичью. Единично встречаются лисица, корсак, куница, хорь степной, горностай, норка, ондатра и бобр.

Разнообразен мир обитателей водоемов — щука, окунь, лещ, язь, голавль, плотва, карась и другие виды рыб.

Пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляют следующие организации: некоммерческое партнерство «Спортивно-оздоровительный охотничье-рыболовный клуб «Бобровый ручей» («Бобровское» охотоугодье)  и общество с ограниченной ответственностью «Август-Сервис» («Домашкинское» охотничье хозяйство).

Постановлением Правительства Самарской области от 23.06.2010 № 269 создано государственное бюджетное учреждение Самарской области «Управление охотничьих и водных биологических ресурсов», предметом деятельности которого в частности является проведение мероприятий по охране объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах Самарской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10.11.2009 №122 утверждена ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011 - 2013 годы, основной целью которой является улучшение экологической обстановки на территории Самарской области, сохранение и восстановление растительности и животного мира через совершенствование системы государственного управления особо охраняемых природных территорий Самарской области.

### 2.1.11. Особо охраняемые природные территории

Согласно реестру особо охраняемых территорий регионального значения Самарской области в границах сельского поселения таких территорий нет.

В соответствии с проектом по внесению изменений в  Схему территориального планировании Самарской области (2012 г), в границах сельского поселения планируется создание особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы «Долина реки Самара».

### 2.1.12. Природные рекреационные ресурсы

В границах сельского поселения местами массового отдыха является Верхний пруд на овраге "Терешкин"  и пляж "Максютка" в с. Домашка.

Значение растительного покрова в качестве рекреационного ресурса очень велико, так как с ним связано оздоровительное влияние ландшафта благодаря ионизационным и фитонцидным свойствам растений. Особенно велика роль лесов, так как именно лесные массивы способствуют повышению содержания кислорода в воздухе и его ионизации.

Леса благоприятно влияют на радиационный и термический режимы. На территории сельского поселения преобладают широколиственные леса, леса занимают менее 5 % общей площади территории сельского поселения

Территория сельского поселения используется для такого вида рекреационной деятельности как охота.

Охотничий производственный участок Домашкинский. Площадь угодий 22,9 тыс. га.

Бобровские охотоугодья растянулись узкой полосой по левому берегу реки Самара на площади около 8 тысяч гектаров.

Особенностью является расположение хозяйства в довольно узкой зоне поймы реки Самара. Более половины площади приходится на сельскохозяйственные земли, занятые преимущественно сенокосами и пастбищами. Остальная территория — это пойменные леса и сама река с многочисленными озерами, протоками, старицами.

Таким образом, территория сельского поселения Домашка в целом достаточно благоприятна для развития рекреационной деятельности.

## 2.2. Население и трудовые ресурсы

Определение направленности развития сельского поселения Домашка предполагает проведение анализа динамики численности его населения.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в поселении, необходимо проанализировать демографические процессы в динамике за последние несколько лет.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Основные изменения в демографической структуре Самарской области также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.

За последние 10 лет (с 2002 года) численность населения Самарской области сократилась на 25,67 тыс. чел. или на 0,7 %. Для области характерна естественная убыль населения, которая не покрывается положительным миграционным приростом.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5–9-и лет почти вдвое меньше доли 20–25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему будет увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. В 2011 г. показатель естественной убыли составил -7 чел. на 1 тыс. населения, смертность превысила рождаемость в 1,8 раза. Коэффициент рождаемости составил 8,5 чел. на 1 тыс. населения (в 2010 г. – 11,4), коэффициент смертности – 15,5 чел. на 1 тыс. населения.

Механическое движения населения нестабильно, в 2011 г. миграционная убыль составила -0,8 чел. на 1 тыс. населения.

В муниципальном районе наблюдается деформация возрастной структуры населения: доля лиц, младше трудоспособного населения в 2011 г. составила 14,1 %, старше трудоспособного населения – 20,3 %. Средний возраст населения 39,9 лет.

Демографическое развитие сельского поселения Домашка

Численность населения сельского поселения Домашка на 01.01.2012 г. составила      3 377 чел., в том числе:

– с. Домашка – 2745 чел.;

– с. Парфеновка – 555 чел.;

– пос. Нижненикольский – 74 чел.;

– пос. Крестьянский – 3 чел.

По численности населения поселение занимает 3-е место среди 12-ти сельских поселений муниципального района, на его территории проживает примерно 10,3 % сельского населения муниципального района Кинельский.

Динамика развития демографических процессов в поселении отличается от среднерайонных.

В период с 2002–2012 гг. в сельском поселении Домашка наблюдается рост численности населения, с 2010 г. – более высокими темпами. В целом с 2002 г. численность населения в поселении выросла на 344 чел. или 11,3 %.

Рисунок 2.2.1. Динамика численности населения сельского поселения Домашка,

чел. (на начало года)

Важными причинами изменения численности населения в поселении являются показатели рождаемости и смертности.

В 2002–2011 гг. в поселении наблюдается рост коэффициента рождаемости – с 4 до 8,7 чел. на 1 тыс. населения, коэффициент смертности колеблется на уровне 12,6–18,4 чел. на 1 тыс. населения (рисунок 2.2.2).

Для поселения характерна стабильная естественная убыль населения, в 2011 г. показатель составил -7,7 чел. на 1 тыс. населения при средней по муниципальному району -2,66.

Рисунок 2.2.2. Динамика естественного движения населения сельского поселения Домашка в 2002–2011 гг.

Большая часть рожденных детей приходится на женщин активного репродуктивного возраста (20–29 лет), численность которых в поселении в 2011 г. составляет 267 женщин. Число девочек 10–19 лет, которые в 2021 году составят группу женщин 20–29 лет, составляет 162 человек, что в 1,6 раза меньше уровня 2011 года. Число девочек 0–9 лет, которые в 2031 году составят группу женщин 20–29 лет, составляет 181 человек, что в 1,5 раза меньше уровня 2011 года. К 2021 г. уменьшится доля женщин детородного возраста в общей численности населения, а соответственно и число родившихся, к 2031 году можно ожидать рост коэффициента рождаемости в связи с ростом числа женщин детородного возраста.

Рисунок 2.2.3. Возрастно-половая структура населения сельского поселения Домашка на 01.01.2012 г.

Наиболее высокие возрастные коэффициенты смертности приходятся на мужчин и женщин старше трудоспособного возраста, доля которых в поселении в 2011 году составляет 26 % – выше среднего показателя по муниципальному району (20,3 %).

Доля лиц младше трудоспособного возраста составляет 16 % (540 чел.) – выше среднего показателя по муниципальному району (14,1 %). Наблюдается деформация возрастно-половой структуры населения, а, следовательно, и всей системы его воспроизводства, существенное изменение возрастного состава населения и его дальнейшее старение, следствием чего является увеличение коэффициента смертности.

Уровни рождаемости и смертности, половозрастная структура населения в определенной мере зависят от семейно-брачных отношений.

В поселении в 2011 г. насчитывается 1131 семья. Из общего числа семей с детьми до 18 лет (341 семья) 71,6 % семей имеют 1 ребенка, 25,5 % – 2 детей, 2,9 % – 3 и более детей.

Развод, ставший сегодня массовым явлением, приводит к негативным последствиям для общества, так как ведет к разрушению семьи и косвенно влияет на число детей в ней.

Брачность проявляет зависимость от экономической конъюнктуры, понижаясь в периоды кризисов. Поэтому в современных условиях актуальным становится проведение эффективной семейной политики, направленной на создание условий для сочетания семейных и производственных функций, а также на экономическую поддержку семей.

Сведения об изменении численности браков и разводов в сельском поселении Домашка приведены на рисунке 2.2.4.

Рисунок 2.2.4. Сведения о численности браков и разводов в сельском поселении Домашка в 2002–2011 гг.

С 2006 г. наблюдается рост числа разводов в поселении, в 2011 г. число разводов в 3,75 раза превысило число браков.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В 2002–2011 гг. в сельском поселении Домашка наблюдается стабильный положительный миграционный прирост, который последние несколько лет покрывает естественную убыль населения, вследствие чего наблюдается рост численности населения.

Трудовые ресурсы

По данным администрации сельского поселения Домашка численность занятых в экономике поселения – 1959 чел. (58 %).

В экономике заняты 832 чел. – 42,5 % трудоспособного населения, в том числе 352 чел. заняты на территории поселения, 480 чел. выезжают на работу за пределы поселения.

На территории поселения трудоспособное население занято в сфере сельского хозяйства (152 чел.), в сфере розничной торговли, образования, здравоохранения (всего 125 чел.) и прочих видах экономической деятельности (75 чел.).

Часть трудоспособного населения занята в личном подсобном хозяйстве (68 чел.).

На 01.01.2012 в поселении зарегистрировано 153 индивидуальных предпринимателя.

Сведения о занятости населения в сельском поселении Домашка по данным статистики представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Сведения о занятости населения в сельском поселении Домашка в 2008–2011 гг.

| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников организаций, в том числе: | 287 | 290 | 274 | 285 | 283 |
| Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 104 | 113 | 116 | 116 | 116 |
| Раздел D Обрабатывающие производства | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| Раздел M Образование | 149 | 143 | 130 | 143 | 141 |
| Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 17 | 17 | 12 | 11 | 10 |
| Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | 128 | 123 | 107 | 119 |  |
| Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 11 | 11 | 10 | 10 |  |
| Раздел M Образование | 100 | 95 | 85 | 98 |  |
| Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 17 | 17 | 12 | 11 |  |

В муниципальном районе Кинельский численность зарегистрированных безработных в период с начала 2011 года уменьшилась на 23,9 % и на 01.01.2012 года  составила 359 чел., уровень зарегистрированной безработицы – 2,07 %.

Численность зарегистрированных безработных в сельском поселении Домашка в 2012 г. составила 19 чел. – 1 % трудоспособного населения.

## 2.3. Историко-культурный потенциал

### 2.3.1. Краткая историческая справка

История сельского поселения Домашка начинается в 1742 г., когда на берегу одноименной реки были построены крестьянские дома, в которых обосновались переселенцы из других губерний. По одним данным, это были жители центральной России и слободской Украины, по другим – отставные казаки из Красносамарской крепости по фамилии Домнины. Богатая природа этого края обеспечивала привольную жизнь ее жителям – они занимались землепашеством, охотой и рыбной ловлей.

По данным переписи населения 1859 г. в Домашке был 331 двор, проживало 3196 человек. В селе была построена церковь, проводились ярмарки и еженедельные базары.

В начале 1929 г. по направлению Кинельского райкома партии и райисполкома в Домашку прибыл Иван Васильевич Клементьев, который при поддержке местных коммунистов проводил разъяснительную работу о преимуществах коллективного ведения хозяйства. Вскоре от местных крестьян стали поступать заявления о вступлении в колхоз. Так был образован колхоз, которому присвоили имя земляка-революционера Федора Прохоровича Антонова. В те же времена были созданы другие колхозы в Домашке в близлежащих селах – колхоз имени Орджоникидзе, колхоз имени Шмидта и другие.

В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. через Утевский райвоенкомат было призвано свыше 600 жителей Домашки, из которых только 300 вернулись живыми.

В 1995 г. в с. Домашка состоялось торжественное открытие нового памятника-стеллы в память о погибших воинах.

В 1960-70-е годы набирал силы колхоз имени Антонова, крупнейшее сельскохозяйственное предприятие в с. Домашка. В обработке было 12 тыс. га пашни, численность крупного рогатого скота достигала 5000 голов. Были отстроены новые животноводческие фермы. Это был период расцвета сельскохозяйственного производства в целом и села Домашка в частности: полная газификация, проложен водопровод, асфальтированы улицы. В настоящее время сельское хозяйство в сельском поселении Домашка представлено СПК имени Антонова,  КФХ Артемово, ИП Попов.

В 1969 году на средства колхоза имени Антонова построено новое двухэтажное здание средней школы.

В сельском поселении Домашка проводятся традиционные сельские праздники: День села, Проводы зимы, Новый год, День победы, День защиты детей, День матери, День пожилого человека и многие другие, которые сопровождаются большой концертной программой и награждением в различных номинациях.

В соответствии с законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении границ» сельское поселение Домашка вошло в состав муниципального района Кинельский, включающее село Домашка, поселок Крестьянский, поселок Нижненикольский, село Парфеновка, с административным центром в селе Домашка.

### 2.3.2. Объекты культурного наследия

На территории сельского поселения Домашка расположено 6 выявленных объекта культурного наследия, в том числе 4 памятника археологии.

Таблица 2.3.2.1. Выявленные объекты культурного наследия на территории сельского поселения Домашка

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственные постройки не сохранившейся церкви | Конец ХIХ–начало ХХ вв. | c. Домашка | 426 |
| 2 | Мельница | Конец ХIХ–начало ХХ вв. | с. Парфеновка | 426 |

Таблица 2.3.2.2. Выявленные объекты культурного наследия (памятники археологии) на территории сельского поселения Домашка

| № п/п | Наименование | Типология | Населенный пункт | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2012 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Самарский (Просвет) к.№10-16 | курганный могильник | Домашкины Вершины | 2,5 км св | не определ. | 0,00 |
| 2 | ДомашкаI | курган одиночный | Домашка | 4,7 км з | не определ. | 0,00 |
| 3 | ПарфеновкаI | курганный могильник | Парфеновка | 3 км зюз | не определ. | 0,00 |
| 4 | ДомашкаII | курган одиночный | Домашка | 5,2 км з | не определ. | 0,00 |

## 2. 4. Современное использование территории.

### 2.4.1. Производственный потенциал

Факторами, влияющими на развитие сельского поселения Домашка являются экономико-географическое и транспортное положение, производственный потенциал,  обеспеченность природными и трудовыми ресурсами.

Население сельского поселения Домашка на 01.01.2012 года составляет 3378 человек (10,4% от общей численности населения муниципального района Кинельский), в том числе трудоспособное население 1876 чел., в экономике занято 2025 человек.

Административный центр сельского поселения – село Домашка, расположен в 42 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 70 км от областного центра г. Самара, которые являются основными рынками сбыта произведенной продукции.

Населенные пункты сельского поселения Домашка связаны с административным центром муниципального района дорогами с твердым покрытием.

Природно-климатические условия на территории муниципального района Кинельский, в том числе на территории сельского поселения Домашка,  являются в целом благоприятными для устойчивого социально-экономического развития, в том числе и для ведения сельского хозяйства.

Почвенный покров поселения представлен преимущественно выщелочными и типичными черноземами.

Промышленное производство.

Общая характеристика промышленного производства на территории муниципального района Кинельский.

В 2011 году предприятиями промышленности муниципального района Кинельский (разделы С «Добыча полезных ископаемых» + D «Обрабатывающие производства» + E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  на сумму 11869,7 млн. руб., что составляет 116,2 %  в действующих ценах к уровню 2010 года.

Основным сектором промышленного производства муниципального района является производство пищевых продуктов, включая напитки и табака. Предприятиями данного сектора отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  на сумму 11492,2 млн. руб. (115,4 %  к уровню 2010 года).

Одним из ведущих предприятий по производству пищевых продуктов (производство пива) является филиал ОАО ПК "Балтика" – «Балтика – Самара» (объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в фактических ценах – 11490,4 млн. руб. (115,4%), среднесписочная численность промышленно-производственного персонала – 629 человек).

Другими видами выпускаемой предприятиями муниципального района Кинельский пищевой продукции являются цельномолочная и кисломолочная продукция, творожные изделия, мука пшеничная и мясокостная, хлеб, комбикорм, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, жир технический.

На территории муниципального района осуществляется добыча, подготовка и сдача товарной нефти (ОАО «Самаранефтегаз», ЗАО «Самара-Нафта»).

Из 18074 человек трудоспособного населения на территории муниципального района Кинельский в экономике занято 10135 человек, из них в промышленном производстве – 1241 человек.

Промышленное производство на территории сельского поселения Домашка.

На территории поселения в сфере промышленного производства осуществляют деятельность следующие малые предприятия:

– ООО "Петройл Тюнинг", вид деятельности – производство прочих пластмассовых изделий;

– ООО «Росстрой», вид деятельности – распределение воды, численность работников – 19 чел.;

– ООО «Водоснаб», вид деятельности – сбор, очистка и распределение воды.

Сельское хозяйство.

Общая характеристика сельского хозяйства на территории муниципального района Кинельский

В 2011 году на территории муниципального района Кинельский осуществляли деятельность 52 сельскохозяйственные организации всех форм собственности, в том числе 25 сельскохозяйственных предприятий и 27 крестьянских (фермерских) хозяйств.

На территории муниципального района на учете состоит 11927 личных подсобных хозяйств населения.

Всего в сельском хозяйстве муниципального района Кинельский в 2011 году занято 4915 человек (48,5% от численности занятого в экономике населения и 27,2% от численности трудоспособного населения муниципального района).

Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района составляет 154263 га, из них пашни – 110380 га.

В 2011 году пашня в обработке составила 86531 га.

Площадь озимых культур составила  9740 га, из них 9600 га занимала пшеница  и 140 га - рожь. Яровые зерновые и зернобобовые были засеяны на территории 14314 га.

Таким образом, площадь зерновых и зернобобовых культур в целом, с учётом озимых, составила 24054 га.

Техническими культурами была занята площадь 27837 га,  из них 22572 га были засеяны подсолнечником.

Площадь кормовых культур составила 9646 га, в том числе многолетние травы - 3964 га, однолетние травы - 3180 га и кукуруза - 2381 га.

Овощами было занято  105 га. Под пары запланировано 24889 га.

Валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств произведено на сумму 1421 млн.руб. при темпах роста в 128 % к уровню 2010 года.

Основных продуктов растениеводства (в весе после доработки) во всех категориях хозяйств произведено (тонн): зерновых культур – 38801,1; подсолнечника  – 28384,3; картофеля – 17362,3 овощей – 15784,3.

Основных продуктов животноводства во всех категориях хозяйств произведено: мяса (в живом весе) – 7028,5 тонн; молока – 13001,5 тонн; яиц – 6532 тыс.шт.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств в 2011 году составило  9271 голов,  свиней – 41477 голов, овец и коз – 2102 голов, птицы  – 57554 голов.

Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств муниципального района Кинельский в 2011 году приведены в таблице 2.4.1.1.

Таблица 2.4.1.1. Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств  муниципального района Кинельский в 2011 году.

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2011 | Темпы роста (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовая продукция сельского хозяйства |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 1421 | 128,0 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 932 | 238,0 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 424 | 91,6 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 65 | 275,4 |
| Производство основных продуктов растениеводства |  |  |  |
| Зерновые культуры (в весе после доработки) – всего | тонн | 38801,1 | 173,3 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 30647,3 | 148,9 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 8153,8 | 451,5 |
| Подсолнечник | _*_ |  |  |
| во всех категориях хозяйств |  | 28384,3 | 345,2 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 23642,6 | 340,1 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 4741,7 | 413,8 |
| Картофель во всех категориях хозяйств | _*_ | 17362,3 | 202,4 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 45 | - |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 17317,3 | 201,9 |
| Овощи во всех категориях хозяйств | _*_ | 15784,3 | 170,6 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 1757 | 524,5 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 14027,3 | 161,0 |
| Производство основных продуктов животноводства |  |  |  |
| Мясо (в живом весе) – всего | тонн | 7028,5 | 171,5 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 4073,4 | 323,0 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 2941,1 | 104,0 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 14 | 152,2 |
| Молоко – всего | _*_ | 13001,5 | 93,5 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 6904,6 | 103,2 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 6091,5 | 84,8 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 5,4 | 13,9 |
| Яйца - всего | тыс. шт. | 6532 | 97,1 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 6532 | 97,5 |
| Поголовье крупного рогатого скота |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | голов | 9271 | 107,1 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 4902 | 95,7 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 3860 | 109,3 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 509 | - |
| Поголовье свиней |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | _*_ | 41477 | 178,6 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 37344 | 198,3 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 3953 | 90,0 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 180 | - |
| Поголовье овец и коз |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | _*_ | 2102 | 96,2 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 349 | 112,2 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 1753 | 93,5 |
| Поголовье птицы всего | _*_ |  | 94,9 |
| во всех категориях хозяйств | _*_ | 57554 | 94,1 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 57554 | 94,1 |

На территории сельского поселения все предприятия сельского хозяйства относятся к малому и среднему бизнесу.

Малое и среднее предпринимательство.

Субъекты малого и среднего предпринимательства является основой социально-экономического развития муниципального района Кинельский.

Постановлением главы муниципального района Кинельский №770 от 03.06.10 утверждена муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2010-2014 гг.», реализация которой обеспечивает государственную и муниципальную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, включая финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку,  поддержку в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, внешнеэкономической, сельскохозяйственной деятельности.

Всего по данным администрации муниципального района Кинельский на территории сельского поселения Домашка в сфере малого бизнеса зарегистрировано 21 малое предприятие (из них: в производственной сфере – 3, в сфере сельского хозяйства– 6) и 29 индивидуальных предпринимателя (из них: в производственной сфере – 1, в сфере сельского хозяйства – 4).

Малые предприятия в сфере сельского хозяйства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

ФХ «Жигайлово», ООО «им. Антонова» и ООО «Рассвет», вид деятельности – выращивание зерновых и зернобобовых культур.

КФХ «Кривопалово», вид деятельности – разведение крупного рогатого скота.

КХ «Артемово», вид деятельности – выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки.

ООО «Феникс-Агро», вид деятельности – растениеводство.

Показатели производственной деятельности основных предприятий агропромышленного комплекса, крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей на территории сельского поселения Домашка в 2011 году представлены в таблице 2.4.1.2.

Наиболее значимым для экономики поселения является ООО «им. Антонова», средняя численность работающих в 2011 году составила 120 человек.

Предприятием в 2011 году на посевной площади 3312 га произведено (тонн): зерновых – 2480,  подсолнечника – 434, мяса – 139 , молока – 2073.  Поголовье КРС составляет – 1269 голов, в том числе коров – 515.

На территории поселения на учете состоит 1205 личных подсобных хозяйств населения.

В таблице 2.4.1.3 приведены объекты производственной сферы, расположенные на территории поселения.

Таблица 2.4.1.3. Объекты производственной сферы, расположенные на территории поселения.

| № п/п | Наименование объекта, мощность, назначение | Местоположение (населённый пункт) | Состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 1 | Ферма КРС (700-800 голов) | с. Домашка | действующий |
| 2 | Механизированный двор |  | действующий |
| 3 | МТФ |  | не действующий |
| 4 | Зерноток |  | действующий |
| 5 | Ферма КРС (до 700 голов) |  | действующий |
| 6 | Механизированный двор |  | действующий |
| 7 | Хозяйство с содержанием животных (до 50 голов) |  | действующий |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 8 | Ферма КРС, СТФ (до 50 голов телят, до 200 голов свиней) | с. Парфеновка | действующий |
| 9 | Зерноток и зерносклад |  | действующий |
| 10 | Машинно-тракторный двор |  | действующий |
| 11 | Механизированные мастерские |  | действующий |
| 12 | МТФ |  | не действующий |

Личные подсобные хозяйства.

По данным похозяйственного учета администрации сельского поселения Домашка  в личных подсобных хозяйствах по состоянию на .01.12.2012 года содержится голов: крупного рогатого скота – 61; свиней – 175; овец – 210;  птицы – 5000.

Садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан.

На территории сельского поселения Домашка расположено СНТ пос. Крестьянский площадью 12,4 га, количество участков – 130.

Выводы

1. Основу производственного потенциала сельского поселения Домашка составляют предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства.

2. Основными проблемами, сдерживающими развитие сельскохозяйственного производства на территории сельского поселения Домашка, являются:

–  непостоянный (стихийный) спрос на продукцию сельского хозяйства;

– цены на продукцию сельского хозяйства «диктуют» предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;

– рост цен на материальные ресурсы опережает рост цен на продукцию сельского хозяйства;

– отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала, занятого на сельскохозяйственных предприятиях.

3. Значительная доля сельскохозяйственной продукции в сельском поселении Домашка производится в личных подсобных хозяйствах.

Таблица 2.4.1.2. Показатели производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств, расположенных на территории сельского поселения Домашка в 2011 году.

| Показатели | Един. измер. | ООО «имени Антонова» | ООО «Рассвет» | ИП Попов И.И. | КХ «Артемо- во» | ИП Рыбаков Г.В. |  | ООО «Досон» | ГОУ НПО ПУ №43 | ИП Гункин А.В. | Итого по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь в поселении | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14379 |
| Площадь пашни в обработке | га | 4312 | 590 | 5280 | 1625 | 100 |  | 30 | 125 | 78 | 12140 |
| Посевная площадь | га | 3312 | 390 | 4180 | 1210 | 70 |  | 30 | 75 | - | 9267 |
| Площадь, переведенная в залежь | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2144 |
| Площадь, временно не использ. | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| Производство зерновых и зернобобовых по предприятию в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь | га | 1258 | 200 | 2630 | 650 | 70 |  |  |  |  | 4808 |
| Уборочная площадь | га | 1118 | 200 | 1740 | 650 | 70 |  |  |  |  | 3778 |
| Урожайность | ц/га | 22,2 | 10,5 | 22,2 | 13,8 | 24,6 |  |  |  |  | 20,3 |
| Валовой сбор | тн | 2480 | 210 | 3890 | 900 | 172 |  |  |  |  | 7652 |
| Производство подсолнечника по предприятию в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь | га | 434 | 190 | 1550 | 560 |  | - |  | 75 |  | 2734 |
| Уборочная площадь | га | 434 | 190 | 1550 | 560 |  | - |  | 75 |  | 2734 |
| Урожайность | ц/га | 10,0 | 5,5 | 11,0 | 8,0 |  | - |  | 9,5 |  | 9,8 |
| Валовой сбор | тн | 434 | 104 | 1700 | 446 |  | - |  | 72 |  | 2684 |
| Поголовье скота на 01.01.2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРС – всего | гол. | 1269 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1269 |
| В т. ч. Коровы | « | 515 |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 |
| Производство мяса и молока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мясо КРС | тн | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 |
| Молоко | тн | 2073 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2073 |
| Выручка от реализации | тыс.руб. | 26270 | 1043 |  |  |  |  | 3858 |  |  |  |

### 2.4.2. Транспортная инфраструктура

### 2.4.2.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога федерального значения направления Самара – Оренбург.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования  регионального и межмуниципального значения, характеристики которых отражены в таблице 2.4.2.1.1.

Таблица 2.4.2.1.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность (на территории МР), км | Асфальто-бетонные, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 ОП МЗ 36Н-239 | «Самара – Оренбург» - Парфеновка | 4,349 | 4,349 |
| 2 | 36 ОП МЗ 36Н-242 | «Кинель - Богатое» - Спиридоновка – Домашка – «Самара – Оренбург» | 19,845 | 19,845 |

Трубопроводный транспорт

По территории сельского поселения проходят магистральные трубопроводы, характеристики которых отражены в таблице 2.4.2.1.2.

| № п/п | Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарный разрыв до населенных пунктов и др.объектов, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиакопровод «Тольятти-Одесса» | 355 | 1000 |
| 2 | Этанопровод «Нефтегорский ГПЗ - Самара» | 273 | 75 |
| 3 | Нефтепровод «Кулешовка- Самара» | 529 | 100 |

Объектов железнодорожного, водного и воздушного транспорта на территории сельского поселения нет.

### 2.4.2.2.Улично-дорожная сеть

Характеристики улично-дорожной сети на территории  сельского поселения Домашка представлены в таблице 2.4.2.2.1.

Таблица 2.4.2.2.1.

| Наименование улицы (по населенным пунктам поселения) | Основные характеристики |  | Состояние дорожного покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность км | Тип покрытия |  |
| с. ДОМАШКА |  |  |  |
| ул. Антонова | 0,5 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Большая | 2,0 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Бр. Летовых | 0,45 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Винновка | 0,8 | грунто-щебень | удовлетворительное |
| ул. Дачная | 0,2 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Домашкинская | 1,0 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Зеленая | 0,7 | грунто-щебень |  |
| ул. Интернациональная | 0,3 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Крестьянская | 1,0 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Колхозная | 0,5 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Красносамарская | 1,3 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Молодежная | 0,3 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Мельничная | 0,55 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Набережная | 0,5 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Рабочая | 0,8 | грунто-щебень |  |
| ул. Советская | 0,3 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Самарская | 0,5 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Садовая | 1,2 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Шевченковская | 0,5 | грунт |  |
| пер. Базарный | 0,2 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| пер. Озерный | 0,4 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| пер. Октябрьский | 0,3 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| пер. Школьный | 0,25 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| Итого 14,55 км: в том числе с покрытием –14,05 км, без покрытия – 0,5 км |  |  |  |
| с. ПАРФЕНОВКА |  |  |  |
| ул. Тверская | 0,9 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Кооперативная | 1,0 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Специалистов | 0,4 | грунт |  |
| ул. Восточная | 0,6 | грунто-щебень |  |
| ул. Набережная | 0,4 | грунт |  |
| ул. Садовая | 0,2 | грунт |  |
| ул. Заречная | 0,2 | грунт |  |
| ул. Центральная | 1,3 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Речная | 0,3 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Комсомольская | 0,5 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| пл. Революции | 0,2 | асфальто-бетонное | удовлетворительное |
| ул. Гаражная | 0,1 | грунт |  |
| ул. Южная | 0,3 | грунт |  |
| Итого – 6,4 км, в том числе с покрытием 4,8 км, без покрытия – 1,6 км |  |  |  |
| пос. НИЖНЕНИКОЛЬСКИЙ |  |  |  |
| ул. Лесная | 0,6 | грунт |  |
| ул. Мичурина | 1,1 | грунт |  |
| ул. Школьная | 0,5 | грунт |  |
| пер. Заливной | 0,4 | грунт |  |
| ул. Тополей | 0,3 | грунт |  |
| Итого – 2,9 км – все без покрытия |  |  |  |
| пос. КРЕСТЬЯНСКИЙ |  |  |  |
| ул. Озерная | 0,4 | грунт |  |
| ВСЕГО | 24,25 км, в том числе с твердым покрытием – 18,85 км, без покрытия – 5,4 км |  |  |

### 2.4.2.3. Транспортное обслуживание населения

Транспортное обслуживание населения на территории муниципального района Кинельский осуществляет автотранспортное предприятие ООО «ЛогистикаСервис».

Таблица 2.4.2.3.1.  Характеристики маршрутов общественного транспорта на территории сельского поселения Домашка.

| Наименование населенных пунктов | Маршруты | Перевозчик | Периодич-ность, рейсов в день |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Домашка | № 623 Домашка –Самара | ООО «Эскорт» | 10 |
| с. Домашка | № 126 Домашка – Кинель | Логистика-Сервис | 1 |

В сельском поселении работают два маршрута общественного транспорта «Газелей»: «Домашка – Самара – Домашка»  и «Кинель – Домашка – Кинель».

Один раз в месяц   автобус предоставляется жителям поселка Нижненикольский по средам (по предварительному согласованию по звонку).

Общественным транспортом не обеспечен пос. Крестьянский с численность населения 3 человека.

В целом по сельскому поселению 99,9 % населения обеспечено связью общественным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием.

На территории поселения работает такси «ФОРСАЖ».

### 2.4.3. Инженерная инфраструктура

Инженерное обеспечение сельского поселения Домашка включает в себя:

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение

- теплоснабжение;

- телефонизацию.

### 2.4.3.1. Газоснабжение

Централизованным газоснабжением в сельском поселении Домашка обеспечены села Домашка и Парфеновка, не обеспечены – поселки Нижненикольский и Крестьянский.

Эксплуатацию газовых сетей и объектов на территории муниципального района Кинельский обеспечивает филиал «Кинельгоргаз»  ООО «Средневолжская газовая компания».

Источником централизованного газоснабжения природным газом населенных пунктов сельского поселения Домашка является  ГРС.

По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП населенных пунктов (2 – с. Домашка и 1 – с. Парфеновка), где давление снижается до среднего и низкого. По газопроводу среднего давления газ поступает в ШГРП (3 – с. Домашка и 1 – с. Парфеновка), где давление снижается до низкого. В качестве регуляторов в ГРП и ШГРП используются РДГК – 1- 50 и РДНК – 400.

Протяженность газопроводов составляет 42 км в с. Домашка и 18 км в с. Парфеновка.

Для централизованного газоснабжения населенных пунктов природным газом используются стальные и полиэтиленовые газопроводы с подземным и наземным видами прокладки.

В жилых домах установлены счетчики учета расхода газа.

В поселок Нижненикольский доставляется сжиженный газ в баллонах.

В 2012 г.ООО «Теплопроект» (г. Тольятти) подготовлен проект газификации пос. Нижненикольский.

Используется газ на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

### 2.4.3.2. Электроснабжение

Сетевыми компаниями, действующими на территории поселения, являются:

– ООО «Региональные электрические сети»;

– ОАО «МРСК Волги» – Самарские распределительные сети».

На территории сельского поселения Домашка (с. Домашка, ул. Домашкинская, 68а) расположена электрическая подстанция ПС 35кВ.

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10 кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые дома;

- общественные здания и сооружения;

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания;

- производственные объекты;

- наружное освещение.

Неэлектрофицированных населенных пунктов на территории поселения нет.

На территории поселения расположены объекты электроснабжения, представленные в таблице 2.4.3.2.1.

Таблица 2.4.3.2.1.  Перечень ТП 10/0,4 кВ на территории  сельского поселения Домашка.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество ТП |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Домашка | 16 |
| 2 | с. Парфеновка | 5 |
| 3 | пос. Нижненикольский | 1 |

### 2.4.3.3. Водоснабжение

Основным и единственным источником питьевого водоснабжения муниципального района Кинельский являются подземные источники.

Централизованным водоснабжением в сельском поселении Домашка обеспечены населенные пункты: с. Домашка, с. Парфеновка.

Главным поставщиком услуг водоснабжения в сельском поселении Домашка  является ООО «Водснаб».

На территории сельского поселения Домашка действуют 5 артезианских скважин.

Характеристики системы централизованного водоснабжения поселения представлены в таблице 2.4.3.3.1.

Таблица 2.4.3.3.1. Характеристики системы централизованного водоснабжения сельского поселения Домашка.

| № п/п | Населенный пункт поселения | Количество артезианских скважин, шт. | Объемы водопотребления в 2011 г., всего тыс. м3/год | Протяженность водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Домашка | 3 | 55,2 | 15,9 |
| 2 | с. Парфеновка | 2 | 11,5 | 6,3 |

Дебет каждой из скважин составляет 16 м³/час.

В с. Домашка установлены накопительные резервуары для очистки воды от взвешенных осадков. На водозаборе в с. Парфеновка вода не очищается от взвешенных веществ и не обеззараживается. Из артезианских скважин вода подается в водопроводную сеть. Водозаборные сооружения нуждаются в реконструкции.

На всех водозаборах установлены автоматические станции управления и защиты «Лоцман». Кроме станций «Лоцман» на водозаборах установлены приборы учета подачи воды.

Общая протяженность водопроводных сетей в сельском поселении Домашка  составляет 22,2 км, в том числе: в с. Домашка-15,9 км, в с. Парфеновка – 6,3 км.

Процент износа (состояние) водопроводных сетей в с. Домашка – 90%, в с. Парфеновка – 100%.

Вид прокладки сетей водоснабжения – подземный, материал трубопроводов – чугун, сталь, ПВХ, диаметр трубопроводов 25–150 мм. Водопроводные сети полностью изношены и требуют капитального ремонта

Все культурно-бытовые здания и часть жилой застройки в с. Парфеновка и с. Домашка имеют внутренний водопровод.

Часть населения пользуется водой из водоразборных колонок, установленных на водопроводной сети   или за счет индивидуальных колодцев.

Используется вода на хозяйственно-питьевые нужды, производственные цели, пожаротушение и полив.

Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработаны.

Не обеспечен централизованным водоснабжением поселки Крестьянский и Нижненикольский.

В пос. Крестьянский существует водозабор, но вода используется только на хозяйственные нужды.

Севернее пос. Нижненикольский построен водозабор Рощинский (11 артезианских скважин).

### 2.4.3.4. Водоотведение

Централизованное водоотведение в населенных пунктах сельского поселения Домашка отсутствует.

Хозяйственно – бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация в сельском поселении отсутствует. Отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

### 2.4.3.5. Теплоснабжение

На территории сельского поселения Домашка  централизованное теплоснабжение   отсутствует.

Все жилые помещения находятся на индивидуальном отоплении.

Теплоснабжение учреждений и предприятий обслуживания осуществляется мини-котельными.

Вид топлива – газ.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

Тепловых сетей на балансе муниципального образования нет.

### 2.4.3.6. Телекоммуникационная инфраструктура и связь

Населению сельского поселения Домашка предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

- почтовая связь;

- телефонная связь общего пользования;

- проводное и эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- услуги мобильной телефонной связи;

- услуги доступа в сеть Интернет.

В селе Домашка (ул. Садовая, 39) расположена АТС и отделение почтовой связи.

В селе Парфеновка (ул. Центральная, д. 2а) расположено отделения почтовой связи. В с. Парфеновка и Домашка расположены антенно-мачтовые сооружения сотовой связи (Мегафон).

### 2.4.4. Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2012 г. общая площадь жилищного фонда сельского поселения Домашка составила 72 325 тыс. м2, в том числе:

– 685 м2 в муниципальной собственности;

– 71640 м2 в частной собственности.

Обеспеченность общей площадью жилищного фонда на 1 жителя по поселению составляет 21,4 м2, при средней по муниципальному району 23,7 м2.

Таблица 2.4.4.1. Сведения о жилищном фонде сельского поселения Домашка на 01.01.2012 г.

| № п/п | Населенный пункт | Площадь жилфонда, м2 | Обеспеченность общей площадью жилищного фонда, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Домашка | 59021 | 21,5 |
| 2 | пос. Крестьянский | 85 | 28,3 |
| 3 | пос. Нижненикольский | 1342 | 18,1 |
| 4 | с. Парфеновка | 11877 | 21,4 |
|  | Всего | 72325 | 21,4 |

Жилищный фонд представлен в основном 1–2-хэтажными жилыми домами с приусадебными участками. Аварийный и ветхий жилищный фонд в поселении отсутствует.

По состоянию на 12.09.2012 г. на учете по улучшению жилищных условий состоит 31 чел., в том числе 15 чел. малообеспеченных, 1 ветеран боевых действий Чечни, 2 многодетные семьи, 5 молодых семей, 5 работников бюджетной сферы, 1 ребенок-инвалид, 1 сирота.

В муниципальном районе Кинельский действуют муниципальные целевые программы:

– «Молодой семье – доступное жильё» на 2011–2015 годы (утверждена постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 29 марта 2011 года № 373), целью которой является обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

– «Стимулирование развития жилищного строительства муниципального района Кинельский Самарской области на 2011–2015 годы», направленная на формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

Темпы жилищного строительства в муниципальном районе Кинельский растут. В сельском поселении Домашка строительство ведется в части индивидуального жилищного фонда.

Выводы:

– общая площадь жилищного фонда в поселении 72325 м2, обеспеченность на 1 чел. составляет 21,4 м2, что ниже среднего по муниципальному району;

– жилищный фонд представлен в основном 1–2-хэтажными жилыми домами с приусадебными участками, аварийный и ветхий жилищный фонд в поселении отсутствует.

### 2.4.5. Социальная инфраструктура

### 2.4.5.1. Здравоохранение

В муниципальном районе Кинельский медицинскую помощь населению оказывает Кинельская центральная районная больница (ЦРБ) и ее структурные подразделения. Для оказания круглосуточной стационарной помощи на базе ЦРБ развернуто 336 круглосуточных коек, 66 коек сестринского ухода.

В сельском поселении Домашка действует поликлиническое отделение в с. Домашка и 1 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в с. Парфеновка – структурные подразделения Кинельской ЦРБ.

В пос. Нижненикольский и пос. Крестьянский объекты здравоохранения отсутствуют.

Мощность объектов здравоохранения в поселении составляет 35 посещений в смену, численность врачей – 1 чел., среднего медицинского персонала – 14 чел. На базе объектов действуют аптечные пункты, при поликлинике имеется 1 единица санитарного транспорта.

Таблица 2.4.5.1.1. Объекты здравоохранения сельского поселения Домашка

| № п/п | Объект, адрес | Мощность, посещений в смену | Численность работающих, чел. |  | Состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | врачей | средний мед. персонал |  |
| 1 | Домашкинское поликлиническое отделение с. Домашка, ул. Советская д. 1 | 20 | 1 | 13 | кап. ремонт в 1990 г., в 2010 г. частичный ремонт,, износ здания – 25 %, требуется ремонт |
| 2 | ФАП с. Парфеновка, ул. Революции д. 4 | 15 | - | 1 | кап. ремонта не было, износ здания – 20 %, требуется ремонт |
|  | Всего: | 35 | 1 | 14 |  |

Больничных учреждений на территории поселения нет. Поселение попадает в 30-минутный радиус доступности до Кинельской Центральной районной больницы, где имеется отделение круглосуточного стационара и стационара дневного пребывания.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, доступность постов скорой медицинской помощи должна составлять 15 минут транспортом. Населенные пункты сельского поселения не попадают в радиус доступности отделения скорой медицинской помощи Кинельской ЦРБ.

Согласно «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р), мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, исходя из 18,15 посещений в смену на 1000 населения. Нормативный показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений сельского поселения Домашка – 61 посещение в смену.

По данным Кинельской Центральной районной больницы последние годы наблюдается рост показателей заболеваемости взрослого населения и детей муниципального района Кинельский и г.о. Кинель, показатели заболеваемости по обращаемости представлены в таблице 2.4.5.1.2.

Таблица 2.4.5.1.2. Показатели заболеваемости населения по обращаемости муниципального района Кинельский и г.о. Кинель

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрослые, чел. | 1621 | 1479 | 1851 | 1914 | 1792 | 1940 |
| Подростки, чел. | 2134 | 2032 | 2206 | 2838 | 2382 | 2051 |
| Дети, чел. | 2385 | 2497 | 1915 | 3385 | 2860 | 2612 |

В структуре заболеваемости преобладают болезни органов дыхания, костно- мышечной системы.

Согласно нормативам, для сельской местности обеспеченность на 1000 жителей должна составлять 4,1 врачей и 11,43 чел. среднего медперсонала. Таким образом, численность врачей, работающих на объектах здравоохранения муниципального района Кинельский, должна составлять 313 чел., а среднего медицинского персонала – 874 чел. В настоящее время число врачей 153, среднего медицинского персонала – 509 чел., наблюдается нехватка кадров для обслуживания муниципального района Кинельский и г.о. Кинель.

Выводы:

– в поселении действуют поликлиническое отделение и ФАП общей мощностью 35 посещений в смену, что не соответствует нормативам, численность медицинского персонала в муниципальном районе – ниже норматива;

– в с. Домашка и с. Парфеновка действуют аптечные пункты, при поликлинике имеется единица санитарного транспорта;

– населенные пункты поселения не попадают в радиус доступности отделения скорой медицинской помощи (15 минут транспортом), но попадают в радиус доступности объектов здравоохранения (30 минут транспортом).

### 2.4.5.2. Социальная защита

В сельском поселении Домашка проживает 878 чел. старше трудоспособного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) – 26 % в общей численности населения, в том числе 209 чел. старше 70 лет.

Из общего числа семей в поселении (1131 семья в 2011 г.) – 10 многодетных семей, 10 семей, состоящих из матерей-одиночек и детей, 6 семей, потерявших кормильца, 23 семьи неполные в разводе, 7 семей, воспитывающих детей-инвалидов, 1 семья, где один из родителей несовершеннолетний.

Число детей с ограниченными возможностями в поселении в 2011 г. составило 7 чел.

Социальные услуги населению оказывают:

– Управление социальной защиты населения муниципального района Кинельский;

– ГУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Кинельский», расположенное в г. Кинель – обслуживает население с временной или длительной утратой трудоспособности, в его составе 10 отделений помощи на дому, отделение психологической помощи, отделение срочного социального обслуживания.

В сельском поселении Домашка действует отделение Центра социального обслуживания: (с. Домашка, ул. Советская д. 1):

– отделение дневного пребывания, где ведется кружковая работа, организуются культурно-массовые мероприятия – кружковые занятия посещают в среднем 60–65 человек в месяц;

– отделение социального обслуживания на дому – 10 социальных работников, число обслуживаемых – 73 чел.

На базе указанного учреждения с. Домашка действует социальная парикмахерская, швейная мастерская по пошиву и ремонту одежды, пункт проката бытовой техники и средств реабилитации для инвалидов.

Выводы:

– на территории сельского поселения Домашка действует отделение ГУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Кинельский» в составе 2-х отделений.

### 2.4.5.3. Образование

На территории сельского поселения Домашка на 01.01.2012 г. действуют 6 объектов образования в с. Домашка и с. Парфеновка:

– 2 общеобразовательные школы;

– 2 детских сада;

– 1 школа искусств;

– 1 профессиональное училище.

Основные характеристики объектов образования представлены в таблице 2.4.5.3.1.

В пос. Нижненикольский и пос. Крестьянский объекты образования отсутствуют.

Таблица 2.4.5.3.1. Объекты образования сельского поселения Домашка

| № п/п | Населенный пункт | Объект образования | Число мест | Фактическая наполняемость, чел. | Состояние здания | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГБОУ Самарской области СОШ с. Домашка муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Домашка | средняя школа, начальная школа | 611 | 220 | в 1996 г. кап. ремонт | 3410 |
| 2 | с. Домашка | детский сад «Солнышко» | 55 | 78 | кап. ремонта не было | 660,3 |
| 3 | с. Домашка | детская школа искусств | 360 | 68 | в 2002 г. кап. ремонт | 508 |
|  | ГБОУ Самарской области ООШ с. Парфеновка муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Парфеновка | основная школа | 248 | 37 | в 2000 г. кап. ремонт | 1200 |
| 5 | с. Парфеновка | детский сад | 35 | 15 | в 2002 г. кап. ремонт | 387,7 |
|  | ГБОУ Начального профессионального образования Профессиональное училище № 43 |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Домашка | профессиональное училище | 170 | 170 | кап. ремонта не было | 5633,1 |

В муниципальном районе Кинельский действует система школьных автобусов. Сведения об автобусных перевозках детей до объектов образования и обратно в сельском поселении Домашка приведены в таблице 2.4.5.3.2.

Таблица 2.4.5.3.2. Сведения об автобусных перевозках детей до объектов образования в сельском поселении Домашка

| № п/п | НП проживания детей | Размещение и наименование объекта образования | Количество перевозимых детей | Транспортная доступность до объекта образования: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | время в пути, мин. |
| 1 | с. Парфеновка | ГБОУ Самарской области СОШ с. Домашка | 4 | 20 | 20 |
| 2 | с. Спиридоновка (муниципальный район Волжский) |  | 13 | 25 | 30 |
|  | Всего: |  | 17 |  |  |

Транспортная доступность до общеобразовательной школы в поселении соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Всего в поселении школьным образованием охвачено 257 чел., в том числе 13 чел. доставляются из соседнего муниципального района. Количество мест в школах на территории поселения – 859, имеется резерв – 602 мест. Школы заполнены на 29,9 %.

Количество мест в детских садах – 90, фактически обучаются 93 воспитанника, наблюдается дефицит мест в детском саду с. Домашка. Число детей до 6 лет в поселении – 160 чел. Доля охвата детей услугами дошкольного образования в поселении 58,1 %.

Объекты дополнительного образования в поселении представлены детской школой искусств, число мест – 360, фактическая наполняемость – 86 чел., имеется значительный резерв мест в учреждении.

В с. Домашка действует учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище № 43, где учащиеся получают специальное образование мастера по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, автомеханика, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, водителя автомобилей, хозяйки усадьбы (плодоовощевод, швея, повар). При училище имеется общежитие.

Учреждения среднего и высшего профессионального образования в поселении отсутствуют, население удовлетворяет потребности в профессиональном образовании в учреждениях г. Самара, г. Чапаевск, г. Тольятти, и в пгт. Усть-Кинельский.

Выводы:

– на территории поселения действуют 2 общеобразовательные школы, 2 детских сада, 1 школа искусств и профессиональное училище (НПО);

– мощность общеобразовательных объектов соответствует потребностям населения, имеется значительный резерв мест (70,1 %), в детском саду с. Домашка наблюдается дефицит мест, охват детей услугами дошкольного образования – 58,1 %;

– учреждения среднего и высшего профессионального образования отсутствуют.

### 2.4.5.4. Культура

На территории сельского поселения Домашка услуги населению в сфере культуры оказывают 2 сельских дома культуры (СДК) и 2 общедоступные библиотеки в с. Домашка и с. Бузаевка. Основные характеристики объектов представлены в таблице 2.4.5.4.1.

В с. Преображенка и пос. Пчелка объекты культуры отсутствуют.

Таблица 2.4.5.4.1. Объекты культуры сельского поселения Домашка

| № п/п | Объект культуры | Адрес | Мест, ед. хранения | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты культуры клубного типа |  |  |  |
| 1 | Домашкинский СДК | с. Домашка, ул. Большая д. 1 | 220 | 2-хэтажное здание 1968 г. постройки, кап ремонт в 2002 г. |
| 2 | Парфеновский СДК | с. Парфеновка, ул. Центральная д. 4 | 130 | 2-хэтажное здание 1974 г. постройки, требуется капитальный ремонт |
|  | Всего: |  | 350 |  |
|  | Библиотеки |  |  |  |
| 1 | Домашкинская библиотека | с. Домашка, ул. Большая д. 1 | 15000 | в здании Домашкинского СДК |
| 2 | Парфеновская библиотека | с. Парфеновка, ул. Центральная д. 4 | 10000 | в здании Парфеновского СДК |
|  | Всего: |  | 25000 |  |

На базе общеобразовательных школ действуют школьные библиотеки.

Общее число мест в СДК поселения – 350, в 1,8 раза ниже норматива, книжный фонд общедоступных библиотек – 25000 единиц хранения, соответствует нормативу (таблица 2.4.5.4.2).

Таблица 2.4.5.4.2. Фактическая и нормативная обеспеченность сельского поселения Домашка объектами культуры

| Муниципальное образование | Объекты культуры клубного типа |  | Библиотеки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число посетительских мест на 2012 г. | - Потребность согласно Нормативов, мест | Число единиц хранения на 2012 г. | - Потребность согласно Нормативов, единиц хранения |
| Сельское поселение Домашка | 350 | - 642 | 25000 | 15197 |

Выводы:

– на территории поселения действуют 2 объекта культуры клубного типа (СДК), 2 библиотеки, число мест в СДК в 1,8 раза ниже норматива, книжный фонд общедоступных библиотек соответствует нормативу;

– здания СДК требуют реконструкции с увеличением вместимости, морально и физически устаревшая материально-техническая база учреждения культуры не позволяет в полной мере реализовать весь имеющий творческий потенциал населения.

### 2.4.5.5. Физическая культура и спорт

В муниципальном районе Кинельский действуют 34 коллектива физической культуры, из них 20 в общеобразовательных школах, 12 по месту жительства, действует районная ДЮСШ в г. Кинель, работает федерация футбола.

Основные спортивные мероприятия проводятся на базе ДЮСШ г. Кинель, а также на базе спортивных залов общеобразовательных школ.

В сельском поселении Домашка объекты физической культуры и спорта расположены в с. Домашка и с. Парфеновка:

– в с. Домашка – 2 спортивных зала (при школе и при училище), 1 тренажерный зал, 1 футбольное поле, 1 спортивный комплекс;

– в с. Парфеновка – 1 спортивный зал при школе.

В спортивных залах действуют секции футбола, волейбола, тяжелой атлетики, настольного тенниса.

Фактическая и нормативная площади спортивных сооружений сельского поселения Домашка на 2012 г. представлены в таблице 2.4.5.5.1.

Таблица 2.4.5.5.1. Фактическая и нормативная площади спортивных сооружений

|  | Единица измерения | Мощность нормативная на 1 тыс. чел. | Мощность необходимая на 2012 г. | Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число, ед. | площадь |
| Спортивные залы | для физкультурно-оздоровительных занятий, м2 | 70–80 | 237 | 3 | 486 |
|  | общего пользования, м2 | 60–80 | 202 | 1 |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | территория, га | 0,7–0,9 | 2,37 | 2 |  |

Площадь спортивных залов школ для физкультурно-оздоровительных занятий соответствует нормативам. Площадь спортивных залов общего пользования и плоскостных спортивных сооружений ниже норматива.

Строительство новых современных спортивных сооружений значительно повысит интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом и к здоровому образу жизни.

Выводы:

– в поселении имеются 4 спортивных зала, в том числе 3 при образовательных объектах в с. Домашка и с. Парфеновка, площадь спортивных залов для физкультурно-оздоровительных занятий соответствует нормативам;

– в поселении 1 плоскостное сооружение в с. Домашка (футбольное поле), площадь ниже норматива;

– необходимо размещение спортивных сооружений в поселении, в том числе спортивных залов общего пользования.

### 2.4.5.6. Молодежная политика

В муниципальном районе Кинельский молодежная политика направлена на создание комплекса условий и эффективных механизмов реализации молодёжной политики, обеспечивающих процесс интеллектуального, нравственного, гражданского и физического становления личности молодых людей. Реализацией молодежной политики занимаются учреждения:

– МБУ «Дом молодежных организаций»;

– МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»;

– МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»;

– Образовательная автономная некоммерческая организация Самарской области аэроклуб «ДОСААФ России» с. Бобровка.

По состоянию на 01.01.2012 г. численность молодёжи сельского поселения Домашка в возрасте от 14 до 30 лет составляет 622 чел. (18,4 % в общей численности населения), в том числе 15 молодых инвалидов.

В муниципальном районе Кинельский наблюдается отток молодежи: в 2011 г. прибыло 150 чел., выбыло – 170 чел.

Объекты молодежной политики в поселении отсутствуют, работа с детьми и молодежью ведется на базе учреждений образования и культуры, в поселении действует молодежный совет.

В муниципальном районе действуют муниципальные программы:

– «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2011–2013 гг., в соответствии с которой реализуются различные мероприятия по организации досуга молодежи, по поддержке молодежных общественных инициатив, увеличение количества детских и молодежных общественных объединений и числа их участников;

– «Молодой семье – доступное жильё» на 2011–2015 гг., целью которой является осуществление социальной поддержки молодых семей, проживающих на территории муниципального района Кинельский и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Выводы:

– численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составляет 622 чел. (18,4 %);

– в поселении отсутствуют объекты молодежной политики, работа с детьми и молодежью ведется на базе учреждений образования и культуры, в поселении действует молодежный совет.

### 2.4.6. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения

На территории сельского поселения Домашка действуют 7 магазинов смешанной торговли (продовольственные и непродовольственные товары) в с. Домашка и с. Парфеновка, общая площадь на 01.01.2012 г. составила 223 м2.

В пос. Крестьянский и пос. Нижненикольский объекты розничной торговли отсутствуют.

Динамика развития сферы розничной торговли в поселении отрицательная – с 2008 года число объектов уменьшилось с 10 до 7 магазинов.

Таблица 2.4.6.1. Объекты розничной торговли сельского поселения Домашка

| № п/п | Населенный пункт | Объекты розничной торговли, единиц |  |  | Общая площадь объектов, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | продовольственный | непродовольственный | смешанных товаров |  |
| 1 | с. Домашка | - | - | 5 | 161 |
| 2 | пос. Крестьянский | - | - | - | - |
| 3 | пос. Нижненикольский | - | - | - | - |
| 4 | с. Парфеновка | - | - | 2 | 62 |
|  | Всего | - | - | 7 | 223 |

Нормативная площадь объектов розничной торговли сельского поселения Домашка составляет ориентировочно 875 м2, площадь существующих объектов ниже норматива.

В с. Домашка расположен земельный участок для размещения еженедельной ярмарки (промышленные и продовольственные товары).

В поселении отсутствуют объекты общественного питания, в с. Парфеновка имеется здание столовой, в настоящее время не действует.

На базе отделения ЦСО в с. Домашка действует социальная парикмахерская, швейная мастерская по пошиву и ремонту одежды, пункт проката бытовой техники и средств реабилитации для инвалидов.

В с. Парфеновка имеется здание бани, в настоящее время не действует.

Фактическая обеспеченность населения объектами общественного питания и бытового обслуживания и нормативна обеспеченность в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 2.4.6.1.

Таблица 2.4.6.1. Фактическая и нормативная обеспеченность населения сельского поселения Домашка предприятиями питания и бытового обслуживания

| Показатель | Нормативная обеспеченность |  | Фактическая обеспеченность | Соответствие нормативу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 тыс. чел. | сельского поселения Домашка |  |  |
| Объекты общественного питания, посадочных мест | 40 | 135 | - | не соответствует |
| Объекты бытового обслуживания, рабочих мест | 9 | 31 | 3 | не соответствует |
| Прачечные, кг белья в смену | 60 | 203 | - | не соответствует |
| Химчистки, кг вещей в смену | 2,5 | 8,5 | - | не соответствует |
| Бани, мест | 7 | 24 | - | не соответствует |

Отделения почтовой связи действуют в с. Домашка, с. Парфеновка, отделение банка – в с. Домашка.

На территории поселения расположены 3 действующие места захоронения общей площадью 5,68 га, не подтапливаются.

Таблица 2.4.6.2. Перечень мест захоронения сельского поселения Домашка

| № п/п | Местонахождение | Площадь, га | Действующее/ не действующее | Расположение в водоохранной зоне |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Домашка | 3,57 | действующее | не расположено |
| 2 | с. Парфеновка | 1,69 | действующее | не расположено |
| 3 | пос. Нижненикольский | 0,42 | действующее | не расположено |
|  | Всего: | 5,68 |  |  |

Выводы:

– в поселении функционируют 6 магазинов смешанных товаров в с. Домашка, с. Парфеновка, 2 отделения почты, 1 отделение банка, объекты бытового обслуживания в с. Домашка при отделении ЦСО;

– суммарная торговая площадь объектов розничной торговли ниже норматива;

– объекты общественного питания в поселении отсутствуют;

– в поселении 3 действующие места захоронения общей площадью 5,68 га.

### 2.4.7. Туристический комплекс

Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129, развитие рекреационно-туристского сервиса является одним из приоритетных направлений устойчивого развития Самарской области.

В Самарской области действует Областная целевая программа «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы, которая ориентирована на создание благоприятного инвестиционного климата для частных инвесторов и формирование имиджа Самарской области как перспективного туристского направления центральной части Российской Федерации.

Анализ таких факторов, как географическое положение, инженерная и транспортная инфраструктура, природные ресурсы и экологические условия, инфраструктура рынка, информационное пространство выявляет потенциал развития туристского комплекса на территории поселения.

На территории сельского поселения Домашка расположено 6 выявленных объекта культурного наследия, в том числе 4 памятника археологии и 2 памятника архитектуры:

– в с. Домашка – хозяйственные постройки не сохранившейся церкви конца ХIХ–начала ХХ вв.;

– в с. Парфеновка – мельница конца ХIХ–начала ХХ вв.

На территории поселения нет существующих ООПТ. Планируется размещение памятника природы регионального значения – Долина реки Самара.

Существующих и планируемых объектов инфраструктуры туристического комплекса на территории поселения нет.

Согласно Схемы территориального планирования Самарской области муниципальный район Кинельский  по уровню потенциала культурного наследия имеет среднюю оценку.

Развитие туристического комплекса

В Самарской области развиваются три основные категории туризма: «Культурный туризм», «Рекреационный туризм», «Деловой туризм».

Категория «Деловой туризм использует в своей основе инновации, предпринимательскую активность, конгрессно-выставочные возможности территории.

Категория «Рекреационный туризм» (санаторно-курортный, экологический, активный, водный, сельский, охота, рыбалка и другое) использует в своей основе природные ресурсы.

Категория «Культурный туризм» (культурно-познавательный, паломнический, ностальгический, военно-патриотический, событийный и др.) использует в своей основе культурно-исторические ресурсы.

Сельское поселение имеет потенциал для развития на своей территории двух категорий туризма: «рекреационный туризм» и «культурный туризм», в том числе по видам:

– культурно-познавательный;

– событийный;

– сельский;

– экологический

В целях развития культурно-познавательного туризма при поддержке и участии администрации муниципального  района могут быть разработаны туристические маршруты с посещением объектов культурного наследия.

Для развития событийного туризма администрацией муниципального района планируется проведение ежегодных фестивалей и конкурсов в административных центрах поселений.

В области сельского туризма – вовлечение местного населения в приём и обслуживание туристов (гостевые дома, питание).

К сельскому туризму относят пребывание туристов в условиях деревенского быта. В первую очередь это экологически чистые места. Данный вид туризма заключается в организации отдыха небольших групп туристов (семей), приезжающих в традиционные, чаще всего удаленные, поселки и деревни и живущих в домах местных жителей.

В настоящее время сельский туризм становится востребованным и  может помочь сохранить деревни с малой численность населения.

В области экологического туризма – координация деятельности по экологическому просвещению населения и разработка экологических маршрутов с посещением особо охраняемых природных территорий.

Выводы:

Развитие туристического комплекса в сельском поселении должно осуществляться по следующим основным направлениям:

- совершенствование туристического продукта;

- рекламно-информационное обеспечение развития;

- развитие инфраструктуры туристического комплекса;

- строительство новых и реконструкция действующих объектов размещения туристов;

- реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, используемых во время туристских маршрутов;

- строительство комплексов придорожного сервиса;

- обустройство территории вблизи основных объектов туризма;

- развитие элементов системы розничной торговли и бытового обслуживания;

- поддержка деятельности туристических фирм;

- вовлечение местного населения в приём и обслуживание туристов (гостевые дома, питание, прокат туристического оборудования).

Инженерная инфраструктура новых объектов туристического комплекса должна обеспечивать безопасное природопользование и определяется в каждом конкретном случае техническим заданием на проектирование.

При размещении объекта в границах населённого пункта возможен вариант подключения к существующим инженерным сетям на основании технических условий владельцев сетей.

При размещении объектов туристического комплекса за границами населённых пунктов предлагается следующая инженерная инфраструктура:

- водоснабжение – из артезианской скважины;

- канализация – локальные очистные сооружения с глубокой биологической очисткой или модульные очистные сооружения;

- газоснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение – на основании технических условий от соответствующих служб.

Строительство современных объектов туристического комплекса требует вложения крупных средств, использования высоких технологий и новых строительных материалов, поэтому основной упор делается на привлечение инвестиций в эту сферу.

Предложения по сохранению историко-культурного наследия

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия:

– при наличии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия –в соответствии с предложениями указанных проектов по согласованию с Министерством культуры Самарской области;

– при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – в соответствии с рекомендациями Министерства культуры Самарской области по ограничениям использования территорий, прилегающих к объектам культурного наследия.

Использование территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии со ст. 27 п.5 и п.4 «Земельного кодекса» земельные участки, на которых расположены памятники археологии, ограничены в обороте и не могут быть предоставлены в частную собственность.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо принятие следующих мер:

– проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия (п.2      ст. 35 Федерального закона № 73-ФЗ);

– при обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством;

– в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включённых в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия, или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

В соответствии с действующим законодательством необходимо выполнить проектирование, согласование и утверждение границ и охранных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения.

### 2.4.8. Правопорядок и безопасность

За правопорядок и безопасность на территории муниципального района Кинельский отвечает МО МВД России «Кинельский ».

В административном  центре сельского поселения с. Домашка в здании администрации поселения (ул. Садовая, д. 30) выделено помещение для участкового уполномоченного полиции для приема граждан.

Участковый уполномоченный полиции обеспечен служебным транспортом.

Основными задачами отдела полиции являются:

– обеспечение безопасности личности на территории муниципального района;

– предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на территории муниципального района;

– выявление, раскрытие и расследование преступлений;

– охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального  района;

– участие в обеспечении безопасности дорожного движения на территории муниципального района;

– участие в организации на территории муниципального района охраны имущества физических и юридических лиц по договорам;

– оказание в пределах компетенции органов внутренних дел помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов.

Потребности в новых помещениях для обеспечения правопорядка и безопасности в сельском поселении нет.

В сельском поселении организована добровольная пожарная команда, имеется пожарная машина.

## 2.5. Анализ бюджета поселения.

В составе настоящего раздела выполнен анализ бюджета муниципального района Кинельский в целях  определения  перспектив социально-экономического развития поселения с учетом финансового потенциала муниципального района в целом.

Бюджет муниципального района Кинельский.

Доходы бюджета муниципального района Кинельский в 2011 году составили 592 076,9 тыс. руб. Расходная часть составила 566 924, 0  тыс. руб. Профицит бюджета в 2011 году составил  25152,9 тыс.руб.

Основным источником дохода бюджета муниципального района являлись  безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (74%). Налоговые и неналоговые  доходы муниципального района составили в 2011 году 153 656,0 тыс. руб. (26%).

Таблица 2.5.1. Доходы бюджета муниципального района Кинельский, тыс. руб.

| Основные статьи доходов бюджета муниципального района | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- |
| Доходы бюджета – Всего | 363 243,8 | 592 076,9 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 140 098,9 | 153 656,0 |
| Налоги на прибыль, доходы: налог на доходы физических лиц. | 53 116,1 | 59 069, 4 |
| Налоги на совокупный доход | 3 849,8 | 4 212,2 |
| Государственная пошлина | 1 057, 8 | 1 060,9 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 39,1 | 19,758 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 35 420,2 | 29 106,4 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) | 19 032,8 | 27 241,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 20 054,0 | 16 097,0 |
| Доходы от реализации имущества | 3 709,7 | 1 522,7 |
| Доходы от продажи земельных участков | 16 344,3 | 14 574, 3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 474,2 | 17 427,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 791,6 | -578,2 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 460,2 | 24,4 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 197,1 | -1 866,8 |
| Безвозмездные поступления | 223 144,9 | 438 420,9 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 74 471,0 | 67 774,6 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 32 764,2 | 81 284,8 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 82 166,1 | 84 465,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 13 242,6 | 185 168, 3 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20 500,9 | 21 570,0 |

Основную долю в общей сумме доходов бюджета муниципального района Кинельский (без учета безвозмездных поступлений) в 2011 году составили:

- налог на доходы физических лиц – 38,4 %;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 18,9 %;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 17,7 %;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов и земельных участков (20 %).

Что касается безвозмездных поступлений, то их основную часть составляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (95 %).

В 2011 году объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района Кинельский вырос практически в два раза по сравнению с 2010 годом и составил основную долю общего увеличения доходов бюджета в 2011 году.

Рисунок 2.5.1. Структура доходов бюджета муниципального района Кинельский.

Расходная часть бюджета муниципального района Кинельский за 2011 год исполнена в сумме 566 924,0 тыс. руб.

Таблица 2.5.2. Расходы бюджета муниципального района Кинельский, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2010 г | 2011 г |
| --- | --- | --- |
| Расходы бюджета-всего | 353 970, 3 | 566 924,0 |
| Общегосударственные вопросы | 84 185, 0 | 102190, 3 |
| Национальная оборона | 0 | 82, 4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 045,1 | 625,1 |
| Национальная экономика | 49 761,1 | 71929,6 |
| Топливно-энергетический комплекс | 200, 0 | 0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 47 022, 6 | 53 914,2 |
| Водное хозяйство | 0 | 186,9 |
| Транспорт | 1 600,0 | 1600,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 938,5 | 16228,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 045,1 | 39 136,1 |
| Охрана окружающей среды | 8 017,5 | 10 758,6 |
| Образование | 46 904,3 | 76388,0 |
| Культура, кинематография | 17 687,5 | 19084,9 |
| Здравоохранение | 48 542,8 | 70811,0 |
| Социальная политика | 46 667,8 | 46432,1 |
| Пенсионное обеспечение | 1 608,2 | 939,3 |
| Социальное обслуживание населения | 2 844, 9 | 2430,8 |
| Социальное обеспечение населения | 24 156,3 | 23458,5 |
| Охрана семьи и детства | 10 965,3 | 11892,5 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 7 093,0 | 7711,0 |
| Физическая культура и спорт | 0 | 81950,6 |
| Средства массовой информации | 0 | 7026,3 |
| Межбюджетные трансферты | 44 114,1 | 40 508,9 |

Основную долю в общем объеме расходов бюджета муниципального района Кинельский в 2011 году составили (в % от общего объема расходов):

– физическая культура и спорт – 14,4%;

– образование – 13,8%;

– здравоохранение  – 12,5%;

– социальная политика – 8,2%.

Расходы на культуру составили 3,4%, на охрану окружающей среды – 1,9 %.

Общегосударственные расходы и межбюджетные трансферты составили 25,2 % от общего объема расходов бюджета муниципального района.

Рисунок 2.5.2. Структура расходов бюджета муниципального района Кинельский

Бюджет сельского поселения Домашка.

Доходы.

Бюджет сельского поселения Домашка за 2011 год исполнен по доходам в сумме  13365,2 тыс. руб.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 14230 тыс. руб.

Дефицит  бюджета составил 864,8  тысяч рублей.

Таблица 2.5.3. Структура доходов бюджета сельского поселения Домашка в 2011г.

| Доходы бюджета – всего | 2011 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. | % |
|  | 13365,2 | 100,0 |
| Налоговые доходы | 5048,9 | 37,8 |
| Неналоговые доходы | 6005,0 | 44,9 |
| Безвозмездные поступления | 2311,3 | 17,3 |

На долю собственных доходов бюджета сельского поселения приходится 82,7% доходной части бюджета. При этом налоговые доходы составляют 45,7 и неналоговые доходы – 54,3 % собственных доходов сельского поселения.

Основные статьи доходов поселения:

– доходы от сдачи в аренду  и реализации имущества – 743,5 тыс.руб.;

– налог на доходы физических лиц – 2952,9 тыс.руб.;

– земельный налог – 1919,6 тыс.руб.;

– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 4455,4 тыс.руб.;

– доходы от продажи земельных участков – 1148,5тыс.руб.

Таблица 2.5.4. Основные статьи доходов сельского поселения Домашка в 2011г.

| Основные статьи доходов бюджета поселения | 2011 |
| --- | --- |
| Доходы бюджета – всего | 13365,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 2952,9 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 15,9 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 104,2 |
| Земельный налог | 1919,6 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 56,3 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 4455,4 |
| Доходы от сдачи в аренду и реализации имущества | 401,1 |
| Доходы от продажи земельных участков | 1148,5 |
| Дотации, субсидии, субвенции бюджетам поселений и прочие межбюджетные трансферты | 2311,3 |

На рисунке 2.5.3 представлена структура налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 2011 году.

Рисунок 2.5.3. Структура налоговых и неналоговых доходов сельского поселения Домашка

в 2011 г.

Расходы

Основная часть расходов бюджета поселения в 2011 г. имеет следующую структуру.

Расходы на общегосударственные вопросы (обеспечение деятельности главы администрации поселения, обеспечение органов местного самоуправления) составили 1501 тыс. руб., на жилищно-коммунальное хозяйство – 701,3 тыс.руб., культуру – 1554,6 тыс. руб.

Полностью структура расходов бюджета поселения представлена в таблице 2.5.5 и на рис. 2.5.4.

Таблица 2.5.5. Структура расходов бюджета сельского поселения Домашка в 2011 году (тыс.руб.).

| Расходы бюджета – всего | 2011 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | % |
|  | 14230 | 100,0 |
| Общегосударственные вопросы | 3915,4 | 27,5 |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 140,1 | 1 |
| ГО ЧС и пожарная безопасность | 129,6 | 1 |
| Связь и информатика | 271,5 | 1,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 3990,4 | 28,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 57,9 | 0,4 |
| Культура | 3858,8 | 27,1 |
| Физическая культура и спорт | 120,7 | 0,8 |
| Межбюджетные трансферты | 1744,9 | 12,3 |

Рисунок 2.5.4. Структура расходов бюджета сельского поселения Домашка в 2011 году (тыс.руб.)

Выводы

1. Основная часть доходов бюджетов сельского поселения Домашка и муниципального района Кинельский формируется за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, что характеризует бюджеты муниципального района и поселения как дотационные.

2. Доля собственных доходов бюджетов недостаточна для обеспечения устойчивого социально-экономического развития поселения и муниципального района в целом.

3. Сумма ежегодных поступлений от местных налогов стабильна, но доля налоговых поступлений в общей структуре доходов не велика.

## 2.6. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), отображены на карте зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:25000.

### 2.6.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В границах сельского поселения согласно Сводному списку выявленных объектов культурного наследия согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г., - выявленных объектов культурного наследия – 2 памятника архитектуры и 4 памятника археологии.

Таблица 2.6.1.1. Памятники архитектуры

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственные постройки не сохранившейся церкви | Конец ХIХ–начало ХХ вв. | c. Домашка |
| 2 | Мельница | Конец ХIХ–начало ХХ вв. | с. Парфеновка |

Таблица 2.6.1.2. Выявленные объекты культурного наследия (памятники археологии) на территории сельского поселения Домашка

| № п/п | Наименование | Типология | Населенный пункт | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2012 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Самарский (Просвет) к.№10-16 | курганный могильник | Домашкины Вершины | 2,5 км св | не определ. | 0,00 |
| 2 | ДомашкаI | курган одиночный | Домашка | 4,7 км з | не определ. | 0,00 |
| 3 | ПарфеновкаI | курганный могильник | Парфеновка | 3 км зюз | не определ. | 0,00 |
| 4 | ДомашкаII | курган одиночный | Домашка | 5,2 км з | не определ. | 0,00 |

При планировке территории следует соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия согласно «Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315).

Особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия определены статьей 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 820 (далее – СП 42.13330.2011) при планировке и застройке сельских поселений запрещается предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов культурного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать:

- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий метрополитена мелкого заложения в условиях сложного рельефа – не менее 100 м; на плоском рельефе – не менее 50 м;

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – не менее 15 м;

- до других подземных инженерных сетей – не менее 5 м.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее 5 м до водонесущих сетей; не менее 2 м –  неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Территория объекта культурного наследия, расположенного на территории сельского поселения Домашка, обозначены на карте современного использования территории специальными условными знаками. Проект зон охраны объекта культурного наследия в границах сельского поселения не разработан.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда, может проводиться также по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может включаться в соответствующие федеральные и региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия Генеральный план поселения подлежит корректировке, с внесением соответствующих изменений и дополнений.

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия.

### 2.6.2. Санитарно-защитные зоны

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами (СЗЗ) от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.).

Для территории сельского поселения это санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных и промышленных предприятий, объектов нефтедобычи, кладбищ, скотомогильника, также  санитарные разрывы высоковольтных ЛЭП, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предусматривается поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны: от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

В СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности, отличных от ниже перечисленных, не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к СЗЗ, не входит в ее размер, но выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера СЗЗ.

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

Установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны не имеет ни одно предприятие в поселении.

В связи с этим ориентировочные размеры СЗЗ определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Сельхозпредприятия

Перечень объектов сельскохозяйственных предприятий сельского поселения Домашка приведен в таблице 2.6.2.1

Таблица 2.6.2.1. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон действующих сельскохозяйственных предприятий

| Сельскохозяйственные предприятия и иные объекты | Местоположение | Класс опасности | СЗЗ, м | Фактическое соблюдение СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферма КРС (700-800 голов КРС) | с. Домашка | III | 300 |  |
| Механизированный двор | с. Домашка | IV | 100 |  |
| МТФ | с. Домашка | - | - | Не действует |
| Зерноток | с. Домашка | IV | 100 |  |
| Механизированный двор | с. Домашка | IV | 100 |  |
| Ферма КРС (до 700 голов) | с. Домашка | III | 300 |  |
| Хозяйство с содержанием животных (до 50 голов) | с. Домашка | V | 50 |  |
| Ферма КРС (до 50 голов телят) и ферма СТФ (до 200 голов | с. Парфеновка | III | 300 |  |
| Машинно-тракторный двор | Парфеновка | IV | 100 |  |
| Зерноток | Парфеновка | IV | 100 |  |
| Механизированные мастерские | Парфеновка | IV | 100 |  |
| МТФ | Парфеновка | - | - | Не действует |

Разработанных проектов СЗЗ от действующих предприятий нет.

Исходя из изложенного, требуется разработать проекты СЗЗ от названных сельскохозяйственных предприятий и с учетом обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований, окончательно определить (установить) СЗЗ от рассматриваемых объектов.

В ходе выполнения проекта СЗЗ необходимо провести анализ и оценку генерального плана и схемы функционального зонирования фермы КРС, с целью выявления недостатков, устранение которых может позволить сократить размер СЗЗ до минимальных размеров с соблюдением санитарных разрывов до существующей и планируемой жилой застройки.

Промышленные предприятия

На территории поселения в сфере промышленного производства осуществляют деятельность следующие малые предприятия:

– ООО "Петройл Тюнинг", вид деятельности – производство пластмассовых изделий, СЗЗ – 100 м;

– ООО «Росстрой», вид деятельности – распределение воды, СЗЗ – 50 м;

– ООО «Водоснаб», сбор, очистка и распределение воды, СЗЗ-50 м.

Объекты нефтедобычи

В границах сельского поселения имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтеперекачивающими станциями и нефтяными скважинами со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой.

Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят 300 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазового комплекса производится в соответствии с порядком, установленным постановлением ГОСгортехнадзора России от 02.06.99г. №33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий принимаются согласно таблице 2.6.2.2.

Таблица 2.6.2.2. Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения

| Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Линии электропередач (ВЛ 6 кВ и выше) | Электро-подстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 |
| Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин | 150 | 250 | 50 | 30 | 50 |
| Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | ПУЭ | 80 |
| Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 |
| Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 |

Санитарные разрывы от существующих нефтяных скважин до жилой застройки соблюдены.

Скотомогильник

Согласно справке ГБУ «Кинельская районная станция по борьбе с болезнями животных» (вх. от 17.10.2012 №271) в  сельском поселении Домашка расположен один скотомогильник (таблица 2.6.2.3).

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469 (ред. от 16.08.2007),  должен быть до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Санитарный разрыв до жилой застройки соблюдается.

Таблица 2.6.2.3. Характеристика объектов размещения биологических отходов

| Местоположение | Обслуживающая организация | Год ввода в эксплуатацию, дата последней проверки | Тип объекта захоронения, площадь | Состояние и соответствие ВСП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 м в северном направлении от с.Домашка, около оврага Соколова | бесхозный | 1980 г., 25.09.2003г. | биотермическая яма, 400 м2 | Закрыт в 1996 г. Не соответствует ВСП: не оканавлен. |

Согласно ветеринарно-санитарной карточки на скотомогильник в декабре 1999г. В биотермическую яму были захоронены животные, павшие от болезней, вызываемых спорообразующими микроорганизмами.

Санитарные разрывы от перечисленных скотомогильников до жилой застройки соблюдены.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

Кладбища

В границах сельского поселения расположено несколько кладбищ. Ориентировочный размер СЗЗ от действующих сельских кладбищ соблюдается и  составляет 50 м.

Котельные

Объекты социальной инфраструктуры поселения обеспечены теплоснабжением от автономных миникотельных.

Топливо – природный газ.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

### 2.6.3. Санитарные разрывы

Автомобильные дороги

Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до жилой застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330 и требованиями  СП 42.13330.2011. Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог принимается не менее:

для дорог I, II, III категорий:

- до жилой застройки - 100 м;

- до садоводческих, огороднических, дачных объединений - 50 м;

для дорог IV категории:

- до жилой застройки - 50 м;

- до садоводческих огороднических, дачных объединений - 25 м.

Санитарные разрывы автомобильных дорог в сельском поселении соблюдены.

Магистральные трубопроводы

Через сельское поселение в направлении с севера на юго-запад, с запада на восток проходят технические коридоры магистральных трубопроводов.

Для магистральных трубопроводов, компрессорных установок создаются санитарные разрыва (санитарные полосы отчуждения).

Минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» с учетом диаметра и класса магистральных трубопроводов.

В восточной части сельского поселения расположена ЛПДС «Самара» (пункт слива и налива нефти ЗАО «Самара-Нафта») ориентировочный радиус объекта составляет 300 м.

В южной части сельского поселения проходит аммиакопровод «Тольятти-Одесса» и расположена раздаточная станция «Парфеновка». Согласно ПБ 08-258-98. «Правилам устройства и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака» вдоль трассы магистрального аммиакопровода («Тольятти-Одесса», Ду=355 мм) устанавливается буферная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В буферной зоне запрещается: строить объекты, указанные в Правилах безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака (ПБ 03-182—98), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 26.12.97 № 55, устраивать спортивные соревнования и мероприятия с массовым участием зрителей, стоянки автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, располагать временные полевые станы любого назначения, загоны для скота.

Санитарные разрывы от объектов электросетевого хозяйства

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы — территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Размеры санитарных разрывов от источников физического воздействия на население устанавливаются на основании специальных расчетов с подтверждением натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

### 2.6.4. Охранные зоны

Автомобильные дороги

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы (охранные зоны автомобильных дорог).

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

- В соответствии с Приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 № 37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения самарской области» внешнюю границу придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области или их участков, вне населенных пунктов установить от оси дороги на расстоянии:

- - для дорог I и II категорий с 4-полосным движением не менее 105 м;

- - для дорог II категории с 2-полосным движением не менее 100 м;

- - для дорог III категории с 2-полосным движением не менее 75 м;

- - для дорог IV категории с 2-полосным движением не менее 65 м;

- - для дорог V категории с 2-полосным движением не менее 45 м.

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Объекты газораспределения

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется от ГРС-56.

В границах населенных пунктов газоснабжение осуществляется от ГРП и ШГРП.

В соответствии с требованиями к ГРП и ШГРП, установленными СП 62.13330.2011, отдельно стоящие ГРП в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице № 2.6.4.1, а ГРП (в том числе встроенные и пристроенные) на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 174.

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШГРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

На территории поселений в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до пунктов редуцирования газа пропускной способностью до 10000 м3/ч.

Таблица 2.6.4.1.

| Давление газа на вводе в ГРП, ШГРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП и отдельно стоящих ШГРП по горизонтали, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до зданий и сооружений, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения | до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) | до воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 5 | Не менее 1,5 высоты опоры |
| Св. 0,6 до 1,2 | 15 | 8 |  |

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно – кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается следующее:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормами СП 42.13330.2011.

Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная версия СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СНиП 42-01-2002».

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35 и 110 кВ.

Охранные зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

10 кВ – 10 м;

35 кВ – 15 м;

110 кВ - 20м.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

Вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1 кВ, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1 кВ, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Линии и сооружения связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

Согласно Федерального закона от 07 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

### 2.6.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев протяженностью более  пятидесяти  километров от истока до устья устанавливается в размере двухсот метров.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

На территориях населенных пунктов при наличии дождевой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных.

Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таким образом, ширина водоохранной зоны реки Самара устанавливается (протяженность 594 км) – 200 м, реки Домашка (длина 31 км) - 100 м, прибрежные защитные полосы этих рек – 50 м.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

### 2.6.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В настоящее время хозяйственно-бытовое водоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется централизованно из водозаборных скважин с. Домашка.

Проекты зоны санитарной охраны существующих водозаборов не разработаны. Для действующих водозаборов при использовании условно защищенных подземных вод  границы 1-го пояса ЗСО составит  50 м.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

### 2.6.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

Береговая полоса

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Береговая полоса болот, родников и озер не определяется.

Таким образом, ширина береговой полосы рек в границах сельского поселения составляет 20 м.

## 2.7. Состояние окружающей среды и санитарно-гигиенические аспекты воздействия на окружающую среду и население

### 2.7.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы

В соответствии с действующими нормативно-методическими документами состояние атмосферного воздуха оценивается по устойчивости ландшафта к техногенным воздействиям через воздушный бассейн, по градациям состояния воздушного бассейна, градациям фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферы сравнительно с предельно допустимыми концентрациями (ПДК).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении Домашка  являются автомобильные дороги, которые относятся к 3 классу по уровню экологической безопасности согласно ОДН 218.5.016.2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги», а именно:

- третий класс – объекты, оказывающие незначительное, локальное воздействие на окружающую среду: автомобильные дороги с расчетной интенсивностью движения менее 2000 ед. в сутки и транспортные сооружения на них; технически несложные дорожные объекты по проектам массового или повторного применения.

Уровень экологической безопасности автомобильной дороги оценивается путем сопоставления фактических и нормативных значений экологических и экологически значимых показателей, выражаемых в количественной или качественной форме.

Провести точные расчеты с целью определения зоны атмосферного загрязнения от автомобильных дорог на территории сельского поселения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых исходных данных.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на атмосферный воздух представлены в таблице 2.7.1.1.

Таблица 2.7.1.1.

| Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |
| Автомобили, находящиеся на дороге | Загрязнение воздуха в результате выброса отработавших газов (ОГ) двигателей, поступающих в воздух продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Акустическое загрязнение транспортным шумом. |
| Земляное полотно | Изменение температурного, влажностного, ветрового режима около высоких насыпей. |
| Дорожная одежда | Влияние на количество и состав отработавших газов автомобилей, количество продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Загрязнение воздуха продуктами износа дорожного покрытия, пылью и мусором с его поверхности. Дополнительное акустическое загрязнение вследствие влияния на уровень транспортного шума. |
| Дорожная инфраструктура | Загрязнение воздуха выбросами на АЗС, выбросами отработавших газов в местах остановок и стоянок автомобилей (станциях технической помощи, пунктах питания). |
| Пересечения дорог | Загрязнение воздуха дополнительными выбросами ОГ, обусловленными организацией движения транспорта (из-за снижения скорости, остановок). |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |
| Все сооружения | Дополнительное загрязнение воздуха выбросами ОГ дорожных машин, дополнительное акустическое загрязнение шумом дорожных машин. |

В виду того, что не все внутриквартальные улицы населенных пунктов сельского поселения Домашка имеют асфальтовое покрытие, может отмечаться повышенный уровень запыленности и загрязненности  атмосферного воздуха.

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.

Промышленных предприятий и централизованных котельных, оказывающих существенное негативное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха, на территории населенных пунктов сельского поселения Домашка нет.

Единственным существенным источником негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха являются объекты нефтедобычи.

По данным раздела ООС проекта «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз» коэффициент стратификации для территории поселения составляет 160. Лесистость в зоне воздействия объектов и сооружений нефтегазодобычи, определенная на основании лесоустроительных и землеустроительных карт Самарской области (данные института «ВолгоНИИгипрозем») составляет величину около  40 %, в связи с чем, по биологической продуктивности, адсорбирующей и фитонцидной способности леса территория в отношении атмосферного воздуха оценивается как ограниченно благоприятная.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) в сельском поселении Домашка, характеризующий рассеивающую способность атмосферы с точки зрения самоочищения атмосферы от вредных выбросов, относится к III зоне и характеризуется как повышенный континентальный.

По метеопотенциалу, связанному с количеством инверсий, состояние территории оценивается как ограниченно благоприятное. То же касается оценки территории по способности воздушного бассейна к очищению от загрязняющих веществ за счет их разложения и вымывания атмосферными осадками.

Для оценки состояния атмосферного воздуха в соответствии с ОНД-86 были использованы данные раздела ООС проекта «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз», в котором был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ от существующих объектов Западно-Коммунарского нефтяного месторождения. Расчет проводился с   данных «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) для системы сбора Южной группы месторождений ОАО «Самаранефтегаз». Корректировка», выполненного институтом «Гипровостокнефть» в 2006 году.

Анализ расчета рассеивания показал, что приземные концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны нефтяных скважин месторождения и в ближайших населенных пунктах не превышают 0,02 ПДКм.р. по всем загрязняющим веществам и группам суммации. По результатам комплексной оценки территории по состоянию воздушного бассейна восточная часть сельского поселения считается ограниченно благоприятной по состоянию атмосферного воздуха.

Состояние воздуха сельского поселения в целом по наличию фоновых загрязняющих веществ атмосферы является благоприятным.

Таким образом, в целом состояние атмосферного воздуха в сельском поселении Домашка является благоприятным.

Компоненты окружающей среды связаны между собой теснейшим вещественным и энергетическим обменом, в силу чего происходит взаимопроникновение и миграция загрязняющих веществ в сопредельных средах. Поэтому промышленные источники и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие – на  здоровье населения.

### 2.7.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах сельского поселения характеризуется качеством воды реки Самара.

Выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с дождевыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

В условиях отсутствия канализационных очистных сооружений, дождевой канализации с соответствующими очистными сооружениями смыв загрязняющих веществ с территорий жилой и производственных зон происходит по рельефу местности, попадая в систему водосбора р. Самара.

Диффузное загрязнение поверхностных водных источников в значительной степени определяется также просачиванием фильтрата из негерметичных выгребных ям, надворных уборных в почву и далее – в грунтовые воды с последующей разгрузкой загрязненных фильтратом грунтовых вод в р. Самара.

Следовательно, хозяйственно-бытовые стоки сектора жилой застройки, неочищенные или недостаточно очищенные производственные стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных дождевых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхностных водных объектов в границах сельского поселения.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос несанкционированные свалки, склады  ГСМ, объекты рекреации и т.п.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на водные объекты представлены в таблице 2.7.2.1.

Таблица 2.7.2.1

| Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |
| Земляное полотно | Загрязнение воды рек и озер продуктами эрозии земляного полотна |
| Дорожная одежда | Загрязнение воды продуктами износа дорожного покрытия, автомобильных шин, выбросами ОГ автомобилей |
| Водопропускные и водоотводные сооружения | Изменение режима течения воды в водотоках (скорость течения, наносы, размывы, мутность воды) |
| Сооружения инфраструктуры | Загрязнение поверхностной воды грязью, мусором, нефтепродуктами, бытовыми отходами |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |
| Дорожная одежда | Загрязнение поверхностных и грунтовых вод в результате ненормативного использования противогололедных химических материалов |

Причинами сверхнормативного загрязнения рек и водоемов при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог становятся:

- прямой сброс неочищенных дождевых, талых вод с поверхности автодорог, мостов, АЗС, площадок отстоя, автомоек в реки и водоемы;

- высокое загрязнение снежного покрова широкой придорожной полосы продуктами сгорания топлива, антигололедными солями, песком, нефтепродуктами, бенз(а)пиреном;

- отсутствие локальных очистных сооружений или их неэффективная работа;

- устаревшие и неадекватные схемы и методы расчета ливнеотвода с поверхности автодорог, придорожных канав;

- использование в качестве антигололедных солей хлористого натрия;

- проведение строительных работ в руслах рек, водная эрозия насыпей и откосов;

- утечки топлива в почву и попадание их в грунтовые воды от транспортных средств, на нефтебазах, АЗС, при различных авариях.

Существенным источником загрязнения поверхностных водных объектов нефтепродуктами является перемещающийся маломерный флот. По статистике потери топлива, приходящиеся на один двигатель,  в день составляют около 200 г. «Потерянные» нефтепродукты частично растекаются по поверхности, частично поглощаются планктоном, водорослями, другими живыми организмами и, в значительной мере, откладываются на дно.

Основными видами водопользования поверхностными водными объектами, кроме рекреации, в границах сельского поселения, являются: полив огородов и отведение различных категорий сточных вод.

Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают:

- стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;

- бессистемный выпас скота на прилегающих к берегам естественных пастбищах;

- хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;

- производственные стоки предприятий местной промышленности;

- стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями;

- разрушение в паводковые периоды земляных дамб, построенных на водотоках.

Мониторинга состояния и уровня загрязнения поверхностных водоемов в границах сельского поселения не проводится.

Состояние и уровень загрязнения реки Самара представлены согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области за 2011 год.

Мониторинг загрязнения воды р. Самара проводился в 3-х пунктах наблюдений на территориях Самарской и Оренбургской областей. Его результаты представлены в таблице 2.7.2.2.

Таблица 2.7.2.2

| Годы Показатели | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- |
| УКИЗВ | 5,00 | 4,04 |
| Класс качества воды | 4 А (грязная) | 4 А (грязная) |

Наиболее высокая степень загрязнения отмечалась в контрольном створе «у пгт. Алексеевка».

Контроль за качеством воды реки Самары, в среднем ее течении, в пункте наблюдений «у пгт. Алексеевка» проводился в двух створах:

1) 1 км выше пгт. Алексеевка;

2) 3,8 км ниже пгт. Алексеевка.

Качество воды реки Самары, в среднем ее течении, в пункте наблюдений «у пгт. Алексеевка» практически не изменилось (см. таблицу 2.7.2.3).

Таблица 2.7.2.3

| Годы Показатели | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- |
| УКИЗВ | 4,59 | 4,36 |
| Класс качества воды | 4 А (грязная) | 4 А (грязная) |

К характерным загрязняющим веществам относились сульфаты, трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), азот аммонийный, соединения меди и марганца. В 2011 году среднегодовое содержание соединений меди и марганца увеличилось до 6 ПДК, их максимальные концентрации составляли 12 и 25 ПДК соответственно. Содержание трудноокисляемых органических веществ превышало норму в 2 раза, с числом превышений 100 %. Минимальное содержание растворенного кислорода – 6,4 мг/л.

Далее приводятся сведения из проекта «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз», поскольку район работ по проекту находится в границах сельского поселения Домашка и ввиду того, что объекты нефтедобычи потенциально являются источниками возможного оказания негативного воздействия на состояние и качество поверхностных водных объектов.

Анализ химического состава поверхностных вод исследуемого района выполнен по результатам отборов проб ООО «СамараНИПИнефть» в период 2003-2006 гг. Местоположение и нумерация точек отбора соответствует действующей структуре мониторинга ОАО «Самаранефтегаз» и рекомендованной ранее ООО «СамараНИПИнефть». Пробы отобраны с глубины 0,3 м от поверхности, донных отложений – в приурезовой зоне.

Полученные сведения о составе воды представлены в таблице 4.2.2. Предельно допустимые концентрации (ПДК) приняты по перечню рыбохозяйственных нормативов в соответствии с ГОСТ 17.1.3.13-86, исходя из более жестких требований в ряду одноименных нормативов качества. Нормативная база, регламентирующая допустимое содержание веществ в донных отложениях отсутствует. В некотором приближении считается возможным соотнести содержание загрязнителей с ОДК (ориентировочно допустимые концентрации) для почв согласно региональному нормативу «Правила охраны почв в Самарской области». В соответствии с названным документом минимальная ОДК нефтепродуктов в почвах городов и районов области равна 50,0 мг/кг.

По результатам опробования 2003-2006 г. вода р. Самары гидрокарбонатная и сульфатно-гидрокарбонатная чаще всего смешанного катионного состава с преобладанием ионов кальция. Минерализация по сухому остатку изменяется от 200 до 644 мг/л, величина общей жесткости от 0,33 до 1,11 ПДК. Водородный показатель соответствует норме и находится в пределах от 7,37 до 8,22. Типичными для реки загрязняющими веществами являются железо (до 10,8 ПДК), сульфаты (до 1,39 ПДК), марганец (до 8,5 ПДК) и органические соединения: по величинам перманганатной и бихроматной окисляемостей до 1,96 ПДК и 1,88 ПДК соответственно. Содержание синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) незначительно (0,15 ПДК). В пробах фенолы не обнаружены. Количество нефтепродуктов в воде изменяется от 0,1 ПДК до 1,2 ПДК, в донном аллювии – от 0,05 до 5,88 ОДК с превышением в одной пробе. По результатам единовременного отбора выше и ниже коридора действующих коммуникаций принципиальной разницы в качестве воды не обнаружено. Вместе с тем выявлена некоторая аккумуляция нефтепродуктов в донных отложениях ниже по течению от коридора действующих коммуникаций. В настоящее время она ниже допустимых значений (0,6 ОДК), но вызывает определенные опасения в будущем.

Природные водоемы на территории приурочены большей частью к пойме р. Самары (озера, старицы). По результатам анализа вода здесь ярко выраженного гидрокарбонатного (до 90,78 % экв/л) смешанного катионного состава, с сухим остатком от 260 до 740 мг/л, умеренно жесткая, со слабощелочной реакцией. Величина общей жесткости лишь в двух пробах выше нормы и находится в пределах от 2,32 до 8,64 мг-экв/л (0,33-1,23 ПДК). Водородный показатель не выходит за пределы нормативного интервала и составляет 6,92-8,22. Типичными загрязняющими веществами являются железо (до 37,3 ПДК), марганец (до 84 ПДК), органические соединения. По величине перманганатной и бихроматной окисляемостей максимальное превышение допустимых норм составляет 4,68 и 3,68 раза соответственно. Биохимическое потребление кислорода (БПК 5) изменяется от 0,36 до 4,26 ПДК. В двух пробах выявлены высокие значения нитритов (2,83 ПДК), в шестнадцати пробах - аммония (4,92 ПДК). Из веществ антропогенного или преимущественно антропогенного происхождения во всех водоемах обнаружены СПАВ (0,02-0,26 ПДК), в 4 - фенолы (1-2 ПДК). Содержание нефтепродуктов изменяется в воде от 0,32 до 6,32 ПДК, в донном аллювии не превышает природную норму и составляет 1,0-14,5 мг/кг.

В соответствии с методическими рекомендациями для проб, наиболее полно отображающих химический состав исследуемой гидрографической сети (ООО «СамараНИПИнефть»), выполнена оценка качества по индексу загрязненности воды (ИЗВ). Расчет индекса проводился по ингредиентам, имеющим наибольшую значимость для экологического состояния водных объектов обустраиваемых территорий: нефтепродукты, жесткость, сульфаты, хлориды, бихроматная окисляемость, СПАВ, БПК 5. Последний является интегральным показателем наличия в воде легкоокисляемых органических соединений, с увеличением содержания которых качество вод снижается более резко. Результаты расчета ИЗВ представлены в Таблице 2.7.2.4.

В общем виде для поверхностных водных объектов исследуемого района характерна вода гидрокарбонатного (для р. Самара – сульфатно-гидрокарбонатного) состава с минерализацией по сухому остатку до 762,44 мг/л. В водных объектах выявлено превышение рыбохозяйственных норм по железу, марганцу, органическим соединениям, в отдельных пробах - по азотистым соединениям и нефтепродуктам. Тенденция к аккумуляции загрязнения хорошо коррелирует с условиями формирования стока и источниками антропогенного воздействия. По ИЗВ вода здесь загрязненная и принадлежит 4 классу качества. Кроме того, обращает на себя внимание разница концентраций нефтепродуктов в донных отложениях р. Самары на участке действующего коридора коммуникаций (в настоящее время аккумуляция в нижнем створе в 30 раз больше и равна 0,6 ПДК). В общем виде поверхностная вода не по всем показателям удовлетворяет требованиям нормативных документов и по ИЗВ относится к 2 и 3 классам качества (чистая и умеренно загрязненная).

Таблица 2.7.2.4. Качество поверхностных вод по ИЗВ

| Местоположение точки отбора пробы | Дата | Значения ИЗВ | Класс качества | Уровень загрязненности воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ручей Домашка в овр. Домашка | 27.10.2003 | 1,04 | 3 | умеренно загрязненная |
| р. Домашка, ниже по течению с. Парфеновка | 29.10.2003 | 2,08 | 3 | умеренно загрязненная |
| р. Самара ниже по течению с. Бариновка | 30.10.3003 | 0,89 | 2 | чистая |
|  | 28.04.2005 | 1,23 | 3 | умеренно загрязненная |
| р. Самара, ниже по течению с. Красная Самарка | 23.12.2005 | 0,69 | 2 | чистая |
| р. Самара, 100 м ниже по течению от коридора коммуникаций у Бариновской ДНС | 08.08.2006 | 1,31 | 3 | умеренно загрязненная |
|  | 17.10.2006 | 0,79 | 2 | чистая |
| р. Самара, 1 км выше по течению от коридора коммуникаций у Бариновской ДНС | 08.08.2006 | 1,19 | 3 | умеренно загрязненная |
|  | 17.10.2006 | 0,86 | 2 | чистая |
| р. Самара у с. Красносамарское | 11.02.2004 | 0,76 | 2 | чистая |
|  | 08.08.2006 | 0,76 | 2 | чистая |
|  | 17.10.2006 | 1,22 | 3 | умеренно загрязненная |
| р. Самара, ниже по течению с. Домашка | 17.10.2006 | 0,70 | 2 | чистая |
| р. Самара в 2,5 км восточнее рыбопитомника | 18.10.2006 | 0,73 | 2 | чистая |

Таблица  2.7.2.5. Оценка территории по состоянию поверхностных вод

| № п/п | Фактор | Показатель | Единица измерения | Степень благоприятствия (в баллах) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | неблагоприятная (2) | ограниченно благоприятная (1) | благоприятная (0) |
| 1 | Водность | Расход 95 % обеспеченности |  | - | 8,53-12,1 | - |
| 2 | Скорость течения |  | м/с | - | 0,3 | - |
| 3 | Температура воды (летняя) |  | оС | - | - | 22 |
| 4 | Экспозиция склона |  |  | - | - | Южная |
| 5 | Залесенность берегов | В пределах ВОЗ | Лесистость, % | - | - | >30 |
| 6 | Плотность населения |  | чел/км2 | - | - | Менее 50 |
| 7 | Промышленный потенциал | Общая степень загрязнения воды | Предприятия высоких классов вредности | - | 3-4 | - |
| 8 | Наличие водного транспорта |  |  | - | - | Отс. |
| 9 | Фоновое загрязнение | Суммарное загрязнение | ПДК | >1.0 | - | - |
| 10 | Концентрация ионов водорода | рН |  | - | - | 7,4-8.2 |

Согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области за 2011 год гидробиологические наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод на территории Самарской области проводятся Приволжским межрегиональным территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В 2011 году гидробиологические наблюдения проводились в частности и на р. Самара.

Река Самара (пгт. Алексеевка, г.о. Самара). Общее число видов фитопланктона несколько снижалось - от 163 (2010 г.) до 151 (2011 г.). Ухудшение качества вод отмечалось выше пгт. Алексеевка весной - до уровня IV класса (III-IV класс в 2010 году), летом и осенью - до уровня III-IV класса (III класс в 2010 году). В районе г.о. Самара уровень загрязнения весной соответствовал III-IV классу, осенью - III классу (как и в 2010 году), а летом снижался до III класса (в 2010 году - III-IV и IV класс). Средняя оценка уровня загрязнения соответствовала III←IV классу при среднем значении индекса сапробности 2,23 (в 2010 году соответственно – III-IV; 2,27). По данным перифитона  на створе выше пгт. Алексеевка уровень загрязнения в целом незначительно снизился от III-IV класса в 2010 году до III класса в 2011 году. Обитатели «загрязненных» вод составляли 38 %. В районе г.о. Самара уровень загрязнения оценивался III-IV классом со средним индексом сапробности 2,28. Доля высокосапробных видов достигала 48 %. Здесь, по сравнению с 2010 годом, произошло небольшое снижения качества воды в рамках III-IV класса. Число встреченных видов зоопланктона (43) было на уровне 2010 года (44). Выше пгт. Алексеевка во все сезоны качество воды оценивалось III классом с изменениями в индексах сапробности в пределах 1,35 - 1,86. На следующем створе («выше автодорожного моста») численность снижалась, но за весь 2011 год качество вод здесь соответствовало также III классу. Уровень загрязнения воды оценивался III классом и на замыкающем створе, как и в 2010 году. Весной обилие зообентоса на всех створах было довольно низким, в августе за счет олигохет наблюдался рост численности. Влияние города хорошо заметно на замыкающем створе, где по сравнению с вышележащими створами понижено число видовых групп – от 1 до 3 против 2 – 5 групп. Причем преобладали олигохеты и хирономиды. Качество вод оценивалось в створе «выше 
пгт. Алексеевка»  на уровне от III-IV до IV класса, в створе «9 км выше автодорожного моста» - от III-IV до III→IV класса и в створе «0,1 км выше автодорожного моста» - от IV до IV-V класса. В целом уровень загрязнения несколько повысился, особенно на замыкающем створе.

По совокупности всех показателей качество вод обследованного участка р. Самара в 2011 году оценивалось:

выше пгт. Алексеевка - в толще воды III←IV классом (III←IV в 
2010 году), в придонном слое – IV классом (III→IV в 2010 году);

в районе г.о. Самара – в толще воды III←IV классом (III←IV в 2010 году), в придонном слое – IV классом (III→IV в 2010 году).

Таким образом, качество воды р.Самара по гидробиологическим показателям оценивается, как «умеренно загрязненная» (III) и загрязненная (IV). Стрелки, поставленные между классами, указывают на преобладающие оценки качества вод по отдельным сообществам гидробионтов (фитопланктона, перифитона, зоопланктона) в толще воды либо на преобладание признаков того или иного класса внутри сообщества (бентос) в придонном слое. Оценка качества вод корректируется другими гидробиологическими характеристиками: значениями численности, биомассы, индексом видового разнообразия и др., что позволяет более объективно оценить уровень загрязнения вод.

### 2.7.3. Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

- возникновение стихийных свалок;

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

- несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.

Объекты размещения отходов

Значительную опасность для  экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), стихийные свалки бытовых и промышленных отходов.

В настоящее время на учете в «Кинельская СББЖ» стоит только скотомогильник с.Домашка. Скотомогильник не соответствует  Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденным Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007).

Однако согласно  справке Департамента ветеринарии Самарской области  (исх.№ ДВ-18/3501 от 25.12.2012)  по состоянию на 2012 г. на территории сельского поселения расположено 4 объекта захоронения биологических отходов -  2 скотомогильника с. Домашка и 2 скотомогильника с. Парфеновка.

Скотомогильники, которые по неизвестной причине не стоят на учете в ГБУ «Кинельская районная станция по борьбе с болезнями животных» имеют следующие характеристики:

- скотомогильник с. Домашка в 2000 м на юго-запад от МТФ №2 бесхозный, недействующий, площадью 400 кв.м;

- скотомогильник с. Парфеновка в 300 м на запад от МТФ бесхозный, недействующий, площадью 400 кв.м;

- скотомогильник с. Парфеновка в 700 м на восток от откормочной площадки бесхозный, недействующий, площадью 400 кв.м.

Скотомогильники являются опасными объектами для окружающей среды, поскольку даже в случае его неиспользования или закрытия сохраняется опасность негативного воздействия на почвы и подземные воды, сохраняется возможность микробиологического и спорического заражения.

Одним из источников загрязнения почв являются несанкционированные свалки. Территории свалок интенсивно загрязнены тяжелыми металлами, содержание которых в десятки (и даже сотни раз) превышает фоновые показатели. Показатель суммарного загрязнения почвы на территории большинства свалок варьирует от опасного до чрезвычайно-опасного уровня загрязнения. По бактериологическим показателям свалки представляют серьезную опасность для почв и поверхностных водоемов.

Основными видами отходов от жилой застройки на территории поселения являются несортированные твердые бытовые отходы (далее – ТБО).

Отходы, образующиеся на территории личных подсобных хозяйств жители утилизируют самостоятельно (сжигание, компостирование), либо вывозят мусор на несанкционированные места складирования отходов - свалки.

Несанкционированные свалки организуются населением в понижениях рельефа. Такие свалки неусовершенствованные не отвечают современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды, поскольку организованы стихийно, а следовательно, обустроены без гидроизоляции и организации подъездных путей с твёрдым покрытием, с нарушением технологии складирования и захоронения отходов и невыполнением природоохранных мероприятий.

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

Несанкционированные, неусовершенствованные объекты размещения отходов в сельском поселении необходимо ликвидировать, т.к. они представляют опасность для почв, подземных и поверхностных вод.

Значимым источником загрязнения почв и подземных вод в границах сельского поселения Домашка является территория жилой застройки, не обеспеченная централизованной системой канализования хозяйственно-бытовых сточных вод и соответствующими очистными сооружениями.

Сточные хозяйственно-бытовые воды неканализованной жилой застройки и от личных подсобных хозяйств сливаются в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы. Поскольку данные устройства негерметичны и по большей части представляют собой необорудованные специальным образом земляные ямы, то стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Осадки из надворных уборных  и навозсодержащие стоки от содержания скота периодически утилизируются на личных приусадебных участках путем биотермического обеззараживания в компостных кучах.

Отсутствие централизованной системой канализования хозяйственно-бытовых сточных вод с соответствующими очистными сооружениями создает опасность загрязнения почв и первого от поверхности водоносного горизонта фильтратом хозяйственно-бытовых и фекальных стоков от надворных уборных и выгребных ям.

Загрязнение подземных вод неизбежно может привести к снижению питьевого качества воды.

Причинами ухудшения качества воды могут также являться: загрязнение воды в распределительной сети в связи с изношенностью и отсутствием проведения капитальных ремонтов трубопроводов, несвоевременное проведение очистки и дезинфекции водонапорных башен, накопительных резервуаров и водопроводной сети.

С целью предупреждения ухудшения качества питьевой воды необходимо соблюдать установленные режимы зоны санитарной охраны водозабора, выполнять мероприятия по предупреждению загрязнения подземных вод, регулярно проводить контроль качества.

Автомобильные дороги

Почвы в зоне влияния автомобильных дорог подвергаются загрязнению горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ), соединениями тяжелых металлов, дорожной пылью, оказывающими негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье людей в целом.

Кроме этого обычны потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу.

Не убираемый с обочины дороги снежный покров, являющийся депонирующей средой, при таянии является источником вторичного загрязнения почв и подземных вод особенно в условиях использования химического способа удаления снега и льда с дорожных покрытий.

Засоление почв, происходящее в результате просачивания растворенных хлор- и аммиак-содержащих соединений в зоны расположения придорожных посадок, ухудшает структуру и состав почвы, что в итоге может вызвать гибель деревьев и кустарников в придорожной полосе.

В связи с формированием высокого уровня загрязнения почв и подземных вод в зонах влияния автомагистралей, недопустимо использование придорожных земель ни для каких сельскохозяйственных целей, включая заготовку травянистых кормов и выпас скота.

Экологическими показателями, характеризующими экологически безопасное состояние автомобильной дороги, является концентрация свинца и хлоридов, не превышающих нормативные значения ПДК токсичных веществ в почве.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на землю представлены в таблице 2.7.3.1.

Таблица 2.7.3.1

| Элемент природной среды | Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |  |
| Ландшафт местности | Все инженерные сооружения | Изъятие территории под инженерные сооружения, карьеры, кавальеры, стройплощадки, подъездные пути. Фрагментирование территории. Изменение рельефа и флоры. Эстетическое воздействие |
| Геологические условия | Земляное полотно, сооружения мостовых переходов и путепроводов | Деформации в подстилающих грунтах, эрозионные процессы земельного полотна и на прилегающих территориях |
|  | Дорожная одежда | Передача вибрации от проходящих автомобилей на прилегающие территории |
| Гидрологические условия | Земляное полотно | Препятствие стоку поверхностных вод, нарушение режима стока подземных вод, осушение или переувлажнение придорожных территорий, вплоть до заболачивания |
|  | Водопропускные и водоотводные сооружения | Эрозия русл водотоков, отводящих русл и процессы образования оврагов. Подтопление территории с верховой стороны |
| Почва | Земляное полотно | Загрязнение почвы продуктами эрозии земельного полотна |
|  | Дорожная одежда | Загрязнение продуктами износа дорожного покрытия, материалами, используемыми при зимнем содержании дорог |
|  | Сооружения инфраструктуры | Загрязнение мусором, бытовыми отходами, нефтепродуктами |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |  |
| Почвы и грунты | Земляное полотно | Загрязнение придорожной территории материалами для ремонта и содержания дорог. Несвоевременное скашивание травы на обочинах |
|  | Дорожная одежда | Засоление земель при ненормативном использовании противогололедных химических материалов |
|  | Придорожная полоса | Загрязнение мусором и техногенными предметами |
| Рельеф местности | Объекты инфраструктуры | Отсутствие или неполная рекультивация земель, нарушенных при проведении ремонтных работ и работ по содержанию дороги |

Коридоры прохождения магистральных трубопроводов являются потенциальными источниками  загрязнения почв и подземных вод в границах сельского поселения.

Прохождение газо- и нефтепроводов сопровождается загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, при выполнении сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций.

Основной причиной аварийных ситуаций на газо- и нефтепроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5 %), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

Растёкшаяся по поверхности почвы нефть, наносит непоправимый вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почвогрунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление.

Промышленные площадки производственных объектов, как правило, имеют собственные участки складирования твердых бытовых и промышленных отходов, стоянки автотранспорта и мойки автомобилей. Все эти объекты являются потенциальными источниками загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях отсутствия локальных систем сбора и очистки поверхностного стока.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными - техногенные объекты. Это относится к загрязненным почвогрунтам, которые даже после ликвидации основного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.

Проблема актуальна для территории сельского поселения, поскольку хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение осуществляется из подземных водозаборов.

Сельскохозяйственные объекты

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства - крупные животноводческие комплексы, в том числе хранилища и площадки для буртования навоза и помета.  В границах сельского поселения Домашка в настоящее время нет крупных животноводческих комплексов.

Выпас и размещение летних лагерей скота в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводит к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на  здоровье населения.

Уровень загрязнения земель сельскохозяйственного использования

Загрязнение почв при внесении органических и минеральных удобрений

Рациональное и полное использование образующихся органических удобрений остаётся актуальной экологической и производственной задачей, являясь эффективным способом противодействия развитию процессов дегумификации и, в целом, снижения почвенного плодородия, а также предотвращения загрязнения органическими веществами территории бассейнов и водных ресурсов малых рек области.

В 2010 году объем внесения минеральных удобрений на 1 га посевной площади в муниципальном районе Кинельский составил 2,2 кг действующего вещества.

Загрязнение почв пестицидами

Одним из основных источников загрязнения почв является сельскохозяйственная деятельность, в процессе которой широко применяются различные виды химических и органических веществ.

Необоснованное использование в земледелии особо стойких препаратов приводит к накоплению их в почве. При этом важной экологической характеристикой пестицидов является их способность мигрировать по профилю почв, а также в растения, воду и воздух, загрязняя природную среду.

Токсическое действие на почву и растения могут оказывать не только сами препараты, но и продукты их трансформации, обладающие более высокой устойчивостью и токсичностью.

Пестициды, применяемые в растениеводстве, могут поступать в растения не только через корневую систему из почвы, но и через надземные части растений при обработке их препаратами, проникая вглубь растительных тканей и сохраняясь там от недели до нескольких месяцев. Нередко под влиянием пестицидов меняется состав витаминов, углеводов, минеральных веществ в плодах, ягодах, овощах, зерне.

Таким образом, нерациональное использование органических и минеральных удобрений, а также необоснованное  использование пестицидов может привести к увеличению уровня загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.

Уровень загрязнения подземных вод

Территория сельского поселения размещается в пределах распространения подземных вод с условно защищенными водоносными подразделениями. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются только подземные водозаборы.

По данным осуществляемого Куйбышевской гидрогеологической экспедицией ФГУ ГП «Волгагеология» государственного учета вод, по состоянию на 2011 год на территории из общего количества очагов загрязнения подземных вод загрязнение на водозаборах 1 очаг установлен в муниципальном районе Кинельский.

Причинами возникновения очагов загрязнения подземных вод на водозаборах является подтягивание некондиционных природных вод при нарушении гидрохимического режима эксплуатации водозаборов, сельскохозяйственного и коммунального хозяйства и промышленности.

В условиях эксплуатации загрязнению подвержены подземные воды четвертично-неогенового, татарского, казанского и верхнекаменноугольного водоносных комплексов. Основными веществами, загрязняющими подземные воды, являются вещества:

–  2 класса опасности – тяжёлые металлы;

– 3 класса опасности – железо, марганец, соединения азота, сульфаты и хлориды;

– класс опасности не определён – по минерализации и жёсткости.

### 2.7.4. Источники и уровни физического воздействия

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды территорий жилой застройки относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, радиационное излучение, физические поля различного происхождения.

Электромагнитное излучение является одним из видов загрязнения окружающей среды.

Наиболее значимыми источниками электро-магнитного излучения (ЭМИ) являются радио-, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов (ПРТО) проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов), по методикам расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот и по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Линейными источниками электромагнитного воздействия являются воздушные линии электропередач.

Учитывая, что ранее действующие санитарные нормы СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» создавались с учетом электрической составляющей электромагнитного поля, без учета влияния магнитного поля, большая часть ЛЭП строилась без учета этой опасности. Несмотря на то, что магнитное поле во всем мире сейчас считается опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнитного поля для населения в России не нормируется. Исходя из опыта и исследований разрыва в 100 метров достаточно, чтобы не беспокоиться о вредном влиянии самой слабой ЛЭП на здоровье человека.

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п. 6.1 и п. 6.3. установление СЗЗ от проектируемых линий напряжением 220 кВ и ниже не требуется. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. В настоящее время ВЛ свыше 220 кВ на территории поселения отсутствуют.

Согласно действующим СанПиН 2971-84 ВЛ создают в окружающем пространстве электрическое поле, напряженность которого снижается по мере удаления от ВЛ. Электрическое поле вблизи ВЛ может оказывать вредное воздействие на человека.

Различают следующие виды воздействия:

- непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электрическом поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем;

- воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным конструкциям и другим заземленным объектам;

- воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, машинами и механизмами, протяженными проводниками, - тока стекания.

Кроме того, электрическое поле может стать причиной воспламенения или взрыва паров горючих материалов и смесей в результате возникновения электрических разрядов при соприкосновении предметов и людей с машинами и механизмами.

Степень опасности каждого из указанных факторов возрастает с увеличением напряженности электрического поля.

В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напряженности электрического поля:

- внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м;

- на территории зоны жилой застройки – 1 кВ/м;

- в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны; курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов – 5 кВ/м;

- на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I – IV категории – 10 кВ/м;

- в населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) – 15 кВ/м;

- в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения, – 20 кВ/м.

При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания согласно разделу 4 указанных Санитарных норм и правил.

Оценка электромагнитной обстановки в населенных пунктах Самарской области в целом и инвентаризация источников электромагнитного излучения показывает, что количество базовых станций сотовой связи в населенных пунктах возрастает. Возрастает количество поступающих в адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области обращений о возможном вредном воздействии ЭМИ на здоровье населения.

В 2011 году проведено 7785 лабораторно-инструментальных измерений уровней ЭМИ в зоне возможного влияния базовых станций сотовой связи. Превышений предельно-допустимых уровней ЭМИ в жилых помещениях и на территории жилой застройки выявлено не было. Контроль за соблюдением санитарного законодательства при размещении и эксплуатации базовых станций сотовой связи продолжает оставаться одним из приоритетных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Шум и вибрация

Акустическому и вибрационному воздействию подвергаются в основном населенные территории,  расположенные в непосредственной близости к автомобильным дорогам.

Установленные требования к санитарному разрыву от транспортных сооружений предусматривают запрещение размещения в пределах его границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может  достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норматив 45-55дБА.

Уровень транспортного шума за пределами населенных пунктов не нормируется. В населенных пунктах уровень шума не должен превышать норм, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. Шум на  рабочих местах в помещениях жилых и общественных зданий и  на территории жилой застройки», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 36 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 40.

Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранспорта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума  (дБА): легковые – 83-86, грузовые – 86-92, автобусы – 82-90.

Согласно отраслевой дорожной методике «Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства, утвержденной Распоряжением Государственной службой дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 22.11.2001 № ОС-482-р зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не должна превышать 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Жилая застройка, непосредственно прилегающая к автомагистралям, может подвергаться  вибрационному воздействию от движущегося автомобильного транспорта. В границах сельского поселения Домашка жилая застройка находится достаточно далеко от автомобильных дорог.

Радиационное излучение

Для оценки уровня мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения в приземном воздухе используется так называемая критическая величина Нкрит. Она рассчитывается на основании средних показателей мощности дозы, полученных за последние 5 лет, с учетом отклонения среднего значения. Сравнение с ней средних величин МЭД характеризует наличие или отсутствие в обследуемых зонах новых радиоактивных продуктов. Для Самарской области Нкрит= 0,13-0,20 мкЗв/ч.

Максимально допустимые уровни плотности потока радона (ППР) в  почвенном воздухе и воде указаны в СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), утвержденным Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40, согласно которым  ППР для почвенного воздуха не должен превышать 80 мБк/(с∙м2), для воды – 60 Бк/л, или 60000 Бк/м3.

Согласно «Критериям оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия», утвержденным Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 30.11.1992г., удовлетворительный уровень МЭД гамма-излучения составляет до 0,20 мкЗв/ч. Уровень выше 0,60 мкЗв/ч является экстремально высоким уровнем радиоактивного загрязнения, при котором необходимо принимать меры по улучшению радиоактивной обстановки

Согласно данным «Государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке Самарской области в 2011 году» ведущим фактором облучения населения Самарской области являются природные источники  - 83,35% и медицинские рентгенодиагностические процедуры - 16,46 %, дающие в сумме более 99% коллективной дозы облучения населения.

Естественный радиационный фон в среднем по области в 2011 году составлял 0,11 мкЗв/час. По сравнению с предыдущими годами существенных изменений не наблюдается.

Основной вклад в дозу облучения населения природными источниками ионизационного излучения (ИИИ) приходится на облучение за счет ингаляции изотопов радона, торона и их короткоживущих дочерних продуктов – около 41,9%.

В 2011 году превышений гигиенического норматива по содержанию радона при строительстве новых зданий жилищного и общественного назначения (более 100 Бк/м3), а также в эксплуатируемых жилых и общественных зданиях (более  200 Бк/м3) в целом по Самарской области не отмечено.

Следующим по значимости в облучении населения является излучение природных гамма-излучающих радионуклидов, содержащихся в окружающей среде, в строительных материалах и конструкциях зданий – 18,6% .

Вклад в дозу облучения от естественных ИИИ: космического излучения, радионуклидов, содержащихся в питьевой воде и пищевых продуктах, а так же от содержащегося в организме человека калия-40 составляет 11,3 %, 6,8% и 4,8% соответственно.

По данным  ФГБУ «Самарский центр  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» в 2011 году содержание радионуклидов техногенного происхождения в почве в Самарской области не превышает фонового для Российской Федерации значения радиоактивного загрязнения почвы, обусловленного глобальными выпадениями радионуклидов в результате ядерных взрывов и составляет 0,19 кБк/м2 (в 2010 г. – 0,45 кБк/м2).  Зафиксированное содержание радиоактивных веществ в воздухе было на 3 порядка ниже допустимой среднегодовой объемной активности для населения

В 2011 году 100% (171 из 171) исследованных проб  строительных материалов местного производства, привозных из других территорий РФ, импортируемых по уровням содержания радионуклидов отнесена к 1 классу, который по радиационно-гигиеническим показателям допускается к использованию в строительстве жилых и общественных зданий.

Благоприятная обстановка сложилась в 2011 году с водой источников питьевого водоснабжения, с пищевыми продуктами местного производства. Превышения гигиенических нормативов в отчётном году не наблюдалось.

Медицинское облучение населения области занимает второе место после облучения природными источниками. В структуре коллективной дозы медицинского диагностического облучения, ведущее место занимают флюорографические и рентгенографические исследования.

Наблюдается рост числа наиболее массовых флюорографических, рентгенографических исследований, а также  высокотехнологичных методов исследований: компьютерной томографии, ангиографических и интервенционных процедур.

Существенных изменений средней дозы облучения пациентов не наблюдается (0,38 мЗв в 2009 году и 0,34 мЗв в 2010 году).

В 2010 году индивидуальные годовые эффективные дозы облучения персонала не превысили основные пределы доз, установленные Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ: 20 мЗв/год и 5 мЗв/год в среднем за любые последовательные 5 лет для персонала группы А и Б соответственно.

По данным  Управления Роспотребнадзора по Самарской области,  в 2011 году проб продуктов питания, воды источников питьевого водоснабжения и открытых водоемов с превышением гигиенических нормативов по содержанию радионуклидов не зафиксировано. Превышений допустимого уровня мощности дозы гамма-излучения и содержания радона и торона в воздухе жилых помещений домов различной конструкции и этажности не выявлено.

Эффективная удельная активность природных радионуклидов в пробах стройматериалов не превысила допустимого уровня содержания природных радионуклидов для материалов I класса, применяемых в строительстве и реконструкции жилых и общественных зданий.

Радиационные аварии и происшествия в 2011 году не фиксировались.

Естественный радиационный фон в среднем по области в 2011 году составлял 0,11 мкЗв/час. По сравнению с предыдущими годами существенных изменений не наблюдается.

Результаты радиационной съемки в целом по муниципальному району Кинельский согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды Самарской области за 2011 год показали соответствие нормам радиационной безопасности.

### 2.7.5. Санитарная очистка территории

Объем, состав и система обращения с отходами производства и потребления являются своего рода синтетическими конечными показателями, характеризующими уровень и характер развития производительных сил, а также социальной сферы (численность, благосостояние, поведенческие традиции населения). Показатели образования, переработки, утилизации, использования в качестве вторичных ресурсов, конечного захоронения отходов и характер взаимосвязи этих процессов отражают уровень организации, системность обращения с отходами на конкретной территории, степень их соответствия современным требованиям.

В муниципальном районе Кинельский «Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский» утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 06.08.2010 г. № 1040 (далее - Генеральная схема).

Твердые бытовые отходы

В настоящее время вывозом ТБО в сельском поселении занимается ООО «Экосервис».

Сбор и вывоз ТБО производится из секционных жилых домов и, частично, из детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, аптек, магазинов, клубов, административных, хозяйственных и других организаций.

Расположение контейнеров в сельском поселении представлено в таблице 2.7.5.1.

Санкционированных объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов в границах сельского поселения нет.

В 0,5 км на юг от с. Домашка имеется несанкционированная свалка ТБО.

Сбор и вывоз ТБО производится из секционных жилых домов и, частично, из детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, аптек, магазинов, клубов, административных, хозяйственных и других организаций.

Таблица 2.7.5.1

| Населенный пункт | Адрес | Количество контейнеров | Количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Домашка | ул. Большая д.8а | 1 | 1 |
|  | ул. Большая д. 58/2 | 1 | 1 |
|  | ул. Большая д.92 | 2 | 1 |
|  | ул. Садовая д.62 | 2 | 1 |
|  | ул. Садовая д.2 | 1 | 1 |
|  | ул. Домашкинская д.9 | 2 | 1 |
|  | ул. Советская д.14/2 | 2 | 1 |
|  | ул. Интернациональная д.11/2 | 1 | 1 |
|  | ул. Дачная д.4 | 1 | 1 |
|  | ул. Крестьянская д. 36а | 1 | 1 |
|  | ул. Крестьянская д.11 | 1 | 1 |
|  | ул. Молодёжная д.1 | 2 | 1 |
|  | ул. Молодежная д.10 | 1 | 1 |
|  | ул. Колхозная д.18 | 1 | 1 |
|  | ул. Винновка д.12 | 2 | 1 |
|  | ул. Красносамарская д. 39 | 2 | 1 |
|  | ул. Красносамарская д. 23 | 1 | 1 |
|  | ул. Красносамарская д. 74 | 2 | 1 |
|  | ул. Красносамарская д.2 | 2 | 1 |
|  | ул. Рабочая д.10 | 1 | 1 |
|  | пер. Базарный д.1 | 1 | 1 |
|  | ул. Домашкинская д.56 | 2 | 1 |
|  | ул. Антонова д.35 | 2 | 1 |
|  | ул. Рабочая д. 18 | 1 | 1 |
|  | ул. Зеленая д. 25 | 2 | 1 |
| с. Парфёновка | ул. Центральная д.13 | 2 | 1 |
|  | ул. Центральная д. 5 | 1 | 1 |
|  | пл. Революции д.8 | 1 | 1 |
|  | ул. Комсомольская д.18-2 | 2 | 1 |
|  | ул. Комсомольская д. 5 | 1 | 1 |
|  | ул. Тверская д.12 | 3 | 1 |
|  | ул. Речная д.6 | 1 | 1 |
|  | ул. Кооперативная д.23-25 | 2 | 1 |

Собранные отходы вывозятся на полигон ТБО и промышленных отходов г. Кинель, который расположен по адресу: Самарская область, Кинельский район, участок №2 Алексеевского месторождения кирпичных глин. Дата ввода в эксплуатацию – 1996 год. Площадь 13,38 га, вместимость 1850 м3.

Частный сектор, часть общественных и коммунальных организаций самостоятельно вывозят отходы на тот же полигон, либо привлекают транспортные и погрузочные средства по договору. Обычно осуществляется 1 или 2 вывоза в год (весной, осенью).

Маршруты движения мусоровозного транспорта подвергаются постоянной корректировке с учетом поступления заявок на вывоз ТБО от глав сельских поселений.

Согласно Генеральной схеме очистки вывоз ТБО из поселения осуществляется по маршрутам:

- База-Домашка(42 км,59 конт)-Полигон(42 км)-База(3 км),1 раз в 3 дн

- База-Парфеновка(58 км,24 конт)-Домашка(17 км,37 конт)-Крестьянский(6 км,1 конт)-Нижнекольский(7 км,1 конт)-Полигон(18 км)-База(3 км),1 раз в 1 день.

Расчетный годовой объем образования ТБО в сельском поселении составляет 8928 куб.м, фактический вывоз ТБО из с.Домашка по данным ООО «Экосервис» за 2009 г. составил 999,32 куб.м.

Крупногабаритные отходы

К крупногабаритным отходам (КГО) относятся отходы, которые по своим размерам не помещаются в стандартный контейнер вместимостью 0,75 м3. В состав КГО на свалках входят старая мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера, вышедшая из употребления бытовая техника (телевизоры, холодильники, стиральные машины и т.п.), и др. Анализ состава КГО показывает, что около 80% данного вида отхода составляют утильные компоненты, требующие специального извлечения из состава изделия.

Расчетный годовой объём образования КГО в сельском поселении – 446,4 куб.м.

Смет с территории

Смёт с усовершенствованных покрытий образуется при проведении работ по благоустройству территории. Расчетное годовое накопление смёта по населенным пунктам поселения составляет 867 куб.м/год.

Промышленные отходы и вторсырье

В муниципальном районе Кинельский нет организаций, занимающихся сбором вторсырья от населения и муниципальных предприятий.

В результате производственной деятельности промышленных объектов и сельскохозяйственных предприятий, муниципальных предприятий, в том числе, занимающихся обслуживанием жилого фонда, также образуются промышленные отходы I-V классов опасности.

Транспортировку подобных отходов на полигон предприятия осуществляют, в основном, собственным автотранспортом.

Люминесцентные лампы (I класс) и отработанные масла (II класс) сдаются на переработку специализированным организациям.

Жидкие бытовые отходы

Водоотведение осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на поля. Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Вывоз ЖБО осуществляет ООО «Росстрой», соответствующей лицензии на данный вид деятельности у организации нет.

Расчетный объем стоков из выгребов в сельском поселении составляет  10082 куб.м/год. Отведение хозяйственно-бытовых стоков от индивидуальных домов частного сектора осуществляется в выгребные ямы или надворные уборные, которые не оборудованы гидроизоляцией, поэтому стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Биологические отходы

В рамках проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области от твердых бытовых отходов» мероприятия по совершенствованию обращения с биологическими, сельскохозяйственными и медицинскими отходами, поскольку, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 33, п.3) не разрабатывались, поскольку отношения в области обращения с данными видами отходов регулируются отдельным законодательством, которое в настоящее время не разработано. Для обеспечения регулирования вышеуказанных видов отходов должны разрабатываться отдельные программы.

### 2.7.6. Общая оценка экологической обстановки

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются сельскохозяйственные объекты, объекты нефтедобычи, проезд автотранспорта.

В связи с небольшим количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также благоприятными климатическими условиями для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха на территории сельского поселения можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязнения атмосферы – как низкую.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (подземные водозаборы) не установлены.

Индивидуальный сектор домовладений сельских населенных пунктов планово-регулярной очисткой от ТБО охвачен частично. Не собираемые централизованно отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию постоянных стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории поселения и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Радиоактивное загрязнение отсутствует.

По показателю антропогенного воздействия на природно-техногенные среды, санитарно-экологическая ситуация на территории сельского поселения оценивается как достаточно стабильная и умеренно напряженная.

Одной из актуальных проблем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения является поддержание соответствия качественных параметров состояния среды обитания (в том числе окружающей природной среды) нормативным показателям. Санитарно-гигиеническую оценку среды обитания человека и её влияние на здоровье населения на территории региона осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области).

Санитарно-гигиеническая ситуация в границах сельского поселения Домашка не может оцениваться как благополучная.

# 3. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации и предпосылки развития сельского поселения Домашка

В целях определения перспектив стратегического социально-экономического и территориального развития сельского поселения Домашка выполнена интегральная (комплексная) оценка исходной социально-экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении Домашка.

Таблица 3.1. Оценка исходной ситуации для определения перспектив социально-экономического и территориального развития сельского поселения Домашка.

| Факторы | Влияние фактора на социально-экономическое и территориальное развитие сельского поселения Домашка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивное | Негативное |
| Природно-ресурсный потенциал |  |  |
| Климат | Достаточные термические ресурсы вегетационного периода, допускающие возделывание требовательных к теплу культур. | Климат резко континентальный, засушливый, со свойственными резкими колебаниями температур, частыми суховеями. Малое количество дождей и суровая зима. Снежный покров в первой половине зимы не всегда достаточен для защиты озимых культур от низких температур. |
| Рельеф, опасные геологические процессы и явления | Преимущественно равнинный рельеф. Наличие холмов и террас. Особенности климатических условий, рельефа и геологического строения территории обусловили отсутствие таких опасных геологических явлений и процессов как землетрясения, вулканические извержения, сели, лавины. Риски затопления (подтопления) населенных пунктов отсутствуют. | Развитие процессов ветровой эрозии, рост овражно-балочной системы, эрозионный размыв и смыв верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами, образование оползней. При достижении критического уровня воды на р. Самара (970 см) существует вероятность затопления отдельных жилых домов в с. Домашка, пос. Нижненикольский и селе Парфеновка. |
| Земельные ресурсы | Общая площадь земель в административных границах поселения – 25002 га. Наличие свободных территорий для размещения объектов агропромышленного комплекса и комплексного освоения территории поселения. | Неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения |
| Водные ресурсы | Основными объектами гидрографической сети поселения являются река река Самара и река Домашка. В с. Парфеновка находится два бесхозных пруда: пруд на овраге Терешкин объемом 0,89 млн.м3 и пруд на реке Домашка объемом 1,2 млн.м3. Подземные воды повсеместно используются населением для хозяйственно-питьевого водоснабжения посредством шахтных колодцев и скважин. | Малые реки немноговодные, русла рек чаще всего заболочены. Гидротехническое сооружение прудов находятся в потенциально-опасном состоянии, является аварийно-опасными объектами. |
| Полезные ископаемые | В границах поселения расположены месторождения нефти распределенного фонда: в северной части сельского поселения – Никольско-Спиридоновское, в западной – Тверское, в восточной – Бариновско-Лебяжинское и Западно-Коммунарское. В юго-восточной части поселения имеется Спиридоновское (Нижненикольское) месторождение питьевых и технических подземных вод. Имеются перспективы разработки полезных ископаемых в качестве сырья на керамический кирпич и для производства керамзитового гравия. |  |
| Лесные ресурсы | Леса встречаются отдельными небольшими участками, около 70 % территории занято пахотными землями. | Лесные ресурсы практически отсутствуют. |
| Почвы | Преобладают черноземы обыкновенные, выщелочные и типичные с участием солонцов и аллювиальных дерновых насыщенных почв. | Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку. |
| Ресурсы животного мира | В границах сельского поселения имеются подходящие условия для обитания представителей водно-болотной фауны, фауны пойменных лугов и лесной фауны. Всего в границах сельского поселения можно встретить около двухсот представителей наземных позвоночных животных. Ихтиофауна водоемов состоит из видов рыб, характерных для волжского бассейна. | Сокращается численность и многие виды животных из-за трансформации местообитаний, браконьерства. |
| Особо охраняемые природные территории |  | Отсутствуют. На расчетный срок планируется ООПТ памятник природы регионального значенеия – Долина р. Самара. |
| Природные рекреационные ресурсы | Местами массового отдыха населения в границах поселения являются Верхний пруд на овраге "Терешкин" и пляж "Максютка" в с. Домашка. Территория поселения используется для такого вида рекреационной деятельности как охота. Территория поселения в целом достаточно благоприятна для развития рекреационной деятельности. | Недостаточная освоенность территории и ограниченные возможности использования рекреационного потенциала. |
| Демографическое развитие | Численность населения в поселении – 3377 чел. За последние 10 лет численность населения выросла на 344 чел. (11,3 %). Стабильный миграционный прирост в поселении покрывает естественную убыль населения. Темпы естественной убыли населения снижаются. 28,4 % семей с детьми до 18 лет имеют 2 и более детей. | Наблюдается естественная убыль населения. Коэффициент смертности держится на стабильно высоком уровне, что объясняется большой долей населения старше трудоспособного возраста, на которых приходятся самые высокие возрастные коэффициенты смертности (26 %). Маленькая доля лиц моложе трудоспособного возраста (16 %), наблюдается деформация возрастной структуры населения. Число девочек 0–9 лет, которые к 2030 г. составят группу женщин активного репродуктивного возраста (20–29 лет) – 181 чел., что в 1,6 раза ниже доли женщин 20–29 лет (267 чел. в 2011 г.). При отсутствии активной демографической политики в поселении и районе можно ожидать снижение рождаемости на расчетный период. |
| Трудовые ресурсы | Население в трудоспособном возрасте – 959 чел. – 58 % в общей численности населения. | Занято в экономике – 42,5 % трудоспособного населения. Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы. Часть трудоспособного населения выезжает на работу за пределы поселения – 480 чел. (24,5 % трудоспособного населения). Число безработных в 2012 г. – 19 чел. (1,44 % трудоспособного населения). |
| Историко-культурный потенциал | В поселении 2 выявленных объекта культурного наследия: хозяйственные постройки не сохранившейся церкви конца ХIХ–начала ХХ вв. в с. Домашка и мельница конца ХIХ–начала ХХ вв. в с. Парфеновка. | Границы объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разработаны. |
| Производственный потенциал | Наличие предприятий по производству прочих пластмассовых изделий, сбору, очистке и распределению воды, сельскохозяйственных предприятий и КФХ, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства и животноводства. Наличие условий и ресурсов для развития сельского хозяйства в качестве приоритетной отрасли экономики поселения (возможности вовлечения в оборот новых посевных площадей, реконструкция и размещение объектов сельскохозяйственного назначения). Имеется потенциал развития предприятий малого бизнеса при государственной и муниципальной поддержке, потенциал развития личных подсобных хозяйств. | Низкие показатели эффективности сельскохозяйственного производства и использования земель сельскохозяйственного назначения. Непостоянный (стихийный) спрос на продукцию сельского хозяйства. Опережающий рост цен на материальные ресурсы по отношению к ценам на продукцию сельского хозяйства. Отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала, занятого на предприятиях. |
| Транспортная инфраструктура | Наличие маршрутов общественного транспорта и дорог с твердым покрытием, обеспечивающим подъезд к административному центру поселения и внешние транспортные связи с областным центром – городом Самара и другими населенными пунктами. Из общей протяженности улиц и дорог в границах населенных пунктов дороги с твердым покрытием составляют около 80%. |  |
| Инженерная инфраструктура | Наличие централизованного газоснабжения и водоснабжения сел Домашка и Парфеновка (от артезианских скважин). Наличие электроснабжения всех населенных пунктов. Возможности использования природного газа для теплоснабжения (мини-котельные и индивидуальные газовые котлы) в населенных пунктах м централизованным газоснабжением. Имеется телекоммуникационная инфраструктура и связь (почтовая и телефонная связь общего пользования, мобильная телефонная связь и доступ в сеть Интернет, проводное и эфирное радиовещание, телевизионное вещание). | Централизованным газоснабжением и водоснабжением не обеспечены поселки Нижненикольский и Крестьянский. Процент износа водопроводных сетей в с. Домашка – 90%, в с. Парфеновка – 100%. Водоочистные сооружения отсутствуют, проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработаны. Централизованное водоотведение и дождевая канализация отсутствует. |
| Жилищный фонд | Площадь жилищного фонда поселения 72325 м2. Жилищный фонд представлен в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Ветхий и аварийный жилищный фонд отсутствует. | Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда 21,4 м2 на человека – ниже средней по муниципальному району (23,7 м2). На учете по улучшению жилищных условий состоит 31 чел. |
| Социальная инфраструктура |  |  |
| Здравоохранение | В поселении 2 объекта здравоохранения (поликлиническое отделение, ФАП) общей мощностью 35 посещений в смену. На базе объектов действуют аптечные пункты, при ОВОП имеется санитарный транспорт, который обслуживает все населенные пункты поселения. | Общая мощность объектов здравоохранения в поселении почти в 2 раза ниже норматива. Объектам требуется капитальный ремонт (реконструкция). Численность медицинского персонала в муниципальном районе ниже норматива. |
| Социальная защита | В поселении действует отделение ГУ СО ЦСО в с. Домашка в составе отделения дневного пребывания и отделения социального обслуживания на дому. На базе объекта в с. Домашка действует социальная парикмахерская, швейная мастерская по пошиву и ремонту одежды, пункт проката бытовой техники и средств реабилитации для инвалидов | В поселении 7 детей с ограниченными возможностями (1,7 % детей), 57 неблагополучных семей (5,1 % семей). Доля населения старше трудоспособного возраста – 28,1 % (950 чел.). |
| Образование | В поселении 2 общеобразовательные школы, 2 детских сада, 1 школа искусств, профессиональное училище № 43. Резерв мест в школах – 602 места (70,1 %), имеется резерв мест в школе искусств. В поселении осуществляются перевозки детей школьным автобусом до объектов образования и обратно, транспортная доступность соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. | В детском саду с. Домашка дефицит мест составляет 23 места. В поселении отсутствуют объекты среднего и высшего профессионального образования, что обуславливает высокий уровень маятниковой миграции на учебу, и последующий отток молодых кадров. |
| Культура | В поселении 2 сельских дома культуры общей вместимостью 350 мест и 2 общедоступные библиотеки, книжный фонд библиотек соответствует нормативам. | Библиотеки расположены в приспособленных помещениях в зданиях СДК. Вместимость домов культуры в 1,8 раза ниже норматива. Здания объектов культуры требуют капитального ремонта (реконструкции). |
| Физическая культура и спорт | В поселении 4 спортивных зала в том числе 3 при образовательных учреждениях, 2 плоскостных спортивных сооружения (футбольные поля). Площадь спортивных залов для физкультурно-оздоровительных мероприятий соответствует нормативам. | Площадь плоскостных спортивных сооружений и спортивного зала общего пользования ниже норматива. Футбольные поля не благоустроены. |
| Молодежная политика | Численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет – 662 чел. (18,4 % в общей численности населения). | В поселении 15 молодых инвалидов (2,2 % общего числа молодых людей). Учреждения молодежной политики в поселении отсутствуют. |
| Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения | В поселении 7 магазинов смешанной торговли общей торговой площадью 223 м2, объекты бытового обслуживания (на базе ЦСО), 2 отделения почты, 1 отделение банка. | Общая торговая площадь магазинов и количество рабочих мест на объектах бытового обслуживания ниже нормативов. Объекты общественного питания отсутствуют. Имеется необходимость в размещении новых кладбищ. |
| Правопорядок и безопасность | Наличие необходимых сил и средств для обеспечения правопорядка и безопасности |  |
| Финансовый потенциал | Рост доходной части бюджета. Наибольшая по сравнению с другими сельскими поселениями муниципального района доля собственных доходов бюджета. | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составляют 17,3%, собственные неналоговые и налоговые доходы составляют 82,7% . Бюджеты муниципального района и поселения – дотационные. Собственные доходы бюджета поселения недостаточны для обеспечения его устойчивого социально-экономического развития. |
| Состояние окружающей среды | Состояние атмосферного воздуха в сельском поселении оценивается как благоприятное, а степень загрязнения атмосферы – низкая (отсутствие промышленных предприятий и централизованных котельных, низкая интенсивность движения автомобильного транспорта). Радиоактивное загрязнение отсутствует. Качественно санитарно-экологическая ситуация на территории сельского поселения оценивается как достаточно стабильная и умеренно напряженная, уровень техногенного загрязнения, степень загрязнения подземных вод и измененность ландшафтов – на среднем уровне. | Системный мониторинг состояния окружающей среды на территории поселения не ведется, количественные показатели уровней загрязнения атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, физического воздействия на окружающую среду отсутствуют. Имеются только данные о состоянии качества воды реки Самара за период с 2010 до 2011 года – 4 А (грязная). Потенциальную опасность ухудшения состояния окружающей среды и качества жизни населения создают: – имеющиеся на территории поселения источники загрязнения окружающей среды: ливневые и талые воды; несанкционированные свалки; не соответствующий установленным требованиям скотомогильник с. Домашка и три безхозных недействующих скотомогильника с.Домашка (один) и с. Парфеновка (два); – отсутствие централизованного водоотведения и дождевой канализации; |

Выводы

Качество жизни населения сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский характеризуется значительными негативными явлениями.

Основными причинами неудовлетворительного положения являются:

–  низкий уровень доходов основной части населения;

– низкие показатели эффективности сельскохозяйственного производства и неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;

– отсутствие лесных ресурсов;

– недостаточная освоенность территории и ограниченные возможности использования рекреационного потенциала;

– недостаточно развитая инженерная инфраструктура (отсутствует система централизованного водоотведения и дождевой канализации, не обеспечен централизованным газоснабжением и водоснабжением поселки Нижненикольский и Крестьянский, отсутствие водоочистных сооружений, значительная степень износа водопроводных сетей в с. Домашка – 90 %, с. Парфеновка – 100 %, наличие отделения почтовой связи только в с. Домашка и с. Парфеновка);

– недостаточно развитая социальная инфраструктура (общая мощность объектов здравоохранения почти в 2 раза ниже норматива, недостаточная численность медицинского персонала, дефицит мест в детском саду с. Домашка (23 места), отсутствие объектов среднего и высшего профессионального образования, вместимость домов культуры в 1,7 раза ниже норматива,  здания объектов культуры требуют капитального ремонта (реконструкции), площадь спортивного зала общего пользования и плоскостных спортивных сооружений ниже норматива, футбольные поля не благоустроены, общая торговая площадь магазинов  и количество рабочих мест на объектах бытового обслуживания ниже  нормативов, объекты общественного питания отсутствуют и др.);

– старение населения и сокращение его численности,  несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, значительная часть трудоспособного населения  выезжает на работу за пределы поселения;

– отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала;

– отсутствие системы мониторинга окружающей среды и наличие неконтролируемых источников ее загрязнения (несанкционированные свалки, не соответствующие установленным требованиям скотомогильники, неочищенные хозяйственно – бытовые стоки,  дождевые и талые воды и т.д.);

– неблагополучная санитарно-гигиеническая ситуация;

– низкий уровень собственных доходов бюджета поселения (дотационные бюджеты поселения и муниципального района), не обеспечивающих устойчивое развитие территории поселения.

К положительным факторам, определяющим состояние и возможности реализации социально-экономического потенциала поселения относятся:

– в целом благоприятные климатические условия, преимущественно равнинный рельеф и отсутствие особо опасных геологических процессов;

–  наличие почв с относительно высоким естественным плодородием;

– благоприятное состояние атмосферного воздуха, стабильное состояние санитарно-экологической ситуации в целом и потенциальные возможности снижения уровней антропогенного воздействия на окружающую среду;

–  достаточная обеспеченность земельными и водными ресурсами;

– наличие условий и ресурсов для развития агропромышленного комплекса в качестве приоритетной отрасли экономики поселения (возможности вовлечения в оборот новых посевных площадей, развития действующих объектов сельскохозяйственного назначения, в том числе на территориях не действующих сельскохозяйственных предприятий);

– снижение темпов естественной убыли населения и положительный миграционный прирост;

– транспортная доступность поселения;

– наличие государственных программ поддержки развития сельских территорий, сельскохозяйственного производства и малого бизнеса, включая  мероприятия по  закреплению молодых кадров на селе, социальное обустройство сельских территорий).

В целом сельское поселение Домашка обладает достаточным социально-экономическим потенциалом, который при его эффективной реализации позволяет осуществлять экономический рост и на этой основе повышать качество жизни населения путем реализации конкретных мероприятий по направлениям социально-экономического развития сельского поселения Домашка.

Эффективная реализация социально-экономического потенциала поселения возможна только при условии совместного участия органов государственной власти, органов местного самоуправления, населения и бизнеса в реализации программ и проектов развития территории поселения с использованием современных рыночных механизмов государственно-частного партнерства.

# 4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения в соответствии с федеральными и региональных целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области

В соответствии с федеральными и региональных целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области на территории сельского поселения Домашка не планируется размещение объектов федерального и регионального значения.

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения в соответствии с стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Мероприятия стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики на территории сельского поселения Домашка.

| № п/п | Наименование стратегии, программы | Планируемое мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа газификации Самарской области на 2010 – 2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», п.219 | Проектирование и строительство блочного газорегуляторного пункта и участков газопроводов высокого и низкого давления в с. Парфеновка | 2013-2014 |

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Самарской области представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Мероприятия Схемы территориального планирования Самарской области на территории сельского поселения Домашка.

| № п/п | Наименование стратегии, программы | Планируемое мероприятие |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Схема территориального планирования Самарской области | Строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом в селе Домашка* |

*Примечание. В  «новой» редакции Положений по внесению изменений в Схему территориального планирования Самарской области (2012 г) данное мероприятие отсутствует.

В соответствии с проектом по внесению изменений в Схему территориального планирования Самарской области (2012 г) на территории поселения планируется размещение памятника природы регионального значения – Долина реки Самара.

# 5. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии со стратегией (концепцией) социально-экономического развития муниципального района Кинельский, Схемой территориального планирования муниципального района Кинельский, муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский.

В муниципальном районе Кинельский стратегия (концепция) социально-экономического развития муниципального района не разработана.

Документом стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района Кинельский является Комплексный инвестиционный план развития муниципального района Кинельский на 2011-2015 годы, утвержденный  постановлением администрации муниципального района Кинельский от 9 марта 2011 г. № 265 (далее – КИП).

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельских поселений инвестиционных объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии с КИП представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельских  поселений инвестиционных объектов муниципального района Кинельский в соответствии с мероприятиями КИП.

| № п/п | Сфера деятельности ОМСУ | Планируемый инвестиционный проект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Агропромышленный комплекс | Строительство миниферм по производству свинины (ферма для содержания 90 голов свиней, кормозаготовительный миникомплекс, дом для фермера) |
|  |  | Строительство молочных миниферм (ферма для содержания 50 голов, кормозаготовительный миникомплекс, дом для фермера) |
|  |  | Строительство площадки со складскими помещениями и павильоном с холодильным оборудованием для обеспечения торговли собственной продукцией ЛПХ, КФХ, потребительской кооперации |

Схема территориального планирования муниципального района Кинельский  Самарской области (далее – Схема) утверждена постановлением Собрания   представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2010 г. № 547.

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Домашка объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии со Схемой,  представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Домашка объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии с мероприятиями Схемы.

| № п/п | Сфера деятельности ОМСУ | Планируемое мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информатизация и связь | Создание комплекса информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности поселений муниципального района Кинельский Самарской области, интегрированных в информационные системы органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области(*) |
|  |  | Реконструкция АТС (*) |
| 2 | Сохранение историко-культурного наследия (за счет средств областного бюджета) | Реконструкция сохранившегося памятника истории и культуры – хозяйственных построек несохранившейся церкви в с. Домашка(*) |
|  |  | Строительство (восстановление) мельницы – памятника архитектуры конца 19 – нач. 20 вв, находившегося в с. Парфеновка(*) |
| 3 | Развитие сельскохозяйственного производства | Строительство молочного комплекса с реконструкцией 2-х коровников на 500 голов дойного стада в селе Домашка(*) |
|  |  | Строительство птицефабрики на 100 000 кур в селе Домашка(*) |
| 4 | Охрана окружающей среды | Строительство очистных сооружений в селе Домашка(*) |
| 5 | Здравоохранение | Строительство здания поликлинического отделения в селе Домашка с пунктом скорой помощи (поликлиника построена, пункт скорой помощи) |
|  |  | Реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Парфеновка(**) |
| 6 | Культура | Реконструкция здания сельского дома культуры в селе Парфеновка (*) |
| 7 | Физкультура и спорт | Строительство плоскостного спортивного сооружения в селе Парфеновка(*) |
| 8 | Образование | Реконструкция общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селе Домашка |
| 9 | Газификация | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления до п. Нижненикольский до 2030 года |
| 10 | Иные сферы | Реконструкция здания сельской администрации в селе Домашка(*) |

(*) – в соответствии с действующим законодательством не являются объектами местного значения муниципального района;

(**) – мероприятие выполнено

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Домашка объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Домашка объектов местного значения в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский.

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Планируемое мероприятие | Планируемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦП «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013–2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.07.2012 г. № 1191). | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 2013-2015 |
|  |  | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры и объектов жилого фонда в сельских поселениях муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 2013-2015 |
| 2 | Программа по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 22.06.2012 № 886 | Организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов | 2012 |
|  |  | Инвентаризация источников образования бытовых отходов и отходов производства, аналогичных бытовым, на территории муниципального района | 2012-2013 |
|  |  | Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального района | 2012-2013 |
| 3 | Программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий на территории муниципального района Кинельский» на 2011-2016 (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 17.06.2011 № 869а) | Оформление потенциально опасных бесхозяйных гидротехнических сооружений (пруд на реке Падовка, пруд на овраге Терешкин, пруд на реке Домашка) в собственность муниципального района Кинельский Самарской области | 2011 |
| 4 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2011 № 2222). | - Строительство газопровода до пос. Нижненикольский | 2011 |
|  |  | - Строительство инженерной инфраструктуры (газ, водопровод, электрические сети) на земельном участке площадью 31 га в западной части с. Домашка | 2014 |
|  |  | Замена водопровода протяженностью 1000 п.м.Ø65 мм в с. Домашка | 2012 |
|  |  | Замена водопровода протяженностью 200 п.м.Ø150 мм в с. Домашка | 2014 |
|  |  | Замена водопровода протяженностью 500 п.м.Ø100 мм в с. Домашка | 2014 |
|  |  | Замена водопровода, протяженностью 500 п.м. Ø 65мм в с. Парфеновка | 2014 |
|  |  | - Бурение новой скважины, приобретение и установка водонапорной башни V=50 м3 в с. Домашка | 2012 |
|  |  | - Строительство водопровода в с. Домашка по ул. Зеленая, Антонова и пер. Озерный, общей протяженностью 1000 п.м. Ø65 мм | 2014 |
|  |  | - Строительство водопровода в с. Парфёновка по ул. Специалистов, Восточная , Набережная -общей протяженностью 1000 п.м. Ø65 мм | 2015 |

Выполнен также анализ следующих муниципальных целевых программ муниципального района Кинельский Самарской области:

– «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального района Кинельский» на 2011-2013 гг. (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.010.2011 № 1766);

– «Стимулирование  развития жилищного строительства на 2011-2015 гг. муниципального района Кинельский Самарской области» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 24.02.2011 № 219);

– «Программа природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  09.10.2012 г. №1643);

– «Развитие  на территории муниципального района Кинельский многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2012 год» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от   31.05.2012 № 783);

– «Развитие  туризма на территории муниципального района Кинельский на 2012-2014 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  18.06.2012 № 849);

– «Молодёжь муниципального района Кинельский»  на 2011-2013 гг. (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  31.03.2011 № 421);

– «Программа развития торговли в муниципальном районе Кинельский на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 16.11.2011 № 2078);

– «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2010-2014 гг.» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  03.06.2010 № 770);

– «Районная Программа развития потребительской кооперации муниципального района Кинельский 2010-2012 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  16.02.2010 г. № 201, в редакции от 30.12.2010 № 1881);

– «Молодой  семье-доступное жилье» в муниципальном районе Кинельский на 2011-2015 годы (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 29.03.2011 № 373, в редакции постановления от 27.07.2011 № 1141);

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2014 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 16.04.2012 № 506)

– «Развитие физической  культуры и спорта  муниципального района Кинельский » на 2010-1012 г.г. (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  12.02.2010 г. №   198);

– «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2011 № 2222).

В перечисленных выше программах мероприятия по размещению на территории поселения объектов местного значения муниципального района Кинельский отсутствуют.

# 6. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

В сельском поселении Домашка стратегия (концепция) социально-экономического развития поселения не разработана.

В муниципальных целевых программах сельского поселения Домашка мероприятия по размещению на территории поселения объектов местного значения поселения (строительство и реконструкция объектов капитального строительства) отсутствуют.

# 7. Прогноз демографического развития поселения

В результате проведения анализа демографического развития населения сельского поселения Домашка, рассмотрены два сценария возможного демографического развития в поселении.

Первый сценарий (умеренный) – отражает сохранение сложившейся динамики воспроизводства населения с учетом показателей естественного и миграционного прироста, характерных для сельского поселения Домашка.

В поселении происходит деформация возрастной структуры, старение населения, что влечет за собой рост смертности, которая не покрывается рождаемостью, доля населения младше трудоспособного возраста снижается, в поселении наблюдается стабильная естественная убыль населения. Миграционный прирост в основном положительный.

Сопоставление половозрастной структуры 2011 и 2031 г. свидетельствует о том, что снизится доля женщин активного детородного возраста, следовательно к 2031 г. можно прогнозировать небольшое снижение коэффициента рождаемости. Высокая доля лиц старше трудоспособного возраста (25 %) не позволяет прогнозировать снижение коэффициента смертности на период 10–20 лет. Естественная убыль населения вырастет и составит в среднем 40 чел. в год.

Показатели миграционного прироста сохранятся на уровне 2002–2011 гг. – в среднем 45–50 чел. в год.

С учетом анализа демографической ситуации 2002–2011 гг. и сохранения показателей стихийного демографического развития численность населения будет возрастать в среднем на 5 чел. в год и к 2035 году составит 3490 чел.

Показатели демографического развития по данному сценарию приведены в таблице 7.1. и на рисунке 7.1.

Второй сценарий (оптимистичный) – отражает демографическое развитие в поселении в соответствии с принятым сценарием муниципального района Кинельский в схеме территориального планирования, а также с учетом осваиваемых территорий под жилищное строительство.

Данный сценарий учитывает социально-экономическую эффективность мероприятий, не только затрагивающую процессы естественного воспроизводства, но и те мероприятия, которые направлены на увеличение миграционного прироста. По плану мероприятий ежегодная миграция в Самарскую область должна составить 11 тыс. чел.

Предполагается, что ежегодно в Кинельский район будет прибывать в среднем около 138 мигрантов, ожидается рост численности населения к 2030 г. ориентировочно на 3 %.

Кроме того, в поселении имеются значительные территориальные резервы, которые могут быть освоены под развитие индивидуального жилищного строительства как для постоянного населения, что позволит повысить обеспеченность общей площадью жилищного фонда в расчете на 1 чел. и повысит качество жизни населения, так и для приезжего населения. Это позволяет прогнозировать рост численности населения пропорционально площади осваиваемых земель под жилищное строительство.

С учетом развития жилищного строительства можно ожидать рост численности населения в среднем на 15 чел. в год, к 2035 г. численность населения в поселении составит 3730 чел. (таблица 8.1.2 настоящего тома).

Рисунок 7.1. Сценарии демографического развития сельского поселения

Домашка (чел.)

Таблица 7.1. Свод показателей сценариев прогноза демографического развития сельского поселения Домашка

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 г. | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 сценарий (умеренный) | 2 сценарий (оптимистичный) |
| 1 | Численность постоянного населения, всего | чел. | 3377 | 3490 | 3700 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста, в том числе: | % | 16 | 15,5 | 16 |
|  | – дети от 0 до 6 лет | %/чел. | 4,7/160 | 4,2/146 | 5/185 |
|  | трудоспособного возраста | % | 58 | 59 | 59 |
|  | старше трудоспособного | % | 26 | 27,5 | 25 |
| 2 | Коэффициент рождаемости, чел. на 1 тыс. населения | чел. | 8,7 | 7,5 | 8,7 |
| 3 | Коэффициент смертности, чел. на 1 тыс. населения | чел. | 16,4 | 18,9 | 16,4 |
| 4 | Естественный прирост (убыль), чел. на 1 тыс. населения | чел. | -7,7 | -11,4 | -7,7 |
| 5 | Миграционный прирост (убыль), чел. на 1 тыс. населения | чел. | 52,3 | 12,9 | 56 |

В качестве целевого сценария демографического развития сельского поселения Домашка принят 2 сценарий (оптимистичный).

# 8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Размещение объектов местного значения должно учитываться и уточняться при разработке проектов планировки на соответствующие территории.

## 8.1.	Функциональное зонирование территории

Зонирование сельского поселения Домашка включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного  использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

Баланс функциональных зон  в границах населенных пунктов сельского поселения Домашка (на расчетный срок) с отображением  параметров функциональных зон представлен в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1

| Код зоны на карте | Функциональные зоны | Площадь зоны (га) |  |  | Максим. этажность застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Планир. | Всего на расч. срок |  |
| село Домашка |  |  |  |  |  |
| Ж | Жилая зона |  |  |  |  |
| Ж(1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 302,4 | 44,9 | 347,3 | 3 |
| Ж(2) | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 3,2 | - | 3,2 | 4 |
| Ж(5) | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования | 2,7 | 0,6 | 3,3 | 4 |
| О | Общественно-деловая зона |  |  |  |  |
| О | Общественно-деловая зона | 15,9 | 3 | 18,9 | 4 |
| П | Зона производственного использования |  |  |  |  |
| П(1) | Производственная зона | 24,5 | - | 24,5 | 2 |
| П(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | - | 3,3 | 3,3 |  |
| (И-Т) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | 1 | - | 1 |  |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры | 10 | - | 10 | 2 |
| Т(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | - | 25,1 | 25,1 |  |
| Сх | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| Сх(1) | Зона сельскохозяйственных угодий | 17,1 | - | 17,1 | - |
| Сх(2) | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 20,3 | - | 20,3 | 3 |
| Сх(3) | Зона огородничества | 6 | - | 6 | 1 |
| Сх(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | - | 6,4 | 6,4 | 1 |
| Р | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Р(1) | Зона скверов, парков, бульваров | - | 0,6 | 0,6 | - |
| Р(2) | Зона природного ландшафта | 60,9 | - | 60,9 | - |
| Р(3) | Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом | 1 | 1,4 | 2,4 | 3 |
| Сп | Зона специального назначения |  |  |  |  |
| Сп(1) | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 3,6 | 3 | 6,6 | - |
|  | ИТОГО | 468,6 | 88,3 | 556,9 |  |
| село Парфёновка |  |  |  |  |  |
| Ж | Жилая зона |  |  |  |  |
| Ж(1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 57,7 | 21 | 78,7 | 3 |
| Ж(5) | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования | 1 | - | 1 | 4 |
| О | Общественно-деловая зона |  |  |  |  |
| О | Общественно-деловая зона | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 4 |
| П | Зона производственного использования |  |  |  |  |
| П(1) | Производственная зона | 13,7 | - | 13,7 | 2 |
| (И-Т) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | 0,7 | - | 0,7 |  |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры | 3,8 | - | 3,8 | 2 |
| Т(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | - | 0,7 | 0,7 |  |
| Сх | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| Сх(1) | Зона сельскохозяйственных угодий | 420 | - | 420 | - |
| Сх(2) | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 17,2 | - | 17,2 | 3 |
| Сх(3) | Зона огородничества | 7,9 | - | 7,9 | 1 |
| Сх(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | 3,7 | - | 3,7 | 1 |
| Р | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Р(1) | Зона скверов, парков, бульваров | - | 1 | 1 | - |
| Р(2) | Зона природного ландшафта | 116,7 | - | 116,7 | - |
| Р(3) | Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом | 0,6 | 1,6 | 2,2 | 3 |
| Сп | Зона специального назначения |  |  |  |  |
| Сп(1) | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 1,7 | 1,2 | 2,9 | - |
|  | ИТОГО | 645,8 | 26,7 | 672,5 |  |
| посёлок Нижненикольский |  |  |  |  |  |
| Ж | Жилые зоны |  |  |  |  |
| Ж(1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 54,2 | - | 54,2 | 3 |
| Сх | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| Сх(1) | Зона сельскохозяйственных угодий | 3 | - | 3 | - |
| Сх(2) | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 5,6 | - | 5,6 | 3 |
| Сх(3) | Зона огородничества | 2,9 | - | 2,9 | 1 |
| Сх(4) | Зона садоводства | - | 27,9 | 27,9 | 3 |
| Р | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Р(2) | Зона природного ландшафта | 11,6 | - | 11,6 | - |
| Сп | Зона специального назначения |  |  |  |  |
| Сп(1) | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 0,6 | - | 0,6 | - |
|  | ИТОГО | 77,9 | 27,9 | 105,8 |  |
| посёлок Крестьянский |  |  |  |  |  |
| Ж | Жилые зоны |  |  |  |  |
| Ж(1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 2,3 | 39,8 | 42,1 | 3 |
| О | Общественно-деловая зона |  |  |  |  |
| О | Общественно-деловая зона | - | 3,7 | 3,7 | 4 |
| (И-Т) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | - | 0,4 | 0,4 | - |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры | 5 | - | 5 | 2 |
| Т(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | - | 3,4 | 3,4 | - |
| Сх | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| Сх(1) | Зона сельскохозяйственных угодий | 0,5 | - | 0,5 | - |
| Р | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Р(1) | Зона скверов, парков, бульваров | - | 1,2 | 1,2 | - |
| Р(2) | Зона природного ландшафта | 13 | - | 13 | - |
| Р(3) | Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом | - | 2,4 | 2,4 | 3 |
|  | ИТОГО | 20,8 | 50,9 | 71,7 |  |

## Площади населенных пунктов сельского поселения Домашка в планируемых границах представлены в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2

| Населенный пункт | Площадь функциональных зон на расчетный срок, га | Площадь поверхностных водных объектов, га | Площадь улично-дорожной сети, га | Итого площадь территории населенного пункта в планируемых границах, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Домашка | 556,9 | 0,5 | 77,4 | 634,8 |
| пос. Крестьянский | 71,7 | 2,1 | 14,6 | 88,4 |
| пос. Нижненикольский | 105,8 | 0,3 | 8,4 | 114,5 |
| с. Парфеновка | 672,5 | 2 | 9,5 | 684 |

Развитие жилищного строительства

В настоящее время площадь жилищного фонда в поселении составляет 72 325 м2, обеспеченность общей площадью на 1 жителя – 21,4 м2 на человека.

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Кинельский, стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Кинельский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью развития сельского хозяйства, туризма и рекреации, малого предпринимательства.

Формирование современного и адекватного рынку жилого фонда способствует решению основных проблем социально-экономического развития поселения, закреплению трудоспособного населения и созданию условий для комфортного проживания (составляющей индекса развития человеческого потенциала территории, способного положительным образом повлиять на демографическую ситуацию).

Под развитие жилищного строительства планируется освоение свободных территорий поселения площадью 105,7 га, в том числе в населенных пунктах:

– в с. Домашка – 44,9 га;

– в пос. Крестьянский – 39,8 га;

– в с. Парфеновка – 21 га.

В соответствии с Региональными нормативами, в сельских населенных пунктах следует предусматривать размещение преимущественно малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В соответствии с п. 5.15.2 площадь придомовых участков – 1500 м2 (15 соток), включая площадь застройки.

Исходя из указанной площади количество участков составит 704 шт., в том числе в населенных пунктах:

– в с. Домашка – 299 участков;

– в пос. Крестьянский – 265 участков;

– в с. Парфеновка – 140 участков.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области (таблица 5.1) в проекте генерального плана сельского поселения Домашка приняты следующие показатели:

– тип жилого дома, квартиры по уровню комфорта – престижный (бизнес-класс);

– общее количество жилых комнат – 4, количество проживающих – 3 человека.

Исходя из принятых показателей и в соответствии с таблицей 5.2. Региональных нормативов, рекомендуемая площадь квартир в домах принятого уровня комфорта составляет 120 м2.

Ориентировочные расчеты нового жилищного строительства в сельском поселении Домашка к 2035 г. приведены в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3. Ориентировочный расчет нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь новой жилой застройки | га | 105,7 |
| 2 | Площадь участка | м2 | 1500 |
| 3 | Количество участков | шт. | 704 |
| 4 | Рекомендуемая площадь квартир | м2 | 120 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства на конец периода | м2 | 84480 |
| 6 | Среднегодовой объем нового строительства | м2 | 3673 |

Ориентировочный объем нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2035 года) составит 84,48 тыс. м2.

Планируется, что освоение 85 % новых площадей под жилищное строительство в пос. Крестьянский будет происходить за счет городского населения (второе жилье). Освоение остальных площадей. А также новых площадей в с. Домашка и Парфеновка будет происходить не только за счет мигрантов, но и за счет существующего населения сельского поселения Домашка. Проектом генерального плана ожидается рост общей жилищной обеспеченности в поселении до 32 м2 на человека (таблица 8.1.4).

С учетом сохраняемого жилищного фонда 72325 м2 общая площадь жилищного фонда составит к 2035 г. 156805 м2, в том числе на постоянное население будет приходиться жилищный фонд 120085 м2, общая численность проживающего в нем населения – 3700 чел.

Таблица 8.1.4. Расчет общей площади жилого фонда и численность проживающего в нем населения к 2035 г.

| № п/п | Муниципальное образование, населенный пункт | На 2012 г. |  |  | Убыль жилого фонда, м2 | Сохра-няемый жилой фонд, м2 | Площадь новой жилой застройки, га | Коли-чество участков, шт. | Новое жилищное строительство, м2 |  | На 2035 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилой фонд, м2 | населе-ние, чел. | обеспе-ченность общей площадью, м2/чел. |  |  |  |  | всего | в т.ч. для постоян-ного населения | общий объем жилого фонда, м2 |  | обеспечен-ность общей площадью, м2/чел. | население, чел. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. для постоян-ного населения |  |  |
| 1 | Сельское поселение Домашка – всего, в том числе: | 72325 | 3377 | 21,4 | - | 72325 | 105,7 | 704 | 84480 | 53040 | 156805 | 120085 | 32 | 3700 |
|  | с. Домашка | 59021 | 2745 | 21,5 | - | 59021 | 44,9 | 299 | 35880 | 27000 | 94901 | 86021 | 31 | 2810 |
|  | пос. Крестьянский | 85 | 3 | 28,3 | - | 85 | 39,8 | 265 | 31800 | 4800 | 31885 | 4885 | 40 | 120 |
|  | пос. Нижненикольский | 1342 | 74 | 18,1 | - | 1342 | - | - | - | - | 1342 | 1342 | 18,1 | 75 |
|  | с. Парфеновка | 11877 | 555 | 21,4 | - | 11877 | 21 | 140 | 16800 | 15960 | 28677 | 27837 | 40 | 695 |

Развитие объектов розничной торговли, питания и бытового обслуживания

Потребность населения сельского поселения Домашка на 2035 г. в объектах розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области и постановлением правительства Самарской области от 3 марта 2011 г. № 88 представлена в таблицах 8.1.5, 8.1.6.

Таблица 8.1.5. Потребность в объектах розничной торговли сельского поселения Домашка на 2035 г. в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Фактическая площадь, м2 | Потребность в соответствии с нормативами, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Домашка | 161 | 728 |
| 2 | пос. Крестьянский | - | 31 |
| 3 | пос. Нижненикольский | - | 20 |
| 4 | с. Парфеновка | 62 | 180 |
|  | Всего | 223 | 958 |

Таблица 8.1.6. Потребность в объектах общественного питания и бытового обслуживания сельского поселения Домашка на 2035 г.

| Показатель | Нормативная обеспеченность на 2035 г. |  | Фактическая обеспеченность | Необходимо размещение объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность нормативная на 1 тыс. чел. | Мощность необходимая |  |  |
| Объекты общественного питания, посадочных мест | 40 | 148 | - | 148 |
| Объекты бытового обслуживания, рабочих мест | 9 | 33 | 3 | 30 |
| Прачечные, кг белья в смену | 60 | 222 | - | 222 |
| Бани, мест | 7 | 26 | - | 26 |

В сельском поселении Домашка к 2035 г. необходимо:

– размещение предприятий бытового обслуживания на 6 рабочих мест в с. Парфёновка, 27 рабочих мест в с. Домашка, бани на 26 мест с прачечной на 222 кг белья в смену в с. Домашка;

– размещение предприятия общественного питания на 30 посадочных мест в с. Парфёновка, 2 предприятий по 60 мест в с. Домашка;

– размещение объекта розничной торговли в с. Парфёновка площадью 120 м2, в с. Домашка площадью 570 м2, в пос. Нижненикольский и пос. Крестьянский по 30 м2.

Развитие инфраструктуры торговли в поселении должно осуществляться в соответствии с законом Самарской области от 5 июля 2010 г. № 76-ГД «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Самарской области».

## Развитие агропромышленного комплекса поселения

Обеспечение устойчивого  развития  сельских  территорий  является    приоритетным направлением реализации  Государственной  программы  развития   сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   на   2013 - 2020 годы,   утвержденной     постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля  2012 г.  N 717 и основной целью федеральной  целевой   программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", концепция которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. N 2071-р.

Комплексным инвестиционным планом развития муниципального района Кинельский на 2011-2015 годы предусмотрен комплекс мероприятий и проектов, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики, повышение уровня и качества жизни населения муниципального района Кинельский, в том числе в сферах агропромышленного комплекса и развития малого предпринимательства.

Сельское хозяйство определено в качестве приоритетной отрасли экономики муниципального района Кинельский.

В качестве перспективных проектов развития агропромышленного комплекса определены:

– развитие крестьянско-фермерских хозяйств на территории поселений муниципального района Кинельский за счет реализации проектов строительства миниферм по производству свинины и молочных миниферм;

– строительство площадок со складскими помещениями и павильоном с холодильным оборудованием для обеспечения торговли собственной продукцией ЛПХ, КФХ, потребительской кооперации;

– реализация мероприятий по стимулированию предпринимательства и поддержке малых и средних предприятий.

Прогноз развития сельского хозяйства в муниципальном районе Кинельский в 2012-2014 годах предполагает сохранение количественных параметров развития отрасли на уровне 2011 года, активизацию кредитования сельхозтоваропроизводителей, поддержку племенного животноводства и элитного семеноводства, реализацию на территории муниципального района инвестиционных проектов в животноводстве.

По прогнозу объемов производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2014 году по сравнению с 2010 годом ожидается прирост на уровне 20,9% - 25,5%.

Развитие агропромышленного комплекса является основным направлением социально-экономического развития сельского поселения Домашка.

В соответствии с основными направлениями и тенденциями развития агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский на территории  сельского поселения Домашка целесообразно проведение мероприятий, обеспечивающих:

–  развитие действующих объектов производственной сферы;

–  развитие объектов сельскохозяйственного назначения на территориях не действующих сельскохозяйственных предприятий.

В качестве мероприятий, необходимых для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, целесообразно:

– закрепление молодых кадров на селе – субсидирование (строительство) жилья через сельскохозяйственные предприятия;

– упрощение процедуры изъятия земли у неэффективных землепользователей;

– дальнейшее социальное обустройство территории сельского поселения.

Проектом генерального плана предлагается развитие на территории сельского поселения Домашка функциональных зон производственного и сельскохозяйственного использования в соответствии с таблицей 8.1.1.

## 8.2. Размещение объектов  местного значения поселения

### 8.2.1. 	Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектные решения выполнены на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В соответствии с региональными нормативами Самарской области для населенных пунктов сельского поселения принята классификация категорий улиц и дорог, представленная в таблице  8.2.1.1.

Таблица  8.2.1.1. Категории сельских  улиц и дорог

| № п/п | Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная, второстепенная, проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,09 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Генеральным планом на территории сельского поселения Домашка планируется до 2035 г.:

в с. Домашка

- капитальный ремонт 14,05 км  проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет твердое покрытие;

- реконструкция 0,5 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

основных улиц в жилой застройке – 1,1 км;

второстепенных улиц в жилой застройке – 4,2 км;

в пос. Крестьянский

- реконструкция 0,4 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

главной улицы – 0,7 км;

основных улиц в жилой застройке – 1,4 км;

второстепенных улиц в жилой застройке – 6,3 км;

в пос. Нижненикольский

- реконструкция 2,9 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

второстепенных улиц в жилой застройке – 0,75 км.

в с. Парфёновка

- капитальный ремонт 4,8 км  проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет твердое покрытие;

- реконструкция 1,6 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

основных улиц в жилой застройке – 0,6 км;

второстепенных улиц в жилой застройке – 3,0 км.

Для развития общественного транспорта предлагается:

- развитие маршрутов  общественного транспорта;

- размещение площадок для временного хранения автотранспорта у объектов социального и культурно-бытового назначения.

Хранение личного автомобильного транспорта проектом предлагается осуществлять во встроенных в жилые дома гаражах и на территории индивидуальных земельных участков.

### 8.2.2. 	Размещение объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)

Водоснабжение

Обеспечение населения сельского поселения питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения.

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в сельском поселении Домашка предлагается использовать артезианские скважины.

Для решения задач, связанных с обеспечением населения питьевой водой, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций;

- применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведёт к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям;

- замена  вышедших из строя водоразборных колонок  и пожарных гидрантов;

- установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей и проектируемой застройке;

- организация зон санитарной охраны водозаборов;

- реконструкция водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей и новых водозаборных скважин;

- оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и аварийных запасов воды.

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия в сфере водоснабжения:

- реконструкция системы водоснабжения в с. Домашка и с. Парфеновка, в том числе:

водозаборных сооружений, за счет бурения новых скважин с достижением дебита скважин расчетному водопотреблению в населенных пунктах в соответствии с таблицей 8.2.2.2;

тампонаж отработанных скважин;

строительство станции водоподготовки (водоочистной станции);

строительство водонапорной башни;

реконструкция водопроводных сетей:

в с. Домашка – 15,9 км;

в с. Парфеновка – 6,3 км;

- строительство новых водозаборных сооружений в поселках Крестьянский и Нижненикольский;

- строительство новых водопроводных сетей с учётом развития населенных пунктов поселения:

в с. Домашка – 9,4 км;

в пос. Нижненикольский – 4,2 км;

в пос. Крестьянский – 7,2 км;

в с. Парфеновка – 4,2 км.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия по размещению на территории сельского поселения Домашка объектов местного значения поселения в соответствии с  муниципальной целевой программой муниципального района Кинельский  (таблица 8.2.2.1).

Таблица 8.2.2.1

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | - Планируемое мероприятие | Планируемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2011 № 2222). | - Строительство инженерной инфраструктуры (газ, водопровод, электрические сети) на земельном участке площадью 31 га в западной части с. Домашка | 2014 |
|  |  | Замена водопровода протяженностью 1000 п.м.Ø65 мм в с. Домашка | 2012 |
|  |  | Замена водопровода протяженностью 200 п.м.Ø150 мм в с. Домашка | 2014 |
|  |  | Замена водопровода протяженностью 500 п.м.Ø100 мм в с. Домашка | 2014 |
|  |  | Замена водопровода, протяженностью 500 п.м. Ø 65мм в с. Парфеновка | 2014 |
|  |  | - Бурение новой скважины, приобретение и установка водонапорной башни V=50 м3 в с. Домашка | 2012 |
|  |  | - Строительство водопровода в с. Домашка по ул. Зеленая, Антонова и пер. Озерный, общей протяженностью 1000 п.м. Ø65 мм | 2014 |
|  |  | - Строительство водопровода в с. Парфёновка по ул. Специалистов, Восточная, Набережная -общей протяженностью 1000 п.м. Ø65 мм | 2015 |

Согласно Региональных нормативов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного человека в сельских населенных пунктах  составляет 195 л/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, на производственные нужды предприятий пищевой промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Расчеты водопотребления в сельском поселении Домашка отражены в таблице 8.2.2.2.

Таблица 8.2.2.2. Расчетное водопотребление в сельском поселении Домашка в населенных пунктах с централизованным водоснабжением

| Наименование населенного пункта | Численность населения на расчетный срок чел. | Расчетное удельное водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сут. | тыс. м3/год |
| с. Домашка | 2810 | 547950 | 200,0 |
| пос. Крестьянский | 120 | 23400 | 8,5 |
| пос. Нижненикольский | 75 | 14625 | 5,3 |
| с. Парфеновка | 695 | 135525 | 49,5 |
| Всего | 3700 | 721500 | 263,3 |

Для надежного обеспечения населения водоснабжением из подземных источников необходимо проведение мероприятий по оценке запасов подземных вод.

Водоотведение

Для улучшения экологической обстановки в сельском поселении Домашка необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.

Развитие системы канализации выполнено с учётом развития населённых пунктов поселения.

Генеральным планом планируется строительство системы водоотведения в с. Домашка, включая:

строительство канализационных очистных сооружений (поля фильтрации) мощностью 400 м3/сутки;

строительство локальных канализационных очистных сооружений;

строительство локальных КОС дождевой канализации.

При размещении хозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, в целях предотвращения или снижения воздействия такой деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания необходимо учитывать нормы, содержащихся в постановлении Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 года № 569.

В пос. Крестьянский, пос. Нижненикольский и с. Парфеновка, с. Домашка сброс хозяйственно бытовых стоков от проектируемой застройки планируется осуществлять в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки муниципального района Кинельский.

Как вариант возможно строительство локальных установок биологической очистки сточных вод для одного или группы индивидуальных домов по имеющимся проектным предложениям.

На основании расчетов в соответствии со СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки на территории поселения соответствуют принятым нормам водопотребления на расчетный срок  и составляют для сельского поселения Домашка 263,3 тыс. м3/год.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение  в сельском поселении Домашка не планируется.

Согласно генеральному плану теплоснабжение вновь проектируемой застройки решается следующим образом: для объектов социального и культурно-бытового назначения источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные.

Вариант теплоснабжения выбирается застройщиком на стадии рабочего проектирования.

Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В каждом тепловом пункте необходимо устанавливать приборы учета расхода тепла.

Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различных модификаций, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Газоснабжение

По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяются на газопроводы высокого давления I и II категорий, среднего давления и низкого давления в соответствии с Региональными нормативами (таблица 8.2.2.3).

- Таблица 8.2.2.3. Классификация газопроводов по давлению газа

| Классификация газопроводов по давлению |  | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокого | I категории | Природный | Св. 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ | Св. 0,6 до 1,6 включительно |
|  | II категории | Природный и СУГ | Св. 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднего |  | Природный и СУГ | Св. 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкого |  | Природный и СУГ | До 0,005 включительно |

Согласно СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» при составлении проектов генеральных планов поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250;

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

По результатам расчетов принимаем суммарный показатель потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) и горячем водоснабжении от газовых водонагревателей) для сельского поселения – 300 м3/год на 1 чел.

В населенных пунктах с. Домашка и с. Парфеновка централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения, в пос. Нижненикольский и пос. Крестьянский – от планируемой к строительству.

Расчетное потребление сетевого природного газа в сельском поселении Домашка представлено в таблице 8.2.2.4.

Таблица 8.2.2.4

| Наименование населенного пункта поселения | Численность населения на расчетный срок чел. | Расчетное потребление сетевого природного газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| с. Домашка | 2810 | 843,0 |
| пос. Крестьянский | 120 | 36,0 |
| пос. Нижненикольский | 75 | 22,5 |
| с. Парфеновка | 695 | 208,5 |
| Всего | 3700 | 1110,0 |

Планируется строительство распределительных сетей газоснабжения в населенных пунктах:

с. Домашка – 11 км;

пос. Крестьянский –  10 км;

пос. Нижненикольский – 6,4 км;

с. Парфеновка – 5,7 км.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия Программы газификации Самарской области на 2010 – 2014 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», п. 209 и п.219:

– проектирование и строительство блочного газорегуляторного  пункта и участков  газопроводов высокого и низкого давления    в с. Парфеновка, 2013-2014 г.г.

Генеральным планом поселения учтено мероприятие муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы»:

– строительство инженерной инфраструктуры (газ, водопровод, электрические сети) на земельном участке площадью 31 га в западной части с. Домашка, 2014 г.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей необходимо установить приборы учета расхода газа.

Электроснабжение

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-3 этажная индивидуальная застройка – III категория надежности электроснабжения;

- общественные здания – II-III категория;

- предприятия торговли - III категория;

- коммунальные предприятия – II категория;

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

Таблица 8.2.2.5. Укрупненные нормативные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электро- потребление, кВт ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом укрупненных нормативных показателей выполнены расчеты электропотребления  в сельском поселении Домашка (таблица  8.2.2.6).

Таблица 8.2.2.6

| Наименование населенного пункта поселения | Численность населения на расчетный срок, чел. | Электро- потребление, тыс. кВт.ч /год |
| --- | --- | --- |
| с. Домашка | 2810 | 2669,5 |
| пос. Крестьянский | 120 | 114,0 |
| пос. Нижненикольский | 75 | 71,2 |
| с. Парфеновка | 695 | 660,3 |
| Всего | 3700 | 3515 |

- Таблица 8.2.2.7. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж

| N п/п | Потребители электроэнергии | Количество коттеджей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| 1 | Коттеджи с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |

Таблица 8.2.2.8.  Расчетные нагрузки для жилищного строительства в населенных пунктах сельского поселения Домашка

| Наименование населенного пункта поселения | Количество планируемых коттеджей на расчетный срок, шт. | Электрическая нагрузка активная, кВт | Электрическая нагрузка полная, кВА(*) | Мощность и количество трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Домашка | 299 | 598 | 664 | 1х100-4 шт. 1х160 кВА-2 шт. |
| пос. Крестьянский | 265 | 530 | 589 | 1х160 кВА-2 шт. 1х100- 3 шт. |
| с. Парфеновка | 140 | 280 | 311 | 1х100 кВА-2 шт. 1х160 кВА-1 шт. |
| Всего | 704 |  |  | 14 шт. |

(*)  Примечание: коэффициент мощности cоs Y = 0,9

Электроснабжение проектируемых объектов осуществить от существующих подстанций 10/0,4кВ с заменой трансформатора и от проектируемых подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

На территории сельского поселения Домашка планируется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 14 шт.

Генеральным планом поселения учтено мероприятие муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы»:

– строительство инженерной инфраструктуры (газ, водопровод, электрические сети) на земельном участке площадью 31 га в западной части с. Домашка, 2014 г.

### 8.2.3. Размещение объектов физической культуры и массового спорта

Потребность населения в объектах физической культуры и спорта к 2035 г. в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 8.2.3.1.

Таблица 8.2.3.1. Потребность в спортивных сооружениях населения сельского поселения Домашка на 2035 г.

|  | Единица измерения | Мощность нормативная на 1 тыс. чел. | Мощность необходимая на 2035 г. | Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число, ед. | площадь |
| Спортивные залы | для физкультурно-оздоровительных занятий, м2 | 70–80 | 260 | 3 | 486 |
|  | общего пользования, м2 | 60–80 | 222 | 1 |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | территория, га | 0,7–0,9 | 2,6 | 2 |  |

В соответствии с региональными нормативами в поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. чел. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540х2 м2 (1080 м2).

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта:

– строительство спортивной площадки в с. Парфеновка площадью 540 м2;

– строительство футбольного поля в с. Домашка, площадь участка 1,4 га;

– строительство футбольного поля в с. Парфеновка, площадь участка 1 га.

### 8.2.4. Размещение объектов культуры

Потребность населения сельского поселения Домашка в объектах культуры к 2035 г. в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 8.2.3.1.

Таблица 8.2.3.1. Потребность в объектах культуры сельского поселения Домашка на 2035 г.

| Муниципальное образование | Объекты культуры клубного типа |  | Библиотеки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число посетительских мест на 2012 г. | - Потребность к 2035 г. согласно Нормативов, мест | Число единиц хранения на 2012 г. | - Потребность к 2035 г. согласно Нормативов, единиц хранения |
| Сельское поселение Домашка | 350 | - 703 | 25000 | 16650 |

Число единиц хранения в библиотеках поселения соответствует нормативам. Вместимость объектов культуры клубного типа ниже норматива. Целесообразно запланировать реконструкцию существующих сельских домов культуры с увеличением вместимости, с размещением подростковых клубов.

Мероприятия в сфере культуры:

– реконструкция сельского дома культуры в с. Домашка с увеличением вместимости до 500 мест, с размещением подросткового клуба;

– реконструкция сельского дома культуры в с. Парфеновка с увеличением вместимости до 200 мест, с размещением подросткового клуба.

### 8.2.5. Размещение объектов молодежной политики

В соответствии с принятым сценарием демографического развития численность населения сельского поселения Домашка к 2035 г. составит 3700 чел., в том числе численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составит ориентировочно 740 чел.

В настоящее время в поселении отсутствуют объекты молодежной политики. Для реализации молодежной политики на территории поселения целесообразно размещение подростковых клубов на базе реконструируемых СДК в с. Домашка и с. Парфеновка.

Мероприятия в сфере молодежной политики:

– размещение подростковых клубов на базе сельских домов культуры в с. Домашка и с. Парфеновка.

### 8.2.6. Размещение объектов по пожарной безопасности

В селе Домашка планируются строительство пожарного пирса площадью 150 кв.м и реконструкция пожарного пирса в с. Парфеновка площадью 150 кв.м.

### 8.2.7. Размещение объектов специального назначения

Планируется расширение существующего кладбища в  селе Домашка на 3 га и в с. Парфеновка на 1,2 га.

### 8.2.8. Размещение объектов рекреационного назначения.

## Генеральным планом поселения предусмотрено строительство зон отдыха населения (скверов, парков, бульваров) общей площадью 2,8 га, в том числе:

## – в с. Домашка – 0,6 га;

## – в с. Парфеновка – 1,0 га;

## – в пос. Крестьянский – 1,2 га.

### 8.2.9. Размещение гидротехнических сооружений

- Генеральным планом поселения планируется строительство дамбы в пос. Нижненикольский протяженностью 1,8 км для защиты территории населенного пункта от затопления 1% паводком от реки Самара.

# 9. Размещение объектов местного значения муниципального района

## 9.1. Размещение объектов образования, физкультуры и спорта.

Потребность населения сельского поселения Домашка в объектах дошкольного и общего образования к 2035 г. в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Потребность в объектах образования к 2035 г.

| Муниципальное образование | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность | наполняемость | резерв мест | потребность | мощность | наполняемость | резерв мест | потребность |
| Сельское поселение Домашка | 90 | 93 | -3 | 130 | 859 | 257 | 602 | 610 |

Вместимость общеобразовательных учреждений соответствует нормативам и потребностям населения, резерв мест в школах составляет 70,1 %. Вместимость дошкольных образовательных учреждений ниже норматива, кроме того, в с. Домашка наблюдается значительный дефицит мест в детском саду, необходимо строительство нового детского сада.

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Кинельский на территории поселения планируется:

– реконструкция общеобразовательного учреждения в с. Домашка.

Кроме того, к 2035 г.в сельском поселении Домашка необходимо:

– строительство дошкольного образовательного учреждения на 55 мест в с. Домашка;

– капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения в с. Домашка.

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта:

В соответствии со схемой территориального планирования Самарской области и схемой территориального планирования муниципального района Кинельский учтено мероприятие по строительству физкультурно-спортивного комплекса в с. Домашка со спортивным залом площадью 540х2 м2.

## 9.2. Размещение объектов здравоохранения

Потребность населения в мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на 2035 год в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р), составит 67 посещений в смену.

Мощность существующих объектов 35 посещений в смену – ниже нормативной потребности. Необходимо размещение новых объектов здравоохранения в поселении.

На период до 2035 года обеспечение населения стационарами планируется в Кинельской Центральной районной больнице.

Населенные пункты поселения не попадают в радиус доступности отделения скорой медицинской помощи (15 минут транспортом) Кинельской ЦРБ. Целесообразно запланировать размещение поста скорой медицинской помощи в с. Домашка.

Согласно Схеме территориального планирования муниципального района Кинельский на территории поселения планируется:

– строительство здания поликлинического отделения на 30 посещений в смену в с. Домашка с пунктом скорой медицинской помощи;

– реконструкция фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в с. Парфёновка.

## 9.3. Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура

Реконструкция автомобильной дороги местного значения – подъезд к пос. Нижненикольский общей протяженностью 1650 м.

Электроснабжение

Для обеспечения электроэнергией коммунально-бытовых потребителей планируется строительство ЛЭП 10 кВ до 15 планируемых трансформаторных подстанций 10/0,4  кВ.

Согласно РД 34.20.185-94, электрические сети 10 (6) кВ разрабатываются в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП и РП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей города (района). В объем графического материала по этим сетям должны, входить схемы электрических соединений и конфигурация сетей 10(6) кВ на плане района в масштабе 1:2000 с указанием основных параметров системы электроснабжения.

Газоснабжение

Генеральным планом поселения учтены мероприятия:

– Схемы территориального планирования муниципального района Кинельский в сфере газификации – строительство межпоселкового газопровода высокого давления до п. Нижненикольский до 2030 года;

– муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы»  – строительство газопровода  до пос. Нижненикольский.

Протяженность межпоселкового газопровода высокого давления направления Домашка – Крестьянский - Нижненикольский составит 6,5 км.

Планируется также строительство ГРП в поселках Нижненикольский и Крестьянский.

Генеральным планом поселения учтено мероприятия Программы газификации Самарской области на 2010 – 2014 годы, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», п. 209 и п.219:

– проектирование и строительство блочного газорегуляторного  пункта и участков  газопроводов высокого и низкого давления    в с. Парфеновка, 2013-2014 г.г.

Теплоснабжение

Генеральным планом поселения в  с. Домашка планируется:

– строительство автономной миникотельной для теплоснабжения дошкольного образовательного учреждения на 55 мест;

- строительство автономной миникотельной для теплоснабжения здания поликлинического отделения на 30 посещений в смену.

# 10. Охрана окружающей среды

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории муниципального района в целом на природоохранную деятельность.

В комплекс мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и условий проживания населения входят гигиенические, технологические, биологические, инженерные, территориально-планировочные и организационные мероприятия.

Ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях является основным принципом охраны окружающей среды.

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации проекта генерального плана не должно противоречить действующему природоохранному законодательству.

К основным принципам экологической безопасности относятся:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах сельского поселения.

Генеральным планом предусматривается проведение комплекса конкретных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, что является условием устойчивого социально-экономического и экологического развития сельского поселения.

## 10.1. Охрана воздушного бассейна

Для снижения степени воздействия технологических процессов, не соответствующих природоохранным требованиям, до допустимых уровней следует применять как отдельные организационные и технические мероприятия, так и их комбинации, например: защитные ограждения из пылегазоустойчивых древесных и кустарниковых пород, шумоотражающие и шумопоглощающие экраны, изолированные перехватывающие системы сточных вод с очистными сооружениями, замена одних материалов другими, менее токсичными, организационные мероприятия, уменьшающие выброс вредных веществ, и др.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в границах сельского поселения Домашка необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство новых и повышение эффективности работы действующих установок по очистке промышленных выбросов в атмосферу, что позволит сократить СЗЗ промышленных и коммунальных предприятий.

- Введение модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Перевод транспортных средств на использование в качестве  моторного топлива - природного газа согласно Комплексной региональной программе по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте на 1998-2002 годы и на период до 2015 г. Реализовать первый этап программы - перевод муниципального транспорта на газовое топливо.

- Развитие и   совершенствование   улично-дорожной   сети   сельского поселения.

Кроме того рекомендуется вести мониторинг состояния атмосферного воздуха сельского поселения.

Как для проектируемых, так и для действующих, предприятий и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, обязательным документом должен стать проект организации санитарно-защитной зоны в объеме, позволяющем дать оценку проектных решений о соответствии намечаемой деятельности санитарным нормам и правилам.

Следовательно, каждому предприятию, в том числе сельскохозяйственному, допускающему выбросы в атмосферу, необходимо:

- Разработать проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) с соответствующими расчетами. На основании согласованного тома ПДВ предприятию получить Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения.

- Расчетами подтвердить соблюдение санитарных норм качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в специально выбранных, вероятно, проблемных точках жилой зоны. При расчетном превышении концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ необходимо разработать комплекс мер по снижению выбросов. В составе проекта ПДВ  отразить планируемые мероприятия по сокращению выбросов.

- Провести работы по определению границ единых санитарно-защитных зон для групп предприятий, образующих промышленные узлы или расположенные на одной промышленной площадке, с учетом расчетных суммарных выбросов и физического воздействия всех источников на их территориях, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

- В кратчайшие сроки реализовать проекты организации СЗЗ с обязательным проведением озеленения СЗЗ согласно установленным требованиям, промышленных и сельскохозяйственных предприятий с обязательным решением  задачи сокращения площади сверхнормативного воздействия на территориях сельского поселения, где проживает население.

При проектировании и строительстве новых сельскохозяйственных и промышленных предприятий  в непосредственной близости к зоне жилой застройки необходимо разработать проект СЗЗ и с учетом обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований, окончательно определить (установить) СЗЗ от рассматриваемых объектов.

В ходе выполнения проекта СЗЗ необходимо провести анализ и оценку генерального плана и схемы функционального зонирования планируемого объекта, с целью выявления недостатков, устранение которых может позволить сократить размер СЗЗ до минимальных размеров.

## 10.2. Охрана поверхностных вод

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом и Водным кодексом.

Территории населённых пунктов, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в соответствии со  СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», принятые и введенные в действие Постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.06.2003 № 125.

В муниципальном районе Кинельский разработана программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных  мероприятий на территории муниципального района Кинельский» на 2011-2016 годы за 1-е полугодие 2012 года, утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 17.06.2011 № 869-а.

В целях  организации своевременной  подготовки к  весенне-летнему  паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба  сельскохозяйственному производству, обеспечения безопасности населения в период весенне-летнего половодья, руководствуясь ст.15 ФЗ РФ от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, закона Российской Федерации от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Администрации сельского поселения необходимо ежегодно подготавливать план  мероприятий по подготовке к пропуску весенних паводковых вод на территории поселения.

Мероприятия по охране водных ресурсов в границах сельского поселения включают в себя:

- Ежегодное проведение расчистки русла малых рек.

- Установление границ водохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- Разработку проектов реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий.

- Разработку бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий.

- Инженерную подготовку и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, противоэрозионные, противооползневые и берегоукрепительные работы.

- Внедрение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организацию и очистку поверхностного  стока.

- Осуществление контроля качества сточных вод.

- Организацию канализования существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Строительство локальных очистных сооружений.

- Строительство КОС – полей фильтрации южнее с. Домашка.

Первоочередным мероприятием связанными с охраной поверхностных вод в границах сельского поселения  является снижение до минимума попадания неочищенных сточных и дождевых вод в р.Самара.

С целью и соблюдения использования рекреационных территорий р.Самара  необходимо разработать проект строительства канализационных очистных сооружений.

Жидкие отходы из существующих герметичных выгребных ям частного сектора жилой застройки  должны откачиваться ассенизационным  вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного  раза в полгода. Местной администрации совместно с представителями службы Роспотребнадзора на межселенной территории необходимо предусмотреть место для строительства прудов-накопителей размещения жидких бытовых отходов.

Все предприятия обязаны разработать, согласовать проект НДС (нормативы допустимого сброса) и выполнять все природоохранные мероприятия предписанные проектом.

## 10.3. Охрана подземных вод и почв

Для борьбы с линейной эрозией и предотвращения роста оврагов необходимо сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности, облесение склонов и вершин оврагов и балок, строительство простейших гидротехнических сооружений: водозадерживающих валов и канав, водосборных головных сооружений, донных запруд, водоотводных канав.

Важную роль в защите почв от эрозии играет растительный покров, поэтому на склоновых пастбищах к противоэрозионным мерам относится пастбищеоборот, который предусматривает нормированный выпас скота и поверхностное улучшение травостоя. Кроме того необходимо проводить снегозадержание и регулирование снеготаяния, а при уклонах более 3º - щелевание.

На слабо смытых почвах основным агротехническим приемом является вспашка поперек склона, а также периодическая глубокая обработка почвы, лункование, бороздование, снегозадержание, регулирование снеготаяния, предзимнее щелевание. Через 2 – 3 года следует проводить глубокую вспашку (30 – 32 см). В зимне-весенний период необходимо проводить снегозадержание с обязательным регулированием весеннего стока талых вод.

На среднесмытых почвах, расположенных на склонах крутизной 3 – 5 º, дополнительно к названным мероприятиям рекомендуется гребнистая вспашка зяби. На полях с ранней зяблевой вспашкой желательно применять лункование, бороздование или безотвальное глубокое рыхление. На чистых от сорняков полях наиболее эффективной является осенняя плоскорезная обработка почвы с сохранением стерни на поверхности поля.

На переувлажненных почвах, вызывающих задержку обработки, необходимо предусмотреть отвод избыточных  вод и регулирование водного режима. Эти мероприятия  заключаются в создании тальвеговых оврагов с перехватом поверхностного стока с водосбора нагорными канавами.

Для полей, находящихся в зоне техногенного загрязнения, необходимо проводить систематические наблюдения по загрязнению почв тяжелыми металлами с постоянным контролем над качеством производимой продукции, особенно овощных культур.

На участки нарушенных земель, представленных несанкционированными свалками бытового мусора, необходимо составить рабочие проекты рекультивации нарушенных земель, в составе которых будут разработаны мероприятия по восстановлению этих земель с последующей передачей их землепользователю в установленном порядке.

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Охрана почв и подземных вод обеспечивается за счет проведения следующих мероприятий:

- организация централизованной системы канализации проектируемых жилых зон, реконструкция канализационных очистных сооружений, строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- организация и очистка поверхностного стока;

- восстановление почв и предотвращение их загрязнения на территории населенного пункта, включая производство строительных работ;

- запрет складирования на газоны снега и убираемых с дороги песчано-солевых остатков и дорожного смета;

- экологически безопасное размещение,  захоронения, утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления и внедрение их раздельного сбора и сортировки;

- развитие системы использования вторичных ресурсов;

- проведение мониторинга подземных вод и проведение систематического контроля качества питьевой воды;

- мероприятия по повышению качества водоснабжения населения:

строительство новых и реконструкция старых водопроводных сетей и насосных станций;

оборудование насосных станций современными системами водоподготовки;

разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны водозаборов;

благоустройство территорий водозаборов и строгое соблюдение режима использования всех поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с установленными требованиями на всех водозаборных скважинах;

установка локальной очистки питьевой воды в детских садах и школах;

благоустройство и ремонт колодцев.

При новом строительстве необходимо предусматривать снятие плодородного слоя почвы с последующим  использованием  его для озеленения проектируемой территории.

## 10.4. Мероприятия по санитарной очистке территории

Санитарная очистка территории

В муниципальном районе Кинельский утверждена Программа по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы, мероприятиями которой предусмотрены:

- организация работ по проведению месячников по санитарной очистке и благоустройству территории района, очистке водоохранных зон и водоемов от мусора;

- организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории района;

- инвентаризация источников образования бытовых отходов и отходов производства, аналогичных бытовым, на территории района;

- организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов.

Система санитарной очистки и уборки территории населенных пунктов должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета в соответствии с Генеральной схемой, а также предусматривать выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года».

Жилая застройка должна быть полностью оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора должна осуществляться планово-регулярным методом.

Генеральной схемой произведен расчёт необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок в сельском поселении Таблица 10.4.1.

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории сельского поселения  Домашка на 2012-2014 годы», утвержденная постановлением Администрации с.п.Домашка 0т 17.09.2012 № 57, предусматривает финансирование таких мероприятий, как:

- мероприятия по установке скамеек и урн

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок

- мероприятия по санитарной очистке территории

Таблица 10.4.1

| Наименование населенного пункта | Имеющееся количество контейне-ров, шт. | Необходи-мое количество контейне-ров, шт. | Имеющееся количество контейнерных площадок, шт. | Имеющееся количество контейнерных площадок, шт. | Необходимое количество контейнерных площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Домашка | 37 | 111 | 25 | 0 | 37 |
| п. Крестьянский | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| п. Нижненикольский | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| с. Парфёновка | 13 | 24 | 8 | 0 | 8 |

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта и в других общественных местах должны быть выставлены урны в достаточном количестве согласно СанПиН -128-4690-88. Места массового отдыха также должны быть оборудованы контейнерными площадками (см. Таблицу 10.4.2).

Таблица 10.4.2

| Расположение места массового отдыха (ММО) | Годовой объём образования ТБО от ММО, куб.м. | Ежедневный объём образования ТБО, куб.м | Необходимое количество контейнеров по 0,75 м3, шт. | Необходимое количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верхний пруд на овраге "Терешкин" | 625,00 | 1,71 | 3 | 1 |
| пляж "Максютка" в с. Домашка | 2500,00 | 6,85 | 11 | 4 |

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на полигон, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Согласно Генеральной схеме снегоочистка улиц и дорог выполняется механическим и механико-химическим способами. Обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью в зимний период запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовать с уполномоченными органами.

Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые размещают на пустырях и других площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и проектных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевого водоснабжения, мест нереста, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами.

Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов должно обеспечивать нормальное маневрирование автотранспорта.

Таким образом, в сельском поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- закупка и установка недостающих контейнеров для сбора ТБО, оборудованных крышками;

- обустройство контейнерных площадок и площадок для сбора КГО в соответствии с санитарными нормами;

- размещение стандартных однотипных урн в местах общественного пользования (остановки городского транспорта, административные и общественные здания, объекты торговли, скверы, парки, площади и т.д.);

- компостирование пищевых и растительных отходов в специально отведенном месте;

- организация летней механизированной уборки дорожно-уличной сети;

- оснащение специализированных предприятий подметально-уборочной, снегоуборочной, универсальной техникой для механизированной уборки улично-дорожной сети;

- оборудование септиками объектов неблагоустроенного жилфонда;

- сбор твердых бытовых отходов по мере накопления в контейнеры в специально отведенных местах и их централизованный вывоз на полигон г. Кинель;

- временное хранение промышленных отходов на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на полигон ТБО по строго регламентированному графику;

- откачивание жидких отходов из выгребных ям ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- согласование участков размещения и устройства снежных свалок.

Регулярно образующиеся несанкционированные свалки твердых бытовых отходов являются опасным источником загрязнения окружающей среды, следовательно, необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

Строительство пунктов сбора и временного накопления отходов, представляющих собой асфальтированную площадку с установленным на ней контейнером большой емкости (8 м3 и 30 м3), оснащенными системой «мультилифт», предполагается строить по типовому проекту и рекомендуется размещать в местах образования стихийных свалок.

Утилизация биологических отходов

Поскольку проектом генерального плана предусмотрено строительство нового и реконструкция действующих предприятий сельского хозяйства, а развитие животноводства предусматривает рост поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, то в связи с этим также возрастет количество павших животных (в пределах технологической нормы). Поэтому с целью защиты окружающей среды от негативного воздействия биологических отходов необходимо строить новые биотермические ямы и содержать в надлежащем состоянии имеющиеся скотомогильники.

Существующий скотомогильник сельского имеет грубые многолетние нарушения по соответствию требованиям действующих Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, не соблюдается санитарный разрыв до жилой застройки

В условиях существования в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский ветсанутильзавода ОАО «Малышевское» рекомендуется провести консервацию скотомогильника и дезинфекцию занимаемой территории в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами.

В этом случае размер СЗЗ от скотомогильника может быть значительно сокращен при условии утверждения проекта СЗЗ Главным ветврачом РФ.

Таким образом, проектом генерального плана рекомендуется провести консервацию скотомогильника, разработать и направить на утверждение проект СЗЗ. Поскольку скотомогильник не имеет балансодержателя, то мероприятие по его консервации является региональным.

Медицинские отходы

Условия временного хранения и удаления медицинских отходов установлены Правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

В сельском поселении отсутствует организованная система сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

По согласованию с ЦГСЭН утверждается инструкция, устанавливающая правила обращения с отходами и персональную ответственность сотрудников, схема удаления отходов, включающая сведения: о качественном и количественном составе отходов, местах для установки и видах емкостей для сбора отходов, местах промежуточного хранения отходов, о расходах на сбор, транспортирование и удаление отходов.

Поскольку в сельском поселении имеется только амбулаторное медицинское учреждение, то целесообразно рассмотреть вопрос разработки плана по сбору и удалению медицинских отходов в сельских поселениях на уровне муниципального района Кинельский.

В настоящее время рекомендуется

- производить сбор медицинских отходов разных классов в различные контейнеры в соответствии с требованиями Правил сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений;

- в условиях отсутствия установки по обезвреживанию эпидемиологически безопасные патолого-анатомические и органические операционные отходы захораниваются отвести на кладбище специально отведенные могилы. Другие отходы класса Б (материалы и инструменты, выделения пациентов, отходы из микробиологических лабораторий и вивариев) после проведения соответствующей дезинфекции могут вывозится на полигон твердых бытовых отходов.

## 10.5. Планируемые особо охраняемые природные территории

В соответствии проектом внесения изменений в схему территориального планирования Самарской области (2012 г), в границах сельского поселения планируется создание особо охраняемой природной территории регионального значения – памятник природы «Долина реки Самара».

## 10.6. Влияние планируемых объектов местного значения поселения на окружающую среду

В сельском поселении Домашка планируется строительство объектов производственной и сельскохозяйственной сферы, рекреации, жилищного строительства, учреждений обслуживания, инженерной инфраструктуры, иные объекты.

Согласно Федерального закона от 10 января 2002 года № 7 «Об охране окружающей среды», в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, должна быть проведена оценка воздействия на окружающую среду с целью выявления, анализа и учёта прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (СЗЗ).

Строительство новых объектов культурно-бытового назначения при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатацией этих объектов согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов не нанесет негативного влияния состоянию окружающей среды и здоровью населения.

Увеличение территории застройки и площади асфальтовых покрытий в процессе реализации мероприятий генерального плана приведет к возрастанию объема поверхностного стока, уменьшению площади естественного испарения и площади природного растительного покрова и, следовательно, к нарушению естественного режима грунтовых вод и водного баланса в границах сельского поселения в целом, а также к росту уровня загрязнения поверхностных водных объектов.

Отрицательные последствия обозначенных процессов могут быть снижены за счет:

- мероприятий по инженерной подготовке и инженерному обеспечению застраиваемых территорий (организация отвода дождевых и талых вод,  строительство очистных сооружений дождевой канализации и др.);

- развития системы зеленых насаждений.

Проведение вертикальной планировки, обеспечение в границах застраиваемых территорий организованного отвода дождевых и талых вод, строительство локальных установок биологической очистки сточных вод, осуществление мероприятий по защите от проявлений овражно-эрозионных процессов приведут к позитивным изменениям в состоянии почв, подземных и поверхностных вод и оздоровлению окружающей среды в целом.

Развитие объектов промышленности с организацией и обустройством необходимых санитарно-защитных зон производственных объектов и комплексов  позволят снизить уровень негативного воздействия на компоненты окружающей среды и население.

При планировании размещения производств необходимо учитывать не только их эксплуатацию в штатном режиме, безопасность которой определяется нормативами ПДВ, НДС и лимитами на размещение отходов, но и последствия аварий. При этом радиус поражения может значительно превышать размеры санитарно-защитных зон, приводить к опасному загрязнению источников водоснабжения.

Строительство новых объектов производственной инфраструктуры при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатацией этих объектов, согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (проведение оценки воздействия на окружающую среду), не окажет негативного влияния на состояние окружающей среды и здоровье населения.

Развитие транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения предполагается за счет совершенствования системы автомобильного транспорта.

Автомобильные дороги относятся к разряду линейных транспортных геотехнических систем, интенсивно изменяющих состояние окружающей среды на небольших площадях, но по большой протяженности. Таким образом, специфика воздействия автомобильных дорог проявляется в преобладании воздействия линейного характера.

Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработавших газов, качества дорожного покрытия и пр.

Дорожная одежда должна иметь асфальтобетонное покрытие, соответствующее категории планируемой дороги, при конструировании которой учитываются климатические, грунтово-гидрологические условия, подбираются материалы дорожной одежды с высокими прочностными и теплофизическими свойствами. Коридор трассы обязательно должен предусматривать сочетание дороги с ландшафтом, сводящее к минимуму участки с предельными продольными уклонами. Это позволит максимально уменьшить отрицательное шумовое воздействие на окружающую среду.

Снижение вредного влияния автомобильного транспорта на компоненты окружающей среды и здоровье населения обеспечивается за счет использования природного газа в качестве моторного топлива, организации отвода и очистки дождевых и талых вод в зонах влияния автомагистралей, запрета на использование придорожных территорий для выращивания сельскохозяйственной продукции и выпаса скота, создания защитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог.

Планировку и застройку жилых территорий сельских населенных пунктов следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Поэтому при проектировании автомобильных дорог должны быть учтены не только мероприятия по уменьшению воздействия атмосферного загрязнения от автотранспорта, но и меры снижения звукового давления:

- выбор усовершенствованной конструкции дорожной одежды капитального типа и оптимального варианта трассы;

- строительство шумозащитных барьеров и посадка противошумных полос;

- применение транспортных развязок;

- пересмотр общих концепций землепользования вблизи автомагистрали.

Развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать  решению задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения.

Улучшение качества водоснабжения, а также водоснабжение проектируемой жилой застройки согласно проекту генерального плана решается проведением реконструкции существующей системы водоснабжения.

Воздействие на состояние почв и подземных вод во время реконструкции и эксплуатации водозаборов будет минимальным при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В целом, развитие системы водоснабжения имеет позитивное значение, поскольку улучшится снабжение населения водой питьевого качества.

Развитие системы канализации способствует сокращению сброса не очищенных сточных вод, локализации, снижению и, в ряде случаев, ликвидации имеющихся загрязнений почв, поверхностных и подземных вод.

Развитие системы отвода дождевых и талых сточных вод способствует сокращению объема стоков, обеспечивает предотвращение аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных стоков, локализации, снижению и, в ряде случаев, ликвидации существующих источников и очагов загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.

Развитие системы газоснабжения, реконструкция, проектирование и строительство новых современных котельных,  работающих на газовом топливе, позволит улучшить качество жизни населения, не создавая при этом повышенной антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды.

Развитие комплексной системы озеленения (развитие рекреационных зон, озеленение санитарно-защитных зон предприятий и объектов; увеличение площади, занимаемой скверами, парками, аллеями в границах сельского поселения и на пограничных прилегающих территориях) и благоустройства территории будет способствовать улучшению, оздоровлению и гуманизации окружающей среды.

Реализация мероприятий по организации системы санитарной очистки, в частности организации системы мусороудаления и строительства объектов временного накопления отходов, позволит предотвратить организацию несанкционированных свалок, тем самым исключит негативное воздействие на компоненты окружающей среды, образующиеся от неусовершенствованных объектов размещения отходов - свалок.

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории позволит сохранить и развить существующий природный и историко-культурный потенциал в границах сельского поселения.

Таким образом, реализация мероприятий генерального плана в части планируемых объектов местного значения сельского поселения при условии выполнения мероприятий и рекомендаций по охране окружающей среды не окажут существенного влияния на окружающую среду. Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий генерального плана является обеспечение прав жителей сельского поселения на благоприятную окружающую среду за счёт стабилизации экологической обстановки.

# 11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Опасность уязвимости населения от опасных природных и техногенных воздействий может появиться при возникновении чрезвычайных ситуаций в следующих случаях:

– аварии или чрезвычайные ситуации на транспорте;

– аварии на потенциально опасных объектах;

– природные или техногенные пожары;

– землетрясения, геологические опасные явления, лавины и сели, подтопления и затопления;

– инфекционные заболевания людей и сельскохозяйственных животных.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения содержат информацию, отнесённую к категории сведений ограниченного доступа  и в полном объёме отражены в специальном разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», выполненном в составе генерального плана сельского поселения.

# 12. Предложения по изменению границ земель различных категорий

Площади территорий, включаемых в границы населенных пунктов сельского поселения Домашка представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

| Населенный пункт | Площадь территории населенного пункта (существ.), га | Площадь территории населенного пункта в планируемых границах, га | Площадь территории, включаемой в границы населенного пункта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь территории, включаемой в границы населенного пункта | В т.ч. площадь поверхностных водных объектов, га | В т.ч. площадь земель с/х назначения, га | в т.ч. площадь под региональн. дорогой |
| с. Домашка | 551,7 | 634,8 | 83,1 | - | 74,8 | 8,3 |
| пос. Крестьянский | 2,2 | 88,4 | 86,2 | - | 86,2 | - |
| пос. Нижненикольский | 49,8 | 114,5 | 64,7 | 2 | 62,7 | - |
| с. Парфеновка | 681,7 | 684 | 2,3 | - | 2,3 | - |

# 13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие  территории поселения

Демографическое развитие

Рост численности населения к 2035 году до 3700 человек за счет стабильного ежегодного миграционного прироста на уровне 56 чел. на 1 тыс. населения

По-прежнему будет наблюдаться деформация возрастно-половой структуры, показатели естественного движения населения сохранятся на уровне 2011 г. за счет приезжего населения (коэффициент рождаемости составит 8,7 чел. на 1 тыс. населения, коэффициент смертности – 16,4 чел. на 1 тыс. населения).

Жилищное строительство

Рост общей площади жилищного фонда с 72325 м2 до 156805 м2 за счет освоения свободных территорий поселения площадью 105,7 га.

Увеличение обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда к 2035 году с 21,4 до 32 м².

Социальная инфраструктура

Образование:

Вместимость общеобразовательных школ сохранится на уровне 859 мест, по-прежнему будет наблюдаться значительный резерв мест в школах, вместимость учреждений дошкольного образования увеличится с 90 до 145 мест за счет строительства нового детского сада в с. Домашка, будет произведена реконструкция школы в с. Домашка.

Здравоохранение:

Мощность объектов здравоохранения вырастет с 35 до 65 посещений в смену за счет строительства отделения поликлиники в с. Домашка с постом скорой медицинской помощи, а также реконструкции здания ФАП в с. Парфеновка. За счет увеличения вместимости объектов здравоохранения улучшится оказание медицинской помощи населению. Все населенные пункты попадут в радиус 15-минутнойтранспортной доступности до поста скорой помощи.

На период до 2035 года обеспечение населения стационарами по-прежнему планируется на базе Кинельской Центральной районной больницы.

Физическая культура и спорт:

За счёт строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Домашка и плоскостных спортивных сооружений в с. Домашка и с. Парфеновка, обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями и спортивными залами общего пользования достигнет норматива.

Будут созданы условия для развития физкультуры и спорта в поселении, проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, вовлечения большей доли молодёжи в спортивную жизнь поселения.

Культура и молодежная политика:

Реконструкция СДК в с. Домашка и с. Парфеновка позволит увеличить вместимость объектов в 2 раза – с 350 до 700 мест и разместить подростковые клубы на базе СДК, что будет способствовать развитию местного народного творчества, а также реализации молодежной политики на территории поселения.

В сфере землепользования

Сохранение общей площади земельного фонда муниципального района.

В сфере транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры, соответствующей потребностям экономики и населения сельского поселения. Вся улично-дорожная сеть общей протяженностью 42,3 км к 2035 году планируется с твердым покрытием.

В сфере системы электроснабжения

Обеспечение потребности в электроэнергии планируемых объектов производственной сферы, социальной сферы и жилищного строительства.

Повышение надежности и бесперебойности энергообеспечения потребителей сельского поселения. Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями к 2035 году составит 3,52 млн. кВт•час/год.

В сфере системы газоснабжения

Общий годовой объём потребления газа достигнет 1110, тыс. м3/год, увеличится протяженность внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения и обеспеченность населения централизованным газоснабжением.

В сфере системы теплоснабжения

В газифицируемых населённых пунктах увеличится потребность в тепле в производственной сфере и для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд (жилищное строительство); улучшится состояние тепловых сетей и оборудования в теплоснабжении.

В сфере системы водоснабжения

Число сельских населённых пунктов, обеспеченных централизованным водоснабжением, увеличится с 2 до 3, произойдет повышение обеспеченности сельского населения питьевой водой. Улучшится состояния водопроводных сетей и водозаборных сооружений поселения. Водопроводная сети оборудовать пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и аварийных запасов воды.

В сфере системы канализации

В результате строительство канализационных очистных сооружений (полей фильтрации) улучшится состояние окружающей среды в части загрязнения почв, поверхностных и подземных водных ресурсов.

В сфере информатизации и связи

В результате строительства новых объектов связи, применения новейших технологий улучшится качество телевизионной и спутниковой связи, вырастет обеспеченность населения телефонной связью общего пользования.

В сфере культурного наследия

Сохранение объектов культурного наследия для настоящего и будущих поколений.

В сфере охраны окружающей среды

Снижение негативного воздействия процессов хозяйственной деятельности на окружающую среду и оздоровление компонентов окружающей среды, в том числе: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв.

Улучшение санитарной очистки территории, утилизации и переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов.

Утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение объектов по утилизации биологических отходов, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям.

# 14. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | На 1.01.2012 | На расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь в границах поселения, в том числе: | га | 25002,0 | 25002,0 |
| 1.1 | Зона градостроительного использования в том числе: (*) | га | 1285,4 | 1521,7 |
|  | с.Домашка | га | 551,7 | 634,8 |
|  | пос. Крестьянский | га | 2,2 | 88,4 |
|  | пос. Нижненикольский | га | 49,8 | 114,5 |
|  | с.Парфеновка | га | 681,7 | 684 |
| 1.2 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 21083,29 | 20866,9 |
| 1.3 | Территория лесов | га | 1976,3 | 725,8 |
| 1.4 | Территория занятая поверхностными водными объектами | га | 330,6 | 328,6 |
| 1.5 | Особо охраняемая природная территория | га | - | 1223,5 |
| 1.6 | Зона рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.7 | Зона производственного использования | га | 177,4 | 192,4 |
| 1.8 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 148,4 | 140,1 |
| 1.9 | Зона специального назначения | га | 0,61 | 3,0 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Численность постоянного населения – всего в сельском поселении: в том числе: | чел. | 3377 | 3700 |
| 2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.1 | население младше трудоспособного возраста | %/чел. | 16/540 | 16/592 |
| 2.2 | население в трудоспособном возрасте | %/чел. | 58/1959 | 59/2183 |
| 2.3 | население старше трудоспособного возраста | %/чел. | 26/878 | 25/925 |
| 3 | Численность занятого в экономике населения | чел. | 832 | 2183 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 21,4 | 32 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда – всего: в том числе: | тыс. м2 | 72,325 | 156,805 |
| 2.1 | – жилищный фонд постоянного населения | тыс. м2 | 72,325 | 120,085 |
| 3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | - | 84,48 |
| 4 | Общий объем убыли жилищного фонда | количество домов | - | - |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 72,325 | - |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Объекты образования: |  |  |  |
|  | – дошкольного образования | мест | 90 | 145 |
|  | – общего образования | мест | 859 | 859 |
| 2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | – число круглосуточных коек/ коек дневного пребывания | коек | - | - |
|  | – мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 35 | 65 |
| 3 | Объекты социальной защиты | мест | 1 | 1 |
| 4 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |
| 4.1 | - спортивные залы: |  |  |  |
|  | для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 | 486 | 486 |
|  | общего пользования | м2 | - | 1080 |
| 4.2 | - плоскостные спортивные сооружения, всего | га | 2 | 2,4 |
| 5 | Объекты культуры клубного типа | мест | 350 | 700 |
| 6 | Учреждения молодежной политики – подростковые клубы | единиц | - | 2 |
| 7 | Объекты розничной торговли | м2 торговой площади | 223 | 958 |
| 8 | Объекты общественного питания | мест | - | 148 |
| 9 | Учреждения бытового обслуживания | рабочих мест | 3 | 33 |
|  | – бани | мест | - | 26 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог в поселении, всего в том числе: | км | 39,3 | 39,3 |
| 1.1 | федерального значения | км | 21,2 | 21,2 |
| 1.2 | регионального значения | км | 18,1 | 18,1 |
| 2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах: | км | 24,25 | 42,3 |
|  | с. Домашка | км | 14,55 | 19,85 |
|  | пос. Крестьянский | км | 0,4 | 8,8 |
|  | пос. Нижненикольский | км | 2,9 | 3,65 |
|  | с. Парфеновка | км | 6,4 | 10,0 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление - всего | м3 в сут. | 182,7 | 721,5 |
| 1.2 | Объемы водопотребления по населенным пунктам, обеспеченным централизованным водоснабжением: | тыс. м3/год | 66,7 | 263,3 |
|  | с. Домашка | тыс. м3/год | 55,2 | 200,0 |
|  | пос. Крестьянский | тыс. м3/год | - | 8,5 |
|  | пос. Нижненикольский | тыс. м3/год | - | 5,3 |
|  | с. Парфеновка | тыс. м3/год | 11,5 | 49,5 |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 22,2 | 47,2 |
| 2 | Канализация |  |  |  |
| 2.1 | Производительность очистных сооружений | м3 в сутки | - | 400 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт·ч в год | - | 3,52 |
| 3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | нет данных | 950 |
|  | Количество ТП | единиц | 22 | 36 |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Потребность тепла | Гкал/час | - | - |
| 4.2 | Производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 4.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Потребление природного сетевого газа – всего | тыс. м3/год | нет данных | 1110,0 |
| 5.2 | Протяженность внутри поселковых газопроводов | км | 60 | 93,1 |
| 6 | Связь |  |  |  |
| 6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 100 | 150 |
| VII | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |
| 1 | Количество образующихся ТБО по поселению | т/год | 1013,1 | 1110 |
| VIII | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |
| 1 | Пожарный пирс | единиц | 1 | 2 |

# (*) Примечание. Площади функциональных зон в границах населенных пунктов отражены в разделе 8.1 настоящей пояснительной записки

По данным Самарастат – статистический бюллетень «Численность населения муниципальных образований Самарской области» (по состоянию на 1 января 2012 года) и «Численность и размещение населения Самарской области по данным Всероссийской переписи населения 2002 года».

Сведения приведены по официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области www.samarastat.ru

В таблице приведены сведения по данным администрации муниципального района Кинельский.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются для сельского поселения с численностью населения от 2 до 5 тыс. чел.:

– 230–190 посетительских мест в клубах;

– 4,5–5 тыс. единиц хранения в библиотеках.

В соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области.

Постановлением Правительства Самарской области от 3 марта 2011 года № 88 установлены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, в том числе для муниципального района Кинельский:

– суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 1000 жителей – 259 м2;

– норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров на 1000 жителей – 79 м2;

– норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров на 1000 жителей – 180 м2.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются для сельского поселения с численностью населения от 2 до 5 тыс. чел.:

– 230–190 посетительских мест в клубах;

– 4,5–5 тыс. единиц хранения в библиотеках.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются:

– для дошкольных учреждений – в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 70 %;

– для общеобразовательных учреждений – с учетом 100 %-ного охвата детей неполным средним образованием (I и II ступень) и до 75 % детей средним образованием (III ступень). Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, в среднем 165 мест на 1 тыс. чел.