- СОСТАВ ПРОЕКТА

- УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области.

- Том 2. Графические материалы

Лист 1	Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 1.1.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области (Инженерной инфраструктуры) М 1:5000.

Лист 1.2.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области (Транспортной инфраструктуры) М 1:5000.

Лист 2 Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области  М 1:25000.

Лист 3 Карта функциональных зон сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:25000.

Лист 3.1 Карта функциональных зон сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области  М 1: 5000.

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

Том 3. Пояснительная записка.

Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Том 6. Графические материалы

Лист 4.1Карта современного использования территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области      М 1:5000.

Лист 5 Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области     М 1:25000.

Лист 6 Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:25000.

Лист 7 Карта инженерной и транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 8 Карта радиусов социального обслуживания населения (Детские дошкольные учреждения и школы) сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:10000.

Лист 9 Карта радиусов социального обслуживания населения (Учреждения здравоохранения) сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:10000.

Лист 10 Карта радиусов социального обслуживания населения (Объекты физкультуры и спорта) сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:10000.

- Том 7. Исходные данные. 1 экземпляр  (хранится у заказчика).

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования)

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН».

При  проектировании  и формировании  электронной  базы  данных использовались  материалы, предоставленные  Поволжским центром космической геоинформатики (Геоинформспутник).

Проект выполнен в ОАО «ГИПРОГОР» г. Тольятти авторским коллективом в составе:

Генеральный директор                                                                                М.А. Сярдин

Главный инженер института                                                                      Б.А. Поверин

Главный архитектор института                                                                Э.Г. Стыценко

Главный инженер проекта                                                                          А.И. Шишкин

Начальник архитектурно-планировочного отдела                               Т.А. Карташева

Главный специалист                                                                              А. В. Тарасенко

Ведущий инженер                                                                                       М. И. Капшук

Инженер 1 категории                                                                             Е.В. Фяткуллова

Инженер 2 категории                                                                                Н.С.Ермакова

Начальник сантехнического отдела                                                       Л.В. Шаронова

Главный специалист                                                                                 Н. Н. Фролова

Главный специалист                                                                                  Н.Н.Казакова

Начальник электротехнического отдела                                                     П.В.Сардак

Главный специалист                                                                                В.Н. Мазурова

Ведущий инженер                                                                                    Л.Д. Коробкина

Начальник группы газоснабжения                                                   И.В. Севостьянова

Техник 1 категории                                                                                     А.В. Сбитнев

Руководитель раздела ООС,

кандидат архитектуры                                                                          С.В. Генералова

Консультант эколог                                                                               В.И. Холмянская

Специалист эколог                                                                                        Л.В. Попова

- Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.	6

2. Общая характеристика территории сельского поселения Георгиевка   муниципального района Кинельский	21

2.1. История формирования структуры расселения.	21

2.2. Местоположение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в системе расселения Самарской области.	25

2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории	26

2.3.1. Климат	26

2.3.2  Рельеф и геоморфология	26

2.3.3. Гидрогеологические условия	31

2.3.4. Опасные природные процессы	33

2.3.5. Гидрографическая сеть	35

2.3.6. Полезные ископаемые	39

2.3.7. Почвы и растительный покров	40

3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации сельского поселения Георгиевка.	42

3.1.  Анализ демографической ситуации в сельском поселении Георгиевка муниципального района Кинельский	42

3.1.1. Основные тенденции демографических процессов	42

3.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский	48

3.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Георгиевка муниципального района Кинельский	51

3.2. Градообразующая база сельского поселения Георгиевка	58

3.3. Структура современного землепользования сельского поселения Георгиевка.	58

3.4. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Георгиевка.	62

3.5. Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Георгиевка.	66

3.6. Существующее функциональное использование территории населённых пунктов сельского поселения Георгиевка	67

3.6.1. Жилая зона	67

3.6.2. Общественно-деловая зона	71

3.6.3. Производственная и коммунально-складская зона	75

3.6.4. Зона транспортной инфраструктуры	76

3.6.5. Рекреационная зона	78

3.6.6. Зона сельскохозяйственного использования	79

3.6.7. Зона специального назначения	79

4. Инженерное оборудование территории населённых пунктов сельского поселения Георгиевка	82

4.1. Водоснабжение	82

4.2. Водоотведение.	85

4.3. Теплоснабжение	86

4.4. Газоснабжение	93

4.5. Электроснабжение	94

4.6. Телефонизация	95

5. Зоны с особыми условиями использования территории	97

5.1. Зоны особоохраняемых территорий	97

5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия.	97

5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий.	105

5.2. Санитарно-защитные зоны	110

5.3. Охранные зоны.	118

5.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	120

5.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	121

5.6. Зоны залегания полезных ископаемых.	122

5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	123

5.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.	125

6. Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Георгиевка.	128

7. Проектное решение территориального развития сельского поселения Георгиевка.	131

7.1. Архитектурно-планировочное решение	131

7.2. Развитие жилой зоны	131

7.3. Развитие общественно-деловой зоны	134

7.4. Развитие производственной зоны.	146

7.5. Развитие зоны сельскохозяйственного использования.	146

7.6. Развитие инженерной инфраструктуры	147

7.6.1. Водоснабжение	147

7.6.2. Водоотведение.	154

7.6.3. Теплоснабжение	159

7.6.4. Газоснабжение	160

7.6.5. Электроснабжение	165

7.6.6. Связь	169

7.7. Развитие транспортной инфраструктуры	174

7.8. Развитие рекреационной зоны	177

7.9. Развитие зон специального назначения	178

7.10. Мероприятия по охране природы	178

8. Предложения по изменению границ населённых пунктов сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский	181

9. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории.	183

10. Санитарная очистка территории.	187

11. Выводы.	188

12. Реализация генерального плана сельского поселения Георгиевка.	189

13. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Георгиевка.	190

# 1. Введение.

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Кинельский Самарской области №6 от 13.10.2011 года, заключенного с администрацией муниципального района Кинельский.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- Схема территориального планирования Самарской области, утверждённая постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 г. № 261;

- Схема территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2010 г.               № 547.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации», ред. 19.07.2011 г.                                            (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля      2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля            2010 года), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 июля      2010 года) ), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ       «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847            «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ       «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями            от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ            «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ  «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от  08 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ      «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ           «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ      «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 30.11.2011)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ   «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»                        (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ           «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ       «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ       «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ         «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ      «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ        «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля         2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ          «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»               (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ         «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря         2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии»              (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи» (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 N 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 N102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010     N 25-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. №315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»  (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р)

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 03.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».); Министерство здравоохранения Российской Федерации.

- Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 № 244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 № 207.

- Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации           от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069)

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»,  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации            от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83)

- Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до           2013 года», утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года № 557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от            12 ноября 2010 № 828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №  65.

- Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Кинельский Самарской области 10 октября 2008 года N 108-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района  Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»  от 28.02.2005          № 70-ГД (с изменениями от 16.03.2006 № 15-ГД);

- Закон Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 16.03.2006 № 15-ГД

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле»                             (с изменениями от 10 июня 2010 №68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД                                  «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. № 65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД                                     «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»       (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области»                   от 06.07.2011 N 63-ГД.

- Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г.                       № 253    «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г.                     № 2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. № 580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007                         № 261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008                     № 245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, на период до                 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674        (с  изменениями от 13.07.2011 № 336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006 г.     №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007                     № 77 «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009                            № 180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г.                   № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на             2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 № 302

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября         2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 № 286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, №422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г.                        № 138 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2010-2011 годы, в редакции от 27.05.2011г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года № 541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года № 539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года        № 43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. № 167 и       № 169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г.        N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г.                № 88

- «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

- Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 07 июля 2010 года N 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области                 от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от            27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 № 276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области                  от 27.10.2010 г. № 536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 № 355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г. № 466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на        2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области                  от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года №287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области                  от 28 сентября 2009 года № 473  (в редакции от 23 июня 2010 г. № 266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. № 576        (в редакции от 27.05.2011 г.).

- Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на       2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N 179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994     № 61).

  - Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

  - Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

  - Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

  - Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

  - Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Кинельский  Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения       Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области».

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Георгиевка с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Георгиевка.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Георгиевка.

Территориальное планирование сельского поселения Георгиевка осуществляется Генеральным планом  в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Георгиевка  (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

Задачами территориального планирования сельского поселения Георгиевка  являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Георгиевка, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Георгиевка исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Кинельского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Георгиевка по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Георгиевка для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Кинельского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Георгиевка;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Георгиевка;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Георгиевка;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Георгиевка для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Георгиевка;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Георгиевка.

# 2. Общая характеристика территории сельского поселения Георгиевка   муниципального района Кинельский

## 2.1. История формирования структуры расселения.

- Историческая справка.

В начале 1928 года Правительством РСФСР было принято решение об упразднении губернского деления РСФСР. ВЦИК принял постановление об образовании Средне-Волжского края в составе губерний Пензенской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской, с переходом от губернского, уездного и волостного деления территорий на окружное и районное. Постановлением ВЦИК от 16 июля 1928 года было утверждено разделение Средне-Волжской области на 8 округов. В Самарском округе было образовано 11 районов.  Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР № 95, утвердило Постановление ВЦИК от 16 июля 1928 года об образовании Кинельского сельского района (центр — рабочий поселок Кинель).

Кинельский район, издавна называемый Междуречьем, по праву считается сердцем Самарской губернии. Здесь сливаются воедино реки, сходятся автомобильные и железнодорожные пути, органично сочетаются различные агроклиматические зоны, первозданная природа и цивилизация, город и село, аграрное и промышленное производство. Все это определяет своеобразие района, его социально-культурную среду и перспективы развития.

На территории сельского поселения Георгиевка расположены 8 населенных пунктов: села Георгиевка, Большая Малышевка, Вертяевка, Гурьевка, поселки Кутулук и Свободный, а также 2 железнодорожных разъезда – 1161 км, 1169 км. Административный центр – село Георгиевка.

Территория поселения начала заселяться ещё в эпоху бронзового века IV-III тыс. лет до нашей эры племенами скотоводов-кочевников. Следы этого – многочисленные поселения и курганные могильники, обнаруженные археологами западнее поселка Вертяевка, на северо-востоке от села Георгиевка, в районе села Гурьевка и поселка Кутулук.

Постоянное же заселение территории началось в конце XVIII века, когда во время затишья после «пугачевского бунта», при острой нехватке земли и желании получить 15-десятинный надел, бывшие государственными крестьяне начали заселять незанятые участки.

Поселок Вертяевка основан в 80-х годах XVIII века. На рубеже XVIII и XIХ веков выходцами из Рязанской и Тамбовской губерний основано село Большая Малышевка. Село Георгиевка основано приблизительно в 1800-1810 годы (точной даты в архивах нет). Первыми поселенцами были жители Верхнего Поволжья Нижегородской губернии, они поселились вдоль старого русла р.Кинель. Название села происходит от первых поселенцев братьев Егоровых. Егорьевка была типичным степным заволжским селом, жители которого занимались земледелием, они не знали крепостного права, т.к. село было казённым, т.е. государственным. Первые жители были русскими. После отмены крепостного права несколько ниже по течению реки Кинель основали поселение мордва, переселившиеся сюда из Пензенской губернии.

По сведениям областного архива, в 1859 году Егорьевка была казенным селом с православной церковью, от уездного города Бузулук находилась на расстоянии 100 вёрст. Дворов было 200, жителей 1340 человек. А уже в 1889 году в селе насчитывался 481 дом, жителей 2680 человек, была церковно-приходская школа, 9 ветряных мельниц. По субботам в селе проводился базар, а ближайшая железнодорожная станция Тургеневка находилась в 8 верстах от села. В эти годы в весеннее время река Кинель была судоходной до села Кривая Лука, что в 12 километрах от Георгиевки.

Отзвуки революции 1905 года докатились и до села Георгиевка. К этому времени отдельные его жители работали в Самаре и принимали участие в революционном движении. Болдырев Николай Захарович и др. занимались агитационной работой среди жителей, привозили листовки, а старожилы утверждали, что Болдырев организовывал и печатание их в селе. Не оставались в стороне и большемалышевские крестьяне. 30 мая 1906 года они направили депутатам 1-й Государственной Думы телеграмму: «…стойте твердо, не отступайте от своих требований. Знайте, мы будем грудью защищать своих избранников. Требуйте амнистии заключенным, нам – земли и воли. Без земли и воли к нам не возвращайтесь…».

В годы Столыпинской аграрной реформы часть жителей села переселились и организовали в восточной части села поселение – Большие Хутора, которые впоследствии слились с основными улицами села.

В 1910 году в селе насчитывалось 486 дворов с числом жителей 2761 человек. Была паровая мельница. Связи села устанавливаются с Кротовской ж/д станцией с Пустоваловым, где была земская больница.

В 1914 году в Георгиевке и Большой Малышевке открылись фельдшерские пункты. В сентябре того же года сельские сходы сел Большая Малышевка и Георгиевка вынести приговор о закрытии казенных и частных винных лавок. В селах объявлен «сухой закон».

Первая Мировая война принесла на нашу территорию большой поток беженцев из западных губерний. В 1917 году в Большемалышевской волости их проживало и находилось на прдовольственном содержании сельского населения 298 человек.

Накануне октября 1917 года в Георгиевке имелось 550 хозяйств, их них 120 домов, крытых железом, 438 – соломой. Около 100 хозяйств были безлошадными, грамотных было очень мало.

В декабре 1917 года в селе Большая Малышевка образована революционная дружина, «опора Советской власти», которую возглавил Е.Петин.

В октябре 1918 года создан первый исполнительный комитет советской власти в селе Георгиевка – исполнительный комитет Георгиевского сельского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутутов. Он относился к Большемалышевской волости Бузулукского уезда Самарской губернии.

1 мая 1920 года население села Егорьевка (Георгиевка) составляло 3951 человек, с.Большая Малышевка – 3940 человек.

В 1924 году 512 переселенцев из с.Грачевка основали на пригодных для пастбища пустующих землях поселок и назвали его в честь протекающей рядом речки — Кутулук.

В 1928 году произошло объединение всех сельских волостей, организовался Кинельский район с центром в городе Кинель. Георгиевский сельский Совет вошел в состав Кинельского района.

В 1929 году в период коллективизации в селе был создан первый колхоз «Гигант», объединивший 400 хозяйств. Впоследствии колхоз «Гигант» был реорганизован, а на его базе созданы самостоятельные колхозы: «За власть советов», «Красная армия», «Волна революции», «3-я Сталинская пятилетка».

В 1929 году в районе станции Георгиевка был построен элеватор. В 30-ые годы на территории села был организован рыболовецкий колхоз. В 1933 году открылась Георгиевская сельская библиотека. В середине 30-х годов была организована Георгиевская МТС.

25 января 1935 года Постановлением ВЦИК образован новый район – Куйбышевский, с центром в с.Кротовка. В его состав вошли Большемалышевский и Георгиевский сельсоветы. С 1937 года в селе существует 7-летняя школа. В этом же году было построено здание ж/д вокзала в с.Георгиевка. В 1939 году построена Кутулукская оросительная система.

В тяжелые годы Великой Отечественной войны вся жизнь стала приспосабливаться к условиям военного времени. Жителей села мобилизовали на фронт, из колхозов мобилизовывали рабочий скот, была увеличена сдача государству мяса, молока. Жители села шефствовали над Тимашевским госпиталем, отправляли на фронт посылки с теплыми вещами, махоркой. Некоторое время в селе размещалась одна из резервных частей Советсткой армии, личный состав которой жил в землянках, построенных в районе Кинельского конца. За 4 года войны в село пришло 157 похоронок. В 1942 году с привлечением местного населения построен газопровод Бугуруслан-Куйбышев, проходящий через села Большая Малышевка и Георгиевка.

В послевоенный период наше село продолжало заниматься сельским хозяйством, на землях колхозов стали сеять трудоёмкие культуры: картофель, свёклу, поэтому требовалась дополнительная рабочая сила. Георгиевка стала принимать переселенцев из Кинель-Черкасского, Пестравского и других районов области.

С 1 сентября 1951 года Георгиевская школа стала средней.

В 1952 году колхозы «За власть советов», «Красная армия», «3-я Сталинская пятилетка» объединились в колхоз им. Маленкова. В этом же году в п. Вертяевка начала базироваться геологоразведочная партия структурно-поискового бурения № 1. В 1957 году на базе колхоза им. Маленкова был образован совхоз Кутулукский, преимущественно картофелеводческого направления. В совхоз стала поступать соответствующая техника, увеличилось количество машин, совхоз имел 5 отделений. Центральная усадьба совхоза разместилась в селе Георгиевка.

С 1960 по 1967 год построены десятки жилых домов, в том числе 6 двухэтажных, Дом культуры, комбинат бытового обслуживания, а к сентябрю 1965 года закончено строительство трехэтажной средней школы. На центральной усадьбе проложен водопровод, а в квартиры подан газ. Заново были отстроены животноводческие помещения. Все это создавалось трудом жителей села.

Многие из них за свой замечательный труд отмечены Родиной орденами и медалями: звания Героя Социалистического труда удостоена Анашкина Прасковья Михайловна, дважды орденоносцами стали Решетов Павел Александрович, Малашин Николай Семенович, Архипова Тамара Александровна, Кастрицин Владимир Петрович, Булычева Зинаида Сергеевна. Большой вклад в развитие села внес бывший директор Георгиевской школы, Почетный гражданин Кинельского района Иван Андриянович Танчук.

- В 1961 году основана Большемалышевская средняя школа.

- В 1965 году в п.Кутулук организован рыбхоз «Кутулук».

- В 1966 году открыта Георгиевская участковая больница.

- В 1969 году начала работу Кутулукская семеноводческая станция по травам.

- В 1970 году открыт детский сад «Березка».

- С 1971 года выпекает свой знаменитый хлеб хлебозавод «Кутулукский», сейчас, — ООО «Агропродукт».

- В 1972 году в Георгиевке открыта детская музыкальная школа, сейчас, — Детская школа искусств.

- С 31 мая 1979 года работает Линейно-производственная диспетчерская станция «Георгиевка».

- В 1981 году в связи с развитием газификации открылся Георгиевский участок Кинельгоргаза.

- В 1988 году открыта Детско-юношеская спортивная школа.

- С 1991 года в селе Георгиевка начали работать первые социальные работники ЦСО «Милосердие».

Годы перестройки и становления новой государственной системы во многом изменили жизнь и на селе. Активно проходила приватизация государственных предприятий, жилья, земли. Перестал существовать когда-то крепкий совхоз «Кутулукский», не выдержало трудностей переходного периода и созданное на его базе коллективное сельскохозяйственное предприятие «Кутулукское».
В 1995 году для обслуживания ставшего муниципальным жилья создано первое муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с тем развивалось малое препринимательство. Большинство предпринимателей, начавших свое дело в 90-х годах, а это 14 человек, — и сейчас продолжают обеспечивать жителей нашего поселения различными товарами и услугами.

- В 1995 году газифицировано село Большая Малышевка.

- В 1998 году газифицированы поселок Вертяевка и поселок Кутулук. В этом же году возродился православный приход в с. Георгиевка.

- В 2003 году газифицировано село Гурьевка. В этом же году Георгиевская средняя школа получила статус образовательного центра. Начал свою активную деятельность Георгиевский Союз Молодежи.

В 2004 году село Георгиевка отметило свой 200-летний юбилей. За эти годы село стало родным для представителей более чем 25 национальностей.

В 2005 году состоялись первые выборы главы сельского поселения и депутатов Собрания представителей сельского поселения Георгиевка.

С 2007 года в состав муниципального учреждения «Культура, спорт и молодежь» во главе с Русаковой Любовью Васильевной входят: Дома культуры в селе Георгиевка (директор – Лукошкина О. И.), селе Большая Малышевка (директор – Уханова Н. В.), поселке Вертяевка (директор – Комиссарова Н. Ю.), селе Гурьевка (директор – Тигаева В. А.), поселке Кутулук (директор – Гольтина Л. В.); сельские библиотеки в селе Георгиевка (заведующая – Мурысева В. И.) и селе Большая Малышевка (заведующая – Уханова Н. В.).

В 2008 году создано первое товарищество собственников жилья – ТСЖ «Юбилейное». В этом же году начато строительство православного храма в честь Св. Великомученика и Победоносца Георгия в с. Георгиевка.

В 2009 году начало свою работу ООО «Георгиевское жилищно-коммунальное хозяйство», образовано еще одно ТСЖ — «Нефтяник». В том же году Собранием представителей сельского поселения Георгиевка учреждено первое местное печатное средство массовой информации — «Георгиевский вестник».

В настоящее время на территории поселения работают более 50 предприятий, организаций и их подразделений, около 30 индивидуальных предпринимателей.

Наряду с Георгиевской средней общеобразовательной школой (директор – Румия Кяшафовна Ивлиева) и Большемалышевской основной школой (директор – Александр Максимович Захаров) с их структурными подразделениями работают детско-юношеская спортивная школа (Ефимов П. Г.) и детская школа искусств (Соколова Л. Г.).

Поддерживается существующая система здравоохранения: в селе Георгиевка — поликлиническое и терапевтическое отделения Кинельской ЦРБ (главный врач – Шимарова Ф. Я.), в селах Большая Малышевка и Гурьевка и поселках Кутулук и Вертяевка – фельдшерско-акушерские пункты.

По праву гордятся жители своими земляками, внесшими в разные годы огромный вклад в развитие не только родного села, но и страны в целом.

Услуги почты оказывают отделения почты в Георгиевке и Большой Малышевке, услуги банка – филиал Сбербанка России в с. Георгиевка. Открыт пункт коллективного доступа к сети Интернет.

В селе Георгиевка работает специалист по оформлению субсидий и социальных пособий районного Управления социальной защиты населения, 25 социальных работников обслуживают одиноких пенсионеров и инвалидов во всех населенных пунктах поселения.

## 2.2. Местоположение сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский в системе расселения Самарской области.

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области. Территория района составляет 2103,68 кв.км.

Сельское поселение Георгиевка расположено в восточной части Кинельского района.

Законом Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 28.02.2005 № 70-ГД установлены границы сельского поселения. Законом Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 16.03.2006 № 15-ГД внесены изменения в части исключения из состава поселений городского поселения Алексеевка. Органами исполнительной власти области ведется работа по установлению границ муниципального района и состава поселений в соответствии с решением Верховного Суда.

Сельское поселение Кинельский граничит:

- на востоке - с сельским  поселением Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский; с сельским  поселением Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский; с сельским  поселением Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский;

- на севере - с сельским  поселением Новый Сарбай муниципального района Кинельский; с сельским  поселением Богдановка муниципального района Кинельский;

- на западе - с сельским  поселением Комсомольский муниципального района Кинельский;

- на юге - с сельским  поселением Печинено муниципального района Богатовский; с сельским  поселением Арзамасцевка муниципального района Богатовский.

В составе сельского поселения Георгиевка 8 населённых пунктов:

- железнодорожная платформа 1161 км,

- железнодорожная платформа 1169 км,

- село Большая Малышевка,

- село Георгиевка,

- село Гурьевка,

- поселок Вертяевка,

- поселок Кутулук,

- поселок Свободный.

## 2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории

### 2.3.1. Климат

Климат территории м.р.Кинельский резко континентальный. Средняя месячная температура воздуха изменяется от 28,4 ºС в июле, до –14 ºС в январе. Среднегодовая температура составляет 3,8 ºС.  Среднегодовая амплитуда температур составляет 34,4 ºС.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС в сторону понижения осуществляется в октябре-ноябре. Продолжительность зимнего периода около 5 месяцев. Продолжительность устойчивых непрерывных морозов составляет около 120 дней. Ежегодно, в отдельные дни температура понижается до –30 ºС.  В среднем, один раз в 10 лет температура может опускаться до – 40 ºС. В течение зимы бывает 11-16 дней с оттепелями.

Первый снежный покров устанавливается в конце октября начале ноября, затем тает. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров. Средняя продолжительность его залегания 140-150 дней, а в отдельные зимы – 100-128 или 168-185 дней. Толщина снежного покрова в среднем составляет 25 см, доходя в отдельные годы до 1 м и более. Окончательно снег сходит в первой половине апреля, но иногда этот процесс задерживается на 2-3 недели.

Летний максимум температуры достигает 40 ºС.

Частичная повторяемость антициклонов является причиной засух и суховеев. Число дней с суховеями за теплый период в среднем составляет 16-20 дней, в засушливые годы до 90 дней.

Среднемесячная скорость ветра не превышает 4-5 м/сек. Штилевая погода бывает не более 1-2 дней в месяц.

Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (июнь-октябрь) составляет 290 мм, зимний – 150 мм. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль.

### 2.3.2  Рельеф и геоморфология

Территория муниципального района Кинельский расположена на левобережье р. Волги (Саратовское водохранилище). Северная (большая) часть территории приурочена к междуречью рр. Сок и Большой Кинель в пределах геоморфологической провинции Высокого Заволжья. Высокое Заволжье представлено денудационными формами рельефа речных долин и водораздельных пространств с абсолютными отметками поверхности в среднем 100-180 м.

Сокско-Кинельское междуречье представляет собой цепочку водораздельных возвышений, вытянутых в северо-восточном направлении, являющихся южными отрогами «Сокольих гор». Водоразделы отделены друг от друга долинами небольших рек (с запада на восток): Падовка, Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Хилково и характеризуются асимметричным строением: их юго-западные склоны крутые, северо-восточные – пологие.

Строение рельефа северной части территории района находится в тесной связи с литологическим составом пород, выходящих на земную поверхность. Резко очерченные контуры или ступенчатость рельефа наблюдается там, где развиты известняки, доломиты и песчаники аманакской и малокинельской свит татарского яруса верхней Перми. Там где на поверхности развиты глины с прослоями слабых песчаников кутулукской свиты и делювиальные четвертичные суглинки, т.е. породы, легко подвергающиеся процессам денудации, равномерному разрушению и сносу, рельеф имеет в основном сглаженные формы. Наличие, холмов и террас указывает на присутствие среди пород крепких разностей песчаников, известняков или доломитов  Максимальные абсолютные отметки рельефа на водоразделе рр. Тростянка и Хилково составляет 228 м, на водоразделе рр. Падовка и Бурачка – 223,5 м; Бурачка и Гремячка – 193,1 м,  Запрудка и Тростянка – 197,4 м. Постепенное снижение рельефа наблюдается в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности водораздельных склонов, обращённых в сторону долины р. Б.Кинель, составляют 110-80 м.

Ширина долин правых притоков р. Б.Кинель: Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Сарбай составляет 2-3 км. В верховьях и устьевой части долины симметричные, в средней – асимметричные Левые склоны долин крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Помимо долин вышеперечисленных малых рек, расчленяющих Сокско-Кинельский водораздел, в этой части района широко развита овражно-балочная сеть. На крутых, чаще всего правых, склонах речных долин расчленяющие их овраги короткие, глубоковрезанные (до 20-25м), с отвесными стенками. В верховьях и средней части оврагов, как правило, имеются  обнажения коренных пород.

На пологих, левобережных склонах долин овраги сильно вытянуты (до 7,5-10 км), имеют множество отвершков с вершинам, заходящими глубоко в массив водораздела. В устьевой части овраги преобразуются до широких корытообразных балок, склоны их покрыты мощным чехлом делювиальных суглинков. Наибольшее число оврагов наблюдается по правобережью долины реки Падовка: Водинский (у п. Водино), Поганый, Мариновый, Заразный, Безымянный, Самарский (выше п. Бугры), Сырейский, Ближний, Старо-Ближний.

Расчленённость рельефа м.р.Кинельский осложняется ещё наличием карстовых полей, приуроченных к местам близкого залегания к поверхности гипсов в отложениях казанского яруса верхней перми. Преобладающими формами карста являются воронки, пещеры и карстовые овраги. Размеры воронок колеблются в широких пределах: от 1-3 до 300 м в диаметре; от 1-2 до 35 м глубины («Шоркина Яма», «Сосновая Яма»).

Овраги северной и восточной частей района имеют выположенные склоны, широкие тальвеги с чуть заметным руслом, в вершинах оврагов обнажаются делювиальные суглинки и глины, перекрывающие коренные породы. Наиболее крупными из этих оврагов являются: «Елховский Дол», «Чёрный Дол», «Студёный родник» (севернее с.Тростянка).

Вся центральная, восточная и южная части района находятся в пределах междуречья р. Самары и её притока р. Большой Кинель. Лишь незначительная часть площади на крайнем юго-западе приурочена к долине р. Домашки - левого притока р. Самара.

Самаро-Кинельское междуречье представляет собой слабо расчлененную, слегка волнистую равнину.

Основными формами рельефа являются водораздельная поверхность, поймы и надпойменные террасы долин рек Самара, Б.Кинель.

Поймы рек обычно возвышаются над уровнем воды на 3-4 м (заливная часть) и 7-10 м (высокая пойма). Ширина их 2-3, местами 4-5 км (с. Тургеневка, с.Нижне-Никольское).

Данная часть района характеризуется слабой расчленённостью рельефа. Овраги отсутствуют, если не считать трёх коротких задернованных балок с пологими склонами, прорезающих I надпойменную террасу на правобережье р. Б.Кинель в районе с. Георгиевка и двух неглубоких оврагов с задернованными пологими склонами, местами снивелированными, распаханными – на левобережье, один из которых тянется с юга на север (у с. Филипповка), другой - в широтном направлении, впадая в р. Самару.

К долине р. Домашка - левобережному притоку реки Самары, и, частично, к водоразделу данных рек приурочена юго-западная часть территории м.р.Кинельский.

Полосой нескольких метров прослеживается надпойменная (хвалынская) терраса, которая у с. Домашки сливается с I надпойменной террасой р. Самары. II надпойменная терраса долины р. Домашки развита только на правобережье. Ширина её 1-2 км. Максимальная абсолютная отметка водораздельных поверхностей в пределах границ данной части района – 164,2 м. Водораздельные склоны расчленены крупными древними оврагами: «Красная Глинка», «Соколов» (восточнее с. Домашка), «Сухая речка» с многочисленными отвершками: из которых овраги «Вороний» и «Соляный» также находятся в пределах Кинельского района.

Село Георгиевка располагается в пределах пойменной террасы                     р. Большой Кинель. Территория характеризуется абсолютными отметками поверхности в пределах 30-45 м. Территория села на юге ограничена железной дорогой, на востоке – озером Долгий Колок, на северо-западе – р. Бол. Кинель, на западе – оврагом Сухая Речка.

В геологическом строении территории села до глубины 30 м участвуют верхнетатарские отложения представленные пестроцветными глинами весьма плотными, мергелями с подчиненными прослоями песчаников, плотных алевролитов, иногда известняков и доломитов. Глины зеленовато-серые, плотные, алевритистые, слоистые, прослоями песчанистые. Мергели лилово-серые, серо-зеленые, плотные. Доломиты зеленовато-серые, микрокристаллические, глинистые трещиноватые. Алевролиты зеленовато- и голубовато-серые, плотные, глинистые. Мощность верхнетатарских отложений составляет более 100 м.

На глубине 15-18 м татарские отложения перекрыты современными аллювиальными отложениями. Аллювиальные отложения поймы представлены суглинками, супесями и песками. Мелкие и среднезернистые пески содержат пропластки и линзы гравийно-галечникового материала. Мощность современных аллювиальных отложений 15-18 м.

Поселок Вертяевка располагается в пределах пойменной террасы р. Большой Кинель. Территория характеризуется абсолютными отметками поверхности в пределах 30-40 м. Территория поселка на юге ограничена железной и автомобильной дорогой, на востоке – оврагом Сухая Речка, на севере и западе  - пойменными озерами.

В геологическом строении территории села до глубины 30 м участвуют верхнетатарские отложения представленные пестроцветными глинами весьма плотными, мергелями с подчиненными прослоями песчаников, плотных алевролитов, иногда известняков и доломитов. Глины зеленовато-серые, плотные, алевритистые, слоистые, прослоями песчанистые. Мергели лилово-серые, серо-зеленые, плотные. Доломиты зеленовато-серые, микрокристаллические, глинистые трещиноватые. Алевролиты зеленовато- и голубовато-серые, плотные, глинистые. Мощность верхнетатарских отложений составляет более 100 м.

Аллювиальные отложения поймы представлены суглинками, супесями и песками. Мелкие и среднезернистые пески содержат пропластки и линзы гравийно-галечникового материала. Мощность современных аллювиальных отложений 15-18 м.

В геологическом строении территории села Большая Малышевка до глубины 50 м участвуют верхнетатарские отложения, представленные пестроцветными глинами весьма плотными, мергелями с подчиненными прослоями песчаников, плотных алевролитов, иногда известняков и доломитов. Глины зеленовато-серые, плотные, алевритистые, слоистые, прослоями песчанистые. Мергели лилово-серые, серо-зеленые, плотные. Доломиты зеленовато-серые, микрокристаллические, глинистые трещиноватые. Алевролиты зеленовато- и голубовато-серые, плотные, глинистые. Мощность верхнетатарских отложений достигает 100 м. Татарские отложения на глубине около 30 м перекрыты аллювиальными среднечетвертичными отложениями, в долине реки Грачевка – делювиально-пролювиальными четвертичными отложениями.

Среднечетвертичные отложения слагают надпойменную террасу р. Кутулук. Они развиты сплошной полосой вдоль левого склона долины р. Кутулук. В верхней части разреза преобладают глинистые отложения (мощностью до 10,0 м), в нижней – песчаные. В подошве отложений часто встречается прослой галечника мощностью до 3 м. Глины и суглинки желтовато-серые, коричневые, от легких до тяжелых, слоистые, с включениями обломков раковин и углистых остатков растений. Супеси и пески буровато-серые, мелкозернистые, полимиктовые, слоистые, содержат линзы битой ракушки. Мощность хазарских отложений достигает 25,0- 30,0 м.

Делювиально-пролювиальные отложения выполняют пойму и русло реки Грачевка. Разрез представлен переслаиванием глин, иловатых суглинков, песков с линзами гравия и гальки. Мощность их не превышает 3,0-4,0 м.

В пределах рассматриваемой территории первым от поверхности вскрывается водоносный среднечетвертичный аллювиальный горизонт.

Поселок Свободный располагается в пределах поймы р. Большой Кинель. На севере и западе его территория ограничена пойменными озерами, на востоке – старичным понижением, участками заболоченным или заполненным водой. Абсолютные отметки поверхности 40-43 м.

В геологическом строении территории участвуют современные аллювиальные отложения. Разрез аллювия представлен суглинками, супесями и мелкозернистыми песками. В основании пески содержат гальку карбонатных и кремнистых пород. По всему разрезу отмечаются тонкие прослои шоколадных глин. Мощность аллювиальных отложений достигает 20 м.

На территории посёлка первым от поверхности залегает современный аллювиальный горизонт. Водовмещающие породы представлены песками тонко- и среднезернистыми, часто пылеватыми глинистыми, переслаивающимися с суглинками и супесями. Мощность водоносного горизонта изменяется от 0,3 до 6,0м. Воды грунтовые, глубина залегания зеркала изменяется от 3 до 5 м.

Село Гурьевка располагается в пределах объединенной поймы рек Кутулук и Большой Кинель в устьевой части р. Кутулук. Абсолютные отметки поверхности составляют 38-43 м. В центральной части села находятся пойменные озера.

В геологическом строении территории участвуют современные аллювиальные отложения. Разрез аллювия представлен суглинками, супесями и мелкозернистыми песками. В основании пески содержат гальку карбонатных и кремнистых пород. По всему разрезу отмечаются тонкие прослои шоколадных глин. Мощность аллювиальных отложений достигает 20 м.

На территории населённого пункта первым от поверхности залегает современный аллювиальный горизонт. Водовмещающие породы представлены песками тонко- и среднезернистыми, часто пылеватыми глинистыми, переслаивающимися с суглинками и супесями. Мощность водоносного горизонта изменяется от 0,3 до 6,0 м.

Поселок Кутулук располагается на поверхности надпойменной террасы р. Кутулук. Абсолютные отметки поверхности составляют 50-55 м. На северной окраине поселок ограничен поймой р. Кутулук. Склон реки крутой, обрывистый, высота уступа достигает 5-7 м. Поверхность террасы расчленена оврагами и балками. Самым крупным является овраг Крутенький, раскрывающийся в пойму р. Кутулук с левого берега.

В геологическом строении территории поселка до глубины 40 м участвуют верхнетатарские отложения, представленные пестроцветными глинами весьма плотными, мергелями с подчиненными прослоями песчаников, плотных алевролитов, иногда известняков и доломитов. Глины зеленовато-серые, плотные, алевритистые, слоистые, прослоями песчанистые. Мергели лилово-серые, серо-зеленые, плотные. Доломиты зеленовато-серые, микрокристаллические, глинистые трещиноватые. Алевролиты зеленовато- и голубовато-серые, плотные, глинистые. Мощность верхнетатарских отложений достигает 100 м. Татарские отложения на глубине около 20 м перекрыты аллювиальными среднечетвертичными отложениями.

Среднечетвертичные отложения слагают надпойменную террасу р. Кутулук. Они развиты сплошной полосой вдоль левого склона долины р. Кутулук. В верхней части разреза преобладают глинистые отложения (мощностью до 10,0 м), в нижней – песчаные. В подошве отложений часто встречается прослой галечника мощностью до 3 м. Глины и суглинки желтовато-серые, коричневые, от легких до тяжелых, слоистые, с включениями обломков раковин и углистых остатков растений. Супеси и пески буровато-серые, мелкозернистые, полимиктовые, слоистые, содержат линзы битой ракушки. Мощность хазарских отложений достигает 20,0 м.

В пределах территории посёлка первым от поверхности вскрывается водоносный среднечетвертичный аллювиальный горизонт.

Населённый пункт ж.д. платформа 1161 км располагается в пределах первой надпойменной террасы р. Бол. Кинель. Абсолютные отметки поверхности составляют 45-50 м. К югу от населенного пункта находятся открытые каналы оросительной системы, восточнее - долина оврага Сухая Речка.

Геологический разрез территории до глубины 20 м слагают верхнечетвертичные аллювиальные образования. Аллювий представлен суглинками, супесями и мелкозернистыми песками. Мощность верхнечетвертичных отложений достигает 20 м.

### 2.3.3. Гидрогеологические условия

Гидрологические  условия  определяются  геолого-структурным  строением, геоморфологическими  и  литологическими  особенностями  территории.

Запасы подземных вод в границах муниципального района Кинельский представлены Бугульминско-Белебеевской морфоструктурной группой безнапорных подземных вод (БПВ) в северной части территории и морфоструктурной группой БПВ Приволжской возвышенности в юго-восточной части.

Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к современным аллювиальным отложениям рек Самара, Б. Кинель и их притоков.  В поймах рек Самара и Б.Кинель водовмещающими породами описываемого водоносного горизонта являются пески мелко-разнозернистые, иловатые мощностью до 12 м, с прослоями глин порядка 0,5 м. По менее крупным рекам, таким как Домашка, современный аллювиальный водоносный горизонт представлен породами более пёстрого литологического состава: от малоокатанной гальки и щебня песчаника, грубозернистого песка до тонкой супеси и ила. Мощность водовмещающих пород составляет от 0,5-1,5 м до 3 м. Глубина залегания современного аллювиального водоносного горизонта от поверхности земли составляет 0,5-2,0 м. В меженный период она увеличивается до 3,5-5,0 м.  Удельные дебиты по скважинам, колодцам и родникам колеблются от 0,01-0,1л/сек; по поймам мелких речек и ручьёв в пойме р. Самары до 2,07 л/сек. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевого состава, с общей минерализацией 0,26-0,43 г/л. Общая жёсткость при этом составляет 4,2-6,9 мг-экв/л., т.е. воды умеренно-жесткие. Питание горизонта происходит за счёт атмосферных осадков и талых вод, а также за счёт вод подстилающих водоносных горизонтов.

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к верхнечетвертичным отложениям первой надпойменной террасы в долинах р.р. Самара, Б. Кинель и их притоков. Водовмещающими породами являются пески тонко и мелкозернистые, содержащие глинистые частицы и прослои глин, к низу разнозернистые, гравелистые. По долинам мелких рек – супеси и суглинки. Мощность водоносного слоя в долине р. Самары составляет 9-14,5 м, в долинах мелких рек мощность водоносного слоя уменьшается до 1,5-3 м. Водоносность пород сравнительно невелика. Наибольшей величины она достигает в долине р.Самары, где дебит по скважинам составляет 1,1 л/сек; по левобережью р. Б.Кинель – 6 л/сек. В долинах мелких рек водообильность значительно понижается и составляет 0,0013-0,2 л/сек. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные, кальциевые и натриевые, с общей минерализацией 0,4-0,5 г/л, умеренно жесткие. Питание горизонта частично осуществляется посредством гидравлической связи с соседними водоносными горизонтами – современным и более древними, но в основном за счет талых вод и атмосферных осадков.

Водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений развит в основном, в пределах второй (хазарской) надпойменной террасы. Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с гравием и галькой в основании. Кровля, как правило, представлена суглинками. Мощность водовмещающих пород  колеблется в широких пределах от 5-6 до 15,5 м, местами до 24-32 м (у с.п. Красносамарское). Воды описываемого горизонта грунтовые, обладают слабым напором. Зеркало грунтовых вод находится в абсолютных отметках 26-40 м. Водообильность данного водоносного горизонта невелика – 0,83-1,1 л/сек. Воды обычно пресные, слабощёлочные, жёсткие. Общая минерализация по скважинам составляет 0,36-0,44 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые и кальциево-магниевые. Минерализация достигает 1,6-2,8 г/л. Область питания среднечетвертичного аллювиального водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт талых вод и атмосферных осадков. Близ населённых пунктов воды сильно загрязнены продуктами разложения бытовых отходов, придающими воде неприятный вкус.

Нижнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к нижнечетвертичным аллювиальным отложениям. Литологический состав водовмещающих пород отличается невыдержанностью, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Пески мелкозернистые сменяются тонкозернистыми, затем крупнозернистыми, глинистыми, с гравием и галькой. Пески глинистые иногда переходят в супесь. Местами наблюдается частое переслаивание песка с глиной через каждые 1,5-2,5 м (в районе с. Мало-Малышевка). Суммарная мощность водовмещающих пород составляет по скважинам 5-6 м; к середине и нижнему краю террасы возрастает до 13-17 м;  у с. Мало-Малышевка достигает 22 м. Воды данного горизонта грунтовые, с незначительным местным напором. Абсолютная отметка грунтовых вод изменяется в пределах 85-63 м, чаще 73 м. Водообильность различная. Максимальная составляет 2,1 л/сек, минимальная – 0,11 л/сек. Состав вод гидрокарбонатный кальциево-натриевый, с очень низкой минерализацией и довольно высокой жёсткостью. Область питания нижнечетвертичного водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт атмосферных осадков, талых вод и выше – и нижележащих водоносных горизонтов.

Верхненеогеновый водоносный горизонт апшеронского яруса приурочен к отложениям апшеронского возраста. Водовмещающими породами являются супеси или глинистые алевриты, пески мощностью 0,9-1,6 м. Воды описываемого горизонта слабонапорные, глубина их залегания 10-17 м. Водообильность довольно низкая – 0,1-0,41 л/сек. Состав вод гидрокарбонатно-кальциево-натриевый, с общей минерализацией 0,53-0,60 г/л и очень высокой жёсткостью. Питание горизонта осуществляется за счёт атмосферных осадков и талых вод. Апшеронский водоносный горизонт является изолированным от других водоносных горизонтов, за исключением водоносного горизонта пойм.

Верхненеогеновый водоносный горизонт акчагыльского яруса приурочен  к отложениям акчагыльского возраста, выполняющим доплиоценовые погребённые долины палео-рек: Самара, Б.Кинель и их палео-притоков. Водовмещающими породами являются пески в основном мелкозернистые, с галечником в основании. Мощность их 12-28 м, к бортам долины уменьшается до 2 м. Глубина залегания водоносного горизонта (в районе сел Бобровка и  Красносамарское) составляет 50-59 м. воды описываемого горизонта напорные, наблюдается их гидравлическая связь с водами рек Самара, Б. Кинель, Домашка. Водообильность горизонта различная. Дебит по скважинам изменяется от 0,6-1,8 до 3,6 л/сек. По химическому составу воды горизонта по долинам р.р. Самары и Б.Кинель пресные, гидрокарбонатные кальциево-натриевые, с общей минерализацией 0,35-0,53 г/л, умеренно – жёсткие. На водораздельных пространствах и в долинах малых рек они хлоридно-гидрокарбонатные натриево-магниевые, слабоминерализованные, умеренно-жёсткие и жёсткие. Источниками питания акчагыльского водоносного горизонта в долинах р.р. Самара  и Б.Кинель являются воды четвертичных отложений (в местах отсутствия достаточно надёжного водоупора между ними) и (через борта долин) нижележащие водоносные горизонты.

Верхнепермский водоносный горизонт верхнетатарского подъяруса приурочен к отложениям Северо-Двинского горизонта. По литологическому составу водовмещающие породы представлены песчаниками на контакте с акчагыльскими отложениями, выветренными до песков, алевролитами и  мергелями, залегающими среди аргиллитоподобных глин. Воды горизонта являются напорными, пластово-трещинными. Водообильность их сравнительно невелика – наибольшая величина дебита в долине р. Б. Кинель достигает           4,8 л/сек, наименьшая – на водоразделе 0,96 л/сек. По химическому составу воды верхнетатарского горизонта различны. На водораздельных склонах они сильно сульфатно-хлоридные, натриевые, очень жёсткие, с общей минерализацией 3,4г/л.

В долине р. Б.Кинель воды становятся пресными, гидрокарбонатными натриево-магниевыми, с общей минерализацией 0,5 г/л. Питание горизонта происходит в основном за счёт вод акчагыльского яруса, там, где отложения перекрываются неогеном, и в малой степени – за счет атмосферных осадков и талых вод на площадях выходов на поверхность пород северодвинского горизонта.

Верхнепермский водоносный горизонт нижнетатарского подъяруса приурочен к отложениям сухонского горизонта. Водовмещающими породами здесь являются мергели, доломиты, реже аргиллиты с прослоями песчаника и алеврита. Мощность водовмещающих пород 6-10 м. Воды описываемого горизонта пластово-трещинные, его водообильность невелика. Дебит скважин и родников не превышает 0,4-1,3 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-натриевые, с общей минерализацией 0,5 г/л, умеренно жёсткие, слабосолоноватые. На склонах долины р. Б.Кинель воды сульфатные кальциево-натриевые, очень жёсткие, с общей минерализацией 1,2-3г/л. Питание горизонта осуществляется в основном за счёт водоносных горизонтов четвертичных отложений.

Пресные воды встречаются практически во всех эксплуатируемых водоносных комплексах. Подземные воды с минерализацией 1,0 – 1,5 г/дм3 прослеживаются узкими полосками именно вдоль русла р. Большой Кинель. На остальной территории Самарской области в большей степени развиты подземные воды с минерализацией до 1 г/дм3.

Разведанные запасы подземных вод с минерализацией до 1 г/л составляют в муниципальном районе Кинельский 48,85 тыс.м3/сут. Прогнозные параметры составляют 183,1 тыс.м3 /сут.

В целом территория района характеризуется удовлетворительной обеспеченностью запасами подземных вод. Воды преимущественно пресные с незначительной минерализацией, характеризуются как условно пригодные по качеству.

### 2.3.4. Опасные природные процессы

На территории муниципального района Кинельский, особенно по правобережью долины р. Самара и р. Б. Кинель выражены: затопление и подтопление паводковыми водами.

При затоплении прибрежных зон в периоды пропуска весеннего паводка происходит смыв загрязнений в водоемы, что приводит к ухудшению качества воды.

В долине р. Б. Кинель широко отмечены участки переувлажнения грунтов. Отдельные участки левобережной поймы р. Б. Кинель подвержены процессу заболачивания.

Основной причиной проявления затопления и подтопления является подпор от гидроузла Саратовского водохранилища.

Усиление процесса подтопления и природного, и техногенного  происхождения, может быть вызвано нарушением естественного потока грунтовых вод вследствие рытья котлованов, заглубления фундаментов, прокладки подземных инженерных коммуникаций, утечек из водонесущих коммуникаций и др.

В северной и, особенно, центральной части широко выражен овражно-эрозионный процесс. Сильная расчлененность рельефа в границах  Кинельского района и наличие в литологическом разрезе мягких пород, легко поддающихся размыву), наряду с ливневым характером летних осадков и бурным снеготаянием определяют высокую интенсивность и площадное развитие процессов роста овражно-балочной системы, эрозионного размыва и смыва верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок и ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. Делювий чаще всего представлен суглинками и супесями. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Установлено, что интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3°). В этом случае определяющим фактором является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

На фоне возрастающей антропогенной нагрузки, особенно на территориях с большим уклоном, не задернованных и не защищенных лесополосами, площади эродированных земель увеличиваются. Следствием водной эрозии являются процессы оврагообразования, оползни, просадки грунта.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

На юге и юго-востоке территории Кинельского района встречаются участки перевеваемых песков.

Наличие перечисленных видов опасных геологических процессов  осложняет, но не исключает градостроительную деятельность в указанных зонах при условии проведения соответствующей инженерной подготовки.

Из опасных экзогенных геологических процессов, имеющих место на территории сёл Георгиевка и  Вертяевка следует отметить эрозию, абразию и участками подтопленность территории.

Глубинная эрозия образует овраги и промоины в долине р. Бол. Кинель, чему способствуют легкоразмываемые суглинки, слагающие их. Примером служит овраг Сухая Речка, разделяющий Вертяевку и Георгиевку. Он имеет клиновидный поперечный профиль, крутые стенки, глубину около 6 м м, длину до 2-2,5 км.

Действие абразии проявляется в размыве левого берега реки Бол. Кинель. Наиболее интенсивно она проявляется в излучинах реки, образуя меандры. На подмываемых участках берегов высота уступов достигает 6-9 м.

Эрозионные процессы и абразия активизируются в период дождей, весеннего снеготаяния, весеннего паводка.

Большая часть территории села характеризуется высоким положением уровня грунтовых вод, т.е. является потенциально подтопляемой. В пониженных частях территории грунтовые воды выходят на поверхность, образуя озера.

### 2.3.5. Гидрографическая сеть

Основными объектами гидрографической сети муниципального района Кинельский являются реки Самара и Большой Кинель.

Сельские поселения Комсомольский, Георгиевка и Кинельский располагаются в пределах левобережной поймы и надпойменной террасы реки  Б. Кинель.

Река Б. Кинель берет начало на западных склонах Общего Сырта в 9 км к ЮВ от д. Алябьево Пономаревского района Оренбургской области и впадает в р. Самару справа на 44 км от устья, в 7 км ниже по течению от г. Кинеля. Длина реки составляет 442 км, площадь водосбора - 14900 км². Общее падение реки - 265 м, средний уклон реки - 0,6 %, средняя высота водосбора - 154 м.

Водосбор представляет собой полого-увалистую равнину, расположенную в области плато Высокого Заволжья. Бассейн реки асимметричен по форме: правобережье относительно высокое и сильно расчленено благодаря эрозионным процессам; рельеф левобережья отличается мягкостью очертаний и меньшей расчлененностью. В низовье реки имеются блюдцеобразные понижения карстового происхождения. Растительность лесостепная. Распаханность водосбора составляет 80 %, залесенность - 7 %. Лес приурочен к прирусловой части водосбора.

Долина реки хорошо выражена, трапецеидальной формы. Ширина долины изменяется от 1,5–2,0 км в верховье до 7–8 км в нижней части бассейна. Склоны долины асимметричны: правый умеренно крутой (10–20°), сильно расчленен долинами притоков, балками и оврагами; левый – более пологий (2-5°), изрезан незначительно.

Пойма реки высокорасположенная, преимущественно двухсторонняя. На пойме – озера, старицы. Отдельные участки поймы заболочены. В высокое половодье пойма затопляется на глубину 1–3 м, в обычное – лишь ее пониженные участки.

Русло извилистое. Коэффициент извилистости - 1,55. Река Б. Кинель от истока до впадения в нее р. Мочегай (260 км от устья) мелководна, далее по течению водность реки значительно увеличивается и река представляет собой плесы глубиной 4–10 м перемежающиеся с небольшими мелководными участками глубиной 1,0–1,5 м. Средняя ширина реки составляет 35–50 м, глубина - 2–4 м. Русло преимущественно песчаное, на перекатах галечное, на плесах заиленное. Приурезовые участки русла заросли камышом и осокой. Скорости течения на плесах не превышают 0,2 м/с, на перекатах изменяются от 0,6 до 1,1 м/с.

Берега в основном крутые (45-50°), высотой от 2–4 до 7 м, залесены. На отдельных участках берега пологие (6-15°), заросшие камышом и осокой.

Весеннее половодье – главная фаза водного режима бассейна. Подъем уровня обычно приходится на первую декаду апреля. Максимальная интенсивность подъема для рассматриваемых участков рек возможна до 2,0 м в сутки. В районе г. Кинеля для р. Бол. Кинель возможно прохождение двух пиков половодья: от собственного водосбора (чаще всего во вторую декаду апреля) и от подпора Саратовского водохранилища (обычно первая половина мая). Подъем уровня на рассматриваемом участке р. Бол. Кинель в средние по водности половодья проходит в пределах бровок русла и составляет 6 м. В половодья редкой вероятности превышения возможен подъем уровня до 9 м. Средняя продолжительность половодья на р. Бол. Кинель соответствует пяти неделям.

Межень на реках длительная. Летняя межень начинается обычно во второй половине апреля. Минимальные уровни периода открытого русла устанавливаются обычно во второй половине лета. Низшие зимние уровни наблюдаются, как правило, в ноябре. Межень устойчивая. Подъем уровня от дождевых паводков не превышает 1,20 м.

Река Самара – левобережный приток р. Волга, в пределах Кинельского района протекает в основном вдоль западной границы в направлении с юга на север и частично (вблизи с. Алексеевка) – с востока на запад. Правобережный приток р. Самара – р. Б.Кинель протекает внутри района с востока на запад, разделяя территорию района на две половины.

Река Самара – главная водная артерия Кинельского района. Исток реки находится на северных склонах Общего Сырта в 2,5 км восточнее поселка Гнездиловка Переволоцкого района Оренбургской области. Река протекает по территории двух областей в общем северо-западном направлении и впадает в р. Волгу (Саратовское водохранилище) у юго-западной окраины г. Самары на 1398 км от ее устья. Общая длина реки составляет 594 км.

Водосбор р. Самары на рассматриваемой территории представляет собой низменную слаборасчлененную слегка волнистую равнину. Форма водосбора резко асимметричная: основная гидрографическая сеть расположена в правобережье. Река Самара является условной границей между лесостепной и степной зонами. Природные ландшафты сохранились незначительно: около 70 % территории занято пахотными землями. Лес приурочен преимущественно к прирусловой части водосбора. Исключением является участок к югу и востоку от с. Мал. Малышевка, где лесной массив распространен вплоть до реки. Основная древесная порода – сосна.

Долина реки прямая трапецеидальной формы. Склоны высотой около 40 м, рассечены овражно-балочной сетью. Пойменное дно долины хорошо выраженное, шириной 2-4 км, с наличием множества озер и староречий. Водоемы к концу вегетационного периода сохраняют чистое водное зеркало лишь в центральной части акватории, вся приурезовая зона обильно зарастает камышом.

Русло реки хорошо выраженное, извилистое, неразветвленное, сильно деформирующееся. Ширина русла составляет 40-70 м, глубина около 3 м. Берега крутые, часто, особенно на поворотах реки обрывистые высотой 4-6 м. Берега обильно заросли кустарником и древесной растительностью. В местах обрывов берега открытые со следами свежего обрушения. Дно ровное, песчаное, водная растительность практически отсутствует. Скорость течения реки составляет около 0,3 м/с.

Водный режим бассейна р. Самара соответствует Восточно-Европейскому типу и характеризуется высоким весенним половодьем и низкой продолжительной меженью. В связи с тем, что река получает преимущественно снеговое питание, для нее характерно крайне неравномерное распределение стока в течение года. Минимальные значения стока соответствуют меженному периоду. По данным ближайших постов на исследуемом участке р. Самары 12-15 % годового стока приходится на зимнюю межень и 23-25% - на летне-осеннюю. Большая часть стока (обычно 60-65 % от годовой величины) проходит в весенний период.

Весеннее половодье – главная фаза водного режима бассейна. Подъем уровня обычно приходится на первую декаду апреля. Максимальная интенсивность подъема для исследуемого участка реки возможна до 2,0 м в сутки. В районе с. Красносамарское для р. Самары возможно прохождение двух пиков половодья: от собственного водосбора (чаще всего во вторую декаду апреля) и от подпора Саратовского водохранилища (обычно первая половина мая). Подъем уровня на исследуемом участке р. Самары в средние по водности половодья проходит в пределах бровок русла и составляет 6 м. В половодья редкой вероятности превышения возможен подъем уровня до 9 м. Средняя продолжительность половодья на р. Самаре соответствует пяти неделям.

Межень на реке длительная. Летняя межень начинается обычно во второй половине апреля. Минимальные уровни периода открытого русла устанавливаются обычно во второй половине лета. Низшие зимние уровни наблюдаются, как правило, в ноябре. Межень устойчивая. Подъем уровня от дождевых паводков не превышает 1,20 м

Ледообразование в бассейне начинается чаще всего во второй половине ноября. Из ледовых явлений на р. Самаре характерны забереги (почти ежегодно) и сало (до 60 % случаев). Наибольшая толщина льда отмечена в феврале-марте и составляет чаще всего 50-60 см, в особо холодные зимы – до 1 м. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями равна 150 дням, наибольшая – наблюдалась зимой 1941-1942 гг. и соответствует 192 дням. Вскрытие ледяного покрова происходит в среднем в начале апреля, на р. Самаре сопровождается ледоходом. Средняя продолжительность весеннего ледохода составляет 5 дней. Ледоход может сопровождаться заторами. На пойменных озерах лед тает на месте.

После  строительства  Саратовской  ГЭС  устьевые  участки  рек  Самара  и  Б. Кинель  находятся  в  подпоре, который  распространился  на  58  км  вверх  по  течению  р. Самары  и  на 18  км  вверх по течению  р. Б.Кинель.

Кроме основных водотоков по территории  м.р.Кинельский, протекают малые реки  Падовка, Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Сарбай, Хилково. Все они приурочены к  Сокско-Кинельскому междуречью.

Реки немноговодны, скорость течения воды неравномерная: в верховьях – быстрая, в устье - замедленная. Чаще всего русла этих рек заболочены. Эрозионная деятельность рек слабая. Ширина долин 2-3 км, в верховье и устьевой своей части долины симметричные, в средней части – асимметричные – левые склоны крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Правый приток р. Б.Кинель – р. Гремячка немноговодна, скорость течения неравномерная: в верховье – быстрая, в устье - замедленная. Русло заболочено.

Правый приток р. Самара  - р. Падовка – имеет извилистое русло, обрывистые берега. Дно сложено суглинками,  местами илистое, берега заросли кустарником.

Река Домашка имеет широтное направление и протекает в южной части Кинельского района с запада на восток. Долина реки имеет асимметричное строение: левый склон узкий, высокий, с многочисленными короткими, но глубокими, сильно ветвящимися оврагами с отвесными стенками. Правый склон долины более пологий и широкий, расчленён сильно выположенными широкими долинами древних оврагов: Широкий, Терешкин, Домашка, Средний и Дальний отроги. Русло реки Домашка узкое, извилистое. Пойма также узкая, шириной не более 300-350 м, чаще всего 100-150 м.

В долине р. Домашки узкой полосой, в несколько метров, прослеживается I надпойменная (хвалынская) терраса, которая у с. Домашки сливается с I надпойменной террасой р. Самара. II надпойменная терраса долины р. Домашки развита только на правобережье. Ширина её 1-2 км.

На территории м.р. Кинельский рассредоточены водохранилища и пруды. По данным «Кадастра водохранилищ и прудов Самарской области», составленного ООО НПФ «Экос» в 2005 г., на территории м.р. Кинельский имеется несколько искусственно созданных поверхностных водных объектов.

Таблица № 1 - Характеристика водохранилищ и прудов муниципального района Кинельский.

| № п/п | Наименование ГТС | Год ввода в постоянную эксплуатацию | Площадь зеркала при НПУ, км2 | Полный объем, млн. м3 | Напор, м | Общее состояние ГТС | Регулирование стока | Класс капитальности | Виды деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектная | фактическая |
| 1 | Водохранилище на р. Падовка | 1981 | 0,295 | 0,98 | 10,4 | Неуд. | Сезон-ное | 4 | Оро-шение | Водосна-бжение, рыболо-вство |
| 2 | Пруд на овраге Терешкин | 1976 | 0,235 | 0,893 | 11,9 | Неуд. | многолетнее | 4 | - | - |
| 3 | Пруд на р. Домашка | 1975 | 0,25 | 1,2 | 11 | Неуд.. |  | 4 | - | - |
| 4 | Водохранилище у с. Чубовка | 1981 | - | 0,98 | 10,4 | Удов. |  | 4 | - | - |
| 5 | Верхний пруд на овраге Кривой | 1969 | - | 0,078 | 5,3 | Удов. |  | 4 | - | - |
| 6 | Нижний пруд на овраге Кривой | 1969 | - | 0,086 | 5,9 | Удов. |  | 4 | - | - |
| 7 | Пруд на р. Грачевка | 1976 | - | 0,226 | 6,3 | Неуд. |  | 4 | - | - |
| 8 | Пруд на овраге Елховый | 1980 | - | 0,45 | 8,3 | Удов. |  | 4 | - | - |

Гидрографическая сеть на территории сельского поселения Георгиевка представлена реками Б. Кинель, Кутулук и Грачёвка, многочисленными озёрами и ручьями. Реки Б. Кинель и Кутулук протекают вдоль границ сельского поселения Георгиевка, северной границей сельского поселения Георгиевка является река Большой Кинель с большим количеством мелких озер в пойме реки.

Село Большая Малышевка располагается на поверхности надпойменной террасы р. Кутулук, осложненной долиной р. Грачевка. Абсолютные отметки поверхности 50-55 м.

Река Грачевка является притоком второго порядка р. Б. Кинель. Река берет начало у пос. Сосновский Кинельского района, протекает в северном направлении, разделяя с. Большая Малышевка на восточную и западную части и впадает в р. Кутулук с левого берега на 9 км от ее устья у южной окраины с. Кротовка. Длина р. Грачевка составляет 18 км. Рассматриваемый участок расположен в нижней части водосбора реки. На данном участке русло р. Грачевки хорошо выработанное. Берега преобладают крутые, на поворотах обрывистые высотой 3-4 м. Скорость течения р. Грачевка составляет около 0,1 м/с.

Водный режим реки Грачевка в целом повторяет общие черты режима р. Б. Кинель. Половодье наблюдается несколько раньше, чем на основной реке. Во время весеннего половодья на р. Грачевка проходит до 90 % годового стока.

Меженный период реки Грачевка устойчив. Дождевые паводки приводят к незначительному подъему уровня, в редких отдельных случаях (ливневый характер дождя редкой вероятности превышения) может быть выше подъема уровня весеннего половодья. В период летне-осенней и зимней межени – в декабре в р. Грачевка вода обычно отсутствует или в редких случаях сохраняется в отдельных понижениях рельефа.

Ледовый режим реки неустойчив. Средние даты появления первых ледовых образований приходятся на середину ноября. Период замерзания длится в среднем около двух недель, в особо холодные зимы возможно замерзание за одну ночь. Ледяной покров на р. Грачевка имеет наибольшую толщину во второй половине зимы, довольно часто она промерзает до дна. На р. Грачевка возможно наличие отдельных подвижек льда в весенний период, но чаще всего вода течет поверх льда и ледохода не образует. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями не превышает пяти месяцев.

Река Кутулук берёт начало на отрогах Общего Сырта в Оренбургской области. Впадает в р. Бол. Кинель слева на 68км от устья, в 2,5 км к северо-западу от с. Кротовка. Длина реки 144 км, площадь водосбора 1340км2, общее падение 197 м, средний уклон 1,4%, средняя высота водосбора 135 м. На территории сельского поселения Георгиевка р. Кутулук представлена нижним течением. Долина реки хорошо выражена, трапецеидальной формы, шириной 3-4 км, с ассиметричными склонами – высоким и крутым правым склоном, низким и пологим

Пойма реки двусторонняя, шириной до 2 км. Поверхность поймы пересечена ложбинами, старицами, озёрами, местами заболочена. Русло реки извилистое, ширина реки 5-10 м, глубина 1-1,5 м. Скорость течения реки составляет              0,2-0,4 м/с.

### 2.3.6. Полезные ископаемые

Территория сельского поселения Георгиевка находится в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, что обуславливает наличие нефти и природного газа. Продуктивные горизонты, в зависимости от возраста нефтесодержащих пород, залегают на глубинах от 500 до 3110 м. Нефти в основном легкие, маловязкие, сернистые и высокосернистые.

В границах проектирования также имеются запасы минерального сырья для производства строительных материалов: гипс, известняк, керамзитовые и тугоплавкие глины, суглинки, пески строительные и силикатные, строительный камень.

Балансовыми месторождениями кирпично-черепичного сырья являются: Алексеевское II, Новосарбайское, Бугры.

Месторождения Алексеевское II и Бугры имеют запасы категории А+В+С1 – 11,3 млн. м³ и 3,7 млн. м³.

Перспективные площади месторождений кирпично – черепичного сырья – Алексеевская и Дачная.

Перспективными участками по выявлению гипса и ангидрида являются Сырейский, Овраг Старо-ближний, Дачи з-да Металлург; п. Бугры.

Выявлены месторождения бентонитоподобных глин: Тимашевское, Смышляевское, Бузаевское, Пчелка,  Сколковско, Чубовское,                                      СВ уч. Красносамарског,; Сырейское, Красносамарское.

### 2.3.7. Почвы и растительный покров

Территория  муниципального района Кинельский расположена  в  двух  природно-географических зонах – лесостепной  и  степной. Почвенная  зональность, обусловленная  постепенным  изменением  климатических  факторов, меняется  с  севера  на  юг.

Основной почвенный фон сельского поселения Георгиевка составляют черноземы: выщелоченные и типичные (часто остаточно-карбонатные) в лесостепной и обыкновенные в степной части района. Они покрывают плато и склоны водоразделов, надпойменные террасы рек и используются преимущественно в пашне. Обладают довольно высоким естественным плодородием: значительным слоем гумусового слоя (40-80 см), достаточным содержанием гумусов (5-8%) и подвижных форм питательных веществ.

Под пологом лесов сформировались серые и темно-серые лесные почвы. На шлейфах склонов и в понижениях надпойменных террас имеют место лугово-черноземные и луговые, в поймах рек – аллювиальные почвы, среди которых встречаются засоленные, а также переувлажнённые и заболоченные.

Преобладают черноземы обыкновенные остаточно-луговатые и типичные с участием солонцов и аллювиальных дерновых насыщенных почв.

Для южной  части пахотных земель муниципального района Кинельский (степная зона) характерны черноземы обыкновенные и  южные средне - и малогумусные.

Общая площадь лесов Самарской области, по данным государственного учета лесного фонда на 1 января 2009 года, составляет 759,7 тыс. га, покрытая лесом площадь 680,9 тыс. га, лесистость - 12,7 %, т.е. область малолесная.

Расположены леса по территории области крайне неравномерно. На юге под ними занято 2% от общей площади, на севере этот показатель колеблется от 22 до 25%.

Все леса Самарской области относятся к защитным лесам. Леса, расположенные на землях сельхозназначения представлены, как правило, мелкими колками и участками, примыкающими к лесному фонду.

В состав департамента лесного хозяйства Самарской области входят 18 лесничеств. Общая площадь лесничеств 536,4 тыс. га, покрытая лесом - 480,0 тыс.га.

Преобладающие породы: дуб - занимает 27% от покрытой лесом площади, сосна-15%, липа - 18%, осина - 19%, береза - 10%, остальные породы (клен, ясень, вяз, тополь, кустарники) - 11%.

Возрастная структура лесов в процентном отношении распределилась следующим образом: молодняки - 25%, средневозрастные - 47%, приспевающие - 14%, спелые - 14%.

Растительный покров тенррит ории сельского поселения Георгиевка представлен, соответственно, лесными (с преобладанием дуба, липы, сосны, осины и березы), луговыми и степными формациями.

В северной  части муниципального района Кинельский залесенность варьирует в широких пределах:  от  5  до  40%, и составляет  в междуречье рек Сок и Б. Кинель порядка 17,9%. В междуречье рек Б. Кинель и Самара - порядка 11,8 %.

Лесная растительность в степной зоне практически отсутствует. Отдельные насаждения приурочены к долинам рек, склонам оврагов и балок. Наиболее крупные из них расположены вдоль р. Самара.

Зональной растительностью, которая сохранилась на отдельных участках вдоль р. Самара, являются разнотравно-типчаково-ковыльные степи, в травостое которых ведущую роль играют степные злаки - ковыль и типчак.

Азональным типом растительности является растительность пойм, которая представлена крупно-разнотравными лугами с участками степных элементов в сочетании с древесно-кустарниковой растительностью.

Южнее р. Самара, на территории, приуроченной к степной природно-географической зоне, леса занимают не более 0,5 % территории, причем большая часть насаждений здесь представлена искусственными лесными полосами.

Средняя степень лесистости территории м.р.Кинельский составляет ≈14%. Объем заготовки древесины ≈9 тыс.м³.

# 3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации сельского поселения Георгиевка.

## 3.1.  Анализ демографической ситуации в сельском поселении Георгиевка муниципального района Кинельский

### 3.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

- стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

- стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

- стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью. На рисунках 1 и 2 наглядно прослеживается динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту и воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности,  населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,53 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. На рисунках 4; 5; 6 прослеживается динамика распределения населения Самарской области, муниципального района Кинельский  и сельского поселения Георгиевка по возрастным группам.

.

- Рисунок  4

- Рисунок 5

- Рисунок 6

В 2010 году ситуация в сельском поселении Георгиевка изменилась в сторону роста населения старше трудоспособного возраста.

Распределение населения муниципального района Кинельский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил в пожилой возраст.

### 3.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский

На территории муниципального района Кинельский расположены 12 сельских поселений.

Административным центром муниципального района  является г. Кинель.

- Сельские поселения муниципального района Кинельский:

- Алакаевка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 1174 человек;

- Бобровка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 3309 человек;

- Богдановка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 2262 человека;

- Георгиевка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 5540  человек;

- Домашка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 3378  человек;

- Кинельский (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 2191 человек;

- Комсомольский (в составе 10 населенных пунктов) – общее число жителей 4147 человек;

- Красносамарское (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1856  человек;

- Малая Малышевка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 2546  человек;

- Новый Сарбай (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1503  человека;

- Сколково (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 2021  человек;

- Чубовка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 3294  человека.

В целом в муниципальном районе Кинельский по данным на 01.01.11 г. проживает 33099 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения.

На протяжении длительного периода наблюдается естественная убыль населения, в то же время в течение последних 4 лет ее объем существенно сократился.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по сельским поселениям Самарской области в сторону уменьшения.

Соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, близки к их соотношению в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Кинельский доля стариков превышает долю молодого населения: 23,0% против 16,2%. Таким образом, разрыв составляет 6,8%, что на 0,1% больше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе немного больше среднего областного показателя. См. Рисунок 4

Младенческая смертность в поселениях Кинельского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в сельских поселениях района в 1997 и в 2003  годах. Сегодня показатель младенческой смертности в муниципальном районе немного выше областного.

Рисунок 7 - Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей в муниципальном районе Кинельский.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Кинельский примерно на 2,1 года меньше, чем в области в целом и составляет 65,1 лет.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. На рисунке 8 отражены общие итоги миграции сельского населения Самарской области в 2010 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в сельских поселениях муниципального района Кинельский на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост был велик, но в 1999 году внешняя миграция пошла на убыль, однако в с 2006 по 2009 гг. в Кинельском районе она  покрывала естественную убыль населения.

По общим итогам миграции за 2010 год в сельские поселения Кинельского  района прибыло на 1человека больше, чем убыло из них.

- Рисунок 8 - Общие итоги миграции сельского населения

- Самарской области в 2010 году.

Наиболее крупные населенные пункты муниципального района Кинельский  являются административными центрами сельских поселений. Административные центры сельских поселений обладают устойчивым социально-демографическим потенциалом и образуют демографический каркас муниципального района Кинельский.

Население муниципального района Кинельский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 80,98%. Около 4,5% населения района – чуваши; 4,9% - мордва; 1,93% - татары; 1,9% - украинцы; 0,7% - казахи; 1,5% -марийцы; 1,4% - белорусы.

### 3.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Георгиевка муниципального района Кинельский

Сельское поселение Георгиевка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей по состоянию на 01.01.2011 г. 5540 человек - одно из самых больших по численности населения поселений муниципального района Кинельский.

- Рисунок 9

В результате анализа динамики естественного движения сельского населения муниципального района Кинельский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Георгиевка демографическая ситуация более благоприятная: несмотря на то, что уровень смертности на протяжении последних лет преимущественно превышал уровень рождаемости, он был гораздо ниже средних показателей смертности по сельскому населению.

- Рисунок 10

Так, за период с 2003 по 2009 гг. в сельском поселении Георгиевка уровень смертности был в два раза ниже средних показателей смертности по сельскому населению Кинельского района. Поэтому уровень естественной убыли за анализируемый период был в 6 раз ниже, чем в сельских поселениях Кинельского района, и в среднем составил 1,2 промилле.

Несколько ниже, чем в районе, был в этот период и уровень рождаемости – на 3,8 промилле, но в последние годы наметилась тенденция выравнивания показателей роста рождаемости и смертности.

Ситуация еще более улучшалась внешней миграцией, которая покрывала естественную убыль. По данным, предоставленным администрацией с.п. Георгиевка, в 2008 году наблюдался самый низкий уровень миграционного прироста населения.

- Рисунок 11

По данным, предоставленным администрацией с.п. Георгиевка, в настоящее время в поселении доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет составляет 17,3% от всего населения, что практически соответствует среднему показателю по району. Доля населения, находящегося в возрасте старше трудоспособного в с.п. Георгиевка составляет 22,3%., трудоспособного возраста - 57,4%, моложе трудоспособного - 20,2%.

- Таблица № 2 - Данные о возрастной структуре населения сельского поселения Георгиевка (на  01.01.2011 г.)

| Показатели | Количество, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Село Георгиевка | Село Большая Малышевка | село Гурьевка | Посёлок Вертяевка | Посёлок Свободный | Посёлок Кутулук | ж/д пл. 1161 км | ж/д пл. 1169 км | Итого |  |
| Дети: | 802 | 137 | 44 | 68 | 2 | 26 | 7 | -- | 1086 | 19,6 |
| До 6 лет | 359 | 54 | 22 | 27 | 1 | 9 | 5 | -- | 477 | 8,61 |
| От 7 до 15 | 361 | 65 | 15 | 31 | 1 | 13 | 2 | -- | 488 | 8,81 |
| От 16 до 17 лет | 82 | 18 | 7 | 10 | -- | 4 | -- | -- | 121 | 2,18 |
| Из общей численности населения: | 3972 | 737 | 200 | 414 | 24 | 169 | 22 | 2 | 5540 | 100 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 720 | 119 | 37 | 58 | 2 | 22 | 7 | -- | 965 | 17,42 |
| Население трудоспособного возраста (в т.ч. льготные пенсионеры) | 2366 | 398 | 108 | 229 | 11 | 96 | 8 | 2 | 3218 | 58,1 |
| Женщины от 16 до 54 лет | 1121 | 181 | 51 | 100 | 4 | 45 | 3 | 1 | 1506 | 27,2 |
| Мужчины от 16 до 59 лет | 1245 | 217 | 57 | 129 | 7 | 51 | 5 | 1 | 1712 | 30,9 |
| Население старше трудоспособного возраста: | 886 | 220 | 55 | 127 | 11 | 51 | 7 | -- | 1357 | 24,5 |
| Женщины старше 54 лет: | 654 | 151 | 39 | 82 | 6 | 38 | 6 | -- | 976 | 17,62 |
| Мужчины старше 59 лет | 232 | 69 | 16 | 45 | 5 | 13 | 1 | -- | 381 | 6,88 |

Рисунок 12.

Рисунок 13.

Таким образом, демографическая ситуация в сельском поселении Георгиевка складывается в более благоприятном русле, в отличие от общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации по Самарской области

По данным Самарастат за последние годы число жителей в с.п. Георгиевка преимущественно росло.

Данные по численности населения в населенных пунктах сельского поселения, представленные администрацией сельского поселения Георгиевка:

- село Георгиевка - 3972 чел;

- село Большая Малышевка - 737 чел;

- посёлок Вертяевка - 414 чел;

- село Гурьевка - 200 чел;

- посёлок Кутулук - 169 чел;

- посёлок Свободный - 24 чел;

- ж/д платформа 1161 км - 22 чел;

- ж/д платформа 1169 км - 2 чел.

По совокупности естественного и механического приростов населения в населенных пунктах с.п. Георгиевка численность жителей по сравнению с 2007 годом увеличилась на 87 чел. Благодаря тому, что на протяжении последних лет уровень смертности был относительно низким, а приток мигрантов довольно большим, сельскому поселению Георгиевка удалось избежать существенного сокращения численности населения.

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения с.п. Георгиевка,  о среднегодовом приросте населения с.п. Георгиевка и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Георгиевка м.р. Кинельский.

## 3.2. Градообразующая база сельского поселения Георгиевка

Основная отрасль экономики сельского поселения Георгиевка - сельское хозяйство в том числе: растениеводство, животноводство, пищевая промышленность.

Основные  градообразующие  предприятия, расположенные на территории  поселения, сведены в таблицу №3 ««Производственные объекты сельскохозяйственного назначения в сельском поселении Георгиевка».

- Таблица № 3 -  Производственные объекты сельскохозяйственного

назначения сельского поселения Георгиевка

| № п/п | Наименование | Направление | Мощность | Кол. раб./ чел | Ориентиро-вочная СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Агропродукт» | Переработка с/х продукции | --- | 52 | 50 |
| 2 | ТОК | --- | --- | --- |  |
| 3 | ОАО «Георгиевский элеватор» |  |  |  | 100 |
| 4 | ЗАО «Кинельское» | Рыбоводное хозяйство | 548 га |  |  |

На территории сельского поселения Георгиевка расположены промышленные объекты и производства IV, V классов опасности; ЛПДС «Георгиевка».

## 3.3. Структура современного землепользования сельского поселения Георгиевка.

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, все земли России в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

Основными категориями земель в Самарской области являются: земли сельскохозяйственного назначения; земли населённых пунктов (городов, посёлков, сельских населённых пунктов); земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.

Законом Самарской области от 28.02 2005 г. № 70-ГД (с изменениями от 16.03.2006 № 15-ГД) «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» установлены границы тринадцати поселений, одним  из которых является сельское поселение Георгиевка.

Современные границы сельского поселения Георгиевка носят естественный характер, проходят вдоль твёрдых ориентиров рельефа местности, определены точками стыка границ смежных землепользований.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: пашнями, пастбищами и многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.

Общая площадь земель сельского поселения Георгиевка в установленных границах составляет 17382 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – 1777,7 га – это земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей; 
 в составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- земли населённых пунктов – 2228,5* га - к ним  относятся все земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населённых пунктов.  В состав земель населённых пунктов могут входить земельные участки, отнесённые в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам (в ред. Федерального закона):

  - жилым;

  - общественно-деловым;

  - производственным;

  - инженерных и транспортных инфраструктур;

  - рекреационным;

  - сельскохозяйственного использования;

  - специального назначения;

  - военных объектов;

  - иным территориальным зонам.

Земли населённых пунктов расположены в границах:

- села Георгиевка – 1052,0* га;

- села Большая Малышевка – 583,1* га;

- посёлка Вертяевка – 268* га;

- села Гурьевка – 100,4* га;

- посёлка Кутулук – 122,4* га;

- посёлка Свободный – 88,6* га;

- ж/д платформа 1161 км – 10,0* га;

- ж/д платформа 1169 км – 4,0* га.

* За площадь земель населённых пунктов приняты площади соответствующих полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.

- Таблица № 4 – Состав земель населённых пунктов сельского поселения Георгиевка.

| № п/п | Состав земель | Населённые пункты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Село Георгиевка | Село Б. Малышевка | Село Гурьевка | Посёлок Вертяевка | Посёлок Свободный | Посёлок Кутулук | ж/д пл. 1161 км | ж/д пл. 1169 км |
| 1 | Площадь застройки | 74,95 | 13,8 | 2,58 | 7,82 | 1,6 | 1,04 | 0,22 | 0,12 |
| 2 | Территории общего пользования | 150,67 | 70,68 | 17,95 | 83,72 | 25,76 | 29,63 | 1,99 | 0,64 |
| 3 | Земли с/х использования | 268,82 | 243,32 | 49,12 | 52,49 | 40,27 | 64,93 | 5,0 | 2,58 |
| 4 | Участки под озеленением общего пользования | 8,98 | -- | 0,46 | 1,68 | -- | -- | 0,33 | -- |
| 5 | Территории под объектами промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и другого назначения | 12,92 | 1,15 | 0,02 | 2,11 | 0,006 | 0,017 | 2,45 | 0,56 |

- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения).

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Особенности правового режима этих земель устанавливаются статьями Земельного Кодекса и учитываются при проведении зонирования территорий.

- земли особо охраняемых территорий и объектов, к ним относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения;

- иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом, федеральными законами.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

- земли лесного фонда –  к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

- земли водного фонда – к землям водного фонда относятся земли:

- покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных               объектах;

- занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

- земли запаса – к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения.

## 3.4. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Георгиевка.

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктуры  предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным  регламентам.

На территории сельского поселения Георгиевка непосредственное обслуживание водным и воздушным транспортом отсутствуют.

Автомобильный транспорт. По территории области проходит автомагистраль М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) с выходами в районы Казахстана, Средней Азии и северные районы России.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Самарской области составляет 7739,034 км, из них 7,68 тыс. км (99,3%) имеют твердое покрытие. Протяженность автомобильных дорог федерального значения - 686,3 км; автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области составляет 7052,734 км.

По состоянию на 01.01.2009 (согласно программе «Прогноз социально-экономического развития муниципального района Кинельский на 2010-2012 годы) протяженность автомобильных дорог общего пользования в муниципальном районе Кинельский составила 526,2 км, из них федерального значения  21,3 км, регионального – 354,76 км,. Протяженность дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений района сократилась в связи передачей в 2008 году ненаселенных территорий муниципального района Кинельский в городской округ Кинель  и по предварительным данным составляет 226,7 км.

По территории района проходят три автодороги общего пользования регионального значения:

- “Самара-Бугуруслан” (Р-225) II категории по направлению запад-восток;

- «Кинель-Богатое-Борское» в юго-западном направлении;

- «Обводная г. Самары» по направлению север-юг.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Кинельского района составляет 354,760 км.

Населённые пункты Кинельского района, не обеспеченные дорогами с твёрдым покрытием:

- п. Свободный - 21 чел.;

- п. Карповка - 3 чел.;

- п. Луговой – 55 чел.;

- п. Пчелка – 3 чел.;

- п. Тростянка – 29 чел.

Всего: 5 населенных пунктов -- 111 человек.

В настоящее время социально-экономическое развитие муниципального района Кинельский во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и междугородных пассажирских перевозок. Темпы развития автомобильных дорог муниципального района Кинельский отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации.

Недостаточная развитость территориальных автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в поездках.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и их перевод в сеть автомобильных дорог общего пользования местного либо регионального или межмуниципального значения окажет существенное  воздействие на обеспечение движения рейсовых и школьных автобусов, служб скорой медицинской помощи и служб МЧС России, снижение влияния транспортных затрат на себестоимость продукции, сокращение оттока сельского населения из-за неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем.

Все населённые пункты сельского поселения Георгиевка расположены вдоль автодороги общего пользования "Самара-Бугуруслан".

Население пользуется услугами междугородных автобусов.

Таблица № 5 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения Георгиевка.

| № п/п | Идентификацион-ный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6310441000259 | «Самара- Бугуруслан» - Гурьевка | 1,800 |
| 2 | 6310441000260 | «Самара- Бугуруслан» - Большая Малышевка | 3,000 |
| 3 | 6310441000265 | «Самара- Бугуруслан» | 15,6 |
| Итого |  |  | 20,4 |

Железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт на территории области представлен  Куйбышевской железной дорогой и частью Южно-Уральской железной дорогой (Оренбургское направление). Протяженность железных дорог составляет более 1,3 тыс. км. По территории области проходит ряд магистральных железнодорожных линий, связывающие западные, южные, юго-западные и восточные регионы страны.

Плотность железных дорог региона составляет примерно 25,5 км на одну тысячу квадратных километров, что в 2,4 раза выше среднего показателя по стране.

Железнодорожный транспорт на территории муниципального района Кинельский  представлен тремя федеральными  железными дорогами:

- «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск», магистрального типа (электрофицированная, двухпутная). Протяженность в границах района составляет –  50,5 км;

- «Кинель-Безенчук» – обходная (электофицированная, двухпутная). Протяженность в границах района составляет – 3,1 км;

- «Оренбург-Кинель» магистрального типа  (неэлектрофицированная, двухпутная). Протяженность в границах района составляет – 40,0 км.

- Таблица № 6 - Характеристика федеральных железных дорог

(в пределах м.р.Кинельский)

| № п/п | Железная дорога | Тип дороги | Протяжен-ность (в границах района), км | Количе-ство путей | Вид тяги | Преобладаю-щее напрвление грузопотоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск» | магистраль-ная | 348 | 2 | Электрофи-цированная | Уфа-Самара-Саранск |
| 2 | «Оренбург-Кинель» | магистральная | 100 | 2 | Неэлектро-фициро-ванная | Оренбург-Кинель |
| 3 | «Кинель-Безенчук» | обходная | 109 | 2 | электрофицированная | Кинель-Безенчук |

На территории Кинельского района расположено четыре железнодорожных станций и две ж/д платформы.

Таблица № 7 - Характеристика железнодорожных станций (по данным управления Куйбышевской железной дороги - ОАО «РЖД» на 01.01.2009 г.)

| № п.п. | Название | Грузооборот (тонн) | Пассажирооборот (тыс.пасс-км) | Количество перевезенных пассажиров (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Георгиевка | - | 1956,429 | 37 481 |
| 3 | Спиридоновка | - | 652,282 | - |
| 4 | Тургеневка | - | 1197,944 | 28 828 |
| 5 | Тростянка | - | - | - |
| 6 | ОП 1161 км | - | 1,348 | 21 |
| 7 | ОП 1169 км | - | 0,061 | 1 |

Воздушный транспорт. Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р. Кинельский, втом числе сельского поселения Георгиевка, осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, в том числе, обеспечивая внешние связи Самарской области, принимает все типы гражданских самолетов. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы. В составе аэропорта «Курумоч» имеются система терминалов общей площадью более 11000 кв. м. и грузовой комплекс. Площадь аэропорта «Курумоч» составляет 590 га.

Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

Расстояние от административного центра г. Кинель до международного аэропорта «Курумоч» - 56,1 км.

В непосредственной близости от границ муниципального района  Кинельский расположен  аэропорт «Смышляевка», который специализируется на работах  по обслуживанию  предприятий нефтяной, газовой и других отраслей промышленности, а также сельского хозяйства. Он имеет 3 взлетно-посадочные полосы (две из которых грунтовые), аэровокзал и эксплуатируется только в светлое время суток.

Водный транспорт. Водный транспорт в Самарской области играет существенную роль в грузовых и пассажирских перевозках. Главный речной путь – р. Волга – по своему транспортному назначению и судоходной глубине  относится к сверхмагистрали. Протяженность внутренних водных путей Самарской области составляет 685 км. Продолжительность навигации на р. Волге составляет около 220 суток.

В  границах  муниципального района   Кинельский по малым рекам Самара и Б. Кинель пассажирское судоходство не осуществляется,  на обозначенных участках  рек Самара и Б.Кинель также отсутствует возможность для перевозки  больших грузов водным путем.  Протяженность судоходного участка р. Самара - 40 км,  данный участок распространяется от устья реки до пгт. Смышляевка на территории г.о. Самара (глубина судового хода – 3 м, ширина –   50 м).

Возможности судоходства на территории района существуют  только  для  судов маломерного флота.

Трубопроводный транспорт. Трубопроводный транспорт является важным элементом транспортной инфраструктуры Самарской области, на долю которого приходится около 43% грузоперевозок.

Добыча и переработка нефти и газа на территории Самарской области привела к созданию разветвленной сети трубопроводов различного диаметра и назначения. Они производят транспортировку нефти, газа и целого ряда продуктов нефтехимии. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

По территории муниципального района Кинельский проходит большое количество транзитных и местных трубопроводов. К транзитным относятся нефтепроводы: Нижневартовск–Самара, Базлы–Самара, Бугуруслан–Сызрань, Муханово–Самара, Похвистнево–Самара, Кулешовка–Самара, Альметьевск–Самара, Колтасы–Самара и Ромашкино–Самара. К магистральным газопроводам относятся: Похвистнево–Самара, Муханово–Самара, Отрадный–Тольятти, Мокроус–Тольятти, Алексеевка–Тольятти, Нефтегорский ГПЗ–Алексеевка.

Через район проходит аммиакопровод Тольятти–Одесса. По территории района проходят продуктопроводы Отрадненского и Нефтегорского газоперерабатывающего заводов, Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода и Новокуйбышевского нефтехимкомбината.

По территории муниципального района Кинельский  в целом проходят:

- 26 магистральных нефтепроводов;

- 52 магистральных газопровода;

- 8 продуктопроводов;

- 1 аммиакапровод.

В границах территории м.р. Кинельский имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. В юго-западной части м.р. Кинельский расположена ЛПДС «Самара» (пункт слива и налива нефти ЗАО «Самара-Нафта»).

К востоку от с. Филипповка расположен пункт сбора газа. Ориентировочный радиус СЗЗ от объекта составляет 1000 м.

## 3.5. Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Георгиевка.

Планировочная структура всех населённых пунктов сельского поселения Георгиевка отличается ярко выраженной живописностью, уличная трассировка  подчинена изгибам и перепадам рельефа местности и (или) руслу реки.

Село Георгиевка и посёлок Вертяевка, имеющие общий участок границы землеотвода, раскинулись на левом берегу реки Большой Кинель. Юго-западнее вышеперечисленных населённых пунктов, вдоль железной дороги, по обеим её сторонам, расположился небольшой населённый пункт железнодорожная платформа 1161 км: здесь одна, параллельная ж/д полотну, улица. Второй аналогичный населённый пункт железнодорожная платформа 1169 км расположился восточнее села Георгиевка, южнее полотна железной дороги.

Село Георгиевка находится в северо-восточной части территории района, в 85 км от областного центра и в 25 км от районного центра. Автодорога «Самара-Бугуруслан» и железная дорога, проходящие в южной части населённого пункта, делят  территорию села на 3 части: 2 небольших – пристанционных и основную.

Поселок Свободный находится в северной части сельского поселения Георгиевка и имеет в составе территории две живописных улицы – Нагорную и Дачную. Посёлок пребывает в окружении озёр, территорий заболоченных и облеснённых, в долине реки Большой Кинель.

Живописностью характеризуется уличная сеть села Гурьевка, расположенного на берегу реки Кутулук. В центральной части населённого пункта находится озеро с озеленёнными берегами – рекреационной зоной села. Улица Центральная протрассирована в направлении с юго-запада на северо-восток, к реке.

Село Большая Малышевка расположилось южнее полотна железной дороги, по обоим берегам реки Грачёвка, разрезающей территорию населённого пункта на две неравные части. Русло реки проходит  в направлении с юго-запада на север.

Посёлок Кутулук также имеет живописную планировочную структуру. На двух основных улицах - Набережная и Центральная – располагаются индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Главный въезд в поселок осуществляется с западной стороны по автомобильной дороге с твёрдым покрытием.

## 3.6. Существующее функциональное использование территории населённых пунктов сельского поселения Георгиевка

### 3.6.1. Жилая зона

Земельные участки в составе жилой зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам. В жилой  зоне могут размещаться отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона в сельском поселении Георгиевка представляет застройку низкой плотности.  Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Георгиевка в основном представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

- Таблица № 8 - Данные по жилому фонду села Георгиевка.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 84514,65 |
| 3 | государственный | 1959,19 |
| 4 | частный | 82555,46 |
| 5 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 21,28 |

- Таблица № 9 - Характеристика жилого фонда по этажности села Георгиевка.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 1025 | 65840,05 | 78 |
| 2 | Секционная 2-х этажная застройка: | 25 | 18674,6 | 22 |
| 3 | Блокированная застройка |  |  |  |
| 4 | Всего: | 1050 | 84514,65 | 100 |

- Таблица № 10 - Данные по жилому фонду села Гурьевка.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 5473 |
| 3 | государственный | 72,8 |
| 4 | частный | 5400,2 |
| 5 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 27,4 |

- Таблица № 11 - Характеристика жилого фонда по этажности села Гурьевка.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 92 | 5473 | 100 |
|  | Всего: | 92 | 5473 | 100 |

- Таблица № 12 - Данные по жилому фонду села Большая Малышевка.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 18171,11 |
| 3 | государственный | 364,1 |
| 4 | частный | 17807,01 |
| 5 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 24,66 |

Таблица № 13 - Характеристика жилого фонда по этажности села Большая Малышевка.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 339 | 17949,01 | 99 |
| 2 | Секционная 2-х этажная застройка: | 1 | 222,1 | 1 |
|  | Всего: | 340 | 18171,11 | 100 |

- Таблица № 14 - Данные по жилому фонду посёлка Вертяевка.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 10855,72 |
| 3 | государственный | 855,5 |
| 4 | частный | 10000,22 |
| 5 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 26,22 |

Таблица № 15 - Характеристика жилого фонда по этажности посёлка Вертяевка.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 195 | 937,85 | 100 |
|  | Всего: | 195 | 937,85 | 100 |

- Таблица № 16 - Данные по жилому фонду посёлка Свободный.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 2600,9 |
| 3 | частный | 2600,9 |
| 4 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 108,37 |

Таблица № 17 - Характеристика жилого фонда по этажности посёлка Свободный.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 60 | 2600,9 | 100 |
|  | Всего: | 60 | 2600,9 | 100 |

- Таблица № 18 - Данные по жилому фонду ж/д платформа 1169 км.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 110,2 |
| 3 | частный | 110,2 |
| 4 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 55,1 |

Таблица № 19 - Характеристика жилого фонда по этажности ж/д платформа 1169 км.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 4 | 110,2 | 100 |
|  | Всего: | 4 | 110,2 | 100 |

- Таблица 20 - Данные по жилому фонду ж/д платформа 1161 км.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 389,4 |
| 3 | частный | 389,4 |
| 4 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 17,7 |

Таблица № 21 - Характеристика жилого фонда по этажности ж/д платформа 1161 км.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 9 | 389,4 | 100 |
|  | Всего: | 9 | 389,4 | 100 |

- Таблица № 22 - Данные по жилому фонду посёлка Кутулук.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 3628,84 |
| 3 | частный | 3628,84 |
| 4 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 24,5 |

- Таблица № 23 - Характеристика жилого фонда по этажности посёлка Кутулук.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 21 | 2600,9 | 24 |
| 2 | Секционная 2-х этажная застройка: | 16 | 2759,04 | 76 |
|  | Всего: | 37 | 3628,84 | 100 |

### 3.6.2. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр формируют здания  администрации сельского поселения, сельского клуба, библиотеки, почты, поликлиники.

Общественный центр сельского поселения Георгиевка сформирован в селе Георгиевка по улицам Специалистов и Школьная.

В настоящее время социально-культурная инфраструктура сельского поселения Георгиевка представлена:

- муниципальное образовательное учреждение Георгиевская средняя школа, в которой могут обучаться до 500 учеников;

- муниципальное образовательное учреждение Большемалышевская основная школа, в которой могут обучаться до 100 учеников;

- детский сад «Березка» является дошкольным отделением Георгиевской средней школы, его могут посещать до 125 детей;

- Георгиевская детская школа искусств;

- детско-юношеская спортивная школа,

- Дома культуры в сёлах Георгиевка, Большая Малышевка, Гурьевка, поселках Вертяевка, Кутулук;

- сельские библиотеки в селе Георгиевка и селе Большая Малышевка;

- медицинская помощь жителям сельского поселения Георгиевка оказывается в Георгиевском поликлиническом отделении Кинельской ЦРБ и фельдшерско-акушерских пунктах в сёлах Большая Малышевка и Гурьевка, поселках Вертяевка и Кутулук;

- розничную торговлю на территории поселения осуществляют более 20 предпринимателей.

Согласно СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п,сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

- Таблица № 24- Объекты культурно-бытового обслуживания сельского

поселения Георгиевка по состоянию на 01.01.2011 г.

| № п/п | Наименование |  |  | Адрес, улица |  |  |  | № дома |  | Этажность |  |  |  | Мощность |  |  | Состояние |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурное подразделение МОУ Георгиевская СОШ детский сад «Березка» |  |  | С. Георгиевка, ул. Юбилейная |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 125 мест |  |  | Удовл. |  |  |  |  |
| Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ Георгиевская СОШ |  |  | С. Георгиевка, ул. Специалистов |  |  |  | 17 |  | 3 |  |  |  | 500 мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МОУ Большемалышевская СОШ |  |  | С. Б. Малышевка, ул. Школьная |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 100 мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Гурьевская начальная школа МОУ Большемалышевская СОШ |  |  | С. Гурьевка, ул. Центральная |  |  |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 10 мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кутулукская начальная школа МОУ Большемалышевская СОШ |  |  | П. Кутулук, ул. Центральная |  |  |  | 23 |  | 1 |  |  |  | 10 мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Георгиевская детская школа искусств |  |  | С. Георгиевка, ул. Специалистов |  |  |  | 19 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Детско-юношеская спортивная школа муниципального района Кинельский |  |  | С. Георгиевка, ул. Школьная |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Георгиевское терапевтическое отделение Кинельской ЦРБ |  |  | С. Георгиевка, ул.Специалистов |  |  |  | 20 |  | 2 |  |  |  | 10 коек |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Георгиевское поликлиническое отделение Кинельской ЦРБ |  |  | С.Георгиевка, ул.Специалистов |  |  |  | 20 |  | 2 |  |  |  | 75 посещ. в смену |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Большемалышевский ФАП |  |  | С.Большая Малышевка, ул.Крестьянская |  |  |  | 2а |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вертяевский ФАП |  |  | П.Вертяевка, ул.Рабочая |  |  |  | 96 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Гурьевский ФАП |  |  | С.Гурьевка, ул.Центральная |  |  |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кутулукский ФАП |  |  | П.Кутулук, ул.Центральная |  |  |  | 23 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Аптека ООО «Здоровье» |  |  | С.Георгиевская, ул.Специалистов |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Аптека ООО «Биотон» |  |  | С.Георгиевская, ул.Специалистов |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Георгиевский Дом культуры |  |  |  | С. Георгиевская, ул. Специалистов |  |  | 19 |  | 2 |  |  |  | 300 мест |  |  | Косм. ремонт |  |  |  |  |
| 2 | Вертяевский сельский клуб |  |  |  | Ул. Комсомольская |  |  | 52 |  | 1 |  |  |  | 25 мест |  |  | Косм. ремонт |  |  |  |  |
| 3 | Гурьевский сельский клуб |  |  |  | Ул. Центральная |  |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 150 мест |  |  | Кап. ремонт |  |  |  |  |
| 4 | Кутулукский сельский клуб |  |  |  | Ул. Центральная |  |  | 21 |  | 1 |  |  |  | 30 мест |  |  | Кап. ремонт |  |  |  |  |
| 5 | Георгиевская сельская библиотека |  |  |  | Ул. Зеленая |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 19000 ед.хр./ 14 чит. мест |  |  | Кап. ремонт |  |  |  |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рынок |  |  | С. Георгиевка |  |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Магазин |  |  | С. Георгиевка, ул. Шоссеёная |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 110 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Магазин |  |  | С. Георгиевка, ул. Набережная |  |  |  | 80 |  | 1 |  |  |  | 9 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Киоск |  |  | С. Георгиевка, ул. Новая |  |  |  | 33а |  | 1 |  |  |  | 9 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Киоск |  |  | С. Георгиевка, ул. Юбилейная |  |  |  | -- |  | 1 |  |  |  | 9 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Магазин |  |  | С.Георгиевка, ул.Школьная |  |  |  | 2а |  | 1 |  |  |  | 84,6 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Киоск |  |  | С. Георгиевка, ул. Колхозная |  |  |  | 70 |  | 1 |  |  |  | 9 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Магазин |  |  | С.Георгиевка, ул.Пионерская |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  | 90,8 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Магазин |  |  | С.Георгиевка, ул.Школьная |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 16 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Киоск |  |  | С.Георгиевка, ул.Кооперативная |  |  |  | 70 |  | 1 |  |  |  | 9 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магазин |  |  | С.Георгиевка, ул.Зеленая |  |  |  | 16 |  | 1 |  |  |  | 43,2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Магазин |  |  | С.Георгиевка, ул.Советская |  |  |  | 4а |  | 1 |  |  |  | 28,6 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Магазин |  |  | С.Георгиевка, ул.Элеваторная |  |  |  | 37 |  | 1 |  |  |  | 137,4 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Магазин |  |  | С.Георгиевка, ул.Центральная |  |  |  | 46 |  | 1 |  |  |  | 124,5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Магазин |  |  | С. Б. Малышевка, ул. Крестьянская |  |  |  | 1а |  | 1 |  |  |  | 35,1 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Магазин |  |  | С. Б. Малышевка, ул. Крестьянская |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 141,4 ²² |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Магазин |  |  | С. Вертяевка, ул. Рабочая |  |  |  | 100 |  | 1 |  |  |  | 37 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Киоск |  |  | П. Вертяевка, ул. Садовая |  |  |  | 44 |  | 1 |  |  |  | 9 м² |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Столовая |  |  | С.Георгиевка |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи, финансовые учреждения Организации и учреждения управлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация сельского поселения Георгиевка |  |  | С. Георгиевка, ул. Специалистов |  |  | 18 |  |  | 2 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Банки и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Касса филиала Сбербанка России | С.Георгиевка, ул.Специалистов |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 3 раб. места |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Георгиевское почтовое отделение | С.Георгиевка, ул.Специалистов |  |  |  | 18 |  |  | 1 |  |  | 10 раб. мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Большемалышевское почтовое отделение | С.Большая Малышевка, ул.Крестьянская |  |  |  | 2а |  |  | 1 |  |  | 3 раб. места |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Георгиевская АТС «Волгателеком» | С.Георгиевка, ул.Специалистов |  |  |  | 14 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Большемалышевская АТС «Волгателеком» | С.Большая Малышевка, ул.Крестьянская |  |  |  | 2а |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП ЖКХ «Георгиевское» |  | С. Георгиевка, ул. Школьная |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Георгиевский учаток Кинельского филиала ООО «СВГК» |  | С. Георгиевка, ул. Строителей |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Культовые сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Церковь православного прихода в честь святого и великомученика Георгия Победоносца |  | С. Георгиевка, ул. Кооперативная |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | Удовл. |  |  |  |

### 3.6.3. Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, которые обеспечивают их функционирование.

На территории сельского по селения Георгиевка имеется ООО «Агропродукт», расположенный по адресу: с. Георгиевка, ул. Школьная, 6. ООО «Агропродукт» специализируется на производстве хлебобулочных изделий. Численность кадров предприятия по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 97 человек.

### 3.6.4. Зона транспортной инфраструктуры

Земельные участки в составе зон транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами железнодорожного,  автомобильного речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта.

Зона транспортной инфраструктуры в населённых пунктах муниципального района Кинельский, как правило, представлена улично-дорожной сетью местного значения. Улицы и дороги, в свою очередь, могут входить в состав различных функциональных зон.

Объекты обслуживания транспортных средств на территории поселения отсутствуют (автозаправочные станции, станции технического обслуживания, коллективные крытые стоянки и т.п.). Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

- Таблица № 25 -  Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов

сельского поселения Георгиевка.

| № п\п | Наименование | Проезжая часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, м² | Протяжённость, км |  |
| Село Георгиевка |  |  |  |  |
| 1 | Улица Вокзальная | 5,106* | 0,851* |  |
| 2 | Улица Зелёная | 1,62* | 0,27* |  |
| 3 | Улица Колхозная | 5,97* | 0,995* |  |
| 4 | Улица Кооперативная | 9,0* | 1,5* |  |
| 5 | Улица Лесная | 6,78* | 1,13* |  |
| 6 | Пер. Молодёжный | 2,4* | 0,4* |  |
| 7 | Улица Новая | 5,76* | 0,96* |  |
| 8 | Улица Набережная | 13,1* | 2,182* |  |
| 9 | Пер. Нефтяников | 3* | 0,5* |  |
| 10 | Улица Ново-Шоссейная | 16,56* | 2,76* |  |
| 11 | Улица Октябрьская | 8,28* | 1,38* |  |
| 12 | Улица Пионерская | 7,14* | 1,19* |  |
| 13 | Улица Полевая | 7,08* | 1,18* |  |
| 14 | Улица Специалистов | 5,88* | 0,98* |  |
| 15 | Улица Строителей | 1,896* | 0,316* |  |
| 16 | Улица Степная | 8,58* | 1,43* |  |
| 17 | Улица Советская | 7,8* | 1,3* |  |
| 18 | Улица Украинская | 5,484* | 0,914* |  |
| 19 | Улица Школьная | 3,0* | 0,5* |  |
| 20 | Улица Шоссейная | 8,28* | 1,38* |  |
| 21 | Улица Элеваторная | 7,38* | 1,23* |  |
| Всего: |  | 140,088* | 23,348* |  |
| Село Б. Малышевка |  |  |  |  |
| 1 | Улица Казанская | 3,492* | 0,582* |  |
| 2 | Улица Колхозная | 1,8* | 0,3* |  |
| 3 | Улица Крестьянская | 15,198* | 2,533* |  |
| 4 | Улица Ленина | 6,9* | 1,15* |  |
| 5 | Улица Луговая | 2,4* | 0,4* |  |
| 6 | Улица Новая | 3,12* | 0,52* |  |
| 7 | Улица Первомайская | 5,364* | 0,894* |  |
| 8 | Улица Пролетарская | 2,94* | 0,49* |  |
| 9 | Улица Школьная | 4,332* | 0,722* |  |
| 10 | Улица Чапаевская | 9,6* | 1,6* |  |
| Всего: |  | 55,146* | 9,191* |  |
| Село Гурьевка |  |  |  |  |
| 1 | Улица Луганская | 2,58* | 0,43* |  |
| 2 | Улица Специалистов | 3,87* | 0,645* |  |
| 3 | Улица Центральная | 5,4* | 0,9* |  |
| Всего: |  | 11,85* | 1,975* |  |
| Посёлок Вертяевка |  |  |  |  |
| 1 | Улица Комсомольская | 9,12* |  | 1,52* |
| 2 | Улица Садовая | 8,76* |  | 1,46* |
| 3 | Улица Рабочая | 7,2* |  | 1,2* |
| 4 | Улица Нефтяников | 6,18* |  | 1,03* |
| 5 | Улица Пензенская | 7,44* |  | 1,24* |
| Всего: |  | 38,7* |  | 6,48* |
| Посёлок Свободный |  |  |  |  |
| 1 | Улица Нагорная | 7,8* |  | 1,3* |
| 2 | Улица Дачная | 3,822* |  | 0,637* |
| Всего: |  | 11,622* |  | 1,937* |
| Посёлок Кутулук |  |  |  |  |
| 1 | Улица Набережная | 7,86* |  | 1,31* |
| 2 | Улица Центральная | 3,6* |  | 0,6* |
| Всего: |  | 11,46* |  | 1,91* |
| Итого: |  |  |  |  |

Примечание:

* За протяжённость и площадь элементов улично-дорожной сети приняты площади соответствующих полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.

### 3.6.5. Рекреационная зона

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятыми городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения.

Площадь насаждений общего пользования села Георгиевка,  в  состав которой входит сквер, площадью 2762 м², не обеспечивает нормативный уровень. Как правило, эстетической ценности зелёные насаждения не представляют.

В других населённых пунктах  сельского поселения Георгиевка озеленение общего пользования отсутствует.

Нормативная площадь зеленых насаждений общего пользовании на одного человека приходится 9,6 м² ,согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

### 3.6.6. Зона сельскохозяйственного использования

Кинельский район - один из основных производителей сельскохозяйственной продукции в области. Сельское хозяйство занимает большую долю (34%) в структуре отраслей экономики Кинельского района, 73% земель района отведены под сельскохозяйственные нужды, 46% от всего трудового потенциала района занято в сельском хозяйстве.

Агропромышленный комплекс муниципального района Кинельский в основном представлен отраслями растениеводства, которое в общем объеме сельскохозяйственной продукции района составляет более  70,0 %. Объемы отраслей животноводства в районе составляют около  30 %.

Таблица № 26 - Предприятия агропромышленного комплекса на территории сельского поселения Георгиевка.

| Показатели | Един, измер. | ООО «Луч» |
| --- | --- | --- |
| Населенный пункт |  | с. Большая Малышевка |
| Численность работающих | чел. | 5 |
| Производственные мощности: |  |  |
| гараж | « | 1 (на 4 а/м) |
| машинный двор | « | 1 |
| склад для хранения зерна | « | 1 (на 1500 тн) |
| животноводческие помещения КРС | « | 1 (на 200 скотомест) |

### 3.6.7. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населённого пункта.

На территории сельского поселения Георгиевка имеются шесть кладбищ:

- в селе Георгиевка действующее кладбище (S=5,13 га) удалено от границ населённого пункта со стороны ул. Станционная – на 550 м, со стороны ул. Шоссейная – на 450 м; имеется закрытое кладбище, находящееся на территории села, в районе ул. Новая, S=1,12 га;

- в селе Большая Малышевка действующее кладбище (S=2,62 га) удалено от домов по  ул. Пролетарская – на 250 м, от огородов по ул. Чапаевская - на 30 м, от строений – на 250 м; от реки Грачёвка – на 100 м;

- в селе Гурьевка действующее кладбище (S=0,37 га) удалено от огородов по ул. Центральная - на 6 м, от строений – на 130 м; от огородов по ул. Специалистов – на 50 м, от строений – на 135 м; удалённость от реки Кутулук – 400 м;

- в посёлке Кутулук действующее кладбище (S=0,5 га) удалено от границ населённого пункта– на 230 м, удалённость от реки Кутулук – 1000 м, от реки Тростянка – 2000 м;

- в посёлке Свободный действующее кладбище (S=0,39 га) удалено от огородов по ул. Нагорная - на 25 м, от строений – на 120 м, удалённость от озера Ильмень – 750 м, от реки Б. Кинель – 350 м;

- в посёлке Вертяевка действующее кладбище (S=0,38 га) удалено от огородов по ул. Садовая - на 110 м, от строений – на 170 м, удалённость от реки Б. Кинель – 500 м.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

В Кинельском районе всего 27 скотомогильников. Все закрыты постановлением Главы администрации Кинельского района № 268 от 12.02.2007 г., в настоящее время в реестре муниципального имущества не значатся. Месторасположение пяти объектов не найдено из-за отсутствия опознавательных знаков (с. Парфеновка, с. Алексеевка, с. Кривая Лука, с. Аул Казахский, с. Грачевка).

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г. с изменениями от 16 августа 2007 г.  ориентировочный радиус СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов;

- строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника.

Твердые бытовые (ТБО) и промышленные отходы (ПО) II,III  и IV классов опасности м.р. Кинельский размещаются на полигоне ТБО и промотходов                 г.о. Кинель.

- Таблица № 27 - Характеристика объекта размещения твердых бытовых и

промышленных отходов

| №п/п | Объект размещения отходов | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полигон (площадь, га) | 13,38 |
| 2 | Год начала эксплуатации | 1996 |
| 3 | Год закрытия | 2012 |
| 4 | Ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны, м | 1000 |
| 5 | Среднегодовое количество размещаемых отходов, тыс.м3 | 1850 |
| 6 | Расположение объекта | Муниципальный район Кинельский |

Также у населенных пунктов  Привет и Малая Малышевка располагаются асфальтированные площадки для временного хранения твердых бытовых отходов.

На территории полигона ТБО предусмотрены:

- отдельная площадка временного хранения отходов III класса опасности, а именно: изношенных автопокрышек, камер и РТИ (1000 т/год);

- площадка захоронения тары из-под ЛКМ (на 30 т) и автомобильных фильтров (на 20 т), относящихся ко II классу опасности;

- площадка для размещения промышленных и бытовых отходов

# 4. Инженерное оборудование территории населённых пунктов сельского поселения Георгиевка

Инженерное обеспечение сельского поселения Георгиевка включает в себя:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение и горячее водоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- телефонизацию.

Таблица № 28 - Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населенных пунктах сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский Самарской области.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Сетевой газ | Централизованное теплоснабжение | Центральное водоснабжение | Центральная канализация | Электроснабжение | Телефонизация | Общий итог | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Георгиевка -а/ц | + | + | + | + | + | + | 6 | Центральная канализация от 4-х 18 квартирных домов, у остальных домов - выгребные ямы. |
| 2 | с. Большая Малышевка | + | - | - | - | + | - | 2 |  |
| 3 | п. Вертяевка | + | - | + | - | + | - | 3 |  |
| 4 | с. Гурьевка | + | - | + | - | + | - | 3 |  |
| 5 | ж/д платформа 1169 км | - | - | - | - | + | - | 1 |  |
| 6 | ж/д платформа 1161 км | - | - | - | - | + | - | 1 |  |
| 7 | п. Кутулук | + | - | - | - | + | - | 2 |  |
| 8 | п. Свободный | - | - | - | - | + | - | 1 |  |

## 4.1. Водоснабжение

Удельное водопотребление в целом по районам области колеблется  в пределах 128 - 350 литров в сутки на человека при среднеобластном показателе 266 литров в сутки на человека. Превышение  установленных нормативов для хозпитьевого водоснабжения происходит  за счет использования воды на полив приусадебных участков.

Наибольшее развитие в сельской местности получили локальные системы водоснабжения. Примерно в половине населенных пунктов не достаточная водообеспеченность. Это объясняется тем, что сооружения инженерного оборудования для забора артезианских, поверхностных вод для их подъема, обработки и распределения между потребителями построены 30 - 40 лет назад, морально устарели и имеют значительный физический износ.

В настоящее время в Кинельском  районе централизованное водоснабжение имеют 30 населенных пунктов (из 61-го), которые   запитываются от 35 водозаборов из подземных источников, производительностью 15504 м³/сутки.

На балансе муниципальных предприятий ЖКХ находится: 19,7 км водоводов,  228,1  км водопроводных трасс  (разводящие сети, с износом 70-80%) и 79 артезианских скважин.

На территории муниципального района Кинельский имеется 4 пруда и водохранилища вместимостью более 0,5 млн. куб. м. Общий объем прудов и водохранилищ района составляет 4,053 млн. куб. м.

На территории района расположено Бобровское месторождение пресных подземных вод. Утвержденные запасы 35,0 тыс. куб. м/сут, месторождение не эксплуатируется.

Важным вопросом в водоснабжении населенных пунктов является соответствие качества подаваемой воды гигиеническим нормативам. В областной целевой программе «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005-2010 годы выполнен анализ качественного состава воды, подаваемой в водопроводные сети населенных пунктов.

По качеству воды в системах централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов наибольшее несоответствие нормативу отмечается по микробиологическим показателям.

Анализ данных Государственного кадастра качества водопроводной воды показывает, что населенные пункты с неудовлетворительным качеством питьевой воды можно разделить на три группы:

- Первая группа. Вода не удовлетворяет нормативным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074 – 01) по нескольким показателям (общая минерализация, общая жесткость, железо, марганец, окисляемость перманганатная, микробиологические и паразитологические показатели);

- Вторая группа. Вода не удовлетворят нормативным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074 – 01) по одному или двум показателям;

- Третья группа. Населенные пункты для которых, в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 2.1.4.1074 – 01), возможно временное увеличение нормативных значений концентраций загрязняющих веществ по постановлению главного государственного санитарного врача на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

В Кинельском районе качество воды пригодное для питьевого водоснабжения следующее:  без дополнительных мероприятий – 17 водозаборов, необходимы мероприятия по обезжелезиванию – 9 водозаборов, умягчению - 2, опреснению – 3, обеззараживанию - 4

В большинстве населенных пунктов с числом жителей менее 500 человек система водоснабжения отсутствует, и забор воды осуществляется из отдельных скважин и шахтных колодцев.

- Водоснабжение населённых пунктов сельского поселения Георгиевка.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение села Георгиевка осуществляется за счет эксплуатации акчагыльского и четвертичного аллювиального водоносных горизонтов водозаборами, состоящими из двух пар скважин. Качество подземных вод удовлетворительное. Разрешенный объем добычи подземных вод составляет 513,58 м3/сут.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение села Вертяевка осуществляется за счет эксплуатации акчагыльского водоносного комплекса одной скважиной. Качество подземных вод удовлетворительное. Разрешенный объем добычи подземных вод составляет 55,65 м3/сут..

Питание водоносного горизонта на территории села Большая Малышевка осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в паводковый период за счет речных вод, а также подпитывания водами из нижележащих горизонтов. Разгрузка происходит в р. Кутулук, нижележащие горизонты, дренированием с помощью колодцев, эксплуатационных скважин. Режим водоносного горизонта находится в прямой зависимости от климатических факторов, тесно связан с режимом поверхностных вод. Водоносный горизонт широко эксплуатируется отдельными скважинами и колодцами для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории посёлка Свободный питание водоносного горизонта современных аллювиальных отложений осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод, разгрузка - в реки, за счет испарения и транспирации растениями.

В связи с ограниченным площадным распространением, малой мощностью и слабой защищённостью от поверхностного загрязнения подземные воды данного горизонта имеют небольшое практическое значение и используются для водоснабжения частного сектора.

На территории села Гурьевка питание водоносного горизонта современных аллювиальных отложений осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод, разгрузка - в реки, за счет испарения и транспирации растениями.

В связи с ограниченным площадным распространением, малой мощностью и слабой защищённостью от поверхностного загрязнения подземные воды данного горизонта имеют небольшое практическое значение и используются для водоснабжения частного сектора.

На территории поселка Кутулук питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в паводковый период за счет речных вод, а также подпитывания водами из нижележащих горизонтов. Разгрузка происходит в р. Кутулук, нижележащие горизонты, дренированием с помощью колодцев, эксплуатационных скважин. Режим водоносного горизонта находится в прямой зависимости от климатических факторов, тесно связан с режимом поверхностных вод. Водоносный горизонт широко эксплуатируется отдельными скважинами и колодцами для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории населённого пункта ж.д. платформа 1161 км область питания горизонта совпадает с областью его распространения, питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, талых вод и подпитывания водами из нижележащих горизонтов. Разгрузка - в р. Бол. Кинель, за счет испарения и транспирации растениями.

Воды горизонта используется местным населением для децентрализованного водоснабжения с помощью шахтных колодцев и одиночных водозаборных скважин.

На территории населённого пункта ж.д. платформа 1166 км область питания горизонта совпадает с областью его распространения, питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, талых вод и подпитывания водами из нижележащих горизонтов. Разгрузка - в р. Бол. Кинель, за счет испарения и транспирации растениями.

Воды горизонта используется местным населением для децентрализованного водоснабжения с помощью шахтных колодцев и одиночных водозаборных скважин.

## 4.2. Водоотведение.

В муниципальном районе Кинельский действующие канализационные очистные сооружения имеются в селах  Чубовка, Бузаевка, Алакаевка,          п. Комсомольский.

В настоящее время в Кинельском  районе централизованное водоотведение имеют 7 населенных пунктов.

Протяженность сетей канализации составляет 38 км.

Водоотведение от канализованной части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС). Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения. Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения (КОС) с полной биологической очисткой. Очищенные стоки сбрасываются в реку Самара, Б.Кинель. Стоки по самотечным сетям поступают на одиннадцать КНС, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с последующим обеззараживанием и сбросом в реку Самара.

Железнодорожная платформа 1161 км, железнодорожная платформа 1169 км, село Большая Малышевка, село Георгиевка, село Гурьевка, поселок Вертяевка, поселок Кутулок, поселок Свободный - централизованная система канализации в перечисленных населённых пунктах сельского поселения Георгиевка в настоящее время отсутствует.

- Таблица № 29 – Водоотведение в с. Георгиевка.

Сооружения, характеристики

Очистные сооружения: отсутствуют

КНС на территории н.п: - Местоположение – с.Георгиевка, ул.Нефтяников д.д. 45, 46, 50, 51 - Мощность, (м3/час) - Насосы, их марки и состояние – насос с электродвигателем К20/30

Основные сети: - Диаметр Ø 110 мм – 0,115 км, Ø 150 мм – 2 км; - Материал труб – чугун, сталь - Общая протяженность, км – 2,115 - Износ, % - 100

Водоотведение производится от четырех 18-ти квартирных жилых домов №45, 46, 50, 51 по улице Нефтяников. При помощи коллекторного насоса марки К 20/30 сточная жидкость перекачивается из промежуточных колодцев в центральный трубопровод, а далее - в пруды-испарители ЛПДС «Георгиевка». Очистных сооружений у МУП ЖКХ «Георгиевское» нет. Общая протяженность трубопровода 2,115 км; 0,115 км диаметром 100 мм, 2,0 км диаметром 150 мм. Канализационный трубопровод полностью изношен.

## 4.3. Теплоснабжение

Характерными признаками муниципальной энергетики являются высокий износ основных фондов, аварийность оборудования, низкий уровень квалификации персонала. Техническое состояние большинства объектов инженерной инфраструктуры в ЖКХ области и уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг не соответствуют современным требованиям. Физический износ основной массы действующих отопительных котельных достигает уровня 60%. Устаревшее оборудование приводит к нерациональному, излишнему расходу топлива на выработку теплой энергии и к росту ее себестоимости.

В малых городах и населённых пунктах районов Самарской области большинство тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 20 лет. Износ тепловых сетей в целом по области составляет 50 - 60%. Потери тепла при эксплуатации таких сетей превышают нормативные показатели и достигают 30% от произведенной тепловой энергии.

Теплоснабжением жители населенных пунктов Кинельского района обеспечиваются от централизованных и модульных  котельных, а также  индивидуальных котлов, вырабатывающих тепло для нужд отопления и вентиляции. В централизованных  котельных установлены котлы с морально устаревшим оборудованием.

Все котельные вырабатывают теплоноситель - воду с параметрами    85º-65ºС.

Все котельные в качестве топлива используется газ.

Транспортируется тепло по уличным и внутриквартальным подземным тепловым сетям. Трубопроводы различных диаметров, часть из которых подлежит замене ввиду изношенности.

Для сокращения потерь тепловой энергии целесообразно в процессе перекладки или реконструкции сетей, применить теплоизоляцию трубопроводов из современных эффективных материалов.

В тепловых пунктах существующих потребителей устанавливать теплосчётчики и, по возможности, устанавливать регуляторы погодного регулирования.

Всё изношенное, морально устаревшее и вышедшее из строя оборудование в котельных заменить на современное, высокоэффективное, автоматизированное.

Эти мероприятия позволят сократить расход топлива (газа), что, в конечном итоге, снизит стоимость потребляемой тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей составляет 30,6 км.

- Таблица № 30 - Реестр  котельных МУП ЖКХ  МР Кинельский, работающих на сетевом газе.

| Наименование населенного пункта | Отапливаемый объект | Марка котлов | Количество котлов шт. | Количество горелок шт. | Расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 горелкой м³/час | Котельной м³/час |
| МУП ЖКХ «Чубовское» |  |  |  |  |  |  |
| с. Бузаевка |  |  |  |  |  |  |
| ул.26 Партсъезда | Жилой дом №1, №2 | Хопер-100 | 2 | 2 | 10,7 | 21,4 |
| ул. 26 Партсъезда | Жилой дом № 1 6, № 1 8 | КЧМ-5 | 2 | 2 | 11,2 | 22,4 |
| ул.26 Партсъезда | Жилой дом №15, №17 | КЧМ-5 | 2 | 2 | 11,2 | 22,4 |
| ул.26 Партсъезда | Жилой дом №20 | КЧМ-5 | 1 | 1 | ИД | 22,4 |
| с. Богдановка |  |  |  |  |  |  |
| ул.Конычева | Жил. дома №1 , №3 | Хопер-100 | 2 | 2 | 10,7 | 21,4 |
| ул.Октябрьская | Жил. дома №22, №24 | КЧМ-5 | 2 | 2 | 11,2 | 22,4 |
| ул. Октябрьская | Жил. дом №21 | Русич-80 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| ул.Конычева | Админист., гостии. | Русич-80 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| ул.Конычева | Жил. дом №8 | Хопер-100 | 2 | 2 | 10,7 | 21,4 |
| с. Алакаевка |  |  |  |  |  |  |
| Центр, котельная |  | ДКВР 2,5/13 | 3 | 6 | 150 | 900 |
| с. Чубовка |  |  |  |  |  |  |
| Центр. котельная |  | ДКВР 4,5/13 | 4 |  |  |  |

| Наименование населенного пункта |  | Отапливаемый объект |  | Марка котлов |  |  | Количество котлов шт. |  |  | Количество горелок шт. |  | Расход газа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 горелкой м³/час |  |  | Котельной м³/час |  |  |  |
| МУП ЖКХ «Комсомольское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миникот. ул.Молодежная |  |  | Жил. дом №1 и д/сад |  |  | Берндхаум |  |  | 2 |  | 2 |  | 8,5 |  |  | 17,0 |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  | ТВГ-8 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1236 |  |  | 2472 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Е1/9 |  |  | 2 |  | 2 |  | 89,6 |  |  | 179,2 |  |  |
| с. Павловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  | Жилые дома 2 шт. |  |  | Берндхаум |  |  | 2 |  | 2 |  | 8,5 |  |  | 17,0 |  |  |
| Котельная № 2 |  |  | Жилые дома |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| с. Покровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  | Жилой дом 8-ми кв. |  |  | Берндхаум |  |  | 2 |  | 2 |  | 8,5 |  |  | 17,0 |  |  |
| с. Георгиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  | Д-721 |  |  | 1 |  | 1 |  | 65 |  |  | 65 |  |  |
| Миникот. ул. Нефтяников |  |  | Жил. дома №45 и №51 |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| Миникот. ул. Нефтяников |  |  | Жил. дома №45 и №50 |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| ул. Школьная |  |  | Баня |  |  | ЯИК-41 |  |  | 2 |  | 2 |  | 3,5 |  |  | 11,5 |  |  |
| п. Кинельский' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Набережная |  |  | Жил. дома № 28, № 30 |  |  | КЧМ-5 |  |  | 2 |  | 2 |  | 11,2 |  |  | 22,4 |  |  |
| ул. Набережная |  |  | Жил. дом № 26 |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| ул. Южная |  |  | Жил. дома № 13, № 15 |  |  | Хопер-100 |  |  | 1 |  | 1 |  | 10,7 |  |  | 10,7 |  |  |
| ул. Южная |  |  | Жил. дома № 16, № 18 |  |  | КЧМ-5 |  |  | 2 |  | 2 |  | 11,2 |  |  | 22,4 |  |  |
| ул. Южная |  |  | Жил. дома № 20, № 22 |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| ул. Рабочая |  |  | Жил. дома № 1, № 3 |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| ул. Транспортная |  |  | Жил. дом № 1 |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| ул. Транспортная |  |  | Жил. дома № 3, № 5 |  |  | КСТГВ-80 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| ул. Рабочая |  |  | Жил. дом № 4 |  |  | АКГВ 23,2-3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3,5 |  |  | 6 |  |  |
| ул. Рабочая |  |  | Жил. дом № 6 |  |  | АКГВ 23,2-3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3,5 |  |  | 6 |  |  |
| п.Угорье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  | Жил. дом, клуб |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| Котельная №3 |  |  | Два ж. дома 1 8-ти кв. |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| г. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская |  |  | Налог, инспекция |  |  | КСТГВ-80 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| МУП ЖКХ «Домашкинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Домашка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  | HP- 18 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 75 |  |  | 225 |  |
| с.Бобровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кооперативная | Администрация |  |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |
| ул. Специалистов | Жил. дома №12, №13 |  |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |
| ул.Кирова с.Парфёновка | ФАП |  |  |  | Гефест-25 Русич |  |  | 1 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Формальный | Жилой дом |  |  |  | КСТГ-40 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 12 |  |
| МУП ЖКХ «Малышевка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. М. Малышевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  | HP- 18 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 75 |  |  | 300 |  |

- Таблица № 35 - Реестр  котельных  школ  муниципального  района Кинельский, потребляющих сетевой газ

| № п/п | Наименование населенного пункта | Отапливаемый объект | Марка котлов | Количество котлов шт. | Количество горелок шт. | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 горелкой м³ /час | котельной м³ /час |  |
| 1 | с. Бобровка | школа средн. школа начальная дет.сад, клуб, администр. здание ЗОА "Бобровское" | КЧМ-5 Хопер-100 Хопер-100 | 2 2 2 | 2 2 2 | 11,2 10,7 10,7 | 22,4 21,4 21,4 |  |
| 2 | с. Богдановка | Школа Богдановский т.дом | КЧМ-5 КЧМ-5 НР-18 ЯИК-80 | 2 2 4 2 | 2 2 4 2 | 11,2 11,2 76 | 22,4 22,4 300 |  |
| 3 | с. Б-Малышевка | школа | Хопер-100 | 2 | 2 | 10,7 | 21,4 |  |
| 4 | с. Бузаевка | школа дет. сад | Хопер-100 КЧМ-5 | 2 1 | 2 1 | 10,7 11,2 | 21,4 11,2 |  |
| 5 | с. Георгиевка | школа средняя школа начальная | КЧМ-5 ЯИК-40 | 3 1 | 3 1 | 11,2 3,5 | 33,6 |  |
| 6 | с. Грачевка | школа ФАП | КЧМ-5 КСГВ-16М | 1 1 | 1 1 | 11,2 | 11,2 |  |
| 7 | с. Домашка | жилой дом школа интернат | Хопер-100 Хопер-100 Хопер-100 | 1 3 3 | 1 3 3 | 10,7 10,7 10,7 | 10,7 32,1 32,1 |  |
| 8 | с. Красносамарское | Школа, дет. сад | КСТГ-80 КОВУ-70 | 6 1 | 6 1 | 10,0 | 60,0 |  |
| 9 | п. Кинельский |  | КЧМ-5 Хопер-100 | 2 2 | 2 2 | 11,2 10,7 |  | 22,4 21,4 |
| 10 | с. Новый-Сарбай |  | Хопер-100 Хопер-100 | 2 2 | 2 2 | 10,7 10,7 |  | 21,4 21,4 |
| 11 | с. Парфеновка |  | Хопер-100 КСТГ-25 | 2 1 | 2 1 | 10,7 |  | 21,4 |
| 12 | с. Покровка | школа | "Бернхаум" R250 | 2 | 2 | 8,5 |  | 17,0 |
| 13 | с. Сколково | школа клуб | 4СЧМ-5-Микро-100 | 2 2 | 2 2 | 11,2 |  | 22,4 |
| 14 | с. Сырейка | школа дет. сад, клуб, ФАП | КЧМ-5 Хопер-100 | 2 2 | 2 | 11,2 10,7 |  | 22,4 22,4 |
| 15 | п. Язевка | школа | Хопер-100 | 2 | 2 | 10,7 |  | 21,4 |
| Итого; |  |  |  | 64 |  |  |  |  |

Централизованным теплоснабжением в селе Георгиевка обеспечиваются школа, д/сад, СДК. поликлиника:

- Миникотельная  №1 (ул. Нефтяников,47; бытовые водогрейные котлы марки Хопер-100-2шт; вид топлива-газ);

- Миникотельная  №2 (ул. Нефтяников,48; бытовые водогрейные котлы марки Хопер-100-2шт; вид топлива-газ);

- Миникотельная  №3 (ул. Школьная,15; бытовые водогрейные котлы марки КС-ТГ-40-2шт; вид топлива-газ);

- Миникотельная  №4 (ул. Специалистов, 18А; водогрейные котлы марки Сармат КС-ТГВ-3,5-2шт; вид топлива-газ);

- Миникотельная  №5 (ул. Специалистов, 19А; бытовые водогрейные котлы марки Микро-95-2шт; вид топлива-газ);

- Миникотельная  №6 (ул. Специалистов, 20А; бытовые водогрейные котлы марки Микро-100-2шт., Микро 50-1шт; вид топлива-газ);

- Миникотельная  №6 (ул. Юбилейная,11; бытовые водогрейные котлы марки КС-ТГ-40-2шт; вид топлива-газ);

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Из средств местного бюджета в 2008 г. были оплачены работы по переводу на индивидуальное отопление 330 квартир в с.  Георгиевка (451 тыс. руб.).

Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

## 4.4. Газоснабжение

Природный газ на территории Самарской области практически не добывается (302 млн куб.м в 2005 году). 96% потребляемого газа поступает из-за пределов области (22831 млн куб.м. в 2005 году). Область имеет заметные неиспользованные ресурсы природного газа. На территории области находятся два газоперерабатывающих завода в городах  Нефтегорск и Отрадный.

Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводится до (шкафных) газораспределительных пунктов (Ш)ГРП высокого давления, обслуживающих один или несколько близлежащих населённых пунктов. Там давление понижается и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потребителей.

Газораспределение на территории Кинельского района от магистральных АГРС до потребителей, осуществляют ОАО «Средневолжская газовая компания».

Уровень газификации района в настоящее время составляет 81%. В районе газифицировано природным газом 41 населенный пункт.

Протяженность сетей газопровода составляет 25,1 км.

Таблица № 31 - Потребность в строительстве газопроводов для газификации природным газом м.р. Кинельский Самарской области на 2009 - 2012 годы.

| N п/п | Наименование муниципального района, городского округа, населенного пункта, местонахождение объекта | Уровень газификации, % | Планируемая протяженность газопроводов, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межпоселковый, км | внутрипоселковый, км | Всего, км |
|  | Муниципальный район Кинельский | 81,00 | 42,7 | 20,8 | 63,5 |
| 1 | С. Филипповка (построили) |  | 13,0 | 1,5 | 14,5 |
| 2 | Пос. Михайловский |  | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Пос. Нижненикольский |  | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| 4 | Пос. Сосновский |  | 12,0 | 2,0 | 14,0 |
| 5 | Пос. Подлесный |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| 6 | С. Александровка |  | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7 | С. Чубовка |  | 0,3 | 0,7 | 1,0 |
| 8 | Пос. Заречье |  | 2,2 | 1,2 | 3,4 |
| 9 | Пос. Привет |  | 3,7 | 2,7 | 6,4 |
| 10 | С. Новый Сарбай |  | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| 11 | Пос. Культура |  | 3,5 | 2,1 | 5,6 |

## 4.5. Электроснабжение

Источниками электроэнергии на территории области являются ОАО «Жигулевская ГЭС», восемь тепловых электрических станций (ТЭЦ).

Установленная суммарная энергетическая мощность ТЭЦ составляет около 3500 МВт. Их основным источником энергии является природный газ. 	Электроэнергия, вырабатываемая Жигулевской ГЭС, передается по четырем высоковольтным линиям элекропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ, проходящим по территории Самарской области: по двум из них – в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Центра, по двум другим – в ОЭС Урала и Средней Волги. Распределительная сеть ЛЭП напряжением 220 и 110 кВ доводит энергию от источников электроснабжения (ГЭС, ТЭЦ) и объектов сети 500 кВ до электроподстанций (ПС).

На ПС напряжение понижается и разводится ЛЭП и кабельными линиями напряжением 10 и 35 кВ до ПС и распределительных подстанций (РП) с более низким напряжением и в конечном итоге до потребителей.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленный комплекс;

- ЖКХ и население;

- собственное потребление энергосектора;

- отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.

## 4.6. Телефонизация

При осуществлении функционального зонирования территорий муниципальных образований Самарской области органам местного самоуправления следует учитывать необходимость создания благоприятных условий для развития информационных технологий и связи.

На территории Самарской области Самарским филиалом ОАО «ВолгаТелеком» планируются на период до 2020 года развитие внутризоновой связи области, строительство волоконно-оптических линий связи и создание на их базе корпоративных сетей, коммутируемых и управляемых пользователями.

Территориальное планирование муниципального района Кинельский в целях развития информационных технологий должно обеспечивать:

- создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения и экономики района в информации;

- создание комплекса муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Кинельского района Самарской области;

- внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий.

В современных условиях связь является одной из перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста.

Самарская область отличается высоким уровнем и динамичностью развития телекоммуникаций и связи. Сохранение высокого уровня темпов роста отрасли в Самарской области связано с развитием новых высокотехнологичных услуг связи, высоким уровнем развития и проникновения Интернета, а также с развитием внутризоновых городских и сельских цифровых сетей местной телефонной связи, увеличением емкости телефонной сети за счет замены устаревшего оборудования на современное цифровое, ростом числа абонентов мобильной и местной телефонной связи.

На территории Самарской области услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи предоставляют 4 операторов связи. Наиболее крупными операторами сотовой связи по количеству абонентов на территории Самарской области являются ОАО «МСС – Поволжье», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «СМАРТС».

На территории муниципального района Кинельский работает 1 предприятие (операторы), оказывающие услуги телефонной стационарной связи, 16 телефонных станций местной телефонной сети (АТС). Общая монтированная емкость всех АТС составляет 2112 номеров.

Район обеспечен оптико-волоконными линиями высокоскоростного приема-передачи информации на внутризоновом уровне (ОАО «Волга-Телеком»). Все населенные пункты района имеют коммутируемый доступ в Интернет.

Наблюдается незначительное сокращение числа пользователей стационарных квартирных телефонов в связи с увеличением числа пользователей мобильной сотовой  связи. Но в прогнозируемом периоде (2010-2012 гг.) предполагается, что число квартирных телефонов останется неизменным в связи с акциями, проводимыми Самарским филиалом ОАО "Волга-Телеком"  для жителей сельских поселений по подключению к местной стационарной телефонной связи.

В 2008 году завершилась реализация  внедрения универсальной услуги связи с использованием таксофонов, в рамках которого в населенных пунктах района в 2006-2008 годах было установлено 58 таксофонов. Таким образом, телефонизация  Кинельского района считается 100%-ой.

В 2008-2009 годах в отделениях федеральной почтовой связи сельских поселений района Алакаевка, Бобровка, Георгиевка, Кинельский, Комсомольский, Малая Малышвка, Чубовка созданы пункты коллективного доступа к сети Интернет. В 2008 году  смонтированы и установлены узлы доступа к сети Интернет по технологии  ADSL в  сельских поселениях Георгиевка,  Домашка,  Кинельский, Комсомольский.

На территории района насчитывается 43 почтовых ящика для сбора корреспонденции.

К существующим проблемам системы стационарной телефонной связи относятся:

- Плохое качество связи из-за износа коммутационного оборудования и линейных сооружений.

- Слабая надежность и устойчивость связи из-за отсутствия резервных источников электропитания и плохого энергоснабжения.

- Сокращение очереди на услуги телефонной связи из-за низкой платежеспособности населения и в связи с банкротством многих сельскохозяйственных предприятий и, как следствие, отказа от установки телефонного аппарата.

- Слабый спрос на новые услуги связи, в частности на Интернет.

Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет – 6 шт. Число таксофонов, всего - 58 ед., в т.ч. установленных в рамках внедрения универсальных услуг связи – 58  ед.

# 5. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах сельского поселения Георгиевка выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

## 5.1. Зоны особоохраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особоохраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоёмов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности.

### 5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия.

Историко-культурное наследие муниципального района Кинельский состоит в основном из памятников истории и культуры, сосредоточенных в следующих населенных пунктах:

- с. Сколково –  общее число объектов 8, из них 1 объект регионального значения и  2 вновь выявленных объекта-комплекса;

- с. Красносамарское  –  общее число объектов 7, из них  2 комплекса;

- с. Бобровка - общее число объектов 6, из них 1 комплекс;

- с. Малая Малышевка – общее число объектов 2, оба комплексы;

- с. Богдановка – 1 объект регионального значения и 1 вновь выявленный объект-комплекс;

- с. Покровка – 1 объект-комплекс;

- ж.-д. ст. Тургеневка – 1 объект-комплекс;

- с. Алакаевка – 1 объект регионального значения;

- с. Бузаевка – общее число объектов 1;

- с. Домашка – общее число объектов 1;

- с. Павловка – 1 объект;

- с. Парфеновка – 1 объект.

Таблица № 32 - Сводный список объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятники архитектуры и истории) муниципального района Кинельский.

| № п/п | Наименование памятника | Адрес | Документ принятия на охрану | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Имение (хутор) К.М.Сибирякова и семьи Ульяновых (комплекс) | с. Алакаевка | Постанов.Сов. Мин. РСФСР от 30.08.60 г. № 1327(№1) | Фед. |
| 2 | Усадьба В.И.Чарыкова, отца жены Н.Г.Гарина-Михайловского, в которой часто бывал писатель | с. Богдановка | РОИ от 08.06.88 г. № 238 | Рег. |
| 3 | Дом, в котором жил и работал писатель Глеб Иванович Успенский | с. Сколково | РОИ от 08.06.88 г. № 238 | Рег. |

Таблица № 33 - Сводный список выявленных объектов культурного наследия Кинельского района согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г. №188-р.

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом купца Хаярова | --- | c. Бобровка |
| 2 | Складское помещение | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | c. Бобровка |
| 3 | Религиозный центр села (комплекс) | --- | c. Бобровка |
| 4 | Дом жилой | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | c. Бобровка |
| 5 | Дом жилой | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | c. Бобровка |
| 6 | Дом жилой | Начало ХХ в. | c. Бобровка |
| 7 | Хозяйственная часть помещичьей усадьбы (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | c. Богдановка |
| 8 | Церковь | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | c. Бузаевка |
| 9 | Хозяйственные постройки церкви (не сохранилась) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | c. Домашка |
| 10 | Дом крестьян Поспеловых с мельничными постройками (комплекс) | --- | с. Красносамарское |
| 11 | Мельница | 1904 г. | с. Красносамарское |
| 12 | Дом жилой | 1914 г. | c. Красносамарское |
| 13 | Дом жилой | 1914 г. | c. Красносамарское |
| 14 | Комплекс: церковь, церковная постройка, дом духовенства | 1914 г. | c. Красносамарское |
| 15 | Дом жилой | 1905 г. | c. Красносамарское |
| 16 | Дом помещика | 1900 г. | с. Красносамарское |
| 17 | Дом купца | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | с. Линьково (Линьки) |
| 18 | Религиозный центр села (комплекс) | 1836 г., расширилась в 1884 г. | c. Малая Малышевка |
| 19 | Крестьянская и купеческая Застройка (комплекс) | --- | с. Малая Малышевка |
| 20 | Усадьба Тургеневых | ХIХ - начало ХХ вв. | с. Павловка |
| 21 | Мельница | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | с. Парфеновка |
| 22 | Старинная уличная застройка (комплекс) | --- | с. Покровка |
| 23 | Дом жилой | Конец ХIХ в. | с. Сколково |
| 24 | Склад | 1865 г. | с. Сколково |
| 25 | Дом Терехина | 1869 г. | с. Сколково |
| 26 | Административно-хозяйственная часть усадьбы (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | с. Сколково |
| 27 | Барский дом с парком (комплекс) | ХIХ в. | с. Сколково, ул. Колхозная, 1 |
| 28 | Земские учреждения | Вторая половина ХIХ в. | с. Сколково, ул. Советская, 64 |
| 29 | Сельская улица | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | с. Сколково, ул. Советская, 70, 72, 74, 51 |
| 30 | Железнодорожная станция “Тургеневка” (комплекс) | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | ж.-д.cт. Тургеневка |

Таблица № 34 - Памятники археологии на территории муниципального района Кинельский.

| NN | Наименование |  | Типология | Местонахождение объекта (адрес) | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бобровка |  | кург. мог. | c. Бобровка | 0.8 км св | III тыс. до н.э. | 3,20 |
| 2 | Бобровка I |  | селище |  | 2 км вюв | II тыс. до н.э. | 2.00 |
| 3 | Бузаевка |  | кург. мог. | c. Бузаевка | 0.3 км сз | не определ. | 0.00 |
| 4 | Вертяевка I |  | селище | п. Вертяевка | 0.45 км з | II тыс. до н.э. | 1.60 |
| 5 | Вертяевка II |  |  |  | 1.5 км з | II тыс. до н.э. | 1.30 |
| 6 | Вертяевка III |  |  |  | 2.5 км юз | II тыс. до н.э. | 1.20 |
| 7 | Вертяевка IV |  |  |  | 2.8 км зюз | II тыс. до н.э. | 1.00 |
| 8 | Георгиевка |  | кург. мог. <*> | с. Георгиевка | 0.8 км св | не определ. | 0.60 |
| 9 | Георгиевка I (Гурьевский) |  | кург. мог. |  | 2.5 км юв | не определ. | 2.00 |
| 10 | Георгиевка II |  | селище |  | 2 км св | II тыс. до н.э. | 0.60 |
| 11 | Георгиевка II (Гурьевский) |  | кург. мог. |  | 1.7 км св | не определ. | 7.00 |
| 12 | Гурьевка I |  | селище | с. Гурьевка | 1.2 км сз | II тыс. до н.э. | 1.20 |
| 13 | Гурьевка II |  | селище |  | 3 км зсз | II тыс. до н.э. | 4.30 |
| 14 | Кинель |  | кург. мог. | г. Кинель | 0.2 км св | II тыс. до н.э. | 2.40 |
| 15 | Кинель I |  | селище |  | сз окраина | II тыс. до н.э. | 1.40 |
| 16 | Красносамарский |  | кург. мог. | с.Красносамарское | 2.5 км сз | не определ. | 1.60 |
| 17 | Красносамарский I |  |  |  | 1 км сз | не определ. | 60.00 |
| 18 | Красносамарский II |  |  |  | 1.5 км в | не определ. | 5.00 |
| 19 | Красносамарский IV |  |  |  | 3 км юв | не определ. | 24.00 |
| 20 | Красносамарский V |  |  |  | 4 км юв | не определ. | 9.80 |
| 21 | Красносамарский VI |  |  |  | 5 км юв | не определ. | 11.00 |
| 22 | Красносамарское I |  | селище |  | 2.5 км сз | II тыс. до н.э. | 30.00 |
| 23 | Красносамарское II |  | селище |  | 4.5 км ю | II тыс. до н.э. | 1.60 |
| 24 | Красносамарское III |  | кург. мог. |  | 1.2 км юв | не определ. | 3.00 |
| 25 | Красносамарское III |  | селище |  | 3 км ю | II тыс. до н.э. | 9.60 |
| 26 | Красносамарское IV |  | селище |  | 5.5 км ю | II тыс. до н.э. | 1.00 |
| 27 | Кутулук |  | кург. мог. <*> | п. Кутулук | в окраина | не определ. | 0.00 |
| 28 | Михайловское |  | кург. мог. | п. Михайловское | 2 км св | не определ. | 4.10 |
| 29 | Моховое |  | геология | п. Моховой | 2 км св | не определ. | 1.00 |
| 30 | Моховое I |  | кург. один. |  | 1.8 км ссз | не определ. | 1.50 |
| 31 | Павловка |  | селище | с. Павловка | 0.3 км юз | II тыс. до н.э. | 1.00 |
| 32 | Поплавский |  | кург. один. | п. Поплавский | 3 км сз | не определ. | 0.70 |
| 33 | Поплавский I |  | кург. мог. |  | 2.5 км сз | не определ. | 2.50 |
| 34 | Свободный I |  | селище | п. Свободный | 1.7 км з | II тыс. до н.э. | 3.00 |
| 35 | Советы |  | селище | Советы | 0.25 км вс | II тыс. до н.э. | 0.00 |
| 36 | Спиридоновка |  | селище | ж.-д.ст. Спиридоновка | юв окраина | II тыс. до н.э. | 2.00 |
| 37 | Станция Спиридоновка I |  | кург. мог. |  | 0.4 км юз | не определ. | 2.00 |
| 38 | Станция Спиридоновка II |  | кург. мог. |  | 1 км юз | не определ. | 6.50 |
| 39 | Станция Спиридоновка III |  | кург. мог. |  | 1.5 км юз | не определ. | 1.36 |
| 40 | Учхоз I |  | селище | Учхоз | 0.8 км сз | II тыс. до н.э. | 100.00 |
| 41 | Чубовка |  | кург. один. | с. Чубовка | 0.3 км св | не определ. | 0.00 |
|  | ВСЕГО: 41 |  |  |  |  |  | 315.66 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Богдановка I |  | кург. мог. | с. Богдановка | 3,8 км сз | не определ. | 0.00 |
| 2 | Богдановка |  | кург. один. | с. Богдановка | Зап.окраина | не определ. | 0.00 |
| 3 | Веретяевка VII |  | селище | с. Георгиевка | 0,5 км з | II тыс. до н.э. | 0.00 |
| 4 | Красносамарское VII |  | кург. мог. | с.Красносамарское | 3,5 км сз | не определ. | 0.00 |
| 5 | Красносамарское VIII |  | кург. мог. |  | 3 км сcв | не определ. | 0.00 |
| 6 | Красносамарское IX |  | кург. мог. |  | 7,2 км св | не определ. | 0.00 |
| 7 | Красносамарское |  | кург. один. |  | 4,6 км св | не определ. | 0.00 |
| 8 | Кривая Лука |  | кург. мог. | с. Кривая Лука | 3 км сз | не определ. | 0.00 |
| 9 | Кривая Лука |  | кург. один. | с. Кривая Лука | 3 км зсз | не определ. | 0.00 |
| 10 | Кутулук |  | кург. один. | п. Кутулук | Вост.окраина | не определ. | 0.00 |
| 11 | Малая Малышевка I |  | кург. мог. | с. Малая Малышевка | Зап.окраина | не определ. | 0.00 |
| 12 | Моховой |  | кург. мог. | п. Моховой | 2,5 км с | не определ. | 0.00 |
| 13 | Павловка I |  | селище | с. Павловка | 0,7 км св | II тыс. до н.э. | 0.00 |
| 14 | Свободный (Слободской) |  | кург. мог. | п. Свободный | Сз окраина | не определ. | 0.00 |
| 15 | Станция Спиридоновка IV |  | кург. мог. | ж.-д.ст. Спиридоновка | 3,7 км з | не определ. | 0.00 |
| 16 | Станция Спиридоновка V |  | кург. мог. | ж.-д.ст. Спиридоновка | 0,47 км ю | не определ. | 0.00 |
|  | ВСЕГО: 16 |  |  |  |  |  |  |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 2000-е годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бузаевка II | кург. мог. |  | с. Бузаевка | 2,5 км с | не определ. | 0.00 |
| 2 | Бузаевка I | кург. один. |  | с. Бузаевка | Сев. окраина | не определ. | 0.00 |
| 3 | Вертяевка | кург. мог. |  | п. Вертяевка | 4 км юз | не определ. | 0.00 |
| 4 | Поплавский II | кург. мог. |  | с.Красносамарское | 4,67 км ю | не определ. | 0.00 |
| 5 | Сырейка II | кург. один. |  | с. Сырейка | 2,7 км з | не определ. | 0.00 |
|  | ВСЕГО: 5 |  |  |  |  |  |  |
| Памятник истории и культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ново-Закамская укрепленная линия (Исторический Вал) |  | --- | --- | --- | Первая половина XVIII в. | --- |
|  | ВСЕГО: 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: 63 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 35 - Памятники археологии Самарской области  муниципального района Кинельский

| № п/п | Наименование | Типология | Местонахождение объекта (адрес) | Разме-щение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Георгиевка | кург. мог. <*> | с. Георгиевка | 0.8 км св | не определ. | 0.60 |
| 2 | Георгиевка I (Гурьевский) | кург. мог. | с. Георгиевка | 2.5 км юв | не определ. | 2.00 |
| 3 | Георгиевка II | селище | с. Георгиевка | 2 км св | II тыс. до н.э. | 0.60 |
| 4 | Георгиевка II (Гурьевский) | кург. мог. | с. Георгиевка | 1.7 км св | не определ. | 7.00 |

### 5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий.

Согласно статье 2 «Категории и виды особоохраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» (ред. от 30.11.2011) различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учетом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который  предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах. Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995  года №33-ФЗ.  Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют территориальные органы власти.

Памятник природы Овраг «Верховой». На водораздельных склонах оврага сохранились массивы широколиственных лесов. Ручей, текущий по оврагу, является первым притоком р. Падовка. По его руслу произрастают ольховые леса и ивняки. Склоны оврага в основном распаханы.

Крутой левый склон древней балочной долины покрыт хорошо сохранившейся каменистой степью. Географическое расположение этого склона обеспечивает ему большее увлажнение.

Памятник имеет научное и эстетическое значения.

Памятник природы Муравельный лес. Лес занимает вершину обширного водораздела, на левом берегу реки Запрудной. Из-под горы, на которой растет Муравельный лес, вытекает ручей — родник с приятной на вкус водой.

В муравельном лесу произрастают осины возрастом до 80 лет.

Лес имеет важное противоэрозионное значение.

Памятник имеет научно-историческое, учебное, эстетическое и оздоровительное значения.

Памятник природы карстовое урочище «Игонев Дол». Геологический и карстово-спелеологический памятник природы.

Представляет собой закарстованный участок Степного Заволжья. Здесь сильно развиты не только поверхностные карстовые явления, но и подземные. Отложения татарского и казанского ярусов пермской системы, карстовые воронки и котловины, бессточные карстовые долины, обрывающиеся понорами и пещерами. Известны п. Усовская, п. Золотая, понор. Аврора, п. Новая. Крупнейшая - Золотая. Уникальная пещера Самарской области: обвальный грот, отложения гипса, кристаллы пирита на сводах, русло подземного ручья, подземное озерцо. Длина - 60 м, глубина 12 м.

Идеально круглые воронки диаметром в 20-30 метров и глубиной до 10-15 м. У заполненных водой таких воронок селятся люди. В водоемах хорошие условия для обитателей, а небольшое разнообразие обитающих здесь видов говорит о молодости биоценоза.

Имеет научное, учебно-экскурсионное, эстетическое значение.

Памятник природы Чубовские розы гипса. Не доезжая до с. Чубовка 500-800 м, с левой стороны автодороги по оврагу "Подворный" в правом его борту в акчагыльских глинах неогена, встречаются образованные розы гипса.

На красновато-желтых стенках старого карьера можно увидеть прослойки серовато-голубой глины. Именно в ней встречаются кристаллы гипса. Чаще одиночные кристаллы, но можно найти сростки кристаллов. Одни из них напоминают каменные цветки (розы), другие - животных.

Такие находки могли образоваться следующим образом. Пласт глины с «розочками» гипса приурочен к отложениям пермской системы. В это время Самарская область представляла собой систему заливов, лагун и озер с водой повышенной солености. При испарении происходило осаждение гипса, обычно в виде мелкозернистых масс. Одновременно шло отложение смытого с суши глинистого материала. В полужидком иле на дне лагун в этих условиях частицы гипса стягивались в конкреции, а медленное охлаждение бассейна способствовало образованию правильно оформленных кристаллов. Чем медленнее изменялся микроклимат вокруг каждой растущей «розочки», тем правильнее ее форма.

В других пластах на территории Самарской области такие друзы гипса не найдены.

Аналогичные образования встречаются на Урале и в Приуралье, но более крупных размеров. На примере этих обнажений можно проследить историю формирования рельефа Заволжья.

Памятник природы Бобровое озеро. В правобережной пойме р.Самары недалеко от с. Красносамарское имеется озеро-старица. В настоящее время в озере обитает колония бобров, которая поселилась в нем в 70-х годах прошлого столетия.

В Самарской области наметилась тенденция к увеличению численности этого животного.

Памятник природы Красносамарский сосняк. В Красносамарском лесничестве, в его 3-м и 4-м кварталах, расположен памятник природы колок Подлесный — останец сосновых лесов.

По мнению ученых комплексной экспедиции Самарского госуниверситета подлинным памятником природы нужно считать не только колок Подлесный, но и весь Красносамарский лес.

Здесь на территории около 12 тыс. га сконцентрированы: сосняки и разнотравно-типчаково-ковыльные песчаные степи, естественные осиновые и березовые колки, липовые и чернокленовые дубняки, несущие на себе печать почвенного засоления. С одной стороны, здесь можно наблюдать типичные для нашего края степные сообщества, с другой — представленные здесь лесные группировки служат убежищем для многих видов растений и животных, проникших в степную зону из широколиственных, смешанных и даже хвойных лесов, расположенных значительно севернее.

Памятник имеет научное, учебное, эстетическое и оздоровительное значения.

Памятник природы Алакаевско-Чубовская каменистая степь. Степной природный комплекс, расположенный на левом коренном берегу р. Запрудка. Участок типичной каменистой степи.

У подножия склона — луговая степь. Вдоль водотока произрастает влажная луговая растительность.

Отмечены виды Красной книги РФ: копеечник крупно цветковый, Красной книги Самарской области; астра альпийская, истод сибирский, ковыль Коржинского, лен желтый, остролодочник колосистый, скабиоза исетская.

Памятник имеет научное и культурно-эстетическое значения.

Памятник природы Чубовская степь. В качестве памятников природы выделены два участка.

- В окрестностях с. Чубовка по крутым склонам р. Падовки имеются участки настоящих каменистых степей. Видовой состав произрастающих здесь растений сходен с каменистыми степями Жигулевских гор, что объясняется их общим происхождением - это часть единой Жигулевской дислокации.

- Участок разнотравной луговой степи расположен на суглинисто-мергелистом левом склоне долины реки Падовки между селами Чубовка и Сырейка. Он хорошо сохранился в естественном состоянии.

В отличие от каменистой степи, склоны холмов покрыты более богатыми почвами и иной растительностью. Чаще встречаются многочисленные виды колокольчиков, лапчаток, из степных кустарников - спирея городчатая, миндаль низкий или бобовник.

Памятник имеет научное и культурно-эстетическое значения.

Памятник природы родники в окрестностях с.Чубовка. Река Падовка имеет приток, носящий название «Красная Горка». Берега ее сложены глинами и суглинками интенсивного красного и коричневого цветов. Красная Горка представляет собой небольшую реку с древней долиной, крутым правым и пологим левым берегами.

На склонах берегов встречаются редкие виды растений, а вершины покрыты растительностью каменистых степей, носящей реликтовый характер и сходной с растительностью Жигулевских гор.

На склонах имеется группа источников с чистейшей холодной водой, питающихся из водоносных горизонтов горных пород, слагающих берега. Памятник имеет научно-историческое и эстетическое значения.

Памятник природы Муниципальный парк  «Самарский». Особо охраняемая природная территория Муниципальный парк «Самарский» создана с целью сохранения и рационального использования комплекса ландшафтов: естественных и искусственных лесов (Красносамарское лесничество), евразийских степей, торфяных болот, барханных песков, пойменных озер, солонцовых степей, крупных искусственных прудов, сельскохозяйственных угодий.

Территория Муниципального парка располагается в следующих границах: от ж.д. станции Тростянка до п. Михайловский; далее до р.Самара; по течению р.Самара до границы с Богатовским районом; по административной границе с Богатовским районом до ж.д. полотна; по линии железной дороги до ж.д. станции Тростянка.

На территории муниципального парка представлено более половины видового разнообразия природы Самарской области.

Тридцать лет ученые Самарского государственного университета ведут глубокие комплексные исследования о состоянии леса, его динамике, перспективе. Работу подытожил научный отчет «Обоснование статуса Красносамарского лесничества как особо охраняемой природной территории». Ученые-биологи показали, что этот лесной массив является уникальным хранилищем разнообразия растительного и животного мира. Здесь нашли себе место обитания около 500 видов растений, в том числе более 30 видов из Красной книги, более 1500 видов животных, из которых 24 вида уникальны для Самарской области, а 21 вид занесен в Красную книгу.

Имеющееся широкое разнообразие ландшафтов на ограниченной территории само по себе уникально и очень привлекательно и познавательно, что определяет Муниципальный парк «Самарский» как крупный и значимый объект туризма регионального уровня.

Леса и прилегающие степи Муниципального парка -  замечательные и богатые охотничьи угодья.

В Муниципальный парк входят также старейшие уникальные храмы, древние первобытные поселения и комплексы курганных могильников.

Согласно представленным данным непосредственно на территории с.п. Георгиевка особо охраняемые территории отсутствуют.

- Таблица №  36 - Особо охраняемые природные территории м.р. Кинельский

| № п/п | Название ООПТ | Статус | Профиль | Год создания | Площадь, га | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Овраг «Верховой» | Региональный | Комплексный | 1986 | 24 | РИК №256 от 22.10.1986 г и облисполкома №386 от 3.11.1987г |
| 2 | Муравельный лес |  | Комплексный | 1976 | 104 | РИК №345 от 21.12.1976 г и облисполкома №6 от 19.04.1983г |
| 3 | Игонев Дол (карстовое урочище Игонев Дол) |  | Геологический и карстово-спелеологический | 1986 | 1,6 | РИК №256 от 22.10.1986 г |
| 4 | Чубовские розы гипса |  | Геологический | 1967 | 8 | РИК №566 от 25.09.1967 г |
| 5 | Бобровое озеро |  | Зоологический | 1976 | 4 | РИК №345 от 21.12.1976 г |
| 6 | Красносамарский сосняк |  | Ботанический | 1976 | 2,7 | РИК №345 от 21.12.1976 г |
| 7 | Алакаевско-Чубовская каменистая степь |  | Ботанический | 1976 | 5 | РИК №345 от 21.12.1976 г и облисполкома №6 от 19.04.1983г |
| 8 | Чубовская степь |  | Ботанический | 1976 | 50 | РИК №345 от 19.04.1983 г |
| 9 | Родник в окрестностях с.Чубовка |  | Водный | 1986 | 10 | РИК №256 от 22.10.1986 г и облисполкома №386 от 3,02,1987г |
| 10 | Муниципальный парк «Самарский» | Местный | Комплексный | 2001 | 45000 | Постановление Кинельской районной Думы №81 от 19.10.2001г |

## 5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Для территории сельского поселения Георгиевка - это санитарно-защитные зоны предприятий промышленного и агропромышленного комплексов, кладбищ, ЛЭП, автомобильных  и железной дорог, магистральных трубопроводов различного назначения, объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов, объектов размещения и утилизации биологических отходов, канализационных очистных сооружений, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки предприятия, с учетом перспективы его расширения и развития и жилой застройкой. СЗЗ предназначена для:

- обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;

- организации дополнительных озелененных площадей с целью  усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

По  своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации  объекта в штатном режиме.

В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для с/х производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами и иметь положительное заключение  учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

- Объекты агропромышленного комплекса, фермы

На территории муниципального района Кинельский (сельского поселения Георгиевка в том числе) имеются объекты агропромышленного комплекса.

- Таблица № 37 - Ориентировочные радиусы СЗЗ объектов агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский

| Наименование хозяйства | Направление деятельности | Животноводческ-ие помещения, поголовье | Класс опасности предприя-тия | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| схпк «Покровское», с. Алакаевка | КРС | 4 (по 200 скотомест) | lll | 300 |
| ЗАО «Бобровское», с. Бобровка | КРС | 3 (2по 400 гол. и 1 на 100 гол) | lll | 300 |
| КХ «Иваново-2» с. Бобровка | СТФ | 1 на (100 свиней) | lV | 100 |
| ООО АПК «Красный Ключ», п. Красный Ключ | КРС | 4 (3 по 200гол. и 1 на 5500 гол) | ll | 500 |
| ООО «Луч», с. Большая Малышевка | КРС | 1 (на 200 скотомест) | lll | 300 |
| СПК (к-з) им. Антонова, с. Домашка | КРС | 6 (по 200 скотомест) | lll | 300 |
| ФГУП Учхоз СГСХА, п. Кинельский | КРС | 4 (по 200 гол.) | lll | 300 |
| ООО «АПК Комсомолец», п. Комсомольский | СТФ | 2 (по 750 гол.свиней) | - | - |
| спк (к-з) им. Куйбышева, с. Красносамарское | КРС | 7 (по 200 скотомест) | ll | 500 |
| СПК «Малышевское», с. Малая Малышевка | КРС | 18 (по 200 скотомест) | - | - |
| КХ «Ростовское», п. Александровка | КРС | 1(200 скотомест) | - | - |
| СПК (к-з) им. «Калягина», с.п. Новый Сарбай | КРС | 7 (по 200 скотомест) | lll | 300 |
| ОАО ОПХ Поволжской МИС | КРС | 4 (150 скотомест) | - | - |
| ООО «Агроком», с.Сырейка | КРС | 5 (150 скотомест) | lll | 300 |
| ООО «Нива», с.Сырейка | КРС | 3(1 на 100 гол и 2 на 150) | lll | 300 |

На перспективу запланирована  реконструкция и техническое перевооружение следующих объектов:

Таблица № 38 - Ориентировочные радиусы СЗЗ планируемых объектов муниципального района Кинельский

| № п/п | Наименование хозяйства | Направление деятельности | Поголо-вье | Класс опасности предприятия | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АПК Комсомолец», п. Комсомольский | СТФ | 1500 | lll | 300 |
| 2 | СПК «Малышевское», с. Малая Малышевка | СТФ | 1500 | lll | 300 |
| 3 | СПК «Малышевское», с. Малая Малышевка | КРС | 200 | lll | 300 |
| 4 | ОАО ОПХ «Поволжской МИС», с. Бузаевка | КРС | 600 | lll | 300 |
| 5 | ООО «Агроком» | КРС | 1300 | ll | 500 |
| 6 | ООО«АПК Комсомолец» | КРС | 1300 | lll | 300 |
| 7 | СПК им. Антонова | МТФ | 500 | lll | 300 |
| 8 | Рыбохозяйственный комплекс п. Михайловский |  |  |  |  |
| 9 | Рыбохозяйственный комплекс п. Кутулук |  |  |  |  |
| 10 | п. Кинельский | КРС | 400 | lll | 300 |
| 11 | с. Богдановка | КРС | 400 | lll | 300 |
| 12 | ООО «Юбилейный», с. Чубовка | СТФ | 3000 | lll | 300 |
| 13 | Предприятие по выращиванию грибов, с. Богдановка |  |  | V | 50 |
| 14 | Консервный цех, с. Богдановка |  |  | lll | 300 |
| 15 | Кинологический центр, к востоку от п. Формальный |  |  | IV | 100 |

- Таблица № 39 - Ориентировочные радиусы СЗЗ   планируемых промышленных объектов муниципального района Кинельский

| Предприятие | Класс опасности предприятия | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Завод по производству гипса, площадка расположена к западу от с.Сырейка | ll | 500 |
| Завода по производству керамического кирпича на территории, расположенной к юго-западу от ФГУП «Самарское» (племпредприятие) | lll | 300 |
| Строительство завода по производству металлической банки на территории, расположенной к северу от завода «Балтика», площадью 22 га | lll | 300 |
| Строительство асфальтобетонного завода на территории, расположенной к северо-востоку от завода «Балтика», площадью 24 га | ll | 500 |
| Строительство завода ЖБИ на территории, расположенной к востоку от завода «Электрощит», площадью 24 га | lll | 300 |
| Строительство базы по хранению сжиженных газов ООО «Крюдропс» на территории промышленной зоны м.р. Кинельский | l | 1000 |
| Строительство базы стройматериалов (Жавинов К.Н.) на территории промышленной зоны м.р. Кинельский, площадь территории – 1,2 га | lV | 100 |
| Строительство предприятия по переработке щебня (установка) ООО «Феникс» на территории промышленной зоны м.р. Кинельский | lll | 300 |
| Завершение строительства предприятия по выработке кормовых добавок (для домашних животных) на территории, расположенной к востоку от п. Комсомольский, площадью 0,5 га | lll | 300 |
| Строительство нефтеналивной базы на территории, расположенной у сельского кладбища с. Георгиевка | ll | 500 |
| Строительство мусороперерабатывающего завода на территории в районе с. Сырейка | l | 1000 |
| Строительство нефтеперерабатывающего завода на территории, расположенной к юго-востоку от с. Георгиевка | l | 1000 |
| Строительство резервуарного завода на территории, расположенной к западу от ж/д ст. Тургеневка | ll | 500 |
| Строительство завода по производству пектина на территории, расположенной к северо-западу от с. Новый Сарбай | ll | 500 |
| Строительство пекарни в с. Малая Малышевка | V | 50 |

- Магистральные трубопроводы, пункты слива-налива нефти и газа

В границах проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. В юго-западной части м.р.Кинельский расположена ЛПДС «Самара» (пункт слива и налива нефти ЗАО «Самара-Нафта») ориентировочный радиус объекта составляет 500 м.

К востоку от с.Филипповка расположен пункт сбора газа. Ориентировочный радиус объекта составляет 1000 м.

Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазового комплекса производится в соответствии с порядком, установленным постановлением ГОСгортехнадзора России от 02.06.99г. №33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

- Таблица № 40 - Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения (Согласно ПБ 08-624-03  «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»).

| № п/п | Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Магистральные нефте-, газопроводы | Линии электропередач (ВЛ 6 кВ и выше) | Электроподстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устья нефтяных скважин фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | СНиП | 60 | 100 |
| 2 | Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин | 150 | 250 | 50 | СНиП | 30 | 50 |
| 3 | Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | СНиП | ПУЭ | 80 |
| 4 | Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 60 | 100 |
| 5 | Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 | 30 |

По территории муниципального района Кинельский проходят магистральные трубопроводы (газо-, нефте-, продуктопроводы, аммиакопровод). Минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

- Таблица № 41 - Санитарные разрывы от магистральных трубопроводов муниципального района Кинельский

| №п/п | Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарный разрыв до населенных пунктов и др.объектов, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиакопровод «Тольятти-Одесса» | 355 | 1000 |
| 2 | Этанопровод «ОГПЗ-НКНПЗ» | 200 | 75 |
| 3 | Бензинопровод «Муханово-НКНПЗ» | 200 | 75 |
| 4 | Нефтепродуктопровод «Уфа-Западное направление» | 530 | 150 |
| 5 | Нефтепродуктопровод «НКНПЗ -Курумоч» | 200 | 75 |
| 6 | Этанопровод «Нефтегорский ГПЗ - Самара» | 273 | 75 |
| 7 | Нефтепровод «Кулешовка-Нефтепромысел» | 426 | 100 |
| 8 | Нефтепровод «Бавлы-Самара - 1» | 325 | 100 |
| 9 | Нефтепровод «Дружба -1» | 820 | 150 |
| 10 | Нефтепровод «Дружба -2» | 1020 | 200 |
| 12 | Нефтепровод «Калтасы-Самара» | 720 | 150 |
| 13 | Нефтепровод «Ромашкино-Самара» | 529 | 150 |
| 14 | Нефтепровод «Муханово-УГПИ-ИТР» | 200 | 75 |
| 15 | Нефтепровод «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» | 1220 | 200 |
| 16 | Нефтепровод «Кротовка -Куйбышев» | 500 | 100 |
| 17 | Нефтепровод «Бавлы-Куйбышев» | 500 | 100 |
| 18 | Нефтепровод «Муханово-Куйбышев» | 700 | 150 |
| 19 | Нефтепровод «Бугуруслан-Сызрань» | 700 | 150 |
| 20 | Нефтепровод «Кулешовка-Куйбышев» | 500 | 100 |
| 21 | Нефтепровод «Гурьев-Куйбышев» | 700 | 150 |
| 22 | Нефтепровод «Куйбышев – Лисичанск» | 1220 | 200 |
| 23 | Нефтепровод «Куйбышев – Тихорецк» | 1020 | 200 |

Согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации  магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака» ПБ 08-258-98 вдоль трассы магистрального аммиакопровода («Тольятти-Одесса», Ду=355 мм) устанавливается буферная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В буферной зоне запрещается: строить объекты, указанные в «Правилах безопасности для наземных складов синтетического  жидкого аммиака (ПБ 03-182—98), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 26.12.97 № 55, устраивать спортивные соревнования и мероприятия с массовым участием зрителей, стоянки автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, располагать  временные полевые станы любого назначения, загоны для скота.

- Газораспределительные, нефтеперекачивающие  станции

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов,  расстояния от НПС до перечисленных объектов определяются в зависимости от категории НПС.

- Таблица № 42 - Минимальные расстояния от ГРС, НПС

| Минимальные расстояния, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От ГРС |  |  |  |  |  |  |  | От НПС |  |  |
| Класс газопровода |  |  |  |  |  |  |  | Категория НПС |  |  |
| ll |  |  |  |  |  | ll |  |  |  |  |
| Условный диаметр газопровода, мм |  |  |  |  |  |  |  | lll | ll | ll |
| 300 и менее | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 300 и менее | св.300 |  |  |  |
| 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 100 | 125 | 100 | 150 | 200 |

- Кладбища

В населенных пунктах м.р.Кинельский расположены кладбища. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны от сельских кладбищ составляет 50 м.

- Автомобильный  и железнодорожный транспорт

По территории района проходят три автодороги общего пользования регионального значения:

- “Самара-Бугуруслан” (Р-225) II категории по направлению запад-восток;

- «Кинель-Богатое-Борское» в юго-западном направлении;

- «Обводная г.Самары» по направлению север-юг.

Согласно  СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и  III категории до застройки необходимо  принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ.  Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м, до садоводческих товариществ – 25 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Железнодорожный транспорт на территории муниципального района Кинельский  представлен    тремя федеральными  железными магистралями:

- Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск магистрального типа (электрофицированная, двухпутная);

- Кинель-Безенчук – обходная (электофицированная, двухпутная);

- Оренбург-Кинель магистрального типа  (неэлектрофицированная, двухпутная).

Согласно требованиям СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*жилая застройка должна быть отделена от железной дороги санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

- Канализационные очистные сооружения

Действующие КОС на территории м.р.Кинельский расположены в с.Алакаевка, с.Чубовка, с. Бузаевка.  Способы очистки сточных вод (СВ) -  механический и биологический. Все действующие КОС нуждаются в реконструкции с увеличением мощности и стадий очистки СВ. Ориентировочные радиусы объектов составляют 300м.

- Объекты размещения твердых бытовых и промышленных отходов

Твердые бытовые (ТБО) и промышленные отходы (ПО) II,III  и IV классов опасности м.р.Кинельский размещаются на полигоне ТБО и промотходов г.Кинель

Также у населенных пунктов  Привет и Малая Малышевка располагаются асфальтированные площадки для временного хранения твердых бытовых отходов.

На территории полигона ТБО предусмотрены:

- отдельная площадка временного хранения отходов III класса опасности, а именно: изношенных автопокрышек, камер и РТИ (1000 т/год);

- площадка захоронения тары из-под ЛКМ (на 30 т) и автомобильных фильтров (на 20 т), относящихся ко II классу опасности;

- Объекты захоронения биологических отходов

Согласно  справке Управления ветеринарии Самарской области  (исх.№ 31/341 от 15.08.08 г)  по состоянию 01.01.2008 г на территории муниципального района Кинельский расположено 27 объектов захоронения биологических отходов.  Все объекты захоронения биологических отходов  м.р.Кинельский в настоящее время закрыты. Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г.  ориентировочный радиус СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

## 5.3. Охранные зоны.

Для проектируемой территории это охранные зоны магистральных  трубопроводов, распределительных газопроводов, линий связи, линий электропередач.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов м.р. Кинельский согласно требованиям СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы» актуализированная редакция СниП 42-01-2002 расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

- ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 6,10, 35, 110, 220, 500 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35кВ-15м;

- 110кВ-20м;

- 220кВ-25м;

- 500кВ-30м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

- Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

## 5.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статье 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев протяженностью более  пятидесяти  километров от истока до устья устанавливается в размере двухсот метров. Таким образом, ширина водоохраной зоны рек Самара (166 км) и Большой Кинель (237 км) составляет 200 м.

Ширина водоохраной зоны рек протяженностью от десяти до пятидесяти км устанавливается в размере ста метров, следовательно, ширина водоохранных зон р. Сарбай (82,4 км), р. Падовка (43 км), р.Хилково (15 км), Тростянка (13,5 км), р. Гремячка (11,2 км) составляет 100м.

Для рек, протяженностью до 10 км ширина водоохраной зоны устанавливается в размере 50 м. Следовательно, ширина водоохраной зоны р. Бурачка (7,5 км), р.Запрудка (2,5 км), составляет 50 м.

- В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

Поскольку в населённых пунктах Кинельского района преобладают индивидуальные домовладения, не оборудованные централизованной канализацией хозяйственно-бытовых сточных вод, участки жилой застройки в пределах водоохранных зон рек, прудов и озёр рассматриваются как источники загрязнения почв, подземных и поверхностных вод за счёт просачивания фильтрата от надворных уборных, выгребных ям и стихийных свалок ТБО.

## 5.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, в первом поясе ЗСО подземных и поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

- Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов ГСМ, складов  ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах Кинельского района используются недостаточно защищённые подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчётов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Отсутствие учёта требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО источников водоснабжения, санитарно-защитной полосы водоводов а также невнимание к условиям природной защищённости подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

## 5.6. Зоны залегания полезных ископаемых.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 18.07.2011).

Основными требованиями к использованию и охране недр являются:

предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;

соблюдение установленного порядка использования площадей залегания полезных ископаемых в иных целях.

Это тем более актуально, что имеющиеся на территории сельского поселения Георгиевка нефтяные месторождения, месторожденгия полезных ископаемых осадочного происхождения и месторождения пресных подземных вод, как правило, приурочены к областям распространения незащищенных или слабо защищенных от загрязнения с поверхности подземных вод.

Требования к проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов пользования недрами установлены «Правилами охраны недр», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 06.06.2003 № 71 (ред. от 30.06.2009). В соответствии с которыми при пользовании недрами обеспечиваются безопасность для жизни и здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, животного мира у других объектов окружающей среды.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

## 5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий и  мероприятий по инженерной подготовке.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов (затопление и подтопление паводковыми водами, эрозионные процессы).

Горизонталь затопления паводком на территории м.р.Кинельский  проходит по отметке 40м БС.

Защиту застраиваемых территорий от затопления паводковыми водами следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Согласно СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы. Соответственно строительство зданий и сооружений должно выполняться выше горизонтали затопления 1 % паводком.

Потенциальная опасность подтопления техногенного характера, существует на территориях нефтедобывающего производства, поскольку данному процессу сопутствует технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты.

Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории муниципального района Кинельский являются коридоры прохождения трубопроводов, а также территории нефтяных скважин.

Транспортировка взрывопожароопасных продуктов трубопроводным транспортом может сопровождаться загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, во время выполнения сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление, следовательно, наносится вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почво-грунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов.

Основной причиной аварийных ситуаций на нефте-, газо- и продуктопроводах являются несанкционированные врезки в МТС (магистральные  трубопроводные системы), коррозия, заводской брак и др. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и  железнодорожными магистралями.

К территориям, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: АЗС И АГЗС; склады хранения нефти, нефтепродуктов, газа и др. взрывоопасных веществ; предприятия сушки и хранения зерна/муки; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер, рефрижераторов  т.п.

Информация об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного характера, территориях, подверженных их воздействию, и мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отражена в Томе 5 «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» («ИТМ ЧС») в составе проекта.

## 5.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Полоса отвода автомобильных дорог. Согласно  письму Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх.№ 28/746 от 10.04.2008г.) в соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007г. № 257-ФЗ, проектом «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги: для автомобильной дороги V категории – 25 м; IV и III – 50 м; II и I -75 м.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных вышеозначенным ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автодорог. Населённые пункты сельского поселения Георгиевка расположены либо вблизи, либо непосредственно на автодороге «Самара - Бугуруслан».

Уровень неблагоприятного воздействия автодороги определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчёт зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учётом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса. Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования. На территории сельского поселения Георгиевка имеется большое количество водоёмов.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

Зона акустического дискомфорта от автодороги. При движении автомашин образуется акустическое (шумовое) загрязнение придорожных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей. По аналоговым данным (Отчет «Оценка существующего и ожидаемого акустического и вибрационного воздействия от железнодорожного транспорта и разработка защитных мероприятий для селитебной территории в рамках проекта «Электрификация участка Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги, со строительством второго главного пути (Корректировка). Шумозащитные экраны на перегонах Куйбышевской ж/д и станциях». - Санкт-Петербург: ООО НПО «Институт акустических экранов», 2007 г.), ширина зоны акустического дискомфорта с каждой стороны железной дороги в ночной период суток колеблется от 300 м до 600 м. За пределами зоны акустического дискомфорта шумовой режим соответствует санитарным нормам.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.), зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30 - 50 м от кромки дорожного полотна.

Полоса отвода железной дороги. Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 24 декабря 2002г.  полоса отвода железных дорог (полоса отвода) – это земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

# 6. Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Георгиевка.

В результате изучения демографических явлений, происходящих в населённых пунктах муниципального района Кинельский и в сельском поселении Георгиевка, построен сценарий возможного развития демографической ситуации.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Георгиевка

м.р. Кинельский по погодовому балансу.

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учётом тенденций 2002-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Георгиевка м.р. Кинельский на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Среднегодовой прирост населения составляет 55 человек. Численность населения с.п. Георгиевка к 2030 г. возрастёт до 6585 человек.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Георгиевка м.р. Кинельский с учётом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Георгиевка рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения, которые могут быть использованы под  жилищное строительство.

На резервных территориях в с.п. Георгиевка можно разместить 582 участка под индивидуальное жилищное строительство, на участках, отведённых под жилищное строительство, при полном их освоении, будут проживать ориентировочно 2042 человека.

В целом численность населения с.п. Георгиевка к 2030 г. увеличится до 7582 человек.

Таблица № 43 - Прогноз возрастной структуры населения с.п. Георгиевка с учётом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего на расчётный срок, чел. | Из них на резервных территориях | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Численность населения | 7582 | 2042 | 100 |
|  | село Георгиевка | 4632 | 660 |  |
|  | село Большая Малышевка | 1359 | 622 |  |
|  | посёлок Вертяевка | 780 | 366 |  |
|  | село Гурьевка | 402 | 202 |  |
|  | посёлок Свободный | 216 | 192 |  |
| II | Дети, в т.ч. в возрасте: | 1312 | 353 | 17,3 |
|  | до 6 лет | 463 | 125 | 6,1 |
|  | от 7 до 15 | 622 | 167 | 8,2 |
|  | от 16 до 17 лет | 227 | 61 | 3,0 |
| III | Население трудоспособного возраста | 4352 | 1172 | 57,4 |
| IV | Население старше трудоспособного возраста | 1691 | 455 | 22,3 |

В процентном отношении  в населённых пунктах сельского поселения Георгиевка ожидается следующий прирост населения:

- в селе Георгиевка – 14 %;

- в селе Большая Малышевка – 45,7 %;

- в посёлке Вертяевка – 49,9 %;

- в селе Гурьевка – 50,2 %;

- в посёлке Свободный – 88,9 %.

- Этот вариант принят в качестве основного.

# 7. Проектное решение территориального развития сельского поселения Георгиевка.

## 7.1. Архитектурно-планировочное решение

Генеральный план сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная задача территориального  развития  сельского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Георгиевка в своих административных границах сдерживается рядом природных и территориальных факторов:

- проявлением опасных природных процессов: затоплением и подтоплением паводковыми водами, переработкой берегов р. Большой Кинель, водной эрозией почв;

- размещением промышленных, сельскохозяйственных предприятий, скотомогильников с нарушениями действующих нормативных и регламентирующих документов;

- недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур;

- негативным влиянием оказываемым автомобильной  дорогой «Самара - Бугуруслан»;

- негативным влиянием оказываемым железной   дорогой;

- негативным влиянием оказываемым магистральным нефте и газопроводом «Муханово-Самара», «Нижневартовск-Самара», «Альметьевск-Самара», Мокроус-Самара-Тольятти».

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными и районными целевыми программами,  предложения и пожелания ответственных представителей сельского поселения Георгиевка

## 7.2. Развитие жилой зоны

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Кинельский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Генеральным планом предусматривается строительство нового жилья на свободных территориях в существующих границах населённых пунктов и освоение новых площадок под жилую застройку. Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Жилая зона населенных пунктов по генплану формируется на базе:

- существующей застройки с  её частичной реконструкцией;

- использования под застройку имеющихся пустырей;

- уплотнения сложившейся застройки;

- использования материалов ранее выполненных привязок и проектов планировок;

- материалов кадастра;

Решением Собрания Представителей муниципального района Кинельский Самарской области  от 02.08. 2007 г. приняты предельные нормы земельных участков в черте населённых пунктов сельского поселения Георгиевка и составляют 5-20 соток.

При расчете развития жилой зоны приняты участки S = 0,15 га.

При расчёте населения принят средний состав семьи - 3,5 чел.

Резервные площадки под новую  жилую застройку расположены на территории населенных пунктов сельского поселения Георгиевка:                            в с.с. Георгиевка, Большая Малышевка, Гурьевка, п.п. Свободный, Вертяевка.

Таблица № 44 – Резервные площадки под развитие жилой застройки в с.п. Георгиевка.

| № площадки | Месторасположение площадки | Площадь новых территорий под застройку, га | Количество проектируемых участков | Ориентировочная численность населения, чел. | Ориентировочная площадь жилого фонда, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посёлок Вертяевка |  |  |  |  |  |
| 1 | в восточной части села между ул. Садовая и ул. Комсомольская | 7,6 | 35 | 124 | 5,3 |
| 2 | в южной части села по ул. Рабочая | 14,8 | 69 | 242 | 10,37 |
| Итого: |  | 22,4 | 104 | 366 | 15,67 |
| Село Георгиевка |  |  |  |  |  |
| 3 | в юго-западной части села с северной стороны ул. Ново-Шоссейная и Сухой речкой | 27 | 66 | 230 | 9,9 |
| 4 | в юго-западной части с. Георгиевка по ул. Цветочная | 4,7 | 31 | 109 | 4,65 |
| 5 | по ул. Набережная севернее площадки № 4 (программа «Ветхое жильё») | 1,4 | 10 | 35 | 1,5 |
| 6 | по ул. Набережная севернее площадки № 5 | 1,6 | 12 | 42 | 1,8 |
| 8 | в восточной части села Георгиевка за ул. Украинская | 16,5 | 70 | 245 | 10,5 |
| Итого: |  | 51,2 | 189 | 660 | 28,35 |
| Посёлок Свободный |  |  |  |  |  |
| 11 | в северной части поселка, севернее ул. Нагорная | 11,8 | 55 | 192 | 8,25 |
| Село Большая Малышевка |  |  |  |  |  |
| 14 | в западной части села на свободных территориях за границей населенного пункта | 15,7 | 73 | 256 | 10,97 |
| 15 | в северо-восточной части села в районе ул. Луговая | 10,8 | 50 | 177 | 7,58 |
| 16 | в южной части села в границах населенного пункта | 7,3 | 34 | 119 | 5,1 |
| 18 | в юго-восточной части села в границах населенного пункта | 3,2 | 20 | 70 | 3,0 |
| Итого: |  | 37 | 177 | 622 | 26,65 |
| Село Гурьевка |  |  |  |  |  |
| 13 | в северной части села | 10,4 | 48 | 170 | 7,3 |
| 17 | в юго-западной части села | 1,4 | 9 | 32 | 1,37 |
| 23* | юго-восточнее территории села | 26,2 | 126 | 440 | 18,86 |
| Итого: |  | 38,0 | 183 | 642 | 27,53 |
| Всего: |  | 160,4 | 708 | 2482 | 106,45 |

* - площадка № 23 представлена по результатам публичных слушаний, согласно письма (исх. № в-3018 от 22.11.2013 г.)  от администрации муниципального района Кинельский.

## 7.3. Развитие общественно-деловой зоны

Развитие территорий общественного назначения  намечается по двум направлениям: предлагаются территории под размещение значимых объектов общепоселенческого уровня и определяются направления развития общественных зон в новой застройке в отдельных населённых пунктах.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населённого пункта;

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчёта потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области».

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

Определение ёмкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупнённо, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий села. Необходимо отметить, что ранее созданная в поселении система культурно-бытового назначения по своим количественным показателям отвечает современным требованиям, более того по ряду показателей имеются свободные мощности. Поэтому основной задачей поселений является сохранение и модернизация систем с доведением их до современных требований и качества предоставляемых услуг.

Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их фактическое использование будет уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

С учётом того, что значительная часть домов, построенных на вновь осваиваемых территориях населённых пунктов  будет использована как вторичное жилище горожан, расчёт детских дошкольных учреждений и школ выполнен исходя из 70% обеспеченности.

Таблица № 45 - Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский (6969 чел.)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативная обеспеченность (в расчёте на 1тыс. человек) | Требуется по расчёту | Фактическая обеспеченность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста | 298 | 125 | Строительство детских садов: - в с. Георгиевка – на 65 мест, S уч. = 0,3 га; - в п. Вертяевка – на 29 мест; S уч. = 0,12 га; - в п. Свободный – на 7 мест; S уч. = 0,03 га; - в с. Большая Малышевка – на 50 мест, S уч. = 0,2 га; - в с. Гурьевка – на 15 мест; S уч. = 0,06 га; - в п. Кутулук – на 7 мест, S уч. = 0,03 га; |
| 2 | Общеобразователь-ные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет, 75% детей от 16 до 17 лет | 729 | 620 | Реконструкция с увеличением ёмкости зданий средних школ: - в с. Георгиевка – до 552 учащихся (500), S уч. = 2,8 га; - в с. Большая Малышевка - до 177 учащихся (100), S уч. = 0,9 га |
| 3 | Учреждения здравоохранения | объект | 1 объект на населённый пункт с населением больше 100 чел. | 20 | 8 | Реконструкция ФАП с увеличением ёмкости под аптеки в с. Большая Малышевка, в п. Вертяевка, в с. Гурьевка, в п. Кутулук Строительство аптек: на площадках № 3,8,11,13; S уч. = 0,2 га |
| 4 | Физкультурно-спортивные сооружения, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | объект | не менее 1 объекта на населённый пункт с населением больше 100 чел. | 17 | --- | Строительство в с. Георгиевка – до 10, в п. Вертяевка – 1, в п. Свободный – 1, в с. Большая Малышевка – 3, в с. Гурьевка – 1, в п. Кутулук – 1 |
|  | физкультурно-спортивные сооружения (территория) | га | 0,7-0,9 | S≥4,8 | --- | в с. Георгиевка – S≥3,1; в п. Вертяевка – S≥0,47; в п. Свободный – S≥0,11; в с. Большая Малышевка –S≥0,82; в с. Гурьевка – S≥0,24; в п. Кутулук – S≥0,12 |
|  | спортивные залы | м² площади пола | 80 | S≥558 | --- | Строительство в с. Георгиевка – S≥416 м² (15х27) в составе ФОК; в с. Большая Малышевка – S ≥ 143 м² (9х15) |
|  | бассейны | м² зеркала воды | 25 | S≥174 | --- | Строительство в селе Георгиевка бассейна в составе ФОК S зеркала воды=225 (25х9) м² |
| 5 | Учреждения культуры и искусства , в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | клубы | посетитель-ское место | 160 | 1115 | 505 | - в с. Георгиевка – на 709 мест (300); - в п. Вертяевка – на 107 мест (25); - в п. Свободный – на 25 мест; - в с. Большая Малышевка – на 188 мест; - в с. Гурьевка – на 55 мест (150); - в п. Кутулук – на 14 мест (30) |
|  | помещения для досуга и любительской деятельности | м² площади пола на 1 тыс. чел. | 60 | S≥418 |  | Строительство - в с. Георгиевка – 306 м² в составе КДЦ; - в с. Большая Малышевка – 90 м² в составе КДЦ; - в п. Свободный – 10 м² |
| 6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | магазины продовольственных товаров | м² торг. площади на 1 тыс. чел. | 103 | 2356 | 1060 | - в с. Георгиевка – 1500 (840) - в п. Вертяевка – 227 (188) - в п. Свободный – 53 - в с. Большая Малышевка – 396 - в с. Гурьевка – 115 (124) - в п. Кутулук – 57 |
|  | магазины непродовольственных товаров | м² торг. площади на 1 тыс. чел. | 235 |  |  |  |
|  | предприятия питания | мест | 40 | 280 | --- | в с. Георгиевка – 177, в п. Вертяевка – 27, в п. Свободный – 6, в с. Большая Малышевка – 47, в с. Гурьевка – 14, в п. Кутулук – 7 |
|  | предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 62 | --- | - в с. Георгиевка S ≥ 700 м² на 48 раб. мест - в с. Большая Малышевка S ≥ 200 м² на 14 раб. мест |
|  | прачечные | кг белья в смену | 60 | 418 | --- | в с. Георгиевка S ≥ 400 м², мощностью: - прачечная – 317 кг белья в смену, - химчистка – 13,2 кг вещей в смену, - баня – на 37 мест в с. Большая Малышевка S ≥ 150 м², мощностью: - прачечная – 101 кг белья в смену, - химчистка – 14,2 кг вещей в смену, - баня – на 12 мест |
|  | химчистки | кг вещей в смену | 2,5 | 17,4 | --- |  |
|  | бани | место | 7 | 49 | --- |  |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | мест | одно место | 7 | --- | С. Георгиевка, встроенная в здание администрации, на 7 номеров, S = 300 м² |
|  | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,16 га | 1,1 | 9,39 | --- |
| 8 | Кредитно- финансовые учреждения - отделения и филиалы сберегательного банка России | окно | 1 операционное место (окно) на 1 – 2 тыс. чел. | 5 | 3 | Село Георгиевка, ул. Специалистов, 18 – реконструкция филиала сберегательного банка России с увеличением ёмкости на 2 рабочих места (окна) |

Проектные предложения в сфере соцкультбыта на территории                       сельского поселения Георгиевка.

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными целевыми программами и предложения администрации сельского поселения Георгиевка.

Местоположение планируемых объектов капитального строительства уточняется в проекте планировки с учётом функционального зонирования территории.

Согласно материалам «Схемы территориального планирования м.р. Кинельский Самарской области»:

- в сфере образования в с. Георгиевка планировалось строительство музыкальной школы - по предложению администрации поселения  проектом генерального плана не предусмотрено это мероприятие в связи с имеющейся в селе Школой Искусств, в состав которой входит музыкальная школа.

Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на 2008-2012 годы и проектом генерального плана в границах сельского поселения Георгиевка предлагаются следующие мероприятия:

- Село Георгиевка.

Село Георгиевка является административным центром сельского поселения. Развитие общественного центра будет происходить на своей территории в соответствии с расчётом, с учётом перспективной численности населения и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания от объектов соцкультбыта.

- Мероприятия в сфере образования

- Строительство (в срок до 2030 г.);

- детского сада на 65 мест (площадка № 3), S участка = 0,3 га в срок до 2030 г.;

- детского сада на 140 мест по ул. Юбилейная в срок до 2015 г. –  объект принят по результатам публичных слушаний, согласно письма (исх. № в-3018 от 22.11.2013 г.)  от администрации муниципального района Кинельский.

- Реконструкция:

- МОУ средней школы на 500 мест по ул. Специалистов с увеличением ёмкости до 552 учащихся; S участка = 2,8 га (в срок до 2025 г.);

- детского сада на 125 мест по ул. Юбилейная (в срок до 2015 г.);

- Мероприятия в сфере развития физкультуры и спорта

- Строительство:

- физкультурно-спортивного комплекса с плоскостными спортивными площадками (S зд.= 11300  м², S уч. = 0,8 га) в квартале улиц Кооперативная, Советская, Полевая и Молодёжная  (в срок до 2020 г.);

- малобюджетного спортивного комплекса S зд = 1800 м² (30х60) на территории МОУ Георгиевская СОШ по ул. Специалистов, 17(в срок до 2015 г.);

- детской площадки для отдыха  S уч. = 300 м² по ул. Школьная (в срок до 2015 г.);

- детской спортивной площадки S уч. = 1800 м² по ул. Школьная (в срок до 2015 г.);

- открытых спортивных (ОФП, теннис, баскетбол, хоккей)/детских (игровой комплекс) площадок (площадки № 3, № 8), S уч = 0,5 га                               (в срок до 2025 г.);

- 3 объектов спортивного назначения (тренажёрный зал, сауна) со спортивными (ОФП, теннис, баскетбол)/детскими (игровой комплекс) площадками, S уч. = 0,3 га, по ул. Лесная, Полевая, Набережная (в срок до 2015 г.);

- спортивного ядра с беговой дорожкой по ул. Шоссейная в срок до 2015 г. –  объект представлен по результатам публичных слушаний, согласно письма (исх. № в-3018 от 22.11.2013 г.)  от администрации муниципального района Кинельский.

- Мероприятия в сфере развития здравоохранения

- Строительство (в срок до 2025 г.);

- аптек (S уч. = 0,2 га, S торг. = 30 м²), на площадках № 3 и № 8;

- Мероприятия в сфере развития культуры

- Строительство:

- строительство культурно-досугового центра на 516 посадочных мест на площадке № 3 S зд. = 500  м², S уч. = 0,2 га (в срок до 2030 г.);

- Реконструкция:

- дома культуры по ул. Специалистов, 19 с увеличением ёмкости для размещения предприятия питания на  12 мест (в срок до 2020 г.);

- сельской библиотеки по ул. Зелёная, 4 (в срок до 2015 г.);

Мероприятия в сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

- Строительство (в срок до 2025 г.);

- Торгово-рыночного комплекса Sторг.= 490 м²,  S уч.= 0,2 га по ул. Полевая,

- магазина продовольственных товаров Sторг.= 50 м²,  S уч.= 0,08-0,1 га (площадка  № 8);

- магазина непродовольственных товаров площадью 120 м² S уч.= 0,08-0,1 га (площадка  № 3);

- предприятие питания на 40 посадочных мест, S уч.= 0,2 га                      (площадка № 3);

- предприятие питания на 40 посадочных мест, S уч.= 0,2 га                  (площадка № 8);

- предприятие питания встроено-пристроенное в здание администрации на 30 посадочных мест

- предприятия питания встроенно-пристроенное в здание дома культуры на 12 посадочных мест

- предприятия питания в составе КДЦ на 55 посадочных мест

- Мероприятия в сфере административных учреждений

- Реконструкция:

- здания администрации с увеличением ёмкости для размещения гостиницы на 7 мест и предприятия питания на 30 посадочных мест (в срок до 2025 г.);

- Мероприятия в сфере культурно-бытового обслуживания

- Строительство (в срок до 2030 г.);

- объекта культурно-бытового обслуживания на 48 рабочих мест                        S = 1100 м² на площадке № 3, мощностью:

  - прачечная – 317 кг белья в смену,

  - химчистка – 13,2 кг вещей в смену,

  - баня – на 37 мест.

- Мероприятия в кредитно-финансовой сфере

- Реконструкция (в срок до 2030 г.);

- филиала сберегательного банка России (ул. Специалистов, 18) с увеличением ёмкости с трёх до 5 рабочих мест (окон).

- Мероприятия по строительству культовых сооружений

- Завершение строительства (в срок до 2015 г.);

- церкви с. Георгиевка.

- Село Большая Малышевка

- Мероприятия в сфере образования

- Строительство:

- детского сада на 50 мест по ул. Школьная, S уч.= 0,2 га                                (в срок до 2020 г.).;

- Реконструкция

- здания средней школына 100 уч-ся по ул. Школьная, 1 с увеличением ёмкости до 177 учащихся (в срок до 2025 г.).

- Мероприятия в сфере развития здравоохранения

- Реконструкция:

- ФАП (ул. Крестьянская, 2а) с увеличением ёмкости для размещения аптеки, S торг. = 30 м² (в срок до 2015 г.),

- Мероприятия в сфере развития культуры

- Строительство:

- строительство культурно-досугового центра на 150 посадочных мест (S зд.= 200 м²; S уч.= 0,1 га) на пересечении улиц Крестьянская и Школьная (в срок до 2020 г.);

- Мероприятия в сфере развития физкультуры и спорта

- Строительство:

- физкультурно-спортивного комплекса 500 м² между ул. Крестьянская и  ул. Чапаевская (S уч. = 0,4 га) с залом S≥155 м² для игровых видов спорта (в срок до 2020 г.);

- открытых спортивных (ОФП, теннис, хоккей)/детских (игровой комплекс) площадок (площадки № 14, № 15, № 16) (в срок до 2025 г.);

- Мероприятия в сфере развития торговли, общественного питания

- Строительство (в срок до 2025 г.):

- магазина продовольственных товаров Sторг.= 50 м²,  S уч.= 0,08-0,1 га (площадка  № 15);

- магазина продовольственных товаров Sторг.= 50 м²,  S уч.= 0,08-0,1 га (площадка  № 16);

- магазина непродовольственных товаров Sторг.= 120 м², S уч. = 0,08-0,1 га (площадка  № 16);

- кафе на 20 посадочных мест, S уч.= 0,2 га (площадка №14);

- Мероприятия в сфере культурно-бытового обслуживания

- Строительство (в срок до 2030 г.);

- объекта культурно-бытового обслуживания на 14 рабочих мест                (S = 350 м², S уч. =0,2 га) мощностью:

  - прачечная – 101 кг белья в смену,

  - химчистка – 14,2 кг вещей в смену,

  - баня – на 12 мест.

- Село Гурьевка

- Мероприятия в сфере образования

- Строительство (в срок до 2025 г.):

- детского сада на 15 мест, S уч.=0,06 га (площадка №13).

- Реконструкция (в срок до 2015 г.):

- Гурьевской начальной школы по ул. Центральная.

- Мероприятия в сфере развития физкультуры и спорта

- Строительство:

- спортивного ядра с футбольным полем S уч.=0,24 га (площадка № 13) (в срок до 2015 г.);

- Мероприятия в сфере развития здравоохранения

- Строительство (в срок до 2025 г.):

- аптеки S уч.= 0,1 га, S торг. = 30 м²  (площадка № 13);

- Реконструкция (в срок до 2015 г.):

- ФАП (ул. Центральная, 10) с увеличением ёмкости для размещения аптеки, S торг. = 30 м²,

- Мероприятия в сфере развития культуры

- Реконструкция:

- сельского клуба с увеличением ёмкости (в срок до 2020 г.);

- Мероприятия в сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

- Строительство (в срок до 2025 г.).:

- магазина продовольственных товаров Sторг.= 25 м²,  S уч.= 0,08-0,1 га (площадка  № 13);

- магазина непродовольственных товаров Sторг.= 60 м², S уч. = 0,08-0,1 га (площадка  № 13);

- Посёлок Вертяевка

- Мероприятия в сфере образования

- Строительство (в срок до 2025 г.);

- детского сада на 29 мест, S уч. = 0,12 га (площадка № 2).

- Мероприятия в сфере развития физкультуры и спорта

- Строительство:

- открытых спортивных площадок для ОФП, тенниса, баскетбола (площадки № 1, № 2), S уч. = 0,25 га (в срок до 2025 г.);

- Мероприятия в сфере развития культуры

- Реконструкция:

- дома культуры с увеличением ёмкости для размещения дополнительных помещений для досуга и любительской деятельности, S =150 м² (в срок до 2015 г.);

- Мероприятия в сфере развития здравоохранения

- Реконструкция (в срок до 2015 г.):

- ФАП (ул. Рабочая, 96) с увеличением ёмкости для размещения аптеки

S торг. = 30 м²,

- Мероприятия в сфере развития торговли

- Строительство (в срок до 2025 г.):

- магазина товаров повседневного спроса на площадке  № 2

(S торг. = 50-100 м).

- Посёлок Свободный

- Мероприятия в сфере образования

- Строительство:

- детского сада на 7 мест, S уч.= 0,03 га (площадка № 11)

(в срок до 2025 г.);

- Мероприятия в сфере развития физкультуры и спорта

- Строительство:

- открытых спортивных (ОФП, теннис, хоккей)/детских (игровой комплекс) площадок, S уч.= 0,11 га (площадка № 11) (в срок до 2025 г.);

- Мероприятия в сфере развития здравоохранения

- Строительство (в срок до 2025 г.):

- аптеки S уч.= 0,1 га, S торг. = 30 м² (площадка № 11);

- Мероприятия в сфере развития культуры

- Строительство:

- здания с помещениями для досуга и любительской деятельности            S = 100 м²  (площадка № 11) (в срок до 2025 г.);

- Мероприятия в сфере развития торговли

- Строительство (в срок до 2025 г.).:

- магазина ТПС S торг.= 15 м²,  S уч.= 0,08-0,1 га (площадка  № 12);

- Посёлок Кутулук

- Мероприятия в сфере развития образования

- Реконструкция (в срок до 2020 г.):

- Кутулукской начальной школы (увеличение ёмкости) с преобразованием её в образовательный комплекс «Школа – детский сад» (детский сад на 7 мест),

- Мероприятия в сфере развития здравоохранения

- Реконструкция (в срок до 2015 г.):

- ФАП (ул. Центральная, 23) с увеличением ёмкости для размещения аптеки, S торг. = 30 м²,

- Мероприятия в сфере развития культуры

- Реконструкция:

- СДК с целью увеличения ёмкости (в срок до 2015 г.);

- Мероприятия в сфере развития физкультуры и спорта

- Строительство:

- открытых спортивных (ОФП, теннис, хоккей)/детских (игровой комплекс) площадок, S уч.= 0,12 га, между ул. Центральная и ул. Набережная                (в срок до 2015 г.).

## 7.4. Развитие производственной зоны.

Производственную зону в сельском поселении Георгиевка планируется развивать на существующих площадках за счет реконструкции и модернизации производства, с организацией  необходимых санитарно защитных разрывов и на новых площадках, включаемых в границы населённых пунктов:

- площадка № 2 площадью 3,3 га в южной части  с. Вертяевка  под размещение ОКС производственного и коммунально-складского назначения (V кл. опасности);

- площадка № 7 площадью 15,5 га юго-западнее села Георгиевка между автотрассой и железной дорогой в районе существующего кладбища под размещение ОКС (IV кл. опасности);

- площадка № 9 площадью 3,5 га в восточной части села, вдоль трассы под размещение ОКС производственного и коммунально-складского назначения        (IV кл. опасности)

- на новой площадке № 21, в северо-западной части села Большая Малышевка, участок, площадью 13 га под размещение ОКС (III- V кл. опасности);

- на существующей площадке № 20 - в юго-восточной части села Большая Малышевка, участок площадью 20 га под ОКС (IV, V кл. опасности);

- на новой площадке № 24 площадью 11,8 га, расположенной южнее автодороги общего пользования "Самара-Бугуруслан" под размещение инвестиционных проектов, направленных на социально-экономическое развитие территории -  объект представлен по результатам публичных слушаний, согласно письма (исх. № в-3018 от 22.11.2013 г.)  от администрации муниципального района Кинельский.

## 7.5. Развитие зоны сельскохозяйственного использования.

В целях создания благоприятных условий для развития сельского хозяйства на территории сельского поселения Кинельский планируется:

- размещение ОКС сельскохозяйственного назначения (V кл. опасности) на площадке № 19 села Георгиевка, S= 2 га;

- размещение ОКС  коммунально- складского, сельскохозяйственного назначения (V кл. опасности) на площадке № 22, S=3,3 га.

## 7.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Проект генерального плана поселения для улучшения бытовых условий населения  предусматривает обеспечение всех населённых пунктов водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, газоснабжением и электроснабжением.

Инженерное оборудование территории сельского поселения Георгиевка включает в себя:

- Водоснабжение

- Водоотведение

- Теплоснабжение

- Газоснабжение

- Электроснабжение

- Связь

### 7.6.1. Водоснабжение

Согласно проекту генерального плана все новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить следующее:

Для бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой соответствующего качества необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- произвести замену изношенных трубопроводов водоснабжения на полиэтиленовые трубы;

- заменить вышедшие из строя водоразборные колонки и пожарные гидранты;

- выполнить внутренний водопровод в жилых домах там, где он отсутствует; -  установить приборы учета расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей застройке и вновь проектируемой;

- построить уличные сети водопровода на вновь проектируемых площадках, используя полиэтиленовые трубы и колодцы из современных конструкций;

- предусмотреть очистку воды до нормативных показателей

- решение вопросов пожарной безопасности населенных пунктов с учетом  требований нормативных документов, в том числе СП 8.13130. 2009

- определить необходимость в  увеличении производительности существующих скважин до требуемых значений.

- определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий.

- выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей  с сооружениями на них.

- установить приборы учета для всех потребителей.

- при проектировании и строительстве  дополнительных источников водоснабжения необходимо учесть развитие производственной  и коммунальной инфраструктуры.

Местоположение  дополнительных водозаборов на планах сельских поселений показано ориентировочно и требует дальнейших согласований с органами надзора.

Все новое строительство в районе существующей застройки  подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

При проектировании водозабора населенного пункта необходимо учесть  границы зон источника водоснабжения (трех поясов: первого -строгого режима, второго и третьего-режима ограничений).

Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения от крайних водозаборных сооружений  на расстоянии от 30 до 50 м. Граница первого пояса зоны водопроводных  сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от 15 до 30 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов , проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

При прокладке в сухих грунтах- не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах- не менее 50 м независимо от диаметра.

Для определения границ зон трех поясов водозаборных сооружений  необходимо выполнение проекта ЗСО ( зон санитарной охраны).

Планируемые водозаборы на территории сельского поселения показаны на планах сельских поселений ориентировочно. Определение точного местоположения проектируемых водозаборов выполняются организацией имеющей необходимую специализацию и определяется во время рабочего проектирования.

Таблица № 46 - Расчетные расходы воды на сельское поселение Георгиевка на расчетный срок.

| № п/п | Населенный пункт | Количество жителей | Водоснабжение |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. питьевое м³/сут | м³/час мах. | Пожаро Тушение л/сек | Полив м³//сут | Протяженность сетей, км | Хоз.быт. м³/сут | Протяженность сетей, км |  |
| 1 | с. Георгиевка | 4632 | 1 600 | 120 | 1х20 | 400 | 21 | - | - |  |
|  | В т.ч. новая застройка | 660 | 224 |  |  |  |  | 200 | 10,4 |  |
| 1 | п. Вертяевка | 780 | 265 | 29 | 1х20 | 70 | 9,3 | - | - |  |
|  | В т.ч. новая застройка | 366 | 124 |  |  |  |  | 100 | 4,2 |  |
| 3 | с. Гурьевка | 402 | 137 | 18 | 1х10 | 36 | 3,7 | - | - |  |
|  | В т.ч. новая застройка | 202 | 69 |  |  |  |  | 60 | 1,3 |  |
| 4 | с.Большая Малышовка | 1359 | 462 | 42 | 1х20 | 122 | 10,5 | - | - |  |
|  | В т.ч. новая застройка | 622 | 215 |  |  |  |  | 175 | 6 |  |
| 5 | п. Свободный | 216 | 73 | 14 | 1х5 | 20 | 2,5 | - | - |  |
|  | В т.ч. новая застройка | 192 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Кутулук | 169 | 57 | 11 | 1х5 | 5 | - | - | - |  |
| 7 | Железнодорож- ная платформа 1169 | 2 | 0,6 | 0,15 | 1х5 | 0,2 | - | - | - |  |
| 8 | Железнодорож- ная платформа 1161 | 22 | 7,5 | 1,5 | 1х5 | 2 | - | - | - |  |

- Таблица № 47 - Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети водопровода | село Георгиевка, в том числе: | строительство | 2033 |  | - | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | ул. Кооперативная |  |  | 0,6 |  |  |
|  |  | ул. Цветочная |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  | площадка № 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | площадка № 8 |  |  | 2,4 |  |  |
|  |  | ул. Новая |  |  | 0,8 |  |  |
|  |  | ул. Набережная |  |  | 2,1 |  |  |
|  |  | ул. Степная |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 2,3 |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 1,25 |  |  |
| 2. | Сети водопровода | поселок Вертяевка, в том числе: |  | 2033 | 7,2 |  |  |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 2,2 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 2,3 |  |  |
| 3. | Сети водопровода | село Гурьевка, в том числе: | строительство | 2033 | 3,7 |  |  |
|  |  | площадка № 13 |  |  | 2,7 |  |  |
|  |  | площадка № 17 |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  | 0,5 |  |  |
| 4. | Сети водопровода | село Большая Малышевка, в том числе: |  | 2033 | 12,0 |  |  |
|  |  | площадка № 14 |  |  | 3,8 |  |  |
|  |  | площадка № 15 |  |  | 2,8 |  |  |
|  |  | площадка № 16 |  |  | 1,7 |  |  |
|  |  | площадка № 18 |  |  | 1,9 |  |  |
|  |  | ул. Луговая |  |  | 1,8 |  |  |
| 5 | Сети водопровода | посёлок Свободный, в том числе: |  | 2033 | 2,5 |  |  |
|  |  | площадка № 11 |  |  | 1,825 |  |  |
|  |  | ул. Дачная |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  | ул. Нагорная |  |  | 0,25 |  |  |
| 6 | Резервуар | поселок Свободный на площадке № 11 | строительство | 2033 |  | 2 шт., объем 54.м³ | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии не менее 15 м от объекта |
| 7. | Резервуар | западнее площадки № 18 в селе Большая Малышевка |  | 2033 |  | объем 54.м³ |  |
| 8. | Водозабор | западнее площадки № 17 за границей села Гурьевка |  | 2033 |  | водозабор, артезианская скважина – 2 шт. | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |
| 9. | Водозабор | западнее площадки № 14 за границей села Большая Малышевка |  | 2033 |  | водозабор, артезианская скважина – 2 шт. |  |
| 10. | Водозабор | севернее площадки № 3 в селе Георгиевка |  | 2033 |  | водозабор, артезианская скважина-2 шт |  |
| 11. | Водозабор | западнее площадки № 8 в селе Георгиевка |  | 2033 |  | водозабор, артезианская скважина-2шт |  |
| 12. | Водозабор | восточнее площадки № 16 за границей села Большая Малышевка | строительство | 2033 |  | водозабор, артезианская скважина |  |
| 13. | Водозабор | юго-западнее площадки № 11 за границей поселка Свободный |  | 2033 |  | водозабор, артезианская скважина – 2 шт. |  |
| 14. | Водозабор | севернее площадки № 2 |  | 2033 |  | водозабор, артезианская скважина – 2 шт. |  |

### 7.6.2. Водоотведение.

- Хозбытовая канализация.Во всех населенных пунктах сельского поселения Георгиевка, а именно, в селе Георгиевка, в поселке Вертяевка, в поселке Свободный, в селе Гурьевка, в селе Большая Малышевка существующая застройка осуществляет сброс хозбытовых стоков в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

В селах Георгиевка, Гурьевка, Б. Малышовка, п. Вертяевка планируется осуществлять сброс хозбытовых стоков от планируемой застройки  на современные очистные сооружения.

В селе Георгиевка планируется проложить единую канализационную сеть с подключением жилых домов по ул. Строителей, Нефтяников, Школьная, Специалистов. Подключение планируемых сетей канализации территории новых застроек к очистным сооружениям осуществляется с помощью комплектных канализационных насосных станций. Для улучшения экологической обстановки в селах  также предусмотрено устройство локальных очистных сооружений с использованием  современного оборудования. Расположение площадки под очистные сооружения необходимо уточнить до начала проектирования.

Приведенные  расчетные данные могут не учитывать возможные производственные нагрузки.

Проект предусматривает  проектируемые площадки   сельского поселения с прокладкой сетей водоснабжения, канализации, устройством очистных сооружений:

Село Георгиевка. Водопровод по площадкам №№ 3,4,5,6. Подключение к  сетям водопровода села с прокладкой  труб по существующим улицам. Канализация  по площадкам №№ 3,4,5,6, по ул. Полевая, нефтяников, Специалистов, Строителей  с установкой КНС к планируемым очистным сооружениям.

Планируется водозабор на западной территории села Георгиевка.

Посёлок Вертяевка.  Водопровод и канализация по площадкам №№ 1,2. Водопровод подключается к существующим сетям села. Канализация от планируемых площадок №№ 1, 2 к очистным сооружениям с установкой КНС. Канализационные очистные сооружения располагаются  на западе.

Село Гурьевка. Водопровод по площадкам №№ 13,17, по ул. Центральной.

Водозабор предусмотрен  в юго-западной стороне села (2-арт. скважины). Канализация от планируемых площадок №№ 13,17 предусмотрена к очистным сооружениям, расположенным на северо-западе с. Гурьевка.

Посёлок Свободный. Водопровод по площадкам №№ 11,12, по ул. Нагорная от планируемого водозабора (2-арт. скважины). Противопожарные резервуары V=54 м³ - 2 шт.

Село Большая Малышевка. Водопровод по площадкам №№ 14,15,16,17,18 подключается к существующим  и планируемым водозаборам.  Планируемые водозаборы–западнее площадки № 14 (2 шт.), юго-восточнее площадки № 16 (1шт.). Противопожарные резервуары  V = 54 м³ -- 1шт. -- площадка № 18. Канализация от площадки № 16 к очистным сооружениям, расположенным юго-западнее площадки № 16. Канализация от площадки № 15 к очистным, расположенным на северо-востоке села. Канализация от площадки № 14 направляется на очистные сооружения, расположенные северо-западнее данной площадки.

- Таблица № 48 - Объекты местного значения в сфере водоотведения.

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Канализационные очистные сооружения | поселок Вертяевка на площадке № 10 | строительство | 2033 |  | ~200м3/сут |  |
| 2. | Канализационные очистные сооружения | село Большая Малышевка, в том числе: |  | 2033 |  |  |  |
|  |  | на юго-западе за площадкой № 16 |  |  |  | ~30м3/сут |  |
|  |  | севернее за площадкой № 14 |  |  |  | ~60м3/сут |  |
|  |  | севернее за площадкой № 15 |  |  |  | ~30м3/сут |  |
| 3. | Канализационные очистные сооружения | село Гурьевка северо-западнее площадки № 13 |  | 2033 |  | ~30м3/сут |  |
| 4. | Канализационные очистные сооружения | село Георгиевка севернее ул. Кооперативная |  | 2033 |  | ~200-300м3/сут |  |
| 5. | Канализационные сети | село Георгиевка, в том числе: |  | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 3,8 |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 0,7 |  |  |
|  |  | площадка № 6 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | ул. Набережная |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  | ул. Нефтяников |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | ул. Специалистов |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | ул. Полевая |  |  | 0,65 |  |  |
|  |  | ул. Строителей |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | ул. Школьная |  |  | 0,5 |  |  |
| 6. | Канализационные сети | село Большая Малышевка, в том числе: | строительство | 2033 | 6,5 |  |  |
|  |  | площадка № 14 |  |  | 2,8 |  |  |
|  |  | площадка № 15 |  |  | 1,95 |  |  |
|  |  | площадка № 16 |  |  | 1,3 |  |  |
|  |  | севернее площадки № 15 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | южнее площадки № 16 за границей села |  |  | 0,25 |  |  |
| 7. | Канализационные сети | село Гурьевка на площадке № 13 |  | 2033 | 1,6 |  |  |
| 8. | Канализационные сети | поселок Вертяевка, в том числе: |  | 2033 | 4,2 | - |  |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  | площадка № 10 |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 1,92 |  |  |
|  |  | западнее площадки № 10 за границей села |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  | ул. Пензенская |  |  | 0,35 |  |  |
| 9. | Канализационная насосная станция | поселок Вертяевка на площадке № 1 | Строитель-ство | 2033 | - | ~30м3/сут |  |
| 10. | Канализационная насосная станция | село Георгиевка, в том числе: |  | 2033 | - | -- |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | - | -~90м3/сут |  |
|  |  | ул. Юбилейная |  |  | - | -~200м3/сут |  |

### 7.6.3. Теплоснабжение

Согласно проекту Генерального плана теплоснабжение вновь проектируемой застройки решается следующим образом: для объектов социального и культурно-бытового назначения  источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные. Вариант выбирается застройщиком в рабочем проектировании.

В целях экономии тепловой энергии, а следовательно, и топлива, в проектируемом соцкультбыте применять автоматизированные тепловые пункты с устройством попогодного регулирования и автоматизированные системы отопления, вентиляция и горячего водоснабжения.

В каждом тепловом пункте устанавливать приборы учета расхода тепла.

Горячее водоснабжение решается от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В существующих зданиях соцкультбыта, там, где это необходимо, установить приборы учета расхода тепла.

Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей выполняются подземными или надземными в современной теплоизоляции.

Ориентировочные расходы тепла на населенные пункты с учетом расширения  на 2030г. приведены в таблице. Расход тепла  учитывает нагрузку на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение жилых и общественных зданий.

Таблица № 49 - Расчетный расход тепла на сельское поселение Георгиевка на расчетный срок.

| № п/п | Населенный пункт | Количество жителей | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S м² Жилого фонда | Расход тепла на отопление жилых зданий Q, Гкал/час | Расход тепла на отопление общественных зданий Q, Гкал/час | Общий Расход тепла Q, Гкал/час | Годовые тепло- затраты Q, Гкал |
| 1 | с. Георгиевка | 4632 | 138960 | 21 | 7 | 28 | 83 400 |
| 2 | п. Вертяевка | 780 | 23 400 | 3,7 | 1 | 4,7 | 14 040 |
| 3 | с. Гурьевка | 402 | 12 060 | 1,8 | 0,6 | 2,4 | 7 236 |
| 4 | с.Большая Малышовка | 1359 | 40 770 | 6,2 | 2 | 8,2 | 24 462 |
| 5 | п. Свободный | 216 | 6480 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 3888 |
| 6 | п. Кутулук | 169 | 5070 | 0,75 | 0,25 | 1,0 | 3 042 |
| 7 | Железнодорожная платформа 1169 | 2 | 60 | 0,01 | - | 0,01 | 36 |
| 8 | Железнодорожная платформа 1161 | 22 | 660 | 0,13 | - | 0.13 | 396 |

Запланированные или подлежащие реконструкции объекты социальной инфраструктуры в сельском поселении Георгиевка обеспечить теплоснабжением с помощью автономных источников теплоснабжения - модульных котельных или автономных газовых котлов(тепловые мощности определяются при рабочем проектировании.

### 7.6.4. Газоснабжение

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения населенных пунктов сельского поселения Георгиевка, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям.

- строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

- газоснабжение пос. Свободный, с. Большая Малышевка – ул. Ленина, ул. Луговая, пос. Кутулук – ул. Набережная

- строительство газопроводов по улицам планируемой жилой застройки;

- строительство блочного газорегуляторного пункта по ул. Станционная и уч. газопроводов высокого  и низкого давления в с. Георгиевка.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.

Расход газа посчитан на новое строительство отдельно по каждой площадке и по каждой очереди строительства.

- Таблица № 50 - Расходы газа на новое строительство.

| № площадки | Месторасположение площадки застройки (объекты) | Количество жилых домов | Расход газа, м3/час |  |  | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. нужды | В качестве топлива для теплоисточников жилых домов | На общественные здания |  |
| 11 | в восточной части п. Вертяевка между ул. Садовая и ул. Комсомольская | 235 | 128 | 680 | 136 | 0,975 |
| 2 | в южной части п. Вертяевка по ул. Рабочая | 69 | 43 | 159 |  | 1,675 |
| 3 | в юго-западной части села Георгиевка с северной стороны ул. Ново-Шоссейной и Сухой речкой | 66 | 42 | 152 | 952 | 6,3 |
| 4 | в юго-западной части с. Георгиевка по ул. Цветочная. | 31 | 25 | 71 |  | 1,1 |
| 5 | с. Георгиевка по ул Набереж- ная севернее площадки № 4 | 10 | 11 | 23 |  | 0,5 |
| 6 | с. Георгиевка по ул.Набереж- ная севернее площадки № 5 | 12 | 13 | 28 |  | 0,5 |
| 8 | в восточной части села Георгиевка за ул. Украинская | 70 | 44 | 161 |  | 3,3 |
| 11 | в северной части п. Свободный севернее ул. Нагорная. | 55 | 37 | 127 |  | 4,4 |
| 14 | в западной части села Большая Малышевка на свободных территориях за границей населенного пункт | 73 | 46 | 168 | 272 | 2,2 |
| 15 | в северо-восточной части села Большая Малышевка в районе ул. Луговая | 50 | 35 | 115 |  | 2,9 |
| 16 | в южной части села Большая Малышевка в границе населенного пункта. | 34 | 27 | 78 |  | 1,9 |
| 18 | в юго-восточной части села Большая Малышевка в границе населенного пункта. | 20 | 18 | 46 |  | 0,75 |
| 13 | в северной части с. Гурьевка. | 48 | 34 | 110 | 82 | 1,70 |
| 17 | в юго-западной части с. Гурьевка. | 9 | 10 | 21 |  | 0,55 |
| 18 | п. Кутулук | - | - | - | 34 | 0,2 |

#### Таблица № 51 -  Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км |  | Иные характеристики |  |  |
| 1. | Газопровод | поселок Вертяевка, в том числе: | строительство | 2030г | - |  |  |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
|  |  | площадка № 1 ул. Рабочая |  |  | 0,975 |  | Р=0,3 Мпа Р=3 кПа |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 1,675 |  | Р=0,3 Мпа Р=3 кПа |  |  |
| 2. | Газопровод | село Георгиевка, в том числе: |  | 2030г |  |  |  |  |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 6,3 |  | Р=0,3 Мпа Р=3 кПа |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 1,1 |  | Р=0,3 Мпа Р=3 кПа |  |  |
|  |  | площадка № 6 |  |  | 0,5 |  | Р=0,3 Мпа Р=3 кПа |  |  |
|  |  | площадка № 8 |  |  | 3,3 |  | Р=0,3 Мпа Р=3 кПа |  |  |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 0,5 |  | Р=0,3 Мпа Р=3 кПа |  |  |
| 3. | Газопровод | поселок Кутулук, в том числе: |  | 2030г |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Набережная |  |  | 1,55 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Газопровод | село Гурьевка, в том числе: | строительство | 2030г |  |  |  |  |  |
|  |  | площадка № 17 |  |  | 0,55 |  | Р=0,3 Мпа Р=3 кПа |  |  |
|  |  | площадка № 13 |  |  | 1,7 |  | Р=0,3 Мпа Р=3 кПа |  |  |
|  |  | ул. Центральная |  |  | 1,15 |  |  |  |  |
| 5. | Газопровод | поселок Свободный, в том числе: |  | 2030г |  |  |  |  |  |
|  |  | площадка № 11 |  |  |  | 4,4 | Р=0,3 Мпа Р=3 кПа |  |  |
| 6. | Газопровод | село Большая Малышевка, в том числе: |  | 2030г |  |  |  |  |  |
|  |  | площадка № 18 |  |  | 0,75 |  | Р=0,3 Мпа Р=3 кПа |  |  |
|  |  | площадка № 15 ул. Луговая |  |  | 2,9 |  | Р=0,3 Мпа Р=3 кПа |  |  |
|  |  | площадка № 16 |  |  | 1,9 |  | Р=0,3 Мпа Р=3 кПа |  |  |
|  |  | севернее площадки № 14 |  |  | 2,2 |  | Р=0,3 Мпа Р=3 кПа |  |  |
| 7. | Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) | село Большая Малышевка на площадке № 14 | строительство | 2030г | - |  | Рвх =0,3 МПа Рвых =3кПа |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта |

### 7.6.5. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения проектируемой застройки сельского поселения Георгиевка является генеральный план.

Потребителями электроэнергии являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категория надежности электроснабжения,

- общественные здания –II-III категория,

- предприятия торговли -III категория,

- коммунальные предприятия –II категория,

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

Для питания нагрузок запроектированы распределительные трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4кВ, которые питаются от ПС напряжением 110/10кВ. Распределительные подстанции сосредоточены в центре нагрузок.

1). Площадка № 1  .

Расчетная мощность площадки №1 составляет:

Рр =Руд х N1= 2,82 х 35  =100 кВт, где

Руд = 2,82 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 160 кВа.

Коэффициент загрузки трансформатора  Кз = 0,7.

На площадке №1 предусматривается вынос  линии 10 кВ  длиной 0,65 км  с территории площадки.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектирумой  площадки составляет 0,05 км.

2). Площадка № 2

Расчетная мощность площадки № 2 составляет:

Рр =Руд х N1= 2,08 х 69  =143 кВт, где

Руд = 2,08 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 250 кВа  и одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором  мощностью               40 кВА для водозабора и скважины.

Коэффициент загрузки трансформаторов  Кз = 0,7.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет  0,1км.

3). Площадка № 3

.

Расчетная мощность площадки №3 составляет:

Рр =Руд х N1= 2,08 х 66  =138 кВт, где

Руд = 2,08 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 250 кВа.

Коэффициент загрузки трансформатора  Кз = 0,7.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет 0,15 км.

4). Площадка № 4  (площадь – 4,7 га), расположенная в юго-западной части  села Георгиевка по ул. Цветочная.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит                  109 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно  составит  4,65 тыс. м².

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство (N1)–31 шт.

5). Площадка № 5  (площадь – 1,4 га), расположенная  по ул. Набережная севернее площадки №4.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит                     35 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно  составит  1,5 тыс. м².

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство (N1)–10 шт.

6). Площадка № 6  (площадь –1,6 га), расположенная  по ул. Набережная, севернее площадки № 5.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит                     42 человека.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно  составит  1,8 тыс. м².

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство (N1)–12 шт.

Расчетная мощность площадок № 4, № 5, № 6 составляет:

Рр =Руд х ∑N1= 2,275 х 53  =120 кВт, где

Руд = 2,275 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 250 кВа,

Коэффициент загрузки трансформатора  Кз = 0,7.

7). Площадка № 8.

Расчетная мощность площадки №8 составляет:

Рр =Руд х N1= 2,075 х 70  =145 кВт, где

Руд = 2,075 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 250 кВа.

Коэффициент загрузки трансформатора  Кз = 0,7.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектирумой  площадки составляет  0,3 км.

8). Площадка № 9  (промышленная зона).

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 100 кВа,

Коэффициент загрузки трансформатора  Кз = 0,7.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектирумой  площадки составляет 0,5 км.

9). Площадка № 7  (промышленная зона).

По укрупненным расчетам предусматривается установка  двух однотрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью каждый по 160 кВа.

Коэффициент загрузки трансформаторов  Кз = 0,7.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ одной линии проектирумой  площадки составляет 0,2 км.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ другой линии проектирумой  площадки составляет 0,3 км.

10). Площадка № 11

Расчетная мощность площадки №11 составляет:

Рр =Руд х N1= 2,25 х 55  =122 кВт, где

Руд = 2,25 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

По укрупненным расчетам предусматривается установка трех однотрансформаторных подстанций с трансформатороми мощностью 63 кВа,      160 кВа и 40 кВА для водозабора и скважины.

Коэффициент загрузки трансформаторов  Кз = 0,7.

Протяженность  одной проектируемой линии ВЛ-10 (6) кВ (1х160 кВа) составляет 0,25 км.

Протяженность другой проектирумой линии ВЛ-10 (6) кВ (1х40 кВа) составляет 0,15 км.е

11). Площадка № 14  (площадь – 15,7 га), расположенная в западной части  села Большая Малышевка на свободных территориях за границей населенного пункта.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит                256 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно  составит  10,95 тыс.м².

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство (N1)–73 шт.

Расчетная мощность площадки №14 составляет:

Рр =Руд х N1= 2,087 х 73  =152 кВт, где

Руд = 2,087 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 250 кВа  и одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором  мощностью              40 кВА для водозабора и скважины.

Коэффициент загрузки трансформаторов  Кз = 0,7.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ (1х250 кВа) одной линии проектируемой  площадки составляет 0,45 км.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ (1х40 кВа) другой линии проектируемой  площадки составляет 0,3 км.

12). Площадка № 15

Расчетная мощность площадки №15 составляет:

Рр =Руд х N1= 2,35 х 50  =117 кВт, где

Руд = 2,35 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 160 кВа.

Коэффициент загрузки трансформатора  Кз = 0,7.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет 0,8 км.

13). Площадка № 16.

Расчетная мощность площадки № 16 составляет:

Рр =Руд х N1= 2,86 х 34  =97 кВт, где

Руд = 2,86 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 160 кВа  и одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором  мощностью              40 кВА для водозабора и скважины.

Коэффициент загрузки трансформаторов  Кз = 0,7.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ (1х160 кВа) одной линии проектируемой  площадки составляет 0,15 км.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ (1х40 кВа) другой линии проектируемой  площадки составляет 0,3 км.

14. Площадка № 18

Расчетная мощность площадки № 18 составляет:

Рр =Руд х N1= 3,7 х 20  =74 кВт, где

Руд = 3,7 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 100 кВа,

Коэффициент загрузки трансформатора  Кз = 0,7.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ, проектируемой  площадки составляет –0,08 км.

15). Площадка № 20.

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 100 кВа.

Коэффициент загрузки трансформатора  Кз = 0,7.

16.) Площадка № 13

Расчетная мощность площадки № 13 составляет:

Рр =Руд х N1= 2,4 х 48  =115 кВт, где

Руд = 2,4 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 160 кВа.

Коэффициент загрузки трансформатора  Кз = 0,7.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектирумой  площадки составляет 0,15 км.

17). Площадка № 17  (

Расчетная мощность площадки № 17 составляет:

Рр =Руд х N1= 5,4 х 9  =48 кВт, где

Руд = 5,4 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

По укрупненным расчетам предусматривается установка двух однотрансформаторных подстанций с трансформатороми мощностью 63 кВа и      40 кВа.

Коэффициент загрузки трансформаторов  Кз = 0,7.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ (1х63 кВа) одной линии проектируемой  площадки составляет  0,9 км.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ (1х40 кВа) другой линии проектируемой  площадки составляет  0,2.

18). Площадка № 19

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью  40 кВа.

Коэффициент загрузки трансформатора  Кз = 0,7.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет  0,05 км.

### 7.6.6. Связь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Георгиевка является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Телефонизация на площадке №1,   расположенной  в восточной части посёлка Вертяевка между ул. Садовая и ул. Комсомольская.

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

35 х 1,15 = 40 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете,

- Телефонизация на площадке №2, расположенной в южной части

п. Вертяевка по ул. Рабочая.

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

69 х 1,15 = 80 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Кабели связи подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете

Телефонизации на площадке № 3,  расположенной   в юго-западной части села Георгиевка c северной стороны ул. Ново-Шоссейная и Сухой речкой.

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

66 х 1,15 = 76 пар

. Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролете.

Телефонизация на площадке № 4,  расположенной в юго-западной части села Георгиевка по ул. Цветочная.

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

31 х 1,15 = 36 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете.

Телефонизации на площадке №5, расположенной в  селе Георгиевка по ул. Набережная, севернее площадки №4.

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

10 х 1,15 = 12 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете.

Телефонизация  на площадке №6,  расположенной   в юго-западной части села Георгиевка по ул. Набережная, севернее площадки №5

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

12 х 1,15 = 14 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете.

Телефонизация  на площадке №8, расположенной в юго-западной части села Георгиевка по ул. Украинская.

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

189 х 1,15 = 218 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете.

Телефонизация на площадке №11,  расположенной  севернее ул. Нагорная в поселке Свободный.

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

55 х 1,15 = 64 пары

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете.

Телефонизация на площадке №14, расположенной  в западной части села Большая Малышевка.

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

73 х 1,15 = 84 пары

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете.

Телефонизация на площадке  №15,  расположенной  в северо-восточной части села Большая Малышевка в районе ул. Луговая.

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

50 х 1,15 = 58 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете.

Телефонизация на площадке №16, расположенной в южной части села Большая Малышевка.

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

34 х 1,15 = 40 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5м на опоре и в пролете.

Телефонизация на площадке №18, расположенной  в юго-восточной части села Большая Малышевка.

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

20 х 1,15 = 23 пары

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролете.

Телефонизация на площадке №13, расположенной  в северной  части села Гурьевка.

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

48 х 1,15 = 55 пары

.  Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролете.

Телефонизация на площадке №17, расположенной  в северной  части села Гурьевка

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

9 х 1,15 = 11 пар

.  Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

От АТС  телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб ᴓ 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролете

- Радиофикация для всех площадок

Радиофикация проектируемой застройки предусматривается от индивидуальных трёхпрограммных  радиоприёмников фиксированной частоты по радиоканалу с питанием от сети 220В, устанавливаемых в каждом доме.

- Телевидение для всех площадок

Телевидение в проектируемой застройке предполагается от индивидуальных спутниковых антенн.

## 7.7. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Георгиевка с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию существующих поселковых улиц и дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги;

- резервирование коридоров под сеть главных и основных улиц в проектируемых  жилых зонах;

- повышение пропускной способности улиц;

- создание сети пешеходных зон;

- строительство  автостоянок для временного хранения автотранспорта;

- строительство объектов автосервисных услуг на коммунально-складских территориях.

- Улично-дорожная сеть

Для населенных пунктов сельского поселения Георгиевка принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- основная улица в жилой застройке;

- второстепенная улица в жилой застройке;

- проезд;

- хозяйственный проезд, скотопрогон.

Поселковая дорога – осуществляет связь населённого пункта с внешними дорогами общей сети.

Главная улица – осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.

Основная улица в жилой застройке – осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенная улица в жилой застройке - осуществляет связь между основными жилыми улицами.

Проезд – осуществляет связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Поселковыми в границах населённых пунктов являются  автомобильные дороги, соединяющие общественные центры с автодорогами общего пользования: «Самара-Бугуруслан» (Р225) , пересекающая сельское поселение Георгиевка с востока на запад.

Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги  привести  к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории улиц и дорог.

- Таблица № 52 - Категория сельских  улиц и дорог.

| № п/п | Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная второстепенная проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,00 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Для обеспечения комфортного проживания жителей с.п. Георгиевка необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с этим Генеральным планом планируется:

- Обустроить 45,3 км существующих автодорог, общей площадью асфальтированного покрытия  – 168 тыс. м2, в том числе:

- с. Георгиевка --19,3 км (60,0 тыс. м2);

- п. Вертяевка – 4,8 км (15,0 тыс.  м2);

- с. Большая Малышевка – 12,5 км (50,0тыс. м2);

- п. Свободный -- 2,2 км (6,6 тыс. м2);

- с. Гурьевка -- 3 км (18,0 тыс. м2);

- п. Кутулук -- 3 км (18,0 тыс. м2);

- Ж/д плат. 1161 км -- 0,5 (1,5 тыс. м2);

Согласно «Региональным нормам градостроительного проектирования Самарской области» (п. 11.7): «Планировочные средства обустройства улиц и дорог включают выделение специализированных и обособленных полос движения транспорта, разделительных и краевых полос безопасности, устройство направляющих островков и островков безопасности, размещение и планировочную организацию остановочных пунктов, уличных стоянок, въездов или выездов, транспортных пересечений, въездов и выездов в гаражи и стоянки, в зоны пешеходного и «успокоенного» движения транспорта и др.

К техническим средствам относятся дорожные знаки и указатели, ограждения проезжих частей, тротуаров и велодорожек, освещение улиц и дорог, шумозащитные устройства и озеленение, выполняемые в соответствии действующими нормативными документами, с данными СНиП 2.07.01-89*, СНиП23-05-95*, СНиП 23-03-2003, а также ГОСТ 51256-99».

- Построить в проектируемой застройке – 17,7 км новых дорог, общей площадью  асфальтированного покрытия  – 106,2 тыс.  м², в том числе:

- с. Георгиевка -4,6 км (25,3 тыс. м2);

- п. Вертяевка – 3,0 км (18,0 тыс.  м2);

- с. Большая Малышевка– 3,5 км (21,0тыс. м2);

- п. Свободный-3,8 км (20,9 тыс. м2);

- с. Гурьевка-2,8 км (15,4 тыс. м2);

- Кроме того, планируется:

- строительство  автодороги общего пользования  протяжённостью – 3 км  в направлении с. Георгиевка -  п. Свободный;

- строительство автодороги общего пользования   протяжённостью –            3,2 км  в направлении с. Георгиевка -  с. Заречье;

- строительство моста при пересечении реки Большой Кинель на автодороге   с. Георгиевка -  с. Заречье.

Очерёдность строительства выше перечисленных дорог будет определена в плане мероприятий по реализации генерального плана поселения.

Благоустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

- Общественный транспорт.

Существенное улучшение транспортного сообщения проектом генерального плана предлагается достигнуть за счет:

- прокладки асфальтированных автодорог для обеспечения устойчивых транспортных связей отдаленных населенных пунктов сельского поселения Георгиевка с административным центром поселения;

- строительство новых улиц.

Для развития общественного транспорта предусматривается:

- развитие маршрутной сети автобусов;

- создание эффективного взаимодействия общественного, пригородного и индивидуального транспорта;

- подключение новых селитебных территорий к существующему общественному транспорту.

Хранение и парковку индивидуальных легковых автомобилей проектом предлагается осуществлять в пределах отведенного участка.

## 7.8. Развитие рекреационной зоны

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами , скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Основными мероприятиями генерального плана с.п. Георгиевка по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений являются:

- сохранение, рациональное использование сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе зелеными насаждениями общего пользования.

В соответствии с Ведомственной целевой программой «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2011-2013 гг.» планируется:

- разработка и реализация мер, направленных на сохранение средообразующих, защитных, водоохранных, рекреационных и иных полезных природных свойств лесов, биологического разнообразия, природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное и рекреационное значение;

- завершение землеустройства существующих ООПТ и продолжения работ по подготовке материалов для создания новых ООПТ регионального значения на территориях, нуждающихся в срочном повышении их природоохранного статуса;

- разработка необходимых правовых и инструктивно-методических документов по ведению сельского, лесного и охотничьего хозяйства на ООПТ различных категорий с учетом специфики стоящих перед ними задач;

- осуществление мероприятий по охране экосистем ООПТ от пожаров, учитывающих экологические и экономические аспекты;

- разработка и утверждение порядка использования ООПТ регионального значения в целях экологического просвещения.

Для отдыха жителей сельского поселения Георгиевка используются реки Большой Кинель, Грачёвка, Кутулук и др, а также местные лесные массивы.

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз мелколиственный, клен остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, сирень, акация и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойствами.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающими.

## 7.9. Развитие зон специального назначения

В границах населенных пунктов сельского поселения Георгиевка находятся кладбища традиционного захоронения. Участки, на которых расположены  существующие кладбища, имеют  территориальные резервы  для развития зоны специального назначения.

Норма обеспеченности земельным участком для кладбища традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел.

Проектом генерального плана предусмотрено расширение действующего кладбища в с. Георгиевка на 3,2 га с созданием вокруг него пятидесятиметровой санитарно-защитной зоны.

В с. Гурьевка существующее кладбище (S=0,4 га) не имеет территории для расширения, проектом предлагается территория (S=0,9 га) в западной части села с созданием вокруг него пятидесятиметровой санитарно-защитной зоны.

## 7.10. Мероприятия по охране природы

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды с.п. Георгиевка, с учетом  выявленных экологических проблем, должны стать:

- Улучшение качества атмосферного воздуха.

- Охрана подземных вод и повышение качества водоснабжения населения.

- Охрана поверхностных вод.

- Оздоровление земель.

- Озеленение и охрана растительности.

- Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации.

- Воспитательная, обучающая и просветительская работа с населением в части рационального использования природных ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.

- Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем двигателей внутреннего сгорания автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники;

- строительства и ремонта автодорог с использованием твердых видов дорожного покрытия;

- повышения экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов;

- расширения использования природного газа в качестве моторного топлива;

- реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса;

- организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов);

- замены устаревшего оборудования в коммунальных и производственных котельных;

- реконструкции котельных, работающих на угле, и перевод их на природный газ;

- создания полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

- Защита населения от шумового загрязнения обеспечивается за счет:

- использования специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.);

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали;

- организации территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий;

- строительства шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа;

- строительства новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами;

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

- реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- строительства локальных очистных сооружений;

- внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

- организации и очистки поверхностного стока.

- экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;

- ликвидации не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п. и рекультивации занимаемых ими территорий;

- развития системы использования вторичных ресурсов;

- совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки;

- санитарной очистки и защиты земель. рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод, настоящим проектом предлагается:

  - очистка русел рек Грачевка  и Тростянка;

  - устройство площадок с асфальтобетонным покрытием для установки мусорных контейнеров во всех населенных пунктах с.п. Георгиевка;

  - закрытие кладбища, расположенного к северу от посёлка Вертяевка, в пределах зоны затопления паводком 1% обеспеченности от р. Большой Кинель.

Основной защитой от роста и развития оврагов является укрепление склонов оврагов посадкой древесно-кустарниковой растительности и посевом многолетних злаковых трав.

- Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- благоустройства территорий существующих водозаборов;

- реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций;

- строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- строительства новых водозаборов в с. Гурьевка;

- оборудования насосных станций современными системами водоподготовки;

- правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей;

- Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- озеленения территорий жилой застройки.

- озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- обустройства и озеленения газонов.

- восстановления, защиты и охраны лесов.

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов                       с.п. Георгиевка на природоохранную деятельность.

# 8. Предложения по изменению границ населённых пунктов сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Георгиевка;

- границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Георгиевка Кинельского района:

- села Георгиевка,

- села Большая Малышевка;

- посёлка Вертяевка;

- села Гурьевка;

- посёлка Кутулук;

- посёлка Свободный;

- ж/д платформы 1161 км;

- ж/д платформы 1169 км.

Границы сельского поселения Георгиевка отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 54-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Георгиевка границы села Георгиевка скорректированы с учетом развития жилой зоны в восточном направлении за ул. Украинская (площадка № 8).

Границы села Большая Малышевка скорректированы с учётом развития планируемой жилой зоны в западном направлении (площадка № 14). Также к зоне градостроительного использования села относится участок в северо-западной части населённого пункта под размещение ОКС сельскохозяйственного назначения (площадка № 21).

Границы посёлка Вертяевка скорректированы с учётом развития планируемой жилой зоны в южном направлении по ул. Рабочая (площадка № 2). Также к зоне градостроительного использования села относится участок в южной части населённого пункта под размещение ОКС коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения (площадка № 22).

Границы села Гурьевка скорректированы с учётом развития планируемой жилой зоны в северном (площадка № 13) и юго-восточном (площадка № 23) направлениях, а также с учётом территории, расположенной южнее автодороги общего пользования "Самара-Бугуруслан" (площадка № 24).

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы сёл Георгиевка,  Большая Малышевка, Гурьевка и посёлка Вертяевка будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Георгиевка, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ сёл Георгиевка,  Большая Малышевка, Гурьевка и посёлка Вертяевка и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства.

# 9. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий для комфортного пребывания населения.

Существует несколько способов защиты территории:

Обвалование – устройство дамбы обвалования. Повышение отметок поверхности территории – подсыпка или намыв до отметки, исключающей затопление с минимальными уклонами для обеспечения отвода атмосферных вод.

Понижение паводочного расхода – регулирование стока рек, устройство разгрузочного русла, обводного канала.

Выбор мероприятий связан с экономической оценкой работ и уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и  рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

Уровень благоустройства территории населённых пунктов в сельском поселении Георгиевка в целом не отвечает современным требованиям. Основная часть улиц не имеет твёрдого покрытия проезжей части, не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству улиц и дорог, в том числе организация системы отвода поверхностных вод.

Благоустройство населённых пунктов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров с разделением пешеходных и транспортных  связей, (прогон индивидуального скота организуется по отдельному проезду – скотопрогону), устройстве щебёночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн, размещении беседок, устройстве в разных местах площадок для отдыха и игр детей.

Архитектурный облик существующей застройки улучшается за счёт выравнивания границ палисадников, замены высоких деревянных заборов низким штакетником.

Для озеленения рекомендуются насаждения, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойсвами: вяз мелколиственный, клён остролистный, липа, дуб, берёза, сосна, ель, рябина, сирень, акация жёлтая и другие местные породы. В защитных полосах и при озеленении улиц предусматривается рядовая посадка высокоствольных деревьев.

Развитие системы озеленения обеспечивается за счёт:

- озеленения селитебной территории;

- обустройства и озеленения газонов;

- озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйствен-

- ных  предприятий/объектов;

- озеленения и благоустройства берегов водоёмов;

- обустройства зеленых зон и пляжей на водоёмах;

- создания лесопарков;

- рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях;

- восстановления, защиты и охраны лесов.

Благоустройство водоёмов достигается путём расчистки дна, придания берегам правильной откосной формы.

Благоустройство в сельском поселении выполняется не в полном объёме. Насаждения общего пользования островного характера размещения украшают территорию хаотично, в основном в прибрежной зоне, не выполняя дезодорирующую и эстетическую функции в необходимых местах: на улицах, в местах скопления людей – в общественных центрах населённых пунктов.

Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Георгиевка включают создание благоустроенной зоны отдыха вдоль ручьёв, рек и прудов, а также в оврагах с организацией системы пешеходных связей.

Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения на территории населённых пунктов сельского поселения Георгиевка предусмотрены в соответствии с Законом Самарской области «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории Самарской области» от  04.03.2011 № 17-ГД, с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышения эффективности реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения.

- К мероприятиям в сфере благоустройства относятся:

- Организация уборки территории населённых пунктов;

- Обеспечение собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения и границы которых определены на основании данных государственного кадастрового учёта, содержания указанных зданий, строений, сооружений (в том числе временных), их фасадов, элементов декора, а также иных внешних элементов зданий, строений и сооружений, в том числе порталов арочных проездов, кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, навесов, козырьков, наружных лестниц, карнизов, водосточных труб, флагштоков, указателей улиц и номерных знаков домов;

- Обеспечение содержания расположенных на территориях общего пользования малых архитектурных форм, объектов размещения рекламы и иной информации, произведений монументально-декоративного искусства;

- Производство на территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- Организация уборки территории населённых пунктов

- Требования к организации уборки территории населённых пунктов (в том числе в летний и зимний периоды), предусматривающие технологию и сроки выполнения соответствующих работ, устанавливаются муниципальными правовыми актами с учетом местных условий.

- Обеспечение содержания зданий, строений, сооружений и их внешних элементов.

В зимнее время должна быть организована очистка кровель зданий от снега, наледи и сосулек. Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуары допускается с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние придомовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов.

При проведении вертикальной планировки при градостроительном проектировании необходимо исходить из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учётом использования вынимаемых грунтов на площадке строительства, в том числе плодородного слоя почвы.

На территориях с высоким стоянием подземных вод, а также подверженных подтоплению в зонах существующей и планируемой застройки при градостроительном проектировании следует предусматривать понижение уровня подземных вод в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85. На территориях усадебной застройки, а также на территориях рекреационных зон, занятых зелеными насаждениями, при градостроительном проектировании допускается предусматривать открытую осушительную сеть.

В целях обеспечения устойчивой среды жизнедеятельности указанные мероприятия должны обеспечивать следующие показатели понижения уровня подземных вод на территории:

- озелененных  территорий  - не менее 1 м;

- капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности.

Территории населённых пунктов, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в соответствии со  СНиП 22-02-2003.

Берегоукрепительные мероприятия, а также благоустройство прибрежных участков (строительство съездов, причалов и других сооружений) при градостроительном проектировании следует предусматривать с учётом планируемых планировочных решений и их функционального использования.

Отметку бровки подсыпанной территории при градостроительном проектировании следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня высоких вод с учетом высоты волны при ветровом  нагоне. За расчетный уровень высоких вод при градостроительном проектировании следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет (50,0 м БС)– для территорий, застроенных или подлежащих застройке капитальными  зданиями;  один раз в 10 лет  - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, при градостроительном проектировании следует предусмотреть мероприятия по упорядочению поверхностного стока (устройство ливневой (дождевой) канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию и облесению склонов. Территории оврагов при градостроительном проектировании допускается использовать для размещения транспортных сооружений, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

# 10. Санитарная очистка территории.

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов с.п. Георгиевка предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смёта.

Секционная жилая застройка должна быть оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

В сельском поселении Георгиевка необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах и раз в три дня централизованно вывозить в настоящее время на свалку или на полигон (в случае его строительства);

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго регламентированному графику;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- снег вывозить на полигон твёрдых бытовых отходов.

Существующие свалки размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

# 11. Выводы.

Чтобы управлять  территорией  эффективно,  необходимо  принимать  управленческие  решения  на  основе  комплексной  и  системной  информации.

В  настоящем  проекте  решены  следующие  основные  задачи:

- Информация о территории  собрана воедино;

- Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

- На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории  сельского поселения.

# 12. Реализация генерального плана сельского поселения Георгиевка.

- Реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, который утверждается главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана.

- В плане реализации генерального плана содержатся:

- решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

# 13. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Георгиевка.

Таблица № 53 – Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Георгиевка.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2011 г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, из них | га | 17382,0* | 17382,0* |
| 1.1 | Земли лесного фонда | га | --- | --- |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населённых пунктов, в том числе | га | 2228,5* | 2430,9* |
|  | Село Георгиевка | га | 1052,0* | 1076,0* |
|  | Посёлок Вертяевка | га | 268,0* | 289,7* |
|  | Село Большая Малышевка | га | 583,1* | 651,6* |
|  | Село Гурьевка | га | 100,4* | 140,6* |
|  | Поселок Кутулук | га | 122,4* | 122,4* |
|  | Поселок Свободный | га | 88,6* | 100,6* |
|  | ж/д разъезд 1161 км | га | 10,0* | 10,0* |
|  | ж/д разъезд 1169 км | га | 4,0* | 4,0* |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | га | 1777,7 | - |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | га | - | - |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | - | - |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий | га | - | - |
| 2 | ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ: |  |  |  |
| 2.1 | Жилая зона | га | 782,0* | 963,0* |
|  |  | % | 35 | 39,6 |
| 2.2 | Общественно-деловая зона | га | 10,3* | 14,7* |
|  |  | % | 0,43 | 0,62 |
| 2.3 | Производственная зона | га | 17,7* | 79,06* |
|  |  | % | 0,8 | 3,2 |
| 2.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 63,3* |
|  |  | % | - | 2,6 |
| 2.5 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 337,7* | 366,1* |
|  |  | % | 14,26 | 15,0 |
| 2.6 | Рекреационная зона | га | 33,0* | 152,5* |
|  |  | % | 1,5 | 6,27 |
| 2.7 | Зона специального назначения (кладбища) | га | 10,8* | 15,3* |
|  |  | % | 0,5 | 0,63 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Численность населения, из них: | человек | 5540 | 7582 |
| 1.1 | население моложе трудоспособного возраста |  | 965 | 1312 |
| 1.2 | население трудоспособного возраста |  | 3218 | 4352 |
| 1.3 | население старше трудоспособного возраста |  | 1357 | 1691 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд, всего | м² общей площади | 125743,82 | 213043,82 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м² общей площади на 1 чел. | 22,7 | 28,1 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: | объект | 7 | 13 |
| 1.1 | дошкольные организации | мест | 125 | 298 |
| 1.2 | общеобразовательные учреждения |  | 620 | 749 |
| 2 | Учреждения здравоохранения, в том числе: | объект | 8 | 16 |
| 2.1 | ФАП, врач общей практики | объект | 4 | 4 |
| 2.2 | аптеки | объект | 2 | 10 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты, в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | плоскостные физкультурно-спортивные сооружения (территория) | 0,7-0,9 га / 1 тыс. чел. | Нет данных | 4,8 |
| 4 | Объекты культурно - бытового назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | библиотеки | объект | 2 | 2 |
| 4.2 | СДК | 140 посетит. мест на 1 тыс.чел. | 505 | 1115 |
| 5 | Объекты торгового назначения | м² на 1 тыс.чел. | 1060 | 2356 |
| 6 | Предприятия питания | 40 посадочных мест на 1 тыс.чел. | Нет данных | 280 |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | --- | 1 |
| 8 | Объекты бытового обслуживания | 9 рабочих мест на 1 тыс. чел. | -- | 62 |
| 9 | Объекты связи | объект | 4 | 4 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | -- | -- |
| 2 | Протяжённость основных улиц и проездов, в том числе: |  | 70,24 | 88,02 |
| 2.1 | поселковых дорог |  | 25,1 | 27,1 |
| 2.2 | главных улиц |  | 16 | 16 |
| 2.3 | улиц в жилой застройке |  | 29,4 | 44,92 |
| 3 | Из общей протяжённости улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | -- | -- |
| 4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | -- | -- |
| 5 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 30 | 45 |
| VI | Водоснабжение |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение | тыс. м³ в сутки |  |  |
| 2 | Водопотребление всего, в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | на хозяйственно-питьевые нужды |  | 2 | 2,6 |
| 2.2 | на производственные нужды |  | Нет данных | Нет данных |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | тыс.м³ в сутки | 2 | 2,6 |
| 3.1 | водозаборов подземных вод |  | 2 | 2,6 |
| 3.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе | л в сутки на человека | 290 | 340 |
| 3.2.1 | на хозяйственно-питьевые нужды |  | 240 | 280 |
| 4 | Протяжённость сетей водоснабжения | км | 13,85 | 42 |
| 5 | Общее поступление сточных вод всего, в том числе: | тыс. м³ в сутки |  |  |
| 5.1 | хозяйственно-бытовые сточные воды |  | нет | 520 |
| 5.2 | Поверхностных сточных вод |  |  |  |
| 6 | Производительность очистных сооружений: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовых |  | нет | 520 |
|  | сточных вод |  |  |  |
| 6.1 | Протяжённость сетей канализации | км | нет | 22 |
| 7 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1 | Потребность в электроэнергии всего, в том числе: | млн. кВт.ч/ в год | 5,26 | 7,2 |
| 7.1.1 | на производственные нужды |  | 0,47 | 0,65 |
| 7.1.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 4,79 | 6,55 |
| 7.2 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год, в том числе: | кВт.ч | 950 | 950 |
| 7.2.1 | на коммунально-бытовые нужды |  | 865 | 865 |
| 7.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | Энергосистема ОАО «МРСК Волги» |  |
| 7.4 | Протяжённость сетей | км | Нет данных | Нет данных |
| 8 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 8.1 | Потребление тепла всего, в том числе | Гкал/год |  |  |
| 8.1.1 | на производственные нужды |  | Нет данных | Нет данных |
| 8.1.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 113 700 | 136 500 |
| 8.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час | нет | нет |
| 8.21 | районные котельные |  | нет | нет |
| 8.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | 38 | 46 |
| 8.4 | Протяжённость сетей | км | 1,5 | 1,5 |
| 9 | Газоснабжение |  |  |  |
| 9.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 66,9 | 66,9 |
| 9.2 | Потребление газа всего, в том числе | млн. м³/год | 9,12, | 20,32 |
| 9.2.1 | на производственные нужды |  | - | - |
| 9.2.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 0,678 | 1,80 |
| 9.3 | Источники подачи газа |  | (Ш)ГРП Существующие сети | (Ш)ГРП Существующие и проектируемые сети |
| 9.4 | Протяжённость сетей | км | 39,750 | 68,70 |
| 10 | Связь |  |  |  |
| 10.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 99 | 100 |
| 10.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % от населения | 50 | 100 |

Примечание:

* За площадь земель различных категорий (кроме общей площади сельского поселения) приняты площади соответствующих полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Георгиевка