СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

Том 2. Графические материалы

Лист 1	Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 1.1.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области (инженерной инфраструктуры) М 1:5000.

Лист 1.2.1 Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области (транспортной инфраструктуры) М 1:5000.

Лист 2 Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области  М 1:25000.

Лист 3 Карта функциональных зон сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:25000.

Лист 3.1 Карта функциональных зон сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области  М 1: 5000.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

Том 3. Пояснительная записка.

Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Том 6. Графические материалы

Лист 4 Карта современного использования территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 5 Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области     М 1:25000.

Лист 6 Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:25000.

Лист 7 Карта инженерной и транспортной инфраструктуры сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 8 Карта радиусов социального обслуживания населения (Детские дошкольные учреждения и школы) сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:10000.

Лист 9 Карта радиусов социального обслуживания населения (Учреждения здравоохранения) сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:10000.

Лист 10 Карта радиусов социального обслуживания населения (Объекты физкультуры и спорта) сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:10000.

Том 7. Исходные данные-1 экз. (хранится у заказчика).

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования)

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Проект выполнен в ОАО «ГИПРОГОР» г. Тольятти авторским коллективом в составе:

Генеральный директор                                                                                М.А. Сярдин

Главный инженер института                                                                      Б.А. Поверин

Главный архитектор института                                                                Э.Г. Стыценко

Главный инженер проекта                                                                          А.И. Шишкин

Начальник архитектурно-планировочного отдела                               Т.А. Карташева

Главный специалист                                                                              А. В. Тарасенко

Ведущий инженер                                                                                       М. И. Капшук

Инженер 1 категории                                                                             Е.В. Фяткуллова

Инженер 2 категории                                                                                Н.С.Ермакова

Начальник сантехнического отдела                                                       Л.В. Шаронова

Главный специалист                                                                                 Н. Н. Фролова

Главный специалист                                                                                  Н.Н.Казакова

Начальник электротехнического отдела                                                     П.В.Сардак

Главный специалист                                                                                В.Н. Мазурова

Ведущий инженер                                                                                    Л.Д. Коробкина

Начальник группы газоснабжения                                                   И.В. Севостьянова

Техник 1 категории                                                                                     А.В. Сбитнев

Руководитель раздела ООС,

кандидат архитектуры                                                                          С.В. Генералова

Консультант эколог                                                                               В.И. Холмянская

Специалист эколог                                                                                        Л.В. Попова

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	6

2. Общая характеристика территории сельского поселения Кинельский   муниципального района Кинельский	21

2.1. История формирования структуры расселения.	21

2.2. Местоположение сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский в системе расселения Самарской области.	22

2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории	23

2.3.1. Климат	23

2.3.2  Рельеф и геоморфология	23

2.3.3. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	26

2.3.4. Опасные природные процессы	29

2.3.5. Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод	31

2.3.6. Полезные ископаемые	32

2.3.7. Почвы и растительный покров	32

3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации сельского поселения Кинельский.	34

3.1.  Анализ демографической ситуации в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский	34

3.1.1. Основные тенденции демографических процессов	34

3.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский	40

3.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский	43

3.2. Структура современного землепользования сельского поселения Кинельский.	46

3.3. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Кинельский.	49

3.4. Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Кинельский.	53

3.5. Существующее функциональное использование территории населённых пунктов сельского поселения Кинельский	54

3.5.1. Жилая зона	54

3.5.2. Общественно-деловая зона	57

3.5.3. Производственная и коммунально-складская зона	59

3.5.4. Зона транспортной инфраструктуры	59

3.5.5. Рекреационная зона	61

3.5.6. Зона сельскохозяйственного использования	62

3.5.7. Зона специального назначения	63

4. Инженерное оборудование территории населённых пунктов сельского поселения Кинельский	66

4.1. Водоснабжение	67

4.2. Водоотведение.	69

4.3. Теплоснабжение	69

4.4. Газоснабжение	78

4.5. Электроснабжение	79

4.6. Телефонизация	79

5. Зоны с особыми условиями использования территории	81

5.1. Зоны особоохраняемых территорий	81

5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия.	81

5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий.	84

5.2. Санитарно-защитные зоны	86

5.3. Охранные зоны.	92

5.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	93

5.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	94

5.6. Зоны залегания полезных ископаемых.	96

5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	97

5.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.	98

6. Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Кинельский.	100

7. Проектное решение территориального развития сельского поселения Кинельский.	104

7.1. Архитектурно-планировочное решение	104

7.2. Развитие жилой зоны	104

7.3. Развитие общественно-деловой зоны	111

7.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны.	121

7.5. Развитие зоны сельскохозяйственного использования.	121

7.6. Развитие инженерной инфраструктуры	121

7.6.1. Водоснабжение	121

7.6.2. Водоотведение.	125

7.6.3. Теплоснабжение	126

7.6.4. Газоснабжение	127

7.6.5. Электроснабжение	128

7.6.6. Связь	132

7.7. Развитие транспортной инфраструктуры	136

7.8. Развитие рекреационной зоны	141

7.9. Развитие зон специального назначения	141

7.10. Мероприятия по охране природы	142

8. Предложения по изменению границ населённых пунктов сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский	145

9. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории.	147

10. Санитарная очистка территории.	150

11. Выводы.	151

12. Реализация генерального плана сельского поселения Кинельский.	152

13. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Кинельский.	153

# 1. Введение

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Кинельский Самарской области №6 от 13.10.2011 года, заключённого с Администрацией муниципального района Кинельский.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- Схема территориального планирования Самарской области, утверждённая постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

- Схема территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2010 г.               № 547.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от                   27 июля 2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля              2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 июля               2010 года) ), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ       «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 1847            «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ       «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от                 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ                     «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ  «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»              (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от             8 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ                «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ                    «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ                    «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ            «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»                                (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ                   «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ       «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ         «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ                  «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ              «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ                «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля              2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ                 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»                  (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ                «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря            2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии»              (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи» (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 № 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 № 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 № 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 № 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 №102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 г.    № 25-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»  (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р)

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от             03.06.2003 г. № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».); Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 № 244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 г. № 207.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от                 17 сентября 2001 г. № 675 (с изменениями от 23.12.2009 г. № 1069)

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»,  утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации            от 3 декабря 2002 г. №858 (в редакции от 31.01.2009 года № 83)

- Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до                 2013 года», утверждённая   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. №99 (в редакции от 26.07.2010 г. № 557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства РФ от                    12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», утверждённая  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №  65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Кинельский Самарской области 10 октября 2008 года № 108-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 № 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района  Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»  от 28.02.2005 № 70-ГД (с изменениями от 16.03.2006 г. № 15-ГД);

- Закон Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 16.03.2006 г.                     № 15-ГД

- Закон Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле»                             (с изменениями от 10 июня 2010 г. № 68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД                                  «О населённых пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. № 65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД                                     «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007 г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 г. №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 г. №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. № 50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ»

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»             (с изменениями от 08 октября 2010 г. № 104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 г. № 107-ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 г. № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 г. № 14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. № 14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 г. № 17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011 г.)

- Закон Самарской области от 16.06.2003 г. № 50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области»                   от 06.07.2011г. № 63-ГД.

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 г. (утверждена Постановление Правительства Самарской области от              9 октября 2006 г. № 129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. № 253         «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. № 2              «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 г.  № 261       «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 г.  № 245  «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 г. № 674        (с  изменениями от 13.07.2011 г. № 336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 г. № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006 г. № 106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 г. № 77            «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 г.                   № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 180          «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г.                   № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на             2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года             № 499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 г. № 302.

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября             2010 года № 477, в редакции от 23.06.2010 г. № 286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года № 12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, № 422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года № 556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. № 138 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2010-2011 годы, в редакции от              27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года № 541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года № 539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года № 722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года                 № 43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. № 167 и              № 169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г.       № 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г.                № 88.

- «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 2009 - 2012 годы, утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. № 193 (с изменениями от 07 июля 2010 года № 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. № 179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 г. № 394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. № 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011 г.)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. № 187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 г.             № 276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. №601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 г. № 188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. № 536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 г. № 355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 г. № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г. № 466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 г. № 124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на        2009-2012 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. № 378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области                  от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. № 297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года                 № 287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года № 45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от             28 сентября 2009 года № 473  (в редакции от 23 июня 2010 г. № 266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 г. № 539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. № 557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. № 576        (в редакции от 27.05.2011 г.).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утверждённая Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. № 44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на              2010-2014 годы, утверждённая Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 г. №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утверждённая Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 г. № 1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. № 44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года»                             (от 25.03.2009 г. № 179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. № 39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 г. № 179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 г. № 65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 годы.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994     № 61).

  - Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

  - Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

  - Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

  - Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

  - Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Кинельский  Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения       Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области».

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Кинельский с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Кинельский.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Кинельский.

Территориальное планирование сельского поселения Кинельский осуществляется Генеральным планом  в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Кинельский  (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

Задачами территориального планирования сельского поселения Кинельский  являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Кинельский, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Кинельский исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Кинельского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Кинельский по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Кинельский для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Кинельского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности, жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Кинельский;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Кинельский;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Кинельский;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Кинельский для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Кинельский в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Кинельский, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Кинельский;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Кинельский.

# 2. Общая характеристика территории сельского поселения Кинельский   муниципального района Кинельский

## 2.1. История формирования структуры расселения.

- Краткая историческая справка.

В начале 1928 года Правительством РСФСР было принято решение об упразднении губернского деления РСФСР. ВЦИК принял постановление об образовании Средне-Волжского края в составе губерний Пензенской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской, с переходом от губернского, уездного и волостного деления территорий на окружное и районное. Постановлением ВЦИК от 16 июля 1928 года было утверждено разделение Средне-Волжской области на 8 округов. В Самарском округе было образовано 11 районов.  Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР № 95, утвердило Постановление ВЦИК от 16 июля 1928 года об образовании Кинельского сельского района (центр — рабочий поселок Кинель).

Кинельский район, издавна называемый Междуречьем, по праву считается сердцем Самарской губернии. Здесь сливаются воедино реки, сходятся автомобильные и железнодорожные пути, органично сочетаются различные агроклиматические зоны, первозданная природа и цивилизация, город и село, аграрное и промышленное производство. Все это определяет своеобразие района, его социально-культурную среду и перспективы развития.

Земли сегодняшнего сельского поселения Кинельский начали осваиваться в начале прошлого столетия. Первыми поселенцами были киргизы, которые занимали в основном территории вблизи озера Светлое. Усиленное освоение этой местности пришлось на 30-е годы, когда вдоль реки Кинель и в непосредственной близости от большого количества озер, проток и родников расположилось девять поселков. Гораздо позже, в 2005 году, поселок Тростянка был выведен из Кинельской волости в Комсомольскую волость.

В настоящее время на территории сельского поселения Кинельский расположены 8 населённых пунктов, в названиях многих из них нашло отражение географическое положение поселения, его историческое, культурное и научно-познавательное значение. Так, поселок Колки получил свое название из-за находящихся поблизости небольших лесков и рощ, которые в некоторых областях России именуются колками. Поселок Трехколки отражает в своем названии особенности растительного ландшафта местности – он расположен на сухой равнине в три рощицы. Поселок Угорье расположен вблизи гор – этим объясняется его название.

С фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов не вернулось 128 жителей поселения, в честь которых в 1970 году в центре села был открыт Обелиск, на мемориальных досках которого высечены имена погибших земляков. В 2005 году здесь была заложена Аллея Памяти.

Существенное преимущество сельского поселения Кинельский в его близком расположении от районного центра – 1,5 км и от областного центра – 35 км, а также от автомобильных и железнодорожных путей – не более 1 км. Это привлекает на территорию поселения инвесторов, которые заинтересованы в развитии на этой территории своих производств, что в свою очередь гарантирует поступление налогов в бюджет СП Кинельский.

В п. Кинельский установлен обелиск «Славы погибших воинам – землякам в Великой отечественной врйне 1941-1945 г.г.». Обелиск построен на средства учебно-опытного хозяйства Куйбышевского сельскохозяйственного института в 1964 году. Средства на содержание и ремонт обелиска выделяет администрация сельского поселения Кинельский.

## 2.2. Местоположение сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский в системе расселения Самарской области.

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области.

Сельское поселение Кинельский расположено на расстоянии 1,5 км от районного центра, 35 км от областного центра, протяженность границ 63,6 км, площадь 37,32 км².

Законом Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 28.02.2005 г. № 70-ГД установлены границы сельского поселения. Законом Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области                   «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 16.03.2006 г. № 15-ГД внесены изменения в части исключения из состава поселений городского поселения Алексеевка. Органами исполнительной власти области ведется работа по установлению границ муниципального района и состава поселений в соответствии с решением Верховного Суда.

Сельское поселение Кинельский граничит:

- на юге - с сельским  поселением Красносамарское муниципального района Кинельский;

- на юго-востоке - с сельским  поселением Комсомольский муниципального района Кинельский;

- на северо-востоке - с сельским  поселением Богдановка муниципального района Кинельский;

- на севере - с сельским  поселением Сколково муниципального района Кинельский;

- на западе - с г.о. Кинель муниципального района Кинельский;

- на севере - с сельским  поселением Чубовка муниципального района Кинельский;

- на юге - с сельским  поселением Бобровка муниципального района Кинельский;

В состав сельское поселение Кинельский (число жителей по состоянию на 01.01.2011 г. составляет  2191 человек) входят 8 населённых пунктов:

- посёлок Кинельский - численность населения 1636 человек;

- посёлок Культура – численность населения 8 человек;

- посёлок Луговой – численность населения 55 человек;

- посёлок Трехколки – численность населения  50 человек;

- посёлок Энергия – численность населения 86 человек;

- посёлок Язевка – численность населения 110 человек;

- посёлок Угорье – численность населения 246 человек;

- посёлок  Колки – численность населения 0 человек.

## 2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории

### 2.3.1. Климат

Климат территории сельского поселения Кинельский, как и всего м.р. Кинельский, резко континентальный. Район расположен на границе второго и третьего агроклиматических районов Самарской области и характеризуется пониженным увлажнением.

Средняя месячная температура воздуха изменяется от 28,4 ºС в июле, до –14 ºС в январе. Среднегодовая температура составляет 3,8 ºС.  Среднегодовая амплитуда температур составляет 34,4 ºС.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС в сторону понижения осуществляется в октябре-ноябре. Продолжительность зимнего периода около 5 месяцев. Продолжительность устойчивых непрерывных морозов составляет около 120 дней. Ежегодно, в отдельные дни температура понижается до –30 ºС.  В среднем, один раз в 10 лет температура может опускаться до               – 40 ºС. В течение зимы бывает 11-16 дней с оттепелями.

Первый снежный покров устанавливается в конце октября начале ноября, затем тает. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров. Средняя продолжительность его залегания 140-150 дней, а в отдельные зимы – 100-128 или 168-185 дней. Толщина снежного покрова в среднем составляет 25 см, доходя в отдельные годы до 1 м и более. Окончательно снег сходит в первой половине апреля, но иногда этот процесс задерживается на 2-3 недели.

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль.

Летний максимум температуры достигает 40 ºС.

Частичная повторяемость антициклонов является причиной засух и суховеев. Число дней с суховеями за теплый период в среднем составляет 16-20 дней, в засушливые годы до 90 дней.

Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и юго-западные, в летний - северные, западные  и северо-западные. Среднемесячная скорость ветра не превышает 4-5 м/сек. Штилевая погода бывает не более 1-2 дней в месяц.

Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (июнь-октябрь) составляет 290 мм, зимний – 150 мм. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль.

### 2.3.2  Рельеф и геоморфология

Территория муниципального района Кинельский расположена на левобережье р. Волги (Саратовское водохранилище). Северная (большая) часть территории приурочена к междуречью рр. Сок и Большой Кинель в пределах геоморфологической провинции Высокого Заволжья. Высокое Заволжье представлено денудационными формами рельефа речных долин и водораздельных пространств с абсолютными отметками поверхности в среднем 100-180 м.

Сокско-Кинельское междуречье представляет собой цепочку водораздельных возвышений, вытянутых в северо-восточном направлении, являющихся южными отрогами «Сокольих гор». Водоразделы отделены друг от друга долинами небольших рек (с запада на восток): Падовка, Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Хилково и характеризуются асимметричным строением: их юго-западные склоны крутые, северо-восточные – пологие.

Строение рельефа северной части территории района находится в тесной связи с литологическим составом пород, выходящих на земную поверхность. Резко очерченные контуры или ступенчатость рельефа наблюдается там, где развиты известняки, доломиты и песчаники аманакской и малокинельской свит татарского яруса верхней Перми. Там где на поверхности развиты глины с прослоями слабых песчаников кутулукской свиты и делювиальные четвертичные суглинки, т.е. породы, легко подвергающиеся процессам денудации, равномерному разрушению и сносу, рельеф имеет в основном сглаженные формы. Наличие, холмов и террас указывает на присутствие среди пород крепких разностей песчаников, известняков или доломитов  Максимальные абсолютные отметки рельефа на водоразделе рр. Тростянка и Хилково составляет 228 м, на водоразделе рр. Падовка и Бурачка – 223,5 м; Бурачка и Гремячка – 193,1 м,  Запрудка и Тростянка – 197,4 м. Постепенное снижение рельефа наблюдается в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности водораздельных склонов, обращённых в сторону долины р. Б.Кинель, составляют 110-80 м.

Ширина долин правых притоков р. Б.Кинель: Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Сарбай составляет 2-3 км. В верховьях и устьевой части долины симметричные, в средней – асимметричные Левые склоны долин крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Помимо долин вышеперечисленных малых рек, расчленяющих Сокско-Кинельский водораздел, в этой части района широко развита овражно-балочная сеть. На крутых, чаще всего правых, склонах речных долин расчленяющие их овраги короткие, глубоковрезанные (до 20-25м), с отвесными стенками. В верховьях и средней части оврагов, как правило, имеются  обнажения коренных пород.

На пологих, левобережных склонах долин овраги сильно вытянуты (до 7,5-10 км), имеют множество отвершков с вершинам, заходящими глубоко в массив водораздела. В устьевой части овраги преобразуются до широких корытообразных балок, склоны их покрыты мощным чехлом делювиальных суглинков. Наибольшее число оврагов наблюдается по правобережью долины реки Падовка: Водинский (у п. Водино), Поганый, Мариновый, Заразный, Безымянный, Самарский (выше п. Бугры), Сырейский, Ближний, Старо-Ближний.

Расчленённость рельефа м.р. Кинельский осложняется ещё наличием карстовых полей, приуроченных к местам близкого залегания к поверхности гипсов в отложениях казанского яруса верхней перми. Преобладающими формами карста являются воронки, пещеры и карстовые овраги. Размеры воронок колеблются в широких пределах: от 1-3 до 300 м в диаметре; от 1-2 до 35 м глубины («Шоркина Яма», «Сосновая Яма»).

Овраги северной и восточной частей района имеют выположенные склоны, широкие тальвеги с чуть заметным руслом, в вершинах оврагов обнажаются делювиальные суглинки и глины, перекрывающие коренные породы. Наиболее крупными из этих оврагов являются: «Елховский Дол», «Чёрный Дол», «Студёный родник» (севернее с.Тростянка).

Вся центральная, восточная и южная части района находятся в пределах междуречья р. Самары и её притока р. Большой Кинель. Лишь незначительная часть площади на крайнем юго-западе приурочена к долине р. Домашки - левого притока р. Самара.

Самаро-Кинельское междуречье представляет собой слабо расчлененную, слегка волнистую равнину.

Основными формами рельефа являются водораздельная поверхность, поймы и надпойменные террасы долин рек Самара, Б.Кинель.

Поймы рек обычно возвышаются над уровнем воды на 3-4 м (заливная часть) и 7-10 м (высокая пойма). Ширина их 2-3, местами 4-5 км (с. Тургеневка, с.Нижне-Никольское).

Данная часть района характеризуется слабой расчленённостью рельефа. Овраги отсутствуют, если не считать трёх коротких задернованных балок с пологими склонами, прорезающих I надпойменную террасу на правобережье р. Б.Кинель в районе с. Кинельский и двух неглубоких оврагов с задернованными пологими склонами, местами снивелированными, распаханными – на левобережье, один из которых тянется с юга на север (у с. Филипповка), другой - в широтном направлении, впадая в р. Самару.

К долине р. Домашка - левобережному притоку реки Самары, и, частично, к водоразделу данных рек приурочена юго-западная часть территории м.р.Кинельский.

Полосой нескольких метров прослеживается надпойменная (хвалынская) терраса, которая у с. Домашки сливается с I надпойменной террасой р. Самары. II надпойменная терраса долины р. Домашки развита только на правобережье. Ширина её 1-2 км. Максимальная абсолютная отметка водораздельных поверхностей в пределах границ данной части района – 164,2 м. Водораздельные склоны расчленены крупными древними оврагами: «Красная Глинка», «Соколов» (восточнее с. Домашка), «Сухая речка» с многочисленными отвершками: из которых овраги «Вороний» и «Соляный» также находятся в пределах Кинельского района.

Поселок Кинельский располагается в пределах пойменной террасы             р. Большой Кинель. Территория характеризуется абсолютными отметками поверхности в пределах 30-35 м. Северной границей населенного пункта в рамках существующей застройки является озеро Светлое, к востоку от поселка находится пойменное озеро Утиное.

В геологическом строении территории поселка до глубины около 40 м участвуют глины, мергели с подчинёнными прослоями песчаников, алевролитов, иногда известняков и доломитов позднетатарского возраста, перекрытые на глубине 10-15  м современными аллювиальными отложениями. Аллювиальные отложения поймы представлены суглинками, супесями и песками, отличаются от аллювия надпойменных террас более грубозернистым материалом. Мелкие и среднезернистые пески содержат пропластки и линзы гравийно-галечникового материала. Мощность современных аллювиальных отложений  10-15 м.

Поселок Луговой  располагается в пойме реки Бол. Кинель в условиях, аналогичных пос. Кинельский. По сути, он примыкает к  западной границе пос. Кинельский. Абсолютные отметки поверхности 30-32 м.

Поселок Культура располагается в пределах пойменной террасы                     р. Большой Кинель. Территория характеризуется абсолютными отметками поверхности в пределах 30-32 м. К северу от поселка находится безымянное пойменное озеро.

В геологическом строении территории поселка до глубины около 40 м участвуют глины, мергели с подчинёнными прослоями песчаников, алевролитов, иногда известняков и доломитов позднетатарского возраста, перекрытые на глубине 10-15  м современными аллювиальными отложениями. Аллювиальные отложения поймы представлены суглинками, супесями и песками. Мелкие и среднезернистые пески содержат пропластки и линзы гравийно-галечникового материала. Мощность современных аллювиальных отложений  10-15 м.

Поселок Энергия располагается в пределах пойменной террасы                        р. Большой Кинель. Территория характеризуется абсолютными отметками поверхности в пределах 32-38 м. К северо-востоку от поселка находится пойменное озеро Желудиха.

В геологическом строении территории населенного пункта до глубины около 40 м участвуют глины слоистые песчанистые, участками плотные с прослоями алевритов акчагыльского возраста, перекрытые на глубине 10-15  м современными аллювиальными отложениями. Аллювиальные отложения поймы представлены суглинками, супесями и песками. Мелкие и среднезернистые пески содержат пропластки и линзы гравийно-галечникового материала. Мощность современных аллювиальных отложений  10-15 м.

Поселок Язевка располагается в пределах пойменной террасы р. Большой Кинель. Территория характеризуется абсолютными отметками поверхности в пределах 37-38 м. Южная граница территории проходит вдоль пойменного озера Язевка. Озеро Язевка образовалось в районе тылового шва пойменной террасы.

В геологическом строении территории населенного пункта до глубины около 50 м участвуют глины слоистые песчанистые, участками плотные с прослоями алевритов акчагыльского возраста, перекрытые на глубине 10-12  м современными аллювиальными отложениями. Аллювиальные отложения поймы представлены суглинками, супесями и песками. Мелкие и среднезернистые пески содержат пропластки и линзы гравийно-галечникового материала. Мощность современных аллювиальных отложений 10-12 м.

Поселок Угорье располагается в пределах тылового шва на стыке пойменной и надпойменной террас р. Большой Кинель. Территория характеризуется абсолютными отметками поверхности в пределах 40-45 м.

В геологическом строении территории поселка до глубины около 40 м участвуют глины, алевриты с прослоями мелкозернистых глинистых песков акчагыльского возраста, перекрытые на глубине 10-15 м современными или верхнечетвертичными аллювиальными отложениями. Аллювиальные отложения поймы и террасы представлены суглинками, супесями и песками. Мощность аллювиальных отложений  около 20 м.

Поселок Трехколки располагается на поверхности объединенной поймы рек Большой Кинель и Самара. Абсолютные отметки поверхности составляют 35-37 м. На северной окраине поселка находятся пойменные безымянные озера.

В геологическом строении территории поселка до глубины около 30 м участвуют глины слоистые песчанистые, участками плотные с прослоями алевритов акчагыльского возраста, перекрытые на глубине 10-12  м современными аллювиальными отложениями. Аллювиальные отложения поймы представлены суглинками, супесями и песками. Мелкие и среднезернистые пески содержат пропластки и линзы гравийно-галечникового материала. Мощность современных аллювиальных отложений 10-14 м.

Поселок Колки предусматривается построить в урочище Колки, где на сегодняшний день строений нет. Участок перспективной индивидуальной застройки находится в условиях, аналогичных пос. Трехколки.

### 2.3.3. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Гидрологические  условия  определяются  геолого-структурным  строением, геоморфологическими  и  литологическими  особенностями  территории.

Запасы подземных вод в границах муниципального района Кинельский представлены Бугульминско-Белебеевской морфоструктурной группой безнапорных подземных вод (БПВ) в северной части территории и морфоструктурной группой БПВ Приволжской возвышенности в юго-восточной части.

Поселок Кинельский. Большая часть рассматриваемой территории характеризуется высоким положением уровня грунтовых вод, т.е. является подтопленной. В пониженных частях территории грунтовые воды выходят на поверхность, образуя озера и заболоченности. На заболоченные участки указывают камышовые заросли, болотная растительность, осоковые кочки.

По условиям залегания воды преимущественно грунтового типа.

Глубина залегания уровня, в зависимости от гипсометрического положения местности, изменяется от 2 до 5 м. Поверхность зеркала  грунтовых  вод  прослеживается  на  абсолютных  отметках  28-29 м. В пониженных частях поймы грунтовые воды выходят на поверхность, образуя заболоченности и озёра. Уклон зеркала в межень направлен в сторону реки.

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные смешанного катионного состава с минерализацией 0,4-0,9 г/л. Подземные воды не защищены от поверхностного загрязнения. Ввиду низкой водообильности и не защищенности от загрязнения воды горизонта бесперспективны для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием водоносного верхнечетвертично-современного аллювиального горизонта. Водовмещающие породы представлены песчано-глинистой толщей. Водовмещающими являются пески от светло-серых до жёлто-коричневых, в кровле тонко-мелкозернистые, часто глинистые, к подошве разнозернистые с гравием и галькой. В толще песков прослеживаются прослои и линзы глин песчаных и плотных. Мощность горизонта на участке не превышает 8 м.

Поселок Культура. Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием водоносного современного аллювиального горизонта. Водовмещающие породы представлены песчано-глинистой толщей. Водовмещающими являются пески от светло-серых до жёлто-коричневых, в кровле тонко-мелкозернистые, часто глинистые, к подошве разнозернистые с гравием и галькой. В толще песков прослеживаются прослои и линзы глин песчаных и плотных. Мощность горизонта на участке не превышает 8 м.

По условиям залегания воды преимущественно грунтового типа. Глубина залегания уровня изменяется от 2 до 4 м. Поверхность зеркала  грунтовых  вод  прослеживается  на  абсолютных  отметках  28-29 м. В пониженных частях поймы грунтовые воды выходят на поверхность, образуя заболоченности и озёра. Уклон зеркала в межень направлен в сторону реки.

Поселок Энергия. Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием водоносного современного аллювиального горизонта. Водовмещающие породы представлены песчано-глинистой толщей. Водовмещающими являются пески от светло-серых до жёлто-коричневых, в кровле тонко-мелкозернистые, часто глинистые, к подошве разнозернистые с гравием и галькой. В толще песков прослеживаются прослои и линзы глин песчаных и плотных. Мощность горизонта на участке не превышает 8 м..

По условиям залегания воды преимущественно грунтового типа. Глубина залегания уровня, в зависимости от гипсометрического положения местности, изменяется от 4 до 6 м. Поверхность зеркала  грунтовых  вод  прослеживается  на  абсолютных  отметках  28-29 м. В пониженных частях поймы грунтовые воды выходят на поверхность, образуя заболоченности и озёра. Уклон зеркала в межень направлен в сторону реки.

Поселок Язевка. Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием водоносного современного аллювиального горизонта. Водовмещающие породы представлены песчано-глинистой толщей. Водовмещающими являются пески от светло-серых до жёлто-коричневых, в кровле тонко-мелкозернистые, часто глинистые, к подошве разнозернистые с гравием и галькой. В толще песков прослеживаются прослои и линзы глин песчаных и плотных. Мощность горизонта на участке не превышает 7 м.

По условиям залегания воды преимущественно грунтового типа, но на участках, где в кровле горизонта отмечаются прослои и линзы плотных глин, наблюдаются местные напоры до 2 м.

Глубина залегания уровня, в зависимости от гипсометрического положения местности, изменяется от 8 до 10 м. Поверхность зеркала  грунтовых  вод  прослеживается  на  абсолютных  отметках  28-29 м. Уклон зеркала в межень направлен в сторону реки.

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные смешанного катионного состава с минерализацией 0,6-0,9 г/л. Подземные воды не защищены от поверхностного загрязнения. Ввиду низкой водообильности и не защищенности от загрязнения воды горизонта бесперспективны для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка

Поселок Угорье. Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием водоносного верхнечетвертично-современного аллювиального горизонта. Водовмещающие породы представлены песчано-глинистой толщей. Водовмещающими являются пески от светло-серых до жёлто-коричневых, в кровле глинистые и суглинки. Мощность горизонта на участке не превышает 10 м. По условиям залегания воды преимущественно грунтового типа.

Глубина залегания уровня, в зависимости от гипсометрического положения поверхности, изменяется от 10 до 12 м. Поверхность зеркала  грунтовых  вод  прослеживается на  абсолютных  отметках  30-32 м. Уклон зеркала в межень направлен в сторону реки Бол. Кинель.

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные смешанного катионного состава с минерализацией 0,8-0,9 г/л. Подземные воды не защищены от поверхностного загрязнения. Ввиду низкой водообильности и не защищенности от загрязнения воды горизонта бесперспективны для организации централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

Поселок Трехколки. Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием водоносного современного аллювиального горизонта. Водовмещающие породы представлены песчано-глинистой толщей. Водовмещающими являются пески от светло-серых до жёлто-коричневых, в кровле тонко-мелкозернистые, часто глинистые, к подошве разнозернистые с гравием и галькой. В толще песков прослеживаются прослои и линзы глин песчаных и плотных. Мощность горизонта на участке не превышает 7 м.

По условиям залегания воды преимущественно грунтового типа, но на участках, где в кровле горизонта отмечаются прослои и линзы плотных глин, наблюдаются местные напоры до 2 м.

Глубина залегания уровня, в зависимости от гипсометрического положения местности, изменяется от 5 до 7 м. Поверхность зеркала  грунтовых  вод  прослеживается  на  абсолютных  отметках  29-30 м. Уклон зеркала в межень направлен в сторону реки.

### 2.3.4. Опасные природные процессы

На территории муниципального района Кинельский, особенно по правобережью долины р. Самара и р. Б. Кинель выражены: затопление и подтопление паводковыми водами.

При затоплении прибрежных зон в периоды пропуска весеннего паводка происходит смыв загрязнений в водоемы, что приводит к ухудшению качества воды.

В долине р. Б. Кинель широко отмечены участки переувлажнения грунтов. Отдельные участки левобережной поймы р. Б. Кинель подвержены процессу заболачивания.

Основной причиной проявления затопления и подтопления является подпор от гидроузла Саратовского водохранилища.

Усиление процесса подтопления и природного, и техногенного  происхождения, может быть вызвано нарушением естественного потока грунтовых вод вследствие рытья котлованов, заглубления фундаментов, прокладки подземных инженерных коммуникаций, утечек из водонесущих коммуникаций и др.

В северной и, особенно, центральной части широко выражен овражно-эрозионный процесс. Сильная расчлененность рельефа в границах  Кинельского района и наличие в литологическом разрезе мягких пород, легко поддающихся размыву), наряду с ливневым характером летних осадков и бурным снеготаянием определяют высокую интенсивность и площадное развитие процессов роста овражно-балочной системы, эрозионного размыва и смыва верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок и ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. Делювий чаще всего представлен суглинками и супесями. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Установлено, что интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3°). В этом случае определяющим фактором является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

На фоне возрастающей антропогенной нагрузки, особенно на территориях с большим уклоном, не задернованных и не защищенных лесополосами, площади эродированных земель увеличиваются. Следствием водной эрозии являются процессы оврагообразования, оползни, просадки грунта.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

На юге и юго-востоке территории Кинельского района встречаются участки перевеваемых песков.

Наличие перечисленных видов опасных геологических процессов  осложняет, но не исключает градостроительную деятельность в указанных зонах при условии проведения соответствующей инженерной подготовки.

Поселок Кинельский. Из опасных экзогенных геологических процессов, негативно влияющих на устойчивость зданий и сооружений в районе перспективной застройки следует отметить:

- в районе озера Светлое (ограниченным улицами Набережная, Рабочая, Транспортная, Южная, Светлая) на участке промышленной, малоэтажной и индивидуальной застройки – подтопление и заболачивание (в приурезовой полосе озера);

- севернее озера Светлое (в направлении к пос. Культура) в районе индивидуальной застройки – подтопление;

- северо-восточнее ул. Восточная на участке промзоны – подтопление;

- севернее автодороги на пос. Энергетик (на изданных картах он называется Энергия) и восточнее озера Утиное (на изданных картах оно называется Уткино) на участке индивидуальной застройки – подтопление и заболачивание.

Поселок Луговой. Из опасных экзогенных геологических процессов, негативно влияющих на устойчивость зданий и сооружений в районе перспективной индивидуальной застройки следует отметить подтопление за счет высокого положения уровня подземных вод.

Поселок Культура. Из опасных экзогенных геологических процессов, негативно влияющих на устойчивость зданий и сооружений в районе перспективной индивидуальной застройки следует отметить подтопление за счет высокого положения уровня подземных вод.

Поселок Энергия. Из опасных экзогенных геологических процессов, негативно влияющих на устойчивость зданий и сооружений в районе перспективной застройки следует отметить:

- на северной окраине поселка на участке индивидуальной застройки – подтопление;

- на юго-западной окраине на участке малоэтажной застройки (в направлении к озеру Желудиха – подтопление и заболачивание.

Поселок Колки. Из опасных экзогенных геологических процессов, негативно влияющих на устойчивость зданий и сооружений в районе перспективной застройки, следует отметить высокое положение грунтовых вод, которое в период весеннего половодья приведет к подтоплению территории.

Поселок Трехколки. Из опасных экзогенных геологических процессов, негативно влияющих на устойчивость зданий и сооружений в районе перспективной застройки следует отметить:

- на северо-западной окраине поселка на участке индивидуальной застройки – заболачивание;

- на юго-западной окраине на участке малоэтажной застройки  и восточной окраине (за автодорогой на п. Язевка) на участке промзоны – подтопление.

Поселок Угорье. Из опасных экзогенных геологических процессов и явлений, негативно влияющих на устойчивость зданий и сооружений, следует отметить возможность проявления просадочных свойств аллювиальными суглинками. Поскольку указанными свойствами грунты могут обладать на локальных участках, установить факт наличия этих свойств можно только в процессе инженерно-геологических изысканий на участках перспективной застройки.

Поселок Язевка. Из опасных экзогенных геологических процессов, негативно влияющих на устойчивость зданий и сооружений в районе перспективной застройки следует отметить:

- на северо-западной окраине поселка на участке малоэтажной застройки – современные процессы отсутствуют;

- на южной окраине на участке индивидуальной застройки (в направлении к озеру Язевка – заболачивание.

### 2.3.5. Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод

Основными объектами гидрографической сети муниципального района Кинельский являются реки Самара и Большой Кинель.

Сельские поселения Комсомольский, Кинельский и Кинельский располагаются в пределах левобережной поймы и надпойменной террасы реки  Б. Кинель. Гидрографическая сеть на территории сельского поселения Кинельский представлена рекой Б. Кинель, многочисленными озёрами и ручьями. Река Б. Кинель протекает вдоль границ сельского поселения Кинельский ту п. Культура.

Река Б. Кинель берет начало на западных склонах Общего Сырта в 9 км к ЮВ от д. Алябьево Пономаревского района Оренбургской области и впадает в р. Самару справа на 44 км от устья, в 7 км ниже по течению от г. Кинеля. Длина реки составляет 442 км, площадь водосбора - 14900 км². Общее падение реки - 265 м, средний уклон реки - 0,6 %, средняя высота водосбора - 154 м.

Водосбор представляет собой полого-увалистую равнину, расположенную в области плато Высокого Заволжья. Бассейн реки асимметричен по форме: правобережье относительно высокое и сильно расчленено благодаря эрозионным процессам; рельеф левобережья отличается мягкостью очертаний и меньшей расчлененностью. В низовье реки имеются блюдцеобразные понижения карстового происхождения. Растительность лесостепная. Распаханность водосбора составляет 80 %, залесенность - 7 %. Лес приурочен к прирусловой части водосбора.

Долина реки хорошо выражена, трапецеидальной формы. Ширина долины изменяется от 1,5–2,0 км в верховье до 7–8 км в нижней части бассейна. Склоны долины асимметричны: правый умеренно крутой (10–20°), сильно расчленен долинами притоков, балками и оврагами; левый – более пологий (2-5°), изрезан незначительно.

Пойма реки высокорасположенная, преимущественно двухсторонняя. На пойме – озера, старицы. Отдельные участки поймы заболочены. В высокое половодье пойма затопляется на глубину 1–3 м, в обычное – лишь ее пониженные участки.

Русло извилистое. Коэффициент извилистости - 1,55. Река Б. Кинель от истока до впадения в нее р. Мочегай (260 км от устья) мелководна, далее по течению водность реки значительно увеличивается и река представляет собой плесы глубиной 4–10 м перемежающиеся с небольшими мелководными участками глубиной 1,0–1,5 м. Средняя ширина реки составляет 35–50 м, глубина - 2–4 м. Русло преимущественно песчаное, на перекатах галечное, на плесах заиленное. Приурезовые участки русла заросли камышом и осокой. Скорости течения на плесах не превышают 0,2 м/с, на перекатах изменяются от 0,6 до 1,1 м/с.

Берега в основном крутые (45-50°), высотой от 2–4 до 7 м, залесены. На отдельных участках берега пологие (6-15°), заросшие камышом и осокой.

Весеннее половодье – главная фаза водного режима бассейна. Подъем уровня обычно приходится на первую декаду апреля. Максимальная интенсивность подъема для рассматриваемых участков рек возможна до 2,0 м в сутки. В районе г. Кинеля для р. Бол. Кинель возможно прохождение двух пиков половодья: от собственного водосбора (чаще всего во вторую декаду апреля) и от подпора Саратовского водохранилища (обычно первая половина мая). Подъем уровня на рассматриваемом участке р. Бол. Кинель в средние по водности половодья проходит в пределах бровок русла и составляет 6 м. В половодья редкой вероятности превышения возможен подъем уровня до 9 м. Средняя продолжительность половодья на р. Бол. Кинель соответствует пяти неделям.

Межень на реках длительная. Летняя межень начинается обычно во второй половине апреля. Минимальные уровни периода открытого русла устанавливаются обычно во второй половине лета. Низшие зимние уровни наблюдаются, как правило, в ноябре. Межень устойчивая. Подъем уровня от дождевых паводков не превышает 1,20 м.

После  строительства  Саратовской  ГЭС  устьевые  участки  реки  Б. Кинель  находятся  в  подпоре, который  распространился  на  18  км  вверх по течению.

### 2.3.6. Полезные ископаемые

Территория сельского поселения Кинельский находится в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, что обуславливает наличие нефти и природного газа. Продуктивные горизонты, в зависимости от возраста нефтесодержащих пород, залегают на глубинах от 500 до 3110 м. Нефти в основном легкие, маловязкие, сернистые и высокосернистые.

Имеются запасы минерального сырья для производства строительных материалов: гипс, известняк, керамзитовые и тугоплавкие глины, суглинки, пески строительные и силикатные, строительный камень.

Балансовыми месторождениями кирпично-черепичного сырья являются: Алексеевское II, Новосарбайское, Бугры.

Месторождения Алексеевское II и Бугры имеют запасы категории А+В+С1 – 11,3 млн. м³ и 3,7 млн. м³.

Перспективные площади месторождений кирпично – черепичного сырья – Алексеевская и Дачная.

Перспективными участками по выявлению гипса и ангидрида являются Сырейский, Овраг Старо-ближний, Дачи з-да Металлург; п. Бугры.

Выявлены месторождения бентонитоподобных глин: Тимашевское, Смышляевское, Бузаевское, Пчелка, Сколковско, Чубовское,                                      СВ уч. Красносамарское, Сырейское, Красносамарское.

### 2.3.7. Почвы и растительный покров

Территория  муниципального района Кинельский расположена  в  двух  природно-географических зонах – лесостепной  и  степной. Почвенная  зональность, обусловленная  постепенным  изменением  климатических  факторов, меняется  с  севера  на  юг.

Основной почвенный фон сельского поселения Кинельский составляют черноземы: выщелоченные и типичные (часто остаточно-карбонатные) в лесостепной и обыкновенные в степной части района. Они покрывают плато и склоны водоразделов, надпойменные террасы рек и используются преимущественно в пашне. Обладают довольно высоким естественным плодородием: значительным слоем гумусового слоя (40-80 см), достаточным содержанием гумусов (5-8%) и подвижных форм питательных веществ.

Под пологом лесов сформировались серые и темно-серые лесные почвы. На шлейфах склонов и в понижениях надпойменных террас имеют место лугово-черноземные и луговые, в поймах рек – аллювиальные почвы, среди которых встречаются засоленные, а также переувлажнённые и заболоченные.

Преобладают черноземы обыкновенные остаточно-луговатые и типичные с участием солонцов и аллювиальных дерновых насыщенных почв.

Для южной  части пахотных земель муниципального района Кинельский (степная зона) характерны черноземы обыкновенные и  южные средне - и малогумусные.

Растительный покров территории сельского поселения Кинельский представлен, соответственно, лесными (с преобладанием дуба, липы, сосны, осины и березы), луговыми и степными формациями.

В северной  части муниципального района Кинельский залесенность варьирует в широких пределах:  от  5  до  40%, и составляет  в междуречье рек Сок и Б. Кинель порядка 17,9%. В междуречье рек Б. Кинель и Самара - порядка 11,8 %.

Лесная растительность в степной зоне практически отсутствует. Отдельные насаждения приурочены к долинам рек, склонам оврагов и балок. Наиболее крупные из них расположены вдоль р. Самара.

Зональной растительностью, которая сохранилась на отдельных участках вдоль р. Самара, являются разнотравно-типчаково-ковыльные степи, в травостое которых ведущую роль играют степные злаки - ковыль и типчак.

Азональным типом растительности является растительность пойм, которая представлена крупно-разнотравными лугами с участками степных элементов в сочетании с древесно-кустарниковой растительностью.

Южнее р. Самара, на территории, приуроченной к степной природно-географической зоне, леса занимают не более 0,5 % территории, причем большая часть насаждений здесь представлена искусственными лесными полосами.

# 3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации сельского поселения Кинельский.

## 3.1.  Анализ демографической ситуации в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский

### 3.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляется относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

- стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

- стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

- стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью. На рисунках 1 и 2 наглядно прослеживается динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту и воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности,  населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличивается, начиная с 15-летнего возраста.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,53 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. На рисунках 4; 5; 6 прослеживается динамика распределения населения Самарской области, муниципального района Кинельский  и сельского поселения Кинельский по возрастным группам.

.

- Рисунок  4

- Рисунок 5

- Рисунок 6

В 2010 году ситуация в сельском поселении Кинельский изменилась в сторону роста населения старше трудоспособного возраста.

Распределение населения муниципального района Кинельский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил в пожилой возраст.

### 3.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский

На территории муниципального района Кинельский расположены 12 сельских поселений.

Административным центром муниципального района  является г.о. Кинель.

- Сельские поселения муниципального района Кинельский:

- Алакаевка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 1174 человек;

- Бобровка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 3309 человек;

- Богдановка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 2262 человека;

- Георгиевка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 5540  человек;

- Домашка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 3378  человек;

- Кинельский (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 2191 человек;

- Комсомольский (в составе 10 населенных пунктов) – общее число жителей 4147 человек;

- Красносамарское (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1856  человек;

- Малая Малышевка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 2546  человек;

- Новый Сарбай (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1503  человека;

- Сколково (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 2021  человек;

- Чубовка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 3294  человека.

В целом в муниципальном районе Кинельский по данным Федеральной службы государственной статистики (САМАРАСТАТ) (по состоянию на  1 января 2011 года) проживает 33099 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения.

На протяжении длительного периода наблюдается естественная убыль населения, в то же время в течение последних 4 лет ее объем существенно сократился.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по сельским поселениям Самарской области в сторону уменьшения.

Соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, близки к их соотношению в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Кинельский доля стариков превышает долю молодого населения: 23,0% против 16,2%. Таким образом, разрыв составляет 6,8%, что на 0,1% больше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе немного больше среднего областного показателя. См. Рисунок 4

Младенческая смертность в поселениях Кинельского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в сельских поселениях района в 1997 и в 2003  годах. Сегодня показатель младенческой смертности в муниципальном районе немного выше областного. Рисунок 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей в муниципальном районе Кинельский.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Кинельский примерно на 2,1 года меньше, чем в области в целом и составляет 65,1 лет.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. На рисунке 8 отражены общие итоги миграции сельского населения Самарской области в 2010 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в сельских поселениях муниципального района Кинельский на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост был велик, но в 1999 году внешняя миграция пошла на убыль, однако в с 2006 по 2009 гг. в Кинельском районе она  покрывала естественную убыль населения.

По общим итогам миграции за 2010 год в сельские поселения Кинельского  района прибыло на 1человека больше, чем убыло из них.

- Рисунок 8 - Общие итоги миграции сельского населения

- Самарской области в 2010 году.

Наиболее крупные населенные пункты муниципального района Кинельский  являются административными центрами сельских поселений. Административные центры сельских поселений обладают устойчивым социально-демографическим потенциалом и образуют демографический каркас муниципального района Кинельский.

Население муниципального района Кинельский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 80,98%. Около 4,5% населения района – чуваши; 4,9% - мордва; 1,93% - татары; 1,9% - украинцы; 0,7% - казахи; 1,5% -марийцы; 1,4% - белорусы.

### 3.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Кинельский муниципального района Кинельский

Демографическая ситуация в сельском поселении Кинельский отражает общие тенденции развития страны, Самарской области и муниципального района Кинельский: снижение рождаемости, устойчивым ростом смертности и снижением продолжительности жизни.

В результате анализа динамики естественного движения сельского населения муниципального района Кинельский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Кинельский демографическая ситуация более благоприятная: несмотря на то, что уровень смертности на протяжении последних лет преимущественно превышал уровень рождаемости, он был гораздо ниже средних показателей смертности по сельскому населению.

Таким образом, демографическая ситуация в сельском поселении Кинельский складывается в более благоприятном русле, в отличие от общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации по Самарской области

По данным Самарастат за последние годы число жителей в с.п. Кинельский преимущественно росло.

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения с.п. Кинельский,  о среднегодовом приросте населения с.п. Кинельский и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Кинельский м.р. Кинельский.

## 3.2. Структура современного землепользования сельского поселения Кинельский.

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, все земли России в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населённых пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Законом Самарской области от 28.02 2005 г. № 70-ГД (с изменениями от 16.03.2006 № 15-ГД) «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» установлены границы тринадцати поселений, одним  из которых является сельское поселение Кинельский.

Современные границы сельского поселения Кинельский носят естественный характер, проходят вдоль твёрдых ориентиров рельефа местности, определены точками стыка границ смежных землепользований.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: пашнями, пастбищами и многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.

Площадь земель в границах сельского поселения Кинельский получена в результате компьютерной  обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 15284,1 га:

- земли сельскохозяйственного назначения – 9309,6 га – признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей,
 в составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- земли населённых пунктов – 260,1* га - к ним  относятся все земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам (в ред. Федерального закона):

- жилым;

- общественно-деловым;

- производственным;

- инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационным;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения

- военных объектов;

- иным территориальным зонам.

На территории сельского поселения Кинельский земли населённых пунктов расположены в границах:

- п. Культура  - площадь земель 124* га;

- п. Энергия  - площадь земель 32,6* га;

- п. Кинельский  - площадь земель 18,5* га;

- п. Колки  - площадь земель 3* га;

- п. Луговой  - площадь земель 15* га;

- п. Трёхколки  - площадь земель 17* га;

- п. Угорье  - площадь земель 14* га;

- п. Язевка  - площадь земель 36* га.

* За площадь земель приняты площади полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.

- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения).

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Особенности правового режима этих земель устанавливаются статьями Земельного Кодекса и учитываются при проведении зонирования территорий.

- земли особо охраняемых территорий -  к ним относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения;

- иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом, федеральными законами.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

- земли лесного фонда – к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

- земли водного фонда – к землям водного фонда относятся земли:

  - покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных               объектах;

  - занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. 
На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

- земли запаса – к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель; использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

## 3.3. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Кинельский.

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктуры  предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным  регламентам.

На территории сельского поселения Кинельский непосредственное обслуживание водным и воздушным транспортом отсутствуют.

Автомобильный транспорт. По территории района проходят три автодороги общего пользования регионального значения:

- “Самара-Бугуруслан” (Р-225) II категории по направлению запад-восток;

- «Кинель-Богатое-Борское» в юго-западном направлении;

- «Обводная г. Самары» по направлению север-юг.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Кинельского района составляет 354,760 км.

Населённые пункты Кинельского района, не обеспеченные подъездными дорогами с твёрдым покрытием:

- п. Свободный - 21 чел.;

- п. Карповка - 3 чел.;

- п. Луговой – 55 чел.;

- п. Пчелка – 3 чел.;

- п. Тростянка – 29 чел.

Всего: 5 населенных пунктов -- 111 человек.

В настоящее время социально-экономическое развитие муниципального района Кинельский во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и междугородных пассажирских перевозок. Темпы развития автомобильных дорог муниципального района Кинельский отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации.

Недостаточная развитость территориальных автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в поездках.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог необщего пользования и бесхозяйственных автодорог и их перевод в сеть автомобильных дорог общего пользования местного либо регионального или межмуниципального значения окажет существенное  воздействие на обеспечение движения рейсовых и школьных автобусов, служб скорой медицинской помощи и служб МЧС России, снижение влияния транспортных затрат на себестоимость продукции, сокращение оттока сельского населения из-за неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем.

Территорию сельского поселения Кинельский с востока на запад пересекает автомобильная дорога “Самара-Бугуруслан” (Р-225) II категории – вдоль неё расположены почти все населённые пункты поселения. Население пользуется услугами междугородных автобусов.

Таблица № 1 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения Кинельский

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6310441000259 | «Самара- Бугуруслан» - Энергия | 1,300 |
| 2 | 6310441000265 | «Самара- Бугуруслан» | 11,300 |
| Итого |  |  | 12,600 |

Железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт на территории области представлен  Куйбышевской железной дорогой и частью Южно-Уральской железной дорогой (Оренбургское направление).

Железнодорожный транспорт на территории муниципального района Кинельский  представлен тремя федеральными  железными дорогами:

- «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск», магистрального типа (электрофицированная, двухпутная). Протяженность в границах района составляет –  50,5 км;

- «Кинель-Безенчук» – обходная (электофицированная, двухпутная). Протяженность в границах района составляет – 3,1 км;

- «Оренбург-Кинель» магистрального типа  (неэлектрофицированная, двухпутная). Протяженность в границах района составляет – 40,0 км.

- Таблица № 2 - Характеристика федеральных железных дорог

(в пределах м.р. Кинельский)

| № п/п | Железная дорога | Тип дороги | Протяжен-ность (в границах района), км | Количе-ство путей | Вид тяги | Преобладаю-щее напрвление грузопотоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск» | магистральная | 348 | 2 | Электрофи-цированная | Уфа-Самара-Саранск |
| 2 | «Оренбург-Кинель» |  | 100 | 2 | Неэлектро-фициро-ванная | Оренбург-Кинель |
| 3 | «Кинель-Безенчук» | обходная | 109 | 2 | электрофицированная | Кинель-Безенчук |

На территории Кинельского района расположены четыре железнодорожные станции и две ж/д платформы.

Таблица № 3 - Характеристика железнодорожных станций (по данным управления Куйбышевской железной дороги - ОАО «РЖД» на 01.01.2009 г.)

| № п.п. | Название | Грузооборот (тонн) | Пассажирооборот (тыс.пасс-км) | Количество перевезенных пассажиров (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Георгиевка | - | 1956,429 | 37 481 |
| 3 | Спиридоновка | - | 652,282 | - |
| 4 | Тургеневка | - | 1197,944 | 28 828 |
| 5 | Тростянка | - | - | - |
| 6 | ОП 1161 км | - | 1,348 | 21 |
| 7 | ОП 1169 км | - | 0,061 | 1 |

Воздушный транспорт. Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р. Кинельский, в том числе сельского поселения Кинельский, осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, в том числе, обеспечивая внешние связи Самарской области, принимает все типы гражданских самолетов. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы. В составе аэропорта «Курумоч» имеются система терминалов общей площадью более 11000 кв. м. и грузовой комплекс. Площадь аэропорта «Курумоч» составляет 590 га.

Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

Расстояние от административного центра г. Кинель до международного аэропорта «Курумоч» - 56,1 км.

В непосредственной близости от границ муниципального района  Кинельский расположен  аэропорт «Смышляевка». В настоящее время аэропорт «Смышляевка» находится в распоряжении ОАО «Самарская компания авиации специального применения». Кроме того, здесь находится авиационный клуб «Айсберг» и проводятся региональные авиасалоны малой авиации. Аэродром способен принимать и выпускать самолеты типа Л-410, Ан-2 и вертолеты всех разновидностей. Мероприятия, чартерные рейсы и хозяйственные воздушные работы обслуживают более 100 человек.

Водный транспорт. Водный транспорт в Самарской области играет существенную роль в грузовых и пассажирских перевозках. Главный речной путь – р. Волга – по своему транспортному назначению и судоходной глубине  относится к сверхмагистрали. Протяженность внутренних водных путей Самарской области составляет 685 км. Продолжительность навигации на р. Волге составляет около 220 суток.

В  границах  муниципального района   Кинельский по малым рекам Самара и Б. Кинель пассажирское судоходство не осуществляется,  на обозначенных участках  рек Самара и Б. Кинель также отсутствует возможность для перевозки  больших грузов водным путем.  Протяженность судоходного участка р. Самара - 40 км,  данный участок распространяется от устья реки до пгт. Смышляевка на территории г.о. Самара (глубина судового хода – 3 м, ширина –   50 м).

Возможности судоходства на территории района существуют  только  для  судов маломерного флота.

Трубопроводный транспорт. Трубопроводный транспорт является важным элементом транспортной инфраструктуры Самарской области, на долю которого приходится около 43% грузоперевозок.

Добыча и переработка нефти и газа на территории Самарской области привела к созданию разветвленной сети трубопроводов различного диаметра и назначения. Они производят транспортировку нефти, газа и целого ряда продуктов нефтехимии. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

По территории муниципального района Кинельский проходит большое количество транзитных и местных трубопроводов. К транзитным относятся нефтепроводы: Нижневартовск–Самара, Базлы–Самара, Бугуруслан–Сызрань, Муханово–Самара, Похвистнево–Самара, Кулешовка–Самара, Альметьевск–Самара, Колтасы–Самара и Ромашкино–Самара. К магистральным газопроводам относятся: Похвистнево–Самара, Муханово–Самара, Отрадный–Тольятти, Мокроус–Тольятти, Алексеевка–Тольятти, Нефтегорский ГПЗ–Алексеевка.

Через район проходит аммиакопровод Тольятти–Одесса. По территории района проходят продуктопроводы Отрадненского и Нефтегорского газоперерабатывающего заводов, Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода и Новокуйбышевского нефтехимкомбината.

По территории муниципального района Кинельский  в целом проходят:

- 26 магистральных нефтепроводов;

- 52 магистральных газопровода;

- 8 продуктопроводов;

- 1 аммиакапровод.

В границах территории м.р. Кинельский имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. В юго-западной части м.р. Кинельский расположена ЛПДС «Самара» (пункт слива и налива нефти ЗАО «Самара-Нафта»).

## 3.4. Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Кинельский.

Планировочная структура всех населённых пунктов сельского поселения Кинельский, определялась особенностями рельефа территории и автомобильными  дорогами, отличается ярко выраженной живописностью, уличная трассировка  подчинена изгибам и перепадам рельефа местности и (или) руслу водоёмов

Разработка  генерального плана поселения  Кинельский предусматривается с  учётом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий пригодных для  градостроительного освоения,  внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального потенциала территории и с использованием варианта открытой планировочной структуры.

Поселок Кинельский раскинулся на южных берегах озера Светлое (каскад) в западной части сельского поселения Кинельский, с южной стороны территория посёлка ограничивается автодорогой «Самара – Бугуруслан», въезд на территорию посёлка осуществляется по ул. Набережная. Улица Набережная повторяет очертание береговой линии озера Светлое, от неё веерообразно расходятся поперечные улицы. Планировочная структура посёлка представляет собой квартальную систему застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Остальные населённые пункты сельского поселения Кинельский представлены немногочисленными  (чаще одной) улицами с застройкой низкой плотности индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

Поселок Луговой расположен на расстоянии 2 км от районного центра, на расстоянии 35 км от областного центра - имеет вытянутую форму, основная улица Речная проходит с юго-запада на северо-восток.

Поселок Культура расположен на расстоянии 5 км от районного центра, в 36 км от областного центра, также имеет вытянутую форму. Основная улица - Дачная.

Поселок Язевка расположен на расстоянии 6 км от районного центра,в  38 км от областного центра, имеет вытянутую форму с запада на восток. Одна основная улица – Центральная, проходит вдоль оз. Язевка.

Поселок Угорье расположен на расстоянии 10 км от районного центра, в  42 км от областного центра, состоит из одной улицы Школьная и имеет вытянутую форму с севера на юг. В южной части за границами села расположена МФ.               В южной части за границами села находится садовое товарищество «Угорье-2».

Поселок Трехколки расположен на расстоянии 5 км от районного центра, в 37км от областного центра.

Поселок Энергия расположен на расстоянии 5 км от районного центра, в  37км от областного центра.

Поселок Колки в настоящее время в поселке никто не проживает.

## 3.5. Существующее функциональное использование территории населённых пунктов сельского поселения Кинельский

### 3.5.1. Жилая зона

Земельные участки в составе жилой зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам. В жилой  зоне могут размещаться отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона в сельском поселении Кинельский представляет застройку низкой плотности.  Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Кинельский в основном представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

- Таблица № 4 - Данные по жилому фонду сельского поселения Кинельский.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 41654,3 |
| 3 | государственный | 2435,1 |
| 4 | частный | 39219,2 |
| 5 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 19,8 |

- Таблица № 5 - Характеристика жилого фонда по этажности сельского поселения Кинельский.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 376 | 24202,1 | 93,7 |
| 2 | Секционная застройка: | 25 | 17452,2 | 6,3 |
|  | одноэтажная | 9 (бараки) | 5787,7 | 2,3 |
|  | двухэтажная | 14 | 9267,2 | 3,5 |
|  | трёхэтажная | 2 | 2396,5 | 0,5 |
| Всего: |  | 401 | 41654,3 | 100 |

- Таблица № 6 - Характеристика жилого фонда по этажности сельского поселения Кинельский с разбивкой по населённым пунктам.

| № п/п | Наименование | П. Кинельский |  | П. Культура |  | П. Язевка |  | П. Луговой |  | П. Трёхколки |  | П. Энергия |  | П. Угорье |  | П. Колки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, м2 | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | Количество домов, шт. |
| 1 | Индивиду-альная застройка | 18709,9 | 276 | 356,1 | 3 | 1853,4 | 40 | 775,2 | 19 | -- | -- | 857,7 | 4 | 1649,8 | 34 | -- | -- |
| 2 | Секционная застройка: | 13649,6 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 514,6 | 3 | 1040,8 | 2 | 2247,2 | 3 | -- | -- |
|  | одноэтажная | 4273,6 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 514,6 | 3 | 1040,8 | 2 | -- | -- | -- | -- |
|  | двухэтажная | 6979,5 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2247,2 | 3 | -- | -- |
|  | трёхэтажная | 2396,5 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Всего: |  | 32359,5 | 293 | 356,1 | 3 | 1853,4 | 40 | 775,2 | 19 | 514,6 | 3 | 1898,5 | 6 | 3897,0 | 37 |  | -- |

Таблица № 7 – Ветхий фонд сельского поселения Кинельский

| № п/п | Место нахождения | Материал стен | Общая площадь, м² | Проживает человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П. Кинельский, ул. Набережная, 31 | Блочный | 198,8 | 21 |
| 2 | П. Кинельский, ул. Набережная, 34 | деревянный | 233,5 | 28 |
| 3 | П. Кинельский, ул. Набережная, 35 | Блочный | 421,2 | 22 |
| 4 | П. Кинельский, ул. Набережная, 37 | Блочный | 162,5 | 18 |
| 5 | П. Кинельский, ул. Рабочая, 2 | Блочный | 179,7 | 16 |
| 6 | П. Кинельский, ул. 40 лет Победы, 10 | Блочный | 196,1 | 8 |
| 7 | П. Кинельский, ул. Западная, 8 | Блочный | 183 | 15 |
| 8 | П. Кинельский, ул. Западная, 13 | Блочный | 164,3 | 8 |
| 9 | П. Угорье, ул. Школьная, 17 | Блочный | 126,8 | 15 |
| 10 | П. Энергия, ул. Лесная, 1 | Блочный | 150 | 17 |
| 11 | П. Энергия, ул. Озёрная, 1 | Блочный | 120 | 20 |
| 12 | П. Трёхколки, ул. Приозёрная, 1 | Блочный | 103,5 | 15 |
| 13 | П. Трёхколки, ул. Приозёрная, 3 | Блочный | 298,2 | 23 |
| 14 | П. Трёхколки, ул. Приозёрная, 5 | Блочный | 116,6 | 11 |

Данные по ветхому жилому фонду предоставлены администрацией сельского поселения Кинельский.

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому фонду, согласно законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются следующие:

- ветхим считается жилой дом с физическим износом, при котором его прочностные и деформационные характеристики равны или хуже предельно допустимых характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.

К ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с физическим износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных материалов с физическим износом свыше 65 %.

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик села и  снижает инвестиционную привлекательность всего поселения.

### 3.5.2. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам.

Общественный центр формируют здания  администрации сельского поселения, сельского клуба, библиотеки, почты, поликлиники.

Общественный центр сельского поселения Кинельский сформирован в посёлке Кинельский по улицам Набережная и Южная.

В настоящее время социально-культурная инфраструктура сельского поселения Кинельский представлена:

- средней школой в поселке Кинельский, в которой с 1 по 11 классы обучаются 106 учеников;

- средней школой в поселке Угорье, в которой с 1 по 11 классы обучаются 52 ученика;

- детским садом в поселке Кинельский;

- Домами культуры в поселках Кинельский и Угорье;

- библиотеками в поселках Кинельский и Угорье;

- офисом врача общей практики в поселке Кинельский;

- комплексом сельских магазинов и кафе.

Услуги ЖКХ в поселении оказывает ООО «Юником», образованное в             2008 году.

Согласно СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п), сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

- Таблица № 8- Объекты культурно-бытового обслуживания сельского

поселения Кинельский по состоянию на 01.01.2011 г.

| № п/п | Наименование |  |  | Адрес, улица |  |  |  | № дома | Этажность |  |  |  | Мощность |  | Состояние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Д/сад «Березка» |  |  | П. Кинельский, ул. Набережная |  |  |  | 32 | 2 |  |  |  | 115 мест |  | Удовл. |  |
| Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ Кинельская СОШ |  |  | П. Кинельский, ул. Рабочая |  |  |  | 4А | 2 |  |  |  | 351 учащ. |  | Удовл. |  |
| 2 | Язевская основная общеобразовательная школа |  |  | П. Угорье, ул. Школьная |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 70 учащ. |  | Удовл. |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Офис врача общей практики |  |  | П. Кинельский, ул. Южная |  |  |  | 11А | 11 |  |  |  | 32 посещ. в смену |  | Удовл. |  |
| 2 | Аптека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 чел. |  |  |  |
| 3 | ФАП |  |  | П. Угорье, ул. Школьная, 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  | П. Кинельский, ул. Набережная |  |  | 32 |  |  |  |  | 66 чел |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СДК |  |  |  | П. Кинельский, ул. Набережная |  |  | 24 | 1 |  |  |  | 150 мест |  | Неуд. |  |
| 2 | СДК |  |  |  | П. Угорье, ул. Школьная |  |  | 8 | 1 |  |  |  | 60 мест |  | Удовл. |  |
| 3 | Библиотека |  |  |  | П. Кинельский, ул. Южная |  |  | 17 | 1 |  |  |  | 15000 ед.хр./ 500 чит.мест |  | Удовл. |  |
| 4 | Библиотека |  |  |  | П. Угорье, ул. Школьная |  |  | 1-9 |  |  |  |  | 6000 ед.хр./ 200 чит.мест |  | Удовл. |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и коммунального обслуживания Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИП «Романов» ПО «Утес» |  |  | П. Кинельский, ул. Южная |  |  |  | 11 | 1 |  |  |  | 357м2 |  | Удовл. |  |
| 2 | ИП «Меренков» |  |  | П. Кинельский, ул. Южная |  |  |  | 14А | 1 |  |  |  | 60 м2 |  | Удовл. |  |
| 3 | ИП «Тарасов» |  |  | П. Кинельский, ул. Полевая |  |  |  | 24 | 1 |  |  |  | 300 м2 |  | Удовл. |  |
| 4 | ИП Галлиев «Кинельские колбасы» |  |  | П. Кинельский, ул. Светлая |  |  |  | 1А | 1 |  |  |  | 400 м2 |  | Удовл. |  |
| 5 | ИП Степанова |  |  | П. Угорье, ул. Школьная |  |  |  | -2 |  |  |  |  | 60 м2 |  | Удовл. |  |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Баня |  |  | П. Кинельский, ул. Южная |  |  | 2А |  | 1 |  |  |  |  | 20 мест | Удовл. |  |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи, финансовые учреждения Организации и учреждения управлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация сельского поселения Кинельский |  |  | П. Кинельский, ул. Южная |  |  | 17 |  | 1 |  | 8 |  |  |  | Удовл. |  |
| Банки и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Филиал почтового отделения связи (почта России) | П. Кинельский, ул. Набережная |  |  |  | 32 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Юником» |  | П. Кинельский, ул. Южная |  |  | 14 |  |  |  | 1 |  | 14 |  |  | Удовл. |  |

### 3.5.3. Производственная и коммунально-складская зона

Производственные  коммунально-складские зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, которые обеспечивают их функционирование.

На территории муниципального района Кинельский зарегистрировано более     50 организаций. Самые большие организации как пивоваренная компания «Балтика», ферма по выращиванию грибов, ЗАО «Электрощит».

### 3.5.4. Зона транспортной инфраструктуры

Земельные участки в составе зон транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами железнодорожного,  автомобильного речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта.

Зона транспортной инфраструктуры в населённых пунктах муниципального района Кинельский, как правило, представлена улично-дорожной сетью местного значения. Улицы и дороги, в свою очередь, могут входить в состав различных функциональных зон.

На территории поселения имеются объекты обслуживания транспортных средств (автозаправочные станции, станции технического обслуживания, коллективные крытые стоянки и т.п.), расположенные вдоль автомобильной дороги «Самара-Бугуруслан». Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на индивидуальных  участках.

- Таблица № 9 -  Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов

сельского поселения Кинельский.

| № п\п | Наименование | Протяжённость, км | В том числе без твёрдого покрытия, км |  |  | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посёлок Кинельский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улица Набережная | 1,9 | 0,65 |  |  | 7600 |
| 2 | Улица Южная | 0,74 | -- |  |  | 2960 |
| 3 | Улица Полевая | 1 | 1 |  |  | 4000 |
| 4 | Улица 40 лет Победы | 1 | -- |  |  | 4000 |
| 5 | Улица Степная | 1,32 | 0,42 |  |  | 5280 |
| 6 | Пер. Степной | 0,15 | 0,15 |  |  | 600 |
| 7 | Улица Западная | 0,58 | -- |  |  | 2320 |
| 8 | Улица Берёзовая | 0,3 | 0,3 |  |  | 1200 |
| 9 | Пер. Светлая | 0,7 | -- |  |  | 2800 |
| 10 | Улица Рабочая | 0,38 | -- |  |  | 1520 |
| 11 | Улица Транспортная | 0,58 | -- |  |  | 2320 |
| 12 | Улица Восточная | 0,52 | -- |  |  | 2080 |
| 13 | Пер. Зелёный | 0,1 | 0,1 |  |  | 400 |
| 14 | Улица Ясная | 0,2 | 0,2 |  |  | 800 |
| Всего: |  | 9,47 | 2,28 |  |  | 37880 |
| Посёлок Язевка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улица Центральная | 3,0 | 3,0 |  |  | 9000 |
| Посёлок Трёхколки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улица Приозёрная | 0,14 | 0,14 |  |  | 420 |
| Посёлок Луговой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улица Луговая | 0,2 | 0,2 |  |  | 600 |
| 2 | Улица Речная | 0,48 | 0,48 |  |  | 1440 |
| 3 | Улица Дружная | 0,48 | 0,48 |  |  | 1440 |
| Всего: |  | 1,16 | 1,16 |  |  | 3480 |
| Посёлок Угорье |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улица Школьная | 0,74 | 0,74 |  |  | 2220 |
| Посёлок Культура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улица Дачная | 0,74 |  | 0,74 | 2220 |  |
| 2 | Улица Песчаная | 0,3 |  | 0,3 | 900 |  |
| Всего: |  | 1,04 |  | 1,04 | 3120 |  |
| Посёлок Энергия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улица Лесная | 0,5 | -- |  |  | 2000 |
| 2 | Улица Озёрная | 0,96 | 0,96 |  |  | 3840 |
| 3 | Улица Каштановая | 0,25 | 0,25 |  |  | 1000 |
| 4 | Улица Тополей | 0,08 | 0,08 |  |  | 320 |
| 5 | Улица Майская | 0,08 | 0,08 |  |  | 320 |
| 6 | Улица Прибрежная | 0,5 | -- |  |  | 2000 |
| Всего: |  | 2,37 | 1,37 |  |  | 9480 |
| Итого: |  | 17,42 | 9,23 |  |  | 73100 |

### 3.5.5. Рекреационная зона

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озёрами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

Площадь насаждений общего пользования в  парках и скверах  в населённых пунктах сельского поселения Кинельский не обеспечивает нормативный уровень (12 м² - согласно п. 9.13. СНиП 2.07.01-89  «Градостроительство. Планировка и  застройка  городских  и  сельских  поселений»).

Недостающая площадь зеленых насаждений компенсируется  лесными массивами, расположенными в основном в  прибрежных зонах водоёмов. Породный состав лесов поселения - преимущественно лиственные заволжские дубовые леса с примесью липы и клёна.

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения и производственных предприятий.

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно-  защитных зон. Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны.

Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

### 3.5.6. Зона сельскохозяйственного использования

Кинельский район - один из основных производителей сельскохозяйственной продукции в области. Сельское хозяйство занимает большую долю (34%) в структуре отраслей экономики Кинельского района, 73% земель района отведены под сельскохозяйственные нужды, 46% от всего трудового потенциала района занято в сельском хозяйстве.

Агропромышленный комплекс муниципального района Кинельский в основном представлен отраслями растениеводства, которое в общем объеме сельскохозяйственной продукции района составляет более  70,0 %. Объемы отраслей животноводства в районе составляют около  30 %.

Таблица № 10 - Предприятия агропромышленного комплекса на территории  сельского поселение Кинельский.

| Показатели | Един, измер. | ФГУП Учхоз СГСХА |
| --- | --- | --- |
| Численность работающих | чел | 32 |
| Производственные мощности: |  |  |
| мастерская по ремонту техники | ед. | 1 |
| гараж | « | 1 (на 12 а/м) |
| машинный двор | « | 1 |
| зерноток | « | 1 |
| склад для хранения зерна | « | 2 (по 2 тыс. тн) |
| нефтебаза | « | 1 (на 150тн ГСМ) |
| животноводческие помещения КРС | « | 2 (по 200 гол.) |

На территории сельского поселения Кинельский имеются коллективные сады (49 га):

- садово-дачное товарищество «Культура» (14 га) в районе п. Культура;

- садово-дачное товарищество «Угорье» (10 га) в районе п. Угорье;

- дачное некоммерческое товарищество «Энергия» (25  га).

### 3.5.7. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населённого пункта.

На территории сельского поселения Кинельский имеются пять кладбищ:

- действующее кладбище посёлка Кинельский (S=53527 м²) расположено за границами населённого пункта в 1,2 км к юго-востоку от поселка;

- закрытое кладбище посёлка Луговой (S=18668 м²) располагается юго-западнее границы посёлка;

- действующее кладбище посёлка Энергия (S=2727 м²) расположено в южной части территории посёлка;

- действующее кладбище посёлка Культура (S=4800 м²) расположено за границами населённого пункта;

- действующее кладбище посёлка Язевка (S=6602 м²) расположено за границами населённого пункта.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

В Кинельском районе имеются скотомогильники. Все закрыты постановлением Главы администрации Кинельского района № 268 от             12.02.2007 г., в настоящее время в реестре муниципального имущества не значатся.

Таблица № 18 - Ветеринарно-санитарные характеристики скотомогильников сельского поселения Кинельский  по состоянию на 10.11.2011г. (ГУСО «Кинельская районная станция по борьбе с болезнями животных» от 15.11.2011 №216)

| № п/п | Удаление от населенного пункта и его наименование | Владелец | Действующий, закрытый или находится в стадии строительства | Первое захороне-ние | Сибирско-язвенное захоронение | Дата последнего захоронения в закрытых скотомогиль-никах | Наличие заграждения | Наличие траншеи и обваловки | Подтоп-ление талыми водами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Энергия - 1500м | Самарская ГСХА | закрытый | 1969 | нет | 1995 | имеется | имеется | не подтапливается |
| 2 | п. Кинельский - 500м |  |  | 1970 |  |  | не имеется | не имеется |  |
| 3 | п. Угорье – 1000м |  |  | -- |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Трехколки - 800м |  |  | 1970 |  |  |  |  |  |

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее               25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов;

- строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника.

Радиус СЗЗ объекта составляет 1000 м.

М.р. Кинельский находится в зоне обслуживания завода по производству мясокостной муки ОАО «Малышевское».

В целях соблюдения требований п. 1.7.1 «Ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов» 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г.» с изменениями от 16 августа 2007 г.  и обеспечения безопасности компонентов окружающей среды в зоне, обслуживаемой ветеринарно-санитарным утилизационным заводом, все биологические отходы перерабатывают на мясокостную муку. Ориентировочный радиус СЗЗ объекта составляет 1000 м.

Твёрдые бытовые (ТБО) и промышленные отходы (ПО) II,III  и IV классов опасности м.р. Кинельский размещаются на полигоне ТБО и промотходов                 г. Кинель.

- Таблица № 11 - Характеристика объекта размещения твёрдых бытовых и

промышленных отходов муниципального района Кинельский

| № п/п | Объект размещения отходов | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полигон (площадь, га) | 13,38 |
| 2 | Год начала эксплуатации | 1996 |
| 3 | Год закрытия | 2012 |
| 4 | Ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны, м | 1000 |
| 5 | Среднегодовое количество размещаемых отходов, тыс.м3 | 1850 |
| 6 | Расположение объекта | Муниципальный район Кинельский |

# 4. Инженерное оборудование территории населённых пунктов сельского поселения Кинельский

Инженерное обеспечение сельского поселения Кинельский включает в себя:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- телефонизацию.

Таблица № 12 - Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населенных пунктах сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Сетевой газ | Централизованное теплоснабжение | Центральное водоснабжение | Центральная канализация | Электроснабжение | Телефонизация | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Кинельский-а/ц | + | + | + | - | + | + | 5 |
| 2 | п. Угорье | + | + | + | - | + | - | 4 |
| 3 | п. Энергия | + | - | - | - | + | - | 2 |
| 4 | п. Культура | - | - | - | - | + | - | 1 |
| 5 | п. Луговой | - | - | - | - | + | - | 1 |
| 6 | п. Трехколки | + | - | + | - | + | - | 3 |
| 7 | п. Язевка | + | - | - | - | + | - | 2 |
| 8 | п. Колки | + | - | - | - | + | - | 2 |

Таблица № 13 – Характеристика инженерного обустройства населенных пунктах сельского поселения Кинельский.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Обеспечение сетевым газом (баллонным) | Водоснабжение, м³/сут. | Канализация, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Кинельский-а/ц | сетевой 100 | водопровод 420 | Откачка 60 |
| 2 | п. Угорье | 100 | водопровод 44 | Откачка 2 |
| 3 | п. Энергия | 98 | колодец | -- |
| 4 | п. Культура | Нет | колодец | -- |
| 5 | п. Луговой | 100 | колодец | -- |
| 6 | п. Трехколки | 100 | колодец | -- |
| 7 | п. Язевка | 100 | колодец | -- |
| 8 | п. Колки | нет | уличная колонка | -- |

## 4.1. Водоснабжение

Удельное водопотребление в целом по районам области колеблется  в пределах 128 - 350 литров в сутки на человека при среднеобластном показателе 266 литров в сутки на человека. Превышение  установленных нормативов для хозпитьевого водоснабжения происходит  за счет использования воды на полив приусадебных участков.

Наибольшее развитие в сельской местности получили локальные системы водоснабжения. Примерно в половине населенных пунктов не достаточная водообеспеченность. Это объясняется тем, что сооружения инженерного оборудования для забора артезианских, поверхностных вод для их подъема, обработки и распределения между потребителями построены 30 - 40 лет назад, морально устарели и имеют значительный физический износ.

В настоящее время в Кинельском  районе централизованное водоснабжение имеют 30 населенных пунктов (из 61-го), которые   запитываются от 35 водозаборов из подземных источников, производительностью 15504 м³/сутки.

На балансе муниципальных предприятий ЖКХ находится: 19,7 км водоводов,  228,1  км водопроводных трасс  (разводящие сети, с износом 70-80%) и 79 артезианских скважин.

Важным вопросом в водоснабжении населенных пунктов является соответствие качества подаваемой воды гигиеническим нормативам. В областной целевой программе «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005-2010 годы выполнен анализ качественного состава воды, подаваемой в водопроводные сети населенных пунктов.

По качеству воды в системах централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов наибольшее несоответствие нормативу отмечается по микробиологическим показателям.

Анализ данных Государственного кадастра качества водопроводной воды показывает, что населенные пункты с неудовлетворительным качеством питьевой воды можно разделить на три группы:

- Первая группа. Вода не удовлетворяет нормативным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074 – 01) по нескольким показателям (общая минерализация, общая жесткость, железо, марганец, окисляемость перманганатная, микробиологические и паразитологические показатели);

- Вторая группа. Вода не удовлетворят нормативным требованиям (СанПиН 2.1.4.1074 – 01) по одному или двум показателям;

- Третья группа. Населенные пункты для которых, в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 2.1.4.1074 – 01), возможно временное увеличение нормативных значений концентраций загрязняющих веществ по постановлению главного государственного санитарного врача на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

В Кинельском районе качество воды пригодное для питьевого водоснабжения следующее:  без дополнительных мероприятий – 17 водозаборов, необходимы мероприятия по обезжелезиванию – 9 водозаборов, умягчению - 2, опреснению – 3, обеззараживанию - 4

В большинстве населенных пунктов с числом жителей менее 500 человек система водоснабжения отсутствует, и забор воды осуществляется из отдельных скважин и шахтных колодцев.

Населенные пункты сельского поселения Кинельский централизованным водоснабжением обеспечивается одним подземным  водозабором.

Таблица № 14 - Данные о водоснабжении населенных пунктов             сельского поселения Кинельский

Сооружения, характеристики

Местоположение и тип водозаборных сооружений: подземный

Насосные станции: нет

Основные сети: - материал труб – основная чугунная – Ø 250; сталь- Ø 50 ÷ 100 - общая протяженность – 9, 94 км от НДС до администрации - износ 90%

П.Угорье – скважина, башня «Рожновского» Ø 100, трубы стальные.

Водяные скважины глубиной 18 метров, вода из которых подается путем откачки глубинными насосами в водовод. Вода подается в башню «Рожновского», затем в разводящую водопроводную сеть в п.п. Энергия, Трехколки, Угорье.

В п.п. Язевка, Луговой, Культура пользуются колодцами.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные, производственные цели и полив.

Поселок Кинельский. Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется за счет эксплуатации верхнечетвертично-современного аллювиального водоносного горизонта индивидуальными колодцами либо из р. Бол. Кинель.

Поселок Культура. Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется за счет эксплуатации современного аллювиального водоносного горизонта индивидуальными колодцами либо из р. Бол. Кинель.

Поселок Энергия. Ввиду низкой водообильности и не защищенности от загрязнения воды горизонта бесперспективны для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется за счет эксплуатации современного аллювиального водоносного горизонта индивидуальными колодцами либо из р. Бол. Кинель.

Поселок Трехколки. Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется за счет эксплуатации современного аллювиального водоносного горизонта индивидуальными колодцами.

Поселок Угорье. Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется за счет эксплуатации акчагыльского водоносного горизонта одной водозаборной скважиной, расположенной на восточной окраине поселка.

Поселок Язевка. Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка осуществляется за счет эксплуатации современного аллювиального водоносного горизонта индивидуальными колодцами.

## 4.2. Водоотведение.

В муниципальном районе Кинельский действующие канализационные очистные сооружения имеются в селах  Чубовка, Бузаевка, Алакаевка,                          п. Комсомольский.

В настоящее время в Кинельском  районе централизованное водоотведение имеют 7 населенных пунктов.

Протяженность сетей канализации составляет 38 км.

Водоотведение от канализованной части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС). Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения.

Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения (КОС) с полной биологической очисткой. Очищенные стоки сбрасываются в реку Самара, Б. Кинель. Стоки по самотечным сетям поступают на КНС, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с последующим обеззараживанием и сбросом в реку Самара.

## 4.3. Теплоснабжение

Характерными признаками муниципальной энергетики являются высокий износ основных фондов, аварийность оборудования, низкий уровень квалификации персонала. Техническое состояние большинства объектов инженерной инфраструктуры в ЖКХ области и уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг не соответствуют современным требованиям. Физический износ основной массы действующих отопительных котельных достигает уровня 60%. Устаревшее оборудование приводит к нерациональному расходу топлива на выработку теплой энергии и к росту ее себестоимости.

В малых городах и населённых пунктах районов Самарской области большинство тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 20 лет. Износ тепловых сетей в целом по области составляет 50 - 60%. Потери тепла при эксплуатации таких сетей превышают нормативные показатели и достигают 30% от произведенной тепловой энергии.

Теплоснабжением жители населенных пунктов Кинельского района обеспечиваются от централизованных и модульных  котельных, а также  индивидуальных котлов, вырабатывающих тепло для нужд отопления и вентиляции. В централизованных  котельных установлены котлы с морально устаревшим оборудованием.

Все котельные вырабатывают теплоноситель - воду с параметрами    85º-65ºС.

Все котельные в качестве топлива используется газ.

Транспортируется тепло по уличным и внутриквартальным подземным тепловым сетям. Трубопроводы различных диаметров, часть из которых подлежит замене ввиду изношенности.

Для сокращения потерь тепловой энергии целесообразно в процессе перекладки или реконструкции сетей, применить теплоизоляцию трубопроводов из современных эффективных материалов.

В тепловых пунктах существующих потребителей устанавливать теплосчётчики и, по возможности, устанавливать регуляторы погодного регулирования.

Всё изношенное, морально устаревшее и вышедшее из строя оборудование в котельных заменить на современное, высокоэффективное, автоматизированное.

Эти мероприятия позволят сократить расход топлива (газа), что, в конечном итоге, снизит стоимость потребляемой тепловой энергии.

Централизованным теплоснабжением в населенных пунктах сельского поселения Кинельский обеспечиваются школа, д/сад, здание администрации:

- Модульная котельная №10 (ул.Транспортная 3-5; Тип Микро-95; Вид топлива-газ);

- Модульная котельная №2 (ул.Набережная 28-30; Тип Микро-95; Вид топлива-газ);

- Модульная котельная №3 (ул.Набережная 26; Тип Микро-95; Вид топлива-газ);

- Модульная котельная №4 (ул.Южная 13,15; Тип Хопер-100; Вид топлива-газ);

- Модульная котельная №5 (ул.Южная 16-18; Тип КЧМ-5; Вид топлива-газ);

- Модульная котельная №6 (ул.Южная 20,22; Тип Хопер-100; Вид топлива-газ);

- Модульная котельная №7 (ул.Набережная 24, Рабочая 2; Тип Хопер-100; Вид топлива-газ);

- Модульная котельная №8 (ул.Рабочая 1,3; Тип Хопер-100; Вид топлива-газ);

- Модульная котельная №9 (ул.Транспортная 1; Тип Хопер-100; Вид топлива-газ);

- Модульная котельная 1.1 (п.Угорье; Тип Хопер-100; Вид топлива-газ);

- Модульная котельная №3 (ул.Школьная 10,13,12а; Тип Хопер-100; Вид топлива-газ);

- Модульная котельная (п.Кинельский, ул.Рабочая 4,6; Тип ДОГВ-23; Вид топлива-газ);

В целях экономии тепловой энергии внедрять автоматизированные тепловые пункты с установкой в них приборов погодного регулирования и тепловых счётчиков.

В целях сокращения потерь тепла выполнять тепловую изоляцию трубопроводов, там, где она отсутствует или пришла в негодность, применяя современные высокоэффективные материалы.

Жилой сектор снабжается теплом от собственных автономных источников, в  качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей   горячего водоснабжения используются газовые колонки.

- Таблица № 15 - Реестр  котельных МУП ЖКХ  МР Кинельский, работающих на сетевом газе.

| Наименование населенного пункта | Отапливаемый объект | Марка котлов | Количество котлов шт. | Количество горелок шт. | Расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 горелкой м³/час | Котельной м³/час |
| МУП ЖКХ «Чубовское» |  |  |  |  |  |  |
| с. Бузаевка |  |  |  |  |  |  |
| ул.26 Партсъезда | Жилой дом №1, №2 | Хопер-100 | 2 | 2 | 10,7 | 21,4 |
| ул. 26 Партсъезда | Жилой дом № 1 6, № 1 8 | КЧМ-5 | 2 | 2 | 11,2 | 22,4 |
| ул.26 Партсъезда | Жилой дом №15, №17 | КЧМ-5 | 2 | 2 | 11,2 | 22,4 |
| ул.26 Партсъезда | Жилой дом №20 | КЧМ-5 | 1 | 1 | ИД | 22,4 |
| с. Богдановка |  |  |  |  |  |  |
| ул.Конычева | Жил. дома №1 , №3 | Хопер-100 | 2 | 2 | 10,7 | 21,4 |
| ул.Октябрьская | Жил. дома №22, №24 | КЧМ-5 | 2 | 2 | 11,2 | 22,4 |
| ул. Октябрьская | Жил. дом №21 | Русич-80 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| ул.Конычева | Админист., гостии. | Русич-80 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| ул.Конычева | Жил. дом №8 | Хопер-100 | 2 | 2 | 10,7 | 21,4 |
| с. Алакаевка |  |  |  |  |  |  |
| Центр, котельная |  | ДКВР 2,5/13 | 3 | 6 | 150 | 900 |
| с. Чубовка |  |  |  |  |  |  |
| Центр. котельная |  | ДКВР 4,5/13 | 4 |  |  |  |

| Наименование населенного пункта |  | Отапливаемый объект |  | Марка котлов |  |  | Количество котлов шт. |  |  | Количество горелок шт. |  | Расход газа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 горелкой м³/час |  |  | Котельной м³/час |  |  |  |
| МУП ЖКХ «Комсомольское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миникот. ул.Молодежная |  |  | Жил. дом №1 и д/сад |  |  | Берндхаум |  |  | 2 |  | 2 |  | 8,5 |  |  | 17,0 |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  | ТВГ-8 |  |  | 2 |  | 2 |  | 1236 |  |  | 2472 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Е1/9 |  |  | 2 |  | 2 |  | 89,6 |  |  | 179,2 |  |  |
| с. Павловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  | Жилые дома 2 шт. |  |  | Берндхаум |  |  | 2 |  | 2 |  | 8,5 |  |  | 17,0 |  |  |
| Котельная № 2 |  |  | Жилые дома |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| с. Покровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  |  | Жилой дом 8-ми кв. |  |  | Берндхаум |  |  | 2 |  | 2 |  | 8,5 |  |  | 17,0 |  |  |
| с. Георгиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  | Д-721 |  |  | 1 |  | 1 |  | 65 |  |  | 65 |  |  |
| Миникот. ул. Нефтяников |  |  | Жил. дома №45 и №51 |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| Миникот. ул. Нефтяников |  |  | Жил. дома №45 и №50 |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| ул. Школьная |  |  | Баня |  |  | ЯИК-41 |  |  | 2 |  | 2 |  | 3,5 |  |  | 11,5 |  |  |
| п. Кинельский' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Набережная |  |  | Жил. дома № 28, № 30 |  |  | КЧМ-5 |  |  | 2 |  | 2 |  | 11,2 |  |  | 22,4 |  |  |
| ул. Набережная |  |  | Жил. дом № 26 |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| ул. Южная |  |  | Жил. дома № 13, № 15 |  |  | Хопер-100 |  |  | 1 |  | 1 |  | 10,7 |  |  | 10,7 |  |  |
| ул. Южная |  |  | Жил. дома № 16, № 18 |  |  | КЧМ-5 |  |  | 2 |  | 2 |  | 11,2 |  |  | 22,4 |  |  |
| ул. Южная |  |  | Жил. дома № 20, № 22 |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| ул. Рабочая |  |  | Жил. дома № 1, № 3 |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| ул. Транспортная |  |  | Жил. дом № 1 |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| ул. Транспортная |  |  | Жил. дома № 3, № 5 |  |  | КСТГВ-80 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| ул. Рабочая |  |  | Жил. дом № 4 |  |  | АКГВ 23,2-3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3,5 |  |  | 6 |  |  |
| ул. Рабочая |  |  | Жил. дом № 6 |  |  | АКГВ 23,2-3 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3,5 |  |  | 6 |  |  |
| п. Угорье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  | Жил. дом, клуб |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| Котельная №3 |  |  | Два ж. дома 18-ти кв. |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |  |
| г. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская |  |  | Налог, инспекция |  |  | КСТГВ-80 |  |  | 2 |  | 2 |  | 10,0 |  |  | 20,0 |  |  |
| МУП ЖКХ «Домашкинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Домашка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  | HP- 18 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 75 |  |  | 225 |  |
| с.Бобровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кооперативная | Администрация |  |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |
| ул. Специалистов | Жил. дома №12, №13 |  |  |  | Хопер-100 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 10,7 |  |  | 21,4 |  |
| ул.Кирова с.Парфёновка | ФАП |  |  |  | Гефест-25 Русич |  |  | 1 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Формальный | Жилой дом |  |  |  | КСТГ-40 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 12 |  |
| МУП ЖКХ «Малышевка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. М. Малышевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  | HP- 18 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 75 |  |  | 300 |  |

- Таблица № 16 - Реестр  котельных  школ  муниципального  района Кинельский, потребляющих сетевой газ

| № п/п | Наименование населенного пункта | Отапливаемый объект | Марка котлов | Количество котлов шт. | Количество горелок шт. | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 горелкой м³ /час | котельной м³ /час |  |
| 1 | с. Бобровка | школа средн. школа начальная дет.сад, клуб, администр. здание ЗОА "Бобровское" | КЧМ-5 Хопер-100 Хопер-100 | 2 2 2 | 2 2 2 | 11,2 10,7 10,7 | 22,4 21,4 21,4 |  |
| 2 | с. Богдановка | Школа Богдановский т.дом | КЧМ-5 КЧМ-5 НР-18 ЯИК-80 | 2 2 4 2 | 2 2 4 2 | 11,2 11,2 76 | 22,4 22,4 300 |  |
| 3 | с. Б-Малышевка | школа | Хопер-100 | 2 | 2 | 10,7 | 21,4 |  |
| 4 | с. Бузаевка | школа дет. сад | Хопер-100 КЧМ-5 | 2 1 | 2 1 | 10,7 11,2 | 21,4 11,2 |  |
| 5 | с. Георгиевка | школа средняя школа начальная | КЧМ-5 ЯИК-40 | 3 1 | 3 1 | 11,2 3,5 | 33,6 |  |
| 6 | с. Грачевка | школа ФАП | КЧМ-5 КСГВ-16М | 1 1 | 1 1 | 11,2 | 11,2 |  |
| 7 | с. Домашка | жилой дом школа интернат | Хопер-100 Хопер-100 Хопер-100 | 1 3 3 | 1 3 3 | 10,7 10,7 10,7 | 10,7 32,1 32,1 |  |
| 8 | с. Красносамарское | Школа, дет. сад | КСТГ-80 КОВУ-70 | 6 1 | 6 1 | 10,0 | 60,0 |  |
| 9 | п. Кинельский |  | КЧМ-5 Хопер-100 | 2 2 | 2 2 | 11,2 10,7 |  | 22,4 21,4 |
| 10 | с. Новый-Сарбай |  | Хопер-100 Хопер-100 | 2 2 | 2 2 | 10,7 10,7 |  | 21,4 21,4 |
| 11 | с. Парфеновка |  | Хопер-100 КСТГ-25 | 2 1 | 2 1 | 10,7 |  | 21,4 |
| 12 | с. Покровка | школа | "Бернхаум" R250 | 2 | 2 | 8,5 |  | 17,0 |
| 13 | с. Сколково | школа клуб | 4СЧМ-5-Микро-100 | 2 2 | 2 2 | 11,2 |  | 22,4 |
| 14 | с. Сырейка | школа дет. сад, клуб, ФАП | КЧМ-5 Хопер-100 | 2 2 | 2 | 11,2 10,7 |  | 22,4 22,4 |
| 15 | п. Язевка | школа | Хопер-100 | 2 | 2 | 10,7 |  | 21,4 |
| Итого |  |  |  | 64 |  |  |  |  |

## 4.4. Газоснабжение

Природный газ на территории Самарской области практически не добывается (302 млн куб.м в 2005 году). 96% потребляемого газа поступает из-за пределов области (22831 млн куб.м. в 2005 году). Область имеет заметные неиспользованные ресурсы природного газа. На территории области находятся два газоперерабатывающих завода в городах  Нефтегорск и Отрадный.

Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводится до (шкафных) газораспределительных пунктов (Ш)ГРП высокого давления, обслуживающих один или несколько близлежащих населённых пунктов. Там давление понижается и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потребителей.

Газораспределение на территории Кинельского района от магистральных АГРС до потребителей, осуществляют ОАО «Средневолжская газовая компания».

Уровень газификации района в настоящее время составляет 81%.

Таблица № 17 - Данные о газоснабжении населенных пунктов сельского поселения Кинельский

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| Источники запитки (ГРС, АГРС): | Г.Кинель (сев.сторона) П.Кинельский, п.Луговой, п.Энергия, п.Трехколки, п.Язевка запитаны от АГРС-66, п.Угорье от магистральной трубы 0,3МПа |
| ГРП населенного пункта: | П.Кинельский (ГРП-54, Грп-55, РДУК-100, РДГ-80), п.Угорье (ГРП-57, РДНК-1000), п.Язевка (ШГРП РДНК-400), п.Трехколки (ШГРП РДНК-400), п.Энергия (ГРП-56 РДНК-400 2шт) ШГРП (РДНК-400) |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Схемы сетей с указанием диаметров и длин участков - Давление - Материал труб | сталь |

Наружные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.

## 4.5. Электроснабжение

Источниками электроэнергии на территории области являются ОАО «Жигулевская ГЭС», восемь тепловых электрических станций (ТЭЦ).

Установленная суммарная энергетическая мощность ТЭЦ составляет около 3500 МВт. Их основным источником энергии является природный газ. 	Электроэнергия, вырабатываемая Жигулевской ГЭС, передается по четырем высоковольтным линиям элекропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ, проходящим по территории Самарской области: по двум из них – в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Центра, по двум другим – в ОЭС Урала и Средней Волги. Распределительная сеть ЛЭП напряжением 220 и 110 кВ доводит энергию от источников электроснабжения (ГЭС, ТЭЦ) и объектов сети 500 кВ до электроподстанций (ПС).

На ПС напряжение понижается и разводится ЛЭП и кабельными линиями напряжением 10 и 35 кВ до ПС и распределительных подстанций (РП) с более низким напряжением и в конечном итоге до потребителей.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленный комплекс;

- ЖКХ и население;

- собственное потребление энергосектора;

- отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.

## 4.6. Телефонизация

При осуществлении функционального зонирования территорий муниципальных образований Самарской области органам местного самоуправления следует учитывать необходимость создания благоприятных условий для развития информационных технологий и связи.

На территории Самарской области Самарским филиалом ОАО «ВолгаТелеком» планируются на период до 2020 года развитие внутризоновой связи области, строительство волоконно-оптических линий связи и создание на их базе корпоративных сетей, коммутируемых и управляемых пользователями.

В современных условиях связь является одной из перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста.

Самарская область отличается высоким уровнем и динамичностью развития телекоммуникаций и связи. Сохранение высокого уровня темпов роста отрасли в Самарской области связано с развитием новых высокотехнологичных услуг связи, высоким уровнем развития и проникновения Интернета, а также с развитием внутризоновых городских и сельских цифровых сетей местной телефонной связи, увеличением емкости телефонной сети за счет замены устаревшего оборудования на современное цифровое, ростом числа абонентов мобильной и местной телефонной связи.

На территории муниципального района Кинельский работает 1 предприятие (операторы), оказывающие услуги телефонной стационарной связи, 16 телефонных станций местной телефонной сети (АТС). Общая монтированная емкость всех АТС составляет 2112 номеров.

Район обеспечен оптико-волоконными линиями высокоскоростного приема-передачи информации на внутризоновом уровне (ОАО «Волга-Телеком»). Все населенные пункты района имеют коммутируемый доступ в Интернет.

Наблюдается незначительное сокращение числа пользователей стационарных квартирных телефонов в связи с увеличением числа пользователей мобильной сотовой  связи. Но в прогнозируемом периоде (2010-2012 гг.) предполагается, что число квартирных телефонов останется неизменным в связи с акциями, проводимыми Самарским филиалом ОАО "Волга-Телеком"  для жителей сельских поселений по подключению к местной стационарной телефонной связи.

В 2008 году завершилась реализация  внедрения универсальной услуги связи с использованием таксофонов, в рамках которого в населенных пунктах района в 2006-2008 годах было установлено 58 таксофонов. Таким образом, телефонизация  Кинельского района считается 100%-ой.

В 2008-2009 годах в отделениях федеральной почтовой связи сельских поселений района Алакаевка, Бобровка, Георгиевка, Кинельский, Комсомольский, Малая Малышвка, Чубовка созданы пункты коллективного доступа к сети Интернет. В 2008 году  смонтированы и установлены узлы доступа к сети Интернет по технологии  ADSL в  сельских поселениях Георгиевка,  Домашка,  Кинельский, Комсомольский.

Телефонную связь в сельском поселении Кинельский обеспечивает АТС, расположенная на ул. Рабочая, 2 в п. Кинельский.

# 5. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах сельского поселения Кинельский выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

## 5.1. Зоны особоохраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особоохраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоёмов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности.

### 5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия.

Историко-культурное наследие муниципального района Кинельский состоит в основном из памятников истории и культуры, сосредоточенных в следующих населенных пунктах:

- с. Сколково –  общее число объектов 8, из них 1 объект регионального значения и  2 вновь выявленных объекта-комплекса;

- с. Красносамарское  –  общее число объектов 7, из них  2 комплекса;

- с. Бобровка - общее число объектов 6, из них 1 комплекс;

- с. Малая Малышевка – общее число объектов 2, оба комплексы;

- с. Богдановка – 1 объект регионального значения и 1 вновь выявленный объект-комплекс;

- с. Покровка – 1 объект-комплекс;

- ж.-д. ст. Тургеневка – 1 объект-комплекс;

- с. Алакаевка – 1 объект регионального значения;

- с. Бузаевка – общее число объектов 1;

- с. Домашка – общее число объектов 1;

- с. Павловка – 1 объект;

- с. Парфеновка – 1 объект.

На территории муниципального района Кинельский имеются  памятники археологии:  курганные могильники, одиночные  курганы, селища и Ново-Закамская укрепленная линия (Исторический вал). Памятники археологии сосредоточены на прибрежных территориях рек Самара и Большой Кинель.

Таблица № 18 - Памятники археологии на территории сельского поселения Кинельский.

| № п/п | Наименование |  | Типология | Местонахождение объекта (адрес) | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вертяевка I |  | селище | п. Вертяевка | 0.45 км з | II тыс. до н.э. | 1.60 |
| 2 | Вертяевка II |  |  |  | 1.5 км з | II тыс. до н.э. | 1.30 |
| 3 | Вертяевка III |  |  |  | 2.5 км юз | II тыс. до н.э. | 1.20 |
| 4 | Вертяевка IV |  |  |  | 2.8 км зюз | II тыс. до н.э. | 1.00 |
| 5 | Гурьевка I |  | селище | с. Гурьевка | 1.2 км сз | II тыс. до н.э. | 1.20 |
| 6 | Гурьевка II |  | селище |  | 3 км зсз | II тыс. до н.э. | 4.30 |
| 7 | Кутулук |  | кург. мог. <*> | п. Кутулук | в окраина | не определ. | 0.00 |
| 8 | Свободный I |  | селище | п. Свободный | 1,7 км з | II тыс. до н.э. | 3.00 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кутулук |  | кург. один. | п. Кутулук | вост. окраина | не определ. | 0.00 |
| 10 | Свободный (Слободской) |  | кург. мог. | п. Свободный | Сз окраина | не определ. | 0.00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 2000-е годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Вертяевка | кург. мог. |  | п. Вертяевка | 4 км юз | не определ. | 0.00 |

### 5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий.

Согласно статье 2 «Категории и виды особоохраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учетом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который  предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах. Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995  года №33-ФЗ.  Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют территориальные органы власти.

На территории с.п. Кинельский имеется памятник природы регионального значения «Каменный дол».

Дата создания 25.09.1967 г.

Расположен ООПТ в границах сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

Географическое положение ООПТ: Русская равнина, лесостепная зона, Высокое Заволжье, 0,9 км  севернее пос. Усть-Кинельский.

Площадь 42,68 га

Вся территория является малонарушенной.Ботанический ООПТ «Каменный дол» - естественный резерват высокого ценотического разнообразие растительных сообществ, охрана популяций около 20 видов редких и  исчезающих растений, включенных в красную Книгу Самарской области, мониторинг процессов динамики и расселения более 100 видов растений.

Нормативной основой функционирования ООПТ является Решение исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся от 25.09.1967 г. № 566 «Об охране природы типичных ландшафтов и памятников природы в области», а также Постановление Правительства Самарской области от 23.12.2009 г. №722 «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения».

Рельеф. Крупная овражно-балочная система, главное русло которой имеет характер древней балки протяженностью более 6 км и впадает в р. Большой Кинель. Крутой коренной левый склон балки сложен породами пермского возраста и имеет хорошо сохранившуюся естественную растительность; правый пологий склон эрозионно-аккумулятивного происхождения сильнее подвержен антропогенному влиянию и растительность его нарушена. Днище балки представляет собой террасу из слоистых отложений овражно-балочного аллювия. Ее пересекает сильно меандрирующий донный овраг с временным (летним) водотоком в верховьях. На склонах интенсивно проявляется гипсовый карст - воронки различного размера с лесной растительностью или водой.

Растительность. Территория занята в основном дубравами: разнотравно-злаковой (с дубами в возрасте около 100 лет) - граничащих с водосборами на пологих участках и бересклетово-ландышевой - на крутых склонах близ бровки оврага и по боковым отрогам. По склонам крутизной 10-20° после рубки дубрав и дубо-липняков распространились сообщества клена. На территории имеется около 20 видов растений, сокращающих свою численность и нуждающихся в охране

Флора. На территории памятника природы отмечены места обитания видов растений Красной книги Самарской области: рябчик русский (Fritillaria ruthenica Wikstr.), адонис весенний (Adonis vernalis L.), ферула татарская (Ferula tatarica Fisch. ex Spreng.), ушанка башкирская (Otites baschkirorum (Janisch.) Holub), астрагал Цингера (Astragalus zingeri Korsh.), копеечник Разумовского (Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm), зверобой изящный (Hypericum elegans Steph.), котовник украинский (Nepeta ucranica L.), тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil.), лен желтый (Linum flavum L.), лен многолетний (L. perenne L.), хвойник двухколосковый (Ephedra distachya L.).

Фауна. Типичная для региона.

Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих территорий. Природные сообщества находятся в близком к естественному состоянии. Наблюдается мозаика сукцессионных стадий характерных для соответствующих типов экосистем. Памятник природы является рефугиумом для представителей флоры и фауны, происходит пополнение упадочных местообитаний соседних антропогенно преобразованных территорий.

Значение: научное, эстетическое; охрана цено- и генофонда.

## 5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Для территории сельского поселения Кинельский - это санитарно-защитные зоны предприятий промышленного и агропромышленного комплексов, кладбищ, ЛЭП, автомобильных  и железной дорог, магистральных трубопроводов различного назначения, объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов, объектов размещения и утилизации биологических отходов, канализационных очистных сооружений, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки предприятия, с учетом перспективы его расширения и развития и жилой застройкой. СЗЗ предназначена для:

- обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;

- организации дополнительных озелененных площадей с целью  усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

По  своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации  объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для с/х производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами и иметь положительное заключение  учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

- Объекты агропромышленного комплекса, фермы

На территории муниципального района Кинельский (сельского поселения Кинельский в том числе) имеются объекты агропромышленного комплекса.

- Таблица № 19 - Ориентировочные радиусы СЗЗ объектов агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский

| Наименование хозяйства | Направление деятельности | Животноводчес-кие помещения, поголовье | Класс опасности предприя-тия | Ориентиро-вочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| схпк «Покровское», с. Алакаевка | КРС | 4 (по 200 скотомест) | lll | 300 |
| ЗАО «Бобровское», с. Бобровка | КРС | 3 (2по 400 гол. и 1 на 100 гол) | lll | 300 |
| КХ «Иваново-2» с. Бобровка | СТФ | 1 на (100 свиней) | lV | 100 |
| ООО АПК «Красный Ключ», п. Красный Ключ | КРС | 4 (3 по 200гол. и 1 на 5500 гол) | ll | 500 |
| ООО «Луч», с. Большая Малышевка | КРС | 1 (на 200 скотомест) | lll | 300 |
| СПК (к-з) им. Антонова, с. Домашка | КРС | 6 (по 200 скотомест) | lll | 300 |
| ФГУП Учхоз СГСХА, п. Кинельский | КРС | 4 (по 200 гол.) | lll | 300 |
| ООО «АПК Комсомолец», п. Комсомольский | СТФ | 2 (по 750 гол.свиней) | - | - |
| спк (к-з) им. Куйбышева, с. Красносамарское | КРС | 7 (по 200 скотомест) | ll | 500 |
| СПК «Малышевское», с. Малая Малышевка | КРС | 18 (по 200 скотомест) | - | - |
| КХ «Ростовское», п. Александровка | КРС | 1(200 скотомест) | - | - |
| СПК (к-з) им. «Калягина», с.п. Новый Сарбай | КРС | 7 (по 200 скотомест) | lll | 300 |
| ОАО ОПХ Поволжской МИС | КРС | 4 (150 скотомест) | - | - |
| ООО «Агроком», с.Сырейка | КРС | 5 (150 скотомест) | lll | 300 |
| ООО «Нива», с.Сырейка | КРС | 3(1 на 100 гол и 2 на 150) | lll | 300 |

- Магистральные трубопроводы, пункты слива-налива нефти и газа

В границах проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. В юго-западной части м.р.Кинельский расположена ЛПДС «Самара» (пункт слива и налива нефти ЗАО «Самара-Нафта») ориентировочный радиус объекта составляет 500 м.

К востоку от с. Филипповка расположен пункт сбора газа. Ориентировочный радиус объекта составляет 1000 м.

Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». варьируется от 300-1000м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазового комплекса производится в соответствии с порядком, установленным постановлением ГОСгортехнадзора России от 02.06.99г. №33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

- Таблица № 20 - Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения (Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности»)

| № п/п | Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Магистральные нефте-, газопроводы | Линии электропередач (ВЛ 6 кВ и выше) | Электро-подстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устья нефтяных скважин фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | СНиП | 60 | 100 |
| 2 | Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин | 150 | 250 | 50 | СНиП | 30 | 50 |
| 3 | Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | СНиП | ПУЭ | 80 |
| 4 | Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 60 | 100 |
| 5 | Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 | 30 |

По территории муниципального района Кинельский проходят магистральные трубопроводы (газо-, нефте-, продуктопроводы, аммиакопровод). Минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

- Таблица № 21 - Санитарные разрывы от магистральных трубопроводов муниципального района Кинельский

| №п/п | Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарный разрыв до населенных пунктов и др.объектов, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиакопровод «Тольятти-Одесса» | 355 | 1000 |
| 2 | Этанопровод «ОГПЗ-НКНПЗ» | 200 | 75 |
| 3 | Бензинопровод «Муханово-НКНПЗ» | 200 | 75 |
| 4 | Нефтепродуктопровод «Уфа-Западное направление» | 530 | 150 |
| 5 | Нефтепродуктопровод «НКНПЗ -Курумоч» | 200 | 75 |
| 6 | Этанопровод «Нефтегорский ГПЗ - Самара» | 273 | 75 |
| 7 | Нефтепровод «Кулешовка-Нефтепромысел» | 426 | 100 |
| 8 | Нефтепровод «Бавлы-Самара - 1» | 325 | 100 |
| 9 | Нефтепровод «Дружба -1» | 820 | 150 |
| 10 | Нефтепровод «Дружба -2» | 1020 | 200 |
| 12 | Нефтепровод «Калтасы-Самара» | 720 | 150 |
| 13 | Нефтепровод «Ромашкино-Самара» | 529 | 150 |
| 14 | Нефтепровод «Муханово-УГПИ-ИТР» | 200 | 75 |
| 15 | Нефтепровод «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» | 1220 | 200 |
| 16 | Нефтепровод «Кротовка -Куйбышев» | 500 | 100 |
| 17 | Нефтепровод «Бавлы-Куйбышев» | 500 | 100 |
| 18 | Нефтепровод «Муханово-Куйбышев» | 700 | 150 |
| 19 | Нефтепровод «Бугуруслан-Сызрань» | 700 | 150 |
| 20 | Нефтепровод «Кулешовка-Куйбышев» | 500 | 100 |
| 21 | Нефтепровод «Гурьев-Куйбышев» | 700 | 150 |
| 22 | Нефтепровод «Куйбышев – Лисичанск» | 1220 | 200 |
| 23 | Нефтепровод «Куйбышев – Тихорецк» | 1020 | 200 |

Согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации  магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака» ПБ 08-258-98 вдоль трассы магистрального аммиакопровода («Тольятти-Одесса», Ду=355 мм) устанавливается буферная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В буферной зоне запрещается: строить объекты, указанные в «Правилах безопасности для наземных складов синтетического  жидкого аммиака (ПБ 03-182—98), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 26.12.97 № 55, устраивать спортивные соревнования и мероприятия с массовым участием зрителей, стоянки автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, располагать  временные полевые станы любого назначения, загоны для скота.

- Газораспределительные, нефтеперекачивающие  станции

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов,  расстояния от НПС до перечисленных объектов определяются в зависимости от категории НПС.

- Кладбища

В населенных пунктах м.р.Кинельский расположены кладбища. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны от сельских кладбищ составляет 50 м.

- Автомобильный  и железнодорожный транспорт

По территории района проходят три автодороги общего пользования регионального значения:

- “Самара-Бугуруслан” (Р-225) II категории по направлению запад-восток;

- «Кинель-Богатое-Борское» в юго-западном направлении;

- «Обводная г.Самары» по направлению север-юг.

Согласно  СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и  III категории до застройки необходимо  принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ.  Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м, до садоводческих товариществ – 25 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Железнодорожный транспорт на территории муниципального района Кинельский  представлен    тремя федеральными  железными магистралями:

- Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск магистрального типа (электрофицированная, двухпутная);

- Кинель-Безенчук – обходная (электофицированная, двухпутная);

- Оренбург-Кинель магистрального типа  (неэлектрофицированная, двухпутная).

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилая застройка должна быть отделена от железной дороги санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

- Канализационные очистные сооружения

Действующие КОС на территории м.р.Кинельский расположены в                        с. Алакаевка, с. Чубовка, с. Бузаевка.  Способы очистки сточных вод (СВ) -  механический и биологический. Все действующие КОС нуждаются в реконструкции с увеличением мощности и стадий очистки СВ. Ориентировочные радиусы объектов составляют 300 м.

- Объекты размещения твердых бытовых и промышленных отходов

Твердые бытовые (ТБО) и промышленные отходы (ПО) II,III  и IV классов опасности м.р. Кинельский размещаются на полигоне ТБО и промотходов                     г. Кинель

В районе населенных пунктов  Привет и Малая Малышевка располагаются асфальтированные площадки для временного хранения твердых бытовых отходов.

На территории полигона ТБО предусмотрены:

- отдельная площадка временного хранения отходов III класса опасности, а именно: изношенных автопокрышек, камер и РТИ (1000 т/год);

- площадка захоронения тары из-под ЛКМ (на 30 т) и автомобильных фильтров (на 20 т), относящихся ко II классу опасности.

- Объекты захоронения биологических отходов

Все объекты захоронения биологических отходов  м.р. Кинельский в настоящее время закрыты. Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469, утв. 04.12.1995 г. с изменениями от 16.08.2007 г.,  ориентировочный радиус СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

## 5.3. Охранные зоны.

Для проектируемой территории это охранные зоны магистральных  трубопроводов, распределительных газопроводов, линий связи, линий электропередач.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов м.р.Кинельский согласно требованиям СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы» актуализированная редакция СНиП 42-01-2002,  расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

- ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 6,10, 35, 110, 220, 500 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35кВ-15м;

- 110кВ-20м;

- 220кВ-25м;

- 500кВ-30м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

- Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

## 5.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статье 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев протяженностью более  пятидесяти  километров от истока до устья устанавливается в размере двухсот метров. Таким образом, ширина водоохраной зоны рек Самара (166 км) и Большой Кинель (237 км) составляет 200 м.

Ширина водоохраной зоны рек протяженностью от десяти до пятидесяти км устанавливается в размере ста метров. Для рек, протяженностью до 10 км ширина водоохраной зоны устанавливается в размере 50 м.

- В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

Поскольку в населённых пунктах Кинельского района преобладают индивидуальные домовладения, не оборудованные централизованной канализацией хозяйственно-бытовых сточных вод, участки жилой застройки в пределах водоохранных зон рек, прудов и озёр рассматриваются как источники загрязнения почв, подземных и поверхностных вод за счёт просачивания фильтрата от надворных уборных, выгребных ям и стихийных свалок ТБО.

## 5.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, в первом поясе ЗСО подземных и поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

- Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов ГСМ, складов  ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах Кинельского района используются недостаточно защищённые подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчётов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Отсутствие учёта требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО источников водоснабжения, санитарно-защитной полосы водоводов а также невнимание к условиям природной защищённости подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

## 5.6. Зоны залегания полезных ископаемых.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 18.07.2011).

Основными требованиями к использованию и охране недр являются:

предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;

соблюдение установленного порядка использования площадей залегания полезных ископаемых в иных целях.

Это тем более актуально, что имеющиеся на территории сельского поселения Кинельский нефтяные месторождения, месторожденгия полезных ископаемых осадочного происхождения и месторождения пресных подземных вод, как правило, приурочены к областям распространения незащищенных или слабо защищенных от загрязнения с поверхности подземных вод.

Требования к проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов пользования недрами установлены «Правилами охраны недр», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 06.06.2003 № 71 (ред. от 30.06.2009). В соответствии с которыми при пользовании недрами обеспечиваются безопасность для жизни и здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, животного мира у других объектов окружающей среды.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

## 5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий и  мероприятий по инженерной подготовке.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов (затопление и подтопление паводковыми водами, эрозионные процессы).

Горизонталь затопления паводком на территории м.р.Кинельский  проходит по отметке 40м БС.

Защиту застраиваемых территорий от затопления паводковыми водами следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Согласно СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы. Соответственно строительство зданий и сооружений должно выполняться выше горизонтали затопления 1 % паводком.

Потенциальная опасность подтопления техногенного характера, существует на территориях нефтедобывающего производства, поскольку данному процессу сопутствует технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты.

Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории муниципального района Кинельский являются коридоры прохождения трубопроводов, а также территории нефтяных скважин.

Транспортировка взрывопожароопасных продуктов трубопроводным транспортом может сопровождаться загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, во время выполнения сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление, следовательно, наносится вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почво-грунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов.

Основной причиной аварийных ситуаций на нефте-, газо- и продуктопроводах являются несанкционированные врезки в МТС (магистральные  трубопроводные системы), коррозия, заводской брак и др. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и  железнодорожными магистралями.

К территориям, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: АЗС И АГЗС; склады хранения нефти, нефтепродуктов, газа и др. взрывоопасных веществ; предприятия сушки и хранения зерна/муки; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер, рефрижераторов  т.п.

Информация об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного характера, территориях, подверженных их воздействию, и мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отражена в Томе  «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» («ИТМ ЧС») в составе проекта.

## 5.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Полоса отвода автомобильных дорог. В соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007г. № 257-ФЗ, проектом «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги: для автомобильной дороги V категории – 25 м; IV и III – 50 м; II и I -75 м.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных вышеозначенным ФЗ, запрещаются:

выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автодорог. Населённые пункты сельского поселения Кинельский расположены либо вблизи, либо непосредственно на автодороге «Самара - Бугуруслан».

Уровень неблагоприятного воздействия автодороги определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчёт зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учётом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса. Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования. На территории сельского поселения Кинельский имеется большое количество водоёмов.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Зона акустического дискомфорта от автодороги. При движении автомашин образуется акустическое (шумовое) загрязнение придорожных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей. По аналоговым данным (Отчет «Оценка существующего и ожидаемого акустического и вибрационного воздействия от железнодорожного транспорта и разработка защитных мероприятий для селитебной территории в рамках проекта «Электрификация участка Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги, со строительством второго главного пути (Корректировка). Шумозащитные экраны на перегонах Куйбышевской ж/д и станциях». - Санкт-Петербург: ООО НПО «Институт акустических экранов», 2007 г.), ширина зоны акустического дискомфорта с каждой стороны железной дороги в ночной период суток колеблется от 300 м до 600 м. За пределами зоны акустического дискомфорта шумовой режим соответствует санитарным нормам.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.), зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30 - 50 м от кромки дорожного полотна.

Полоса отвода железной дороги. Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 24 декабря 2002г.  полоса отвода железных дорог (полоса отвода) – это земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

# 6. Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Кинельский.

В результате изучения демографических явлений, происходящих в населённых пунктах муниципального района Кинельский и в сельском поселении Кинельский, построен сценарий возможного развития демографической ситуации.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Кинельский

м.р. Кинельский по погодовому балансу.

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учётом тенденций 2003-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Кинельский м.р. Кинельский на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Среднегодовой прирост населения составляет 55 человек. Численность населения с.п. Кинельский к 2030 г. возрастёт до 6585 человек.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Кинельский м.р. Кинельский с учётом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Кинельский рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения, которые могут быть использованы под  жилищное строительство.

На резервных территориях в с.п. Кинельский можно разместить 582 участка под индивидуальное жилищное строительство, на участках, отведённых под жилищное строительство, при полном их освоении, будут проживать ориентировочно 2042 человека.

В целом численность населения с.п. Кинельский к 2030 г. увеличится до 7582 человек.

Таблица № 22 – Данные о возрастной структуре населения с.п. Кинельский на 01.01.2011 г., чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | % от численности населения | П. Кинельский | П. Луговой | П. Трёхколки | П. Энергия | П. Язевка | П. Культура | П. Угорье | П. Колки | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Дети | 19,85 | 327 | 11 | 13 | 23 | 16 | 0 | 45 | 0 | 435 |
|  | до 6 лет | 8,53 | 141 | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 18 | 0 | 187 |
|  | от 7 до 15 лет | 8,63 | 142 | 3 | 6 | 13 | 6 | 0 | 19 | 0 | 189 |
|  | от 16 до 17 лет | 2,69 | 44 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 59 |
| II | Из общей численности населения | 100 | 1636 | 55 | 50 | 86 | 110 | 8 | 246 | 0 | 2191 |
|  | Население моложе трудоспособного возраста | 17,16 | 283 | 11 | 12 | 19 | 14 | 0 | 37 | 0 | 376 |
|  | Население трудоспособного возраста, в том числе | 63,35 | 1054 | 35 | 27 | 45 | 61 | 3 | 163 | 0 | 1388 |
|  | Женщины от 16 до 54 лет | 29,85 | 504 | 16 | 17 | 21 | 28 | 0 | 68 | 0 | 654 |
|  | Мужчины от 16 до 54 лет | 33,5 | 550 | 19 | 10 | 24 | 33 | 3 | 95 | 0 | 734 |
|  | Население старше трудоспособного возраста, в том числе | 19,49 | 299 | 9 | 11 | 22 | 35 | 5 | 46 | 0 | 427 |
|  | Женщины от 16 до 54 лет | 14,15 | 220 | 7 | 8 | 14 | 24 | 3 | 34 | 0 | 310 |
|  | Мужчины от 16 до 54 лет | 5,34 | 79 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 12 | 0 | 117 |

Таблица № 23 - Прогноз возрастной структуры населения с.п. Кинельский с учётома освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | П. Кинельский |  | П. Луговой |  | П. Трёхколки |  | П. Энергия |  | П. Язевка |  | П. Культура |  | П. Угорье |  | П. Колки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения на 2030 год | в том числе на резервных территориях | Численность населения на 2030 год | в том числе на резервных территориях | Численность населения на 2030 год | в том числе на резервных территориях | Численность населения на 2030 год | в том числе на резервных территориях | Численность населения на 2030 год | в том числе на резервных территориях | Численность населения на 2030 год | в том числе на резервных территориях | Численность населения на 2030 год | в том числе на резервных территориях | Численность населения на 2030 год | в том числе на резервных территориях |
| I | Дети | 595 | 268 | 12 | -- | 49 | 36 | 71 | 48 | 149 | 133 | 79 | 79 | 122 | 77 | 102 | 102 |
|  | до 6 лет | 256 | 115 | 9 | -- | 22 | 16 | 27 | 21 | 65 | 57 | 34 | 34 | 51 | 33 | 44 | 44 |
|  | от 7 до 15 лет | 259 | 117 | 3 | -- | 22 | 16 | 34 | 21 | 62 | 58 | 34 | 34 | 53 | 34 | 44 | 44 |
|  | от 16 до 17 лет | 80 | 36 | 0 | -- | 6 | 5 | 10 | 6 | 20 | 18 | 11 | 11 | 18 | 10 | 14 | 14 |
| II | Из общей численности населения (5939) | 2987 | 1351 | 62 | -- | 232 | 182 | 327 | 241 | 778 | 668 | 404 | 396 | 636 | 390 | 513 | 513 |
|  | Население моложе трудоспособного возраста | 515 | 232 | 12 | -- | 43 | 31 | 60 | 41 | 129 | 115 | 68 | 68 | 104 | 67 | 88 | 88 |
|  | Население трудоспособного возраста | 1910 | 856 | 39 | -- | 142 | 115 | 198 | 153 | 484 | 423 | 254 | 251 | 410 | 247 | 325 | 325 |
|  | Население старше трудоспособного возраста | 562 | 263 | 10 | -- | 46 | 35 | 69 | 47 | 165 | 130 | 82 | 77 | 122 | 76 | 100 | 100 |

- Этот вариант принят в качестве основного.

## 7. Проектное решение территориального развития сельского поселения Кинельский.

## 7.1. Архитектурно-планировочное решение

Генеральный план сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная задача территориального  развития  сельского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Кинельский в своих административных границах сдерживается рядом природных и территориальных факторов:

- проявлением опасных природных процессов: затоплением и подтоплением паводковыми водами, переработкой берегов р. Большой Кинель, водной эрозией почв;

- размещением промышленных, сельскохозяйственных предприятий, скотомогильников с нарушениями действующих нормативных и регламентирующих документов;

- недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур;

- негативным влиянием оказываемым автомобильной  дорогой «Самара - Бугуруслан»;

- негативным влиянием оказываемым железной   дорогой;

- негативным влиянием оказываемым магистральным нефте и газопроводом «Муханово-Самара», «Нижневартовск-Самара», «Альметьевск-Самара», Мокроус-Самара-Тольятти».

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными и районными целевыми программами,  предложения и пожелания ответственных представителей сельского поселения Кинельский

## 7.2. Развитие жилой зоны

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Кинельский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 27 м² на человека, к  2030 г. – 30 м² на человека.

Генеральным планом предусматривается строительство нового жилья на свободных территориях в существующих границах населённых пунктов и освоение новых площадок под жилую застройку. Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Жилая зона населенных пунктов по генплану формируется на базе:

- существующей застройки с  её частичной реконструкцией;

- использования под застройку имеющихся пустырей;

- уплотнения сложившейся застройки;

- использования материалов ранее выполненных привязок и проектов планировок;

- материалов кадастра;

- и в соответствии со ст. 33 «Земельного Кодекса»;

- и в соответствии со ст. 6 Закона Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле».

Решением Собрания Представителей муниципального района Кинельский Самарской области  от 02.08. 2007 г. приняты предельные нормы земельных участков в черте населённых пунктов сельского поселения Кинельский и составляют 5-20 соток.

При расчете развития жилой зоны приняты участки S = 0,15 га.

При расчёте населения принят средний состав семьи - 3,5 чел.

Резервные площадки сельского поселения Кинельский под новую жилую застройку расположены вблизи следующих населенных пунктов: п.п. Кинельский, Язевка, Культура, Энергия, Трёхколки, Угорье и Колки.

Развитие жилой зоны сельского поселения Кинельский.

Посёлок Кинельский.

1). Площадка №1 площадью 25 га - для размещения участков под индивидуальное жилищное строительство.

Количество проектируемых участков ориентировочно – 86 шт.

Численность населения застройки ориентировочно составит – 301 чел.

Общая площадь жилого фонда в ориентировочно составит- 12,9 тыс.м².

2). Площадка №2 – площадью 33,85 га - для размещения участков под индивидуальное жилищное строительство, расположена в северной части

п. Кинельский.

Количество проектируемых участков ориентировочно – 160 шт.

Численность населения застройки ориентировочно составит – 560 чел.

Общая площадь жилого фонда ориентировочно составит- 24,0 тыс.м².

3). Площадка №3 – площадью 42,0291 га для размещения участков под индивидуальное жилищное строительство, расположена в западной части

п. Кинельский.

При расчете развития жилой зоны приняты участки от 8 до 20 соток.

Количество проектируемых участков – 140 шт.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит 490 чел.

Общая площадь жилого фонда ориентировочно составит 21,79 тыс.м².

Всего площадь новых территорий под застройку в п. Кинельский – 100,88 га.

Всего количество проектируемых приусадебных участков в

п. Кинельский ориентировочно составит 386 участков.

Всего  численность населения на участках новой жилой застройки

п. Кинельский ориентировочно составит 1351 чел.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда п. Кинельский ориентировочно составит  58,69 тыс.м².

Посёлок Язевка.

1). Площадка №5 – площадью 6,56 га, расположена вдоль улицы Железнодорожная пос.Язевка для размещения участков под индивидуальное жилищное строительство.

Количество проектируемых участков – 25 шт.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит – 87чел.

Общая площадь жилого фонда ориентировочно составит -  3, 75 тыс.м2

2). Площадка №10 – площадью 33,77 га, в северной части пос.Язевка для размещения участков под индивидуальное жилищное строительство.

Количество проектируемых участков – 166 шт.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит – 581чел.

Общая площадь жилого фонда ориентировочно составит- 24,9 тыс.м².

Всего площадь новых территорий под застройку в посёлке Язевка – 40,36 га.

Всего количество проектируемых приусадебных участков в посёлке Язевка ориентировочно составит – 191 участков.

Всего  численность населения кварталов новой жилой застройки в

п. Язевка ориентировочно составит 668 чел.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда в посёлке Язевка ориентировочно составит – 28,65 тыс.м²

Посёлок Культура.

1). Площадка №6 – площадью 30,7 га, расположена в юго-западной части  пос. Культура для размещения участков под индивидуальное жилищное строительство.

Количество проектируемых участков – 113 шт.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит 396 чел.

Общая площадь жилого фонда ориентировочно составит- 16,95 тыс.м².

Посёлок Энергия.

1). Площадка №7 – площадью 17,9 га, расположена в юго-западной части  пос. Энергия для размещения участков под индивидуальное жилищное строительство.

Количество проектируемых участков – 69 шт.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит – 241чел.

Общая площадь жилого фонда ориентировочно составит- 10,35 тыс.м²

Посёлок Трёхколки.

1). Площадка №8 – площадью 20 га, расположена в западной части

п. Трехколки для размещения участков под индивидуальное жилищное строительство.

Количество проектируемых участков – 52 шт.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит – 182чел.

Общая площадь жилого фонда ориентировочно составит- 7, 8 тыс. м².

Посёлок Угорье.

1). Площадка №9 – площадью 30,6 га, расположена в восточной части  пос. Угорье пункта для размещения участков под индивидуальное жилищное строительство.

Количество проектируемых участков – 111 шт.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит – 390чел.

Общая площадь жилого фонда ориентировочно составит- 16,65 тыс.м².

Посёлок Колки.

1). Площадка №11 – площадью 27 га, расположена в п.Колки для размещения участков под индивидуальное жилищное строительство.

Количество проектируемых участков – 146 шт.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит – 513чел.

Общая площадь жилого фонда ориентировочно составит- 21, 9 тыс. м².

В посёлке Луговой развитие жилой зоны не предусматривается.

Итого по сельскому поселению Кинельский:

Итого площадь новых территорий под индивидуальную жилую застройку в с.п.Кинельский – 267,43 га.

Итого количество проектируемых приусадебных участков в с.п.Кинельский ориентировочно составит – 1 068 участков

Итого общая численность населения на планируемых площадках   жилой застройки в с.п.Кинельский ориентировочно составит – 3 741 чел.

Итого общая площадь планируемого жилого фонда в с.п.Кинельский ориентировочно составляит – 161,00 тыс.м².

- Таблица № 24 – Резервные площадки под новую  жилую застройку в сельском поселении Кинельский.

| № площадки | Местоположение площадки | Площадь новых территорий под застройку, га |  |  | Количество проектируемых участков |  |  | Ориентировочная численность населения, чел. |  |  | Ориентировочная площадь жилого фонда, тыс. кв. м |  | Основание |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посёлок Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Северо-запад территории сельского поселения. | 25 |  |  | 86 |  |  | 301 |  |  | 12,9 |  | предложения муниципальных образований |  |  | Изменить границы посёлка |  |  |
| 2 | в северной части | 33,85 |  |  | 160 |  |  | 560 |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | в западной части | 42,0291 |  |  | 140 |  |  | 490 |  |  | 21,8 |  | Приказ Министерства строительства и ЖКХ Самарской области № 207 от 06.12.2007 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 100,8791 |  |  | 386 |  |  | 1351 |  |  | 58,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Посёлок Язевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | В западной части | 6,56 |  |  | 25 |  |  | 87 |  |  | 3,75 |  | предложения муниципальных образований |  |  |  | Изменить границы посёлка |  |
| 10 | В восточной части | 33,8 |  |  | 166 |  |  | 581 |  |  | 24,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 40,36 |  |  | 191 |  |  | 668 |  |  | 28,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Посёлок Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | В юго-западной части посёлка | 30,7 |  | 113 |  |  | 396 |  |  | 16,95 |  |  | предложения муниципальных образований |  | Изменить границы посёлка |  |  |  |
| Посёлок Энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В юго-западной части посёлка | 17,9 | 69 |  |  | 241 |  |  | 10,35 |  |  |  | предложения муниципальных образований | Изменить границы посёлка |  |  |  |  |
| Посёлок Трёхколки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | В западной части посёлка | 20 | 52 |  |  | 182 |  |  | 7.8 |  |  | предложения муниципальных образований |  | Изменить границы посёлка |  |  |  |  |
| Посёлок Угорье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | В восточной части посёлка | 30,6 | 111 |  |  | 390 |  |  | 16,65 |  |  | предложения муниципальных образований |  | Изменить границы посёлка |  |  |  |  |
| Посёлок Колки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | В западной части посёлка | 27 | 146 |  |  | 513 |  |  | 21,9 |  |  | предложения муниципальных образований |  | Изменить границы посёлка |  |  |  |  |
| Всего по сельскому поселению Кинельский |  | 267,4391 | 1068 |  |  | 3741 |  |  | 161,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.3. Развитие общественно-деловой зоны

Развитие территорий общественного назначения  намечается по двум направлениям: предлагаются территории под размещение значимых объектов общепоселенческого уровня и определяются направления развития общественных зон в новой застройке в отдельных населённых пунктах.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населённого пункта;

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчёта потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области».

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

Определение ёмкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупнённо, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий села. Необходимо отметить, что ранее созданная в поселении система культурно-бытового назначения по своим количественным показателям отвечает современным требованиям, более того по ряду показателей имеются свободные мощности. Поэтому основной задачей поселений является сохранение и модернизация систем с доведением их до современных требований и по качеству. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их фактическое использование будет уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

С учётом того, что значительная часть домов, построенных на вновь осваиваемых территориях населённых пунктов,  будет использована как вторичное жилище горожан, расчёт выполнен исходя из 70% обеспеченности.

- Таблица № 25 - Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового

обслуживания населения сельского поселения Кинельский (на 4817 чел. из 5932 чел.)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативная обеспеченность (в расчёте на 1тыс. человек) | Требуется по расчёту | Фактическая обеспеченность | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста | 288 | 115 | - п. Кинельский – 155 мест (115)., - п. Колки - 22 места, - п. Культура - 17 мест, - п. Луговой - 0 мест, - п. Трехколки - 12 мест, - п. Угорье - 29 мест, - п. Энергия - 15 мест, - п. Язевка - 34 места, |  |
| 2 | Общеобразователь-ные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет, 75% детей от 16 до 17 лет | 513 | 411 | - п. Кинельский – 276 (351 учащийся), - п. Угорье – (60 учащихся) |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения | объект | 1 объект на населённый пункт с населением больше 100 чел. | ≥6 | 2 | п. Кинельский – (ОВОП+аптека) |  |
| 4 | Физкультурно-спортивные сооружения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | физкультурно-спортивные сооружения (территория) | га | 0,7-0,9 | S≥3,37 | -- |  | - п. Кинельский – S≥1,81 - п. Колки – S≥0,25 - п. Культура – S≥0,2 - п. Луговой – S≥0,04 - п. Трехколки – S≥ 0,124 - п. Угорье – S≥0,36 - п. Энергия – S≥0,18 - п. Язевка – S≥0,41 |
|  | плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | объект | не менее 1 объекта на населённый пункт с населением больше 100 чел. | 17 | -- |  | - п. Кинельский –2 - п. Колки – 1 - п. Культура – 1 - п. Трехколки – 1 - п. Угорье – 1 - п. Энергия – 1 - п. Язевка – 2 |
|  | спортивные залы | м² площади пола | 80 | S≥385 | -- |  | - в п. Кинельский 15х25 в составе КСК |
|  | бассейны | м² зеркала воды | 25 | S≥120 | -- |  | - в п. Кинельский бассейн в составе КСК S зеркала воды=225 (25х9) м² |
| 5 | Учреждения культуры и искусства , в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | клубы | посети-тельское место | 160 | 771 | 230 | - п. Кинельский – 413 (150) - п. Колки – 57 - п. Культура – 46 - п. Луговой – 10 - п. Трехколки – 28 - п. Угорье – 83 (80) - п. Энергия – 41 - п. Язевка – 92 |  |
|  | помещения для досуга и любительской деятельности | м² площади пола на 1 тыс. чел. | 60 | S≥289 | -- | - п. Кинельский – 155 - п. Колки – 22 - п. Культура – 17 - п. Луговой – 4 - п. Трехколки – 11 - п. Угорье – 31 - п. Энергия – 15 - п. Язевка – 35 |  |
| 6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | магазины продовольственных товаров | м² торг. площади на 1 тыс. чел. | 103 | 1628 | 1177 | - п. Кинельский – 873 (1117) - п. Колки – 121 - п. Культура – 96 - п. Луговой – 21 - п. Трехколки – 60 - п. Угорье – 175 (60) - п. Энергия – 86 - п. Язевка – 195 |  |
|  | магазины непродовольственных товаров | м² торг. площади на 1 тыс. чел. | 235 |  |  |  |  |
|  | предприятия питания | мест | 40 | 193 | -- | - п. Кинельский – 103 - п. Колки – 14 - п. Культура – 12 - п. Луговой – 3 - п. Трехколки – 7 - п. Угорье – 21 - п. Энергия – 10 - п. Язевка – 23 |  |
|  | предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 43 | -- | - п. Кинельский |  |
|  | прачечные | кг белья в смену | 60 | 289 | -- | - п. Кинельский |  |
|  | химчистки | кг вещей в смену | 2,5 | 12 | -- |  |  |
|  | бани | место | 7 | 34 | -- |  |  |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | мест | одно место | 5 | -- | - п. Кинельский |  |
|  | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,16 га | 0,8 | 8,6 | -- |  |
| 8 | Кредитно- финансовые учреждения - отделения и филиалы сберегательного банка России | окно | 1 операционное место (окно) на 1 – 2 тыс. чел. | 3 | -- | - п. Кинельский |  |

Проектные предложения в сфере соцкультбыта на территории                       сельского поселения Кинельский.

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными целевыми программами и предложения администрации сельского поселения Кинельский.

Местоположение планируемых объектов капитального строительства уточняется в проекте планировки с учётом функционального зонирования территории.

Согласно материалам «Схемы территориального планирования м.р. Кинельский Самарской области»:

- в сфере здравоохранения в п. Угорье планировалась реконструкция существующего здания ФАП по ул. Школьная, 1 – по предложению администрации поселения (в связи с тем, что медицинское учреждение располагается в неприспособленном здании), проектом генерального плана предусмотрено строительство нового здания ФАП на резервной территории (площадка № 9);

- в сфере культуры в п. Кинельский планировалось строительство сельского дома культуры - по предложению администрации поселения  проектом генерального плана предусмотрено строительство культурно – досугового центра (Sзд. = 1500  м², Sуч. = 0,4 га) по ул. Набережная п. Кинельский с размещением в нём:

- зрительного зала на 525 мест;

- предприятия питания на  42 места (S = 200  м²);

- помещений для досуга и любительской деятельности (S ≥ 167 м²).

Схемой территориального планирования м.р. Кинельский Самарской области, администрацией сельского поселения Кинельский и проектом генерального плана в границах сельского поселения Кинельский предлагаются следующие мероприятия:

- Мероприятия в сфере образования

- Строительство в срок до 2025 г.:

- детского сада на 13 мест в п. Кинельский на площадке № 1                      (S уч. = 0,06 га);

- детского сада на 27 мест в п. Кинельский на площадке № 3                      (S уч. = 0,12 га);

- детского сада на 22 места в п. Колки на площадке № 11 (S уч. = 0,1 га);

- детского сада на 17 мест в п. Культура на площадке № 6 (S уч. = 0,07 га);

- детского сада на 12 мест в п. Трёхколки на площадке № 8                       (S уч. = 0,05 га);

- детского сада на 29 мест в п. Угорье на площадке № 9 (S уч. = 0,12 га);

- детского сада на 15 мест в п. Энергия на площадке № 7 (S уч. = 0,06 га);

- детского сада на 34 места в п. Язевка на площадке № 10 (S уч. = 0,14 га);

- Реконструкция и капитальный ремонт:

- Язевской основной общеобразовательной школы на 60 учащихся по                ул. Школьная, 3 в п. Угорье с увеличением ёмкости до 102 учащихся,          S уч.= 0,51 га (в срок до 2025 г);

- МОУ Кинельская СОШ по ул. Рабочая, 4а на 351 учащегося в                         п. Кинельский (в срок до 2015 г);

- детского сада «Берёзка» на 115 мест по ул. Набережная, 32 в                      п. Кинельский (в срок до 2015 г);

- Мероприятия в сфере развития здравоохранения

- Строительство в срок до 2020 г.:

- зданий фельдшерско-акушерских пунктов в посёлках Угорье (площадка № 9) и Язевка (площадка № 10) с аптечными пунктами  (S торг. = 30 м²); (S уч. = 0,2 га);

- Мероприятия в сфере культуры

- Строительство в срок до 2025 г.:

- культурно – досугового центра (Sзд. = 1500  м², Sуч. = 0,4 га) по                    ул. Набережная в п. Кинельский с размещением в нём:

- зрительного зала на 525 мест;

- предприятия питания на  42 места (S = 200  м²);

- помещений для досуга и любительской деятельности (S ≥ 167 м²)

- Реконструкция в срок до 2030 г.:

- сельского дома культуры на 80 мест по ул. Школьная, 8 в п. Угорье в культурно – досуговый центр (S уч. = 0,15 га) с увеличением ёмкости здания для размещения:

- зрительного зала на 203 места;

- помещений для досуга и любительской деятельности (S ≥ 77 м²)

- Мероприятия в сфере отдыха и спорта

- Строительство в срок до 2025 г.

- крытого физкультурно-оздоровительного комплекса (спортзал S≥375 м² (15х25); сауна, бассейн Sзеркала воды≥225 (25х9) по ул. Южная в                        п. Кинельский, S зд. = 1200  м², S уч. = 0,3 га;

- футбольного поля S уч. = 2,6 га в п. Кинельский на площадке № 3;

- открытых спортивных (ОФП, баскетбол, теннис)/детских (игровой комплекс) площадок (S уч. = 0,1 га) на площадке № 3 по ул. Тенистая в                               п. Кинельский;

- объекта спортивного назначения (тренажёрный зал, сауна) со спортивными плоскостными (ОФП, теннис, баскетбол, футбол) и детскими (игровой комплекс) площадками, S уч. = 0,25 га в п. Колки на площадке № 11;

- объекта спортивного назначения (тренажёрный зал, сауна) со спортивными плоскостными (ОФП, теннис, баскетбол, футбол) и детскими (игровой комплекс) площадками, S уч. = 0,2 га в п. Культура на площадке № 6;

- объекта спортивного назначения (тренажёрный зал) со спортивными плоскостными (ОФП, теннис, баскетбол) и детскими (игровой комплекс) площадками, S уч. = 0,124 га в п. Трёхколки на площадке № 8;

- объекта спортивного назначения (тренажёрный зал) со спортивными плоскостными (ОФП, теннис, баскетбол, футбол) и детскими (игровой комплекс) площадками, S уч. = 0,36 га в п. Угорье на площадке № 9;

- 2 объектов спортивного назначения (тренажёрный зал) со спортивными плоскостными (ОФП, теннис, баскетбол, футбол) и детскими (игровой комплекс) площадками, S уч. = 0,205 га в п. Язевка на площадках № 5, 10;

- объекта спортивного назначения (тренажёрный зал) со спортивными плоскостными (ОФП, теннис, баскетбол, футбол) и детскими (игровой комплекс) площадками, S уч. = 0,18 га в п. Энергия на площадке № 7;

- Мероприятия в сфере развития торговли, питания  и бытового обслуживания

- Строительство в срок до 2025 г.:

- торгового павильона Sторг.= 20 м² на площадке № 1 в п. Кинельский;

- торгового центра Sторг.= 121 м²,  S уч.= 0,02 га в п. Колки на площадке            № 11;

- 2 магазинов ТПС Sторг.= 50 м², S уч.= 0,015 га в п. Культура на площадке № 6;

- торгового павильона Sторг.=21 м² по ул. Луговая в                                            п. Луговой;

- магазина ТПС Sторг.= 60 м², S уч.= 0,015 га в п. Трёхколки на площадке   № 8;

- 2 магазинов ТПС Sторг.= 60 м² S уч.= 0,015 га в п. Угорье на площадке             № 9;

- 2 магазинов ТПС Sторг.= 50 м² S уч.= 0,015 га в п. Энергия на площадке № 7 и по ул. Озёрная;

- 2 торговых центров Sторг.= 100 м²,  S уч.= 0,03 га в в п. Язевка на площадках № 5, 10;

- предприятия питания на 30 посадочных мест (S.= 170 м², S уч.= 0,07 га)  в п. Язевка на площадке № 10;

- предприятия питания на 21 посадочное место (S.= 400 м², S уч.= 0,1 га)  в п. Угорье на площадке № 9;

- предприятия питания на 100 посадочных месо (S.= 150 м², S уч.= 0,05 га)  в п. Кинельский на площадке № 2;

- предприятия питания (встроенно-пристроенное) на 42 посадочных места (S.= 200 м²) на территории культурно – досугового центра по                        ул. Набережная в п. Кинельский.

- Мероприятия в сфере административных учреждений в срок до 2025 г.:

- Реконструкция

- здания администрации по ул. Южная, 17 в п. Кинельский с увеличением ёмкости для размещения гостиницы на 5 мест (S= 200 м²).

- Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства в срок до 2025 г.:

- Строительство:

- гостиницы (встроенно-пристроенной) на 5 мест (S= 200 м²) в здании администрации по ул. Южная, 17 в п. Кинельский;

- Мероприятия в кредитно-финансовой сфере в срок до 2030 г.:

- Строительство:

- филиала сберегательного банка России в здании Дома быта на площадке № 2 в п. Кинельский на 3 операционных места (окна).

- Мероприятия в сфере культурно-бытового обслуживания в срок до 2030 г.:

- Строительство:

- Дома быта на 43 рабочих места в п. Кинельский на площадке № 2 (S=700 м², S уч.= 0,2 га) мощностью:

  - прачечная –  60,0 кг белья в смену;

  - химчистка – 2,5 кг вещей в смену;

  - баня на 7 мест;

  - филиал сберегательного банка России на 3 операционных места (окна).

## 7.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны.

В целях создания благоприятных условий для развития производственной и коммунально-складской зоны на территории сельского поселения Кинельский планируется строительство объекта промышленного назначения IV-V класса опасности на участке площадью 6 га, расположенном за южной границей посёлка Угорье.

## 7.5. Развитие зоны сельскохозяйственного использования.

В целях создания благоприятных условий для развития сельского хозяйства на территории сельского поселения Кинельский планируется  проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению существующих объектов сельскохозяйственного использования, в том числе реконструкция и перевооружение фермы КРС на 400 голов (III-V класса опасности, СЗЗ – 300 м) на участке площадью 15,5 га, расположенном за южной границей посёлка Кинельский.

## 7.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Проект генерального плана поселения для улучшения бытовых условий населения  предусматривает обеспечение всех населённых пунктов водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, газоснабжением и электроснабжением.

Инженерное оборудование территории сельского поселения Кинельский включает в себя:

- Водоснабжение

- Водоотведение

- Теплоснабжение

- Газоснабжение

- Электроснабжение

- Связь

Основные направления развития инженерной инфраструктуры предусматривают:

- обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой застройки путем строительства водоводов и проектирования новых скважин;

- централизованное канализование объектов новой застройки;

- газоснабжение объектов новой застройки;

- электроснабжение объектов новой застройки.

### 7.6.1. Водоснабжение

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и      необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;

- устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых источников;

- применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям на 25%.

- решение вопросов пожарной безопасности населенных пунктов с учетом  требований нормативных документов, в том числе СП 8.13130. 2009

При проектировании водозабора населенного пункта необходимо учесть  границы зон источника водоснабжения (трех поясов: первого -строгого режима, второго и третьего-режима ограничений).

Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения от крайних водозаборных сооружений  на расстоянии от 30 до 50 м. Граница первого пояса зоны водопроводных  сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от 15 до 30 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

При прокладке в сухих грунтах- не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах- не менее 50 м независимо от диаметра.

Для определения границ зон трех поясов водозаборных сооружений  необходимо выполнение проекта ЗСО (зон санитарной охраны).

Перед проектированием водозабора:

- определить  увеличение производительности  водозаборов до требуемых значений.

- определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий.

- выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей  с сооружениями на них.

- установить приборы учета для всех потребителей.

- при проектировании водоснабжения необходимо учесть развитие производственной  и коммунальной инфраструктуры.

Местоположение  дополнительных водозаборов на планах показано ориентировочно и требует дальнейших согласований с органами надзора.

Таблица № 26 - Расчетные расходы воды на расчетный срок.

| № п/п | Населенный пункт | Количество жителей | Водоснабжение |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. питьевое м³/сут | м³/час мах. | Пожаро Тушение л/сек | Полив м³//сут | Протяженность сетей, км | Хоз.быт. м³/сут | Протяженность сетей, км |  |
| 1 | п. Кинельский | 1662 | 415 | 59 | 1х10 | 150 | 10,0-реконс. | 250 | 4,3 |  |
|  | Площадка 2 | 560 | 140 |  |  | 50 | 2,3 | 90 | 0,8 |  |
|  | Площадка 3 | 490 | 122 |  |  | 44 | 3,80 | 100 | 5,0 |  |
|  | Площадка 1 | 301 | 75 | 10 | 1х5 | 27 | 2,45 | - | - |  |
| 2 | п. Язевка | 120 | 30 | 22 | 1х5 | 11 | 2,9 | - | - |  |
|  | Площадка 5 | 87 | 22 |  |  | 8 | 1,15 | - | - |  |
|  | Площадка 10 | 581 | 145 |  |  | 52 | 3,2 | - | - |  |
| 3 | п. Культура | 10 | 2,5 | 10 | 1х5 | 1 | 1,70 | - | - |  |
|  | Площадка 6 | 396 | 74 |  |  | 35 | 2,4 | 60 | 0,8 |  |
| 4 | п. Энергия | 91 | 23 | 11 | 1х5 | 8 | 2,40 | - | - |  |
|  | Площадка 7 | 241 | 60 |  |  | 22 | 2,55 | - | - |  |
| 5 | п. Трехколки | 52 | 13 | 10 | 1х5 | 4 | 2,50 | - | - |  |
|  | Площадка 8 | 182 | 46 |  |  | 16 | 2,2 | - | - |  |
| 6 | п. Угорье | 264 | 66 | 19 | 1х5 | 24 | 0,15 | - |  |  |
|  | Площадка 9 | 390 | 98 |  |  | 35 | 2,8 | - | - |  |
| 7 | п. Колки | 0 | 0 | 16 | 1х5 | 0 | - | - | - |  |
|  | Площадка 11 | 513 | 128 |  |  | 46 | 3,2 | - | - |  |
| 8 | п. Луговой | 61 | 15 | 4 | 1х5 | 5,5 | 1,0 | - | - |  |

Все новое строительство в районе существующей застройки  подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Приведенные  расчетные данные могут не учитывать возможные  производственные  расходы.

#### Система водоснабжения п. Кинельский

По генеральному плану развития п. Кинельский планируется строительство водопроводных сетей и сооружений на территории новой застройки:

- водопровод на площадке 1 –L-2,45 км;

- водопровод на площадке 2-L-2,3 км;

- водопровод на площадке 3 -L-3,8 км.

Существующие сети водопровода  в поселке Кинельский частично изношены и требуют замены  в количестве –10 км.

В северной части площадки 3 планируется дополнительная скважина.

В северной части площадки 2 планируются 2 артезианские скважины с водонапорной башней Q=140м3/сут.

В северной части площадки 1 планируются 2 артезианские скважины с водонапорной башней. Q=75 м3/сут

#### Система водоснабжения п. Язевка

По генеральному плану развития села Язевка планируется строительство водопроводных сетей и сооружений на территории новой застройки

- водопровод на площадке 5 – L- 1,15 км;

- водопровод на площадке 10—L=3,2 км;

- водопровод по поселку Язевка –2,9 км.

Северо-западнее площадки 10 планируются дополнительные  скважины в кол. 2 штук с водонапорной башней. Q=145 м3/сут.

#### Система водоснабжения  п. Культура

По генеральному плану развития поселка Культура планируется строительство водопроводных сетей и сооружений по существующей территории  поселка и на территории новой застройки.

Длина трассы планируемых сетей водопровода по существующей территории - L=1,7 км.

Длина трассы планируемых сетей водопровода на площадке 6 - L=2,4 км.

#### Система водоснабжения  п. Энергия

По генеральному плану развития поселка Энергия планируется строительство водопроводных сетей и сооружений по существующей территории  поселка и на территории новой застройки.

Длина трассы планируемых сетей водопровода по существующей территории - L=2,9 км.

Длина трассы планируемых сетей водопровода на площадке 7 - L=2,9 км.

Северо-западнее поселка Энергия планируются водозаборные  скважины в кол. 2 штук с водонапорной башней. Q=85 м3/сут.

В поселке Энергия предусматривается устройство двух противопожарных резервуаров V=54м3.

#### Система водоснабжения  п. Трехколки

По генеральному плану развития поселка п. Трехколки планируется строительство водопроводных сетей и сооружений по существующей территории  поселка и на территории новой застройки.

Длина трассы планируемых сетей водопровода по существующей территории - L=2,5 км.

Длина трассы планируемых сетей водопровода на площадке 8 - L=2,2км. Западнее поселка Трехколка планируются водозаборные  скважины в кол. 2 штук с водонапорной башней. Q=90-120  м3/сут.

#### Система водоснабжения  п. Колки

По генеральному плану развития поселка п. Колки планируется строительство водопроводных сетей и сооружений по существующей территории  поселка и на территории новой застройки.

Длина трассы планируемых сетей водопровода на площадке 11 – L=3,2км. Западнее поселка Трехколка планируются водозаборные  скважины в кол. 2 штук с водонапорной башней. Q=128  м3/сут.

#### Система водоснабжения  п. Угорье

По генеральному плану развития поселка п. Угорье  планируется строительство водопроводных сетей и сооружений по существующей территории  поселка и на территории новой застройки.

Длина трассы планируемых сетей водопровода по существующей территории - L=0,15 км.

Длина трассы планируемых сетей водопровода на площадке 9 - L=2,8 км. В центре поселка Угорье планируются дополнительная водозаборная  скважина.    Q=150  м3/сут.

#### Система водоснабжения  п. Луговой

По генеральному плану развития поселка п. Луговой  планируется строительство водопроводных сетей и сооружений по существующей территории  от существующих скважин, расположенных северо-западнее поселка.

Длина трассы планируемых сетей водопровода по существующей территории - L=1,2 км.

### 7.6.2. Водоотведение.

По генеральному плану развития поселка Кинельский планируется строительство системы бытовой канализации с устройством насосных станций по трассе.

Планируется строительство системы канализации  на новых площадках 2 и 3 поселка Кинельский.

Длина трассы сетей канализации в существующей части поселка Кинельский-L=4,3 км.  С устройством 2-х  КНС.

Планируется прокладка сетей канализации L=5,0 км от площадки  3  с устройством насосной станции на  территории существующего поселка.

Планируется прокладка сетей канализации L=0,8 км от площадки  6  с устройством КНС.

Планируется строительство очистных сооружений с.п. Кинельский расположенных в восточной части поселка  мощностью до 700 м3/сут.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки (без канализации) поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Жидкие отходы из выгребных ям откачиваются ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба не реже одного раза в полгода.

### 7.6.3. Теплоснабжение

В современных экономических условиях на период до 2015 года приоритетным направлением научно-технической политики в топливно-энергетическом секторе экономики области будет его реконструкция и техническое перевооружение.

Таблица № 27 - Расчетный расход тепла на сельское поселение Кинельский на расчетный срок.

| № п/п | Населенный пункт | Количество жителей | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S м² Жилого фонда | Расход тепла на отопление жилых зданий Q, Гкал/час | Расход тепла на отопление общественных зданий Q, Гкал/час | Общий Расход тепла Q, Гкал/час | Годовые тепло- затраты Q, Гкал |
| 1 | п. Кинельский | 1662 | 38226 | 4,5 | 1,5 | 6 | 17 200 |
|  | Площадка 2 | 560 | 24000 | 3 | 0,8 | 3,8 | 10 800 |
|  | Площадка 3 | 490 | 21790 | 2,7 | 0,8 | 3,5 | 9 800 |
|  | Площадка 1 | 301 | 12900 | 1,5 | 0,5 | 2 | 5800 |
| 2 | п. Язевка | 120 | 2760 | 0,3 | 0,1 | 0.4 | 1242 |
|  | Площадка 5 | 87 | 3750 | 0,5 | 0,1 | 0.6 | 1680 |
|  | Площадка 10 | 581 | 24900 | 3 | 1 | 4 | 25 900 |
| 3 | п. Культура | 10 | 2300 | 0,3 | 0,1 | 0.4 | 1035 |
|  | Площадка 6 | 396 | 16950 | 2,1 | 0.6 | 2,7 | 7627 |
| 4 | п. Энергия | 91 | 2100 | 0,3 | 0 | 0.3 | 945 |
|  | Площадка 7 | 241 | 10350 | 1,25 | 0,4 | 1,65 | 4658 |
| 5 | п. Трехколки | 52+180 | 6960 | 0,75 | 0,25 | 1 | 3132 |
|  | Площадка 8 | 182 | 7800 | 1 | 0,3 | 1,3 | 3510 |
| 6 | п. Угорье | 264 | 6100 | 0.75 | 0,25 | 1 | 2745 |
|  | Площадка 9 | 390 | 16650 | 2,1 | 0.6 | 2,7 | 7492 |
| 7 | п. Колки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Площадка 11 | 513 | 21900 | 3 | 0,5 | 3,5 | 9855 |
| 8 | п. Луговой | 61 | 1400 | 0,2 | 0 | 0,2 | 630 |
| 6 | п. Угорье | 264 | 6100 | 0,75 | 0,25 | 1 | 2745 |

Запланированные или подлежащие реконструкции объекты социальной инфраструктуры в  сельском поселении  планируется обеспечить теплоснабжением с помощью автономных источников теплоснабжения- модульных котельных или автономных газовых котлов:

- Строительство дома культуры в поселке Кинельский -  модульная котельная. Q=~0,8 Гкал/ч

- Строительство дошкольного учреждения п. Кинельский -модульная котельная Q=~0, 1 Гкал/ч (2 шт.)

- Строительство дошкольного учреждения п. Угорье, Язевка, Трехколки, Колки, Энергия -модульная котельная Q= ~0, 1 Гкал/ч

- Реконструкция общеобразовательной  школы – модульная котельная. Q=~0,3Гкал/ч

- Строительство коммунально-бытового предприятия в поселке Кинельский -  модульная котельная. Q=~0,8 Гкал/ч

### 7.6.4. Газоснабжение

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения населенных пунктов сельского поселения Кинельский, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления;

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП); тип – согласно техническим условиям;

- строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления, в том числе реконструкция в срок до 2015 года газопровода среднего давления по ул. Набережная и ул. 40 лет Победы (1,6 км) - мероприятие, предусмотренное «Схемой территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области»;

- строительство газопроводов по улицам планируемой жилой застройки;

- предусмотреть  газоснабжение существующей  застройки  п. Культура  с прокладкой  сетей  низкого  давления (1,5 км).

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей. Предусматривается  установка   ГРПШ по    новой  застройке:  площадки №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 – по 1 шт; площадки № 9, 10 – по  2 шт;

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.

Расход газа посчитан на новое строительство отдельно по каждой площадке и по каждой очереди строительства.

- Таблица № 28 - Расходы газа на новое строительство.

| № площадки | Месторасположение площадки застройки (объекты) | Количество жилых домов | Расход газа, м3/час |  |  | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. нужды | В качестве топлива для теплоисточников жилых домов | На общественные здания |  |
| 1 | п. Кинельский | 86 | 53 | 292 | 79 | 3,1 |
| 2 | в северной части поселка Кинельский | 160 | 87 | 544 | 127 | 6,725 |
| 3 | В западной части поселка Кинельский | 140 | 81 | 476 | 127 | 7,4 |
| 5 | п. Язевка | 25 | 22 | 85 | 16 | 0,45 |
| 10 | п. Язевка. | 166 | 90 | 564 | 159 | 6,0 |
| 6 | В юго-западной части поселка Культура | 113 | 67 | 384 | 95 | 5,05 |
| 7 | В юго-западной части поселка Энергия | 69 | 43 | 235 | 64 | 3,85 |
| 8 | западнее поселка Трехколки | 52 | 36 | 177 | 48 | 2,45 |
| 9 | в восточной части села поселка Угорье | 111 | 66 | 377 | 95 | 2,85 |
| 11 | п. Колки. | 146 | 84 | 496 | 79 | 5,8 |

### 7.6.5. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения проектируемой  застройки  в населённых пунктах  является генеральный план.

Потребителями электроэнергии являются:

- индивидуальные жилые дома  - 3 категории;

- общественные здания – 1-2 категории;

- коммунальные предприятия – 2 категории,

- объекты транспортного обслуживания;

- наружное освещение.

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях следует выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

- Посёлок Кинельский.

1). Площадка №1.

Расчетная мощность составляет:

- Рр =Руд х N= 2,035 х 86  =175 кВт, где

Руд = 2,035 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –188 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной  однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 250 кВА и одной двухтрансформаторной подстанции с  трансформаторами  мощностью             63 кВА - для скважин водозабора.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,75.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет  1,75 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий намечен на 2033 г.

2). Площадка №2

Расчетная мощность составляет:

- Рр =Wa х  N / Тм = 950 х 560 / 4100 =130  кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –140 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  двух  однотрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью по 160 кВА и одной двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами  мощностью             63 кВА - для скважин водозабора.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет  1,75 км.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,44.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет  1,6 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий намечен на 2033 г.

3). Площадка №3

Расчетная мощность составляет:

- Рр =Wa х  N / Тм = 950 х 490 / 4100 =113,5  кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100  –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –122 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  двух однотрансформаторных  подстанций с трансформатором мощностью  по 160 кВА. Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,61.

Электроснабжение  скважин водозабора выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет  1,3 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий намечен на 2033 г.

- Посёлок Угорье.

4). Площадка №9

Расчетная мощность составляет:

- Рр =Wa х  N / Тм = 950 х 390 / 4100 =90  кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –97 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  двух однотрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью по 160 кВА.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,3.

Электроснабжение  скважин водозабора выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ  проектируемой  площадки составляет 1,3 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и кабельных линий намечен на 2033 г.

- Посёлок Колки.

5). Площадка №11

Расчетная мощность составляет:

- Рр =Wa х  N / Тм = 950 х 513 / 4100 =119  кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –128 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  двух  однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью по 160 кВА  и одной  двухтрансформаторной подстанции  с трансформаторами  мощностью по 63кВА каждый - для скважин водозабора.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,4.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой площадки составляет  1,8 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий намечен на 2033 г.

- Посёлок Культура.

6). Площадка №6

Расчетная мощность площадки №6 составляет:

- Рр =Wa х  N / Тм = 950 х 396 / 4100 =92  кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –100 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной  однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 160 кВА и одной двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами  мощностью              63 кВА каждый - для  скважин водозабора.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,62.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ  проектируемой  площадки составляет  1,1км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий намечен на 2033 г.

- Посёлок Энергия

7). Площадка №7

Расчетная мощность составляет:

- Рр =Руд х N= 2,0775 х 69  =143 кВт, где

Руд = 2,0775 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –154 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 250 кВА и одной двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами  мощностью              63 кВА каждый - для  скважин водозабора.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,62.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ  проектируемой  площадки составляет  0,9 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и кабельных линий намечен на 2033 г.

- Посёлок Трехколки.

8). Площадка №8»

Расчетная мощность составляет:

- Рр =Руд х N= 2,3 х 52  =119,6 кВт, где

Руд = 2,3 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –129кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 250 кВА и одной двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами  мощностью  63 кВА каждый - для  скважин водозабора.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,52.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ,  проектируемой  площадки составляет  1,4 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий намечен на 2033г.

- Посёлок Язевка.

9). Площадка №5

Расчетная мощность составляет:

- Рр =Руд х N= 3,2562 х 25  =81,4 кВт, где

Руд = 3,2562 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –87,5кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  двух  однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью 160 кВА.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,27.

Протяженность ВЛ-10 (6) кВ проектируемой площадки составляет 0,6 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий намечен на 2033 г.

10). Площадка №10

Расчетная мощность составляет:

- Рр =Wa х  N / Тм = 950 х 581 / 4100 =134,6  кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –145 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  четырех однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью 160 кВА и одной двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами  мощностью               63 кВА каждый - для  скважин водозабора.

- Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз = 0,23

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ  проектируемой  площадки составляет  2,9 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий намечен на 2033 г.

### 7.6.6. Связь

Телефонизация на площадке № 1 (п. Кинельский),

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

86 х 1,15 = 100 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Телефонизация на площадке № 2 (п. Кинельский)

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

160 х 1,15 = 184 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Телефонизация на площадке № 3  (п. Кинельский)

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

140 х 1,15 = 161 пара

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладке магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Телефонизация на площадке № 5 (п. Язевка)

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

25 х 1,15 = 29 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладке магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролете.

Телефонизация  на площадке № 6  (п. Культура)

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

113 х 1,15 = 130 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладке магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Телефонизация на площадке № 7 (п. Энергия)

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

69 х 1,15 = 80 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладке магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Телефонизация на площадке № 8 (п.Трехколки)

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

52 х 1,15 = 60 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладке магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Телефонизация на площадке № 9 (п.Угорье)

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

111 х 1,15 = 128 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладке магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Телефонизация на площадке № 10 (п. Язевка)

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

166 х 1,15 = 191 пара

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладке магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Телефонизация на площадке № 11 (п. Колки)

Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

146 х 1,15 = 168 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладке магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Радиофикация для всех площадок

Радиофикация проектируемой застройки предусматривается от индивидуальных трёхпрограммных  радиоприёмников фиксированной частоты по радиоканалу с питанием от сети 220 В, устанавливаемых в каждом доме.

Телевидение для всех площадок

Телевидение в проектируемой застройке предполагается от индивидуальных спутниковых антенн.

## 7.7. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Кинельский с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

В сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области согласно мероприятиям Областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  межмуниципального  значения Самарской области до 2025 года", утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 25.03. 2009 г. № 179, в ред. постановления Правительства Самарской области от 19.08. 2009 г. № 415:

- строительство, реконструкция и ремонт автодорог Самарской области, в том числе строительство автодорожных обходов населенных пунктов области, мостовых переходов;

- обеспечение сохранности сети автодорог Самарской области, приоритетное выполнение работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей автодорог Самарской области до нормативных требований;

- обеспечение предпроектной и проектной документацией на строительство и реконструкцию автодорог Самарской области;

- совершенствование государственного управления в области дорожной деятельности, повышение качества дорожных работ в результате использования новых технологий и материалов, внедрение достижений научно-технического прогресса и развитие дорожно-строительной индустрии.

На территории сельского поселения Кинельский проектом предусматривается:

- обустройство улиц с устройством твердого покрытия в п. Кинельский,              п. Язевка, п. Трехколки, П. Луговой, п. Угорье, п. Культура, п. Энергия;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального района  Кинельский  согласно мероприятиям областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399.

Конкретный перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения определяется в ходе реализации данной программы на конкурсной основе.

- Улично-дорожная сеть

Для населенных пунктов сельского поселения Кинельский принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- основная улица в жилой застройке;

- второстепенная улица в жилой застройке;

- проезд;

- хозяйственный проезд, скотопрогон.

Поселковая дорога – осуществляет связь населённого пункта с внешними дорогами общей сети.

Главная улица – осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.

Основная улица в жилой застройке – осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенная улица в жилой застройке - осуществляет связь между основными жилыми улицами.

Проезд – осуществляет связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Поселковыми в границах населённых пунктов являются  автомобильные дороги, соединяющие общественные центры с автодорогами общего пользования: «Самара-Бугуруслан» (Р225) , пересекающая сельское поселение Кинельский с востока на запад.

Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги  привести  к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории улиц и дорог.

- Таблица № 29 - Категории сельских  улиц и дорог.

| № п/п | Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная второстепенная проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,00 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Для обеспечения комфортного проживания жителей с.п. Кинельский необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с этим Генеральным планом планируется:

обустроить – 40,3 км существующих автодорог, общей площадью асфальтированного покрытия  – 120,9 тыс. м², в том числе:

- п. Кинельский --19,3 км (57,9 тыс. м2);

- п. Угорье – 3,1 км (15,3 тыс.  м2);

- п. Трёхколки – 5,4 км (16,2 тыс. м2);

- п. Энергия – 6,3 км (18,9 тыс. м2);

- п. Культура – 3,24 км (9,72 тыс. м2);

- п. Луговой -- 2 км (6,0 тыс. м2);

- п. Язевка – 4,6 (13,8 тыс. м2);

Согласно «Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области» (п. 11.7): «Планировочные средства обустройства улиц и дорог включают выделение специализированных и обособленных полос движения транспорта, разделительных и краевых полос безопасности, устройство направляющих островков и островков безопасности, размещение и планировочную организацию остановочных пунктов, уличных стоянок, въездов или выездов, транспортных пересечений, въездов и выездов в гаражи и стоянки, в зоны пешеходного и «успокоенного» движения транспорта и др.

К техническим средствам относятся дорожные знаки и указатели, ограждения проезжих частей, тротуаров и велодорожек, освещение улиц и дорог, шумозащитные устройства и озеленение, выполняемые в соответствии действующими нормативными документами, с данными СНиП 2.07.01-89*, СНиП23-05-95*, СНиП 23-03-2003, а также ГОСТ 51256-99».

Построить в проектируемой застройке – 28,24 км новых дорог, общей площадью  асфальтированного покрытия  – 169,44 тыс.  м², в том числе:

- в п. Кинельский:

- на площадке № 1 - 3,0 км (18,0 тыс. м2);

- на площадке № 2 – 1,4 км (8,4 тыс. м2);

- на площадке № 3 – 6,64 км (39,84 тыс. м2);

- в п. Язевка:

- на площадке № 5 – 0,6 км (3,6 тыс. м2);

- на площадке № 10 – 2,8 км (16,8 тыс. м2);

- в п. Культура:

- на площадке № 6 – 3,2 км (19,2 тыс. м2);

- в п. Энергия:

- на площадке № 7 – 2,1 км (12,6 тыс. м2);

- в п. Трёхколки:

- на площадке № 8 – 3,2 км (19,2 тыс. м2);

- в п. Угорье:

- на площадке № 9 – 2,5 км (15,0 тыс. м2);

- в п. Колки:

- на площадке № 11 – 2,8 км (16,8 тыс. м2);

Очерёдность строительства выше перечисленных дорог будет определена в плане мероприятий по реализации генерального плана поселения.

- Общественный транспорт.

Существенное улучшение транспортного сообщения проектом генерального плана предлагается достигнуть за счет:

- прокладки асфальтированных автодорог для обеспечения устойчивых транспортных связей отдаленных населенных пунктов сельского поселения Кинельский с административным центром поселения;

- строительство новых улиц.

Для развития общественного транспорта предусматривается:

- развитие маршрутной сети автобусов;

- создание эффективного взаимодействия общественного, пригородного и индивидуального транспорта;

- подключение новых селитебных территорий к существующему общественному транспорту.

Проектом предлагается строительство в срок до 2015 года автобусной остановки межмуниципального значения в северо-западной части за границами п. Колки: покрытие площадки – асфальтобетон, павильон – металлопластик.

Хранение и парковку индивидуальных легковых автомобилей проектом предлагается осуществлять в пределах отведенного участка.

#### Таблица № 30 -  Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Кинельский, в том числе: | строительство | 2015 |  |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 6,4 | 38400 м² |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 1,4 | 8 400 м² |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 3 | 18 000 м² |
|  |  | ул. Березовая |  |  | 0,23 | 690 м² |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Культура, в том числе: |  | 2015 |  |  |
|  |  | ул. Рябиновая |  |  | 0,5 | 1500 м² |
|  |  | пер. Заречный |  |  | 0,15 | 450 м² |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Язевка, в том числе: |  | 2025 |  |  |
|  |  | площадка № 10 |  |  | 2,8 | 16 800 м² |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 0,6 | 3 600 м² |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Колки на площадке № 11 |  | 2025 | 2,8 | 16 800 м² |
| 5. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Трехколки на площадке № 8 |  | 2025 | 3,2 | 19 200 м² |
| 6. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Угорье на площадке № 9 |  | 2025 | 2,5 | 15 000 м² |
| 7. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Энергия на площадке № 7 |  | 2025 | 2,1 | 12 600 м² |
| 8. | Автобусная остановка | на северо-западе за границей поселка Колки |  | 2020 | -- | Покрытие- асфальто-бетон, павильон-металло-пластик |

## 7.8. Развитие рекреационной зоны

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами , скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Основными мероприятиями генерального плана с.п. Кинельский по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений являются:

- сохранение, рациональное использование сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе зелеными насаждениями общего пользования.

- разработка и реализация мер, направленных на сохранение средообразующих, защитных, водоохранных, рекреационных и иных полезных природных свойств лесов, биологического разнообразия, природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное и рекреационное значение;

- завершение землеустройства существующих ООПТ и продолжения работ по подготовке материалов для создания новых ООПТ регионального значения на территориях, нуждающихся в срочном повышении их природоохранного статуса;

- разработка необходимых правовых и инструктивно-методических документов по ведению сельского, лесного и охотничьего хозяйства на ООПТ различных категорий с учетом специфики стоящих перед ними задач;

- осуществление мероприятий по охране экосистем ООПТ от пожаров, учитывающих экологические и экономические аспекты;

- разработка и утверждение порядка использования ООПТ регионального значения в целях экологического просвещения.

Для отдыха жители сельского поселения Кинельский используют реку Большой Кинель и многочисленные озёра, а также местные лесные массивы.

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз мелколиственный, клен остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, сирень, акация и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойствами.

Мероприятия по организации зелёных насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающими.

## 7.9. Развитие зон специального назначения

В сфере организации ритуальных услуг проектом генерального плана предлагается строительство кладбища площадью 2,9 га в поселке Кинельский. Участок располагается западнее существующего кладбища.

## 7.10. Мероприятия по охране природы

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды с.п. Кинельский, с учетом  выявленных экологических проблем, должны стать:

- Улучшение качества атмосферного воздуха.

- Охрана подземных вод и повышение качества водоснабжения населения.

- Охрана поверхностных вод.

- Оздоровление земель.

- Озеленение и охрана растительности.

- Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации.

- Воспитательная, обучающая и просветительская работа с населением в части рационального использования природных ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.

- Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем двигателей внутреннего сгорания автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники;

- строительства и ремонта автодорог с использованием твердых видов дорожного покрытия;

- повышения экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов;

- расширения использования природного газа в качестве моторного топлива;

- реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса;

- организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов);

- замены устаревшего оборудования в коммунальных и производственных котельных;

- реконструкции котельных, работающих на угле, и перевод их на природный газ;

- создания полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку;

- сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

- Защита населения от шумового загрязнения обеспечивается за счет:

- использования специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.);

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали;

- организации территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий;

- строительства шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа;

- строительства новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами;

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

- реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- строительства локальных очистных сооружений;

- внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

- организации и очистки поверхностного стока.

- экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;

- ликвидации не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п. и рекультивации занимаемых ими территорий;

- развития системы использования вторичных ресурсов;

- совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки;

- санитарной очистки и защиты земель. рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод, настоящим проектом предлагается устройство площадок с асфальтобетонным покрытием для установки мусорных контейнеров во всех населенных пунктах с.п. Кинельский;

Основной защитой от роста и развития оврагов является укрепление склонов оврагов посадкой древесно-кустарниковой растительности и посевом многолетних злаковых трав.

- Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- благоустройства территорий существующих водозаборов;

- реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций;

- строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- строительства новых водозаборов;

- оборудования насосных станций современными системами водоподготовки;

- правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей;

- Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

- Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

- Развития экотуризма.

- Развития системы общественного экологического мониторинга.

- Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

- Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п.Кинельский на природоохранную деятельность.

# 8. Предложения по изменению границ населённых пунктов сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Кинельский;

- границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Кинельский Кинельского района:

- посёлок Кинельский;

- посёлок  Колки;

- посёлок  Культура;

- посёлок  Луговой;

- посёлок  Трехколки;

- посёлок  Угорье;

- посёлок  Энергия;

- посёлок  Язевка.

Границы сельского поселения Кинельский отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района  Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»  от 28.02 2005 г. № 70-ГД (с изменениями от 16.03.2006 № 15-ГД),

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Кинельский границы посёлка Кинельский скорректированы с учетом развития:

- жилой зоны в северо-западном  направлении (площадка № 1);

- жилой зоны в северном направлении (площадка № 2);

- жилой зоны в западном направлении (площадка № 3);

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры в восточном направлении (площадка № 4).

Границы посёлка Язевка скорректированы с учётом развития планируемой жилой зоны в западном направлении (площадка № 5) и в восточном направлении (площадка № 10).

Границы посёлка Культура скорректированы с учётом развития планируемой жилой зоны в юго-западном направлении (площадка № 6).

Границы посёлка Энергия скорректированы с учётом развития планируемой жилой зоны в юго-западном направлении (площадка № 7).

Границы посёлка Трёхколки скорректированы с учётом развития планируемой жилой зоны в западном направлении (площадка № 8).

Границы посёлка Угорье скорректированы с учётом развития планируемой жилой зоны в восточном направлении (площадка № 9).

Границы посёлка Колки скорректированы с учётом развития планируемой жилой зоны в западном направлении (площадка № 11).

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Кинельский, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ населенных пунктов сельского поселения Кинельский и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства.

# 9. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий для комфортного пребывания населения.

Существует несколько способов защиты территории:

Обвалование – устройство дамбы обвалования. Повышение отметок поверхности территории – подсыпка или намыв до отметки, исключающей затопление с минимальными уклонами для обеспечения отвода атмосферных вод.

Понижение паводочного расхода – регулирование стока рек, устройство разгрузочного русла, обводного канала.

Выбор мероприятий связан с экономической оценкой работ и уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и  рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

Уровень благоустройства территории населённых пунктов в сельском поселении Кинельский в целом не отвечает современным требованиям. Основная часть улиц не имеет твёрдого покрытия проезжей части, не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству улиц и дорог, в том числе организация системы отвода поверхностных вод.

Благоустройство населённых пунктов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров с разделением пешеходных и транспортных  связей, (прогон индивидуального скота организуется по отдельному проезду – скотопрогону), устройстве щебёночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн, размещении беседок, устройстве в разных местах площадок для отдыха и игр детей.

Архитектурный облик существующей застройки улучшается за счёт выравнивания границ палисадников, замены высоких деревянных заборов низким штакетником.

Для озеленения рекомендуются насаждения, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойсвами: вяз мелколиственный, клён остролистный, липа, дуб, берёза, сосна, ель, рябина, сирень, акация жёлтая и другие местные породы. В защитных полосах и при озеленении улиц предусматривается рядовая посадка высокоствольных деревьев.

Благоустройство водоёмов достигается путём расчистки дна, придания берегам правильной откосной формы.

Благоустройство в сельском поселении выполняется не в полном объёме. Насаждения общего пользования островного характера размещения украшают территорию хаотично, в основном в прибрежной зоне, не выполняя дезодорирующую и эстетическую функции в необходимых местах: на улицах, в местах скопления людей – в общественных центрах населённых пунктов.

Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Кинельский включают создание благоустроенной зоны отдыха вдоль ручьёв, рек и прудов, а также в оврагах с организацией системы пешеходных связей.

Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения на территории населённых пунктов сельского поселения Кинельский предусмотрены в соответствии с Законом Самарской области «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории Самарской области» от  04.03.2011 № 17-ГД, с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышения эффективности реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения.

- К мероприятиям в сфере благоустройства относятся:

- Организация уборки территории населённых пунктов;

- Обеспечение собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения и границы которых определены на основании данных государственного кадастрового учёта, содержания указанных зданий, строений, сооружений (в том числе временных), их фасадов, элементов декора, а также иных внешних элементов зданий, строений и сооружений, в том числе порталов арочных проездов, кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, навесов, козырьков, наружных лестниц, карнизов, водосточных труб, флагштоков, указателей улиц и номерных знаков домов;

- Обеспечение содержания расположенных на территориях общего пользования малых архитектурных форм, объектов размещения рекламы и иной информации, произведений монументально-декоративного искусства;

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- Организация уборки территории населённых пунктов

- Требования к организации уборки территории населённых пунктов (в том числе в летний и зимний периоды), предусматривающие технологию и сроки выполнения соответствующих работ, устанавливаются муниципальными правовыми актами с учетом местных условий.

- Обеспечение содержания зданий, строений, сооружений и их внешних элементов.

В зимнее время должна быть организована очистка кровель зданий от снега, наледи и сосулек. Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуары допускается с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние придомовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов.

При проведении вертикальной планировки при градостроительном проектировании необходимо исходить из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учётом использования вынимаемых грунтов на площадке строительства, в том числе плодородного слоя почвы.

На территориях с высоким стоянием подземных вод, а также подверженных подтоплению в зонах существующей и планируемой застройки при градостроительном проектировании следует предусматривать понижение уровня подземных вод в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85. На территориях усадебной застройки, а также на территориях рекреационных зон, занятых зелеными насаждениями, при градостроительном проектировании допускается предусматривать открытую осушительную сеть.

В целях обеспечения устойчивой среды жизнедеятельности указанные мероприятия должны обеспечивать следующие показатели понижения уровня подземных вод на территории:

- озелененных  территорий  - не менее 1 м;

- капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности.

Территории населённых пунктов, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в соответствии со  СНиП 22-02-2003.

Берегоукрепительные мероприятия, а также благоустройство прибрежных участков (строительство съездов, причалов и других сооружений) при градостроительном проектировании следует предусматривать с учётом планируемых планировочных решений и их функционального использования.

Отметку бровки подсыпанной территории при градостроительном проектировании следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня высоких вод с учетом высоты волны при ветровом  нагоне. За расчетный уровень высоких вод при градостроительном проектировании следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет (50,0 м БС)– для территорий, застроенных или подлежащих застройке капитальными  зданиями;  один раз в 10 лет  - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, при градостроительном проектировании следует предусмотреть мероприятия по упорядочению поверхностного стока (устройство ливневой (дождевой) канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию и облесению склонов. Территории оврагов при градостроительном проектировании допускается использовать для размещения транспортных сооружений, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

# 10. Санитарная очистка территории.

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов с.п. Кинельский предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смёта.

Секционная жилая застройка должна быть оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

В сельском поселении Кинельский необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- твёрдые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах.

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго регламентированному графику;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- снег вывозить на полигон твёрдых бытовых отходов.

Существующие объекты размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

# 11. Выводы.

Чтобы управлять  территорией  эффективно,  необходимо  принимать  управленческие  решения  на  основе  комплексной  и  системной  информации.

В  настоящем  проекте  решены  следующие  основные  задачи:

- Информация о территории  собрана воедино;

- Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

- На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории  сельского поселения.

- Основные ожидаемые эффекты:

- Повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- более рациональное и эффективное использование территории;

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# 12. Реализация генерального плана сельского поселения Кинельский.

- Реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, который утверждается главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана.

- В плане реализации генерального плана содержатся:

- решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

# 13. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Кинельский.

Таблица № 31 – Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Кинельский.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2011 г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, из них | га | 156284,1 | 156284,1 |
| 1.1 | Земли лесного фонда |  | -- | -- |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населённых пунктов, в том числе |  | 260,1* | 571,69* |
|  | п. Кинельский |  | 124* | 258,4* |
|  | п. Язевка |  | 32,6* | 73,12* |
|  | п. Культура |  | 18,5* | 49,19* |
|  | п. Колки |  | 3* | 31* |
|  | п. Луговой |  | 15* | 15* |
|  | п. Трёхколки |  | 17* | 37,17* |
|  | п. Угорье |  | 14* | 44,98* |
|  | п. Энергия |  | 36* | 62,83* |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 9309,6 | -- |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения |  | -- | -- |
| 1.5 | Земли водного фонда |  | -- | -- |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий |  | -- | -- |
| 2 | ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ: |  |  |  |
| 2.1 | Жилая зона | га | 201,8 | 429,16 |
| 2.2 | Общественно-деловая зона | га | 3,0 | 9,4* |
| 2.3 | Зона сельскохояйственного использования | га |  | 85,34* |
| 2.4 | Производственная зона | га | -- | 4,1* |
| 2.5 | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | -- | 10,91* |
| 2.6 | Рекреационная зона | га | -- | 28,96* |
|  | Зона специального назначения | га | 0,18* | 0,18* |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Численность населения, из них: | человек | 2191 | 5932 |
| 1.1 | население моложе трудоспособного возраста |  | 376 | 1016 |
| 1.2 | население трудоспособного возраста |  | 1388 | 3759 |
| 1.3 | население старше трудоспособного возраста |  | 427 | 1157 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд, всего | м² общей площади | 41654,3 | 202644,3 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м² общей площади на 1 чел. | 19,8 | 30 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: | объект | 3 | 11 |
| 1.1 | дошкольные организации | мест | 115 | 288 |
| 1.2 | общеобразовательные учреждения |  | 411 | 513 |
| 2 | Учреждения здравоохранения, в том числе: | объект | 3 | 7 |
| 2.1 | ФАП, врач общей практики |  | 1 | 3 |
| 2.2 | аптеки |  | 1 | 3 |
| 2.3 | станции скорой помощи |  | -- | -- |
| 3 | Объекты социального обеспечения | человек | 1 | 1 |
| 4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты, в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | спортивные залы общего пользования | 60-80 м² площади пола на 1 тыс. чел. | -- | S≥385 |
| 4.2 | физкультурно-спортивные сооружения (территория) | 0,7-0,9 га / 1 тыс. чел. | -- | S≥3,37 |
| 5 | Объекты культурно - досугового назначения, в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | библиотеки | объект | 2 | 2 |
| 5.2 | СДК | 140 посетит. мест на 1 тыс.чел. | 230 | 771 |
| 6 | Объекты торгового назначения, в том числе: | м² на 1 тыс.чел. | 1177 | 1628 |
| 7 | Предприятия питания | 40 посадочных мест на 1 тыс. чел. | -- | 193 |
| 8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект | -- | 1 |
| 9 | Объекты бытового обслуживания | 9 рабочих мест на 1 тыс. чел. | -- | 43 |
| 10 | Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | -- | -- |
| 2 | Протяжённость основных улиц и проездов всего |  | 40,3 | 64,2 |
| 2.1 | поселковых дорог |  | 22,8 | 24,1 |
| 2.2 | главных улиц |  | 9,5 | 12,9 |
| 2.3 | улиц в жилой застройке |  | 8 | 27,2 |
| 3 | Из общей протяжённости улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | -- | -- |
| 4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | -- | -- |
| 5 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 30 | 45 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 2 | Водопотребление всего, в том числе: | тыс.м³ в сутки | 0,56 | 1,5 |
| 2.1 | на хозяйственно-питьевые нужды |  | 0,56 | 1,5 |
| 2.2 | на производственные нужды |  | -- | -- |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | тыс.м³ в сутки | -- | -- |
| 3.1 | водозаборов подземных вод |  |  |  |
| 3.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе | л в сутки на человека | 280 | 280 |
| 3.2.1 | на хозяйственно-питьевые нужды |  | 200 | 200 |
| 4 | Протяжённость сетей водоснабжения | км | 20,65 | 48,2 |
| 5 | Общее поступление сточных вод всего, в том числе: | тыс.м³ в сутки |  |  |
| 5.1 | хозяйственно-бытовые сточные воды |  | -- | 700 |
| 5.2 | Поверхностных сточных вод |  | -- | -- |
| 6 | Производительность очистных сооружений |  | 250 | 700 |
| 6.1 | Протяжённость сетей канализации | км | 2,7 | 10,9 |
| 7 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1 | Потребность в электроэнергии, всего, в том числе: | млн. кВт. ч/ в год | 2,081450 | 5,635400 |
| 7.1.1 | на производственные нужды |  | 0,187330 | 0,51 |
| 7.1.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 1,894119 | 5,128214 |
| 7.2 | Потребление электроэнергии на 1 человека в год, в том числе: | кВт.ч | 950 | 950 |
| 7.2.1 | на коммунально-бытовые нужды |  | 865 | 865 |
| 7.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | Энергосистема ОАО "МРСК Волги" |  |
| 7.4 | Протяжённость сетей | км | - | - |
| 8 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 8.1 | Потребление тепла всего, в том числе | Гкал/год | 29 674 | 116 796 |
| 8.1.1 | на производственные нужды |  | - | - |
| 8.1.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 29 674 | 116 796 |
| 8.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час | - | - |
| 8.21 | районные котельные |  | - | - |
| 8.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | 10,3 | 40 |
| 8.4 | Протяжённость сетей | км | 2 | 8 |
| 9 | Газоснабжение |  |  |  |
| 9.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % |  |  |
| 9.2 | Потребление газа всего, в том числе | млн. м³/год | 3,34 | 18,57 |
| 9.2.1 | на производственные нужды |  | - |  |
| 9.2.2 | на коммунально-бытовые нужды |  | 0,33 | 4,6 |
| 9.3 | Источники подачи газа |  | ШРП и существующие сети | ШРП существую-щие и проектируе-мые сети |
| 9.4 | Протяжённость сетей | км | 14,5 | 58,175 |
| 10 | Связь |  |  |  |
| 10.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 10.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % от населения | 60 | 100 |

Примечание:

* За площадь земель различных категорий (кроме общей площади сельского поселения) приняты площади соответствующих полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.