СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области.

Том 2. Графические материалы

Лист 1А Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 1Б	 Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 1.1А Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области (инженерной инфраструктуры)             М 1:5000.

Лист 1.1Б Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области (инженерной инфраструктуры)                     М 1:5000

Лист 1.2А Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области (транспортной инфраструктуры)                    М 1:5000.

Лист 1.2Б Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области (транспортной инфраструктуры)                  М 1:5000.

Лист 2 Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области  М 1:25000.

Лист 3 Карта функциональных зон сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:25000.

Лист 3.1А Карта функциональных зон сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области М 1: 5000.

Лист 3.1Б Карта функциональных зон сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области М 1: 5000.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

Том 3. Пояснительная записка.

Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Том 6. Графические материалы.

Лист 4А Карта современного использования территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 4Б Карта современного использования территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 5 Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области     М 1:25000.

Лист 6 Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:25000.

Лист 7А Карта инженерной и транспортной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 7Б Карта инженерной и транспортной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 8 Карта радиусов социального обслуживания населения (Детские дошкольные учреждения и школы) сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:10000.

Лист 9 Карта радиусов социального обслуживания населения (Учреждения здравоохранения) сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:10000.

Лист 10 Карта радиусов социального обслуживания населения (Объекты физкультуры и спорта) сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области М 1:10000.

Том 7. Исходные данные (хранится у заказчика).

Электронная версия проекта СД (для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (секретно).

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН».

При  проектировании  и формировании  электронной  базы  данных использовались  материалы, предоставленные  Поволжским центром космической геоинформатики (Геоинформспутник).

Проект выполнен в ОАО «ГИПРОГОР» г. Тольятти авторским коллективом в составе:

Генеральный директор                                                                                М.А. Сярдин

Главный инженер института                                                                      Б.А. Поверин

Главный архитектор института                                                                Э.Г. Стыценко

Главный инженер проекта                                                                          А.И. Шишкин

Начальник архитектурно-планировочного отдела                               Т.А. Карташева

Главный специалист                                                                              А. В. Тарасенко

Ведущий инженер                                                                                       М. И. Капшук

Инженер 1 категории                                                                             Е.В. Фяткуллова

Инженер 2 категории                                                                                Н.С.Ермакова

Начальник сантехнического отдела                                                       Л.В. Шаронова

Главный специалист                                                                                 Н. Н. Фролова

Главный специалист                                                                                  Н.Н.Казакова

Начальник электротехнического отдела                                                     П.В.Сардак

Главный специалист                                                                                В.Н. Мазурова

Ведущий инженер                                                                                    Л.Д. Коробкина

Начальник группы газоснабжения                                                   И.В. Севостьянова

Техник 1 категории                                                                                     А.В. Сбитнев

Руководитель раздела ООС,

кандидат архитектуры                                                                          С.В. Генералова

Консультант эколог                                                                               В.И. Холмянская

Специалист эколог                                                                                        Л.В. Попова

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	6

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения       Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области»	26

2. Общая характеристика территории сельского поселения Комсомольский   муниципального района Кинельский	28

2.1. История формирования структуры расселения.	28

2.2. Местоположение сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский в системе расселения Самарской области.	29

2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории	30

2.3.1. Климат	30

2.3.2  Рельеф и геоморфология	30

2.3.3. Гидрогеологические условия	35

2.3.4. Опасные природные процессы	38

2.3.5. Гидрографическая сеть	41

2.3.6. Полезные ископаемые	45

2.3.7. Почвы и растительный покров	45

3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации сельского поселения Комсомольский.	47

3.1.  Анализ демографической ситуации в сельском поселении Комсомольский муниципального района Кинельский	47

3.1.1. Основные тенденции демографических процессов	47

3.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский	53

3.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Комсомольский муниципального района Кинельский	56

3.2. Структура современного землепользования сельского поселения Комсомольский.	63

3.3. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Комсомольский.	66

3.4. Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Комсомольский.	70

3.5. Существующее функциональное использование территории населённых пунктов сельского поселения Комсомольский	71

3.5.1. Жилая зона	71

3.5.2. Общественно-деловая зона	75

3.5.3. Производственная и коммунально-складская зона	79

3.5.4. Зона транспортной инфраструктуры	79

3.5.5. Рекреационная зона	82

3.5.6. Зона сельскохозяйственного использования	82

3.5.7. Зона специального назначения	83

4. Инженерное оборудование территории населённых пунктов сельского поселения Комсомольский	86

4.1. Водоснабжение	86

4.2. Водоотведение	88

4.3. Теплоснабжение	88

4.4. Газоснабжение	92

4.5. Электроснабжение	92

4.6. Телефонизация	93

5. Зоны с особыми условиями использования территории	93

5.1. Зоны особоохраняемых территорий	93

5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия.	94

5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий.	96

5.2. Санитарно-защитные зоны	96

5.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	97

5.4. Зоны залегания полезных ископаемых.	99

5.5. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	100

5.6. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.	102

6. Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Комсомольский.	104

7. Проектное решение территориального развития сельского поселения Комсомольский.	107

7.1. Архитектурно-планировочное решение	107

7.2. Развитие жилой зоны	107

7.3. Развитие общественно-деловой зоны	111

7.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны.	119

7.5. Развитие зоны сельскохозяйственного использования.	119

7.6. Развитие инженерной инфраструктуры	120

7.6.1. Водоснабжение и водоотведение	120

7.6.2. Теплоснабжение	125

7.6.3. Газоснабжение	127

7.6.4. Электроснабжение	129

7.6.5. Связь	132

7.7. Развитие транспортной инфраструктуры	135

7.8. Развитие рекреационной зоны	138

7.9. Мероприятия по охране природы	138

8. Предложения по установлению границ населённых пунктов сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский.	141

9. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории.	142

10. Санитарная очистка территории.	145

11. Выводы.	146

12. Реализация генерального плана сельского поселения Комсомольский.	147

13. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Комсомольский.	148

# 1. Введение

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Кинельский Самарской области №6 от 13.10.2011 года, заключенного с администрацией муниципального района Кинельский.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- Схема территориального планирования Самарской области, утверждённая постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

- Схема территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2010 г.               № 547.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от                   27 июля 2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля              2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля                    2010 года), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря             2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 июля               2010 года), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ       «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 1847            «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ       «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от                 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ                     «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ  «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»              (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от             8 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ                «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ                    «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ                    «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ            «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»                                (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002 г. № 73-ФЗ                   «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ       «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ         «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ                  «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ              «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ                «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля              2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ                 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»                  (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ                «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря            2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»              (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 г. № 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 г. № 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 г. № 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года № 161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 г. № 102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 г.    № 25-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.            № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»  (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г.           № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р)

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от             03.06.2003 г. № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».); Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 г. № 244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 г. № 207.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от                 17 сентября 2001 г. № 675 (с изменениями от 23.12.2009 г. № 1069)

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»,  утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации            от 3 декабря 2002 г. № 858 (в редакции от 31.01.2009 года № 83)

- Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до                 2013 года», утверждённая   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 99 (в редакции от 26.07.2010 г. № 557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства РФ от                    12 ноября 2010 г. № 828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», утверждённая  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. №  65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Кинельский Самарской области 10 октября 2008 года № 108-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 г. № 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района  Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»  от 28.02.2005 г.              № 70-ГД (с изменениями от 16.03.2006 г. № 15-ГД);

- Закон Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 16.03.2006 г.                     № 15-ГД

- Закон Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле»                             (с изменениями от 10 июня 2010 г. № 68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003 г. № 131-ГД                                  «О населённых пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. № 65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД                                     «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007 г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 г. № 96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 г. № 52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. № 50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ»

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»             (с изменениями от 08 октября 2010 г. № 104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 г. № 107-ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 г. № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 г. № 14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 г. № 14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 г. № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 г. № 17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011 г.)

- Закон Самарской области от 16.06.2003 г. № 50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области»                   от 06.07.2011 г. № 63-ГД.

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 г. (утверждена Постановление Правительства Самарской области от              9 октября 2006 г. № 129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. № 253         «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. № 2              «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. № 580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 г.  № 261       «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 г.  № 245  «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утверждённой Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 г. № 261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 г. № 674        (с  изменениями от 13.07.2011 г. № 336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 г. № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006 г. № 106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 г. № 77            «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 г.                   № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 180          «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г.                   № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на             2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года             № 499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 г. № 302.

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября             2010 года № 477, в редакции от 23.06.2010 г. № 286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года № 12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, № 422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года № 556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. № 138 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2010-2011 годы, в редакции от              27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года № 541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года № 539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года № 722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года                 № 43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. № 167 и              № 169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г.       № 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г.                № 88.

- «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 2009 - 2012 годы, утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. № 193 (с изменениями от 07 июля 2010 года № 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. № 179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 г. № 394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. № 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011 г.)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. № 187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 г.             № 276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. № 601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 г. № 188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. № 536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 г. № 355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 г. № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г. № 466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 г. № 124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на        2009-2012 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. № 378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области                  от 07.04.2010 года № 124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. № 297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года                 № 287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года № 45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от             28 сентября 2009 года № 473  (в редакции от 23 июня 2010 г. № 266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 г. № 539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. № 557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. № 576        (в редакции от 27.05.2011 г.).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утверждённая Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. № 44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на              2010-2014 годы, утверждённая Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 г. № 133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утверждённая Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 г. № 1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. № 44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года»                             (от 25.03.2009 г. № 179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. № 39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 г. № 179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 г. № 65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 годы.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2012 годы.

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от                   27 июля 2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля              2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля                    2010 года), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря             2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 июля               2010 года) ), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ       «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 1847            «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ       «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от                 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ                     «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ  «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»              (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от             8 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ                «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ                    «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ                    «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ            «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»                                (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002 г. № 73-ФЗ                   «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ       «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ         «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ                  «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ              «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ                «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля              2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ                 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»                  (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ                «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря            2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. № 4979-1 «О ветеринарии»              (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 г. № 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 г. № 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 г. № 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 г. № 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года № 161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 г. № 102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 г.    № 25-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.            № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»  (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г.           № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р)

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от             03.06.2003 г. № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».); Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 г. № 244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 г. № 207.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от                 17 сентября 2001 г. № 675 (с изменениями от 23.12.2009 г. № 1069)

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»,  утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации            от 3 декабря 2002 г. № 858 (в редакции от 31.01.2009 года № 83)

- Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до                 2013 года», утверждённая   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 99 (в редакции от 26.07.2010 г. № 557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства РФ от                    12 ноября 2010 г. № 828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», утверждённая  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. №  65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Кинельский Самарской области 10 октября 2008 года № 108-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 г. № 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района  Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»  от 28.02.2005 г.              № 70-ГД (с изменениями от 16.03.2006 г. № 15-ГД);

- Закон Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 16.03.2006 г.                     № 15-ГД

- Закон Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле»                             (с изменениями от 10 июня 2010 г. № 68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003 г. № 131-ГД                                  «О населённых пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. № 65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД                                     «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007 г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 г. № 96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 г. № 52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. № 50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ»

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»             (с изменениями от 08 октября 2010 г. № 104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 г. № 107-ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 г. № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 г. № 14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 г. № 14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 г. № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 г. № 17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011 г.)

- Закон Самарской области от 16.06.2003 г. № 50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области»                   от 06.07.2011 г. № 63-ГД.

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 г. (утверждена Постановление Правительства Самарской области от              9 октября 2006 г. № 129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. № 253         «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. № 2              «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. № 580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 г.  № 261       «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 г.  № 245  «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утверждённой Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 г. № 261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 г. № 674        (с  изменениями от 13.07.2011 г. № 336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 г. № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006 г. № 106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 г. № 77            «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 г.                   № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 180          «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г.                   № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на             2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года             № 499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 г. № 302.

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября             2010 года № 477, в редакции от 23.06.2010 г. № 286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года № 12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, № 422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года № 556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. № 138 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2010-2011 годы, в редакции от              27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года № 541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года № 539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года № 722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года                 № 43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. № 167 и              № 169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г.       № 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г.                № 88.

- «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 2009 - 2012 годы, утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. № 193 (с изменениями от 07 июля 2010 года № 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. № 179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 г. № 394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. № 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011 г.)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. № 187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 г.             № 276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. № 601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 г. № 188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. № 536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 г. № 355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 г. № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г. № 466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 г. № 124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на        2009-2012 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. № 378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области                  от 07.04.2010 года № 124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. № 297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года                 № 287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года № 45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от             28 сентября 2009 года № 473  (в редакции от 23 июня 2010 г. № 266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 г. № 539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. № 557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. № 576        (в редакции от 27.05.2011 г.).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утверждённая Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. № 44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на              2010-2014 годы, утверждённая Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 г. № 133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утверждённая Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 г. № 1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. № 44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года»                             (от 25.03.2009 г. № 179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. № 39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 г. № 179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 г. № 65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 годы.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994     № 61).

  - Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

  - Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

  - Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

  - Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

  - Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Кинельский  Самарской области.

## Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения       Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области»

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Комсомольский с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Комсомольский.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Комсомольский.

Территориальное планирование сельского поселения Комсомольский осуществляется Генеральным планом  в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Комсомольский  (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

Задачами территориального планирования сельского поселения Комсомольский  являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Комсомольский, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Комсомольский исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Кинельского района путём территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Комсомольский по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Комсомольский для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Кинельского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Комсомольский;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Комсомольский;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Комсомольский;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Комсомольский для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Комсомольский;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Комсомольский.

# 2. Общая характеристика территории сельского поселения Комсомольский   муниципального района Кинельский

## 2.1. История формирования структуры расселения.

Краткая историческая справка.

В начале 1928 года Правительством РСФСР было принято решение об упразднении губернского деления РСФСР. ВЦИК принял постановление об образовании Средне-Волжского края в составе губерний Пензенской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской, с переходом от губернского, уездного и волостного деления территорий на окружное и районное. Постановлением ВЦИК от 16 июля 1928 года было утверждено разделение Средне-Волжской области на 8 округов. В Самарском округе были образованы 11 районов.  Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР № 95 утвердило Постановление ВЦИК от 16 июля 1928 года об образовании Кинельского сельского района (центр — рабочий поселок Кинель).

Кинельский район, издавна называемый Междуречьем, по праву считается сердцем Самарской губернии. Здесь сливаются воедино реки, сходятся автомобильные и железнодорожные пути, органично сочетаются различные агроклиматические зоны, первозданная природа и цивилизация, город и село, аграрное и промышленное производство. Все это определяет своеобразие района, его социально-культурную среду и перспективы развития.

Освоение земель на территории сегодняшнего сельского поселения Комсомольский началось в далеком 1820 году. В это время образовалось село Покровка, расположенное на излучине реки Большой Кинель. Исследования подтверждают, что в селе, расположенном на противоположном берегу реки произошла эпидемия, и часть семей переселилась на другой берег, молясь Пресвятой Богородице. В честь покрова Пресвятой Богородицы и было дано название вновь образованному селу – Покровка.

1836 году переселенцами из Рязанской и Тамбовской губерний было заложено село Успенское, переименованное позже по фамилии помещика в село Грачевка. В 1909 году было основано село Филипповка, как хутор Степана Филиппова, которому на этом месте выделили «отруб» из общинных земель.

Центральный поселок поселения Комсомольский был образован в                1932 году. Наибольшего развития и расцвета поселок Комсомольский получил в     1952 году, с момента назначения директором одноименного совхоза Анатолия Антоновича Аксенова. За 24 года руководства совхоз «Комсомолец» становится миллионером с богатой социальной сферой.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на фронт ушли             546 жителей поселения. Не вернулись в родной дом 204 человека, в память о которых в поселке Комсомольский открыт памятник – на мемориальной доске увековечены имена погибших во время войны односельчан.

На территории сельского поселения Комсомольский расположены несколько сельскохозяйственных предприятий: ООО «АПК «Комсомолец», ЗАО «Грачевское», ООО «АгропроектКинель», Тургеневский мясокомбинат, специализирующиеся на продукции животноводства и растениеводства.

## 2.2. Местоположение сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский в системе расселения Самарской области.

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области. Территория района составляет 2082 кв.км.

Сельское поселение Комсомольский расположено в центральной части Кинельского района.

Законом Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 28.02.2005 № 70-ГД установлены границы сельского поселения. Законом Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 16.03.2006 № 15-ГД внесены изменения в части исключения из состава поселений городского поселения Алексеевка.

Сельское поселение Комсомольский граничит:

- на юге - с сельским  поселением Малая Малышевка муниципального района Кинельский;

- на юге - с сельским  поселением Красносамарское муниципального района Кинельский;

- на юго-западе -  с сельским  поселением Кинельский муниципального района Кинельский;

- на севере - с сельским  поселением Богдановка муниципального района Кинельский;

- на востоке - с сельским  поселением Георгиевка муниципального района Кинельский;

- на юго-востоке - с сельским  поселением Печинено муниципального района Богатовский.

На территории сельского поселения Комсомольский расположены                       10 населённых пунктов:

- посёлок Комсомольский – численность населения 3326 человек;

- село Покровка – численность населения 310 человек;

- железнодорожная станция Тургеневка – численность населения                       302 человека;

- село Павловка – численность населения 192 человека;

- село Грачёвка – численность населения 171 человек;

- село Филипповка – численность населения 147 человек;

- железнодорожная станция Спиридоновка – численность населения                     33 человека;

- посёлок Тростянка –  численность населения 20 человек;

- железнодорожная платформа 1150 км – численность населения 0 человек;

- железнодорожная платформа 1157 км – численность населения 0 человек.

## 2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории

### 2.3.1. Климат

Климат территории м.р. Кинельский резко континентальный. Средняя месячная температура воздуха изменяется от 28,4º С в июле, до –14º С в январе. Среднегодовая температура составляет 3,8º С.  Среднегодовая амплитуда температур составляет 34,4º С.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0º С в сторону понижения осуществляется в октябре-ноябре. Продолжительность зимнего периода около 5 месяцев. Продолжительность устойчивых непрерывных морозов составляет около 120 дней. Ежегодно, в отдельные дни температура понижается до –30 ºС.  В среднем, один раз в 10 лет температура может опускаться до – 40 ºС. В течение зимы бывает 11-16 дней с оттепелями.

Первый снежный покров устанавливается в конце октября начале ноября, затем тает. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров. Средняя продолжительность его залегания 140-150 дней, а в отдельные зимы – 100-128 или 168-185 дней. Толщина снежного покрова в среднем составляет 25 см, доходя в отдельные годы до 1 м и более. Окончательно снег сходит в первой половине апреля, но иногда этот процесс задерживается на 2-3 недели.

Летний максимум температуры достигает 40 ºС.

Частичная повторяемость антициклонов является причиной засух и суховеев. Число дней с суховеями за теплый период в среднем составляет 16-20 дней, в засушливые годы до 90 дней.

Среднемесячная скорость ветра не превышает 4-5 м/сек. Штилевая погода бывает не более 1-2 дней в месяц.

Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (июнь-октябрь) составляет 290 мм, зимний – 150 мм. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль.

### 2.3.2  Рельеф и геоморфология

Территория муниципального района Кинельский расположена на левобережье р. Волги (Саратовское водохранилище). Северная (большая) часть территории приурочена к междуречью рр. Сок и Большой Кинель в пределах геоморфологической провинции Высокого Заволжья. Высокое Заволжье представлено денудационными формами рельефа речных долин и водораздельных пространств с абсолютными отметками поверхности в среднем 100-180 м.

Сокско-Кинельское междуречье представляет собой цепочку водораздельных возвышений, вытянутых в северо-восточном направлении, являющихся южными отрогами «Сокольих гор». Водоразделы отделены друг от друга долинами небольших рек (с запада на восток): Падовка, Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Хилково и характеризуются асимметричным строением: их юго-западные склоны крутые, северо-восточные – пологие.

Строение рельефа северной части территории района находится в тесной связи с литологическим составом пород, выходящих на земную поверхность. Резко очерченные контуры или ступенчатость рельефа наблюдается там, где развиты известняки, доломиты и песчаники аманакской и малокинельской свит татарского яруса верхней Перми. Там где на поверхности развиты глины с прослоями слабых песчаников кутулукской свиты и делювиальные четвертичные суглинки, т.е. породы, легко подвергающиеся процессам денудации, равномерному разрушению и сносу, рельеф имеет в основном сглаженные формы. Наличие, холмов и террас указывает на присутствие среди пород крепких разностей песчаников, известняков или доломитов  Максимальные абсолютные отметки рельефа на водоразделе рр. Тростянка и Хилково составляет 228 м, на водоразделе рр. Падовка и Бурачка – 223,5 м; Бурачка и Гремячка – 193,1 м,  Запрудка и Тростянка – 197,4 м. Постепенное снижение рельефа наблюдается в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности водораздельных склонов, обращённых в сторону долины р. Б.Кинель, составляют 110-80 м.

Ширина долин правых притоков р. Б.Кинель: Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Сарбай составляет 2-3 км. В верховьях и устьевой части долины симметричные, в средней – асимметричные Левые склоны долин крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Помимо долин вышеперечисленных малых рек, расчленяющих Сокско-Кинельский водораздел, в этой части района широко развита овражно-балочная сеть. На крутых, чаще всего правых, склонах речных долин расчленяющие их овраги короткие, глубоковрезанные (до 20-25м), с отвесными стенками. В верховьях и средней части оврагов, как правило, имеются  обнажения коренных пород.

На пологих, левобережных склонах долин овраги сильно вытянуты (до 7,5-10 км), имеют множество отвершков с вершинам, заходящими глубоко в массив водораздела. В устьевой части овраги преобразуются до широких корытообразных балок, склоны их покрыты мощным чехлом делювиальных суглинков. Наибольшее число оврагов наблюдается по правобережью долины реки Падовка: Водинский (у п. Водино), Поганый, Мариновый, Заразный, Безымянный, Самарский (выше п. Бугры), Сырейский, Ближний, Старо-Ближний.

Расчленённость рельефа м.р. Кинельский осложняется ещё наличием карстовых полей, приуроченных к местам близкого залегания к поверхности гипсов в отложениях казанского яруса верхней перми. Преобладающими формами карста являются воронки, пещеры и карстовые овраги. Размеры воронок колеблются в широких пределах: от 1-3 до 300 м в диаметре; от 1-2 до 35 м глубины («Шоркина Яма», «Сосновая Яма»).

Овраги северной и восточной частей района имеют выположенные склоны, широкие тальвеги с чуть заметным руслом, в вершинах оврагов обнажаются делювиальные суглинки и глины, перекрывающие коренные породы. Наиболее крупными из этих оврагов являются: «Елховский Дол», «Чёрный Дол», «Студёный родник» (севернее с.Тростянка).

Вся центральная, восточная и южная части района находятся в пределах междуречья р. Самары и её притока р. Большой Кинель. Лишь незначительная часть площади на крайнем юго-западе приурочена к долине р. Домашки - левого притока р. Самара.

Самаро-Кинельское междуречье представляет собой слабо расчлененную, слегка волнистую равнину.

Основными формами рельефа являются водораздельная поверхность, поймы и надпойменные террасы долин рек Самара, Б.Кинель.

Поймы рек обычно возвышаются над уровнем воды на 3-4 м (заливная часть) и 7-10 м (высокая пойма). Ширина их 2-3, местами 4-5 км (ст. Тургеневка, с.Нижне-Никольское).

Данная часть района характеризуется слабой расчленённостью рельефа. Овраги отсутствуют, если не считать трёх коротких задернованных балок с пологими склонами, прорезающих I надпойменную террасу на правобережье р. Б.Кинель в районе с. Георгиевка и двух неглубоких оврагов с задернованными пологими склонами, местами снивелированными, распаханными – на левобережье, один из которых тянется с юга на север (у с. Филипповка), другой - в широтном направлении, впадая в р. Самару.

К долине р. Домашка - левобережному притоку реки Самары, и, частично, к водоразделу данных рек приурочена юго-западная часть территории м.р.Кинельский.

Поселок  Комсомольский с учетом перспективной застройки располагается в пределах  первой и второй надпойменных левобережных террас р. Большой Кинель, переходящих к югу в водораздельный склон. Территория характеризуется абсолютными отметками поверхности 45-80 м. На  восточной окраине поселка находятся каналы оросительной системы.

В геологическом строении территории поселка до глубины около 30 м участвуют глины слоистые песчанистые, участками плотные с прослоями алевритов акчагыльского возраста перекрытые на глубине 20-25  м верхнечетвертичными аллювиальными отложениями. Аллювий имеет двухъярусное строение:  внизу – разнозернистые пески с включениями гравия и гальки и тонкими прослоями глин, в кровле – желто-бурые и желто-коричневые суглинки с прослоями супесей. Первые в разрезе преобладают. Подземные воды заключены в аллювиальных песках, вскрываются на глубине 7-8 м. Поток подземных вод имеет северное направление в сторону р. Большой Кинель. Питание горизонта происходит за счет атмосферных осадков. Нижним водоупором служат плотные глины акчагыльского возраста. Водообильность горизонта достаточно низкая, удельные дебиты не превышают 0,37-0,56 л/с. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные смешанного катионного состава с минерализацией 0,4-0,9 г/л. Подземные воды не защищены от поверхностного загрязнения. Ввиду низкой водообильности и не защищенности от загрязнения воды горизонта бесперспективны как единственный источник для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

Село Павловка располагается в пределах первой надпойменной террасы  р. Большой Кинель. Территория характеризуется абсолютными отметками поверхности в пределах 40-46 м. На восточной окраине села находится пойменное озеро Павловское.

В геологическом строении территории села до глубины около 60 м участвуют глины слоистые песчанистые, участками плотные с прослоями алевритов и песка акчагыльского возраста перекрытые на глубине 18-20  м верхнечетвертичными аллювиальными отложениями. Сложен аллювий жёлто-бурыми и жёлто-коричневыми суглинками с прослоями супесей.  В основании залегают пески или супеси с большим количеством гальки, гравия, щебня. По всему разрезу отмечаются тонкие прослои шоколадных глин, характерных для отложений хвалынской трансгрессии Каспия. Мощность отложения достигает 18-20 м.

Подземные воды заключены в аллювиальных отложениях, вскрываются на глубине 6-8 м. Водовмещающими являются пески от светло-серых до жёлто-коричневых, в кровле тонко-мелкозернистые, часто глинистые, к подошве разнозернистые с гравием и галькой. В толще песков прослеживаются прослои и линзы глин песчаных и плотных, мощностью от нескольких сантиметров до 2,4 м. Мощность горизонта на участке изменяется от 9,5 до 15,0 м. Поток подземных вод имеет северное направление в сторону р. Большой Кинель. Питание горизонта происходит за счет атмосферных осадков. Нижним водоупором служат плотные глины акчагыльского возраста. Водообильность горизонта характеризуется удельными дебитами не превышающими 0,37-0,56 л/с. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные смешанного катионного состава с минерализацией 0,4-0,9 г/л. Подземные воды не защищены от поверхностного загрязнения. Ввиду низкой водообильности и не защищенности от загрязнения воды горизонта бесперспективны для хозяйственно-питьевого водоснабжения села.

Село Покровка располагается в пределах пойменной террасы р. Большой Кинель. Территория характеризуется абсолютными отметками поверхности в пределах 36-40 м. На западной окраине села находится озеро Широкое и русло р. Большой Кинель.

В геологическом строении территории села до глубины около 40 м участвуют глины, мергели с подчинёнными прослоями песчаников, алевролитов, иногда известняков и доломитов позднетатарского возраста, перекрытые на глубине 15-16  м современными аллювиальными отложениями. Аллювиальные отложения поймы представлены суглинками, супесями и песками. Мелкие и среднезернистые пески содержат пропластки и линзы гравийно-галечникового материала. Мощность современных аллювиальных отложений  15-16 м.

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием водоносного верхнечетвертично-современного аллювиального горизонта. Водовмещающие породы представлены песчано-глинистой толщей. Водовмещающими являются пески от светло-серых до жёлто-коричневых, в кровле тонко-мелкозернистые, часто глинистые, к подошве разнозернистые с гравием и галькой. В толще песков прослеживаются прослои и линзы глин песчаных и плотных. Мощность горизонта на участке не превышает 10 м..По условиям залегания воды преимущественно грунтового типа.

Ж.д. станция Тургеневка располагается в пределах поймы р. Большой Кинель. Территория характеризуется абсолютными отметками поверхности в пределах 35-38 м.

На северо-западной окраине находится озеро Широкое, с юга станция ограничена автодорогой на Павловку и безымянным озером.

В геологическом строении территории населенного пункта до глубины около 60 м участвуют глины слоистые песчанистые, участками плотные с прослоями алевритов акчагыльского возраста, перекрытые на глубине 15-16 м современными аллювиальными отложениями. Аллювиальные отложения поймы представлены суглинками, супесями и песками. Мелкие и среднезернистые пески содержат пропластки и линзы гравийно-галечникового материала. Мощность современных аллювиальных отложений 15-16 м.

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием водоносного современного аллювиального горизонта. Водовмещающие породы представлены песками от светло-серых до жёлто-коричневых, в кровле тонко-мелкозернистых, часто глинистых, к подошве разнозернистых с гравием и галькой. В толще песков прослеживаются прослои и линзы глин песчаных и плотных. Мощность горизонта на участке не превышает 10 м. По условиям залегания воды преимущественно грунтового типа.

Село Филипповка располагается в пределах водораздельного склона р. Большой Кинель. Его территория находится на левом склоне оврага Сухая Речка, характеризуется абсолютными отметками поверхности в пределах 75-80 м. Село также располагается в границах горного отвода Зареченского месторождения углеводородов.

В геологическом строении большей части территории участвуют породы акчагыльского яруса неогеновой системы, перекрытые породами эоплейстоценового возраста, в долине ручья оврага Сухая Речка – верхнечетвертичными и современными делювиально-пролювиальными четвертичными отложениями.

Акчагыльские отложения представлены глинами темно-серыми, мелкооскольчатыми, слюдистыми, участками алевритистыми или песчанистыми с прослоями песков косослоистых, кварцевых, мелкозернистых и слабосцементированных песчаников. В основании отложений часто залегает слой гравелистых песков или гальки с песчаным заполнителем мощностью до 3 м. Характерной особенностью глинистых отложений акчагыльского яруса является тонкая слоистость, скопление битой ракушки.

Делювиально-пролювиальные отложения слагают склоны и днище оврага Сухая Речка. Они имеют незначительное распространение по площади на северо-востоке рассматриваемой территории. Разрез представлен переслаиванием глин, иловатых суглинков, песков с линзами гравия и гальки. Мощность их не превышает 3,0-4,0 м.

Село Грачевка располагается на поверхности правобережного водораздельного склона р. Кутулук с абсолютными отметками поверхности 56-75 м.

В геологическом строении территории участвуют породы акчагыльского яруса неогеновой системы, перекрытые элювиально-делювиальными отложениями четвертичного возраста, в долине реки Грачевка – делювиально-пролювиальными четвертичными отложениями.

Акчагыльские отложения представлены глинами темно-серыми, мелкооскольчатыми, слюдистыми, участками алевритистыми или песчанистыми с прослоями песков косослоистых, кварцевых, мелкозернистых и слабосцементированных песчаников. В основании отложений часто залегает слой гравелистых песков или гальки с песчаным заполнителем мощностью до 3 м. Характерной особенностью глинистых отложений акчагыльского яруса является тонкая слоистость, скопление битой ракушки. Мощность отложений изменяется от 10 до 100 м.

Делювиально-пролювиальные отложения поймы и русла реки Грачевка имеют незначительное распространение по площади. Разрез представлен переслаиванием глин, иловатых суглинков, песков с линзами гравия и гальки. Мощность их не превышает 3,0-4,0 м.

Поселок Тростянка располагается на правобережном водораздельном склоне р. Самара. Абсолютные отметки поверхности составляют 80-95 м. Поселок разделен на две части железной дорогой. На юго-восточной окраине села находится безымянное озеро.

В геологическом строении территории участвуют породы акчагыльского яруса неогеновой системы, перекрытые породами эоплейстоценового возраста.

Акчагыльские отложения представлены глинами темно-серыми, мелкооскольчатыми, слюдистыми, участками алевритистыми или песчанистыми с прослоями песков косослоистых, кварцевых, мелкозернистых и слабосцементированных песчаников. В основании отложений часто залегает слой гравелистых песков или гальки с песчаным заполнителем мощностью до 3 м. Характерной особенностью глинистых отложений акчагыльского яруса является тонкая слоистость, скопление битой ракушки. Мощность отложений изменяется от 10 до 100 м. Сложены довольно однородными бурыми, неслоистыми, карбонатными суглинками и глинами, участками в подошве отложений встречаются пески мелкозернистые мощностью не более 3 м.

Водовмещающие породы представлены песками часто глинистыми, в основном, мелкозернистыми, залегающими в виде невыдержанных по мощности линз и прослоев в толще глин. Мощность песков колеблется от 4,0 до 12,0 м. Также водосодержащими породами могут быть глины песчанистые, в которых встречаются прослои песка. Общая мощность обводненной толщи изменяется в широких пределах: от 2,0-5,0 до нескольких десятков метров.

Ж.д. станция Спиридоновка располагается на поверхности второй надпойменной террасы р. Самара, абсолютные отметки поверхности составляют 50-60 м. Территория населенного пункта находится северо-восточнее железной дороги.

В геологическом строении территории участвуют аллювиальные отложения среднего звена четвертичной системы. Литологически отложения представлены буровато- и желтовато-серыми разнозернистыми песками с гравием и галькой в основании слоя перекрытыми глинами и суглинками. Мощность отложений до 40 м.

В пределах рассматриваемой территории подземные воды заключены в аллювиальных песках среднечетвертичного возраста. Мощность водонасыщенных пород 20,0-30,0 м.

### 2.3.3. Гидрогеологические условия

Гидрологические  условия  определяются  геолого-структурным  строением, геоморфологическими  и  литологическими  особенностями  территории.

Запасы подземных вод в границах муниципального района Кинельский представлены Бугульминско-Белебеевской морфоструктурной группой безнапорных подземных вод (БПВ) в северной части территории и морфоструктурной группой БПВ Приволжской возвышенности в юго-восточной части.

Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к современным аллювиальным отложениям рек Самара, Б. Кинель и их притоков.  В поймах рек Самара и Б.Кинель водовмещающими породами описываемого водоносного горизонта являются пески мелко-разнозернистые, иловатые мощностью до 12 м, с прослоями глин порядка 0,5 м. По менее крупным рекам, таким как Домашка, современный аллювиальный водоносный горизонт представлен породами более пёстрого литологического состава: от малоокатанной гальки и щебня песчаника, грубозернистого песка до тонкой супеси и ила. Мощность водовмещающих пород составляет от 0,5-1,5 м до 3 м. Глубина залегания современного аллювиального водоносного горизонта от поверхности земли составляет 0,5-2,0 м. В меженный период она увеличивается до 3,5-5,0 м.  Удельные дебиты по скважинам, колодцам и родникам колеблются от 0,01-0,1л/сек; по поймам мелких речек и ручьёв в пойме р. Самары до 2,07 л/сек. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевого состава, с общей минерализацией 0,26-0,43 г/л. Общая жёсткость при этом составляет 4,2-6,9 мг-экв/л., т.е. воды умеренно-жесткие. Питание горизонта происходит за счёт атмосферных осадков и талых вод, а также за счёт вод подстилающих водоносных горизонтов.

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к верхнечетвертичным отложениям первой надпойменной террасы в долинах р.р. Самара, Б. Кинель и их притоков. Водовмещающими породами являются пески тонко и мелкозернистые, содержащие глинистые частицы и прослои глин, к низу разнозернистые, гравелистые. По долинам мелких рек – супеси и суглинки. Мощность водоносного слоя в долине р. Самары составляет 9-14,5 м, в долинах мелких рек мощность водоносного слоя уменьшается до 1,5-3 м. Водоносность пород сравнительно невелика. Наибольшей величины она достигает в долине р.Самары, где дебит по скважинам составляет 1,1 л/сек; по левобережью р. Б.Кинель – 6 л/сек. В долинах мелких рек водообильность значительно понижается и составляет 0,0013-0,2 л/сек. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные, кальциевые и натриевые, с общей минерализацией 0,4-0,5 г/л, умеренно жесткие. Питание горизонта частично осуществляется посредством гидравлической связи с соседними водоносными горизонтами – современным и более древними, но в основном за счет талых вод и атмосферных осадков.

Водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений развит в основном, в пределах второй (хазарской) надпойменной террасы. Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с гравием и галькой в основании. Кровля, как правило, представлена суглинками. Мощность водовмещающих пород  колеблется в широких пределах от 5-6 до 15,5 м, местами до 24-32 м (у с.п. Красносамарское). Воды описываемого горизонта грунтовые, обладают слабым напором. Зеркало грунтовых вод находится в абсолютных отметках 26-40 м. Водообильность данного водоносного горизонта невелика – 0,83-1,1 л/сек. Воды обычно пресные, слабощёлочные, жёсткие. Общая минерализация по скважинам составляет 0,36-0,44 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые и кальциево-магниевые. Минерализация достигает 1,6-2,8 г/л. Область питания среднечетвертичного аллювиального водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт талых вод и атмосферных осадков. Близ населённых пунктов воды сильно загрязнены продуктами разложения бытовых отходов, придающими воде неприятный вкус.

Нижнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к нижнечетвертичным аллювиальным отложениям. Литологический состав водовмещающих пород отличается невыдержанностью, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Пески мелкозернистые сменяются тонкозернистыми, затем крупнозернистыми, глинистыми, с гравием и галькой. Пески глинистые иногда переходят в супесь. Местами наблюдается частое переслаивание песка с глиной через каждые 1,5-2,5 м (в районе с. Мало-Малышевка). Суммарная мощность водовмещающих пород составляет по скважинам 5-6 м; к середине и нижнему краю террасы возрастает до 13-17 м;  у с. Мало-Малышевка достигает 22 м. Воды данного горизонта грунтовые, с незначительным местным напором. Абсолютная отметка грунтовых вод изменяется в пределах 85-63 м, чаще 73 м. Водообильность различная. Максимальная составляет 2,1 л/сек, минимальная – 0,11 л/сек. Состав вод гидрокарбонатный кальциево-натриевый, с очень низкой минерализацией и довольно высокой жёсткостью. Область питания нижнечетвертичного водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт атмосферных осадков, талых вод и выше – и нижележащих водоносных горизонтов.

Верхненеогеновый водоносный горизонт апшеронского яруса приурочен к отложениям апшеронского возраста. Водовмещающими породами являются супеси или глинистые алевриты, пески мощностью 0,9-1,6 м. Воды описываемого горизонта слабонапорные, глубина их залегания 10-17 м. Водообильность довольно низкая – 0,1-0,41 л/сек. Состав вод гидрокарбонатно-кальциево-натриевый, с общей минерализацией 0,53-0,60 г/л и очень высокой жёсткостью. Питание горизонта осуществляется за счёт атмосферных осадков и талых вод. Апшеронский водоносный горизонт является изолированным от других водоносных горизонтов, за исключением водоносного горизонта пойм.

Верхненеогеновый водоносный горизонт акчагыльского яруса приурочен  к отложениям акчагыльского возраста, выполняющим доплиоценовые погребённые долины палео-рек: Самара, Б.Кинель и их палео-притоков. Водовмещающими породами являются пески в основном мелкозернистые, с галечником в основании. Мощность их 12-28 м, к бортам долины уменьшается до 2 м. Глубина залегания водоносного горизонта (в районе сел Бобровка и  Красносамарское) составляет 50-59 м. воды описываемого горизонта напорные, наблюдается их гидравлическая связь с водами рек Самара, Б. Кинель, Домашка. Водообильность горизонта различная. Дебит по скважинам изменяется от 0,6-1,8 до 3,6 л/сек. По химическому составу воды горизонта по долинам р.р. Самары и Б.Кинель пресные, гидрокарбонатные кальциево-натриевые, с общей минерализацией 0,35-0,53 г/л, умеренно – жёсткие. На водораздельных пространствах и в долинах малых рек они хлоридно-гидрокарбонатные натриево-магниевые, слабоминерализованные, умеренно-жёсткие и жёсткие. Источниками питания акчагыльского водоносного горизонта в долинах р.р. Самара  и Б.Кинель являются воды четвертичных отложений (в местах отсутствия достаточно надёжного водоупора между ними) и (через борта долин) нижележащие водоносные горизонты.

Верхнепермский водоносный горизонт верхнетатарского подъяруса приурочен к отложениям Северо-Двинского горизонта. По литологическому составу водовмещающие породы представлены песчаниками на контакте с акчагыльскими отложениями, выветренными до песков, алевролитами и  мергелями, залегающими среди аргиллитоподобных глин. Воды горизонта являются напорными, пластово-трещинными. Водообильность их сравнительно невелика – наибольшая величина дебита в долине р. Б. Кинель достигает 4,8л/сек, наименьшая – на водоразделе 0,96 л/сек. По химическому составу воды верхнетатарского горизонта различны. На водораздельных склонах они сильно сульфатно-хлоридные, натриевые, очень жёсткие, с общей минерализацией 3,4г/л.

В долине р. Б.Кинель воды становятся пресными, гидрокарбонатными натриево-магниевыми, с общей минерализацией 0,5 г/л. Питание горизонта происходит в основном за счёт вод акчагыльского яруса, там, где отложения перекрываются неогеном, и в малой степени – за счет атмосферных осадков и талых вод на площадях выходов на поверхность пород северодвинского горизонта.

Верхнепермский водоносный горизонт нижнетатарского подъяруса приурочен к отложениям сухонского горизонта. Водовмещающими породами здесь являются мергели, доломиты, реже аргиллиты с прослоями песчаника и алеврита. Мощность водовмещающих пород 6-10 м. Воды описываемого горизонта пластово-трещинные, его водообильность невелика. Дебит скважин и родников не превышает 0,4-1,3 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-натриевые, с общей минерализацией 0,5 г/л, умеренно жёсткие, слабосолоноватые. На склонах долины р. Б.Кинель воды сульфатные кальциево-натриевые, очень жёсткие, с общей минерализацией 1,2-3г/л. Питание горизонта осуществляется в основном за счёт водоносных горизонтов четвертичных отложений.

Пресные воды встречаются практически во всех эксплуатируемых водоносных комплексах. Подземные воды с минерализацией 1,0 – 1,5 г/дм3 прослеживаются узкими полосками именно вдоль русла р. Большой Кинель. На остальной территории Самарской области в большей степени развиты подземные воды с минерализацией до 1 г/дм3.

Разведанные запасы подземных вод с минерализацией до 1 г/л составляют в муниципальном районе Кинельский 48,85 тыс.м3/сут. Прогнозные параметры составляют 183,1 тыс.м3 /сут.

В целом территория района характеризуется удовлетворительной обеспеченностью запасами подземных вод. Воды преимущественно пресные с незначительной минерализацией, характеризуются как условно пригодные по качеству.

### 2.3.4. Опасные природные процессы

На территории муниципального района Кинельский, особенно по правобережью долины р. Самара и р. Б. Кинель выражены: затопление и подтопление паводковыми водами.

При затоплении прибрежных зон в периоды пропуска весеннего паводка происходит смыв загрязнений в водоемы, что приводит к ухудшению качества воды.

В долине р. Б. Кинель широко отмечены участки переувлажнения грунтов. Отдельные участки левобережной поймы р. Б. Кинель подвержены процессу заболачивания.

Основной причиной проявления затопления и подтопления является подпор от гидроузла Саратовского водохранилища.

Усиление процесса подтопления и природного, и техногенного  происхождения, может быть вызвано нарушением естественного потока грунтовых вод вследствие рытья котлованов, заглубления фундаментов, прокладки подземных инженерных коммуникаций, утечек из водонесущих коммуникаций и др.

В северной и, особенно, центральной части широко выражен овражно-эрозионный процесс. Сильная расчлененность рельефа в границах  Кинельского района и наличие в литологическом разрезе мягких пород, легко поддающихся размыву), наряду с ливневым характером летних осадков и бурным снеготаянием определяют высокую интенсивность и площадное развитие процессов роста овражно-балочной системы, эрозионного размыва и смыва верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок и ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. Делювий чаще всего представлен суглинками и супесями. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Установлено, что интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3°). В этом случае определяющим фактором является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

На фоне возрастающей антропогенной нагрузки, особенно на территориях с большим уклоном, не задернованных и не защищенных лесополосами, площади эродированных земель увеличиваются. Следствием водной эрозии являются процессы оврагообразования, оползни, просадки грунта.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

На юге и юго-востоке территории Кинельского района встречаются участки перевеваемых песков.

Наличие перечисленных видов опасных геологических процессов  осложняет, но не исключает градостроительную деятельность в указанных зонах при условии проведения соответствующей инженерной подготовки.

Природными факторами, осложняющими строительство и эксплуатацию зданий и сооружений в границах перспективной застройки на территории поселка Комсомольский являются:

- к югу от железной дороги на участке малоэтажной застройки– эрозионные процессы (овраги, иногда с водотоками) северная и восточная окраина;

- в центральной части поселка к востоку от автодороги на Павловку на участке промзоны – эрозионные процессы (овраги, иногда с водотоками), южнее ул. Промышленности – подтопление территории грунтовыми водами (последствия орошения);

- на юго-восточной окраине на участке малоэтажной застройки - подтопление территории грунтовыми водами (последствия орошения);

- в центральной части поселка на участке строительства объектов соцкультбыта – эрозионные процессы (овраги);

- на южной окраине на участке малоэтажной застройки западнее автодороги – эрозионные процессы (овраги, промоины);

- на западной окраине поселка на участках малоэтажной застройки и промзоны – эрозионные процессы.

Природным фактором, осложняющим строительство и эксплуатацию зданий и сооружений на участках перспективной, преимущественно точечной индивидуальной застройки, и промзоны на южной окраине села Павловка,  является потенциальная подтопляемость территории.

Природными факторами, негативно влияющими на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений в границах перспективной индивидуальной застройки на западной окраине села Покровка, а также малоэтажной застройки и объектов соцкультбыта на востоке, является подтопленность территории за счет высокого положения уровня грунтовых вод.

Природными факторами, осложняющими строительство и эксплуатацию зданий и сооружений на участке перспективной малоэтажной застройки на территории ж.д. станции Тургеневка, является подтопленность территории (высокое положение уровня грунтовых вод) и заболоченность.

Из опасных экзогенных геологических процессов, осложняющих строительство и эксплуатацию зданий и сооружений на территории села Филипповка следует отметить:

- на северной и южной окраине села в районе малоэтажной застройки имеют место боковая эрозия (отвершки оврага Сухая Речка) и плоскостной смыв;

- на восточной окраине села в районе строительства объектов соцкультбыта - эрозия.

Из опасных экзогенных геологических процессов, негативно влияющих на устойчивость зданий и сооружений на территории села Грачевка следует отметить:

- на правом берегу реки в районе постройки объектов соцкультбыта - плоскостной смыв;

- на северной и южной окраине села в районе малоэтажной застройки – глубинная эрозия, плоскостной смыв.

Из опасных экзогенных геологических процессов, осложняющих строительство и эксплуатацию зданий и сооружений на территории поселка Тростянка следует отметить возможность проявления эрозионных процессов.

Из опасных экзогенных геологических процессов, имеющих место на территории ж.д. станции Спиридоновка и негативно влияющих на устойчивость зданий и сооружений следует отметить глубинную эрозию и плоскостной смыв. Глубинная эрозия активизируется в период дождей, весеннего снеготаяния, весеннего паводка.

### 2.3.5. Гидрографическая сеть

Основными объектами гидрографической сети муниципального района Кинельский являются реки Самара и Большой Кинель.

Сельские поселения Георгиевка, Комсомольский и Кинельский располагаются в пределах левобережной поймы и надпойменной террасы реки  Б. Кинель.

Река Б. Кинель берет начало на западных склонах Общего Сырта в 9 км к ЮВ от д. Алябьево Пономаревского района Оренбургской области и впадает в р. Самару справа на 44 км от устья, в 7 км ниже по течению от г. Кинеля. Длина реки составляет 442 км, площадь водосбора - 14900 км². Общее падение реки - 265 м, средний уклон реки - 0,6 %, средняя высота водосбора - 154 м.

Водосбор представляет собой полого-увалистую равнину, расположенную в области плато Высокого Заволжья. Бассейн реки асимметричен по форме: правобережье относительно высокое и сильно расчленено благодаря эрозионным процессам; рельеф левобережья отличается мягкостью очертаний и меньшей расчлененностью. В низовье реки имеются блюдцеобразные понижения карстового происхождения. Растительность лесостепная. Распаханность водосбора составляет 80 %, залесенность - 7 %. Лес приурочен к прирусловой части водосбора.

Долина реки хорошо выражена, трапецеидальной формы. Ширина долины изменяется от 1,5–2,0 км в верховье до 7–8 км в нижней части бассейна. Склоны долины асимметричны: правый умеренно крутой (10–20°), сильно расчленен долинами притоков, балками и оврагами; левый – более пологий (2-5°), изрезан незначительно.

Пойма реки высокорасположенная, преимущественно двухсторонняя. На пойме – озера, старицы. Отдельные участки поймы заболочены. В высокое половодье пойма затопляется на глубину 1–3 м, в обычное – лишь ее пониженные участки.

Русло извилистое. Коэффициент извилистости - 1,55. Река Б. Кинель от истока до впадения в нее р. Мочегай (260 км от устья) мелководна, далее по течению водность реки значительно увеличивается и река представляет собой плесы глубиной 4–10 м перемежающиеся с небольшими мелководными участками глубиной 1,0–1,5 м. Средняя ширина реки составляет 35–50 м, глубина - 2–4 м. Русло преимущественно песчаное, на перекатах галечное, на плесах заиленное. Приурезовые участки русла заросли камышом и осокой. Скорости течения на плесах не превышают 0,2 м/с, на перекатах изменяются от 0,6 до 1,1 м/с.

Берега в основном крутые (45-50°), высотой от 2–4 до 7 м, залесены. На отдельных участках берега пологие (6-15°), заросшие камышом и осокой.

Весеннее половодье – главная фаза водного режима бассейна. Подъем уровня обычно приходится на первую декаду апреля. Максимальная интенсивность подъема для рассматриваемых участков рек возможна до 2,0 м в сутки. В районе г. Кинеля для р. Бол. Кинель возможно прохождение двух пиков половодья: от собственного водосбора (чаще всего во вторую декаду апреля) и от подпора Саратовского водохранилища (обычно первая половина мая). Подъем уровня на рассматриваемом участке р. Бол. Кинель в средние по водности половодья проходит в пределах бровок русла и составляет 6 м. В половодья редкой вероятности превышения возможен подъем уровня до 9 м. Средняя продолжительность половодья на р. Бол. Кинель соответствует пяти неделям.

Межень на реках длительная. Летняя межень начинается обычно во второй половине апреля. Минимальные уровни периода открытого русла устанавливаются обычно во второй половине лета. Низшие зимние уровни наблюдаются, как правило, в ноябре. Межень устойчивая. Подъем уровня от дождевых паводков не превышает 1,20 м.

Река Самара – левобережный приток р. Волга, в пределах Кинельского района протекает в основном вдоль западной границы в направлении с юга на север и частично (вблизи с. Алексеевка) – с востока на запад. Правобережный приток р. Самара – р. Б.Кинель протекает внутри района с востока на запад, разделяя территорию района на две половины.

Река Самара – главная водная артерия Кинельского района. Исток реки находится на северных склонах Общего Сырта в 2,5 км восточнее поселка Гнездиловка Переволоцкого района Оренбургской области. Река протекает по территории двух областей в общем северо-западном направлении и впадает в р. Волгу (Саратовское водохранилище) у юго-западной окраины г. Самары на 1398 км от ее устья. Общая длина реки составляет 594 км.

Водосбор р. Самары на рассматриваемой территории представляет собой низменную слаборасчлененную слегка волнистую равнину. Форма водосбора резко асимметричная: основная гидрографическая сеть расположена в правобережье. Река Самара является условной границей между лесостепной и степной зонами. Природные ландшафты сохранились незначительно: около 70 % территории занято пахотными землями. Лес приурочен преимущественно к прирусловой части водосбора. Исключением является участок к югу и востоку от с. Мал. Малышевка, где лесной массив распространен вплоть до реки. Основная древесная порода – сосна.

Долина реки прямая трапецеидальной формы. Склоны высотой около 40 м, рассечены овражно-балочной сетью. Пойменное дно долины хорошо выраженное, шириной 2-4 км, с наличием множества озер и староречий. Водоемы к концу вегетационного периода сохраняют чистое водное зеркало лишь в центральной части акватории, вся приурезовая зона обильно зарастает камышом.

Русло реки хорошо выраженное, извилистое, неразветвленное, сильно деформирующееся. Ширина русла составляет 40-70 м, глубина около 3 м. Берега крутые, часто, особенно на поворотах реки обрывистые высотой 4-6 м. Берега обильно заросли кустарником и древесной растительностью. В местах обрывов берега открытые со следами свежего обрушения. Дно ровное, песчаное, водная растительность практически отсутствует. Скорость течения реки составляет около 0,3 м/с.

Водный режим бассейна р. Самара соответствует Восточно-Европейскому типу и характеризуется высоким весенним половодьем и низкой продолжительной меженью. В связи с тем, что река получает преимущественно снеговое питание, для нее характерно крайне неравномерное распределение стока в течение года. Минимальные значения стока соответствуют меженному периоду. По данным ближайших постов на исследуемом участке р. Самары 12-15 % годового стока приходится на зимнюю межень и 23-25% - на летне-осеннюю. Большая часть стока (обычно 60-65 % от годовой величины) проходит в весенний период.

Весеннее половодье – главная фаза водного режима бассейна. Подъем уровня обычно приходится на первую декаду апреля. Максимальная интенсивность подъема для исследуемого участка реки возможна до 2,0 м в сутки. В районе с. Красносамарское для р. Самары возможно прохождение двух пиков половодья: от собственного водосбора (чаще всего во вторую декаду апреля) и от подпора Саратовского водохранилища (обычно первая половина мая). Подъем уровня на исследуемом участке р. Самары в средние по водности половодья проходит в пределах бровок русла и составляет 6 м. В половодья редкой вероятности превышения возможен подъем уровня до 9 м. Средняя продолжительность половодья на р. Самаре соответствует пяти неделям.

Межень на реке длительная. Летняя межень начинается обычно во второй половине апреля. Минимальные уровни периода открытого русла устанавливаются обычно во второй половине лета. Низшие зимние уровни наблюдаются, как правило, в ноябре. Межень устойчивая. Подъем уровня от дождевых паводков не превышает 1,20 м

После  строительства  Саратовской  ГЭС  устьевые  участки  рек  Самара  и  Б. Кинель  находятся  в  подпоре, который  распространился  на  58  км  вверх  по  течению  р. Самары  и  на 18  км  вверх по течению  р. Б.Кинель.

Кроме основных водотоков по территории  м.р.Кинельский, протекают малые реки  Падовка, Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Сарбай, Хилково. Все они приурочены к  Сокско-Кинельскому междуречью.

Реки немноговодны, скорость течения воды неравномерная: в верховьях – быстрая, в устье - замедленная. Чаще всего русла этих рек заболочены. Эрозионная деятельность рек слабая. Ширина долин 2-3 км, в верховье и устьевой своей части долины симметричные, в средней части – асимметричные – левые склоны крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Гидрографическая сеть на территории сельского поселения Комсомольский представлена реками Б. Кинель и Грачёвка, многочисленными озёрами и ручьями. Река Большой Кинель с большим количеством мелких озер в пойме реки является северной границей сельского поселения Комсомольский

Поселок  Комсомольский располагается в пределах  первой и второй надпойменных левобережных террас р. Большой Кинель, переходящих к югу в водораздельный склон. На  восточной окраине поселка находятся каналы оросительной системы.

Село Павловка располагается в пределах первой надпойменной террасы              р. Большой Кинель. На восточной окраине села находится пойменное озеро Павловское.

Село Покровка располагается в пределах пойменной террасы р. Большой Кинель. На западной окраине села находится озеро Широкое и русло р. Большой Кинель.

Ж.д. станция Тургеневка располагается в пределах поймы р. Большой Кинель, на северо-западной окраине находится озеро Широкое, с юга территория населённого пункта ограничена безымянным озером.

Село Филипповка располагается в пределах водораздельного склона р. Большой Кинель. Его территория находится на левом склоне оврага Сухая Речка.

Ручей в овраге Сухая Речка берет начало в 1,5 км севернее с. Филипповка, пересекает территорию села в направлении с юга на север. Овраг раскрывается сухим устьем непосредственно в долину р. Бол. Кинель. Борта оврага в естественных условиях преобладают пологие, на участках ниже прудов у с. Филипповка в пределах километра обрывистые, деформирующиеся с наличием промоин. Глубина промоин около 0,3 м, ширина до 0,5 м, длина не превышает 3-5 м. К концу вегетационного периода вода в овраге сохраняется лишь в отдельных понижениях рельефа в виде небольших (5-10 м) озеровидных расширений глубиной 0,2-0,4 м. Водное зеркало обильно заросшее. Дно вязкое, илистое. Течение отсутствует.

Водоемы в с Филипповка образованы большей частью земляными плотинами. Плотины образуют незначительные (не более 0,3 км²) по площади водного зеркала водохранилища. Ширина водоемов не превышает 120 м. Акватория их открытая, небольшая растительность обнаружена лишь в приурезовой зоне. Основное назначение водохранилищ – водопой животных и забор воды на хозяйственно-бытовое использование.

Водный режим ручья в овраге Сухая Речка в целом повторяет общие черты режима р. Бол. Кинель. Половодье наблюдается несколько раньше, чем на основной реке. Во время весеннего половодья проходит до 100 % годового стока.

Меженный период на водотоке оврага Сухая Речка устойчив. Дождевые паводки в редких случаях при ливневом характере дождя редкой вероятности превышения приводят к подъему уровня выше уровня весеннего половодья. Вода в ручье оврага Сухая Речка в период летне-осенней и зимней межени обычно отсутствует или в редких случаях сохраняется в отдельных понижениях рельефа.

Ледовый режим неустойчив. Средние даты появления первых ледовых образований приходятся на середину ноября. Период замерзания длится в среднем около двух недель, в особо холодные зимы возможно замерзание за одну ночь.

Ледяной покров имеет наибольшую толщину во второй половине зимы, часто ручей промерзает до дна.

В весенний период ледоход отсутствует, лед тает на месте.

Село Грачевка располагается на поверхности правобережного водораздельного склона р. Грачевка.

Река Грачевка является притоком второго порядка р. Бол. Кинель. Река берет начало у пос. Сосновский Кинельского района, протекает в общем северном направлении разделяя с. Грачевка на восточную и западную части и впадает в р. Кутулук с левого берега на 9 км от ее устья у южной окраины с. Кротовка. Длина р. Грачевки составляет 18 км. Рассматриваемый участок расположен в средней части водосбора реки. На данном участке русло р. Грачевки хорошо выработанное. Берега преобладают крутые, на поворотах обрывистые высотой 3-4 м, у северной окраины с. Грачевка – до 6 м. Вдоль берегов узкая полоса лесонасаждений. Скорость течения р. Грачевки составляет около 0,1 м/с.

Водный режим реки Грачевка в целом повторяет общие черты режима р. Бол. Кинель. Половодье наблюдается несколько раньше, чем на основной реке. Во время весеннего половодья на р. Грачевка проходит до 90 % годового стока.

Меженный период реки Грачевка устойчив. Дождевые паводки приводят к незначительному подъему уровня, в редких отдельных случаях (ливневый характер дождя редкой вероятности превышения) может быть выше подъема уровня весеннего половодья. В период летне-осенней и зимней межени – в декабре в р. Грачевка вода обычно отсутствует или в редких случаях сохраняется в отдельных понижениях рельефа.

Ледовый режим реки неустойчив. Средние даты появления первых ледовых образований приходятся на середину ноября. Период замерзания длится в среднем около двух недель, в особо холодные зимы возможно замерзание за одну ночь.

Ледяной покров на р. Грачевка имеет наибольшую толщину во второй половине зимы, довольно часто она промерзает до дна.

На р. Грачевка возможно наличие отдельных подвижек льда в весенний период, но чаще всего вода течет поверх льда и ледохода не образует. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями не превышает пяти месяцев.

### 2.3.6. Полезные ископаемые

Территория сельского поселения Комсомольский находится в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, что обуславливает наличие нефти и природного газа. Продуктивные горизонты, в зависимости от возраста нефтесодержащих пород, залегают на глубинах от 500 до 3110 м. Нефти в основном легкие, маловязкие, сернистые и высокосернистые.

В границах проектирования также имеются запасы минерального сырья для производства строительных материалов: гипс, известняк, керамзитовые и тугоплавкие глины, суглинки, пески строительные и силикатные, строительный камень.

### 2.3.7. Почвы и растительный покров

Территория  муниципального района Кинельский расположена  в  двух  природно-географических зонах – лесостепной  и  степной. Почвенная  зональность, обусловленная  постепенным  изменением  климатических  факторов, меняется  с  севера  на  юг.

Основной почвенный фон сельского поселения Комсомольский составляют черноземы: выщелоченные и типичные (часто остаточно-карбонатные) в лесостепной и обыкновенные в степной части района. Они покрывают плато и склоны водоразделов, надпойменные террасы рек и используются преимущественно в пашне. Обладают довольно высоким естественным плодородием: значительным слоем гумусового слоя (40-80 см), достаточным содержанием гумусов (5-8%) и подвижных форм питательных веществ.

Под пологом лесов сформировались серые и темно-серые лесные почвы. На шлейфах склонов и в понижениях надпойменных террас имеют место лугово-черноземные и луговые, в поймах рек – аллювиальные почвы, среди которых встречаются засоленные, а также переувлажнённые и заболоченные.

Преобладают черноземы обыкновенные остаточно-луговатые и типичные с участием солонцов и аллювиальных дерновых насыщенных почв.

Для южной  части пахотных земель муниципального района Кинельский (степная зона) характерны черноземы обыкновенные и  южные средне - и малогумусные.

Растительный покров территории сельского поселения Комсомольский представлен, соответственно, лесными (с преобладанием дуба, липы, сосны, осины и березы), луговыми и степными формациями.

В северной  части муниципального района Кинельский залесенность варьирует в широких пределах:  от  5  до  40%, и составляет  в междуречье рек Сок и Б. Кинель порядка 17,9%. В междуречье рек Б. Кинель и Самара - порядка 11,8 %.

Лесная растительность в степной зоне практически отсутствует. Отдельные насаждения приурочены к долинам рек, склонам оврагов и балок. Наиболее крупные из них расположены вдоль р. Самара.

Зональной растительностью, которая сохранилась на отдельных участках вдоль р. Самара, являются разнотравно-типчаково-ковыльные степи, в травостое которых ведущую роль играют степные злаки - ковыль и типчак.

Азональным типом растительности является растительность пойм, которая представлена крупно-разнотравными лугами с участками степных элементов в сочетании с древесно-кустарниковой растительностью.

Южнее р. Самара, на территории, приуроченной к степной природно-географической зоне, леса занимают не более 0,5 % территории, причем большая часть насаждений здесь представлена искусственными лесными полосами.

Средняя степень лесистости территории м.р.Кинельский составляет ≈14%. Объем заготовки древесины ≈9 тыс.м³.

# 3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации сельского поселения Комсомольский.

## 3.1.  Анализ демографической ситуации в сельском поселении Комсомольский муниципального района Кинельский

### 3.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

- стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

- стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

- стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью. На рисунках 1 и 2 наглядно прослеживается динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту и воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности,  населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,53 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. На рисунках 4; 5; 6 прослеживается динамика распределения населения Самарской области, муниципального района Кинельский  и сельского поселения Комсомольский по возрастным группам.

Рисунок  4

Рисунок 5

В 2005 году ситуация в сельском поселении Комсомольский изменилась в сторону уменьшения населения старше трудоспособного возраста.

Распределение населения муниципального района Кинельский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил в пожилой возраст.

### 3.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский

На территории муниципального района Кинельский расположены 12 сельских поселений.

Административным центром муниципального района  является г. Кинель.

Сельские поселения муниципального района Кинельский:

- Алакаевка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 1174 человек;

- Бобровка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 3309 человек;

- Богдановка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 2262 человека;

- Георгиевка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 5540  человек;

- Домашка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 3378  человек;

- Кинельский (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 2191 человек;

- Комсомольский (в составе 10 населенных пунктов) – общее число жителей 4147 человек;

- Красносамарское (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1856  человек;

- Малая Малышевка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 2546  человек;

- Новый Сарбай (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1503  человека;

- Сколково (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 2021  человек;

- Чубовка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 3294  человека.

В целом в муниципальном районе Кинельский по данным Федеральной службы государственной статистики (САМАРАСТАТ) (по состоянию на  1 января 2011 года) проживает 33099 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения.

На протяжении длительного периода наблюдается естественная убыль населения, в то же время в течение последних 4 лет ее объем существенно сократился.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по сельским поселениям Самарской области в сторону уменьшения.

Соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, близки к их соотношению в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Кинельский доля стариков превышает долю молодого населения: 23,0% против 16,2%. Таким образом, разрыв составляет 6,8%, что на 0,1% больше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе немного больше среднего областного показателя. См. Рисунок 4

Младенческая смертность в поселениях Кинельского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в сельских поселениях района в 1997 и в 2003  годах. Сегодня показатель младенческой смертности в муниципальном районе немного выше областного.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Кинельский примерно на 2,1 года меньше, чем в области в целом и составляет 65,1 лет.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. На рисунке 8 отражены общие итоги миграции сельского населения Самарской области в 2010 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в сельских поселениях муниципального района Кинельский на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост был велик, но в 1999 году внешняя миграция пошла на убыль, однако в с 2006 по 2009 гг. в Кинельском районе она  покрывала естественную убыль населения.

Рисунок 8 - Общие итоги миграции сельского населения

Самарской области в 2010 году.

Наиболее крупные населенные пункты муниципального района Кинельский  являются административными центрами сельских поселений. Административные центры сельских поселений обладают устойчивым социально-демографическим потенциалом и образуют демографический каркас муниципального района Кинельский.

Население муниципального района Кинельский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 80,98%. Около 4,5% населения района – чуваши; 4,9% - мордва; 1,93% - татары; 1,9% - украинцы; 0,7% - казахи; 1,5% -марийцы; 1,4% - белорусы.

### 3.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Комсомольский муниципального района Кинельский

Сельское поселение Комсомольский (в составе 10 населенных пунктов) – общее число жителей по состоянию на 01.01.2011 г. 4501 человек - одно из самых больших поселений муниципального района Кинельский.

В результате анализа динамики естественного движения сельского населения муниципального района Кинельский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Комсомольский демографическая ситуация более благоприятная: несмотря на то, что уровень смертности на протяжении последних лет преимущественно превышал уровень рождаемости, он был ниже средних показателей смертности по сельскому населению.

Таблица № 1 - Данные о возрастной структуре населения сельского поселения Комсомольский

(по состоянию на  01.01.2011 г.)

| Показатели | Количество, чел. |  |  |  |  |  |  |  | Итого | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Село Покровка | Посёлок Комсомоль-ский | Село Павловка | Село Грачёвка | Село Филипповка | Посёлок Тростянка | Ст. Тургеневка | Ст. Спиридонов-ка |  |  |
| Дети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 6 лет | 9 | 319 | 6 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 359 | 7,98 |
| От 7 до 15 | 7 | 315 | 20 | 8 | 5 | 2 | 20 | 5 | 382 | 8,49 |
| От 16 до 17 лет | 5 | 48 | 10 | 3 | 6 | -- | 7 | 2 | 81 | 1,8 |
| Из общей численности населения: | 310 | 3326 | 192 | 171 | 147 | 20 | 302 | 33 | 4501 | 100 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 30 | 634 | 40 | 20 | 20 | 4 | 40 | 9 | 797 | 17,7 |
| Население трудоспособного возраста (в т.ч. льготные пенсионеры) | 170 | 2133 | 100 | 90 | 100 | 8 | 100 | 20 | 2721 | 60,45 |
| Население старше трудоспособного возраста: | 50 | 238 | 60 | 40 | 20 | 7 | 70 | 8 | 493 | 10,95 |

По данным, предоставленным администрацией с.п. Комсомольский, в настоящее время в поселении доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет составляет 8,49% от всего населения. Доля населения, находящегося в возрасте старше трудоспособного в с.п. Комсомольский составляет 1049%., трудоспособного возраста – 60,45%, моложе трудоспособного – 17,7%.

Рисунок 15

По данным Самарастат за последние годы число жителей в с.п. Комсомольский преимущественно росло.

Существующая численность населения сельского поселения Комсомольский по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 4501человек.

В его состав входят 10 населённых пунктов:

- Село Покровка – численность населения 310 человек;

- Поселок Комсомольский – численность населения 3326 человек;

- Село Павловка – численность населения 192 человека;

- Село Грачевка – численность населения 171 человек;

- Село Филипповка – численность населения 147человек;

- Поселок Тростянка  - численность населения 20 человек;

- Станция Тургеневка – численность населения 302 человека;

- Станция Спиридоновка – численность населения 33 человека;

- ж/д платформа 1150 км – численность населения 0 человек;

- ж/д платформа 1157 км – численность населения 0 человек.

На протяжении 5-ти лет в сельском поселении Комсомольский уровень смертности находится на значении около  20. По совокупности естественного и механического приростов населения в населенных пунктах с.п. Комсомольский численность жителей по сравнению с 2006 годом увеличилась на 163 чел. Благодаря тому, что на протяжении последних лет уровень смертности был относительно низким, а приток мигрантов довольно большим, сельскому поселению Комсомольский удалось избежать существенного сокращения численности населения.

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения с.п. Комсомольский,  о среднегодовом приросте населения с.п. Комсомольский и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Комсомольский м.р. Кинельский.

## 3.2. Структура современного землепользования сельского поселения Комсомольский.

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, все земли России в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

Основными категориями земель в Самарской области являются: земли сельскохозяйственного назначения; земли населённых пунктов (городов, посёлков, сельских населённых пунктов); земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.

Законом Самарской области от 28.02 2005 г. № 70-ГД (с изменениями от 16.03.2006 № 15-ГД) «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» установлены границы двенадцати поселений, одним  из которых является сельское поселение Комсомольский.

Современные границы сельского поселения Комсомольский носят естественный характер, проходят вдоль твёрдых ориентиров рельефа местности, определены точками стыка границ смежных землепользований.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: пашнями, пастбищами и многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.

Общая площадь земель сельского поселения Комсомольский в установленных границах получена в результате компьютерной  обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 23638* га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 
В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- земли населённых пунктов – 2007,56* га - к ним  относятся все земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам    (в ред. Федерального закона):

- жилым;

- общественно-деловым;

- производственным;

- инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационным;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения;

- военных объектов;

- иным территориальным зонам.

Земли населённых пунктов расположены в границах 10 населённых пунктов сельского поселения Комсомольский:

- село Покровка – 254,3* га;

- поселок Комсомольский – 744*  га;

- село Павловка – 187,5*  га;

- село Грачёвка – 365,3* га;

- село Филипповка – 221,8*  га;

- посёлок Тростянка  – 32,68*  га;

- станция Тургеневка – 170*  га;

- станция Спиридоновка – 31,98*  га;

- ж/д платформа 1150 км;

- ж/д платформа 1157 км.

* За площадь земель приняты площади полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.

- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения).

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Особенности правового режима этих земель устанавливаются статьями Земельного Кодекса и учитываются при проведении зонирования территорий.

- земли особо охраняемых территорий - к ним относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения;

- иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом, федеральными законами.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

- земли водного фонда – к землям водного фонда относятся земли:

  - покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных               объектах;

  - занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

- земли лесного фонда - к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

- земли запаса – к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения.

## 3.3. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Комсомольский.

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктуры  предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным  регламентам.

На территории сельского поселения Комсомольский непосредственное обслуживание водным и воздушным транспортом отсутствует.

Автомобильный транспорт.  По состоянию на 01.01.2009 (согласно программе «Прогноз социально-экономического развития муниципального района Кинельский на 2010-2012 годы) протяженность автомобильных дорог общего пользования в муниципальном районе Кинельский составила 526,2 км, из них федерального значения  21,3 км, регионального – 354,76 км,. Протяженность дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений района сократилась в связи передачей в 2008 году ненаселенных территорий муниципального района Кинельский в городской округ Кинель и по предварительным данным составляет 226,7 км.

По территории района проходят три автодороги общего пользования регионального значения:

- “Самара-Бугуруслан” (Р-225) II категории по направлению запад-восток;

- «Кинель-Богатое-Борское» в юго-западном направлении;

- «Обводная г. Самары» по направлению север-юг.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Кинельского района составляет            354,760 км.

В настоящее время социально-экономическое развитие муниципального района Кинельский во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и междугородных пассажирских перевозок. Темпы развития автомобильных дорог муниципального района Кинельский отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации.

Недостаточная развитость территориальных автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в поездках.

Все населённые пункты сельского поселения Комсомольский расположены вдоль автодороги общего пользования "Самара-Бугуруслан".

По территории  поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами  по автодорогам общего пользования постоянными  маршрутами,  связывая населенные пункты поселения между собой.

Таблица № 2 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения Комсомольский.

| № п/п | Идентификацион- ный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Грунто- щебеночные, км | Асфальто-бетонные, км |
| 1 | 6310441000265 | «Самара- Бугуруслан» | 7,9 | --- | --- |
| 2 | 6310441000243 | «Самара – Бугуруслан» - Комсомольский – Филипповка - Грачевка | 25,000 | --- | --- |
| 3 | 6310441000256 | «Самара - Бугуруслан» - Покровка (п.20 в ред. Постановления Правительства Самарской области от 04.03.2009 г. № 69) | 3,293 | --- | --- |
| 4 | 6310441000261 | Тургеневка – Спиридоновка (п.24 в ред.Постановления Правительства Самарской области от 04.03.2009 № 69) | 7,367 | 0,7 | 6,667 |
| Итого |  |  | 43,56 | 0,7 | 6,667 |

Железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт на территории муниципального района Кинельский  представлен тремя федеральными  железными дорогами:

- «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск», магистрального типа (электрофицированная, двухпутная), протяженность в границах района составляет 50,5 км;

- «Кинель-Безенчук» – обходная (электофицированная, двухпутная), протяженность в границах района составляет 3,1 км;

- «Оренбург-Кинель» - магистрального типа  (неэлектрофицированная, двухпутная), протяженность в границах района составляет  40,0 км.

Таблица № 3 - Характеристика федеральных железных дорог

(в пределах м.р.Кинельский)

| № п/п | Железная дорога | Тип дороги | Протяжен-ность (в границах района), км | Количе-ство путей | Вид тяги | Преобладаю-щее напрвление грузопотоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск» | магистраль-ная | 348 | 2 | Электрофи-цированная | Уфа-Самара-Саранск |
| 2 | «Оренбург-Кинель» |  | 100 | 2 | Неэлектро-фициро-ванная | Оренбург-Кинель |
| 3 | «Кинель-Безенчук» | обходная | 109 | 2 | Электрофи-цированная | Кинель-Безенчук |

На территории Кинельского района расположено четыре железнодорожных станции и две ж/д платформы.

Таблица № 4 - Характеристика железнодорожных станций (по данным управления Куйбышевской железной дороги - ОАО «РЖД» на 01.01.2009 г.)

| № п.п. | Название | Грузооборот (тонн) | Пассажирооборот (тыс. пасс-км) | Количество перевезенных пассажиров (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Георгиевка | - | 1956,429 | 37 481 |
| 3 | Спиридоновка | - | 652,282 | - |
| 4 | Тургеневка | - | 1197,944 | 28 828 |
| 5 | Тростянка | - | - | - |
| 6 | ОП 1161 км | - | 1,348 | 21 |
| 7 | ОП 1169 км | - | 0,061 | 1 |

Воздушный транспорт. Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р. Кинельский, в том числе сельского поселения Комсомольский, осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, в том числе, обеспечивая внешние связи Самарской области, принимает все типы гражданских самолетов. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы. В составе аэропорта «Курумоч» имеются система терминалов общей площадью более 11000 кв. м. и грузовой комплекс. Площадь аэропорта «Курумоч» составляет 590 га.

Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

Расстояние от административного центра г. Кинель до международного аэропорта «Курумоч» - 56,1 км.

В непосредственной близости от границ муниципального района  Кинельский расположен  аэропорт «Смышляевка».В настоящее время аэропорт «Смышляевка» находится в распоряжении ОАО «Самарская компания авиации специального применения». Кроме того, здесь находится авиационный клуб «Айсберг» и проводятся региональные авиасалоны малой авиации. Аэродром способен принимать и выпускать самолеты типа Л-410, Ан-2 и вертолеты всех разновидностей. Мероприятия, чартерные рейсы и хозяйственные воздушные работы обслуживают более 100 человек.

Водный транспорт. Водный транспорт в Самарской области играет существенную роль в грузовых и пассажирских перевозках. Главный речной путь – р. Волга – по своему транспортному назначению и судоходной глубине  относится к сверхмагистрали. Протяженность внутренних водных путей Самарской области составляет 685 км. Продолжительность навигации на р. Волге составляет около 220 суток.

В  границах  муниципального района   Кинельский по малым рекам Самара и Б. Кинель пассажирское судоходство не осуществляется,  на обозначенных участках  рек Самара и Б.Кинель также отсутствует возможность для перевозки  больших грузов водным путём.  Протяженность судоходного участка р. Самара - 40 км,  данный участок распространяется от устья реки до пгт. Смышляевка на территории г.о. Самара (глубина судового хода – 3 м, ширина –   50 м).

Возможности судоходства на территории района существуют  только  для  судов маломерного флота.

Трубопроводный транспорт. Трубопроводный транспорт является важным элементом транспортной инфраструктуры Самарской области, на долю которого приходится около 43% грузоперевозок.

Добыча и переработка нефти и газа на территории Самарской области привела к созданию разветвленной сети трубопроводов различного диаметра и назначения. Они производят транспортировку нефти, газа и целого ряда продуктов нефтехимии. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

По территории муниципального района Кинельский проходит большое количество транзитных и местных трубопроводов. К транзитным относятся нефтепроводы: Нижневартовск–Самара, Базлы–Самара, Бугуруслан–Сызрань, Муханово–Самара, Похвистнево–Самара, Кулешовка–Самара, Альметьевск–Самара, Колтасы–Самара и Ромашкино–Самара. К магистральным газопроводам относятся: Похвистнево–Самара, Муханово–Самара, Отрадный–Тольятти, Мокроус–Тольятти, Алексеевка–Тольятти, Нефтегорский ГПЗ–Алексеевка.

Через район проходит аммиакопровод Тольятти–Одесса. По территории района проходят продуктопроводы Отрадненского и Нефтегорского газоперерабатывающего заводов, Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода и Новокуйбышевского нефтехимкомбината.

По территории муниципального района Кинельский  в целом проходят:

- 26 магистральных нефтепроводов;

- 52 магистральных газопровода;

- 8 продуктопроводов;

- 1 аммиакапровод.

В границах территории м.р. Кинельский имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. В юго-западной части м.р. Кинельский расположена ЛПДС «Самара» (пункт слива и налива нефти ЗАО «Самара-Нафта»).

## 3.4. Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Комсомольский.

Планировочная структура всех населённых пунктов сельского поселения Комсомольский отличается живописностью, уличная трассировка  подчинена изгибам и перепадам рельефа местности и (или) руслу реки.

Посёлок Комсомольский – административный центр сельского поселения -  расположен от районного центра на расстоянии 38 км, южнее автодороги «Самара – Бугуруслан». Для планировочной структуры посёлка характерна квартальная система застройки с ярко выраженным центром – общественно-деловой зоной.

Село Грачевка, расположенное от районного центра на расстоянии 53 км и             28 км от административного центра поселения, имеет гибкую планировочную структуру, подчиненную особенностям гидрографической ситуации. Жилая зона сформировалась на правом и левом берегу р. Грачевка. Территория населенного пункта имеет вытянутую форму. Две основные улицы - улицы Некрасовская и. Молодёжная протрассированы с юга на север вдоль р. Грачёвка. Производственная зона расположена в северо-восточной части села.

Село Филипповка расположено от районного центра на расстоянии 37 км и 12 км от центральной усадьбы. Село имеет вытянутую форму с севера на юг. Населенный пункт состоит из двух улиц – Озёрная и Рабочая. Главный въезд в село осуществляется с западной стороны с асфальтобетонной автомобильной дороги.

Село Павловка  расположено на расстоянии 25 км от районного и 5 км от административного центров. Планировочная структура села линейная, так как единственная жилая улица Центральная, застроенная индивидуальными домами с приусадебными участками, протрассирована вдоль вытянутого в направлении с северо-востока на юго-запад озера Павловское. Главный въезд в село осуществляется с южной стороны с автомобильной дороги с твёрдым покрытием «Самара – Бугуруслан».

Село Покровка расположено от районного центра на расстоянии 25 км и 8 км от центральной усадьбы на берегу р. Большой Кинель. Две улицы села – Центральная и Набережная -  вытянулись с севера на юг, основной въезд – на юге.

Поселок Тростянка состоит из двух земельных участков, расположенных по обе стороны железнодорожного полотна. В северной части посёлка одна-единственная улица идёт параллельно железной дороге,  в южной части – под углом к ней. Въезд в населённый пункт осуществляется с севера, со стороны п. Комсомольский.

Станция Спиридоновка – небольшой населённый пункт, уличная сеть представлена одной улицей, вытянувшейся вдоль полотна железной дороги. Въезд на территорию станции осуществляется с северо-востока, со стороны               п. Комсомольский.

Территория станции Тургеневка ограничена на севере – автомобильной дорогой «Самара – Бугуруслан», на юге – полотном железной дороги, кроме этого на территории населённого пункта имеется живописно изогнувшееся озеро, определившее трассировку улиц Озёрная и Набережная. Территория населенного пункта имеет вытянутую форму с запада на восток.

## 3.5. Существующее функциональное использование территории населённых пунктов сельского поселения Комсомольский

### 3.5.1. Жилая зона

Земельные участки в составе жилой зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам. В жилой  зоне могут размещаться отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона в сельском поселении Комсомольский представляет застройку низкой плотности.  Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Комсомольский в основном представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

Таблица № 5 - Данные по жилому фонду села Покровка.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 9164,4 |
| 3 | государственный | 620,4 |
| 4 | частный | 8544 |
| 5 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 29,521,28 |

Таблица № 6 - Характеристика жилого фонда по этажности села Покровка.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 178 | 8544 | 93,23 |
| 2 | Секционная 2-х этажная застройка: | 2 | 620,4 | 6,77 |
| Всего: |  | 180 | 9164,4 | 100 |

Таблица №7 - Данные по жилому фонду села Павловка.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 5673,1 |
| 3 | государственный | 1095,1 |
| 4 | частный | 4578 |
| 5 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 29,5 |

Таблица № 8 - Характеристика жилого фонда по этажности села Павловка.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 109 | 4578 |  |
| 2 | Секционная 2-х этажная застройка: | 3 | 1095,1 |  |
| Всего: |  | 111 | 5673,1 | 100 |

Таблица № 9 - Данные по жилому фонду села Филипповка.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 2929,4 |
| 3 | государственный | 2929,4 |
| 4 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 25,9 |

Таблица № 10 - Характеристика жилого фонда по этажности села Филипповка.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 7 | 784 | 26,76 |
| 2 | Секционная 2-х этажная застройка: | 4 | 2145,4 | 73,24 |
| Всего: |  | 11 | 2929,4 | 100 |

Таблица № 11 - Данные по жилому фонду села Грачёвка.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 3496 |
| 3 | частный | 3496 |
| 4 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 23,6 |

Таблица № 12 - Характеристика жилого фонда по этажности села Грачёвка.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 92 | 3496 | 100 |
| Всего: |  | 92 | 3496 | 100 |

Таблица № 13 - Данные по жилому фонду ж/д станции Тургеневка.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 6198 |
| 3 | государственный | 1225 |
| 4 | частный | 4373 |
| 5 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 20,5 |

Таблица № 14 - Характеристика жилого фонда по этажности ж/д станции Тургеневка.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 144 | 6198 | 100 |
| Всего: |  | 144 | 6198 | 100 |

Таблица № 15 - Данные по жилому фонду ж/д станции Спиридоновка.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 495 |
| 3 | государственный | 495 |
| 4 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 15 |

Таблица № 16 - Характеристика жилого фонда по этажности ж/д станции Спиридоновка.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 11 | 495 | 100 |
| Всего: |  | 11 | 495 | 100 |

Таблица 17 - Данные по жилому фонду посёлка Тростянка.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 630 |
| 3 | частный | 630 |
| 4 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 31,5 |

Таблица № 18 - Характеристика жилого фонда по этажности посёлка Тростянка.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 18 | 630 | 100 |
| Всего: |  | 18 | 630 | 100 |

Таблица № 19 - Данные по жилому фонду посёлка Комсомольский.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 61434 |
| 3 | государственный | 46764 |
| 4 | частный | 14670 |
| 5 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 20,3 |

Таблица № 20 - Характеристика жилого фонда по этажности посёлка Комсомольский.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 326 | 14670 | 59,87 |
| 2 | Секционная 2-х этажная застройка: | 52 | 4428,2 | 18,07 |
|  | Секционная 4-х этажная застройка | 3 | 2476,3 | 22,06 |
| Всего: |  | 381 | 21574,5 | 100 |

### 3.5.2. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам.

Общественный центр формируют здания  администрации сельского поселения, сельского клуба, библиотеки, почты, поликлиники.

Общественный центр сельского поселения Комсомольский сформирован в поселке Комсомольский по улицам Специалистов и Школьная.

В настоящее время социально-культурная инфраструктура сельского поселения Комсомольский представлена:

- средняя школа в поселке Комсомольский;

- основная школа в селе Покровка;

- детский сад в поселке Комсомольский;

- Дом культуры в поселке Комсомольский;

- Дом культуры в селе Покровка;

- библиотека в поселке Комсомольский;

- медицинскую помощи жителям поселения оказывают Комсомольская участковая больница и фельдшерско-акушерские пункты в сёлах Покровка, Павловка, Филипповка, Грачевка и на станции Тургеневка;

- услуги ЖКХ в поселении оказывают ООО «Восход» и ООО «Теплосеть», образованные в 2007 году;

- к услугам жителей сельского поселения Комсомольский работают магазины и  кафе.

Согласно СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п) сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Таблица № 21- Объекты культурно-бытового обслуживания сельского

поселения Комсомольский по состоянию на 01.01.2011 г.

| № п/п | Наименование |  | Адрес, улица |  |  | № дома |  | Этажность |  |  |  |  |  | Мощность |  | Состояние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДОУ Комсомольский детский сад |  | п. Комсомольский, ул. Молодежная |  |  | 1а |  | 2 |  |  |  |  |  | 120 мест |  | Удовл. |  |  |
| 2 | Детский сад |  | п. Комсомольский |  |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
| Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ Комсомольская СОШ |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  |  | 22 |  | 3 |  |  |  |  |  | 650 уч. |  | Удовл. |  |  |
| 2 | Начальная школа |  | п. Комсомольский |  |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
| 3 | МОУ Покровская ООШ |  | С. Покровка, ул. Центральная |  |  | 120 |  | 2 |  |  |  |  |  | 108 уч. |  | Удовл. |  |  |
| 4 | Школа |  | с. Грачёвка, ул. Молодежная |  |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 14 |  | Удовл. |  |  |
| 2 | ФАП |  | с. Филипповка, ул. Рабочая |  |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
| 3 | ФАП |  | с. Грачёвка, ул. Молодежная |  |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
| 4 | ФАП |  | С. Покровка, ул. Центральная |  |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
| 5 | ФАП |  | Ст. Тургеневка |  |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
| 6 | Филиал аптеки № 101 г. Кинель |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЧП Ахмерова |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  |  | 16 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГУСО ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  |  | 24 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | Удовл. |  |  |
| 2 | Муниципальный район Кинельский соц.защита |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  |  | 24 |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  | Удовл. |  |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоккейная коробка |  | п. Комсомольский |  |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
| 2 | ФОК |  | п. Комсомольский |  |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
| 3 | Спортивный зал в здании ДК |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  |  | 21 |  | 1 |  |  |  |  |  | 300 |  | Удовл. |  |  |
| 4 | Спортивный зал в здании Комсомольской средней школы |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  |  | 22 |  | 1 |  |  |  |  |  | 260 |  | Удовл. |  |  |
| 5 | Спортивный зал в здании школы села Покровка |  | С. Покровка, ул. Центральная |  |  | 120 |  | 1 |  |  |  |  |  | 150 |  | Удовл. |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ДК |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  |  | 21 |  | 2 |  |  |  |  |  | 600 |  | Удовл. |  |  |
| 2 | СДК |  | С. Павловка, ул. Центральная |  |  | 77 |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  | Удовл. |  |  |
| 3 | СДК |  | с. Филипповка, ул. Озерная |  |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  |  | 50 |  | Удовл. |  |  |
| 4 | СДК |  | С. Грачёвка, ул. Молодёжная |  |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
| 5 | Покровская библиотека |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5000/7 |  |  |  |  |
| 6 | Комсомольская библиотека |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 21000/18 |  | Удовл. |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин № 61 ТПС |  | С. Покровка, ул. Центральная |  |  | 92 |  | 1 |  |  |  |  |  | 93 |  | Удовл. |  |  |
| 2 | Продукты |  | С. Покровка, ул. Центральная |  |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
| 3 | Магазин № 63 ТПС |  | С. Филипповка, ул. Рабочая |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  | 55,1 |  | Удовл. |  |  |
| 4 | Магазин № 64 ТПС |  | Ст. Тургеневка, ул. Железнодорожная |  |  | 2а |  | 1 |  |  |  |  |  | 79,6 |  | Удовл. |  |  |
| 5 | Магазин № 70 |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  |  | 16 |  | 1 |  |  |  |  |  | 170 |  | Удовл. |  |  |
| 6 | Магазин № 58 |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  |  | 16 |  | 1 |  |  |  |  |  | 145 |  | Удовл. |  |  |
| 7 | Магазин № 73 |  | п. Комсомольский, ул. Аксенова |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 200 |  | Удовл. |  |  |
| 8 | Магазин «Домовенок» |  | п. Комсомольский, ул. Комсомольская |  |  | 1а |  | 1 |  |  |  |  |  | 66 |  | Удовл. |  |  |
| 9 | Магазин «Золушка» |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  |  | 16 |  | 1 |  |  |  |  |  | 24 |  | Удовл. |  |  |
| 10 | ЧП Кузьмин |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  |  | 1а |  | 1 |  |  |  |  |  | 25 |  | Удовл. |  |  |
| 11 | Магазин «Садовод» |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  |  | 17 |  | 1 |  |  |  |  |  | 30 |  | Удовл. |  |  |
| 12 | ЧП Орлова |  | п. Комсомольский, ул. Аксенова |  |  | 1а |  | 1 |  |  |  |  |  | 15 |  | Удовл. |  |  |
| Предприятия питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кафе |  | ст. Тургеневка |  |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи, финансовые учреждения Организации и учреждения управлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  | -- |  |  |
| Банки и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | филиал Сбербанка России, почта, АТС | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП ЖКХ |  | п. Комсомольский, ул. 50 лет Октября | -- |  |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |
| Культовые сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Церковь |  | п. Комсомольский |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- |  |

### 3.5.3. Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, которые обеспечивают их функционирование.

Таблица № 22 – Производственные объекты на территории сельского поселения Комсомольский.

| № п/п | Наименование | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кондитерский цех | С. Павловка |
| 2 | Нефтебаза | Ст. Тургеневка |
| 3 | ООО «Высокая энергия» | П. Комсомольский |
| 4 | Склад минеральных удобрений | Ст. Тургеневка |
| 5 | «Синтекс» | П. Комсомольский, ул. Промышленности |
| 6 | ДПК | П. Комсомольский |
| 7 | Цех по производству плитки | П. Комсомольский |
| 8 | Пельменный цех | П. Комсомольский |
| 9 | Мастерские | П. Комсомольский |
| 10 | Зерноток | П. Комсомольский |
| 11 | Мясокомбинат | П. Комсомольский |
| 12 | Пекарня | П. Комсомольский |
| 13 | Цех по производству мороженого | П. Комсомольский |
| 14 | Цех по производству тары из гофрированного картона | П. Комсомольский, ул. Промышленности |
| 15 | СТФ 1200 голов | П. Комсомольский |
| 16 | Зерноток, склады | С. Филипповка |
| 17 | Электрическая подстанция | П. Комсомольский |
| 18 | ЗАО «Грачёвское» | С. Грачёвка |

### 3.5.4. Зона транспортной инфраструктуры

Земельные участки в составе зон транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами железнодорожного,  автомобильного речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта.

Зона транспортной инфраструктуры в населённых пунктах муниципального района Кинельский, как правило, представлена улично-дорожной сетью местного значения. Улицы и дороги, в свою очередь, могут входить в состав различных функциональных зон.

В п. Комсомольский имеется объект обслуживания транспортных средств -   автозаправочная станция. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

Таблица № 23 -  Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов сельского поселения Комсомольский.

| № п\п | Наименование | Проезжая часть |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, м² | Протяжённость, км |  |
| Посёлок Комсомольский |  |  |  |  |
| 1 | Переулок Восточный | 990 | 0,330 |  |
| 2 | Улица Полевая | 2964 | 0,988 |  |
| 3 | Улица Железнодорожная | 870 | 0,290 |  |
| 4 | Улица Шоссейная | 10620 | 3,540 |  |
| 5 | Переулок Тихий | 729 | 0,243 |  |
| 6 | Улица Пионерская | 1740 | 0,580 |  |
| 7 | Улица Школьная | 3054 | 1,018 |  |
| 8 | Улица 50 лет Октября | 5700 | 1,900 |  |
| 9 | Улица Тополиная | 2745 | 0,915 |  |
| 10 | Улица Промышленности | 1836 | 0,612 |  |
| 11 | Улица Ближняя | 1695 | 0,565 |  |
| 12 | Улица Комсомольская | 4260 | 1,420 |  |
| 13 | Улица Лесная | 1371 | 0,457 |  |
| 14 | Улица Степная | 3735 | 1,245 |  |
| 15 | Улица Молодёжная | 5058 | 1,686 |  |
| 16 | Улица Мира | 1662 | 0,554 |  |
| 17 | Улица Аксёнова | 924 | 0,308 |  |
| Всего: |  | 49953 | 16,651 |  |
| Село Покровка |  |  |  |  |
| 1 | Улица Центральная | 10926 | 3,642 |  |
| 2 | Улица Светлая | 1884 | 0,628 |  |
| 3 | Улица Набережная | 3558 | 1,186 |  |
| Всего: |  | 16368 | 5,456 |  |
| Село Павловка |  |  |  |  |
| 1 | Улица Линьково | 2910 | 0,970 |  |
| 2 | Улица Центральная | 7290 | 2,430 |  |
| Всего: |  | 10200 | 3,400 |  |
| Ж/д станция Тургеневка |  |  |  |  |
| 1 | Улица Заречная | 1440 | 0,480 |  |
| 2 | Улица Озёрная | 4440 | 1,480 |  |
| 3 | Улица Набережная | 1596 | 0,532 |  |
| 4 | Переулок Кооперативный | 438 | 0,146 |  |
| 5 | Улица Железнодорожная | 549 | 0,183 |  |
| 6 | Улица Вокзальная | 1458 | 0,486 |  |
| 7 | Улица Садовая | 1746 | 0,582 |  |
| 8 | Улица Новая | 1788 | 0,596 |  |
| 9 | Улица Дорожная | 987 | 0,329 |  |
| Всего: |  | 14442 | 4,814 |  |
| Ж/д станция Спиридоновка |  |  |  |  |
| 1 | Улицы б/н | 4920 |  | 1,640 |
| Всего: |  | 4920 |  | 1,640 |
| Село Филипповка |  |  |  |  |
| 1 | Улица Рабочая | 1500 |  | 0,500 |
| 2 | Улица Озёрная | 1461 |  | 0,487 |
| Всего: |  | 2961 |  | 0,987 |
| Село Грачёвка |  |  |  |  |
|  | Улица Некрасовская | 3138 |  | 1,046 |
|  | Улица Полевая | 5361 |  | 1,787 |
|  | Улица Молодёжная | 4344 |  | 1,448 |
|  | Улица Пролетарская | 3546 |  | 1,182 |
| Всего: |  | 16389 |  | 5,463 |
| Посёлок Тростянка |  |  |  |  |
| 1 | Улицы б/н | 3510 |  | 1,170 |
| Всего: |  | 3510 |  | 1,170 |
| Итого: |  | 118743 |  | 39,581 |

### 3.5.5. Рекреационная зона

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятыми городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения.

Площадь насаждений общего пользования (32,2 га) с.п. Комсомольский формально обеспечивает нормативный уровень. (12 м² - согласно п. 9.13. СНиП 2.07.01-89  «Градостроительство. Планировка и  застройка  городских  и  сельских  поселений»).

Фактически в населённых пунктах сельского поселения зелёные насаждения отсутствуют в местах, где они необходимы, а именно: вдоль автодорог общего пользования, в местах большого скопления жителей (около Дома Культуры, магазинов, учебных заведений и т.п.). Эстетической ценности зелёные насаждения, имеющиеся в населённых пунктах, не представляют.

Зоны рекреационно-ландшафтных территорий имеются в с. Грачёвка (10 га), п. Комсомольский (2,4 га), с. Павловка (10,4 га) и ст. Тургеневка (9,4 га). В других населённых пунктах  сельского поселения Комсомольский озеленение общего пользования отсутствует.

### 3.5.6. Зона сельскохозяйственного использования

Кинельский район - один из основных производителей сельскохозяйственной продукции в области. Сельское хозяйство занимает большую долю (34%) в структуре отраслей экономики Кинельского района, 73% земель района отведены под сельскохозяйственные нужды, 46% от всего трудового потенциала района занято в сельском хозяйстве.

Агропромышленный комплекс муниципального района Кинельский в основном представлен отраслями растениеводства, которое в общем объеме сельскохозяйственной продукции района составляет более  70,0 %. Объемы отраслей животноводства в районе составляют около  30 %.

Зоны сельскохозяйственного использования на территории населённых пунктов сельского поселения Комсомольский образуют как предприятия агропромышленного комплекса (46,9 га), так и личные подсобные хозяйства и территории сельскохозяйственных угодий (1122 га).

Таблица № 24 - Предприятия агропромышленного комплекса

с.п. Комсомольский.

| Показатели | Един. измер. | ООО «АПК Комсомолец» | ООО «Грачевское» | ООО «АгроПроект Кинель» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт |  | п. Комсомольский | с. Грачевка | с. Павловка |
| Численность работающих | чел. | 66 | 13 | 12 |
| Производственные мощности, в том числе: |  |  |  |  |
| мастерская по ремонту техники | ед. | 1 | 1 | - |
| гараж |  | 1 (14 а/м) | 1 (20 а/м) | 1 (20а/м) |
| машинный двор |  | 1 | 1 | 1 (крытый) |
| зерноток |  | 1 | 1 | - |
| склад для хранения зерна |  | 4 (по 1,5 тыс. тн) | 2 (по 1 тыс. тн) | 1 на 2 тыс. тн |
| нефтебаза |  | 1 (на 100 тн ГСМ) | 1 на 150 тн ГСМ | - |
| животноводческие помещения СТФ, КРС (не действует) |  | 2 (по 750 гол. свиней) | - | - |

### 3.5.7. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населённого пункта.

На территории сельского поселения Комсомольский имеются шесть кладбищ:

- кладбище посёлка Комсомольский (3 га) расположено за границами населённого пункта, вдоль автодороги на станцию Спиридоновка;

- кладбище села Покровка (1,5 га) -  северо-восточнее ул. Песчаная;

- кладбище села Павловка (1,5 га) -  юго-западнее ул. Центральная;

- кладбище станции Тургеневка (0,4 га) -  в западной части территории населённого пункта;

- кладбище села Грачёвка (2,0 га) -  юго-восточнее ул. Молодёжная;

- кладбище села Филипповка (0,5 га) -  южнее ул. Рабочая.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г. с изменениями от 16 августа 2007 г. ориентировочный радиус СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Таблица № 25 - Ветеринарно-санитарные характеристики скотомогильников с.п. Комсомольский

| № п/п | Удаление от населенного пункта и его наименование | Описание местоположения | Действующий, закрытый или находится в стадии строительства | Дата первого захоронения | Захоронение животных, павших от сибирской язвы нет | В чьем хозяйственном ведении находится скотомогильник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Грачевка - 500 м | Место не установлено.утрачены данные по местонахождению | Не дейсвующий | 1981 | нет |  | бесхозный |  |
| 2 | с. Филипповка - 500 м | 50 м на северо-восток от фермы | Не дейсвующий | 1981 | нет |  | бесхозный |  |
| 3 | С.Комсомольский | 500 м на восток от фермы на границе с лесом | Не дейсвующий | 1981 | нет |  | бесхозный |  |

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее             25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов;

- строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника.

Твердые бытовые (ТБО) и промышленные отходы (ПО) II,III  и IV классов опасности м.р. Кинельский размещаются на полигоне ТБО и промотходов                 г. Кинель.

Таблица № 26 - Характеристика объекта размещения твердых бытовых и

промышленных отходов

| № п/п | Объект размещения отходов | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полигон (площадь, га) | 13,38 |
| 2 | Год начала эксплуатации | 1996 |
| 3 | Год закрытия | 2012 |
| 4 | Ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны, м | 1000 |
| 5 | Среднегодовое количество размещаемых отходов, тыс.м3 | 1850 |
| 6 | Расположение объекта | Муниципальный район Кинельский |

# 4. Инженерное оборудование территории населённых пунктов сельского поселения Комсомольский

Инженерное обеспечение сельского поселения Комсомольский включает в себя:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- телефонизацию.

Таблица № 27 - Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населенных пунктах сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01. 11. | Сетевой газ | Централизованное теплоснабжение | Центральное водоснабжение | Центральная канализация | Электроснабжение | Телефонизация | Общий итог | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Комсомольский |  | 4501 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Комсомольский-а/ц | 3326 | + | + | + | + | + | + | 6 |  |
| 2 | с. Павловка | 192 | + | + | + | - | + | - | 4 |  |
| 3 | с. Покровка | 310 | + | + | + | - | + | - | 4 |  |
| 4 | с. Филипповка | 147 | + | + | + | - | + | - | 3 |  |
| 5 | с. Грачевка | 171 | + | - | - | - | + | - | 2 |  |
| 6 | п. Тростянка | 20 | - | - | - | - | + | - | 1 |  |
| 7 | ж.-д. станция Спиридоновка | 33 | - | - | - | - | + | - | 1 |  |
| 8 | ж.-д. станция Тургеневка | 302 | + | - | - | - | + | - | 2 |  |

## 4.1. Водоснабжение

Населенные пункты сельского поселения Комсомольский централизованным водоснабжением обеспечиваются подземными  водозаборами.

Таблица № 28 - Данные о водоснабжении  сельского поселения Комсомольский

Сооружения, характеристики

Местоположение и тип водозаборных сооружений - подземный - подача - с водонапорной башни - мощность – 200000 м3/год

Типы насосов: ЭЦВ 8-25-10, ЭЦВ 6-16-80; ЭЦВ 8-10-80

Основные сети: - диаметр труб – 50÷ 150 - материал – сталь, чугун - общая протяженность, км – 39,9 - износ 70%

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение села Филипповка осуществляется за счет эксплуатации акчагыльского водоносного комплекса водозабором, состоящим из одной скважины, расположенной в центре села. Разрешенный объем добычи подземных вод составляет 91,89 м³/сут. Фактический водоотбор значительно ниже.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение села Покровка осуществляется за счет эксплуатации верхнечетвертично-современного аллювиального водоносного горизонта водозабором, состоящим из двух скважин, расположенных на северной окраине села. Качество подземных вод удовлетворительное. Разрешенный объем добычи подземных вод составляет 40,48 м³/сут. Фактический водоотбор значительно ниже. В настоящее время для водоснабжения с. Покровка в рамках государственного заказа выполняются работы по поискам новых участков для строительства водозабора.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение села Павловка  осуществляется за счет эксплуатации акчагыльского и четвертичного аллювиального водоносных горизонтов водозабором, состоящим из трех скважин, расположенных на западной окраине села. Качество подземных вод не отвечает требованиям по содержанию нитратов, железа, по показателю жесткости. Разрешенный объем добычи подземных вод составляет 60,81 м³/сут. Фактический водоотбор значительно ниже. В настоящее время для водоснабжения с. Павловка в рамках государственного заказа выполняются работы по поискам новых участков для строительства водозабора.

Водоснабжение пос. Комсомольский осуществляется из водозабора, расположенного в 500 м южнее посёлка. Водозабор состоит из четырех скважин, расположенных в линейный ряд. Водоотбор осуществляется из четвертичного аллювиального комплекса. Территория водозабора озеленена, зона санитарной охраны первого пояса не обозначена. Частично нужды населения в воде питьевого качества удовлетворяются путём эксплуатации вод аллювиального комплекса колодцами.

## 4.2. Водоотведение

В муниципальном районе Кинельский действующие канализационные очистные сооружения расположены в сёлах  Чубовка, Бузаевка, Алакаевка,                   п. Комсомольский.

В настоящее время в Кинельском  районе централизованное водоотведение имеют 7 населенных пунктов.

Водоотведение от канализованной части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС). Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения. Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения (КОС) с полной биологической очисткой. Очищенные стоки сбрасываются в реку Самара, Б.Кинель. Стоки по самотечным сетям поступают на одиннадцать КНС, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с последующим обеззараживанием и сбросом в реку Самара.

Таблица № 29 - Данные о канализации посёлка Комсомольский

Сооружения, характеристики

Мощность – 153 000 м3/год Насосы, их марки и состояние: - НЦИ – Ф – 100 – 4шт, износ 50% - СД 160/45 – 2 шт, ресурс до капитального ремонта выработан

Основные сети: - Диаметр – 100-300ф - Материал – керамика, асбест, чугун, сталь - Общая протяженность км – 18 - Износ 70%

## 4.3. Теплоснабжение

Характерными признаками муниципальной энергетики являются высокий износ основных фондов, аварийность оборудования, низкий уровень квалификации персонала. Техническое состояние большинства объектов инженерной инфраструктуры в ЖКХ области и уровень предоставления жилищно-коммунальных услуг не соответствуют современным требованиям. Физический износ основной массы действующих отопительных котельных достигает уровня 60%. Устаревшее оборудование приводит к нерациональному, излишнему расходу топлива на выработку теплой энергии и к росту ее себестоимости.

Теплоснабжением жители населенных пунктов Кинельского района обеспечиваются от централизованных и модульных  котельных, а также  индивидуальных котлов, вырабатывающих тепло для нужд отопления и вентиляции. В централизованных  котельных установлены котлы с морально устаревшим оборудованием.

Все котельные вырабатывают теплоноситель - воду с параметрами    85º-65ºС.

Все котельные в качестве топлива используется газ.

Транспортируется тепло по уличным и внутриквартальным подземным тепловым сетям. Трубопроводы различных диаметров, часть из которых подлежит замене ввиду изношенности.

Протяженность тепловых сетей составляет 30,6 км.

Таблица № 30 - Реестр  котельных МУП ЖКХ  с.п. Комсомольский, работающих на сетевом газе.

| Наименование населенного пункта | Отапливаемый объект |  | Марка котлов |  | Количество котлов шт. |  | Количество горелок шт. |  | Расход газа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 горелкой м³/час |  | Котельной м³/час |  |  |
| МУП ЖКХ «Комсомольское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миникот. ул.Молодежная |  | Жил. дом №1 и д/сад |  | Берндхаум |  | 2 |  | 2 |  | 8,5 |  | 17,0 |  |
| Центральная котельная |  |  |  | ТВГ-8 |  | 2 |  | 2 |  | 1236 |  | 2472 |  |
|  |  |  |  | Е1/9 |  | 2 |  | 2 |  | 89,6 |  | 179,2 |  |
| с. Павловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  | Жилые дома 2 шт. |  | Берндхаум |  | 2 |  | 2 |  | 8,5 |  | 17,0 |  |
| Котельная № 2 |  | Жилые дома |  | Хопер-100 |  | 2 |  | 2 |  | 10,7 |  | 21,4 |  |
| с. Покровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 |  | Жилой дом 8-ми кв. |  | Берндхаум |  | 2 |  | 2 |  | 8,5 |  | 17,0 |  |

Таблица № 31 - Реестр  котельных  школ  с.п. Комсомольский, потребляющих сетевой газ

| № п/п | Наименование населенного пункта | Отапливаемый объект | Марка котлов | Количество котлов шт. | Количество горелок шт. | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 горелкой м³ /час | котельной м³ /час |  |
| 1 | с. Грачевка | Школа, ФАП | КЧМ-5 КСГВ-16М | 1 1 | 1 1 | 11,2 | 11,2 |  |
| 2 | с. Покровка | школа | "Бернхаум" R250 | 2 | 2 | 8,5 |  | 17,0 |
| Итого |  |  |  | 4 |  |  |  |  |

## 4.4. Газоснабжение

Природный газ на территории области практически не добывается (302 млн куб.м в 2005 году). 96% потребляемого газа поступает из-за пределов области (22831 млн куб.м. в 2005 году). Область имеет заметные неиспользованные ресурсы природного газа. На территории области находятся два газоперерабатывающих завода в городах  Нефтегорск и Отрадный.

Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводится до (шкафных) газораспределительных пунктов (Ш)ГРП высокого давления, обслуживающих один или несколько близлежащих населенных пунктов. Там давление понижается и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потребителей.

Газораспределение на территории Кинельского района от магистральных АГРС до потребителей, осуществляют ОАО «Средневолжская газовая компания».

Уровень газификации района в настоящее время составляет 81%. В районе газифицировано природным газом 41 населенный пункт.

Централизованным газоснабжением не обеспечены жители посёлка Тростянка (численность населения 20 чел.) и станции Спиридоновка (численность населения 33 чел

## 4.5. Электроснабжение

Источниками электроэнергии на территории области являются: ОАО «Жигулевская ГЭС», восемь тепловых электрических станций (ТЭЦ).

Установленная суммарная энергетическая мощность ТЭЦ составляет около 3500 МВт. Их основным источником энергии является природный газ. 	Электроэнергия, вырабатываемая Жигулевской ГЭС, передается по четырем высоковольтным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ, проходящим по территории Самарской области: по двум из них – в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Центра, по двум другим – в ОЭС Урала и Средней Волги. Распределительная сеть ЛЭП напряжением 220 и 110 кВ доводит энергию от источников электроснабжения (ГЭС, ТЭЦ) и объектов сети 500 кВ до электроподстанций (ПС).

На ПС напряжение понижается и разводится ЛЭП и кабельными линиями напряжением 10 и 35 кВ до ПС и распределительных подстанций (РП) с более низким напряжением и в конечном итоге до потребителей.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленный комплекс;

- ЖКХ и население;

- собственное потребление энергосектора;

- отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.

## 4.6. Телефонизация

В современных условиях связь является одной из перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста.

Самарская область отличается высоким уровнем и динамичностью развития телекоммуникаций и связи. Сохранение высокого уровня темпов роста отрасли в Самарской области связано с развитием новых высокотехнологичных услуг связи, высоким уровнем развития и проникновения Интернета, а также с развитием внутризоновых городских и сельских цифровых сетей местной телефонной связи, увеличением емкости телефонной сети за счет замены устаревшего оборудования на современное цифровое, ростом числа абонентов мобильной и местной телефонной связи.

На территории муниципального района Кинельский работает 1 предприятие (операторы), оказывающие услуги телефонной стационарной связи, 16 телефонных станций местной телефонной сети (АТС). Общая монтированная емкость всех АТС составляет 2112 номеров.

Район обеспечен оптико-волоконными линиями высокоскоростного приема-передачи информации на внутризоновом уровне (ОАО «Волга-Телеком»). Все населенные пункты района имеют коммутируемый доступ в Интернет.

В 2008 году завершилась реализация  внедрения универсальной услуги связи с использованием таксофонов, в рамках которого в населенных пунктах района в 2006-2008 годах было установлено 58 таксофонов. Таким образом, телефонизация  Кинельского района считается 100%-ой.

В 2008 году  смонтированы и установлены узлы доступа к сети Интернет по технологии  ADSL в  сельских поселениях Георгиевка,  Домашка,  Кинельский, Комсомольский.

# 5. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах сельского поселения Комсомольский выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

## 5.1. Зоны особоохраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особоохраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоёмов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности.

### 5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия.

Историко-культурное наследие муниципального района Кинельский состоит в основном из памятников истории и культуры.

На территории сельского поселения Комсомольский имеются так называемые «выявленные объекты культурного наследия», такие как:

- старинная уличная застройка (комплекс) в с. Покровка;

- железнодорожная станция “Тургеневка” (комплекс), датируемая концом ХIХ в. - началом ХХ в. в c. Тургеневка;

- усадьба Тургеневых ХIХ, датируемая началом ХХ вв. в с. Павловка.

На территории муниципального района Кинельский имеются памятники археологии: курганные могильники, одиночные  курганы, селища и Ново-Закамская укреплённая линия (Исторический вал). Памятники археологии сосредоточены на прибрежных территориях рек Самара и Большой Кинель.

Таблица № 31 - Памятники археологии на территории сельского поселения Комсомольский.

| № п/п | Наименование | Типология | Местонахождение объекта (адрес) | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Павловка | селище | с. Павловка | 0.3 км юз | II тыс. до н.э. | 1,00 |
| 2 | Спиридоновка | селище | ж.-д.ст. Спиридоновка | юв окраина | II тыс. до н.э. | 2,00 |
| 3 | Станция Спиридоновка I | кург. мог. |  | 0.4 км юз | не определ. | 2,00 |
| 4 | Станция Спиридоновка II | кург. мог. |  | 1 км юз | не определ. | 6,50 |
| 5 | Станция Спиридоновка III | кург. мог. |  | 1.5 км юз | не определ. | 1,36 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Павловка I | селище | с. Павловка | 0,7 км св | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 7 | Станция Спиридоновка IV | кург. мог. | ж.-д.ст. Спиридоновка | 3,7 км з | не определ. | 0,00 |
| 8 | Станция Спиридоновка V | кург. мог. | ж.-д.ст. Спиридоновка | 0,47 км ю | не определ. | 0,00 |

### 5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий.

Согласно статье 2 «Категории и виды особоохраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» (ред. от 30.11.2011) различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учетом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который  предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах. Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995  года №33-ФЗ.  Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют территориальные органы власти.

На территории с.п. Комсомольский особо охраняемые природные территории отсутствуют.

## 5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для сельского поселения Комсомольский - это санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий, кладбищ, скотомогильников, магистральных газопроводов, высоковольтных ЛЭП, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся негативным источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором, приведенным в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных/коммунальных предприятий/объектов виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой производственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон, согласно Рекомендациям по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий

## 5.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального района Кинельский используются подземные воды.

Таблица № 32 - Расчетные размеры поясов ЗСО населенных пунктов                 с.п. Комсомольский м.р. Кинельский

| № п/п | Населенный пункт | Инв. № скважины | Пояса ЗСО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I пояс | II пояс |  | III пояс |  |
|  |  |  |  | Протяженность вверх по потоку грунтовых вод | Протяженность вниз по потоку грунтовых вод | Протяженность вверх по потоку грунтовых вод | Протяженность вниз по потоку грунтовых вод |
| 1 | п. Комсомольский | скв. № 3808 | 50 | 142 | 93 | 2884 | 158 |
|  |  | скв. № 23433 | 30 | 237 | 115 | 2884 | 158 |
|  |  | скв. № 4912 | 50 | 142 | 93 | 2884 | 158 |
|  |  | скв. № 5438 | 50 | 142 | 93 | 2884 | 158 |
|  |  | скв. № 3807 | 50 | 142 | 93 | 2884 | 158 |
|  |  | скв. № 4859 | 50 | 105 | 66 | 2884 | 158 |
| 2 | с. Павловка (групповой водозабор) | скв. № 4859 | 30 | Общая граница для всех скважин 58 м |  | 1058 | 58 |
|  |  | скв. № 5169 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | скв. № 5306 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | с. Покровка | скв. № 5047 | 30 | 87 | 50 | 929 | 52 |
|  |  | скв. № 5302 (не используется) |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Филиппповка | скв. № 5044 | 50 | 97 | 97 | 581 | 290 |
| 5 | с. Грачевка | скв. № 4036 | 50 | 175 | 69 | 2418 | 83 |
| 6 | п. Тростянка | скв. № 3368 | 30 | 37 | 30 | 445 | 47 |

Для остальных скважин м.р.Кинельский, границы поясов ЗСО приняты согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. I пояс – 50 м, границы второго и третьего поясов определяются расчетными методами. При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора формы и размеры которой в плане зависят от: типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.), гидрогеологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов:

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом строгого режима, для водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от водонапорных башен – 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

## 5.4. Зоны залегания полезных ископаемых.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. N 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

## 5.5. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной подготовке.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов (затопление и подтопление паводковыми водами, эрозионные процессы).

Горизонталь затопления паводком на территории м.р. Кинельский  проходит по отметке 40 м БС.

Защиту застраиваемых территорий от затопления паводковыми водами следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Согласно СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы. Соответственно строительство зданий и сооружений должно выполняться выше горизонтали затопления 1 % паводком.

Из опасных экзогенных геологических процессов, имеющих место на территории ж.д. станции Спиридоновка, и негативно влияющих на устойчивость зданий и сооружений следует отметить глубинную эрозию и плоскостной смыв..

Глубинная эрозия активизируется в период дождей, весеннего снеготаяния, весеннего паводка.

Из опасных экзогенных геологических процессов, негативно влияющих на устойчивость зданий и сооружений на территории села Грачёвка являются:

- на правом берегу реки - плоскостной смыв;

- на северной и южной окраине села – глубинная эрозия и плоскостной смыв.

Из опасных экзогенных геологических процессов, осложняющих строительство и эксплуатацию зданий и сооружений на территории села Филипповка являются:

- на северной и южной окраине села в районе малоэтажной застройки имеют место боковая эрозия (отвершки оврага Сухая Речка) и плоскостной смыв;

- на восточной окраине села - эрозия.

Природными факторами, осложняющими строительство и эксплуатацию зданий и сооружений на территории ж/д станции Тургеневка, является подтопленность территории (высокое положение уровня грунтовых вод) и заболоченность.

Природными факторами, негативно влияющими на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений на западной окраине села Покровка, а также на востоке является подтопленность территории за счет высокого положения уровня грунтовых вод.

Природным фактором, осложняющим строительство и эксплуатацию зданий и сооружений в селе Павловка является потенциальная подтопляемость территории.

Природными факторами, осложняющими строительство и эксплуатацию зданий и сооружений в границах посёлка Комсомольский являются:

- к югу от железной дороги – эрозионные процессы (овраги, иногда с водотоками);

- в центральной части посёлка к востоку от автодороги на Павловку на участке промзоны – эрозионные процессы (овраги, иногда с водотоками), южнее ул. Промышленности – подтопление территории грунтовыми водами (последствия орошения);

- на юго-восточной окраине на участке малоэтажной застройки - подтопление территории грунтовыми водами (последствия орошения);

- в центральной части поселка на участке строительства объектов соцкультбыта – эрозионные процессы (овраги);

- на южной окраине на участке малоэтажной застройки западнее автодороги – эрозионные процессы (овраги, промоины);

- на западной окраине поселка на участках малоэтажной застройки и промзоны – эрозионные процессы.

Потенциальная опасность подтопления техногенного характера, существует на территориях нефтедобывающего производства, поскольку данному процессу сопутствует технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты.

Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории муниципального района Кинельский являются коридоры прохождения трубопроводов, а также территории нефтяных скважин.

Основной причиной аварийных ситуаций на нефте-, газо- и продуктопроводах являются несанкционированные врезки в МТС (магистральные  трубопроводные системы), коррозия, заводской брак и др. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и  железнодорожными магистралями.

К территориям, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: АЗС И АГЗС; склады хранения нефти, нефтепродуктов, газа и др. взрывоопасных веществ; предприятия сушки и хранения зерна/муки; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер, рефрижераторов  т.п.

## 5.6. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Полоса отвода автомобильных дорог. Согласно  письму Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх.№ 28/746 от 10.04.2008г.) в соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007г. № 257-ФЗ, проектом «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги: для автомобильной дороги V категории – 25 м; IV и III – 50 м; II и I -75 м.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных вышеозначенным ФЗ, запрещаются:

выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автодорог. Населённые пункты сельского поселения Комсомольский расположены либо вблизи, либо непосредственно на автодороге «Самара - Бугуруслан».

Уровень неблагоприятного воздействия автодороги определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчёт зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учётом интенсивности транспортного потока.

Зона акустического дискомфорта от автодороги. При движении автомашин образуется акустическое (шумовое) загрязнение придорожных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Зона действия вибрации железнодорожных и автотранспортных магистралей. По аналоговым данным (Отчет «Оценка существующего и ожидаемого акустического и вибрационного воздействия от железнодорожного транспорта и разработка защитных мероприятий для селитебной территории в рамках проекта «Электрификация участка Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги, со строительством второго главного пути (Корректировка). Шумозащитные экраны на перегонах Куйбышевской ж/д и станциях». - Санкт-Петербург: ООО НПО «Институт акустических экранов», 2007 г.), ширина зоны акустического дискомфорта с каждой стороны железной дороги в ночной период суток колеблется от 300 м до 600 м. За пределами зоны акустического дискомфорта шумовой режим соответствует санитарным нормам.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.), зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30 - 50 м от кромки дорожного полотна.

# 6. Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Комсомольский.

В результате изучения демографических явлений, происходящих в населённых пунктах муниципального района Кинельский и в сельском поселении Комсомольский, построен сценарий возможного развития демографической ситуации.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Комсомольский

м.р. Кинельский по погодовому балансу.

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учётом тенденций 2002-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Комсомольский м.р. Кинельский на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Среднегодовой прирост населения составляет 8,5 человек. Численность населения с.п. Комсомольский к 2030 г. возрастёт до 4663 человек.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Комсомольский м.р. Кинельский с учётом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Комсомольский рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения, которые могут быть использованы под  жилищное строительство.

На резервных территориях в с.п. Комсомольский можно разместить 2032 участка под индивидуальное жилищное строительство, на участках, отведённых под жилищное строительство, при полном их освоении, будут проживать ориентировочно 7112 человек.

В целом численность населения с.п. Комсомольский к 2030 г. увеличится до 11613 человек.

Таблица № 33 - Прогноз возрастной структуры населения                                       с.п. Комсомольский с учётом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего на расчётный срок, чел. | Из них на резервных территориях | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Численность населения, в том числе: | 11613 | 7112 |  |
|  | село Покровка | 1517 | 1207 |  |
|  | Посёлок Комсомольский | 8915 | 5589 |  |
|  | Село Филипповка | 463 | 316 |  |
|  | Село Павловка | 192 | --- |  |
|  | Село Грачевка | 171 | --- |  |
|  | Поселок Тростянка | 20 | --- |  |
|  | Станция Тургеневка | 302 | --- |  |
|  | Станция Спиридоновка | 33 | --- |  |
|  | ж/д платформа 1150 | 0 | --- |  |
|  | ж/д платформа 1157 км | 0 | --- |  |
| II | Дети, в т.ч. в возрасте: | 2056 | 1259 | 17,7 |
|  | до 6 лет | 927 | 568 | 7,98 |
|  | от 7 до 15 | 986 | 604 | 8,49 |
|  | от 16 до 17 лет | 209 | 128 | 1,8 |
| III | Население трудоспособного возраста | 7020 | 4299 | 60,45 |
| IV | Население старше трудоспособного возраста | 1272 | 779 | 10,95 |

Этот вариант принят в качестве основного.

# 7. Проектное решение территориального развития сельского поселения Комсомольский.

## 7.1. Архитектурно-планировочное решение

Генеральный план сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная задача территориального  развития  сельского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Комсомольский в своих административных границах сдерживается рядом природных и территориальных факторов:

- проявлением опасных природных процессов: затоплением и подтоплением паводковыми водами, переработкой берегов р. Большой Кинель, водной эрозией почв;

- размещением промышленных, сельскохозяйственных предприятий, скотомогильников с нарушениями действующих нормативных и регламентирующих документов;

- недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур;

- негативным влиянием ,оказываемым автомобильной  дорогой «Самара - Бугуруслан»;

- негативным влиянием оказываемым железной   дорогой;

- негативным влиянием оказываемым магистральным нефте- и газопроводом «Муханово-Самара», «Нижневартовск-Самара», «Альметьевск-Самара», Мокроус-Самара-Тольятти».

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными и районными целевыми программами,  предложения и пожелания администрации сельского поселения Комсомольский.

## 7.2. Развитие жилой зоны

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Кинельский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

  - подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

  - освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

  - содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

  - увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

  - приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

  - обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

  - развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 27 м² на человека, к  2030 г. – 30 м² на человека.

Генеральным планом предусматривается строительство нового жилья на свободных территориях в существующих границах населённых пунктов и освоение новых площадок под жилую застройку. Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Жилая зона населенных пунктов по генплану формируется на базе:

  - существующей застройки с  её частичной реконструкцией;

  - использования под застройку имеющихся пустырей;

  - уплотнения сложившейся застройки;

  - использования материалов ранее выполненных привязок и проектов планировок;

  - материалов кадастра;

  - в соответствии со ст. 33 «Земельного Кодекса»;

  - в соответствии со ст. 6 Закона Самарской области от 11 марта 2005 г.             № 94-ГД «О земле».

Решением Собрания Представителей муниципального района Кинельский Самарской области  от 02.08. 2007 г. приняты предельные нормы земельных участков в черте населённых пунктов сельского поселения Комсомольский и составляют 5-20 соток.

При расчете развития жилой зоны приняты участки S = 0,15 га.

При расчёте населения принят средний состав семьи - 3,5 чел.

Резервные площадки под новую  жилую застройку расположены на территории населенных пунктов сельского поселения Комсомольский: в                    с.с. Филипповка, Покровка, п. Комсомольский.

Таблица № 34 – Резервные площадки под новую  жилую застройку в сельском поселении Комсомольский.

| № площадки | Местоположение площадки | Площадь новых территорий под застройку, га | Количество проектируемых участков | Ориентировочная численность населения, чел. | Ориентировочная площадь жилого фонда, тыс. кв. м | Основание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Покровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В восточной части, за границей села | 39,7 | 211 | 738 | 31,63 | Приказ № 287-п от 20.107.2010 Министерства строительства и ЖКХ Самарской области | Увеличить площадь села |
| 2 | В восточной части по ул. Песчаная и Светлая | 23,66 | 134 | 469 | 20,1 | предложения муниципальных образований | --- |
| Итого: |  | 63,36 | 345 | 1207 | 51,73 |  |  |
| Посёлок Комсомольский |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | В юго-восточной части, за границей посёлка | 90,94 | 485 | 1697 | 72,73 | предложения муниципальных образований | Увеличить площадь посёлка |
| 5 | В южной части по ул. Солнечная | 15 | 100 | 350 | 15,0 |  | --- |
| 6 | В юго-западной части, за границей посёлка | 178,91 | 954 | 3339 | 143,1 |  | Увеличить площадь посёлка |
| 6.1 | В центральной части между ул. Ближняя и Школьная | 8,78 | 58 | 203 | 8,7 | Приказ № 213-п от 29.07.2009 Министерства строительства и ЖКХ Самарской области | --- |
| Итого: |  | 293,63 | 1597 | 5589 | 239,53 |  |  |
| Село Филипповка |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В юго-западной части | 15,7 | 90 | 316 | 13,5 | предложения муниципальных образований | --- |
| Всего по сельскому поселению Комсомольский |  | 372,69 | 2032 | 7112 | 304,76 |  |  |

В сёлах Грачевка, Павловка, Тростянка, ж/д станции Спиридоновка, Тургеневка развитие жилой зоны не предусматривается.

## 7.3. Развитие общественно-деловой зоны

Развитие территорий общественного назначения  намечается по двум направлениям: предлагаются территории под размещение значимых объектов общепоселкового уровня и определяются направления развития общественных зон в новой застройке в отдельных населённых пунктах.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путём развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населённого пункта;

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчёта потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области».

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

Определение ёмкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупнённо, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий села. Необходимо отметить, что ранее созданная в поселении система культурно-бытового назначения по своим количественным показателям отвечает современным требованиям, более того по ряду показателей имеются свободные мощности. Поэтому основной задачей поселений является сохранение и модернизация систем с доведением их до современных требований и по качеству. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их фактическое использование будет уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

С учётом того, что значительная часть домов, построенных на вновь осваиваемых территориях населённых пунктов  будет использована как вторичное жилище горожан, расчёт выполнен исходя из 85% обеспеченности.

Таблица № 35  - Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. |  | ТРЕБУЕТСЯ ПО РАСЧЕТУ | ФАКТИТЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (846) |  | 511 | 120 | Требуется 391 |
|  | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет, 75% детей от 16 до 17 лет |  | 909 | 758 | Требуется 151 |
| 2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения (территория) | га | 0,7-0,9 |  | S≥7,424 | и/о | Требуется S≥7,424 |
|  | спортивные залы общего пользования | м² площади пола | 60-80 |  | S≥636 | 710 | -- |
|  | бассейны | м² зеркала воды | 25 |  | S≥265 | --- | Посёлок Комсомольский - S≥265 |
| 3 | Учреждения культуры и искусства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | клубы | посетительское место | 80 |  | 848 | 700 | Требуется 148 |
|  | помещения для досуга и любительской деятельности | м² площади пола | 50-60 |  | S≥530 | --- | Требуется S≥530 |
| 4 | Магазины, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | продовольственных товаров | м² торг. площади на 1 тыс.чел | 183 | 601 | 6373 | 1460 | Требуется S≥4913 |
|  | непродовольственных товаров |  | 418 |  |  |  |  |
| 5 | Предприятия питания | мест | 40 |  | 425 | 190 | Требуется S≥235 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 |  | 95 | и/о | Требуется 95 |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 |  | 318,1 | и/о | Требуется 318,1 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 |  | 15,9 | и/о | Требуется 15,9 |
|  | бани | место | 7 |  | 74 | и/о | Требуется 74 |
|  | гостиницы | место | 6 |  | 64 | и/о | Требуется 64 |
|  | Кладбище традиционного захоронения |  | 0,16 га |  | 1,7 | 8,9 |  |
|  | Общественные уборные | прибор на 1 тыс. чел. | 1 |  | 10 | и/о |  |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения - отделения и филиалы сберегательного банка | окно | 1 операционное место (окно) на 1 – 2 тыс. чел. |  | 5 | и/о |  |

Проектные предложения в сфере соцкультбыта на территории                       сельского поселения Комсомольский.

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными целевыми программами и предложения администрации сельского поселения Комсомольский.

Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на 2008-2012 годы и проектом генерального плана в границах сельского поселения Комсомольский предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия в сфере образования

Строительство в срок до 2025 г.:

- детского сада на 315 мест в п. Комсомольский на площадке № 4               (S уч. = 1,26 га);

Реконструкция в срок до 2020 г.:

- общеобразовательной школы на 650 мест по ул. 50 лет Октября, 22 в         п. Комсомольский с увеличением ёмкости до 766 учащихся; S уч.= 2,4 га;

- МОУ Покровская СОШ в с. Покровка по                             ул. Центральная, 120 в образовательный комплекс «Школа – детский сад» (S уч. = 1,1 га) в составе:

- детский сад на 76 мест;

- общеобразовательное учреждение на 143 учащихся (увеличение ёмкости на 35 уч-ся).

Мероприятия в сфере развития здравоохранения

Строительство:

- здания офиса врача общей практики с аптекой (Sторг. = 30 м²) на площадке № 4 в п. Комсомольский (Sуч. = 0,3 га) в срок до 2020 г.;

- 2 аптеки (Sуч. = 0,2 га, S торг. = 30 м²) на площадках № 6, 6.1 в                  п. Комсомольский в срок до 2025 г.

Реконструкция в срок до 2015 г.:

- зданий фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Грачёвка, Павловка,                   Покровка и ст. Тургеневка с увеличением ёмкости под аптечные пункты  (S торг. = 30 м², Sуч. = 0,2 га).

Мероприятия в сфере культуры

Строительство в срок до 2030 г.:

- культурно – досугового центра (Sзд. = 1350  м², Sуч. = 0,4 га) на площадке № 6 в п. Комсомольский с размещением в нём:

- зрительного зала на 267 мест;

- предприятия питания на  100 мест (S = 400  м²);

- помещений для досуга и любительской деятельности (S ≥ 167 м²)

Реконструкция в срок до 2020 г.:

- дома культуры на 50 мест по ул. Центральная, 77 в с. Павловка в культурно – досуговый центр (S уч. = 0,3 га) с увеличением ёмкости здания для размещения:

- предприятия питания на  67 мест (S = 300 м²);

- помещений для досуга и любительской деятельности (S ≥ 84 м²)

- дома культуры на 50 мест по ул. Озёрная, 7 в с. Филипповка в            культурно – досуговый центр (S уч. = 0,3 га) с увеличением ёмкости для размещения:

- предприятия питания на  58 мест (S = 300 м²);

- помещений для досуга и любительской деятельности (S ≥ 73 м²)

- дома культуры на 600 мест по ул. 50 лет Октября, 21 в п. Комсомольский (Sзд. = 2000  м², Sуч. = 0,4 га) с увеличением ёмкости для размещения:

- предприятия питания на  50 мест (S = 250 м²);

- помещений для досуга и любительской деятельности (S ≥ 208 м².)

Мероприятия в сфере отдыха и спорта

Строительство в срок до 2025 г.

- физкультурно-оздоровительного комплекса (спортзал S≥500 м² (18х30); сауна, бассейн Sзеркала воды≥265 (25х12) между ул. Молодёжная и ул. Солнечная в п. Комсомольский с плоскостными сооружениями (ОФП, теннис, баскетбол, футбол/детский игровой комплекс),  S зд. = 1500  м²,  S уч. = 1,8 га;

- 8 объектов спортивного назначения (тренажёрный зал, сауна) со спортивными (ОФП, теннис, баскетбол) и детскими (игровой комплекс) площадками, S уч. = 0,45 га в п. Комсомольский по ул. Мира и на площадках №№, 4, 5, 6, 6.1;

- объект спортивного назначения (тренажёрный зал, сауна) со спортивными плоскостными (ОФП, теннис, баскетбол)/детскими (игровой комплекс) площадками, S уч. = 0,2 га в с. Филипповка на площадке № 7

- физкультурно-оздоровительного комплекса (спортзал S≥100 м² (12х9); сауна, бассейн Sзеркала воды≥42 (6х9) в с. Покровка на площадке № 1 с плоскостными сооружениями (ОФП, теннис, баскетбол, футбол/детский игровой комплекс)  S зд. = 350  м², S уч. = 0,4 га.

- 3 объекта спортивного назначения (тренажёрный зал, сауна) со спортивными плоскостными (ОФП, теннис, баскетбол)/детскими (игровой комплекс) площадками, S уч. = 0,25 га по ул. Центральная, Светлая, Набережная в с. Покровка

Мероприятия в сфере развития торговли, питания  и бытового обслуживания

Строительство в срок до 2025 г.:

посёлок Комсомольский

- торгового центра Sторг.= 1000 м²,  S уч.= 0,4 га по ул. Солнечная;

- 10 магазинов ТПС Sторг.= 50 м² на площадке № 6;

- магазин ТПС Sторг.= 100 м² , пер.Восточный;

- торгового центра Sторг.= 700 м²,  S уч.= 0,4 га на площадке № 4;

- 6 магазинов ТПС Sторг.= 50 м² на площадке № 4;

- 2 магазинов ТПС Sторг.= 100 м² на площадке № 5;

- 2 магазинов ТПС Sторг.= 50 м² по ул. Школьная;

- предприятия питания (встроенно-пристроенное) в здании администрации на 30 посадочных мест (S=200 м²);

- предприятия питания в здании гостиницы на 40 посадочных места (S= 200 м²);

- предприятия питания (встроенно-пристроенное) на 50 посадочных мест (S.= 250 м²) на территории дома культуры.

Село Филипповка

- 2 магазинов ТПС Sторг.= 50 м² по ул. Рабочая и Озёрная;

- предприятия питания в составе КДЦ на 58 посадочных мест (S= 300 м²).

Село Павловка

- 2 магазинов ТПС Sторг.= 60 м² по ул. Линьково и Центральная;

- предприятия питания в составе КДЦ в с. Павловка на 67 посадочных мест (S= 300 м²);

Село Покровка

- торгового центра Sторг.= 394 м²,  S уч.= 0,2 га на площадке № 1;

- 1 магазина ТПС Sторг.= 50 м² на площадке № 1;

- 3 магазинов ТПС Sторг.= 50 м² на площадке № 2;

- 2 магазинов ТПС Sторг.= 50 м² по ул. Центральная и Набережная

Иные населённые пункты

- 2 магазинов ТПС Sторг.= 50 м² по ул. Некрасовская и Пролетарская в селе Грачёвка;

- торгового киоска ТПС Sторг.= 15 м² в существующей жилой застройке в посёлке Тростянка;

- 3 магазинов ТПС Sторг.= 65 м² по ул. Новая, Заречная, Вокзальная на территории станции Тургеневка;

- торгового киоска ТПС Sторг.= 15 м² в существующей жилой застройке на территории станции Спиридоновка;

Мероприятия в сфере административных учреждений в срок до 2015 г.:

Реконструкция

- здания администрации в п. Комсомольский по ул. 50 лет Октября, 24 с увеличением ёмкости для размещения предприятия питания на                    33 посадочных места (S= 200 м²).

Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства в срок до 2030 г.:

Строительство:

- гостиницы на 64 места (S.= 3000 м², Sуч.= 0,35 га) в п. Комсомольский на площадке № 6 с предприятием питания на 40 посадочных мест             (S= 200 м²),

Мероприятия в сфере культурно-бытового обслуживания в срок до 2030 г.:

Строительство:

- Дома быта на 95 рабочих места в п. Комсомольский на площадке № 5 (S=1000 м², S уч.= 0,2 га) мощностью:

  - прачечная –  274,6 кг белья в смену,

  - химчистка – 13,7 кг вещей в смену,

  - баня на 64 места

Мероприятия в сфере культовых сооружений в срок до 2030 г.:

Строительство:

- Церкви по ул. Молодёжная в п. Комсомольский

Мероприятия по линии МЧС в срок до 2015 г.:

Строительство:

- пожарного депо на 3 автомашины на площадке № 8 в п. Комсомольский

Организация пожарных проездов к садоводческим некоммерческим объединениям граждан и объектам рекреации и туризма; при строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать ширину проездов достаточную для подъезда пожарных автомобилей; размещение источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения; оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожаров;

## 7.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны.

В целях создания благоприятных условий для развития промышленного комплекса сельского поселения Комсомольский (согласно комплексному инвестиционному плану развития муниципального района на 2011 – 2015 годы (приложение к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 265 от марта 2011 года) администрацией сельского поселения Комсомольский  планируется площадка под размещение инвестиционного объекта для производства строительных материалов в п. Комсомольский (площадка 8).

## 7.5. Развитие зоны сельскохозяйственного использования.

В целях создания благоприятных условий для развития сельского хозяйства на территории сельского поселения Комсомольский схемой территориального планирования рекомендуются мероприятия:

- реконструкция фермы СТФ на 1500 голов свиней, расположенной в северо-западной части посёлка Комсомольский (Sуч. = 13,87 га, III класс опасности);

- строительство животноводческого комплекса ферм КРС и СТФ (III класс опасности) в посёлке Комсомольский.

## 7.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Проект генерального плана поселения для улучшения бытовых условий населения  предусматривает обеспечение всех населённых пунктов водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, газоснабжением и электроснабжением.

Инженерное оборудование территории сельского поселения Комсомольский включает в себя:

- Водоснабжение и водоотведение

- Теплоснабжение

- Газоснабжение

- Электроснабжение

- Связь

### 7.6.1. Водоснабжение и водоотведение

Для бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой соответствующего качества необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- произвести замену изношенных трубопроводов водоснабжения на полиэтиленовые трубы;

- заменить вышедшие из строя водоразборные колонки и пожарные гидранты;

- выполнить внутренний водопровод в жилых домах там, где он отсутствует;  установить приборы учета расхода воды в жилых и общественных зданиях;

- построить уличные сети водопровода на вновь проектируемых площадках, используя полиэтиленовые трубы и колодцы из современных конструкций;

- предусмотреть очистку воды до нормативных показателей.

Новое строительство, расположенное в непосредственной близости к существующей системе водоснабжения, подключается к ней на условиях владельца сетей.

Согласно проекту генерального плана все новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнение, помимо выше перечисленного, следующих мероприятий:

- Гидрогеологические работы по поискам и разведке новых месторождений подземных вод для строительства новых водозаборов в пос. Комсомольский, с. Павловка, с. Покровка;

- Реконструкция водопровода в пос. Комсомольский;

- Реконструкция, замена существующих сетей водопровода во всех населенных пунктах сельского поселения Комсомольский;

- Строительство водопроводных сетей по всем улицам населенных пунктов сельского поселения Комсомольский.

- Обеспечение централизованным водоснабжением объектов новой застройки путём строительства водоводов и  новых водозаборов ;

- Строительство подземного водозабора в пос. Комсомольский,                        с. Покровка, с. Павловка; Строительство новых очистных сооружений в поселке Комсомольский до 2015 года;

- Строительство новых канализационных сетей в поселке Комсомольский.

Для решения вопросов связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;

- устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых источников;

- применение локальных контейнерных станций по очистке воды, что приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям на 25%.

- установить приборы учета для всех потребителей.

- решить  вопросы пожарной безопасности населенных пунктов с учетом  требований нормативных документов, в том числе СП 8.13130. 2009

При проектировании водозабора населенного пункта необходимо учесть  границы зон источника водоснабжения (трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режима ограничений).

Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения от крайних водозаборных сооружений  на расстоянии от 30 до 50 м. Граница первого пояса зоны водопроводных  сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от 15 до 30 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах;

- в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от диаметра.

Для определения границ зон трёх поясов водозаборных сооружений  необходимо выполнение проекта ЗСО (зон санитарной охраны).

Перед проектированием водозабора:

- определить  увеличение производительности  водозаборов до требуемых значений;

- определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий;

- выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей  с сооружениями на них;

- При проектировании системы водоснабжения необходимо учесть развитие производственной  и коммунальной инфраструктуры.

Местоположение  дополнительных водозаборов на планах сельских поселений показано ориентировочно и требует дальнейших согласований с органами надзора.

Таблица № 36 - Расчетное водопотребление и водоотведение по сельскому поселению Комсомольский  на расчетный срок.

| № п/п | Населённый пункт | Водоснабжение |  |  |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хоз.пит., м³/сут | м³/час мах. | Пожаротушение, л/сек | Полив, м³/сут | Протяженность сетей, км (сущ., план.,рекон.) | Хоз. быт. м³/сут | Протяженность сетей, км |
| 1 | П. Комсомольский | 1050 | 66,5 | 1х15 | 300 | 10,15-рек. | 600 | 18 |
|  | Ул. Полевая |  |  |  |  | 0,95 | - | - |
|  | Ул. Шоссейная |  |  |  |  | 0,4 | - | - |
|  | Ул. Железнодорожная |  |  |  |  | 0,3 | - | - |
|  | Пер. Восточный |  |  |  |  | 0,35 | - | - |
|  | Восточнее пер.Восточный | 98 | 6,16 |  | 28 | 1,85 | - | - |
|  | Площадка № 4 | 543 | 34 |  | 153 | 9,2 | 260 | 8 |
|  | Площадка № 5 | 112 | 7 |  | 32 | 4,0 | 60 | 4,0 |
|  | Площадка № 6 | 1070 | 67 |  | 300 | 15,8 | 500 | 16,95 |
|  | Площадка № 6.1 | 65 | 4 |  | 18 | 0,6 | 30 | 0,6 |
| 2 | С. Покровка | 99 | 9 | 1х10 | 28 | 1,5-пл. 3,95-рек. | - | - |
|  | Площадка № 1 | 236 | 21 |  | 66 | 0,95 | - | - |
|  | Площадка № 2 | 150 | 13,5 |  | 42 | 2,55 | - | - |
| 3 | С. Филипповка | 47 | 3 | 1х10 | 13 | 1,1-рек | - | - |
|  | Площадка № 7 |  |  |  |  | 0,4 | - | - |
| 4 | С. Павловка | 48 | 8,4 | 1х5 | 17 | 2,8-рек | - | - |
| 5 | С. Грачевка | 55 | 9,6 | 1х5 | 15 | 2,4-рек | - | - |
| 6 | Ст. Тургеневка | 96 | 14 | 1х5 | 27 | 3,4 | - | - |
| 7 | Ст. Спиридоновка | 10,56 | 2,4 | - | 3 | - | - | - |
| 8 | С.Тростянка | 6,4 | 1,44 | - | 2 | 1,55-рек | - | - |
| 9 | Жд платформа 1150 км | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 10 | Жд платформа 1157 км | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

Технологические расходы воды на планируемые производства учесть дополнительно.

Все новое строительство в районе существующей застройки  подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

#### Система водоснабжения посёлка Комсомольский.

По генеральному плану развития посёлка Комсомольский планируется строительство водопроводных сетей и сооружений на территории новой застройки:

- водопровод восточнее пер.Восточный – L=1,85 км;

- водопровод на площадке № 4 – L= 9,2 км;

- водопровод на площадке № 5 – L= 4,0 км;

- водопровод на площадке № 6 – L= 15,8 км;

- водопровод на площадке № 6 .1– L= 0,6 км;

- водопровод на ул. Полевая – L= 0,95 км;

- водопровод на ул. Шоссейная – L= 0,4 км;

- водопровод на ул. Железнодорожная – L= 0,3 км;

- водопровод по пер. Восточный – L=0,35 км.

В центральной  части поселка Комсомольский планируются  две дополнительных скважины (Q=~118 м³/ч) для водоснабжения населения планируемых площадок.

#### Система водоснабжения села Покровка

По генеральному плану развития села Покровка планируется строительство водопроводных сетей и сооружений на территории новой застройки

- водопровод на площадке № 1 – L= 1,50 км;

- водопровод на площадке № 2 – L= 1,85 км;

- водопровод на существующей застройке по ул. Центральная и по восточной стороне села подлежит реконструкции – L= 3,95 км; новое строительство – L= 1,5 км по ул. Песчаная, закольцовка существующих водопроводных сетей с планируемым водозабором на востоке села.

Планируются два дополнительных  водозабора в восточной части села, скважина Q=~35 м³/ч.

#### Система водоснабжения села Филипповка

По генеральному плану развития села Филипповка планируется строительство водопроводных сетей и сооружений на территории новой застройки

- водопровод на существующей застройке (по ул. Озерная и по существующей трассе водопровода до водозабора) подлежит реконструкции  – L= 1,1 км;

- воводопровод на площадке № 7  – L= 0,4 км;

Планируются два дополнительных  водозабора в западной  части села; скважина Q=~35м³/ч.

#### Система водоснабжения сёл Павловка, Грачевка, ж/д станций Тургеневка и  Спиридоновка, посёлка Тростянка.

Существующий водопровод подлежит реконструкции в населённых пунктах:

- с. Павловка – L= 2,8 км, (ул. Центральная, пер. Придорожный) - 1 водозабор - арт. скв., водонапорная башня;

- с. Грачевка – L= 2,4 км; (ул. Молодежная, ул. Пролетарская, ул. Полевая, подключение водозабора к водопроводу);

- п. Тростянка – L= 1,55 км (по существующей трассе водопровода по селу)

Планируется строительство водопровода в н.п. ж/д станция Тургеневка –   L= 3,4 км, планируются два водозабора в северной  части н.п. – скважина               Q=~20 м³/ч.

Система водоотведения поселка Комсомольский

По генеральному плану развития поселка Комсомольский планируется строительство канализационных сетей и сооружений на территории новой застройки:

- сети канализации на площадке №  4 – L= 8,0 км;

- сети канализации на площадке № 5 – L= 4,0 км;

- сети канализации на площадке № 6 – L= 17,0 км;

- сети канализации на площадке № 6 .1– L= 0,6 км.

Канализация от планируемых площадок №№ 4,5,6,6.1 и от существующей территории  направляется на очистные сооружения, планируемые на участке,  южнее площадки № 5, с помощью насосных станций, располагаемых по трассе сети канализации. Планируются общие очистные сооружения ориентировочной мощностью Q=850 м³/сут.

По генеральному плану развития поселка Комсомольский планируется строительство  насосных станции:

- на площадке № 4 в количестве 1 шт.;

- на площадке № 5 - одна насосная станция;

- на площадке № 6 - две насосных станции.

Планируется реконструкция существующих очистных сооружений  бытовых стоков и изношенных сетей канализации от существующей застройки поселка Комсомольский.

Система водоотведения существующей индивидуальной застройки.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки (без канализации)  поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

### 7.6.2. Теплоснабжение

Согласно проекту Генерального плана теплоснабжение вновь проектируемой застройки решается следующим образом: для объектов социального и культурно-бытового назначения  источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные. Вариант выбирается застройщиком в рабочем проектировании.

В целях экономии тепловой энергии, а следовательно, и топлива, в проектируемом соцкультбыте следует применять автоматизированные тепловые пункты с устройством попогодного регулирования и автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В каждом тепловом пункте устанавливать приборы учета расхода тепла.

Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей выполняются подземными или надземными в современной теплоизоляции.

Ориентировочные расходы тепла приведены отдельно по площадкам.

Таблица № 37 - Расчетный расход тепла на сельское поселение

Комсомольский на расчетный срок.

| № п/п | Населенный пункт | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S м² жилого фонда | Расход тепла на отопление жилых зданий Q, Гкал/час | Расход тепла на отопление общест-венных зданий Q, Гкал/час | Общий Расход тепла Q, Гкал/час | Годовые тепло-затраты Q, Гкал |
| 1 | П. Комсомольский | 61434 | 6,7 | 2,2 | 8,9 | 27 338 |
|  | Восточнее пер.Восточный | 13200 | 1,5 | 0,4 | 1,9 | 5874 |
|  | Площадка № 4 | 72750 | 8 | 2,5 | 10,5 | 32373 |
|  | Площадка № 5 | 15000 | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 6675 |
|  | Площадка № 6 | 143100 | 15,7 | 5 | 20,7 | 63680 |
|  | Площадка № 6.1 | 8700 | 9,6 | 3 | 12,6 | 3871 |
| 2 | С. Покровка | 9164,4 | 1 | 0,3 | 1,3 | 4078 |
|  | Площадка № 1 | 31650 | 3,58 | 1 | 4,58 | 14084 |
|  | Площадка № 2 | 20100 | 2,2 | 0,7 | 2,9 | 8944 |
| 3 | С. Филипповка | 2929,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 1304 |
| 4 | С. Павловка | 5673,1 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 2525 |
| 5 | С. Грачевка | 3496 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 1555 |
| 6 | Ст. Тургеневка | 6198 | 0,69 | 0,2 | 0,89 | 2757 |
| 7 | Ст. Спиридоновка | 495 | 0,1 | 0 | 0,1 | 220 |
| 8 | С. Тростянка | 630 | 0,1 | 0 | 0,1 | 280 |
| 9 | Жд платформа 1150 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Жд платформа 1157 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Технологические расходы тепла на планируемые производства учесть дополнительно.

Запланированные или подлежащие реконструкции объекты социальной инфраструктуры в  сельском поселении  планируется обеспечить теплоснабжением с помощью автономных источников теплоснабжения:  модульных котельных или автономных газовых котлов.

В поселке Комсомольский планируется:

- Строительство детского сада - теплоснабжение от  модульной котельной Q=~0,3 Гкал/ч;

- Реконструкция Дома Культуры по ул. 50 лет Октября, 21 - теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,2 Гкал/ч;

- Строительство культурно-досугового центра на площадке № 6 - теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,15 Гкал/ч;

- Реконструкция здания администрации по ул. 50 лет Октября, 24 - теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,2 Гкал/ч;

- Строительство пожарного депо - теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,1 Гкал/ч.

- Реконструкция существующей центральной котельной и тепломагистралей по существующим трассам.

В селе Филипповка планируется:

- Реконструкция дома культуры по ул. Озерная 7 - теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,15 Гкал/ч.

В селе Покровка  планируется:

- Реконструкция Покровской СОШ по ул. Центральная,120 - теплоснабжение от  модульной котельной Q=~0,3 Гкал/ч;

- Строительство ФОК на площадке  № 1 - теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,2 Гкал/ч.

В селе Павловка планируется:

- Реконструкция ДК по ул. Центральная, 77 - теплоснабжение от  модульной котельной Q=~0,3 Гкал/ч.

### 7.6.3. Газоснабжение

Централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения населенных пунктов сельского поселения Комсомольский, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления;

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП), тип – согласно техническим условиям;

- строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

- строительство газопроводов по улицам планируемой жилой застройки.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Прокладку проектируемых газопроводов выполнять подземной из полиэтиленовых труб, или надземной из стальных труб на опорах.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей установить приборы учета расхода газа.

Таблица № 38 - Расходы газа на новое строительство.

| № площадки | Место расположения площадки застройки (объекты) | Расход газа, м3/час |  |  | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На хозбыт. нужды | В качестве топлива для теплоисточников жилых домов | На общественные здания |  |
| 11 | в восточной части села Покровка, за границей села | 121 | 717 | 270 | 0,975 |
| 2 | в восточной части села Покровка, ул. Песочная и ул. Светлая | 79 | 456 |  | 1,675 |
| 3 | в восточной части, за границей поселка Комсомольский | 54 | 299 | 2274 | 6,3 |
| 4 | в юго-восточной части поселка Комсомольский, за границей поселка | 233 | 1649 |  | 1,1 |
| 5 | в южной части п. Комсомольский по ул. Солнечная | 59 | 340 |  | 0,5 |
| 6 | в юго-западной части поселка Комсомольский, за границей поселка | 458 | 3244 |  | 0,5 |
| 6.1 | В центральной части поселка Комсомольский между ул. Ближняя и Школьная | 38 | 197 |  |  |

### 7.6.4. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения проектируемой застройки территорий сельского поселения Комсомольский является генеральный план.

Потребителями электроэнергии являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категория надёжности электроснабжения,

- общественные здания –II-III категория,

- предприятия торговли - III категория,

- коммунальные предприятия – II категория,

- наружное освещение.

Расчёт электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ 4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

Село Покровка, площадка № 1.

Расчётная мощность площадки №1 составляет:

Рр =Wa х  N / Тм = 950 х 738 / 4100 =171   кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –182 кВА

По укрупненным расчетам  для жилой зоны предусматривается установка  двух  однотрансформаторных  подстанций с трансформаторами мощностью по160 кВА каждая.

Коэффициент загрузки  трансформатора  Кз= 0,57.

Электроснабжение объектов общественно-деловой зоны выполняется при выполнении проекта планировки территории после получения технических условий.

Протяжённость ВЛ-10 (6) кВ проектируемой площадки составляет              0,85 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных    линий  10(6) кВ намечен на 2033 г.

Село Покровка, площадка № 2.

Расчетная мощность площадки №2 составляет:

Рр =Wa х  N / Тм = 950 х 469 / 4100 =108,6  кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –117 кВА

По укрупненным расчетам  для жилой зоны предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором  мощностью       160 кВА .

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,73

Для электроснабжения   артскважины  предусматривается установка  одной  однотрансформаторной  подстанции с трансформатором  мощностью   63 кВА.

Электроснабжение объектов общественно-деловой зоны выполняется при выполнении проекта планировки территории после получения технических условий.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет 0,1 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и  воздушных линий 10(6) кВ намечен на 2033 г.

Посёлок  Комсомольский, восточнее пер.Восточный.

Расчетная мощность составляет:

Рр =Руд х N= 2,03 х 88  =178 кВт, где

Руд = 2,03 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –192 кВА

По укрупненным расчетам для жилой зоны предусматривается установка  двух однотрансформаторных подстанций  с трансформаторами  мощностью по160 кВА  каждый.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,6

Для электроснабжения   артскважины  предусматривается установка  одной  однотрансформаторной  подстанции с трансформатором  мощностью   63 кВА.

Электроснабжение объектов общественно-деловой зоны выполняется при выполнении проекта планировки территории после получения технических условий.

Протяжённость  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет 0,5 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных х линий10(6) кВ намечен на 2033г.

Посёлок  Комсомольский, площадка № 4.

Расчетная мощность площадки №4 составляет:

Рр =Wa х  N / Тм = 950 х 1697 / 4100 =393   кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –422 кВА

По укрупненным расчетам для жилой зоны  предусматривается установка  пяти однотрансформаторных подстанций  с трансформаторами  мощностью по160 кВА каждый.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,52.

Для электроснабжения КНС предусматривается установка одной  однотрансформаторной  подстанции с трансформатором  мощностью   40 кВА.

Электроснабжение объектов общественно-деловой зоны выполняется при выполнении проекта планировки территории после получения технических условий.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет               2,1 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных  линий 10(6) кВ намечен на 2033 г.

Посёлок  Комсомольский, площадка № 5.

Расчетная мощность площадки №5 составляет:

Рр =Руд х N= 2,0  х 100  =200 кВт, где

Руд = 2,0  кВт–удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –215 кВА.

По укрупненным расчетам для жилой зоны предусматривается установка  двух однотрансформаторных подстанций  с трансформаторами  мощностью по160 кВА каждый.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,67.

Для электроснабжения   КНС и артскважины предусматривается установка  двух  однотрансформаторных  подстанций с трансформаторами  мощностью   соответственно   40 кВА и 63 кВА.

Электроснабжение объектов общественно-деловой зоны выполняется при выполнении проекта планировки территории после получения технических условий.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет 1,0 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6) кВ намечен на 2033 г.

Посёлок  Комсомольский, площадка № 6.

Расчетная мощность площадки №6 составляет:

Рр =Wa х  N / Тм = 950 х 3339 / 4100 =774 кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –831 кВА

По укрупненным расчетам  для жилой зоны предусматривается установка  девяти однотрансформаторных подстанций  с трансформаторами  мощностью по160 кВА каждый.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,57

Для электроснабжения  КОС и   КНС  предусматривается установка  двух однотрансформаторных  подстанций с трансформаторами  мощностью  по   40кВА каждая.

Электроснабжение объектов общественно-деловой зоны выполняется при выполнении проекта планировки территории после получения технических условий.

Протяжённость  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет 4,55 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6) кВ намечен на 2033 г.

Посёлок  Комсомольский, площадка № 6.1.

Расчетная мощность площадки №6.1 составляет:

Рр =Руд х N= 2,15  х 58  =124,7 кВт, где

Руд = 2,15  кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –134 кВА

По укрупненным расчетам для жилой зоны предусматривается установка  одной однотрансформаторной подстанции  с трансформаторами  мощностью   250 кВА .

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,54

Электроснабжение объектов общественно-деловой зоны выполняется при выполнении проекта планировки территории после получения технических условий.

Протяжённость  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет 0,2 км.

Предусмотрен вынос ВЛ10(6) кВ с территории площадки протяженностью 0,9 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и  воздушных линий 10(6) кВ намечен на 2033 г.

Электроснабжение объектов сельскохозяйственного производства  выполняется при выполнении проекта планировки территории после получения технических условий.

Село Павловка.

Для электроснабжения   артскважины  предусматривается установка  одной  однотрансформаторной  подстанции с трансформатором  мощностью   63 кВА.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет  0,05 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и воздушных линий 10(6) кВ намечен на 2033 г.

Электроснабжение объектов общественно-деловой зоны в селах Павловка, Тургеневка, Грачевка  выполняется при выполнении проекта планировки после получения технических условий

### 7.6.5. Связь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Комсомольский является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Проектом предусматривается телефонизация от существующей АТС.  Проектом предусматривается телефонизация площадок по шкафной системе, путём прокладки кабеля связи в земле.

Площадка № 1. Норма телефонного насыщения принята из расчёта                     1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

211 х 1,15 = 243 пары

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Площадка № 2. Норма телефонного насыщения принята из расчёта                     1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

134 х 1,15 = 154 пары

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Восточнее пос.Восточный. Норма телефонного насыщения принята из расчёта                       1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

88 х 1,15 = 101 пара

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Площадка № 4. Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

485 х 1,15 = 558 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Площадка № 5. Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

100 х 1,15 = 115 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте,

Площадка № 6. Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

954 х 1,15 = 1097 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Площадка № 6.1. Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

58 х 1,15 = 67 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Радиофикация для всех площадок. Радиофикация проектируемой застройки предусматривается от индивидуальных трёхпрограммных  радиоприёмников фиксированной частоты по радиоканалу с питанием от сети      220 В, устанавливаемых в каждом доме.

Телевидение для всех площадок. Телевидение в проектируемой застройке предполагается от индивидуальных спутниковых антенн.

## 7.7. Развитие транспортной инфраструктуры

На территории сельского поселения Комсомольский планируются следующие мероприятия в сфере транспортного хозяйств:

- строительство автодороги «п. Комсомольский – п. Тростянка» протяженностью 5 км;

- строительство моста на пересечении автодороги «с. Покровка – с. Богдановка» с рекой Большой Кинель протяжённостью ориентировочно 60 м;

- строительство новых автомобильных дорог и улиц на площадках, планируемых под комплексное освоение.

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию существующих поселковых улиц и дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги;

- резервирование коридоров под сеть главных и основных улиц в проектируемых  жилых зонах;

- повышение пропускной способности улиц;

- создание сети пешеходных зон;

- строительство  автостоянок для временного хранения автотранспорта;

- строительство объектов автосервисных услуг на коммунально-складских территориях.

Улично-дорожная сеть

Для населенных пунктов сельского поселения Комсомольский принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- основная улица в жилой застройке;

- второстепенная улица в жилой застройке;

- проезд;

- хозяйственный проезд, скотопрогон.

Поселковая дорога осуществляет связь населённого пункта с внешними дорогами общей сети.

Главная улица осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.

Основная улица в жилой застройке – осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенная улица в жилой застройке - осуществляет связь между основными жилыми улицами.

Проезд осуществляет связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Поселковыми в границах населённых пунктов являются  автомобильные дороги, соединяющие общественные центры с автодорогой общего пользования  «Самара-Бугуруслан» (Р225), пересекающей сельское поселение Комсомольский в направлении с востока на запад.

Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги  привести  к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории улиц и дорог.

Таблица №39 -  Категории сельских  улиц и дорог.

| № п/п | Категории улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная второстепенная проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,00 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Для обеспечения комфортного проживания жителей с.п. Комсомольский необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть.

В связи с этим Генеральным планом планируется:

- Обустроить в срок до 2020 г.  36771 км существующих автодорог, общей площадью асфальтированного покрытия  118,743 тыс. м2, в том числе:

  - в селе Покровка – 5,456 км (16,368 тыс. м2);

  - в посёлке Комсомольский– 16,651км (49,953 тыс. м2);

  - в селе Филипповка– 0,987 км (2,961 тыс. м2);

  - в селе Павловка– 3,4 км (10,2 тыс. м2);

  - в селе Грачевка– 5,463 км (16,389 тыс. м2);

  - в н.п. станция Тургеневка– 4,814 км (14,442 тыс. м2);

  - в н.п. станция Спиридоновка– 1,64 км (4,92 тыс. м2);

  - в поселке Тростянка– 1,17 км (3,51 тыс. м2).

Согласно «Региональным нормам градостроительного проектирования Самарской области» (п. 11.7): «Планировочные средства обустройства улиц и дорог включают выделение специализированных и обособленных полос движения транспорта, разделительных и краевых полос безопасности, устройство направляющих островков и островков безопасности, размещение и планировочную организацию остановочных пунктов, уличных стоянок, въездов или выездов, транспортных пересечений, въездов и выездов в гаражи и стоянки, в зоны пешеходного и «успокоенного» движения транспорта и др.

К техническим средствам относятся дорожные знаки и указатели, ограждения проезжих частей, тротуаров и велодорожек, освещение улиц и дорог, шумозащитные устройства и озеленение, выполняемые в соответствии действующими нормативными документами, с данными СНиП 2.07.01-89*, СНиП23-05-95*, СНиП 23-03-2003, а также ГОСТ 51256-99».

- Построить в проектируемой застройке в срок до 2025 г. 296,76 тыс. м² улиц и дорог, в том числе:

  - в селе Покровка:

    - на площадке № 1 – 2,1 км (12,6 тыс. м²);

    - на площадке № 2 – 1,7 км (10,2 тыс. м²);

    - в районе ул. Песчаная – 2,65 км (15,9 тыс. м²);

  - в посёлке Комсомольский:

    - восточнее пер.Восточный – 0,65 км (3,9 тыс. м²);

    - на площадке № 4 – 10,35 км (62,1 тыс. м²);

    - на площадке № 5 – 0,85 км (5,1 тыс. м²);

    - на площадке  № 6 – 17,35 км (104,1 тыс. м²);

    - по ул. Солнечная – 1,54 км (9,24 тыс. м²);

Очередность строительства выше перечисленных дорог будет определена в плане мероприятий по реализации генерального плана поселения.

Общественный транспорт

Существенное улучшение транспортного сообщения проектом генерального плана предлагается достигнуть за счет:

  - прокладки асфальтированных автодорог для обеспечения устойчивых транспортных связей отдаленных населенных пунктов сельского поселения Комсомольский с административным центром поселения;

  - создания новых улиц.

Для развития общественного транспорта предлагается:

  - развитие маршрутной сети автобусов;

  - создание эффективного взаимодействия общественного, пригородного и индивидуального транспорта;

  - подключение новых селитебных территорий к существующему общественному транспорту.

Хранение и парковку индивидуальных легковых автомобилей проектом предлагается осуществлять в пределах отведенного участка.

## 7.8. Развитие рекреационной зоны

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Основными мероприятиями генерального плана с.п. Комсомольский по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений являются:

- сохранение, рациональное использование сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе зелеными насаждениями общего пользования.

Для отдыха жителей сельского поселения Комсомольский используются берега рек Большой Кинель, Грачевка и др, а также местные лесные массивы.

По проекту генерального плана в п. Комсомольский планируются два участка рекреационной зоны:

- устройство рекреационной зоны S уч. = 1,8 га, расположенной севернее площадки № 5 между ул. Молодёжная и ул. Солнечная с размещением здесь физкультурно-оздоровительного комплекса (спортзал S≥500 м² (18х30); сауна, бассейн Sзеркала воды≥265 (25х12) с плоскостными сооружениями (ОФП, теннис, баскетбол, футбол/детский игровой комплекс),  S зд. = 1500  м²;

- устройство рекреационной зоны S уч. = 0,8 га, расположенной на площадке № 4 с размещением здесь объекта спортивного назначения (тренажёрный зал, сауна) со спортивными (ОФП, теннис, баскетбол) и детскими (игровой комплекс) площадками.

Всего проектируемое озеленение общего пользования в сельском поселении  Комсомольский составит 2,6 га.

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз мелколиственный, клен остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, сирень, акация и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойствами.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающими.

## 7.9. Мероприятия по охране природы

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды с.п. Комсомольский, с учётом  выявленных экологических проблем, должны стать:

- улучшение качества атмосферного воздуха;

- охрана подземных вод и повышение качества водоснабжения населения;

- охрана поверхностных вод;

- оздоровление земель;

- озеленение и охрана растительности;

- обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации;

- воспитательная, обучающая и просветительская работа с населением в части рационального использования природных ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем двигателей внутреннего сгорания автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники;

- строительства и ремонта автодорог с использованием твердых видов дорожного покрытия;

- повышения экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов;

- расширения использования природного газа в качестве моторного топлива;

- реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса;

- организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов);

- замены устаревшего оборудования в коммунальных и производственных котельных;

- сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Защита населения от шумового загрязнения обеспечивается за счет:

- использования специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.);

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали;

- организации территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий;

- строительства шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа;

- строительства новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами;

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

- реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- строительства локальных очистных сооружений;

- внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

- организации и очистки поверхностного стока.

- экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;

- ликвидации не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п. и рекультивации занимаемых ими территорий;

- развития системы использования вторичных ресурсов;

- совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путём внедрения их разделительного сбора и сортировки;

- санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод, настоящим проектом предлагается:

- очистка русла реки Грачёвка;

- устройство площадок с асфальтобетонным покрытием для установки мусорных контейнеров во всех населенных пунктах с.п. Комсомольский.

# 8. Предложения по установлению границ населённых пунктов сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский.

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Комсомольский Кинельского района;

- границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Комсомольский:

- села Покровка;

- посёлка Комсомольский;

- села Павловка;

- села Грачёвка;

- села Филипповка;

- посёлка Тростянка;

- станции Тургеневка;

- станции Спиридоновка .

Границы сельского поселения Комсомольский отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 70-ГД «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района  Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»  от 28.02.2005 г. № 70-ГД (с изменениями от 16.03.2006 № 15-ГД) «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населённых пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Комсомольский, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ населенных пунктов сельского поселения Комсомольский и установления их координат путём подготовки карт (планов) объектов землеустройства.

# 9. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий для комфортного пребывания населения.

Существует несколько способов защиты территории:

- Обвалование – устройство дамбы обвалования. Повышение отметок поверхности территории – подсыпка или намыв до отметки, исключающей затопление с минимальными уклонами для обеспечения отвода атмосферных вод.

- Понижение паводочного расхода – регулирование стока рек, устройство разгрузочного русла, обводного канала.

Выбор мероприятий связан с экономической оценкой работ и уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и  рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

Для озеленения рекомендуются насаждения, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойсвами: вяз мелколиственный, клён остролистный, липа, дуб, берёза, сосна, ель, рябина, сирень, акация жёлтая и другие местные породы. В защитных полосах и при озеленении улиц предусматривается рядовая посадка высокоствольных деревьев.

Развитие системы озеленения обеспечивается за счёт:

- озеленения селитебной территории;

- обустройства и озеленения газонов;

- озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйствен-

- ных  предприятий/объектов;

- озеленения и благоустройства берегов водоёмов;

- обустройства зеленых зон и пляжей на водоёмах;

- создания лесопарков;

- рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях;

- восстановления, защиты и охраны лесов.

Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения на территории населённых пунктов сельского поселения Комсомольский предусмотрены в соответствии с Законом Самарской области «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории Самарской области» от  04.03.2011 № 17-ГД, с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышения эффективности реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения.

К мероприятиям в сфере благоустройства относятся:

- Организация уборки территории населённых пунктов;

- Обеспечение собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения и границы которых определены на основании данных государственного кадастрового учёта, содержания указанных зданий, строений, сооружений (в том числе временных), их фасадов, элементов декора, а также иных внешних элементов зданий, строений и сооружений, в том числе порталов арочных проездов, кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, навесов, козырьков, наружных лестниц, карнизов, водосточных труб, флагштоков, указателей улиц и номерных знаков домов;

- Обеспечение содержания расположенных на территориях общего пользования малых архитектурных форм, объектов размещения рекламы и иной информации, произведений монументально-декоративного искусства;

- Производство на территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций.

Благоустройство населённых пунктов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров с разделением пешеходных и транспортных  связей, (прогон индивидуального скота организуется по отдельному проезду – скотопрогону), устройстве щебёночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн, размещении беседок, устройстве в разных местах площадок для отдыха и игр детей.

Архитектурный облик существующей застройки улучшается за счёт выравнивания границ палисадников, замены высоких деревянных заборов низким штакетником.

Благоустройство водоёмов достигается путём расчистки дна, придания берегам правильной откосной формы.

Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Комсомольский включают создание благоустроенной зоны отдыха вдоль ручьёв, рек и прудов, а также в оврагах с организацией системы пешеходных связей.

При проведении вертикальной планировки при градостроительном проектировании необходимо исходить из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учётом использования вынимаемых грунтов на площадке строительства, в том числе плодородного слоя почвы.

На территориях с высоким стоянием подземных вод, а также подверженных подтоплению в зонах существующей и планируемой застройки при градостроительном проектировании следует предусматривать понижение уровня подземных вод в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85. На территориях усадебной застройки, а также на территориях рекреационных зон, занятых зелеными насаждениями, при градостроительном проектировании допускается предусматривать открытую осушительную сеть.

Территории населённых пунктов, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в соответствии со  СНиП 22-02-2003.

Отметку бровки подсыпанной территории при градостроительном проектировании следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня высоких вод с учетом высоты волны при ветровом  нагоне. За расчетный уровень высоких вод при градостроительном проектировании следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет (50,0 м БС)– для территорий, застроенных или подлежащих застройке капитальными  зданиями;  один раз в 10 лет  - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, при градостроительном проектировании следует предусмотреть мероприятия по упорядочению поверхностного стока (устройство ливневой (дождевой) канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию и облесению склонов. Территории оврагов при градостроительном проектировании допускается использовать для размещения транспортных сооружений, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

# 10. Санитарная очистка территории.

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов            с.п. Комсомольский предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смёта.

Секционная жилая застройка должна быть оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

В сельском поселении Комсомольский необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- твёрдые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах;

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго регламентированному графику;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

Существующие объекты размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов не усовершенствованы, следовательно, не соответствуют современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

# 11. Выводы.

Чтобы управлять  территорией  эффективно,  необходимо  принимать  управленческие  решения  на  основе  комплексной  и  системной  информации.

В  настоящем  проекте  решены  следующие  основные  задачи:

- Информация о территории  собрана воедино;

- Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

- На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории  сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

- Повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- более рациональное и эффективное использование территории;

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# 12. Реализация генерального плана сельского поселения Комсомольский.

- Реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, который утверждается главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана.

- В плане реализации генерального плана содержатся:

- решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

# 13. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Комсомольский.

Таблица № 40 – Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Комсомольский.

| № п/п |  |  |  |  |  | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние | На расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, из них |  | га | 23638* | 23638* |
|  | 1.1 |  |  |  |  | Земли лесного фонда |  | га | --- | --- |
|  | 1.2 |  |  |  |  | Общая площадь земель в границах населённых пунктов |  |  | 1740,35* | 2126,5* |
|  | 1.3 |  |  |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |  | --- | --- |
|  | 1.4 |  |  |  |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения |  | га | --- | --- |
|  | 1.5 |  |  |  |  | Земли водного фонда |  |  | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  | ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ: |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  |  |  | Жилая зона, в том числе: | га |  | 623,53* | 978,33* |
|  |  |  |  |  | 2.1.1 | малоэтажной застройки |  |  | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2.1.2 | индивидуальной застройки |  |  | --- | --- |
|  | 2.2 |  |  |  |  | Общественно-деловая зона |  |  | 5,4* | 6,8* |
|  | 2.3 |  |  |  |  | Производственная зона |  |  | 93,8* | 118,6* |
|  | 2.4 |  |  |  |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  | 35,24* | 35,24* |
|  | 2.5 |  |  |  |  | Рекреационная зона |  |  | 85,11* | 90,26* |
|  | 2.6 |  |  |  |  | Зона сельскохозяйственного использования |  |  | 891,97* | 891,97* |
|  | 2.7 |  |  |  |  | Зона специального назначения (кладбище) |  |  | 5,3* | 5,3* |
| II |  |  |  |  |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Численность населения, из них: | человек |  | 4501 | 11613 |
|  | 1.1 |  |  |  |  | Население моложе трудоспособного возраста |  |  | 797 | 2056 |
|  | 1.2 |  |  |  |  | население трудоспособного возраста |  |  | 2721 | 7020 |
|  | 1.3 |  |  |  |  | население старше трудоспособного возраста |  |  | 493 | 1272 |
| III |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Жилищный фонд, всего | м² общей площади |  | 90019,9 | 394779,9 |
| 2 |  |  |  |  |  | Средняя жилищная обеспеченность | м² общей площади на 1 чел. |  | 20,0 | 35,0 |
| IV |  |  |  |  |  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  |  | детские дошкольные учреждения | мест |  | 120 | 511 |
|  | 1.2 |  |  |  |  | общеобразовательные школы |  |  | 758 | 909 |
| 2 |  |  |  |  |  | Объекты здравоохранения | объект |  | 7 | 13 |
| 3 |  |  |  |  |  | Объекты социального обеспечения |  |  | 2 | 2 |
| 4 |  |  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительные и спортивные объекты, в том числе: |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  |  |  |  | объекты открытые плоскостные | объект |  | 1 | 15 |
|  | 4.2 |  |  |  |  | объекты закрытого типа, в том числе: |  |  | 4 | 18 |
|  |  |  | 4.2.1 |  |  | бассейн | м² площади зеркала воды |  | --- | 25х12; 6х9 |
|  |  |  | 4.2.2 |  |  | спортзал универсальный | м² площади пола |  | 3 | 18х30; 12х9 |
| 5 |  |  |  |  |  | Объекты культурно-досугового назначения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  |  |  | библиотеки | объект |  | 2 | 2 |
|  | 5.2 |  |  |  |  | СДК | мест |  | 700 | 967 |
|  | 5.3 |  |  |  |  | помещения для досуга и любительской деятельности | м² площади пола |  | --- | S≥530 |
| 6 |  |  |  |  |  | Объекты торгового назначения | м² торговой площади |  | 1460 | 6373 |
| 7 |  |  |  |  |  | Объекты питания | пос. мест |  | 190 | 425 |
| 9 |  |  |  |  |  | Учреждения жил.- ком. хозяйства (гостиница) | мест |  | --- | 64 |
| 10 |  |  |  |  |  | Объекты бытового обслуживания, в том числе: | мест рабочих |  | --- | 95 |
|  | 10.1 |  |  |  |  | прачечная | кг белья в смену |  | --- | 318 |
|  | 10.2 |  |  |  |  | химчистка | кг вещей в смену |  | --- | 16 |
|  | 10.3 |  |  |  |  | баня | мест |  | --- | 74 |
| 11 |  |  |  |  |  | Отделение сберегательного банка | 1 операционное место (окно) на 1 – 2 тыс. чел. |  | --- | 5 |
| 12 |  |  |  |  |  | Культовые сооружения | объект |  | 1 | 2 |
| V |  |  |  |  |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км |  | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  | Протяжённость основных улиц и проездов всего, в том числе: |  |  | 69,58* | 85,82* |
|  | 2.1 |  |  |  |  | поселковых дорог |  |  | 29,85* | 38,45* |
|  | 2.2 |  |  |  |  | главных улиц |  |  | 17,7* | 18,84* |
|  | 2.3 |  |  |  |  | улиц в жилой застройке |  |  | 22,03* | 28,53* |
| 3 |  |  |  |  |  | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. |  | 30 | 45 |
| VI |  |  |  |  |  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | Водоснабжение | тыс. м³ в сутки |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Водопотребление всего, в том числе: |  |  | 0,6 | 4,2 |
|  | 2.1 |  |  |  |  | на хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0,6 | 4,2 |
|  | 2.2 |  |  |  |  | на производственные нужды |  |  | - | - |
| 3 |  |  |  |  |  | Вторичное использование воды | % |  | - | - |
|  | 3.1 |  |  |  |  | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | тыс. м³ в сутки |  | 0,6 | 4,2 |
|  |  |  |  |  | 3.1.1 | водозаборов подземных вод |  |  | 0,6 | 4,2 |
|  | 3.2 |  |  |  |  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе: | л в сутки на человека |  | 123 | 320 |
|  |  |  |  |  | 3.2.1 | на хозяйственно- питьевые нужды |  |  | 100 | 180 |
| 4 |  |  |  |  |  | Протяжённость сетей водоснабжения | км |  | 39,9 | 73,35 |
| 5 |  |  |  |  |  | Общее поступление сточных вод всего, в том числе: | тыс. м³ в сутки |  | 0,452 | 1,510 |
|  | 5.1 |  |  |  |  | хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  | 0,452 | 1,510 |
|  | 5.2 |  |  |  |  | производственные сточные воды |  |  | - | - |
| 6 |  |  |  |  |  | Производительность очистных сооружений |  |  | 0,452 | 1,510 |
|  | 6.1 |  |  |  |  | Протяжённость сетей канализации | км |  | 18 | 47,6 |
| 7 |  |  |  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | 7.1 |  |  |  |  | Потребность в электроэнергии всего, в том числе: | млн. кВт. ч/в год |  | 4,7 | 12,6 |
|  |  | 7.1.1 |  |  |  | на производственные нужды |  |  | 0,4 | 1,1 |
|  |  | 7.1.2 |  |  |  | на коммунально- бытовые нужды |  |  | 4,3 | 11,5 |
|  | 7.2 |  |  |  |  | Потребление электроэнер- гии на 1 человека в год, в том числе: | кВт. ч |  | 950 | 950 |
|  |  |  |  |  | 7.2.1 | на коммунально- бытовые нужды |  |  | 865 | 865 |
|  | 7.3 |  |  |  |  | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  | Энергосистема ОАО "МРСК Волги" |  |
|  | 7.4 |  |  |  |  | Протяжённость сетей | км |  | - | - |
| 8 |  |  |  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | 8.1 |  |  |  |  | Потребление тепла всего, в том числе | Гкал/год |  | 106334 | 205662 |
|  |  |  |  |  | 8.1.1 | на производственные нужды |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 8.1.2 | на коммунально- бытовые нужды |  |  | 106334 | 205662 |
|  | 8.2 |  |  |  |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 8.2.1 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  | 8.2.2 | районные котельные |  |  | - | - |
|  | 8.3 |  |  |  |  | Производительность локальных источников теплоснабжения |  |  | 34,59 | 78,17 |
|  | 8.4 |  |  |  |  | Протяжённость сетей | км |  | 7,05 | 15 |
| 9 |  |  |  |  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  |  |  |  | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % |  |  |  |
|  | 9.2 |  |  |  |  | Потребление газа всего, в том числе: | млн. м³/год |  | 13,23 | 32,7 |
|  |  |  |  | 9.2.1 |  | на производственные нужды |  |  | - | - |
|  |  |  |  | 9.2.2 |  | на коммунально- бытовые нужды |  |  | 1,32 | 8,17 |
|  | 9.3 |  |  |  |  | Источники подачи газа |  |  | (Ш)ГРП Существующие сети | (Ш)ГРП Существующие и проектируемые сети |
|  | 9.4 |  |  |  |  | Протяжённость сетей | км |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Связь |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  |  |  | Охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения | 100 | 100 |
|  | 10.2 |  |  |  |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | % от населения | 80 | 100 |

Примечание:

* За площадь земель различных категорий (кроме общей площади сельского поселения) приняты площади соответствующих полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.