СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области.

Том 2. Графические материалы

Лист 1А Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 1Б Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 1.1А Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области (инженерной инфраструктуры)            М 1:5000.

Лист 1.1Б Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области (инженерной инфраструктуры)                   М 1:5000

Лист 1.2А Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области (транспортной инфраструктуры)               М 1:5000.

Лист 1.2Б Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области (транспортной инфраструктуры)                М 1:5000.

Лист 2      Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области  М 1:25000.

Лист 3  Карта функциональных зон сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:25000.

Лист 3.1А Карта функциональных зон сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области         М 1: 5000.

Лист 3.1Б Карта функциональных зон сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области          М 1: 5000.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

Том 3. Пояснительная записка.

Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. Графические материалы (листы по перечню).

Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Том 6. Графические материалы

Лист 4.1А Карта современного использования территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 4.1Б Карта современного использования территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

М 1:5000.

Лист 5 Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области     М 1:25000.

Лист 6 Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:25000.

Лист 7.1А Карта инженерной и транспортной инфраструктуры сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 7.1Б Карта инженерной и транспортной инфраструктуры сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000.

Лист 8 Карта радиусов социального обслуживания населения (Детские дошкольные учреждения и школы) сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:10000.

Лист 9 Карта радиусов социального обслуживания населения (Учреждения здравоохранения) сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:10000.

Лист 10 Карта радиусов социального обслуживания населения (Объекты физкультуры и спорта) сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:10000.

Том 7. Исходные данные.(1 экз. хранится у заказчика)

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Проект выполнен в ОАО «ГИПРОГОР» г. Тольятти авторским коллективом в составе:

Генеральный директор                                                                                М.А. Сярдин

Главный инженер института                                                                      Б.А. Поверин

Главный архитектор института                                                                Э.Г. Стыценко

Главный инженер проекта                                                                          А.И. Шишкин

Начальник архитектурно-планировочного отдела                               Т.А. Карташева

Главный специалист                                                                              А. В. Тарасенко

Ведущий инженер                                                                                       М. И. Капшук

Инженер 1 категории                                                                             Е.В. Фяткуллова

Инженер 2 категории                                                                                Н.С.Ермакова

Начальник сантехнического отдела                                                       Л.В. Шаронова

Главный специалист                                                                                 Н. Н. Фролова

Главный специалист                                                                                  Н.Н.Казакова

Начальник электротехнического отдела                                                     П.В.Сардак

Главный специалист                                                                                В.Н. Мазурова

Ведущий инженер                                                                                    Л.Д. Коробкина

Начальник группы газоснабжения                                                   И.В. Севостьянова

Руководитель раздела ООС,

кандидат архитектуры                                                                          С.В. Генералова

Консультант эколог                                                                               В.И. Холмянская

Специалист эколог                                                                                        Л.В. Попова

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6

2. Общая характеристика территории сельского поселения Малая Малышевка   муниципального района Кинельский	21

2.1. История формирования структуры расселения.	21

2.2. Местоположение сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский в системе расселения Самарской области.	22

2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории	23

2.3.1. Климат	23

2.3.2  Рельеф и геоморфология	23

2.3.3. Гидрогеологические условия	25

2.3.4. Опасные природные процессы	28

2.3.5. Гидрографическая сеть	29

2.3.6. Полезные ископаемые	31

2.3.7. Почвы и растительный покров	31

3. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ МАЛЫШЕВКА	33

3.1.  Анализ демографической ситуации в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский	33

3.1.1. Основные тенденции демографических процессов	33

3.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский	39

3.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский	42

3.2. Структура современного землепользования сельского поселения Малая Малышевка.	48

3.3. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Малая Малышевка.	50

3.4. Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка.	55

3.5. Существующее функциональное использование территории населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка	56

3.5.1. Жилая зона	56

3.5.2. Общественно-деловая зона	59

3.5.3. Производственная и коммунально-складская зона	63

3.5.4. Зона транспортной инфраструктуры	63

3.5.5. Рекреационная зона	65

3.5.6. Зона сельскохозяйственного использования	65

3.5.7. Зона специального назначения	66

4. Инженерное оборудование территории населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка	68

4.1. Водоснабжение	68

4.2. Водоотведение.	70

4.3. Теплоснабжение	71

4.4. Газоснабжение	71

4.5. Электроснабжение	72

4.6. Телефонизация	75

5. Зоны с особыми условиями использования территории	76

5.1. Зоны особоохраняемых территорий	76

5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия.	76

5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий.	77

5.2. Санитарно-защитные зоны	78

5.3. Охранные зоны.	82

5.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	83

5.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	84

5.6. Зоны залегания полезных ископаемых.	86

5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	87

5.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.	88

6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МАЛАЯ МАЛЫШЕВКА.	90

7. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ МАЛЫШЕВКА.	93

7.1. Архитектурно-планировочное решение	93

7.2. Развитие жилой зоны	93

7.3. Развитие общественно-деловой зоны	97

7.4. Развитие зоны производственного использования.	105

7.5. Развитие зоны сельскохозяйственного использования.	105

7.6. Развитие инженерной инфраструктуры	105

7.6.1. Водоснабжение и водоотведение	105

7.6.2. Теплоснабжение	111

7.6.3. Газоснабжение	112

7.6.4. Электроснабжение	113

7.6.5. Связь	116

7.7. Развитие транспортной инфраструктуры	119

7.8. Развитие рекреационной зоны	123

7.9. Развитие зон специального назначения	124

7.10. Мероприятия по охране природы	125

8. Предложения по установлению границ населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский	128

9. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории.	129

10. Санитарная очистка территории.	133

11. Выводы.	134

12. Реализация генерального плана сельского поселения.	135

13. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Малая Малышевка.	136

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Кинельский Самарской области №6 от 13.10.2011 года, заключенного с Администрацией муниципального района Кинельский.

- Схема территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области, утверждённая Решением Собрания Представителей муниципального района Кинельский Самарской области №547 от 15.04.2010 г.;

- Схема территориального планирования Самарской области, утверждённая Правительством Самарской области от 13.12.2007 г.   № 261.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от                   27 июля 2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля              2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 июля               2010 года) ), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ       «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 1847            «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ       «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от                 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ                     «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ  «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»              (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от             8 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ                «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ                    «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ                    «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ            «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»                                (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ                   «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ       «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ         «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ                  «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ              «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ                «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля              2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ                 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»                  (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ                «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря            2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии»              (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи» (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 № 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 № 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 № 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 № 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 №102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 г.    № 25-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»  (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р)

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от             03.06.2003 г. № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».); Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 № 244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 г. № 207.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 - 2010 годы, утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации от                 17 сентября 2001 г. № 675 (с изменениями от 23.12.2009 г. № 1069)

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года»,  утверждённая Постановлением Правительства Российской Федерации            от 3 декабря 2002 г. №858 (в редакции от 31.01.2009 года № 83)

- Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до                 2013 года», утверждённая   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. №99 (в редакции от 26.07.2010 г. № 557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства РФ от                    12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», утверждённая  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №  65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Кинельский Самарской области 10 октября 2008 года № 108-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 № 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района  Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»  от 28.02.2005 № 70-ГД (с изменениями от 16.03.2006 г. № 15-ГД);

- Закон Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 16.03.2006 г.                     № 15-ГД

- Закон Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле»                             (с изменениями от 10 июня 2010 г. № 68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД                                  «О населённых пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. № 65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД                                     «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007 г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 г. №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 г. №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. № 50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ»

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»             (с изменениями от 08 октября 2010 г. № 104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 г. № 107-ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 г. № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 г. № 14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. № 14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 г. № 17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011 г.)

- Закон Самарской области от 16.06.2003 г. № 50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области»                   от 06.07.2011г. № 63-ГД.

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 г. (утверждена Постановление Правительства Самарской области от              9 октября 2006 г. № 129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. № 253         «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. № 2              «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 г.  № 261       «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 г.  № 245  «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 г. № 674        (с  изменениями от 13.07.2011 г. № 336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 г. № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006 г. № 106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 г. № 77            «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 г.                   № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 180          «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г.                   № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на             2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года             № 499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 г. № 302.

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября             2010 года № 477, в редакции от 23.06.2010 г. № 286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года № 12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, № 422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года № 556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. № 138 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области» на 2010-2011 годы, в редакции от              27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года № 541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года № 539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года № 722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года                 № 43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. № 167 и              № 169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г.       № 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г.                № 88.

- «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 2009 - 2012 годы, утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. № 193 (с изменениями от 07 июля 2010 года № 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. № 179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 г. № 394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. № 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011 г.)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. № 187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 г.             № 276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. №601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 г. № 188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. № 536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 г. № 355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 г. № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г. № 466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 г. № 124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на        2009-2012 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. № 378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области                  от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. № 297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года                 № 287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года № 45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от             28 сентября 2009 года № 473  (в редакции от 23 июня 2010 г. № 266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 г. № 539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. № 557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утверждённая Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. № 576        (в редакции от 27.05.2011 г.).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утверждённая Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. № 44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на              2010-2014 годы, утверждённая Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 г. №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утверждённая Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 г. № 1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. № 44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года»                             (от 25.03.2009 г. № 179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. № 39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 г. № 179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 г. № 65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 годы.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994     № 61).

  - Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

  - Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

  - Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

  - Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

  - Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

  - Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Кинельский  Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения       Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области».

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Малая Малышевка с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Малая Малышевка.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Малая Малышевка.

Территориальное планирование сельского поселения Малая Малышевка осуществляется Генеральным планом  в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Малая Малышевка  (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

Задачами территориального планирования сельского поселения Малая Малышевка  являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Малая Малышевка, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Малая Малышевка исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Кинельского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Малая Малышевка по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Малая Малышевка для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Кинельского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Малая Малышевка;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Малая Малышевка;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Малая Малышевка;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Малая Малышевка для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Малая Малышевка в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Малая Малышевка, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Малая Малышевка;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Малая Малышевка.

# 2. Общая характеристика территории сельского поселения Малая Малышевка   муниципального района Кинельский

## 2.1. История формирования структуры расселения.

Краткая историческая справка.

В начале 1928 года Правительством РСФСР было принято решение об упразднении губернского деления РСФСР. ВЦИК принял постановление об образовании Средне-Волжского края в составе губерний Пензенской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской, с переходом от губернского, уездного и волостного деления территорий на окружное и районное. Постановлением ВЦИК от 16 июля 1928 года было утверждено разделение Средне-Волжской области на 8 округов. В Самарском округе было образовано 11 районов.  Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР № 95, утвердило Постановление ВЦИК от 16 июля 1928 года об образовании Кинельского сельского района (центр — рабочий поселок Кинель).

Кинельский район, издавна называемый Междуречьем, по праву считается сердцем Самарской губернии. Здесь сливаются воедино реки, сходятся автомобильные и железнодорожные пути, органично сочетаются различные агроклиматические зоны, первозданная природа и цивилизация, город и село, аграрное и промышленное производство. Все это определяет своеобразие района, его социально-культурную среду и перспективы развития.

Село Малая Малышевка было основано на рубеже конца XVIII века на Оренбургском тракте переселенцами Рязанской и Тамбовской губерний. Название село получило по имени младшего брата Малышевых, основавших село.

Затишье после «пугачевского бунта» дало новый приток переселенцев в междуречье Самары и Кинеля. При острой нехватке земли и желании получить 15-десятичный надел, предусмотренный Межевой инструкцией Сената для государственных крестьян, последние начали заселять незанятые участки.

Второе название села - «Башкирка» произошло, согласно легенде, от происшедшей сечи между жителями и башкирами, предводителем которых была девушка. В ходе кровопролитной битвы часть кочевников была убита, остатки войска обращены в бегство, а девушка была захвачена в плен. Ей гарантировали жизнь и свободу при условии захоронения ею погибших соплеменников. Она так и осталась жить на окраине села рядом с братской могилой до своей кончины. А в народе до сих пор село называют «Башкиркой». В 2001 году установили на этом месте памятник из гранитных камней, установили мемориальную доску с металлической веткой дерева. И молодые сельчане в особо знаменательные события своей жизни вешают разноцветные ленточки. В июле 2004 года на окраине села был установлен памятник «Башкирка».

В 1836 году на средства прихожан было начато строительство и в 1840 году построена деревянная Михайло-Архангельская церковь, которая является памятником истории и архитектуры Самарской области.

В годы гражданской войны по доносу попа был схвачен и расстрелян белогвардейцами большевик, комиссар Бакулин Василий Терентьевич. В селе Малая Малышевка в 1995 году вновь построенная улица с 20-ю двухквартирными коттеджами была названа в его честь «улица комиссара Бакулина».

В посёлке Сосновка в годы войны действовал учебный военный аэродром. В память о 12 летчиках-курсантах, разбившихся в учебно-тренировочных полётах в 1942-1944 годах, установили обелиск в виде ушедшей в землю хвостовой части самолета с пятиконечной звездой.

В 1966 году у старого клуба был построен обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны землякам. 9 мая 2008 года в центре села состоялось открытие мемориала «Ушедшим на фронт 1116 малышанам».

## 2.2. Местоположение сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский в системе расселения Самарской области.

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области. Территория района составляет 2082 кв.км.

Кинельский район расположен в центральной части Самарской области. Граничит с Богатовским, Нефтегорским, Волжским, Красноярским и Кинель-Черкасским районами.  Занимает территорию 210 тыс.га. Районным центром является город Кинель, расположенный в 40 км от Самары. Связь с областным центром осуществляется по Куйбышевской железной дороге и автомобильной дороге республиканского значения Самара - Бугуруслан.

Сельское поселение Малая Малышевка расположено на юго-востоке муниципального района Кинельский Самарской области.

Законом Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 28.02.2005 № 70-ГД установлены границы сельского поселения Малая Малышевка. Законом Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 16.03.2006 № 15-ГД внесены изменения в части исключения из состава поселений городского поселения Алексеевка.

Сельское поселение Малая Малышевка граничит:

- на севере - с сельским  поселением Комсомольский муниципального района Кинельский;

- на юго-западе - с сельским поселением  Красносамарское муниципального района Кинельский ;

- на востоке - с сельским поселением Печинено муниципального  района Богатовский;

- на юго-востоке - с сельскими поселениями Покровка и Утевка муниципального  района Нефтегорский;

Существующая численность населения сельского поселения Малая Малышевка по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 2546 человек. В  его состав входят пять населённых пунктов:

- село Малая Малышевка  - административный центр;

- село Александровка;

- село Сосновка;

- посёлок Подлесный;

- село Карповка.

## 2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории

### 2.3.1. Климат

Климат территории м.р.Кинельский резко континентальный. Средняя месячная температура воздуха изменяется от 28,4 ºС в июле, до –14 ºС в январе. Среднегодовая температура составляет 3,8 ºС.  Среднегодовая амплитуда температур составляет 34,4 ºС.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС в сторону понижения осуществляется в октябре-ноябре. Продолжительность зимнего периода около 5 месяцев. Продолжительность устойчивых непрерывных морозов составляет около 120 дней. Ежегодно, в отдельные дни температура понижается до –30 ºС.  В среднем, один раз в 10 лет температура может опускаться до – 40 ºС. В течение зимы бывает 11-16 дней с оттепелями.

Первый снежный покров устанавливается в конце октября начале ноября, затем тает. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров. Средняя продолжительность его залегания 140-150 дней, а в отдельные зимы – 100-128 или 168-185 дней. Толщина снежного покрова в среднем составляет 25 см, доходя в отдельные годы до 1 м и более. Окончательно снег сходит в первой половине апреля, но иногда этот процесс задерживается на 2-3 недели.

Летний максимум температуры достигает 40 ºС.

Частичная повторяемость антициклонов является причиной засух и суховеев. Число дней с суховеями за теплый период в среднем составляет 16-20 дней, в засушливые годы до 90 дней.

Среднемесячная скорость ветра не превышает 4-5 м/сек. Штилевая погода бывает не более 1-2 дней в месяц.

Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (июнь-октябрь) составляет 290 мм, зимний – 150 мм. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль.

### 2.3.2  Рельеф и геоморфология

Территория муниципального района Кинельский расположена на левобережье р. Волги (Саратовское водохранилище). Северная (большая) часть территории приурочена к междуречью рр. Сок и Большой Кинель в пределах геоморфологической провинции Высокого Заволжья. Высокое Заволжье представлено денудационными формами рельефа речных долин и водораздельных пространств с абсолютными отметками поверхности в среднем 100-180 м.

Сокско-Кинельское междуречье представляет собой цепочку водораздельных возвышений, вытянутых в северо-восточном направлении, являющихся южными отрогами «Сокольих гор». Водоразделы отделены друг от друга долинами небольших рек (с запада на восток): Падовка, Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Хилково и характеризуются асимметричным строением: их юго-западные склоны крутые, северо-восточные – пологие.

Строение рельефа северной части территории района находится в тесной связи с литологическим составом пород, выходящих на земную поверхность. Резко очерченные контуры или ступенчатость рельефа наблюдается там, где развиты известняки, доломиты и песчаники аманакской и малокинельской свит татарского яруса верхней Перми. Там где на поверхности развиты глины с прослоями слабых песчаников кутулукской свиты и делювиальные четвертичные суглинки, т.е. породы, легко подвергающиеся процессам денудации, равномерному разрушению и сносу, рельеф имеет в основном сглаженные формы. Наличие, холмов и террас указывает на присутствие среди пород крепких разностей песчаников, известняков или доломитов  Максимальные абсолютные отметки рельефа на водоразделе рр. Тростянка и Хилково составляет 228 м, на водоразделе рр. Падовка и Бурачка – 223,5 м; Бурачка и Гремячка – 193,1 м,  Запрудка и Тростянка – 197,4 м. Постепенное снижение рельефа наблюдается в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности водораздельных склонов, обращённых в сторону долины р. Б.Кинель, составляют 110-80 м.

Ширина долин правых притоков р. Б.Кинель: Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Сарбай составляет 2-3 км. В верховьях и устьевой части долины симметричные, в средней – асимметричные Левые склоны долин крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Помимо долин вышеперечисленных малых рек, расчленяющих Сокско-Кинельский водораздел, в этой части района широко развита овражно-балочная сеть. На крутых, чаще всего правых, склонах речных долин расчленяющие их овраги короткие, глубоковрезанные (до 20-25м), с отвесными стенками. В верховьях и средней части оврагов, как правило, имеются  обнажения коренных пород.

На пологих, левобережных склонах долин овраги сильно вытянуты (до 7,5-10 км), имеют множество отвершков с вершинам, заходящими глубоко в массив водораздела. В устьевой части овраги преобразуются до широких корытообразных балок, склоны их покрыты мощным чехлом делювиальных суглинков. Наибольшее число оврагов наблюдается по правобережью долины реки Падовка: Водинский (у п. Водино), Поганый, Мариновый, Заразный, Безымянный, Самарский (выше п. Бугры), Сырейский, Ближний, Старо-Ближний.

Расчленённость рельефа м.р.Кинельский осложняется ещё наличием карстовых полей, приуроченных к местам близкого залегания к поверхности гипсов в отложениях казанского яруса верхней перми. Преобладающими формами карста являются воронки, пещеры и карстовые овраги. Размеры воронок колеблются в широких пределах: от 1-3 до 300 м в диаметре; от 1-2 до 35 м глубины («Шоркина Яма», «Сосновая Яма»).

Овраги северной и восточной частей района имеют выположенные склоны, широкие тальвеги с чуть заметным руслом, в вершинах оврагов обнажаются делювиальные суглинки и глины, перекрывающие коренные породы. Наиболее крупными из этих оврагов являются: «Елховский Дол», «Чёрный Дол», «Студёный родник» (севернее с.Тростянка).

Вся центральная, восточная и южная части района находятся в пределах междуречья р. Самары и её притока р. Большой Кинель. Лишь незначительная часть площади на крайнем юго-западе приурочена к долине р. Домашки - левого притока р. Самара.

Самаро-Кинельское междуречье представляет собой слабо расчлененную, слегка волнистую равнину.

Основными формами рельефа являются водораздельная поверхность, поймы и надпойменные террасы долин рек Самара, Б.Кинель.

Поймы рек обычно возвышаются над уровнем воды на 3-4 м (заливная часть) и 7-10 м (высокая пойма). Ширина их 2-3, местами 4-5 км (с. Тургеневка, с.Нижне-Никольское).

Данная часть района характеризуется слабой расчленённостью рельефа. Овраги отсутствуют, если не считать трёх коротких задернованных балок с пологими склонами, прорезающих I надпойменную террасу на правобережье р. Б.Кинель в районе с. Малая Малышевка и двух неглубоких оврагов с задернованными пологими склонами, местами снивелированными, распаханными – на левобережье, один из которых тянется с юга на север (у с. Филипповка), другой - в широтном направлении, впадая в р. Самару.

К долине р. Домашка - левобережному притоку реки Самары, и, частично, к водоразделу данных рек приурочена юго-западная часть территории м.р.Кинельский.

Полосой нескольких метров прослеживается надпойменная (хвалынская) терраса, которая у с. Домашки сливается с I надпойменной террасой р. Самары. II надпойменная терраса долины р. Домашки развита только на правобережье. Ширина её 1-2 км. Максимальная абсолютная отметка водораздельных поверхностей в пределах границ данной части района – 164,2 м. Водораздельные склоны расчленены крупными древними оврагами: «Красная Глинка», «Соколов» (восточнее с. Домашка), «Сухая речка» с многочисленными отвершками: из которых овраги «Вороний» и «Соляный» также находятся в пределах Кинельского района.

### 2.3.3. Гидрогеологические условия

Гидрологические  условия  определяются  геолого-структурным  строением, геоморфологическими  и  литологическими  особенностями  территории.

Запасы подземных вод в границах муниципального района Кинельский представлены Бугульминско-Белебеевской морфоструктурной группой безнапорных подземных вод (БПВ) в северной части территории и морфоструктурной группой БПВ Приволжской возвышенности в юго-восточной части.

Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к современным аллювиальным отложениям рек Самара, Б. Кинель и их притоков.  В поймах рек Самара и Б.Кинель водовмещающими породами описываемого водоносного горизонта являются пески мелко-разнозернистые, иловатые мощностью до 12 м, с прослоями глин порядка 0,5 м. По менее крупным рекам, таким как Домашка, современный аллювиальный водоносный горизонт представлен породами более пёстрого литологического состава: от малоокатанной гальки и щебня песчаника, грубозернистого песка до тонкой супеси и ила. Мощность водовмещающих пород составляет от 0,5-1,5 м до 3 м. Глубина залегания современного аллювиального водоносного горизонта от поверхности земли составляет 0,5-2,0 м. В меженный период она увеличивается до 3,5-5,0 м.  Удельные дебиты по скважинам, колодцам и родникам колеблются от 0,01-0,1л/сек; по поймам мелких речек и ручьёв в пойме р. Самары до 2,07 л/сек. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевого состава, с общей минерализацией 0,26-0,43 г/л. Общая жёсткость при этом составляет 4,2-6,9 мг-экв/л., т.е. воды умеренно-жесткие. Питание горизонта происходит за счёт атмосферных осадков и талых вод, а также за счёт вод подстилающих водоносных горизонтов.

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к верхнечетвертичным отложениям первой надпойменной террасы в долинах р.р. Самара, Б. Кинель и их притоков. Водовмещающими породами являются пески тонко и мелкозернистые, содержащие глинистые частицы и прослои глин, к низу разнозернистые, гравелистые. По долинам мелких рек – супеси и суглинки. Мощность водоносного слоя в долине р. Самары составляет 9-14,5 м, в долинах мелких рек мощность водоносного слоя уменьшается до 1,5-3 м. Водоносность пород сравнительно невелика. Наибольшей величины она достигает в долине р.Самары, где дебит по скважинам составляет 1,1 л/сек; по левобережью р. Б.Кинель – 6 л/сек. В долинах мелких рек водообильность значительно понижается и составляет 0,0013-0,2 л/сек. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные, кальциевые и натриевые, с общей минерализацией 0,4-0,5 г/л, умеренно жесткие. Питание горизонта частично осуществляется посредством гидравлической связи с соседними водоносными горизонтами – современным и более древними, но в основном за счет талых вод и атмосферных осадков.

Водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений развит в основном, в пределах второй (хазарской) надпойменной террасы. Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с гравием и галькой в основании. Кровля, как правило, представлена суглинками. Мощность водовмещающих пород  колеблется в широких пределах от 5-6 до 15,5 м, местами до 24-32 м (у с.п. Красносамарское). Воды описываемого горизонта грунтовые, обладают слабым напором. Зеркало грунтовых вод находится в абсолютных отметках 26-40 м. Водообильность данного водоносного горизонта невелика – 0,83-1,1 л/сек. Воды обычно пресные, слабощёлочные, жёсткие. Общая минерализация по скважинам составляет 0,36-0,44 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые и кальциево-магниевые. Минерализация достигает 1,6-2,8 г/л. Область питания среднечетвертичного аллювиального водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт талых вод и атмосферных осадков. Близ населённых пунктов воды сильно загрязнены продуктами разложения бытовых отходов, придающими воде неприятный вкус.

Нижнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к нижнечетвертичным аллювиальным отложениям. Литологический состав водовмещающих пород отличается невыдержанностью, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Пески мелкозернистые сменяются тонкозернистыми, затем крупнозернистыми, глинистыми, с гравием и галькой. Пески глинистые иногда переходят в супесь. Местами наблюдается частое переслаивание песка с глиной через каждые 1,5-2,5 м (в районе с. Мало-Малышевка). Суммарная мощность водовмещающих пород составляет по скважинам 5-6 м; к середине и нижнему краю террасы возрастает до 13-17 м;  у с. Мало-Малышевка достигает 22 м. Воды данного горизонта грунтовые, с незначительным местным напором. Абсолютная отметка грунтовых вод изменяется в пределах 85-63 м, чаще 73 м. Водообильность различная. Максимальная составляет 2,1 л/сек, минимальная – 0,11 л/сек. Состав вод гидрокарбонатный кальциево-натриевый, с очень низкой минерализацией и довольно высокой жёсткостью. Область питания нижнечетвертичного водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт атмосферных осадков, талых вод и выше – и нижележащих водоносных горизонтов.

Верхненеогеновый водоносный горизонт апшеронского яруса приурочен к отложениям апшеронского возраста. Водовмещающими породами являются супеси или глинистые алевриты, пески мощностью 0,9-1,6 м. Воды описываемого горизонта слабонапорные, глубина их залегания 10-17 м. Водообильность довольно низкая – 0,1-0,41 л/сек. Состав вод гидрокарбонатно-кальциево-натриевый, с общей минерализацией 0,53-0,60 г/л и очень высокой жёсткостью. Питание горизонта осуществляется за счёт атмосферных осадков и талых вод. Апшеронский водоносный горизонт является изолированным от других водоносных горизонтов, за исключением водоносного горизонта пойм.

Верхненеогеновый водоносный горизонт акчагыльского яруса приурочен  к отложениям акчагыльского возраста, выполняющим доплиоценовые погребённые долины палео-рек: Самара, Б.Кинель и их палео-притоков. Водовмещающими породами являются пески в основном мелкозернистые, с галечником в основании. Мощность их 12-28 м, к бортам долины уменьшается до 2 м. Глубина залегания водоносного горизонта (в районе сел Бобровка и  Красносамарское) составляет 50-59 м. воды описываемого горизонта напорные, наблюдается их гидравлическая связь с водами рек Самара, Б. Кинель, Домашка. Водообильность горизонта различная. Дебит по скважинам изменяется от 0,6-1,8 до 3,6 л/сек. По химическому составу воды горизонта по долинам р.р. Самары и Б.Кинель пресные, гидрокарбонатные кальциево-натриевые, с общей минерализацией 0,35-0,53 г/л, умеренно – жёсткие. На водораздельных пространствах и в долинах малых рек они хлоридно-гидрокарбонатные натриево-магниевые, слабоминерализованные, умеренно-жёсткие и жёсткие. Источниками питания акчагыльского водоносного горизонта в долинах р.р. Самара  и Б.Кинель являются воды четвертичных отложений (в местах отсутствия достаточно надёжного водоупора между ними) и (через борта долин) нижележащие водоносные горизонты.

Верхнепермский водоносный горизонт верхнетатарского подъяруса приурочен к отложениям Северо-Двинского горизонта. По литологическому составу водовмещающие породы представлены песчаниками на контакте с акчагыльскими отложениями, выветренными до песков, алевролитами и  мергелями, залегающими среди аргиллитоподобных глин. Воды горизонта являются напорными, пластово-трещинными. Водообильность их сравнительно невелика – наибольшая величина дебита в долине р. Б. Кинель достигает           4,8 л/сек, наименьшая – на водоразделе 0,96 л/сек. По химическому составу воды верхнетатарского горизонта различны. На водораздельных склонах они сильно сульфатно-хлоридные, натриевые, очень жёсткие, с общей минерализацией 3,4г/л.

В долине р. Б. Кинель воды становятся пресными, гидрокарбонатными натриево-магниевыми, с общей минерализацией 0,5 г/л. Питание горизонта происходит в основном за счёт вод акчагыльского яруса, там, где отложения перекрываются неогеном, и в малой степени – за счет атмосферных осадков и талых вод на площадях выходов на поверхность пород северодвинского горизонта.

Верхнепермский водоносный горизонт нижнетатарского подъяруса приурочен к отложениям сухонского горизонта. Водовмещающими породами здесь являются мергели, доломиты, реже аргиллиты с прослоями песчаника и алеврита. Мощность водовмещающих пород 6-10 м. Воды описываемого горизонта пластово-трещинные, его водообильность невелика. Дебит скважин и родников не превышает 0,4-1,3 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-натриевые, с общей минерализацией 0,5 г/л, умеренно жёсткие, слабосолоноватые. На склонах долины р. Б.Кинель воды сульфатные кальциево-натриевые, очень жёсткие, с общей минерализацией             1,2-3 г/л. Питание горизонта осуществляется в основном за счёт водоносных горизонтов четвертичных отложений.

Пресные воды встречаются практически во всех эксплуатируемых водоносных комплексах. Подземные воды с минерализацией 1,0 – 1,5 г/дм3 прослеживаются узкими полосками именно вдоль русла р. Большой Кинель. На остальной территории Самарской области в большей степени развиты подземные воды с минерализацией до 1 г/дм³.

Разведанные запасы подземных вод с минерализацией до 1 г/л составляют в муниципальном районе Кинельский 48,85 тыс.м3/сут. Прогнозные параметры составляют 183,1 тыс.м3 /сут.

В целом территория района характеризуется удовлетворительной обеспеченностью запасами подземных вод. Воды преимущественно пресные с незначительной минерализацией, характеризуются как условно пригодные по качеству.

### 2.3.4. Опасные природные процессы

На территории муниципального района Кинельский, особенно по правобережью долины р. Самара и р. Б. Кинель выражены: затопление и подтопление паводковыми водами.

При затоплении прибрежных зон в периоды пропуска весеннего паводка происходит смыв загрязнений в водоемы, что приводит к ухудшению качества воды.

В долине р. Б. Кинель широко отмечены участки переувлажнения грунтов. Отдельные участки левобережной поймы р. Б. Кинель подвержены процессу заболачивания.

Основной причиной проявления затопления и подтопления является подпор от гидроузла Саратовского водохранилища.

Усиление процесса подтопления и природного, и техногенного  происхождения, может быть вызвано нарушением естественного потока грунтовых вод вследствие рытья котлованов, заглубления фундаментов, прокладки подземных инженерных коммуникаций, утечек из водонесущих коммуникаций и др.

В северной и, особенно, центральной части широко выражен овражно-эрозионный процесс. Сильная расчлененность рельефа в границах  Кинельского района и наличие в литологическом разрезе мягких пород, легко поддающихся размыву), наряду с ливневым характером летних осадков и бурным снеготаянием определяют высокую интенсивность и площадное развитие процессов роста овражно-балочной системы, эрозионного размыва и смыва верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок и ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. Делювий чаще всего представлен суглинками и супесями. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Установлено, что интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3°). В этом случае определяющим фактором является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

На фоне возрастающей антропогенной нагрузки, особенно на территориях с большим уклоном, не задернованных и не защищенных лесополосами, площади эродированных земель увеличиваются. Следствием водной эрозии являются процессы оврагообразования, оползни, просадки грунта.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

На юге и юго-востоке территории Кинельского района встречаются участки перевеваемых песков.

Наличие перечисленных видов опасных геологических процессов  осложняет, но не исключает градостроительную деятельность в указанных зонах при условии проведения соответствующей инженерной подготовки.

### 2.3.5. Гидрографическая сеть

Основными объектами гидрографической сети муниципального района Кинельский являются реки Самара и Большой Кинель.

Река Б. Кинель берет начало на западных склонах Общего Сырта в 9 км к ЮВ от д. Алябьево Пономаревского района Оренбургской области и впадает в р. Самару справа на 44 км от устья, в 7 км ниже по течению от г. Кинеля. Длина реки составляет 442 км, площадь водосбора - 14900 км². Общее падение реки - 265 м, средний уклон реки - 0,6 %, средняя высота водосбора - 154 м.

Река Самара – левобережный приток р. Волга, в пределах Кинельского района протекает в основном вдоль западной границы в направлении с юга на север и частично (вблизи с. Алексеевка) – с востока на запад. Правобережный приток р. Самара – р. Б.Кинель протекает внутри района с востока на запад, разделяя территорию района на две половины.

Река Самара – главная водная артерия Кинельского района. Исток реки находится на северных склонах Общего Сырта в 2,5 км восточнее поселка Гнездиловка Переволоцкого района Оренбургской области. Река протекает по территории двух областей в общем северо-западном направлении и впадает в р. Волгу (Саратовское водохранилище) у юго-западной окраины г. Самары на 1398 км от ее устья. Общая длина реки составляет 594 км.

После  строительства  Саратовской  ГЭС  устьевые  участки  рек  Самара  и  Б. Кинель  находятся  в  подпоре, который  распространился  на  58  км  вверх  по  течению  р. Самары  и  на 18  км  вверх по течению  р. Б.Кинель.

Кроме основных водотоков по территории  м.р.Кинельский, протекают малые реки  Падовка, Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Сарбай, Хилково. Все они приурочены к  Сокско-Кинельскому междуречью.

Реки немноговодны, скорость течения воды неравномерная: в верховьях – быстрая, в устье - замедленная. Чаще всего русла этих рек заболочены. Эрозионная деятельность рек слабая. Ширина долин 2-3 км, в верховье и устьевой своей части долины симметричные, в средней части – асимметричные – левые склоны крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

На территории м.р.Кинельский рассредоточены водохранилища и пруды. По данным «Кадастра водохранилищ и прудов Самарской области», составленного ООО НПФ «Экос» в 2005 г., на территории м.р. Кинельский имеется несколько искусственно созданных поверхностных водных объектов.

Таблица № 1 - Характеристика водохранилищ и прудов муниципального района Кинельский.

| № п/п | Наименование ГТС | Год ввода в постоянную эксплуатацию | Площадь зеркала при НПУ, км2 | Полный объем, млн. м3 | Напор, м | Общее состояние ГТС | Регулирование стока | Класс капитальности | Виды деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектная | фактическая |
| 1 | Водохранилище на р. Падовка | 1981 | 0,295 | 0,98 | 10,4 | Неуд. | Сезон-ное | 4 | Оро-шение | Водосна-бжение, рыболо-вство |
| 2 | Пруд на овраге Терешкин | 1976 | 0,235 | 0,893 | 11,9 | Неуд. | многолетнее | 4 | - | - |
| 3 | Пруд на р. Домашка | 1975 | 0,25 | 1,2 | 11 | Неуд.. |  | 4 | - | - |
| 4 | Водохранилище у с. Чубовка | 1981 | - | 0,98 | 10,4 | Удов. |  | 4 | - | - |
| 5 | Верхний пруд на овраге Кривой | 1969 | - | 0,078 | 5,3 | Удов. |  | 4 | - | - |
| 6 | Нижний пруд на овраге Кривой | 1969 | - | 0,086 | 5,9 | Удов. |  | 4 | - | - |
| 7 | Пруд на р. Грачевка | 1976 | - | 0,226 | 6,3 | Неуд. |  | 4 | - | - |
| 8 | Пруд на овраге Елховый | 1980 | - | 0,45 | 8,3 | Удов. |  | 4 | - | - |

Гидрографическая сеть на территории сельского поселения Малая Малышевка представлена рекой Грачёвка, многочисленными озёрами и ручьями. Река Грачевка является притоком второго порядка р. Б. Кинель. Река берет начало у пос. Сосновский Кинельского района, протекает в северном направлении, разделяя с. Большая Малышевка на восточную и западную части и впадает в р. Кутулук с левого берега на 9 км от ее устья у южной окраины с. Кротовка. Длина р. Грачевка составляет 18 км. Скорость течения р. Грачевка составляет около 0,1 м/с.

Водный режим реки Грачевка в целом повторяет общие черты режима р. Б. Кинель. Половодье наблюдается несколько раньше, чем на основной реке. Во время весеннего половодья на р. Грачевка проходит до 90 % годового стока.

Меженный период реки Грачевка устойчив. Дождевые паводки приводят к незначительному подъему уровня, в редких отдельных случаях (ливневый характер дождя редкой вероятности превышения) может быть выше подъема уровня весеннего половодья. В период летне-осенней и зимней межени – в декабре в р. Грачевка вода обычно отсутствует или в редких случаях сохраняется в отдельных понижениях рельефа.

Ледовый режим реки неустойчив. Средние даты появления первых ледовых образований приходятся на середину ноября. Период замерзания длится в среднем около двух недель, в особо холодные зимы возможно замерзание за одну ночь. Ледяной покров на р. Грачевка имеет наибольшую толщину во второй половине зимы, довольно часто она промерзает до дна. На р. Грачевка возможно наличие отдельных подвижек льда в весенний период, но чаще всего вода течет поверх льда и ледохода не образует. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями не превышает пяти месяцев.

Для дополнения водных ресурсов в хозяйствах района в вершинах оврагов построены пруды.

Территория недостаточно обводнена. Рек нет, только небольшие ручьи и пруды. Единственными  водными   источниками   являются   родники.   Для  увеличения запасов   воды делаются запруды по оврагам. Для бытовых нужд население пользуется водой из шахтных колодцев.

Грунтовые воды на основной территории поселения находятся на сравнительно большой глубине 15-20 м. В наиболее пониженных местах террасы происходит выклинивание грунтовых вод на поверхность, что приводит к заболачиванию местности

### 2.3.6. Полезные ископаемые

Территория сельского поселения Малая Малышевка находится в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, что обуславливает наличие нефти и природного газа. Продуктивные горизонты, в зависимости от возраста нефтесодержащих пород, залегают на глубинах от 500 до 3110 м. Нефти в основном легкие, маловязкие, сернистые и высокосернистые.

В границах муниципального района Кинельский имеются запасы минерального сырья для производства строительных материалов: гипс, известняк, керамзитовые и тугоплавкие глины, суглинки, пески строительные и силикатные, строительный камень.

Балансовыми месторождениями кирпично-черепичного сырья являются: Алексеевское II, Новосарбайское, Бугры.

Месторождения Алексеевское II и Бугры имеют запасы категории А+В+С1 – 11,3 млн. м³ и 3,7 млн. м³.

Перспективные площади месторождений кирпично – черепичного сырья – Алексеевская и Дачная.

Перспективными участками по выявлению гипса и ангидрида являются Сырейский, Овраг Старо-ближний, Дачи з-да Металлург; п. Бугры.

Выявлены месторождения бентонитоподобных глин: Тимашевское, Смышляевское, Бузаевское, Пчелка,  Сколковско, Чубовское,                                      СВ уч. Красносамарског,; Сырейское, Красносамарское.

Территория сельского поселения Малая Малышевка находится в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, что обуславливает наличие нефти и природного газа. Крупные запасы нефти на территории сельского поселения обнаружены северо-западнее села Малая Малышевка. Продуктивные горизонты, в зависимости от возраста нефтесодержащих пород, залегают на глубинах от 500 до 3110 м. Нефти в основном легкие, маловязкие, сернистые и высокосернистые.

### 2.3.7. Почвы и растительный покров

Территория  муниципального района Кинельский расположена  в  двух  природно-географических зонах – лесостепной  и  степной. Почвенная  зональность, обусловленная  постепенным  изменением  климатических  факторов, меняется  с  севера  на  юг.

Основной почвенный фон сельского поселения Малая Малышевка составляют черноземы: выщелоченные и типичные (часто остаточно-карбонатные) в лесостепной и обыкновенные в степной части района. Они покрывают плато и склоны водоразделов, надпойменные террасы рек и используются преимущественно в пашне. Обладают довольно высоким естественным плодородием: значительным слоем гумусового слоя (40-80 см), достаточным содержанием гумусов (5-8%) и подвижных форм питательных веществ.

Под пологом лесов сформировались серые и темно-серые лесные почвы. На шлейфах склонов и в понижениях надпойменных террас имеют место лугово-черноземные и луговые, в поймах рек – аллювиальные почвы, среди которых встречаются засоленные, а также переувлажнённые и заболоченные.

Преобладают черноземы обыкновенные остаточно-луговатые и типичные с участием солонцов и аллювиальных дерновых насыщенных почв.

Для южной  части пахотных земель муниципального района Кинельский (степная зона) характерны чернозёмы обыкновенные и  южные средне - и малогумусные.

Общая площадь лесов Самарской области, по данным государственного учета лесного фонда на 1 января 2009 года, составляет 759,7 тыс. га, покрытая лесом площадь 680,9 тыс. га, лесистость - 12,7 %, т.е. область малолесная.

Расположены леса по территории области крайне неравномерно. На юге под ними занято 2% от общей площади, на севере этот показатель колеблется от 22 до 25%.

Все леса Самарской области относятся к защитным лесам. Леса, расположенные на землях сельхозназначения представлены, как правило, мелкими колками и участками, примыкающими к лесному фонду.

В состав департамента лесного хозяйства Самарской области входят 18 лесничеств. Общая площадь лесничеств 536,4 тыс. га, покрытая лесом - 480,0 тыс.га.

Преобладающие породы: дуб - занимает 27% от покрытой лесом площади, сосна-15%, липа - 18%, осина - 19%, береза - 10%, остальные породы (клен, ясень, вяз, тополь, кустарники) - 11%.

Возрастная структура лесов в процентном отношении распределилась следующим образом: молодняки - 25%, средневозрастные - 47%, приспевающие - 14%, спелые - 14%.

Растительный покров тенрритории сельского поселения Малая Малышевка представлен, соответственно, лесными (с преобладанием дуба, липы, сосны, осины и березы), луговыми и степными формациями.

В северной  части муниципального района Кинельский залесенность варьирует в широких пределах:  от  5  до  40%, и составляет  в междуречье рек Сок и Б. Кинель порядка 17,9%. В междуречье рек Б. Кинель и Самара - порядка 11,8 %.

Лесная растительность в степной зоне практически отсутствует. Отдельные насаждения приурочены к долинам рек, склонам оврагов и балок. Наиболее крупные из них расположены вдоль р. Самара.

# 3. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ МАЛЫШЕВКА

## 3.1.  Анализ демографической ситуации в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский

### 3.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

- стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

- стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

- стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью. На рисунках 1 и 2 наглядно прослеживается динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту и воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности,  населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличивается, начиная с 15-летнего возраста.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,53 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. На рисунках 4; 5; 6 прослеживается динамика распределения населения Самарской области, муниципального района Кинельский  и сельского поселения Малая Малышевка по возрастным группам.

.

Рисунок  4

Рисунок 5

Рисунок 6

В 2010 году ситуация в сельском поселении Малая Малышевка изменилась в сторону роста населения старше трудоспособного возраста.

Распределение населения муниципального района Кинельский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил в пожилой возраст.

### 3.1.2 Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский

На территории муниципального района Кинельский расположены 12 сельских поселений.

Административным центром муниципального района  является г. Кинель.

Сельские поселения муниципального района Кинельский:

- Алакаевка (в составе 1 населенный пункт) – общее число жителей 1174 человек;

- Бобровка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 3309 человек;

- Богдановка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 2262 человека;

- Георгиевка (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 5540  человек;

- Домашка (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 3378  человек;

- Кинельский (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 2191 человек;

- Комсомольский (в составе 10 населенных пунктов) – общее число жителей 4147 человек;

- Красносамарское (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1856  человек;

- Малая Малышевка (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 2546  человек;

- Новый Сарбай (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 1503  человека;

- Сколково (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей 2021  человек;

- Чубовка (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 3294  человека.

В целом в муниципальном районе Кинельский по данным Федеральной службы государственной статистики (САМАРАСТАТ) (по состоянию на 1 января 2011 года) проживает 33099 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения.

На протяжении длительного периода наблюдается естественная убыль населения, в то же время в течение последних 4 лет ее объем существенно сократился.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по сельским поселениям Самарской области в сторону уменьшения.

Соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, близки к их соотношению в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Кинельский доля стариков превышает долю молодого населения: 23,0% против 16,2%. Таким образом, разрыв составляет 6,8%, что на 0,1% больше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе немного больше среднего областного показателя.

Младенческая смертность в поселениях Кинельского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в сельских поселениях района в 1997 и в 2003  годах. Сегодня показатель младенческой смертности в муниципальном районе немного выше областного. Рисунок 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей в муниципальном районе Кинельский.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Кинельский примерно на 2,1 года меньше, чем в области в целом и составляет 65,1 лет.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. На рисунке 8 отражены общие итоги миграции сельского населения Самарской области в 2010 году.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в сельских поселениях муниципального района Кинельский на протяжении последних 13 лет не были стабильными. В первые годы «перестройки» миграционный прирост был велик, но в 1999 году внешняя миграция пошла на убыль, однако в с 2006 по 2009 гг. в Кинельском районе она  покрывала естественную убыль населения.

По общим итогам миграции за 2010 год в сельские поселения Кинельского  района прибыло на 1человека больше, чем убыло из них.

Рисунок 8 - Общие итоги миграции сельского населения

Самарской области в 2010 году.

Наиболее крупные населенные пункты муниципального района Кинельский  являются административными центрами сельских поселений. Административные центры сельских поселений обладают устойчивым социально-демографическим потенциалом и образуют демографический каркас муниципального района Кинельский.

Население муниципального района Кинельский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 80,98%. Около 4,5% населения района – чуваши; 4,9% - мордва; 1,93% - татары; 1,9% - украинцы; 0,7% - казахи; 1,5% -марийцы; 1,4% - белорусы.

### 3.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский

В состав сельского поселения Малая Малышевка входят 5 населённых пунктов: сёла Малая Малышевка, Александровка, Карповка, поселки Сосновка и Подлесный.

Население многонациональное, на территории поселения проживают представители 14 национальностей, из них русских -76%, чувашей-14 %, мордва-6% , 4 % - остальные: армяне, татары, таджики, украинцы, молдаване, грузины, казахи, мари, белорусы, евреи, башкиры. Средний возраст жителей - 45-48 лет.

В результате анализа динамики естественного движения сельского населения муниципального района Кинельский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Малая Малышевка демографическая ситуация более благоприятная: несмотря на то, что уровень смертности на протяжении последних лет преимущественно превышал уровень рождаемости, он был ниже средних показателей смертности по сельскому населению.

По данным, предоставленным администрацией с.п. Малая Малышевка, в настоящее время в поселении доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет составляет 12,29% от всего населения, что на 4% меньше среднего показателя по району.

Доля населения, находящегося в возрасте старше трудоспособного в сельском поселении Малая Малышевка составляет 26,67%., трудоспособного возраста - 59,58%, моложе трудоспособного – 13,75%.

Таблица № 2 - Данные о возрастной структуре населения сельского поселения Малая Малышевка (предоставлены администрацией сельского поселения Малая Малышевка)

| Показатели | Количество, чел. (по состоянию на 01.01.2011 г.) |  |  |  |  |  | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Село Малая Малышевка | Село Александровка | Посёлок Сосновский | Посёлок Подлесный | Село Карповка | Итого |  |
| Дети: | 339 | 9 | 1 | 1 | 0 | 350 | 13,75 |
| До 6 лет | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 5,5 |
| От 7 до 15 | 167 | 6 | 0 | 0 | 0 | 173 | 6,8 |
| От 16 до 17 лет | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 | 1,45 |
| Из общей численности населения: | 2241 | 216 | 51 | 35 | 3 | 2546 | 100 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 339 | 9 | 1 | 1 | 0 | 350 | 13,75 |
| Население трудоспособного возраста (в т.ч. льготные пенсионеры) | 1401 | 111 | 4 | 1 | 0 | 1517 | 59,58 |
| Женщины от 16 до 54 лет | 621 | 155 | 38 | 27 | 0 | 841 | 33,03 |
| Мужчины от 16 до 59 лет | 417 | 52 | 12 | 7 | 0 | 488 | 19,17 |
| Население старше трудоспособного возраста: | 501 | 96 | 46 | 33 | 3 | 679 | 26,67 |
| Женщины старше 54 лет: | 258 | 61 | 37 | 22 | 2 | 380 | 14,93 |
| Мужчины старше 59 лет | 243 | 35 | 9 | 11 | 1 | 297 | 11,67 |

Данные по численности населения в населенных пунктах сельского поселения, представленные администрацией сельского поселения Малая Малышевка:

- село Малая Малышевка  - административный центр  - 2241 чел.;

- село Александровка – 216 чел.;

- посёлок Сосновский – 51 чел.;

- посёлок Подлесный – 35 чел.;

- село Карповка– 3 чел.

По совокупности естественного и механического приростов населения в населенных пунктах с.п. Малая Малышевка численность жителей по сравнению с 2007 годом увеличилась на 176 человек. Благодаря тому, что на протяжении последних лет уровень смертности был относительно низким, а приток мигрантов довольно большим, сельскому поселению Малая Малышевка удалось избежать существенного сокращения численности населения.

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной и трудовой структуре населения с.п. Малая Малышевка,  о среднегодовом приросте населения с.п. Малая Малышевка и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Малая Малышевка м.р. Кинельский.

## 3.2. Структура современного землепользования сельского поселения Малая Малышевка.

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, все земли России в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель.

Основными категориями земель в Самарской области являются: земли сельскохозяйственного назначения; земли населённых пунктов (городов, посёлков, сельских населённых пунктов); земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения; земли природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса.

Законом Самарской области от 28.02 2005 г. № 70-ГД (с изменениями от 16.03.2006 № 15-ГД) «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» установлены границы двенадцати поселений, одним  из которых является сельское поселение Малая Малышевка.

Современные границы сельского поселения Малая Малышевка носят естественный характер, проходят вдоль твёрдых ориентиров рельефа местности, определены точками стыка границ смежных землепользований.

Общая площадь земель сельского поселения Малая Малышевка в установленных границах получена в результате компьютерной  обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 27136 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 
В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- земли населённых пунктов - к ним  относятся все земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. 
В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам    (в ред. Федерального закона):

- жилым;

- общественно-деловым;

- производственным;

- инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационным;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения;

- военных объектов;

- иным территориальным зонам.

Существующая площадь земель населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка по состоянию на  01.01.2011 г. составляет 914,6* га, в том числе:

- земли села Малая Малышевка  - административный центр  - 722* га;

- земли села Александровка – 70,5*га;

- земли посёлка Сосновский – 32,5* га;

- земли посёлка Подлесный – 18,3* га;

- земли села Карповка– 71,3* га.

*За площадь земель приняты площади полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.

- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения).

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

  - земли промышленности;

  - земли энергетики;

  - земли транспорта;

  - земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

  - земли для обеспечения космической деятельности;

  - земли обороны и безопасности;

  - земли иного специального назначения.

Особенности правового режима этих земель устанавливаются статьями Земельного Кодекса и учитываются при проведении зонирования территорий.

- земли лесного фонда -  к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

- земли водного фонда – к землям водного фонда относятся земли:

  - покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных               объектах;

  - занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. 
На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

## 3.3. Инженерно-транспортная инфраструктура сельского поселения Малая Малышевка.

Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктуры  предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным  регламентам.

На территории сельского поселения Малая Малышевка непосредственное обслуживание водным и воздушным транспортом отсутствуют.

Автомобильный транспорт. По территории области проходит автомагистраль М-5 «Урал» (Москва-Челябинск) с выходами в районы Казахстана, Средней Азии и северные районы России.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования Самарской области составляет 7739,034 км, из них 7,68 тыс. км (99,3%) имеют твердое покрытие. Протяженность автомобильных дорог федерального значения -           686,3 км; автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области составляет 7052,734 км.

По состоянию на 01.01.2009 г. (согласно программе «Прогноз социально-экономического развития муниципального района Кинельский на 2010-2012 годы) протяженность автомобильных дорог общего пользования в муниципальном районе Кинельский составила 526,2 км, из них федерального значения  21,3 км, регионального – 354,76 км,. Протяжённость дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений района сократилась в связи передачей в 2008 году ненаселенных территорий муниципального района Кинельский в городской округ Кинель  и по предварительным данным составляет 226,7 км.

По территории района проходят три автодороги общего пользования регионального значения:

- “Самара-Бугуруслан” (Р-225) II категории по направлению запад-восток;

- «Кинель-Богатое-Борское» в юго-западном направлении;

- «Обводная г. Самары» по направлению север-юг.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Кинельского района составляет 354,760 км.

Населённые пункты Кинельского района, не обеспеченные подъездом дорогами с твёрдым покрытием:

- п. Свободный - 21 чел.;

- п. Карповка - 3 чел.;

- п. Луговой – 55 чел.;

- п. Пчелка – 3 чел.;

- п. Тростянка – 29 чел.

Всего: 5 населенных пунктов -- 111 человек.

В настоящее время социально-экономическое развитие муниципального района Кинельский во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как исчерпана пропускная способность и высока степень износа значительной части дорог. Низкий технический уровень дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотранспорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и междугородных пассажирских перевозок. Темпы развития автомобильных дорог муниципального района Кинельский отстают от возрастающей потребности в автомобильных перевозках и темпов роста автомобилизации.

Недостаточная развитость территориальных автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в поездках.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог необщего пользования и бесхозяйственных автодорог и их перевод в сеть автомобильных дорог общего пользования местного либо регионального или межмуниципального значения окажет существенное  воздействие на обеспечение движения рейсовых и школьных автобусов, служб скорой медицинской помощи и служб МЧС России, снижение влияния транспортных затрат на себестоимость продукции, сокращение оттока сельского населения из-за неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем.

Все населённые пункты сельского поселения Малая Малышевка расположены вдоль автодороги общего пользования " Кинель – Богатое – Борское".

Население пользуется услугами междугородных автобусов.

Таблица № 3 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения Малая Малышевка

| № п/п | Идентификаци-онный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | Асфаль-тобетон-ные, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6310441000252 | Александровка - Подлесный | 1,400 | 1,400 |
| 2 | 6310441000238 | Кинель – Богатое - Борское (км 0 - км 49,6) | 5,764 | 5,764 |
| 3 | 6310441000269 | «Кинель – Богатое» - Александровка | 7,450 | 7,450 |
| Итого |  |  | 14,614 | 14,614 |

Железнодорожный транспорт. Железнодорожный транспорт на территории области представлен  Куйбышевской железной дорогой и частью Южно-Уральской железной дорогой (Оренбургское направление). Протяженность железных дорог составляет более 1,3 тыс. км. По территории области проходит ряд магистральных железнодорожных линий, связывающие западные, южные, юго-западные и восточные регионы страны.

Плотность железных дорог региона составляет примерно 25,5 км на одну тысячу квадратных километров, что в 2,4 раза выше среднего показателя по стране.

Железнодорожный транспорт на территории муниципального района Кинельский  представлен тремя федеральными  железными дорогами:

- «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск», магистрального типа (электрофицированная, двухпутная). Протяжённость в границах района составляет 50,5 км;

- «Кинель-Безенчук» – обходная (электофицированная, двухпутная). Протяжённость в границах района составляет 3,1 км;

- «Оренбург-Кинель» магистрального типа  (неэлектрофицированная, двухпутная). Протяженность в границах района составляет 40,0 км.

Таблица № 4 - Характеристика федеральных железных дорог

(в пределах м.р.Кинельский)

| № п/п | Железная дорога | Тип дороги | Протяжен-ность (в границах района), км | Количество путей | Вид тяги | Преобладающее напрвление грузопотоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск» | магистральная | 348 | 2 | Электрофи-цированная | Уфа-Самара-Саранск |
| 2 | «Оренбург-Кинель» |  | 100 | 2 | Неэлектро-фициро-ванная | Оренбург-Кинель |
| 3 | «Кинель-Безенчук» | обходная | 109 | 2 | Электрофи-цированная | Кинель-Безенчук |

На территории Кинельского района расположено четыре железнодорожных станций и две ж/д платформы.

Таблица № 5 - Характеристика железнодорожных станций.

| № п/п | Название | Грузооборот (тонн) | Пассажирооборот (тыс. пасс-км) | Количество перевезённых пассажиров (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Георгиевка | - | 1956,429 | 37 481 |
| 3 | Спиридоновка | - | 652,282 | - |
| 4 | Тургеневка | - | 1197,944 | 28 828 |
| 5 | Тростянка | - | - | - |
| 6 | ОП 1161 км | - | 1,348 | 21 |
| 7 | ОП 1169 км | - | 0,061 | 1 |

Воздушный транспорт. Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р. Кинельский, в том числе сельского поселения Малая Малышевка, осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Международный аэропорт «Курумоч» является крупнейшим аэропортом Поволжья и обеспечивает грузовые и, в большей степени, пассажирские перевозки, в том числе, обеспечивая внешние связи Самарской области, принимает все типы гражданских самолетов. Аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы. В составе аэропорта «Курумоч» имеются система терминалов общей площадью более 11000 кв. м. и грузовой комплекс. Площадь аэропорта «Курумоч» составляет 590 га.

Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

Расстояние от административного центра г. Кинель до международного аэропорта «Курумоч» - 56,1 км.

В непосредственной близости от границ муниципального района  Кинельский расположен  аэропорт «Смышляевка». В настоящее время аэропорт «Смышляевка» находится в распоряжении ОАО «Самарская компания авиации специального применения». Кроме того, здесь находится авиационный клуб «Айсберг» и проводятся региональные авиасалоны малой авиации. Аэродром способен принимать и выпускать самолеты типа Л-410, Ан-2 и вертолеты всех разновидностей. Мероприятия, чартерные рейсы и хозяйственные воздушные работы обслуживают более 100 человек.

Водный транспорт. Водный транспорт в Самарской области играет существенную роль в грузовых и пассажирских перевозках. Главный речной путь – р. Волга – по своему транспортному назначению и судоходной глубине  относится к сверхмагистрали. Протяженность внутренних водных путей Самарской области составляет 685 км. Продолжительность навигации на р. Волге составляет около 220 суток.

В  границах  муниципального района   Кинельский по малым рекам Самара и Б. Кинель пассажирское судоходство не осуществляется,  на обозначенных участках  рек Самара и Б.Кинель также отсутствует возможность для перевозки  больших грузов водным путем.  Протяженность судоходного участка р. Самара - 40 км,  данный участок распространяется от устья реки до пгт. Смышляевка на территории г.о. Самара (глубина судового хода – 3 м, ширина –   50 м).

Возможности судоходства на территории района существуют  только  для  судов маломерного флота.

Трубопроводный транспорт. Трубопроводный транспорт является важным элементом транспортной инфраструктуры Самарской области, на долю которого приходится около 43% грузоперевозок.

Добыча и переработка нефти и газа на территории Самарской области привела к созданию разветвленной сети трубопроводов различного диаметра и назначения. Они производят транспортировку нефти, газа и целого ряда продуктов нефтехимии. Трубопроводы образуют комплексные технические транспортные коридоры, которые проходят в основном параллельно железнодорожным и автомобильным магистралям.

По территории муниципального района Кинельский проходит большое количество транзитных и местных трубопроводов. К транзитным относятся нефтепроводы: Нижневартовск–Самара, Базлы–Самара, Бугуруслан–Сызрань, Муханово–Самара, Похвистнево–Самара, Кулешовка–Самара, Альметьевск–Самара, Колтасы–Самара и Ромашкино–Самара. К магистральным газопроводам относятся: Похвистнево–Самара, Муханово–Самара, Отрадный–Тольятти, Мокроус–Тольятти, Алексеевка–Тольятти, Нефтегорский ГПЗ–Алексеевка.

Через район проходит аммиакопровод Тольятти–Одесса. По территории района проходят продуктопроводы Отрадненского и Нефтегорского газоперерабатывающего заводов, Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода и Новокуйбышевского нефтехимкомбината.

По территории муниципального района Кинельский  в целом проходят:

- 26 магистральных нефтепроводов;

- 52 магистральных газопровода;

- 8 продуктопроводов;

- 1 аммиакапровод.

В границах территории м.р. Кинельский имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. В юго-западной части м.р. Кинельский расположена ЛПДС «Самара» (пункт слива и налива нефти ЗАО «Самара-Нафта»).

## 3.4. Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка.

Планировочная структура всех населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка отличается живописностью, уличная трассировка  подчинена изгибам и перепадам рельефа местности и (или) руслу реки.

В юго-западной части сельского поселения расположено село Малая Малышевка, являющееся административным центром сельского поселения.

Планировочная структура с. Малая Малышевка имеет чёткую сетку улиц, протрассированных в меридиальном  и широтном направлениях, определяющих квартальную систему застройки.

Село Александровка имеет вытянутую форму. Основная улица Александрова протянулась с юго-запада на северо-восток. За границами села в восточной части протекает р. Грачевка.

Поселок Сосновский также имеет вытянутую форму. Основная улица Сосновская протянулась с юго-запада на северо-восток.

Поселок Подлесный занимает небольшую площадь и имеет одну улицу Подлесная. Главный въезд осуществляется с западной стороны с автодороги с асфальтовым покрытием.

## 3.5. Существующее функциональное использование территории населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка

### 3.5.1. Жилая зона

Земельные участки в составе жилой зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам. В жилой  зоне могут размещаться отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона в сельском поселении Малая Малышевка представляет застройку низкой плотности.  Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Малая Малышевка в основном представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

Таблица № 6 - Данные по жилому фонду села Малая Малышевка.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2,6 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 81977,3 |
| 3 | частный | 81977,3 |
| 4 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 36,6 |

Таблица № 7 - Характеристика жилого фонда по этажности села Малая Малышевка.

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 739 | 73080 |  |
| 2 | Секционная 2-х этажная застройка: | 12 | 8897,3 |  |
| 3 | Всего: | 751 | 81977,3 | 100 |

Таблица № 8 - Данные по жилому фонду села Александровка

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2,2 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 3920 |
| 3 | частный | 3920 |
| 4 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 18,1 |
| 5 | Ветхий жилой фонд м2 общ. площади | 1070 |

Таблица № 9 - Характеристика жилого фонда по этажности села Александровка

| Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 98 | 3920 |
| Всего: | 98 | 3920 |

Таблица № 10 - Данные по жилому фонду посёлка Сосновский.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 1,8 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 1160 |
| 3 | частный | 1160 |
| 4 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 22,7 |

Таблица № 11 - Характеристика жилого фонда по этажности посёлка Сосновский

| Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 29 | 1160 |
| Всего: | 29 | 1160 |

Таблица № 12 - Данные по жилому фонду посёлка Подлесный.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 1,3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 1040 |
| 3 | частный | 1040 |
| 4 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 29,7 |

Таблица № 13 - Характеристика жилого фонда по этажности посёлка Подлесный.

| Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 26 | 1040 |
| Всего: | 26 | 1040 |

Таблица № 14 - Данные по жилому фонду села Карповка.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 1,5 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 78 |
| 3 | частный | 78 |
| 4 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 26 |

Таблица № 15 - Характеристика жилого фонда по этажности села Карповка.

| Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 2 | 78 |
| Всего: | 2 | 78 |

### 3.5.2. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам.

Общественный центр формируют здания  администрации сельского поселения, сельского клуба, библиотеки, почты, поликлиники.

Общественный  центр сельского поселения Малая Малышевка сформирован в селе Малая Малышевка по улице ул.Молодёжная, ул.Чапаевская и ул. Советская. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории райцентра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

Главную площадь формируют здания:

- администрации сельского поселения,

- сельского клуба,

- библиотеки,

- почты,

- поликлиники.

Согласно СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от                25 декабря 2008 года № 496-п, сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения с.п. Малая Малышевка.

Таблица № 16- Объекты культурно-бытового обслуживания сельского

поселения Малая Малышевка по состоянию на 01.01.2011 г.

| № п/п | Наименование | Адрес, улица | № дома | Этажность |  | Мощность |  |  | Состояние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурное подразделение, дошкольное отделение МОУ, детский сад ”Солнышко” | С. Малая Малышевка ул. Молодёжная | 19 | 2 |  | 140 мест |  |  | --- |  |  |
| Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ Маломалышевская средняя общеобразовательная школа | С. Малая Малышевка ул. Молодёжная | 22 | 2 |  | 450 учащихся |  |  | --- |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУЗ Кинельская ЦРБ Поликлиническое отделение | с. Малая Малышевка, ул. Школьная | 4 | 1 |  | 15 коек |  |  | --- |  |  |
| 2 | ООО ”Биотон” Аптека № 216 | с. Малая Малышевк, ул. Школьная | 4 | 1 |  | --- |  |  | --- |  |  |
| 3 | Аптека ООО ”Артемида” | С. Малая Малышевка ул. Молодёжная | 23 | 2 |  | 2 |  |  | --- |  |  |
| Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гос. учреждение Самарской области Центр социального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Кинельский | с. Малая Малышевк, ул. Школьная | 4 | 1 |  | 15-20 посещений в смену |  |  | удовл. |  |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зал тяжёлой атлетики в подвале сельского до-ма культуры | С. Малая Малышевка ул. Молодёжная | 21 | -1 |  | 60 м2 |  |  | удовл. |  |  |
| 2 | Спортивный зал в СДК | С. Малая Малышевка ул. Молодёжная | 21 | 2 |  | 264 |  |  | треб. кап. рем. |  |  |
| 3 | Спортивный зал в Маломалышевской СОШ | С. Малая Малышевка ул. Молодёжная | 22 | 2 |  | 162 |  |  | Отл. |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» Администрации м.р. Кинельский Дом культуры сельского поселения Малая Малышевка | С. Малая Малышевка ул. Молодёжная | 21 | 2 |  | 300 мест |  |  | треб. кап. рем. |  |  |
| 2 | Сельская библиотека | С. Малая Малышевка ул. Молодёжная | 21 | 2 |  | 10,49 тыс.ед. хранения/ 24 чит. мест |  |  | треб. кап. рем. |  |  |
| 3 | Сельская библиотека Александровский филиал | с. Александровка, ул. Александрова | 86-1 | 1 |  | 2 тыс.ед. хранения/ 10 чит. мест |  |  | треб. новое пом. |  |  |
| Предприятия торговли, питания и бытового обслуживания Предприятия торговли и питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | рабКООП ”Малышевский” - магазин продовольственный | с. Малая Малышевка, ул. Советская | 142 | 1 |  | 70 м2 |  |  |  |  |  |
| 2 | рабКООП ”Малышевский” - магазин промтоварный | с. Малая Малышевка, ул. Советская | 142 | 1 |  | 66 м2 |  |  |  |  |  |
| 3 | рабКООП ”Малышевский” - кафе | с. Малая Малышевка, ул. Советская | 142 | 1 |  | 70 м2 |  |  |  |  |  |
| 4 | МУП ЖКХ «Малышевка» - магазин «Ритуал» (1-ый этаж 2-хэтажного многоквартирного жилого дома) | С. Малая Малышевка ул. Молодёжная | д. 4, кв. 11 | . |  | 18 м2 |  |  | Удов. |  |  |
| 5 | МУП ЖКХ «Малышевка» - магазин «Дары природы» | С. Малая Малышевка ул. Молодёжная | 20 | 1 |  | 50 м2 |  |  |  |  |  |
| 6 | МУП ЖКХ «Малышевка» - кафе «Сударушка» | С. Малая Малышевка ул. Молодёжная | 20 | 1 |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |
| 7 | ИП Маняпов | С. Малая Малышевка ул. Молодёжная | 17А | 1 |  | 24 м2 |  |  | Удов. |  |  |
| 8 | ИП Ерёмина | с. Малая Малышевка, ул. Полевая | 33Б | 1 |  | 24 м2 |  |  | Удов. |  |  |
| 9 | ИП Барсуков | с. Малая Малышевка, ул. Советская | 135 | 1 |  | 45 м2 |  |  | Удов. |  |  |
| 10 | ИП Корунова | с. Малая Малышевка, ул. Советская | 132 | 1 |  | 32 м2 |  |  | Удов. |  |  |
| 11 | ИП Максимова | с. Малая Малышевка, ул. Советская | 134 | 1 |  | 24 м2 |  |  | Удов. |  |  |
| 12 | ЧП «Дизель» | с. Малая Малышевка, ул. Советская | 134 | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |
| 13 | ЧП «Ильина» | с. Малая Малышевка, ул. Полевая | 33-а | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |
| 14 | пекарня | С. Малая Малышевка ул. Молодёжная | -- | -- |  | -- |  |  | -- |  |  |
| 15 | ИП Бездушная | с. Александровка, ул. Александрова | 43А | 1 |  | 18 м2 |  |  | Удов. |  |  |
| 16 | Бузулукский ОРС магазин | с. Александровка, ул. Алексеева | 8 | 1 |  | 16 м2 |  |  | Отл. |  |  |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи, финансовые учреждения Организации и учреждения управлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области | с. Малая Малышевка, ул. Молодёжная | 23 | 2 | 11 раб. мест |  |  |  | треб. кап. рем. |  |  |
| Банки, предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кинельское отделение № 4253/02 Сбербанка России (1-ый этаж 2-этажного многоквартирного жилого дома) | с. Малая Малышевка, ул. Молодежная | д. 3 кв. 1 | 1 |  |  | 1 объект |  | Удов. |  |  |
| 2 | ФГУП «Почта России» отделение № 41 | с. Малая Малышевка, ул. Советская | 146 | 1 |  |  | 1 объект |  | Удов. |  |  |
| 3 | отделение ФГУП «Почта России» | с. Александровка, ул. Алексеева | 6 | 1 |  |  | 1 объект |  | треб. кап. рем. |  |  |
| 4 | АТС | с. Малая Малышевка, ул. Молодёжная | 23 |  |  |  | на 150 номеров |  |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Малышевка» (2-ой этаж) | с. Малая Малышевка, ул. Молодежная | 23 | 1 | 1 объект |  |  | треб. кап. рем. |  |  |  |
| 2 | Контора газового хозяйства | с. Малая Малышевка, ул. Советская | 162 | --- | --- |  |  | --- |  |  |  |
| 2 | Контора ПЧ-19 | с. Александровка, ул. Алексеева | 4/1 | --- | --- |  |  | --- |  |  |  |
| Культовые сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Местная православная религиозная организация - приход в честь святого Михаила Архангела Самарской и Сызранской епархии | с. Малая Малышевка, ул. Чапаевская | 123 | 1 | 1 |  |  |  | Удов. |  |  |

### 3.5.3. Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, которые обеспечивают их функционирование.

На территории сельского поселения Малая Малышевка зона у западной границы с. Малая Малышевка, размещаются ток и мастерские на участке S=18 га.

### 3.5.4. Зона транспортной инфраструктуры

Земельные участки в составе зон транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами железнодорожного,  автомобильного речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта.

Зона транспортной инфраструктуры в населённых пунктах муниципального района Кинельский, как правило, представлена улично-дорожной сетью местного значения. Улицы и дороги, в свою очередь, могут входить в состав различных функциональных зон.

Объекты обслуживания транспортных средств на территории поселения отсутствуют (автозаправочные станции, станции технического обслуживания, коллективные крытые стоянки и т.п.). Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

Таблица № 17 -  Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов

сельского поселения Малая Малышевка.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Малая Малышевка |  |  |  |
| 1 | 36-218-836 ОПМПБ | ул. к. Бакулина | - 900 м - с твердым покрытием |
| 2 | 36-218-836 ОПМПШ | ул. Школьная | - 1400 м - с твердым покрытием - 1500 м - грунтовая дорога) |
|  |  | поворот к сельской больнице | - 250 м |
| 3 | 36-218-836 ОПМПП | ул. Полевая | - 1800 м - с твердым покрытием |
| 4 | 36-218-836 ОПМПМ | ул. Молодёжная | - 1500 м - с твердым покрытием, - 1000 м - тротуары |
|  |  | подъезд к конторе СПК «Малышевский» | - 300 м – с твердым покрытием |
|  |  | отвод от трассы «Кинель-Богатое» до церкви | - 1300 м - с твердым покрытием |
| 5 | 36-218-836 ОПМПС | ул. Советская | - 1400 м - с твердым покрытием, - 2800 м - грунтовая дорога |
| 6 | 36-218-836 ОПМПЗ | ул. Заводская | - 500 м - с твердым покрытием |
| 7 | 36-218-836 ОПМПЧ | ул. Чапаевская | - 3600 м - грунтовая дорога |
| 8 | 36-218-836 ОПМППЕ | ул. Первомайская | - 1200 м - грунтовая дорога, |
|  |  | отвод от лесничества | - 1500 м - грунтовая дорога |
| 9 | 36-218-836 ОПМПЛЁ | ул. Лесная | - 2000 м – с твёрдым покрытием, - 300 м - грунтовая дорога |
| 10 | 36-218-836 ОПМПЛУ | ул. Луговая | - 400 м - грунтовая дорога |
| 11 | 36-218-836 ОП МП КЛАДБ | - подъезд к сельскому кладбищу с. Малая Малышевка | 100 м - с твердым покрытием |
| 12 | -- | ул. Независимости | - 250* м – с твёрдым покрытием |
| 13 | -- | ул. Октябрьская | - 250* м – с твёрдым покрытием |
| село Александровка |  |  |  |
| 14 | 36-218-836 ОП МП А | ул. Алексеева | - 400 м - грунтовая дорога |
|  |  | ул. Александрова | - 2500 м - с твердым покрытием |
| 15 | 36-218-836 ОП МП КЛАДБ-А | дороги к кладбищам: с. Александровка | - 300 м - грунтовая дорога; - 100 м - грунтовая дорога |
| посёлок Подлесный |  |  |  |
| 16 | 36-218-836 ОП МП ПО | ул. Подлесная | - 1000 м - с твердым покрытием - 350 м - грунтовая дорога |
| 17 | 36-218-836 ОП МП КЛАДБ-П | дорога к кладбищу пос. Подлесный | - 300 м - грунтовая |
| село Карповка |  |  |  |
| 18 | 36-218-836 ОП МП КР | ул. Карповская | - 1500 м - грунтовая дорога |
| посёлок Сосновский |  |  |  |
| 19 | 36-218-836 ОП МП КЛАДБ-С | дорога к кладбищу пос. Сосновка | 300 м - грунтовая дорога |

### 3.5.5. Рекреационная зона

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятыми городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озёрами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения.

Площадь насаждений общего пользования сельского поселения Малая Малышевка ограничивается рекреационной зоной в селе Карповка – 8,8 га.  Эстетической ценности зелёные насаждения не представляют.

В других населённых пунктах  сельского поселения Малая Малышевка озеленение общего пользования отсутствует.

Нормативная площадь зеленых насаждений общего пользовании на одного человека 12 м² - согласно п. 9.13. СНиП 2.07.01-89  «Градостроительство. Планировка и  застройка  городских  и  сельских  поселений».

### 3.5.6. Зона сельскохозяйственного использования

Кинельский район - один из основных производителей сельскохозяйственной продукции в области. Сельское хозяйство занимает большую долю (34%) в структуре отраслей экономики Кинельского района, 73% земель района отведены под сельскохозяйственные нужды, 46% от всего трудового потенциала района занято в сельском хозяйстве.

Агропромышленный комплекс муниципального района Кинельский в основном представлен отраслями растениеводства, которое в общем объеме сельскохозяйственной продукции района составляет более 70,0 %. Объёмы отраслей животноводства в районе составляют около  30 %.

Таблица № 18 -  Предприятия агропромышленного комплекса на территории  сельского поселения Малая Малышевка.

| Показатели | Един, измер. | СПК «Малышевское» | КХ «Ростовское» | КХ «Горбатовское» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт |  | с. Малая Малышевка | с. Александ-ровка | с. Малая Малышевка |
| Численность работающих | чел. | 85 | 4 | 2 |
| Производственные мощности: |  |  |  |  |
| мастерская по ремонту техники | ед. | 1 | - | - |
| гараж | « | 1 (40 а/м) | 1 (4 а/м) | - |
| машинный двор | « | 1 | 1 | - |
| зерноток | « | 1 | - | - |
| склад для хранения зерна | « | 3 (по 3 тыс. тн) | 1 (0,5 тыс тн) | - |
| нефтебаза | « | 1 (200 тн ГСМ) | - | - |
| животноводческие помещения КРС (не действует), СТФ (не действует) | « | 18 (по 200 скотомест) | 1 (200 скотомест) | - |

### 3.5.7. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населённого пункта.

На территории сельского поселения Малая Малышевка имеются четыре кладбища:

- действующее кладбище села Малая Малышевка (S=6,4331 га) расположено  в западной части территории населённого пункта;

- действующее кладбище села Александровка (S=0,7835 га) расположено  западнее ул. Молодёжная на территории населённого пункта;

- действующее кладбище посёлка Подлесный (S=1,07 га) расположено  за восточной границей населённого пункта;

- действующее кладбище посёлка Сосновский (S=0, 5 га) расположено  за южной границей населённого пункта.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

В Кинельском районе имеются скотомогильники. Все закрыты постановлением Главы администрации Кинельского района № 268 от              12.02.2007 г., в настоящее время в реестре муниципального имущества не значатся.

Объекты захоронения биологических отходов на территории сельского поселения Малая Малышевка представляют собой металлические ёмкости, последние захоронения были произведены в 1996 году. Расположены скотомогильники на территории МТФ № 1 и МТФ № 2 СПК «Малышевский». Оба объекта, ввиду несоответствия требованиям вет. сан. правил, закрыты в                  1996 году на основании Постановления администрации Кинельского района                № 268 от 15.07.1996 г.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г. с изменениями от 16 августа 2007 г.  ориентировочный радиус СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов;

- строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника.

Твёрдые бытовые (ТБО) и промышленные отходы (ПО) II,III  и IV классов опасности м.р. Кинельский размещаются на полигоне ТБО и промотходов                 г. Кинель.

Таблица № 19 - Характеристика объекта размещения твёрдых бытовых и

промышленных отходов

| № п/п | Объект размещения отходов | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полигон (площадь, га) | 13,38 |
| 2 | Год начала эксплуатации | 1996 |
| 3 | Год закрытия | 2012 |
| 4 | Ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны, м | 1000 |
| 5 | Среднегодовое количество размещаемых отходов, тыс. м3 | 1850 |
| 6 | Расположение объекта | Муниципальный район Кинельский |

Также у села Малая Малышевка располагаются асфальтированная площадка для временного хранения твёрдых бытовых отходов.

На территории полигона ТБО предусмотрены:

- отдельная площадка временного хранения отходов III класса опасности, а именно: изношенных автопокрышек, камер и РТИ (1000 т/год);

- площадка захоронения тары из-под ЛКМ (на 30 т) и автомобильных фильтров (на 20 т), относящихся ко II классу опасности;

- площадка для размещения промышленных и бытовых отходов.

# 4. Инженерное оборудование территории населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка

Инженерное обеспечение сельского поселения Малая Малышевка включает в себя:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- телефонизацию.

Таблица № 20 - Наличие объектов инженерной инфраструктуры в населенных пунктах сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Сетевой газ | Централизованное теплоснабжение | Центральное водоснабжение | Центральная канализация | Электроснабжение | Телефонизация | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Малая Малышевка - а/ц | + | + | + | - | + | + | 5 |
| 2 | п. Подлесный | - | - | - | - | + | - | 1 |
| 3 | п. Сосновский | - | - | - | - | + | - | 1 |
| 4 | с. Карповка | - | - | - | - | + | - | 1 |
| 5 | с. Александровка | - | - | - | - | + | + | 2 |

## 4.1. Водоснабжение

Населённые пункты сельского поселения Малая Малышевка централизованным водоснабжением обеспечивается одним подземным  водозабором.

Таблица № 21 - Данные о водоснабжении населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка/

| Сооружения, характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| Местоположение и тип водозаборных сооружений - подземный |  |  |  |  |  |
| артезианские скважины |  | № | местоположение |  |  |
|  |  | 3/95 | с. Малая Малышевка, ул. Школьная, 72 «А»; L=60 м; 20 м3/час; удовл. |  |  |
|  |  | 1/91 | с. Малая Малышевка, ул. Школьная 72 «А»; L= 55 м; 30 м3/час, удовл. |  |  |
|  |  | 8112 | с. Малая Малышевка, ул. Школьная 72 «А»; L= 62 м; 20 м3/час, удовл. |  |  |
|  |  | 4963 | с. Малая Малышевка, ул. Школьная, 72 «А»; L= 55 м; 30 м3/час, удовл. |  |  |
|  |  | 5248 | с. Малая Малышевка, ул. Заводская , 32а; L=55 м; 30 м3/час, удовл. |  |  |
|  |  | б/н | с. Малая Малышевка, L=15 м; 4 м3/час, неуд. |  |  |
|  |  | б/н | с. Александровка, ул. Алексеева, 12-а; L= 50 м; 6 м3/час |  |  |
|  |  | б/н | с. Александровка, ул. Александрова, 81а; L=40 м; 6 м3/час |  |  |
| Башня Рожновского |  |  | с. М. Малышевка, около фермы № 1 СПК «Малышевское»; L=50 м; удовл. |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность 13,7 км; износ 70% |  |  |  |  |  |
| Водопровод | От ул. Школьная до башни |  |  | L=3,45 км | диам. 159 |
|  |  |  |  | L=1,5 км, чугун; удовл.; L=1,95 км, сталь, неуд. |  |
|  | ул. к. Бакулина |  |  | L= 1,0 км, ПВХ, удов. | диам.100 |
|  | От ул. Школьная до ул. к. Бакулина |  |  | L=0,2 км ПВХ, удов. | диам.100 |
|  | ул. Чапаевская |  |  | L=2,3 км ПВХ, L=300 м, удов; сталь, L=1,4 км, удов; сталь, L= 0,6 км, неуд. | диам.100 |
|  | Ул. Советская, дома № 136÷ 215 |  |  | L=1,2 км, сталь, удов. | диам.100 |
|  | от центральной котельной до ул. Полевая |  |  | L=0,62 км, сталь L=0,32 км, удов. | диам. 100 |
|  | ул. Молодежная |  |  | L=0,6 км, сталь, удов | диам. 100 |
|  | переход от ул. Школьная на ул. Советская |  |  | L=0,34 км, сталь, удов. | диам.100 |
|  | ул. Полевая |  |  | L=1,6 км чугун, L= 0,8 км, удов. Сталь, L= 0,8 км, удов. | диам. 100 |
|  | ул. Советская, № 73 пол№ 136: |  |  | L=0,95 км, сталь, удов. | диам.76 |
|  | переход с ул. Молодежная на ул. Советская |  |  | L=0,35 км сталь удов | диам.76 |
|  | от центр, котельной ул. Советская |  |  | L=0,29 км сталь неуд | диам. 76 |
|  | от ул. Молодежная до гаража СПК «Малышевский» |  |  | L=0,3 км сталь неуд | диам.50 |
|  | От ул. Молодежная, д 1 до ул. Школьная, д.7 |  |  | L=0, 55 км, сталь, удов. | диам. 50 |
|  | ул. Заводская |  |  | МКЗ, L=1,2 км, сталь, удов. | диам. 76 |

Уличные водопроводные сети закольцованы в общую схему, смонтированы из стальных и полиэтиленовых труб различных диаметров. На сети установлены водоразборные колонки (55 ед), колодцы (90 ед) и пожарные гидранты (25 ед).

В селе Малая Малышевка действует одна водонапорная башня, пять скважин мощностью 3,120  тыс. м³/сут. на глубине до 60 м.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

В сёлах Александрова, Карповка, посёлках Подлесный и Сосновский водопотребление осуществляется 2 скважинами (дебит 6 м³). Водопроводная  сеть отсутствует.

## 4.2. Водоотведение.

В настоящее время в Кинельском  районе централизованное водоотведение имеют 7 населённых пунктов. Протяжённость сетей канализации составляет 38 км.

В муниципальном районе Кинельский действующие канализационные очистные сооружения имеются в сёлах  Чубовка, Бузаевка, Алакаевка,                           п. Комсомольский.

Водоотведение от канализованной части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС). Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения. Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Село Малая Малышевка. Канализация протяжённостью 0,5 км имеется только по двухэтажной застройке жилого квартала. В основном, село пользуется выгребными колодцами и ямами. Откачка производится тракторами Т-150 МУП ЖКХ «Малышевка».

В селах Александрова и Карповка, посёлках Подлесный и Сосновский  централизованная система канализации в настоящее время отсутствует.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются  в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

## 4.3. Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением в с. Малая Малышевка обеспечиваются общественные здания и часть жилой застройки – имеется центральная котельная по ул. Молодёжная, 17.

Тепловые сети централизованного теплоснабжения – стальные, общей протяженностью 7 км.

Теплоснабжение домов усадебной застройки осуществляется от газовых индивидуальных котлов.

Наружные сети выполнены из стальных трубопроводов различных диаметров (от 219 до 50 мм). Прокладка подземная и надземная.  Ввиду большой изношенности труб, необходимо провести реконструкцию или ремонт в целях бесперебойной подачи тепла потребителям.

В целях экономии тепловой энергии внедрять автоматизированные тепловые пункты с установкой в них приборов погодного регулирования и тепловых счётчиков.

В целях сокращения потерь тепла выполнять тепловую изоляцию трубопроводов, там, где она отсутствует или пришла в негодность, применяя современные высокоэффективные материалы.

Запланирована замена теплотрассы на ПВХ в двухтрубном измерении:

- диаметр 219 мм, длина – 1200 м;

- диаметр 76 мм, длина – 500 м;

- диаметр 50 мм, длина – 1000 м.

Сёла Александровка,  Карповка, посёлки Подлесный и Сосновский.

Во всех  перечисленных населенных пунктах централизованное теплоснабжение отсутствует. Каждый потребитель имеет  собственный источник –это индивидуальные бытовые  котлы или отопительные печи.

## 4.4. Газоснабжение

Природный газ на территории Самарской области практически не добывается (302 млн куб.м в 2005 году). 96% потребляемого газа поступает из-за пределов области (22831 млн куб.м. в 2005 году). Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводится до (шкафных) газораспределительных пунктов (Ш)ГРП высокого давления, обслуживающих один или несколько близлежащих населённых пунктов. Там давление понижается и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потребителей.

Газораспределение на территории Кинельского района от магистральных АГРС до потребителей, осуществляют ОАО «Средневолжская газовая компания».

Уровень газификации района в настоящее время составляет 81%.

Протяженность сетей газопровода составляет 25,1 км.

Таблица № 22 - Данные о газоснабжении  села Малая Малышевка.

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки (ГРС, АГРС): - местоположение с указанием на общей схеме газоснабжения - исходное давление | АГРС с. Малая Малышевка, ул. Лесная ( у СТФ СПК «Малышевский») Низкое |
| ГРП населенного пункта: - расход, м³/час - тип регулятора | с. Малая Малышевка - 3 ед. – ул. Школьная, 4 (рядом) ул. Заводская , 18 (рядом) ул. Бакунина, 12 (рядом) РДУК; РДБК |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Схемы сетей с указанием диаметров и длин участков - Давление - Материал труб | 30 км Низкое Сталь |
| Основные сети: - Сущ. частная застройка с указанием установленных приборов - Сущ. секционная застройка, наличие или отсутствие горячей воды | Отсутствует |

Наружные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.

На 2009 год планируется замена оборудования в двух ГРП и замена двух шкафных ГРП.

## 4.5. Электроснабжение

Источниками электроэнергии на территории области являются ОАО «Жигулевская ГЭС», восемь тепловых электрических станций (ТЭЦ).

Установленная суммарная энергетическая мощность ТЭЦ составляет около 3500 МВт. Их основным источником энергии является природный газ. 	Электроэнергия, вырабатываемая Жигулевской ГЭС, передается по четырем высоковольтным линиям элекропередачи (ЛЭП) напряжением 500 кВ, проходящим по территории Самарской области: по двум из них – в Объединенную энергетическую систему (ОЭС) Центра, по двум другим – в ОЭС Урала и Средней Волги. Распределительная сеть ЛЭП напряжением 220 и 110 кВ доводит энергию от источников электроснабжения (ГЭС, ТЭЦ) и объектов сети 500 кВ до электроподстанций (ПС).

На ПС напряжение понижается и разводится ЛЭП и кабельными линиями напряжением 10 и 35 кВ до ПС и распределительных подстанций (РП) с более низким напряжением и в конечном итоге до потребителей.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- промышленный комплекс;

- ЖКХ и население;

- собственное потребление энергосектора;

- отрасли строительства, транспорта и сельского хозяйства.

Все населенные пункты сельского поселения Малая Малышевка обеспечены централизованным электроснабжением.

Таблица № 23 - Данные об электроснабжении  села Малая Малышевка.

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: Местоположение - количество трансформаторных подстанций, - количество и мощность трансформаторов | 19шт. по селу 9шт. на производстве |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6 – 10 кВ: - кабельные, сечением… - воздушные, сечением… | 25-35 мм² |

Таблица 24 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в сельском поселении Малая Малышевка.

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. |  | Место расположения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обслуживаемые ССК центральной котельной |  |  |  |  |  |
| 1 | ТМ-250, в/в ввод, н/в щит |  | С. Малая Малышевка, ул. Молодежная, 17 (котельная) |  |  |
| 2 | ТП ул. Молодежная ТМ-400, в/в ввод, н/в щит |  | С. Малая Малышевка, ул. Молодежная, 12-э; (детсад) |  |  |
| 3 | ТП ул. Молодежная, ТМ-250, в/в ввод, н/в щит |  | С. Малая Малышевка, ул. Молодежная,21-э (клуб) |  |  |
| 4 | ТП ул. ком. Бакулина ТМ-160, в/в ввод, н/в щит 5 |  | С. Малая Малышевка, ул. комиссара Бакулина , 13-э |  |  |
| 5 | В Л-0,4 кВ протяженность 2000 м, 58 опор |  | с. Малая Малышевка, ул. Молодежная |  |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ, протяженность 1000 м, 29 опор |  | С. Малая Малышевка, ул. комиссара Бакулина, 15 |  |  |
| 7 | ВЛ- 0,4 кВ, протяженность 400 м, 11 опор |  | ул. Молодежная, 22, к зданию школы |  |  |
| 8 | ВЛ- 0,4 кВ, протяженность 350 м, 10 опор |  | С. Малая Малышевка, ул. Школьная, к жилым домам |  |  |
| 9 | ВЛ- 0,4 кВ, протяженность 2500 м, 72 опоры |  | С. Малая Малышевка, ул. Полевая, к жилым домам |  |  |
| 10 | ВЛ- 0,4 кВ, протяженность 2000 м, 58 опор |  | С.Малая Малышевка, ул. Полевая, к жилым домам |  |  |
| 11 | ВЛ- 0,4 кВ, протяженность 2500 м, 72 опоры |  | С. Малая Малышевка, ул. Заводская, к жилым домам |  |  |
| обслуживаемые ВЭС |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Чапаевская |  |  | ММ 215/60 |  |
| 2. |  |  |  | ММ 208/100 |  |
| 3. | ул. Первомайская |  |  | ММ 205/100 |  |
| 4. | ул. Лесная, ул. Луговая |  |  | ММ 209/60 |  |
| 5. | ул. Советская |  |  | ММ 207/100 |  |
| 6. |  |  |  | ММ 209/100 |  |
| 7. | ул. Школьная |  |  | ММ 702/160 |  |
| 8. |  |  |  | ММ 703/100 |  |
| 9. |  |  |  | ММ 705/100 |  |
| 10. |  |  |  | ММ /100 |  |
| 11. | ул. Молодежная, 22 (школа) |  |  | ММ / |  |
| 12. | с. Александрова |  |  | ММ 707/250 |  |
| 13. | пос. Сосновский |  |  |  |  |
| 14. | пос. Подлесный |  |  |  |  |
| на производстве: |  |  |  |  |  |
| 1 | лесничество |  |  | ТМ-40 |  |
| 2 | электроподстанция (мисюрина) |  |  | ТМ 110/10 |  |
| 3 | СПК «Малышевский» - автогараж |  |  | ТМ |  |
| 4 | - МТФ № 1 |  |  | 2 ед (1-недейств) |  |
| 5 | - МТФ № 2 |  |  | 1 (недейств) |  |
| 6 | - СТФ |  |  | 1 (недейств) |  |
| 7 | - зерноток |  |  | 1 (недейств) |  |
| 8 | - машдвор |  |  | 1 |  |
| в ведении Рос. ж. дорог |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Александровка (у станции ж.д.) |  | - |  |
| 2 |  | с. Александровка (у дома Морозова) |  |  |  |

## 4.6. Телефонизация

При осуществлении функционального зонирования территорий муниципальных образований Самарской области органам местного самоуправления следует учитывать необходимость создания благоприятных условий для развития информационных технологий и связи.

На территории Самарской области Самарским филиалом ОАО «ВолгаТелеком» планируются на период до 2020 года развитие внутризоновой связи области, строительство волоконно-оптических линий связи и создание на их базе корпоративных сетей, коммутируемых и управляемых пользователями.

В современных условиях связь является одной из перспективных, быстроразвивающихся базовых инфраструктурных отраслей, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста.

Самарская область отличается высоким уровнем и динамичностью развития телекоммуникаций и связи. Сохранение высокого уровня темпов роста отрасли в Самарской области связано с развитием новых высокотехнологичных услуг связи, высоким уровнем развития и проникновения Интернета, а также с развитием внутризоновых городских и сельских цифровых сетей местной телефонной связи, увеличением емкости телефонной сети за счет замены устаревшего оборудования на современное цифровое, ростом числа абонентов мобильной и местной телефонной связи.

На территории муниципального района Кинельский работает 1 предприятие (операторы), оказывающие услуги телефонной стационарной связи, 16 телефонных станций местной телефонной сети (АТС). Общая монтированная емкость всех АТС составляет 2112 номеров.

Район обеспечен оптико-волоконными линиями высокоскоростного приема-передачи информации на внутризоновом уровне (ОАО «Волга-Телеком»). Все населенные пункты района имеют коммутируемый доступ в Интернет.

В 2008 году завершилась реализация  внедрения универсальной услуги связи с использованием таксофонов, в рамках которого в населенных пунктах района в 2006-2008 годах было установлено 58 таксофонов. Таким образом, телефонизация  Кинельского района считается 100%-ой.

В 2008-2009 годах в отделениях федеральной почтовой связи сельских поселений района Алакаевка, Бобровка, Малая Малышевка, Кинельский, Комсомольский, Малая Малышвка, Чубовка созданы пункты коллективного доступа к сети Интернет. В 2008 году  смонтированы и установлены узлы доступа к сети Интернет по технологии  ADSL в  сельских поселениях Малая Малышевка,  Домашка,  Кинельский, Комсомольский.

Телефонную связь в сельском поселении Малая Малышевка обеспечивает АТС.

Таблица № 25 - Данные о телефонной связи с. Малая Малышевка.

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| АТС - местоположение - емкость | С. Малая Малышевка, ул. Молодёжная, 23 150 номеров |
| Наличие распределительных телефонных шкафов | отсутствуют |

# 5. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах сельского поселения Малая Малышевка выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

## 5.1. Зоны особоохраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особоохраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоёмов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности.

### 5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия.

Историко-культурное наследие муниципального района Кинельский состоит в основном из памятников истории и культуры, сосредоточенных в сёлах Сколково, Красносамарское, Бобровка, Малая Малышевка, Богдановка, Покровка, Алакаевка, Бузаевка, Домашка, Павловка, Парфёновка и ж.-д. ст. Тургеневка.

Таблица № 27 - Сводный список выявленных объектов культурного наследия сельского поселения Малая Малышевка согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г. №188-р.

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия сельского поселения Малая Малышевка |  |  |  |
| 1 | Религиозный центр села (комплекс) | 1836 г., расширилась в 1884 г. | c. Малая Малышевка |
| 2 | Крестьянская и купеческая застройка (комплекс) | --- |  |

На территории муниципального района Кинельский имеются  памятники археологии.

Таблица № 28 - Памятники археологии на территории сельского поселения Малая Малышевка.

| Наименование | Типология | Местонахождение объекта (адрес) | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |  |  |  |  |  |
| Малая МалышевкаI | кург. мог. | с. Малая Малышевка | Зап. окраина | не определ. | 0.00 |

### 5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий.

Согласно статье 2 «Категории и виды особоохраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами на момент разработки генерального плана различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учетом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который  предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах. Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995  года №33-ФЗ.  Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют территориальные органы власти.

На территории сельского поселения Малая Малышевка имеется Комплексный памятник природы регионального значения Красноармейский сосняк.

Нормативной основой функционирования ООПТ является Решение президиума исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 19.04.1983 № 6 «Об отнесении природных объектов области к государственным памятникам природы».

Дата создания - 19.04.1983 г.

Географическое положение ООПТ -  расположен в границах муниципального района Кинельский Самарской области: Русская равнина, лесостепная зона, Высокое Заволжье, 5 км восточнее с.Малая Малышевка.

Вся территория является малонарушенной.

Растительность. Лесная посадка девяностолетнего возраста на песчаной гриве. Видовой состав подлеска и травяного яруса сильно обеднен, в последнем много сорных рудералов (чистотел, крапива). Состояние деревьев хорошее

В луговой растительности доминируют фитоценозы лисохвостово-разнотравной ассоциации. Окружающий лес представляет собой сочетание сосняков, естественных осиновых и березовых колков, липовых и чернокленовых дубняков с почвенным засолением и разнотравно-типчаково-ковыльных песчаных степей. Наряду с типичными для нашей области видами растений и животных в нем многочисленны представители широколиственных, смешанных и даже хвойных лесов.

Флора. Виды растений, занесенные в Красную книгу Самарской области: прострел раскрытый, желтоцвет волжский, лазурник трехлопастной, любка двулистная.

Фауна. Среди обитающих здесь животных отмечены лоси, барсуки, кабаны, косули, бобры, куницы и т.д. Из насекомых, занесенных в Красную книгу Самарской области, на территории памятника отмечены: дыбка степная, пчела плотник обыкновенная, ксилокопа карликовая, стрекоза красотка-девушка, пинтэус красноватый, кокцидула скутеллата, красотел пахучий, красотел черный, локальная популяция нарывника, шпанки ошейниковой, жука-блестянки, таликры огненной.

Памятник имеет научное, учебное, эстетическое и оздоровительное значения.

## 5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Для территории сельского поселения Малая Малышевка - это санитарно-защитные зоны предприятий промышленного и агропромышленного комплексов, кладбищ, ЛЭП, автомобильных  и железной дорог, магистральных трубопроводов различного назначения, объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов, объектов размещения и утилизации биологических отходов, канализационных очистных сооружений, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки предприятия, с учетом перспективы его расширения и развития и жилой застройкой. СЗЗ предназначена для:

- обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;

- организации дополнительных озелененных площадей с целью  усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

По  своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации  объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для с/х производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами и иметь положительное заключение  учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

Объекты агропромышленного комплекса, фермы

На территории муниципального района Кинельский (сельского поселения Малая Малышевка в том числе) имеются объекты агропромышленного комплекса.

Таблица № 29 - Ориентировочные радиусы СЗЗ объектов агропромышленного комплекса

| Наименование хозяйства | Направление деятельности | Животновод-ческие помещения, поголовье | Класс опасности предприя-тия | Ориен-тиро-вочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СПК «Малышевское», с. Малая Малышевка | КРС | 18 (по 200 скотомест) | - | - |
| КХ «Ростовское», с. Александровка | КРС | 1 (200 скотомест) | - | - |

На перспективу запланирована  реконструкция и техническое перевооружение следующих объектов:

Таблица № 30 - Ориентировочные радиусы СЗЗ планируемых объектов

| № п/п | Наименование хозяйства | Направление деятельности | Поголо-вье | Класс опасности предприятия | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Малышевское», с. Малая Малышевка | СТФ | 1500 | lll | 300 |
| 2 | СПК «Малышевское», с. Малая Малышевка | КРС | 200 | lll | 300 |

Таблица № 31 - Ориентировочные радиусы СЗЗ   планируемых объектов

| Предприятие | Класс опасности предприятия | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Строительство пекарни в с. Малая Малышевка | V | 50 |

Магистральные трубопроводы, пункты слива-налива нефти и газа

В границах проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. В юго-западной части м.р.Кинельский расположена ЛПДС «Самара» (пункт слива и налива нефти ЗАО «Самара-Нафта») ориентировочный радиус объекта составляет 500 м.

Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазового комплекса производится в соответствии с порядком, установленным постановлением ГОСгортехнадзора России от 02.06.99г. №33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Кладбища

На территории сельского поселения Малая Малышевка м.р.Кинельский расположены кладбища. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны от сельских кладбищ составляет 50 м.

Автомобильный  и железнодорожный транспорт

По территории района проходят три автодороги общего пользования регионального значения:

- “Самара-Бугуруслан” (Р-225) II категории по направлению запад-восток;

- «Кинель-Богатое-Борское» в юго-западном направлении;

- «Обводная г.Самары» по направлению север-юг.

Согласно  СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и  III категории до застройки необходимо  принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ.  Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м, до садоводческих товариществ – 25 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Железнодорожный транспорт на территории муниципального района Кинельский  представлен    тремя федеральными  железными магистралями:

- Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск магистрального типа (электрофицированная, двухпутная);

- Кинель-Безенчук – обходная (электофицированная, двухпутная);

- Оренбург-Кинель магистрального типа  (неэлектрофицированная, двухпутная).

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилая застройка должна быть отделена от железной дороги санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Канализационные очистные сооружения

Действующие КОС на территории м.р.Кинельский расположены в с. Алакаевка, с. Чубовка, с. Бузаевка.  Способы очистки сточных вод (СВ) -  механический и биологический. Все действующие КОС нуждаются в реконструкции с увеличением мощности и стадий очистки СВ. Ориентировочные радиусы объектов составляют 300 м.

Объекты размещения твёрдых бытовых и промышленных отходов

Твёрдые бытовые (ТБО) и промышленные отходы (ПО) II,III  и IV классов опасности м.р. Кинельский размещаются на полигоне ТБО и промотходов г. Кинель

Также у населённых пунктов  Привет и Малая Малышевка располагаются асфальтированные площадки для временного хранения твердых бытовых отходов.

На территории полигона ТБО предусмотрены:

- отдельная площадка временного хранения отходов III класса опасности, а именно: изношенных автопокрышек, камер и РТИ (1000 т/год);

- площадка захоронения тары из-под ЛКМ (на 30 т) и автомобильных фильтров (на 20 т), относящихся ко II классу опасности;

Объекты захоронения биологических отходов

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г.  ориентировочный радиус СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

## 5.3. Охранные зоны.

Для проектируемой территории это охранные зоны магистральных  трубопроводов, распределительных газопроводов, линий связи, линий электропередач.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов согласно требованиям СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы» актуализированная редакция СНиП 42-01-2002,  расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 6,10, 35, 110, 220, 500 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35кВ-15м;

- 110кВ-20м;

- 220кВ-25м;

- 500кВ-30м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

## 5.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статье 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев протяженностью более  пятидесяти  километров от истока до устья устанавливается в размере двухсот метров.

Ширина водоохраной зоны рек протяженностью от десяти до пятидесяти км устанавливается в размере ста метров.

Для рек, протяженностью до 10 км ширина водоохраной зоны устанавливается в размере 50 м

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

Поскольку в населённых пунктах Кинельского района преобладают индивидуальные домовладения, не оборудованные централизованной канализацией хозяйственно-бытовых сточных вод, участки жилой застройки в пределах водоохранных зон рек, прудов и озёр рассматриваются как источники загрязнения почв, подземных и поверхностных вод за счёт просачивания фильтрата от надворных уборных, выгребных ям и стихийных свалок ТБО.

## 5.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, в первом поясе ЗСО подземных и поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

- Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов ГСМ, складов  ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах Кинельского района используются недостаточно защищённые подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчётов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Отсутствие учёта требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО источников водоснабжения, санитарно-защитной полосы водоводов а также невнимание к условиям природной защищённости подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

## 5.6. Зоны залегания полезных ископаемых.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 18.07.2011).

Основными требованиями к использованию и охране недр являются:

предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;

соблюдение установленного порядка использования площадей залегания полезных ископаемых в иных целях.

Это тем более актуально, что имеющиеся на территории сельского поселения Малая Малышевка нефтяные месторождения, месторожденгия полезных ископаемых осадочного происхождения и месторождения пресных подземных вод, как правило, приурочены к областям распространения незащищенных или слабо защищенных от загрязнения с поверхности подземных вод.

Требования к проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов пользования недрами установлены «Правилами охраны недр», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 06.06.2003 № 71 (ред. от 30.06.2009). В соответствии с которыми при пользовании недрами обеспечиваются безопасность для жизни и здоровья населения, охрана зданий и сооружений, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, животного мира у других объектов окружающей среды.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

## 5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий и  мероприятий по инженерной подготовке.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов (затопление и подтопление паводковыми водами, эрозионные процессы).

Горизонталь затопления паводком на территории м.р.Кинельский  проходит по отметке 40м БС.

Защиту застраиваемых территорий от затопления паводковыми водами следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Согласно СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы. Соответственно строительство зданий и сооружений должно выполняться выше горизонтали затопления 1 % паводком.

Потенциальная опасность подтопления техногенного характера, существует на территориях нефтедобывающего производства, поскольку данному процессу сопутствует технологическая закачка пластовых вод в продуктивные горизонты.

Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории муниципального района Кинельский являются коридоры прохождения трубопроводов, а также территории нефтяных скважин.

Транспортировка взрывопожароопасных продуктов трубопроводным транспортом может сопровождаться загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, во время выполнения сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление, следовательно, наносится вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почво-грунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов.

Основной причиной аварийных ситуаций на нефте-, газо- и продуктопроводах являются несанкционированные врезки в МТС (магистральные  трубопроводные системы), коррозия, заводской брак и др. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и  железнодорожными магистралями.

К территориям, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: АЗС И АГЗС; склады хранения нефти, нефтепродуктов, газа и др. взрывоопасных веществ; предприятия сушки и хранения зерна/муки; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер, рефрижераторов  т.п.

## 5.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Полоса отвода автомобильных дорог. Согласно  письму Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области в соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 08.11.2007г. № 257-ФЗ, проектом «Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги: для автомобильной дороги V категории – 25 м; IV и III – 50 м; II и I -75 м.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных вышеозначенным ФЗ, запрещаются:

выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автодорог. Населённые пункты сельского поселения Малая Малышевка расположены либо вблизи, либо непосредственно на автодороге «Самара - Бугуруслан».

Уровень неблагоприятного воздействия автодороги определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчёт зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учётом интенсивности транспортного потока.

Зона акустического дискомфорта от автодороги. При движении автомашин образуется акустическое (шумовое) загрязнение придорожных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения  55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток.

Полоса отвода железной дороги. Согласно Федеральному закону «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 24 декабря 2002г.  полоса отвода железных дорог (полоса отвода) – это земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

# 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МАЛАЯ МАЛЫШЕВКА.

В результате изучения демографических явлений, происходящих в населённых пунктах муниципального района Кинельский и в сельском поселении Малая Малышевка, построен сценарий возможного развития демографической ситуации.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Малая Малышевка

м.р. Кинельский по погодовому балансу.

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учётом тенденций 2002-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Малая Малышевка м.р. Кинельский на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Среднегодовой прирост населения составляет около 44 человек. Численность населения с.п. Малая Малышевка к 2030 г. возрастёт до 3390 человек.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Малая Малышевка м.р. Кинельский с учётом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Малая Малышевка рассчитан с учётом территориальных резервов в пределах сельского поселения, которые могут быть использованы под  жилищное строительство.

На резервных территориях в с.п. Малая Малышевка можно разместить 2264 участка под индивидуальное жилищное строительство, на участках, отведённых под жилищное строительство, при полном их освоении, будут проживать ориентировочно 7923 человека.

В целом численность населения с.п. Малая Малышевка к 2030 г. увеличится до 10469 человек.

Таблица № 32 - Прогноз возрастной структуры населения с.п. Малая Малышевка с учётом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего на расчётный срок, чел. | Из них на резервных территориях | Из них для расчёта (70% на р/т) | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Численность населения | 10469 | 7923 | 8092 |  |
|  | село Малая Малышевка | 7776 | 5535 | 6115 |  |
|  | село Александровка | 2255 | 2039 | 1643 |  |
|  | Посёлок Сосновский | 51 | --- | 51 |  |
|  | Посёлок Подлесный | 241 | 206 | 179 |  |
|  | Село Карповка | 146 | 143 | 103 |  |
| II | Дети, в т.ч. в возрасте: | 1440 | 1089 | 1113 | 13,75 |
|  | до 6 лет | 576 | 436 | 445 | 5,5 |
|  | от 7 до 15 | 712 | 539 | 550 | 6,8 |
|  | от 16 до 17 лет | 152 | 115 | 117 | 1,45 |
| III | Население трудоспособного возраста | 6237 | 4720 | 4821 | 59,58 |
| IV | Население старше трудоспособного возраста | 2792 | 2113 | 2158 | 26,67 |

Этот вариант принят в качестве основного.

# 7. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ МАЛЫШЕВКА.

## 7.1. Архитектурно-планировочное решение

Генеральный план сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная задача территориального  развития  сельского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека.

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка в своих административных границах сдерживается рядом территориальных факторов:

- размещением промышленных, сельскохозяйственных предприятий, скотомогильников с нарушениями действующих нормативных и регламентирующих документов;

- недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур.

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными и районными целевыми программами,  предложения и пожелания ответственных представителей сельского поселения Малая Малышевка

## 7.2. Развитие жилой зоны

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Кинельский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 27 м² на человека, к  2030 г. – 30 м² на человека.

Решением Собрания Представителей муниципального района Кинельский Самарской области  от 02.08. 2007 г. приняты предельные нормы земельных участков в черте населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка и составляют 5-20 соток.

При расчете развития жилой зоны приняты участки S = 0,15 га.

При расчёте населения принят средний состав семьи - 3,5 чел.

Генеральным планом предусматривается строительство нового жилья на свободных территориях в существующих границах населённых пунктов и освоение новых площадок под жилую застройку. Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Таблица № 33 – Резервные площадки под новую  жилую застройку в сельском поселении Малая Малышевка.

| № площадки | Местоположение площадки | Площадь новых территорий под застройку, га | Количество проектируемых участков | Ориентировочная численность населения, чел. | Ориентировочная площадь жилого фонда, тыс. кв. м | Основание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Малая Малышевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | В северо-восточной части, за границей села | 100,46 | 535 | 1872 | 80,25 | предложения муниципальных образований | Изменить границы села |
| 7 | В западной части села | 35,69 | 243 | 850 | 36,45 |  |  |
| 7.1 | В западной части, за границей села | 118,48 | 789 | 2761 | 118,35 |  |  |
| 7.2 | В северо-западной части села, между ул. Школьная и ул. Молодёжная | 2,39 | 15 | 52 | 2,25 |  | --- |
| Итого: |  | 257,02 | 1582 | 5535 | 237,3 |  |  |
| Посёлок Подлесный |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | В юго-восточной части, за границей посёлка | 8,89 | 59 | 206 | 8,85 | предложения муниципальных образований | Изменить границы посёлка |
| Село Александровка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | За границей села | 63,27 | 337 | 1179 | 50,55 | предложения муниципальных образований | Изменить границы села |
| 4 | В южной части, за границей села | 46,11 | 245 | 860 | 36,75 |  |  |
| Итого: |  | 109,38 | 582 | 2039 | 87,3 |  |  |
| Село Карповка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В северной части села | 7,4 | 41 | 143 | 6,15 | предложения муниципальных образований | --- |
| Всего по сельскому поселению Малая Малышевка |  | 382,69 | 2264 | 7923 | 339,6 |  |  |

## 7.3. Развитие общественно-деловой зоны

Развитие территорий общественного назначения  намечается по двум направлениям: предлагаются территории под размещение значимых объектов общепоселкового уровня и определяются направления развития общественных зон в новой застройке в отдельных населённых пунктах.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и бытового обслуживания

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населённого пункта;

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие виды учреждений: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчёта потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области».

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

Определение ёмкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупнённо, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий села. Необходимо отметить, что ранее созданная в поселении система культурно-бытового назначения по своим количественным показателям отвечает современным требованиям, более того по ряду показателей имеются свободные мощности. Поэтому основной задачей поселений является сохранение и модернизация систем с доведением их до современных требований и по качеству. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их фактическое использование будет уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

С учётом того, что значительная часть домов, построенных на вновь осваиваемых территориях населённых пунктов  будет использована как вторичное жилище горожан, расчёт выполнен исходя из 70% обеспеченности.

Таблица № 34 - Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового

обслуживания населения сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский

(на 8092 чел. )

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Нормативная обеспеченность (в расчёте на 1тыс. человек) | Требуется по расчёту | Фактическая обеспеченность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста | 310 | 140 | - с. Малая Малышевка – 235 мест (140), - с. Александровка – 75 мест |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет, 75% детей от 16 до 17 лет | 640 | 450 | - с. Малая Малышевка – 480 уч-ся (450); - с. Александровка – 160 уч-ся |
| 3 | Учреждения здравоохранения | объект | 1 объект на населённый пункт с населением≥100 чел. | --- | 3 | по заданию на проектирование |
| 4 | Физкультурно-спортивные сооружения, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | объект | не менее 1 объекта на населённый пункт с населением≥100 чел. | 5 | --- | - с. Малая Малышевка – 4; - с. Александровка – 1 |
|  | физкультурно-спортивные сооружения (территория) | га | 0,7-0,9 | S≥5,7 | --- | - с. Малая Малышевка – S≥4,3; - с. Александровка – S≥1,4 |
|  | спортивные залы | м² площади пола | 80 | S≥650 | 486 | - с. Малая Малышевка – S≥490 (486); - с. Александровка – S≥160 |
|  | бассейны | м² зеркала воды | 25 | S≥200 | --- | - с. Малая Малышевка (25х9) |
| 5 | Учреждения культуры и искусства, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | клубы | посетитель-ское место | 160 | 1295 | 300 | - с. Малая Малышевка – 980 (300); - с. Александровка – 300 |
|  | помещения для досуга и любительской деятельности | м² площади пола на 1 тыс. чел. | 60 | S≥487 | --- | - с. Малая Малышевка – 367; - с. Александровка – 120 |
| 6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | магазины продовольственных товаров | м² торг. площади на 1 тыс. чел. | 103 | 2735 | 387 | - с. Малая Малышевка –2067 (353); - с. Александровка – 555 (34); - п. Подлесный – 61; - с. Карповка – 35; - п. Сосновский – 17 |
|  | магазины непродовольственных товаров | м² торг. площади на 1 тыс. чел. | 235 |  |  |  |
|  | предприятия питания | мест | 40 | 325 | 170 м² | - с. Малая Малышевка – 245 (10); - с. Александровка – 80 |
|  | предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 73 | --- | - с. Малая Малышевка – 55; - с. Александровка – 37 |
|  | прачечные | кг белья в смену | 60 | 485,5 | --- | - с. Малая Малышевка – 367; - с. Александровка – 118,5 |
|  | химчистки | кг вещей в смену | 2,5 | 20,2 | --- | - с. Малая Малышевка |
|  | бани | место | 7 | 57 | --- | - с. Малая Малышевка – 43; - с. Александровка – 14 |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | мест | одно место на 1 тыс. чел. | 8 | --- | - с. Малая Малышевка |
|  | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,16 га | S≥1,3 | 9,122* | 10,622* |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения - отделения и филиалы сберегательного банка России | окно | 1 операционное место (окно) на 1 – 2 тыс. чел. | 5 | 1 | - с. Малая Малышевка – 4; - с. Александровка – 1 |

Проектные предложения в сфере соцкультбыта на территории                       сельского поселения Малая Малышевка.

В проектных предложениях учтены мероприятия, предусмотренные федеральными, региональными целевыми программами и предложения администрации сельского поселения Малая Малышевка.

Схемой программных мероприятий целевой комплексной программы социально-экономического развития муниципального района Кинельский Самарской области на 2008-2012 годы и проектом генерального плана в границах сельского поселения Малая Малышевка предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия в сфере образования

Строительство (в срок до 2025 г.):

- образовательного комплекса «Школа-детский сад» в с. Александровка на площадке № 4 (S участка = 1,1 га) в составе:

  - детский сад на 75 мест;

  - общеобразовательное учреждение на 160 учащихся

Реконструкция (в срок до 2020 г.):

- общеобразовательной школы на 450 мест по ул. Молодёжная, 22 в         с. Малая Малышевка с увеличением ёмкости до 480 учащихся; S участка = 2,4 га;

- детского сада «Солнышко»  на 140 мест по ул. Молодёжная, 19 с увеличением ёмкости до 235 мест; S участка = 0,9 га

Мероприятия в сфере развития здравоохранения

Строительство:

- здания фельдшерско-акушерского пункта с аптекой в селе Александровка по ул. Александрова S уч. = 0,2 га (в срок до 2015 г.);

- аптеки (S уч. = 0,2 га, S торг. = 30 м²) в селе Малая Малышевка (общественно-деловая зона на площадке № 7) (в срок до 2030 г.);

Реконструкция (в срок до 2015 г.):

- здания МУЗ Кинельская ЦРБ, поликлиническое отделение, в с. Малая Малышевка по ул. Школьная, 4

Мероприятия в сфере развития культуры

Строительство (в срок до 2030 г.):

- досугового центра в с. Малая Малышевка на 680 посетительских мест с помещениями для досуга и любительской деятельности (S  ≥ 367 м²) на площадке № 7, S зд. = 700  м², S уч. = 0,3 га;

- досугового центра в с. Александровка на 300 посетительских мест с помещениями для досуга и любительской деятельности (S  ≥ 120 м²) на площадке № 3 по ул. Александрова, S зд. = 400  м², S уч. = 0,15 га

Реконструкция (в срок до 2015 г.):

- дома культуры (библиотеки в том числе) в с. Малая Малышевка по              ул. Молодёжная, 21 с увеличением ёмкости для размещения предприятия питания на  65 мест (S = 300  м²).

Мероприятия в сфере отдыха и спорта

Строительство

- физкультурно-оздоровительного комплекса (в срок до 2030 г.) в селе Малая Малышевка по ул. Молодёжная (общественно-деловая зона), S зд. = 1500  м², S уч. = 0,4 га в составе:

  - спортзал для игровых видов спорта S  ≥ 500 м² (18х30);

  - бассейн, S зеркала воды ≥ 235 м² (25х9);

- физкультурно-оздоровительного комплекса (спортзал S  ≥ 160 м² (18х9) в пос.Подлесный (в срок до 2030 г.) на площадке № 5 (рекреационная зона); S зд. = 500  м², S уч. = 0,9 га,

- 9 крытых объектов спортивного назначения (тренажёрный зал, сауна) со спортивными плоскостными (ОФП, теннис, баскетбол)/детскими (игровой комплекс) площадками, S уч. = 0,45 га в с. Малая Малышевка: по ул.ул. Первомайская, Чапаевская, Советская, Школьная (в срок до 2020 г.), на площадках №№ 7; 7.1 (2 шт.); 6 (2 шт.) (в срок до 2030 г.);

- объекта спортивного назначения (тренажёрный зал, сауна) со спортивными плоскостными (ОФП, теннис, баскетбол)/детскими (игровой комплекс) площадками, S уч. = 0,25 га в с. Александровка (в срок до 2020 г.);

- объекта спортивного назначения (тренажёрный зал, сауна) со спортивными плоскостными (ОФП, теннис, баскетбол)/детскими (игровой комплекс) площадками, S уч. = 0,25 га в п. Карповка (в срок до 2020 г.);

Мероприятия в сфере развития торговли, питания  и бытового обслуживания

Строительство:

- торгового центра Sторг.= 700 м²,  S уч.= 0,3 га в с. Малая Малышевка (в срок до 2020 г.);

- 5 магазинов ТПС Sторг.= 50 м² в с. Малая Малышевка на  площадке      № 7.1 (в срок до 2030 г.);

- магазина продовольственных товаров Sторг.= 100 м²,  S уч.= 0,1 га в с. Малая Малышевка на площадке  № 6 (в срок до 2030 г.);

- магазина непродовольственных товаров площадью 200 м² S уч.= 0,1 га в с. Малая Малышевка на площадке  № 6 (в срок до 2030 г.);

- торгового центра (с отделением сберегательного банка России на 1 операционное окно) Sторг.= 540 м²,  S уч.= 0,2 га в с. Александровка на  площадке  № 4 (в срок до 2030 г.);

- магазина ТПС Sторг.= 60 м² в п. Подлесный на  площадке  № 5 (в срок до 2030 г.);

- магазина ТПС Sторг.= 35 м² в с. Карповка на  площадке  № 1 (в срок до 2030 г.);

- предприятия питания на 50 посадочных мест (S=250 м²)  в с. Малая Малышевка, S уч.= 0,2 га (площадка № 6);

- предприятия питания на 50 посадочных мест (S=250 м²)  в составе торгового центра в с. Александровка на площадке № 4;

- предприятия питания (встроенно-пристроенное) в здание администрации в с. Малая Малышевка на 30 посадочных мест (S=160 м²);

- предприятия питания встроенно-пристроенного в здание дома культуры в с. Малая Малышевка на 65 посадочных мест (S=270 м²);

- предприятия питания в составе КДЦ в с. Малая Малышевка на 100 посадочных мест (S=400 м²).

Мероприятия в сфере административных учреждений

Реконструкция (в срок до 2030 г.):

- здания администрации в с. Малая Малышевка по ул. Молодёжная, 23     с увеличением ёмкости для размещения гостиницы на 8 мест и предприятия питания на 30 посадочных мест.

Мероприятия в сфере культурно-бытового обслуживания

Строительство (в срок до 2030 г.):

- Дома быта на 55 рабочих мест в с. Малая Малышевка на площадке № 7 S = 1000 м², S уч.= 0,2 га мощностью:

  - прачечная – 367 кг белья в смену,

  - химчистка – 20,2 кг вещей в смену,

- Дома быта на 37 рабочих мест по ул. Александрова в с. Александровка  S = 750 м², S уч.= 0,1 га мощностью:

  - прачечная – 118,5 кг белья в смену;

  - баня на 14 мест

Строительство (в срок до 2020 г.):

- общественной бани на 43 места по ул. Молодёжная в с. Малая Малышевка

Мероприятия в кредитно-финансовой сфере

Реконструкция (в срок до 2030 г.):

- филиала сберегательного банка России в с. Малая Малышевка по            ул. Молодёжная, 3 с увеличением ёмкости с 1 до 4 рабочих мест (окон).

Мероприятия по линии МЧС

Строительство (в срок до 2020 г.):

- Пожарного депо, в том числе гаража на 2 автомашины в с. Малая Малышевка S уч.= 0,8 га.

## 7.4. Развитие зоны производственного использования.

Промышленную зону в сельском поселении Малая Малышевка планируется развивать на существующих площадках за счёт реконструкции и модернизации производства, с организацией  необходимых санитарно защитных разрывов:

- площадка № 2 площадью 8,4 га в южной части посёлка Карповка под размещение ОКС производственного и коммунально-складского назначения        (IV-V кл. опасности), СЗЗ=100 м;

- площадка № 9 площадью 1,648 га в центральной части села Малая Малышевка по ул. Молодёжная под размещение пожарного депо на 2 автомобиля.

## 7.5. Развитие зоны сельскохозяйственного использования.

В целях создания благоприятных условий для развития промышленного производства на территории сельского поселения Малая Малышевка, проектом генерального плана планируется создание двух участков зоны сельскохозяйственного использования:

- участок площадью 12 га, в восточной части за границей села Малая Малышевка - под размещение ОКС сельскохозяйственного назначения (III кл. опасности): планируется проведение реконструкции с увеличением мощности фермы КРС с 200 до 1200 голов;

- участок площадью 37,4 га, в северной части за границей села Малая Малышевка - под размещение ОКС сельскохозяйственного назначения (III кл. опасности): планируется проведение реконструкции с увеличением мощности СТФ с 1500 до 4000 голов;

## 7.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Проект генерального плана поселения для улучшения бытовых условий населения  предусматривает обеспечение всех населённых пунктов водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, газоснабжением и электроснабжением.

Инженерное оборудование территории сельского поселения Малая Малышевка включает в себя:

- Водоснабжение и водоотведение

- Теплоснабжение

- Газоснабжение

- Электроснабжение

- Связь

### 7.6.1. Водоснабжение и водоотведение

Согласно проекту генерального плана все новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить следующее:

Для бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой соответствующего качества необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- произвести замену изношенных трубопроводов водоснабжения на полиэтиленовые трубы;

- заменить вышедшие из строя водоразборные колонки и пожарные гидранты;

- выполнить внутренний водопровод в жилых домах там, где он отсутствует; -  установить приборы учета расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей застройке и вновь проектируемой;

- построить уличные сети водопровода на вновь проектируемых площадках, используя полиэтиленовые трубы и колодцы из современных конструкций;

- предусмотреть очистку воды до нормативных показателей

- решение вопросов пожарной безопасности населенных пунктов с учетом  требований нормативных документов, в том числе СП 8.13130. 2009

- определить необходимость в  увеличении производительности существующих скважин до требуемых значений.

- определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий.

- выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей  с сооружениями на них.

- установить приборы учета для всех потребителей.

- при проектировании и строительстве  дополнительных источников водоснабжения необходимо учесть развитие производственной  и коммунальной инфраструктуры.

Проектом генплана предусматриваются следующие мероприятии:

- Реконструкция водопровода в с. Малая Малышевка;

- Реконструкция, замена существующих сетей водопровода во всех населенных пунктах сельского поселения Малая Малышевка;

Для разрешения проблем, связанных с обеспечением населения водой и необходимостью снижения при этом расхода средств, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций, что позволит сократить потери воды при ее транспортировке на 40%, а финансовые затраты уменьшить на 30%;

- устройство систем раздельного водоснабжения при заборе воды из открытых источников;

- применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведет к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям на 25%.

- решение вопросов пожарной безопасности населенных пунктов с учетом  требований нормативных документов, в том числе СП 8.13130. 2009

При проектировании водозабора населенного пункта необходимо учесть  границы зон источника водоснабжения (трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничений).

Граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения от крайних водозаборных сооружений  на расстоянии от 30 до 50 м. Граница первого пояса зоны водопроводных  сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии от 15 до 30 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

При прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от диаметра.

Для определения границ зон трех поясов водозаборных сооружений  необходимо выполнение проекта ЗСО (зон санитарной охраны).

Перед проектированием водозабора:

- определить  увеличение производительности  водозаборов до требуемых значений;

- определить местоположение новых скважин (или водозабора) после проведения геологических изысканий;

- выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей  с сооружениями на них;

- установить приборы учета для всех потребителей;

- при проектировании водоснабжения необходимо учесть развитие производственной  и коммунальной инфраструктур.

Местоположение  дополнительных водозаборов на планах сельских поселений показано ориентировочно и требует дальнейших согласований с органами надзора.

Таблица № 35 - Расчётное водопотребление и водоотведение на сельское поселение Малая Малышевка  на расчетный срок.

| № п/п | Населенный пункт | Кол. жителей | Водоснабжение |  |  |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз.пит. м3/сут | м3/час мах. | Пожаро- тушение л/сек | Полив м3/сут | Протяженность сетей, км (сущ,) планир. рекон. | Хоз.быт. м3/сут | Протяженность сетей, км |
| 1 | С. Малая Малышевка | 2241 | 448 | 35 | 1х15 | 200 | (13,70-сущ.) 9,6-рекон. 3,1-план. | - | - |
|  | Площадка 6 | 1872 | 375 | 25 |  | 168 | 5,6 | 280 | 6,2 |
|  | Площадка 7 | 850 | 170 | 11 |  | 76 | 2,48 | 600 | 6.8 |
|  | Площадка 7.1 | 2761 | 552 | 33 |  | 248 | 7,4-план. |  | 2.9 |
|  | Площадка 7.2 | 52 | 10 | 0,6 |  | 4,6 | 0,325 |  | 0,7 |
| 2 | с. Карповка | 3 | 0,6 | 0,6 | 1х5 | 0,3 | - | - | - |
|  | Площадка 1 | 143 | 28 | 6 |  | 13 | 1,4 | - | - |
| 3 | С.Александровка | 216 | 43 | 7.5 | 1х10 | 19 | 2,0 | - | - |
|  | Площадка 3 | 1179 | 236 | 23 |  | 106 | 3.7 | 200 | 2.0 |
|  | Площадка 4 | 860 | 172 | 19 |  | 77 | 5,0 | 120 | 1,1 |
| 4 | п. Подлесный | 35 | 7 | 1,5 | 1х5 | 3 | 2.0 |  | - |
|  | Площадка 5 | 206 | 40 | 7 |  | 18,5 | 2,5 | 30 | 2,1 |
| 5 | П.Сосновский | 51 | 10 | - | - | 5 | - |  | - |

Все новое строительство в районе существующей застройки  подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Приведенные  расчетные данные могут не учитывать возможные производственные  расходы.

#### Система водоснабжения с. Малая Малышевка

По генеральному плану развития села Малая Малышевка планируется строительство водопроводных сетей и сооружений на территории села:

- водопровод на площадке № 6 протяжённостью ориентировочно 5,6 км;

- водопровод на площадке №  7 протяжённостью ориентировочно 2,48 км;

- водопровод на площадке  № 7.1 протяжённостью ориентировочно 7,4 км;

- водопровод на площадке № 7.2 протяжённостью ориентировочно 0,14 км;

- водопровод по ул. Советская протяжённостью ориентировочно 0,80 км;

- водопровод по ул. Чапаевская протяжённостью ориентировочно 0,95 км;

- водопровод по ул. Первомайская протяжённостью ориентировочно 1,35 км;

- две новых  скважины в центральной части села;

- КОС в южной части села.

#### Система водоснабжения с. Александровка

По генеральному плану развития села Александровка планируется строительство водопроводных сетей и сооружений на территории села:

- водопровод на площадке № 3 протяжённостью ориентировочно 3,7 км;

- водопровод на площадке № 4 протяжённостью ориентировочно 2,5 км;

- две новых  скважины южнее площадки № 4.

#### Система водоснабжения п. Подлесный

По генеральному плану развития посёлка Подлесный планируется строительство водопроводных сетей и сооружений на территории посёлка:

- водопровод на площадке № 5 протяжённостью ориентировочно 2,0 км;

- две новых  скважины южнее площадки № 5.

#### Система водоснабжения с. Карповка

По генеральному плану развития села Карповка планируется строительство водопроводных сетей и сооружений на территории села:

- водопровод на площадке № 1 протяжённостью ориентировочно 1,4 км;

- две новых  скважины восточнее площадки № 1

#### Система водоотведения с. Малая Малышевка

По генеральному плану развития села Малая Малышевка планируется строительство канализационных сетей и сооружений на территории села:

- сети канализации на площадке № 6 протяжённостью ориентировочно 5,9 км;

- сети канализации  на площадке № 7 протяжённостью ориентировочно 3,1 км;

- сети канализации  на площадке № 7.1 протяжённостью ориентировочно 8,0 км;

- сети канализации на площадке № 7.2 протяжённостью ориентировочно 0,14 км;

- канализация  от площадок № 7, 7.1, 7.2 направляется на очистные сооружения, планируемые на площадке № 8 с помощью 3-х насосных станций, располагаемых по трассе сети канализации. Очистные сооружения ориентировочной мощностью 600 м³/сут;

- канализация  от площадки № 6 направляется на очистные сооружения (западнее площадки № 6) с помощью насосной станции, располагаемой на трассе канализации; очистные сооружения ориентировочной мощностью            280 м³/сут.

#### Система водоотведения с. Александровка

По генеральному плану развития села Александровка планируется строительство канализационных сетей и сооружений на территории села:

- сети канализации  на площадке № 3 протяжённостью ориентировочно 2,0 км;

- сети канализации  на площадке № 4 протяжённостью ориентировочно 1,1 км;

- канализация от площадок № 3 и 4 направляется на очистные сооружения, планируемые на участке,расположенном южнее села Александровка, с помощью насосной станции, расположенной на трассе сети канализации; очистные сооружения ориентировочной мощностью 360 м³/сут.;

- планируются общие очистные сооружения для площадок  № 3, 4, расположенные севернее площадки № 4.

#### Система водоотведения п. Подлесный

По генеральному плану развития п. Подлесный  планируется строительство канализационных сетей и сооружений на территории новой застройки:

- сети канализации на площадке № 5 протяжённостью ориентировочно 2,1 км;

- канализация от площадки № 5 направляется на очистные сооружения (общие для площадок № 3,4,5), планируемые на участке, южнее села Александровка, с помощью насосной станции, располагаемой по трассе сети канализации; очистные сооружения ориентировочной мощностью 360 м³/сут.

#### Система водоотведения существующей индивидуальной застройки.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей индивидуальной застройки (без канализации) поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором.

Жидкие отходы из выгребных ям откачиваются ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба не реже одного раза в полгода.

### 7.6.2. Теплоснабжение

Таблица № 36 - Расчетный расход тепла на сельское поселение Малая Малышевка на расчетный срок.

| № п/п | Населенный пункт | Количество жителей | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S м² Жилого фонда | Расход тепла жилых зданий Q, Гкал/час | Расход тепла общественных зданий Q, Гкал/час | Общий Расход тепла Q, Гкал/час | Годовые тепло- затраты Q, Гкал |
| 1 | с. Малая Малышевка | 2241 | 81977,3 | 8920 | 2970 | 11890 | 36890 |
|  | Площадка № 6 | 1872 | 80250 | 8726 | 2910 | 11636 | 36112 |
|  | Площадка № 7 | 850 | 36450 | 3965 | 1320 | 5285 | 16400 |
|  | Площадка № 7.1 | 2761 | 11835 | 1286 | 430 | 1716 | 5326 |
|  | Площадка № 7.2 | 52 | 2250 | 246 | 80 | 326 | 1013 |
| 2 | с. Карповка | 3 | 78 | 8.5 | 2,5 | 11 | 35 |
|  | Площадка № 1 | 143 | 6150 | 669 | 223 | 892 | 2768 |
| 3 | С.Александровка | 216 | 3920 | 428 | 140 | 568 | 1764 |
|  | Площадка № 3 | 1179 | 50550 | 5498 | 1832 | 7330 | 22748 |
|  | Площадка № 4 | 860 | 36750 | 3249 | 2080 | 5329 | 16538 |
| 4 | п. Подлесный | 35 | 1040 | 116 | 35 | 151 | 468 |
|  | Площадка № 5 | 206 | 8850 | 963 | 320 | 1283 | 3982 |
| 5 | П.Сосновский | 51 | 1735 | 190 | 60 | 250 | 780 |

Запланированные или подлежащие реконструкции объекты социальной инфраструктуры в  сельском поселении  планируется обеспечить теплоснабжением с помощью автономных источников теплоснабжения- модульных котельных или автономных газовых котлов:

- Строительство образовательного комплекса «Школа-детский сад» на площадке № 4 с. Александровка.

- Теплоснабжение от  модульной котельной Q=~0,145 Гкал/ч.

- Реконструкция общеобразовательной школы в с. Малая Малышевка

- Теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,3Гкал/ч

- Реконструкция д.с. Солнышко .

- Теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,3Гкал/ч

- Реконструкция здания МУЗ Кинельская ЦРБ. в с. Малая Малышевка . Теплоснабжение от модульной котельной Q=~

- Строительство досугового центра в с. Малая Малышевка Теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,1Гкал\ч

- Строительство досугового центра в с. Александровка Теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,1Гкал\ч

- Строительство дома культуры в с. Малая Малышевка Теплоснабжение от модульной котельной Q=~0,1Гкал/ч

### 7.6.3. Газоснабжение

При осуществлении территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области учтена необходимость создания условий для развития системы газоснабжения. Территориальное планирование муниципального района Кинельский Самарской области в указанных целях призвано создавать условия для реализации:

- технической реконструкции линейной части и компрессорных станций с применением энерго- и газосберегающих технологий;

- развития газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей;

- строительства и реконструкции газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

Одним из мероприятий генплана в области газоснабжения сельского поселения Малая Малышевка является строительство межпоселкового газопровода высокого давления п. Сосновский - с. Александровка - п. Подлесный.

Таблица № 37 - Расходы газа на новое строительство.

| № площадки | Месторасположение площадки застройки (объекты) | Количество жилых домов | Расход газа, м3/час |  |  | Протяжённость сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. нужды | В качестве топлива для теплоисточников жилых домов | На общественные здания |  |
| 1 | в северной части села Карповка | 41 | 30 | 139 | 35 | 1,45 |
| 3 | за границей села Александровка | 337 | 172 | 1146 | 291 | 7,75 |
| 4 | в южной части села Александровка | 245 | 133 | 833 | 331 | 6,825 |
| 5 | В юго-восточной части поселка Подлесный за границей населенного пункта | 59 | 38 | 201 | 48 | 2,6 |
| 6 | В северо-восточной части села Малая Малышевка за границей населенного пункта | 535 | 257 | 1819 | 463 | 9,650 |
| 7 | в западной части села Малая Малышевка | 243 | 132 | 826 | 210 | 27,35 |
| 7.1 | в западной части села Малая Малышевка за границей населенного пункта | 789 | 379 | 2683 | 68 |  |
| 7.2 | Всеверо- западной части села Малая Малышевка между ул. Школьная и ул. Молодежная. | 15 | 14 | 51 | 13 |  |

### 7.6.4. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Малая Малышевка является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категория надежности электроснабжения,

- общественные здания –II-III категория,

- предприятия торговли -III категория,

- коммунальные предприятия –II категория,

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

.

Электроснабжение проектируемых и реконструируемых объектов на существующих территориях выполнить от существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ с заменой трансформаторов.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

- Площадка № 1–село Карповка

Расчетная мощность площадки №1 составляет:

Рр =Руд х №= 2,575 х 41  =105,6 кВт, где

Руд = 2,575 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –111 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 160 кВА,

Коэффициент загрузки  трансформатора  Кз= 0,69.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет 1,00 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и кабельных линий намечен на 2033 г.

- Площадка №2 –село Карповка

Выбор трансформаторных подстанций и прокладка электрических  сетей для земельного участка выполняются при получении технических условий  при выполнении проекта планировки территории.

- Площадка №3 –село Александровка

Расчетная мощность площадки №3 составляет:

Рр =Wa х  № / Тм = 950 х 1179 / 4100 =273  кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –294 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 100 кВА и двух однотрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью                250 кВА каждый.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,59.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет 1,9 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и кабельных линий намечен на 2033 г.

- Площадка №4 –с. Александровка

Расчетная мощность площадки №4 составляет:

Рр =Wa х  № / Тм = 950 х 860 / 4100 =199  кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –214кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  двух однотрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью по 160 кВА.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,67.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ  проектируемой  площадки составляет 0,6 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и кабельных линий намечен на 2033 г.

Электроснабжение проектируемых объектов общественно деловой зоны в сфере образования выполняется после получения технических условий при выполнении проекта планировки территории.

- Площадка №5 –пос. Подлесный.

Расчетная мощность площадки №5 составляет:

Рр =Руд х №= 2,125 х 59  =125 кВт, где

Руд = 2,125 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –135кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной  однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 250 кВА.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,5.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет 0,85 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и кабельных линий намечен на 2033 г.

- Площадка №6–с. Малая Малышевка

Расчетная мощность площадки №6 составляет:

Рр =Wa х  № / Тм = 950 х 1872 / 4100 =434  кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –466 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  трех однотрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью по 250 кВА и одной двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами  мощностью  100 кВА каждый, для скважины водозабора.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,62.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ  проектируемой  площадки составляет –3,4 км.         Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и кабельных линий намечен на 2033 г.

- Площадка №7 –с. Малая Малышевка

Расчетная мощность площадки №7 составляет:

Рр =Wa х  № / Тм = 950 х 850 / 4100 =197  кВт, где

Wa = 950   – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –   число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –212кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  трех однотрансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью по 160 кВА.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,44.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ  проектируемой  площадки составляет 2,0 км

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и кабельных линий намечен на 2033 г.

- Площадка №7.1 –с. Малая Малышевка

Расчетная мощность площадки №7.1 составляет:

Рр =Wa х  № / Тм = 950 х 2761 / 4100 =640  кВт, где

Wa = 950 – электропотребление  кВт  час / год на 1 человека;

Тм =   4100 –  число часов использования максимума;

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –690 кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  двух однотрансформаторных подстанций с трансформатором мощностью по 400 кВА; одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью             250 кВА и одной однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 160 кВА.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,57.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ  проектируемой  площадки составляет 2,5 км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и кабельных линий намечен на 2033 г.

9). Площадка № 7.2 –с. Малая Малышевка

Общая численность   населения  застройки ориентировочно составит 52 человека.

Планируемое количество участков под индивидуальное жилищное строительство (№) –15  шт.

Расчетная мощность площадки №7.2 составляет:

Рр =Руд х №= 4,3 х 15  =64,5 кВт, где

Руд = 4,3 кВт –   удельная расчетная электрическая нагрузка коттеджа.

Коэффициент мощности соs φ –0,93

Полная нагрузка на подстанции –69кВА

По укрупненным расчетам предусматривается установка  одной  однотрансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 100 кВА.

Коэффициент загрузки  трансформаторов  Кз= 0,69.

Протяженность  ВЛ-10 (6) кВ проектируемой  площадки составляет 0,1км.

Срок окончания строительства трансформаторных подстанций и кабельных линий намечен на 2033 г.

### 7.6.5. Связь

С учётом потребности поселений муниципального района Кинельский Самарской области в срок до 2030 года планируется реконструкция АТС в сельском поселении Малая Малышевка

Телефонизация.

Площадка № 1 с. Карповка. Норма телефонного насыщения принята из расчёта  1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

41 х 1,15 = 48 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладке магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø  100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролете.

Площадка № 3 с. Александровка. Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

337 х 1,15 = 388 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Площадка № 4  с. Александровка. Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

245 х 1,15 = 282 пары

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Площадка № 5 п. Подлесный. Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

59 х 1,15 = 68 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Площадка № 6 с. Малая Малышевка. Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

536 х 1,15 = 617 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Площадка №7  с. Малая Малышевка. Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

243 х 1,15 = 280 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Площадка № 7.1 с. Малая Малышевка. Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

789 х 1,15 = 907 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путём прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Площадка № 7.2 с. Малая Малышевка. Норма телефонного насыщения принята из расчёта 1 телефон на 1 семью (1 земельный участок). Линии прямой телефонной связи служебного пользования приняты в объёме 15% от общего количества индивидуальных телефонных аппаратов. Таким образом, потребное количество телефонных пар составит:

15 х 1,15 = 17 пар

Телефонизацию выполнить от сетей оператора связи, имеющего соответствующую лицензию. Мероприятия по прокладки магистрального кабеля связи определить после получения технических условий на телефонизацию.

Телефонизация предусматривается по шкафной системе путем прокладки распределительных кабелей в телефонной канализации  на 1-4 канала из а/ц труб Ø 100 мм и ж/б колодцев или подвешиваются на ж/б опорах, запроектированных для сетей 0,4 кВ. Расстояние до кабеля ВЛИ должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролёте.

Радиофикация для всех площадок

Радиофикация проектируемой застройки предусматривается от индивидуальных трёхпрограммных  радиоприёмников фиксированной частоты по радиоканалу с питанием от сети 220 В, устанавливаемых в каждом доме.

Телевидение для всех площадок.

Телевидение в проектируемой застройке предполагается от индивидуальных спутниковых антенн.

## 7.7. Развитие транспортной инфраструктуры

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области учтены интересы Самарской области  по развитию объектов капитального строительства регионального значения на территории сельского поселения.

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района Кинельский Самарской области планируется осуществлять по следующим направлениям:

- формирование инфраструктуры транспорта, соответствующей потребностям экономики и населения муниципального района Кинельский Самарской области;

- создание муниципальной транспортной системы, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, развитие системы транспортных коммуникаций;

- улучшение транспортной доступности в городских и сельских поселениях муниципального района Кинельский Самарской области, повышение мобильности и деловой активности населения.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального района  Кинельский  согласно мероприятиям областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399.

Конкретный перечень финансируемых в рамках реализации мероприятий Программы объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области и объемы их финансирования ежегодно утверждаются приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области;

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Малая Малышевка с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию существующих поселковых улиц и дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги;

- резервирование коридоров под сеть главных и основных улиц в проектируемых  жилых зонах;

- повышение пропускной способности улиц;

- создание сети пешеходных зон;

- строительство мостов;

- достижение нормативной пешеходной доступности остановок общественного транспорта.

Улично-дорожная сеть

Для населенных пунктов сельского поселения Малая Малышевка принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- основная улица в жилой застройке;

- второстепенная улица в жилой застройке;

- проезд;

- хозяйственный проезд, скотопрогон.

Поселковая дорога – осуществляет связь населённого пункта с внешними дорогами общей сети.

Главная улица – осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.

Основная улица в жилой застройке – осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенная улица в жилой застройке - осуществляет связь между основными жилыми улицами.

Проезд – осуществляет связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Поселковыми в границах населённых пунктов являются  автомобильные дороги, соединяющие общественные центры с автодорогой общего пользования «Кинель-Богатое-Борское», пересекающая сельское поселение Малая Малышевка с востока на запад.

Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги  привести к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории улиц и дорог.

Таблица № 38 - Категория сельских  улиц и дорог.

| № п/п | Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная второстепенная проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,00 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Для обеспечения комфортного проживания жителей с.п. Малая Малышевка необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с этим генеральным планом планируется

- построить в срок до 2025 г. в проектируемой застройке  28,06 км новых дорог общей площадью  асфальтированного покрытия  168,36 тыс.  м²;

- реконструировать (с устройством твёрдого покрытия) и обустроить ориентировочно 21,8 км существующих автодорог.

Согласно «Региональным нормам градостроительного проектирования Самарской области» (п. 11.7): «Планировочные средства обустройства улиц и дорог включают выделение специализированных и обособленных полос движения транспорта, разделительных и краевых полос безопасности, устройство направляющих островков и островков безопасности, размещение и планировочную организацию остановочных пунктов, уличных стоянок, въездов или выездов, транспортных пересечений, въездов и выездов в гаражи и стоянки, в зоны пешеходного и «успокоенного» движения транспорта и др.

К техническим средствам относятся дорожные знаки и указатели, ограждения проезжих частей, тротуаров и велодорожек, освещение улиц и дорог, шумозащитные устройства и озеленение, выполняемые в соответствии действующими нормативными документами, с данными СНиП 2.07.01-89*, СНиП23-05-95*, СНиП 23-03-2003, а также ГОСТ 51256-99».

#### Таблица № 39 -  Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Малая Малышевка, в том числе: | строительство | 2025 |  |  |
|  |  | площадка № 7 |  |  | 6,16 | 3,7 га |
|  |  | площадка № 7.1 |  |  | 5,0 | 3,0 га |
|  |  | площадка № 6 |  |  | 8,37 | 5,02 га |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Александровка, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 5,42 | 3,3 га |
|  |  | ул. Алексеева |  |  | 0,43 | 0,26 га |
| 3. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | поселок Подлесный на площадке № 5 |  |  | 1,8 | 1,08 га |
| 4. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Карповка, в том числе: | строительство | 2025 |  |  |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 0,62 | 0,37 га |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 0,26 | 0,16 га |
| 5. | Автобусная остановка | село Александровка, ул. Александрова |  | 2015 |  | для перевозок в рамках сельского поселения, покрытие площадки - асфальтобетон, павильон - металлопластик |
| 6. | Автобусная остановка | село Малая Малышевка восточнее ул. К. Бакунина |  |  |  | для межмуниципального сообщения, покрытие площадки - асфальтобетон, павильон - металлопластик |

Очерёдность строительства выше перечисленных улиц и дорог будет определена в плане мероприятий по реализации генерального плана поселения.

Общественный транспорт.

Существенное улучшение транспортного сообщения проектом генерального плана предлагается достигнуть за счет:

- прокладки асфальтированных автодорог для обеспечения устойчивых транспортных связей отдаленных населенных пунктов сельского поселения Малая Малышевка с административным центром поселения;

- строительство новых улиц.

Для развития общественного транспорта предусматривается:

- развитие маршрутной сети автобусов;

- создание эффективного взаимодействия общественного, пригородного и индивидуального транспорта;

- подключение новых селитебных территорий к существующему общественному транспорту.

Хранение и парковку индивидуальных легковых автомобилей проектом предлагается осуществлять в пределах отведенного участка.

## 7.8. Развитие рекреационной зоны

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Природно-ресурсный потенциал территории определяется наличием:

- ресурсов полезных ископаемых:

- нефти;

- кирпично-черепичного сырья;

- глин и суглинков;

- гипса.

- ресурсами поверхностных вод;

- почвенных ресурсов;

- природными рекреационными ресурсами акваторий и пойм рек; акваторий и прибрежных зон прудов и водохранилищ, охотничьих хозяйств, особо охраняемых природных территорий.

Для отдыха жителей сельского поселения Малая Малышевка используется обширная территория памятника природы регионального значения «Красноармейский сосняк», где при условии не нанесения ущерба охраняемым природным комплексам разрешается свободное посещение, сбор гражданами для собственных нужд не древесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, пчеловодство, устройство экологических троп, проведение образовательных мероприятий.

По проекту генерального плана в селе Малая Малышевка планируется устройство рекреационной зоны S=4,5 га, расположенной в восточной части новой территории, отведённой под жилищное строительство.

В посёлке Подлесный планируется устройство рекреационной зоны с размещением здесь спортивных сооружений  в южной части населённого пункта (площадь участка 3,8 га).

Проектом генерального плана на территории села Александровка планируется разместить сквер и открытые плоскостные сооружения на площади 3,3 га;

В проекте генерального плана на территории села Карповка планируется устройство рекреационной зоны  с размещением здесь спортивных сооружений, площадь участка 2,0 га.

Всего озеленение общего пользования в сельском поселении  Малая Малышевка составит 27,9 га (26,65 м2/чел).

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз мелколиственный, клен остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, сирень, акация и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойствами.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающими.

## 7.9. Развитие зон специального назначения

Объекты биологических отходов

Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Малая Малышевка может быть достигнуто за счёт уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путём реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Мероприятия по утилизации отходов производства и потребления:

- организация сбора и планово-регулярного вывоза ТБО из населённых пунктов согласно «Схеме санитарной очистки Кинельского района от твёрдых бытовых отходов»;

- строительство площадок временного размещения отходов и подъездных путей к ним;

- оборудование контейнерных площадок для сбора мусора;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией нарушенных территорий;

- приведение в соответствие  ветеринарно-санитарным правилам закрытых скотомогильников около села Малая Малышевка;

М.р. Кинельский находится в зоне обслуживания завода по производству мясокостной муки ОАО «Малышевское».

В целях соблюдения требований п.1.7.1 «ветеринарно-санитарных правил, утилизации и уничтожения биологических отходов» 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г.» с изменениями от 16 августа 2007 г.  и обеспечения безопасности компонентов окружающей среды в зоне, обслуживаемой ветеринарно-санитарным утилизационным заводом, все биологические отходы перерабатывают на мясокостную муку. Ориентировочный радиус СЗЗ объекта составляет 1000 м.

Кладбища

Кладбище села Александровка S=0,7835 га, расположенное в западной части территории населённого пункта, проектом генплана рекомендуется  расширить в северном направлении на S=5,5* га.

## 7.10. Мероприятия по охране природы

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности.

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды с.п. Малая Малышевка, с учетом  выявленных экологических проблем, должны стать:

- Улучшение качества атмосферного воздуха.

- Охрана подземных вод и повышение качества водоснабжения населения.

- Охрана поверхностных вод.

- Оздоровление земель.

- Озеленение и охрана растительности.

- Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации.

- Воспитательная, обучающая и просветительская работа с населением в части рационального использования природных ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем двигателей внутреннего сгорания автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники;

- строительства и ремонта автодорог с использованием твердых видов дорожного покрытия;

- повышения экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов;

- расширения использования природного газа в качестве моторного топлива;

- организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов);

- замены устаревшего оборудования в коммунальных и производственных котельных;

- реконструкции котельных, работающих на угле, и перевод их на природный газ;

- создания полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку;

- сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Защита населения от шумового загрязнения обеспечивается за счет:

- использования специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.);

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали;

- организации территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий;

- строительства шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.);

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа;

- строительства новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами;

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

- реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- строительства локальных очистных сооружений;

- внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств;

- организации и очистки поверхностного стока.

- экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;

- ликвидации не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п. и рекультивации занимаемых ими территорий;

- развития системы использования вторичных ресурсов;

- совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки;

- санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод, настоящим проектом предлагается:

- очистка русел рек и озёр;

- устройство площадок с асфальтобетонным покрытием для установки мусорных контейнеров во всех населенных пунктах с.п. Малая Малышевка;

Основной защитой от роста и развития оврагов является укрепление склонов оврагов посадкой древесно-кустарниковой растительности и посевом многолетних злаковых трав.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- благоустройства территорий существующих водозаборов;

- реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций;

- строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- оборудования насосных станций современными системами водоподготовки;

- правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

- Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

- Развития экотуризма.

- Развития системы общественного экологического мониторинга.

- Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

- Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п.Малая Малышевка на природоохранную деятельность.

# 8. Предложения по установлению границ населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Малая Малышевка;

- границы населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Малая Малышевка Кинельского района:

- села Малая Малышевка,

- села Александровка;

- посёлка Подлесный;

- села Карповка;

- посёлка Сосновский.

Границы сельского поселения Малая Малышевка отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области № 70-ГД от 28.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 16.03.2006 №15-ГД в части исключения из состава поселений городского поселения Алексеевка).

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Малая Малышевка границы села Малая Малышевка скорректированы с учётом развития жилой зоны в северо-восточном  и западном направлениях (площадки № 6, 7, 7.1).

Границы села Александровка скорректированы с учётом развития планируемой жилой зоны в южном и западном направлениях (площадки № 3, 4).

Границы посёлка Подлесный скорректированы с учётом развития планируемой жилой зоны в юго-восточном направлении (площадка № 5).

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ                          "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства                (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Малая Малышевка, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ населенных пунктов сельского поселения Малая Малышевка и установления их координат путём подготовки карт (планов) объектов землеустройства.

# 9. Благоустройство, озеленение и инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий для комфортного пребывания населения.

Существует несколько способов защиты территории:

Обвалование – устройство дамбы обвалования. Повышение отметок поверхности территории – подсыпка или намыв до отметки, исключающей затопление с минимальными уклонами для обеспечения отвода атмосферных вод.

Понижение паводочного расхода – регулирование стока рек, устройство разгрузочного русла, обводного канала.

Выбор мероприятий связан с экономической оценкой работ и уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и  рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

Уровень благоустройства территории населённых пунктов в сельском поселении Малая Малышевка в целом не отвечает современным требованиям. Основная часть улиц не имеет твёрдого покрытия проезжей части, не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству улиц и дорог, в том числе организация системы отвода поверхностных вод.

Благоустройство населённых пунктов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров с разделением пешеходных и транспортных  связей, (прогон индивидуального скота организуется по отдельному проезду – скотопрогону), устройстве покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн, размещении беседок, устройстве в разных местах площадок для отдыха и игр детей.

Архитектурный облик существующей застройки улучшается за счёт выравнивания границ палисадников, замены высоких деревянных заборов низким штакетником.

Для озеленения рекомендуются насаждения, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойсвами: вяз мелколиственный, клён остролистный, липа, дуб, берёза, сосна, ель, рябина, сирень, акация жёлтая и другие местные породы. В защитных полосах и при озеленении улиц предусматривается рядовая посадка высокоствольных деревьев.

Развитие системы озеленения обеспечивается за счёт:

- озеленения селитебной территории;

- обустройства и озеленения газонов;

- озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйствен-

- ных  предприятий/объектов;

- озеленения и благоустройства берегов водоёмов;

- обустройства зеленых зон и пляжей на водоёмах;

- создания лесопарков;

- рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях;

- восстановления, защиты и охраны лесов.

Благоустройство водоёмов достигается путём расчистки дна, придания берегам правильной откосной формы.

Благоустройство в сельском поселении выполняется не в полном объёме. Насаждения общего пользования островного характера размещения украшают территорию хаотично, в основном в прибрежной зоне, не выполняя дезодорирующую и эстетическую функции в необходимых местах: на улицах, в местах скопления людей – в общественных центрах населённых пунктов.

Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Малая Малышевка включают создание благоустроенной зоны отдыха вдоль ручьёв, рек и прудов, а также в оврагах с организацией системы пешеходных связей.

Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения на территории населённых пунктов сельского поселения Малая Малышевка предусмотрены в соответствии с Законом Самарской области «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории Самарской области» от  04.03.2011 № 17-ГД, с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышения эффективности реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения.

К мероприятиям в сфере благоустройства относятся:

- Организация уборки территории населённых пунктов;

- Обеспечение собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения и границы которых определены на основании данных государственного кадастрового учёта, содержания указанных зданий, строений, сооружений (в том числе временных), их фасадов, элементов декора, а также иных внешних элементов зданий, строений и сооружений, в том числе порталов арочных проездов, кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, навесов, козырьков, наружных лестниц, карнизов, водосточных труб, флагштоков, указателей улиц и номерных знаков домов;

- Обеспечение содержания расположенных на территориях общего пользования малых архитектурных форм, объектов размещения рекламы и иной информации, произведений монументально-декоративного искусства;

- Производство на территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций.

Проектом генерального плана рекомендуются следующие мероприятия:

- Организация уборки территории населённых пунктов

- Требования к организации уборки территории населённых пунктов (в том числе в летний и зимний периоды), предусматривающие технологию и сроки выполнения соответствующих работ, устанавливаются муниципальными правовыми актами с учетом местных условий.

- Обеспечение содержания зданий, строений, сооружений и их внешних элементов.

В зимнее время должна быть организована очистка кровель зданий от снега, наледи и сосулек. Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуары допускается с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние придомовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов.

При проведении вертикальной планировки при градостроительном проектировании необходимо исходить из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учётом использования вынимаемых грунтов на площадке строительства, в том числе плодородного слоя почвы.

На территориях с высоким стоянием подземных вод, а также подверженных подтоплению в зонах существующей и планируемой застройки при градостроительном проектировании следует предусматривать понижение уровня подземных вод в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85. На территориях усадебной застройки, а также на территориях рекреационных зон, занятых зелеными насаждениями, при градостроительном проектировании допускается предусматривать открытую осушительную сеть.

В целях обеспечения устойчивой среды жизнедеятельности указанные мероприятия должны обеспечивать следующие показатели понижения уровня подземных вод на территории:

- озелененных  территорий  - не менее 1 м;

- капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности.

Территории населённых пунктов, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в соответствии со  СНиП 22-02-2003.

Берегоукрепительные мероприятия, а также благоустройство прибрежных участков (строительство съездов, причалов и других сооружений) при градостроительном проектировании следует предусматривать с учётом планируемых планировочных решений и их функционального использования.

Отметку бровки подсыпанной территории при градостроительном проектировании следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного уровня высоких вод с учетом высоты волны при ветровом  нагоне. За расчетный уровень высоких вод при градостроительном проектировании следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет (50,0 м БС)– для территорий, застроенных или подлежащих застройке капитальными  зданиями;  один раз в 10 лет  - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На земельных участках, подверженных действию эрозионных процессов с оврагообразованием, при градостроительном проектировании следует предусмотреть мероприятия по упорядочению поверхностного стока (устройство ливневой (дождевой) канализации, дренажа), укреплению ложа оврагов, террасированию и облесению склонов. Территории оврагов при градостроительном проектировании допускается использовать для размещения транспортных сооружений, складов и коммунальных объектов, а также устройства парков.

# 10. Санитарная очистка территории.

Система санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов с.п. Малая Малышевка предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смёта.

Секционная жилая застройка должна быть оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора осуществляются планово-регулярным методом силами и средствами ЖКХ.

В сельском поселении Малая Малышевка необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры на площадках для временного хранения мусора;

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на свалку осуществлять по строго регламентированному графику;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

# 11. Выводы.

Чтобы управлять  территорией  эффективно,  необходимо  принимать  управленческие  решения  на  основе  комплексной  и  системной  информации.

В  настоящем  проекте  решены  следующие  основные  задачи:

- Информация о территории  собрана воедино;

- Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

- На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории  сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

- Повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- более рациональное и эффективное использование территории;

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# 12. Реализация генерального плана сельского поселения.

- Реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, который утверждается главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана.

- В плане реализации генерального плана содержатся:

- решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

# 13. Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Малая Малышевка.

Таблица № 40 – Основные технико-экономические показатели генерального

плана сельского поселения Малая Малышевка.

| № п/п |  |  |  |  |  |  |  | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние |  |  | На расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, из них |  | га | 27136,0* |  |  | 27136,0* |
|  | 1.1 |  |  |  |  |  |  | Земли лесного фонда |  | га | --- |  |  | --- |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  | Общая площадь земель в границах населённых пунктов, в том числе: |  |  | 914,6* |  |  | 1298,19* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Село Малая Малышевка |  |  | 722,0* |  |  | 979,92* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Посёлок Сосновский |  |  | 32,5* |  |  | 32,5* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Село Александровка |  |  | 70,5* |  |  | 179,88* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Село Карповка |  |  | 71,3* |  |  | 78,7* |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Поселок Подлесный |  |  | 18,3* |  |  | 27,19* |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  |  | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: |  |  | --- |  |  | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3.1 | коллективные садоводства |  | га | --- |  |  | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3.2 | сельскохозяйственные угодья |  |  | --- |  |  | --- |
|  | 1.4 |  |  |  |  |  |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения |  | га | --- |  |  | --- |
|  | 1.5 |  |  |  |  |  |  | Земли водного фонда |  |  | --- |  |  | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  |  |  |  |  | Жилая зона, в том числе: | га |  | 489,9* |  |  | 881,6* |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.1.1 | малоэтажной застройки |  |  | 9,3* |  |  | 9,3* |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.1.2 | индивидуальной застройки |  |  | 480,6* |  |  | 872,3* |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  | Общественно-деловая зона |  |  | 13,6* |  |  | 22,8* |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | Производственная зона |  |  | - |  |  | 48,9* |
|  | 2.4 |  |  |  |  |  |  | Рекреационная зона |  |  | - |  |  | 12,8* |
|  | 2.5 |  |  |  |  |  |  | Зона сельскохозяйственного использования |  |  | - |  |  | 332* |
|  | 2.6 |  |  |  |  |  |  | Зона специального назначения (кладбище) |  |  | - |  |  | 9,6* |
| II |  |  |  |  |  |  |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Численность населения, из них: | человек |  | 2546 |  |  | 10469 |
|  | 1.1 |  |  |  |  |  |  | Население моложе трудоспособного возраста |  |  | 350 |  |  | 1440 |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  | население трудоспособного возраста |  |  | 1517 |  |  | 6237 |
|  | 1.3 |  |  |  |  |  |  | население старше трудоспособного возраста |  |  | 679 |  |  | 2792 |
| III |  |  |  |  |  |  |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Жилищный фонд, всего | м² общей площади |  | 88175,3 |  |  | 427775,3 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | Средняя жилищная обеспеченность | м² общей площади на 1 чел. |  | 34,63 |  |  | 40,86 |
| IV |  |  |  |  |  |  |  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: | объект |  | 2 |  |  | 3 |
|  | 1.1 |  |  |  |  |  |  | детские дошкольные учреждения | мест |  | 140 |  |  | 310 |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  | общеобразовательные школы |  |  | 450 |  |  | 640 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | Объекты здравоохранения | объект |  | 3 |  |  | 9 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | Объекты социального обеспечения |  |  | 1 |  |  | --- |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | Физкультурно-оздоровительные и спортивные объекты, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 |  |  |  |  |  | физкультурно-спортивные сооружения (территория) | га |  |  | --- | S≥5,7 |  |
|  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | объекты открытые плоскостные | объект |  | --- |  |  | 5 |
|  |  |  | 4.3 |  |  |  |  | объекты закрытого типа, в том числе: |  |  | --- |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  | 4.3.1 |  |  | бассейн | м² площади зеркала воды |  | --- |  |  | S≥200 |
|  |  |  |  |  | 4.3.2 |  |  | спортзал универсальный | м² площади пола |  | 486 |  |  | ≥650 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | Объекты культурно-досугового назначения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  |  |  |  |  | библиотеки | объект |  | 2 |  |  | 2 |
|  | 5.2 |  |  |  |  |  |  | СДК | мест |  | 300 |  |  | 1295 |
|  | 5.3 |  |  |  |  |  |  | помещения для досуга и любительской деятельности | м² площади пола |  | --- |  |  | S≥487 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | Объекты торгового назначения | м² торговой площади |  | 387 |  |  | 2735 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | Объекты питания | пос. мест |  | 10-15 |  |  | 325 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения жил.- ком. хозяйства (гостиница) | мест |  | --- |  |  | 8 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | Объекты бытового обслуживания, в том числе: | мест рабочих |  | --- |  |  | 73 |
|  | 10.1 |  |  |  |  |  |  | прачечная | кг белья в смену |  | --- |  |  | 485,5 |
|  | 10.2 |  |  |  |  |  |  | химчистка | кг вещей в смену |  | --- |  |  | 20,2 |
|  | 10.3 |  |  |  |  |  |  | баня | мест |  | --- |  |  | 57 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | Отделение сберегательного банка России | 1 операционное место (окно) на 1 – 2 тыс. чел. |  | 1 |  |  | 5 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | Культовые сооружения | объект |  | 1 |  |  | --- |
| V |  |  |  |  |  |  |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км |  | --- |  |  | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | Протяжённость основных улиц и проездов всего, в том числе: |  |  | 26,6* |  |  | 50,4* |
|  | 2.1 |  |  |  |  |  |  | поселковых дорог |  |  | 2,7* |  |  | 5,8* |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  | главных улиц |  |  | 11,5* |  |  | 15,1* |
|  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | улиц в жилой застройке |  |  | 12,4* |  |  | 29,5* |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. |  | 30 |  |  | 45 |
| VI |  |  |  |  |  |  |  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | Водоснабжение | тыс. м³ в сутки |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | Водопотребление всего, в том числе: |  |  | 0,5 |  |  | 1,6 |
|  | 2.1 |  |  |  |  |  |  | на хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 0,5 |  |  | 1,6 |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  | на производственные нужды |  |  | - |  |  | 0,3 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | Вторичное использование воды | % |  | - |  |  | - |
|  | 3.1 |  |  |  |  |  |  | Производительность водозаборных сооружений, в том числе: | тыс. м³ в сутки |  | 0,5 |  |  | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.1.1 | водозаборов подземных вод |  |  | 0,5 |  |  | 1,6 |
|  | 3.2 |  |  |  |  |  |  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе: | л в сутки на человека |  | 250 |  |  | 290 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2.1 | на хозяйственно- питьевые нужды |  |  | 200 |  |  | 240 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | Протяжённость сетей водоснабжения | км |  | 14 |  |  | 51 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | Общее поступление сточных вод всего, в том числе: | тыс. м³ в сутки |  | - |  |  | 1,2 |
|  | 5.1 |  |  |  |  |  |  | хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  | - |  |  | 1,2 |
|  | 5.2 |  |  |  |  |  |  | производственные сточные воды |  |  | - |  |  | - |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | Производительность очистных сооружений |  |  | - |  |  | 1,2 |
|  | 6.1 |  |  |  |  |  |  | Протяжённость сетей канализации | км |  | - |  |  | 22 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 |  |  |  |  |  |  | Потребность в электроэнергии всего, в том числе: | млн. кВт. ч/в год |  | 2,4187 |  |  | 9,94555 |
|  |  |  |  | 7.1.1 |  |  |  | на производственные нужды |  |  | 0,217683 |  |  | 0,9 |
|  |  |  |  | 7.1.2 |  |  |  | на коммунально- бытовые нужды |  |  | 2,201017 |  |  | 9,050450 |
|  | 7.2 |  |  |  |  |  |  | Потребление электроэнер- гии на 1 человека в год, в том числе: | кВт. ч |  | 950 |  |  | 950 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.2.1 | на коммунально- бытовые нужды |  |  | 865 |  |  | 865 |
|  | 7.3 |  |  |  |  |  |  | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  | Энергосистема ОАО "МРСК Волги" |  |  |  |
|  | 7.4 |  |  |  |  |  |  | Протяжённость сетей | км |  | Нет данных |  |  | Нет данных |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 |  |  |  |  |  |  | Потребление тепла всего, в том числе | Гкал/год |  | 39 157 |  |  | 144 824 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.1.1 | на производственные нужды |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.1.2 | на коммунально- бытовые нужды |  |  | 39 157 |  |  | 144 824 |
|  | 8.2 |  |  |  |  |  |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения всего, в том числе: | Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.2.1 | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) |  |  | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.2.2 | районные котельные |  |  | - |  |  | - |
|  | 8.3 |  |  |  |  |  |  | Производительность локальных источников теплоснабжения |  |  | 12,6 |  |  | 46,7 |
|  | 8.4 |  |  |  |  |  |  | Протяжённость сетей | км |  | 7 |  |  | 7 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 |  |  |  |  |  |  | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 |  |  |  |  |  |  | Потребление газа всего, в том числе | млн. м³/год |  | 3,88 |  |  | 18,26 |
|  |  |  |  |  |  | 9.2.1 |  | на производственные нужды |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.2.2 |  | на коммунально- бытовые нужды |  |  | 0,39 |  |  | 4,56 |
|  | 9.3 |  |  |  |  |  |  | Источники подачи газа |  |  | ШРП существующие сети |  |  | ШРП существующие и проектируемые сети |
|  | 9.4 |  |  |  |  |  |  | Протяжённость сетей | км |  | 32,38 |  |  | 88,005 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | Связь |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 |  |  |  |  |  |  | Охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения | 100 |  |  | 100 |
|  | 10.2 |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  |  | 70 |  |  | 100 |

Примечание:

* За площадь земель различных категорий (кроме общей площади сельского поселения) приняты площади соответствующих полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.