ОАО «ГИПРОГОР»

Муниципальный контракт № 0142300014812000040-02/8 от 11.09.2012

Заказчик: Администрация муниципального района Кинельский

Самарской области

Инв. №12 н/с-12

Генеральный план

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

Материалы по обоснованию генерального плана

Том 3. Пояснительная записка

Генеральный директор	                                                        М. А. Сярдин

г. Тольятти

2012

Генеральный план сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области (далее генеральный план) разработан на основании муниципального контракта № 0142300014812000040-02/8 от 11.09.2012 с администрацией муниципального района Кинельский Самарской области.

Исполнители:

ОАО «ГИПРОГОР» – генеральный подрядчик:

1. Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области:

1.1. Том 5. Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (на бумажных носителях и в электронном виде).

ООО «ОКТОГОН» – субподрядчик:

1. Генеральный план сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях):

1.1. Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области.

1.2. Том 2. Графические материалы.

2. Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях):

2.1. Том 3. Пояснительная записка.

2.2. Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду».

2.3. Том 6. Графические материалы.

2.5. Том 7. Исходные данные.

2.6. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний.

3. Электронная версия проекта генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области.

Авторский коллектив ООО «ОКТОГОН»:

Директор                                                                                             Никитенко О.А.

Главный архитектор проекта                                                            Лукьянчикова О.Г.

Главный архитектор проекта                                                           Чирва С.В.

Главный инженер проекта                                                                Анохин В.Н.

Экономист                                                                                          Тарасова И.Л.

Архитектор                                                                                         Галицкая О.А.

Архитектор                                                                                         Арнаутов А.А.

Архитектор                                                                                         Фокичева А.Б.

Архитектор                                                                                         Елисеева Е.В.

Инженер                                                                                              Елисеев Н.П.

Юрист                                                                                                  Никитенко М.Н.

Юрист                                                                                                  Лопатин И.В.

Эколог                                                                                                 Роднина А.Ю.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Проектные материалы | Инв. № | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Генеральный план сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях) |  |  |  |
| 1 | Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области. | 10 н/с-12 | 2 |
| 2 | Том 2. Графические материалы | 11 н/с-12 | 2 |
| 2.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 5 000 | 11/1 н/с-12 | 2 |
| 2.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение). М 1 : 5 000 | 11/2 н/с-12 | 2 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области (автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть). М 1 : 10 000 | 11/3 н/с-12 | 2 |
| 2.4 | Карта функциональных зон сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 11/4 н/с-12 | 2 |
| 2.5 | Карта функциональных зон сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 5 000 | 11/5 н/с-12 | 2 |
| 2.6 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 11/6 н/с-12 | 2 |
| Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях) |  |  |  |
| 3 | Том 3. Пояснительная записка. | 12 н/с-12 | 2 |
| 4 | Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду». | 13 н/с-12 | 2 |
| 5 | Том 5. Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». | 20 дсп-12 | 2 |
| 5.1 | Пояснительная записка | 20/1 дсп-12 | 2 |
| 5.2 | Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области. М 1: 25 000 | 20/2 дсп-12 | 2 |
| 6. | Том 6. Графические материалы. | 14 н/с-12 | 2 |
| 6.1 | Карта современного использования территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 14/1 н/с-12 | 2 |
| 6.2 | Карта современного использования территорий населенных пунктов сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 5 000 | 14/2 н/с-12 | 2 |
| 6.3 | Карта современного использования территорий населенных пунктов сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области (инженерная и транспортная инфраструктуры). М 1 : 5 000 | 14/3 н/с-12 | 2 |
| 6.4 | Карта зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 14/4 н/с-12 | 2 |
| 6.5 | Карта зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 14/5 н/с-12 | 2 |
| 6.6 | Карта радиусов социального обслуживания населения сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000. | 14/6 н/с-12 | 2 |
| 7 | Том 7. Исходные данные | 15 н/с-12 | 1 |
| 8 | Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний | 16 н/с-12 | 1 |
| Электронная версия проекта генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области. |  |  |  |
| 9 | Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Текстовые материалы в формате doc, графические материалы в формате JPG | 30 дсп -12 | 2 – DVD |
| 10 | Графические материалы в формате ГИС ИНГЕО | 31 дсп -12 | 2 – DVD |
| 11 | Текстовые материалы в формате doc, графические материалы в формате JPG (для размещения в информационной системе территориального планирования). | 32 н/с-12 | 2 – DVD |
| 12 | Слайдовая презентация проекта генерального плана | 33 н/с-12 | 1 – DVD |

Список сокращений	7

Введение	9

1. Общая характеристика поселения	14

2. Анализ современного использования и состояния территории	15

2.1. Природно-ресурсный потенциал	16

2.1.1. Климат	16

2.1.2. Рельеф и геоморфология	16

2.1.3. Геологические условия и процессы	17

2.1.4. Опасные геологические процессы и явления	17

2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод	19

2.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод	22

2.1.7. Месторождения и проявления полезных ископаемых	22

2.8. Лесные ресурсы и растительность	22

2.1.9. Почвы	23

2.1.10. Ресурсы животного мира	23

2.1.11. Особо охраняемые природные территории	24

2.1.12. Природные рекреационные ресурсы	24

2.2. Население и трудовые ресурсы	25

2.3. Историко-культурный потенциал	30

2.3.1. Краткая историческая справка	30

2.3.2. Объекты культурного наследия	31

2. 4. Современное использование территории.	32

2.4.1. Производственный потенциал.	32

2.4.2. Транспортная инфраструктура	37

2.4.2.1. Внешний транспорт	37

2.4.2.2.Улично-дорожная сеть	39

2.4.2.3. Транспортное обслуживание населения	39

2.4.3. Инженерная инфраструктура	40

2.4.3.1. Газоснабжение	40

2.4.3.2. Электроснабжение	40

2.4.3.3. Водоснабжение	41

2.4.3.4. Водоотведение	42

2.4.3.5. Теплоснабжение	42

2.4.3.6. Телекоммуникационная инфраструктура и связь	43

2.4.4. Жилищный фонд	43

2.4.5. Социальная инфраструктура	44

2.4.5.1. Здравоохранение	44

2.4.5.2. Социальная защита	46

2.4.5.3. Образование	46

2.4.5.4. Культура	47

2.4.5.5. Физическая культура и спорт	49

2.4.5.6. Молодежная политика	50

2.4.6. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения	50

2.4.7. Туристический комплекс	52

2.4.8. Правопорядок и безопасность	55

2.5. Анализ бюджета поселения.	55

2.6. Зоны с особыми условиями использования территории	61

2.6.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	61

2.6.2. Санитарно-защитные зоны	64

2.6.3.Санитарные разрывы	69

2.6.4. Охранные зоны	70

2.6.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы	75

2.6.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	77

2.6.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации	78

2.7. Состояние окружающей среды.	78

2.7.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы	78

2.7.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод	80

2.7.3. Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод	84

2.7.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду	89

2.7.5. Санитарная очистка территории	91

2.7.6. Общая оценка экологической обстановки	94

3. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации и предпосылки развития сельского поселения Сколково.	94

4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения в соответствии с федеральными и региональных целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области	102

5. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии со стратегией (концепцией) социально-экономического развития муниципального района Кинельский, Схемой территориального планирования муниципального района Кинельский, муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский.	103

6. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения	107

7. Прогноз демографического развития поселения	107

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	109

8.1.	Функциональное зонирование территории	109

8.2. Размещение объектов  местного значения поселения	117

8.2.1. 	Размещение объектов транспортной инфраструктуры	117

8.2.2. 	Размещение объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение)	118

8.2.3. Размещение объектов физической культуры и массового спорта	124

8.2.4. Размещение объектов культуры	124

8.2.5. Размещение объектов молодежной политики	125

8.2.6. Размещение объектов по пожарной безопасности	125

8.2.7. Размещение объектов специального назначения	126

8.2.8. Размещение объектов рекреационного назначения.	126

9. Размещение объектов местного значения муниципального района	127

9.1. Размещение объектов образования	127

9.2. Размещение объектов здравоохранения	127

9.3. Размещение  объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  местного значения муниципального района	128

10. Охрана окружающей среды	128

10.1. Охрана воздушного бассейна	129

10.2. Охрана поверхностных вод	130

10.3. Охрана почв и подземных вод	131

10.4. Мероприятия по санитарной очистке территории и обращению с отходами	132

10.5. Планируемые особо охраняемые природные территории	135

10.6. Влияние планируемых объектов местного значения поселения на окружающую среду	135

11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	138

12. Предложения по изменению границ земель различных категорий	138

13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие  территории поселения	139

14. Основные технико-экономические показатели	140

# Список сокращений

АЗС – автомобильная заправочная станция

АСМ – автоматическая система мониторинга

ВЛ – высоковольтная линия электропередач

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения

ГП – государственное предприятие

ГРП – газораспределительный пункт

ГРС – газораспределительная станция

ГУ – государственное учреждение

ГУП – государственное унитарное предприятие

ДОЛ – детский оздоровительный лагерь

ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗСО – зона санитарной охраны

ИП – индивидуальный предприниматель

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационное очистное сооружение

КРС – крупный рогатый скот

КФХ – крестьянское фермерское хозяйство

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение

ЛПХ – личное подсобное хозяйство

ЛЭП – линия электропередачи

МУЗ – муниципального учреждения здравоохранения

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ОАО – открытое акционерное общество

ОВОП – офис врача общей практики

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ОМСУ – органы местного самоуправления

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ООПТ – особо охраняемые природные территории

ОКС – объекты капитального строительства

ПГМ – песчано-гравийный материал

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы

ПЗП – прибрежные защитные полосы

ПО – промышленное объединение

ПС – подстанция электрическая

РЖД – Российские железные дороги

СанПиН – санитарные правила и нормы

СЗЗ – санитарно-защитная зона

СНиП – строительные нормы и правила

СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество

СОТ – садово-огородническое товарищество

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив

СТ – садоводческое товарищество

ТБО – твёрдые бытовые отходы

УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ФГУ – Федеральное государственное учреждение

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие

ФЗ – Федеральный закон

ЦРБ – Центральная районная больница

Категория, род (вид) населённого пункта:

г. –  город

г.п. – городской посёлок

дер. –  деревня

пос. –  посёлок

с. – село

В соответствии с Законом Самарской области № 70-ГД от 28 .02.2005 года «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» и  Уставом муниципального района Кинельский Самарской области официальное наименование муниципального образования – сельское поселение Сколково муниципального района Кинельский Самарской области.

Сокращенное наименование муниципального образования – сельское поселение Сколково.

В текстовой и графической части материалов по обоснованию проекта Генерального плана принято сокращенное наименование муниципального образования.

# Введение

Проект генерального плана сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области  выполнен на основании муниципального контракта № 0142300014812000040-02/8 от 11.09.2012№ 0309/12.

Заказчик – администрация муниципального района Кинельский Самарской области.

Современное использование территории поселения приведено на 01.01.2012 года.

Проект генерального плана разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции), в том числе:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

– Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

– Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

– Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

–  Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

– Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

– Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

– Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

–  Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

–  Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»;

– Закон Самарской области от 08.05.2009 № 67-ГД «Об организации библиотечного обслуживания населения Самарской области областными государственными библиотеками, комплектовании и обеспечении сохранности их библиотечных фондов»;

– Закон Самарской области от 15.07.2008 № 92-ГД «О музейном деле и музеях Самарской области»;

– Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

– Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 31.12.2008 № 149

– Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 №129 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2020 года».

– Постановление правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Постановление правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

– другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Самарской области.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

– СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

– СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

– СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

– СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

– СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

– СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

– СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.);

– СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

– СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

– СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

– СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

– СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

– СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

– СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

– СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

– ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

– «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61);

– другие нормативно-регламентирующие документы.

Проект выполнен с учётом национальных проектов и федеральных целевых программ в том числе:

– «Жилище» на 2011–2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050);

– «Развитие образования на 2011–2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61);

– «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» (утверждена  постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7);

– «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 с изменениями от 27 сентября 2012 г.);

– «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 года» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99).

Проект выполнен с учётом областных целевых и ведомственных целевых программ развития экономики и социальной сферы Самарской области в том числе:

– «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 № 179);

– «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 – 2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399);

– «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 188);

–  «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 560);

– "Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Самарской области" на 2011-2014 годы (утверждена  постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 512);

– «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010 - 2016 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 г. N 473);

– "Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области" на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010 г. N 576);

– "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2009 № 193);

– "Модернизация здравоохранения в Самарской области" на 2011-2015 годы" (утверждена постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 №549);

– «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на 2011 – 2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области 13.11.2009 г. № 601);

– "Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N 164);

– «Культурное наследие" на 2012-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 года № 612);

– "Развитие малого  и  среднего  предпринимательства  в Самарской области" на 2009 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N 184);

– "Реализация  Стратегии государственной молодежной  политики в Самарской области до 2015 года" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010 г. N 550);

– "Развитие физической  культуры  и  спорта   в   Самарской области на 2010 - 2018 годы" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 7 апреля 2010 г. N 124);

– "Обеспечение химической и  биологической  безопасности Самарской области" на 2012 - 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 696);

– "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности  в Самарской области на 2010 -  2013  годы  и  на период до 2020 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 30 июля 2010 г. N 355);

– "Развитие    сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области" на 2012 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 704);.

– «Комплексная программа развития начального профессионального и среднего профессионального образования Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 26.05.2011 № 201);

– «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы  и на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 N 372);

– развития сельского хозяйства и регулирования     рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2009 – 2014 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 10 сентября 2008 г. N 375);

– развития потребительской кооперации в Самарской области на 2010 - 2012 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 8 июля 2009 г. N 311);

– "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на  период  до 2020 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 г. N 595);

– "Развитие туристско-рекреационного кластера в  Самарской области" на 2011 - 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 539);

– "Чистая  вода" на 2010 - 2015 годы" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2009 г. N 542);

– "Обеспечение пожарной   безопасности   Самарской  области  на 2009 - 2015 годы" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384);

– «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10 ноября 2009 г. № 122);

– «Воспроизводство и охрана лесов Самарской области» на 2011 – 2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 366);

– «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области» на 2012-2014 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 365);

– «Обеспечение вододефицитных населенных пунктов Самарской области запасами подземных вод питьевого качества» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования,  лесного хозяйства  и охраны  окружающей среды Самарской области от 10 ноября  2009 г. №123);

– «Расчистка поверхностных водных объектов в Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от  10 ноября 2009 № 121);

– Программа газификации Самарской области на 2010 – 2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 16 декабря 2009 г. N 674);

– Энергетическая  программа на 2011 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 536).

Проект разработан с учетом Комплексного инвестиционного плана развития муниципального района Кинельский на 2011-2-15 годы (утвержден  постановлением администрации муниципального района Кинельский от 9 марта 2011 г. № 265), Схемы территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области (утверждена постановлением Собрания   представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2010 г. № 547), муниципальных целевых программ муниципального района Кинельский и сельского поселения Сколково.

При разработке проекта генерального плана были использованы исходные данные, предоставленные администрациями муниципального района Кинельский и сельского поселения Сколково,  министерствами и иными органами исполнительной власти Самарской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Самарской области.

Указания в проекте генерального плана на существующие и планируемые объекты капитального строительства федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района не являются мероприятиями территориального планирования сельского поселения Сколково, не утверждаются в составе настоящего генерального плана и приводятся для обеспечения его информационной целостности.

# 1. Общая характеристика поселения

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области.

Сельское поселение Сколково расположено в центральной части  муниципального района Кинельский.

Административный центр сельского поселения – село Сколково, расположен в 25 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 37 км от областного центра г. Самара.

В соответствии с Законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области» сельское поселение Сколково муниципального района Кинельский Самарской области включает в себя 4 населенных пунктов: село Бузаевка, село Преображенка, поселок Пчелка, село Сколково.

Сельское поселение Сколково граничит:

– с сельским  поселением Шилан муниципального района Красноярский;

- городским округом Кинель;

– с сельским  поселением Чубовка муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Кинельский муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Богдановка муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Алакаевка муниципального района Кинельский.

Основой экономики сельского поселения являются предприятия сельского хозяйства и промышленности, которые специализируются на животноводстве, растениеводстве, а также изготовлении оборудования (станков) для производства изделий из вторичных полимеров (люки, плитка, бордюры).

По данным Кинельского отдела Росреестра по Самарской области площадь территории сельского поселения Сколково составляет 14180 га, в том числе  в границах населенных пунктов: с. Бузаевка – 217,9 га, с. Преображенка – 150,6 га,  пос. Пчёлка – 13 га,  с. Сколково –  294,1 га.

Численность населения на 01.01.2012 – 2080 чел. Плотность населения – 14,7 человека на 1 кв. км.

Численность населения сельского поселения Сколково по населенным пунктам представлена в  таблице 1.1.

Таблица 1.1. Численность населения сельского поселения Сколково.

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения на 01.01.2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Бузаевка | 1047 |
| 2 | село Преображенка | 177 |
| 3 | поселок Пчелка | 18 |
| 4 | село Сколково (АЦ) | 848 |

# 2. Анализ современного использования и состояния территории

## 2.1. Природно-ресурсный потенциал

### 2.1.1. Климат

Согласно климатическому районированию Самарской области территория сельского поселения Сколково, как и всего муниципального района  Кинельский в целом, относится к III климатическому району.

Климат на территории сельского поселения Сколково умеренно континентальный. Среднемесячная температура в январе –14 оС, в июле + 21 оС. Самый холодный месяц – январь с минимумом температуры – 40 оС, самый теплый – июль с максимумом температуры + 40 оС.

Средняя продолжительность безморозного периода – 143 дня. Продолжительность вегетационного периода – 140 дней.

По многолетним данным в среднем за год выпадает 410 мм осадков, в том числе за период активной вегетации (с температурой 10 оС) – 170 мм.

Снежный покров в первой половине зимы не всегда достаточен для защиты озимых культур от низких температур, тем более при сильных ветрах, преобладающих в зимний период, наблюдается выдувание снега с полей. Наибольшей высоты (в среднем 34 см) снежный покров достигает в первой декаде марта.

Характерной особенностью ветрового режима является преобладание юго-западных и южных ветров в холодную часть года и западных и северо-западных – в теплую часть года.

### 2.1.2. Рельеф и геоморфология

По условиям геоморфологического районирования территория сельского поселения Сколково приурочена к междуречью рек Сок и Большой Кинель в пределах геоморфологической провинции Высокого Заволжья.

Высокое Заволжье в границах сельского поселения представлено денудационными формами рельефа речных долин и водораздельных пространств с абсолютными отметками поверхности в среднем 100-180 м.

Сокско-Кинельское междуречье представляет собой цепочку водораздельных возвышений, вытянутых в северо-восточном направлении, являющихся южными отрогами «Сокольих гор». Водоразделы отделены друг от друга долинами небольших рек (с запада на восток): Гремячка, Бурачка, Ольга и характеризуются асимметричным строением: их юго-западные склоны крутые, северо-восточные – пологие.

Строение рельефа находится в тесной связи с литологическим составом пород, выходящих на земную поверхность. Резко очерченные контуры или ступенчатость рельефа наблюдается там, где развиты известняки, доломиты и песчаники аманакской и малокинельской свит татарского яруса верхней Перми. Там, где на поверхности развиты глины с прослоями слабых песчаников кутулукской свиты и делювиальные четвертичные суглинки, т.е. породы, легко подвергающиеся процессам денудации, равномерному разрушению и сносу, рельеф имеет в основном сглаженные формы.

Наличие холмов и террас указывает на присутствие среди пород крепких разностей песчаников, известняков или доломитов. Максимальные абсолютные отметки рельефа на водоразделах рек  Падовка и Бурачка – 223,5 м; Бурачка и Гремячка – 193,1 м. Постепенное снижение рельефа наблюдается в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности водораздельных склонов, обращённых в сторону долины р. Большой Кинель, составляют 110-80 м.

Ширина долин правых притоков р. Большой Кинель, в частности Бурачка и Гремячка составляет 2-3 км. В верховьях и устьевой части долины симметричные, в средней – асимметричные.  Левые склоны долин крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Помимо долин вышеперечисленных малых рек, расчленяющих Сокско-Кинельский водораздел, широко развита овражно-балочная сеть. На крутых, чаще всего правых, склонах речных долин расчленяющие их овраги короткие, глубоковрезанные (до 20-25м), с отвесными стенками. В верховьях и средней части оврагов, как правило, имеются  обнажения коренных пород.

На пологих, левобережных склонах долин овраги сильно вытянуты (до 7,5-10 км), имеют множество отвершков с вершинами, заходящими глубоко в массив водораздела. В устьевой части овраги преобразуются до широких корытообразных балок, склоны их покрыты мощным чехлом делювиальных суглинков.

### 2.1.3. Геологические условия и процессы

К основным геолого-тектоническим элементам, выраженным в неровностях кристаллического фундамента в границах сельского поселения Сколково, относится Жигулевско-Пугачевский свод. Наиболее древними осадочными породами, налегающими на кристаллический фундамент, являются верхнепротерозойские отложения. Залегают на глубине более 1000 м и представлены преимущественно крупнообломочными осадками, мощность которых достигает 500-800 м.

В границах сельского поселения Сколково частично прослеживается тектонические структуры II порядка юго-восточного направления – Хилковский вал.

Хилковский вал сочленяется с Мухановским в районе Ново-Запрудненского поднятия. К нему относятся Алакаевское и Хилковское локальные поднятия, сводовые части которых находятся за пределами муниципального района Кинельский.

Территория сельского поселения в геологическом отношении представляет собой мощную толщу осадочных пород, представленных отложениями верхнего карбона, нижней и  верхней перми, верхнего неогена, четвертичными образованиями.

Верхнепермские отложения с размывом ложатся на подстилающие их  нижнепермские отложения и представлены казанским и татарским ярусами.

Отложения казанского яруса имеют повсеместное распространение.

Кровля  казанских отложений залегает на глубине 75-355 м под мощной толщей татарских отложений.

Отложения татарского яруса развиты повсеместно. Мощность отложений татарского яруса изменяется от 20-35 м до 200-350 м. Здесь татарские отложения вскрываются под  маломощной толщей глин и суглинков четвертичного возраста (села Бузаевка и Сколково) и  подстилаются  сероокрашенными известняками и доломитами казанского  яруса.

Верхний неоген представлен морскими образованьями акчагыльского  яруса.

Четвертичные  образования  развиты  повсеместно. Это элювиально-делювиальный покров, развитый на поверхности водоразделов и их склонов. Четвертичные отложения представлены чаще  всего суглинками и глинами, реже супесями и песками с примесью щебеночного материала. Мощность отложений изменяется от 0,1-0,5 м до 5-10 м, иногда до 20-30 м.

### 2.1.4. Опасные геологические процессы и явления

К опасным геологическим явлениям и процессам в соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 и ГОСТ Р 22.1.06-99 относятся события геологического происхождения или результаты деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под воздействием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К территориям опасных геологических процессов и явлений относятся территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера: зоны проявления опасных геологических процессов, в том числе эрозионные процессы, делювиальный смыв, овражная, водная и ветровая эрозия, оползни, затопление пойменных территорий паводковыми водами 1% обеспеченности, переувлажнения грунтов.

Особенности климатических условий, рельефа и геологического строения территории сельского поселения Сколково обусловили отсутствие таких опасных геологических явлений и процессов как землетрясения, вулканические извержения, сели, лавины.

Карстовые явления имеют развитие только в зоне развития карбонатных пород. На территории сельского поселения карстовые процессы не развиты.

Оползни могут быть опасными на бортах карьеров только при нарушении технологии добычи полезных ископаемых: превышение крутизны борта карьера, высоты уступа. На территории сельского поселения оползневые процессы не обнаружены.

Для территории сельского поселения Сколково характерно развитие эрозионных процессов на землях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа территории сельского поселения. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Заболачивание наблюдается на слабо дренируемых территориях, сложенных с преобладанием водоупорных пород в верхней толще. В границах сельского поселения заболоченных территорий нет.

Затопление пониженных участков прибрежных территорий р. Б. Кинель  паводковыми водами наблюдается во время прохождения весеннего половодья (с середины апреля до середины мая) при достижении наивысших в году подъемов уровня воды.

Согласно паспорту территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области  риски  затопления отсутствуют. При достижении критического уровня (649 см)  р. Б. Кинель возможно подтопление села Преображенка (14 человек, проживающих по ул. Набережная (10 домов) и дачные массивы).

Территории опасных геологических процессов и явлений являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также мероприятий по инженерной подготовке территории и подлежат освоению только при отсутствии благоприятных для градостроительного освоения зон и участков.

Защиту застраиваемых территорий от оползней, карста, подтопления и затопления территории следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

В зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

На территории населенных пунктов с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает осуществление градостроительной деятельности при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территории.

### 2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод

По гидрогеологическим условиям вся территория муниципального района Кинельский находится в пределах Сыртового артезианского бассейна. Здесь распространены следующие водоносные комплексы: неоген-четвертичный терригенный, татарский терригенно-карбонатный, казанский.

Запасы подземных вод в границах сельского поселения представлены Бугульмино-Белебеевской морфоструктурной группой безнапорных подземных вод.

Подземные воды на территории сельского поселения приурочены к верхней части разреза неоген-четвертичных отложений – пески с включением гравийно-галечникового материала.

Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к современным аллювиальным отложениям р. Б. Кинель и ее притоков.

В поймах рек водовмещающими породами описываемого водоносного горизонта являются пески мелко-разнозернистые, иловатые мощностью до 12 м, с прослоями глин порядка 0,5 м.

По менее крупным рекам современный аллювиальный водоносный горизонт представлен породами более пёстрого литологического состава: от малоокатанной гальки и щебня песчаника, грубозернистого песка до тонкой супеси и ила.

Мощность водовмещающих пород составляет от 0,5-1,5 м до 3 м. Глубина залегания современного аллювиального водоносного горизонта от поверхности земли составляет 0,5-2,0 м. В меженный период она увеличивается до 3,5-5,0 м.

Удельные дебиты по скважинам, колодцам и родникам колеблются от 0,01-0,1 л/сек.

Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевого состава, с общей минерализацией 0,26-0,43 г/л. Общая жёсткость при этом составляет 4,2-6,9 мг-экв/л., т.е. воды умеренно-жесткие.

Питание горизонта происходит за счёт атмосферных осадков и талых вод, а также за счёт вод подстилающих водоносных горизонтов.

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к верхнечетвертичным отложениям первой надпойменной террасы в долинах р. Б. Кинель и ее притоков.

Водовмещающими породами являются пески тонко и мелкозернистые, содержащие глинистые частицы и прослои глин, к низу разнозернистые, гравелистые. По долинам мелких рек – супеси и суглинки. В долинах мелких рек мощность водоносного слоя уменьшается до 1,5-3 м.

Водоносность пород сравнительно невелика. Дебит по скважинам составляет по левобережью р. Б. Кинель – 6 л/сек. В долинах мелких рек водообильность значительно понижается и составляет 0,0013-0,2 л/сек.

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные, кальциевые и натриевые, с общей минерализацией 0,4-0,5 г/л, умеренно жесткие.

Питание горизонта частично осуществляется посредством гидравлической связи с соседними водоносными горизонтами – современным и более древними, но в основном за счет талых вод и атмосферных осадков.

Водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений развит в основном, в пределах второй (хазарской) надпойменной террасы. Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с гравием и галькой в основании. Кровля, как правило, представлена суглинками. Мощность водовмещающих пород  колеблется в широких пределах от 5-6 до 15,5 м.

Воды описываемого горизонта грунтовые, обладают слабым напором. Зеркало грунтовых вод находится в абсолютных отметках 26-40 м. Водообильность данного водоносного горизонта невелика – 0,83-1,1 л/сек. Воды обычно пресные, слабощёлочные, жёсткие. Общая минерализация по скважинам составляет 0,36-0,44 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые и кальциево-магниевые. Минерализация достигает 1,6-2,8 г/л.

Область питания среднечетвертичного аллювиального водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт талых вод и атмосферных осадков. Близ населённых пунктов воды сильно загрязнены продуктами разложения бытовых отходов, придающими воде неприятный вкус.

Нижнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к нижнечетвертичным аллювиальным отложениям. Литологический состав водовмещающих пород отличается невыдержанностью, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Пески мелкозернистые сменяются тонкозернистыми, затем крупнозернистыми, глинистыми, с гравием и галькой. Пески глинистые иногда переходят в супесь.

Суммарная мощность водовмещающих пород составляет по скважинам 5-6 м, к середине и нижнему краю террасы возрастает до 13-17 м. Воды данного горизонта грунтовые, с незначительным местным напором. Абсолютная отметка грунтовых вод изменяется в пределах 85-63 м, чаще 73 м.

Водообильность различная. Максимальная составляет 2,1 л/сек, минимальная – 0,11 л/сек.

Состав вод гидрокарбонатный кальциево-натриевый, с очень низкой минерализацией и довольно высокой жёсткостью. Область питания нижнечетвертичного водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт атмосферных осадков, талых вод и выше- и нижележащих водоносных горизонтов.

Верхненеогеновый водоносный горизонт апшеронского яруса приурочен к отложениям апшеронского возраста. Водовмещающими породами являются супеси или глинистые алевриты, пески мощностью 0,9-1,6 м.

Воды описываемого горизонта слабонапорные, глубина их залегания 10-17 м. Водообильность довольно низкая – 0,1-0,41 л/сек. Состав вод гидрокарбонатно-кальциево-натриевый, с общей минерализацией 0,53-0,60 г/л и очень высокой жёсткостью.

Питание горизонта осуществляется за счёт атмосферных осадков и талых вод. Апшеронский водоносный горизонт является изолированным от других водоносных горизонтов, за исключением водоносного горизонта пойм.

Верхненеогеновый водоносный горизонт акчагыльского яруса приурочен  к отложениям акчагыльского возраста, выполняющим доплиоценовые погребённые долины палео-рек: Самара, Б. Кинель и их палео-притоков.

Водовмещающими породами являются пески в основном мелкозернистые, с галечником в основании. Мощность их 12-28 м, к бортам долины уменьшается до 2 м. Воды описываемого горизонта напорные, наблюдается их гидравлическая связь с водами реки Б. Кинель. Водообильность горизонта различная. Дебит по скважинам изменяется от 0,6-1,8 до 3,6 л/сек.

По химическому составу воды горизонта по долине р. Б. Кинель пресные, гидрокарбонатные кальциево-натриевые, с общей минерализацией 0,35-0,53 г/л, умеренно- жёсткие. На водораздельных пространствах и в долинах малых рек они хлоридно-гидрокарбонатные натриево-магниевые, слабоминерализованные, умеренно-жёсткие и жёсткие. Источниками питания акчагыльского водоносного горизонта являются воды четвертичных отложений (в местах отсутствия достаточно надёжного водоупора между ними) и (через борта долин) нижележащие водоносные горизонты.

Водоносный комплекс татарского яруса распространен повсеместно, в долине реки Б. Кинель залегает под аллювием.

Верхнепермский водоносный горизонт верхнетатарского подъяруса приурочен к отложениям Северо-Двинского горизонта. По литологическому составу водовмещающие породы представлены песчаниками на контакте с акчагыльскими отложениями, выветренными до песков, алевролитами и  мергелями, залегающими среди аргиллитоподобных глин.

Воды горизонта являются напорными, пластово-трещинными. Водообильность их сравнительно невелика – наибольшая величина дебита в долине р. Б. Кинель достигает 4,8 л/сек, наименьшая – на водоразделе 0,96 л/сек.

По химическому составу воды верхнетатарского горизонта различны. На водораздельных склонах они сильно сульфатно-хлоридные, натриевые, очень жёсткие, с общей минерализацией 3,4 г/л. Питание горизонта происходит в основном за счёт вод акчагыльского яруса, там, где отложения перекрываются неогеном, и в малой степени – за счет атмосферных осадков и талых вод на площадях выходов на поверхность пород северодвинского горизонта.

Верхнепермский водоносный горизонт нижнетатарского подъяруса приурочен к отложениям сухонского горизонта. Водовмещающими породами здесь являются мергели, доломиты, реже аргиллиты с прослоями песчаника и алеврита. Мощность водовмещающих пород 6-10 м. Воды описываемого горизонта пластово-трещинные, его водообильность невелика. Дебит скважин и родников не превышает 0,4-1,3 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-натриевые, с общей минерализацией 0,5 г/л, умеренно жёсткие, слабосолоноватые. Питание горизонта осуществляется в основном за счёт водоносных горизонтов четвертичных отложений.

Пресные воды встречаются практически во всех эксплуатируемых водоносных комплексах. Подземные воды с минерализацией 1,0 – 1,5 г/дм3 прослеживаются узкими полосками именно вдоль русла р. Большой Кинель.

Разведанные запасы подземных вод с минерализацией до 1 г/л составляют в муниципальном районе Кинельский 48,85 тыс.м3/сут. Прогнозные параметры составляют 183,1 тыс.м3 /сут.

В целом территория муниципального района Кинельский характеризуется удовлетворительной обеспеченностью запасами подземных вод. Воды преимущественно пресные с незначительной минерализацией, характеризуются как условно пригодные по качеству.

Для водоснабжения сельского поселения Сколково широко используются воды водоносного комплекса татарского яруса.

### 2.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Основной водной артерией сельского поселения Сколково является река Большой Кинель, протекающая вдоль южной границы поселения.

Долина реки Б. Кинель хорошо выражена, трапецеидальная, шириной  6-8 км. Пойма  реки  двусторонняя, сложена  супесчаными  грунтами, покрыта  лесом, местами заболочена. Русло  реки  слабо  извилистое, шириной  30-50  м.

По характеру питания река Б. Кинель относится к Средневолжскому  гидрологическому району, для рек которого характерно высокое весеннее  половодье, редкие и невысокие летние, а также осенние паводки, устойчивая  летне-осенняя  межень.

После  строительства  Саратовской  ГЭС  устьевые  участки  реки  Б. Кинель  находится  в  подпоре, который  распространился  на 18  км  вверх по течению  р. Б. Кинель.

Кроме основных водотоков по территории сельского поселения протекают малые реки:  Бурачка, Гремячка и Ольха. Все они приурочены к  Сокско-Кинельскому междуречью.

Реки немноговодны, скорость течения воды неравномерная: в верховьях – быстрая, в устье - замедленная. Чаще всего русла этих рек заболочены. Эрозионная деятельность рек слабая. Ширина долин 2-3 км, в верховье и устьевой своей части долины симметричные, в средней части – ассиметричные – левые склоны крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Правый приток р. Б. Кинель – р. Гремячка немноговодна, скорость течения неравномерная: в верховье – быстрая, в устье - замедленная. Русло заболочено.

### 2.1.7. Месторождения и проявления полезных ископаемых

Территория сельского поселения Сколково находится в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, что обуславливает наличие нефти. Продуктивные горизонты, в зависимости от возраста нефтесодержащих пород, залегают на глубинах от 500 до 3110 м. Нефти в основном легкие, маловязкие, сернистые и высокосернистые.

В границах сельского поселения расположено Ново-Запрудненское (север поселения) и Криволукское (юг поселения) месторождения нефти распределенного фонда.

Перспективные на керамический кирпич делювиальные средне-, верхнечетвертичные (нерасчлененные) отложения широко развиты на правобережье р. Большой Кинель, по склонам водораздельных массивов, речных долин и оврагов, прорезающих эти склоны.

Наиболее хорошим сырьем для производства керамзитового гравия считаются монтмориллонитовые тонкодисперсные верхнеплиоценовые черные глины морского происхождения, залегающие в акчагыльском ярусе. Глины акчагыльского возраста распространены по долине реки Бурачка.

Выявлены месторождения бентонитоподобных глин: Бузаевское, Пчелка и Сколковское.

## 2.8. Лесные ресурсы и растительность

Согласно Лесохозяйственному регламенту Кинельского лесничества территория сельского поселения Сколково характеризуется как степная зона, район степей Европейской части РФ.

В границах сельского поселения леса встречаются отдельными небольшими участками..

Леса по целевому назначению являются защитными.

Растительный покров  территории сельского поселения представлен, соответственно, лесными (с преобладанием дуба, липы, сосны, осины и березы), луговыми и степными формациями.

Азональным типом растительности является растительность пойм, которая представлена крупно-разнотравными лугами с участками степных элементов в сочетании с древесно-кустарниковой растительностью.

### 2.1.9. Почвы

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

Территория  сельского поселения расположена  в степной  зоне.

Почвенный  покров  представлен  в  основном  выщелоченными  и  типичными  черноземами.

Преобладают черноземы обыкновенные остаточно-луговатые и типичные с участием солонцов и аллювиальных дерновых насыщенных почв.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое – 7 %. Средняя сумма поглощенных оснований - 47,5 мг-экв. на 100 г почвы. Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий. Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном слое - 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4 %. Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами. В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Механический состав лугово-черноземных почв варьирует от глинистого до легкосуглинистого, преобладают тяжелые разновидности. Лугово-черноземные почвы в целом имеют высокое содержание гумуса и значительный запас питательных веществ, обладают удовлетворительным водно-воздушным режимом и являются высокоплодородными почвами.

Гидрологический режим почв территории сельского поселения относится к типу слабого весеннего промачивания (в отдельные годы весеннее промачивание не достигает глубины 1 м). Средние многолетние запасы влаги метрового слоя почвы заметно ниже значений наименьшей влагоемкости и не превышают 130 мм.

### 2.1.10. Ресурсы животного мира

Природные условия муниципального района Кинельский благоприятны для размножения и обитания охотничьей фауны.

На территории сельского поселения в границах Алакаевского, Сырейского и Студенцовского охотничьих хозяйств обитают животные, отнесенные к охотничьим ресурсам: лось, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, серая куропатка. Из других видов встречаются косуля, лисица, куница, хорь степной, барсук, тетерев и водоплавающая дичь. Единично встречаются европейский олень, горностай, норка, ондатра, бобр.

В водоемах ловят щуку, окуня, плотву, голавля, язя и некоторых других рыб.

Пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляют следующие организации:

- ООО «БВ-Сафари»	(охотохозяйство «Алакаевское»), Приказ Минсельхоза Самарской области от 09.04.2007 № 54-П	ХХ № 6776, срок пользования 09.04.2007-09.04.2032;

- Общественная организация охотников и рыболовов «Степь» (охотохозяйство «Студенцовское» и «Сырейское»), Приказ Минсельхоза Самарской области от 31.03.2006 № 41-п, 25.04.2006-25.04.2031.

Постановлением Правительства Самарской области от 23.06.2010 № 269 создано государственное бюджетное учреждение Самарской области «Управление охотничьих и водных биологических ресурсов», предметом деятельности которого в частности является проведение мероприятий по охране объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах Самарской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10.11.2009 №122 утверждена ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011 - 2013 годы, основной целью которой является улучшение экологической обстановки на территории Самарской области, сохранение и восстановление растительности и животного мира через совершенствование системы государственного управления особо охраняемых природных территорий Самарской области.

### 2.1.11. Особо охраняемые природные территории

Согласно реестру особо охраняемых территорий регионального значения Самарской области в границах сельского поселения Сколково таких территорий нет.

### 2.1.12. Природные рекреационные ресурсы

В границах сельского поселения местами массового отдыха является берег р.Большой Кинель.

Значение растительного покрова в качестве рекреационного ресурса очень велико, так как с ним связано оздоровительное влияние ландшафта благодаря ионизационным и фитонцидным свойствам растений. Особенно велика роль лесов, так как именно лесные массивы способствуют повышению содержания кислорода в воздухе и его ионизации.

Леса могут использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности научными организациями, образовательными организациями. Леса благоприятно влияют на радиационный и термический режимы. В летний период они снижают теплоощущение человека в дни с дискомфортом перегрева примерно от 1 до 5º С в зависимости от площади лесного массива: площадь в 1 га снижает на 1º С, площадь в 15–20 га – на 5º С. На территории сельского поселения преобладают широколиственные леса, леса занимают около 15 % общей площади территории сельского поселения

Территория сельского поселения используется для такого вида рекреационной деятельности как охота.

Студенцовское охотничье хозяйство занимает площадь около 10 000 га.

. Рельеф слабоволнистый.

Основной особенностью хозяйства является его расположение в районе поймы реки Большой Кинель, вблизи крупных населенных пунктов.

В целом в хозяйстве преобладают полевые угодья, из которых две трети составляют пахотные земли. Северная часть хозяйства представлена пойменными лесами, южная — сельскохозяйственными угодьями. Водные ресурсы сосредоточены в реке Большой Кинель и многочисленных озерах.

К основным видам охотфауны относятся лось, косуля, заяц-русак, серая куропатка и водоплавающая дичь. Единично встречаются кабан, европейский олень, лисица, куница, горностай, норка, ондатра, бобр, барсук.

Ихтиофауна водоемов представлена щукой, окунем, плотвой, лещом, язем, карасем.

Алакаевские охотоугодья занимают площадь около 19 000,0 га.

Территория хозяйства представляет собой равнину, пересеченную с северо-запада на юго-восток реками Бурачка и Запрудка. Преобладают полевые угодья, леса занимают, примерно, треть территории и представлены в основном деревьями лиственных пород и кустарниками. Водные ресурсы ограничены малыми реками Бурачка, Запрудка, Гремячка и несколькими прудами.

Основные виды охотничьих животных — лось, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, серая куропатка. Из других видов встречаются косуля, лисица, куница, хорь степной, барсук, тетерев и водоплавающая дичь.

В водоемах ловят щуку, окуня, плотву, голавля, язя и некоторых других рыб.

Охотничий производственный участок Сырейский занимает площадь угодий 26,4 тысячи гектаров.

Территория сельского поселения Сколково в целом достаточно благоприятна для развития рекреационной деятельности.

Анализ природных рекреационных ресурсов показал, что на территории сельского поселения Сколково можно развивать экологический и водный туризм.

## 2.2. Население и трудовые ресурсы

Определение направленности развития сельского поселения Сколково предполагает проведение анализа динамики численности его населения.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в поселении, необходимо проанализировать демографические процессы в динамике за последние несколько лет.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Основные изменения в демографической структуре Самарской области также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.

За последние 10 лет (с 2002 года) численность населения Самарской области сократилась на 25,67 тыс. чел. или на 0,7 %. Для области характерна естественная убыль населения, которая не покрывается положительным миграционным приростом.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5–9-и лет почти вдвое меньше доли 20–25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему будет увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. В 2011 г. показатель естественной убыли составил -7 чел. на 1 тыс. населения, смертность превысила рождаемость в 1,8 раза. Коэффициент рождаемости составил 8,5 чел. на 1 тыс. населения (в 2010 г. – 11,4), коэффициент смертности – 15,5 чел. на 1 тыс. населения.

Механическое движения населения нестабильно, в 2011 г. миграционная убыль составила -0,8 чел. на 1 тыс. населения.

В муниципальном районе наблюдается деформация возрастной структуры населения: доля лиц, младше трудоспособного населения в 2011 г. составила 14,1 %, старше трудоспособного населения – 20,3 %. Средний возраст населения 39,9 лет.

Демографическое развитие сельского поселения Сколково

Численность населения сельского поселения Сколково на 01.01.2012 г. составила      2 080 чел., в том числе:

– в с. Бузаевка – 1 047 чел.;

– в с. Сколково – 848 чел.;

– в с. Преображенка – 177 чел.;

– в пос. Пчелка – 18 чел.

По численности населения поселение занимает 8-е место среди 12-ти сельских поселений муниципального района, на его территории проживает примерно 6,4 % жителей муниципального района Кинельский.

Динамика развития демографических процессов в поселении отличается от среднерайонных.

В период с 2002–2012 гг. в сельском поселении Сколково наблюдается рост численности населения, с 2010 г. – более высокими темпами. В целом с 2002 г. численность населения в поселении выросла на 322 чел. или 18,3 %.

Рисунок 2.2.1. Динамика численности населения сельского поселения Сколково,

чел. (на начало года)

Важными причинами изменения численности населения в поселении являются показатели рождаемости и смертности.

Естественная убыль населения в поселении в 2011 году составила -3,5 чел. на 1 тыс. населения при средней по муниципальному району -2,66. Уровень смертности в поселении в 2011 г. превысил уровень рождаемости в 1,4 раза, что ниже среднего показателя по муниципальному району Кинельский – 1,8 раза.

Динамика естественного движения населения показана на рисунке 2.2.2.

Коэффициент смертности колеблется на уровне 7,2–18,8 чел. на 1 тыс. населения, по отношению к 2002 г. снизился с 18,8 до 10,9 чел. на 1 тыс. населения.

В 2002–2011 гг. коэффициент рождаемости колеблется на уровне 6–9 чел. на 1 тыс. населения, по отношению к 2002 г. вырос с 6,3 до 7,4 чел. на 1 тыс. населения.

Показатели естественной убыли населения имеют положительную динамику – с 2002 г. абсолютный показатель естественной убыли населения снизился с 12,5 до 3,5 чел. на 1 тыс. населения.

Рисунок 2.2.2. Динамика естественного движения населения сельского поселения Сколково в 2002–2011 гг.

Большая часть рожденных детей приходится на женщин активного репродуктивного возраста (20–29 лет), численность которых в поселении в 2011 г. составляет 160 женщин. Число девочек 10–19 лет, которые в 2021 году составят группу женщин 20–29 лет, составляет 117 человек, что в 1,4 раза меньше уровня 2011 года. Число девочек 0–9 лет, которые в 2031 году составят группу женщин 20–29 лет, составляет 78 человек, что в 2 раза меньше уровня 2011 года. Уменьшится доля женщин детородного возраста в общей численности населения, а соответственно и число родившихся. Поэтому к 2031 году можно прогнозировать снижение уровня рождаемости в поселении.

Рисунок 2.2.3. Возрастно-половая структура населения сельского поселения Сколково на 01.01.2012 г.

Наиболее высокие возрастные коэффициенты смертности приходятся на мужчин и женщин старше трудоспособного возраста, доля которых в поселении в 2011 году составляет 25 % – выше среднего показателя по муниципальному району (20,3 %).

Доля лиц младше трудоспособного возраста составляет 11,7 % – ниже среднего показателя по муниципальному району (14,1 %), в динамике снижается. Наблюдается деформация возрастно-половой структуры населения, а, следовательно, и всей системы его воспроизводства, существенное изменение возрастного состава населения и его дальнейшее старение, следствием чего является увеличение коэффициента смертности. Средний возраст населения составляет 40,6 лет.

Уровни рождаемости и смертности, половозрастная структура населения в определенной мере зависят от семейно-брачных отношений.

В поселении в 2011 г. насчитывается 771 семья. Из общего числа семей с детьми до 18 лет 61 % семей имеют 1 ребенка, 31,4 % – 2 детей, 7,6 % – 3 и более детей.

Развод, ставший сегодня массовым явлением, приводит к негативным последствиям для общества, так как ведет к разрушению семьи и косвенно влияет на число детей в ней.

Брачность проявляет зависимость от экономической конъюнктуры, понижаясь в периоды кризисов. Поэтому в современных условиях актуальным становится проведение эффективной семейной политики, направленной на создание условий для сочетания семейных и производственных функций, а также на экономическую поддержку семей.

Сведения об изменении численности браков и разводов в сельском поселении Сколково приведены на рисунке 2.2.4.

Рисунок 2.2.4. Сведения о численности браков и разводов в сельском поселении Сколково в 2002–2011 гг.

С 2002 г. наблюдается снижение численности браков и разводов, с 2008 г. число разводов увеличилось. В 2011 г. число разводов в 6 раз превысило число браков.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

Таблица 2.2.1. Показатели механического движения в сельском поселении Сколково в 2002–2011 гг.

| Показатели | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло, чел. | 64 | 56 | 61 | 49 | 65 | 84 | 50 | 74 | 51 | 60 |
| Убыло, чел. | 10 | 43 | 47 | 43 | 45 | 71 | 49 | 7 | 15 | 21 |
| Миграционный прирост (убыль), чел. | 54 | 13 | 14 | 6 | 20 | 13 | 1 | 67 | 36 | 39 |

В 2002–2011 гг. в сельском поселении Сколково наблюдается стабильный миграционный прирост, который в последние несколько лет покрывает естественную убыль населения. В 2011 г. миграционный прирост составил 18,7 чел. на 1 тыс. населения.

Трудовые ресурсы

Доля трудоспособного населения в поселении составляет 63,3 %  (1316 чел.).

По данным администрации поселения на территории поселения в обрабатывающем производстве занято 15 чел., в сельском хозяйстве – 4 чел.

Остальная часть трудоспособного населения занята в сфере розничной торговли, образования, здравоохранения и прочих видах экономической деятельности, а также выезжает на работу за пределы поселения. Часть трудоспособного населения занята в личном подсобном хозяйстве, число личных подсобных хозяйств – 708 шт.

На 01.01.2012 в  поселении зарегистрировано 32 индивидуальных предпринимателя.

Сведения о занятости населения сельского поселения Сколково на учреждениях муниципальной формы собственности по данным статистики приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3. Сведения о занятости населения на предприятиях муниципальной формы собственности в 2008–2011 гг.

| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников организаций, в том числе: | 92 | 91 | 88 | 92 |
| Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 8 | 9 | 8 | 6 |
| Раздел M Образование | 75 | 76 | 71 | 74 |
| Раздел O Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 9 | 8 | 9 | 12 |

В муниципальном районе Кинельский численность зарегистрированных безработных в период с начала 2011 года уменьшилась на 23,9 % и на 01.01.2012 года  составила 359 чел. при уровне зарегистрированной безработицы 2,07 %.

На 01.01.2012 г. в сельском поселении Сколково зарегистрировано 19 безработных семей.

## 2.3. Историко-культурный потенциал

### 2.3.1. Краткая историческая справка

История сельского поселения Сколково начинается с 1757 года. Вахмистру лейб-гвардии Преображенского полка Михаилу Путилову императрица Елизавета Петровна пожаловала 3000 десятин земли, каковые он выбрал неподалеку от города Самара, в месте впадения речки Бурачки в Большой Кинель. Здесь были основаны поселения Гвардейцы и Преображенское, которые вместе назывались Солдатское, а также Тихвинка (позднее – Тихвинское). Неподалеку располагалось село Разладино. А в центре нынешнего Сколково – село Барское, крестьяне которого сполна испытали крепостную долю. До середины XIX века основным было сельцо Тихвинское, но к концу века Преображенка стала больше его по числу дворов.  В 1868 году здесь была построена двупрестольная церковь во имя Преображения Господня и Введения во храм Пресвятой Богородицы. В середине XIX века неподалеку застраивается деревня Бузаевка, в которой в 1871 году была построена Космо-Дамиановская церковь. Другие села, разросшись, к этому времени соединяются в одно, получившее название Сколково. С ним неразрывно связано имя русского писателя-демократа Г.И. Успенского. Он в 1878–1879 годах работал письмоводителем в Сколковском ссудно-сберегательском товариществе Богдановской волости, жена его преподавала в местной школе.

В середине XIX века вблизи с. Сколково застраивается деревня Бузаевка. В соответствии со словарем Даля, одно из значений слова «буза» – плодородная земля.

В 1871 г. в Бузаевке построена деревянная Космо-Дамианская церковь, которая действует до настоящего времени.

В 1873 г. в с. Сколково построена первая образцовая земская школа,построена на собственные средства К.М. Сибирякова, до 1985 г. была 8-летней. В 1985 г. построено здание 11-летнейобщеобразователньой школы.

После революции, в 1920 г. в с. Сколково по инициативе С.С. Терехина была организована сельскохозяйственная коммуна «Дубяки», которая со временем была реорганизована в сельхозкооператив «Сколковский».

В с. Бузаевка в 1930-е годы был создан колхоз «Луч Ильича», который затем реорганизован в ООО «ОПХ Поволжский МИС».

В годы Великой Отечественной войны из сельского поселения Сколково на фронт ушли 780 человек, из которых более 250 отдали свою жизнь, защищая Родину. В память о павших воинах в селах имеются обелиски, на территории сельских школ заложены Аллеи Памяти.

Сельское поселение Сколково славится своими родниками. Среди них есть два самых известных и любимых жителями. Один из них находится в бывшем имении К.М. Сибирякова – в те времена около родника стояла беседка. Второй, знаменитый Сколковский родник, находится около речки Бурачки. Он выложен диким камнем и обсажен деревьями. По словам жителей, вода в родниках обладает целительной силой, поэтому за водой приезжают жители Самары и Кинеля. Люди верят в святость этих источников – на Крещенье у родников выстраиваются огромные очереди желающих набрать «святой» воды. А заботу об их чистоте взяли на себя местные школьники.

В соответствии с законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении границ» сельское поселение Сколково вошло в состав муниципального района Кинельский, включающее село Бузаевка, село Преображенка, поселок Пчелка, село Сколково, с административным центром в селе Сколково.

### 2.3.2. Объекты культурного наследия

На территории сельского поселения Сколково расположено 15 объектов культурного наследия (далее – ОКН), в том числе:

– 1 ОКН регионального значения – дом в с. Сколково, где жил и работал с марта 1878 г. по  август 1879 г. Г.И. Успенский;

– 14 выявленных ОКН, в том числе 1 памятник археологии: церковь конца ХIХ–начала ХХ вв. в с. Бузаевка, жилой дом, склад, дом Терехина ХIХ в., комплекс административно-хозяйственной части усадьбы, барский дом с парком ХIХ в., сельская улица в с. Сколково, 7 памятников археологии.

Перечень объектов культурного наследия с их основными характеристиками представлен в таблицах 2.3.2.1–2.3.2.3.

Таблица 2.3.2.1. Объекты культурного наследия регионального значения на территории сельского поселения Сколково

| № п/п | Наименование объекта (в соответствии с документом о принятии на охрану) | Адрес объекта по нормативному документу | Адрес объекта по данным БТИ | Время создания объекта/ историчес-кого события | Вид объекта | Доку-мент приня- тия на охрану | Кате-гория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом, где жил и работал с марта 1878 г. по август 1879 г. Г.И. Успенский (здание школы) | муниципальный район Кинельский, с. Сколково | муниципаль-ный район Кинельский, с. Сколково, ул. Советская, 64 | 1878–1879 | памят-ное место памят-ник истории | РОИ от 08.06.88 г. № 238 | Рег. |

Таблица 2.3.2.2. Выявленные объекты культурного наследия на территории сельского поселения Сколково

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь | Конец ХIХ–начало ХХ вв. | c. Бузаевка | 426 |
| 2 | Дом жилой | Конец ХIХ в. | с. Сколково | 426 |
| 3 | Склад | 1865 г. | с. Сколково | 426 |
| 4 | Дом Терехина | 1869 г. | с. Сколково | 426 |
| 5 | Административно-хозяйственная часть усадьбы (комплекс) | Конец ХIХ– начало ХХ вв. | с. Сколково | 426 |
| 6 | Барский дом с парком (комплекс) | ХIХ в. | с. Сколково, Колхозная, 1 | 426 |
| 7 | Сельская улица | Конец ХIХ–начало ХХ вв. | с. Сколково, Советская, 70, 72, 74, 51 | 426 |

Таблица 2.3.2.3. Выявленные объекты культурного наследия (памятники археологии) на территории сельского поселения Сколково

| № п/п | Наименование | Типология | Населенный пункт | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бузаевка | курганный могильник | Бузаевка | 0,3 км сз | не определ. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 2000-е годы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | БузаевкаII | курганный могильник | Бузаевка | 2,5 км с | не определ. | 0,00 |
| 3 | БузаевкаI | курган одиночный | Бузаевка | сев.окраина | не определ. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2012 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Урочище «Татьянка» | курганный могильник | Преображенка | 3 км зюз | не определ. | 0,00 |
| 5 | Урочище «Татьянка» | селище | Преображенка | 3,1 км зюз | не определ. | 0,00 |
| 6 | Урочище «Татьянка»II | м/нах. кер. | Преображенка | 2,4 км зюз | не определ. | 5,5 |
| 7 | Урочище «Татьянка»III | м/нах. кер. | Преображенка | 1,5 км зюз | не определ. | 6,00 |

## 2. 4. Современное использование территории.

### 2.4.1. Производственный потенциал.

Факторами, влияющими на развитие сельского поселения Сколково являются экономико-географическое и транспортное положение, производственный потенциал,  обеспеченность природными и трудовыми ресурсами.

Население сельского поселения Сколково на 01.01.2012 года составляет 2080 человек (6,4% от общей численности населения муниципального района Кинельский), в том числе  население трдоспособного возраста  1181 чел., из них трудоспособные 1056, что составляет 50,7 % от общего количества жителей.

Административный центр сельского поселения – село Сколково, расположен в 25 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 37 км от областного центра г. Самара, которые являются основными рынками сбыта произведенной продукции.

Населенные пункты сельского поселения Сколково связаны с административным центром муниципального района дорогами с твердым покрытием, кроме поселка Пчелка.

Природно-климатические условия на территории муниципального района Кинельский, в том числе на территории сельского поселения Сколково,  являются в целом благоприятными для устойчивого социально-экономического развития, в том числе и для ведения сельского хозяйства.

Почвенный покров поселения представлен преимущественно черноземами  обыкновенными и  южными средне - и малогумусными.

Промышленное производство.

Общая характеристика промышленного производства на территории муниципального района Кинельский.

В 2011 году предприятиями промышленности муниципального района Кинельский (разделы С «Добыча полезных ископаемых» + D «Обрабатывающие производства» + E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  на сумму 12069 млн.руб., что составляет 120,5 %  в действующих ценах к уровню 2010 года.

Основным сектором промышленного производства муниципального района является производство пищевых продуктов, включая напитки и табака. Предприятиями данного сектора отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  на сумму 11490,4 млн.руб. (115,4 %  к уровню 2010 года).

Одним из ведущих предприятий по производству пищевых продуктов (производство пива) является филиал ОАО ПК "Балтика" – «Балтика – Самара» (объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в фактических ценах – 11488,7 млн.руб., среднесписочная численность промышленно-производственного персонала – 629 человек).

Другими видами выпускаемой предприятиями муниципального района Кинельский пищевой продукции являются цельномолочная и кисломолочная продукция, творожные изделия, мука пшеничная и мясокостная, хлеб, комбикорм, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, жир технический.

На территории муниципального района осуществляется добыча, подготовка и сдача товарной нефти (ОАО «Самаранефтегаз», ЗАО «Самара-Нафта»).

Из 18074 человек трудоспособного населения на территории муниципального района Кинельский в экономике занято 10135 человек, из них в промышленном производстве – 1241 человек.

Промышленное производство на территории сельского поселения Сколково.

По данным администрации сельского поселения Сколково на территории поселения в сфере промышленного производства осуществляет деятельность ИП «Сегал» с численностью работающих – 10-15 человек (цех по изготовлению оборудования (станков) для производства изделий из вторичных полимеров (люки, плитка, бордюры).

В стадии строительства – цех по розливу минеральной воды в с. Сколково.

Сельское хозяйство.

Общая характеристика сельского хозяйства на территории муниципального района Кинельский.

В 2011 году на территории муниципального района Кинельский осуществляли деятельность 52 сельскохозяйственные организации всех форм собственности, в том числе 25 сельскохозяйственных предприятий и 27 крестьянских (фермерских) хозяйств.

На территории муниципального района на учете состоит 11927 личных подсобных хозяйств населения.

Всего в сельском хозяйстве муниципального района Кинельский в 2011 году занято 4915 человек (48,5% от численности занятого в экономике населения и 27,2% от численности трудоспособного населения муниципального района).

Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района составляет 154263 га, из них пашни – 110380 га.

В 2011 году пашня в обработке составила 86531 га.

Площадь озимых культур составила  9740 га, из них 9600 га занимала пшеница  и 140 га - рожь. Яровые зерновые и зернобобовые были засеяны на территории 14314 га.

Таким образом, площадь зерновых и зернобобовых культур в целом, с учётом озимых, составила 24054 га.

Техническими культурами была занята площадь 27837 га,  из них 22572 га были засеяны подсолнечником.

Площадь кормовых культур составила 9646 га, в том числе многолетние травы - 3964 га, однолетние травы - 3180 га и кукуруза - 2381 га.

Овощами было занято  105 га. Под пары запланировано 24889 га.

Валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств произведено на сумму 1421 млн. руб. при темпах роста в 128% к уровню 2010 года.

Основных продуктов растениеводства (в весе после доработки) во всех категориях хозяйств произведено (тонн): зерновых культур – 38801,1; подсолнечника  – 28384,3; картофеля – 17362,3 овощей – 15784,3.

Основных продуктов животноводства во всех категориях хозяйств произведено: мяса (в живом весе) – 7028,5 тонн; молока – 13001,5 тонн; яиц – 6532 тыс.шт.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств в 2011 году составило  9271 голов,  свиней – 41477 голов, овец и коз – 2102 голов, птицы  – 57554 голов.

Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств муниципального района Кинельский в 2011 году приведены в таблице 2.4.1.1.

Таблица 2.4.1.1. Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств  муниципального района Кинельский в 2011 году.

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2011 | Темпы роста (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовая продукция сельского хозяйства |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 1421 | 128,0 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 932 | 238,0 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 424 | 91,6 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 65 | 275,4 |
| Производство основных продуктов растениеводства |  |  |  |
| Зерновые культуры (в весе после доработки) – всего | тонн | 38801,1 | 173,3 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 30647,3 | 148,9 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 8153,8 | 451,5 |
| Подсолнечник | _*_ |  |  |
| во всех категориях хозяйств |  | 28384,3 | 345,2 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 23642,6 | 340,1 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 4741,7 | 413,8 |
| Картофель во всех категориях хозяйств | _*_ | 17362,3 | 202,4 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 45 | - |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 17317,3 | 201,9 |
| Овощи во всех категориях хозяйств | _*_ | 15784,3 | 170,6 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 1757 | 524,5 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 14027,3 | 161,0 |
| Производство основных продуктов животноводства |  |  |  |
| Мясо (в живом весе) – всего | тонн | 7028,5 | 171,5 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 4073,4 | 323,0 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 2941,1 | 104,0 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 14 | 152,2 |
| Молоко – всего | _*_ | 13001,5 | 93,5 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 6904,6 | 103,2 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 6091,5 | 84,8 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 5,4 | 13,9 |
| Яйца - всего | тыс. шт. | 6532 | 97,1 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 6532 | 97,5 |
| Поголовье крупного рогатого скота |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | голов | 9271 | 107,1 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 4902 | 95,7 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 3860 | 109,3 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 509 | - |
| Поголовье свиней |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | _*_ | 41477 | 178,6 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 37344 | 198,3 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 3953 | 90,0 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 180 | - |
| Поголовье овец и коз |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | _*_ | 2102 | 96,2 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 349 | 112,2 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 1753 | 93,5 |
| Поголовье птицы всего | _*_ |  | 94,9 |
| во всех категориях хозяйств | _*_ | 57554 | 94,1 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 57554 | 94,1 |

На территории сельского поселения все предприятия сельского хозяйства относятся к малому и среднему бизнесу.

Малое и среднее предпринимательство.

Субъекты малого и среднего предпринимательства является основой социально-экономического развития муниципального района Кинельский.

Постановлением главы муниципального района Кинельский №770 от 03.06.10 утверждена муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2010-2014 гг.», реализация которой обеспечивает государственную и муниципальную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, включая финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку,  поддержку в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, внешнеэкономической, сельскохозяйственной деятельности.

Всего по данным администрации муниципального района Кинельский на территории сельского поселения Сколково в сфере малого бизнеса зарегистрировано 5 малых  предприятий (из них: в производственной сфере – 2, в сфере сельского хозяйства – 2) и 32 индивидуальных предпринимателя (из них: в производственной сфере – 3, в сфере сельского хозяйства – 9).

Малые предприятия в сфере сельского хозяйства.

КХ «Михальченко», вид деятельности –  растениеводство.

На территории сельского поселения Сколково осуществляют деятельность сельскохозяйственные предприятия, зарегистрированные в других поселениях – ОАО ОПХ «Поволжская МИС», ООО АПК «Красный Ключ», ООО «Красный Ключ».

По данным администрации сельского поселения Сколково на территории поселения функционирует ИП «Климанов», занимающийся разведением виноградников на площади 4 га, численность работников – 4 человека.

Показатели производственной деятельности основных сельскохозяйственных  предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств на территории сельского поселения Сколково в 2011 году представлены в таблице 2.4.1.2.

Таблица 2.4.1.2. Показатели производственной деятельности основных  сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств на территории сельского поселения Сколково в 2011 году.

| Показатели | Ед. изм. | ОАО ОПХ «Поволжс кая МИС» | ООО «АПК Красный Ключ» | ФХ «Прони- но-1» | КХ «Колос» Сударикова | ООО «Красный Ключ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь пашни в поселении | га | 1981 | 123 | 161 | 255 | 2034 |
| Посевная площадь | га | 1311 | 123 | 750 | 150 | 650 |
| Производство зерновых |  |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь | га | 773 |  | 400 | 30 | 450 |
| Уборочная площадь | га | 773 |  | 400 | 30 | 380 |
| Урожайность | ц/га | 10,6 |  | 28,9 | 18,0 | 6,0 |
| Валовой сбор | тн | 817 |  | 1154 | 54 | 228 |
| Производство подсолнечника |  |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь | га | 230 | 123 | 350 | 85 | 200 |
| Уборочная площадь | га | 230 | 123 | 350 | 85 | 200 |
| Урожайность | ц/га | 8,0 | 10,7 | 14,0 | 10,0 | 4,5 |
| Валовой сбор | тн | 184 | 132 | 490 | 85 | 90 |
| Поголовье скота на 01.01.2012г. |  |  |  |  |  |  |
| Свиньи | голов |  | 3274 |  |  |  |

Всего в сельском поселении Сколково сельскохозяйственными предприятиями в 2011 году на посевной площади 2984 га произведено (тонн): зерновых – 2253,  подсолнечника – 981. Поголовье свиней составило – 3274 голов.

В таблице 2.4.1.4 приведены объекты производственной сферы, расположенные на территории поселения.

Таблица 2.4.1.4. Объекты производственной сферы, расположенные на территории поселения.

| № п/п | Наименование объекта, мощность, назначение | Местоположение (населённый пункт) | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 1 | Ферма КРС | с. Сколково | не действующая |
| 2 | Хозяйство с содержанием животных (свиньи до 100 голов) |  | действующее |
| 3 | СТФ |  | не действующая |
| Объекты производственного и складского назначения |  |  |  |
| 4 | Предприятие по производству оборудования для производства изделий из вторичных полимеров | с. Сколково | действующее |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 5 | Зерноток | с.Бузаевка | действующий |
| 6 | Механизированный двор |  | действующий |
| 7 | МТФ |  | не действующий |
| 8 | Комбикормовый завод |  | не действующий |
| Объекты производственного и складского назначения |  |  |  |
| 9 | Молочный завод | с.Бузаевка | не действующий |
| 10 | Нефтебаза |  | не действующий |

Личные подсобные хозяйства.

На территории поселения на учете состоит 708 личных подсобных хозяйств населения.

В личных подсобных хозяйствах поселения по состоянию на 01.01.2012 года содержится голов: крупного рогатого скота – 170 голов (в т.ч. 67 коров); свиней – 392; овец – 78;  птицы – 2500.

В основном личные подсобные хозяйства ориентированы на выращивание продукции растениеводства для собственного потребления.

Садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан.

Данные о садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан на территории сельского поселения Сколково представлены в таблице 2.4.1.3.

Таблица 2.4.1.3. Данные о садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан на территории сельского поселения Сколково.

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Кол-во участков | Наличие электричества | Наличие водопровода | Наличие магистрального газоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПСДК Авиатор-Гвардейцы | 3,3 | 55 | есть | есть | нет |
| 2 | СДТ КЖИ-81 | 9,7 | 160 | есть | нет | нет |
| 3 | СДТ Метростроевец | 5,8 | 96 | есть | нет | нет |
| 4 | СДТ ОПХ Поволжская МИС | 7,5 | 125 | нет | нет | нет |

Выводы

1. Основу производственного потенциала сельского поселения Сколково составляют предприятия по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства.

2. Основными проблемами, сдерживающими развитие сельскохозяйственного производства на территории сельского поселения Сколково, являются:

–  непостоянный (стихийный) спрос на продукцию сельского хозяйства;

– цены на продукцию сельского хозяйства «диктуют» предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;

– рост цен на материальные ресурсы опережает рост цен на продукцию сельского хозяйства;

– отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала, занятого на сельскохозяйственных предприятиях.

3. Значительная доля сельскохозяйственной продукции в сельском поселении Сколково производится в личных подсобных хозяйствах.

### 2.4.2. Транспортная инфраструктура

### 2.4.2.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования  регионального и межмуниципального значения, характеристики которых отражены в таблице 2.4.2.1.1.

Таблица 2.4.2.1.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность (на территории МР), км | Асфальто-бетонные, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 ОП МЗ 36Н-240 | Усть-Кинельский – Новый Сарбай – «Урал – Муханово» | 37,211 | 37,211 |
| 2 | 36 ОП МЗ 36Н-241 | «Усть-Кинельский – Новый Сарбай» – Бузаевка - Чубовка | 17,737 | 17, 737 |
| 3 | 36 ОП МЗ 36Н-246 | «Усть-Кинельский – Бузаевка» - Сколково | 1,500 | 1,500 |
| 4 | 36 ОП МЗ 36Н-247 | «Бузаевка Чубовка» - «Урал – Муханово» | 9,395 | 9,395 |

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования  федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог.

На сегодня связь до пос. Пчелка осуществляется по дороге с грунтовым покрытием. Указанная дорога по своим признакам относится к дорогам местного значения муниципального района, но не является собственностью муниципального района.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района может утверждаться органом местного самоуправления муниципального района.

Трубопроводный транспорт

По территории сельского поселения проходят магистральные   трубопроводы характеристики которых отражены в таблице 2.4.2.1.2.

Таблица 2.4.2.1.2.

| №п/п | Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарный разрыв до населенных пунктов и др.объектов, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтепровод «Дружба -1» | 820 | 150 |
| 2 | Нефтепровод «Дружба -2» | 1020 | 200 |
| 3 | Аммиакопровод «Тольятти-Одесса» | 355 | 1000 |

Аммиакопровод небольшим участком проходит в восточной части территории поселения.

Воздушный транспорт

На территории поселения расположен аэродром для малой авиации (юго-западнее с. Сколково)

Объектов железнодорожного, водного транспорта на территории поселения нет.

### 2.4.2.2.Улично-дорожная сеть

Характеристики улично-дорожной сети на территории  сельского поселения Сколково представлены в таблице 2.4.2.2.1.

Таблица 2.4.2.2.1.

| Наименование улицы (по населенным пунктам поселения) | Основные характеристики |  |  |  | Состояние дорожного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность км | Тип покрытия |  |  |  |
|  |  | асфальт | грунто-щебень | грунт |  |
| С. Сколково |  |  |  |  |  |
| ул. Терехина | 1,304 | 1,304 | - | - | удовлетворительное |
| ул. Советская | 2,540 | 2,540 | - | - | удовлетворительное |
| ул. Успенского | 0,428 | - | - | 0,428 |  |
| ул. Колхозная | 0,686 | 0,456 | - | 0,230 | удовлетворительное |
| ул. Садовая | 0,400 | - | - | 0,400 |  |
|  |  | 4,3 |  | 1,058 |  |
| С. Бузаевка |  |  |  |  |  |
| ул. Центральная | 3,400 | 3,000 | 0,400 | - | удовлетворительное |
| ул. Юбилейная | 1,450 | 1,100 | - | 0,350 | удовлетворительное |
| ул. Молодежная | 0,500 | 0,500 | - | - | удовлетворительное |
| ул. 26 Партсъезда | 0,500 | 0,200 | 0,300 | - | удовлетворительное |
|  |  | 4,8 | 0,7 | 0,350 |  |
| С. Преображенка |  |  |  |  |  |
| ул. Гвардейская | 1,586 | - | - | 1,586 |  |
| ул. Набережная | 0,624 | - | - | 0,624 |  |
|  |  |  |  | 2,21 |  |
| Пос. Пчелка |  |  |  |  |  |
| Улица | 0,646 | - | - | 0,646 |  |
| ВСЕГО | 14,064 | 9,100 | 0,700 | 4,264 |  |

### 2.4.2.3. Транспортное обслуживание населения

Транспортное обслуживание населения на территории муниципального района Кинельский осуществляет автотранспортное предприятие ООО «ЛогистикаСервис».

На территории сельского поселения действует один пригородный маршрут № 199 Алакаевка – Бузаевка – Сколково – Кинель.  Периодичность рейсов: два раза в день, три раза в неделю.

Имеется одна автобусная остановка, расположенная в с. Преображенка, планируется установка автобусных остановок в с. Сколково по  ул. Советская; в с. Бузаевка по  ул. Центральная.

До пос. Пчелка (население 18 чел.) нет связи автобусным сообщением по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием, в связи с малой численностью населения в нем.

99 % населения сельского поселения обеспечено общественным транспортом.

Внешние транспортные связи с областным центром - городом Самара и другими населенными пунктами области жители сельского поселения могут осуществлять автобусными сообщениями от административного центра муниципального района, г. Кинель и с. Новый Сарбай.

Из объектов дорожного сервиса на территории сельского поселения имеется только автозаправочная станция в селе Преображенка.

### 2.4.3. Инженерная инфраструктура

Инженерное обеспечение сельского поселения Сколково  включает в себя:

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение

- теплоснабжение;

- телефонизацию.

### 2.4.3.1. Газоснабжение

Централизованным газоснабжением в сельском поселении Сколково  обеспечены: с. Сколково, с. Бузаевка и с. Преображенка, не обеспечены – пос. Пчелка.

Общая протяженность сетей – 33,79 км.

Эксплуатацию газовых сетей и объектов на территории муниципального района Кинельский обеспечивает филиал «Кинельгоргаз»  ООО «Средневолжская газовая компания».

Источником централизованного газоснабжения природным газом населенных пунктов сельского поселения Сколково является  ГРС -27 с. Алакаевка.

По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП населенных пунктов, где давление снижается до среднего и низкого. По газопроводу среднего давления газ поступает в ШГРП, где давление снижается до низкого. В качестве регуляторов в ГРП и ШГРП используются РДГК – 1- 50 и РДНК – 400.

Для централизованного газоснабжения населенных пунктов природным газом используются стальные и полиэтиленовые газопроводы с подземным и наземным видами прокладки.

В жилых домах установлены счетчики учета расхода газа.

Используется газ на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

### 2.4.3.2. Электроснабжение

Все населенные пункты сельского поселения Сколково обеспечены централизованным электроснабжением.

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции.

Сетевыми компаниями, действующими на территории поселения, являются:

– ООО «Региональные электрические сети»;

– ОАО «МРСК Волги» – Самарские распределительные сети».

Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 6 кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 6/0,4 кВ.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые дома;

- общественные здания и сооружения;

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания;

- производственные объекты;

- наружное освещение.

Таблица 2.4.3.2.1   Перечень ТП 10 кВ на территории  сельского поселения Сколково.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество ТП 10 кВ | Количество ПС от 35 кВ и выше |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сколково | 6 |  |
| 2 | с. Бузаевка | 8 |  |
| 3 | с. Преображенка | 3 | 2 |
| 4 | пос. Пчелка | 1 |  |

### 2.4.3.3. Водоснабжение

Основным и единственным источником питьевого водоснабжения муниципального района Кинельский являются подземные источники.

Централизованным водоснабжением в сельском поселении Сколково обеспечены населенные пункты: с. Сколково, с. Бузаевка и с. Преображенка.

Главным поставщиком услуг водоснабжения в сельском поселении Сколково  является ООО «Уют».

Отпуск воды всем потребителям в 2011 году составил 41 тыс. м3/год, в том числе на хозяйственно-бытовые нужды – 46,5 тыс. м3/год.

Среднесуточное потребление на человека составило в 2011 г. 0,054 м3

На территории сельского поселения Сколково действуют 2 артезианские скважины, характеристики которых представлены в таблице 2.4.3.3.1.

Таблица 2.4.3.3.1. Характеристики системы централизованного водоснабжения сельского поселения Сколково.

| № п/п | Местоположение артезианских скважин | Количество артезианских скважин, шт. | Произво-дительность, тыс. м3/год | Протяженность водопроводных сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сколково: – ул. Колхозная 1 А – ул. Советская 65Б | 1 1 | 20 20 | 7250 |
| 2 | с. Бузаевка: – ул. Центральная 12 А – ул. Центральная 100 | 1 1 | 20 20 | 9700 |
| 3 | с. Преображенка | - | - | 3500 |

Водоочистные сооружения отсутствуют – вода не очищается от взвешенных веществ и не обеззараживается. Из артезианских скважин вода подается в водопроводную сеть.

На всех водозаборах установлены автоматические станции управления и защиты «Лоцман». Кроме станций «Лоцман» на водозаборах установлены приборы учета подачи воды.

Общая протяженность водопроводных сетей в сельском поселении Сколково   составляет 20450 км.

Вид прокладки сетей водоснабжения – подземный, материал трубопроводов – чугун, сталь, ПВХ, диаметр трубопроводов 25–150 мм.

Степень износа асбестовых водопроводных сетей в с. Сколково составляет более 70%.

Необходима замена водонапорной башни в с. Сколково.

Все культурно-бытовые здания и часть жилой застройки села имеют внутренний водопровод.

Часть населения пользуется водой из водоразборных колонок, установленных на водопроводной сети   или за счет индивидуальных колодцев.

Используется вода на хозяйственно-питьевые нужды, производственные цели, пожаротушение и полив.

Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработаны.

Не обеспечен централизованным водоснабжением пос. Пчелка.

В целях развития поселения необходимо строительство новых и реконструкция существующих сетей водоснабжения.

### 2.4.3.4. Водоотведение

Централизованным водоотведением в сельском поселении Сколково обеспечено село Бузаевка.

Проектируемая мощность канализационных очистных сооружений – 200 м3/сутки.

Протяженность канализационных сетей – 4200 м, процент износа – 60%.

Эксплуатирующая организация – ООО «Уют».

Централизованное водоотведение в других населенных пунктах сельского поселения Сколково отсутствует.

Хозяйственно – бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация в сельском поселении отсутствует. Отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

### 2.4.3.5. Теплоснабжение

На территории сельского поселения Сколково имеются 5 миникотельных, сведения о которых приведены в табл.2.4.3.5.1.

Табл. 2.4.3.5.1.

| № п/п | Населенный пункт | Наименования источников теплоснабжения | Вид топлива | Мощность (Гкал/час) | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сколково | Миникотельная (школа, д/сад, СДК), ул.Советская, 43А | газ | 0,34 | МР Кинельский |
| 2 | с. Сколково | Миникотельная (офис ВОП, здание администрации, почты, МФЦ), ул. Колхозная, 9Б | газ | 0,05 | МР Кинельский |
| 3 | с. Бузаевка | Миникотельная (школа), ул. Юбилейная 57А | газ | 0,17 | МР Кинельский |
| 4 | с. Бузаевка | Миникотельная (д/сад), ул. Юбилейная 55А | газ | 0,08 | МР Кинельский |
| 5 | с. Бузаевка | Миникотельная (СДК), ул. Юбилейная 51А | газ | 0,08 | СП Сколково |

Обслуживающая организация – МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

Тепловых сетей на балансе муниципального образования нет

### 2.4.3.6. Телекоммуникационная инфраструктура и связь

Населению сельского поселения Сколково предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

- почтовая связь;

- телефонная связь общего пользования;

- проводное и эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- услуги мобильной телефонной связи;

- услуги доступа в сеть Интернет.

Отделения почтовой связи имеются в с. Сколково (ул. Колхозная 9А), с. Бузаевка (ул. Центральная, 98 Б).

АТС на 200 имеются в с. Сколково (ул. Советская) и с. Бузаевка (ул. Центральная).

В 2012 году в с. Сколково в здании администрации сельского поселения и в с. Бузаевка в здании СДК  установлены системы оповещения, ретрансляторы.

Северо-восточнее с. Сколково находится антенно-мачтовое сооружение сотовой связи оператора «Мегафон», западнее с. Бузаевка – антенно-мачтовое сооружение сотовой связи оператора «Смартс».

### 2.4.4. Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2012 г. общая площадь жилищного фонда сельского поселения Сколково составила 38,326 тыс. м2.

Обеспеченность общей площадью жилищного фонда на 1 жителя по поселению составляет 18,4 м2 (при средней по муниципальному району 23,7 м2), данный показатель в динамике растет – в 2008 году составил 14,4 м2 на чел.

Таблица 2.4.4.1. Сведения о жилищном фонде сельского поселения Сколково на 01.09.2012 г.

| № п/п | Населенный пункт | Количество домов, единиц |  | Количество квартир, единиц | Площадь жилфонда, тыс. м2 | Обеспеченность общей площадью жилищного фонда, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. МКД |  |  |  |
| 1 | с. Бузаевка | 297 | 32 | 419 | 19 890 | 19 |
| 2 | с. Преображенка | 74 | - | 74 | 2 590 | 16,5 |
| 3 | пос. Пчелка | 32 | - | 32 | 1 126 | 29,6 |
| 4 | с. Сколково | 258 | 55 | 322 | 14 720 | 17,6 |
|  | Всего | 661 | 87 | 847 | 38 326 | 18,4 |

Жилищный фонд представлен в основном 1–2-хэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, многоквартирные дома имеются в с. Бузаевка (2-х и 3-хэтажная застройка) и в с. Сколково (1-этажная застройка).

Аварийный и ветхий жилищный фонд в поселении отсутствует.

По состоянию на 12.09.2012 г. на учете по улучшению жилищных условий в сельском поселении Сколково состоят 8 чел., в том числе 1 чел. малообеспеченный, 1 ветеран Великой Отечественной войны, 1 молодая семья, 2 работников бюджетной сферы, 1 инвалид, 2 сироты.

В муниципальном районе Кинельский действуют муниципальные целевые программ:

– «Молодой семье – доступное жильё» на 2011–2015 годы (утверждена постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 29 марта 2011 года № 373), целью которой является обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

– «Стимулирование развития жилищного строительства муниципального района Кинельский Самарской области на 2011–2015 годы», направленная на формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

В с. Бузаевка в стадии формирования 10 участков по 1000 м2 для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан.

Темпы жилищного строительства в муниципальном районе Кинельский растут. В сельском поселении Сколоково строительство ведется в части индивидуального жилищного фонда.

### 2.4.5. Социальная инфраструктура

### 2.4.5.1. Здравоохранение

В муниципальном районе Кинельский медицинскую помощь населению оказывает Кинельская центральная районная больница (ЦРБ) и ее структурные подразделения. Для оказания круглосуточной стационарной помощи на базе ЦРБ развернуто 336 круглосуточных коек, 66 коек сестринского ухода.

В сельском поселении Сколково действует 1 офис врача общей практики (ОВОП) в с. Сколково и 1 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в с. Бузаевка – структурные подразделения Кинельской ЦРБ.

В с. Преображенка и пос. Пчелка объекты здравоохранения отсутствуют.

Мощность объектов здравоохранения в поселении составляет 35 посещений в смену, численность врачей – 1 чел., среднего медицинского персонала – 3 чел. На базе объектов действуют аптечные пункты, при ОВОП имеется 1 единица санитарного транспорта.

Таблица 2.4.5.1.1. Объекты здравоохранения сельского поселения Сколково

| № п/п | Объект, адрес | Мощность, посещений в смену | Численность работающих, чел. |  | Состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | врачей | средний мед. персонал |  |
| 1 | ОВОП с. Сколково, ул. Советская д. 49а | 20 | 1 | 1 | 2007 г. постройки, износ здания – 10 %, требуется ремонт |
| 2ветскаяского поселения АлакаеОП) в с. образователньой школы.ола.льских школ заложены аллеи памяти.0000000000000000000000000000 | ФАП с. Бузаевка, ул. Юбилейная | 15 | - | 2 | Износ здания – 20 %, ремонт в 2011 г. |
|  | Всего: | 35 | 1 | 3 |  |

Больничных учреждений на территории поселения нет. Поселение попадает в 30-минутный радиус доступности до Кинельской Центральной районной больницы, где имеется отделение круглосуточного стационара и стационара дневного пребывания.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, доступность постов скорой медицинской помощи должна составлять 15 минут транспортом. Поселение обслуживается Чубовским постом скорой медицинской помощи (4 бригады), попадает в радиус доступности.

Согласно «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р), мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, исходя из 18,15 посещений в смену на 1000 населения. Нормативный показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений сельского поселения Сколково – 38 посещений в смену.

По данным Кинельской Центральной районной больницы последние годы наблюдается рост показателей заболеваемости взрослого населения и детей муниципального района Кинельский и г.о. Кинель, показатели заболеваемости по обращаемости представлены в таблице 2.4.5.1.2.

Таблица 2.4.5.1.2. Показатели заболеваемости населения по обращаемости муниципального района Кинельский и г.о. Кинель

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрослые, чел. | 1621 | 1479 | 1851 | 1914 | 1792 | 1940 |
| Подростки, чел. | 2134 | 2032 | 2206 | 2838 | 2382 | 2051 |
| Дети, чел. | 2385 | 2497 | 1915 | 3385 | 2860 | 2612 |

В структуре заболеваемости преобладают болезни органов дыхания, костно- мышечной системы.

Согласно нормативам, для сельской местности обеспеченность на 1000 жителей должна составлять 4,1 врачей и 11,43 чел. среднего медперсонала. Таким образом, численность врачей, работающих на объектах здравоохранения муниципального района Кинельский, должна составлять 313 чел., а среднего медицинского персонала – 874 чел. В настоящее время число врачей 153, среднего медицинского персонала – 509 чел., наблюдается нехватка кадров для обслуживания муниципального района Кинельский и г.о. Кинель.

Выводы:

– в поселении действуют ОВОП и ФАП общей мощностью 35 посещений в смену, что не соответствует нормативам, численность медицинского персонала в муниципальном районе – ниже норматива;

– в с. Сколково и с. Бузаевка действуют аптечные пункты, при ОВОП имеется единица санитарного транспорта;

– населенные пункты поселения попадают в радиус доступности Чубовского поста скорой медицинской помощи (15 минут транспортом), и в радиус доступности объектов здравоохранения (30 минут транспортом).

### 2.4.5.2. Социальная защита

В сельском поселении Сколково проживает 520 чел. старше трудоспособного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) – 25 % в общей численности населения, в том числе 236 чел. старше 70 лет.

Из общего числа семей в поселении (771 семья в 2011 г.) – 13 многодетных семей, 17 семей, состоящих из матерей-одиночек и детей, 3 семьи, потерявшие кормильца, 31 семья неполная в разводе, 6 семей, воспитывающих детей-инвалидов, 2 семьи, где один из родителей несовершеннолетний, 19 семей безработных, 92 семьи, в которых уровень дохода ниже прожиточного минимума, в том числе 92 семей, получающих пособия.

Число детей с ограниченными возможностями в поселении в 2011 г. составило 6 чел.

Социальные услуги населению оказывают:

– Управление социальной защиты населения муниципального района Кинельский;

– ГУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Кинельский», расположенное в г. Кинель – обслуживает население с временной или длительной утратой трудоспособности, в его составе 10 отделений помощи на дому, отделение психологической помощи, отделение срочного социального обслуживания.

В сельском поселении Сколково отсутствуют объекты социальной защиты, действует отделение социального обслуживания на дому – 8 социальных работников, в том числе 5 чел. обслуживают население с. Бузаевка и пос. Пчелка, 3 чел. – с. Сколково и с. Преображенка. Число обслуживаемых – 53 чел.

Выводы:

– на территории сельского поселения Сколково учреждения социальной защиты населения отсутствуют, действует отделение социального обслуживания на дому – 8 социальных работников.

### 2.4.5.3. Образование

На территории сельского поселения Сколково на 01.01.2012 г. действуют 4 объекта образования в с. Сколково и с. Бузаевка:

– 2 средние общеобразовательные школы;

– 2 детских сада.

Основные характеристики объектов образования представлены в таблице 2.4.5.3.1.

В с. Преображенка и пос. Пчелка объекты образования отсутствуют.

Таблица 2.4.5.3.1. Объекты образования сельского поселения Сколково

| № п/п | Населенный пункт | Объект образования | Число мест | Фактическая наполняемость, чел. | Состояние здания | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГБОУ Самарской области СОШ с. Сколково муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Сколково | средняя школа | 370 | 78 | удовлетворительное, год ввода – 2003 г. | 4606 |
| 2 | с. Сколково | детский сад «Колокольчик» | 75 | 32 | удовлетворительное, ремонт в 2012 г. | 1000 |
|  | ГБОУ Самарской области СОШ с. Бузаевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Бузаевка | средняя школа | 287 | 70 | удовлетворительное, ремонт в 2012 г. | 1835 |
| 4 | с. Бузаевка | детский сад «Тополек» | 75 | 45 | удовлетворительное, ремонт в 2012 г. | 623 |

В муниципальном районе Кинельский действует система школьных автобусов. В сельском поселении Сколково автобусные перевозки школьников до объектов образования не осуществляются.

Всего в поселении школьным образованием охвачено 148 чел.. Количество мест в школах на территории поселения – 657, имеется резерв – 509 мест.

Количество мест в детских садах – 150, фактически обучаются 77 воспитанников, имеется резерв – 73 места. Число детей до 7 лет в поселении – 96 чел. Доля охвата детей услугами дошкольного образования в поселении 80 %.

Обеспеченность сельского поселения Сколково объектами дошкольного и школьного образования удовлетворяет потребностям населения.

Объекты дополнительного образования в поселении отсутствуют, население реализует потребности в дополнительном образовании в районных учреждениях дополнительного образования: Центр детского творчества г. Кинель, школы искусств в с. Дамашка и с. Красносамарское. В целом по муниципальному району Кинельский в учреждениях дополнительного образования создано 145 творческих объединений по интересам, в которых занимается более 2500 детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования в поселении отсутствуют, население удовлетворяет потребности в профессиональном образовании в учреждениях г. Самара, г. Чапаевск, г. Тольятти, г. Краснодар и в пгт. Усть-Кинельский, с. Домашка.

Выводы:

– на территории поселения действуют 2 средние общеобразовательные школы, 2 детских сада, мощность объектов образования соответствует потребностям населения, имеется значительный резерв мест, охват детей услугами дошкольного образования – 80 %;

– учреждения дополнительного образования и профессионального образования отсутствуют.

### 2.4.5.4. Культура

На территории сельского поселения Сколково услуги населению в сфере культуры оказывают 2 сельских дома культуры (СДК) и 2 общедоступные библиотеки в с. Сколково и с. Бузаевка. Основные характеристики объектов представлены в таблице 2.4.5.4.1.

В с. Преображенка и пос. Пчелка объекты культуры отсутствуют.

Таблица 2.4.5.4.1. Объекты культуры сельского поселения Сколково

| № п/п | Объект культуры | Адрес | Мест, ед. хранения | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты культуры клубного типа |  |  |  |
| 1 | Сколковский СДК | с. Сколково, ул. Советская, д. 43 | 200 | 1-хэтажное здание 1965 г. постройки, требуется капитальный ремонт |
| 2 | Бузаевский СДК | с. Бузаевка, ул. Юбилейная д. 51 | 200 | 2-хэтажное здание 1991 г. постройки, требуется капитальный ремонт |
|  | Всего: |  | 400 |  |
|  | Библиотеки |  |  |  |
| 1 | Сколковская библиотека | с. Сколково, ул. Юбилейная, д. 39 | 8000 | в здании Сколковского СДК |
| 2 | Бузаевская библиотека | с. Бузаевка | 6900 | в здании Бузаевского СДК |
|  | Всего: |  | 14900 |  |

На базе общеобразовательных школ действуют школьные библиотеки с книжным фондом в с. Сколково – 7200 единиц хранения, в с. Бузаевка – 6200 единиц хранения.

На базе школы с. Сколково действует музей краеведения.

Общее число мест в СДК поселения – 400, на 80 мест ниже норматива, книжный фонд общедоступных библиотек – 14900 единиц хранения, соответствует нормативу (таблица 2.4.5.4.2).

Таблица 2.4.5.4.2. Фактическая и нормативная обеспеченность сельского поселения Сколково объектами культуры

| Муниципальное образование | Объекты культуры клубного типа |  | Библиотеки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число посетительских мест на 2012 г. | - Потребность согласно Нормативов, мест | Число единиц хранения на 2012 г. | - Потребность согласно Нормативов, единиц хранения |
| Сельское поселение Сколково | 400 | - 480 | 14900 | 10400 |

Здания сельских домов культуры в неудовлетворительном состоянии, необходимо провести капитальный ремонт или реконструкцию зданий.

Выводы:

– на территории поселения действуют 2 объекта культуры клубного типа (СДК), 2 библиотеки, число мест в СДК ниже норматива, книжный фонд общедоступных библиотек соответствует нормативу;

– здания СДК требуют реконструкции с увеличением вместимости, морально и физически устаревшая материально-техническая база учреждения культуры не позволяет в полной мере реализовать весь имеющий творческий потенциал населения.

### 2.4.5.5. Физическая культура и спорт

В муниципальном районе Кинельский действуют 34 коллектива физической культуры, из них 20 в общеобразовательных школах, 12 по месту жительства, действует районная ДЮСШ в г. Кинель, работает федерация футбола.

Основные спортивные мероприятия проводятся на базе ДЮСШ г. Кинель, а также на базе спортивных залов общеобразовательных школ.

В сельском поселении Сколково объекты физической культуры и спорта расположены в с. Сколково и с. Бузаевка:

– с. Сколково – 2 спортивных зала школы площадью 128 и 162 м2, 1 футбольное поле при школе площадью 1800 м2, спортивная площадка площадью 288 м2, детская игровая площадка 180 м2;

– с. Бузаевка – 1 спортивный зал школы площадью 146 м2, 1 многофункциональная спортивная площадка 450 м2.

В с. Преображенка и пос. Пчелка спортивные сооружения отсутствуют.

Фактическая и нормативная площади спортивных сооружений сельского поселения Сколково на 2012 г. представлены в таблице 2.4.5.5.1.

Таблица 2.4.5.5.1. Фактическая и нормативная площади спортивных сооружений

|  | Единица измерения | Мощность нормативная на 1 тыс. чел. | Мощность необходимая на 2012 г. | Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число, ед. | площадь |
| Спортивные залы | для физкультурно-оздоровительных занятий, м2 | 70–80 | 146 | 3 | 436 |
|  | общего пользования, м2 | 60–80 | 125 | - | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | территория, га | 0,7–0,9 | 1,46 | 4 | 0,2718 |

Площадь спортивных залов школ для физкультурно-оздоровительных занятий соответствует нормативам. Спортивные залы общего пользования отсутствуют. Площадь плоскостных спортивных сооружений ниже норматива.

Строительство новых современных спортивных сооружений значительно повысит интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом и к здоровому образу жизни.

Выводы:

– в поселении имеются 3 спортивных зала общеобразовательных школ в с. Сколково и с. Бузаевка, площадь спортивных залов для физкультурно-оздоровительных занятий соответствует нормативам, спортивные залы общего пользования отсутствуют;

– в поселении 3 плоскостных сооружения в с. Сколково и с. Бузаевка, площадь ниже норматива;

– необходимо размещение спортивных сооружений в поселении, в том числе спортивных залов общего пользования.

### 2.4.5.6. Молодежная политика

В муниципальном районе Кинельский молодежная политика направлена на создание комплекса условий и эффективных механизмов реализации молодёжной политики, обеспечивающих процесс интеллектуального, нравственного, гражданского и физического становления личности молодых людей. Реализацией молодежной политики занимаются учреждения:

– МБУ «Дом молодежных организаций»;

– МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»;

– МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»;

– Образовательная автономная некоммерческая организация Самарской области аэроклуб «ДОСААФ России» с. Бобровка.

В сельском поселении Сколково действует молодежное общественное объединение «Сколковская ассоциация добровольцев» на базе общеобразовательной школы в с. Сколково, количество участников – 50 чел. Объекты молодежной политики в поселении отсутствуют.

По состоянию на 01.01.2012 г. численность молодёжи сельского поселения Сколково в возрасте от 14 до 30 лет составляет 447 чел. (21,5 % в общей численности населения).

В муниципальном районе Кинельский наблюдается отток молодежи: в 2011 г. прибыло 150 чел., выбыло – 170 чел.

В муниципальном районе действуют муниципальные программы:

– «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2011–2013 гг., в соответствии с которой реализуются различные мероприятия по организации досуга молодежи, по поддержке молодежных общественных инициатив, увеличение количества детских и молодежных общественных объединений и числа их участников;

– «Молодой семье – доступное жильё» на 2011–2015 гг., целью которой является осуществление социальной поддержки молодых семей, проживающих на территории муниципального района Кинельский и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Выводы:

– в поселении отсутствуют объекты молодежной политики, на базе общеобразовательной школы с. Сколково действует молодежное общественное объединение – 50 участников;

– численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составляет 447 чел.

### 2.4.6. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения

На территории сельского поселения Сколково действуют 10 магазинов смешанной торговли (продовольственные и непродовольственные товары) в с. Сколково, с. Бузаевка и с. Преображенка, общая площадь на 01.01.2012 г. составила 382 м2.

В пос. Пчелка объекты розничной торговли отсутствуют.

Динамика развития сферы розничной торговли в поселении положительная – с 2008 года число объектов увеличилось в 1,7 раза – с 6 до 10 магазинов.

Таблица 2.4.6.1. Объекты розничной торговли сельского поселения Сколково

| № п/п | Населенный пункт | Объекты розничной торговли, единиц |  |  | Общая площадь объектов, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | продовольственный | непродовольственный | смешанных товаров |  |
| 1 | с. Бузаевка | - | - | 5 | 183 |
| 2 | с. Преображенка | - | - | 1 | 27 |
| 3 | пос. Пчелка | - | - | - | - |
| 4 | с. Сколково | - | - | 4 | 172 |
|  | Всего | - | - | 10 | 382 |

Нормативная площадь объектов розничной торговли сельского поселения Сколково составляет ориентировочно 539 м2, площадь существующих объектов ниже норматива.

В поселении отсутствуют объекты общественного питания. В с. Сколково действует объект бытового обслуживания – парикмахерская, расположена в здании старой школы.

Фактическая обеспеченность населения объектами общественного питания и бытового обслуживания и нормативна обеспеченность в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 2.4.6.1.

Таблица 2.4.6.1. Фактическая и нормативная обеспеченность населения сельского поселения Сколково предприятиями питания и бытового обслуживания

| Показатель | Нормативная обеспеченность |  | Фактическая обеспеченность | Соответствие нормативу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 тыс. чел. | население с. Сколково |  |  |
| Объекты общественного питания, посадочных мест | 40 | 84 | - | не соответствует |
| Объекты бытового обслуживания, рабочих мест | 9 | 19 | 1 | не соответствует |
| Прачечные, кг белья в смену | 60 | 125 | - | не соответствует |
| Химчистки, кг вещей в смену | 2,5 | 5,2 | - | не соответствует |
| Бани, мест | 7 | 15 | - | не соответствует |

В с. Сколково и с. Бузаевка действуют отделения почтовой связи, в с. Бузаевка – отделение Сбербанка.

На территории поселения расположены 3 действующие места захоронения общей площадью 2,5 га, не подтапливаются.

Таблица 2.4.6.2. Перечень мест захоронения сельского поселения Сколково

| № п/п | Местонахождение | Площадь, га | Примечание (действующее/ не действующее) | Расположение в водоохранной зоне |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сколково | 1 | действующее | не расположено |
| 2 | с. Бузаевка | 1 | действующее | не расположено |
| 3 | с. Преображенка | 0,5 | действующее | не расположено |
|  | Всего: | 2,5 |  |  |

Выводы:

– в поселении функционируют 10 магазинов смешанных товаров в с. Сколково, с. Бузаевка, с. Преображенка, 2 отделения почты в с. Сколково и с. Бузаевка, 1 отделение банка в с. Бузаевка, 1 объект бытового обслуживания в с. Сколково;

– суммарная торговая площадь объектов розничной торговли ниже норматива;

– в поселении 3 действующие места захоронения общей площадью 1,39 га.

### 2.4.7. Туристический комплекс

Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129, развитие рекреационно-туристского сервиса является одним из приоритетных направлений устойчивого развития Самарской области.

В Самарской области действует Областная целевая программа «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы, которая ориентирована на создание благоприятного инвестиционного климата для частных инвесторов и формирование имиджа Самарской области как перспективного туристского направления центральной части Российской Федерации.

Анализ таких факторов, как географическое положение, инженерная и транспортная инфраструктура, природные ресурсы и экологические условия, инфраструктура рынка, информационное пространство выявляет потенциал развития туристского комплекса на территории поселения.

На территории сельского поселения Сколково расположено 15 объектов культурного наследия (далее – ОКН), в том числе:

– 1 ОКН регионального значения – дом в с. Сколково, где жил и работал с марта 1878 г. по  август 1879 г. Г.И. Успенский;

– 14 выявленных ОКН, в том числе 1 памятник археологии: церковь конца ХIХ–начала ХХ вв. в с. Бузаевка, жилой дом, склад, дом Терехина ХIХ в., комплекс административно-хозяйственной части усадьбы, барский дом с парком ХIХ в., сельская улица в с. Сколково, 7 памятников археологии.

На территории сельского поселения ООПТ отсутствуют.

Существующих и планируемых объектов инфраструктуры туристического комплекса на территории поселения нет.

Согласно Схемы территориального планирования Самарской области муниципальный район Кинельский  по уровню потенциала культурного наследия имеет среднюю оценку.

Развитие туристического комплекса

В Самарской области развиваются три основные категории туризма: «Культурный туризм», «Рекреационный туризм», «Деловой туризм».

Категория «Деловой туризм использует в своей основе инновации, предпринимательскую активность, конгрессно-выставочные возможности территории.

Категория «Рекреационный туризм» (санаторно-курортный, экологический, активный, водный, сельский, охота, рыбалка и другое) использует в своей основе природные ресурсы.

Категория «Культурный туризм» (культурно-познавательный, паломнический, ностальгический, военно-патриотический, событийный и др.) использует в своей основе культурно-исторические ресурсы.

Сельское поселение имеет потенциал для развития на своей территории категории «культурный туризм», в том числе по видам:

– культурно-познавательный;

– событийный;

– сельский.

В целях развития культурно-познавательного туризма при поддержке и участии администрации муниципального  района могут быть разработаны туристические маршруты с посещением объектов культурного наследия.

Для развития событийного туризма администрацией муниципального района планируется проведение ежегодных фестивалей и конкурсов в административных центрах поселений.

В области сельского туризма – вовлечение местного населения в приём и обслуживание туристов (гостевые дома, питание).

К сельскому туризму относят пребывание туристов в условиях деревенского быта. В первую очередь это экологически чистые места. Данный вид туризма заключается в организации отдыха небольших групп туристов (семей), приезжающих в традиционные, чаще всего удаленные, поселки и деревни и живущих в домах местных жителей.

В настоящее время сельский туризм становится востребованным и  может помочь сохранить деревни с малой численность населения.

Выводы:

Развитие туристического комплекса в сельском поселении должно осуществляться по следующим основным направлениям:

- совершенствование туристического продукта;

- рекламно-информационное обеспечение развития;

- развитие инфраструктуры туристического комплекса;

- строительство новых и реконструкция действующих объектов размещения туристов;

- реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, используемых во время туристских маршрутов;

- строительство комплексов придорожного сервиса;

- обустройство территории вблизи основных объектов туризма;

- развитие элементов системы розничной торговли и бытового обслуживания;

- поддержка деятельности туристических фирм;

- вовлечение местного населения в приём и обслуживание туристов (гостевые дома, питание, прокат туристического оборудования).

Инженерная инфраструктура новых объектов туристического комплекса должна обеспечивать безопасное природопользование и определяется в каждом конкретном случае техническим заданием на проектирование.

При размещении объекта в границах населённого пункта возможен вариант подключения к существующим инженерным сетям на основании технических условий владельцев сетей.

При размещении объектов туристического комплекса за границами населённых пунктов предлагается следующая инженерная инфраструктура:

- водоснабжение – из артезианской скважины;

- канализация – локальные очистные сооружения с глубокой биологической очисткой или модульные очистные сооружения;

- газоснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение – на основании технических условий от соответствующих служб.

Строительство современных объектов туристического комплекса требует вложения крупных средств, использования высоких технологий и новых строительных материалов, поэтому основной упор делается на привлечение инвестиций в эту сферу.

Предложения по сохранению историко-культурного наследия

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия:

– при наличии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия –в соответствии с предложениями указанных проектов по согласованию с Министерством культуры Самарской области;

– при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – в соответствии с рекомендациями Министерства культуры Самарской области по ограничениям использования территорий, прилегающих к объектам культурного наследия.

Использование территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии со ст. 27 п.5 и п.4 «Земельного кодекса» земельные участки, на которых расположены памятники археологии, ограничены в обороте и не могут быть предоставлены в частную собственность.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо принятие следующих мер:

– проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия (п.2      ст. 35 Федерального закона № 73-ФЗ);

– при обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством;

– в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включённых в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия, или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

В соответствии с действующим законодательством необходимо выполнить проектирование, согласование и утверждение границ и охранных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения.

### 2.4.8. Правопорядок и безопасность

За правопорядок и безопасность на территории муниципального района Кинельский отвечает МО МВД России «Кинельский ».

В административном  центре сельского поселения с. Сколково в здании администрации поселения  и в с. Бузаевка в здании сельского Дома культуры выделены помещения для участкового уполномоченного полиции для приема граждан.

Участковый уполномоченный полиции обеспечен служебным транспортом.

Основными задачами отдела полиции являются:

– обеспечение безопасности личности на территории муниципального района;

– предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на территории муниципального района;

– выявление, раскрытие и расследование преступлений;

– охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального  района;

– участие в обеспечении безопасности дорожного движения на территории муниципального района;

– участие в организации на территории муниципального района охраны имущества физических и юридических лиц по договорам;

– оказание в пределах компетенции органов внутренних дел помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов.

Потребности в новых помещениях для обеспечения правопорядка и безопасности в сельском поселении нет.

### 2.5. Анализ бюджета поселения.

В составе настоящего раздела выполнен анализ бюджета муниципального района Кинельский в целях  определения  перспектив социально-экономического развития поселения с учетом финансового потенциала муниципального района в целом.

Бюджет муниципального района Кинельский.

Доходы бюджета муниципального района Кинельский в 2011 году составили 592 076,9 тыс. руб. Расходная часть составила 566 924, 0  тыс. руб. Профицит бюджета в 2011 году составил  25152,9 тыс.руб.

Основным источником дохода бюджета муниципального района являлись  безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (74%). Налоговые и неналоговые  доходы муниципального района составили в 2011 году 153 656,0 тыс. руб. (26%).

Таблица 2.5.1. Доходы бюджета муниципального района Кинельский, тыс. руб.

| Основные статьи доходов бюджета муниципального района | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- |
| Доходы бюджета – Всего | 363 243,8 | 592 076,9 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 140 098,9 | 153 656,0 |
| Налоги на прибыль, доходы: налог на доходы физических лиц. | 53 116,1 | 59 069, 4 |
| Налоги на совокупный доход | 3 849,8 | 4 212,2 |
| Государственная пошлина | 1 057, 8 | 1 060,9 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 39,1 | 19,758 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 35 420,2 | 29 106,4 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) | 19 032,8 | 27 241,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 20 054,0 | 16 097,0 |
| Доходы от реализации имущества | 3 709,7 | 1 522,7 |
| Доходы от продажи земельных участков | 16 344,3 | 14 574, 3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 474,2 | 17 427,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 791,6 | -578,2 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 460,2 | 24,4 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 197,1 | -1 866,8 |
| Безвозмездные поступления | 223 144,9 | 438 420,9 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 74 471,0 | 67 774,6 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 32 764,2 | 81 284,8 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 82 166,1 | 84 465,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 13 242,6 | 185 168, 3 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20 500,9 | 21 570,0 |

Основную долю в общей сумме доходов бюджета муниципального района Кинельский (без учета безвозмездных поступлений) в 2011 году составили:

- налог на доходы физических лиц – 38,4%;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 18,9%;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 17,7 %;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов и земельных участков (20%).

Что касается безвозмездных поступлений, то их основную часть составляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (95%).

В 2011 году объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района Кинельский вырос практически в два раза по сравнению с 2010 годом и составил основную долю общего увеличения доходов бюджета в 2011 году.

Рисунок 2.5.1. Структура доходов бюджета муниципального района Кинельский.

Расходная часть бюджета муниципального района Кинельский за 2011 год исполнена в сумме 566 924,0 тыс. руб.

Таблица 2.5.2. Расходы бюджета муниципального района Кинельский, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2010 г | 2011 г |
| --- | --- | --- |
| Расходы бюджета-всего | 353 970, 3 | 566 924,0 |
| Общегосударственные вопросы | 84 185, 0 | 102190, 3 |
| Национальная оборона | 0 | 82, 4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 045,1 | 625,1 |
| Национальная экономика | 49 761,1 | 71929,6 |
| Топливно-энергетический комплекс | 200, 0 | 0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 47 022, 6 | 53 914,2 |
| Водное хозяйство | 0 | 186,9 |
| Транспорт | 1 600,0 | 1600,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 938,5 | 16228,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 045,1 | 39 136,1 |
| Охрана окружающей среды | 8 017,5 | 10 758,6 |
| Образование | 46 904,3 | 76388,0 |
| Культура, кинематография | 17 687,5 | 19084,9 |
| Здравоохранение | 48 542,8 | 70811,0 |
| Социальная политика | 46 667,8 | 46432,1 |
| Пенсионное обеспечение | 1 608,2 | 939,3 |
| Социальное обслуживание населения | 2 844, 9 | 2430,8 |
| Социальное обеспечение населения | 24 156,3 | 23458,5 |
| Охрана семьи и детства | 10 965,3 | 11892,5 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 7 093,0 | 7711,0 |
| Физическая культура и спорт | 0 | 81950,6 |
| Средства массовой информации | 0 | 7026,3 |
| Межбюджетные трансферты | 44 114,1 | 40 508,9 |

Основную долю в общем объеме расходов бюджета муниципального района Кинельский в 2011 году составили (в % от общего объема расходов):

– физическая культура и спорт – 14,4 %;

– образование – 13,8 %;

– здравоохранение  – 12,5 %;

– социальная политика – 8,2%.

Расходы на культуру составили 3,4 %, на охрану окружающей среды – 1,9 %.

Общегосударственные расходы и межбюджетные трансферты составили 25,2 % от общего объема расходов бюджета муниципального района.

Рисунок 2.5.2. Структура расходов бюджета муниципального района Кинельский.

Бюджет сельского поселения Сколково.

Доходы.

Бюджет сельского поселения Сколково за 2011 год исполнен по доходам в сумме  6077,8 тыс. руб.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6106,4 тыс. руб.

Дефицит  бюджета составил 28,6 тысяч рублей.

Таблица 2.5.3. Структура доходов бюджета сельского поселения Сколково в 2011г.

| Доходы бюджета – всего | 2011 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. | % |
|  | 6077,8 | 100,0 |
| Налоговые доходы | 525,6 | 8,6 |
| Неналоговые доходы | 2406,1 | 39,6 |
| Безвозмездные поступления | 3146,1 | 51,8 |

Рис. 2.5.3. Структура доходов бюджета сельского поселения Сколково в 2011г.

Собственные доходы сельского поселения Сколково в 2011 году составили 2931,7 тыс.руб., что составило 48,2 % доходной части бюджета. При этом неналоговые доходы составляют 82,1% и налоговые доходы – 17,9 % собственных доходов сельского поселения.

Основные статьи доходов бюджета поселения:

– доходы от продажи земельных участков – 1927,7 тыс.руб.;

– доходы от сдачи в аренду  и реализации имущества – 263,9;

– земельный налог – 251,5;

– налог на доходы физических лиц – 237,8 тыс.руб.

Таблица 2.5.4. Основные статьи доходов сельского поселения Сколково в 2011г.

| Основные статьи доходов бюджета поселения | 2011 |
| --- | --- |
| Доходы бюджета – всего | 6077,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 237,8 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 35,6 |
| Земельный налог | 251,5 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 0,7 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 214,5 |
| Доходы от сдачи в аренду и реализации имущества | 263,9 |
| Доходы от продажи земельных участков | 1927,7 |
| Дотации, субсидии, субвенции бюджетам поселений и прочие межбюджетные трансферты | 3146,1 |

На рисунке 2.5.4 представлена структура налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 2011 году.

Рисунок 2.5.4. Структура налоговых и неналоговых доходов сельского поселения Сколковов 2011 г.

Расходы

Основная часть расходов бюджета поселения в 2011 г. имеет следующую структуру.

Расходы на общегосударственные вопросы (обеспечение деятельности главы администрации поселения, обеспечение органов местного самоуправления) составили 1908,0 тыс.руб., на жилищно-коммунальное хозяйство – 1056,7тыс.руб., культуру – 2070,8тыс.руб.

Полностью структура расходов бюджета поселения представлена в таблице 2.5.5 и на рис. 2.5.5.

Таблица 2.5.5. Структура расходов бюджета сельского поселения Сколковов 2011 году (тыс.руб.).

| Расходы бюджета – всего | 2011 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | % |
|  | 6106,4 | 100,0 |
| Общегосударственные вопросы | 1908,0 | 31,3 |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 70,1 | 1,1 |
| Связь и информатика | 272,5 | 4,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1056,7 | 17,3 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 46,6 | 0,8 |
| Культура | 2070,8 | 33,9 |
| Социальная политика | 94,4 | 1,5 |
| Физическая культура и спорт | 0,3 | < 0,1 |
| Межбюджетные трансферты | 587,0 | 9,6 |

Рисунок 2.5.5. Структура расходов бюджета сельского поселения Сколково в 2011 году (тыс.руб.)

Выводы

1. Основная часть доходов бюджетов сельского поселения Сколково и муниципального района Кинельский формируется за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, что характеризует бюджеты муниципального района и поселения как дотационные.

2. Доля собственных доходов бюджетов недостаточна для обеспечения устойчивого социально-экономического развития поселения и муниципального района в целом.

3. Сумма ежегодных поступлений от местных налогов стабильна, но доля налоговых поступлений в общей структуре доходов не велика.

## 2.6. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), отображены на карте зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области М 1:25000.

### 2.6.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В границах сельского поселения согласно Сводному списку выявленных объектов культурного наследия согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г., - объектов культурного наследия – 8 памятников архитектуры и 7 памятников археологии.

Таблица 2.6.1.1. Региональный памятник архитектуры

| Наименование объекта (в соответствии с документом о принятии на охрану) | Адрес объекта по нормативному документу | Адрес объекта по данным БТИ | Время создания объекта/ историчес-кого события | Вид объекта | Документ принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом, где жил и работал с марта 1878 г. по август 1879 г. Г.И. Успенский (здание школы) | муниципальный район Кинельский, с. Сколково | муниципальный район Кинельский, с. Сколково, ул. Советская, 64 | 1878–1879 | памятное место памятник истории | РОИ от 08.06.88 г. № 238 |

Таблица 2.6.1.2. Выявленные объекты культурного наследия на территории сельского поселения Сколково

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь | Конец ХIХ–начало ХХ вв. | c. Бузаевка | 426 |
| 2 | Дом жилой | Конец ХIХ в. | с. Сколково | 426 |
| 3 | Склад | 1865 г. | с. Сколково | 426 |
| 4 | Дом Терехина | 1869 г. | с. Сколково | 426 |
| 5 | Административно-хозяйственная часть усадьбы (комплекс) | Конец ХIХ– начало ХХ вв. | с. Сколково | 426 |
| 6 | Барский дом с парком (комплекс) | ХIХ в. | с. Сколково, Колхозная, 1 | 426 |
| 7 | Сельская улица | Конец ХIХ–начало ХХ вв. | с. Сколково, Советская, 70, 72, 74, 51 | 426 |

Таблица 2.6.1.3. Выявленные объекты культурного наследия  (памятники археологии) на территории сельского поселения Сколково

| № п/п | Наименование | Типология | Населенный пункт | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бузаевка | курганный могильник | Бузаевка | 0,3 км сз | не определ. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 1990-е – 2000-е годы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | БузаевкаII | курганный могильник | Бузаевка | 2,5 км с | не определ. | 0,00 |
| 3 | БузаевкаI | курган одиночный | Бузаевка | сев.окраина | не определ. | 0,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2012 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Урочище «Татьянка» | курганный могильник | Преображенка | 3 км зюз | не определ. | 0,00 |
| 5 | Урочище «Татьянка» | селище | Преображенка | 3,1 км зюз | не определ. | 0,00 |
| 6 | Урочище «Татьянка»II | м/нах. кер. | Преображенка | 2,4 км зюз | не определ. | 5,5 |
| 7 | Урочище «Татьянка»III | м/нах. кер. | Преображенка | 1,5 км зюз | не определ. | 6,00 |

При планировке территории следует соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия согласно «Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315).

Особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия определены статьей 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 820 (далее – СП 42.13330.2011) при планировке и застройке сельских поселений запрещается предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов культурного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать:

- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий метрополитена мелкого заложения в условиях сложного рельефа – не менее 100 м; на плоском рельефе – не менее 50 м;

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – не менее 15 м;

- до других подземных инженерных сетей – не менее 5 м.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее 5 м до водонесущих сетей; не менее 2 м –  неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Территория объекта культурного наследия, расположенного на территории сельского поселения Сколково, обозначены на карте современного использования территории специальными условными знаками. Проект зон охраны объекта культурного наследия в границах сельского поселения не разработан.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда, может проводиться также по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может включаться в соответствующие федеральные и региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия Генеральный план поселения подлежит корректировке, с внесением соответствующих изменений и дополнений.

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия.

### 2.6.2. Санитарно-защитные зоны

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами (СЗЗ) от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.).

Для территории сельского поселения это санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий, канализационных очистных сооружений, кладбищ, скотомогильника, также  санитарные разрывы высоковольтных ЛЭП, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов,  где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предусматривается поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны: от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

В СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности, отличных от ниже перечисленных, не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к СЗЗ, не входит в ее размер, но выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера СЗЗ.

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

Установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны не имеет ни одно предприятие в поселении.

В связи с этим ориентировочные размеры СЗЗ определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Промышленные предприятия и иные объекты

В с. Сколково (ул. Успенского 6А) находится цех по изготовлению оборудования (станков) для производства изделий (люки, плитка, бордюры) из вторичных полимеров ИП «Сегал». Ориентировочная СЗЗ принимается 300 м.

Других промышленных предприятий в поселение нет.

В настоящее время в с. Сколково (ул Советская, 64 А) в здании бывшей котельной строится цех по розливу минеральной воды, ориентировочный размер СЗЗ – 50 м.

На территории бывшего тока СПК «Сколковское» в с. Сколково планируется организовать производство по калибровке и упаковки семян подсолнечника, ориентировочная СЗЗ – 50 м.

В с. Преображенка.находится автозаправочная станция, СЗЗ – 100 м.

Сельхозпредприятия

Перечень объектов сельскохозяйственных предприятий сельского поселения приведен в Таблице 2.6.2.1.

Таблица 2.6.2.1. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон действующих сельскохозяйственных предприятий.

| Сельскохозяйственные предприятия и иные объекты | Местоположение | Класс опасности | СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферма КРС | с.Сколково | - | - | не действует |
| Хозяйство с содержанием животных (свиньи до 100 голов) | с.Сколково | IV | 100 |  |
| СТФ | с.Сколково | - | - | не действует |
| Зерноток | с.Бузаевка | IV | 100 |  |
| Механизированный двор | с.Бузаевка | IV | 100 |  |
| МТФ | с.Бузаевка | - | - | не действует |
| Комбикормовый завод | с.Бузаевка | - | - | не действует |

Сельскохозяйственное предприятие на территории сельского поселения ИП «Климанов» занимается разведением виноградников (4 га). Личные подсобные хозяйства производят в большинстве продукцию (овощи, молоко, мясо, яйца) для собственного потребления.

Пруды для разведения карпа - платная рыбалка организовал ИП «Климанов» западнее села Сколково.

Среди планируемых сельхозпредприятий можно выделить: ИП «Фомичев», который выкупил 21 га земель сельхозназначения северо-восточнее с. Сколково для возведения теплиц и разведения свиней; ИП «Бирюков», выкупивший 73 га земель сельхозназначения юго-восточнее с. Преображенка для сельскохозяйственного производства.

В Бузаевке есть недействующий молочный завод и нефтебаза.

Исходя из изложенного, требуется разработать проекты СЗЗ от названных сельскохозяйственных предприятий и с учетом обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований, окончательно определить (установить) СЗЗ от рассматриваемых объектов.

В ходе выполнения проекта СЗЗ необходимо провести анализ и оценку генерального плана и схемы функционального зонирования предприятия, с целью выявления недостатков, устранение которых может позволить сократить размер СЗЗ до минимальных размеров с соблюдением санитарных разрывов до существующей и планируемой жилой застройки.

Объекты нефтедобычи

В границах сельского поселения имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой.

Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят 300 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазового комплекса производится в соответствии с порядком, установленным постановлением ГОСгортехнадзора России от 02.06.99г. №33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий принимаются согласно таблице 2.6.2.2.

Таблица 2.6.2.2. Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения.

| Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Линии электропередач (ВЛ 6 кВ и выше) | Электро-подстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 |
| Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин | 150 | 250 | 50 | 30 | 50 |
| Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | ПУЭ | 80 |
| Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 |
| Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 |

Санитарные разрывы от существующих нефтяных скважин до жилой застройки соблюдены.

Санитарный разрыв от станции нефтеперекачки, расположенной в восточной части сельского поселения составляет 100 м.

Скотомогильники

Согласно справке ГБУ «Кинельская районная станция по борьбе с болезнями животных» (вх. от 17.10.2012 №271) в  сельском поселении Сколково расположен один скотомогильник (таблица 2.6.2.3).

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469 (ред. от 16.08.2007),  должен быть до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Таблица 2.6.2.3. Характеристика объектов размещения биологических отходов

| Местоположение | Обслуживающая организация | Год ввода в эксплуатацию, дата последней проверки | Тип объекта захоронения, площадь | Состояние и соответствие ВСП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 м к от с. Сколково, в 500 м от фермы, на ровной местности | бесхозный |  | биотермическая яма, 300 м2 | Закрытый скотомогильник. Не соответствует ВСП: отсутствует ограждение, не оканавлен. |

Санитарный разрыв до жилой застройки соблюдается. Скотомогильник закрыт, но необходимо провести дезинфекцию территории и законсервировать скотомогильник в соответствии с требованиями ВСП.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

Кладбища

В границах сельского поселения расположено несколько кладбищ (таблица 2.6.2.4). Ориентировочный размер СЗЗ от действующих сельских кладбищ составляет 50 м.

Таблица 2.6.2.4. Перечень мест захоронения сельского поселения

| № п/п | Местонахождение | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сколково | 1 | действующее |
| 2 | с. Бузаевка | 1 | действующее |
| 3 | с. Преображенка | 0.5 | действующее |

Канализационные очистные сооружения

Централизованная система канализации в настоящее время имеется только в с.Бузаевка.

Канализационные очистные сооружения с.Бузаевка биологической очистки с иловыми площадками, пропускной мощностью 0,6 тыс. м3/сут. Канализационные сети общей протяженностью 3,18 км и коллекторы имеют износ более 80 %. Здания и оборудование очистных сооружений требуют капитального ремонта и модернизации. Главные канализационные коллекторы требуют замены.  СЗЗ принимается 200 м.

Котельные

Теплоснабжением в виде миникотельных в с. Сколково обеспечиваются школа и детский сад, в с. Бузаевка - школа, детский сад и здание администрации. Топливо – природный газ.

Согласно СанПиН для котельных, работающих на газообразном топливе мощностью менее 200 Гкал, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и другое), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

### 2.6.3.Санитарные разрывы

Автомобильные дороги

Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до жилой застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330 и требованиями  СП 42.13330.2011. Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог принимается не менее:

для дорог I, II, III категорий:

- до жилой застройки - 100 м;

- до садоводческих, огороднических, дачных объединений - 50 м;

для дорог IV категории:

- до жилой застройки - 50 м;

- до садоводческих огороднических, дачных объединений - 25 м.

Санитарные разрывы автомобильных дорог в сельском поселении соблюдены.

Магистральные трубопроводы

Через сельское поселение в западной его части в направлении с юга на север  проходит технические коридоры магистральных нефтепроводов:

- «Альметьевск-Самара I (Дружба I)» (d=820 мм);

- «Альметьевск-Самара II (Дружба II)» (d=1020 мм);

- «Ромашкино-Самара» (d=529 мм);

- «Калтасы-Самара» (d=820 мм).

Для магистральных трубопроводов, компрессорных установок создаются санитарные разрыва (санитарные полосы отчуждения).

Минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» с учетом диаметра и класса магистральных трубопроводов.

Таким образом, от крайних нефтепроводов, проходящих в одном техническом коридоре в поселении Сколково, санитарный разрыв устанавливается 200 м.

В границах сельского поселения в восточной его части проходит аммиакопровод «Тольятти-Одесса». Согласно ПБ 08-258-98. «Правилам устройства и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака» вдоль трассы магистрального аммиакопровода («Тольятти-Одесса», Ду=355 мм) устанавливается буферная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В буферной зоне запрещается: строить объекты, указанные в Правилах безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака (ПБ 03-182—98), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 26.12.97 № 55, устраивать спортивные соревнования и мероприятия с массовым участием зрителей, стоянки автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, располагать временные полевые станы любого назначения, загоны для скота.

Санитарные разрывы от объектов электросетевого хозяйства

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы — территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Размеры санитарных разрывов от источников физического воздействия на население устанавливаются на основании специальных расчетов с подтверждением натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

### 2.6.4. Охранные зоны

Автомобильные дороги

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы (охранные зоны автомобильных дорог).

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

- В соответствии с Приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 № 37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения самарской области» внешнюю границу придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области или их участков, вне населенных пунктов установить от оси дороги на расстоянии:

- для дорог I и II категорий с 4-полосным движением не менее 105 м;

- для дорог II категории с 2-полосным движением не менее 100 м;

- для дорог III категории с 2-полосным движением не менее 75 м;

- для дорог IV категории с 2-полосным движением не менее 65 м;

- для дорог V категории с 2-полосным движением не менее 45 м.

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Объекты газораспределения

Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от ГРС-27 с. Алакаевка.

В границах населенных пунктов газоснабжение осуществляется от ГРП и ШГРП.

В соответствии с требованиями к ГРП и ШГРП, установленными СП 62.13330.2011, отдельно стоящие ГРП в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице № 2.6.4.1, а ГРП (в том числе встроенные и пристроенные) на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 174.

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШГРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

На территории поселений в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до пунктов редуцирования газа пропускной способностью до 10000 м3/ч.

Таблица 2.6.4.1

| Давление газа на вводе в ГРП, ШГРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП и отдельно стоящих ШГРП по горизонтали, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до зданий и сооружений, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения | до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) | до воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 5 | Не менее 1,5 высоты опоры |
| Св. 0,6 до 1,2 | 15 | 8 |  |

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно – кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается следующее:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормами СП 42.13330.2011.

Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная версия СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СНиП 42-01-2002».

ЛЭП

Территорию сельского поселения пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35,110 и 220 кВ.

Охранные зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

10 кВ – 10 м;

35 кВ – 15 м;

110 кВ – 20м;

220 кВ – 25м.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

Вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1 кВ, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1 кВ, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Линии и сооружения связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

Согласно Федерального закона от 07 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

### 2.6.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев протяженностью более  пятидесяти  километров от истока до устья устанавливается в размере двухсот метров. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

На территориях населенных пунктов при наличии дождевой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных.

Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таким образом, ширина водоохранной зоны реки Большой Кинель (протяженность 44268 км) составит 200 м, реки Гремячка (11,2 км) – 100м, Бурачка (7,5 км) и реки Ольха (7,0 км) - 50м. Прибрежные защитные полосы вышеперечисленных рек устанавливается в размере 50 м.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

### 2.6.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Водоснабжение с. Сколково и с. Бузаевка осуществляется из подземных водозаборов – артезианских скважин, производительностью 20 тыс. м3/сут.

Систему централизованного водоснабжения имеют села: Сколково, Бузаевка, Преображенка.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Проекты зоны санитарной охраны существующих водозаборов не разработаны. Для действующих водозаборов при использовании условно защищенных подземных вод  границы 1-го пояса ЗСО составит  50 м.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

ЗСО поверхностных водозаборов в отсутствие разработанного проекта ЗСО, могут быть ориентировочно определены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02:

- границы I пояса устанавливаются в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени;

- границы II пояса должны быть удалены по акватории во все стороны на расстоянии 3 км;

- границы III пояса полностью совпадают с границами II пояса.

### 2.6.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

Береговая полоса

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Береговая полоса болот, родников и озер не определяется.

Таким образом, ширина береговой полосы реки Большой Кинель в границах сельского поселения составляет 20 м.

## 2.7. Состояние окружающей среды.

### 2.7.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы

В соответствии с действующими нормативно-методическими документами состояние атмосферного воздуха оценивается по устойчивости ландшафта к техногенным воздействиям через воздушный бассейн, по градациям состояния воздушного бассейна, градациям фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферы сравнительно с предельно допустимыми концентрациями (ПДК).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении Сколково  являются автомобильные дороги, которые относятся ко 2 и 3 классу по уровню экологической безопасности согласно ОДН 218.5.016.2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги», а именно:

- второй класс – объекты, оказывающие существенное воздействие на окружающую среду: дороги II и III категорий с расчетной (перспективной) интенсивностью движения более 2000 ед. в сутки и сооружения на них; отдельные участки прочих дорог в населенных пунктах и на особо охраняемых территориях, а также в сложных условиях индивидуального проектирования;

- третий класс – объекты, оказывающие незначительное, локальное воздействие на окружающую среду: автомобильные дороги с расчетной интенсивностью движения менее 2000 ед. в сутки и транспортные сооружения на них; технически несложные дорожные объекты по проектам массового или повторного применения.

Уровень экологической безопасности автомобильной дороги оценивается путем сопоставления фактических и нормативных значений экологических и экологически значимых показателей, выражаемых в количественной или качественной форме.

Провести точные расчеты с целью определения зоны атмосферного загрязнения от автомобильных дорог на территории сельского поселения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых исходных данных.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на атмосферный воздух представлены в Таблице 2.7.1.1.

Таблица 2.7.1.1

| Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |
| Автомобили, находящиеся на дороге | Загрязнение воздуха в результате выброса отработавших газов (ОГ) двигателей, поступающих в воздух продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Акустическое загрязнение транспортным шумом. |
| Земляное полотно | Изменение температурного, влажностного, ветрового режима около высоких насыпей. |
| Дорожная одежда | Влияние на количество и состав отработавших газов автомобилей, количество продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Загрязнение воздуха продуктами износа дорожного покрытия, пылью и мусором с его поверхности. Дополнительное акустическое загрязнение вследствие влияния на уровень транспортного шума. |
| Дорожная инфраструктура | Загрязнение воздуха выбросами на АЗС, выбросами отработавших газов в местах остановок и стоянок автомобилей (станциях технической помощи, пунктах питания). |
| Пересечения дорог | Загрязнение воздуха дополнительными выбросами ОГ, обусловленными организацией движения транспорта (из-за снижения скорости, остановок). |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |
| Все сооружения | Дополнительное загрязнение воздуха выбросами ОГ дорожных машин, дополнительное акустическое загрязнение шумом дорожных машин. |

В виду того, что не все внутриквартальные улицы населенных пунктов сельского поселения Сколково имеют асфальтовое покрытие, может отмечаться повышенный уровень запыленности и загрязненности  атмосферного воздуха.

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.

Промышленных предприятий и централизованных котельных, оказывающих существенное негативное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха, на территории сельского поселения Сколково нет.

В целом состояние атмосферного воздуха в сельском поселении является благоприятным.

Компоненты окружающей среды связаны между собой теснейшим вещественным и энергетическим обменом, в силу чего происходит взаимопроникновение и миграция загрязняющих веществ в сопредельных средах. Поэтому промышленные источники и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие – на  здоровье населения.

### 2.7.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах сельского поселения характеризуется качеством воды реки Б. Кинель.

Выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с дождевыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Централизованная система канализации в настоящее время имеется только в с.Бузаевка. Канализационные очистные сооружения с. Бузаевка биологической очистки с иловыми площадками, пропускной мощностью 0,6 тыс. м3/сут.

Выпускаемые сточные воды по качественным характеристикам недостаточно очищенные. Сооружения глубокой очистки отсутствуют. Осадок обрабатывается на иловых площадках.

Техническое состояние оборудования – неудовлетворительное. Износ коллекторов составляет  более 80 %. Здания и оборудование очистных сооружений требуют капитального ремонта и модернизации. Протяженность сетей водоотведения – 3,18 км, процент износа  более 80%.Требуется замена канализационных сетей.

Ввиду изложенного диффузное загрязнение поверхностных водных объектов в значительной степени определяется также просачиванием фильтрата  из негерметичных канализационных сетей, из выгребных ям, надворных уборных в почву и далее – в грунтовые воды с последующей разгрузкой загрязненных фильтратом грунтовых вод в р. Б. Кинель.

В условиях отсутствия дождевой канализации с соответствующими очистными сооружениями смыв загрязняющих веществ с территорий жилой и производственных зон происходит по рельефу местности, попадая в систему водосбора р. Б. Кинель.

Следовательно, хозяйственно-бытовые стоки сектора жилой застройки, неочищенные или недостаточно очищенные производственные стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных дождевых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхностных водных объектов в границах сельского поселения.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос несанкционированные свалки, склады  ГСМ, объекты рекреации и т.п.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на водные объекты представлены в Таблице 2.7.2.1.

Таблица 2.7.2.1

| Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |
| Земляное полотно | Загрязнение воды рек и озер продуктами эрозии земляного полотна |
| Дорожная одежда | Загрязнение воды продуктами износа дорожного покрытия, автомобильных шин, выбросами ОГ автомобилей |
| Водопропускные и водоотводные сооружения | Изменение режима течения воды в водотоках (скорость течения, наносы, размывы, мутность воды) |
| Сооружения инфраструктуры | Загрязнение поверхностной воды грязью, мусором, нефтепродуктами, бытовыми отходами |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |
| Дорожная одежда | Загрязнение поверхностных и грунтовых вод в результате ненормативного использования противогололедных химических материалов |

Причинами сверхнормативного загрязнения рек и водоемов при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог становятся:

- прямой сброс неочищенных дождевых, талых вод с поверхности автодорог, мостов, АЗС, площадок отстоя, автомоек в реки и водоемы;

- высокое загрязнение снежного покрова широкой придорожной полосы продуктами сгорания топлива, антигололедными солями, песком, нефтепродуктами, бенз(а)пиреном;

- отсутствие локальных очистных сооружений или их неэффективная работа;

- устаревшие и неадекватные схемы и методы расчета ливнеотвода с поверхности автодорог, придорожных канав;

- использование в качестве антигололедных солей хлористого натрия;

- проведение строительных работ в руслах рек, водная эрозия насыпей и откосов;

- утечки топлива в почву и попадание их в грунтовые воды от транспортных средств, на нефтебазах, АЗС, при различных авариях.

Существенным источником загрязнения поверхностных водных объектов нефтепродуктами является перемещающийся маломерный флот. По статистике потери топлива, приходящиеся на один двигатель,  в день составляют около 200 г. «Потерянные» нефтепродукты частично растекаются по поверхности, частично поглощаются планктоном, водорослями, другими живыми организмами и, в значительной мере, откладываются на дно.

Основными видами водопользования поверхностными водными объектами в границах сельского поселения, являются: полив огородов и отведение различных категорий сточных вод.

Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают:

- стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;

- бессистемный выпас скота на прилегающих к берегам естественных пастбищах;

- хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;

- производственные стоки предприятий местной промышленности;

- стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями;

- разрушение в паводковые периоды земляных дамб, построенных на водотоках.

Мониторинга состояния и уровня загрязнения поверхностных водоемов в границах сельского поселения не проводится.

Состояние и уровень загрязнения реки Б. Кинель представлены согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области за 2011 год.

Качество воды реки Большой Кинель в целом находилось в пределах одного класса качества воды (см. таблицу 2.7.2.2).

Таблица 2.7.2.2

| Годы Показатели | 2010 год | - 2011 год |
| --- | --- | --- |
| УКИЗВ | 5,06 | 4,63 |
| Класс качества воды | 4 А (грязная) | 4 А (грязная) |

Определение уровня загрязнения воды реки в пункте наблюдений 
«у г. Отрадный» осуществляется в двух створах:

1) 1 км выше г. Отрадный;

2) 1 км ниже г. Отрадный.

Качество воды в пункте наблюдений у г. Отрадный не изменилось 
(см. таблицу 2.7.2.3).

Таблица 2.7.2.3

| Годы Показатели | 2010 год | - 2011 год |
| --- | --- | --- |
| УКИЗВ | 4,98 | 4,57 |
| Класс качества воды | 4 А (грязная) | 4 А (грязная) |

Характерными загрязняющими веществами являлись сульфаты, легко- и трудноокисляемые органические вещества (по БПК5 и ХПК), азот аммонийный, соединения меди, магния и марганца.

Загрязненность воды соединениями марганца и меди находилась на уровне 8 и 5 ПДК, максимальные концентрации были равны 15 и 7 ПДК. Превышение 1 ПДК зарегистрировано в 100 % отобранных проб. Среднегодовые концентрации в 2011 году сульфатов и трудноокисляемых органических веществ составляли по 2 ПДК, максимальные были равны 4 и 2 ПДК, с повторяемостью превышения 1 ПДК в 80 – 92 %. Кислородный режим в течение года был удовлетворительным, минимальное содержание растворенного кислорода было равно 7,2 мг/л.

Контроль за качеством воды реки в пункте наблюдений у 
«пгт. Тимашево» организован на двух створах:

1) 1 км выше поселка Тимашево;

2) 1,5 км ниже поселка Тимашево.

Качество воды реки в пункте наблюдений у пгт. Тимашево не изменилось (см. таблицу 2.7.2.4).

Таблица 2.7.2.4

| Годы Показатели | 2010 год | - 2011 год |
| --- | --- | --- |
| УКИЗВ | 5,02 | 4,67 |
| Класс качества воды | 4 А (грязная) | 4 А (грязная) |

Характерными загрязняющими веществами являлись сульфаты, минерализация, легко- и трудноокисляемые органические вещества (по БПК5 и ХПК), азот аммонийный, соединения магния,  меди и марганца.

Выросла среднегодовая концентрация соединений марганца (с 4 до 
9 ПДК), максимальная концентрация достигала 15 ПДК (в контрольном створе). Повторяемость случаев превышения 1 ПДК составляла 100 % от общего количества отобранных проб. Среднегодовая концентрация соединений меди составляла 6 ПДК, максимальная концентрация - 11 ПДК. Повторяемость случаев превышения 1 ПДК составляла 100 % от общего количества отобранных проб. Среднегодовое содержание сульфатов и трудноокисляемых органических веществ составляло 2 и 3 ПДК. Кислородный режим в течение года был удовлетворительным. Минимальное содержание растворенного кислорода составляло 7,3 мг/л.

По данным фитопланктона в районе г.о. Отрадный, по сравнению с оценками в 
2010 году (III и III-IV класс), отмечалось повышение уровня загрязнения: весной - на обоих створах до уровня IV класса, летом - на контрольном створе от III класса в 2010 году до IV класса в 2011 году. Осенью на обоих створах уровень загрязнения снизился до III-IV класса (2010 год - IV класс). В районе пгт. Тимашево отмечалось ухудшение качества воды весной до уровня IV класса (III и III-IV класс в 2010 году) и улучшение осенью до уровня III-IV класса (IV класс в 2010 году). В целом по обследованному участку р. Большой Кинель можно отметить, что общее число видов (134) практически оставалось на уровне 2010 года (132). Незначительно изменялось и среднее значение индекса сапробности (2,37), соответствующее, как и в 2010 году (2,41), III→IV классу. Видовое разнообразие перифитона для всего участка реки снизилось до 138 таксонов (154 - в 2010 году). В районе г.о. Отрадный по данным перифитона качество воды в 2011 году оставалось на том же уровне, что и в 2010 году. Выше города оно оценивалось во все сезоны III классом при среднем индексе сапробности 2,11. Ниже города уровень загрязнения повышался и оценивался III←IV классом весной, III-IV классом - летом и осенью. Так же не произошло заметных изменений по сравнению с 2010 годом и у пгт. Тимашево. Выше поселка качество воды в период наблюдения соответствовало III классу при среднем индексе сапробности равном 2,06; ниже - соответствовало III-IV классу при среднем индексе сапробности 2,25.  Общее число видов зоопланктона (45) в целом несколько повысилось (40 в 2010 году). Наиболее высокая численность зоопланктона  отмечена в мае. Ниже г.о. Отрадный ее значение снижалось, но оценки качества воды оставались, как и в 2010 году, на уровне III класса во все сезоны с интервалом индексов сапробности 1,43 - 2,0 выше и 1,35 - 2,0 - ниже округа. Так же III классом оценивалось качество воды во все сезоны на фоновом створе выше пгт. Тимашево. На замыкающем створе численность и число видов  зоопланктона снижались, уровень загрязнения оценивался в мае III-IV классом и III классом -  в августе и октябре (1,45 - 2,12).  Зообентос обследованных участков реки в основном стабилен. Лишь в мае на створах выше г.о. Отрадный и пгт. Тимашево он был беден. Олигохеты и  хирономиды играли во все сезоны менее заметную роль, чем обитатели «умеренно загрязненных» вод. Влияние населенных пунктов слабо прослеживалось - число видовых групп выше и ниже них заметно не менялось и составляло: от 2 до 5 - выше г.о. Отрадный и 4 - 5 ниже г.о. Отрадный; от 3 до 7 - выше пгт. Тимашево и 4 – 6 - ниже пгт. Тимашево. В целом уровень загрязнения придонного слоя несколько понизился, но оставался в пределах III-IV и III→IV класса.

По совокупности всех показателей качество вод р. Большой Кинель в районе г.о.Отрадный в 2011 году оценивалось:

выше округа - в толще воды III←IV классом (III←IV в 2010 году), в придонном слое – IV классом (III-IV в 2010 году);

ниже округа - в толще воды III-IV классом (III-IV в 2010 году), в придонном слое - III→IV классом (III→IV в 2010 году).

По совокупности всех показателей качество вод р. Большой Кинель в районе пгт. Тимашево в 2011 году оценивалось:

выше пгт. Тимашево – в толще воды III←IV классом (III в 2010 году), в придонном слое - III→IV классом (III  в 2010 году);

ниже пгт. Тимашево - в толще воды III-IV классом (III-IV в 2010 году), в придонном слое - III-IV классом (III→IV - в 2010 году).

Таким образом, качество воды р.Большой Кинель по гидробиологическим показателям оценивается, как «умеренно загрязненная» (III) и загрязненная (IV). Стрелки, поставленные между классами, указывают на преобладающие оценки качества вод по отдельным сообществам гидробионтов (фитопланктона, перифитона, зоопланктона) в толще воды либо на преобладание признаков того или иного класса внутри сообщества (бентос) в придонном слое. Оценка качества вод корректируется другими гидробиологическими характеристиками: значениями численности, биомассы, индексом видового разнообразия и др., что позволяет более объективно оценить уровень загрязнения вод.

### 2.7.3. Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

- возникновение стихийных свалок;

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

- несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.

Объекты размещения отходов

Значительную опасность для  экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), стихийные свалки бытовых и промышленных отходов.

В настоящее время на учете в «Кинельская СББЖ» стоит только скотомогильник с. Сколково. Скотомогильник не соответствует  Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденным Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007).

Однако согласно  справке Департамента ветеринарии Самарской области  (исх. № ДВ-18/3501 от 25.12.2012)  по состоянию на 2012 г. на территории сельского поселения расположено 2 объекта захоронения биологических отходов - скотомогильники с. Сколково и с. Бузаевка. Скотомогильник с. Бузаевка недействующий, бесхозный, находится в 500 м от села и в 250 м от фермы, площадь скотомогильника 225 кв.м.

Скотомогильники являются очень опасными объектами для окружающей среды, поскольку даже в случае его неиспользования или закрытия сохраняется опасность негативного воздействия на почвы и подземные воды, сохраняется возможность микробиологического и спорического заражения.

Одним из источников загрязнения почв являются несанкционированные свалки. Территории свалок интенсивно загрязнены тяжелыми металлами, содержание которых в десятки (и даже сотни раз) превышает фоновые показатели. Показатель суммарного загрязнения почвы на территории большинства свалок варьирует от опасного до чрезвычайно-опасного уровня загрязнения. По бактериологическим показателям свалки представляют серьезную опасность для почв и поверхностных водоемов.

Основными видами отходов от жилой застройки на территории поселения являются несортированные твердые бытовые отходы (далее – ТБО).

Отходы, образующиеся на территории личных подсобных хозяйств жители утилизируют самостоятельно (сжигание, компостирование), либо вывозят мусор на несанкционированные места складирования отходов - свалки.

Так в сельском поселении регулярно образуются несанкционированные свалки в 0,3 км на юг от ФАПа с. Бузаевка и в 0,2 км на северо-восток от с. Сколково на территории бывшего СПК «Сколковское».

Несанкционированные свалки организуются населением в понижениях рельефа. Такие свалки неусовершенствованные не отвечают современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды, поскольку организованы стихийно, а следовательно, обустроены без гидроизоляции и организации подъездных путей с твёрдым покрытием, с нарушением технологии складирования и захоронения отходов и невыполнением природоохранных мероприятий.

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

Несанкционированные, неусовершенствованные объекты размещения отходов в сельском поселении необходимо ликвидировать, т.к. они представляют опасность для почв, подземных и поверхностных вод.

Значимым источником загрязнения почв и подземных вод в границах сельского поселения Сколково является территория жилой застройки, не обеспеченная централизованной системой канализования хозяйственно-бытовых сточных вод и соответствующими очистными сооружениями.

Сточные хозяйственно-бытовые воды неканализованной жилой застройки и от личных подсобных хозяйств сливаются в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы. Поскольку данные устройства негерметичны и по большей части представляют собой необорудованные специальным образом земляные ямы, то стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Осадки из надворных уборных  и навозсодержащие стоки от содержания скота периодически утилизируются на личных приусадебных участках путем биотермического обеззараживания в компостных кучах.

Отсутствие полного охвата всей существующей жилой застройки централизованной системой канализования хозяйственно-бытовых сточных вод с соответствующими очистными сооружениями создает опасность загрязнения почв и первого от поверхности водоносного горизонта фильтратом хозяйственно-бытовых и фекальных стоков от надворных уборных и выгребных ям.

Загрязнение подземных вод неизбежно может привести к снижению питьевого качества воды.

Причинами ухудшения качества воды могут также являться: загрязнение воды в распределительной сети в связи с изношенностью и отсутствием проведения капитальных ремонтов трубопроводов, несвоевременное проведение очистки и дезинфекции водонапорных башен, накопительных резервуаров и водопроводной сети.

С целью предупреждения ухудшения качества питьевой воды необходимо соблюдать установленные режимы зоны санитарной охраны водозабора, выполнять мероприятия по предупреждению загрязнения подземных вод, регулярно проводить контроль качества.

Автомобильные дороги

Почвы в зоне влияния автомобильных дорог подвергаются загрязнению горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ), соединениями тяжелых металлов, дорожной пылью, оказывающими негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье людей в целом.

Кроме этого обычны потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу.

Не убираемый с обочины дороги снежный покров, являющийся депонирующей средой, при таянии является источником вторичного загрязнения почв и подземных вод особенно в условиях использования химического способа удаления снега и льда с дорожных покрытий.

Засоление почв, происходящее в результате просачивания растворенных хлор- и аммиак-содержащих соединений в зоны расположения придорожных посадок, ухудшает структуру и состав почвы, что в итоге может вызвать гибель деревьев и кустарников в придорожной полосе.

В связи с формированием высокого уровня загрязнения почв и подземных вод в зонах влияния автомагистралей, недопустимо использование придорожных земель ни для каких сельскохозяйственных целей, включая заготовку травянистых кормов и выпас скота.

Экологическими показателями, характеризующими экологически безопасное состояние автомобильной дороги, является концентрация свинца и хлоридов, не превышающих нормативные значения ПДК токсичных веществ в почве.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на землю представлены в Таблице 2.7.3.1.

Таблица 2.7.3.1

| Элемент природной среды | Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |  |
| Ландшафт местности | Все инженерные сооружения | Изъятие территории под инженерные сооружения, карьеры, кавальеры, стройплощадки, подъездные пути. Фрагментирование территории. Изменение рельефа и флоры. Эстетическое воздействие |
| Геологические условия | Земляное полотно, сооружения мостовых переходов и путепроводов | Деформации в подстилающих грунтах, эрозионные процессы земельного полотна и на прилегающих территориях |
|  | Дорожная одежда | Передача вибрации от проходящих автомобилей на прилегающие территории |
| Гидрологические условия | Земляное полотно | Препятствие стоку поверхностных вод, нарушение режима стока подземных вод, осушение или переувлажнение придорожных территорий, вплоть до заболачивания |
|  | Водопропускные и водоотводные сооружения | Эрозия русл водотоков, отводящих русл и процессы образования оврагов. Подтопление территории с верховой стороны |
| Почва | Земляное полотно | Загрязнение почвы продуктами эрозии земельного полотна |
|  | Дорожная одежда | Загрязнение продуктами износа дорожного покрытия, материалами, используемыми при зимнем содержании дорог |
|  | Сооружения инфраструктуры | Загрязнение мусором, бытовыми отходами, нефтепродуктами |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |  |
| Почвы и грунты | Земляное полотно | Загрязнение придорожной территории материалами для ремонта и содержания дорог. Несвоевременное скашивание травы на обочинах |
|  | Дорожная одежда | Засоление земель при ненормативном использовании противогололедных химических материалов |
|  | Придорожная полоса | Загрязнение мусором и техногенными предметами |
| Рельеф местности | Объекты инфраструктуры | Отсутствие или неполная рекультивация земель, нарушенных при проведении ремонтных работ и работ по содержанию дороги |

Коридоры прохождения магистральных трубопроводов являются потенциальными источниками  загрязнения почв и подземных вод в границах проектирования.

Прохождение газо- и нефтепроводов сопровождается загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, при выполнении сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций.

Основной причиной аварийных ситуаций на газо- и нефтепроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5 %), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

Растёкшаяся по поверхности почвы нефть, наносит непоправимый вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почвогрунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление.

Сельскохозяйственные объекты

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства - крупные животноводческие комплексы, в том числе хранилища и площадки для буртования навоза и помета.  В границах сельского поселения Сколково в настоящее время нет крупных животноводческих комплексов.

Выпас и размещение летних лагерей скота в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводит к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на  здоровье населения.

Уровень загрязнения земель сельскохозяйственного использования

Загрязнение почв при внесении органических и минеральных удобрений

Рациональное и полное использование образующихся органических удобрений остаётся актуальной экологической и производственной задачей, являясь эффективным способом противодействия развитию процессов дегумификации и, в целом, снижения почвенного плодородия, а также предотвращения загрязнения органическими веществами территории бассейнов и водных ресурсов малых рек области.

В 2010 году объем внесения минеральных удобрений на 1 га посевной площади в муниципальном районе Кинельский составил 2,2 кг действующего вещества.

Загрязнение почв пестицидами

Одним из основных источников загрязнения почв является сельскохозяйственная деятельность, в процессе которой широко применяются различные виды химических и органических веществ.

Необоснованное использование в земледелии особо стойких препаратов приводит к накоплению их в почве. При этом важной экологической характеристикой пестицидов является их способность мигрировать по профилю почв, а также в растения, воду и воздух, загрязняя природную среду.

Токсическое действие на почву и растения могут оказывать не только сами препараты, но и продукты их трансформации, обладающие более высокой устойчивостью и токсичностью.

Пестициды, применяемые в растениеводстве, могут поступать в растения не только через корневую систему из почвы, но и через надземные части растений при обработке их препаратами, проникая вглубь растительных тканей и сохраняясь там от недели до нескольких месяцев. Нередко под влиянием пестицидов меняется состав витаминов, углеводов, минеральных веществ в плодах, ягодах, овощах, зерне.

Объемы работ с применением средств химической защиты растений на территории муниципального района Кинельский представлены в таблице 2.7.3.2.

Таблица 2.7.3.2

Проведение защитных мероприятий на посевах сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков в 2011 году на территории муниципального района Кинельский

| Протравливание посевного материала, всего тыс. тонн | Борьба с вредителями, всего тыс. га | Борьба с болезнями, всего тыс. га | Борьба с сорняками, всего тыс. га | Обработано гербицидами от общей площади пашни (%) | Десикация посевов, всего тыс. га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,733 | 1,604 | 3,285 | 18,074 | 16,8 | 0,0 |

Таким образом, нерациональное использование органических и минеральных удобрений, а также необоснованное  использование пестицидов может привести к увеличению уровня загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.

Уровень загрязнения подземных вод

Территория сельского поселения размещается в пределах распространения подземных вод с условно защищенными водоносными подразделениями. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются только подземные водозаборы.

По данным осуществляемого Куйбышевской гидрогеологической экспедицией ФГУ ГП «Волгагеология» государственного учета вод, по состоянию на 2011 год на территории из общего количества очагов загрязнения подземных вод загрязнение на водозаборах 1 очаг установлен в муниципальном районе Кинельский.

Причинами возникновения очагов загрязнения подземных вод на водозаборах является подтягивание некондиционных природных вод при нарушении гидрохимического режима эксплуатации водозаборов, сельскохозяйственного и коммунального хозяйства и промышленности.

В условиях эксплуатации загрязнению подвержены подземные воды четвертично-неогенового, татарского, казанского и верхнекаменноугольного водоносных комплексов. Основными веществами, загрязняющими подземные воды, являются вещества:

–  2 класса опасности – тяжёлые металлы;

– 3 класса опасности – железо, марганец, соединения азота, сульфаты и хлориды;

– класс опасности не определён – по минерализации и жёсткости.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области (исх. № 06-05/3310 от 24.02.2011) о санитарно-эпидемиологической обстановке в муниципальном районе Кинельский в 2010 году по результатам исследований проб питьевой воды, отобранных в ходе мероприятий по контролю организаций, эксплуатирующих водопроводы, установлено, что вода не отвечает требованиям санитарных норм и правил по химическим показателям перед поступлением в разводящую сеть и в разводящей сети в с. Сколково и с.Бузаевка.

### 2.7.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды территорий жилой застройки относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, радиационное излучение, физические поля различного происхождения.

Электромагнитное излучение является одним из видов загрязнения окружающей среды.

Наиболее значимыми источниками электро-магнитного излучения (ЭМИ) являются радио-, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов (ПРТО) проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов), по методикам расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот и по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Линейными источниками электромагнитного воздействия являются воздушные линии электропередач.

Учитывая, что ранее действующие санитарные нормы СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» создавались с учетом электрической составляющей электромагнитного поля, без учета влияния магнитного поля, большая часть ЛЭП строилась без учета этой опасности. Несмотря на то, что магнитное поле во всем мире сейчас считается опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнитного поля для населения в России не нормируется. Исходя из опыта и исследований разрыва в 100 метров достаточно, чтобы не беспокоиться о вредном влиянии самой слабой ЛЭП на здоровье человека.

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п. 6.1 и п. 6.3. установление СЗЗ от проектируемых линий напряжением 220 кВ и ниже не требуется. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. В настоящее время ВЛ свыше 220 кВ на территории поселения отсутствуют.

Согласно действующим СанПиН 2971-84 ВЛ создают в окружающем пространстве электрическое поле, напряженность которого снижается по мере удаления от ВЛ. Электрическое поле вблизи ВЛ может оказывать вредное воздействие на человека.

В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напряженности электрического поля:

- внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м;

- на территории зоны жилой застройки – 1 кВ/м;

- в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны; курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов – 5 кВ/м;

- на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I – IV категории – 10 кВ/м;

- в населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) – 15 кВ/м;

- в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения, – 20 кВ/м.

При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания согласно разделу 4 указанных Санитарных норм и правил.

Оценка электромагнитной обстановки в населенных пунктах Самарской области в целом и инвентаризация источников электромагнитного излучения показывает, что количество базовых станций сотовой связи в населенных пунктах возрастает. Возрастает количество поступающих в адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области обращений о возможном вредном воздействии ЭМИ на здоровье населения.

В 2011 году проведено 7785 лабораторно-инструментальных измерений уровней ЭМИ в зоне возможного влияния базовых станций сотовой связи. Превышений предельно-допустимых уровней ЭМИ в жилых помещениях и на территории жилой застройки выявлено не было. Контроль за соблюдением санитарного законодательства при размещении и эксплуатации базовых станций сотовой связи продолжает оставаться одним из приоритетных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Шум и вибрация

Акустическому и вибрационному воздействию подвергаются в основном населенные территории,  расположенные в непосредственной близости к автомобильным дорогам.

Установленные требования к санитарному разрыву от транспортных сооружений предусматривают запрещение размещения в пределах его границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может  достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норматив 45-55дБА.

Уровень транспортного шума за пределами населенных пунктов не нормируется. В населенных пунктах уровень шума не должен превышать норм, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. Шум на  рабочих местах в помещениях жилых и общественных зданий и  на территории жилой застройки», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 36 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 40.

Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранспорта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума  (дБА): легковые – 83-86, грузовые – 86-92, автобусы – 82-90.

Согласно отраслевой дорожной методике «Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства, утвержденной Распоряжением Государственной службой дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 22.11.2001 № ОС-482-р зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не должна превышать 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Жилая застройка, непосредственно прилегающая к автомагистралям, может подвергаться  вибрационному воздействию от движущегося автомобильного транспорта. В границах сельского поселения Сколково жилая застройка находится достаточно далеко от автомобильных дорог.

Радиационное излучение

Для оценки уровня мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения в приземном воздухе используется так называемая критическая величина Нкрит. Она рассчитывается на основании средних показателей мощности дозы, полученных за последние 5 лет, с учетом отклонения среднего значения. Сравнение с ней средних величин МЭД характеризует наличие или отсутствие в обследуемых зонах новых радиоактивных продуктов. Для Самарской области Нкрит= 0,13-0,20 мкЗв/ч.

Максимально допустимые уровни плотности потока радона (ППР) в  почвенном воздухе и воде указаны в СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), утвержденным Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40, согласно которым  ППР для почвенного воздуха не должен превышать 80 мБк/(с∙м2), для воды – 60 Бк/л, или 60000 Бк/м3.

Согласно «Критериям оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия», утвержденным Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 30.11.1992г., удовлетворительный уровень МЭД гамма-излучения составляет до 0,20 мкЗв/ч. Уровень выше 0,60 мкЗв/ч является экстремально высоким уровнем радиоактивного загрязнения, при котором необходимо принимать меры по улучшению радиоактивной обстановки

Согласно данным «Государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке Самарской области в 2011 году» ведущим фактором облучения населения Самарской области являются природные источники  - 83,35% и медицинские рентгенодиагностические процедуры - 16,46 %, дающие в сумме более 99% коллективной дозы облучения населения.

Естественный радиационный фон в среднем по области в 2011 году составлял 0,11 мкЗв/час. По сравнению с предыдущими годами существенных изменений не наблюдается.

Радиационные аварии и происшествия в 2011 году не фиксировались.

Результаты радиационной съемки в целом по муниципальному району Кинельский согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды Самарской области за 2011 год показали соответствие нормам радиационной безопасности.

### 2.7.5. Санитарная очистка территории

Объем, состав и система обращения с отходами производства и потребления являются своего рода синтетическими конечными показателями, характеризующими уровень и характер развития производительных сил, а также социальной сферы (численность, благосостояние, поведенческие традиции населения). Показатели образования, переработки, утилизации, использования в качестве вторичных ресурсов, конечного захоронения отходов и характер взаимосвязи этих процессов отражают уровень организации, системность обращения с отходами на конкретной территории, степень их соответствия современным требованиям.

В муниципальном районе Кинельский «Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский» утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 06.08.2010 г. № 1040 (далее - Генеральная схема).

Твердые бытовые отходы

В настоящее время вывозом ТБО в сельском поселении занимается ООО «Экосервис».

В данной организации имеется следующий вид техники (мусоровозы):

1. ГАЗ 3307 КО-442-2 год выпуска – 2007 г.

2. КамАЗ 53215 МК-20-01 год выпуска – 2005 г.

3. КамАЗ 53215 КО-440-5 год выпуска – 2008 г.

Санкционированных объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов в границах сельского поселения нет.

Несанкционированные свалки в сельском поселении расположены в 0,3 км на юг от ФАПа с. Бузаевка и  в 0,2 км на северо-восток от с. Сколково на территории бывшего СПК «Сколковское».

Сбор и вывоз ТБО производится из секционных жилых домов и, частично, из детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, аптек, магазинов, клубов, административных, хозяйственных и других организаций.

Расположение контейнеров в сельском поселении представлено в таблице 2.7.5.1.

Таблица 2.7.5.1

| Населенный пункт | Адрес | Количество контейнеров | Количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сколково | ул. Советская д.1 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.28 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.31 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.66 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.74 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.57 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.75 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.99 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.166 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.176 | 1 | 1 |
|  | ул. Колхозная д.8 | 1 | 1 |
|  | ул. Колхозная д.18 | 1 | 1 |
|  | ул. Терёхина д.1 | 1 | 1 |
|  | ул. Терёхина д.8 | 1 | 1 |
|  | ул. Терёхина д.15 | 1 | 1 |
| с. Бузаевка | ул. Центральная д.14 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.27,29 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.28 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.45,47 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.86 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.98а | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.95,97 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.109 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.146,148 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.160 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.178 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.190 | 1 | 1 |
|  | ул. Юбилейная д.33 | 1 | 1 |
|  | ул. Юбилейная д.42,43 | 1 | 1 |
|  | ул. Юбилейная д.61 | 1 | 1 |
|  | ул. Юбилейная ФАП | 1 | 1 |
|  | ул. 26 Партсъезда д.7 | 1 | 1 |

Собранные отходы вывозятся на полигон ТБО и промышленных отходов г. Кинель, который расположен по адресу: Самарская область, Кинельский район, участок №2 Алексеевского месторождения кирпичных глин. Дата ввода в эксплуатацию – 1996 год. Площадь 13,38 га, вместимость 1850 м3.

Частный сектор, часть общественных и коммунальных организаций самостоятельно вывозят отходы на тот же полигон, либо привлекают транспортные и погрузочные средства ООО «Экосервис» по договору. Обычно осуществляется 1 или 2 вывоза в год (весной, осенью).

Маршруты движения мусоровозного транспорта подвергаются постоянной корректировке с учетом поступления заявок на вывоз ТБО от глав сельских поселений.

Согласно Генеральной схеме очистки вывоз ТБО из поселения осуществляется 1 раз в 2 дня по маршруту: База-Алакаевка(33 км,19 конт)-Бузаевка(14 км,11 конт)-Пчелка(4 км,1 конт)-сколково(14 км,13 конт)-Преображенка(3 км,17 конт)-Полигон(16 км)-База(3 км).

Расчетный годовой объем образования ТБО в сельском поселении составляет 4175 куб.м, фактический вывоз ТБО только из с.Бузаевка по данным ООО «Экосервис» за 2009 г. составил 722,49 куб.м.

Крупногабаритные отходы

К крупногабаритным отходам (КГО) относятся отходы, которые по своим размерам не помещаются в стандартный контейнер вместимостью 0,75 м3. В состав входят старая мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера, вышедшая из употребления бытовая техника (телевизоры, холодильники, стиральные машины и т.п.), и др. Анализ состава КГО показывает, что около 80% данного вида отхода составляют утильные компоненты, требующие специального извлечения из состава изделия.

Расчетный годовой объём образования КГО в поселении – 208,8 куб.м.

Промышленные отходы и вторсырье

В муниципальном  районе Кинельский нет организаций, занимающихся сбором вторсырья от населения и муниципальных предприятий.

В результате производственной деятельности муниципальных предприятий, занимающихся обслуживанием жилого фонда образуются промышленные отходы I-V классов опасности.

Транспортировку подобных отходов на полигон промышленные и иные предприятия осуществляют, в основном, собственным автотранспортом.

Люминесцентные лампы (I класс) и отработанные масла (II класс) сдаются на переработку специализированным организациям.

Жидкие бытовые отходы

Водоотведение от канализованной части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС). Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией, осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения. Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения. Очищенные стоки сбрасываются в реку Большой Кинель. Стоки по самотечным сетям поступают на КНС, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят биологическую очистку в искусственных условиях с последующим обеззараживанием и сбросом в реку Большой Кинель.

Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) из выгребных ям осуществляется ассенизационными машинами ООО «Экосервис».

Расчетный объем образования ЖБО составляет 5876 куб.м/год. Отведение хозяйственно-бытовых стоков от индивидуальных домов частного сектора осуществляется в выгребные ямы или надворные уборные, которые не оборудованы гидроизоляцией, поэтому стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Биологические отходы

В рамках проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области от твердых бытовых отходов» мероприятия по совершенствованию обращения с биологическими, сельскохозяйственными и медицинскими отходами, поскольку, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 33, п.3) не разрабатывались, поскольку отношения в области обращения с данными видами отходов регулируются отдельным законодательством, которое в настоящее время не разработано. Для обеспечения регулирования вышеуказанных видов отходов должны разрабатываться отдельные программы.

### 2.7.6. Общая оценка экологической обстановки

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются промышленные и сельскохозяйственные объекты, объекты нефтедобычи, проезд автотранспорта.

В связи с небольшим количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также благоприятными климатическими условиями для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха на территории сельского поселения можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязнения атмосферы – как низкую.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (подземные водозаборы) не установлены.

Индивидуальный сектор домовладений сельских населенных пунктов планово-регулярной очисткой от ТБО охвачен частично. Не собираемые централизованно отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию постоянных стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории поселения и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Радиоактивное загрязнение отсутствует.

По показателю антропогенного воздействия на природно-техногенные среды, санитарно-экологическая ситуация на территории сельского поселения оценивается как достаточно стабильная и умеренно напряженная.

Одной из актуальных проблем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения является поддержание соответствия качественных параметров состояния среды обитания (в том числе окружающей природной среды) нормативным показателям. Санитарно-гигиеническую оценку среды обитания человека и её влияние на здоровье населения на территории региона осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области).

Санитарно-гигиеническая ситуация в границах сельского поселения Сколково не может оцениваться как благополучная.

# 3. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации и предпосылки развития сельского поселения Сколково.

В целях определения перспектив стратегического социально-экономического и территориального развития сельского поселения Сколково выполнена интегральная (комплексная) оценка исходной социально-экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении Сколково.

Таблица 3.1. Оценка исходной ситуации для определения перспектив социально-экономического и территориального развития сельского поселения Сколково.

| Факторы | Влияние фактора на социально-экономическое и территориальное развитие сельского поселения Сколково |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивное | Негативное |
| Природно-ресурсный потенциал |  |  |
| Климат | Достаточные термические ресурсы вегетационного периода, допускающие возделывание требовательных к теплу культур. | Климат резко континентальный, засушливый, со свойственными резкими колебаниями температур, частыми суховеями. Малое количество дождей и суровая зима. Снежный покров в первой половине зимы не всегда достаточен для защиты озимых культур от низких температур. В отдельные годы сельскохозяйственные культуры страдают от засухи. |
| Рельеф, опасные геологические процессы и явления | Преимущественно равнинный рельеф. Наличие холмов и террас. Особенности климатических условий, рельефа и геологического строения территории обусловили отсутствие таких опасных геологических явлений и процессов как землетрясения, вулканические извержения, сели, лавины. Риски затопления населенных пунктов отсутствуют | Развитие процессов ветровой эрозии, рост овражно-балочной системы, эрозионный размыв и смыв верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами, образование оползней. При достижении критического уровня (649 см) р. Большой Кинель возможно подтопление села Преображенка (10 домов по ул. Набережная и дачные массивы). |
| Земельные ресурсы | Общая площадь земель в административных границах поселения – 14180 га. Наличие свободных территорий для размещения объектов агропромышленного комплекса и комплексного освоения территории поселения. | Неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения |
| Водные ресурсы | Основными объектами гидрографической сети поселения являются река Большой Кинель, малые реки Бурачка, Гремячка и Ольха. Подземные воды повсеместно используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения посредством шахтных колодцев и скважин (воды водоносного комплекса татарского яруса). | Малые реки немноговодны, чаще всего русла этих рек заболочены. |
| Полезные ископаемые | В границах сельского поселения расположено Ново-Запрудненское (север поселения) и Криволукское (юг поселения) месторождения нефти распределенного фонда. Имеются перспективные на керамический кирпич делювиальные средне-, верхнечетвертичные (нерасчлененные) отложения и черные глины морского происхождения для производства керамзитового гравия. Выявлены месторождения бентонитоподобных глин: Бузаевское, Пчелка и Сколковское. |  |
| Лесные ресурсы | Леса встречаются отдельными участками, приуроченными преимущественно к прирусловой части водосбора. Около 70 % территории занято пахотными землями. | Лесные ресурсы практически отсутствуют. |
| Почвы | Преобладают черноземы обыкновенные, выщелочные и типичные с участием солонцов и аллювиальных дерновых насыщенных почв. | Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку. |
| Ресурсы животного мира | Наличие охотничьих ресурсов: лось, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, серая куропатка. Ихтиофауна водоемов состоит из видов рыб, характерных для волжского бассейна. | Сокращается численность и многие виды животных из-за трансформации местообитаний, браконьерства. |
| Особо охраняемые природные территории |  | Отсутствуют. Не планируются на расчетный срок |
| Природные рекреационные ресурсы | Территория поселения используется для такого вида рекреационной деятельности как охота. Местами массового отдыха в поселении является берег реки Большой Кинель. | Недостаточная освоенность территории и ограниченные возможности использования рекреационного потенциала. |
| Демографическое развитие | Численность населения в поселении – 2080 чел. За последние 10 лет численность населения выросла на 322 чел. (18,3 %). Стабильный миграционный прирост в поселении последние несколько лет покрывает естественную убыль населения. Темпы естественной убыли населения снижаются. Коэффициент смертности ниже среднего по муниципального району (10,9 против 15,5 чел. на 1 тыс. населения). 39 % семей с детьми до 18 лет имеют 2 и более детей. | Наблюдается естественная убыль населения. Деформация возрастной структуры населения – доля лиц старше трудоспособного возраста (25 %) больше доли лиц моложе трудоспособного возраста (11,7 %). Число девочек 0–9 лет, которые к 2030 г. составят группу женщин активного репродуктивного возраста (20–29 лет) – 78 чел., что в 2 раза ниже доли женщин 20–29 лет (160 чел. в 2011 г.). При отсутствии активной демографической политики в поселении и районе можно ожидать снижение рождаемости на расчетный период. |
| Трудовые ресурсы | Население в трудоспособном возрасте – 1316 чел. – 63,3 % в общей численности населения. | Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы. Часть трудоспособного населения выезжает на работу за пределы поселения. Число безработных в 2012 г. – 19 чел. (1,44 % трудоспособного населения). |
| Историко-культурный потенциал | В поселении 9 объектов культурного наследия, в том числе: – 1 регионального значения – дом в с. Сколково, где жил и работал с марта 1878 г. по август 1879 г. Г.И. Успенский; – 8 выявленных ОКН. | Границы объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разработаны. |
| Производственный потенциал | В сфере промышленного производства осуществляет деятельность ИП «Сегал» – цех по изготовлению оборудования (станков) для производства изделий из вторичных полимеров (люки, плитка, бордюры). Основу производственного потенциала поселения составляют предприятия по производству сельскохозяйственной продукции и крестьянские (фермерские) хозяйства. Наличие в поселении условий и ресурсов для развития сельского хозяйства в качестве приоритетной отрасли экономики поселения (возможности вовлечения в оборот новых посевных площадей, реконструкция и размещение объектов сельскохозяйственного назначения). Имеется потенциал развития предприятий малого бизнеса при государственной и муниципальной поддержке, потенциал развития личных подсобных хозяйств. | Низкие показатели эффективности сельскохозяйственного производства и использования земель сельскохозяйственного назначения. Непостоянный (стихийный) спрос на продукцию сельского хозяйства. Опережающий рост цен на материальные ресурсы по отношению к ценам на продукцию сельского хозяйства. Отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала, занятого на предприятиях. |
| Транспортная инфраструктура | Наличие маршрутов общественного транспорта и дорог с твердым покрытием, обеспечивающим подъезд к административному центру поселения и внешние транспортные связи с областным центром – городом Самара и другими населенными пунктами. | Из общей протяженности улиц и дорог в границах населенных пунктов дороги без твердого покрытия составляют около 30 %. |
| Инженерная инфраструктура | Наличие централизованного газоснабжения и водоснабжения в с. Сколково, с. Бузаевка и с. Преображенка (из артезианских скважин). Наличие электроснабжения всех населенных пунктов. Возможности использования природного газа для теплоснабжения (мини-котельные и индивидуальные газовые котлы) в населенных пунктах централизованным газоснабжением. Имеется телекоммуникационная инфраструктура и связь (почтовая и телефонная связь общего пользования, мобильная телефонная связь и доступ в сеть Интернет, проводное и эфирное радиовещание, телевизионное вещание). Отделение почтовой связи и АТС имеются в с. Сколково и с. Бузаевка. | Не обеспечены централизованным газоснабжением и водоснабжением пос. Пчелка. Водоочистные сооружения отсутствуют, проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработаны. Централизованное водоотведение и дождевая канализация отсутствует. |
| Жилищный фонд | Площадь жилищного фонда поселения 34 тыс. м2. Жилищный фонд представлен в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, многоквартирные дома имеются в с. Сколково и с. Бузаевка. Ветхий и аварийный жилищный фонд отсутствует. | Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда 18,4 м2 на человека – ниже средней по муниципальному району (23,7 м2). На учете по улучшению жилищных условий состоят 8 чел. |
| Социальная инфраструктура |  |  |
| Здравоохранение | В поселении 2 объекта здравоохранения (ОВОП, ФАП) общей мощностью 35 посещений в смену. На базе объектов действуют аптечные пункты, при ОВОП имеется санитарный транспорт, который обслуживает все населенные пункты поселения. Поселение попадает в радиус 15-минутной транспортной доступности Чубовского поста скорой медицинской помощи. | Общая мощность объектов здравоохранения в поселении ниже норматива. Численность медицинского персонала в муниципальном районе ниже норматива. |
| Социальная защита | В поселении действует отделение социального обслуживания на дому – 6 социальных работников, 36 чел. обслуживаемых. | В поселении 6 детей с ограниченными возможностями (2,5 % детей), 193 неблагополучных семьи (25 % семей). Доля населения старше трудоспособного возраста – 25 % (520 чел.), в том числе 236 чел. старше 70 лет. |
| Образование | В поселении 2 средние общеобразовательные школы, 2 детских сада. Резерв мест в школах – 509 мест (77,4 %), в детских садах – 73 места (48,6 %). В поселении осуществляются перевозки детей школьным автобусом до объектов образования и обратно, транспортная доступность соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. | В поселении отсутствуют объекты дополнительного образования детей, а также объекты начального, среднего и высшего профессионального образования, что обуславливает высокий уровень маятниковой миграции на учебу, и последующий отток молодых кадров. |
| Культура | В поселении 2 сельских дома культуры общей вместимостью 400 мест и 2 общедоступные библиотеки, книжный фонд библиотек соответствует нормативам. | Библиотеки расположены в приспособленных помещениях в зданиях СДК. Вместимость домов культуры на 80 мест ниже норматива. Здания объектов культуры требуют капитального ремонта (реконструкции). |
| Физическая культура и спорт | В поселении 3 спортивных зала (общеобразовательных школ) общей площадью 436 м2, 4 плоскостных спортивных сооружения. Площадь спортивных залов для физкультурно-оздоровительных мероприятий соответствует нормативам. | Спортивные залы общего пользования отсутствуют. Площадь плоскостных спортивных сооружений ниже норматива. |
| Молодежная политика | Численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет – 447 чел. (21,5 % в общей численности населения). В с. Сколково действует молодежное общественное объединение «Сколковская ассоциация добровольцев», количество участников – 50 чел. | Учреждения молодежной политики в поселении отсутствуют. |
| Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения | В поселении 10 магазинов смешанной торговли общей торговой площадью 382 м2, объект бытового обслуживания, 2 отделения почты, 1 отделение банка. Динамика развития сферы розничной торговли положительная – с 2008 года число объектов увеличилось в 1,7 раза. | Общая торговая площадь магазинов и количество рабочих мест на объекте бытового обслуживания ниже нормативов. Объекты общественного питания отсутствуют. Имеется необходимость в размещении новых кладбищ. |
| Правопорядок и безопасность | Наличие необходимых сил и средств для обеспечения правопорядка и безопасности |  |
| Финансовый потенциал | Рост доходной части бюджета | Значительный объем доходов бюджета поселения – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (51,8 %), собственные неналоговые и налоговые доходы составляют 48,2% . Бюджеты муниципального района и поселения – дотационные. Собственные доходы бюджета поселения недостаточны для обеспечения его устойчивого социально-экономического развития. |
| Состояние окружающей среды | Состояние атмосферного воздуха в сельском поселении оценивается как благоприятное, а степень загрязнения атмосферы – низкая (отсутствие промышленных предприятий и централизованных котельных, низкая интенсивность движения автомобильного транспорта). Радиоактивное загрязнение отсутствует. Качественно санитарно-экологическая ситуация на территории сельского поселения оценивается как достаточно стабильная и умеренно напряженная, уровень техногенного загрязнения, степень загрязнения подземных вод и измененность ландшафтов – на среднем уровне. | Системный мониторинг состояния окружающей среды на территории поселения не ведется, количественные показатели уровней загрязнения атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, физического воздействия на окружающую среду отсутствуют. Имеются только данные о состоянии качества воды реки Большой Кинель за период с 2010 до 2011 года – 4 А (грязная). Потенциальную опасность ухудшения состояния окружающей среды и качества жизни населения создают: – имеющиеся на территории поселения источники загрязнения окружающей среды: ливневые и талые воды; несанкционированные свалки; не соответствующий установленным требованиям скотомогильник с. Сколково и недействующий скотомогильник с. Бузаевка; – отсутствие централизованного водоотведения и дождевой канализации; – отсутствие санкционированных объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов. Санитарно-гигиеническая ситуация в границах сельского поселения Сколково оценивается как неблагополучная. |

Выводы

Качество жизни населения сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский характеризуется значительными негативными явлениями.

Основными причинами неудовлетворительного положения являются:

–  низкий уровень доходов основной части населения;

– низкие показатели эффективности сельскохозяйственного производства и неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;

– отсутствие лесных ресурсов;

– недостаточная освоенность территории и ограниченные возможности использования рекреационного потенциала;

– недостаточно развитая инженерная инфраструктура (не обеспечен централизованным газоснабжением и водоснабжением пос. Пчелка, отсутствует система централизованного водоотведения и дождевой канализации, отсутствие водоочистных сооружений);

– недостаточно развитая социальная инфраструктура (общая мощность объектов здравоохранения ниже норматива, недостаточная численность медицинского персонала, отсутствие объектов дополнительного образования детей, объектов начального, среднего и высшего профессионального образования, вместимость домов культуры на 80 мест ниже норматива,  здания объектов культуры требуют капитального ремонта (реконструкции), отсутствие  спортивных залов общего пользования, площадь плоскостных спортивных сооружений ниже норматива, общая торговая площадь магазинов и количество рабочих мест на объекте бытового обслуживания ниже нормативов, объекты общественного питания отсутствуют и др.);

– старение населения и сокращение его численности,  несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, значительная часть трудоспособного населения  выезжает на работу за пределы поселения;

– отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала;

– отсутствие системы мониторинга окружающей среды и наличие неконтролируемых источников ее загрязнения (несанкционированные свалки, не соответствующие установленным требованиям скотомогильники, неочищенные хозяйственно – бытовые стоки,  дождевые и талые воды и т.д.);

– неблагополучная санитарно-гигиеническая ситуация;

– уровень собственных доходов бюджета поселения,  не обеспечивающий устойчивое развитие территории поселения.

К положительным факторам, определяющим состояние и возможности реализации социально-экономического потенциала поселения относятся:

– в целом благоприятные климатические условия, преимущественно равнинный рельеф и отсутствие особо опасных геологических процессов;

–  наличие почв с относительно высоким естественным плодородием;

– благоприятное состояние атмосферного воздуха, стабильное состояние санитарно-экологической ситуации в целом и потенциальные возможности снижения уровней антропогенного воздействия на окружающую среду;

–  достаточная обеспеченность земельными и водными ресурсами;

– наличие условий и ресурсов для развития агропромышленного комплекса в качестве приоритетной отрасли экономики поселения (возможности вовлечения в оборот новых посевных площадей, развития действующих объектов сельскохозяйственного назначения, в том числе на территориях не действующих сельскохозяйственных предприятий);

– снижение темпов естественной убыли населения и положительный миграционный прирост;

– транспортная доступность поселения;

– наличие государственных программ поддержки развития сельских территорий, сельскохозяйственного производства и малого бизнеса, включая  мероприятия по  закреплению молодых кадров на селе, социальное обустройство сельских территорий).

В целом сельское поселение Сколково обладает достаточным социально-экономическим потенциалом, который при его эффективной реализации позволяет осуществлять экономический рост и на этой основе повышать качество жизни населения путем реализации конкретных мероприятий по направлениям социально-экономического развития сельского поселения Сколково.

Эффективная реализация социально-экономического потенциала поселения возможна только при условии совместного участия органов государственной власти, органов местного самоуправления, населения и бизнеса в реализации программ и проектов развития территории поселения с использованием современных рыночных механизмов государственно-частного партнерства.

# 4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения в соответствии с федеральными и региональных целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области

# В соответствии с федеральными и региональными целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области на территории сельского поселения Сколково не планируется размещение объектов федерального и регионального значения.

# 5. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии со стратегией (концепцией) социально-экономического развития муниципального района Кинельский, Схемой территориального планирования муниципального района Кинельский, муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский.

В муниципальном районе Кинельский стратегия (концепция) социально-экономического развития муниципального района не разработана.

Документом стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района Кинельский является Комплексный инвестиционный план развития муниципального района Кинельский на 2011-2015 годы, утвержденный  постановлением администрации муниципального района Кинельский от 9 марта 2011 г. № 265 (далее – КИП).

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельских поселений инвестиционных объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии с КИП представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельских  поселений инвестиционных объектов муниципального района Кинельский в соответствии с мероприятиями КИП.

| № п/п | Сфера деятельности ОМСУ | Планируемый инвестиционный проект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Агропромышленный комплекс | Строительство миниферм по производству свинины (ферма для содержания 90 голов свиней, кормозаготовительный миникомплекс, дом для фермера) |
|  |  | Строительство молочных миниферм (ферма для содержания 50 голов, кормозаготовительный миникомплекс, дом для фермера) |
|  |  | Строительство площадки со складскими помещениями и павильоном с холодильным оборудованием для обеспечения торговли собственной продукцией ЛПХ, КФХ, потребительской кооперации |
|  |  | Высокоэффективное производство винограда и разведение осетров в промышленных масштабах (с. Сколково) |
| 2 | Рекреация, туризм | Развитие рекреационной зоны в сельском поселении Сколково |

Схема территориального планирования муниципального района Кинельский  Самарской области (далее – Схема) утверждена постановлением Собрания   представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2010 г. № 547.

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Сколково объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии со Схемой,  представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Сколково объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии с мероприятиями Схемы.

| № п/п | Сфера деятельности ОМСУ | Планируемое мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информатизация и связь | Создание комплекса информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности поселений муниципального района Кинельский Самарской области, интегрированных в информационные системы органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области(*) |
|  |  | Реконструкция АТС (*) |
| 2 | Сохранение историко-культурного наследия (за счет средств областного бюджета) | Реконструкция здания склада в с. Сколково(*) |
|  |  | Реконструкция административно-хозяйственной части усадьбы (комплекса) в селе Сколково(*) |
|  |  | Реконструкция здания земского учреждения в с. Сколково(*) |
|  |  | Реконструкция домов по ул. Советской (№ 70,72,74,51) в с. Сколково(*) |
|  |  | Реконструкция дома, в котором жил и работал писатель Г.И. Успенский в с. Сколково(*) |
| 3 | Развитие сельскохозяйственного производства | Реконструкция фермы КРС на 600 голов скота в селе Бузаевка(*) |
| 4 | Охрана окружающей среды | Реконструкция действующих очистных сооружений с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование) в селе Бузаевка(*) |
| 5 | Здравоохранение | Реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Бузаевка |
| 6 | Культура | Строительство плоскостного спортивного сооружения в селе Сколково(*) |
| 7 | Образование | Реконструкция общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селе Бузаевка |

(*) – в соответствии с действующим законодательством не являются объектами местного значения муниципального района

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Сколково объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Сколково объектов местного значения в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский.

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Планируемое мероприятие | Планируемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦП «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013–2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.07.2012 г. № 1191). | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 2013-2015 |
|  |  | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры и объектов жилого фонда в сельских поселениях муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 2013-2015 |
| 2 | Программа по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 22.06.2012 № 886 | Организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов | 2012 |
|  |  | Инвентаризация источников образования бытовых отходов и отходов производства, аналогичных бытовым, на территории района | 2012-2013 |
|  |  | Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории района | 2012-2013 |
| 3 | Районная целевая программа «Ремонт и реконструкция зданий школ, расположенных на территории муниципального района Кинельский» на 2012-2013 годы (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 06.08.2012 № 1224) | Капитальный ремонт здания, замена окон. Нежилое здание школы по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Бузаевка, ул.Юбилейная, 57. | 2013 |
|  |  | Капитальный ремонт здания, замена окон. Нежилое здание детского сада по адресу: Самарская обл., Кинельский район, с.Бузаевка, ул.Юбилейная, 55А | 2013 Уточнить |
| 4 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2011 № 2222). | - Строительство инженерной инфраструктуры (газ, водопровод, электрические сети) на земельном участке площадью 50 га в западной части с.Сколково | 2012-2014 |
|  |  | - Строительство инженерной инфраструктуры (газ, водопровод, электрические сети) на земельном участке площадью 17 га в с.Бузаевка | 2012 |
|  |  | - Замена водопровода по ул. Советской, протяженностью 2000 п.м. Ø100 мм в с.Сколково | 2012 |
|  |  | - Замена водопровода по ул. Советской, протяженностью 2000 п.м. Ø100 мм в с.Сколково | 2013 |
|  |  | - Замена водопровода по ул. 26 Партсъезда, протяженностью 400 п.м. Ø63 мм в с.Бузаевка | 2012 |
|  |  | - Капитальный ремонт здания и модернизация оборудования на очистных сооружениях в с.Бузаевка | 2013 |
|  |  | - Замена главного канализационного коллектора, протяженностью 4200 п.м. в с.Бузаевка | 2014 |

Выполнен также анализ следующих муниципальных целевых программ муниципального района Кинельский Самарской области:

– «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального района Кинельский» на 2011-2013 гг. (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.010.2011 № 1766);

– «Стимулирование  развития жилищного строительства на 2011-2015 гг. муниципального района Кинельский Самарской области» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 24.02.2011 № 219);

– «Программа природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  09.10.2012 г. №1643);

– «Развитие  на территории муниципального района Кинельский многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2012 год» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от   31.05.2012 № 783);

– «Развитие  туризма на территории муниципального района Кинельский на 2012-2014 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  18.06.2012 № 849);

– «Молодёжь муниципального района Кинельский»  на 2011-2013 гг. (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  31.03.2011 № 421);

– «Программа развития торговли в муниципальном районе Кинельский на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 16.11.2011 № 2078);

– «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2010-2014 гг.» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  03.06.2010 № 770);

– «Районная Программа развития потребительской кооперации муниципального района Кинельский 2010-2012 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  16.02.2010 г. № 201, в редакции от 30.12.2010 № 1881);

– «Молодой  семье-доступное жилье» в муниципальном районе Кинельский на 2011-2015 годы (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 29.03.2011 № 373, в редакции постановления от 27.07.2011 № 1141);

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2014 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 16.04.2012 № 506)

– «Развитие физической  культуры и спорта  муниципального района Кинельский » на 2010-1012 г.г. (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  12.02.2010 г. №   198);

– «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2011 № 2222).

В перечисленных выше программах мероприятия по размещению на территории поселения объектов местного значения муниципального района Кинельский отсутствуют.

# 6. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

В сельском поселении Сколково стратегия (концепция) социально-экономического развития поселения не разработана.

В муниципальных целевых программах сельского поселения Сколково мероприятия по размещению на территории поселения объектов местного значения поселения (строительство и реконструкция объектов капитального строительства) отсутствуют.

# 7. Прогноз демографического развития поселения

В результате проведения анализа демографического развития населения сельского поселения Сколково, рассмотрены два сценария возможного демографического развития в поселении.

Первый сценарий (умеренный) – отражает сохранение сложившейся динамики воспроизводства населения с учетом показателей естественного и миграционного прироста, характерных для сельского поселения Сколково.

В поселении происходит деформация возрастной структуры, старение населения, что влечет за собой рост смертности, которая не покрывается рождаемостью, доля населения младше трудоспособного возраста снижается. Миграционный прирост в основном положительный.

Сопоставление половозрастной структуры 2011 и 2031 г. свидетельствует о том, что снизится доля женщин активного детородного возраста, следовательно к 2031 г. можно прогнозировать небольшое снижение коэффициента рождаемости. Высокая доля лиц старше трудоспособного возраста (25 %) не позволяет прогнозировать снижение коэффициента смертности на период 10–20 лет. Естественная убыль населения вырастет и составит в среднем 20 чел. в год.

Показатели миграционного прироста сохранятся на уровне 2000–2011 гг.

С учетом анализа демографической ситуации 2000–2011 гг. и сохранения показателей стихийного демографического развития численность населения к 2035 году составит 2100 чел.

Показатели демографического развития по данному сценарию приведены в таблице 7.1. и на рисунке 7.1.

Второй сценарий (оптимистичный) – отражает демографическое развитие в поселении в соответствии с принятым сценарием муниципального района Кинельский в схеме территориального планирования, а также с учетом осваиваемых территорий под жилищное строительство.

Данный сценарий учитывает социально-экономическую эффективность мероприятий, не только затрагивающую процессы естественного воспроизводства, но и те мероприятия, которые направлены на увеличение миграционного прироста. По плану мероприятий ежегодная миграция в Самарскую область должна составить 11 тыс. чел.

Предполагается, что ежегодно в Кинельский район будет прибывать в среднем около 138 мигрантов, ожидается рост численности населения к 2030 г. ориентировочно на 3 %.

Кроме того, в поселении имеются значительные территориальные резервы, которые могут быть освоены под развитие индивидуального жилищного строительства как для постоянного населения, что позволит повысить обеспеченность общей площадью жилищного фонда в расчете на 1 чел. и повысит качество жизни населения, так и для приезжего населения. Это позволяет прогнозировать рост численности населения пропорционально площади осваиваемых земель под жилищное строительство.

С учетом развития жилищного строительства можно ожидать рост численности населения к 2035 г. до 2300 чел. (таблица 8.1.2 настоящего тома).

Рисунок 7.1. Сценарии демографического развития сельского поселения

Сколково (чел.)

Таблица 7.1. Свод показателей сценариев прогноза демографического развития сельского поселения Сколково

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 г. | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 сценарий (умеренный) | 2 сценарий (оптимистичный) |
| 1 | Численность постоянного населения, всего | чел. | 2080 | 2100 | 2300 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста, в том числе: | % | 11,7 | 11,6 | 12 |
|  | – дети от 0 до 6 лет | %/чел. | 4,6/96 | 4,5/95 | 4,6/105 |
|  | трудоспособного возраста | % | 63,3 | 63 | 63,5 |
|  | старше трудоспособного | % | 25 | 25,4 | 24,5 |
| 2 | Коэффициент рождаемости, чел. на 1 тыс. населения | чел. | 7,4 | 4,5 | 7,5 |
| 3 | Коэффициент смертности, чел. на 1 тыс. населения | чел. | 10,9 | 14 | 11 |
| 4 | Естественный прирост (убыль), чел. на 1 тыс. населения | чел. | -3,5 | -9,5 | -3,5 |
| 5 | Миграционный прирост (убыль), чел. на 1 тыс. населения | чел. | 18,7 | 18 | 18 |

В качестве целевого сценария демографического развития сельского поселения Сколково принят 2 сценарий (оптимистичный).

# 8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Размещение объектов местного значения должно учитываться и уточняться при разработке проектов планировки на соответствующие территории.

## 8.1.	Функциональное зонирование территории

Зонирование сельского поселения Сколково включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного  использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

Баланс функциональных зон  в границах населенных пунктов сельского поселения Сколково (на расчетный срок) с отображением  параметров функциональных зон представлен в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1

| Код зоны на карте | Функциональные зоны | Площадь зоны (га) |  |  | Максим. этажность застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Планир. | Всего на расч. срок |  |
| село Сколково |  |  |  |  |  |
| Ж | Жилые зоны |  |  |  |  |
| Ж(1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 87,5 | 24,3 | 111,8 | 3 |
| Ж(5) | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования | 2,6 | - | 2,6 | 4 |
| О | Общественно-деловая зона |  |  |  |  |
| О | Общественно-деловая зона | 1,4 | 1,6 | 3 | 4 |
| П | Зона производственного использования |  |  |  |  |
| П(1) | Производственная зона | 4,4 | - | 4,4 | 2 |
| П(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | - | 0,2 | 0,2 | - |
| (И-Т) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | 0,4 | - | 0,4 | - |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры | 5,8 | - | 5,8 | 2 |
| Т(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | - | 5,2 | 5,2 |  |
| Сх | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| Сх(1) | Зона сельскохозяйственных угодий | 112,5 | - | 112,5 | - |
| Сх(3) | Зона огородничества | 29,5 | - | 29,5 | 1 |
| Р | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Р(1) | Зона скверов, парков, бульваров | 0,2 | 3,5 | 3,7 | - |
| Р(2) | Зона природного ландшафта | 63 | - | 63 | - |
| Р(3) | Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом | - | - | - | 3 |
| Сп | Зона специального назначения |  |  |  |  |
| Сп(1) | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 0,9 | 1 | 1,9 | - |
|  | Итого | 308,2 | 35,8 | 344 |  |
| село Бузаевка |  |  |  |  |  |
| Ж | Жилые зоны |  |  |  |  |
| Ж(1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 138 | 19,5 | 157,5 | 3 |
| Ж(2) | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 6,3 | - | 6,3 | 4 |
| Ж(5) | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования | 1,7 | - | 1,7 | 4 |
| О | Общественно-деловая зона |  |  |  |  |
| О | Общественно-деловая зона | 1,3 | 1 | 2,3 | 4 |
| П | Зона производственного использования |  |  |  |  |
| П(1) | Производственная зона | 1,6 | - | 1,6 | 2 |
| (И-Т) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| И | Зона инженерной инфраструктуры | 0,4 | - | 0,4 |  |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры | 4,8 | - | 4,8 | 2 |
| Сх | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| Сх(1) | Зона сельскохозяйственных угодий | 2 | - | 2 | - |
| Сх(3) | Зона огородничества | 15,7 | - | 15,7 | 1 |
| Р | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Р(2) | Зона природного ландшафта | 8,3 | - | 8,3 | - |
| Р(3) | Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом | 0,3 | 2,6 | 2,9 | 3 |
| Сп | Зона специального назначения |  |  |  |  |
| Сп(1) | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 1 | 0,5 | 1,5 | - |
|  | ИТОГО | 181,4 | 23,6 | 205 |  |
| село Преображенка |  |  |  |  |  |
| Ж | Жилые зоны |  |  |  |  |
| Ж(1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 47,8 | 1 | 48,8 | 3 |
| О | Общественно-деловая зона |  |  |  |  |
| О | Общественно-деловая зона | - | 0,4 | 0,4 | 3 |
| (И-Т) | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Т | Зона транспортной инфраструктуры | 6,6 | - | 6,6 | 2 |
| Т(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения | - | 6,1 | 6,1 |  |
| Сх | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| Сх(1) | Зона сельскохозяйственных угодий | 59,3 | - | 59,3 | - |
| Сх(4) | Зона садоводства | 5 | 5,5 | 10,5 | 3 |
| Р | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| Р(2) | Зона природного ландшафта | 24,6 | - | 24,6 | - |
| Сп | Зона специального назначения |  |  |  |  |
| Сп(1) | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 0,7 | - | 0,7 | - |
|  | ИТОГО | 144 | 13 | 157,0 |  |
| посёлок Пчёлка |  |  |  |  |  |
| Ж | Жилые зоны |  |  |  |  |
| Ж(1) | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 16,1 | 1,9 | 18 | 3 |
|  | ИТОГО | 16,1 | 1,9 | 18 |  |

## Площади населенных пунктов сельского поселения Сколково в планируемых границах представлены в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2

| Населенный пункт | Площадь функциональных зон на расчетный срок, га | Площадь поверхностных водных объектов, га | Площадь улично-дорожной сети, га | Итого площадь территории населенного пункта в планируемых границах, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бузаевка | 205 | 1 | 25,2 | 231,2 |
| с. Преображенка | 157 | 1,7 | 3,4 | 162,1 |
| пос. Пчелка | 18 | - | 1,4 | 19,4 |
| с. Сколково | 344 | 3 | 43,6 | 390,6 |

Расчеты по жилищному строительству

В настоящее время площадь жилищного фонда в поселении составляет 38 326 м2, обеспеченность общей площадью на 1 жителя – 18,4 м2 на человека.

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Кинельский, стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Кинельский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью развития сельского хозяйства, туризма и рекреации, малого предпринимательства.

Формирование современного и адекватного рынку жилого фонда способствует решению основных проблем социально-экономического развития поселения, закреплению трудоспособного населения и созданию условий для комфортного проживания (составляющей индекса развития человеческого потенциала территории, способного положительным образом повлиять на демографическую ситуацию).

Под развитие жилищного строительства планируется освоение свободных территорий поселения площадью 46,7 га, в том числе в населенных пунктах:

– в с. Бузаевка – 19,5 га;

– в с. Сколково – 24,3 га;

– в с. Преображенка – 1 га;

– в пос. Пчёлка – 1,9 га.

В соответствии с Региональными нормативами, в сельских населенных пунктах следует предусматривать размещение преимущественно малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В соответствии с п. 5.15.2 площадь придомовых участков – 1500 м2 (15 соток), включая площадь застройки.

Исходя из указанной площади количество участков составит 310 шт., в том числе в населенных пунктах:

– в с. Бузаевка – 130 участков;

– в с. Сколково – 162 участка;

– в с. Преображенка – 6 участков;

– в пос. Пчёлка – 12 участков.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области (таблица 5.1) в проекте генерального плана сельского поселения Сколково приняты следующие показатели:

– тип жилого дома, квартиры по уровню комфорта – престижный (бизнес-класс);

– общее количество жилых комнат – 4, количество проживающих – 3 человека.

Исходя из принятых показателей и в соответствии с таблицей 5.2. Региональных нормативов, рекомендуемая площадь квартир в домах принятого уровня комфорта составляет 120 м2.

Ориентировочные расчеты нового жилищного строительства в сельском поселении Сколково к 2035 г. приведены в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3. Ориентировочный расчет нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь новой жилой застройки | га | 46,7 |
| 2 | Площадь участка | м2 | 1500 |
| 3 | Количество участков | шт. | 310 |
| 4 | Рекомендуемая площадь квартир | м2 | 120 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства на конец периода | м2 | 37200 |
| 6 | Среднегодовой объем нового строительства | м2 | 1617,4 |

Ориентировочный объем нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2035 года) составит 37,2 тыс. м2.

Планируется, что освоение новых площадей под жилищное строительство будет происходить не только за счет мигрантов, но и за счет существующего населения сельского поселения Сколково. Проектом генерального плана ожидается рост общей жилищной обеспеченности в поселении до 33 м2 на человека (таблица 8.1.4).

С учетом сохраняемого жилищного фонда 38 326 м2 общая площадь жилищного фонда составит к 2035 г. 75 526 м2, общая численность проживающего в нем населения – 2300 чел.

Таблица 8.1.4. Расчет общей площади жилого фонда и численность проживающего в нем населения к 2035 г.

| № п/п | Муниципальное образование, населенный пункт | На 2012 г. |  |  | Убыль жилого фонда, м2 | Сохраня-емый жилой фонд, м2 | Площадь новой жилой застрой-ки, га | Коли-чество участков, шт. | Новое жилищное строительство, м2 |  | На 2035 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилой фонд, м2 | насе-ление, чел. | обеспечен-ность общей площадью, м2/чел. |  |  |  |  | всего | в т.ч. для постоян-ного населения | общий объем жилого фонда, м2 |  | обеспечен-ность общей площадью, м2/чел. | население, чел. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. для постоян-ного населения |  |  |
| 1 | Сельское поселение Сколково – всего, в том числе: | 38326 | 2080 | 18,4 | - | 38326 | 46,7 | 310 | 37200 | 37200 | 75526 | 75526 | 33 | 2300 |
|  | с. Бузаевка | 19890 | 1047 | 19 | - | 19890 | 19,5 | 130 | 15600 | 15600 | 35490 | 35490 | 31 | 1125 |
|  | с. Сколково | 14720 | 848 | 17,4 | - | 14720 | 24,3 | 162 | 19440 | 19440 | 34160 | 34160 | 35 | 960 |
|  | с. Преображенка | 2590 | 177 | 14,6 | - | 2590 | 1 | 6 | 720 | 720 | 3310 | 3310 | 19 | 175 |
|  | пос. Пчёлка | 1126 | 18 | 62,6 | - | 1126 | 1,9 | 12 | 1440 | 1440 | 2566 | 2566 | 64 | 40 |

Развитие объектов розничной торговли, питания и бытового обслуживания

Потребность населения сельского поселения Сколково на 2035 г. в объектах розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области и постановлением правительства Самарской области от 3 марта 2011 г. № 88 представлена в таблицах 8.1.3–8.1.4.

Таблица 8.1.3. Потребность в объектах розничной торговли сельского поселения Сколково на 2035 г. в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Фактическая площадь, м2 | Потребность в соответствии с нормативами, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бузаевка | 183 | 291 |
| 2 | с. Преображенка | 27 | 46 |
| 3 | пос. Пчёлка | - | 10 |
| 4 | с. Сколково | 172 | 249 |
|  | Всего | 382 | 596 |

Таблица 8.1.4. Потребность в объектах общественного питания и бытового обслуживания сельского поселения Сколково на 2035 г.

| Показатель | Нормативная обеспеченность на 2035 г. |  | Фактическая обеспеченность | Необходимо размещение объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность нормативная на 1 тыс. чел. | Мощность необходимая |  |  |
| Объекты общественного питания, посадочных мест | 40 | 92 | - | 92 |
| Объекты бытового обслуживания, рабочих мест | 9 | 21 | 1 | 20 |
| Прачечные, кг белья в смену | 60 | 138 | - | 88 |
| Бани, мест | 7 | 16 | - | 11 |

В сельском поселении Сколково к 2035 г. необходимо:

– размещение объектов бытового обслуживания в с. Бузаевка на 10 рабочих мест, в с. Сколково на 9 рабочих мест, в с. Преображенка на 2 рабочих места;

– размещение бани на 16 мест с прачечной на 140 кг белья в смену в с. Бузаевка;

– размещение объектов общественного питания в с. Бузаевка на 45 посадочных мест, в с. Сколково на 40 посадочных мест, в с. Преображенка на 8 посадочных мест;

– размещение объектов розничной торговли в с. Бузаевка торговой площадью 110 м2, в с. Сколково – 80 м2, с. Преображенка – 20 м2, в пос. Пчёлка – 10 м2.

Развитие инфраструктуры торговли в поселении должно осуществляться в соответствии с законом Самарской области от 5 июля 2010 г. № 76-ГД «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Самарской области».

## Развитие агропромышленного комплекса поселения

Обеспечение устойчивого  развития  сельских  территорий  является    приоритетным направлением реализации  Государственной  программы  развития   сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   на   2013 - 2020 годы,   утвержденной     постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля  2012 г.  N 717 и основной целью федеральной  целевой   программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", концепция которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. N 2071-р.

Комплексным инвестиционным планом развития муниципального района Кинельский на 2011-2015 годы предусмотрен комплекс мероприятий и проектов, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики, повышение уровня и качества жизни населения муниципального района Кинельский, в том числе в сферах агропромышленного комплекса и развития малого предпринимательства.

Сельское хозяйство определено в качестве приоритетной отрасли экономики муниципального района Кинельский.

В качестве перспективных проектов развития агропромышленного комплекса определены:

– развитие крестьянско-фермерских хозяйств на территории поселений муниципального района Кинельский за счет реализации проектов строительства миниферм по производству свинины и молочных миниферм;

– строительство площадок со складскими помещениями и павильоном с холодильным оборудованием для обеспечения торговли собственной продукцией ЛПХ, КФХ, потребительской кооперации;

– реализация мероприятий по стимулированию предпринимательства и поддержке малых и средних предприятий.

Прогноз развития сельского хозяйства в муниципальном районе Кинельский в 2012-2014 годах предполагает сохранение количественных параметров развития отрасли на уровне 2011 года, активизацию кредитования сельхозтоваропроизводителей, поддержку племенного животноводства и элитного семеноводства, реализацию на территории муниципального района инвестиционных проектов в животноводстве.

По прогнозу объемов производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2014 году по сравнению с 2010 годом ожидается прирост на уровне 20,9% - 25,5%.

Развитие агропромышленного комплекса является основным направлением социально-экономического развития сельского поселения Сколково.

В соответствии с основными направлениями и тенденциями развития агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский на территории  сельского поселения Сколково целесообразно проведение мероприятий, обеспечивающих:

–  развитие действующих объектов производственной сферы;

–  развитие объектов сельскохозяйственного назначения на территориях не действующих сельскохозяйственных предприятий.

В качестве мероприятий, необходимых для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, целесообразно:

– закрепление молодых кадров на селе – субсидирование (строительство) жилья через сельскохозяйственные предприятия;

– упрощение процедуры изъятия земли у неэффективных землепользователей;

– дальнейшее социальное обустройство территории сельского поселения.

Проектом генерального плана предлагается развитие на территории сельского поселения Сколково функциональных зон производственного и сельскохозяйственного использования в соответствии с таблицей 8.1.1.

## 8.2. Размещение объектов  местного значения поселения

### 8.2.1. 	Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектные решения выполнены на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В соответствии с региональными нормативами Самарской области для населенных пунктов сельского поселения принята классификация категорий улиц и дорог, представленная в таблице  8.2.1.1.

Таблица  8.2.1.1. Категории сельских  улиц и дорог

| № п/п | Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная, второстепенная, проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,09 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Генеральным планом на территории сельского поселения Сколково планируется до 2035 г.:

в с. Преображенка

- реконструкция 2,21 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

второстепенных улиц в жилой застройке – 0,2 км;

в с. Бузаевка

- капитальный ремонт 5,5 км  проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет твердое покрытие;

- реконструкция 0,35 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

основных улиц в жилой застройке – 0,7 км;

второстепенных улиц в жилой застройке – 4,0 км;

в пос. Пчёлка

- реконструкция 0,65 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

второстепенных улиц в жилой застройке – 0,8 км.

с. Сколково

- капитальный ремонт 4,3 км  проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет твердое покрытие;

- реконструкция 1,06 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

основных улиц в жилой застройке – 1,4 км;

второстепенных улиц в жилой застройке – 5,0 км.

Для развития общественного транспорта предлагается:

- развитие маршрутов  общественного транспорта;

- размещение площадок для временного хранения автотранспорта у объектов социального и культурно-бытового назначения.

Хранение личного автомобильного транспорта проектом предлагается осуществлять во встроенных в жилые дома гаражах и на территории индивидуальных земельных участков.

### 8.2.2. 	Размещение объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение)

Водоснабжение

Обеспечение населения сельского поселения питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения.

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в сельском поселении Сколково предлагается использовать артезианские скважины.

Для решения задач, связанных с обеспечением населения питьевой водой, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций;

- применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведёт к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям;

- замена  вышедших из строя водоразборных колонок  и пожарных гидрантов;

- установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей и проектируемой застройке;

- организация зон санитарной охраны водозаборов;

- реконструкция водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей и новых водозаборных скважин;

- оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и аварийных запасов воды.

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия в сфере водоснабжения:

- реконструкция системы водоснабжения в с. Сколково, с. Бузаевка и с. Преображенка, в том числе:

водозаборных сооружений, за счет бурения новых скважин с достижением дебита скважин расчетному водопотреблению в населенных пунктах в соответствии с таблицей 8.2.2.2;

тампонаж отработанных скважин;

строительство станции водоподготовки (водоочистной станции);

реконструкция водонапорной башни в с. Сколково;

реконструкция водопроводных сетей:

в с. Сколково – 7,25 км;

в с. Бузаевка – 9,7 км;

в с. Преображенка – 3,5 км;

- строительство новых водопроводных сетей с учётом развития населенных пунктов поселения:

в с. Сколково – 4 км;

в сс. Преображенка – 0,46 м;

в с. Бузаевка – 5,1 км.

В пос. Пчелка планируется автономное водоснабжение от индивидуальных скважин с погружными глубинными насосами.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия по размещению на территории сельского поселения Сколково объектов местного значения поселения в соответствии с  муниципальной целевой программой муниципального района Кинельский  (таблица 8.2.2.1).

Таблица 8.2.2.1

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | - Планируемое мероприятие | Планируемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2011 № 2222). | - Строительство инженерной инфраструктуры (газ, водопровод, электрические сети) на земельном участке площадью 50 га в западной части с. Сколково | 2012-2014 |
|  |  | - Строительство инженерной инфраструктуры (газ, водопровод, электрические сети) на земельном участке площадью 17 га в с. Бузаевка | 2012 |
|  |  | - Замена водопровода по ул. Советской, протяженностью 2000 п.м. Ø100 мм в с. Сколково | 2012 |
|  |  | - Замена водопровода по ул. Советской, протяженностью 2000 п.м. Ø100 мм в с. Сколково | 2013 |
|  |  | - Замена водопровода по ул. 26 Партсъезда, протяженностью 400 п.м. Ø63 мм в с. Бузаевка | 2012 |

Согласно Региональных нормативов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного человека в сельских населенных пунктах  составляет 195 л/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, на производственные нужды предприятий пищевой промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Расчеты водопотребления в сельском поселении Сколково  отражены в таблице 8.2.2.2.

Таблица 8.2.2.2. Расчетное водопотребление в сельском поселении Сколково в населенных пунктах с централизованным водоснабжением

| Наименование населенного пункта | Численность населения на расчетный срок чел. | Расчетное удельное водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сут. | тыс. м3/год |
| с. Бузаевка | 1125 | 219375 | 80,1 |
| с. Сколково | 960 | 187200 | 68,3 |
| с. Преображенка | 175 | 34125 | 12,4 |
| Всего | 2260 | 440700 | 160,8 |

Для надежного обеспечения населения водоснабжением из подземных источников необходимо проведение мероприятий по оценке запасов подземных вод.

Водоотведение

Для улучшения экологической обстановки в сельском поселении Сколково необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод.

Предложения по развитию системы канализации на  выполнены с учётом развития населённых пунктов поселения.

Генеральным планом поселения планируется реконструкция системы водоотведения в с. Бузаевка, включая:

реконструкцию канализационных очистных сооружений мощностью 200 м3/сутки;

реконструкцию канализационных сетей – 4,2 км.

При размещении хозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, в целях предотвращения или снижения воздействия такой деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания необходимо учитывать нормы, содержащихся в постановлении Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 года № 569.

В с. Сколково, с. Преображенка, пос. Пчёлка сброс хозяйственно бытовых стоков от проектируемой застройки планируется осуществлять в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки муниципального района Кинельский.

Как вариант возможно строительство локальных установок биологической очистки сточных вод для одного или группы индивидуальных домов по имеющимся проектным предложениям.

На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки на территории поселения соответствуют принятым нормам водопотребления на расчетный срок  и составляют для сельского поселения Сколково   160,8 тыс. м3/год.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы»:

– капитальный ремонт здания и модернизация оборудования на очистных сооружениях в с. Бузаевка, 2013 г.;

– замена главного канализационного коллектора, сетей водоотведения протяженностью 4200 п.м. в с. Бузаевка.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение  в сельском поселении Сколково не планируется.

Согласно генеральному плану теплоснабжение вновь проектируемой застройки решается следующим образом: для объектов социального и культурно-бытового назначения источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные.

Вариант теплоснабжения выбирается застройщиком на стадии рабочего проектирования.

Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В каждом тепловом пункте необходимо устанавливать приборы учета расхода тепла.

Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различных модификаций, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Газоснабжение

По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяются на газопроводы высокого давления I и II категорий, среднего давления и низкого давления в соответствии с Региональными нормативами (таблица 8.2.2.3).

- Таблица 8.2.2.3. Классификация газопроводов по давлению газа

| Классификация газопроводов по давлению |  | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокого | I категории | Природный | Св. 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ | Св. 0,6 до 1,6 включительно |
|  | II категории | Природный и СУГ | Св. 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднего |  | Природный и СУГ | Св. 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкого |  | Природный и СУГ | До 0,005 включительно |

Согласно СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» при составлении проектов генеральных планов поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250;

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

По результатам расчетов принимаем суммарный показатель потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) и горячем водоснабжении от газовых водонагревателей) для сельского поселения – 300 м3/год на 1 чел.

В населенных пунктах с. Сколково, с. Бузаевка и с. Преображенка централизованным газоснабжением сетевым газом все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения.

Централизованное газоснабжение сетевым природным газом на расчетный срок пос. Пчелка принято экономически нецелесообразным ввиду малого количества жителей.

Планируется обеспечение населения пос. Пчелка баллонным сжиженным газом.

Расчетное потребление сетевого природного газа в сельском поселении Сколково представлено в таблице 8.2.2.4.

Таблица 8.2.2.4

| Наименование населенного пункта поселения | Численность населения на расчетный срок чел. | Расчетное потребление сетевого природного газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| с. Бузаевка | 1125 | 337,5 |
| с. Сколково | 960 | 288,0 |
| с. Преображенка | 175 | 52,5 |
| Всего | 2260 | 678,0 |

Планируется строительство распределительных сетей газоснабжения в населенных пунктах:

с. Бузаевка – 7,6 км;

с. Преображенка – 3,7 км;

с. Сколково – 5,8 км.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей необходимо установить приборы учета расхода газа.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы»:

– строительство инженерной инфраструктуры (газ, водопровод, электрические сети) на земельном участке площадью  50 га в западной части с.Сколково, 2012-2014 г.г.;

–  строительство инженерной инфраструктуры (газ, водопровод, электрические сети) на земельном участке площадью  17 га в с. Бузаевка, 2012 г.

Электроснабжение

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-3 этажная индивидуальная застройка – III категория надежности электроснабжения;

- общественные здания – II-III категория;

- предприятия торговли - III категория;

- коммунальные предприятия – II категория;

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

Таблица 8.2.2.5. Укрупненные нормативные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электро- потребление, кВт ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом укрупненных нормативных показателей выполнены расчеты электропотребления  в сельском поселении Сколково (таблица  8.2.2.6).

Таблица 8.2.2.6

| Наименование населенного пункта поселения | Численность населения на расчетный срок, чел. | Электро- потребление, тыс. кВт.ч /год |
| --- | --- | --- |
| с. Бузаевка | 1125 | 1068,7 |
| с. Сколково | 960 | 912,0 |
| с. Преображенка | 175 | 166,3 |
| пос. Пчёлка | 40 | 38,0 |
| Всего | 2300 | 2185,0 |

- Таблица 8.2.2.7. Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж

| N п/п | Потребители электроэнергии | Количество коттеджей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| 1 | Коттеджи с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |

Таблица 8.2.2.8.  Расчетные нагрузки для жилищного строительства в населенных пунктах сельского поселения Сколково

| Наименование населенного пункта поселения | Количество планируемых коттеджей на расчетный срок, шт. | Электрическая нагрузка активная, кВт | Электрическая нагрузка полная, кВА(*) | Мощность и количество трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бузаевка | 130 | 260 | 289 | 1х100 кВА-1 шт. 1х63 кВА-3шт. |
| с. Сколково | 162 | 324 | 360 | 1х160 кВА-1 шт. 1х100 кВА-2 шт |
| с. Преображенка | 6 | 39 | 43 | - |
| пос. Пчёлка | 12 | 56,4 | 63 | 1х63 кВА-1шт. |
| Всего | 310 |  |  | 8 шт. |

(*)  Примечание: коэффициент мощности cоs Y = 0,9

Электроснабжение проектируемых объектов осуществить от существующих подстанций 10/0,4кВ с заменой трансформатора и от проектируемых подстанций напряжением 10/0,4 кВ.

На территории сельского поселения Сколково планируется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 8 шт.

В с. Преображенка электроснабжение нового строительства обеспечивается от существующих трансформаторных подстанций.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы»:

– строительство инженерной инфраструктуры (газ, водопровод, электрические сети) на земельном участке площадью  50 га в западной части с.Сколково, 2012-2014 г.г.;

–  строительство инженерной инфраструктуры (газ, водопровод, электрические сети) на земельном участке площадью  17 га в с. Бузаевка, 2012 г.

### 8.2.3. Размещение объектов физической культуры и массового спорта

Потребность населения в объектах физической культуры и спорта к 2035 г. в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 8.2.3.1.

Таблица 8.2.3.1. Потребность в спортивных сооружениях населения сельского поселения Сколково на 2035 г.

|  | Единица измерения | Мощность нормативная на 1 тыс. чел. | Мощность необходимая на 2035 г. | Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число, ед. | площадь |
| Спортивные залы | для физкультурно-оздоровительных занятий, м2 | 70–80 | 161 | 3 | 436 |
|  | общего пользования, м2 | 60–80 | 138 | - | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | территория, га | 0,7–0,9 | 1,61 | 3 | 0,2718 |

В соответствии с региональными нормативами в поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. чел. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540х2 м2 (1080 м2).

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта:

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Сколково со спортивным залом площадью 540х2 м2;

– строительство футбольного поля в с. Бузаевка, площадь участка 1 га.

### 8.2.4. Размещение объектов культуры

Потребность населения сельского поселения Сколково в объектах культуры к 2035 г. в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 8.2.3.1.

Таблица 8.2.4.1. Потребность в объектах культуры сельского поселения Сколково на 2035 г.

| Муниципальное образование | Объекты культуры клубного типа |  | Библиотеки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число посетительских мест на 2012 г. | - Потребность к 2035 г. согласно Нормативов, мест | Число единиц хранения на 2012 г. | - Потребность к 2035 г. согласно Нормативов, единиц хранения |
| Сельское поселение Сколково | 400 | - 530 | - 14900 | 11500 |

Число единиц хранения в библиотеках поселения соответствует нормативам. Вместимость объектов культуры клубного типа ниже норматива. Целесообразно запланировать реконструкцию существующих сельских домов культуры с увеличением вместимости, с размещением подростковых клубов.

Мероприятия в сфере культуры:

– реконструкция дома культуры с увеличением вместимости до 250 мест в с. Бузаевка;

– реконструкция дома культуры с увеличением вместимости до 280 мест в с. Сколково, с размещением подросткового клуба;

– организация нестационарного библиотечного обслуживания в пос. Пчёлка, с. Преображенка.

### 8.2.5. Размещение объектов молодежной политики

В соответствии с принятым сценарием демографического развития численность населения сельского поселения Сколково к 2035 г. составит 2300 чел., в том числе численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составит ориентировочно 495 чел.

В настоящее время в поселении отсутствуют объекты молодежной политики. Для реализации молодежной политики на территории поселения целесообразно размещение подростковых клубов на базе реконструируемых СДК в с. Сколково и с. Бузаевка.

Мероприятия в сфере молодежной политики:

– размещение подростковых клубов на базе сельских домов культуры в с. Бузаевка и с. Сколково.

### 8.2.6. Размещение объектов по пожарной безопасности

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

Источниками воды для пожаротушения могут служить реки и водоёмы, к которым необходимо предусмотреть возможность подъезда пожарной техники для забора с пожарного пирса в любое время года. Подъезд к пирсу должен иметь твёрдое покрытие, выдерживающее тяжёлую пожарную технику. Подъезд должен иметь разворотную площадку размерами не менее 12×12 м.
Размеры пирса должны обеспечить размещение на нём не менее 2 пожарных автомобилей.
Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
Пожарный пирс должен быть расположен не выше 5 м от уровня горизонта низких вод (ГНВ) и выше горизонта высоких вод (ГВВ) не менее чем на 0,7 м и оборудован отводным лотком для всасывающих рукавов.
        Пирс должен иметь уклон в сторону берега и иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7-0,8 м. На расстоянии не более 1,5 м от продольного края пирса укладывается и укрепляется упорный брус сечением не менее 25×25 см.
Глубина воды с учетом промерзания в зимнее время должна быть не менее 1 м, в противном случае в месте забора устраивают котлован (приямок).
Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.
У места расположения пожарного водоема, должен быть установлен световой или флюоресцентный указатель с нанесенными буквенным индексом ПВ или схематичным знаком и цифровыми значениями запаса воды в куб. метрах.

Кроме того, необходимо на расчетный срок выполнение следующих мероприятий:

- оборудовать существующие в населенных пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчета по 1 гидранту через каждые 200 метров жилой малоэтажной застройки (объединенный противопожарный водопровод - водопровод, обеспечивающий питьевые, хозяйственные и (или) производственные нужды с учетом нужд пожаротушения);

- строительство пожарных резервуаров (емкостное сооружение с ограждающими строительными конструкциями или обвалованное грунтом, предназначенное для хранения расчетного запаса воды на нужды наружного пожаротушения) в населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения;

- организация добровольных пожарных дружин (подразделение добровольной пожарной охраны, осуществляющее деятельность без использования пожарных машин) в населенных пунктах;

- организация добровольных пожарных команд (подразделение добровольной пожарной охраны, осуществляющее деятельность с использованием пожарных машин);

- размещение пожарных резервуаров на территории садоводческих товариществ;

-      организация пожарных проездов к объектам отдыха и туризма;

-    планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

В селе Сколково и селе Бузаевка планируется строительство пожарных  пирсов площадью 150 кв.м.

### 8.2.7. Размещение объектов специального назначения

Санкционированных объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов в границах сельского поселения нет.

В с. Бузаевка и с. Сколково планируется размещение пунктов сбора и временного накопления отходов, представляющих собой асфальтированную площадку 0,7 га с установленным на ней контейнером большой емкости (8 м3). СЗЗ от площадки составит 100 м.

Планируется расширение существующего кладбища в  селе Сколково на 1 га, в с. Бузаевка – на 0,5 га.

### 8.2.8. Размещение объектов рекреационного назначения.

Генеральным планом поселения в селе Сколково предусмотрено строительство зон отдыха населения (скверов, парков, бульваров) общей площадью 3,5 га.

# 9. Размещение объектов местного значения муниципального района

## 9.1. Размещение объектов образования

Потребность населения сельского поселения Сколково в объектах дошкольного и общего образования к 2035 г. в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Потребность в объектах образования к 2035 г.

| Муниципальное образование | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность | наполняемость | резерв мест | потребность | мощность | наполняемость | резерв мест | потребность |
| Сельское поселение Сколково | 150 | 77 | 73 | 75 | 657 | 148 | 509 | 380 |

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Кинельский на территории поселения планируется:

– реконструкция общеобразовательного учреждения на 287 мест в с. Бузаевка.

Кроме того, к 2035 году необходимо провести капитальный ремонт зданий детских садов в с. Сколково, с. Бузаевка и общеобразовательной школы в с. Сколково.

## 9.2. Размещение объектов здравоохранения

Потребность населения в мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на 2035 год в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р), составит 42 посещения в смену.

Мощность существующих объектов составляет 35 посещений в смену.

На период до 2035 года обеспечение населения стационарами планируется в Кинельской Центральной районной больнице.

Все населенные пункты поселения попадают в радиус доступности Чубовского поста скорой медицинской помощи (15 минут транспортом) и в радиус доступности объектов здравоохранения (30 минут транспортом).

Согласно Схеме территориального планирования муниципального района Кинельский на территории сельского поселения Сколково запланировано:

– реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта в с. Бузаевка с увеличением мощности до 25 посещений в смену.

Кроме того, к 2035 году в поселении необходимо:

– реконструкция здания офиса врача общей практики с увеличением мощности до 25 посещений в смену.

## 9.3. Размещение  объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  местного значения муниципального района

Электроснабжение

Для обеспечения электроэнергией коммунально-бытовых потребителей планируется строительство ЛЭП 10 кВ до 15 планируемых трансформаторных подстанций 10/0,4  кВ.

Согласно РД 34.20.185-94, электрические сети 10 (6) кВ разрабатываются в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП и РП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей города (района). В объем графического материала по этим сетям должны входить схемы электрических соединений и конфигурация сетей 10(6) кВ на плане района в масштабе 1:2000 с указанием основных параметров системы электроснабжения.

Транспортная инфраструктура

Генеральным планом поселения планируется реконструкция дороги местного значения муниципального района направления Пчелка-Бузаевка  общей протяженностью 2, 4 км.

# 10. Охрана окружающей среды

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории муниципального района в целом на природоохранную деятельность.

В комплекс мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и условий проживания населения входят гигиенические, технологические, биологические, инженерные, территориально-планировочные и организационные мероприятия.

Ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях является основным принципом охраны окружающей среды.

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации проекта генерального плана не должно противоречить действующему природоохранному законодательству.

К основным принципам экологической безопасности относятся:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах сельского поселения.

Генеральным планом предусматривается проведение комплекса мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, что является условием устойчивого социально-экономического и экологического развития сельского поселения.

## 10.1. Охрана воздушного бассейна

Для снижения степени воздействия технологических процессов, не соответствующих природоохранным требованиям, до допустимых уровней следует применять как отдельные организационные и технические мероприятия, так и их комбинации, например: защитные ограждения из пылегазоустойчивых древесных и кустарниковых пород, шумоотражающие и шумопоглощающие экраны, изолированные перехватывающие системы сточных вод с очистными сооружениями, замена одних материалов другими, менее токсичными, организационные мероприятия, уменьшающие выброс вредных веществ, и др.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в границах сельского поселения Сколково необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство новых и повышение эффективности работы действующих установок по очистке промышленных выбросов в атмосферу, что позволит сократить СЗЗ промышленных и коммунальных предприятий.

- Введение модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Перевод транспортных средств на использование в качестве  моторного топлива - природного газа согласно Комплексной региональной программе по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте на 1998-2002 годы и на период до 2015 г. Реализовать первый этап программы - перевод муниципального транспорта на газовое топливо.

- Развитие и   совершенствование   улично-дорожной   сети   сельского поселения.

Как для проектируемых, так и для действующих, предприятий и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, обязательным документом должен стать проект организации санитарно-защитной зоны в объеме, позволяющем дать оценку проектных решений о соответствии намечаемой деятельности санитарным нормам и правилам.

Следовательно, каждому предприятию, в том числе сельскохозяйственному, допускающему выбросы в атмосферу, необходимо:

- Разработать проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) с соответствующими расчетами. На основании согласованного тома ПДВ предприятию получить Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения.

- Расчетами подтвердить соблюдение санитарных норм качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в специально выбранных, вероятно, проблемных точках жилой зоны. При расчетном превышении концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ необходимо разработать комплекс мер по снижению выбросов. В составе проекта ПДВ  отразить планируемые мероприятия по сокращению выбросов.

- Провести работы по определению границ единых санитарно-защитных зон для групп предприятий, образующих промышленные узлы или расположенные на одной промышленной площадке, с учетом расчетных суммарных выбросов и физического воздействия всех источников на их территориях, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

- В кратчайшие сроки реализовать проекты организации СЗЗ с обязательным проведением озеленения СЗЗ согласно установленным требованиям, промышленных и сельскохозяйственных предприятий с обязательным решением  задачи сокращения площади сверхнормативного воздействия на территориях сельского поселения, где проживает население.

При проектировании и строительстве новых сельскохозяйственных и промышленных предприятий  в непосредственной близости к зоне жилой застройки необходимо разработать проект СЗЗ и с учетом обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований, окончательно определить (установить) СЗЗ от рассматриваемых объектов.

В ходе выполнения проекта СЗЗ необходимо провести анализ и оценку генерального плана и схемы функционального зонирования планируемого объекта, с целью выявления недостатков, устранение которых может позволить сократить размер СЗЗ до минимальных размеров.

## 10.2. Охрана поверхностных вод

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом и Водным кодексом.

Территории населённых пунктов, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в соответствии со  СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», принятые и введенные в действие Постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.06.2003 № 125.

В муниципальном районе Кинельский разработана программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных  мероприятий на территории муниципального района Кинельский» на 2011-2016 годы за 1-е полугодие 2012 года, утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 17.06.2011 № 869-а.

В целях  организации своевременной  подготовки к  весенне-летнему  паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба  сельскохозяйственному производству, обеспечения безопасности населения в период весенне-летнего половодья, руководствуясь ст.15 ФЗ РФ от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, закона Российской Федерации от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Администрации сельского поселения необходимо ежегодно подготавливать план  мероприятий по подготовке к пропуску весенних паводковых вод на территории поселения.

Мероприятия по охране водных ресурсов в границах сельского поселения включают в себя:

- Ежегодное проведение расчистки русла малых рек.

- Установление границ водохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- Разработку проектов реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий.

- Разработку бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий.

- Инженерную подготовку и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, противоэрозионные, противооползневые и берегоукрепительные работы.

- Внедрение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организация и очистка поверхностного  стока.

- Осуществление контроля качества сточных вод.

- Регулирования забора воды из р. Большой Кинель в производственных целях.

- Организацию канализования существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Строительство новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Строительство локальных очистных сооружений.

Первоочередным мероприятием связанными с охраной поверхностных вод в границах сельского поселения является снижение до минимума попадания неочищенных сточных и дождевых вод в р. Большой Кинель.

С целью правильного сброса очищенных сточных вод (ниже по течению реки) и соблюдения использования рекреационных территорий р.Большой Кинель необходимо выполнить реконструкцию действующих канализационных очистных сооружений.

Жидкие отходы из существующих герметичных выгребных ям частного сектора жилой застройки  должны откачиваться ассенизационным  вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного  раза в полгода. Местной администрации совместно с представителями службы Роспотребнадзора на межселенной территории необходимо предусмотреть место для строительства прудов-накопителей размещения жидких бытовых отходов.

Все предприятия обязаны разработать, согласовать проект НДС (нормативы допустимого сброса) и выполнять все природоохранные мероприятия предписанные проектом.

## 10.3. Охрана почв и подземных вод

Для борьбы с линейной эрозией и предотвращения роста оврагов необходимо сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности, облесение склонов и вершин оврагов и балок, строительство простейших гидротехнических сооружений: водозадерживающих валов и канав, водосборных головных сооружений, донных запруд, водоотводных канав.

Важную роль в защите почв от эрозии играет растительный покров, поэтому на склоновых пастбищах к противоэрозионным мерам относится пастбищеоборот, который предусматривает нормированный выпас скота и поверхностное улучшение травостоя. Кроме того необходимо проводить снегозадержание и регулирование снеготаяния, а при уклонах более 3º - щелевание.

На слабо смытых почвах основным агротехническим приемом является вспашка поперек склона, а также периодическая глубокая обработка почвы, лункование, бороздование, снегозадержание, регулирование снеготаяния, предзимнее щелевание. Через 2 – 3 года следует проводить глубокую вспашку (30 – 32 см). В зимне-весенний период необходимо проводить снегозадержание с обязательным регулированием весеннего стока талых вод.

На среднесмытых почвах, расположенных на склонах крутизной 3 – 5 º, дополнительно к названным мероприятиям рекомендуется гребнистая вспашка зяби. На полях с ранней зяблевой вспашкой желательно применять лункование, бороздование или безотвальное глубокое рыхление. На чистых от сорняков полях наиболее эффективной является осенняя плоскорезная обработка почвы с сохранением стерни на поверхности поля.

На переувлажненных почвах, вызывающих задержку обработки, необходимо предусмотреть отвод избыточных  вод и регулирование водного режима. Эти мероприятия  заключаются в создании тальвеговых оврагов с перехватом поверхностного стока с водосбора нагорными канавами.

Для полей, находящихся в зоне техногенного загрязнения, необходимо проводить систематические наблюдения по загрязнению почв тяжелыми металлами с постоянным контролем над качеством производимой продукции, особенно овощных культур.

На участки нарушенных земель, представленных несанкционированными свалками бытового мусора, необходимо составить рабочие проекты рекультивации нарушенных земель, в составе которых будут разработаны мероприятия по восстановлению этих земель с последующей передачей их землепользователю в установленном порядке.

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Охрана почв и подземных вод обеспечивается за счет проведения следующих мероприятий:

- организация централизованной системы канализации проектируемых жилых зон, реконструкция канализационных очистных сооружений, строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- организация и очистка поверхностного стока;

- восстановление почв и предотвращение их загрязнения на территории населенного пункта, включая производство строительных работ;

- запрет складирования на газоны снега и убираемых с дороги песчано-солевых остатков и дорожного смета;

- экологически безопасное размещение,  захоронения, утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления и внедрение их раздельного сбора и сортировки;

- развитие системы использования вторичных ресурсов;

- проведение мониторинга подземных вод и проведение систематического контроля качества питьевой воды;

- мероприятия по повышению качества водоснабжения населения:

строительство новых и реконструкция старых водопроводных сетей и насосных станций;

оборудование насосных станций современными системами водоподготовки;

разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны водозаборов;

благоустройство территорий водозаборов и строгое соблюдение режима использования всех поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с установленными требованиями на всех водозаборных скважинах;

установка локальной очистки питьевой воды в детских садах и школах;

благоустройство и ремонт колодцев.

При новом строительстве необходимо предусматривать снятие плодородного слоя почвы с последующим  использованием  его для озеленения проектируемой территории.

## 10.4. Мероприятия по санитарной очистке территории и обращению с отходами

Санитарная очистка территории

В муниципальном районе Кинельский утверждена Программа по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы, мероприятиями которой предусмотрены:

- организация работ по проведению месячников по санитарной очистке и благоустройству территории района, очистке водоохранных зон и водоемов от мусора;

- организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории района;

- инвентаризация источников образования бытовых отходов и отходов производства, аналогичных бытовым, на территории района;

- организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов.

Система санитарной очистки и уборки территории населенных пунктов должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета в соответствии с Генеральной схемой, а также предусматривать выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года».

Жилая застройка должна быть полностью оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора должна осуществляться планово-регулярным методом.

Генеральной схемой произведен расчёт необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок в сельском поселении Таблица 10.4.1.

Таблица 10.4.1

| Наименование населенного пункта | Имеющееся количество контейне-ров, шт. | Необходимое количество контейнеровшт. | Имеющееся количество контейнерных площадок, шт. | Имеющееся количество контейнерных площадок, шт. | Необходимое количество контейнерных площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бузаевка | 17 | 11 | 17 | 0 | 4 |
| с. Преображенка | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 |
| п. Пчелка | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| с. Сколково | 15 | 13 | 15 | 0 | 4 |

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта и в других общественных местах должны быть выставлены урны в достаточном количестве согласно СанПиН -128-4690-88. Места массового отдыха, расположенные в  границах поселения, также должны быть оборудованы контейнерными площадками (см. Таблицу 10.4.2.).

Таблица 10.4.2

| Расположение места массового отдыха (ММО) | Годовой объём ТБО от ММО, куб. м. | Ежедневный объём образования ТБО, куб.м | Необходимое количество контейнеров по 0,75 м3, шт. | Необходимое количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| западнее в 500 м от села Парфеновка на р. Большой Кинель | 1750,0 | 4,79 | 8 | 3 |

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на полигон, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Согласно Генеральной схеме снегоочистка улиц и дорог выполняется механическим и механико-химическим способами. Обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью в зимний период запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовать с уполномоченными органами.

Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые размещают на пустырях и других площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и проектных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевого водоснабжения, мест нереста, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами.

Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов должно обеспечивать нормальное маневрирование автотранспорта.

Таким образом, в сельском поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- закупка и установка недостающих контейнеров для сбора ТБО, оборудованных крышками;

- обустройство контейнерных площадок и площадок для сбора КГО в соответствии с санитарными нормами;

- размещение стандартных однотипных урн в местах общественного пользования (остановки городского транспорта, административные и общественные здания, объекты торговли, скверы, парки, площади и т.д.);

- компостирование пищевых и растительных отходов в специально отведенном месте;

- организация летней механизированной уборки дорожно-уличной сети;

- оснащение специализированных предприятий подметально-уборочной, снегоуборочной, универсальной техникой для механизированной уборки улично-дорожной сети;

- оборудование септиками объектов неблагоустроенного жилфонда;

- сбор твердых бытовых отходов по мере накопления в контейнеры в специально отведенных местах и их централизованный вывоз на полигон г. Кинель;

- временное хранение промышленных отходов на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на полигон ТБО по строго регламентированному графику;

- откачивание жидких отходов из выгребных ям ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- согласование участков размещения и устройства снежных свалок.

Регулярно образующиеся несанкционированные свалки твердых бытовых отходов являются опасным источником загрязнения окружающей среды, следовательно, необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

Таким образом, в границах сельского поселения Сколково наименее затратным и наиболее реальным в экономическом плане вариантом обращения с отходами будет строительство площадки для сбора и временного накопления ТБО.

Строительство пунктов сбора и временного накопления отходов, представляющих собой асфальтированную площадку с установленным на ней контейнером большой емкости (8 м3 и 30 м3), оснащенными системой «мультилифт», предполагается строить по типовому проекту и рекомендуется размещать в местах образования стихийных свалок.

Таким образом, в первую очередь рекомендуется построить пункты сбора и временного накомпления отходов на месте несанкционированных свалок: в 300 м на юг от ФАПа с. Бузаевка и в 200 м на северо-восток от с. Сколково на территории бывшего СПК «Сколковское».

Утилизация биологических отходов

Поскольку проектом генерального плана предусмотрено строительство нового и реконструкция действующих предприятий сельского хозяйства, а развитие животноводства предусматривает рост поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, то в связи с этим также возрастет количество павших животных (в пределах технологической нормы). Поэтому с целью защиты окружающей среды от негативного воздействия биологических отходов необходимо строить новые биотермические ямы и содержать в надлежащем состоянии имеющиеся скотомогильники.

В условиях существования в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский ветсанутильзавода ОАО «Малышевское» рекомендуется провести консервацию скотомогильника и дезинфекцию занимаемой территории в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами.

В этом случае размер СЗЗ от скотомогильника может быть значительно сокращен при условии утверждения проекта СЗЗ Главным ветврачом РФ.

Таким образом, проектом генерального плана рекомендуется провести консервацию скотомогильника, разработать и направить на утверждение проект СЗЗ. Поскольку скотомогильник не имеет балансодержателя, то мероприятие по его консервации является региональным.

Медицинские отходы

Условия временного хранения и удаления медицинских отходов установлены Правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

В сельском поселении отсутствует организованная система сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

По согласованию с ЦГСЭН утверждается инструкция, устанавливающая правила обращения с отходами и персональную ответственность сотрудников, схема удаления отходов, включающая сведения: о качественном и количественном составе отходов, местах для установки и видах емкостей для сбора отходов, местах промежуточного хранения отходов, о расходах на сбор, транспортирование и удаление отходов.

Поскольку в сельском поселении имеется только амбулаторное медицинское учреждение, то целесообразно рассмотреть вопрос разработки плана по сбору и удалению медицинских отходов в сельских поселениях на уровне муниципального района Кинельский.

В настоящее время рекомендуется производить сбор медицинских отходов разных классов в различные контейнеры в соответствии с требованиями Правил сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

## 10.5. Планируемые особо охраняемые природные территории

В границах сельского поселения создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения не планируется.

## 10.6. Влияние планируемых объектов местного значения поселения на окружающую среду

В сельском поселении Сколково планируется строительство объектов производственной  сферы, объектов сельского хозяйства, рекреации, жилищного строительства, учреждений обслуживания, инженерной инфраструктуры, иные объекты.

Согласно Федерального закона от 10 января 2002 года № 7 «Об охране окружающей среды», в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, должна быть проведена оценка воздействия на окружающую среду с целью выявления, анализа и учёта прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (СЗЗ).

Строительство новых объектов культурно-бытового назначения при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатацией этих объектов согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов не нанесет негативного влияния состоянию окружающей среды и здоровью населения.

Увеличение территории застройки и площади асфальтовых покрытий в процессе реализации мероприятий генерального плана приведет к возрастанию объема поверхностного стока, уменьшению площади естественного испарения и площади природного растительного покрова и, следовательно, к нарушению естественного режима грунтовых вод и водного баланса в границах сельского поселения в целом, а также к росту уровня загрязнения поверхностных водных объектов.

Отрицательные последствия обозначенных процессов могут быть снижены за счет:

- мероприятий по инженерной подготовке и инженерному обеспечению застраиваемых территорий (организация отвода дождевых и талых вод,  строительство очистных сооружений дождевой канализации и др.);

- развития системы зеленых насаждений.

Проведение вертикальной планировки, обеспечение в границах застраиваемых территорий организованного отвода дождевых и талых вод, строительство локальных установок биологической очистки сточных вод, осуществление мероприятий по защите от проявлений овражно-эрозионных процессов приведут к позитивным изменениям в состоянии почв, подземных и поверхностных вод и оздоровлению окружающей среды в целом.

Развитие объектов промышленности с организацией и обустройством необходимых санитарно-защитных зон производственных объектов и комплексов  позволят снизить уровень негативного воздействия на компоненты окружающей среды и население.

При планировании размещения производств необходимо учитывать не только их эксплуатацию в штатном режиме, безопасность которой определяется нормативами ПДВ, НДС и лимитами на размещение отходов, но и последствия аварий. При этом радиус поражения может значительно превышать размеры санитарно-защитных зон, приводить к опасному загрязнению источников водоснабжения.

Строительство новых объектов производственной инфраструктуры при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатацией этих объектов, согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (проведение оценки воздействия на окружающую среду), не окажет негативного влияния на состояние окружающей среды и здоровье населения.

Развитие транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения предполагается за счет совершенствования системы автомобильного транспорта.

Автомобильные дороги относятся к разряду линейных транспортных геотехнических систем, интенсивно изменяющих состояние окружающей среды на небольших площадях, но по большой протяженности. Таким образом, специфика воздействия автомобильных дорог проявляется в преобладании воздействия линейного характера.

Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработавших газов, качества дорожного покрытия и пр.

Дорожная одежда должна иметь асфальтобетонное покрытие, соответствующее категории планируемой дороги, при конструировании которой учитываются климатические, грунтово-гидрологические условия, подбираются материалы дорожной одежды с высокими прочностными и теплофизическими свойствами. Коридор трассы обязательно должен предусматривать сочетание дороги с ландшафтом, сводящее к минимуму участки с предельными продольными уклонами. Это позволит максимально уменьшить отрицательное шумовое воздействие на окружающую среду.

Снижение вредного влияния автомобильного транспорта на компоненты окружающей среды и здоровье населения обеспечивается за счет использования природного газа в качестве моторного топлива, организации отвода и очистки дождевых и талых вод в зонах влияния автомагистралей, запрета на использование придорожных территорий для выращивания сельскохозяйственной продукции и выпаса скота, создания защитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог.

Планировку и застройку жилых территорий сельских населенных пунктов следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Поэтому при проектировании автомобильных дорог должны быть учтены не только мероприятия по уменьшению воздействия атмосферного загрязнения от автотранспорта, но и меры снижения звукового давления:

- выбор усовершенствованной конструкции дорожной одежды капитального типа и оптимального варианта трассы;

- строительство шумозащитных барьеров и посадка противошумных полос;

- применение транспортных развязок;

- пересмотр общих концепций землепользования вблизи автомагистрали.

Развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать  решению задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения.

Улучшение качества водоснабжения, а также водоснабжение проектируемой жилой застройки согласно проекту генерального плана решается проведением реконструкции существующей системы водоснабжения.

Воздействие на состояние почв и подземных вод во время реконструкции и эксплуатации водозаборов будет минимальным при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В целом, развитие системы водоснабжения имеет позитивное значение, поскольку улучшится снабжение населения водой питьевого качества.

Развитие системы канализации способствует сокращению сброса не очищенных сточных вод, локализации, снижению и, в ряде случаев, ликвидации имеющихся загрязнений почв, поверхностных и подземных вод.

Развитие системы отвода дождевых и талых сточных вод способствует сокращению объема стоков, обеспечивает предотвращение аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных стоков, локализации, снижению и, в ряде случаев, ликвидации существующих источников и очагов загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.

Развитие системы газоснабжения, реконструкция, проектирование и строительство новых современных котельных,  работающих на газовом топливе, позволит улучшить качество жизни населения, не создавая при этом повышенной антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды.

Развитие комплексной системы озеленения (развитие рекреационных зон, озеленение санитарно-защитных зон предприятий и объектов; увеличение площади, занимаемой скверами, парками, аллеями в границах сельского поселения и на пограничных прилегающих территориях) и благоустройства территории будет способствовать улучшению, оздоровлению и гуманизации окружающей среды.

Реализация мероприятий по организации системы санитарной очистки, в частности организации системы мусороудаления и строительства объектов временного накопления отходов, позволит предотвратить организацию несанкционированных свалок, тем самым исключит негативное воздействие на компоненты окружающей среды, образующиеся от неусовершенствованных объектов размещения отходов - свалок.

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории позволит сохранить и развить существующий природный и историко-культурный потенциал в границах сельского поселения.

Таким образом, реализация мероприятий генерального плана в части планируемых объектов местного значения сельского поселения при условии выполнения мероприятий и рекомендаций по охране окружающей среды не окажут существенного влияния на окружающую среду. Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий генерального плана является обеспечение прав жителей сельского поселения на благоприятную окружающую среду за счёт стабилизации экологической обстановки.

# 11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Опасность уязвимости населения от опасных природных и техногенных воздействий может появиться при возникновении чрезвычайных ситуаций в следующих случаях:

– аварии или чрезвычайные ситуации на транспорте;

– аварии на потенциально опасных объектах;

– природные или техногенные пожары;

– землетрясения, геологические опасные явления, лавины и сели, подтопления и затопления;

– инфекционные заболевания людей и сельскохозяйственных животных.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения содержат информацию, отнесённую к категории сведений ограниченного доступа  и в полном объёме отражены в специальном разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», выполненном в составе генерального плана сельского поселения.

# 12. Предложения по изменению границ земель различных категорий

Площади территорий, включаемых в границы населенных пунктов сельского поселения Сколково представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

| Населенный пункт | Площадь территории населенного пункта (существ.), га | Площадь территории населенного пункта (в планируемых границах), га | Площадь территории, включаемой в границы населенного пункта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь включаемой в границы населенного пункта территории | в том числе, площадь сельскохозяй-ственных угодий, га | в т.ч. под региональными дорогами |
| с. Бузаевка | 234,4 | 231,2 | - 3,2 | - | - |
| с. Преображенка | 161,9 | 162,1 | 0,2 | 0,2 | - |
| пос. Пчелка | 18,0 | 19,4 | 1,4 | 1,4 | - |
| с. Сколково | 340,4 | 390,6 | 50,2 | 49,3 | 0,9 |

# 13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие  территории поселения

Демографическое развитие

Рост численности населения к 2035 году до 2300 человек за счет стабильного ежегодного миграционного прироста на уровне 35 чел. на 1 тыс. населения

По-прежнему будет наблюдаться деформация возрастно-половой структуры, показатели естественного движения населения сохранятся на уровне 2011 г. за счет приезжего населения (коэффициент рождаемости составит 7,5 чел. на 1 тыс. населения, коэффициент смертности – 11 чел. на 1 тыс. населения).

Жилищное строительство

Рост общей площади жилищного фонда с 38326 м2 до 75526 м2 за счет освоения свободных территорий поселения площадью 46,7 га.

Увеличение обеспеченности населения общей площадью квартир к 2035 году с 18,4 до 33 м².

Социальная инфраструктура

Образование:

Вместимость общеобразовательных школ сохранится на уровне 657 мест, вместимость учреждений дошкольного образования сохранится на уровне 150 мест, будет произведена реконструкция школы в с. Бузаевка и капитальный ремонт зданий объектов образования.

Здравоохранение:

Мощность объектов здравоохранения вырастет с 35 до 50 посещений в смену за счет реконструкции здания ФАП в с. Бузаевка и здания ОВОП в с. Сколково. За счет увеличения вместимости объектов здравоохранения улучшится оказание медицинской помощи населению.

На период до 2035 года обеспечение населения стационарами по-прежнему планируется на базе Кинельской Центральной районной больницы.

Физическая культура и спорт:

За счёт строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Сколково, футбольного поля в с. Бузаевка, обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями и спортивными залами общего пользования достигнет норматива.

Будут созданы условия для развития физкультуры и спорта в поселении, проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, вовлечения большей доли молодёжи в спортивную жизнь поселения.

Культура и молодежная политика:

Реконструкция СДК в с. Сколково и с. Бузаевка позволит увеличить вместимость объектов с 400 до 530 мест и разместить подростковые клубы на базе СДК, что будет способствовать развитию местного народного творчества, а также реализации молодежной политики на территории поселения.

В сфере землепользования

Сохранение общей площади земельного фонда муниципального района.

В сфере транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры, соответствующей потребностям экономики и населения сельского поселения. Вся улично-дорожная сеть к 2035 году планируется с твердым покрытием.

В сфере системы электроснабжения

Обеспечение потребности в электроэнергии планируемых объектов производственной сферы, социальной сферы и жилищного строительства.

Повышение надежности и бесперебойности энергообеспечения потребителей сельского поселения. Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями к 2035 году составит 2,19 млн. кВт•час/год.

В сфере системы газоснабжения

Общий годовой объём потребления газа достигнет 678 тыс. м3/год, увеличится протяженность внутрипоселковых распределительных сетей газоснабжения и обеспеченность населения централизованным газоснабжением.

В сфере системы теплоснабжения

В газифицируемых населённых пунктах увеличится потребность в тепле в производственной сфере и для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд (жилищное строительство).

В сфере системы водоснабжения

Улучшится состояния водопроводных сетей и водозаборных сооружений поселения. Водопроводная сеть оборудована пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и аварийных запасов воды. Будут реконструированы водозаборные сооружения в населенных пунктах поселения.

В сфере системы канализации

В результате реконструкции канализационных очистных сооружений в с. Бузаевка улучшится состояние окружающей среды в части загрязнения почв, поверхностных и подземных водных ресурсов.

В сфере информатизации и связи

В результате строительства новых объектов связи, применения новейших технологий улучшится качество телевизионной и спутниковой связи, вырастет обеспеченность населения телефонной связью общего пользования.

В сфере охраны окружающей среды

Снижение негативного воздействия процессов хозяйственной деятельности на окружающую среду и оздоровление компонентов окружающей среды, в том числе: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв.

Улучшение санитарной очистки территории, утилизации и переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов.

Утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение объектов по утилизации биологических отходов, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям.

# 14. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | На 1.01.2012 | На расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь в границах поселения, в том числе: | га | 14180,0 | 14180,0 |
| 1.1 | Зона градостроительного использования в том числе: (*) | га | 754,7 | 803,3 |
|  | с.Бузаевка | га | 234,4 | 231,2 |
|  | с. Преображенка | га | 161,9 | 162,1 |
|  | пос. Пчелка | га | 18,0 | 19,4 |
|  | с. Сколково | га | 340,4 | 390,6 |
| 1.2 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 8696,39 | 8646,57 |
| 1.3 | Территория лесов | га | 4507 | 4507 |
| 1.4 | Территория занятая поверхностными водными объектами | га | 88,4 | 88,4 |
| 1.5 | Особо охраняемая природная территория | га | - | - |
| 1.6 | Зона рекреационного назначения | га | 4,5 | 4,5 |
| 1.7 | Зона производственного использования | га | 12,8 | 12,8 |
| 1.8 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 116,2 | 115,73 |
| 1.9 | Зона специального назначения | га | 0,01 | 1,7 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Численность постоянного населения – всего в сельском поселении: в том числе: | чел. | 2080 | 2300 |
| 2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.1 | население младше трудоспособного возраста | %/чел. | 11,7/264 | 12/276 |
| 2.2 | население в трудоспособном возрасте | %/чел. | 63,3/1316 | 63,5/1461 |
| 2.3 | население старше трудоспособного возраста | %/чел. | 25/500 | 24,5/563 |
| 3 | Численность занятого в экономике населения | чел. | нет данных | 1461 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 18,4 | 33 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда – всего: в том числе: | тыс. м2 | 38,326 | 75,526 |
| 2.1 | – жилищный фонд постоянного населения | тыс. м2 | 38,326 | 75,526 |
| 3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | - | 37,2 |
| 4 | Общий объем убыли жилищного фонда | количество домов | - | - |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 38,326 |  |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Объекты образования: |  |  |  |
|  | – дошкольного образования | мест | 150 | 150 |
|  | – общего образования | мест | 657 | 657 |
| 2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | – число круглосуточных коек/ коек дневного пребывания | коек | - | - |
|  | – мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 35 | 45 |
| 3 | Объекты социальной защиты | мест | - | - |
| 4 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |
| 4.1 | - спортивные залы: |  |  |  |
|  | для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 | 436 | 436 |
|  | общего пользования | м2 | - | 1080 |
| 4.2 | - плоскостные спортивные сооружения, всего | га | 0,2718 | 1,3 |
| 5 | Объекты культуры клубного типа | мест | 400 | 530 |
| 6 | Учреждения молодежной политики – подростковые клубы | единиц | - | 2 |
| 7 | Объекты розничной торговли | м2 торговой площади | 382 | 596 |
| 8 | Объекты общественного питания | мест | - | 92 |
| 9 | Учреждения бытового обслуживания | рабочих мест | 1 | 21 |
|  | – бани | мест | - | 11 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог в поселении, всего в том числе: | км | 23,1 | 23,1 |
| 1.1 | регионального значения | км | 20,7 | 20,7 |
| 1.2 | местного значения муниципального района | км | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах: | км | 14,07 | 26,17 |
|  | с. Бузаевка | км | 5,85 | 10,55 |
|  | с. Преображенка | км | 2,21 | 2,41 |
|  | пос. Пчелка | км | 0,65 | 1,45 |
|  | с. Сколково | км | 5,36 | 11,76 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление - всего | м3 в сут. | 120,5 | 440,5 |
| 1.2 | Объемы водопотребления по населенным пунктам, обеспеченным централизованным водоснабжением: | тыс. м3/год | 44,0 | 160,8 |
|  | с. Бузаевка | тыс. м3/год | нет данных | 80,1 |
|  | с. Преображенка | тыс. м3/год |  | 12,4 |
|  | пос. Пчелка | тыс. м3/год |  | - |
|  | с. Сколково | тыс. м3/год |  | 68,3 |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 20,45 | 30,01 |
| 2 | Канализация |  |  |  |
| 2.1 | Общее поступление сточных вод – всего | тыс. м3 в год | нет данных | 80,1 |
| 2.2 | Производительность очистных сооружений | м3 в сутки | 200 | 200 |
| 2.3 | Протяженность сетей | км | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт·ч в год | - | 2,19 |
| 3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | нет данных | 950 |
|  | Количество ТП | единиц | 18 | 26 |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Потребление природного сетевого газа – всего | тыс. м3/год | нет данных | 678,0 |
| 5.2 | Протяженность внутри поселковых газопроводов | км | 33,78 | 50,88 |
| 6 | Связь |  |  |  |
| 6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 100 | 150 |
| VII | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |
| 1 | Количество образующихся ТБО по поселению | т/год | 624 | 690 |
| 2 | Площадка для временного хранения ТБО | единиц | - | 2 |
| VIII | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |
| 1 | Пожарный пирс | единиц | 0 | 2 |

(*) Примечание. Площади функциональных зон в границах населенных пунктов отражены в разделе 8.1 настоящей пояснительной записки

По данным Самарастат – статистический бюллетень «Численность населения муниципальных образований Самарской области» (по состоянию на 1 января 2012 года) и «Численность и размещение населения Самарской области по данным Всероссийской переписи населения 2002 года».

МКД – многоквартирные жилые дома

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются для сельского поселения с численностью населения от 2 до 5 тыс. чел.:

– 230–190 посетительских мест в клубах;

– 4,5–5 тыс. единиц хранения в библиотеках.

В соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области.

Постановлением Правительства Самарской области от 3 марта 2011 года № 88 установлены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, в том числе для муниципального района Кинельский:

– суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 1000 жителей – 259 м2;

– норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров на 1000 жителей – 79 м2;

– норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров на 1000 жителей – 180 м2.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются для сельского поселения с численностью населения от 2 до 5 тыс. чел.:

– 230–190 посетительских мест в клубах;

– 4,5–5 тыс. единиц хранения в библиотеках.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются:

– для дошкольных учреждений – в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 70 %;

– для общеобразовательных учреждений – с учетом 100 %-ного охвата детей неполным средним образованием (I и II ступень) и до 75 % детей средним образованием (III ступень). Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, в среднем 165 мест на 1 тыс. чел.