ОАО «ГИПРОГОР»

Муниципальный контракт № 0142300014812000040-02/8 от 11.09.2012

Заказчик: Администрация муниципального района Кинельский

Самарской области

Инв. №

Генеральный план

сельского поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области

Материалы по обоснованию генерального плана

Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду»

Генеральный директор	                                                        М.А. Сярдин

г. Тольятти

2012

Генеральный план сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области (далее – генеральный план) разработан на основании муниципального контракта № 0142300014812000040-02/8 от 11.09.2012 с администрацией муниципального района Кинельский Самарской области.

Исполнители:

ОАО «ГИПРОГОР» – генеральный подрядчик:

1. Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области:

1.1. Том 5. Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (на бумажных носителях и в электронном виде).

ООО «ОКТОГОН» – субподрядчик:

1. Генеральный план сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях):

1.1. Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области.

1.2. Том 2. Графические материалы.

2. Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях):

2.1. Том 3. Пояснительная записка.

2.2. Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду».

2.3. Том 6. Графические материалы.

2.5. Том 7. Исходные данные.

2.6. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний.

3. Электронная версия проекта генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области.

Авторский коллектив ООО «ОКТОГОН»:

Директор                                                                                             Никитенко О.А.

Главный архитектор проекта                                                            Лукьянчикова О.Г.

Главный архитектор проекта                                                            Чирва С.В.

Главный инженер проекта                                                                Анохин В.Н.

Экономист                                                                                          Тарасова И.Л.

Архитектор                                                                                         Галицкая О.А.

Архитектор                                                                                         Арнаутов А.А.

Архитектор                                                                                         Фокичева А.Б.

Архитектор                                                                                         Елисеева Е.В.

Инженер                                                                                              Елисеев Н.П.

Юрист                                                                                                  Никитенко М.Н.

Юрист                                                                                                  Лопатин И.В.

Эколог                                                                                                 Роднина А.Ю.

Содержание

Введение	4

1. Цели и задачи работы	4

2. Природно-ресурсный потенциал	5

2.1. Климат	5

2.2. Рельеф и геоморфология	5

2.3. Геологические условия и процессы	6

2.4. Опасные геологические процессы и явления	6

2.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод	8

2.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод	10

2.9. Почвы	12

2.10. Ресурсы животного мира	13

2.11. Особо охраняемые природные территории	14

2.12. Природные рекреационные ресурсы	14

3. Зоны с особыми условиями использования территории	15

3.1. Зоны особо охраняемых территорий	15

3.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	15

3.1.2. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий	18

3.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	18

3.3. Охранные зоны	24

3.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы	29

3.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	30

3.6. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	33

4. Состояние окружающей среды	34

4.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы	34

4.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод	35

4.3. Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод	39

4.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду	44

4.5. Санитарная очистка территории. Система обращения с отходами	48

4.6. Состояние здоровья населения	51

4.7. Территории с потенциальной опасностью природно-очаговых заболеваний	52

5. Общая оценка существующей экологической ситуации	53

5.1. Санитарно-гигиеническая оценка ситуации	54

5.2.  Факторы экологического риска	56

6. Экологическое зонирование территории по возможности использования для градостроительной деятельности	60

7. Экологический каркас территории сельского поселения	61

8. Охрана окружающей среды	64

8.1. Охрана воздушного бассейна	65

8.2. Охрана поверхностных вод	66

8.3. Охрана почв и подземных вод	67

8.4. Мероприятия по санитарной очистке территории и обращению с отходами	70

8.5. Планируемые особо охраняемые природные территории	74

8.6. Благоустройство и озеленение	74

8.7. Охрана растительного и животного мира	76

8.8. Экологическое просвещение. Формирование экологической культуры	76

8.9. Охрана недр и рекультивация нарушенных земель	78

9. Влияние планируемых объектов местного значения на окружающую среду	79

Заключение	82

Список  литературы	84

# Введение

Разделы «Охрана окружающей среды (ООС)» и «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» проекта «Генеральный план сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области» разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции), в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов, а также с учётом областных целевых и ведомственных целевых программ развития экономики и социальной сферы Самарской области и с учётом национальных проектов и федеральных целевых программ.

Проект разработан с учетом Комплексного инвестиционного плана развития муниципального района Кинельский на 2011-2015 годы (утвержден  постановлением администрации муниципального района Кинельский от 9 марта 2011 г. № 265), Схемы территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области (утверждена постановлением Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2010 № 547), муниципальных целевых программ муниципального района Кинельский и сельского поселения Сколково.

При разработке проекта генерального плана были использованы исходные данные, предоставленные администрациями муниципального района Кинельский и сельского поселения Сколково,  министерствами и организациями Самарской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Самарской области.

Графическая часть работы выполнена на базе применения геоинформационных технологий. При изготовлении электронных версий тематических, в том числе экологических карт и картосхем использованы программные продукты ГИС ИнГео 4.0.

# 1. Цели и задачи работы

Целью раздела «Охрана окружающей среды (ООС)» проекта генерального плана является разработка совокупности архитектурно-планировочных, организационных, инженерных, технических, природоохранных и других решений, учитывающих экологические требования к хозяйственному, в том числе градостроительному, освоению территорий, которая направлена на снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Целью раздела «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)»  проекта генерального плана является предотвращение негативных экологических последствий, т.е. изменений окружающей среды, приводящих к ухудшению здоровья и условий жизнедеятельности населения в условиях реализации мероприятий проекта.

Следовательно, задачами разделов ООС и ОВОС генерального плана становятся:

- Определение характера, степени, масштаба и последствий антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды и население в границах сельского поселения на существующее положение;

- Выявление проблемных экологических ситуаций;

- Выявление вероятности возникновения неблагоприятных для окружающей среды и населения последствий намечаемой градостроительной деятельности;

- Обеспечение соответствия принятых проектных архитектурно-планировочных решений требованиям действующих законодательных, правовых и нормативно-регламентирующих документов в области рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и здоровья населения;

- Улучшение санитарно-гигиенической  и экологической ситуации в границах сельского поселения градостроительными методами.

# 2. Природно-ресурсный потенциал

## 2.1. Климат

Согласно климатическому районированию Самарской области территория сельского поселения Сколково, как и всего муниципального района  Кинельский в целом, относится к III климатическому району.

Климат на территории сельского поселения Сколково умеренно континентальный. Среднемесячная температура в январе –14оС, в июле + 21оС. Самый холодный месяц – январь с минимумом температуры – 40оС, самый теплый – июль с максимумом температуры + 40оС.

Средняя продолжительность безморозного периода – 143 дня. Продолжительность вегетационного периода – 140 дней.

По многолетним данным в среднем за год выпадает 410 мм осадков, в том числе за период активной вегетации (с температурой 10оС) – 170 мм.

Снежный покров в первой половине зимы не всегда достаточен для защиты озимых культур от низких температур, тем более при сильных ветрах, преобладающих в зимний период, наблюдается выдувание снега с полей. Наибольшей высоты (в среднем 34 см) снежный покров достигает в первой декаде марта.

Характерной особенностью ветрового режима является преобладание юго-западных и южных ветров в холодную часть года и западных и северо-западных – в теплую часть года.

## 2.2. Рельеф и геоморфология

По условиям геоморфологического районирования территория сельского поселения Сколково приурочена к междуречью рек Сок и Большой Кинель в пределах геоморфологической провинции Высокого Заволжья.

Высокое Заволжье в границах сельского поселения представлено денудационными формами рельефа речных долин и водораздельных пространств с абсолютными отметками поверхности в среднем 100-180 м.

Сокско-Кинельское междуречье представляет собой цепочку водораздельных возвышений, вытянутых в северо-восточном направлении, являющихся южными отрогами «Сокольих гор». Водоразделы отделены друг от друга долинами небольших рек (с запада на восток): Гремячка, Бурачка, Ольга и характеризуются асимметричным строением: их юго-западные склоны крутые, северо-восточные – пологие.

Строение рельефа находится в тесной связи с литологическим составом пород, выходящих на земную поверхность. Резко очерченные контуры или ступенчатость рельефа наблюдается там, где развиты известняки, доломиты и песчаники аманакской и малокинельской свит татарского яруса верхней Перми. Там, где на поверхности развиты глины с прослоями слабых песчаников кутулукской свиты и делювиальные четвертичные суглинки, т.е. породы, легко подвергающиеся процессам денудации, равномерному разрушению и сносу, рельеф имеет в основном сглаженные формы.

Наличие холмов и террас указывает на присутствие среди пород крепких разностей песчаников, известняков или доломитов. Максимальные абсолютные отметки рельефа на водоразделах рек  Падовка и Бурачка – 223,5 м; Бурачка и Гремячка – 193,1 м. Постепенное снижение рельефа наблюдается в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности водораздельных склонов, обращённых в сторону долины р. Б.Кинель, составляют 110-80 м.

Ширина долин правых притоков р. Б.Кинель, в частности Бурачка и Гремячка составляет 2-3 км. В верховьях и устьевой части долины симметричные, в средней – асимметричные.  Левые склоны долин крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Помимо долин вышеперечисленных малых рек, расчленяющих Сокско-Кинельский водораздел, широко развита овражно-балочная сеть. На крутых, чаще всего правых, склонах речных долин расчленяющие их овраги короткие, глубоковрезанные (до 20-25м), с отвесными стенками. В верховьях и средней части оврагов, как правило, имеются  обнажения коренных пород.

На пологих, левобережных склонах долин овраги сильно вытянуты (до 7,5-10 км), имеют множество отвершков с вершинами, заходящими глубоко в массив водораздела. В устьевой части овраги преобразуются до широких корытообразных балок, склоны их покрыты мощным чехлом делювиальных суглинков.

## 2.3. Геологические условия и процессы

К основным геолого-тектоническим элементам, выраженным в неровностях кристаллического фундамента в границах сельского поселения Сколково, относится Жигулевско-Пугачевский свод. Наиболее древними осадочными породами, налегающими на кристаллический фундамент, являются верхнепротерозойские отложения. Залегают на глубине более 1000 м и представлены преимущественно крупнообломочными осадками, мощность которых достигает 500-800 м.

В границах сельского поселения Сколково частично прослеживается тектонические структуры II порядка юго-восточного направления – Хилковский вал.

Хилковский вал сочленяется с Мухановским в районе Ново-Запрудненского поднятия. К нему относятся Алакаевское и Хилковское локальные поднятия, сводовые части которых находятся за пределами муниципального района Кинельский.

Территория сельского поселения в геологическом отношении представляет собой мощную толщу осадочных пород, представленных отложениями верхнего карбона, нижней и  верхней перми, верхнего неогена, четвертичными образованиями.

Верхнепермские отложения с размывом ложатся на подстилающие их  нижнепермские отложения и представлены казанским и татарским ярусами.

Отложения казанского яруса имеют повсеместное распространение.

Кровля  казанских отложений залегает на глубине 75-355 м под мощной толщей татарских отложений.

Отложения татарского яруса развиты повсеместно. Мощность отложений татарского яруса изменяется от 20-35 м до 200-350 м. Здесь татарские отложения вскрываются под  маломощной толщей глин и суглинков четвертичного возраста (села Бузаевка и Сколково) и  подстилаются  сероокрашенными известняками и доломитами казанского  яруса.

Верхний неоген представлен морскими образованьями акчагыльского  яруса.

Четвертичные  образования  развиты  повсеместно. Это элювиально-делювиальный покров, развитый на поверхности водоразделов и их склонов. Четвертичные отложения представлены чаще  всего суглинками и глинами, реже супесями и песками с примесью щебеночного материала. Мощность отложений изменяется от 0,1-0,5 м до 5-10 м, иногда до 20-30 м.

## 2.4. Опасные геологические процессы и явления

К опасным геологическим явлениям и процессам в соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 и ГОСТ Р 22.1.06-99 относятся события геологического происхождения или результаты деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под воздействием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К территориям опасных геологических процессов и явлений относятся территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера: зоны проявления опасных геологических процессов, в том числе эрозионные процессы, делювиальный смыв, овражная, водная и ветровая эрозия, оползни, затопление пойменных территорий паводковыми водами 1% обеспеченности, переувлажнения грунтов.

Особенности климатических условий, рельефа и геологического строения территории сельского поселения Сколково обусловили отсутствие таких опасных геологических явлений и процессов как землетрясения, вулканические извержения, сели, лавины.

Карстовые явления имеют развитие только в зоне развития карбонатных пород. На территории сельского поселения карстовые процессы не развиты.

Оползни могут быть опасными на бортах карьеров только при нарушении технологии добычи полезных ископаемых: превышение крутизны борта карьера, высоты уступа. На территории сельского поселения оползневые процессы не обнаружены.

Для территории сельского поселения Сколково характерно развитие эрозионных процессов на землях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа территории сельского поселения. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Заболачивание наблюдается на слабо дренируемых территориях, сложенных с преобладанием водоупорных пород в верхней толще. В границах сельского поселения заболоченных территорий нет.

Затопление пониженных участков прибрежных территорий р.Б.Кинель  паводковыми водами наблюдается во время прохождения весеннего половодья (с середины апреля до середины мая) при достижении наивысших в году подъемов уровня воды.

Согласно паспорту территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области  риски  затопления отсутствуют. При достижении критического уровня (649 см)  р.Б.Кинель возможно подтопление села Преображенка (14 человек, проживающих по ул.Набережная (10 домов) и дачные массивы).

Территории опасных геологических процессов и явлений являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также мероприятий по инженерной подготовке территории и подлежат освоению только при отсутствии благоприятных для градостроительного освоения зон и участков.

Защиту застраиваемых территорий от оползней, карста, подтопления и затопления территории следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

В зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

На территории населенных пунктов с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает осуществление градостроительной деятельности при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территории.

## 2.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод

По гидрогеологическим условиям вся территория муниципального района Кинельский находится в пределах Сыртового артезианского бассейна. Здесь распространены следующие водоносные комплексы: неоген-четвертичный терригенный, татарский терригенно-карбонатный, казанский.

Запасы подземных вод в границах сельского поселения представлены Бугульмино-Белебеевской морфоструктурной группой безнапорных подземных вод.

Подземные воды на территории сельского поселения приурочены к верхней части разреза неоген-четвертичных отложений – пески с включением гравийно-галечникового материала.

Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к современным аллювиальным отложениям р. Б. Кинель и ее притоков.

В поймах рек водовмещающими породами описываемого водоносного горизонта являются пески мелко-разнозернистые, иловатые мощностью до 12 м, с прослоями глин порядка 0,5 м.

По менее крупным рекам современный аллювиальный водоносный горизонт представлен породами более пёстрого литологического состава: от малоокатанной гальки и щебня песчаника, грубозернистого песка до тонкой супеси и ила.

Мощность водовмещающих пород составляет от 0,5-1,5 м до 3 м. Глубина залегания современного аллювиального водоносного горизонта от поверхности земли составляет 0,5-2,0 м. В меженный период она увеличивается до 3,5-5,0 м.

Удельные дебиты по скважинам, колодцам и родникам колеблются от 0,01-0,1 л/сек.

Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевого состава, с общей минерализацией 0,26-0,43 г/л. Общая жёсткость при этом составляет 4,2-6,9 мг-экв/л., т.е. воды умеренно-жесткие.

Питание горизонта происходит за счёт атмосферных осадков и талых вод, а также за счёт вод подстилающих водоносных горизонтов.

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к верхнечетвертичным отложениям первой надпойменной террасы в долинах р. Б. Кинель и ее притоков.

Водовмещающими породами являются пески тонко и мелкозернистые, содержащие глинистые частицы и прослои глин, к низу разнозернистые, гравелистые. По долинам мелких рек – супеси и суглинки. В долинах мелких рек мощность водоносного слоя уменьшается до 1,5-3 м.

Водоносность пород сравнительно невелика. Дебит по скважинам составляет по левобережью р. Б. Кинель – 6 л/сек. В долинах мелких рек водообильность значительно понижается и составляет 0,0013-0,2 л/сек.

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные, кальциевые и натриевые, с общей минерализацией 0,4-0,5 г/л, умеренно жесткие.

Питание горизонта частично осуществляется посредством гидравлической связи с соседними водоносными горизонтами – современным и более древними, но в основном за счет талых вод и атмосферных осадков.

Водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений развит в основном, в пределах второй (хазарской) надпойменной террасы. Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с гравием и галькой в основании. Кровля, как правило, представлена суглинками. Мощность водовмещающих пород  колеблется в широких пределах от 5-6 до 15,5 м.

Воды описываемого горизонта грунтовые, обладают слабым напором. Зеркало грунтовых вод находится в абсолютных отметках 26-40 м. Водообильность данного водоносного горизонта невелика – 0,83-1,1 л/сек. Воды обычно пресные, слабощёлочные, жёсткие. Общая минерализация по скважинам составляет 0,36-0,44 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые и кальциево-магниевые. Минерализация достигает 1,6-2,8 г/л.

Область питания среднечетвертичного аллювиального водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт талых вод и атмосферных осадков. Близ населённых пунктов воды сильно загрязнены продуктами разложения бытовых отходов, придающими воде неприятный вкус.

Нижнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к нижнечетвертичным аллювиальным отложениям. Литологический состав водовмещающих пород отличается невыдержанностью, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Пески мелкозернистые сменяются тонкозернистыми, затем крупнозернистыми, глинистыми, с гравием и галькой. Пески глинистые иногда переходят в супесь.

Суммарная мощность водовмещающих пород составляет по скважинам 5-6 м, к середине и нижнему краю террасы возрастает до 13-17 м. Воды данного горизонта грунтовые, с незначительным местным напором. Абсолютная отметка грунтовых вод изменяется в пределах 85-63 м, чаще 73 м.

Водообильность различная. Максимальная составляет 2,1 л/сек, минимальная – 0,11 л/сек.

Состав вод гидрокарбонатный кальциево-натриевый, с очень низкой минерализацией и довольно высокой жёсткостью. Область питания нижнечетвертичного водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт атмосферных осадков, талых вод и выше- и нижележащих водоносных горизонтов.

Верхненеогеновый водоносный горизонт апшеронского яруса приурочен к отложениям апшеронского возраста. Водовмещающими породами являются супеси или глинистые алевриты, пески мощностью 0,9-1,6 м.

Воды описываемого горизонта слабонапорные, глубина их залегания 10-17 м. Водообильность довольно низкая – 0,1-0,41 л/сек. Состав вод гидрокарбонатно-кальциево-натриевый, с общей минерализацией 0,53-0,60 г/л и очень высокой жёсткостью.

Питание горизонта осуществляется за счёт атмосферных осадков и талых вод. Апшеронский водоносный горизонт является изолированным от других водоносных горизонтов, за исключением водоносного горизонта пойм.

Верхненеогеновый водоносный горизонт акчагыльского яруса приурочен  к отложениям акчагыльского возраста, выполняющим доплиоценовые погребённые долины палео-рек: Самара, Б. Кинель и их палео-притоков.

Водовмещающими породами являются пески в основном мелкозернистые, с галечником в основании. Мощность их 12-28 м, к бортам долины уменьшается до 2 м. Воды описываемого горизонта напорные, наблюдается их гидравлическая связь с водами реки Б. Кинель. Водообильность горизонта различная. Дебит по скважинам изменяется от 0,6-1,8 до 3,6 л/сек.

По химическому составу воды горизонта по долине р. Б. Кинель пресные, гидрокарбонатные кальциево-натриевые, с общей минерализацией 0,35-0,53 г/л, умеренно- жёсткие. На водораздельных пространствах и в долинах малых рек они хлоридно-гидрокарбонатные натриево-магниевые, слабоминерализованные, умеренно-жёсткие и жёсткие. Источниками питания акчагыльского водоносного горизонта являются воды четвертичных отложений (в местах отсутствия достаточно надёжного водоупора между ними) и (через борта долин) нижележащие водоносные горизонты.

Водоносный комплекс татарского яруса распространен повсеместно, в долине реки Б. Кинель залегает под аллювием.

Верхнепермский водоносный горизонт верхнетатарского подъяруса приурочен к отложениям Северо-Двинского горизонта. По литологическому составу водовмещающие породы представлены песчаниками на контакте с акчагыльскими отложениями, выветренными до песков, алевролитами и  мергелями, залегающими среди аргиллитоподобных глин.

Воды горизонта являются напорными, пластово-трещинными. Водообильность их сравнительно невелика – наибольшая величина дебита в долине р. Б. Кинель достигает 4,8л/сек, наименьшая – на водоразделе 0,96 л/сек.

По химическому составу воды верхнетатарского горизонта различны. На водораздельных склонах они сильно сульфатно-хлоридные, натриевые, очень жёсткие, с общей минерализацией 3,4 г/л. Питание горизонта происходит в основном за счёт вод акчагыльского яруса, там, где отложения перекрываются неогеном, и в малой степени – за счет атмосферных осадков и талых вод на площадях выходов на поверхность пород северодвинского горизонта.

Верхнепермский водоносный горизонт нижнетатарского подъяруса приурочен к отложениям сухонского горизонта. Водовмещающими породами здесь являются мергели, доломиты, реже аргиллиты с прослоями песчаника и алеврита. Мощность водовмещающих пород 6-10 м. Воды описываемого горизонта пластово-трещинные, его водообильность невелика. Дебит скважин и родников не превышает 0,4-1,3 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-натриевые, с общей минерализацией 0,5 г/л, умеренно жёсткие, слабосолоноватые. Питание горизонта осуществляется в основном за счёт водоносных горизонтов четвертичных отложений.

Пресные воды встречаются практически во всех эксплуатируемых водоносных комплексах. Подземные воды с минерализацией 1,0 – 1,5 г/дм3 прослеживаются узкими полосками именно вдоль русла р. Большой Кинель.

Разведанные запасы подземных вод с минерализацией до 1 г/л составляют в муниципальном районе Кинельский 48,85 тыс.м3/сут. Прогнозные параметры составляют 183,1 тыс.м3 /сут.

В целом территория муниципального района Кинельский характеризуется удовлетворительной обеспеченностью запасами подземных вод. Воды преимущественно пресные с незначительной минерализацией, характеризуются как условно пригодные по качеству.

Для водоснабжения сельского поселения Сколково широко используются воды водоносного комплекса татарского яруса.

## 2.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Основной водной артерией сельского поселения Сколково является река Большой Кинель, протекающая вдоль южной границы поселения.

Долина реки Б.Кинель хорошо выражена, трапецеидальная, шириной  6-8 км. Пойма  реки  двусторонняя, сложена  супесчаными  грунтами, покрыта  лесом, местами заболочена. Русло  реки  слабо  извилистое, шириной  30-50  м.

По характеру питания река Б.Кинель относится к Средневолжскому  гидрологическому району, для рек которого характерно высокое весеннее  половодье, редкие и невысокие летние, а также осенние паводки, устойчивая  летне-осенняя  межень.

После  строительства  Саратовской  ГЭС  устьевые  участки  реки  Б.Кинель  находится  в  подпоре, который  распространился  на 18  км  вверх по течению  р. Б.Кинель.

Кроме основных водотоков по территории сельского поселения протекают малые реки:  Бурачка, Гремячка и Ольха. Все они приурочены к  Сокско-Кинельскому междуречью.

Реки немноговодны, скорость течения воды неравномерная: в верховьях – быстрая, в устье - замедленная. Чаще всего русла этих рек заболочены. Эрозионная деятельность рек слабая. Ширина долин 2-3 км, в верховье и устьевой своей части долины симметричные, в средней части – ассиметричные – левые склоны крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Правый приток р. Б.Кинель – р. Гремячка немноговодна, скорость течения неравномерная: в верховье – быстрая, в устье - замедленная. Русло заболочено.

  - 2.7. Месторождения и проявления полезных ископаемых

Территория сельского поселения Сколково находится в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, что обуславливает наличие нефти. Продуктивные горизонты, в зависимости от возраста нефтесодержащих пород, залегают на глубинах от 500 до 3110 м. Нефти в основном легкие, маловязкие, сернистые и высокосернистые.

В границах сельского поселения расположено Ново-Запрудненское (север поселения) и Криволукское (юг поселения) месторождения нефти распределенного фонда.

Перспективные на керамический кирпич делювиальные средне-, верхнечетвертичные (нерасчлененные) отложения широко развиты на правобережье р. Большой Кинель, по склонам водораздельных массивов, речных долин и оврагов, прорезающих эти склоны.

Наиболее хорошим сырьем для производства керамзитового гравия считаются монтмориллонитовые тонкодисперсные верхнеплиоценовые черные глины морского происхождения, залегающие в акчагыльском ярусе. Глины акчагыльского возраста распространены по долине реки Бурачка.

Выявлены месторождения бентонитоподобных глин: Бузаевское, Пчелка и Сколковское.

2.8. Лесные ресурсы и растительность

Согласно Лесохозяйственному регламенту Кинельского лесничества территория сельского поселения Сколково характеризуется как степная зона, район степей Европейской части РФ.

В границах сельского поселения леса встречаются отдельными небольшими участками: 49-54, 71, 73-75, 79, 80 лесные кварталы Богдановского участкового лесничества Кинельского лесничества, 43-48, 55-70, 72. 76, 77-78, 81-88, 97-99 лесные кварталы Советского участкового лесничества Кинельского лесничества.

Леса по целевому назначению и категории защитности относятся: 86-88 лесные кварталы -  к зеленой зоне г.о. Кинель, остальные лесные кварталы – леса, расположенные в степях.

Растительный покров  территории сельского поселения представлен, соответственно, лесными (с преобладанием дуба, липы, сосны, осины и березы), луговыми и степными формациями.

Азональным типом растительности является растительность пойм, которая представлена крупно-разнотравными лугами с участками степных элементов в сочетании с древесно-кустарниковой растительностью.

## 2.9. Почвы

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород (см. Рисунок 2.9.1. Почвообразующие породы).

Рисунок 2.9.1

Территория  сельского поселения расположена  в степной  зоне.

Почвенный  покров  представлен  в  основном  выщелоченными  и  типичными  черноземами.

Преобладают черноземы обыкновенные остаточно-луговатые и типичные с участием солонцов и аллювиальных дерновых насыщенных почв.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое - 7%. Средняя сумма поглощенных оснований - 47,5 мг-экв. на 100 г почвы. Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий. Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном слое - 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%. Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами. В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Механический состав лугово-черноземных почв варьирует от глинистого до легкосуглинистого, преобладают тяжелые разновидности. Лугово-черноземные почвы в целом имеют высокое содержание гумуса и значительный запас питательных веществ, обладают удовлетворительным водно-воздушным режимом и являются высокоплодородными почвами.

Гидрологический режим почв территории сельского поселения относится к типу слабого весеннего промачивания (в отдельные годы весеннее промачивание не достигает глубины 1 м). Средние многолетние запасы влаги метрового слоя почвы заметно ниже значений наименьшей влагоемкости и не превышают 130 мм.

## 2.10. Ресурсы животного мира

Природные условия муниципального района Кинельский благоприятны для размножения и обитания охотничьей фауны.

На территории сельского поселения в границах Алакаевского, Сырейского и Студенцовского охотничьих хозяйств обитают животные, отнесенные к охотничьим ресурсам: лось, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, серая куропатка. Из других видов встречаются косуля, лисица, куница, хорь степной, барсук, тетерев и водоплавающая дичь. Единично встречаются европейский олень, горностай, норка, ондатра, бобр.

В водоемах ловят щуку, окуня, плотву, голавля, язя и некоторых других рыб.

Пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляют следующие организации:

- ООО «БВ-Сафари»	(охотохозяйство «Алакаевское»), Приказ Минсельхоза Самарской области от 09.04.2007 № 54-П	ХХ № 6776, срок пользования 09.04.2007-09.04.2032;

- Общественная организация охотников и рыболовов «Степь» (охотохозяйство «Студенцовское» и «Сырейское»), Приказ Минсельхоза Самарской области от 31.03.2006 № 41-п, 25.04.2006-25.04.2031.

Постановлением Правительства Самарской области от 23.06.2010 № 269 создано государственное бюджетное учреждение Самарской области «Управление охотничьих и водных биологических ресурсов», предметом деятельности которого в частности является проведение мероприятий по охране объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах Самарской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

В том числе, приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10.11.2009 №122 утверждена ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011 - 2013 годы, основной целью которой является улучшение экологической обстановки на территории Самарской области, сохранение и восстановление растительности и животного мира через совершенствование системы государственного управления особо охраняемых природных территорий Самарской области.

## 2.11. Особо охраняемые природные территории

Согласно реестру особо охраняемых территорий регионального значения Самарской области в границах сельского поселения Сколково таких территорий нет.

## 2.12. Природные рекреационные ресурсы

В границах сельского поселения местами массового отдыха является берег р.Большой Кинель.

Значение растительного покрова в качестве рекреационного ресурса очень велико, так как с ним связано оздоровительное влияние ландшафта благодаря ионизационным и фитонцидным свойствам растений. Особенно велика роль лесов, так как именно лесные массивы способствуют повышению содержания кислорода в воздухе и его ионизации.

Леса могут использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности научными организациями, образовательными организациями. Леса благоприятно влияют на радиационный и термический режимы. В летний период они снижают теплоощущение человека в дни с дискомфортом перегрева примерно от 1 до 5º С в зависимости от площади лесного массива: площадь в 1 га снижает на 1º С, площадь в 15–20 га – на 5º С. На территории сельского поселения преобладают широколиственные леса, леса занимают около 15 % общей площади территории сельского поселения

Территория сельского поселения используется для такого вида рекреационной деятельности как охота.

Студенцовское охотничье хозяйство занимает площадь около 10 000 га.

Дорожная сеть представлена асфальтированными, улучшенные и грунтовые автодорогами, которыми связаны все населенные пункты. Рельеф слабоволнистый.

Основной особенностью хозяйства является его расположение в районе поймы реки Большой Кинель, вблизи крупных населенных пунктов.

В целом в хозяйстве преобладают полевые угодья, из которых две трети составляют пахотные земли. Северная часть хозяйства представлена пойменными лесами, южная — сельскохозяйственными угодьями. Водные ресурсы сосредоточены в реке Большой Кинель и многочисленных озерах.

К основным видам охотфауны относятся лось, косуля, заяц-русак, серая куропатка и водоплавающая дичь. Единично встречаются кабан, европейский олень, лисица, куница, горностай, норка, ондатра, бобр, барсук.

Ихтиофауна водоемов представлена щукой, окунем, плотвой, лещом, язем, карасем.

Алакаевские охотоугодья занимают площадь около 19 000,0 га.

Территория хозяйства представляет собой равнину, пересеченную с северо-запада на юго-восток реками Бурачка и Запрудка. Преобладают полевые угодья, леса занимают, примерно, треть территории и представлены в основном деревьями лиственных пород и кустарниками. Водные ресурсы ограничены малыми реками Бурачка, Запрудка, Гремячка и несколькими прудами.

Основные виды охотничьих животных — лось, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, серая куропатка. Из других видов встречаются косуля, лисица, куница, хорь степной, барсук, тетерев и водоплавающая дичь.

В водоемах ловят щуку, окуня, плотву, голавля, язя и некоторых других рыб.

Охотничий производственный участок Сырейский занимает площадь угодий 26,4 тысячи гектаров.

Территория сельского поселения Сколково в целом достаточно благоприятна для развития рекреационной деятельности.

# 3. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), отображены на карте зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области М 1:25000.

## 3.1. Зоны особо охраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ в пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности.

### 3.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В границах сельского поселения согласно Сводному списку выявленных объектов культурного наследия согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р, выявленных ОУПИиК, министерством культуры и молодежной политики Самарской области и по результатам работы комиссии по инвентаризации памятников истории и культуры и экспертизе ценности выявленных объектов историко-культурного наследия на территории Самарской области, образованной на основании распоряжения Губернатора Самарской области от 16.04.2001г., - объектов культурного наследия – 8 памятников архитектуры и 1 памятник археологии (курганный могильник, расположенный в 300 м к северо-западу от села Бузаевка.

Таблица № 3.1.1.1

Региональный памятник архитектуры

| Наименование объекта (в соответствии с документом о принятии на охрану) | Адрес объекта по нормативному документу | Адрес объекта по данным БТИ | Время создания объекта/исторического события | Вид объекта | Документ принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом, где жил и работал с марта 1878 г. по август 1879 г. Г.И. Успенский (здание школы) | муниципальный район Кинельский, с. Сколково | муниципальный район Кинельский, с. Сколково, ул. Советская, 64 | 1878–1879 | памятное место памятник истории | РОИ от 08.06.88 г. № 238 |

Таблица № 3.1.1.2

Выявленные объекты культурного наследия на территории сельского поселения Сколково

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Церковь | Конец ХIХ–начало ХХ вв. | c. Бузаевка | 426 |
| 2. | Дом жилой | Конец ХIХ в. | с. Сколково | 426 |
| 3. | Склад | 1865 г. | с. Сколково | 426 |
| 4. | Дом Терехина | 1869 г. | с. Сколково | 426 |
| 5. | Административно-хозяйственная часть усадьбы (комплекс) | Конец ХIХ– начало ХХ вв. | с. Сколково | 426 |
| 6. | Барский дом с парком (комплекс) | ХIХ в. | с. Сколково, Колхозная, 1 | 426 |
| 7. | Сельская улица | Конец ХIХ–начало ХХ вв. | с. Сколково, Советская, 70, 72, 74, 51 | 426 |

При планировке территории следует соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия согласно «Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315).

Особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия определены статьей 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 820 (далее – СП 42.13330.2011) при планировке и застройке сельских поселений запрещается предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов культурного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать:

- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий метрополитена мелкого заложения в условиях сложного рельефа – не менее 100 м; на плоском рельефе – не менее 50 м;

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – не менее 15 м;

- до других подземных инженерных сетей – не менее 5 м.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее 5 м до водонесущих сетей; не менее 2 м –  неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Территория объекта культурного наследия, расположенного на территории сельского поселения Сколково, обозначены на карте современного использования территории специальными условными знаками. Проект зон охраны объекта культурного наследия в границах сельского поселения не разработан.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда, может проводиться также по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может включаться в соответствующие федеральные и региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия Генеральный план поселения подлежит корректировке, с внесением соответствующих изменений и дополнений.

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия.

### 3.1.2. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно реестру особо охраняемых территорий регионального значения Самарской области в границах сельского поселения таких территорий нет.

В соответствии с Положениями о территориальном планировании Самарской области, утвержденными постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 (с изм. 2012г.), в границах сельского поселения Сколково создание особо охраняемых природных территорий регионального значения не планируется.

## 3.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами (СЗЗ) от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.).

Для территории сельского поселения это санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий, канализационных очистных сооружений, кладбищ, скотомогильника, также  санитарные разрывы высоковольтных ЛЭП, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов,  где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предусматривается поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны: от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

В СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности, отличных от ниже перечисленных, не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к СЗЗ, не входит в ее размер, но выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера СЗЗ.

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

Установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны не имеет ни одно предприятие в поселении.

В связи с этим ориентировочные размеры СЗЗ определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитные зоны

Промышленные предприятия и иные объекты

В с. Сколково (ул. Успенского, 6А) находится цех по изготовлению оборудования (станков) для производства изделий (люки, плитка, бордюры) из вторичных полимеров ИП «Сегал». Ориентировочная СЗЗ принимается 300 м.

Других производств в поселение нет.

В настоящее время в с. Сколково (ул Советская, 64 А) в здании бывшей котельной строится цех по розливу минеральной воды, ориентировочный размер СЗЗ – 50 м.

На территории бывшего тока СПК «Сколковское» в с.Сколково планируется организовать производство по калибровке и упаковки семян подсолнечника, ориентировочная СЗЗ – 50 м.

В с. Преображенка.находится автозаправочная станция, СЗЗ – 100 м.

Сельхозпредприятия

Перечень объектов сельскохозяйственных предприятий сельского поселения приведен в Таблице № 3.2.1.

Таблица № 3.2.1

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон действующих сельскохозяйственных предприятий

| Сельскохозяйственные предприятия и иные объекты | Местоположение | Класс опасности | СЗЗ, м | Примечаение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферма КРС | с.Сколково | - | - | не действует |
| Хозяйство с содержанием животных (свиньи до 100 голов) | с.Сколково | IV | 100 |  |
| СТФ | с.Сколково | - | - | не действует |
| Зерноток | с.Бузаевка | IV | 100 |  |
| Механизированный двор | с.Бузаевка | IV | 100 |  |
| МТФ | с.Бузаевка | - | - | не действует |
| Комбикормовый завод | с.Бузаевка | - | - | не действует |

Сельскохозяйственное предприятие на территории сельского поселения ИП «Климанов» занимается разведением виноградников (4 га). Личные подсобные хозяйства производят в большинстве продукцию (овощи, молоко, мясо, яйца) для собственного потребления.

Пруды для разведения карпа - платная рыбалка организовал ИП «Климанов» западнее села Сколково.

Среди планируемых сельхозпредприятий можно выделить: ИП «Фомичев», который выкупил 21 га земель сельхозназначения северо-восточнее с. Сколково для возведения теплиц и разведения свиней; ИП «Бирюков», выкупивший 73 га земель сельхозназначения юго-восточнее с. Преображенка для сельскохозяйственного производства.

В Бузаевке есть недействующий молочный завод и нефтебаза.

Исходя из изложенного, требуется разработать проекты СЗЗ от названных сельскохозяйственных предприятий и с учетом обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований, окончательно определить (установить) СЗЗ от рассматриваемых объектов.

В ходе выполнения проекта СЗЗ необходимо провести анализ и оценку генерального плана и схемы функционального зонирования предприятия с целью выявления недостатков, устранение которых может позволить сократить размер СЗЗ до минимальных размеров с соблюдением санитарных разрывов до существующей и планируемой жилой застройки.

Объекты нефтедобычи

В границах сельского поселения имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой.

Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят 300 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазового комплекса производится в соответствии с порядком, установленным постановлением ГОСгортехнадзора России от 02.06.99г. №33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий принимаются согласно Таблице № 3.2.2.

Таблица № 3.2.2

Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения

| Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Линии электропередач (ВЛ 6 кВ и выше) | Электро-подстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 |
| Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин | 150 | 250 | 50 | 30 | 50 |
| Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | ПУЭ | 80 |
| Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 |
| Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 |

Санитарные разрывы от существующих нефтяных скважин до жилой застройки соблюдены. Санитарный разрыв (100 м) от станции нефтеперекачки, расположенной в восточной части сельского поселения, соблюдается.

Скотомогильники

Согласно справке ГБУ «Кинельская районная станция по борьбе с болезнями животных» (вх. от 17.10.2012 №271) в  сельском поселении Сколково расположен один скотомогильник (Таблица № 3.2.3).

Таблица № 3.2.3

Характеристика объектов размещения биологических отходов

| Местоположение | Обслуживающая организация | Год ввода в эксплуатацию, дата последней проверки | Тип объекта захоронения, площадь | Состояние и соответствие ВСП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000м к от с. Сколково, в 500 м от фермы, на ровной местности | бесхозный |  | биотермическая яма, 300 м2 | Закрытый скотомогильник. Не соответствует ВСП: отсутствует ограждение, не оканавлен. |

Однако согласно  справке Департамента ветеринарии Самарской области  (исх.№ ДВ-18/3501 от 25.12.2012)  по состоянию на 2012 г. на территории сельского поселения расположено 2 объекта захоронения биологических отходов - скотомогильники с.Сколково и с.Бузаевка. Скотомогильник с.Бузаевка недействующий, бесхозный, находится в 500 м от села и в 250 м от фермы, площадь скотомогильника 225 кв.м.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469 (ред. от 16.08.2007),  должен быть до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Санитарный разрыв до жилой застройки соблюдается. Скотомогильники закрыты, но необходимо провести дезинфекцию территории и законсервировать скотомогильники в соответствии с требованиями ВСП.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

Кладбища

В границах сельского поселения расположено несколько кладбищ (Таблица № 3.2.4). Ориентировочный размер СЗЗ от действующих сельских кладбищ составляет 50 м.

Таблица № 3.2.4

Перечень мест захоронения сельского поселения

| № п/п | Местонахождение | Площадь, га | Примечание (действующее/ не действующее) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сколково | 1 | действующее |
| 2 | с. Бузаевка | 1 | действующее |
| 3 | с. Преображенка | 0.5 | действующее |

Канализационные очистные сооружения

Централизованная система канализации в настоящее время имеется только в с.Бузаевка. Канализационные очистные сооружения с.Бузаевка биологической очистки с иловыми площадками, пропускной мощностью 0,6 тыс. м3/сут. Канализационные сети общей протяженностью 3,18 км и коллекторы имеют износ более 80 %. Здания и оборудование очистных сооружений требуют капитального ремонта и модернизации. Главные канализационные коллекторы требуют замены.  СЗЗ принимается 200 м.

Котельные

Централизованным теплоснабжением в виде миникотельных в с.Сколково обеспечиваются школа и детский сад, в с.Бузаевка - школа, детский сад и здание администрации. Топливо – природный газ.

Согласно СанПиН для котельных, работающих на газообразном топливе мощностью менее 200 Гкал, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и другое), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В настоящее время проекты СЗЗ на котельные не разработаны.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

Санитарные разрывы

Автомобильные дороги

Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до жилой застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330 и требованиями  СП 42.13330.2011. Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог принимается не менее:

для дорог I, II, III категорий:

- до жилой застройки - 100 м;

- до садоводческих, огороднических, дачных объединений - 50 м;

для дорог IV категории:

- до жилой застройки - 50 м;

- до садоводческих огороднических, дачных объединений - 25 м.

Санитарные разрывы автомобильных дорог в сельском поселении соблюдены.

Магистральные трубопроводы

Через сельское поселение в западной его части в направлении с юга на север  проходит технические коридоры магистральных нефтепроводов:

- «Альметьевск-Самара I (Дружба I)» (d=820 мм);

- «Альметьевск-Самара II (Дружба II)» (d=1020 мм);

- «Ромашкино-Самара» (d=529 мм);

- «Калтасы-Самара» (d=820 мм).

Для магистральных трубопроводов, компрессорных установок создаются санитарные разрыва (санитарные полосы отчуждения).

Минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» с учетом диаметра и класса магистральных трубопроводов.

Таким образом, от крайних нефтепроводов, проходящих в одном техническом коридоре в поселении Сколково, санитарный разрыв устанавливается 200 м.

В границах сельского поселения в восточной его части проходит аммиакопровод «Тольятти-Одесса». Согласно ПБ 08-258-98. «Правилам устройства и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака» вдоль трассы магистрального аммиакопровода («Тольятти-Одесса», Ду=355 мм) устанавливается буферная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В буферной зоне запрещается: строить объекты, указанные в Правилах безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака (ПБ 03-182—98), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 26.12.97 № 55, устраивать спортивные соревнования и мероприятия с массовым участием зрителей, стоянки автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, располагать временные полевые станы любого назначения, загоны для скота.

Санитарные разрывы от объектов электросетевого хозяйства

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы — территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Размеры санитарных разрывов от источников физического воздействия на население устанавливаются на основании специальных расчетов с подтверждением натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

## 3.3. Охранные зоны

Автомобильные дороги

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы (охранные зоны автомобильных дорог).

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

- В соответствии с Приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 № 37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения самарской области» внешнюю границу придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области или их участков, вне населенных пунктов установить от оси дороги на расстоянии:

- - для дорог I и II категорий с 4-полосным движением не менее 105 м;

- - для дорог II категории с 2-полосным движением не менее 100 м;

- - для дорог III категории с 2-полосным движением не менее 75 м;

- - для дорог IV категории с 2-полосным движением не менее 65 м;

- - для дорог V категории с 2-полосным движением не менее 45 м.

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Объекты газораспределения

Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от ГРС-27 с.Алакаевка.

В границах населенных пунктов газоснабжение осуществляется от ГРП и ШГРП.

В соответствии с требованиями к ГРП и ШГРП, установленными СП 62.13330.2011, отдельно стоящие ГРП в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице № 3.3.1, а ГРП (в том числе встроенные и пристроенные) на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 174.

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШГРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

На территории поселений в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до пунктов редуцирования газа пропускной способностью до 10000 м3/ч.

Таблица № 3.3.1

Требования к расположению ГРП и ШРП

| Давление газа на вводе в ГРП, ШГРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП и отдельно стоящих ШГРП по горизонтали, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до зданий и сооружений, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения | до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) | до воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 5 | Не менее 1,5 высоты опоры |
| Св. 0,6 до 1,2 | 15 | 8 |  |

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно – кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается следующее:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормами СП 42.13330.2011.

Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная версия СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СНиП 42-01-2002».

ЛЭП

Территорию сельского поселения пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35,110 и 220 кВ.

Охранные зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

10 кВ – 10 м;

35 кВ – 15 м;

110 кВ – 20м;

220 кВ – 25м.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

Вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1 кВ, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1 кВ, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Линии и сооружения связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

Согласно Федерального закона от 07 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

## 3.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев протяженностью более  пятидесяти  километров от истока до устья устанавливается в размере двухсот метров. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

На территориях населенных пунктов при наличии дождевой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных.

Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таким образом, ширина водоохранной зоны реки Б.Кинель (протяженность 44268 км) составит 200 м, реки Гремячка (11,2 км) – 100м, Бурачка (7,5 км) и реки Ольха (7,0 км) - 50м. Прибрежные защитные полосы вышеперечисленных рек устанавливается в размере 50 м.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

## 3.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Централизованным водоснабжением в сельском поселении Сколково обеспечены с.Сколково, с. Бузаевка и с. Преображенка.

Главным поставщиком услуг водоснабжения в сельском поселении Богдановка  является ООО «Уют». Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив.

На территории сельского поселения водоснабжение осуществляется из подземных водозаборов – артезианских скважин производительностью 20 тыс.м3/сут.: в с. Сколково на ул. Колхозная, 1А и на ул. Советская, 65Б, в с. Бузаевка на ул. Центральная, 12А и на  ул.Центральная, 100.

Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Проекты зоны санитарной охраны существующих водозаборов не разработаны. Для действующих водозаборов при использовании условно защищенных подземных вод  границы 1-го пояса ЗСО составит  50 м.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Кроме того, в границах сельского поселения несколько организаций производят забор воды для производственных и хозяйственно-бытовых целей из р. Большой Кинель (Таблица № 3.5.1).

ЗСО поверхностных водозаборов в отсутствие разработанного проекта ЗСО, могут быть ориентировочно определены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02:

- границы I пояса устанавливаются в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени;

- границы II пояса должны быть удалены по акватории во все стороны на расстоянии 3 км;

- границы III пояса полностью совпадают с границами II пояса.

Таблица № 3.5.1

Перечень водопользователей,

осуществляющих пользование водными объектами для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов

| № п/п | Наименование водопользователя | Местонахождение водозабора | Наименование водного объекта | Расстояние от устья реки до водозаборного сооружения | Объем забора водных ресурсов, м куб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СДТ «Метростроевец» | в 5 км западнее с. Преображенка | р. Б. Кинель | 10 м. | данных нет |
| 2. | ПСДК Авиатор-Гвардейцы | в районе с. Преображенка | р. Б. Кинель | 10 м. | данных нет |
| 3. | СДТ КЖИ-81 | в районе с. Преображенка | р. Б. Кинель | 10 м. | данных нет |
| 4. | СДТ ОПХ Поволжская МИС | в 5 км западнее с. Преображенка | р. Б. Кинель | 10 м. | данных нет |
| 5. | ОАО «Самаранефтегаз» | вблизи объектов нефтедобычи | р. Б. Кинель | 60 м. | 440 тыс. |

Водопроводные сооружения и водоводы

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Из артезианских скважин вода подается в водопроводную сеть.

Протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам в с. Сколково – 7250 м (износ 70%),  с. Бузаевка – 12500 м (износ 75 %), с. Преображенка 3500 м. Общая протяженность водопроводных сетей в сельском поселении Сколково   составляет 23, 25 км.

Вид прокладки сетей водоснабжения – подземный, материал трубопроводов – чугун, сталь, ПВХ, диаметр трубопроводов 25–150 мм. Водопроводные сети полностью изношены и требуют капитального ремонта

Все культурно-бытовые здания и часть жилой застройки села имеют внутренний водопровод.

Согласно СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» зоны водопровода должны включать:

- зону источника водоснабжения в месте забора воды (включая водозаборные сооружения),

- зону и санитарно-защитную полосу водопроводных сооружений (насосных станций, станций подготовки воды, емкостей) и санитарно-защитную полосу водоводов.

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100 м.

При расположении площадок водопроводных сооружений на территории объекта ширину полосы допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, но должна быть не менее 30 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм;

- не менее 20 м при больших диаметрах;

- в мокрых грунтах — не менее 50 м независимо от диаметра.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину санитарно-защитной полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

## 3.6. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

Береговая полоса

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Береговая полоса болот, родников и озер не определяется.

Таким образом, ширина береговой полосы рек в границах сельского поселения составляет 20 м.

Автомобильные дороги

Согласно ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Определение границ полосы отвода автомобильной дороги в зависимости от категории автомобильной дороги, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия боковых резервов, крутизны откосов земляного полотна, требований обеспечения безопасности движения и боковой видимости, а также других условий устанавливаются следующие нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса осуществляется согласно требованиям постановления Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 (ред. от 11.03.2011) «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

# 4. Состояние окружающей среды

## 4.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы

В соответствии с действующими нормативно-методическими документами состояние атмосферного воздуха оценивается по устойчивости ландшафта к техногенным воздействиям через воздушный бассейн, по градациям состояния воздушного бассейна, градациям фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферы сравнительно с предельно допустимыми концентрациями (ПДК).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении Сколково  являются автомобильные дороги, которые относятся ко 2 и 3 классу по уровню экологической безопасности согласно ОДН 218.5.016.2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги», а именно:

- второй класс – объекты, оказывающие существенное воздействие на окружающую среду: дороги II и III категорий с расчетной (перспективной) интенсивностью движения более 2000 ед. в сутки и сооружения на них; отдельные участки прочих дорог в населенных пунктах и на особо охраняемых территориях, а также в сложных условиях индивидуального проектирования;

- третий класс – объекты, оказывающие незначительное, локальное воздействие на окружающую среду: автомобильные дороги с расчетной интенсивностью движения менее 2000 ед. в сутки и транспортные сооружения на них; технически несложные дорожные объекты по проектам массового или повторного применения.

Уровень экологической безопасности автомобильной дороги оценивается путем сопоставления фактических и нормативных значений экологических и экологически значимых показателей, выражаемых в количественной или качественной форме.

Провести точные расчеты с целью определения зоны атмосферного загрязнения от автомобильных дорог на территории сельского поселения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых исходных данных.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на атмосферный воздух представлены в Таблице № 4.1.1.

Таблица № 4.1.1

| Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |
| Автомобили, находящиеся на дороге | Загрязнение воздуха в результате выброса отработавших газов (ОГ) двигателей, поступающих в воздух продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Акустическое загрязнение транспортным шумом. |
| Земляное полотно | Изменение температурного, влажностного, ветрового режима около высоких насыпей. |
| Дорожная одежда | Влияние на количество и состав отработавших газов автомобилей, количество продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Загрязнение воздуха продуктами износа дорожного покрытия, пылью и мусором с его поверхности. Дополнительное акустическое загрязнение вследствие влияния на уровень транспортного шума. |
| Дорожная инфраструктура | Загрязнение воздуха выбросами на АЗС, выбросами отработавших газов в местах остановок и стоянок автомобилей (станциях технической помощи, пунктах питания). |
| Пересечения дорог | Загрязнение воздуха дополнительными выбросами ОГ, обусловленными организацией движения транспорта (из-за снижения скорости, остановок). |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |
| Все сооружения | Дополнительное загрязнение воздуха выбросами ОГ дорожных машин, дополнительное акустическое загрязнение шумом дорожных машин. |

В виду того, что не все внутриквартальные улицы населенных пунктов сельского поселения Сколково имеют асфальтовое покрытие, может отмечаться повышенный уровень запыленности и загрязненности  атмосферного воздуха.

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.

Промышленных предприятий и централизованных котельных, оказывающих существенное негативное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха, на территории сельского поселения Сколково нет.

В целом состояние атмосферного воздуха в сельском поселении является благоприятным.

Компоненты окружающей среды связаны между собой теснейшим вещественным и энергетическим обменом, в силу чего происходит взаимопроникновение и миграция загрязняющих веществ в сопредельных средах. Поэтому промышленные источники и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие – на  здоровье населения.

## 4.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах сельского поселения характеризуется качеством воды реки Б.Кинель.

Выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с дождевыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Централизованная система канализации в настоящее время имеется только в с.Бузаевка. Канализационные очистные сооружения с.Бузаевка биологической очистки с иловыми площадками, пропускной мощностью 0,6 тыс. м3/сут.

Выпускаемые сточные воды по качественным характеристикам недостаточно очищенные. Сооружения глубокой очистки отсутствуют. Осадок обрабатывается на иловых площадках.

Техническое состояние оборудования – неудовлетворительное. Износ коллекторов составляет  более 80 %. Здания и оборудование очистных сооружений требуют капитального ремонта и модернизации. Протяженность сетей водоотведения – 3,18 км, процент износа  более 80%.Требуется замена канализационных сетей.

Ввиду изложенного диффузное загрязнение поверхностных водных объектов в значительной степени определяется также просачиванием фильтрата  из негерметичных канализационных сетей, из выгребных ям, надворных уборных в почву и далее – в грунтовые воды с последующей разгрузкой загрязненных фильтратом грунтовых вод в р. Б.Кинель.

В условиях отсутствия дождевой канализации с соответствующими очистными сооружениями смыв загрязняющих веществ с территорий жилой и производственных зон происходит по рельефу местности, попадая в систему водосбора р. Б.Кинель.

Следовательно, хозяйственно-бытовые стоки сектора жилой застройки, неочищенные или недостаточно очищенные производственные стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных дождевых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхностных водных объектов в границах сельского поселения.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос несанкционированные свалки, склады  ГСМ, объекты рекреации и т.п.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на водные объекты представлены в Таблице № 4.2.1.

Таблица № 4.2.1

| Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |
| Земляное полотно | Загрязнение воды рек и озер продуктами эрозии земляного полотна |
| Дорожная одежда | Загрязнение воды продуктами износа дорожного покрытия, автомобильных шин, выбросами ОГ автомобилей |
| Водопропускные и водоотводные сооружения | Изменение режима течения воды в водотоках (скорость течения, наносы, размывы, мутность воды) |
| Сооружения инфраструктуры | Загрязнение поверхностной воды грязью, мусором, нефтепродуктами, бытовыми отходами |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |
| Дорожная одежда | Загрязнение поверхностных и грунтовых вод в результате ненормативного использования противогололедных химических материалов |

Причинами сверхнормативного загрязнения рек и водоемов при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог становятся:

- прямой сброс неочищенных дождевых, талых вод с поверхности автодорог, мостов, АЗС, площадок отстоя, автомоек в реки и водоемы;

- высокое загрязнение снежного покрова широкой придорожной полосы продуктами сгорания топлива, антигололедными солями, песком, нефтепродуктами, бенз(а)пиреном;

- отсутствие локальных очистных сооружений или их неэффективная работа;

- устаревшие и неадекватные схемы и методы расчета ливнеотвода с поверхности автодорог, придорожных канав;

- использование в качестве антигололедных солей хлористого натрия;

- проведение строительных работ в руслах рек, водная эрозия насыпей и откосов;

- утечки топлива в почву и попадание их в грунтовые воды от транспортных средств, на нефтебазах, АЗС, при различных авариях.

Существенным источником загрязнения поверхностных водных объектов нефтепродуктами является перемещающийся маломерный флот. По статистике потери топлива, приходящиеся на один двигатель,  в день составляют около 200 г. «Потерянные» нефтепродукты частично растекаются по поверхности, частично поглощаются планктоном, водорослями, другими живыми организмами и, в значительной мере, откладываются на дно.

Основными видами водопользования поверхностными водными объектами в границах сельского поселения, являются: полив огородов и отведение различных категорий сточных вод. Кроме того, р.Большой Киненль используется для забора воды в производственных целях.

Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают:

- стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;

- бессистемный выпас скота на прилегающих к берегам естественных пастбищах;

- хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;

- производственные стоки предприятий местной промышленности;

- стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями;

- разрушение в паводковые периоды земляных дамб, построенных на водотоках.

Мониторинга состояния и уровня загрязнения поверхностных водоемов в границах сельского поселения не проводится.

Состояние и уровень загрязнения реки Б.Кинель представлены согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области за 2011 год.

Качество воды реки Большой Кинель в целом находилось в пределах одного класса качества воды (см. таблицу № 4.2.2).

Таблица № 4.2.2

| Годы Показатели | 2010 год | - 2011 год |
| --- | --- | --- |
| УКИЗВ | 5,06 | 4,63 |
| Класс качества воды | 4 А (грязная) | 4 А (грязная) |

Определение уровня загрязнения воды реки в пункте наблюдений 
«у г. Отрадный» осуществляется в двух створах: 1 км выше г. Отрадный и 1 км ниже г.Отрадный.

Качество воды в пункте наблюдений у г. Отрадный не изменилось 
(см. таблицу № 4.2.3).

Таблица № 4.2.3

| Годы Показатели | 2010 год | - 2011 год |
| --- | --- | --- |
| УКИЗВ | 4,98 | 4,57 |
| Класс качества воды | 4 А (грязная) | 4 А (грязная) |

Характерными загрязняющими веществами являлись сульфаты, легко- и трудноокисляемые органические вещества (по БПК5 и ХПК), азот аммонийный, соединения меди, магния и марганца.

Загрязненность воды соединениями марганца и меди находилась на уровне 8 и 5 ПДК, максимальные концентрации были равны 15 и 7 ПДК. Превышение 1 ПДК зарегистрировано в 100 % отобранных проб. Среднегодовые концентрации в 2011 году сульфатов и трудноокисляемых органических веществ составляли по 2 ПДК, максимальные были равны 4 и 2 ПДК, с повторяемостью превышения 1 ПДК в 80 – 92 %. Кислородный режим в течение года был удовлетворительным, минимальное содержание растворенного кислорода было равно 7,2 мг/л.

Контроль за качеством воды реки в пункте наблюдений у 
«пгт. Тимашево» организован на двух створах:

1) 1 км выше поселка Тимашево;

2) 1,5 км ниже поселка Тимашево.

Качество воды реки в пункте наблюдений у пгт. Тимашево не изменилось (см. таблицу № 4.2.4).

Таблица № 4.2.4

| Годы Показатели | 2010 год | - 2011 год |
| --- | --- | --- |
| УКИЗВ | 5,02 | 4,67 |
| Класс качества воды | 4 А (грязная) | 4 А (грязная) |

Характерными загрязняющими веществами являлись сульфаты, минерализация, легко- и трудноокисляемые органические вещества (по БПК5 и ХПК), азот аммонийный, соединения магния,  меди и марганца.

Выросла среднегодовая концентрация соединений марганца (с 4 до 
9 ПДК), максимальная концентрация достигала 15 ПДК (в контрольном створе). Повторяемость случаев превышения 1 ПДК составляла 100 % от общего количества отобранных проб. Среднегодовая концентрация соединений меди составляла 6 ПДК, максимальная концентрация - 11 ПДК. Повторяемость случаев превышения 1 ПДК составляла 100 % от общего количества отобранных проб. Среднегодовое содержание сульфатов и трудноокисляемых органических веществ составляло 2 и 3 ПДК. Кислородный режим в течение года был удовлетворительным. Минимальное содержание растворенного кислорода составляло 7,3 мг/л.

По данным фитопланктона в районе г.о. Отрадный, по сравнению с оценками в 
2010 году (III и III-IV класс), отмечалось повышение уровня загрязнения: весной - на обоих створах до уровня IV класса, летом - на контрольном створе от III класса в 2010 году до IV класса в 2011 году. Осенью на обоих створах уровень загрязнения снизился до III-IV класса (2010 год - IV класс). В районе пгт. Тимашево отмечалось ухудшение качества воды весной до уровня IV класса (III и III-IV класс в 2010 году) и улучшение осенью до уровня III-IV класса (IV класс в 2010 году). В целом по обследованному участку р. Большой Кинель можно отметить, что общее число видов (134) практически оставалось на уровне 2010 года (132). Незначительно изменялось и среднее значение индекса сапробности (2,37), соответствующее, как и в 2010 году (2,41), III→IV классу. Видовое разнообразие перифитона для всего участка реки снизилось до 138 таксонов (154 - в 2010 году). В районе г.о. Отрадный по данным перифитона качество воды в 2011 году оставалось на том же уровне, что и в 2010 году. Выше города оно оценивалось во все сезоны III классом при среднем индексе сапробности 2,11. Ниже города уровень загрязнения повышался и оценивался III←IV классом весной, III-IV классом - летом и осенью. Так же не произошло заметных изменений по сравнению с 2010 годом и у пгт. Тимашево. Выше поселка качество воды в период наблюдения соответствовало III классу при среднем индексе сапробности равном 2,06; ниже - соответствовало III-IV классу при среднем индексе сапробности 2,25.  Общее число видов зоопланктона (45) в целом несколько повысилось (40 в 2010 году). Наиболее высокая численность зоопланктона  отмечена в мае. Ниже г.о. Отрадный ее значение снижалось, но оценки качества воды оставались, как и в 2010 году, на уровне III класса во все сезоны с интервалом индексов сапробности 1,43 - 2,0 выше и 1,35 - 2,0 - ниже округа. Так же III классом оценивалось качество воды во все сезоны на фоновом створе выше пгт. Тимашево. На замыкающем створе численность и число видов  зоопланктона снижались, уровень загрязнения оценивался в мае III-IV классом и III классом -  в августе и октябре (1,45 - 2,12).  Зообентос обследованных участков реки в основном стабилен. Лишь в мае на створах выше г.о. Отрадный и пгт. Тимашево он был беден. Олигохеты и  хирономиды играли во все сезоны менее заметную роль, чем обитатели «умеренно загрязненных» вод. Влияние населенных пунктов слабо прослеживалось - число видовых групп выше и ниже них заметно не менялось и составляло: от 2 до 5 - выше г.о. Отрадный и 4 - 5 ниже г.о. Отрадный; от 3 до 7 - выше пгт. Тимашево и 4 – 6 - ниже пгт. Тимашево. В целом уровень загрязнения придонного слоя несколько понизился, но оставался в пределах III-IV и III→IV класса.

По совокупности всех показателей качество вод р. Большой Кинель в районе г.о.Отрадный в 2011 году оценивалось:

выше округа - в толще воды III←IV классом (III←IV в 2010 году), в придонном слое – IV классом (III-IV в 2010 году);

ниже округа - в толще воды III-IV классом (III-IV в 2010 году), в придонном слое - III→IV классом (III→IV в 2010 году).

По совокупности всех показателей качество вод р. Большой Кинель в районе пгт. Тимашево в 2011 году оценивалось:

выше пгт. Тимашево – в толще воды III←IV классом (III в 2010 году), в придонном слое - III→IV классом (III  в 2010 году);

ниже пгт. Тимашево - в толще воды III-IV классом (III-IV в 2010 году), в придонном слое - III-IV классом (III→IV - в 2010 году).

Таким образом, качество воды р.Большой Кинель по гидробиологическим показателям оценивается, как «умеренно загрязненная» (III) и загрязненная (IV). Стрелки, поставленные между классами, указывают на преобладающие оценки качества вод по отдельным сообществам гидробионтов (фитопланктона, перифитона, зоопланктона) в толще воды либо на преобладание признаков того или иного класса внутри сообщества (бентос) в придонном слое. Оценка качества вод корректируется другими гидробиологическими характеристиками: значениями численности, биомассы, индексом видового разнообразия и др., что позволяет более объективно оценить уровень загрязнения вод.

## 4.3. Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

- возникновение стихийных свалок;

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

- несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.

Объекты размещения отходов

Значительную опасность для  экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), стихийные свалки бытовых и промышленных отходов.

В настоящее время на учете в «Кинельская СББЖ» стоит только скотомогильник с.Сколково. Скотомогильник не соответствует  Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденным Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007).

Однако согласно  справке Департамента ветеринарии Самарской области  (исх.№ ДВ-18/3501 от 25.12.2012)  по состоянию на 2012 г. на территории сельского поселения расположено 2 объекта захоронения биологических отходов - скотомогильники с.Сколково и с.Бузаевка. Скотомогильник с.Бузаевка недействующий, бесхозный, находится в 500 м от села и в 250 м от фермы, площадь скотомогильника 225 кв.м.

Скотомогильники являются очень опасными объектами для окружающей среды, поскольку даже в случае его неиспользования или закрытия сохраняется опасность негативного воздействия на почвы и подземные воды, сохраняется возможность микробиологического и спорического заражения.

Одним из источников загрязнения почв являются несанкционированные свалки. Территории свалок интенсивно загрязнены тяжелыми металлами, содержание которых в десятки (и даже сотни раз) превышает фоновые показатели. Показатель суммарного загрязнения почвы на территории большинства свалок варьирует от опасного до чрезвычайно-опасного уровня загрязнения. По бактериологическим показателям свалки представляют серьезную опасность для почв и поверхностных водоемов.

Основными видами отходов от жилой застройки на территории поселения являются несортированные твердые бытовые отходы (далее – ТБО).

Отходы, образующиеся на территории личных подсобных хозяйств жители утилизируют самостоятельно (сжигание, компостирование), либо вывозят мусор на несанкционированные места складирования отходов - свалки.

Несанкционированные свалки организуются населением в понижениях рельефа. Такие свалки неусовершенствованные не отвечают современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды, поскольку организованы стихийно, а следовательно, обустроены без гидроизоляции и организации подъездных путей с твёрдым покрытием, с нарушением технологии складирования и захоронения отходов и невыполнением природоохранных мероприятий.

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

Так в сельском поселении регулярно образуются несанкционированные свалки в 0,3км на юг от ФАПа с. Бузаевка и в 0,2 км на северо-восток от с. Сколково на территории бывшего СПК «Сколковское».

Несанкционированные, неусовершенствованные объекты размещения отходов в сельском поселении необходимо ликвидировать, т.к. они представляют опасность для почв, подземных и поверхностных вод.

Значимым источником загрязнения почв и подземных вод в границах сельского поселения Сколково является территория жилой застройки, не обеспеченная централизованной системой канализования хозяйственно-бытовых сточных вод и соответствующими очистными сооружениями.

Сточные хозяйственно-бытовые воды неканализованной жилой застройки и от личных подсобных хозяйств сливаются в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы. Поскольку данные устройства негерметичны и по большей части представляют собой необорудованные специальным образом земляные ямы, то стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Осадки из надворных уборных  и навозсодержащие стоки от содержания скота периодически утилизируются на личных приусадебных участках путем биотермического обеззараживания в компостных кучах.

Отсутствие полного охвата всей существующей жилой застройки централизованной системой канализования хозяйственно-бытовых сточных вод с соответствующими очистными сооружениями создает опасность загрязнения почв и первого от поверхности водоносного горизонта фильтратом хозяйственно-бытовых и фекальных стоков от надворных уборных и выгребных ям.

Загрязнение подземных вод неизбежно может привести к снижению питьевого качества воды.

Причинами ухудшения качества воды могут также являться: загрязнение воды в распределительной сети в связи с изношенностью и отсутствием проведения капитальных ремонтов трубопроводов, несвоевременное проведение очистки и дезинфекции водонапорных башен, накопительных резервуаров и водопроводной сети.

С целью предупреждения ухудшения качества питьевой воды необходимо соблюдать установленные режимы зоны санитарной охраны водозабора, выполнять мероприятия по предупреждению загрязнения подземных вод, регулярно проводить контроль качества.

Автомобильные дороги

Почвы в зоне влияния автомобильных дорог подвергаются загрязнению горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ), соединениями тяжелых металлов, дорожной пылью, оказывающими негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье людей в целом.

Кроме этого обычны потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу.

Не убираемый с обочины дороги снежный покров, являющийся депонирующей средой, при таянии является источником вторичного загрязнения почв и подземных вод особенно в условиях использования химического способа удаления снега и льда с дорожных покрытий.

Засоление почв, происходящее в результате просачивания растворенных хлор- и аммиак-содержащих соединений в зоны расположения придорожных посадок, ухудшает структуру и состав почвы, что в итоге может вызвать гибель деревьев и кустарников в придорожной полосе.

В связи с формированием высокого уровня загрязнения почв и подземных вод в зонах влияния автомагистралей, недопустимо использование придорожных земель ни для каких сельскохозяйственных целей, включая заготовку травянистых кормов и выпас скота.

Экологическими показателями, характеризующими экологически безопасное состояние автомобильной дороги, является концентрация свинца и хлоридов, не превышающих нормативные значения ПДК токсичных веществ в почве.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на землю представлены в Таблице № 4.3.1.

Таблица № 4.3.1

| Элемент природной среды | Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |  |
| Ландшафт местности | Все инженерные сооружения | Изъятие территории под инженерные сооружения, карьеры, кавальеры, стройплощадки, подъездные пути. Фрагментирование территории. Изменение рельефа и флоры. Эстетическое воздействие |
| Геологические условия | Земляное полотно, сооружения мостовых переходов и путепроводов | Деформации в подстилающих грунтах, эрозионные процессы земельного полотна и на прилегающих территориях |
|  | Дорожная одежда | Передача вибрации от проходящих автомобилей на прилегающие территории |
| Гидрологические условия | Земляное полотно | Препятствие стоку поверхностных вод, нарушение режима стока подземных вод, осушение или переувлажнение придорожных территорий, вплоть до заболачивания |
|  | Водопропускные и водоотводные сооружения | Эрозия русл водотоков, отводящих русл и процессы образования оврагов. Подтопление территории с верховой стороны |
| Почва | Земляное полотно | Загрязнение почвы продуктами эрозии земельного полотна |
|  | Дорожная одежда | Загрязнение продуктами износа дорожного покрытия, материалами, используемыми при зимнем содержании дорог |
|  | Сооружения инфраструктуры | Загрязнение мусором, бытовыми отходами, нефтепродуктами |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |  |
| Почвы и грунты | Земляное полотно | Загрязнение придорожной территории материалами для ремонта и содержания дорог. Несвоевременное скашивание травы на обочинах |
|  | Дорожная одежда | Засоление земель при ненормативном использовании противогололедных химических материалов |
|  | Придорожная полоса | Загрязнение мусором и техногенными предметами |
| Рельеф местности | Объекты инфраструктуры | Отсутствие или неполная рекультивация земель, нарушенных при проведении ремонтных работ и работ по содержанию дороги |

Коридоры прохождения магистральных трубопроводов являются потенциальными источниками  загрязнения почв и подземных вод в границах сельского поселения.

Прохождение газо- и нефтепроводов сопровождается загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, при выполнении сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций.

Основной причиной аварийных ситуаций на газо- и нефтепроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5 %), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

Растёкшаяся по поверхности почвы нефть, наносит непоправимый вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почвогрунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление.

Сельскохозяйственные объекты

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства - крупные животноводческие комплексы, в том числе хранилища и площадки для буртования навоза и помета.  В границах сельского поселения Сколково в настоящее время нет крупных животноводческих комплексов.

Выпас и размещение летних лагерей скота в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводит к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на  здоровье населения.

Уровень загрязнения земель сельскохозяйственного использования

Загрязнение почв при внесении органических и минеральных удобрений

Рациональное и полное использование образующихся органических удобрений остаётся актуальной экологической и производственной задачей, являясь эффективным способом противодействия развитию процессов дегумификации и, в целом, снижения почвенного плодородия, а также предотвращения загрязнения органическими веществами территории бассейнов и водных ресурсов малых рек области.

В 2010 году объем внесения минеральных удобрений на 1 га посевной площади в муниципальном районе Кинельский составил 2,2 кг действующего вещества.

Загрязнение почв пестицидами

Одним из основных источников загрязнения почв является сельскохозяйственная деятельность, в процессе которой широко применяются различные виды химических и органических веществ.

Необоснованное использование в земледелии особо стойких препаратов приводит к накоплению их в почве. При этом важной экологической характеристикой пестицидов является их способность мигрировать по профилю почв, а также в растения, воду и воздух, загрязняя природную среду.

Токсическое действие на почву и растения могут оказывать не только сами препараты, но и продукты их трансформации, обладающие более высокой устойчивостью и токсичностью.

Пестициды, применяемые в растениеводстве, могут поступать в растения не только через корневую систему из почвы, но и через надземные части растений при обработке их препаратами, проникая вглубь растительных тканей и сохраняясь там от недели до нескольких месяцев. Нередко под влиянием пестицидов меняется состав витаминов, углеводов, минеральных веществ в плодах, ягодах, овощах, зерне.

Объемы работ с применением средств химической защиты растений на территории муниципального района Кинельский представлены в таблице № 4.3.2.

Таблица № 4.3.2

Проведение защитных мероприятий на посевах сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков в 2011 году на территории муниципального района Кинельский

| Протравливание посевного материала, всего тыс. тонн | Борьба с вредителями, всего тыс. га | Борьба с болезнями, всего тыс. га | Борьба с сорняками, всего тыс. га | Обработано гербицидами от общей площади пашни (%) | Десикация посевов, всего тыс. га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,733 | 1,604 | 3,285 | 18,074 | 16,8 | 0,0 |

Таким образом, нерациональное использование органических и минеральных удобрений, а также необоснованное  использование пестицидов может привести к увеличению уровня загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.

Уровень загрязнения подземных вод

Территория сельского поселения размещается в пределах распространения подземных вод с условно защищенными водоносными подразделениями. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используются только подземные водозаборы.

По данным осуществляемого Куйбышевской гидрогеологической экспедицией ФГУ ГП «Волгагеология» государственного учета вод, по состоянию на 2011 год на территории из общего количества очагов загрязнения подземных вод загрязнение на водозаборах 1 очаг установлен в муниципальном районе Кинельский.

Причинами возникновения очагов загрязнения подземных вод на водозаборах является подтягивание некондиционных природных вод при нарушении гидрохимического режима эксплуатации водозаборов, сельскохозяйственного и коммунального хозяйства и промышленности.

В условиях эксплуатации загрязнению подвержены подземные воды четвертично-неогенового, татарского, казанского и верхнекаменноугольного водоносных комплексов. Основными веществами, загрязняющими подземные воды, являются вещества:

–  2 класса опасности – тяжёлые металлы;

– 3 класса опасности – железо, марганец, соединения азота, сульфаты и хлориды;

– класс опасности не определён – по минерализации и жёсткости.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области (исх. № 06-05/3310 от 24.02.2011) о санитарно-эпидемиологической обстановке в муниципальном районе Кинельский в 2010 году по результатам исследований проб питьевой воды, отобранных в ходе мероприятий по контролю организаций, эксплуатирующих водопроводы, установлено, что вода не отвечает требованиям санитарных норм и правил по химическим показателям перед поступлением в разводящую сеть и в разводящей сети в с. Сколково и с.Бузаевка.

## 4.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды территорий жилой застройки относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, радиационное излучение, физические поля различного происхождения.

Электромагнитное излучение является одним из видов загрязнения окружающей среды.

Наиболее значимыми источниками электро-магнитного излучения (ЭМИ) являются радио-, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов (ПРТО) проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов), по методикам расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот и по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Линейными источниками электромагнитного воздействия являются воздушные линии электропередач.

Учитывая, что ранее действующие санитарные нормы СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» создавались с учетом электрической составляющей электромагнитного поля, без учета влияния магнитного поля, большая часть ЛЭП строилась без учета этой опасности. Несмотря на то, что магнитное поле во всем мире сейчас считается опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнитного поля для населения в России не нормируется. Исходя из опыта и исследований разрыва в 100 метров достаточно, чтобы не беспокоиться о вредном влиянии самой слабой ЛЭП на здоровье человека.

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п. 6.1 и п. 6.3. установление СЗЗ от проектируемых линий напряжением 220 кВ и ниже не требуется. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. В настоящее время ВЛ свыше 220 кВ на территории поселения отсутствуют.

Согласно действующим СанПиН 2971-84 ВЛ создают в окружающем пространстве электрическое поле, напряженность которого снижается по мере удаления от ВЛ. Электрическое поле вблизи ВЛ может оказывать вредное воздействие на человека.

Различают следующие виды воздействия:

- непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электрическом поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем;

- воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным конструкциям и другим заземленным объектам;

- воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, машинами и механизмами, протяженными проводниками, - тока стекания.

Кроме того, электрическое поле может стать причиной воспламенения или взрыва паров горючих материалов и смесей в результате возникновения электрических разрядов при соприкосновении предметов и людей с машинами и механизмами.

Степень опасности каждого из указанных факторов возрастает с увеличением напряженности электрического поля.

В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напряженности электрического поля:

- внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м;

- на территории зоны жилой застройки – 1 кВ/м;

- в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны; курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов – 5 кВ/м;

- на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I – IV категории – 10 кВ/м;

- в населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) – 15 кВ/м;

- в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения, – 20 кВ/м.

При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания согласно разделу 4 указанных Санитарных норм и правил.

Оценка электромагнитной обстановки в населенных пунктах Самарской области в целом и инвентаризация источников электромагнитного излучения показывает, что количество базовых станций сотовой связи в населенных пунктах возрастает. Возрастает количество поступающих в адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области обращений о возможном вредном воздействии ЭМИ на здоровье населения.

В 2011 году проведено 7785 лабораторно-инструментальных измерений уровней ЭМИ в зоне возможного влияния базовых станций сотовой связи. Превышений предельно-допустимых уровней ЭМИ в жилых помещениях и на территории жилой застройки выявлено не было. Контроль за соблюдением санитарного законодательства при размещении и эксплуатации базовых станций сотовой связи продолжает оставаться одним из приоритетных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Шум и вибрация

Акустическому и вибрационному воздействию подвергаются в основном населенные территории,  расположенные в непосредственной близости к автомобильным дорогам.

Установленные требования к санитарному разрыву от транспортных сооружений предусматривают запрещение размещения в пределах его границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может  достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норматив 45-55дБА.

Уровень транспортного шума за пределами населенных пунктов не нормируется. В населенных пунктах уровень шума не должен превышать норм, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. Шум на  рабочих местах в помещениях жилых и общественных зданий и  на территории жилой застройки», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 36 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 40.

Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранспорта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума  (дБА): легковые – 83-86, грузовые – 86-92, автобусы – 82-90.

Согласно отраслевой дорожной методике «Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства, утвержденной Распоряжением Государственной службой дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 22.11.2001 № ОС-482-р зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не должна превышать 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Жилая застройка, непосредственно прилегающая к автомагистралям, может подвергаться  вибрационному воздействию от движущегося автомобильного транспорта. В границах сельского поселения Сколково жилая застройка находится достаточно далеко от автомобильных дорог.

Радиационное излучение

Для оценки уровня мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения в приземном воздухе используется так называемая критическая величина Нкрит. Она рассчитывается на основании средних показателей мощности дозы, полученных за последние 5 лет, с учетом отклонения среднего значения. Сравнение с ней средних величин МЭД характеризует наличие или отсутствие в обследуемых зонах новых радиоактивных продуктов. Для Самарской области Нкрит= 0,13-0,20 мкЗв/ч.

Максимально допустимые уровни плотности потока радона (ППР) в  почвенном воздухе и воде указаны в СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), утвержденным Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40, согласно которым  ППР для почвенного воздуха не должен превышать 80 мБк/(с∙м2), для воды – 60 Бк/л, или 60000 Бк/м3.

Согласно «Критериям оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия», утвержденным Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 30.11.1992г., удовлетворительный уровень МЭД гамма-излучения составляет до 0,20 мкЗв/ч. Уровень выше 0,60 мкЗв/ч является экстремально высоким уровнем радиоактивного загрязнения, при котором необходимо принимать меры по улучшению радиоактивной обстановки

Согласно данным «Государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке Самарской области в 2011 году» ведущим фактором облучения населения Самарской области являются природные источники  - 83,35% и медицинские рентгенодиагностические процедуры - 16,46 %, дающие в сумме более 99% коллективной дозы облучения населения.

Естественный радиационный фон в среднем по области в 2011 году составлял 0,11 мкЗв/час. По сравнению с предыдущими годами существенных изменений не наблюдается.

Основной вклад в дозу облучения населения природными источниками ионизационного излучения (ИИИ) приходится на облучение за счет ингаляции изотопов радона, торона и их короткоживущих дочерних продуктов – около 41,9%.

В 2011 году превышений гигиенического норматива по содержанию радона при строительстве новых зданий жилищного и общественного назначения (более 100 Бк/м3), а также в эксплуатируемых жилых и общественных зданиях (более  200 Бк/м3) в целом по Самарской области не отмечено.

Следующим по значимости в облучении населения является излучение природных гамма-излучающих радионуклидов, содержащихся в окружающей среде, в строительных материалах и конструкциях зданий – 18,6% .

Вклад в дозу облучения от естественных ИИИ: космического излучения, радионуклидов, содержащихся в питьевой воде и пищевых продуктах, а так же от содержащегося в организме человека калия-40 составляет 11,3 %, 6,8% и 4,8% соответственно.

По данным  ФГБУ «Самарский центр  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» в 2011 году содержание радионуклидов техногенного происхождения в почве в Самарской области не превышает фонового для Российской Федерации значения радиоактивного загрязнения почвы, обусловленного глобальными выпадениями радионуклидов в результате ядерных взрывов и составляет 0,19 кБк/м2 (в 2010 г. – 0,45 кБк/м2).  Зафиксированное содержание радиоактивных веществ в воздухе было на 3 порядка ниже допустимой среднегодовой объемной активности для населения

В 2011 году 100% (171 из 171) исследованных проб  строительных материалов местного производства, привозных из других территорий РФ, импортируемых по уровням содержания радионуклидов отнесена к 1 классу, который по радиационно-гигиеническим показателям допускается к использованию в строительстве жилых и общественных зданий.

Благоприятная обстановка сложилась в 2011 году с водой источников питьевого водоснабжения, с пищевыми продуктами местного производства. Превышения гигиенических нормативов в отчётном году не наблюдалось.

Медицинское облучение населения области занимает второе место после облучения природными источниками. В структуре коллективной дозы медицинского диагностического облучения, ведущее место занимают флюорографические и рентгенографические исследования.

Наблюдается рост числа наиболее массовых флюорографических, рентгенографических исследований, а также  высокотехнологичных методов исследований: компьютерной томографии, ангиографических и интервенционных процедур.

Существенных изменений средней дозы облучения пациентов не наблюдается (0,38 мЗв в 2009 году и 0,34 мЗв в 2010 году).

В 2010 году индивидуальные годовые эффективные дозы облучения персонала не превысили основные пределы доз, установленные Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ: 20 мЗв/год и 5 мЗв/год в среднем за любые последовательные 5 лет для персонала группы А и Б соответственно.

По данным  Управления Роспотребнадзора по Самарской области,  в 2011 году проб продуктов питания, воды источников питьевого водоснабжения и открытых водоемов с превышением гигиенических нормативов по содержанию радионуклидов не зафиксировано. Превышений допустимого уровня мощности дозы гамма-излучения и содержания радона и торона в воздухе жилых помещений домов различной конструкции и этажности не выявлено.

Эффективная удельная активность природных радионуклидов в пробах стройматериалов не превысила допустимого уровня содержания природных радионуклидов для материалов I класса, применяемых в строительстве и реконструкции жилых и общественных зданий.

Радиационные аварии и происшествия в 2011 году не фиксировались.

Естественный радиационный фон в среднем по области в 2011 году составлял 0,11 мкЗв/час. По сравнению с предыдущими годами существенных изменений не наблюдается.

Результаты радиационной съемки в целом по муниципальному району Кинельский согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды Самарской области за 2011 год показали соответствие нормам радиационной безопасности.

## 4.5. Санитарная очистка территории. Система обращения с отходами

Объем, состав и система обращения с отходами производства и потребления являются своего рода синтетическими конечными показателями, характеризующими уровень и характер развития производительных сил, а также социальной сферы (численность, благосостояние, поведенческие традиции населения). Показатели образования, переработки, утилизации, использования в качестве вторичных ресурсов, конечного захоронения отходов и характер взаимосвязи этих процессов отражают уровень организации, системность обращения с отходами на конкретной территории, степень их соответствия современным требованиям.

В муниципальном районе Кинельский «Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский» утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 06.08.2010 г. № 1040 (далее - Генеральная схема).

Твердые бытовые отходы

В настоящее время вывозом ТБО в сельском поселении занимается ООО «Экосервис».

В данной организации имеется следующий вид техники (мусоровозы):

1. ГАЗ 3307 КО-442-2 год выпуска – 2007 г.

2. КамАЗ 53215 МК-20-01 год выпуска – 2005 г.

3. КамАЗ 53215 КО-440-5 год выпуска – 2008 г.

Санкционированных объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов в границах сельского поселения нет.

Несанкционированные свалки в сельском поселении расположены в 0,3 км на юг от ФАПа с. Бузаевка и  в 0,2 км на северо-восток от с. Сколково на территории бывшего СПК «Сколковское».

Сбор и вывоз ТБО производится из секционных жилых домов и, частично, из детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, аптек, магазинов, клубов, административных, хозяйственных и других организаций.

Расположение контейнеров в сельском поселении представлено в таблице № 4.5.1.

Собранные отходы вывозятся на полигон ТБО и промышленных отходов г. Кинель, который расположен по адресу: Самарская область, Кинельский район, участок №2 Алексеевского месторождения кирпичных глин. Дата ввода в эксплуатацию – 1996 год. Площадь 13,38 га, вместимость 1850 м3.

Таблица № 4.5.1

| Населенный пункт | Адрес | Количество контейнеров | Количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Сколково | ул. Советская д.1 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.28 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.31 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.66 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.74 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.57 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.75 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.99 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.166 | 1 | 1 |
|  | ул. Советская д.176 | 1 | 1 |
|  | ул. Колхозная д.8 | 1 | 1 |
|  | ул. Колхозная д.18 | 1 | 1 |
|  | ул. Терёхина д.1 | 1 | 1 |
|  | ул. Терёхина д.8 | 1 | 1 |
|  | ул. Терёхина д.15 | 1 | 1 |
| с. Бузаевка | ул. Центральная д.14 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.27,29 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.28 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.45,47 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.86 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.98а | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.95,97 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.109 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.146,148 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.160 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.178 | 1 | 1 |
|  | ул. Центральная д.190 | 1 | 1 |
|  | ул. Юбилейная д.33 | 1 | 1 |
|  | ул. Юбилейная д.42,43 | 1 | 1 |
|  | ул. Юбилейная д.61 | 1 | 1 |
|  | ул. Юбилейная ФАП | 1 | 1 |
|  | ул. 26 Партсъезда д.7 | 1 | 1 |

Частный сектор, часть общественных и коммунальных организаций самостоятельно вывозят отходы на тот же полигон, либо привлекают транспортные и погрузочные средства ООО «Экосервис» по договору. Обычно осуществляется 1 или 2 вывоза в год (весной, осенью).

Маршруты движения мусоровозного транспорта подвергаются постоянной корректировке с учетом поступления заявок на вывоз ТБО от глав сельских поселений.

Согласно Генеральной схеме очистки вывоз ТБО из поселения осуществляется 1 раз в 2 дня по маршруту: База-Алакаевка(33 км,19 конт)-Бузаевка(14 км,11 конт)-Пчелка(4 км,1 конт)-сколково(14 км,13 конт)-Преображенка(3 км,17 конт)-Полигон(16 км)-База(3 км).

Расчетный годовой объем образования ТБО в сельском поселении составляет 4175 куб.м, фактический вывоз ТБО только из с.Бузаевка по данным ООО «Экосервис» за 2009 г. составил 722,49 куб.м.

Крупногабаритные отходы

К крупногабаритным отходам (КГО) относятся отходы, которые по своим размерам не помещаются в стандартный контейнер вместимостью 0,75 м3. В состав входят старая мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера, вышедшая из употребления бытовая техника (телевизоры, холодильники, стиральные машины и т.п.), и др. Анализ состава КГО показывает, что около 80% данного вида отхода составляют утильные компоненты, требующие специального извлечения из состава изделия.

Расчетный годовой объём образования КГО в поселении – 208,8 куб.м.

Промышленные отходы и вторсырье

В муниципальном  районе Кинельский нет организаций, занимающихся сбором вторсырья от населения и муниципальных предприятий.

В результате производственной деятельности муниципальных предприятий, занимающихся обслуживанием жилого фонда образуются промышленные отходы I-V классов опасности.

Транспортировку подобных отходов на полигон промышленные и иные предприятия осуществляют, в основном, собственным автотранспортом.

Люминесцентные лампы (I класс) и отработанные масла (II класс) сдаются на переработку специализированным организациям.

Жидкие бытовые отходы

Централизованная система канализации в настоящее время имеется только в с.Бузаевка. Канализационные очистные сооружения с.Бузаевка биологической очистки с иловыми площадками, пропускной мощностью 0,6 тыс. м3/сут. Канализационные сети общей протяженностью 3,18 км и коллекторы имеют износ более 80 %. Здания и оборудование очистных сооружений требуют капитального ремонта и модернизации. Главные канализационные коллекторы требуют замены.

Водоотведение от канализованной части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения. Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией, осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения. Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения. Очищенные стоки сбрасываются в реку Большой Кинель. Стоки по самотечным сетям поступают на КНС, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят биологическую очистку в искусственных условиях с последующим обеззараживанием и сбросом в реку Большой Кинель.

Централизованное водоотведение в остальных населенных пунктах сельского поселения Сколково отсутствует.

Хозяйственно – бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора. Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) из выгребных ям осуществляется ассенизационными машинами ООО «Экосервис».

Расчетный объем образования ЖБО составляет 5876 куб.м/год.

Биологические отходы

Существующие скотомогильники сельского поселения недействующие, не соответствуют требованиям ВСП, требуется проведение консервации скотомогильников и организации системы вывоза биологических отходов на ветсанутильзавод муниципального района Кинельский ОАО «Малышевское».

В рамках проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области от твердых бытовых отходов» мероприятия по совершенствованию обращения с биологическими, сельскохозяйственными и медицинскими отходами, поскольку, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 33, п.3) не разрабатывались, поскольку отношения в области обращения с данными видами отходов регулируются отдельным законодательством, которое в настоящее время не разработано. Для обеспечения регулирования вышеуказанных видов отходов должны разрабатываться отдельные программы.

## 4.6. Состояние здоровья населения

Состояние здоровья населения определяется множеством факторов, в ряду которых находятся условия проживания, состояние компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод), уровень озеленения населенных территорий и успешность системы здравоохранения.

Согласно данным «Государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке Самарской области в 2011 год» в структуре смертности от несчастных случаев, отравлений и травм у населения Самарской области  в  2010 году на первом месте стоят транспортные  (все виды)  травмы 31 %, на втором – случайные отравления алкоголем 26 % и пр.	У всего населения Самарской области в 2010 г. не отмечается роста  показателей  смертности от болезней по основным причинам смерти;  наибольшие  процент-доли составляет смертность:  от болезней кровообращения - 51%, новообразований - 14%, прочих причин-  13%; несчастных случаев, отравлений и травм - 12%.

Изучение динамики  распространенности заболеваний у всего населения (2004 – 2010 г.) показало преобладание следующих  классов  заболеваний: болезни органов дыхания, болезни системы кровообращения, новообразования, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ и др.

Наиболее репрезентативные в плане оценки состояния здоровья населения показатели рассчитанные на жителей городского округа Кинель и муниципального района Кинельский, которые прикреплены к МБУ ЗО «Кинельская  центральная районная больница», приведены в Таблицах  №№ 4.6.1-4.6.3.

Таблица № 4.6.1

Заболеваемость населения по обращаемости (на 1000 населения)

| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрослые | 1621 | 1479 | 1851 | 1914 | 1792 | 1940 |
| Подростки | 2134 | 2032 | 2206 | 2838 | 2382 | 2051 |
| Дети | 2385 | 2497 | 1915 | 3385 | 2860 | 2612 |

Таблица № 4.6.2

Структура заболеваемости взрослого населения

| Год | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Болезни органов дыхания | 29954 | 21901 | 24528 | 20183 | 23053 |
| 2. Травмы | 5354 | 8288 | 7658 | 4542 | 3272 |
| 3. Костно-мышечной системы | 7307 | 13227 | 14126 | 13564 | 12703 |
| 4. Мочеполовой системы | 5195 | 7622 | 8198 | 6629 | 7395 |
| 5. Несчастные случаи | - | - | - | - | - |
| 6. Новообразования | 5106 | 4133 | 4360 | 4328 | 4581 |

Таблица № 4.6.3

Динамика заболеваемости и смертности при наиболее значимых и экологически обусловленных заболеваниях

| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано ВИЧ инфицированных (чел.) | 81 | 121 | 138 | 119 | 115 | 106 |
| Заболеваемость вирусным гепатитом (на 100тыс) | 26,1 | 32,3 | 9,7 | 4,9 | 10,0 | 15,1 |
| Взято на «Д» учет наркологических больных всего: (на 100 000) | 1321 | 1336 | 1104 | 1039 | 1074 | 1098 |
| Состоит на профилактическом учете наркологических больных всего: (на 100 тыс) | 3632 | 3603 | 3513 | 3477 | 3624 | 4080 |
| Заболеваемость злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения | 300,1 | 296,6 | 313,2 | 344,5 | 379,5 | 400,3 |
| Удельный вес запущенных форм рака всех локализаций | 18,7 | 18,4 | 19,9 | 15,54 | 17,8 | 15,7 |
| Заболеваемость бронхиальной астмой на 100 тыс. населения | 1396 | 1280 | 1400 | 1298 | 1455 | 1243 |
| Заболеваемость сердечно-сосудистой системы на 100 тыс. населения | 36985 | 36820 | 37250 | 34854 | 34284 | 34899 |
| Заболеваемость цереброваскулярными осложнениями артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца на 100 тысяч населения ( острые инфаркты миокарда и острые нарушения мозгового кровообращения) | - | 538 | 506 | 542 | 286 | 311 |
| Смертность от ишемической болезни сердца и гипертонической болезни | 260 | 219 | 205 | 212 | 149 | 105 |

Основными причинами в структуре заболеваемости взрослого населения являются болезни органов дыхания и костно-мышечной системы.

Анализ выше перечисленных статистических данных показывает:

- преобладание в структуре заболеваемости взрослого населения болезней органов дыхания;

- сохраняется тенденция повышения количества выявленных экологически зависимых заболеваний, таких как злокачественные новообразования, вирусный гепатит.

У населения Самарской области в целом регистрируются повышенные уровни общей заболеваемости, болезней крови и кроветворных органов, новообразований (преимущественно за счет злокачественных процессов), болезней эндокринной системы, болезней органов дыхания, болезней органов пищеварения, болезней кожи и подкожной  клетчатки, болезней мочеполовой системы, врожденных аномалий; отмечается неуклонный прогрессирующий рост заболеваний органов дыхания.

Самарская область является эндемически неблагополучной территорией. Недостаток (отсутствие) в воде питьевой и продуктах местного производства фтора, йода и селена приводит к развитию природнообусловленных эндемических заболеваний: кариесу, эндемическому зобу, новообразованиям и другим патологическим синдромам и симптомам.

В воде, почве, продуктах питания местного производства отмечается недостаток (отсутствие)  таких незаменимых биоэлементов, как йод, фтор и селен.  Недостаточное потребление микронутриентов приводит к нарушению обмена веществ, неблагоприятным изменениям функционального состояния организма, развитию заболеваний.

Сохраняется общая тенденция роста распространённости наркологических расстройств среди всего населения Самарской области. В 2010 году, по сравнению с 2009 годом, увеличилось число случаев распространенности наркоманий у всего населения и впервые выявленных случаев хронического алкоголизма; уменьшилось число случаев распространенности хронического алкоголизма и впервые выявленных наркоманий. На протяжении последних пяти лет число регистрируемых случаев хронического алкоголизма и наркоманий у подростков не имеет тенденции к росту.

## 4.7. Территории с потенциальной опасностью природно-очаговых заболеваний

Анализ заболеваемости природно-очаговыми и зооантропонозными инфекциями в 2011 году по сравнению с 2010 годом показал рост заболеваемости по следующим нозологическим формам, в том числе: геморрагической лихорадкой с почечным синдромом – на 69,2 %, лептоспирозом – на 2 случая, клещевым вирусным энцефалитом – на 1 случай. Заболеваемость клещевым боррелиозом снизилась - на 59,3 %. Зарегистрирован один случай листериоза. Заболевания другими нозологическими формами в данной группе инфекций не регистрировались (согласно данным «Государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке Самарской области в 2011 году»).

В 2011 году в Самарской области зарегистрировано 230 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом  (ГЛПС), показатель на 100 тыс. населения – 7,26 что на 69,2 % выше показателя заболеваемости 2010 года, в т.ч. среди детей в возрастной группе до 17 лет – 3 случая, показатель на 100 тыс. населения – 0,55.

Доля сельских жителей составила 35,7 % против 44,8 % в 2010 году, доля городского населения – 64,3 % против 55,2 % в 2010 году. Основную долю заболевших составляют мужчины – 81,7 %, процент заболевших женщин составил - 18,3 %. В 86,1 % случаях заболевание протекало со средней тяжестью, в 7,4 % случаях отмечалось легкое течение и в 6,5 % - тяжелое течение, зарегистрирован 1 летальный случай.

Эпидемически активные природные очаги ГЛПС расположены в лесостепной зоне с островными лесами, в частности в муниципальном районе Кинельский.

Муниципальный район Кинельский не является эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту.

В 2011 году в области было отмечено снижение заболеваемости бешенством животных в 2,6 раза в сравнении с 2010 годом и составило 37 случаев против 96 соответственно.

Заболеваемость бешенством животных регистрировалась на уровне спорадической от 1 до 5 случаев, с наибольшим количеством в муниципальном районе Кинельский – 5 случаев.

Впервые за многолетний период наблюдения удельный вес лисиц в структуре больных бешенством животных не был отмечен, как преобладающий.  По 43,2 % пришлось на больных бешенством лисиц и домашних собак, 8,2 % – домашних кошек, по 2,7 % - на КРС и диких животных.

Случаев заболевания бешенством людей в 2011 году не зарегистрировано.

При размещении объектов пищевой промышленности и иных объектов необходимо учитывать тот факт, что ранее на территории с. Бузаевка (1956, 1967 гг.) были выявлены очаги сибирской язвы (пораженные животные – свиньи, КРС).

# 5. Общая оценка существующей экологической ситуации

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются промышленные и сельскохозяйственные объекты, объекты нефтедобычи, проезд автотранспорта.

В связи с небольшим количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также благоприятными климатическими условиями для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха на территории сельского поселения можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязнения атмосферы – как низкую.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (подземные водозаборы) не установлены.

Индивидуальный сектор домовладений сельских населенных пунктов планово-регулярной очисткой от ТБО охвачен частично. Не собираемые централизованно отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию постоянных стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории поселения и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Радиоактивное загрязнение отсутствует.

По показателю антропогенного воздействия на природно-техногенные среды, санитарно-экологическая ситуация на территории сельского поселения оценивается как достаточно стабильная и умеренно напряженная.

## 5.1. Санитарно-гигиеническая оценка ситуации

Одной из актуальных проблем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения является поддержание соответствия качественных параметров состояния среды обитания (в том числе окружающей природной среды) нормативным показателям. Санитарно-гигиеническую оценку среды обитания человека и её влияние на здоровье населения на территории региона осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области).

Санитарно-гигиеническая ситуация в границах сельского поселения Сколково не может оцениваться как благополучная.

Благоустройство улиц и дорожное покрытие

Уровень благоустройства улиц в сельском поселении в целом не отвечает современным требованиям.

Существующие асфальтированные автомобильные дороги нуждаются в реконструкции.

Значительная доля проезжей части, особенно территория индивидуальной застройки, не имеет твердого покрытия.

Не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству территории населенных мест.

Озеленение территории

На существующее положение практически отсутствует озеленение санитарно-защитных зон предприятий, не все автодороги имеют придорожное озеленение.

Недостаточность количества объектов озеленения и площади благоустроенных озелененных территорий негативно сказывается на условиях жизнедеятельности, здоровье и качестве жизни населения в целом.

Водоснабжение

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сельском поселении используются подземные воды – артезианские скважины.

Централизованным водоснабжением в сельском поселении Сколково обеспечены с.Сколково, с. Бузаевка и с. Преображенка. Водоочистные сооружения отсутствуют – вода не очищается от взвешенных веществ и не обеззараживается. На всех водозаборах установлены автоматические станции управления и защиты «Лоцман». Кроме станций «Лоцман» на водозаборах установлены приборы учета подачи воды.

Из артезианских скважин вода подается в водопроводную сеть.

Общая протяженность водопроводных сетей в сельском поселении Сколково   составляет 23, 25 км.

Вид прокладки сетей водоснабжения – подземный, материал трубопроводов – чугун, сталь, ПВХ, диаметр трубопроводов 25–150 мм. Водопроводные сети полностью изношены и требуют капитального ремонта.

Все культурно-бытовые здания и часть жилой застройки села имеют внутренний водопровод.

Используется вода на хозяйственно-питьевые нужды, производственные цели, пожаротушение и полив.

Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработаны.

Подземные источники питьевого водоснабжения в границах сельского поселения расположены в пределах распространения водоносных горизонтов, не защищенных от загрязнения с поверхности (I и II категории защищенности).

Это обстоятельство, а также недостаточное внимание к соблюдению правил санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения может привести к ухудшению питьевого качества и поддержания нормативного санитарно-гигиенического состояния  источников водоснабжения.

Не обеспечен централизованным водоснабжением пос. Пчелка.

Часть населения пользуется водой из водоразборных колонок, установленных на водопроводной сети   или за счет индивидуальных колодцев.

Низкое качество воды нецентрализованных источников водоснабжения в большинстве случаев обуславливается отсутствием их своевременного технического ремонта, чистки и обеззараживания в связи с нерешенными вопросами балансодержания, слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территории.

Водоотведение

Централизованная система канализации в настоящее время имеется только в с.Бузаевка. Канализационные очистные сооружения с.Бузаевка биологической очистки с иловыми площадками, пропускной мощностью 0,6 тыс. м3/сут. Канализационные сети общей протяженностью 3,18 км и коллекторы имеют износ более 80 %. Здания и оборудование очистных сооружений требуют капитального ремонта и модернизации. Главные канализационные коллекторы требуют замены.

Хозяйственно – бытовые стоки от существующей неканализованной застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

Дождевая канализация в сельском поселении отсутствует. Отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

Отсутствие централизованной системы канализации жилой застройки в  с.Сколково, с.Преображенка и п.Пчелка, отсутствие дождевой канализации во всех населенных пунктах сельского поселения (отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места) создают опасность загрязнения почв, подземных и поверхностных вод в границах сельского поселения и на прилегающих территориях вследствие миграции загрязняющих веществ.

Данное обстоятельство требует решения вопросов устройства систем водоотведения и рассмотрения возможности проведения реконструкции и расширения существующих канализационных очистных сооружений.

Оценка состояния системы обращения с отходами

Согласно статье 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 01.01.2005 г № 89-ФЗ отходы производства и потребления - это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

С размещением отходов связаны две проблемы: изъятие из оборота земель для размещения объектов захоронения отходов и загрязнение окружающей среды.

Разработанные в последние годы нормативные акты предусматривают, в частности:

- запрет на сжигание мусора на открытом воздухе и в неприспособленных топках;

- организацию сбора мусора в отдельные контейнеры (пищевые отходы, стекло и металлы, бумага, резина, пластмассы, кожи, текстиль);

- компостирование мусора, механизированная и биотермическая переработка в удобрение и биотопливо;

- захоронение отходов на усовершенствованных свалках (полигонах) с послойным уплотнением и засыпкой изолированными слоями земли.

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденным Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88 (далее – СанПиН 42.128-4690-88), система санитарной очистки и уборки территории должна предусматривать: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с разработанной Генеральной схемой.

Применительно к территории сельского поселения можно выделить следующие проблемы системы управления отходами:

- на территории сельского поселения контейнеров для сбора ТБО (мусоросборники) установлено недостаточно, мусоросборных площадок нет;

- отсутствие системы учета твердых бытовых отходов на каждом из этапов: сбор, вывоз, размещение;

- отсутствие специализированной материально-технической базы для вывоза ТБО и уборки территории на балансе предприятия, работающего в сфере санитарной очистки района.

- необходимость проведения реконструкции централизованной канализации;

- необходимость  обустройства выгребов для накопления жидких бытовых отходов, не соответствующих требуемым санитарным нормам;

- отсутствие  системы сбора вторичного сырья, что приводит к захоронению ценных компонентов ТБО на свалках;

- отсутствие эффективной информационно-просветительской деятельности в области обращения с отходами;

- отсутствие организованной системы обращения с медицинскими, промышленными, сельскохозяйственными отходами.

Так, для очистки жилых зон от мусора и отбросов, и вывоза их на свалки, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходим следующий специализированный транспорт: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Отсутствие специализированных площадок с контейнерами для временного хранения твердых бытовых отходов (мусора) в жилых секторах создает условия для образования стихийных свалок.

Таким образом, система санитарной очистки и уборки территории  сельского поселения организована недостаточно.

Следовательно, необходимо создать устойчивую систему управлениям в области обращения с отходами, предусматривающую согласно СанПиН 42.128-4690-88 рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.

## 5.2.  Факторы экологического риска

Все объекты окружающей среды подвергаются с течением времени воздействию разнообразных факторов экологического риска, которые могут быть подразделены по генезису на естественные и антропогенные.

Среди естественных факторов экологического риска выделяются следующие основные виды эндогенных и экзогенных процессов:

- Энейрогенические движения земной коры;

- Абразия берегов рек, озер, водохранилищ, морей и океанов;

- Выветривание (физическое, химическое, биологическое);

- Ветровая и водная эрозия;

- Меандрирование рек;

- Наводнения;

- Оползни, солифлюкция и др. экзогенные процессы.

К числу естественных факторов экологического риска наряду с собственно эндогенными и экзогенными процессами относится также их естественная динамика, например, изменение климатических условий местности, динамика уровня вод во внутренних водоемах, уровня стояния грунтовых вод и пр.

В числе антропогенных факторов экологического риска для объектов окружающей среды в качестве наиболее существенных могут быть выделены:

- нарушения геологической среды в результате хозяйственной деятельности (затопление и подтопление земель, образование карьеров, дорожное и другое строительство и т. п.);

- загрязнение воздушного бассейна;

- загрязнение поверхностных и подземных вод;

- физическое нарушение почвенного покрова (распашка, мелиоративные работы и т.д.);

- химическое, загрязнение почв и грунтов;

- деградация растительности (вследствие вырубки лесов, распашки целинных земель, пастбищной и рекреационной дигрессии, строительных работ и пр.);

- шум, вибрация и другие нарушения естественных физических параметров среды;

- визуальное загрязнение среды.

В реальной действительности факторы экологического риска проявляются в самых различных вариациях: от единичного до множественного, реализуя при этом эффект мультипликатора.

К факторам риска в границах сельского поселения Сколково могут быть отнесены проявления опасных геологических процессов природного и техногенного характера.

Опасные природные процессы  (эрозионные процессы, оползни, подтопление грунтовыми водами, подтопление и затопление паводковыми водами) существенно ухудшают экологическую ситуацию в зоне своего влияния.

Так,   при затоплении прибрежных зон в периоды весеннего половодья происходит смыв загрязнений в водоемы, что приводит к ухудшению качества воды. Затопление приводит к переработке берегов, нивелированию береговой линии и потере в связи с этим земельных угодий различного назначения. Подтопление ухудшает условия жизнедеятельности, ограничивает возможности для хозяйственного, в том числе градостроительного развития территорий.

Усиление антропогенной нагрузки на территорию (например, за счет утечек из подземных водонесущих коммуникаций) вызывает активизацию опасных природных процессов, в частности, подтопления, развития карста и заболачивания.

Таким образом, в каждом конкретном случае планируемого строительства требуются целевые инженерно-геологические изыскания.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся взрывопожароопасные объекты, такие как: нефтепроводы и газопроводы, ГРП, ШГРП,  склады горюче-смазочных материалов, котельные, работающие на газовом топливе и др.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- пониженная концентрация кислорода;

- дым;

- токсичность продукции.

Информация об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного характера, территориях, подверженных их воздействию, и мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отражена в разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе обосновывающих материалов проекта Генерального плана.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО водозаборов предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Незащищенность грунтовых вод от загрязнения с поверхности и их гидравлическая связь на пойменных территориях с водами р.Б.Кинель увеличивает опасность загрязнения  поверхностных водных объектов.

Отсутствие централизованной системы водоотведения всей территории  жилой застройки создает опасность переувлажнения почв, загрязнения почв и подземных вод вследствие использования не оборудованных должным образом выгребных ям.

Отсутствие дождевой канализации с соответствующими очистными сооружениями, также создает опасность загрязнения почв, подземных и поверхностных вод.

Существующий скотомогильник на территории сельского поселения не соответствует требованиям ветеринарного законодательства. В силу своего ненадлежащего состояния скотомогильник угрожает созданием чрезвычайных экологических ситуаций, чреватых опасными последствиями для жизни, здоровья людей и окружающей среды в целом.

Автомобильный транспорт оказывает негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха в границах сельского поселения. Сильно подвержены атмосферному загрязнению и акустическому дискомфорту жилая застройка населенных пунктов, расположенная в непосредственной близости прохождения автомагистралей и дорог общего пользования. Согласно ОДН 218.5.016.2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги» автомобильные дороги отнесены к объектам экологической опасности основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на биосферу и человека в частности приведены в таблице № 5.2.1.

Таблица № 5.2.1

| Элемент природы, на который оказывается воздействие | Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия на природу |
| --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога |  |  |
| Растительность | Земляное полотно | Изменение условий жизни в результате изменения режима увлажнения почвы, осушения или подтопления территории |
|  | Дорожная одежда | Изменение плодородия почв и появление вредных химических веществ в составе ОГ автомобилей. Отложение пыли на поверхности растений и нарушение фотохимических процессов в растениях |
|  | Водоотводные и водопропускные сооружения | Изменение условий жизни в результате подтопления из-за задержек воды при пропуске паводковых вод |
|  | Сооружения инфраструктуры | Вытаптывание и повреждение растительности водителями и пассажирами, работниками объектов инфраструктуры, изменение условий жизни растений из-за переуплотнения почвы и нарушения условий стока поверхностных вод |
|  | Придорожная полоса | Распространение вредителей и болезней при скоплении старых, больных и погибших растений (деревьев, кустарника, травы) на прилегающей территории |
| Животный мир | Земляное полотно | Ограничение жизненного ареала в результате фрагментации территории. Нарушение путей миграции. Препятствие перемещениям из-за большой крутизны откосов и отсутствия специальных проходов для животных |
|  | Дорожная одеж- да | Усиление транспортного шума. Высокая прочность и гладкость поверхности (для копытных животных). Большая ширина, требующая значительного времени для перехода проезжей части дороги |
|  | Водопропускные сооружения | Изменение условий обитания рыб и других водных живых существ в реках и водоемах в результате изменения водного режима и свойств воды |
| Человек | Все сооружения | Гибель и ранения в дорожно-транспортных происшествиях, ухудшение условий работы и отдыха из-за загрязнения воздуха пылью, ОГ автомобилей, транспортного шума и вибрации |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |  |
| Растительность | Придорожная полоса | Нарушение сроков и технологии рубок ухода, скашивания травы |
| Животный мир |  | Ухудшение условий обитания из-за шума дорожных машин |

Леса также постоянно подвергаются воздействию различных неблагоприятных факторов антропогенного и природного характера, приводящих к гибели их отдельных участков.

Климатические условия (аномально жаркая летняя погода и засуха) способствуют усилению  негативных проявлений, связанных с недостатком осадков и повышенным температурным режимом.

Так, засуха способствовала возникновению и распространению лесных пожаров, которые явились главной причиной гибели лесов в 2010 году.  Основной причиной пожаров явился «человеческий фактор» - неосторожное обращение с огнем нарушителей противопожарного режима на лесных территориях.

В целом аномальная засуха и высокая температура приводят к появлению ряда симптомов ухудшения состояния растительности (раннее – в июле – появление осенней окраски крон и листопада у лиственных пород, возросла доля отмирающих деревьев в сосновых лесах, раннее усыхание травянистой растительности и др.); наблюдаются изменения в сроках и характере протекания биологических циклов, в поведении многих видов животных и птиц.

Засуха и сопутствующие ей многочисленные лесные и степные пожары влекут существенное ухудшение среды обитания многих видов животных, в частности охотничье-промысловых животных.

Согласно Лесохозяйственному регламенту Кинельского лесничества лесные массивы в границах сельского поселения относятся к III и IV классу природной пожарной опасности. В соответствии с паспортом территории сельского поселения Сколково муниципального района  Кинельский Самарской области  риск возникновения лесных пожаров маловероятен.

Согласно современной терминологии к зонам экологического риска относятся участки территории суши или акватории, где в результате антропогенного воздействия могут возникнуть опасные экологические ситуации, такие как:

- коридоры магистральных трубопроводов;

- территория 1 пояса ЗСО и самого водозабора в случае очистки воды соединениями хлора;

- территория застройки в прибрежной защитной полосе, которую не допускается размещать в прибрежной зоне;

- территории, попадающие в зону затопления паводком 1 % обеспеченности.

Территории с потенциально неблагоприятной экологической ситуацией относятся к зонам возможного загрязнения окружающей среды, такие как: территории СЗЗ и территории санитарных разрывов линейных объектов.

Указанные зоны отображены на карте границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области:.

Выполнение мероприятий по охране окружающей среды проекта генерального плана должно способствовать улучшению экологической ситуации территории сельского поселения в целом, а также уменьшению возможности воздействия факторов экологического риска и уменьшению территорий возможного загрязнения окружающей среды.

# 6. Экологическое зонирование территории по возможности использования для градостроительной деятельности

Требования к освоению земель дифференцируются для различных видов их функционального назначения, режимов землепользования и охраны.

В соответствии с действующим Земельным кодексом Российской Федерации  земли по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1)  земли сельскохозяйственного назначения;

2)  земли поселений;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4)  земли особо охраняемых территорий и объектов;

5)  земли лесного фонда;

6)  земли водного фонда;

7)  земли запаса.

Каждая категория земель характеризуется определенным правовым режимом пользования, законодательно закрепленными правилами использования земель. Но при любых формах использования земель основным требованием остается обеспечение устойчивости геологической среды, сохранности ценных природных ландшафтов и нормативного качества атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод. Вследствие чего выявление зон ограничений для градостроительной деятельности является необходимой составной частью работы по территориальному планированию.

Одним из приемов экологичной планировочной организации населенной территории является определение границ зон, в пределах которых градостроительная деятельность осложняется особенностями природных условий или ограничивается требованиями действующих нормативных, регламентирующих и правовых документов нормативно-правовой базы Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья населения.

Выявление зон с особыми условиями использования территорий,  а также определение границ зон экологического риска в границах сельского поселения позволило определить территории, не пригодные для осуществления градостроительной деятельности, ограниченно пригодные и благоприятные (Таблица № 6.1).

Таблица № 6.1

Комплексная экологическая оценка  территории сельского поселения

по возможности использования для градостроительной деятельности

| Непригодные территории | Ограниченно пригодные территории | Благоприятные территории |
| --- | --- | --- |
| Зоны охраны памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов; 1-й пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения; Береговая полоса водных объектов общего пользования; Особо охраняемые природные территории | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы Зоны залегания полезных ископаемых Территории, подверженные опасным геологическим процессам: оврагообразование; эрозионные процессы; подтопление грунтовыми водами, затопление и подтопление паводковыми водами. Санитарно-защитные зоны промышленных и с/х предприятий и объектов, в т.ч. СЗЗ скотомогильников и кладбищ. Области распространения подземных вод не защищенных (I категория защищенности) и слабо защищенных (II категория защищенности) от загрязнения с поверхности Санитарно-защитные полосы водоводов Территории охотхозяйств и лесничеств Охранные зоны магистральных трубопроводов, распределительных газопроводов; Охранные зоны ШГРП, ГРП, газопроводов; Охранные зоны высоковольтных ЛЭП | Территории на свободных землях, не пригодные для сельскохозяйственного использования, не имеющие ограничений по инженерно-геологическим условиям и согласно нормативным требованиям. |

# 7. Экологический каркас территории сельского поселения

Основной задачей мероприятий генерального плана является улучшение обозначенных санитарно-гигиенической и экологической ситуаций в границах сельского поселения градостроительными методами.

Структура экологического раздела планирования хозяйственного освоения и развития территории представляет собой зонирование территории и создание ее экологического каркаса в ходе разработки системы экологических градостроительных компенсаций.

Основными приемами создания системы экологических градостроительных компенсаций являются функциональное зонирование и, соответствующая ему, организация архитектурно-планировочной структуры территории сельского поселения при условии соблюдения рационального соотношения «антропогенно-нагруженных» территорий (зоны: жилая, промышленная, коммунально-складская, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры) и территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции (зоны:  рекреационные, водоохранные, санитарной охраны источников водоснабжения, прибрежные защитные полосы, территории зеленых насаждений различного назначения, леса,  особо охраняемые природные территории и др.).

Зонирование территории должно основываться: во-первых, на уже существующих результатах хозяйственного освоения территории, во-вторых, на оценке геологической устойчивости территории  и природных рисков, в-третьих, на научно-обоснованных пропорциях между различными видами землепользования.

Объективно, в границах сельского поселения на сегодняшний день природных территорий, ни в какой мере не затронутых деятельностью человека, практически не существует. Данное обстоятельство диктует необходимость принимать в качестве «опоры»  для усиления защиты от негативных проявлений антропогенных воздействий территории, выполняющие средозащитные и санитарно-гигиенические функции.

Неразрывная взаимосвязь переходящих друг в друга средозащитных и выполняющих санитарно-гигиенические функции территорий, формирует условно «природный каркас», наличие которого создает предпосылки для поддержания естественного экологического равновесия в границах сельского поселения и на прилегающих территориях, а, следовательно, способности  компонентов окружающей среды к самоочищению и противостоянию негативных проявлений антропогенных воздействий.

Экологический каркас (ЭК) - взаимосвязанная совокупность территорий, занятых естественными экосистемами, которые имеют минимальные для вмещающего региона антропогенные изменения пространственной структуры и минимально достаточная для долговременного сохранения основных природных характеристик региона, в первую очередь – биологического разнообразия.

Элементы экологического каркаса:

- Узлы экологического каркаса (регионального, субрегионального, локального значения) – территории с наиболее высокой природоохранной ценностью, важные для сохранения всех элементов биологического и ландшафтного разнообразия и развития сукцессионных и иных природных процессов, непосредственно обеспечивающие поддержание экологического баланса, сохранение природных комплексов и их компонентов.

- Зоны связанности (регионального, субрегионального значения) – связующее звено между ценными природными территориями, объединяющее их в единые природные комплексы, способные к саморегуляции и длительному существованию;

- Буферные зоны (регионального значения) – территории,  выделенные в 500-метровой зоне вокруг узлов экологического каркаса регионального значения с целью снижения негативного влияния.

В границах сельского поселения элементами экологического каркаса выступают:

- узлы экологического каркаса – ключевые места обитания животных и птиц, занесенных  в Красную книгу,

- зона связанности - лесопокрытые площади, долины рек, включая пойму и надпойменную террасу, остепненные склоны;

- буферная зона рекомендуется принимать – 100 м.

Экологический каркас может быть определен как «система пространственно сообщающихся территорий, по состоянию экосистем и своему положению в ландшафте определяющих экологическую устойчивость территории, а также поддержание биоразнообразия». Наряду с участками, исключенными из хозяйственного использования, экологический каркас создается за счет охранных и защитных зон: водных объектов и линейных инженерных сооружений.

Понятие «Природно-рекреационный каркас» отражает природные особенности территории, фиксирует и развивает положения ранее принятых градостроительных документов. Его введение призвано решить ряд актуальных задач охраны окружающей среды, а именно:

- Усилить режимы охраны существующих зеленых  массивов на территории области,  сохранить их природное разнообразие и ценность.

- Упорядочить неорганизованное и не всегда экологически обоснованное использование прибрежных защитных полос водных артерий, в особенности - сохранившихся от застройки и хозяйственного освоения участков берегов рек.

- Детализировать назначение и рекреационные функции территорий.

- Сохранить существующие и зарезервировать новые территории для проведения работ по озеленению, как в пределах существующих земель поселений, так и в пределах зоны консолидированного развития.

- В перспективе обеспечить развитие «зеленого каркаса» территории области через создание новых озелененных территорий с использованием участков овражно-балочной сети и территорий неудобных земель.

Классификация территории природно-рекреационного каркаса  Кинельский, в частности сельского поселения Сколково, представлена 5 классами и 11 категориями, перечисленными ниже:

I класс - Территории водного фонда

1	категория - Водные объекты (реки, ручьи и озера)

II класс - Леса и лесопарки

2 категория – леса Гослесфонда, водоохранные леса, леса охотохозяйств.

3 категория - Парки, сады, скверы, бульвары, набережные

III класс - Озелененные территории общего пользования

4 категория - Озелененные территории общего пользования в пределах поселков, сельскохозяйственных предприятий и производственных зон

5 категория - Специализированные озелененные территории прибрежных полос и водоохранных зон поверхностных водных объектов, зон санитарной охраны водозаборов.

6 категория - Озелененные территории в пределах земель спорткомплексов, пляжей, лодочных станций,

IV класс - Озелененные территория ограниченного пользования

7 категория - Озелененные территории садово-огородных участков (коллективных садов), а также детских оздоровительных лагерей, домов и баз отдыха в случае их расположения вне пределов земель государственного лесного фонда

8 категория - Озелененные территории специального назначения в пределах земель здравоохранения (стационара) и кладбищ

V класс - Неозелененные территории резерва природно-рекреационно  комплекса

9	категория - Неозелененные территории иного функционального назначения в пределах прибрежных защитных полос водных объектов

10 категория - Неозелененные территории иного функционального назначения в пределах водоохранных зон

11 категория - Неозелененные территории в пределах земель особо охраняемых  природных территорий.

Очевидно, что «природный каркас» территории сам может являться объектом проектирования, поскольку существует возможность его усиления за счет благоустройства и озеленения водоохранных зон поверхностных водных объектов, зон санитарной охраны источников водоснабжения, «рукотворного» развития системы рекреационных зон, искусственных лесонасаждений, создания новых озелененных территорий с использованием участков овражно-балочной сети и «неудобных» земель.

Такой подход согласуется с современными представлениями об оптимальной модели озеленения населенной территории, которая представляется как единая неразрывная система всех категорий и форм зеленых насаждений с достаточной концентрацией фитомассы и выходом на прилегающие пограничные массивы озеленения.

Таким образом, «усиление природного каркаса» является основным приемом  создания системы экологических градостроительных компенсаций в границах исследования и на прилегающих пограничных территориях.

Основные направления деятельности по экологической оптимизации окружающей среды сельского поселения могут быть реализованы при осуществлении предлагаемого комплекса мероприятий по сохранению и восстановлению компонентов окружающей среды, предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду, часть которых также может быть отнесена к системе экологических градостроительных компенсаций.

Другими «звеньями» в системе экологических градостроительных компенсаций являются:

- организация, благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон различных объектов согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- установление границ и соблюдение режима использования территорий 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны действующих водозаборов;

- разработка проекта, установление границ и соблюдение режима использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети с обязательной организацией защитного озеленения вдоль автодорог;

- организация выхода проектируемой застройки в направлении экологически благополучных участков территории.

В качестве компенсационных мер социального и экологического характера по улучшению условий проживания населения в пределах сложившейся капитальной застройки предусматривается:

- повышение уровня благоустройства и озеленения территории;

- увеличение площади и повышение качества озеленения путем введения почвопокровных насаждений;

- усиление микроклиматической эффективности зеленых насаждений, регулирование инсоляционного режима, сохранение аэрации, формирование оптимального режима влажности.

Такой подход позволит сохранить существующий природно-ресурсный потенциал и снизить негативные последствия антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды в современных условиях и в условиях реализации мероприятий генерального плана.

Более подробно и точно система экологических градостроительных компенсаций может быть проработана и использована при разработке документов «Правила землепользования и застройки» и «Проект планировки территории».

# 8. Охрана окружающей среды

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории муниципального района в целом на природоохранную деятельность.

В комплекс мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и условий проживания населения входят гигиенические, технологические, биологические, инженерные, территориально-планировочные и организационные мероприятия.

Ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях является основным принципом охраны окружающей среды.

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации проекта генерального плана не должно противоречить действующему природоохранному законодательству.

К основным принципам экологической безопасности относятся:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах сельского поселения.

Генеральным планом предусматривается проведение комплекса конкретных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, что является условием устойчивого социально-экономического и экологического развития сельского поселения.

## 8.1. Охрана воздушного бассейна

Для снижения степени воздействия технологических процессов, не соответствующих природоохранным требованиям, до допустимых уровней следует применять как отдельные организационные и технические мероприятия, так и их комбинации, например: защитные ограждения из пылегазоустойчивых древесных и кустарниковых пород, шумоотражающие и шумопоглощающие экраны, изолированные перехватывающие системы сточных вод с очистными сооружениями, замена одних материалов другими, менее токсичными, организационные мероприятия, уменьшающие выброс вредных веществ, и др.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в границах сельского поселения Сколково необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство новых и повышение эффективности работы действующих установок по очистке промышленных выбросов в атмосферу, что позволит сократить СЗЗ промышленных и коммунальных предприятий.

- Введение модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Перевод транспортных средств на использование в качестве  моторного топлива - природного газа согласно Комплексной региональной программе по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте на 1998-2002 годы и на период до 2015 г. Реализовать первый этап программы - перевод муниципального транспорта на газовое топливо.

- Развитие и   совершенствование   улично-дорожной   сети   сельского поселения.

Кроме того рекомендуется вести мониторинг состояния атмосферного воздуха сельского поселения.

Как для проектируемых, так и для действующих, предприятий и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, обязательным документом должен стать проект организации санитарно-защитной зоны в объеме, позволяющем дать оценку проектных решений о соответствии намечаемой деятельности санитарным нормам и правилам.

Следовательно, каждому предприятию, в том числе сельскохозяйственному, допускающему выбросы в атмосферу, необходимо:

- Разработать проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) с соответствующими расчетами. На основании согласованного тома ПДВ предприятию получить Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения.

- Расчетами подтвердить соблюдение санитарных норм качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в специально выбранных, вероятно, проблемных точках жилой зоны. При расчетном превышении концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ необходимо разработать комплекс мер по снижению выбросов. В составе проекта ПДВ  отразить планируемые мероприятия по сокращению выбросов.

- Провести работы по определению границ единых санитарно-защитных зон для групп предприятий, образующих промышленные узлы или расположенные на одной промышленной площадке, с учетом расчетных суммарных выбросов и физического воздействия всех источников на их территориях, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

- В кратчайшие сроки реализовать проекты организации СЗЗ с обязательным проведением озеленения СЗЗ согласно установленным требованиям, промышленных и сельскохозяйственных предприятий с обязательным решением  задачи сокращения площади сверхнормативного воздействия на территориях сельского поселения, где проживает население.

При проектировании и строительстве новых сельскохозяйственных и промышленных предприятий  в непосредственной близости к зоне жилой застройки необходимо разработать проект СЗЗ и с учетом обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований, окончательно определить (установить) СЗЗ от рассматриваемых объектов.

В ходе выполнения проекта СЗЗ необходимо провести анализ и оценку генерального плана и схемы функционального зонирования планируемого объекта, с целью выявления недостатков, устранение которых может позволить сократить размер СЗЗ до минимальных размеров.

## 8.2. Охрана поверхностных вод

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом и Водным кодексом.

Территории населённых пунктов, расположенные на прибрежных земельных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления подземными водами в соответствии со  СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», принятые и введенные в действие Постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.06.2003 № 125.

В муниципальном районе Кинельский разработана программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных  мероприятий на территории муниципального района Кинельский» на 2011-2016 годы за 1-е полугодие 2012 года, утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 17.06.2011 № 869-а.

В целях  организации своевременной  подготовки к  весенне-летнему  паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба  сельскохозяйственному производству, обеспечения безопасности населения в период весенне-летнего половодья, руководствуясь ст.15 ФЗ РФ от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, закона Российской Федерации от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Администрации сельского поселения необходимо ежегодно подготавливать план  мероприятий по подготовке к пропуску весенних паводковых вод на территории поселения.

Мероприятия по охране водных ресурсов в границах сельского поселения включают в себя:

- Ежегодное проведение расчистки русла малых рек.

- Установление границ водохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- Разработку проектов реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий.

- Разработку бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий.

- Инженерную подготовку и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, противоэрозионные, противооползневые и берегоукрепительные работы.

- Внедрение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организация и очистка поверхностного  стока.

- Осуществление контроля качества сточных вод.

- Регулирования забора воды из р.Большой Кинель в производственных целях.

- Организацию канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Строительство новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Строительство локальных очистных сооружений.

Первоочередным мероприятием связанными с охраной поверхностных вод в границах сельского поселения является снижение до минимума попадания неочищенных сточных и дождевых вод в р. Большой Кинель.

С целью правильного сброса очищенных сточных вод (ниже по течению реки) и соблюдения использования рекреационных территорий р.Большой Кинель необходимо разработать проект реконструкции действующих канализационных очистных сооружений.

Жидкие отходы из существующих герметичных выгребных ям частного сектора жилой застройки  должны откачиваться ассенизационным  вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного  раза в полгода. Местной администрации совместно с представителями службы Роспотребнадзора на межселенной территории необходимо предусмотреть место для строительства прудов-накопителей размещения жидких бытовых отходов.

Все предприятия обязаны разработать, согласовать проект НДС (нормативы допустимого сброса) и выполнять все природоохранные мероприятия предписанные проектом.

## 8.3. Охрана почв и подземных вод

Для борьбы с линейной эрозией и предотвращения роста оврагов необходимо сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности, облесение склонов и вершин оврагов и балок, строительство простейших гидротехнических сооружений: водозадерживающих валов и канав, водосборных головных сооружений, донных запруд, водоотводных канав.

Важную роль в защите почв от эрозии играет растительный покров, поэтому на склоновых пастбищах к противоэрозионным мерам относится пастбищеоборот, который предусматривает нормированный выпас скота и поверхностное улучшение травостоя. Кроме того необходимо проводить снегозадержание и регулирование снеготаяния, а при уклонах более 3º - щелевание.

На слабо смытых почвах основным агротехническим приемом является вспашка поперек склона, а также периодическая глубокая обработка почвы, лункование, бороздование, снегозадержание, регулирование снеготаяния, предзимнее щелевание. Через 2 – 3 года следует проводить глубокую вспашку (30 – 32 см). В зимне-весенний период необходимо проводить снегозадержание с обязательным регулированием весеннего стока талых вод.

На среднесмытых почвах, расположенных на склонах крутизной 3–5 º, дополнительно к названным мероприятиям рекомендуется гребнистая вспашка зяби. На полях с ранней зяблевой вспашкой желательно применять лункование, бороздование или безотвальное глубокое рыхление. На чистых от сорняков полях наиболее эффективной является осенняя плоскорезная обработка почвы с сохранением стерни на поверхности поля.

На переувлажненных почвах, вызывающих задержку обработки, необходимо предусмотреть отвод избыточных  вод и регулирование водного режима. Эти мероприятия  заключаются в создании тальвеговых оврагов с перехватом поверхностного стока с водосбора нагорными канавами.

Для полей, находящихся в зоне техногенного загрязнения, необходимо проводить систематические наблюдения по загрязнению почв тяжелыми металлами с постоянным контролем над качеством производимой продукции, особенно овощных культур.

На участки нарушенных земель, представленных несанкционированными свалками бытового мусора, необходимо составить рабочие проекты рекультивации нарушенных земель, в составе которых будут разработаны мероприятия по восстановлению этих земель с последующей передачей их землепользователю в установленном порядке.

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Охрана почв и подземных вод обеспечивается за счет проведения следующих мероприятий:

- организация системы канализации проектируемых жилых зон, реконструкция канализационных очистных сооружений с.Бузаевка, строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- организация и очистка поверхностного стока;

- восстановление почв и предотвращение их загрязнения на территории населенного пункта, включая производство строительных работ;

- запрет складирования на газоны снега и убираемых с дороги песчано-солевых остатков и дорожного смета;

- экологически безопасное размещение,  захоронения, утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления и внедрение их раздельного сбора и сортировки;

- развитие системы использования вторичных ресурсов;

- проведение мониторинга подземных вод и проведение систематического контроля качества питьевой воды;

Мероприятия по повышению качества водоснабжения населения:

- строительство новых и реконструкция старых водопроводных сетей и насосных станций;

- оборудование насосных станций современными системами водоподготовки;

- разработка и утверждение проектов зон санитарной охраны водозаборов;

- благоустройство территорий водозаборов и строгое соблюдение режима использования всех поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с установленными требованиями на всех водозаборных скважинах;

- установка локальной очистки питьевой воды в детских садах и школах;

- благоустройство и ремонт колодцев.

При новом строительстве необходимо предусматривать снятие плодородного слоя почвы с последующим  использованием  его для озеленения территории сельского поселения.

Рекомендации по сохранению и увеличению плодородия почв

Для повышения плодородия почв необходимо внедрить научно-обоснованную систему земледелия с освоением севооборотов, позволяющую устранить негативные явления, приводящие к деградации плодородия почв.

Для получения высоких и устойчивых урожаев сельско-хозяйственных культур для большинства почв хозяйства  достаточно соблюдения приемов зональной агротехники на фоне общей высокой культуры земледелия. Система обработки почвы должна включать мероприятия, направленные на накопление и сбережение влаги в почве за счет атмосферных осадков. К таким мероприятиям относятся ранняя глубокая зяблевая вспашка, раннее весеннее боронование, периодическая (через 3-4 года) глубокая вспашка до 30-32 см. При глубокой вспашке увеличивается общая и некапиллярная скважность, аэрация, интенсивнее развивается аэробная микрофлора, больше накапливается питательных веществ.

На почвах рекомендуется ограничение глубины отвальной обработки до 20-22 см, периодически вспашка с почвоуглубителем. Следует проводить снегозадержание.

Для повышения плодородия солонцовых комплексов требуется применение комплекса мелиоративных мероприятий: химических, гидротехнических и агробиологических. Проведение коренной мелиорации солонцов – мероприятие очень дорогостоящее, поэтому на пахотных участках применяется в первую очередь агробиологическая мелиорация путем внесения 40-60 т/га навоза, 2-3 ц/га суперфосфата. Периодически на всей площади пашни следует проводить глубокое рыхление. Рекомендуется использовать под солеустойчивые культуры и многолетние травы: ячмень, просо, подсолнечник, донник, люцерна, суданская трава, житняк. На засоленных почвах рекомендуется вносить повышенные дозы органических удобрений, а применение минеральных удобрений ограничить, за исключением фосфорных, которые способствуют процессу рассолонцевания почв.

На участках, где переувлажнение вызывает задержку сроков обработки, целесообразно выращивать озимую пшеницу и культуры позднего сева – подсолнечник, кукурузу на силос.

На сильнопереувлажненных участках, где обработка невозможна, необходимо залужение влаголюбивыми многолетними травами, в первую очередь люцерной.

На вторично засоленных почвах рекомендуется посев солеустойчивых культур, таких как озимая рожь, ячмень, овес, люцерна, донник, пырей бескорневищный. Учитывая повышенное содержание легкорастворимых солей в данных почвах, следует снизить дозы вносимых минеральных удобрений, особенно калийных.

Наиболее существенное влияние на сохранение и увеличение плодородия почв оказывает система удобрений. Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса необходимо внесение органических удобрений – 5,1 т/га ежегодно.

Источником пополнения органического вещества в почве является, кроме органических удобрений, запашка размельченной соломы, сидератов и пожнивных остатков, увеличение в севооборотах площадей под многолетними травами и зерно-бобовыми культурами.

К уменьшению плодородия почв ведет резко отрицательный баланс питательных веществ при выращивании сельскохозяйственных культур. Для выравнивания баланса питательных веществ и сохранения почвенного плодородия необходимо ежегодно вносить не менее 30 кг/га азота, 20 кг/га фосфора и 20 кг/га калия.

При выборе минеральных удобрений необходимо учитывать реакцию почвенной среды. На черноземах обыкновенных и аллювиальных почвах, имеющих нейтральную реакцию среды (рН 6,5-7,0), можно применять все формы минеральных удобрений. На карбонатных почвах, отличающихся щелочной реакцией среды (рН более 7,0), нужно применять физиологически кислые удобрения (все калийные, аммиачная селитра, сульфат аммония, суперфосфат).

## 8.4. Мероприятия по санитарной очистке территории и обращению с отходами

Санитарная очистка территории

В муниципальном районе Кинельский утверждена Программа по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы, мероприятиями которой предусмотрены:

- организация работ по проведению месячников по санитарной очистке и благоустройству территории района, очистке водоохранных зон и водоемов от мусора;

- организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории района;

- инвентаризация источников образования бытовых отходов и отходов производства, аналогичных бытовым, на территории района;

- организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов.

Система санитарной очистки и уборки территории населенных пунктов должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета в соответствии с Генеральной схемой, а также предусматривать выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года».

Жилая застройка должна быть полностью оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора должна осуществляться планово-регулярным методом.

Генеральной схемой произведен расчёт необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок в сельском поселении Таблица № 8.4.1.

Таблица № 8.4.1

| Наименование населенного пункта | Имеющееся количество контейнеров, шт. | Необходимое количество контейнеров, шт. | Имеющееся количество контейнерных площадок, шт. | Имеющееся количество контейнерных площадок, шт. | Необходимое количество контейнерных площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Бузаевка | 17 | 11 | 17 | 0 | 4 |
| с. Преображенка | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 |
| п. Пчелка | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| с. Сколково | 15 | 13 | 15 | 0 | 4 |

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта и в других общественных местах должны быть выставлены урны в достаточном количестве согласно СанПиН -128-4690-88. Места массового отдыха, расположенные в  границах поселения, также должны быть оборудованы контейнерными площадками (см. Таблицу № 8.4.2.).

Таблица № 8.4.2

| Расположение места массового отдыха (ММО) | Годовой объём образования ТБО от ММО, куб.м. | Ежедневный объём образования ТБО, куб.м | Необходимое количество контейнеров по 0,75 м3, шт. | Необходимое количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| западнее в 500 м от села Парфеновка на р. Большой Кинель | 1750,00 | 4,79 | 8 | 3 |

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на полигон, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Согласно Генеральной схеме снегоочистка улиц и дорог выполняется механическим и механико-химическим способами. Обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью в зимний период запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовать с уполномоченными органами.

Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые размещают на пустырях и других площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и проектных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевого водоснабжения, мест нереста, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами.

Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов должно обеспечивать нормальное маневрирование автотранспорта.

Таким образом, в сельском поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории согласно Генеральной схеме:

- закупка и установка недостающих контейнеров для сбора ТБО, оборудованных крышками;

- обустройство контейнерных площадок и площадок для сбора КГО в соответствии с санитарными нормами;

- размещение стандартных однотипных урн в местах общественного пользования (остановки городского транспорта, административные и общественные здания, объекты торговли, скверы, парки, площади и т.д.);

- компостирование пищевых и растительных отходов в специально отведенном месте;

- организация летней механизированной уборки дорожно-уличной сети;

- оснащение специализированных предприятий подметально-уборочной, снегоуборочной, универсальной техникой для механизированной уборки улично-дорожной сети;

- оборудование септиками объектов неблагоустроенного жилфонда;

- сбор твердых бытовых отходов по мере накопления в контейнеры в специально отведенных местах и их централизованный вывоз на полигон г. Кинель;

- временное хранение промышленных отходов на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на полигон ТБО по строго регламентированному графику;

- откачивание жидких отходов из выгребных ям ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- согласование участков размещения и устройства снежных свалок.

Регулярно образующиеся несанкционированные свалки твердых бытовых отходов являются опасным источником загрязнения окружающей среды, следовательно, необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

В границах сельского поселения необходимо проводить мероприятия по ликвидации свалок с последующей рекультивацией нарушенных территорий, в настоящее время необходимо ликвидировать свалки ТБО: в 300 м на юг от ФАПа с. Бузаевка и в 200 м на северо-восток от с. Сколково на территории бывшего СПК «Сколковское».

В местах образования стихийных свалок рекомендуется предусматривать строительство (по типовому проекту) пунктов сбора и временного накопления отходов, представляющих собой асфальтированную площадку с установленным на ней контейнером большой емкости (8 м3 и 30 м3), оснащенной системой «мультилифт». Данный вариант обращения с отходами является наименее затратным и наиболее реальным в экономическом плане.

Мероприятиями генерального плана на территории поселения планируется разместить площадки для временного хранения и перегруза ТБО на месте несанкционированных свалок, следовательно, после их ликвидации к северо-востоку от с.Сколково площадью 0,7 га и к югу от с.Бузаевка площадью 0,7 га.

Станции перегруза ТБО предназначены для приема мусоровозов с малыми объемами (6–8 м³) твердых бытовых отходов, их подпрессовки в брикеты высокой плотности и накопления больших объемов (до 32 м³) отходов с целью дальнейшего вывоза на значительные расстояния до полигонов захоронения отходов.

Станции перегруза позволяют решить следующие задачи: 
– разместить мусороприемные пункты в непосредственной близости от источника образования отходов с соблюдением санитарно-защитной зоны;
– сократить количество мусоровывозящей техники, транспортирующей отходы на значительные расстояния для выгрузки отходов.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ от мусороперегрузочной станции относится к IV классу опасности, СЗЗ составляет 100 м.

Жидкие бытовые отходы

Строительства новых канализационных очистных сооружений в сельском поселении  не планируется. Рекомендуется провести реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений с.Бузаевка: здания и оборудование очистных сооружений требуют капитального ремонта и модернизации. Главные канализационные коллекторы требуют замены.

Мероприятиями генерального плана предлагается канализование существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья населенных пунктов сельского поселения с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и путем строительства локальных очистных сооружений.

Жидкие отходы из существующих герметичных выгребных ям частного сектора жилой застройки  должны откачиваться ассенизационным  вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода и вывозиться на существующие КОС.

Утилизация биологических отходов

Поскольку проектом генерального плана предусмотрено строительство нового и реконструкция действующих предприятий сельского хозяйства, а развитие животноводства предусматривает рост поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, то в связи с этим также возрастет количество павших животных (в пределах технологической нормы).

В условиях существования в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский ветсанутильзавода ОАО «Малышевское» рекомендуется провести консервацию скотомогильников и дезинфекцию занимаемой территории в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами.

К тому же на скотомогильник необходимо разработать проект СЗЗ. Размер СЗЗ от скотомогильника может быть значительно сокращен при условии утверждения Главным ветврачом РФ проекта обоснованного сокращения СЗЗ скотомогильника.

Кроме того необходимо учитывать запреты и требования ВСП к размещению иных объектов на территории скотомогильника и использования его территории.

Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

Таким образом, проектом генерального плана рекомендуется провести консервацию скотомогильников, разработать и направить на утверждение их проекты СЗЗ. Поскольку скотомогильники не имеют балансодержателя, то мероприятия по его консервации являются региональными.

Медицинские отходы

Условия временного хранения и удаления медицинских отходов установлены Правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

В сельском поселении отсутствует организованная система сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

По согласованию с ЦГСЭН утверждается инструкция, устанавливающая правила обращения с отходами и персональную ответственность сотрудников, схема удаления отходов, включающая сведения: о качественном и количественном составе отходов, местах для установки и видах емкостей для сбора отходов, местах промежуточного хранения отходов, о расходах на сбор, транспортирование и удаление отходов.

Поскольку в сельском поселении имеется только амбулаторное медицинское учреждение, то целесообразно рассмотреть вопрос разработки плана по сбору и удалению медицинских отходов в сельских поселениях на уровне муниципального района Кинельский.

В настоящее время рекомендуется

- производить сбор медицинских отходов разных классов в различные контейнеры в соответствии с требованиями Правил сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений;

- в условиях отсутствия установки по обезвреживанию эпидемиологически безопасные патолого-анатомические и органические операционные отходы захораниваются отвести на кладбище специально отведенные могилы. Другие отходы класса Б (материалы и инструменты, выделения пациентов, отходы из микробиологических лабораторий и вивариев) после проведения соответствующей дезинфекции могут вывозится на полигон твердых бытовых отходов.

## 8.5. Планируемые особо охраняемые природные территории

В границах сельского поселения создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения не планируется.

## 8.6. Благоустройство и озеленение

Мероприятия в сфере благоустройства и озеленения на территории населенного пункта сельского поселения предусмотрены в соответствии с Законом Самарской области «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории Самарской области» от  04.03.2011 № 17-ГД, с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду и повышения эффективности реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения.

К мероприятиям в сфере благоустройства относятся:

1) организация уборки территории населенных пунктов;

2) обеспечение собственниками, владельцами, пользователями земельных участков, на которых расположены здания, строения, сооружения и границы которых определены на основании данных государственного кадастрового учета, содержания указанных зданий, строений, сооружений (в том числе временных), их фасадов, элементов декора, а также иных внешних элементов зданий, строений и сооружений, в том числе порталов арочных проездов, кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, навесов, козырьков, наружных лестниц, карнизов, водосточных труб, флагштоков, указателей улиц и номерных знаков домов;

3) обеспечение содержания расположенных на территориях общего пользования малых архитектурных форм, объектов размещения рекламы и иной информации, произведений монументально-декоративного искусства;

4) производство на территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций.

5) обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия бродячих животных.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия.

1.Организация уборки населенной территории в соответствии  с Генеральной схемой.

2.Требования к организации уборки территории населенных пунктов (в том числе, в летний и зимний периоды), предусматривающие технологию и сроки выполнения соответствующих работ, устанавливаются муниципальными правовыми актами с учетом местных условий.

В зимнее время должна быть организована очистка кровель зданий от снега, наледи и сосулек. Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуары допускается с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние придомовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, объектов размещения рекламы и иной информации, дорожных знаков, линий связи и других объектов.

3.Ограничения на размещение объектов некапитального характера, устанавливаемых для целей благоустройства. Не допускается размещение объектов некапитального характера:

1) на территории дворов жилых зданий, в арках зданий, на территориях, занятых зелеными насаждениями, детских, спортивных, спортивно-игровых площадках, транспортных стоянках, остановочных павильонах транспорта общего пользования (за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в охранной зоне подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

2) ближе 10 метров от остановочных павильонов транспорта общего пользования, 25 метров - от вентиляционных шахт, 20 метров - от окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций, 3 метров - от ствола дерева, 1,5 метра - от внешней границы кроны кустарника.

4. Соблюдение требований к содержанию расположенных на территориях общего пользования малых архитектурных форм, объектов размещения рекламы и иной информации, произведений монументально-декоративного искусства, которые должны быть установлены муниципальными правовыми актами с учетом местных условий.

5. Порядок производства на территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций (далее – работы) должен определяться муниципальными правовыми актами с учетом местных условий.

При производстве работ запрещается:

1) повреждать существующие здания, строения, сооружения, малые архитектурные формы, объекты размещения рекламы и иной информации, произведения монументально-декоративного искусства, зеленые насаждения, осуществлять подготовку раствора и бетона непосредственно на проезжей части улиц;

2) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;

3) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окончания работ;

4) загромождать проходы и въезды во дворы;

5) движение строительных машин на гусеничном ходу по прилегающим к строительной площадке и не подлежащим последующему ремонту участкам улично-дорожной сети.

В процессе производства работ место производства работ должно быть определено ограждениями установленного образца, установлены аварийное освещение, необходимые указатели, установлены бункеры-накопители для сбора строительных отходов.

В случае аварии при производстве работ исполнитель обязан незамедлительно вызывать на место производства работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные и наземные сети и коммуникации, а также незамедлительно известить об аварии местную администрацию.

Озеленение

Озеленение - деятельность по образованию, учету, охране, содержанию и восстановлению зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования.

Землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, при использовании земельных участков обязаны соблюдать требования градостроительных регламентов, а также договоров землепользования, устанавливающих порядок содержания и учета зеленых насаждений и обязаны осуществлять мероприятия по предотвращению уничтожения и повреждения зеленых насаждений, защите зеленых насаждений, охране почвенного слоя, санитарной очистке озелененных территорий от отходов.

Органам местного самоуправления в порядке, установленном уполномоченным органом, необходимо проводить учет зеленых насаждений в целях эффективного управления озелененными территориями, в том числе установления соответствия количества озелененных территорий действующим нормативам, определения компенсационной стоимости и размера восстановительного озеленения, а также в целях обеспечения прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, о расположении и границах озелененных территорий.

Все работы по образованию, восстановлению и содержанию зеленых насаждений производить по разработанной проектной документации, согласованной и утвержденной в порядке, определенном федеральным законодательством.

## 8.7. Охрана растительного и животного мира

Цель мероприятий - консолидация усилий общества и власти, направленных на сохранение живой природы как основы окружающей среды и ресурса, обеспечивающего развитие, жизнь и деятельность человека.

Мероприятия по охране растительного и животного мира:

- выполнение программных мероприятий согласно областной целевой программе «Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, охрана и защита лесов в Самарской области» на 2006-2015 годы;

- озеленение жилых зон;

- озеленение и благоустройство берегов водоемов;

- озеленение санитарно-защитных зон промышленных  и сельскохозяйственных  предприятий и иных объектов;

- озеленения придорожных полос автомобильных и железных дорог.

- создания скверов.

- снятия плодородного слоя почвы с последующим  использованием его для обустройства газонов и озеленения территории сельского поселения при новом строительстве.

- обустройства и озеленения газонов.

- восстановления, защиты и охраны лесов.

- проведения подеревной топосъемки для сведения до минимума количества  вырубаемых деревьев при размещении новых зданий, водопроводных сооружений водозаборов  и прочих объектов.

- строительство птицезащитных устройств на линиях электропередач;

- сохранение биологического разнообразия экосистем;

- биотехнические  мероприятия по восстановления мест обитания животных и птиц видов красной книги;

- мониторинг численности непромысловых видов птиц;

Создание новых особо охраняемых природных территорий не планируется.

Среди мероприятий по охране животного мира значительное внимание уделяется анализу численности редких и исчезающих птиц и выявлению ключевых орнитологических территорий.

Природоохранная работа по данному направлению включает в себя проведение мероприятий по выявлению, резервированию и дальнейшему выделению территорий и ландшафтов с популяциями редких и исчезающих видов растений и животных, которые занесены, соответственно, в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Самарской области, в особо охраняемые природные территории местного, регионального или федерального значения.

## 8.8. Экологическое просвещение. Формирование экологической культуры

В настоящее время на территории муниципального района Кинельский действует Программа  природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 09.10.2012 № 1643.

В рамках Программы предусматривается  решение следующих задач:

1. Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания населения:

- Организация проведения и обеспечение экологических слётов, соревнований и т.д.

- Обеспечение выставочной деятельности и просветительских мероприятий

- Публикация статей по экологической тематике

2.  Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение  текущего негативного воздействия на окружающую среду:

- Информирование населения через средства массовой информации о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и её возможном влиянии на окружающую среду	Финансирования не требуется

- Организация и проведение общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной или иной деятельности на территории района	Финансирования не требуется

- Проведение экологического аудита материалов в сфере землепользования	Финансирования не требуется

- Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах

- Организация мероприятий по посадке лесных культур на поврежденных защитных лесополосах.

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения  и в целом района на природоохранную деятельность.

Меры по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки

Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку, а также показатели состояния среды обитания, состояния здоровья населения, основными мерами по ее улучшению будет являться решение задач в направлениях:

- совершенствование государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- совершенствование социально-гигиенического мониторинга;

- реализация ведомственных целевых программ;

- совершенствование надзора  по условиям труда женщин;

- совершенствование надзора за соблюдением требований санитарного законодательства при хранении, применении и транспортировании пестицидов и агрохимикатов;

- надзор за канцерогенными производствами;

- надзор за радиационной и биологической безопасностью населения;

- совершенствование надзора за благополучием детей,

- реализация мер по профилактике заболеваемости населения, обусловленной дефицитом микронутриентов;

- совершенствование надзора за качеством питания населения;

- усиление надзора за обращением с отходами производства и потребления;

- совершенствование работы в сфере защиты прав потребителей;

- усиление надзора за реализацией приоритетного Национального проекта «Здоровье»;

- пропаганда здорового образа жизни населения.

## 8.9. Охрана недр и рекультивация нарушенных земель

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 18.07.2011).

При рациональном использовании и охране недр необходимо учитывать:

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

- обеспечение полноты геологического изучения (полнота геологического изучения путем бурения скважин должна быть подтверждена материалами геофизических каротажных исследований, предусмотренных едиными нормами и правилами) рационального комплексного использования и охраны недр;

- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых, или свойств участков недр, предоставленных в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, в том числе попутного нефтяного газа;

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых                               и попутных компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых, в том числе использование при добыче попутного нефтяного газа измерительных средств или расчетных методов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;

- охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с использованием недр, особенно при подземном хранении нефти, газа и иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

- соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

- предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения;

- проведение проектирования и строительства населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов после получения заключения органов управления государственным фондом недр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;

- осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа и органов государственного горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или обоснования экономической целесообразности застройки;

- прекращение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых без возмещения застройщику произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов, проведение рекультивации земель, нарушенных при проведении геологоразведочных работ и добыче полезных ископаемых;

- создание мониторинга геологической среды на территории экологически опасных предприятий и производств.

В случае нарушения основных требований, установленных действующим законодательством в области охраны недр, право пользования недрами может быть ограничено, приостановлено или прекращено специально на то уполномоченными государственными органами в соответствии с законодательством.

Рекультивация нарушенных земель включает в себя следующие мероприятия:

- осуществление с периодичностью раз в пять лет корректировки ранее составленных проектов землеустройства;

- для сохранения базовой информации о состоянии и качестве земель выполнять в необходимых объемах почвенные и геоботанические обследования, другие работы, связанные с выявлением и оценкой происходящих негативных процессов на землях;

- регулярно проводить мониторинг работ, связанных с нарушением почвенного покрова, главным образом сельскохозяйственных угодий;

- предупреждать самовольную застройку площадей залегания полезных ископаемых,  соблюдать  установленный порядок  использования этих площадей в иных целях.

# 9. Влияние планируемых объектов местного значения на окружающую среду

В сельском поселении Сколково планируется строительство объектов производственной  сферы, объектов сельского хозяйства, рекреации, жилищного строительства, учреждений обслуживания, инженерной инфраструктуры, иные объекты.

Согласно Федерального закона от 10 января 2002 года № 7 «Об охране окружающей среды», в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, должна быть проведена оценка воздействия на окружающую среду с целью выявления, анализа и учёта прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (СЗЗ).

Строительство новых объектов культурно-бытового назначения при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатацией этих объектов согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов не нанесет негативного влияния состоянию окружающей среды и здоровью населения.

Увеличение территории застройки и площади асфальтовых покрытий в процессе реализации мероприятий генерального плана приведет к возрастанию объема поверхностного стока, уменьшению площади естественного испарения и площади природного растительного покрова и, следовательно, к нарушению естественного режима грунтовых вод и водного баланса в границах сельского поселения в целом, а также к росту уровня загрязнения поверхностных водных объектов.

Отрицательные последствия обозначенных процессов могут быть снижены за счет:

- мероприятий по инженерной подготовке и инженерному обеспечению застраиваемых территорий (организация отвода дождевых и талых вод,  строительство очистных сооружений дождевой канализации и др.);

- развития системы зеленых насаждений.

Проведение вертикальной планировки, обеспечение в границах застраиваемых территорий организованного отвода дождевых и талых вод, строительство локальных установок биологической очистки сточных вод, осуществление мероприятий по защите от проявлений овражно-эрозионных процессов приведут к позитивным изменениям в состоянии почв, подземных и поверхностных вод и оздоровлению окружающей среды в целом.

Развитие объектов промышленности с организацией и обустройством необходимых санитарно-защитных зон производственных объектов и комплексов  позволят снизить уровень негативного воздействия на компоненты окружающей среды и население.

При планировании размещения производств необходимо учитывать не только их эксплуатацию в штатном режиме, безопасность которой определяется нормативами ПДВ, НДС и лимитами на размещение отходов, но и последствия аварий. При этом радиус поражения может значительно превышать размеры санитарно-защитных зон, приводить к опасному загрязнению источников водоснабжения.

Строительство новых объектов производственной инфраструктуры при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатацией этих объектов, согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (проведение оценки воздействия на окружающую среду), не окажет негативного влияния на состояние окружающей среды и здоровье населения.

Развитие транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения предполагается за счет совершенствования системы автомобильного транспорта.

Автомобильные дороги относятся к разряду линейных транспортных геотехнических систем, интенсивно изменяющих состояние окружающей среды на небольших площадях, но по большой протяженности. Таким образом, специфика воздействия автомобильных дорог проявляется в преобладании воздействия линейного характера.

Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработавших газов, качества дорожного покрытия и пр.

Дорожная одежда должна иметь асфальтобетонное покрытие, соответствующее категории планируемой дороги, при конструировании которой учитываются климатические, грунтово-гидрологические условия, подбираются материалы дорожной одежды с высокими прочностными и теплофизическими свойствами. Коридор трассы обязательно должен предусматривать сочетание дороги с ландшафтом, сводящее к минимуму участки с предельными продольными уклонами. Это позволит максимально уменьшить отрицательное шумовое воздействие на окружающую среду.

Снижение вредного влияния автомобильного транспорта на компоненты окружающей среды и здоровье населения обеспечивается за счет использования природного газа в качестве моторного топлива, организации отвода и очистки дождевых и талых вод в зонах влияния автомагистралей, запрета на использование придорожных территорий для выращивания сельскохозяйственной продукции и выпаса скота, создания защитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог.

Планировку и застройку жилых территорий сельских населенных пунктов следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Поэтому при проектировании автомобильных дорог должны быть учтены не только мероприятия по уменьшению воздействия атмосферного загрязнения от автотранспорта, но и меры снижения звукового давления:

- выбор усовершенствованной конструкции дорожной одежды капитального типа и оптимального варианта трассы;

- строительство шумозащитных барьеров и посадка противошумных полос;

- применение транспортных развязок;

- пересмотр общих концепций землепользования вблизи автомагистрали.

Развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать  решению задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения.

Улучшение качества водоснабжения, а также водоснабжение проектируемой жилой застройки согласно проекту генерального плана решается проведением реконструкции существующей системы водоснабжения. Строительство новых водозаборов не планируется.

Воздействие на состояние почв и подземных вод во время реконструкции и эксплуатации водозаборов будет минимальным при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В целом, развитие системы водоснабжения имеет позитивное значение, поскольку улучшится снабжение населения водой питьевого качества.

Развитие системы канализации способствует сокращению сброса не очищенных сточных вод, локализации, снижению и, в ряде случаев, ликвидации имеющихся загрязнений почв, поверхностных и подземных вод. Строительство новых канализационных очистных сооружений в сельском поселении не планируется. Рекомендуется провести реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений и канализационных сетей с.Бузаевка.

Мероприятиями генерального плана предлагается организация канализования существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья остальных населенных пунктов сельского поселения Сколково с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и путем строительства локальных очистных сооружений.

Развитие системы отвода дождевых и талых сточных вод способствует сокращению объема стоков, обеспечивает предотвращение аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных стоков, локализации, снижению и, в ряде случаев, ликвидации существующих источников и очагов загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.

Развитие системы газоснабжения, реконструкция, проектирование и строительство новых современных котельных,  работающих на газовом топливе, позволит улучшить качество жизни населения, не создавая при этом повышенной антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды.

Развитие комплексной системы озеленения (развитие рекреационных зон, озеленение санитарно-защитных зон предприятий и объектов; увеличение площади, занимаемой скверами, парками, аллеями в границах сельского поселения и на пограничных прилегающих территориях) и благоустройства территории будет способствовать улучшению, оздоровлению и гуманизации окружающей среды.

Мероприятиями генерального плана предусмотрено расширение действующего кладбища с.Сколково на 1,0 га в юго-восточном направлении и расширение действующего кладбища с.Бузаевка на 0,5 га в восточном направлении. СЗЗ кладбищ составит 50м, санитарный разрыв до жилой застройки соблюдается.

Реализация мероприятий по организации системы санитарной очистки, в частности организации системы мусороудаления и строительства объектов временного накопления отходов, позволит предотвратить организацию несанкционированных свалок, тем самым исключит негативное воздействие на компоненты окружающей среды, образующиеся от неусовершенствованных объектов размещения отходов - свалок.

Мероприятие по консервации скотомогильников (Сп(СЗ)) в соответствии с ВСП  и организация вывоза биологических отходов на ветсанутильзавод позволит предотвратить риск возникновения негативного воздействия на компоненты окружающей среды. При проведении расчетов и соответствующих исследований в ходе разработки проекта СЗЗ скотомогильника размер СЗЗ может быть значительно сокращен, что позволит использовать освободившиеся от ограничений территорий СЗЗ площади земель в иных целях с учетом требований ВСП.

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории позволит сохранить и развить существующий природный и историко-культурный потенциал в границах сельского поселения.

Таким образом, реализация мероприятий генерального плана в части планируемых объектов местного значения сельского поселения при условии выполнения мероприятий и рекомендаций по охране окружающей среды не окажут существенного влияния на окружающую среду. Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий генерального плана является обеспечение прав жителей сельского поселения на благоприятную окружающую среду за счёт стабилизации экологической обстановки.

# Заключение

Градостроительство является крупномасштабным вмешательством человека в функционирование естественной природной среды, поскольку населенные территории различного ранга (города, поселки городского типа, сельские поселения и т.п.), объединяя жилищное строительство, промышленное производство и коммунальную деятельность со всей  сопутствующей инфраструктурой, занимают значительные земельные территории, изменяя их изначальное, присущее естественным природным условиям состояние. Чем крупнее отторжение земель, тем масштабнее воздействие, в силу того, что именно в границах населенных территорий концентрируется в компактном ареале масса людей – основных потребителей специфического ресурса «качество природной среды».

Поэтому необходима научно обоснованная стратегия вмешательства человека в естественный ход природных процессов, объективно нарушаемых интенсивным хозяйственным освоением территорий, с сопутствующим изменением качественного состояния компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв, растительного и животного мира.

На этапе выполнения раздела «ООС. ОВОС»:

- Дана характеристика и проведен анализ физико-географических условий, состояния компонентов окружающей среды, источников воздействия, проблемных ситуаций;

- Выявлены факторы экологического риска;

- Выявлены источники негативного воздействия на окружающую среду и определены зоны возможного загрязнения окружающей среды;

- Выделены зоны с особыми условиями использования территории и зоны с потенциально неблагоприятной или сложившейся неблагоприятной экологической ситуацией;

- Определены мероприятия по улучшению градостроительной ситуации и условиями жизнедеятельности населения в целом;

- Разработаны рекомендации и условия к использованию земель;

- Составлен прогноз ожидаемого воздействия мероприятий генерального плана на экологическое состояние компонентов окружающей среды и санитарно-эпидемиологическую обстановку в пределах территории сельского поселения;

- Дана экологическая оценка основных планировочных решений проекта генерального плана и определены природоохранные условия для его реализации;

- Обозначена система экологических градостроительных компенсаций, позволяющая сохранить существующий природно-ресурсный потенциал и снизить негативные последствия антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды.

Создание целесообразной экологически сбалансированной пространственной структуры всего планировочного образования населенного пункта – один из путей снижения конфликтности экологической ситуации на выявленных в его границах проблемных участках территории градостроительными методами.

Площадки под жилищное строительство, предлагаемые настоящим проектом, выбраны на основе  анализа современного состояния территории с учетом особенностей природных условий, существующего уровня антропогенной нагрузки, требований законодательных, нормативных и методических документов в области охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья населения.

Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий проекта в целом являются позитивные изменения в состоянии компонентов окружающей среды, условиях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и, следовательно, улучшение общей экологической ситуации в границах сельского поселения.

Материалы разделов «Охрана окружающей среды (ООС)» и «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» проекта Генерального плана могут быть использованы как база для последующей более детальной разработки соответствующих разделов градостроительной документации на уровне «Правил землепользования и застройки» и «Проекта планировки территории».

# Список  литературы

При проектировании были учтены материалы ранее разработанной проектной документации:

- «Схема территориального планирования Самарской области», выполненная ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», г.Самара, 2007 г.;

- «Схема территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области», выполненная ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», г.Самара, 2008 г.;

- Отчет по теме: «Разработка раздела «Водоснабжение и канализация» в составе схемы территориального планирования Самарской области». – г.Самара: НПФ «ЭКОС», 2006г.;

- «Проведение экспертной оценки выполнения экологического раздела и процедуры ОВОС к проекту «Схема территориального планирования Самарской области». Экологический аспект. -  г.Самара: ООО «ЭкоСтройСервис», 2006г.;

- Целевая программа «Защита от затопления и подтопления городов, населённых пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на территории Самарской области». – г.Самара: ООО «Институт «СредВолгГипроводхоз», 1996г.;

- Проект планировки «Внешнее электроснабжение объектов ЦДНГ № 5 ОАО «Самаранефтегаз».

В проекте также использованы статистические, обзорные данные и иная литература:

- Реестр особо охраняемых природных территорий регионального значения  Самарской области / Министерство природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области. Сост. А.С.Паженков. – Самара: «Экотон», 2010. – 259 с.: ил.

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области за 2011 год;

- Государственный доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке Самарской области в 2011 году;

- Книга «Полезные ископаемые Самарской области», 2007 г.;

- Реестр охотничьих хозяйств Самарской области.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации, Самарской области и требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 28.11.2011)

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 21.07.2011)

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 18.07.2011)

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 21.07.2011)

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об охране окружающей среды»

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 18.07.2011) «О недрах»

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «Об особо охраняемых природных территориях»

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 16.11.2011) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об охране атмосферного воздуха»

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О радиационной безопасности населения»

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об отходах производства и потребления»

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 07.11.2011) «О газоснабжении в Российской Федерации»

- Закон Самарской области от 06.04.2009 № 46-ГД (ред. от 27.10.2011) «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» (принят Самарской Губернской Думой 24.03.2009)

- Закон Самарской области от 07.11.2007 № 131-ГД (ред. от 06.04.2010) «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области» (принят Самарской Губернской Думой 23.10.2007)

- Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД (ред. от 27.10.2011) «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (принят Самарской Губернской Думой 05.07.2006)

- Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

- Постановление Правительства РФ от 26.04.2008 № 315 (ред. от 18.05.2011) «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 (ред. от 11.03.2011) «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16 «О введении в действие санитарных правил» (вместе с «СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Санитарные правила») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.07.2001 № 2826)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.11.2005 № 24 (ред. от 04.02.2008) «О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1983-05 и ГН 2.1.6.1984-05» (вместе с «Гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1338-03», «Гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.1984-05 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1339-03», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 03.11.2005) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.12.2005 № 7225)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.05.2001 № 14 «О введении в действие санитарных правил" (вместе с «СанПиН 2.1.6.1032-01. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.05.2001 № 2711)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.07.2007 № 56 «Об утверждении ГН 2.2.5.2241-07» (вместе с «ГН 2.2.5.2241-07. 2.2.5. Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение № 3 к 2.2.5.1313-03. Гигиенические нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.09.2007 № 10110)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2007 № 75 «Об утверждении ГН 2.1.5.2280-07» (вместе с «ГН 2.1.5.2280-07. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03. Гигиенические нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.11.2007 № 10520)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 № 53 (ред. от 25.04.2007) «О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03» (вместе с «СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.04.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2003 № 4500)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001 № 19 «О введении в действие Санитарных правил - СП 2.1.5.1059-01» (вместе с «СП 2.1.5.1059-01. 2.1.5. Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. Санитарные правила», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16.07.2001) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.08.2001 № 2886)

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (вместе с «СанПиН 2.1.2882-11. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2011 № 21720)

- Распоряжение Минтранса РФ от 22.11.2001 № ОС-482-р «Об утверждении отраслевой дорожной методики «Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства»

- Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»

- Закон Самарской области от 04.03.2011 № 17-ГД (ред. от 06.07.2011) «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории Самарской области» (принят Самарской Губернской Думой 22.02.2011)

- Постановление Правительства Самарской области от 24.08.2005 № 85 (ред. от 04.03.2009) «Об автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области»

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 № 37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области»

- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820

- СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 780)

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области, утвержденные приказом министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 № 496-п

- СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий (приняты Постановлением Минстроя РФ от 27.11.1995 № 18-100)

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», принятые и введенные в действие Постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.06.2003 № 125

- СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий (приняты Постановлением Минстроя РФ от 27.11.1995 № 18-100)

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. Шум на  рабочих местах в помещениях жилых и общественных зданий и  на территории жилой застройки», утвержденные Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 36

- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», утвержденные Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 40.

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88

- СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011)

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

- СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная версия СНиП 42-01-2002», утвержденные Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 780

- СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 174

- СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 № 849)

- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований (одобрен Письмом Госстроя РФ от 17.02.2004 № 9-20/112)

- «Правила охраны недр», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 06.06.2003 № 71 (ред. от 30.06.2009).

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание» (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) (ред. от 20.06.2003)

- ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 21.05.2003

- ОДН 218.5.016.2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги», введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.12.2002 № ИС-1147-р.

Список сокращений

АЗС – автомобильная заправочная станция

ВЛ – высоковольтная линия электропередач

ВСП – ветеринарно-санитарные правила

ГН – гигиенические нормативы

ГРП – газораспределительный пункт

ГРС – газораспределительная станция

ГСМ – горюче-смазочные материалы

ГТС – гидротехническое сооружение

ГУП – государственное унитарное предприятие

ДНС – дожимно-насосная станция

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗСО – зона санитарной охраны

изм. - изменение

ИП – индивидуальный предприниматель

исх. – исходящее

КДЦ – культурно-досуговый центр

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационное очистное сооружение

КРС – крупный рогатый скот

КФХ – крестьянское фермерское хозяйство

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение

ЛПХ – личное подсобное хозяйство

ЛЭП – линия электропередачи

МБУ ЗО – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения

Минприроды России – Министерство природных ресурсов Российской Федерации

МУП – муниципальное унитарное предприятие

м.р. – максимально-разовая

НПФ – научно-производственная фирма

ОАО – открытое акционерное общество

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ООПТ – особо охраняемые природные территории

ПГМ – песчано-гравийный материал

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПЗП – прибрежные защитные полосы

ПО – промышленное объединение

ПС – подстанция электрическая

р. – река

ред.- редакция

СанПиН – санитарные правила и нормы

СББЖ – станция по борьбе с болезнями животных

СЗЗ – санитарно-защитная зона

СНиП – строительные нормы и правила

СОШ – средняя общеобразовательная школа

СП – свод правил

ТБО – твёрдые бытовые отходы

УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды

УПН – установка подготовки нефти

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ФГУ – Федеральное государственное учреждение

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие

ФЗ – Федеральный закон

ЦРБ – Центральная районная больница

ЦГСЭН – центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора

ШГРП – шкафной газораспределительный пункт

Вид населённого пункта:

г. –  город

г.о. – городской округ

пгт. – поселок городского типа

дер./д. –  деревня

пос./п. –  посёлок

с. – село