Если у вас печное отопление

За истекший период 2013 года на территории муниципального района Кинельский зарегистрировано 16 пожаров, из них 7 фактов возгорания жилых домов, 9 фактов возгорания бань. В одном случае пожара в жилом доме в п. Нижненикольский с.п. Домашка погиб молодой мужчина 1972 г.р.

Статистика наблюдения показывает, что всплеск пожаров происходит в период наступления зимних холодов, наиболее подвержены угрозе возгорания жилые дома и постройки в населенных пунктах с отсутствием систем газоснабжения, т.е. с печным или смешанным отоплением, таких в Кинельском районе 20.

В связи с этим доводим до жителей района минимальные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного и газобаллонного отопления, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»:

1. Проверьте отопительные установки, не эксплуатируйте печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

2. В течение отопительного сезона проводите очистку дымоходов и печей от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей.

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия.

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

3. При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям.

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

- перекаливать печи.

4. Осуществитепобелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы.

При пользовании газовыми баллонами необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

1. Запрещается хранить баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

2. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи “Огнеопасно. Газ”.

3. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью “Огнеопасно. Баллоны с газом”.

4. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа.

- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента.

- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Помните, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника.

При возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану с сотового телефона на номера: 010, 112 (звонок бесплатный).

По возможности примите меры к тушению пожара, обесточьте помещение, используйте первичные средства пожаротушения.

При пожаре люди чаще всего гибнут не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него, а именно: пригнитесь к полу, там остается прослойка воздуха 15-20 см, дышите через мокрую ткань или полотенце, двигайтесь ползком вдоль стены по направлению к выходу из здания.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский.