### ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»:

5864П "Сбор нефти и газа со скважины № 1 Алакаевского месторождения»

в границах сельского поселения Богдановка

муниципального района Кинельский Самарской области.

Книга 1. Основная часть проекта планировки территории

Раздел 1. Графические материалы по планировке территории

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

| Главный инженер |  | Д.В. Кашаев |
| --- | --- | --- |

Главный инженер проекта	М.В. Ольхова

Самара  2020г.

##### Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

##### Основная часть проекта планировки территории

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исходно-разрешительная документация | 5 |
|  | Техническое задание |  |
| Раздел 1. Графические материалы |  |  |
|  | Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:2000 | - |
| Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» |  | 6 |
| 2 | Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов | 7 |
| 2.1 | Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов | 16 |
| 2.2 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов | 17 |
| 2.3 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов | 18 |
| 2.4 | Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. | 18 |
| 2.5 | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения | 19 |
| 2.6 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 24 |
| 2.7 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 27 |
| 2.8 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды | 28 |
| 2.9 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне | 35 |
|  | Приложение |  |
| 1. | Постановление сельского поселения Богдановка муниципального района КинельскийСамарской области № 227от 22.10.2019г. «О разработке документации по проекту планировки территории и проекту межевания территории» |  |
| 2. | Публикация в СМИ |  |
| 3. | Постановление сельского поселения Богдановка муниципального района КинельскийСамарской области «О назначении публичных слушаний» |  |
| 4. | Публикация в СМИ |  |
| 5. | Материалы публичных слушаний по ППТ/ПМТ |  |
| 6. | Публикация в СМИ |  |
| 7. | Постановление сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области «Об утверждении ППТ/ПМТ» |  |
| 8. | Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки ООПТ местного значения, об отсутствии красных линий/сервитутов |  |
| 9. | Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки ООПТ регионального значения |  |
| 10. | Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки объектов водного фонда |  |
| 11. | Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки объектов лесного фонда |  |
| 12. | Заключение о наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки |  |
| 13. | Заключение культурного наследия Самарской области |  |

Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», Постановлением Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» и техническим заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «Сбор нефти и газа со скважины № 1 Алакаевского месторождения» на территории муниципального района Кинельский Самарской области.

Начальник отдела землеустроительных работ              М.А. Чубенко

##### 1. Исходно-разрешительная документация

##### Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО"Самаранефтегаз": «Сбор нефти и газа со скважины № 1 Алакаевского месторождения» на территории муниципального района Кинельский Самарской области.

##### Проект планировки территории линейного объекта – документация попланировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочнойструктуры территории.

##### Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Богдановка муниципального района Кинельский Самарской области № 227от 22.10.2019г. «О разработке документации по проекту планировки территории и проекту межевания территории».

##### Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:

##### - Схема территориального планирования муниципального района КинельскийСамарской области;

##### - Генеральный план сельского поселенияБогдановкамуниципального района Кинельский Самарской области.

##### Раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть"

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»

2.Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Наименование объекта

5864П «Сбор нефти и газа со скважины № 1 Алакаевского месторождения».

Описание проектируемых сооружений

Площадка скважины №1, в том числе под площадку КТП Алакаевского месторождения расположена на пахотных землях. Ближайший населенный пункт – п. Красный ключ. Рельеф на площадке спокойный с не большим перепадом высот от 128,43 до 134,83 м;

Площадка точки подключения, пересечение с коридором коммуникаций выкидного трубопровода, в том числе точки подключения ВЛ расположена на пастбищных и пахотных землях. Ближайший населенный пункт – п. Красный пункт. Рельеф на площадке спокойный с не большим перепадом высот от 146,76 до 151,40 м;

Трасса выкидного трубопровода от скв.№ 1 протяженностью 1172,7 м следует в основном в  северо-западном направлении по пастбищным и пахотным землям. По трассе имеются пересечения с инженерными коммуникациями. Перепад высот от 132,40 до 150,40 м;

Трасса ВЛ-6кВ протяженностью 988,1 м следует в основном в южном направлении по пастбищным, пахотным землям. По трассе имеются пересечения с инженерными коммуникациями. Перепад высот от 150,40  до 132,40  м.

Внутриплощадочные дороги, обеспечивающие подъезд пожарных машин и возможность проезда спецтехники ко всем проектируемым площадкам без ограничения нагрузки, выполнены IVв категории, согласно СП 37.13330.2012, от полевых дорог круглогодичной эксплуатации. Конструкция подъездов разработана в соответствии с требованиями ст.98 п.6 ФЗ№123 и представлена спланированной поверхностью шириной 6,5 м, укреплённой грунто-щебнем, имеющим серповидный профиль, обеспечивающий естественный отвод поверхностных вод. Ширина проезжей части 4,5 м, ширина обочин 1,0 м.

Местоположение проектируемого объекта

В административном отношении изысканный объект расположен в Кинельском районе Самарской области.

Ближайшие населенные пункты от проектируемого объекта:

•	п. Красный ключ, расположен в 0,9 км к северо-западу от района работ;

•	п. Алакаевка, расположен в 6,5 км к юго-востоку от района работ;

•	п. Кольцовка, расположен в 6,7 км к юго-востоку от района работ.

Дорожная сеть представлена автодорогой, Красный Яр - Отрадный, подъездными автодорогами к указанным выше селам, а также сетью полевых дорог.

Гидрография представлена реками Тростянка, Запрудка, протекающими южнее района работ.

Рельеф района работ ровный, с небольшим перепадом высот.

Местность района работ открытая, незначительно пересеченная балками и оврагами. Перепад высот от 110 до 150 м.

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, памятников природы) нет.

Климатическая характеристика района работ

Климатические условия района охарактеризованы данным многолетних фактических наблюдений на метеостанции Приволжского УГМС (Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) «Авангард».

В климатическом отношении исследуемая территория относится к зоне IВ для строительства. Согласно «Справочнику по опасным природным явлениям в республиках, краях и областях Российской Федерации», Гидрометеоиздат 1997, Из опасных метеорологических явлений здесь один раз в год следует ожидать крупный град (диаметр градин 20 мм и более) и сильный туман (метеорологическая дальность видимости 100 м при продолжительности явления 12 ч и более).

По схематической карте климатического районирования район работ относится к зоне III А.

Температура воздуха

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и составляет 4,2ºС. Самым жарким месяцем является июль (плюс 20,4 ºС), самым холодным – январь (минус 13,5 ºС). Абсолютный максимум составляет плюс 39 ºС, абсолютный минимум - минус 43 ºС..

Влажность воздуха

Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, количеством водяного пара, содержащегося в атмосфере (упругость водяного пара), и степенью насыщения воздуха водяным паром (относительная влажность). Минимальные значения упругости (парциального давления) водяного пара наблюдаются в январе – феврале (2,0-2,1 гПа), максимальные – в июле (13,8 гПа).

Атмосферные осадки

Атмосферные осадки обусловлены главным образом циклонической деятельностью и характеризуются высотой слоя воды, образовавшегося на горизонтальной поверхности. Большая часть жидких осадков расходуется на испарение и просачивание. Выпадение осадков в течение года неравномерное. В годовом ходе летние осадки превышают зимние (таблица 2.1).

Таблица 2.1Среднее месячное и годовое количество осадков, мм

| Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 43 | 34 | 33 | 37 | 38 | 49 | 53 | 46 | 45 | 51 | 46 | 44 | 519 |

Атмосферные явления

Среди атмосферных явлений на территории фиксируются туман, гроза, метель, град, пыльная буря (таблица 2.2). Согласно Карте районирования территории Российской Федерации по среднегодовой продолжительности гроз в часах земли, интенсивность грозовой деятельности района изысканий составляет от 40 до 60 часов с грозой в год.

Таблица 2.2 Атмосферные явления

|  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Туман |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее* | 5 | 4 | 5 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 2 | 4 | 9 | 7 | 42 |
| Наибольшее | 16 | 11 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 19 | 70 |
| Гроза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее | - | 0,04 | 0,02 | 0,5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0,04 | - | - | 28 |
| Средняя продолжи- тельность,час | - | 0,01 | 0,01 | 0,4 | 4,1 | 12,5 | 15,2 | 9,2 | 2,0 | 0,05 | - | - | 43,5 |
| Наибольшее | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 15 | 12 | 7 | 1 | - | - | 43 |
| Метель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее | 9 | 8 | 7 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | 0,02 | 2 | 4 | 6 | 37 |
| Наибольшее | 19 | 16 | 18 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 6 | 16 | 17 | 68 |
| Град |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее | - | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,02 | - | - | 1,7 |
| Наибольшее | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 |
| Пыльная буря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее | 0,02 | - | - | - | 0,07 | 0,2 | 0,09 | 0,2 | 0,1 | - | - | - | 0,7 |
| *- по справке от 05.08.2013 №09-07-07/134 (Приложение Г) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Снежный покров

Снежный покров ложится чаще всего в третьей декаде октября (средняя дата 29 октября). Первый снег долго не лежит и тает. Устойчивый покров образуется обычно к 22 ноябрю. Максимальной мощности снеговой покров достигает к третьей декаде февраля (таблица2.3). Разрушение снежного покрова и сход его протекает в более сжатые сроки, чем его образование (таблица 3.13). По карте районирования территория изысканий по расчетному значению веса снегового покрова земли относится к IV району.

Таблица 2.3Декадная высота снежного покрова, см

| Месяц | X |  |  | XI |  |  | XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Декада | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Средняя декадная высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 19 | 23 | 27 | 30 | 33 | 33 | 34 | 32 | 23 | 9 | - | - |
| Наибольшая декадная высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 16 | 30 | 33 | 40 | 56 | 56 | 55 | 65 | 86 | 88 | 86 | 83 | 67 | 54 | 20 | 2 |
| Наименьшая декадная высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Рисунок 1 – Обзорная схема района проектируемых работ

Описание трасс линейных объектов:

В технологических решениях в соответствии с заданием на проектирование «Сбор нефти и газа со скважины № 1 Алакаевского месторождения», утвержденным заместителем генерального директора по перспективному планированию и развитию производства АО «Самаранефтегаз» О.В. Гладуновым в 2019 г., предусматриваются этапы строительства:

•I этап строительства. Обустройство скважины № 1 (ввод в эксплуатацию – II кв.2021 г.):

- обустройство скважины № 1;

- прокладка выкидного трубопровода от скважины № 1 до существующей АГЗУ-3;

- камера пуска очистных устройств МКПУ-1 на выкидном трубопроводе от скв. № 1;

- камера приема очистных устройств МКПР-1 на выкидном трубопроводе от скв. № 1;

• II этап строительства. Линия воздушная 6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ «Ключи» (замена опор и провода). Ввод в эксплуатацию – I кв.2021 г..

Строительство ВЛ

Для электроснабжения проектируемых нагрузок объекта «Сбор нефти и газа со скважины №1 Алакаевского месторождения» данным проектом предусматривается строительство ответвления ВЛ-6кВот существующей ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ «Ключи».

- Электроснабжение проектируемых нагрузок предусматривается от вновь проектируемойкомплектной трансформаторной подстанции КТП типа «киоск» на напряжение6/0,4 кВ с воздушнымвысоковольтным вводом и кабельным низковольтным выводом (ВК).

Проектом предусматривается строительство ответвления ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35/6 кВ «Ключи» для электроснабжения скважины №1.

На ВЛ-6 кВ подвешивается сталеалюминиевый провод АС 70/11.

Допустимое напряжение в проводе: G-= Gг= Gв= 116,0 МПа, Gэ = 45,0 МПа.

Протяженность трассы ВЛ-6 кВ к площадке скважины № 1 – 0,93544 км.

Для выполнения наиболее эффективного присоединения к существующей ВЛ-6 кВиповышениянадежности в ответвлении на опорах ВЛ-6 кВ устанавливается вакуумный реклоузер 6кВ.

В состав реклоузера входят:

- коммутационный блок с ограничителями перенапряжений и трансформатором собственных нужд;

- микропроцессорный шкаф управления;

- соединительные устройства.

Микропроцессорный шкаф управления реклоузера включает в себя:

- панель оперативного управления;

- микропроцессорный модуль;

- систему оперативного питания реклоузера.

На базе микропроцессорного модуля обеспечиваются следующие функции защиты и автоматики:

- максимальная токовая защита отходящего фидера 6 кВ (МТЗ);

- автоматическое повторное включение отходящего фидера (АПВ);

- На панели оперативного управления отражается положение коммутационного модуля и сигнализация аварийного отключения.

Кроме этого выполняется контроль параметров работы и управление коммутационным модулем реклоузера 6 кВ через систему АСДТУ/АСТУЭ.

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений на корпусе КТП инаопоресвакуумнымреклоузеромустанавливаются ограничители перенапряжений (входят в комплект поставки КТП и реклоузера).

Заход от концевой опоры на КТП выполняется проводом СИП-3 1х70-20.

Для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током на ВЛ используются птицезащитные устройства ПЗУ ВЛ-10 кВ из полимерных материалов.

Изоляция линии выполняется подвесными стеклянными изоляторами ПС-70Е (по два изолятора в гирлянде), штыревыми фарфоровыми изоляторами ШФ-20Г с креплением провода на шейке изолятора с помощью проволочной вязки типа ВШ-1. Крепление проводов на промежуточных и анкерных опорах выполнено при помощи поддерживающих и натяжных изолирующих подвесок, что соответствует требованиям по степени загрязнения атмосферы.

На проектируемой ВЛ приняты железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143 «Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ» (выпуски 3, 1) на стойках СНВ-7-13 и СВ 105.

Длины пролетов  между опорами в проекте приняты в соответствии с работой 
ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «РОСЭП» (шифр 25.0038), в которой основными положениями по определению расчетных пролетов опор ВЛ стало соблюдение требований ПУЭ 7 изд.

Для железобетонных стоек применять тяжелый бетон, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 26633-2015, марки по водонепроницаемости W 6, по морозоустойчивости F200 из сульфатостойкого цемента. Стойки должны иметь покрытие битумной мастикой в два слоя, общей толщиной 2 мм (расход 3,4 - 3,8 кг/м2) по битумной грунтовке в комлевой части на длину 3 м. Для защиты от коррозии на металлические конструкции, изделия закладные и сварные швы, находящиеся на открытом воздухе, нанести антикоррозионное атмосферостойкое покрытие, состоящее из 1-го слоя эпоксидной грунтовки толщиной 100 мкм и 1-го слоя полиуретановой эмали толщиной 50 мкм. Общая толщина покрытия – 150 мкм. Допускается применение аналогичного покрытия.

Закрепление опор в грунте выполнить в соответствии с типовой серией 4.407-253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ».

Все опоры ВЛ подлежат заземлению.

## Проезд к проектируемым сооружениям

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к зданиям и сооружениям предусмотрен подъезд для пожарной техники.

Конструкция подъездов разработана в соответствии с требованиями ст.98 п.6 ФЗ№123 и представлена спланированной поверхностью шириной 6,5 м, укрепленной грунто-щебнем, имеющим серповидный профиль, обеспечивающий естественный отвод поверхностных вод. Ширина проезжей части 4,50 м, ширина обочин 1,00 м, толщиной – 0,25 м.

Прочный и водоустойчивый слой грунтощебня получают путем технологических операций, главными из которых являются перемешивание и уплотнение. Только после надлежащего перемешивания составляющих и уплотнения грунтощебеночной смеси до максимальной плотности можно получить грунтощебеночный слой требуемой прочности.

Перемешивание составляющих грунтощебня может быть произведено в стационарных смесителях, а также непосредственно на дороге в передвижных смесительных машинах. При этом следует иметь в виду, что качество смешения при различных способах будет различным. Поэтому способ перемешивания выбирается в зависимости от требований, предъявляемых к однородности смеси, а также от сроков строительства и наличия машин и механизмов в дорожно-строительной организации.

Прочность грунтощебеночных слоев существенно зависит от прочности нижних слоев и грунтового основания. Поэтому подготовка грунтового основания и устройство нижних слоев покрытия должно производиться очень тщательно.

Для устройства слоя грунтощебня может быть использован грунт полотна дороги или грунт резерва. Если между окончанием отсыпки земляного полотна и началом работ по устройству грунтощебеночного слоя имеется продолжительный разрыв, то более рациональным способом является использование грунта резерва.

Лучшим способом при смешении на дороге является устройство бескорытного профиля, который обеспечивает лучшую работу машин и механизмов, а также облегчает движение автотранспорта. Наличие же корыта в дождливые периоды затрудняет сток воды и высушивание грунта.

Все записи по контролю технологического процесса строительства грунтощебеночного основания ведутся в журнале производства работ, который систематически проверяется заказчиком.

Пересечения с подземными коммуникациямии линиями электропередач

Пересечения с подземными коммуникациями выполняются в соответствии с техническими условиями владельцев пересекаемых коммуникаций. Ведомость пересечений приведена в таблице 2.4.

Пересечения проектируемых трубопроводов с существующими подземными коммуникациями АО «Самаранефтегаз» выполняются в соответствии с техническими условиями владельца коммуникаций. Прокладка проектируемых трубопроводов предусматривается ниже уровня пересекаемых существующих трубопроводов АО «Самаранефтегаз». В месте пересечения с существующими трубопроводами расстояние в свету не менее 350 мм, угол не менее 60 градусов.

Пересечения выкидного трубопровода от скважины № 1 с линиями электропередач напряжением 6 кВ выполняются в соответствии с техническими условиями АО «Самаранефтегаз». Наименьшее расстояние до ближайших заземлителей опор ВЛ составляет не менее 5 м в соответствии требованиями ПУЭ.

При пересечении выкидного трубопровода от скважины № 1 с проектируемой линией электропередач минимальное расстояние до ближайших заземлителей опор составляет не менее 5 м, в соответствии с ПУЭ.

В местах пересечения проектируемых трубопроводов с подземными кабелями, последние заключаются в защитный футляр из трубы диаметром и толщиной 108х5 мм по ГОСТ 8732-78*. Концы футляра выступают за края траншеи не менее, чем на 2 м, расстояние в свету не менее 0,5 м. Пересечение выполняется под углом близким к 90 °С, но не менее 60 °С.

Таблица 2.4. Ведомость пересечений

| № п/п | Пикетажное значение пересечения ПК | Наименование коммуникации | Диаметр трубы, мм | Глубина до верха трубы, м | Угол пересечения, градус | Владелец коммуникации | Адрес владельца или № телефона | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трасса выкидного трубопровода от скв.№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6+33.4 | водовод нед. |  | 1.1 | 63° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
|  | 10+39.0 | нефтепровод нед. | 114 | 0.9 | 85° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
|  | 10+47.0 | нефтепровод нед. | 114 | 0.9 | 86° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
|  | 10+55.7 | газопровод нед. |  | 0.8 | 87° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
|  | 10+65.5 | нефтепровод | 114 | 0.9 | 87° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
|  | 10+81.3 | водовод | 273 | 1.1 | 82° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
|  | 10+86.1 | нефтепровод | 114 | 0.9 | 81° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
|  | 10+88.0 | ЛЭП 6 кВ 3 пр. | - | - | 89° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭЭ№4 | Алакаевское м.р. ст.мастер Балакин С.Е. тел.:89277149573 | сближение с опорой №26 7,9 м |
|  | 10+96.8 | водовод | 114 | 1.0 | 87° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
|  | 11+1.2 | кабель связи 0.4 кв, 2 каб.нед. | - | - | 82° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭЭ№4 | Алакаевское м.р. ст.мастер Балакин С.Е. тел.:89277149573 |  |
|  | 11+34.5 | кабель связи 1 каб. | - | - | 85° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭЭ№4 | Алакаевское м.р. ст.мастер Балакин С.Е. тел.:89277149573 |  |
|  | 11+65.4 | канализация | - | - | 81° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
|  | 11+68.8 | нефтепровод | 89 | 0.8 | 78° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
| Трасса ВЛ-6кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0+16.5 | водовод | 273 | 1.1 | 64° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
|  | 0+21.7 | нефтепровод | 114 | 0.9 | 73° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
|  | 0+31.9 | газопровод нед. | - | 0.8 | 74° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
|  | 0+36.7 | водовод |  | 1.1 | 32° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
|  | 0+40.5 | нефтепровод нед. | 114 | 0.9 | 73° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
|  | 0+48.3 | нефтепровод нед. | - | 1.3 | 71° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |
|  | 4+58.2 | водовод нед. | - | 1.1 | 63° | АО «Самаранефтегаз» ЦЭРТ-2 | г.Отрадный, ул.Железнодорожная,44 Абрамов П.А., тел.:8-9377090551 |  |

## Монтаж стальных конструкций

Работы по монтажу металлоконструкций следует производить по утвержденному проекту производства работ (ППР), в котором должны быть предусмотрены: последовательность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение; устойчивость конструкций в процессе возведения; степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда.

Монтаж металлоконструкций и технологических емкостей осуществляется кранами типа КС 5473. Все конструкции располагаются в зоне действия монтажного крана.

При сборке должна производиться тщательная выверка проектного положения монтируемых элементов.

При всех видах сварочных работ обязательно проведение следующих мероприятий:

•	подготовка сварочных материалов, оборудования и инструментов;

•	подготовка поверхностей свариваемых деталей;

•	внешний осмотр, классификация дефектов, измерение толщины конструкций в местах предполагаемой сварки;

•	контроль качества сварки.

Контроль качества производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01 87, чертежами проекта и разработанной технологией сварки.

Источники сварочного тока рекомендуется устанавливать во временных закрытых переносных установках не далее 50,00 м от места сварки.

Необходимо оборудовать кладовую для хранения электродов и установить в ней печь для прокалки и просушки.

Металлоконструкции окрасить эмалью по грунтовке за два раза.

Стальные конструкции необходимо монтировать в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01 87.

##### 2.1Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Росссийской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Площадка точки подключения, пересечение с коридором коммуникаций выкидного трубопровода, в том числе точки подключения ВЛ расположена на пастбищных и пахотных землях. Ближайший населенный пункт – п. Красный пункт. Рельеф на площадке спокойный с не большим перепадом высот от 146,76 до 151,40 м.

Площади отводимых земель приняты в соответствии с СН 459-74, согласно акту выбора земельных участков и по существующим схемам размещения объектов.

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения нет.

Необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства нет.

Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов приведены в томе 8.2 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Часть 2 «Мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова».

##### 2.2 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Устанавливаемая красная линия совпадает с границей зоны планируемого размещения линейных объектов, территорией, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.

| Номер точки | Дир. углы | X точки | Y точки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 242°21'52" | 411361,97 | 2220940,65 |
| 2 | 333°4'18" | 411312,81 | 2220846,76 |
| 3 | 297°57'51" | 411377,29 | 2220814,01 |
| 4 | 246°45'45" | 411383,28 | 2220802,72 |
| 5 | 181°39'8" | 411369,77 | 2220771,25 |
| 6 | 178°53'37" | 411316 | 2220769,7 |
| 7 | 178°52'9" | 411247,23 | 2220771,03 |
| 8 | 178°54'28" | 411224,66 | 2220771,48 |
| 9 | 88°13'37" | 411196,11 | 2220772,02 |
| 10 | 178°37'48" | 411196,17 | 2220773,96 |
| 11 | 268°33'32" | 411186,17 | 2220774,2 |
| 12 | 178°58'51" | 411186,12 | 2220772,21 |
| 13 | 88°33'11" | 411181,02 | 2220772,3 |
| 14 | 178°34'58" | 411181,07 | 2220774,28 |
| 15 | 268°37'29" | 411171,06 | 2220774,53 |
| 16 | 358°40'33" | 411170,82 | 2220764,53 |
| 17 | 88°17'7" | 411180,82 | 2220764,3 |
| 18 | 358°58'51" | 411180,88 | 2220766,3 |
| 19 | 268°51'41" | 411185,98 | 2220766,21 |
| 20 | 358°34'58" | 411185,94 | 2220764,2 |
| 21 | 89°10'11" | 411195,94 | 2220763,95 |
| 22 | 358°53'30" | 411195,97 | 2220766,02 |
| 23 | 358°53'58" | 411224,96 | 2220765,46 |
| 24 | 358°53'39" | 411231,41 | 2220765,34 |
| 25 | 1°24'58" | 411316,01 | 2220763,7 |
| 26 | 246°48'9" | 411367,07 | 2220764,97 |
| 27 | 338°39'23" | 411357,22 | 2220742 |
| 28 | 248°21'4" | 411391,57 | 2220728,58 |
| 29 | 337°22'52" | 411377,69 | 2220693,6 |
| 30 | 340°24'37" | 411556,46 | 2220619,12 |
| 31 | 340°21'12" | 411575 | 2220612,52 |
| 32 | 5°25'22" | 411677,57 | 2220575,9 |
| 33 | 5°16'51" | 411821,65 | 2220589,58 |
| 34 | 12°14'47" | 411872,7 | 2220594,3 |
| 35 | 3°34'5" | 411927,54 | 2220606,2 |
| 36 | 272°22'52" | 412089,48 | 2220616,3 |
| 37 | 272°27'31" | 412089,92 | 2220605,71 |
| 38 | 2°57'40" | 412090,55 | 2220591,04 |
| 39 | 337°51'37" | 412222,28 | 2220597,85 |
| 40 | 81°7'25" | 412242,49 | 2220589,63 |
| 41 | 157°53'44" | 412243,76 | 2220597,76 |
| 42 | 92°5'37" | 412221,91 | 2220606,64 |
| 43 | 92°27'38" | 412221,85 | 2220608,28 |
| 44 | 351°22'16" | 412221,34 | 2220620,15 |
| 45 | 351°23'10" | 412234,71 | 2220618,12 |
| 46 | 351°13'13" | 412253,33 | 2220615,3 |
| 47 | 291°21'2" | 412256,01 | 2220614,89 |
| 48 | 261°30'55" | 412257,68 | 2220610,61 |
| 49 | 261°7'29" | 412256,74 | 2220604,31 |
| 50 | 261°22'6" | 412256,4 | 2220602,13 |
| 51 | 351°34'5" | 412253,26 | 2220581,51 |
| 52 | 269°18'49" | 412269,85 | 2220579,05 |
| 53 | 359°11'7" | 412269,71 | 2220567,36 |
| 54 | 67°26'12" | 412285,37 | 2220567,14 |
| 55 | 67°37'44" | 412288,91 | 2220575,66 |
| 56 | 67°9'21" | 412289,28 | 2220576,56 |
| 57 | 67°24'42" | 412291,25 | 2220581,24 |
| 58 | 89°37'59" | 412293,94 | 2220587,71 |
| 59 | 89°17'54" | 412293,97 | 2220592,39 |
| 60 | 88°46'53" | 412294 | 2220594,84 |
| 61 | 89°33'43" | 412294,03 | 2220596,25 |
| 62 | 179°35'33" | 412294,08 | 2220602,79 |
| 63 | 179°16'1" | 412291,76 | 2220602,81 |
| 64 | 81°23'43" | 412280,8 | 2220602,95 |
| 65 | 111°45'15" | 412282,38 | 2220613,39 |
| 66 | 111°22'48" | 412281,86 | 2220614,7 |
| 67 | 171°23'36" | 412273,31 | 2220636,54 |
| 68 | 171°21'37" | 412258,87 | 2220638,73 |
| 69 | 171°23'25" | 412236,28 | 2220642,16 |
| 70 | 92°24'15" | 412220,32 | 2220644,58 |
| 71 | 182°24'43" | 412218,93 | 2220677,69 |
| 72 | 272°24'34" | 412087,13 | 2220672,14 |
| 73 | 183°22'49" | 412088,27 | 2220645,04 |
| 74 | 193°22'39" | 411923,88 | 2220635,33 |
| 75 | 185°21'30" | 411867,55 | 2220621,93 |
| 76 | 160°23'19" | 411681,8 | 2220604,51 |
| 77 | 152°23'3" | 411582,71 | 2220639,82 |
| 78 | 62°22'58" | 411453,75 | 2220707,28 |
| 79 | 152°22'56" | 411504,93 | 2220805,11 |
| 80 | 64°11'9" | 411466,97 | 2220824,97 |
| 81 | 152°47'44" | 411469,26 | 2220829,71 |
| 82 | 62°19'4" | 411414,97 | 2220857,61 |
| 83 | 152°46'50" | 411438,01 | 2220901,54 |
| 84 | 244°5'34" | 411456,45 | 2220803,39 |
| 85 | 158°35'58" | 411415,56 | 2220719,19 |
| 86 | 248°20'38" | 411399,03 | 2220725,67 |
| 87 | 337°23'4" | 411388,03 | 2220697,96 |
| 88 | 152°22'53" | 411544,03 | 2220632,97 |
| 89 | 62°22'51" | 411421,37 | 2220697,15 |
| 90 | 152°22'29" | 411472,55 | 2220794,97 |

Ширина полосы временного отвода для трасс выкидных трубопроводов составляет 24,0 м, принята в соответствии с СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин».

Земельный участок под опознавательным знаком и под стойкой КИП, в соответствии с проектными решениями, составляет 1 кв.м.

Ширина полосы временного отвода для трасс ВЛ-6 кВ составляет 8,0 м, трассы линии анодного заземления составляет 6,0 м, принято в соответствии с Приказом Минэнерго РФ № 14278 тм-т1 от 20.05.1994 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0.38   750 кВ».

Земельный участок под эксплуатацию скважин составляет 3600 кв.м, принята в соответствии с СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»;

Площади земельных участков, предоставляемых под опоры (включая оттяжки) воздушных линий электропередачи в постоянное пользование, определена в соответствии с письмом ОАО «РОСЭП» от 03 апреля 1996 года № 07.09-96 Об укрупненных величинах площадей отвода земли под опоры ВЛ 6-10 кВ. Укрупненные величины площадей отвода земли в постоянное пользование для установки унифицированных опор воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ (ВЛ) составлены в качестве справочного материала к ВСН № 14278-тм-т1 "Нормам отвода земли для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ". Площадь земельных участков под опорами составляют:  УА10-3– 27 кв.м, А10-3, ОА10-1 - 14 кв.м, П10-5 - 4 кв.м.

##### 2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Целью работы является расчет площадей земельных участков, отводимых под строительство объекта 5864П «Сбор нефти и газа со скважины № 1 Алакаевского месторождения» в границах сельского поселения Богдановкамуниципального района Кинельский, Самарской области. В связи с чем, объекты, подлежащие переносу (переустройству) отсутствуют.

2.4 Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

По объекту 5864П «Сбор нефти и газа со скважины № 1 Алакаевского месторождения» перенос, переустройство и демонтаж существующих объектов не планируются.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок разработаны с учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, существующих и ранее запроектированных сооружений и инженерных коммуникаций, рельефа местности, наиболее рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

В соответствии с п.7.4.5 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности» проектируемые сооружения не попадают под требование, предусматривающее в целях пожаротушения на их территории водопровод высокого давления с пожарными гидрантами. Согласно указанным  документам, для пожаротушения на таких объектах предусматриваются только первичные средства. Тем не менее, в случаях, когда масштабы аварий с пожарами не позволяют справиться с их локализацией и ликвидацией с помощью предусмотренных первичных средств, тушение пожара должно осуществляться передвижной пожарной техникой, пребывающей из ближайшей пожарной части как ведомственной, так и государственной.

Прибытие пожарной техники к проектируемым площадкам осуществляется по существующей дорожной сети.

В виду того, что линейный объект располагается в зоне СХ1, предельные

параметры разрешенного строительства, максимальный процент застройки, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов на такие объекты отсутствуют (Статья 1).

Информация  о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов  капитального строительства, объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов отсутствует в связи с отсутствием таких объектов.

- Статья.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования (от «02» декабря 2013 г. №160)

| № п/п | Наименование параметра | Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сх1 | Сх2 | Сх2-4 | Сх2-5 | Сх3 | Сх4 | Сх4-1 | СхСЗ |
|  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 300 | 300 | 400 |
|  | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | 20000 | 50000 | 50000 | 50000 | 3000 | 3000 | 3000 | - |
|  | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений, м | 0 | 30 | 30 | 30 | 10 | 12 | 10 | 30 |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке земельных участков для садоводства, % | 0 | - | - | - | 40 | 40 | 0 | - |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении производственных объектов, % | 0 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % | 0 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | 60 |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах 5-7 настоящей таблицы, % | 0 | - | - | - | 40 | 40 | 0 | - |
|  | Иные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м | 0 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |

Примечание: В целях применения  настоящей статьи прочерк в колонке значения параметра означает, что данный параметр не подлежит установлению.

Минимальная площадь земельного участка для зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» устанавливается для соответствующих территориальных зон, расположенных в границах населенного пункта.».

## Конструктивные решения зданий и сооружений

Конструктивная часть проекта включает в себя обустройство открытых площадок (канализуемых и неканализуемых) под технологическое и электротехническое оборудование, расположенное над и под поверхностью земли.

Уровень ответственности проектируемых сооружений представлен ниже.

Данный раздел тома содержит документацию по следующим сооружениям:

I этап строительства (ввод в эксплуатацию – II кв.2021 г.).

Выкидной трубопровод от скважины №1

•	Знак пикетный.016 - нормальный;

•	Трубопровод выкидной. 811 – повышенный;

ВЛ-6 кВ к скважине №1(с площадкой установки реклоузера)

•	Радиомачта. 355 - нормальный;

•	Шкаф КИПиА. 364 - нормальный;

•	Линия воздушная 6 кВ.852 – нормальный;

Площадка скважины №1

•	Площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001001 - повышенный;

•	Площадка под ремонтный агрегат. 003 - нормальный;

•	Подстанция трансформаторная комплектная. 303 - нормальный;

•	Станция управления. 306 - нормальный;

•	Молниеотвод. 308 - нормальный;

•	Станция катодной защиты – нормальный; 331

•	Радиомачта. 355 - нормальный;

•	Шкаф КИПиА. 364 – нормальный;

•	Емкость производственно-дождевых стоков. 420 – нормальный;

Узел пуска ОУ на выкидном трубопроводе от скважины№1

•	Узел пуска ОУ.107 - повышенный;

•	Емкость дренажная .006 - нормальный;

•	Молниеотвод.308 – нормальный;

Узел приема ОУ на выкидном трубопроводе от скважины№1

•	Узел пприема ОУ.108 - повышенный;

•	Емкость дренажная .006 - нормальный;

•	Площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001 (1 этап строительства).

Площадь застройки – 19,25 м2. Площадка приустьевая размерами в плане 7,0х2,75 м с шахтным колодцем 1,9х1,9х1,36(h) м. Покрытие площадки из бетона класса В15 (ГОСТ 26633-2015) толщиной 140…190 мм (с уклоном в сторону шахты), армированное сеткой, по щебеночной подготовке толщиной 100 мм, с выступающим бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Стены шахты выполнены из ФБС (ГОСТ 13579-78). На дне шахтного колодца расположен дождеприемник. Площадка канализуется.

Опора технологического трубопровода (стойка С1) выполнена из трубы диаметром 114x5 (ГОСТ 10704-91), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте глубиной 1,7 м по подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.

Рядом с приустьевой площадкой расположена опора под высоковольтную коробку. Опора под высоковольтный разветвительный щит Оп1, выполнена из трубы диаметром 57x5 (ГОСТ 10704-91), швеллера №5П (ГОСТ 8240-97), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015), в столбчатом фундаменте глубиной 1,7 м. Опора под оборудование КИПиА Оп2, выполнена из профиля 80x80х3 (ГОСТ 30245-2003) с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015), в столбчатом фундаменте глубиной 1,7 м..

•	Площадка под ремонтный агрегат. 003 (1 этап строительства).

Площадь застройки – 60,0 м2. Площадка из дорожных плит по серии 3.503.1-91 вып.1 установленных на песчаную подсыпку толщиной 60 мм, по щебеночной подготовке толщиной 300 мм. Монолитные участки из бетона В25 (ГОСТ 26633-2015) армированные сеткой по ГОСТ 23279-2012. Площадка не канализуется.

•	Молниеотвод. 308 (Н=11 м) (1 этап строительства).

Опоры переменного сечения из стальных труб диаметром 168х7, диаметром 127х5,5 (ГОСТ 10704-91) с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в сверленом котловане диаметром 600 мм глубиной 2,5 м. Молниеприемник разработан на основе серии 3.407.9-172 выпуск.

•	Радиомачта. 355 (H=5 м) (1 этап строительства).

Опора из стальной трубы диаметром 114х5 (ГОСТ 10704-91) с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в сверленом котловане диаметром 500 мм глубиной 2,1 м.

•	Радиомачта. 355 (Н=10 м) (1 этап строительства).

Опора радиомачты выполнена из стальной трубы диаметром 530x9 (ГОСТ 10704-91) с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в сверленом котловане диаметром 600 мм глубиной 2,5 м..

Промежуточные площадки выполнены из швеллера 10П (ГОСТ 8240-97) и уголка 50х5 (ГОСТ 8509-93). Тросостойка и молниеотвод разработаны на основе серии 3.407.9-172 выпуск 2.

•	Шкаф КИПиА. 364 (1 этап строительства).

Площадь застройки – 2,25 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм по утрамбованному грунту. Фундамент под шкаф КИПиА монолитный бетонный из бетона класса В15 (ГОСТ 26633-2015), в копаном котловане на глубину 0,750 м на щебеночной подготовке толщиной 300 мм с трамбованием. Площадка не канализуется.

Узел пуска ОУ. 107. Узел приема  ОУ. 108 (1 этап строительства)

Площадь застройки – 22,0 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм по утрамбованному грунту, с утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91).

Стойки С1, С2 под трубопровод выполнены из железобетонных стоек СОН 30-29-1 по типовой серии 3.407.1-157 выпуск 1, закрепление опор производится в сверленых котлованах на глубину 2,5 м, с обратной засыпкой песчано-гравийной смесью.

Ограждение площадки выполнено из профилей 50х3, 50х25х3 (ГОСТ 30245-2003), калитка – из уголка 50х5 (ГОСТ 8509-93). Фундаменты под стойки ограждения выполнены в сверленых котлованах диаметром 150 мм глубиной 1,0 м. Площадка не канализуется.

•	Емкость дренажная. 006 (V=1,5 м3) (1 этап строительства).

Площадь застройки – 9,0 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм по утрамбованному грунту, с утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91) по уплотненной засыпке емкости. Емкость установлена на песчаное основание. Обратную засыпку произвести непучинистым, непросадочным, ненабухающим грунтом.

Стойка С1 под трубопровод выполнена из уголка 90х7 (ГОСТ 8509-93), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте на глубину 1,2 м. Стойка Ск1 выполнена из профиля 80х3 (ГОСТ 30245-2003), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в столбчатом фундаменте на глубину 1,2 м.

Ограждение площадки выполнено из профилей 50х3, 50х25х3 (ГОСТ 30245-2003), калитка – из уголка 50х5 (ГОСТ 8509-93). Фундаменты под стойки ограждения выполнены в сверленых котлованах диаметром 150 мм глубиной 1,0 м. Площадка не канализуется.

•	Подстанция трансформаторная комплектная. 303 (1 этап строительства).

Площадь застройки – 9,87 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм, по утрамбованному грунту, с утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Рама выполнена из швеллера 160х60х5 (ГОСТ 8278-83). Опоры ОП-1 под раму выполнены из железобетонных стоек СОН 22-29-1 по типовой серии 3.407.1-157 выпуск 1, закрепление опор производится в сверленых котлованах на глубину 2,0 м, с обратной засыпкой песчано-гравийной смесью. Площадка не канализуется.

•	Станция управления. 306 (1 этап строительства).

Площадь застройки – 25,2 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм, по утрамбованному грунту, с утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Рама выполнена из 140х60х5 (ГОСТ 8278-83). Опоры ОП-1 под раму выполнены из железобетонных стоек СОН 22-29-1 по типовой серии 3.407.1-157 выпуск 1. Закрепление опор производится в сверленых котлованах на глубину 2,0 м, с обратной засыпкой песчано-гравийной смесью. Площадка обслуживания выполнена из швеллера 120х60х5 (ГОСТ 8278-83), уголка 63х5 (ГОСТ 8509-93), лестница - из швеллера 160х50х5 (ГОСТ 8278-83) и уголков 63х5, 50х5 (ГОСТ 8509-93). Площадка не канализуется.

Ограждения выполнены в соответствии с требованиями Приказа №101 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Ограждения выполнены из стальных прокатных профилей высотой 1250 мм с продольными планками, расположенными на расстоянии не более 400 мм друг от друга и бортом высотой не менее 150 мм, образующим с настилом зазор не более 10 мм для стока жидкости.

•	Трубопровод выкидной. 811. (1 этап строительства)

Опора технологического трубопровода (стойка С1) выполнена из трубы диаметром 114x5 (ГОСТ 10704-91), в сверленом котловане диаметром 500 мм глубиной 2,1 м.

•	Емкость производственно-дождевых стоков. 420 (1 этап строительства).

Разработано ограждение люка емкости с воздушником. Ограждение выполнено из профилей 50х50х3, 50х25х3 (ГОСТ 30245-2003). Предупреждающий знак - металлический лист (ГОСТ 19903-2015).

Водонепроницаемость и защита емкостей производственно-дождевых стоков от коррозии достигается путем нанесения на ее внутреннюю поверхность следующих видов покрытий согласно СП 28.13330.2017 :

1.	коллоидно-цементным раствором КЦР - 1 слой толщиной 12 мм;

2.	сополимеро-винилхлоридные лакокрасочные покрытия (типа ХС): грунтовка и эмаль - по 2 слоя.

Знак пикетный. 016. (1 этап строительства)

Опознавательные знаки выполнены из металлического листа (ГОСТ 19903-2015), опоры из стальных труб диаметром 76х4 (ГОСТ 10704-91), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-2015) в высверленных котлованах диаметром 300 мм, на глубину 1,2 м.

Станция катодной защиты. 331. (1 этап строительства)

Площадь застройки – 12,25 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм по утрамбованному грунту. Ограждение площадки выполнено из профиля 50х25х3 (ГОСТ 30245-2003), стойки ограждения выполнены из профиля 50х3 (ГОСТ 30245-2003). Фундаменты под стойки ограждения выполнены в сверленых котлованах диаметром 150 мм на глубину 1 м.

##### 2.6Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Проектируемые сооружения относятся к опасным сооружениям, на которых возможны аварийная разгерметизация технологического оборудования и выход транспортируемого нефтепродукта на поверхность, что может привести к возникновению ЧС.

Добыча нефти скважиной № 1 предполагается с пласта Д1Алакаевского  месторождения.

Нефть пласта Д1 характеризуется как сернистая, смолистая, парафинистая

Наличие объектов производственного назначения, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на проектируемых сооружениях не выявлено.

Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и оборудования от опасных геологических процессов и природных явлений приведены в таблице 2.6.2

Таблица 2.6.2Мероприятия по инженерной защите

| № п/п | Наименование природного процесса, опасного природного явления | Мероприятия по инженерной защите |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Строительство проектируемого объекта ведется с учетом района по ветровым нагрузкам. Подземная прокладка трубопровода. Закрепление опор под технологическое оборудование и молниеотводы в сверленых котлованах бетоном. Для предотвращения повреждения кабелей наружных сетей и КИПиА прокладка их осуществляется в траншеях, открыто в водогазопроводной трубе, в штрабе и в подстилающем слое площадки. Длины пролетов между опорами в проекте приняты в соответствии с работой ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «РОСЭП» (шифр 27.0002). Закрепление опор в грунте выполняется в соответствии с типовой серией 4.407-253 «Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ». |
| 2 | Сильный ливень, подтопление | ООтвод поверхностных вод осуществляется по естественному и спланированному рельефу в сторону естественного понижения за пределы площадок. Производственно-дождевые сточные воды с приустьевой площадки нефтяной скважины отводятся в подземную емкость производственно-дождевых стоков. Бетонные поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за три раза. Для монолитных и сборных железобетонных конструкций, применять тяжелый бетон на портландцементе марки по водонепроницаемости – W4. Для защиты от почвенной коррозии предусматривается: • строительство выкидного трубопровода из труб диаметром 89 мм, покрытых антикоррозионной изоляцией усиленного типа, выполненной в заводских условиях; • покрытие поверхности трубопровода и отводов гнутых наружным защитным покрытием усиленного типа, выполненным в заводских условиях, в соответствии с ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии», по техническим условиям, утвер-жденным в установленном порядке ПАО «НК «Роснефть»; • покрытие сварных стыков трубопровода комплектами термоусажи-вающихся манжет в соответствии с методическими указаниями Компании «Единые технические требования. Теплоизоляция трубопроводов и антикор-розионная изоляция сварных стыков предварительно изолированных труб в трассовых условиях» П1-01.04 М-0041. В комплект термоусаживающихся манжет входят: праймер, лента термоусаживающаяся и замок; • антикоррозионная изоляция (усиленного типа) деталей трубопро-вода и защитных футляров по ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные ма-гистральные. Общие требования к защите от коррозии». В зоне перехода надземного участка трубопровода в подземный надземный участок покрывается антикоррозионной изоляцией усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» на высоту 0,3 м. |
| 3 | Сильный снег | Строительство проектируемого объекта ведется с учетом района по снеговой нагрузке. Кабельные сооружения защищаются тем же способом, что и при сильном ветре. Оборудование КИПиА размещается в шкафу. |
| 4 | Сильный мороз | Подземная прокладка трубопровода. Применение бетона марки по морозостойкости в зависимости от требований, предъявляемых к конструкциям, режима их эксплуатации и условий окружающей среды. Отопление шкафа КИПиА электрическим обогревателем общепромышленного назначения с функцией автоматического поддержания температуры. Применение тяжелого бетона на портландцементе по морозостойкости – F200. |
| 5 | Гроза | Защита площадки устья скважины от прямых ударов молнии выполняется посредством присоединения к заземляющему устройству. Для молниезащиты газоотводных труб (воздушников) дренажных и производственно-дождевых емкостей предусматривается установка отдельно стоящих молниеотводов. Для молниезащиты, защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества металлические корпуса технологического оборудования и трубопроводы соединяются в единую электрическую цепь и присоединяются к заземляющему устройству. Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и внешним коммуникациям при вводе в здания или сооружения, последние присоединяются к заземляющему устройству. Установка на корпусе КТП и на опоре с вакуумнымреклоузером ограничителей перенапряжений. Заземление оборудования связи. |

Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений от техногенных воздействий

Непосредственно на территории изысканий опасные инженерно-геологические и техногенные явления, иные опасные природные процессы не выявлены.

Специализированных мероприятий для защиты от опасных природных процессов и явлений настоящим проектом не предусмотрено.

##### 2.7.Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты культурного наследия - объекты, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Отношения в области организации, охраны и использования, объектов историко-культурного наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в процессе ведения строительно-монтажных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, предприятие обязано сообщить об этом органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченному  в области охраны объектов культурного наследия и приостановить работы.

На территории проведения работ и в радиусе 3 км официально зарегистрированных особо охраняемых природных территорий федерального значения не имеется.

Отношения в области организации, охраны и использования, особо охраняемых природных территорий регулируются федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Для определения наличия ООПТ на исследуемой территории были изучены и проанализированы материалы:

- информационно-справочной системы ООПТ России (http://oopt.info);

- Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (http://fgis.economy.gov.ru);

- Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Особо охраняемые природные территории Российской федерации (http://www.zapoved.ru);

- Администрации Кинельскогорайона.

Согласно «Перечня ООПТ федерального значения, находящихся в ведении Минприроды России» (утвержденного распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008г. № 2055-р) на территории Кинельского района Самарской области ООПТ федерального значения отсутствуют.

Скотомогильники - места для захоронения трупов животных, конфискатов мясокомбинатов и боен (забракованные туши и их части), отходов и отбросов, получаемых при переработке сырых животных продуктов. Участок под скотомогильник должен иметь низкий уровень грунтовых вод (не менее 2,5 м от поверхности почвы), располагаться не ближе 0,5 км от населенного пункта, вдали от пастбищ, водоемов, колодцев, проезжих дорог и скотопрогонов. Скотомогильники должны иметь ограждение и быть обнесенными валом со рвом глубиной 1,4 м и шириной 1 м. Въезд оборудуется воротами. За скотомогильниками осуществляется систематический санитарный и ветеринарно-санитарный надзор.

По данным Департамента ветеринарии Самарской области на участке проведения работ скотомогильники (биотермические ямы) отсутствуют.

Зона санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения регламентируется СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Другие экологические ограничения

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Отношения в области организации, охраны и использования, объектов историко-культурного наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В соответствии со статьей 41 Постановление совета министров СССР №865 от 16.09.1982 г., в случае обнаружения в процессе ведения работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, предприятие обязано сообщить об этом местному государственному органу охраны памятников и приостановить работы.

##### 2.8Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

При производстве строительно-монтажных работ необходимо выполнять все требования Федерального закона от 10.01.2002 ФЗ № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей среды». Для уменьшения воздействия на окружающую природную среду все строительно-монтажные работы производить только в пределах полосы отвода земли.

Отвод земли оформить с землепользователем и землевладельцем в соответствии с требованиями Законодательства.

Назначить приказом ответственного за соблюдением требований природоохранного законодательства.

Оборудовать места производства работ табличкой с указанием ответственного лица за экологическую безопасность.

В период строительства в проекте предусмотрен ряд организационно-технических мероприятий, включающих три основных раздела:

- охрана почвенно-растительного слоя и животного мира;

- охрана водоемов от загрязнения сточными водами и мусором;

- охрана атмосферного воздуха от загрязнения.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Принятые в проектной документации технические решения направлены на максимальное использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-энергетических ресурсов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства направлены на предупреждение загрязнения воздушного бассейна выбросами работающих машин и механизмов над территорией проведения строительных работ и прилегающей селитебной зоны.

Для сохранения состояния приземного слоя воздуха в период строительства рекомендуется:

- осуществление контроля соблюдения технологических процессов в период строительно-монтажных работ с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;

- осуществлять контроль соответствия технических характеристик и параметров применяемой в строительстве техники, оборудования, транспортных средств, в части состава отработавших газов, соответствующим стандартам;

- проведение своевременного ремонта и технического обслуживания машин (особенно система питания, зажигания и газораспределительный механизм двигателя), обеспечивающего полное сгорание топлива, снижающего его расход;

- соблюдение правил рационального использования работы двигателя, запрет на работы машин на холостом ходу.

С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при эксплуатации нефтепромыслового оборудования, в проектной документации рекомендуется предусмотреть следующие мероприятия:

- стандартное или стойкое к сульфидно-коррозионному растрескиванию (СКР) материальное исполнение трубопровода;

- применение защиты трубопровода и оборудования от почвенной коррозии изоляцией усиленного типа;

- применение труб и деталей трубопровода с увеличенной толщиной стенки трубы выше расчетной;

- защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных участков трубопровода и арматуры лакокрасочными материалами;

- использование минимально необходимого количества фланцевых соединений. Все трубопроводы выполнены на сварке, предусмотрен 100 % контроль сварных соединений неразрушающими методами контроля;

- автоматическое отключение электродвигателя погружных насосов при отклонениях давления в выкидном трубопроводе выше или ниже установленных пределов;

- контроль давления в трубопроводе;

- автоматическое закрытие задвижек при понижении давления нефти в нефтепроводе;

- аварийную сигнализацию заклинивания задвижек;

- контроль уровня нефти в подземных дренажных емкостях.

Согласно результатам расчета рассеивания, максимальные концентрации всех загрязняющих веществ на границе СЗЗ не превышают установленных санитарно-гигиенических нормативов (1,0 ПДКм.р), поэтому разработка мероприятий по уменьшению выбросов ЗВ в атмосферу не требуется.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Для уменьшения негативных воздействий строительно-монтажных работ на почвенно-растительный слой необходимо предусмотреть ряд мероприятий:

- организацию работ и передвижение машин и механизмов исключительно в пределах отведенных для строительства земель, с максимальным использованием для технологических проездов существующих дорог;

- запрет на складирование и хранение строительных материалов в непредусмотренных проектной документацией местах;

- сбор отходов производства и потребления в специальные контейнеры с дальнейшим вывозом в места хранения и утилизации;

- заправку автотранспорта в специально отведенных для этого местах с целью предотвращения загрязнения почвенного покрова ГСМ;

- техническое обслуживание машин и механизмов на специально отведенных площадках.

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве трубопроводов необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя рекомендуется предусмотреть:

- последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;

- защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

- жесткий контроль над регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения);

- на участках трассы нефтепровода вблизи водных объектов для предотвращения попадания в них углеводородного сырья (при возможных аварийных ситуациях) рекомендуется сооружение задерживающих валов из минерального грунта.

Проектная документация разработана с учетом требований по охране почв и создания  оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных культур на рекультивируемых участках. Восстановление и повышение плодородия этих земель является частью общей проблемы охраны природы.

С целью предотвращения развития эрозионных процессов на улучшаемых землях необходимо соблюдать следующие требования:

- обработка почвы проводится поперек склона;

- выбор оптимальных сроков и способов внесения органических и минеральных удобрений;

- отказ от использования удобрений по снегу и в весенний период до оттаивания почвы;

- дробное внесение удобрений в гранулированном виде;

- валкование зяби в сочетании с бороздованием;

- безотвальная система обработки почвы;

- почвозащитные севообороты;

- противоэрозионные способы посева и уборки;

- снегозадержание и регулирование снеготаяния.

При проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, исключающие загрязнение полей горюче-смазочными материалами.

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают в себя комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного состояния подземных и поверхностных вод для использования в народном хозяйстве.

Для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и растительного мира при строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений необходимо соблюдать требования к водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам ближайших водных объектов.

Для сохранения состояния приповерхностной гидросферы рекомендуется в период работ по строительству:

•	не допускать попадания отходов строительно-монтажных работ и жизнедеятельности персонала в водные объекты.

•	вести учет всех производственных источников загрязнения;

•	при проведении строительных работ размещение техники и оборудования должно выполняться только на отведенных участках территории;

•	строго выполнять правила рекультивации земель при строительстве объектов;

•	места расположения строительной техники и автотранспорта должны быть защищены от проливов и утечек нефтепродуктов на поверхность рельефа и оборудованы техническими средствами по ликвидации таких аварий с удалением загрязненного грунта (на утилизацию);

•	оборудовать систему сигнализации и локализации возможных аварийных выбросов и утечек вредных веществ с технологических сооружений, трубопроводов и т.д.;

•	конструкции технологических сооружений должны исключать возможность утечки из них загрязняющих веществ;

•	вести учет всех аварийных ситуаций, загрязняющих природную среду и принимать меры по их ликвидации;

•	подготовку и транспортировку нефти осуществлять в герметичной системе, исключающей возможность их утечки;

•	обеспечить надлежащее техническое состояние наблюдательных скважин.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

При проведении работ в границах водоохранных зон должны быть дополнительно соблюдены следующие мероприятия с целью охраны и рационального использования поверхностных водных объектов и водных биоресурсов:

- строительство переходов через водные преграды, по-возможности, в холодное время года;

- временное складирование грунта на специально предусмотренных площадках вне границ прибрежных защитных полос водотоков;

- исключение запруживания, обеспечение свободного протока воды через водотоки при строительстве подводных переходов;

- минимизация размеров подводных траншей;

- сброс грунта из ковша экскаватора при засыпке подводной траншеи на возможно минимальном расстоянии от засыпаемой поверхности (с целью снижения замутнения водотока в районе проведения работ);

- недопустимость сбрасывания грунта в русло водотоков при планировке береговых склонов;

- осуществление контроля отсутствия дополнительной мутности, образуемой в водотоках при производстве работ при раскопке и засыпке подводной траншеи в руслах, расчетных створах ниже по течению мест подводных переходов проектируемыми сооружениями;

- проведение берегоукрепительных работ сразу после проведения основных работ, не допуская разрыва во времени и наступления паводка;

- по окончанию строительства переходов очистка их русла и поймы от загромождающих предметов;

- применение строительных материалов, не влияющих на экологический режим водных объектов и химический состав грунтов;

- обозначение границ водоохранных зон пересекаемых водных объектов знаками и выполнение при производстве работ в них требований по охране водных ресурсов;

- выпуск приказов в строительных подрядных организациях о неукоснительном соблюдении требований, обеспечивающих исключение загрязнения водной среды и ознакомление с ним всех участвующих в строительных работах.

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых в строительстве

В процессе строительства проектируемых сооружений для устройства подстилающих оснований используется песок. Проектной документацией определены оптимально минимальные объемы песка.

Разработка новых карьеров песка проектной документацией не предусматривается.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Временное накопление отходов проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами.

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный контроль в области обращения с отходами, разрабатываются соответствующие должностные инструкции.

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами.

Осуществляется систематический контроль за процессом обращения с отходами.

К основным мероприятиям относятся:

все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки электродов, обрезки труб, загрязненную ветошь и т.д.) собираются и размещаются в специальных контейнерах для временного накопления с последующим вывозом специализированным предприятием согласно договору и имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, в установленные места;

на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства;

места производства работ оборудуются табличкой с указанием ответственного лица за экологическую безопасность.

Загрязнение почвенно-растительного покрова отходами строительства и производства при соблюдении рекомендаций проектной документации полностью исключено, так как предусмотрена утилизация и захоронение всех видов промышленных отходов непосредственно в производственных процессах или на санкционированном полигоне в соответствии с заключенными договорами с предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

.

Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта обусловлено следующими факторами:

фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов почвенного покрова;

интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых сооружений.

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное обнаружение и ликвидация утечек нефтепродуктов из трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и подземных водах.

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и неорганические соединения, повышенное содержание хлоридов, сульфатов, изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов.

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого объекта на геологическую среду связано с воздействием поверхностных загрязняющих веществ на различные гидрогеологические горизонты.

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации очагов загрязнения рекомендуется вести мониторинг подземных и поверхностных вод.

Эксплуатация проектируемых сооружений не оказывает негативного влияния на качество подземных вод. Учитывая интенсивную антропогенную нагрузку на территорию, рекомендуется использовать существующую наблюдательную сеть для экологического контроля за состоянием подземных вод с учетом всех источников возможного загрязнения объектов нефтяной структуры.

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется выполнять ряд мероприятий, направленных на предупреждение или сведение возможности загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума. При этом предусматривается:

получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования и инженерных коммуникаций;

своевременное реагирование на все отклонения технического состояния оборудования от нормального;

размещение технологических сооружений на площадках с твердым покрытием.

Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической среды при обустройстве и эксплуатации данного объекта.

На недропользователей возлагается обязанность приводить участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектной документацией предусмотрено:

- последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;

- защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

- жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения);

- на участках работ вблизи водных объектов для предотвращения попадания в них углеводородного сырья (при возможных аварийных ситуациях) рекомендуется сооружение задерживающих валов из минерального грунта.

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

При засыпке трубопровода пространство под трубой и по ее сторонам будет заполняться рыхлым материалом. Операции по засыпке будут проводиться так, чтобы свести к минимуму возможность нанесения дополнительных повреждений растительности. Грунт, который не поместится в траншее, будет сдвинут поверх траншеи для компенсации будущего оседания. По окончании засыпки траншеи, трасса и другие участки строительства будут очищены от мусора и строительных отходов. При необходимости, поверхность трассы будет спланирована, а все нарушенные поверхности будут восстановлены до исходного (или близко к исходному) состояния.

При производстве работ в непосредственной близости от лесных насаждений в пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода снегового покрова в лесных насаждениях до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова) должен быть обеспечен контроль за соблюдение правил противопожарной безопасности. В частности должно быть запрещено:

- разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

- заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

- выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям.

Мероприятия по предотвращению гибели птиц на проектируемой ВЛ-6 кВ

При проектировании, строительстве новых и эксплуатации (в т. ч. ремонте, техническом перевооружении и реконструкции) воздушных линий электропередачи должны предусматриваться меры по исключению гибели птиц от электрического тока при их соприкосновении с проводами, элементами траверс и опор, трансформаторных подстанций, оборудования антикоррозионной электрохимической защиты трубопроводов и др.

В соответствии с принятыми технологическими решениями для предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током проектируемая ВЛ оборудуется птицезащитными устройствами ПЗУ ВЛ-6 (10) кВ в виде защитных кожухов из полимерных материалов.

##### 2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Решения по исключению разгерметизации оборудования и предупреждению аварийных выбросов опасных веществ

В целях снижения опасности производства, уменьшения риска чрезвычайных ситуаций и сокращения ущерба от произошедших аварий в проекте предусмотрен комплекс технических мероприятий:

•	аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при возможных аварийных ситуациях в соответствии с ВНТП 3-85, СП 7753330-2016, ПЗ-04 СД-038.01;

•	защита оборудования и трубопроводов от статического электричества путем заземления в соответствии РД 39-22-113-78;

•	установка электрооборудования во взрывозащищенном исполнении в соответствии

СП 6.13130.2013, ГОСТ Р 30852.5-2002 (ч. 4), ГОСТ Р 30852.9-2002 (ч. 10), ГОСТ Р 30852.11-2002 (ч. 12);

•	автоматический контроль параметров работы оборудования, средства сигнализации и автоматические блокировки в соответствии с СП 7753330-2016;

•	в соответствии с пп. 49, 731 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» в проектной документации предусмотрено автоматическое отключение электродвигателя погружного насоса при отклонении давления в выкидном трубопроводе выше 3,45 МПа и ниже 0,3 МПа;

•	герметизация оборудования с использованием сварочного способа соединений, минимизацией фланцевых соединений в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (п. 751);

•	выкидной трубопровод от проектируемой скважины № 1 запроектирован из труб бесшовных или прямошовных диаметром и толщиной стенки 89х5, повышенной коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности, классом прочности не ниже КП360 по ГОСТ 31443-2013, по ТУ, утвержденным в установленном порядке ПАО «НК «Роснефть»:

- подземные участки - с наружным защитным покрытием усиленного типа 2У на основе экструдированного полиэтилена (полипропилена), выполненным в заводских условиях, в соответствии с ГОСТ Р 51164-98, по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке ПАО «НК «Роснефть»;

- надземные участки – без покрытия.

•	на устье скважины № 1 установлена фонтанная арматура АФК1 65x35 К1 по ГОСТ 13846-89 условным давлением 35 МПа, условным диаметром DN 65;

•	на выкидном трубопроводе в обвязке устья скважины предусматривается установка запорной арматуры (задвижка клиновая с ручным приводом) типа ЗК80*40-Ф-У-К0/5-К48/РМ/Н/С0 из стали низкоуглеродистой повышенной коррозионной стойкости герметичность затвора класса А по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69;

•	на трубопроводах откачки жидкости из дренажных емкостей предусматривается установка запорной арматуры (задвижка клиновая с ручным приводом) типа ЗК80*40-Ф-У-К0/5-К48/РМ/Н/С0 из стали низколегированной повышенной коррозионной стойкости, герметичность затвора класса А по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69;

•	на подключении проектируемого выкидного трубопровода от скважины № 1 к существующей АГЗУ-3 предусматривается установка обратного клапана типа ОЗ80*40Ф-О/К0/1-5/48-УС0, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 и запорной арматуры (задвижка клиновая с ручным приводом) из стали низкоуглеродистой повышенной коррозионной стойкости, герметичность затвора класса А по ГОСТ 9544-2015, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69;

•	дренажные трубопроводы проектируются из труб диаметром и толщиной стенки 89х4 по ГОСТ 8731-74*/ГОСТ 8732-78*;

•	в соответствии с п. 10.1.34 ГОСТ 32569-2013 дренажные трубопроводы укладываются подземно на глубине не менее 0,6 м с уклоном в сторону дренажной емкости;

•	в соответствии с ГОСТ 32569-2013, контролю ультразвуковым или радиографическим методом подвергаются 10 % сварных стыков дренажного трубопровода;

•	подача пара предусматривается от ППУ через рукав, подключаемый к арматуре в обвязке устья скважины;

•	в соответствии с требованиями п.19, 21 ФНиП «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов», для защиты внутрипромысловых трубопроводов предусматривается ввод ингибитора коррозии и ингибитора АСПО в затрубное пространство скважины предусматривается периодически передвижной установкой;

•	в соответствии с п. 364 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» предусматривается оснащение выкидного трубопровода устройством для контроля за коррозией;

•	для очистки проектируемого выкидного трубопровода от скважины № 1, в соответствии с требованиями п.19 ФНиП «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов», от грязепарафиноотложений (АСПО) предусматривается установка камер пуска и приема ОУ;

•	в соответствии с п. 7.2.10.5 Стандарта Компании «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке промысловых трубопроводов на объектах ПАО «НК Роснефть» и его дочерних обществ» № П1-01.05 С-0038 и действующей НТД контролю физическими методами подвергаются 100 % сварных стыков трубопроводов, в том числе радиографическим методом 100 % соединений трубопроводов категории С, В и 25 % соединений трубопровода категории Н (остальные 75 % ультразвуком);

•	проектируемый выкидной трубопровод укладывается на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы;

•	в соответствии с Методическими указаниями компании № П1-01.05 М-0133 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке промысловых трубопроводов на объектах ПАО «НК «Роснефть» и его обществ группы» охранные зоны устанавливаются вдоль трасс трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

•	в проектной документации предусмотрены способы и средства антикоррозионной защиты проектируемых объектов (п. 21 ФНиП «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов»);

•	покрытие поверхности трубопровода и отводов гнутых наружным защитным покрытием усиленного типа, выполненным в заводских условиях, в соответствии с ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии», по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке ПАО «НК «Роснефть»;

•	покрытие сварных стыков трубопроводов комплектами термоусаживающихся манжет в соответствии с методическими указаниями Компании «Единые технические требования. Теплоизоляция трубопроводов и антикоррозионная изоляция сварных стыков предварительно изолированных труб в трассовых условиях» П1-01.04 М-0041. В комплект термоусаживающихся манжет входят: праймер, лента термоусаживающаяся и замок;

•	антикоррозионная изоляция (усиленного типа) деталей трубопроводов и защитных футляров по ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»;

•	в зоне перехода надземного участка трубопроводов в подземный надземный участок покрывается антикоррозионной изоляцией усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» на высоту 0,3 м;

•	для защиты от атмосферной коррозии наружная поверхность трубопроводов, арматуры и металлоконструкций очищается от продуктов коррозии, обезжиривается, наносится следующая система покрытий общей толщиной 250 мкм:

- эпоксидное покрытие – один слой 125 мкм;

- полиуретановое покрытие стойкое к ультрафиолетовому излучению – один слой толщиной 125 мкм;

•	антикоррозионная защита наружной поверхности трубопроводов, арматуры, а также металлоконструкций выполняется  в соответствии с требованиями технологической инструкции компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения» № П2-05 ТИ-0002;

•	антикоррозионная защита наружной и внутренней поверхностей дренажных емкостей выполняется в заводских условиях в соответствии с требованиями технологической инструкции Компании «Антикоррозионная защита емкостного технологического оборудования» № П2-05.02 ТИ-0002 версия 2.00.

•	проектируемый трубопровод пересекает полевую автодорогу и подъездную дорогу к площадкам скважин без усовершенствованного покрытия. Переход через полевые и подъездные автодороги осуществляется открытым способом. В соответствии с п. 19 ФНИП «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов», предусматривается увеличение глубины залегания трубопроводов на участках переходов. Глубина заложения трубопровода в местах пересечения не менее 1,7 м от верха покрытия дороги до верхней образующей трубы в соответствии с п 10.3.10 ГОСТ Р 55990-2014;

•	укладка дорожных плит на переходах проектируемых трубопроводов через полевые дороги и технологические подъезды к проектируемым сооружениям;

•	установка опознавательных знаков по трассе трубопроводов на пересечениях с подземными коммуникациями, на углах поворота трассы (п. 7.3.2-7.3.3);

•	превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, выполнение требований инструкций, проверка заземления, плановые ремонты в соответствии с ФНиП «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов» (п.29, глава VI);

•	электрохимзащита в соответствии с ВСН 009-88, ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98, РД 39-1-562-81, РД 91.020.00-КТН-234-10;

•	выполнение строительных и монтажных работ в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014,

ФНиП «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов» (глава IV);

•	технологические процессы очистки полости трубопровода, проведения испытаний на прочность и герметичность обеспечивают его безопасную эксплуатацию (пп. 22, 25, 28 ФНиП «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов»).

Строительство и монтаж выкидного трубопровода предусматриваются в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014, РД 03 613-03 «Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка».

По окончании строительно-монтажных работ выкидной трубопровод промывается водой. Работы производятся по специальной рабочей инструкции на очистку полости и испытания трубопровода с учетом местных условий производства работ, составленной на основании, ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация», Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов». Совместно с профилеметрией осуществить пропуск полиуретанового цельнолитого поршня.

По окончании очистки выкидной трубопровод испытывается на прочность и герметичность гидравлическим способом в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 с последующим освобождением от воды.

Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом проводят после испытания на прочность при снижении испытательного давления и выдержки трубопровода в течение времени, необходимом для осмотра трассы, но не менее 12 часов.

Величина давления испытания выкидного трубопровода, включая участки пересечения с подземными коммуникациями в пределах 20 м по обе стороны от пересекаемых коммуникаций, а также узлы пуска и приема ОУ и участки по 250 м, примыкающие к ним:

•	на прочность – Рисп.=1,25Рраб.=5,0 МПа в верхней точке, но не более заводского давления испытания в нижней точке;

•	на герметичность – Рисп.=Рраб.=4,0 МПа.

Гидравлическое испытание проводить при положительной температуре окружающего воздуха, с температурой воды не ниже плюс 5 С.

Технологию и средства очистки и испытания предусматривают в специальной рабочей инструкции, разрабатываемой генеральной строительно-монтажной организацией. Инструкция должна быть согласована с заказчиком и проектной организацией.

Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом производят после испытания на прочность и путем снижения испытательного давления до максимального рабочего Рраб (4,0.МПа) и его выдержки в течение времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 12 ч.

По завершению строительства, испытания на прочность и проверки на герметичность, на трубопроводе осуществляется комплексное опробование. В соответствии с ФНиП «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов» комплексным опробованием считается заполнение трубопровода транспортируемой средой и его работа после заполнения в течение 72 часов.

Строительство и монтаж технологических трубопроводов предусматривается в соответствии с ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах», руководством по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».

По окончании строительно-монтажных работ дренажный трубопровод испытать на прочность и плотность гидравлическим способом в соответствии с ГОСТ 32569-2013 с последующим освобождением трубопровода от воды.

Величина давления испытания дренажных трубопроводов в соответствии с ГОСТ 32569-2013 составляет:

•	на прочность – Рисп = 0,2 МПа;

•	на плотность – атмосферное.

Дренажный трубопровод подвергается дополнительному пневматическому испытанию на герметичность с определением падения давления во время испытания в соответствии с ГОСТ 32569-2013..

- Решения, направленные на предупреждение развития аварии и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ

На случай возникновения на проектируемых объектах аварийной ситуации и возможности ее дальнейшего развития в проектной документации предусматривается ряд мероприятий по исключению или ограничению и уменьшению масштабов развития аварии. В этих целях в проектной документации приняты следующие технические решения:

- автоматизация технологических процессов, обеспечивающая дистанционное управление и контроль за процессами из операторной;

- с целью защиты прилегающей территории от аварийного разлива нефти вокруг проектируемой нефтяной скважины устраивается оградительный вал высотой 1,00 м в соответствии с ВНТП 3-85 (п. 6.26);

- сбор производственно-дождевых вод с приустьевых площадки нефтяной скважины в железобетонные подземные емкости объемом 5 м3 в соответствии с ВНТП-3-85 (п. 3.18);

- для дренажа узла пуска ОУ предусматривается емкость подземная дренажная ДЕ-1 объемом 1,5 м3;

- для дренажа узла приема ОУ предусматривается емкость подземная дренажная ДЕ-2 объемом 1,5 м3;

- дренажные емкости оборудуются воздушниками с огнепреградителямиDN 80. Откачка из емкостей производится передвижной спецтехникой. На трубопроводах откачки жидкости предусматривается установка запорной арматуры (задвижка клиновая с ручным приводом) из стали низколегированной повышенной коррозионной стойкости, герметичность затвора класса А;

- на устье скважины № 1 установлена фонтанная арматура АФК1 65x35 К1 по ГОСТ 13846-89 условным давлением 35 МПа, условным диаметром DN 65;

- на выкидном трубопроводе в обвязке устья скважины предусматривается установка запорной арматуры (задвижка клиновая с ручным приводом) типа ЗК80*40-Ф-У-К0/5-К48/РМ/Н/С0 из стали низкоуглеродистой повышенной коррозионной стойкости герметичность затвора класса А по ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69;

- на подключении проектируемого выкидного трубопровода от скважины № 1 к существующей АГЗУ-3 предусматривается установка обратного клапана типа ОЗ80*40Ф-О/К0/1-5/48-УС0, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 и запорной арматуры (задвижка клиновая с ручным приводом) из стали низкоуглеродистой повышенной коррозионной стойкости, герметичность затвора класса А по ГОСТ 9544-2015, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69;

- на площадке устья скважины, проектом предусматривается измерение уровня загазованности смесями углеводородных газов (С1-С6) стационарными датчиками загазованности. При повышении уровня загазованности до 20% НВП производится включение местной светозвуковой сигнализации на площадках, а также подается сигнал на АРМ оператора - «Загазованность Порог 1». При достижении уровня загазованности 50% НВП светозвуковая сигнализации продолжает работать, на АРМ оператора подается сигнал - «Загазованность Порог 2». Происходит отключение станции управления и останов насоса ЭЦН на устье;

- автоматическое отключение электродвигателя погружного насоса при отклонениях давления в выкидном трубопроводе выше и ниже заданных пределов;

- расположение оборудования с обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов.

Расстояния от проектируемых сооружений объектов обустройства скважин до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, между зданиями, сооружениями и наружными установками приняты в соответствии с требованиями противопожарных, технологических и санитарных норм и правил:

- ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования»;

- ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция. СНиП II-89-80*».

- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов».

Расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками, а также требуемые минимальные расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками приведены в п. 5 тома 5864П-П-002.000.000-ПБ-01.

- Кроме того, на объекте при его эксплуатации в целях предупреждения развития аварии и локализации выбросов (сбросов) опасных веществ предусматриваются такие мероприятия, как разработка плана ликвидации (локализации) аварий, прохождение персоналом учебно-тренировочных занятий по освоению навыков и отработке действий и операций при различных аварийных ситуациях. Устройства по ограничению, локализации и дальнейшей ликвидации аварийных ситуаций предусматриваются в плане ликвидации (локализации) аварий.

### Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, включающий в себя:

•	принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований, подхода и размещения инженерных сетей;

•	размещение сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам разрывов;

•	герметизация системы добычи и сбора нефти в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (п. 751);

•	применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение его расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность и др.) и влияния окружающей среды;

•	проектируемые сооружения оснащаются системой автоматизации и телемеханизации. Для обеспечения безопасной эксплуатации системы сбора и транспорта продукции скважин предусматривается автоматическое и дистанционное управление технологическим процессом;

•	предусматривается оснащение оборудования необходимыми защитными устройствами, средствами регулирования и блокировками, обеспечивающими безопасную эксплуатацию, возможность проведения ремонтных работ и принятие оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или локализации аварии;

•	для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ Р 30852.5-2002, ГОСТ Р 30852.9-2002, ГОСТ Р 30852.11-2002;

•	для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается комплексное защитное устройство, которое выполняется с целью защитного заземления, уравнивания потенциалов, а также защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического электричества;

•	на металлических частях оборудования, которые могут оказаться под напряжением, предусматриваются видимые элементы для соединения защитного заземления. Рядом с этим элементом изображается символ «Заземление»;

•	объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения;

•	выбор материального исполнения труб в соответствии с коррозионными свойствами транспортируемых веществ и оптимального диаметра для транспорта нефти и газа в пределах технологического режима;

•	освобождение трубопровода от нефти во время ремонтных работ;

•	на площадке устья скважины, проектом предусматривается измерение уровня загазованности смесями углеводородных газов (С1-С6) стационарными датчиками загазованности. При повышении уровня загазованности до 20% НВП производится включение местной светозвуковой сигнализации на площадках, а также подается сигнал на АРМ оператора - «Загазованность Порог 1». При достижении уровня загазованности 50% НВП светозвуковая сигнализации продолжает работать, на АРМ оператора подается сигнал - «Загазованность Порог 2». Происходит отключение станции управления и отсанов насоса ЭЦН на устье;

•	все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем;

•	для всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещений устанавливается противопожарный режим и на видных местах вывешиваются таблички с указанием порядка вызова пожарной охраны;

•	правила применения на территории объекта открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведение временных пожароопасных работ устанавливаются общими объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности;

•	предусматривается своевременная очистка территории объекта от горючих отходов, мусора, тары;

•	производство работ по эксплуатации и обслуживанию объекта в строгом соответствии с инструкциями, определяющими основные положения по эксплуатации, инструкциями по технике безопасности, эксплуатации и ремонту оборудования, составленными с учетом местных условий для всех видов работ, утвержденными соответствующими службами (п. 29, глава VI, глава VII

ФНиП «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов»).

К решениям по обеспечению взрывопожаробезопасности также относятся мероприятия, указанные в п. 1.3.1 «Описание решений, направленных на исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных веществ» и п. 1.3.2 «Описание решений, направленных на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ».

Технические решения, принятые в проектной документации, обеспечивают безопасность технологических процессов (п. 17 ФНиП «Правила безопасной эксплуатации внутрипромысловых трубопроводов»).

Перечень мероприятий по гражданской обороне

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 г. № 804 «Правила отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» проектируемые сооружения входят в состав АО «Самаранефтегаз» отнесенного к I категории по гражданской обороне.

Территория Кинельского района Самарской области, на которой располагаются проектируемые сооружения, не отнесена к группе по ГО.

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта

В соответствии с приложением А СП 165.1325800.2014 проектируемые сооружения находятся в зоне возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения.

В соответствии с п. 3.15 ГОСТ Р 55201-2012 территория на которой располагаются проектируемые сооружения входит в зону светомаскировки.

Решения по обеспечению безаварийной остановки технологическихпроцессов

Безаварийная остановка технологического процесса добычи нефти и газа на существующих и проектируемой скважине по сигналам ГО проводится диспетчером центра сбора и обработки информа-ции (ЦСОИ) «Мирный» путем отключения с АРМ оператора насосного электрооборудования с помощью соответствующих кнопок на щите контроля и управления, после чего оператор контролирует остановку насосного оборудования. Далее оператором по добыче нефти и газа, линейным трубопроводчиком за-крываются по месту минимально необходимое количество промежуточных задвижек на трубопроводах для обеспечения минимальной опасности объекта в целом.

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемых сооружений, при воздействии по ним современных средств поражения (в том числе от вторичных поражающих факторов) включают:

размещение технологического оборудования с учетом категории по взрывопожароопасности, с обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов;

дистанционный контроль и управление объектами из диспетчерского пункта;

подземная прокладка трубопроводов на глубине не менее 1,0 м;

подземная установка дренажных емкостей с заглублением на 2,8 м от уровня площадки;

подготовка оборудования к безаварийной остановке;

поддержание в постоянной готовности сил и средства пожаротушения.

## Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в безопасные районы

В соответствии с п. 2 «Правил эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 303 от 22.06.2004 г., мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в безопасные районы проектной документацией не предусматриваются.