- ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУБОВКА

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬСКИЙ

- САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, иными нормативными правовыми актами сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Чубовка учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Кинельский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Кинельский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Кинельский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Кинельский и сельского поселения Чубовка.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Кинельский, бюджета сельского поселения Чубовка;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Чубовка объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

- Схема территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2010 № 547 (неактуальная редакция);

- предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

- положение о территориальном планировании сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области;

- карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:25 000);

- карту функциональных зон сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:25 000);

- карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:10 000).

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области включает:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Кинельский, объектов местного значения сельского поселения Чубовка, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка включают:

- карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:10 000);

- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:10 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Чубовка полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Чубовка и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Чубовка. Для отображения планируемого размещения линейных объектов, расположенных за границами населенных пунктов, могут применяться как карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:10 000), так и карта функциональных зон сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:25 000).

1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального плана в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может применяться как карта функциональных зон сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (М 1:10 000).

1.11. Виды объектов местного значения сельского поселения Чубовка, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Российской	 Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793».

1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утверждаемыми Администрацией сельского поселения Чубовка, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Чубовка, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Чубовка на основании документации по планировке территории.

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Чубовка, решения органов местного самоуправления сельского поселения Чубовка, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Чубовка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Чубовка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Чубовка, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в части размещения объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений.

1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Чубовка, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Чубовка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Чубовка, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Чубовка, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.15. В случае если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению в соответствие с Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в Генеральный план.

1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Чубовка, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент подготовки Генерального плана.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Чубовка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Чубовка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Чубовка IV - V класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию Генерального плана зон с особыми условиями использования территории осуществляется с учетом положений Земельного кодекса Российской Федерации о том, что установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления и положений статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

Определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и отображенные на картах материалов по обоснованию Генерального плана ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны применяются в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Кинельский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.21. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта, кв. м | Иные характеристики |  |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | село Чубовка на площадке № 2 | строительство | 2025 | 2,5 |  | спортивный зала площадью 20х40 кв. м, бассейн с зеркалом воды 25х9 кв. м, стадион с трибунами на 1000 человек и подтрибунными помещениями | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Спортивно-досуговый центр | село Чубовка на площадке № 2 | строительство | 2025 | 0,1 | 500 |  |  |
| 3. | Подростковый клуб | село Сырейка, площадка № 4 | строительство | 2025 | 0,07 | 300 |  |  |
| 4. | Открытые спортивные сооружения | село Чубовка, в том числе: | строительство |  |  |  |  |  |
|  |  | площадка № 1 | строительство | 2015 |  |  | для занятия теннисом, баскетболом, включает детский игровой комплекс |  |
|  |  | ул. Аллейная |  |  |  |  | для занятия теннисом, баскетболом, включает детский игровой комплекс |  |
|  |  | ул. Молодежная |  |  |  |  | для занятия теннисом, баскетболом, включает детский игровой комплекс |  |
| 5. | Открытые спортивные сооружения | село Сырейка, в том числе: | строительство | 2015 |  |  |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  |  |  | для занятия теннисом, баскетболом, включает детский игровой комплекс |  |
|  |  | ул. 22 Партсъезда |  |  |  |  | для занятия теннисом, баскетболом, включает детский игровой комплекс |  |
|  |  | ул. Советская |  |  |  |  | для занятия общей физической подготовкой, теннисом, баскетболом. |  |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв. м | Иные характеристики |  |
| 1. | Сельский дом культуры | село Чубовка, ул. Нефтяников, 1 | реконструкция | 2015 | - |  | увеличение на 100 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Культурно-досуговый центр | село Чубовка на площадке № 2 | строительство | 2025 | 0,1 | 200 | помещения для досуга и любительской деятельности, музейные и выставочные залы |  |
| 3. | Культурно-досуговый центр | село Сырейка на площадке № 4 | строительство | 2025 | 0,1 | 200 | досуга и любительской деятельности, музейные и выставочные залы |  |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв. м | Иные характеристики |  |
| 1. | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания «Дом быта» | село Чубовка на площадке № 1 | строительство | 2030 | 0,07 | 400 | прачечная мощностью 85 кг в смену, химчистка мощностью 4,2 кг вещей в смену, баня на 20 мест. Рассчитано на 26 рабочих мест | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м |
| 2. | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания «Дом быта» | село Сырейка, ул. Первомайская | строительство | 2030 | 0,057 | 300 | прачечная мощностью 65 кг в смену, химчистка мощностью 3,3 кг вещей в смену, баня на 150 мест. Рассчитано на 21 рабочее место |  |
| 3. | Здание Администрации | село Чубовка, ул. Нефтяников, 13 | реконструкция | 2015 |  |  | увеличение вместимости для размещения предприятия питания на 30 посадочных мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Воздушные линии электропередачи | село Сырейка, в том числе | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 0,85 | 10 (6) кВ |  |
|  |  | западнее площадки № 5 за границей села |  |  |  |  |  |
|  |  | южнее площадки № 4 за границей села |  |  |  |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 0,7 | 10 (6) кВ |  |
|  |  | площадка № 4.1 |  |  | 0,7 | 10 (6) кВ |  |
|  |  | площадка № 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | участок, расположенный перпендикулярно ул. 22 Партсъезда |  |  |  |  |  |
| 2. | Воздушные линии электропередачи | село Чубовка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | северо-западнее площадки № 2 за границей села |  |  |  | 10 (6) кВ |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  |  | 10 (6) кВ |  |
|  |  | западнее площадки № 2 за границей села |  |  |  | 10 (6) кВ |  |
|  |  | южнее площадки № 1 за границей села |  |  | 0,05 | 10 (6) кВ |  |
| 3. | Комплектные трансформаторные подстанции | село Чубовка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений |
|  |  | площадка № 1 |  |  | - | мощность 250 кВа, коэффициент загрузки трансформатора Кз = 0,7 |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | - | 3 шт. мощностью 160 кВа, коэффициент загрузки трансформаторов Кз = 0,46 |  |
|  |  | западнее площадки № 2 за границей села |  |  | - | мощность 40 кВа |  |
|  |  | северо-западнее площадки № 2 за границей села |  |  | - | мощность 40 кВа |  |
| 4. | Комплектная трансформаторная подстанция | село Сырейка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | южнее площадки № 4 за границей села |  |  | - | 1 шт. мощность 160 кВа, коэффициент загрузки трансформатора Кз = 0,28 |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | - | 2 шт. мощность 160 кВа, 1 шт. мощность 63 кВа, коэффициент загрузки трансформатора Кз = 0,28 |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | - | 2 шт. мощность 160 кВа, коэффициент загрузки трансформатора Кз = 0,46 |  |
|  |  | площадка № 4.1 |  |  | - | 2 шт. мощность 160 кВа, коэффициент загрузки трансформатора Кз = 0,42 |  |
|  |  | площадка № 5 |  |  | - | 24 шт. |  |
|  |  | западнее площадки № 5 за границей села |  |  | - | 1 шт. мощность 160 кВа, коэффициент загрузки трансформатора Кз = 0,28 |  |
|  |  | южнее площадки № 4 |  |  | - | 1 шт. мощность 160 кВа, коэффициент загрузки трансформатора Кз = 0,28 |  |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети водопровода | село Чубовка, в том числе: | строительство | 2033 |  | - | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 2 |  |  |
|  |  | ул. Трудовая |  |  | 0,7 |  |  |
|  |  | ул. Аллейная |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 6 |  |  |
|  |  | южнее площадки № 1 за границей села |  |  | 1,2 |  |  |
|  |  | ул. Садовая |  |  | 1,9 |  |  |
|  |  | ул. Ново-Садовая |  |  | 1,1 |  |  |
| 2. | Сети водопровода | село Сырейка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 2,6 |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 3,5 |  |  |
|  |  | площадка № 4.1 |  |  | 3,6 |  |  |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 28,7 |  |  |
| 3. | Резервуар | село Чубовка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии не менее 15 м от объекта |
|  |  | ул. Аллейная |  |  |  | 2 шт., объем 54 куб. м |  |
|  |  | ул. Трудовая |  |  |  | 2 шт., объем 54 куб. м |  |
|  |  | ул. Ново-Садовая |  |  |  | 2 шт., объем 54 куб. м |  |
| 4. | Резервуар | на юге поселка Бугры | строительство | 2033 |  | 2 шт., объем 54 куб. м |  |
| 5. | Резервуар | село Сырейка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | на юге площадки № 3 |  |  |  | 2 шт., объем 54 куб. м |  |
|  |  | на юго-западе площадки № 3 |  |  |  | 2 шт., объем 54 куб. м |  |
|  |  | на севере площадки № 3 |  |  |  | 2 шт., объем 54 куб. м |  |
| 6. | Водозабор | южнее площадки № 1 за границей села Чубовка | строительство | 2033 |  | водозабор, артезианская скважина Q=182 куб.м/ч | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Канализационные очистные сооружения | южнее площадки № 4 за границей села Сырейка | строительство | 2033 |  | мощность Q=160 куб. м/сут |  |
| 2. | Канализационные очистные сооружения | западнее площадки № 2 за границей села Чубовка | реконструкция | 2033 |  | мощность Q=380 куб. м/сут |  |
| 3. | Канализационные сети | село Чубовка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 200 м |
|  |  | западнее площадки № 2 за границей села |  |  | 1,15 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 4,7 |  |  |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 1,6 |  |  |
| 4. | Канализационные сети | село Сырейка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 3,6 |  |  |
|  |  | площадка № 4.1 |  |  | 3,6 |  |  |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 21,1 |  |  |
|  |  | южнее площадки № 4 за границей села |  |  | 0,4 |  |  |
| 5. | Канализационная насосная станция | село Сырейка на площадке № 4 | строительство | 2033 |  | производительность – 300 куб. м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 6. | Канализационная насосная станция | село Чубовка, в том числе: | строительство |  |  |  |  |
|  |  | площадка № 1 |  |  |  | производительность – 250 куб. м/сут |  |
|  |  | северо-западнее площадки № 2 за границей села |  |  |  | производительность – 300 куб. м/сут |  |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Газопровод | село Сырейка, в том числе: | строительство | 2033 |  | - | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 1,1 |  |  |
|  |  | площадка № 4.1 |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | площадка № 3 |  |  | 6,3 |  |  |
| 2. | Газопровод | село Чубовка, в том числе: | строительство |  |  |  |  |
|  |  | площадка № 1 |  | 2033 | 0,975 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  | 2033 | 1,675 |  |  |
| 3. | Шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) | село Сырейка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта |
|  |  | площадка № 3 |  |  |  | производительность до 220 куб.м/час |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  |  | производительность до 325 куб.м/час |  |

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Чубовка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | площадка № 1 |  |  | 3,1 |  |  |
|  |  | площадка № 2 |  |  | 2,2 |  |  |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | село Сырейка, в том числе: | строительство | 2033 |  |  |  |
|  |  | площадка № 5 |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  | площадка № 4 |  |  | 2,7 |  |  |
|  |  | площадка № 4.1 |  |  | 2,6 |  |  |

- 2.9 Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта |  |  | - Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного Участка (сущ.) | Площадь объекта, га (расширение) | Иные характеристики |  |
| 1. | Кладбище | село Чубовка | реконструкция | 2033 |  |  | расширение на 0,98 га | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта составляет 50 м |
| 2. | Кладбище | село Сырейка | реконструкция | 2033 |  |  | расширение на 0,3 га | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта составляет 50 м |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Кинельский, объектах местного значения сельского поселения Чубовка, за исключением линейных объектов

| Вид зоны | Площадь, га |  | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки | Плотность населения, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона | 1013,2676 |  | 0,2 | 0,4 | 25 |
|  | объекты местного значения муниципального района: - образовательный комплекс «Школа - Детский сад» в селе Сырейка, площадка № 4; - общеобразовательное учреждение в селе Чубовка, ул. Юбилейная, 2 (реконструкция); - общеобразовательное учреждение в селе Сырейка, ул. Юбилейная, 1 (реконструкция); - дошкольное образовательное учреждение в селе Чубовка, ул. Юбилейная, 4 (реконструкция); - дошкольное образовательное учреждение в селе Чубовка, площадка № 2; - дошкольное образовательное учреждение в селе Сырейка, ул. Юбилейная,4 (реконструкция); объекты местного значения сельского поселения: - культурно-досуговый центр в селе Сырейка на площадке № 4; - открытые спортивные сооружения в селе Сырейка на площадке № 4; - открытые спортивные сооружения в селе Сырейка, ул. 22 Партсъезда; - открытые спортивные сооружения в селе Сырейка, ул. Советская; - открытые спортивные сооружения в селе Чубовка на площадке № 1; - открытые спортивные сооружения в селе Чубовка, ул. Аллейная; - открытые спортивные сооружения в селе Чубовка, ул. Молодежная; - комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания «Дом быта» в селе Чубовка на площадке № 1; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Чубовка на площадке № 2; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Чубовка западнее площадки № 2 за границей села ; - комплектная трансформаторная подстанция в селе Сырейка на площадке № 3; - комплектная трансформаторная подстанция в селе Сырейка на площадке № 4; - комплектная трансформаторная подстанция в селе Сырейка на площадке № 4.1; - комплектная трансформаторная подстанция в селе Сырейка южнее площадки № 2; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Чубовка на площадке № 1; - резервуар в селе Чубовка, ул. Трудовая; - резервуар в селе Чубовка, ул. Ново-Садовая; - резервуар в селе Сырейка на юге площадки № 3; - резервуар в селе Сырейка на юго-западе площадки № 3; - резервуар в селе Сырейка на севере площадки № 3; - канализационная насосная станция в селе Сырейка на площадке № 4; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Сырейка на площадке № 4. |  |  |  |  |
| Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Чубовка планируется на следующих площадках: на площадке № 1 общей площадью территории – 16,09 га, расположенной в юго-восточной части села (планируется размещение 80 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 12 000 кв. м, расчетная численность населения – 280 человек); на площадке № 2 общей площадью территории – 48,17 га, расположенной в юго-восточной части села (планируется размещение 256 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 38 400 кв. м, расчетная численность населения – 896 человек). Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Сырейка планируется на следующих площадках: на площадке № 3 общей площадью территории – 22,9 га, расположенной в западной части за границей села (планируется размещение 122 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 18 300 кв. м, расчетная численность населения – 427 человек); на площадке № 4 общей площадью территории – 31,75 га, расположенной в юго-восточной части села (планируется размещение 169 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 25 350 кв. м, расчетная численность населения – 591 человек). на площадке № 4.1 общей площадью территории – 29,41 га, расположенной в юго-восточной части за границей села (планируется размещение 156 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 23 400 кв. м, расчетная численность населения – 546 человек). на площадке № 5 общей площадью территории – 179,9 га, расположенной в восточной части за границей села (планируется размещение 1257 участков под индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 188 550 кв. м, расчетная численность населения – 4 400 человек). |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловая зона |  | 45,9966 | 1,0 | 3,0 | - |
|  |  | объекты местного значения муниципального района: - офис врача общей практики с аптекой в селе Чубовка на площадке № 2; - офис врача общей практики с аптекой в селе Сырейка, ул. Первомайская (реконструкция). объекты местного значения сельского поселения: - комплектная трансформаторная подстанция в селе Сырейка на площадке № 5; - сельский дом культуры в селе Чубовка, ул. Нефтяников, 1 (реконструкция); - здание Администрации в селе Чубовка, ул. Нефтяников, 13 (реконструкция); - комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания «Дом быта» в селе Сырейка, ул. Первомайская; - культурно-досуговый центр в селе Чубовка на площадке № 2. |  |  |  |
| Зона производственного использования |  | 824,5429 | 0,6 | 1,8 | - |
|  |  | объекты местного значения сельского поселения: - канализационные очистные сооружения западнее площадки № 2 за границей села Чубовка (реконструкция). объекты местного значения сельского поселения: - комплектная трансформаторная подстанция в селе Сырейка южнее площадки № 4 за границей села; - комплектные трансформаторные подстанции в селе Чубовка северо-западнее площадки № 2 за границей села; - резервуар в селе Чубовка, ул. Аллейная; - резервуар на юге поселка Бугры; - водозабор южнее площадки № 1 за границей села Чубовка; - канализационные очистные сооружения южнее площадки № 4 за границей села Сырейка; - канализационная насосная станция в селе Чубовка на площадке № 1; - канализационная насосная станция в селе Чубовка северо-западнее площадки № 2 за границей села; - шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в селе Сырейка на площадке № 3. |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственного использования |  | 13023,8306 | - | - | - |
| Зона рекреационного назначения |  | 585,2392 | - | - | - |
|  |  | объекты местного значения сельского поселения: - комплектная трансформаторная подстанция в селе Сырейка западнее площадки № 5 за границей села; - подростковый клуб в селе Сырейка, площадка № 4; - физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Чубовка на площадке № 2; - спортивно-досуговый центр в селе Чубовка на площадке № 2. |  |  |  |
| Зона специального назначения |  | 106,4964 | - | - | - |
|  |  | объекты местного значения сельского поселения: - кладбище в селе Чубовка (реконструкция); - кладбище в селе Сырейка (реконструкция). |  |  |  |