- Приложение N 3

- к Постановлению администрации

- муниципального района Кинельский

- от _____________ № _____

- Перечень

- работ, входящих в состав расходов платы за техническое

- обслуживание внутридомового газового оборудования,

- относящегося к общему имуществу многоквартирного дома,

- на 2013 год

| N п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кранов | 1 раз в год |
| 1.1 | Проверка герметичности кранов приборным методом или мыльной эмульсией |  |
| 1.2 | Проверка работоспособности и смазка кранов, перенабивка сальников |  |
| 2 | Техническое обслуживание внутреннего газопровода с количеством приборов до 5 штук, фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе | 1 раз в год |
| 2.1 | Проверка (визуальная) соответствия прокладки газопровода нормативным требованиям |  |
| 2.2 | Проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции здания |  |
| 2.3 | Проверка герметичности соединений газопровода приборным методом или мыльной эмульсией |  |
| 2.4 | Проверка (визуальная) наличия свободного доступа к газопроводам |  |
| 2.5 | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах |  |
| 3 | Аварийное обслуживание | постоянно |
| 3.1 | Круглосуточный прием заявок |  |
| 3.2 | Круглосуточное устранение и локализация аварийных ситуаций |  |
| 4 | Текущий ремонт | согласно плана |
| 4.1 | Протирка, смазка и замена кранов на газопроводах |  |
| 4.2 | Набивка сальника, смазка штока и замена задвижек на газопроводах |  |
| 4.3 | Замена дефектных участков газопровода |  |
| 4.4 | Восстановительные работы по устранению аварийных ситуаций, выявленных при локализации аварий |  |
| 5 | Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту | при техническом обслуживании |
| 6 | Ведение эксплуатационно-технической документации ВДГО | постоянно |