Состав проекта

«Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области»

1. Том 1. Сбор данных для оценки состояния системы мусороудаления в муниципальном районе Кинельский Самарской области.

2. Том 2. Инженерные расчёты для совершенствования  системы обращения с отходами на территории муниципального района Кинельский Самарской области.

3. Том 3. Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области.

Список исполнителей

| Руководитель работ, д.т.н., профессор | Чертес К.Л. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта, к.х.н., с.н.с. | Пименов А.А. |

Содержание

|  |  | Наименование главы |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введение. |  |  | 6 |
| 1 | Необходимость разработки генеральной схемы очистки территории м.р.Кинельскийот коммунальных отходов. |  |  | 7 |
| 2 | Местоположение. Общие сведения о районе. |  |  | 11 |
| 3 | Природно-климатичекие условия |  |  | 12 |
|  | 3.1 | Климат |  | 12 |
|  | 3.2 | Рельеф |  | 13 |
|  | 3.3 | Геологические условия |  | 14 |
|  | 3.4 | Опасные геологические процессы |  | 15 |
|  | 3.5 | Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод |  | 16 |
|  | 3.6 | Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод |  | 17 |
|  | 3.7 | Почвы |  | 19 |
| 4 | Существующее состояние и развитие района на перспективу |  |  | 20 |
|  | 4.1 | Демографическая ситуация |  | 20 |
|  | 4.2 | Природные рекреационные ресурсы |  | 23 |
|  | 4.3 | Зоны особо охраняемых природных территорий |  | 23 |
|  | 4.4 | Степень благоустройства жилого фонда, обеспеченность инженерной инфраструктурой |  | 26 |
|  | 4.5 | Обеспеченность транспортной инфраструктурой |  | 32 |
|  | 4.6 | Источники и уровни загрязнения компонентов окружающей среды |  | 35 |
|  |  | 4.6.1 | Источники и уровни загрязнения атмосферы | 35 |
|  |  | 4.6.2 | Источники и уровни загрязнения поверхностных водных объектов | 36 |
|  |  | 4.6.3 | Источники и уровни загрязнения почв и подземных вод | 41 |
|  |  | 4.6.4 | Источники и уровни физического воздействия | 46 |
| 5 | Современное состояние системы очистки территории м.р. Кинельский Самарской области от ТБО. Исходные данные. |  |  | 47 |
|  | 5.1 | Исходные данные для расчёта объёмов образования ТБО по жилому фонду |  | 47 |
|  | 5.2 | Исходные данные для расчёта объёмов образования ТБО по объектам общественного назначения населенных пунктов |  | 47 |
|  | 5.3 | Сбор и транспортировка ТБО, ЖБО |  | 47 |
|  | 5.4 | Организации, занимающиеся транспортировкой ТБО и ЖБО |  | 47 |
|  | 5.5 | Организации, занимающиеся сбором вторсырья от населения и муниципальных предприятий |  | 48 |
|  | 5.6 | Перечень и основные характеристики существующих несанкционированных объектов размещения отходов |  | 48 |
| 6 | Перечень данных по перспективному развитию населенных пунктов м.р. Кинельский |  |  | 48 |
|  | Список литературы |  |  | 142 |

Введение

Работа «Сбор данных для оценки состояния системы мусороудаления в муниципальном районе Кинельский Самарской области» выполнена ООО «ЭнергоПроектСтройИзыскания» (ООО «ЭПСИ»), в соответствии с техническим заданием по договору от 06.05.2010г. № 1/2010, заключенному между Администрацией муниципального района Кинельский Самарской области и ООО «ЭПСИ».

Работа выполнена в рамках разработки «Генеральной схемы очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области», с учётом основных положений областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года, в соответствии с действующими на территории Самарской области правовыми и нормативными документами в части охраны окружающей среды и здоровья населения.

При разработке использованы материалы ранее выполненных  научно-исследовательских и проектных работ в том числе:

- «Функциональное, градоэкономическое и территориально-планировочное зонирование Кинельского района», 2003 г.

- «Схема территориального планирования Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»,  2006 г.

- «Оценка развития экзогенных процессов по территории Самарской области, включая участки подтопления дистанционными методами», ВОИГиРГИ 2000 г.

- Целевая программа «Защита от затопления и подтопления городов, населённых пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на территории Самарской области». – Самара: Институт «СредВолгГипроводхоз», 1996г.

- «Определение  величины  последствий  возможных чрезвычайных  ситуаций  (оценка ущерба), вызванных явлениями природного гидрологического характера в целях предупреждения их на территории Самарской области и формирование геоинформационной системы (ГИС) гидрологического назначения Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2008г.

Подготовка исходных материалов проведена с участием специалистов муниципального учреждения «Управление охраны окружающей среды и природопользования муниципального района Кинельский».

Разработчики выражают признательность за участие в работе и обсуждении основных положений настоящего документа специалистами муниципального учреждения «Управление охраны окружающей среды и природопользования муниципального района Кинельский».

1. Необходимость разработки генеральной схемы очистки

территории м.р. Кинельский от коммунальных отходов

Одной из глобальных проблем современного общества является образование отходов производства и потребления, которое во всем мире нарастает темпами, опережающими возможности их переработки, обезвреживания и утилизации.

Экономическое развитие м.р. Кинельский, как и других муниципальных образований в составе Самарской области, сопровождаясь ростом потребительской активности населения, также приводит к росту объемов образования отходов производства и потребления с сопутствующим увеличением содержания в отходах ценных, не утилизируемых в настоящее время, фракций.

Обследование несанкционированных мест размещения отходов, проведенное в рамках выполнения I этапа настоящего отчета, показало, что в индивидуальном секторе домовладений населённых пунктов на территории м.р. Кинельский отсутствует или недостаточно организован централизованный сбор и вывоз ТБО. Отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории района и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Самым распространенным методом утилизации остается захоронение несортированных отходов на несанкционированных свалках. Это ведет к отторжению и загрязнению земельных ресурсов, а также к безвозвратной потере полезных материалов, имеющих реальный спрос на рынке вторсырья. Увеличиваются масштабы комплексного негативного воздействия со стороны отходов на все компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, почвы, подземные и поверхностные воды).

Государственная политика Самарской области в сфере обращения с отходами ориентирована на ресурсосбережение и охрану окружающей природной среды. Очистка территории поселений м.р. Кинельский от ТБО − одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

За последние пять лет в Самарской области изменились научные и практические подходы в системе сбора, размещения и транспортировки коммунальных отходов. Так, разработана концепция сокращения количества объектов размещения ТБО в районах Самарской области с переводом потоков отходов на централизованные районные полигоны. С появлением перспективных методов сбора и транспортировки ТБО на  основе мобильной системы «Мультилифт», наметился отказ от использования в некоторых жилых поселениях малотоннажных контейнеров вместимостью 0,75-1,0 м3 и применение вместо них контейнерных площадок с большегрузными, легко транспортируемыми контейнерами объемом 8-20 м3.

Увеличение в общем потоке ТБО доли утилизируемых фракций потребовало введения в схемы очистки территорий муниципальных образований в составе Самарской области элементов, направленных на селективный сбор, промежуточное хранение и переработку вторичных материальных ресурсов, таких как полимерная пленка тепличных хозяйств, стеклянная и ПЭТ-тара, бумага, картон, резина и др.

За истекший период времени произошло качественное изменение требований к организации санитарной очистки территорий от коммунальных отходов (МДК 7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий  населенных пунктов Российской Федерации»), произошли существенные изменения экономического уровня, экологической ситуации и жизненного ритма функционирования поселений в составе м.р. Кинельский. Бурное развитие мелкого и среднего бизнеса в сфере торговли и бытового обслуживания населения повлекло за собой резкое увеличение объемов образующихся отходов. Появилось значительное число новых материалов, широко применяемых в строительстве, промышленном производстве и потреблении товаров. В связи с этим возникла необходимость:

− определения объемов образования твердых бытовых отходов с учетом изменения их морфологического состава;

− разработки схемы движения потоков твердых бытовых отходов с учетом динамики структуры жилого фонда поселений в составе м.р. Кинельский, в том числе, в части роста его благоустроенности.

Таким образом, конечной целью настоящей работы является разработка «Генеральной схемы очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области» с учетом современных тенденций развития района и в соответствии с изменившимися требованиями к составу и содержанию документа.

Постановка цели определяет необходимость решения следующих задач:

- проведение анализа существующей системы санитарной очистки территории м.р. Кинельский на ее соответствие требованиям действующих нормативно-правовых документов в части охраны окружающей среды и здоровья населения;

- рекогносцировочное обследование территории с выявлением объектов несанкционированного размещения отходов;

- составление перечня и определение основных характеристик объектов несанкционированного размещения отходов;

- разработка и обоснование технических и организационных мероприятий по совершенствованию процесса планово-регулярного мусороудаления с территорий населенных пунктов и рекреационных зон, включая водоохранные зоны поверхностных водных объектов, пляжи, садово-дачные массивы;

- расчет количества необходимой спецтехники и оборудования для сбора и транспортировки отходов;

- разработка мероприятий по регулированию потоков отходов с целью максимального использования их в качестве вторичного сырья;

- разработка мероприятий по организации авторециклинга на территории района;

- разработка мероприятий по ликвидации объектов несанкционированного размещения отходов с последующим строительством площадок временного накопления отходов, оборудованных в соответствии с современными требованиями;

- расчет материальных затрат на реализацию мероприятий в рамках генеральной схемы очистки территории м.р. Кинельский.

В качестве основы схемы очистки исследуемой территории авторами приняты административные центры поселений в составе м.р. Кинельский, поскольку ключевым условием эффективности функционирования схемы является ее финансовое обеспечение, а финансирование жилищно-коммунальных служб осуществляется в строгом соответствии с административным делением муниципального района.

В рамках I этапа работы

- Выполнен сбор исходных данных, необходимых для разработки «Генеральной схемы очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области».

- Проведено обследование мест несанкционированного размещения отходов, составлен их перечень, определены основные характеристики.

В рамках II этапа работы

- Выполнен анализ существующей ситуации по обращению с отходами на территории м.р. Кинельский.

- Проведены расчеты объемов накопления основных видов отходов, образующихся на территории м.р. Кинельский, в том числе: расчет ТБО от домовладений, организаций, и предприятий; расчет ТБО в местах массового отдыха населения, расчет крупногабаритных (КГО) и жидких бытовых отходов.(ЖБО).

- Проведены основные инженерные расчеты для обоснования направлений движения потоков отходов и определения мероприятий по управлению потоками отходов, в том числе:

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов для сбора и вывоза отходов;

- обоснование видов и расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО.

В рамках III этапа работы

- Разработаны мероприятия по очистке территории м.р. Кинельский от ТБО, ЖБО, КГО.

- Проведено обоснование элементов системы раздельного сбора ТБО.

- Предложены мероприятия по организации авторециклинга отходов.

- Определены оптимальные варианты сбора и транспортировки отходов с территорий населенных пунктов и рекреационных зон, включая водоохранные зоны поверхностных водных объектов, пляжи, садово-дачные массивы.

- Выполнена экономическая оценка мероприятий по совершенствованию системы очистки территории м.р. Кинельский от коммунальных отходов.

В рамках проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области» не определяются объемы накопления биологических, сельскохозяйственных и медицинских отходов и не планируются мероприятия по их удалению, поскольку, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 33, п.3), отношения в области обращения с данными видами отходов регулируются отдельным законодательством, которое в настоящее время не разработано. Для обеспечения регулирования вышеуказанных видов отходов должны разрабатываться отдельные программы.

2. Современное состояние системы очистки территории м.р. Кинельский Самарской области. Исходные данные.

2.1. Исходные данные для расчёта объёмов

образования ТБО по жилому фонду

Собранные исходные данные для расчёта объёмов образования ТБО по жилому фонду приведены в таблице 2.1.1.

2.2. Исходные данные для расчёта объёмов образования ТБО по объектам общественного назначения населенных пунктов

Собранные исходные данные для расчёта объёмов образования ТБО по объектам общественного назначения населённых пунктов муниципального района Кинельский приведены в табл. 2.2.1.

2.3. Сбор и транспортировка ТБО, ЖБО

В настоящее время вывозом ТБО занимается ООО «Экосервис» по следующим сельским поселениям: Алакаевка, Богдановка, Сколково, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Комсомольский, Красносамарское, Малая Малышевка, Новый Сарбай, Чубовка.

В данной организации имеется следующий вид техники:

Мусоровозы:

1. ГАЗ 3307 КО-442-2 год выпуска – 2007 г.

2. КамАЗ 53215 МК-20-01 год выпуска – 2005 г.

3. КамАЗ 53215 КО-440-5 год выпуска – 2008 г.

Учет объема вывезенных ТБО данной организацией производится не раздельно по населенным пунктам, а суммарно по каждому сельскому поселению. Суммарный объем вывезенных ТБО приведен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| Поселение | Объемы образования ТБО за 2009 г.,куб. м | Количество имеющихся контейнеров |
| --- | --- | --- |
| с.Алакаевка | 670,41 | 15 |
| с.Богдановка | 4027,21 | 47 |
| с.Бузаевка | 722,49 | 11 |
| с.Георгиевка | 7997,15 | 78 |
| с.Домашка | 999,32 | 27 |
| п.Кинельский | 3088,35 | 33 |
| п.Комсомольский | 8486,51 | 75 |
| с.Красносамарское | 3423,54 | 40 |
| с.Малая Малышевка | 4350,01 | 43 |
| с.Новый Сарбай | 1124,99 | 22 |
| с.Чубовка | 7397,02 | 65 |
| ИТОГО | 42287,00 | 456 |

Таблица 2.3.2.

| Реестр вывоза ТБО за июнь 2010 с дачных массивов Кинельского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | ёмкость контейнеров | количество контейнеров | Единица измерения | объём вывозимых отходов |  |
|  |  |  |  |  | м3 | тонн |
| 1 | Дачный массив "Железнодорожник | 0,75 | 14 | м3 | 10,50 | 9450 |
| 2 | СДТ "Газовик" | 0,5 | 169 | м3 | 84,50 | 76050 |
| 3 | ПСК "Авиатор-Гвардейцы" | 0,75 | 161 | м3 | 120,75 | 108675 |
| 4 | 81 КЖИ | 0,75 | 117 | м3 | 87,75 | 78975 |
| 5 | СНТ Прогресс | 0,75 | 83 | м3 | 62,25 | 56025 |
|  | итого |  |  |  | 365,75 | 329175,00 |

Маршруты движения мусоровозного транспорта подвергаются постоянной корректировке с учетом поступления заявок на вывоз ТБО от глав сельских поселений. Расположение контейнеров в данных сельских поселениях представлено в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3.

| № | Сельское поселение | Наименование населенного пункта | Адрес | Количество контейнеров | Количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | Алакаевка | ул. Магистральная | 7 | 1 |
|  |  |  | ул. Новая д.4 | 2 | 1 |
|  |  |  | Магазин «Аупенов» | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Ленинская д.22 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Ленинская д.80 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Ново-Садовая | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Юбилейная | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Набережная д.1 | 1 | 1 |
| 2 | Богдановка | Богдановка | ул. Конычева д.19-21,д.14-16 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Почтовая д.13 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодежная д.8,13,6 | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Новая д.5 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Октябрьская д.7,19,37 | 5 | 1 |
|  |  |  | ул. Заречная д.1,д.31 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.37,61,71-73 | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Шоссейная д.30 | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Специалистов д.5,8-10 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Залинки д. 16,36 | 2 | 1 |
|  |  | п. Красный Ключ | ул. Луговая д.2 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Шевченко д. 23,52 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Г-Михайловского д.18 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Полевая д.1 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул Школьная д.21 | 1 | 1 |
|  |  | с. Кривая Лука | ул. Набережная д. 3,36, 27Б | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Дачная д.3 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Песчаная д.23 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Ключников д.9 | 1 | 1 |
|  |  | п. Новосадовый | ул. Новосадовая д.16, 1,3 | 3 | 1 |
|  |  | аул Казахский | ул. Кахахская СДК,д.57,29,13,3 | 5 | 1 |
|  |  | ЧП «Востриково» | ул. Октябрьская д.17 | 1 | 1 |
|  |  | Школа | ул. Конычева д.9 | 2 | 1 |
|  |  | Сп Богдановка | ул. Конычева д.20 | 2 | 1 |
|  |  | Дет.сад «Ручеек» | ул. Ленинская д.5 | 1 | 1 |
|  |  | Больница | ул. Советская д.37 | 1 | 1 |
|  |  | Магазины | ул. Специалистов д.3,5 | 2 | 1 |
|  |  | АПК «Красный Ключ» | ул. Луговая д.1 | 6 | 1 |
| 3 | Георгиевка | с. Георгиевка | ул. Элеваторная д.47 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Элеваторная д.27 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Элеваторная д.35 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Вокзальная д.1 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Станционная д.25 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Станционная д.1 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Станционная д.21Б | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Станционная д.22 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Полевая д.15 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Полевая д.53 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Полевая д.75 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.13 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д. 55 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.77 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.125 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Специалистов д.25 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Специалистов.д.22 | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Школьная д.1 | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Школьная д. 9 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Юбилейная д. 5 | 4 | 1 |
|  |  |  | ул. Юбилейная д.4 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Юбилейная д.10 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Строителей д.12 | 3 | 1 |
|  |  |  | пер. Молодежный д.3 | 2 | 1 |
|  |  |  | Ново-Шоссейная д.1 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул.Ново-Шоссейная д.21 | 3 | 1 |
|  |  |  | ул.Ново-Шоссейная д.34 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Нефтяников д.2 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Нефтяников д.50 | 5 | 1 |
|  |  |  | ул. Нефтяников д.43 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Степная д. 15 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Степная д.37 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Набережная д.2 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Набережная д.28 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Набережная д.60 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Набережная д. 14 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Набережная д.15 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Набережная д. 150 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Новая д.21 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Новая д. 62 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Кооперативная д.42 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Кооперативная д.68 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Кооперативная д.73 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Кооперативная д.117 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Пионерская д.4 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Пионерская д.45 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Пионерская д.94 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Колхозная д.16 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Октябрьская-Колхозная | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Октябрьская д.29 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Октябрьская д. 85 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Украинская д.34 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Украинская д.4 | 1 | 1 |
|  |  |  | Шоссейная-Школьная | 1 | 1 |
|  |  | с. Гурьевка | ул. Специалистов | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Луганская | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Центральная(клуб) | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Центральная(магазин) | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Центральная д.5 | 1 | 1 |
| 4 | Домашка | с. Домашка | ул. Большая д.8а | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Большая д. 58/2 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Большая д.92 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Садовая д.62 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Садовая д.2 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Домашкинская д.9 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.14/2 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Интернациональная д.11/2 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Дачная д.4 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Крестьянская д. 36а | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Крестьянская д.11 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодёжная д.1 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодежная д.10 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Колхозная д.18 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Винновка д.12 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Красносамарская д. 39 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Красносамарская д. 23 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Красносамарская д. 74 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Красносамарская д.2 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Рабочая д.10 | 1 | 1 |
|  |  |  | пер. Базарный д.1 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Домашкинская д.56 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Антонова д.35 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Рабочая д. 18 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Зеленая д. 25 | 2 | 1 |
|  |  | с. Парфёновка | ул. Центральная д.13 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Центральная д. 5 | 1 | 1 |
|  |  |  | пл. Революции д.8 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Комсомольская д.18-2 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Комсомольская д. 5 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Тверская д.12 | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Речная д.6 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Кооперативная д.23-25 | 2 | 1 |
| 5 | Кинельский | п. Кинельский | ул. Набережная д. 85 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Набережная д. 59 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Набережная д. 61 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Набережная д. 26 | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Набережная д. 30 | 3 | 1 |
|  |  |  | СДК | 1 | 1 |
|  |  |  | Детский сад №34 | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. 40 Лет Победы д. 31 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. 40 Лет Победы д. 29 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. 40 Лет Победы д. 10 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. 40 Лет Победы д. 8 | 1 | 1 |
|  |  |  | пер. Новый д.5 | 1 | 1 |
|  |  |  | пер. Новый д.2 | 2 | 1 |
|  |  |  | пер. Новый д.2а | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Степная д.13 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Степная д.33 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Степная д.25 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Степная д.11 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Степная д. 16 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Полевая д.1 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Полевая д.24 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Полевая д.33 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Южная д.11 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Южная д.11а | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Южная | 6 | 1 |
|  |  |  | Школа | 3 | 1 |
|  |  | п. Угорье | ул. Школьная д. 1,1а | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Школьная д.13 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Школьная д. 30 | 2 | 1 |
| 6 | Комсомольский | п. Комсомольский | ул. Молодежная д. 20 | 8 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодежная д. 1 | 4 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодежная д. 4 | 9 | 1 |
|  |  |  | ул. Мира д.2 | 3 | - |
|  |  |  | ул. Степная д.19 | 2 | - |
|  |  |  | ул. Лесная д.24 | 4 | - |
|  |  |  | ул. Комсомольская д.1 | 4 | 1 |
|  |  |  | ул. Комсомольская д.13 | 4 | 1 |
|  |  |  | ул. Комсомольская д.10 | 4 | 1 |
|  |  |  | ул. Комсомольская д.2 | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Комсомольская д.16 | 6 | 1 |
|  |  |  | ул. Комсомольская д.5 | 4 | 1 |
|  |  |  | ул. 50 лет Октября д.15а | 4 | 1 |
|  |  |  | ул. 50 лет Октября д.7а | 4 | 1 |
|  |  |  | ул. 50 лет Октября д.1а | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Садовая д.1 | 2 | - |
|  |  |  | ул. Садовая д.9 | 2 | - |
|  |  |  | ул. Садовая д.13 | 1 | - |
|  |  |  | ул. Шоссейная д.2 | 1 | - |
|  |  |  | ул. Шоссейная д.20 | 1 | - |
|  |  |  | ул. Шоссейная д.26 | 1 | - |
|  |  |  | Пер. Восточный д.8 | 1 | - |
|  |  |  | ул. Полевая д.5 | 1 | - |
|  |  |  | ул. Школьная д. 22 | 2 | - |
|  |  |  | ул. Школьная д. 2 | 1 | - |
|  |  |  | ул. Школьная д. 6 | 2 | - |
|  |  |  | ул. Пионерская д.6 | 2 | - |
|  |  | с. Павловка | ул. Центральная д.2 | 2 | - |
|  |  |  | ул. Центральная д.127 | 2 | - |
|  |  |  | ул. Центральная д.23 | 1 | - |
|  |  |  | ул. Центральная д.50 | 2 | - |
|  |  |  | ул. Центральная д.49 | 3 | - |
|  |  | с. Покровка | ул. Центральная д.102 | 2 | - |
|  |  | с. Тургеневка | ул. вокзальная д.4 | 2 | - |
|  |  |  | ул. Железнодорожная д.10 | 2 | - |
|  |  |  | ул. Озерная д.1 | 2 | - |
|  |  |  | ул. Новая д.4 | 1 | - |
|  |  |  | ул. Заречная д.3 | 1 | - |
|  |  |  | ул. Садовая д.23 | 2 | - |
| 7 | Красносамарское | с. Красносамарское | ул. Кооперативная д.16,18 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.26,28 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д. 10,12 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.4 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Самарская д.3,5 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Самарская д.34 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодежная д.11 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Крестьянская д.13,15 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Крестьянская д.23,25 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Зрящева д.15 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Зрящева д.29 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Зрящева д.59,61 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Зрящева д.95,97 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Зрящева д.16,18 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Мира д.6 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Кооперативная д.7,9 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Самарская д.26,28 | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Базарная д.1 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.8 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Кооперативная д. 30,30а | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Солнечная д. 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодёжная д.2 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Кооперативная д. 36,38 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.34,36 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Южная д. 14 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Самарская д.40,42 | 1 | 1 |
| 8 | Малая Малышевка | с. Малая Малышевка | ул. Молодежная д.9 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодежная д.5 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодежная д.6 | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодежная д.1 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодежная д.11 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодежная д.15 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодежная д.19(детский сад) | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодежная д.21(СДК) | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодежная д.22(школа) | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Школьная д.4 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Школьная д.33 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Школьная д.60 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Школьная д.90 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Школьная д.125 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Школьная д.153 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Школьная д.170 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Полевая д.21 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Полевая д.26 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Полевая д.39 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.48,51 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.83 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.109 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.130 | 1 | 1 |
|  |  |  | магазин «Продукты от Дизеля» | 1 | 1 |
|  |  |  | магазин «ИП Барсуков» | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.139 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.176 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.207 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Заводская д.1 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Заводская д.13 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Первомайская д.7 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Первомайская д.27 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Луговая д.10 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Лесная | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Комиссара Бакулина д.6,7 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Комиссара Бакулина д.13,14 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Чапаевска д. 2 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Чапаевска д.16 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Чапаевска д.56 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Чапаевска д.81 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Чапаевска д.107 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Чапаевска д.129 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Чапаевска д.147 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Чапаевска д.170 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Чапаевска д.183 | 1 | 1 |
|  |  |  | около автобусной остановки на трассе Кинель-Богатое | 1 | 1 |
|  |  |  | сельское клатбище | 1 | 1 |
| 9 | Новый Сарбай | с. Новый Сарбай | ул. Спортивная д.5 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Колхозная д.3 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Колхозная д. 11 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Колхозная д. 25 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Набережная д. 49 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Садовая д. 4 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Зубовка д.6 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Школьная д.45 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.14 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. 60 Лет Октября д.24 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. 60 Лет Октября д.45 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. 60 Лет Октября д.55 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. 60 Лет Октября магазин №82 | 1 | 1 |
|  |  |  | по ул. Школьная (Школа) | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Полевая д.12 | 3 | 1 |
|  |  |  | кладбище | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Школьная д. 16 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д. 27а | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Школьная (торговый центр) | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Школьная (офис врача общей практики) | 2 | 1 |
| 10 | Сколково | с. Сколково | ул. Советская д.1 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.28 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.31 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.66 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.74 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.57 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.75 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.99 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.166 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.176 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Колхозная д.8 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Колхозная д.18 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Терёхина д.1 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Терёхина д.8 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Терёхина д.15 | 1 | 1 |
|  |  | с. Бузаевка | ул. Центральная д.14 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Центральная д.27,29 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Центральная д.28 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Центральная д.45,47 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Центральная д.86 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Центральная д.98а | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Центральная д.95,97 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Центральная д.109 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Центральная д.146,148 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Центральная д.160 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Центральная д.178 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Центральная д.190 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Юбилейная д.33 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Юбилейная д.42,43 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Юбилейная д.61 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Юбилейная ФАП | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. 26 Партсъезда д.7 | 1 | 1 |
| 11 | Чубовка | п. Бугры | ул. Заречная д.10-12 | 1 | - |
|  |  |  | ул. Заречная д.54-56 | 1 | - |
|  |  | п. Сырейка | ул. Полевая д.5 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Ново-Полевая д.1 | 2 | 1 |
|  |  |  | на углу ул. Ново-Полевой и Советской | 1 | 1 |
|  |  |  | на углу ул. Советской и Молодежной | 1 | 1 |
|  |  |  | на углу ул. Первомайской и Советской | 1 | 1 |
|  |  |  | на углу ул. Специалистов и Первомайской | 3 | 1 |
|  |  |  | на углу ул. Юбилейной и Средне-Садовой | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Юбилейная д.6 | 1 | 1 |
|  |  |  | на углу ул. 22 Партсъезда и Юбилейной | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. 22 Партсъезда д.10-12 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. 22 Партсъезда д.26-28 | 1 | 1 |
|  |  |  | на углу ул. Южной | 1 | 1 |
|  |  |  | на углу ул. Солнечной | 1 | 1 |
|  |  |  | на пересечении ул. Комсомольской с автодорогой, ведущей из с. Сырейка на кладбище | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Комсомольская д. 61-63 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д. 20 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Юбилейная - территория школы | 2 | 1 |
|  |  | с. Чубовка | ул. Пионерская д.2 | 5 | 1 |
|  |  |  | ул. Пионерская д.13 | 4 | 1 |
|  |  |  | ул. Гаражная – напротив парка | 4 | 1 |
|  |  |  | ул. Гаражная - напротив ОАО «Магистраль» | 4 | 1 |
|  |  |  | ул. Полевая д.8 | 4 | 1 |
|  |  |  | на пересечении ул. Юбилейной и Полевой | 4 | 1 |
|  |  |  | на пересечении ул. Юбилейной и Комсомольской | 4 | 1 |
|  |  |  | на пересечении ул. Юбилейной и Чапаевской | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Нефтяников д.15-17 | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Нефтяников д.19 | 4 | 1 |
|  |  |  | на пересечении ул. Нефтяников и Специалистов | 2 | 1 |
|  |  |  | на пересечении ул. 40 лет Победы и Молодежной | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Молодежная д.1 | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. М-Горького д.19 | 4 | 1 |
|  |  |  | ул. Трудовая д.14 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Трудовая д.15 | 1 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.66 | 2 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.42 | 3 | 1 |
|  |  |  | ул. Советская д.8 | 2 | 1 |

По данным заказчика, в сельском поселении Бобровка производится по ведерный сбор ТБО по следующим маршрутам:

1. с. Бобровка: База→ул. Полевая→ул. Кирова→ул. Новая→ул. Кирова→ул. Лесная→ул. Кооперативная→ул. Набережная→ул. Кооперативная→ул. Кирова→ул. Степная→База

| Администрация | ул. Кирова д. 28В |
| --- | --- |
| Школа | ул. Кирова д. 28Б |
| СДК | ул. Кирова д. 28Г |
| Д/сад | ул. Кооперативная д.61 |
| Больница | ул. Кооперативная д.61Б |
| Библиотека | ул. Кооперативная д.67 |
| ЗАО | ул. Кооперативная д.69 |

Вывоз производится раз в неделю по субботам.

2. п. Михайловский: База →ул. Дорожная д. 2-78→ул. Дорожная д. 87-139→кафе, магазин→кладбище→ул. Дорожная д.1-81→База

Вывоз производится раз в неделю по пятницам.

3. п. Моховой: База→ул. Светлая д. 1-42→База

Вывоз производится раз в неделю по пятницам.

4. п. Формальный: База→ул. Озерная 2-92→База

Вывоз производится раз в неделю по пятницам.

2.4. Организации, занимающиеся транспортировкой ТБО и ЖБО

Собранная информация об организациях, занимающихся транспортировкой ТБО и ЖБО, приведена в таблице 2.4.1.

2.5 Организации, занимающиеся сбором вторсырья от населения

и муниципальных предприятий

В м.р. Кинельский нет организаций, занимающихся сбором вторсырья от населения и муниципальных предприятий.

2.6 Перечень и основные характеристики существующих санкционированных и несанкционированных объектов размещения отходов

Характеристика санкционированных и несанкционированных объектов размещения отходов м.р. Кинельский по состоянию на 01.09.2009 г. приведена в таблице 2.6.1. и 2.6.2. соотвественно.

3. Перечень данных по перспективному развитию населенных пунктов м.р. Кинельский

В таблице 6.1.1 приведён перечень данных по перспективному развитию населенных пунктов муниципального района Кинельский.

| Таблица 2.1.1 Исходные данные для расчёта объёмов образования ТБО по жилому фонду |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наимено-вание сельского поселения | Наименование населённого пункта | Благоустроенный жилой фонд (газ, центр. отопл., водопровод) | Неблагоустроенный жилой фонд (местн. отопление, без канализации) | Площадь асфаль-тированной территории (подлежащей уборке смёта), кв.м | Площадь, подлежащая уборке снега, кв.м | Площадь парковой зоны, кв.м. / коли-чество установ-ленных урн, шт. |
|  |  |  | Кол-во жителей, чел. | Кол-во жителей чел. |  |  |  |
| 1 | Алакаевка | с. Алакаевка | 220 | 820 | 25000 | 45000 | 200/8 |
| 2 | Бобровка | с. Бобровка | 0 | 1557 | 36000 | 65500 | 1225/5 |
| 3 |  | п. Михайловский | 0 | 22 | 0 | 7500 | 0 |
| 4 |  | п. Моховой | 0 | 20 | 0 | 4000 | 0 |
| 5 |  | п. Октябрьский | 1520 | 65 | 25000 | 35000 | 1500/4 |
| 6 |  | п. Формальный | 0 | 136 | 6500 | 7500 | 0 |
| 7 | Богдановка | с. Богдановка | 800 | 583 | 26000 | 56850 | 0 |
| 8 |  | а. Казахский | 185 | 223 | 5000 | 12500 | 0 |
| 9 |  | п. Красный Ключ | 24 | 88 | 12000 | 30000 | 0 |
| 10 |  | с. Кривая Лука | 91 | 86 | 6000 | 20000 | 0 |
| 11 |  | п. Новосадовый | 125 | 0 | 5500 | 10500 | 0 |
| 12 | Георгиевка | с. Б-Малышевка | 0 | 724 | 19500 | 58200 | 0 |
| 13 |  | п. Вертяевка | 0 | 403 | 0 | 33600 | 0 |
| 14 |  | с. Георгиевка | 0 | 3938 | 98292 | 163572 | 3200/4 |
| 15 |  | с. Гурьевка | 0 | 198 | 6900 | 15600 | 0 |
| 16 |  | ж/д пл. 1161 км | 0 | 23 | 0 | 4200 | 0 |
| 17 |  | ж/д пл. 1169 км | 0 | 2 | 0 | 4200 | 0 |
| 18 |  | п. Кутулук | 0 | 168 | 0 | 16500 | 0 |
| 19 |  | п. Свободный | 0 | 18 | 0 | 9600 | 0 |
| 20 | Домашка | с. Домашка | 2224 | 253 | 73500 | 95700 | 0 |
| 21 |  | п. Крестьянский | 0 | 3 | 0 | 2400 | 0 |
| 22 |  | п. Нижненикольский | 0 | 40 | 0 | 15600 | 0 |
| 23 |  | с. Парфёновка | 522 | 60 | 13200 | 38100 | 0 |
| 24 | Кинельский | п. Кинельский | 579 | 105 | 39700 | 44800 | 0 |
| 25 |  | п. Колки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | п. Культура | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 |
| 27 |  | п. Луговой | 0 | 53 | 0 | 7300 | 0 |
| 28 |  | п. Трехголки | 0 | 51 | 0 | 3200 | 0 |
| 29 |  | п. Угорье | 156 | 103 | 0 | 13700 | 0 |
| 30 |  | п. Энергия | 0 | 87 | 3250 | 16100 | 0 |
| 31 |  | п. Язевка | 0 | 113 | 0 | 15500 | 0 |
| 32 | Комсомольс-кий | с. Грачевка | 142 | 20 | 7800 | 11500 | 0 |
| 33 |  | п.Комсомольский | 3302 | 120 | 86400 | 102750 | 150000/15 |
| 34 |  | с. Павловка | 248 | 30 | 7500 | 7500 | 0 |
| 35 |  | с. Покровка | 260 | 27 | 4200 | 11500 | 0 |
| 36 |  | ст. Спиридоновка | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 37 |  | п. Тростянка | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | ст. Тургеневка | 188 | 45 | 2800 | 0 | 0 |
| 39 |  | с. Филипповка | 145 | 2 | 6000 | 6000 | 0 |
| 40 | Красноса-марское | п. Красная Самарка | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | с. Красносамарское | 581 | 1235 | 26700 | 26700 | 5097/2 |
| 42 |  | п. Круглинский | 0 | 157 | 600 | 6600 | 0 |
| 43 |  | п. Лебяжий | 0 | 5 | 0 | 9000 | 0 |
| 44 |  | п. Поплавский | 0 | 112 | 0 | 6000 | 0 |
| 45 | Малая Малышевка | с. Александровка | 0 | 165 | 12500 | 23500 | 0 |
| 46 |  | с. Карповка | 0 | 3 | 0 | 7500 | 0 |
| 47 |  | с. Малая Малышевка | 0 | 2073 | 60500 | 125500 | 13000/4 |
| 48 |  | п. Подлесный | 0 | 8 | 7500 | 9250 | 0 |
| 49 |  | п. Сосновка | 0 | 11 | 4500 | 6000 | 0 |
| 50 | Новый Сарбай | п. Заречье | 0 | 2 | 0 | 18000 | 0 |
| 51 |  | д. Николаевка 1-я | 0 | 3 | 0 | 21000 | 0 |
| 52 |  | с. Николаевка 2-е | 124 | 78 | 24600 | 24600 | 0 |
| 53 |  | с. Новый Сарбай | 1143 | 42 | 55200 | 55200 | 0,9/1 |
| 54 |  | п. Привет | 0 | 14 | 0 | 27000 | 0 |
| 55 | Сколково | с. Бузаевка | 597 | 412 | 0 | 16850 | 0 |
| 56 |  | с. Преображенка | 0 | 14 | 0 | 13260 | 0 |
| 57 |  | п. Пчелка | 0 | 4 | 0 | 3553 | 0 |
| 58 |  | с. Сколково | 0 | 781 | 0 | 31948 | 0 |
| 59 | Чубовка | п. Бугры | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 60 |  | с. Сырейка | 773 | 275 | 44000 | 48000 | 0 |
| 61 |  | с. Чубовка | 1691 | 398 | 80400 | 84400 | 0 |

| Табл. 2.2.1 Исходные данные для расчёта объёмов образования ТБО по объектам общественного назначения Сельское поселение Алакаевка, с.Алакаевка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Полигон ТБО г.о. Кинель |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,085 | + | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0,025 | + | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0,018 | + | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,078 | + | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0,06 | + | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,3 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,072 | + | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Сельское поселение Бобровка, с. Бобровка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0,054 | - | + | Полигон п. Алексеевка |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,14 | - | + |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 3,936 | - | + |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0,012 | - | + |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,285 | - | + |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0,02 | - | + |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0,035 | - | + |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,15 | - | + |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,16 | - | + |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Михайловский

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Полигон п. Алексеевка |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,02 | - | + |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Моховой

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Полигон п. Алексеевка |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Октябрьский

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0,07 | - | + | Полигон п. Алексеевка |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,2 | - | + |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,077 | - | + |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0,15 | - | + |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0,02 | - | + |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,17 | - | + |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Формальный

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Полигон п. Алексеевка |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,023 | - | + |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,01 | - | + |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Сельское поселение Богдановка, с. Богдановка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0,064 | + | - | Полигон ТБО г.о. Кинель |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,189 | + | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0,032 | + | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0,011 | + | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,1753 | + | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0,1 | + | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,26 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0,001 | + | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,005 | + | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Аул Казахский

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Полигон ТБО г.о. Кинель |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,08 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Красный Ключ

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Село Кривая Лука

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Новосадовый

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Сельское поселение Георгиевка, с. Большая Малышевка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,1 | - | + |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,064 | - | + |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,042 | - | + |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Вертяевка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,009 | - | + |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,025 | - | + |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,027 | - | + |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Село Георгиевка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0,125 | + | - | Полигон ТБО г.о. Кинель |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,5 | + | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0,01 | + | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0,075 | + | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0,0221 | + | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,476 | + | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0,306 | + | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0,03 | + | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,3 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,552 | + | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0,185 | + | - |  |

Село Гурьевка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Полигон ТБО г.о. Кинель |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,062 | + | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,15 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,006 | + | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Ж/д пл. 1161 км

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Ж/д пл. 1169 км

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Кутулук

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,03 | - | + |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,006 | - | + |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Свободный

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Сельское поселение Домашка, с. Домашка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0,075 | + | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,243 | + | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0,138 | + | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0,85 | + | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0,0405 | - | + |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,339 | - | + |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0,192 | - | + |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0,296 | - | + |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,33 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. |  | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,148 | + | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Крестьянский

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. |  | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Нижнекольский

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Село Парфёновка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0,017 | + | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,047 | + | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0,012 | - | + |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,139 | - | + |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0,1927 | - | + |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0,035 | - | + |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,15 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,019 | + | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Сельское поселение Кинельский, п. Кинельский

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0,08 | + | - | Полигон ТБО г.о. Кинель |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,1 | + | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 4,6 | + | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,4 | + | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,2 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 1,2 | + | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,05 | + | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Колки

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Культура

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Луговой

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Трехколки

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Угорье

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,03 | + | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 1,8 | + | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,1 | + | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,1 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Энергия

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Язевка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Сельское поселение Комсомольский, с. Грачевка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0,004 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Комсомольский

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0,13 | + | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,37 | + | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0,061 | + | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0,0352 | + | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,4139 | + | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0,165 | + | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 5 | + | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,6 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,04 | + | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Село Павловка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0,005 | + | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,098 | + | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,45 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Село Покровка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,058 | + | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0,006 | + | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,127 | + | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,35 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Тростянка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0,045 | - | + |  |

Станция Тургеневка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0,006 | + | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,068 | + | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0,11 | + | - |  |

Станция Спиридоновка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0,045 | - | + |  |

Село Филипповка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0,004 | + | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,05 | + | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,035 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Сельское поселение Красносамарское, п. Красная Самарка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Село Красносамарское

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0,06 | + | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,16 | + | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0,0158 | + | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,021 | + | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0,06 | + | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,25 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,05 | + | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Круглинский

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Лебяжий

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Поплавский

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Сельское поселение Малая Малышевка, с. Александровка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,036 | - | + |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,053 | - | + |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0,2 | - | + |  |

Село Карповка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Село Малая Малышевка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0,12 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,4 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0,05 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0,036 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,456 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0,066 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,35 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,49 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0,62 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Подлесный

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Сосновка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Сельское поселение Новый Сарбай, п. Заречье

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Деревня Николаевка 1-я

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. |  | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Село Николаевка 2-е

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. |  | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Село Новый Сарбай

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0,036 | + | - | Полигон ТБО г.о. Кинель |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,148 | + | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,05 | + | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0,05 | + | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,232 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. |  | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,007 | + | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Привет

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. |  | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Сельское поселение Сколково, с. Бузаевка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0,055 | + | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,106 | + | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. |  | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− |  | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,208 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Село Преображенка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Поселок Пчелка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Село Сколково

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0,031 | + | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,118 | + | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,12 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Сельское поселение Чубовка, п. Бугры

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0 | - | - | Место временного размещения отходов |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0 | - | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Село Сырейка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0,06 | + | - | Полигон ТБО г.о. Кинель |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,158 | + | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0,02 | + | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,184 | + | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,16 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

Село Чубовка

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Единица измерения | Коли-чество | Система сбора ТБО |  | Место размещения ТБО (полигон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Централизованная (контейнеры) | Самовывоз (ведерная) |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | тыс. мест | 0,1 | + | - | Полигон ТБО г.о. Кинель |
| 2 | Общеобразовательные школы | −∕∕− | 0,15 | + | - |  |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | тыс. уч-ся | 0 | - | - |  |
| 4 | Больницы | тыс. коек | 0 | - | - |  |
| 5 | Поликлиники (амбулатория) | тыс. пос. в год | 0,05 | + | - |  |
| 6 | Аптеки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 7 | Магазины продовольственные | тыс. м2 торг. пл. | 0,3 | + | - |  |
| 8 | Магазины промтоварные | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 9 | Предприятия общественного питания | тыс. посад. мест | 0 | - | - |  |
| 10 | Рынки | тыс. м2 торг. пл. | 0 | - | - |  |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | тыс. мест | 0,16 | + | - |  |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | тыс. чел. | 0 | - | .- |  |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | тыс. чел. | 0 | - | - |  |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и другие организации | −∕∕− | 0,08 | + | - |  |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | −∕∕− | 0 | - | - |  |
| 16 | Гостиницы | тыс. мест | 0 | - | - |  |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | тыс. м2 площ. | 0 | - | - |  |

| Таблица 2.4.1. Список организаций занимающихся транспортировкой ТБО и ЖБО |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации | Наличие лицензии на деятельность по обращению с отходами | населенный пункт | Место размещения отхода (полигон) |
| 1 | ООО «Экосервис» | ИНН 6316077064 КПП 631601001 | п. Комсомольский | Полигон ТБО г.о. Кинель |
| 2 | ООО «Юником» | отсутствует | с. Кинельский | - |
| 3 | «Кинельводоканал» | отсутствует | с. Кинельский | - |
| 4 | ООО «Георгиевское ЖКХ» | отсутствует | с. Георгиевка | - |
| 5 | Муниципальное казенное предприятие ЖКХ «Бобровское» | отсутствует | с. Бобровка | - |
| 6 | ООО «Алакаевское ЖКХ» | отсутствует | с. Алакаевка | - |
| 7 | МУП ЖКХ «Уют» | отсутствует | с. Богдановка | - |
| 8 | МУП ЖКХ «Малышевка» | отсутствует | с. Малая Малышевка | - |
| 9 | ООО «Восход» | отсутствует | п. Комсомольский | - |
| 10 | «Теплосеть» | отсутствует | п. Комсомольский | - |
| 11 | «РОССтрой» | отсутствует | с. Домашка | - |
| 12 | ЖКХ «Чубовское» | отсутствует | с. Чубовка | - |

Таблица 2.5.1. – Характеристика санкционированных объектов размещения отходов м.р. Кинельский по состоянию на                 01.09.2009г.

| № п/п | Наименование ОРО (полигон, свалка) | Адрес расположения ОРО | Нормативно-правовой акт о земел. отводе | Дата ввода ОРО в эксплуатацию | Площадь ОРО, га | Вместимость, тонн (м3) | Годовой объем размещаемых отходов, тонн/год | Накопление отходов на ОРО с момента ввода в эксплуатацию, тонн (м3) | Сведения об эксплуатирующей ОРО организации (наименование, ИНН, КПП, почтовый адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТБО и промотходов г. Кинель | Самарская обл., Кинельский р-он, участок №2 Алексеевского месторождения кирпичных глин | Договор аренды земельного участка №02/125 от 16.12.2005 г. | 1996 год | 13,38 га | 1850 м3 | до 80 000 т/год | 1 300 000 т | ГУП «Экология» ИНН 6316029448 КПП 631601001 443110, г. Самара, ул. Мичурина, 74 |
| 2 | Полигон ТБО МСК «Водино» | Отработанный карьер «Северо-Восточный №2», западнее с. Чубовка Кинельского района | Постановление администрации Кинельского района № 344 от 13.07.04 г. | 2005 г – I очередь | 12,5 га – I очередь; 50 га – включая отводимый участок под II очередь | 836 000 т – I очередь; 63 598 000 т – включая II очередь | до 200 000 т/год – I очередь | 700 000 т | ЗАО «Экология-Сервис» ИНН 6316077064 КПП 631601001 443030 г. Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 442 а |

Таблица 2.5.2. – Характеристика объектов несанкционированного размещения отходов м.р. Кинельский по состоянию на 01.09.2009г.

| № п/п | Сельское поселение | Место расположения объекта несанкционированного размещения отходов | Площадь, М2 | Объём накопленных отходов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бобровка | 0,7 км на север от с.п. Бобровка | 0,5 | 600 |
| 2 | Богдановка | в районе кладбища в границах с. Богдановка | 0,5 | 600 |
| 3 | Георгиевка | 1,5 км на юг от с.п. Георгиевка | 0,5 | 300 |
| 4 | Домашка | 0,5 км на юг от с.п. Домашка | 0,5 | 100 |
| 5 | Кинельский | 0,03 км на северо-запад от жилого фонда в границах п. Кинельский | 0,5 | 600 |
| 6 | Комсомольский | 0,7 км на восток от с. Покровка в районе СДТ «Покровские дачи» | 0,5 | 600 |
| 7 | Красносамарское | на пересечении ул. Кооперативной и Южной в границах с. Красносамарское | 0,5 | 600 |
|  |  | 0,4 км на восток от с. Красносамарское | 0,5 | 600 |
| 8 | Малая Малышевка | с левой стороны автодороги «Кинель – Богатое – Борское», не доезжая 1 км до с. Малая Малышевка | 0,5 | 600 |
| 9 | Новый Сарбай | 0,5 км на юг от с.п. Новый Сарбай | 0,5 | 600 |
| 10 | Сколково | 0,3 км на юг от ФАПа с. Бузаевка | 0,3 | 300 |
| 11 |  | 0,2 км на северо-восток от с. Сколково на территории бывшего СПК «Сколковское» | 0,45 | 400 |
| 12 | Чубовка | 0,5 км на юг от кладбища с. Сырейка | 0,4 | 250 |

Таблица 3.1.1 Перечень данных по перспективному развитию

Сельское поселение Алакаевка

Поселок Алакаевка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 1,04 | 1,052 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,22 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,82 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,82 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 719 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 6,9/25 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 0,4 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Сельское поселение Бобровка, с.Бобровка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 1,557 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  |  |  |
| неблагоустроенных |  | 1,557 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 1,557 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 526,3 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 7,2/36 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 0 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 0 |  |

Поселок Михайловский

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,022 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,022 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,022 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 27,2 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 0 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 0 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 0 |  |

Поселок Моховой

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,02 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  |  |  |
| неблагоустроенных |  | 0,02 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,02 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 12,5 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 0 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 0 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 0 |  |

Поселок Октябрьский

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 1,585 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 1,52 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,065 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,065 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 94,4 |  |
| 3-5 этажная |  | 5,6 |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 200 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 5/25 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 0 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 0 |  |

Поселок Формальный

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,136 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  |  |  |
| неблагоустроенных |  | 0,136 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,136 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 98,3 |  |
| 3-5 этажная |  | 0,7 |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 22,8 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 1,3/6,5 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 0 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 0 |  |

Сельское поселение Богдановка

Село Богдановка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 1,383 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,8 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,583 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,583 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | - |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 5,2/26 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 0 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 0 |  |

Аул Казахский

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,408 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,185 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,223 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,223 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | - |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 1/5 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 0 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 0 |  |

Поселок Красный Ключ

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,112 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,024 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,088 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,088 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | - |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 2,4/12 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 0 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 0 |  |

Село Кривая Лука

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,177 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,091 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,086 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,086 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | - |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 1,2/6 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 0 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 0 |  |

Поселок Новосадовый

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,125 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,125 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,125 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | - |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 1,1/5,5 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 0 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 0 |  |

Сельское поселение Георгиевка

Село Большая-Малышевка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,724 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,724 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,724 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | - |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 376,37 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 3,25/19,5 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Поселок Вертяевка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,403 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,403 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,403 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 105,01 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Село Георгиевка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 3,938 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  |  |  |
| неблагоустроенных |  | 3,938 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 3,938 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 685,76 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 16,382/98,292 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Село Гурьевка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,198 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,198 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,198 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 70,13 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 1,15/6,9 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Ж/д пл. 1161 км

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,023 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,023 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,023 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 3,9 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Ж/д пл. 1169 км

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,002 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,002 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,002 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 9,99 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Поселок Кутулук

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,168 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,168 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,168 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 95,61 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Поселок Свободный

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,018 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,018 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,018 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 67,64 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Сельское поселение Домашка

Село Домашка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 2,477 | 2,463 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 2,229 | 2,217 |
| неблагоустроенных |  | 0,248 | 0,246 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,248 | 0,246 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 723,13 | 723,13 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 12,75/76,5 | 12,75/76,5 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 90 | 90 |

Поселок Крестьянский

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,003 | 0,003 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 | 0 |
| неблагоустроенных |  | 0,003 | 0,003 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,003 | 0,003 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 3,38 | 3,38 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 0,4 | 0,4 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Поселок Нижнекольский

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,04 | 0,04 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 | 0 |
| неблагоустроенных |  | 0,04 | 0,04 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,04 | 0,04 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 81,4 | 81,4 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 0 | 0 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Село Парфёновка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,590 | 0,590 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,531 | 0,531 |
| неблагоустроенных |  | 0,059 | 0,059 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,059 | 0,059 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 669,08 | 669,08 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 4,2/25,2 | 4,2/25,2 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 90 | 90 |

Сельское поселение Кинельский

Поселок Кинельский

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 1,6 | 1,6 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 1,5 | 1,5 |
| неблагоустроенных |  | 0,1 | 0,1 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,1 | 0,1 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 99,1 | 99,1 |
| 3-5 этажная |  | 0,9 | 0,9 |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 9445,3 | 9445,3 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 9/39,7 | 9/39,7 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 0,04 | 0,04 |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 93,1 | 93,1 |

Поселок Колки

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | - | - |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. | - | - |
| благоустроенных |  |  |  |
| неблагоустроенных |  |  |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | - | - |
| Этажность застройки | % | - | - |
| 1-2 этажная |  |  |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | - | - |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - | - |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Поселок Культура

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,01 | 0,01 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  |  |  |
| неблагоустроенных |  | 0,01 | 0,01 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,01 | 0,01 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 18,7 | 18,7 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 1/- | 1/- |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Поселок Луговой

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,05 | 0,05 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | - | - |
| неблагоустроенных |  | 0,05 | 0,05 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,05 | 0,05 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 13,6 | 13,6 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 1,2/- | 1,2/- |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Поселок Трехколки

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,05 | 0,05 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | - | - |
| неблагоустроенных |  | 0,05 | 0,05 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,05 | 0,05 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 47 | 47 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 0,1/- | 0,1/- |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Поселок Угорье

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,3 | 0,3 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,2 | 0,2 |
| неблагоустроенных |  | 0,1 | 0,1 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,1 | 0,1 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 31 | 31 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 0,8/- | 0,8/- |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 0,01 | 0,01 |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 75 | 75 |

Поселок Энергия

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,09 | 0,09 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | - | - |
| неблагоустроенных |  | 0,09 | 0,09 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,09 | 0,09 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 28,5 | 28,5 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 2,0/3,2 | 2,0/3,2 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Поселок Язевка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,1 | 0,1 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | - | - |
| неблагоустроенных |  | 0,1 | 0,1 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,1 | 0,1 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 48 | 48 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 2,5/- | 2,5/- |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Сельское поселение Комсомольский

Село Грачевка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,162 | 0,162 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,142 | 0,142 |
| неблагоустроенных |  | 0,02 | 0,02 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,02 | 0,02 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 562,1 | 562,1 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 2,5/7,8 | 2,5/7,8 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Поселок Комсомольский

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 3,422 | 3,422 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 3,302 | 3,302 |
| неблагоустроенных |  | 0,12 | 0,12 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,12 | 0,12 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 807,3 | 807,3 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 21,6/86,4 | 21,6/86,4 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Село Павловка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,278 | 0,278 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,248 | 0,248 |
| неблагоустроенных |  | 0,03 | 0,03 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,03 | 0,03 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 153,8 | 153,8 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 1,8/7,5 | 1,8/7,5 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Село Покровка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,287 | 0,287 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,26 | 0,26 |
| неблагоустроенных |  | 0,027 | 0,027 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,027 | 0,027 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 305 | 305 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 2/4,2 | 2/4,2 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Поселок Тростянка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,033 | 0,033 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 | 0 |
| неблагоустроенных |  | 0,033 | 0,033 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,033 | 0,033 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 88,93 | 88,93 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - | - |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Станция Тургеневка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,233 | 0,233 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,188 | 0,188 |
| неблагоустроенных |  | 0,045 | 0,045 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,045 | 0,045 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 83,5 | 83,5 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 0,5/2,8 | 0,5/2,8 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Станция Спиридоновка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,026 | 0,026 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 | 0 |
| неблагоустроенных |  | 0,026 | 0,026 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,026 | 0,026 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 16,2 | 16,2 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - | - |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Село Филипповка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,147 | 0,026 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,145 | 0 |
| неблагоустроенных |  | 0,002 | 0,026 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,002 | 0,026 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 156,5 | 156,5 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 0,6/6 | 0,6/6 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Сельское поселение Красносамарское

Поселок Красная Самарка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,005 | 0,005 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 | 0 |
| неблагоустроенных |  | 0,005 | 0,005 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,005 | 0,005 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | - | - |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - | - |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Поселок Красносамарское

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 1,816 | 1,816 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,581 | 0,581 |
| неблагоустроенных |  | 1,235 | 1,235 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 1,235 | 1,235 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 80 | 90 |
| 3-5 этажная |  | 20 | 10 |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 16941,9 | 16941,9 |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 9,1/26,7 | 9,1/26,7 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 32 | 32 |

Поселок Круглинский

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,157 | 0,157 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 | 0 |
| неблагоустроенных |  | 0,157 | 0,157 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,157 | 0,157 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | - | - |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 0,5/0,6 | 0,5/0,6 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Поселок Лебяжий

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,005 | 0,005 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 | 0 |
| неблагоустроенных |  | 0,005 | 0,005 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,005 | 0,005 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | - | - |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - | - |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Поселок Поплавский

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,112 | 0,112 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 | 0 |
| неблагоустроенных |  | 0,112 | 0,112 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,112 | 0,112 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | - | - |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - | - |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Сельское поселение Малая Малышевка

Село Александровка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,165 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,165 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,165 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 46,6 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 2,5/12,5 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Село Карповка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,003 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,003 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 2,073 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га |  |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Село Малая Малышевка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 2,073 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 2,073 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 2,073 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 647,3 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 12,1/60,5 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Поселок Подлесный

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,008 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,008 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 2,073 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 13,2 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 1,5/7,5 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Поселок Сосновка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,011 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,011 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,011 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 18,1 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 0,9/4,5 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Сельское поселение Новый Сарбай

Поселок Заречье

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,002 | 0,002 |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 | 0 |
| неблагоустроенных |  | 0,002 | 0,002 |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,002 | 0,002 |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 | 100 |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | - | - |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - | - |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - | - |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - | - |

Деревня Николаевка 1-я

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,003 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,003 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,002 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | - |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Село Николаевка 2-е

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,166 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,124 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,078 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,078 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | - |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 4,1/24,6 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Село Новый	 Сарбай

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 1,185 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 1,143 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,042 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,042 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 720 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 9,2/55,2 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 85,1 |  |

Поселок Привет

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,014 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,014 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,014 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | - |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Сельское поселение Сколково

Село Бузаевка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 1,009 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,502 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,507 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,507 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 97,5 |  |
| 3-5 этажная |  | 2,5 |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 234,48 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 1,8/10,8 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 0,2 |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 59,1 |  |

Село Преображенка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,014 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,014 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,0014 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 164,49 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Поселок Пчелка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,004 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,004 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,004 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 19,59 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Село Сколково

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,781 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  |  |  |
| неблагоустроенных |  | 0,781 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,781 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 343,75 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 4,3/25,8 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Сельское поселение Чубовка

Поселок Бугры

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 0,065 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,01 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,055 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,055 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 57,53 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | - |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Село Сырейка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 1,048 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 0,773 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,275 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,275 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 285,25 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 9,895/44 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Село Чубовка

| Показатель | Ед.изм. | На конец отчетного года | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс.чел. | 2,089 |  |
| Численность населения проживающего в домовладениях: | тыс.чел. |  |  |
| благоустроенных |  | 1,691 |  |
| неблагоустроенных |  | 0,398 |  |
| Численность населения проживающего в неканализованных домовладениях | тыс.чел. | 0,398 |  |
| Этажность застройки | % |  |  |
| 1-2 этажная |  | 100 |  |
| 3-5 этажная |  |  |  |
| более 5 этажная |  |  |  |
| Общая площадь земель населённого пункта в пределах границ населённого пункта | га | 388,32 |  |
| Общая протяженность и площадь, проезжей части улиц, дорог, проездов и тротуаров с усовершенствованным покрытием | км/тыс.м2 | 15,7/80,4 |  |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | - |  |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | - |  |

Список литературы

Нормативно-регламентирующие документы

- СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. - СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест. - СанПИН 2.1.7.728-99. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. - СП 3.5.3.554-96 «Организация и проведение дератизационных мероприятий». - СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организациям строительного производства и строительных работ». - СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». - СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв». - СанПиН 1.2.1330-03 «Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимии». - ТСН 30-310-2003 Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области - ТСН 23-346-2003 Строительная климатология Самарской области. - Методические рекомендации МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территориальных населенных пунктов Российской Федерации».

Статистическая и справочная литература

- Санитарная очистка и уборка населенных мест: Справочник. – Москва: Стройиздат, 1990. - «Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Самарской области в 2007 году». – Самара: ПТЦМС, 2008 г. - «Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Самарской области в 2007 году». – Самара: ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области», 2008 г. - Статистический бюллетень «Окружающая среда Самарской области в 2006 году». – Самара: Самарский областной комитет государственной статистики, 2007 г. - «Обзор состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах на территории деятельности Приволжского УГМС в 2006 г.». – Самара: Самарский ЦГМС-Р, 2007г. - «Обзор состояния загрязнения почв на территории деятельности Приволжского УГМС и УГМС республики Татарстан в 2006 г.». – Самара: Самарский ЦГМС-Р, 2007 г. - «Ежегодник качества поверхностных вод и эффективности проведенных водоохранных мероприятий по территории деятельности Приволжского УГМС и УГМС Республики Татарстан за 2006 г.». – Самара: Самарский ЦГМС-Р, 2007г. - «Обзорный Атлас окружающей среды Самарской области». – Самара: ООО «Самвид», 2007г.

Инструктивно-методические документы

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». – М.: ГП «Центринвестпроект», 2000 г. - Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». - М.: ГП «Центринвестпроект», 1998 г. - Методические рекомендации по организации и технологии санитарной очистки городов с применением средств комплексной механизации. Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. Москва. – 1975 г.