Состав проекта

«Генеральная схема очистки территории муниципального района

Кинельский Самарской области»

1. Том 1. Сбор данных для оценки состояния системы мусороудаления в муниципальном районе Кинельский Самарской области.

2. Том 2. Инженерные расчёты для совершенствования системы обращения с отходами на территории муниципального района Кинельский Самарской области.

3. Том 3. Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области.

Список исполнителей

| Руководитель работ, д.т.н., профессор | Чертес К.Л. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта, к.х.н., с.н.с. | Пименов А.А. |

Содержание

|  | Наименование главы |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введение. |  |  | 6 |
| 1 | Современное состояние системы санитарной очистки и уборки. |  |  | 7 |
|  | 1.1 | Характеристика существующей системы санитарной очистки территории района |  | 7 |
|  |  | 1.1.1 | ТБО от домовладений, организаций, и предприятий, расположенных в сельских поселениях | 10 |
|  |  | 1.1.2 | ТБО в границах дачных массивов, в местах массового отдыха населения, на особо охраняемых территориях | 31 |
|  |  | 1.1.3 | Крупногабаритные отходы | 34 |
|  |  | 1.1.4 | Смет с усовершенствованных покрытий | 36 |
|  |  | 1.1.5 | Жидкие бытовые отходы | 38 |
|  |  | 1.1.6 | Промышленные отходы | 41 |
|  |  | 1.1.7 | Биологические отходы | 42 |
|  | 1.2 | Организации осуществляющие сбор и транспортировку муниципальных отходов |  | 43 |
|  | 1.3 | Сведения о существующих объектах размещения отходов |  | 43 |
|  | 1.4 | Организации, осуществляющие переработку муниципальных отходов |  | 48 |
| Список литературы |  |  |  | 49 |

Введение

Работа «Сбор данных для оценки состояния системы мусороудаления в муниципальном районе Кинельский Самарской области» выполнена ООО «ЭнергоПроектСтройИзыскания» (ООО «ЭПСИ»), в соответствии с техническим заданием по договору от 06.05.2010г. № 1/2010, заключенному между Администрацией муниципального района Кинельский Самарской области и ООО «ЭПСИ».

Работа выполнена в рамках разработки «Генеральной схемы очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области», с учётом основных положений областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года, в соответствии с действующими на территории Самарской области правовыми и нормативными документами в части охраны окружающей среды и здоровья населения.

При разработке использованы материалы ранее выполненных  научно-исследовательских и проектных работ в том числе:

- «Функциональное, градоэкономическое и территориально-планировочное зонирование Кинельского района», 2003 г.

- «Схема территориального планирования Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»,  2006 г.

- «Оценка развития экзогенных процессов по территории Самарской области, включая участки подтопления дистанционными методами», ВОИГиРГИ 2000 г.

- Целевая программа «Защита от затопления и подтопления городов, населённых пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на территории Самарской области». – Самара: Институт «СредВолгГипроводхоз», 1996г.

- «Определение  величины  последствий  возможных чрезвычайных  ситуаций  (оценка ущерба), вызванных явлениями природного гидрологического характера в целях предупреждения их на территории Самарской области и формирование геоинформационной системы (ГИС) гидрологического назначения Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2008г.

Подготовка исходных материалов проведена с участием служб администрации м.р. Кинельский.

Разработчики выражают признательность за участие в работе и обсуждении основных положений настоящего документа специалистами муниципального учреждения «Управление охраны окружающей среды и природопользования муниципального района Кинельский».

1. Современное состояние системы санитарной очистки и уборки

1.1. Характеристика существующей системы санитарной очистки

территории района

В м.р. Кинельский централизованный сбор, вывоз и размещение коммунальных отходов осуществляется ООО «Экосервис» по следующим сельским поселениям: Алакаевка, Богдановка, Сколково, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Комсомольский, Красносамарское, Малая Малышевка, Новый Сарбай, Чубовка.

Сбор и вывоз ТБО производится из секционных жилых домов в сельских поселениях и, частично, из детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, аптек, магазинов, клубов, административных, хозяйственных и других организаций.

Сбор ТБО производится через установленные в районе контейнеры. Их общее количество 616 шт. Собранные отходы вывозятся на полигон ТБО и промышленных отходов г. Кинель, который расположен по адресу: Самарская область, Кинельский район, участок №2 Алексеевского месторождения кирпичных глин. Дата ввода в эксплуатацию – 1996 год. Площадь 13,38 га, вместимость 1850 м3.

Частный сектор, часть общественных и коммунальных организаций самостоятельно вывозят отходы на тот же полигон, либо привлекают транспортные и погрузочные средства ООО «Экосервис» по договору. Обычно осуществляется 1 или 2 вывоза в год (весной, осенью).

В муниципальном районе Кинельский действующие канализационные очистные сооружения расположены в селах: Чубовка, Бузаевка, Алакаевка, п. Комсомольский.

В настоящее время в Кинельском  районе централизованное водоотведение имеют 7 населенных пунктов.

Протяженность сетей канализации составляет 38 км.

Водоотведение от канализованной части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС). Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией, осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения. Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения (КОС) с полной биологической очисткой. Очищенные стоки сбрасываются в реку Самара, Б.Кинель. Стоки по самотечным сетям поступают на одиннадцать КНС, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с последующим обеззараживанием и сбросом в реку Самара.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от индивидуальных домов частного сектора осуществляется в выгребные ямы или надворные уборные, которые не оборудованы гидроизоляцией, поэтому стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) из выгребных ям осуществляется ассенизационными машинами ООО «Юником», «Кинельводоканал», ООО «Георгиевские ЖКХ», Муниципальное казенное предприятие ЖКХ «Бобровское»,  ОО «Алакаевское ЖКХ», МУП ЖКХ «Уют», МУП ЖКХ «Малышевка», ООО «Восход», «Теплосеть», «РОССтрой», ЖКХ «Чубовское».

1.1.1. ТБО от домовладений, организаций, и предприятий,

расположенных в сельских поселениях

К твёрдым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смёт, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода, так называемые крупногабаритные отходы (КГО). КГО согласно действующим нормативам образуются ориентировочно в размере 5 % от общего объема ТБО.

ТБО классифицируют по источникам образования, по морфологическому составу, по степени опасности, по направлениям переработки и т.д. Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), который классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0.

По морфологическому признаку в состав твёрдых коммунальных отходов (ТКО) входят пищевые отходы, бумага, картон, дерево, металл (черный и цветной), текстиль, кость, стекло, кожа, резина, камни, полимерные материалы, прочие (неклассифицируемые части) и отсев.

Сравнительный анализ компонентного состава городских и сельских отходов показывает, что они имеют существенные отличия. Среднестатистический процентный состав ТКО для городов и сельских поселений Самарской области показан в Табл. 1.1.1.1 и Табл. 1.1.1.2, соответственно.

Таблица 1.1.1.1 – Ориентировочный морфологический состав ТКО для городов Самарской области

| Компоненты | ТКО жилого фонда в городах Самарской области, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самара | Тольятти | среднее |
| Пищевые отходы | 39 | 44,3 | 41,65 |
| Бумага, картон | 8,6 | 27,6 | 18,1 |
| Дерево, листья | 2,5 | 1,9 | 2,2 |
| Черный металлолом | 2,2 | 2,4 | 2,3 |
| Цветной металлолом | 0,2 | – | 0,1 |
| Текстиль | 4,2 | 2,1 | 3,15 |
| Кости | 0,6 | – | 0,3 |
| Стекло | 5 | 2,2 | 3,6 |
| Камни, штукатурка | 8,1 | – | 4,05 |
| Кожа, резина | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
| Полимеры | 7,7 | 11,8 | 9,75 |
| Прочее | 10 | – | 5 |
| Отсев (менее 15 мм) | 10,5 | 7,0 | 8,75 |

Таблица 1.1.1.2 –  Ориентировочный  морфологический состав ТКО для городов и сельских населённых пунктов Самарской области

| Компонент | ТКО жилого фонда в городах и сельских населенных пунктах, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Город с численностью населения более 50 000 чел. | Сельский населенный пункт с численностью населения до 5000 чел. |
| Пищевые отходы | 10 | 5 |
| Отходы животноводства | - | 30 |
| Растительные отходы | 4 | 12 |
| Бумага, картон | 30 | 20 |
| Дерево | 11,5 | 8 |
| Черный металлолом | 3,5 | 1 |
| Цветной металлолом | 2 | 1,5 |
| Текстиль | 5 | 4,5 |
| Кости | 3 | 2 |
| Стекло | 3 | 1,5 |
| Кожа, резина | 4 | 5 |
| Камни, штукатурка | 9 | 5 |
| Пластмасса | 14 | 4,5 |

В крупных городах пищевые отходы являются наиболее крупнотоннажной частью и находятся на самом высоком уровне по процентному содержанию в общей массе ТКО. Для сельских поселений характерен низкий уровень процентного содержания пищевых отходов.

Вторым компонентом ТКО являются бумага и картон, среднее содержание которых с годами снижается. Это связано с тем, что в товарообороте уменьшается доля бумажной и картонной упаковки товаров народного потребления, заменяемой полимерами. Однако, бумага и картон, не смотря на тенденцию к снижению содержания, остаются одними из главных компонентов, интересных для сортировки и вторичного использования.

Содержание полимеров с годами растёт. Поэтому, учитывая возрастающее использование упаковочных материалов, полимерных емкостей, одноразовой посуды в пищевой индустрии, расширение области применения и номенклатуры полимеров в строительстве, можно ожидать дальнейшего увеличение массы и усложнения состава полимерной составляющей в ТКО.

Содержание фракции прочих отходов, которые представляют собой балластную разнородную смесь, находится на относительно высоком уровне (8-9% мас.). Утильные фракции, такие как текстиль, стекло, металлы, древесина в ТКО попадают в третью малозначимую категорию. Изменений в их содержании за последние годы практически нет, концентрация стабильная около 4% по массе, за исключением наблюдаемой тенденции снижения содержания стекла в связи с сокращением использования стеклянной тары.

Значительное содержание в исходных ТКО полимеров и алюминия является причиной сложности термического обезвреживания этого материала без предварительной сортировки. С другой стороны, пониженное содержание легкоразлагаемых фракций (пищевых отходов) составляет проблему компостирования исходных, несортированных ТКО. Таким образом, определяется необходимость предварительной сортировки ТКО и целесообразность селективного отбора в них утильных фракций.

Источники образования ТКО подразделяются на два вида:

- жилой фонд;

- учреждения социальной сферы, сферы бытового обслуживания, торговли и прочие предприятия.

Объёмы накопления отходов от обозначенных источников в поселениях м.р.Кинельский определены расчётом, в соответствии с исходными данными, предоставленными Заказчиком, по нормативам согласно ТСН 30-310-2003 «Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области» (см. Табл. 1.1.1.3 –  Нормативы образования ТБО, использованные для расчета объемов их накопления) и с использованием справочных данных.

Таблица 1.1.1.3 – Нормативы образования ТБО, использованные для расчета объемов их накопления

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | на 1 место | 0,4 |
| 2 | Общеобразовательные школы | на 1 учащегося | 0,12 |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | на 1 студента | 0,12 |
| 4 | Больницы | на 1 койку | 2,01 |
| 5 | Поликлиники, ФАП, ОВОП | на 1посещене | 0,07 |
| 6 | Аптеки | на 1 м2 торг.пл. | 0,44 |
| 7 | Магазины продовольственные | на 1 м2 торг.пл. | 1,5 |
| 8 | Магазины промтоварные | на 1 м2 торг.пл. | 1,3 |
| 9 | Предприятия общественного питания | на 1 место | 1,13 |
| 10 | Рынки | на 1 м2 общ.пл. | 1 |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | на 1 место | 0,2 |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | на 1 сотрудника | 1,1 |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | на 1 сотрудника | 1,1 |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и др. организации | на 1 сотрудника | 0,22 |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | на 1 койку | 2 |
| 16 | Гостиницы | на 1 место | 0,7 |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | на 1 м2 общ.пл. | 0,5 |
| 18 | Площадь подметаемых покрытий | на 1 м2 площади | 0,008 |
| 19 | Благоустроенное жилье (оборудованное водопроводом, центральным отоплением, газом и канализацией) | на 1 чел. в год | 0,9 |
| 20 | Неблагоустроенное жилье | на 1 чел. в год | 1,1 |

Результаты расчётов объёмов ТБО от домовладений, организаций и предприятий населённых пунктов в составе поселений м.р.Кинельский, представлены в Таблице 1.1.1.4, необходимого количества контейнеров – в Таблице 1.1.1.5, мусоровозов – в Таблице 1.1.1.6.

Таблица 1.1.1.4 – Расчёт объёмов ТБО в разрезе источников их образования

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  | с.п. Алакаевка |  |  |  |  | с.п. Бобровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с. Алакаевка |  |  |  |  | с. Бобровка |  |  |  |  | п. Михайловский |  |  |  |  | п. Моховой |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,054 |  | 22 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 |  | 0,085 |  | 10 |  |  | 0,14 |  | 17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 |  | 0,025 |  | 2 |  |  | 3,936 |  | 276 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 |  | 0,018 |  | 8 |  |  | 0,012 |  | 5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 |  | 0,078 |  | 117 |  |  | 0,285 |  | 428 |  |  | 0,02 |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 |  | 0,06 |  | 78 |  |  | 0,02 |  | 26 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0,035 |  | 40 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 |  | 0,3 |  | 60 |  |  | 0,15 |  | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 |  | 0,072 |  | 16 |  |  | 0,16 |  | 35 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 |  | 25 000 |  | 250 |  |  | 36 000 |  | 360 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 |  | 220 |  | 198 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 |  | 820 |  | 902 |  |  | 1 557 |  | 1 713 |  |  | 22 |  | 24 |  |  | 20 |  |  | 22 |  |
| Дачные массивы, чел | 1,1 |  | 335 |  | 246 |  |  | 1 060 |  | 777 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5 000 |  | 1 250 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  |  |  | 1886 |  |  |  |  | 4977 |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  | 22 |  |
| Наименование объектов образования отходов |  | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с.п. Богдановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п. Октябрьский |  |  |  | п. Формальный |  |  |  |  | с.Богдановка |  |  |  |  |  |  | а.Казахский |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  |  |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест |  | 0,4 |  | 0,07 |  | 28 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,064 |  |  | 26 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест |  | 0,12 |  | 0,2 |  | 24 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,189 |  |  | 23 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся |  | 0,12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Больницы, тыс. коек |  | 2,01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год |  | 0,07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,032 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади |  | 0,44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,011 |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади |  | 1,5 |  | 0,077 |  | 116 |  | 0,023 |  |  | 35 |  | 0,1753 |  |  | 263 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади |  | 1,3 |  | 0,15 |  | 195 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест |  | 1,13 |  | 0,02 |  | 23 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,1 |  |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест |  | 0,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,26 |  |  | 52 |  |  |  | 0,08 |  | 16 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. |  | 1,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,001 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. |  | 1,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. |  | 0,22 |  | 0,17 |  | 37 |  | 0,01 |  |  | 2 |  | 0,005 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест |  | 0,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади |  | 0,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 |  | 0,01 |  | 25 000 |  | 250 |  | 6 500 |  |  | 65 |  | 26 000 |  |  | 260 |  |  |  | 5 000 |  | 50 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. |  | 0,9 |  | 1520 |  | 1 368 |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 |  |  | 720 |  |  |  | 185 |  | 167 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. |  | 1,1 |  | 65 |  | 72 |  | 136 |  |  | 150 |  | 583 |  |  | 641 |  |  |  | 223 |  | 245 |
| Дачные массивы, чел |  | 1,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 221 |  |  | 1 629 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м |  | 0,25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 000 |  |  | 2 500 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  |  |  |  | 2112 |  |  |  |  | 251 |  |  |  |  | 6223 |  |  |  |  |  | 478 |
| Наименование объектов образования отходов |  | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с.п. Георгиевка |  |  |
|  |  |  |  | п. Красный Ключ |  |  |  |  | с. Кривая Лука |  |  |  |  | п. Новосадовый |  |  |  |  |  | с. Б.-Малышевка |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест |  | 0,4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест |  | 0,12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,1 |  | 12 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся |  | 0,12 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Больницы, тыс. коек |  | 2,01 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год |  | 0,07 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади |  | 0,44 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади |  | 1,5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,064 |  | 96 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади |  | 1,3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест |  | 1,13 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест |  | 0,2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. |  | 1,1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. |  | 1,1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. |  | 0,22 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,042 |  | 9 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест |  | 0,7 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади |  | 0,5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 |  | 0,01 |  | 12 000 |  |  | 120 |  | 6 000 |  |  | 60 |  | 5 500 |  |  | 55 |  |  | 19 500 |  | 195 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. |  | 0,9 |  | 24 |  |  | 22 |  | 91 |  |  | 82 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. |  | 1,1 |  | 88 |  |  | 97 |  | 86 |  |  | 95 |  | 125 |  |  | 138 |  |  | 724 |  | 796 |
| Дачные массивы, чел |  | 1,1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м |  | 0,25 |  | 3 000 |  |  | 750 |  | 5 000 |  |  | 1 250 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  |  |  |  |  | 988 |  |  |  |  | 1487 |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 1109 |
| Наименование объектов образования отходов |  | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п. Вертяевка |  |  |  | с. Георгиевка |  |  |  |  | с. Гурьевка |  |  |  |  |  | ж/д пл. 1161 км |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест |  | 0,4 |  | 0 |  | 0 |  | 0,125 |  |  | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест |  | 0,12 |  | 0 |  | 0 |  | 0,5 |  |  | 60 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся |  | 0,12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Больницы, тыс. коек |  | 2,01 |  | 0 |  | 0 |  | 0,01 |  |  | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год |  | 0,07 |  | 0 |  | 0 |  | 0,075 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади |  | 0,44 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0221 |  |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади |  | 1,5 |  | 0,009 |  | 14 |  | 0,476 |  |  | 714 |  | 0,062 |  |  | 93 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади |  | 1,3 |  | 0 |  | 0 |  | 0,306 |  |  | 398 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест |  | 1,13 |  | 0 |  | 0 |  | 0,03 |  |  | 34 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест |  | 0,2 |  | 0,025 |  | 5 |  | 0,3 |  |  | 60 |  | 0,15 |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. |  | 1,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. |  | 1,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. |  | 0,22 |  | 0,027 |  | 6 |  | 0,552 |  |  | 121 |  | 0,006 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест |  | 0,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади |  | 0,5 |  | 0 |  | 0 |  | 0,185 |  |  | 93 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 |  | 0,01 |  | 0 |  | 0 |  | 98 292 |  |  | 983 |  | 6 900 |  |  | 69 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. |  | 0,9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. |  | 1,1 |  | 403 |  | 443 |  | 3 938 |  |  | 4 332 |  | 198 |  |  | 218 |  |  | 23 |  |  | 25 |
| Дачные массивы, чел |  | 1,1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м |  | 0,25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  |  |  |  | 468 |  |  |  |  | 6879 |  |  |  |  | 411 |  |  |  |  |  | 25 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  | с.п. Домашка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ж/д пл. 1169 км |  | п. Кутулук |  | п. Свободный |  | с. Домашка |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,075 | 30 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,243 | 29 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,138 | 17 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 60 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0405 | 18 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,339 | 509 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,192 | 250 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,296 | 334 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0 | 0 | 0,03 | 6 | 0 | 0 | 0,33 | 66 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0 | 0 | 0,006 | 1 | 0 | 0 | 0,148 | 33 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 500 | 735 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224 | 2 002 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 2 | 2 | 168 | 185 | 18 | 20 | 253 | 278 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 183 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 3 125 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 2 |  | 192 |  | 20 |  | 7667 |

| Наименование объектов образования отходов |  |  | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с.п. Кинельский |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | п. Крестьянский |  |  |  |  |  | п. Нижнекольский |  |  |  |  |  | с. Парфёновка |  |  |  |  |  | п. Кинельский |  |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест |  |  | 0,4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,017 |  |  | 7 |  |  | 0,08 |  | 32 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест |  |  | 0,12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,047 |  |  | 6 |  |  | 0,1 |  | 12 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся |  |  | 0,12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Больницы, тыс. коек |  |  | 2,01 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год |  |  | 0,07 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,012 |  |  | 1 |  |  | 4,6 |  | 322 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади |  |  | 0,44 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади |  |  | 1,5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,139 |  |  | 209 |  |  | 0,4 |  | 600 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади |  |  | 1,3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,1927 |  |  | 251 |  |  | 0 |  | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест |  |  | 1,13 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,035 |  |  | 40 |  |  | 0 |  | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест |  |  | 0,2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,15 |  |  | 30 |  |  | 0,2 |  | 40 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. |  |  | 1,1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1,2 |  | 1 320 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. |  |  | 1,1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. |  |  | 0,22 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,019 |  |  | 4 |  |  | 0,05 |  | 11 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест |  |  | 0,7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади |  |  | 0,5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 |  |  | 0,01 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13 200 |  |  | 132 |  |  | 39 700 |  | 397 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. |  |  | 0,9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 522 |  |  | 470 |  |  | 579 |  | 521 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. |  |  | 1,1 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 40 |  |  | 44 |  |  | 60 |  |  | 66 |  |  | 105 |  | 116 |
| Дачные массивы, чел |  |  | 1,1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м |  |  | 0,25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8 000 |  | 2 000 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 1214 |  |  |  |  | 5371 |
| Наименование объектов образования отходов |  | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | п. Колки |  |  |  |  |  | п. Культура |  |  |  |  |  | п.Луговой |  |  |  |  |  | п. Трехколки |  |  |
|  |  |  |  |  | Кол-во, ед.изм. |  |  |  | Всего, куб.м./ год |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест |  | 0,4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест |  | 0,12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся |  | 0,12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Больницы, тыс. коек |  | 2,01 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год |  | 0,07 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади |  | 0,44 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади |  | 1,3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест |  | 1,13 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест |  | 0,2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. |  | 1,1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. |  | 1,1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. |  | 0,22 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест |  | 0,7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 |  | 0,01 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. |  | 0,9 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. |  | 1,1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 53 |  |  | 58 |  |  | 51 |  | 56 |
| Дачные массивы, чел |  | 1,1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м |  | 0,25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 000 |  |  | 1 000 |  |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1058 |  |  |  |  | 56 |
| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с.п. Комсомольский |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п. Угорье |  |  |  |  | п. Энергия |  |  |  |  |  | п. Язевка |  |  |  |  |  | с. Грачевка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 |  |  | 0,03 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 |  |  | 1,8 |  | 126 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,004 |  |  | 0,28 |  |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 |  |  | 0,1 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 |  |  | 0,1 |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 250 |  |  | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 800 |  |  | 78 |  |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 |  |  | 156 |  | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 142 |  |  | 128 |  |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 |  |  | 103 |  | 113 |  |  | 87 |  |  | 96 |  |  | 113 |  |  | 124 |  |  | 20 |  |  | 22 |  |
| Дачные массивы, чел | 1,1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  |  |  |  | 553 |  |  |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  | 228 |  |
| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п. Комсомольский |  |  |  |  |  | с. Павловка |  |  |  |  |  | с. Покровка |  |  |  |  |  | ст. Спиридоновка |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |  |  | Кол-во, ед.изм. |  |  | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 |  |  | 0,13 |  |  | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 |  |  | 0,37 |  |  | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,058 |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 |  |  | 0,061 |  |  | 4 |  |  | 0,005 |  |  | 0 |  |  | 0,006 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 |  |  | 0,0352 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 |  |  | 0,4139 |  |  | 621 |  |  | 0,098 |  |  | 147 |  |  | 0,127 |  |  | 191 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 |  |  | 0,165 |  |  | 186 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 |  |  | 5 |  |  | 5 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 |  |  | 0,6 |  |  | 120 |  |  | 0,45 |  |  | 90 |  |  | 0,35 |  |  | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 |  |  | 0,04 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,045 |  |  | 23 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 |  |  | 86 400 |  |  | 864 |  |  | 7 500 |  |  | 75 |  |  | 4 200 |  |  | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 |  |  | 3302 |  |  | 2 972 |  |  | 248 |  |  | 223 |  |  | 260 |  |  | 234 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 |  |  | 120 |  |  | 132 |  |  | 30 |  |  | 33 |  |  | 27 |  |  | 30 |  |  | 26 |  |  | 29 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 |  |  | 2 016 |  |  | 1 478 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 900 |  |  | 2 725 |  |  | 4 100 |  |  | 1 025 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  |  |  |  |  | 11498 |  |  |  |  |  | 3294 |  |  |  |  |  | 1599 |  |  |  |  |  | 51 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  | с.п. Красносамарское |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Тростянка |  | ст. Тургеневка |  | с. Филипповка |  | п. Красная Самарка |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0,006 | 0,4 | 0,004 | 0,3 | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0 | 0 | 0,068 | 102 | 0,05 | 75 | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,035 | 7 | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0,045 | 23 | 0,11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 0 | 0 | 2 800 | 28 | 6 000 | 60 | 0 | 0 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 0 | 0 | 145 | 131 | 145 | 131 | 0 | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 33 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 59 |  | 318 |  | 1275 |  | 6 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Красносамарское |  | п. Круглинский |  | п. Лебяжий |  | п. Поплавский |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0,06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0,16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0,0158 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,021 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0,06 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0,25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0,05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 26 700 | 267 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 581 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 1235 | 1 359 | 157 | 518 | 5 | 6 | 112 | 123 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 2369 |  | 518 |  | 6 |  | 123 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год | с.п. Малая Малышевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Александровка |  |  | с. Карповка |  |  |  | с. Малая Малышевка |  |  |  | п. Подлесный |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,12 |  | 48 |  | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,4 |  | 48 |  | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,05 |  | 101 |  | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,036 |  | 16 |  | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,036 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0,456 |  | 684 |  | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,066 |  | 86 |  | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,35 |  | 70 |  | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0,053 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0,49 |  | 108 |  | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,62 |  | 1 240 |  | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0,2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 12 500 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 60 500 |  | 605 |  | 7 500 | 75 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 165 | 182 |  | 3 |  | 3 |  | 2073 |  | 2 280 |  | 8 | 9 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 000 |  | 500 |  | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 472 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5785 |  |  | 84 |
| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  | с.п. Новый Сарбай |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Сосновка |  |  |  | п. Заречье |  |  |  | д. Николаевка 1-я |  |  | с. Николаевка 2-е |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 4 500 |  | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 600 | 246 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 124 | 112 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 11 |  | 12 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | 78 | 86 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 |  | 0 |  | 25 |  | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  |  | 57 |  |  |  | 20 |  |  |  | 3 |  | 443 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  | с.п. Сколково |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Новый Сарбай |  | п. Привет |  | с. Бузаевка |  | с. Преображенка |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0,036 | 14 | 0 | 0 | 0,055 | 22 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0,148 | 18 | 0 | 0 | 0,106 | 13 | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,05 | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0,05 | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0,232 | 46 | 0 | 0 | 0,208 | 42 | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0,007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 55 200 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 1143 | 1 029 | 0 | 0 | 597 | 537 | 0 | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 42 | 46 | 14 | 15 | 412 | 453 | 14 | 15 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 10 000 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 1 750 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 4347 |  | 37 |  | 1067 |  | 1765 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  | с.п. Чубовка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п. Пчелка |  |  | с. Сколково |  |  | п. Бугры |  | с. Сырейка |  |  |
|  |  |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |  |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 |  | 0 |  | 0 | 0,031 |  | 12 | 0 | 0 | 0,06 | 24 |  |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 |  | 0 |  | 0 | 0,118 |  | 14 | 0 | 0 | 0,158 | 19 |  |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 1 |  |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,184 | 276 |  |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 |  | 0 |  | 0 | 0,12 |  | 24 | 0 | 0 | 0,16 | 32 |  |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 440 |  |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 9 | 773 | 696 |  |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 |  | 4 |  | 4 | 781 |  | 859 | 55 | 61 | 275 | 303 |  |
| Дачные массивы, чел | 1,1 |  | 0 |  | 0 | 585 |  | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  |  |  | 4 |  |  | 1339 |  | 70 |  | 1791 |  |
| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Чубовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. |  | Всего, куб.м./ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0,1 |  | 40 |  | ИТОГО годовой объём образования ТБО по м.р. Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0,15 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0,05 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,3 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0,16 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0,08 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 80 400 |  | 804 |  | 87 451 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 1691 |  | 1 522 |  | куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 398 |  | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 6 000 |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  |  | 4825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.1.1.5 – Расчёт необходимого количества контейнеров для обеспечения нормативного сбора отходов*

| № п/п | Наименование сельского (городского) поселения | Наименование населенного пункта | Годовой объём образо-вания ТБО, куб.м | Ежед-невный объём образо-вания ТБО, куб.м | Реко-менду-емый объём контей-неров, куб.м | Необходи-мое коли-чество контей-неров, шт. | Требующееся количество контейнеров по 0,75 куб.м. при вывозе 1 раз в N дней при N, равном |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| 1 | Алакаевка | с. Алакаевка | 1886 | 5,17 | 0,75 | 19,00 | 9,04 | 18,08 | 27,13 | 36,17 | 45,21 | 54,25 | 63,30 |
| 2 | Бобровка | с. Бобровка | 4977 | 13,64 | 0,75 | 48,00 | 23,86 | 47,72 | 71,59 | 95,45 | 119,31 | 143,17 | 167,04 |
| 3 |  | п. Михайловский | 54 | 0,15 | 0,75 | 1,00 | 0,26 | 0,52 | 0,78 | 1,04 | 1,29 | 1,55 | 1,81 |
| 4 |  | п. Моховой | 22 | 0,06 | 0,75 | 1,00 | 0,11 | 0,21 | 0,32 | 0,42 | 0,53 | 0,63 | 0,74 |
| 5 |  | п. Октябрьский | 2112 | 5,79 | 0,75 | 21,00 | 10,13 | 20,25 | 30,38 | 40,50 | 50,63 | 60,76 | 70,88 |
| 6 |  | п. Формальный | 251 | 0,69 | 0,75 | 3,00 | 1,20 | 2,41 | 3,61 | 4,81 | 6,02 | 7,22 | 8,42 |
| 7 | Богдановка | с. Богдановка | 6223 | 17,05 | 0,75 | 30,00 | 29,84 | 59,67 | 89,51 | 119,35 | 149,18 | 179,02 | 208,85 |
| 8 |  | а. Казахский | 478 | 1,31 | 0,75 | 3,00 | 2,29 | 4,58 | 6,88 | 9,17 | 11,46 | 13,75 | 16,04 |
| 9 |  | п. Красный Ключ | 988 | 2,71 | 0,75 | 5,00 | 4,74 | 9,47 | 14,21 | 18,95 | 23,68 | 28,42 | 33,16 |
| 10 |  | с. Кривая Лука | 1487 | 4,07 | 0,75 | 8,00 | 7,13 | 14,26 | 21,39 | 28,52 | 35,65 | 42,78 | 49,91 |
| 11 |  | п. Новосадовый | 193 | 0,53 | 0,75 | 1,00 | 0,93 | 1,85 | 2,78 | 3,70 | 4,63 | 5,55 | 6,48 |
| 12 | Георгиевка | с. Б-Малышевка | 1109 | 3,04 | 0,75 | 6,00 | 5,32 | 10,63 | 15,95 | 21,27 | 26,59 | 31,90 | 37,22 |
| 13 |  | п. Вертяевка | 468 | 1,28 | 0,75 | 3,00 | 2,24 | 4,49 | 6,73 | 8,98 | 11,22 | 13,46 | 15,71 |
| 14 |  | с. Георгиевка | 6879 | 18,85 | 0,75 | 33,00 | 32,98 | 65,96 | 98,94 | 131,93 | 164,91 | 197,89 | 230,87 |
| 15 |  | с. Гурьевка | 411 | 1,13 | 0,75 | 2,00 | 1,97 | 3,94 | 5,91 | 7,88 | 9,85 | 11,82 | 13,79 |
| 16 |  | ж/д пл. 1161 км | 25 | 0,07 | 0,75 | 1,00 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,84 |
| 17 |  | ж/д пл. 1169 км | 2 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 18 |  | п. Кутулук | 192 | 0,53 | 0,75 | 1,00 | 0,92 | 1,84 | 2,76 | 3,68 | 4,60 | 5,52 | 6,44 |
| 19 |  | п. Свободный | 20 | 0,05 | 0,75 | 1,00 | 0,10 | 0,19 | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,67 |
| 20 | Домашка | с. Домашка | 7667 | 21,01 | 0,75 | 111,00 | 36,76 | 73,52 | 110,28 | 147,04 | 183,80 | 220,56 | 257,32 |
| 21 |  | п. Крестьянский | 3 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
| 22 |  | п. Нижненикольский | 44 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,21 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 1,05 | 1,27 | 1,48 |
| 23 |  | с. Парфёновка | 1214 | 3,33 | 0,75 | 24,00 | 5,82 | 11,64 | 17,46 | 23,28 | 29,10 | 34,92 | 40,74 |
| 24 | Кинельский | п. Кинельский | 5371 | 14,72 | 0,75 | 52,00 | 25,75 | 51,50 | 77,25 | 103,01 | 128,76 | 154,51 | 180,26 |
| 25 |  | п. Колки | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  | п. Культура | 0 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 |  | п. Луговой | 1058 | 2,90 | 0,75 | 6,00 | 5,07 | 10,15 | 15,22 | 20,29 | 25,36 | 30,44 | 35,51 |
| 28 |  | п. Трехголки | 56 | 0,15 | 0,75 | 1,00 | 0,27 | 0,54 | 0,81 | 1,07 | 1,34 | 1,61 | 1,88 |
| 29 |  | п. Угорье | 553 | 1,52 | 0,75 | 6,00 | 2,65 | 5,30 | 7,95 | 10,61 | 13,26 | 15,91 | 18,56 |
| 30 |  | п. Энергия | 128 | 0,35 | 0,75 | 2,00 | 0,61 | 1,23 | 1,84 | 2,45 | 3,07 | 3,68 | 4,30 |
| 31 |  | п. Язевка | 124 | 0,34 | 0,75 | 2,00 | 0,59 | 1,19 | 1,78 | 2,38 | 2,97 | 3,57 | 4,16 |
| 32 | Комсомольский | с. Грачевка | 228 | 0,62 | 0,75 | 6,00 | 1,09 | 2,19 | 3,28 | 4,37 | 5,47 | 6,56 | 7,65 |
| 33 |  | п.Комсомольский | 11498 | 31,50 | 0,75 | 56,00 | 55,13 | 110,25 | 165,38 | 220,51 | 275,64 | 330,76 | 385,89 |
| 34 |  | с. Павловка | 3294 | 9,02 | 0,75 | 16,00 | 15,79 | 31,59 | 47,38 | 63,17 | 78,97 | 94,76 | 110,55 |
| 35 |  | с. Покровка | 1599 | 4,38 | 0,75 | 8,00 | 7,67 | 15,33 | 23,00 | 30,67 | 38,33 | 46,00 | 53,67 |
| 36 |  | ст. Спиридоновка | 51 | 0,14 | 0,75 | 1,00 | 0,24 | 0,49 | 0,73 | 0,98 | 1,22 | 1,47 | 1,71 |
| 37 |  | с. Тростянка | 59 | 0,16 | 0,75 | 1,00 | 0,28 | 0,57 | 0,85 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 1,98 |
| 38 |  | ст. Тургеневка | 318 | 0,87 | 0,75 | 2,00 | 1,52 | 3,05 | 4,57 | 6,10 | 7,62 | 9,15 | 10,67 |
| 39 |  | с. Филипповка | 1275 | 3,49 | 0,75 | 31,00 | 6,11 | 12,23 | 18,34 | 24,45 | 30,57 | 36,68 | 42,79 |
| 40 | Красносамарское | п. Красная Самарка | 6 | 0,02 | 0,75 | 1,00 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 |
| 41 |  | с. Красносамарское | 2369 | 6,49 | 0,75 | 23,00 | 11,36 | 22,72 | 34,07 | 45,43 | 56,79 | 68,15 | 79,51 |
| 42 |  | п. Круглинский | 518 | 1,42 | 0,75 | 5,00 | 2,48 | 4,97 | 7,45 | 9,93 | 12,42 | 14,90 | 17,38 |
| 43 |  | п. Лебяжий | 6 | 0,02 | 0,75 | 1,00 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,20 |
| 44 |  | п. Поплавский | 123 | 0,34 | 0,75 | 2,00 | 0,59 | 1,18 | 1,77 | 2,36 | 2,95 | 3,54 | 4,13 |
| 45 | Малая Малышевка | с. Александровка | 472 | 1,29 | 0,75 | 5,00 | 2,26 | 4,53 | 6,79 | 9,05 | 11,32 | 13,58 | 15,84 |
| 46 |  | с. Карповка | 3 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
| 47 |  | с. Малая Малышевка | 5785 | 15,85 | 0,75 | 56,00 | 27,74 | 55,47 | 83,21 | 110,95 | 138,68 | 166,42 | 194,15 |
| 48 |  | п. Подлесный | 84 | 0,23 | 0,75 | 1,00 | 0,40 | 0,81 | 1,21 | 1,61 | 2,01 | 2,42 | 2,82 |
| 49 |  | п. Сосновка | 57 | 0,16 | 0,75 | 1,00 | 0,27 | 0,55 | 0,82 | 1,09 | 1,37 | 1,64 | 1,91 |
| 50 | Новый Сарбай | п. Заречье | 20 | 0,05 | 0,75 | 1,00 | 0,10 | 0,19 | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,67 |
| 51 |  | д. Николаевка 1-я | 3 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
| 52 |  | с. Николаевка 2-е | 443 | 1,21 | 0,75 | 3,00 | 2,12 | 4,25 | 6,37 | 8,50 | 10,62 | 12,74 | 14,87 |
| 53 |  | с. Новый Сарбай | 4347 | 33,53 | 0,75 | 59,00 | 58,11 | 116,22 | 174,33 | 232,44 | 290,55 | 348,66 | 406,77 |
| 54 |  | п. Привет | 37 | 0,31 | 0,75 | 1,00 | 0,18 | 0,35 | 0,53 | 0,71 | 0,89 | 1,06 | 1,24 |
| 55 | Сколково | с. Бузаевка | 1067 | 2,92 | 0,75 | 11,00 | 5,12 | 10,23 | 15,35 | 20,46 | 25,58 | 30,69 | 35,81 |
| 56 |  | с. Преображенка | 1765 | 4,84 | 0,75 | 17,00 | 8,46 | 16,92 | 25,39 | 33,85 | 42,31 | 50,77 | 59,24 |
| 57 |  | п. Пчелка | 4 | 0,01 | 0,75 | 1,00 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,13 |
| 58 |  | с. Сколково | 1339 | 3,67 | 0,75 | 13,00 | 6,42 | 12,84 | 19,26 | 25,68 | 32,10 | 38,52 | 44,94 |
| 59 | Чубовка | п. Бугры | 70 | 0,19 | 0,75 | 1,00 | 0,34 | 0,67 | 1,01 | 1,34 | 1,68 | 2,01 | 2,35 |
| 60 |  | с. Сырейка | 1791 | 4,91 | 0,75 | 18,00 | 8,59 | 17,17 | 25,76 | 34,35 | 42,93 | 51,52 | 60,11 |
| 61 |  | с. Чубовка | 4825 | 13,22 | 0,75 | 47,00 | 23,13 | 46,27 | 69,40 | 92,53 | 115,67 | 138,80 | 161,93 |
| ИТОГО по району |  |  | 95418 | 261,42 |  | 784 |  |  |  |  |  |  |  |

*) – Без учёта объёма ТБО, образующегося в местах массового отдыха населения.

Таблица 1.1.1.6 – Расчёт необходимого количества мусоровозного транспорта и маршруты его движения

| Маршрут | Количество контейнеров, шт. | Периодичность вывоза, сут. | Протяженность маршрута с учетом нулевых пробегов, км | Средняя скорость движения, км/ч | Продолжительность смены, час | Время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час | Время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час | Продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час | Продолжительность разгрузки, включая переезды и маневрирование, час | Время затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки или обратно, час | Расчетное количество рейсов | Полное количество рейсов | Количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года, м3/год | Количество отходов, перевозимых за один рейс, м3 | Коэффициент использования парка | Необходимое расчетное количество мусоровозного транспорта ед.техн | Необходимое округленное количество мусоровозного транспорта ед.техн. и наименование мусоровозов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vср | Т | Тп.з. | То. | Тпог. | Траз | Тпрб. | Р | Р | Пгод. | Е | Кисп | М | М |
| 1.База-Чубовка(19 км, 47 конт.)-Сырейка(9 км,18 конт.)-Бугры(4 км,1 конт)-Полигон(8 км)-База(3 км),1 раз в 2 дня | 63 | 2 | 43 | 50 | 8 | 0,3 | 0,52 | 5,23 | 0,25 | 0,86 | 1 | 1 | 6686 | 47,3 | 0,5 | 0,78 | 17,33 |
| 2.База-Угорье(24 км,6 конт.)-Язевка(4 км,2конт.)-Трехколки(2 км,1 конт.)-Энергия(3 км,2конт)-Кинельский(5 км,52 конт)-Полигон(9 км)-База(3 км),1 раз в 1 день | 63 | 2 | 54 | 50 | 8 | 0,3 | 0,52 | 5,23 | 0,25 | 1,08 | 0,9 | 1 | 12918 | 47,3 | 0,5 | 1,50 |  |
| 3. База-Домашка(42 км,59 конт)-Полигон(42 км)-База(3 км),1 раз в 3 дн | 59 | 3 | 87 | 50 | 8 | 0,3 | 0,52 | 4,90 | 0,25 | 1,74 | 0,8 | 1 | 7667 | 44,3 | 0,5 | 0,95 |  |
| 4.База-Парфеновка(58 км,24 конт)-Домашка(17 км,37 конт)-Крестьянский(6 км,1 конт)-Нижнекольский(7 км,1 конт)-Полигон(18 км)-База(3 км),1 раз в 1 день | 63 | 4 | 127 | 50 | 8 | 0,3 | 0,52 | 5,23 | 0,25 | 2,54 | 0,7 | 1 | 13972 | 47,3 | 0,5 | 1,62 |  |
| 5. База-Круглинский(50 км,5 конт)-Лебяжий(10 км,1 конт)-Поплавский(5 км,2 конт)-Красносамарское(23 км,23 конт)-Михайловский(8 км,1 конт)-Формальный(5 км,3 конт)-Моховой(1 км,1 конт)-Октябрьский(9 км,21 конт)-Полигон(19 км)-База(3 км),1 раз в 2 дня | 57 | 2 | 133 | 50 | 8 | 0,3 | 0,52 | 4,73 | 0,25 | 2,66 | 0,7 | 1 | 5455 | 42,8 | 0,5 | 0,70 |  |
| 6.База-Карповка(45 км,1 конт)-Александровка(4 км,5 конт)-Подлесный(1 км,1 конт)-Сосновка(4 км,1 конт)-Малая Малышевка(11 км,56 конт)-Тростянка(14 км,1 конт)-Спиридоновка(14 км,1 конт)-Полигон(28 км)-База(3 км),1 раз в 2 дня | 66 | 2 | 123 | 50 | 8 | 0,3 | 0,52 | 5,48 | 0,25 | 2,46 | 0,7 | 1 | 6511 | 49,5 | 0,5 | 0,72 |  |
| 7.База-Грачевка(23 км,6 конт)-Филипповка(11 км,31 конт)-Комсомольский(12 км,22 конт)-Полигон(36 км)-База(3 км),1 раз в 5 дней | 59 | 5 | 85 | 50 | 8 | 0,3 | 0,52 | 4,90 | 0,25 | 1,7 | 0,8 | 1 | 7525 | 44,3 | 0,5 | 0,93 |  |
| 8. База-Кривая Лука(35 км,8 конт)-Покровка(12 км,8 конт)-Павловка(17 км,16 конт)-Тургеневка(4 км,2 конт)-Комсомольский(4 км,24 конт)-Полигон(21 км)-База(3 км),1 раз в 1 день | 58 | 1 | 96 | 50 | 8 | 0,3 | 0,52 | 4,81 | 0,25 | 1,92 | 0,8 | 1 | 13268 | 43,5 | 0,5 | 1,67 |  |
| 9. База-Комсомольский(25 км,10 конт)-Бобровка(29 км,48 конт)-Полигон(18 км)-База(3 км),раз в 2 дня | 58 | 2 | 75 | 50 | 8 | 0,3 | 0,52 | 4,81 | 0,25 | 1,5 | 0,9 | 1 | 7714 | 43,5 | 0,5 | 0,97 |  |
| 10. База-Алакаевка(33 км,19 конт)-Бузаевка(14 км,11 конт)-Пчелка(4 км,1 конт)-сколково(14 км,13 конт)-Преображенка(3 км,17 конт)-Полигон(16 км)-База(3 км),1 раз в 2 дня | 61 | 2 | 87 | 50 | 8 | 0,3 | 0,52 | 5,06 | 0,25 | 1,74 | 0,8 | 1 | 6057 | 45,8 | 0,5 | 0,73 |  |
| 11. База-Николаевка-2(37 км,3 конт)-Новый Сарбай(2 км,59 конт0-Полигон(35 км)-База(3 км),1 раз в 1 день | 61 | 1 | 77 | 50 | 8 | 0,3 | 0,52 | 5,15 | 0,25 | 1,54 | 0,8 | 1 | 4384 | 46,5 | 0,5 | 1,49 |  |
| 12.База-Красный Ключ(35 км, 5 конт)-Казахский(8 км,3 конт)-Новосадовый(4 км,1 конт)-Богдановка(2 км,30 конт)-Луговой(25 км,6 конт)-Полигон(7 км)-База(3 км),1 раз в 1 день | 45 | 1 | 84 | 50 | 8 | 0,3 | 0,52 | 3,74 | 0,25 | 1,68 | 0,9 | 1 | 7882 | 33,8 | 0,5 | 1,28 |  |
| 13.База-Кутулук(58 км,1 конт)-Б-Малышевка(15 км,6 конт)-Гурьевка(20 км,2 конт)-Свободный(6 км,1 конт)-Привет(9 км,1 конт)-Заречье(3 км,1 конт)-Георгиевка(8 км,33 конт)-Вертяевка(3 км,3 конт)-Полигон(30 км)-База(3 км),1 раз в 1 день | 48 | 1 | 155 | 50 | 8 | 0,3 | 0,52 | 3,98 | 0,25 | 3,1 | 0,7 | 1 | 9213 | 36 | 0,5 | 1,40 |  |
| 14. База-по дачным массивам и местам массового отдыха(50 км,60 конт.)-полигон(30 км)-база(45 км),1 раз в 5 дн. | 60 | 5 | 125 | 50 | 8 | 0,3 | 0,52 | 4,98 | 0,25 | 2,5 | 0,7 | 1 | 27657 | 45 | 0,5 | 3,37 |  |
|  | Итого необходимо |  |  |  |  |  |  | 18 единиц мусоровозов КамАЗ 65115 КО-440-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.2. ТБО в границах дачных массивов, в местах массового отдыха

населения, на особо охраняемых территориях

Общий объем образования ТБО в границах эксплуатируемых дачных массивов м.р. Кинельский приведён в Таблице 1.1.2.1.

Таблица 1.1.2.1.Общий объем образования ТБО в границах эксплуатируемых дачных массивов м.р. Кинельский

| № | Название коллективного садового хозяйства | Месторасполо-жение | Коли-чество собст-венни-ков, чел. | Годовая норма накоп-ления, куб.м/чел. | Годовой объём образо-вания ТБО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массив Алакаевка СДТ "ДСК" | с. Алакаевка | 335 | 1,1 | 245,67 |
| 2 | Массив Бобровка СДТ "Флора" | ЗАО "Бобровское" | 120 | 1,1 | 88,00 |
| 3 | Массив Бобровка СДТ "АПО Кинельское-1" |  | 208 | 1,1 | 152,53 |
| 4 | Массив Бобровка СДТ "АПО Кинельское-2" |  | 500 | 1,1 | 366,67 |
| 5 | Массив Бобровка СДТ "АПО Кинельское-3" |  | 92 | 1,1 | 67,47 |
| 6 | Массив Бобровка СДТ "Теплоэнергострой-1" |  | 140 | 1,1 | 102,67 |
| 7 | СДК "Авис" | с. Богдановка | 700 | 1,1 | 513,33 |
| 8 | СДТ "Монтажник" |  | 155 | 1,1 | 113,67 |
| 9 | СДТ "Салют" |  | 783 | 1,1 | 574,20 |
| 10 | СДТ "Газовик" |  | 583 | 1,1 | 427,53 |
| 11 | СДТ "УПМН" | КСХП им. Антонова | 250 | 1,1 | 183,33 |
| 13 | Массив Комсомолец СДТ "Линьки" | п. Комсомольский | 683 | 1,1 | 500,87 |
| 14 | Массив Тургеневка СДТ "Прогресс" |  | 1333 | 1,1 | 977,53 |
| 15 | СДТ "Привет" | с.п. Новый Сарбай | 30 | 1,1 | 22,00 |
| 16 | СДТ "Заречье" |  | 25 | 1,1 | 18,33 |
| 17 | Массив Гвардейцы СДТ "Метростроевец" | КСХП "Богдановское" | 240 | 1,1 | 176,00 |
| 18 | Массив Гвардейцы СДТ " КЖБИ" |  |  |  |  |
| 19 | Массив Гвардейцы СДТ "Авис" |  | 345 | 1,1 | 253,00 |
| ИТОГО по району |  |  | 6522 |  | 4782,80 |

Информация о памятниках природы м.р. Кинельский представлена согласно данным Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения по состоянию на 11.08.2008г., расположенных в Самарской области и включенных в Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий России в Таблице 1.1.2.2 − Особо охраняемые природные территории м.р.Кинельский по состоянию на 11.08.2008г.

Таблица 1.1.2.2 − Особо охраняемые природные территории м.р.Кинельский по состоянию на 11.08.2008г.

| № п/п | Название ООПТ | Категория | Статус | Профиль | Год создания | Площадь, га | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Овраг «Верховой» | памятник природы | Региональный | Комплексный | 1986 | 24 | РИК №256 от 22.10.1986 г и облисполкома №386 от 3.11.1987г |
| 2 | Муравельный лес | памятник природы | Региональный | Комплексный | 1976 | 104 | РИК №345 от 21.12.1976 г и облисполкома №6 от 19.04.1983г |
| 3 | Игонев Дол (карстовое урочище Игонев Дол) | памятник природы | Региональный | Геологический и карстово-спелеологический | 1986 | 1,6 | РИК №256 от 22.10.1986 г |
| 4 | Чубовские розы гипса | памятник природы | Региональный | Геологический | 1967 | 8 | РИК №566 от 25.09.1967 г |
| 5 | Бобровое озеро | памятник природы | Региональный | Зоологический | 1976 | 4 | РИК №345 от 21.12.1976 г |
| 6 | Красносамарское сосняк | памятник природы | Региональный | Ботанический | 1976 | 2,7 | РИК №345 от 21.12.1976 г |
| 7 | Алакаевско-Чубовская каменистая степь | памятник природы | Региональный | Ботанический | 1976 | 5 | РИК №345 от 21.12.1976 г и облисполкома №6 от 19.04.1983г |
| 8 | Чубовская степь | памятник природы | Региональный | Ботанический | 1976 | 50 | РИК №345 от 19.04.1983 г |
| 9 | Родники в окрестностях с.Чубовка | памятник природы | Региональный | Водный | 1986 | 10 | РИК №256 от 22.10.1986 г и облисполкома №386 от 3,02,1987г |
| 10 | Муниципальный парк «Самарский» | памятник природы | Региональный | Комплексный | 2001 | 45000 | Постановление Кинельской районной Думы №81 от 19.10.2001г |

Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995года №33-ФЗ памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учетом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах.

Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995года №33-ФЗ. Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют местные органы власти.

Перечисленные памятники природы не являются местами массового отдыха населения, в связи с чем для данных объектов не определялся объём образования отходов и не планировались мероприятия по управлению потоками отходов от них.

Нормы образования ТБО в местах массового отдыха населения (ММО) до настоящего времени не разработаны. В связи с этим, ориентировочные объемы отходов, образующихся в местах массового отдых населения, были рассчитаны по результатам маршрутных изысканий, ориентировочных натурных замеров, в соответствии с исходными данными, выданными Заказчиком, на основании многолетнего опыта обследования источников несанкционированной генерации отходов, накопленного специалистами ООО «ЭПСИ» в содружестве с учеными кафедры ХТиПЭ СамГТУ. Результаты расчета представлены в Таблице 1.1.2.2 – Ориентировочный объем образования ТБО в местах массового отдыха населения м.р.Кинельский.

Таблица 1.1.2.2 – Ориентировочный объем образования ТБО в местах массового отдыха населения м.р.Кинельский

| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта | Расположение места массового отдыха (ММО) | Площадь ММО по данным визуальной оценки, кв.м. | Годовой объём образования ТБО от ММО, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | с. Алакаевка | - |  |  |
| 2 | Бобровка | с. Бобровка | Озеро "Офицерское" около с. Бобровка | 1500 | 375,00 |
|  |  |  | Напротив с. Спиридоновка | 500 | 125,00 |
|  |  |  | "Мост" в черте с. Бобровка,на берегу р. Самарка | 3000 | 750,00 |
|  |  | п. Михайловский | - |  |  |
|  |  | п. Моховой | - |  |  |
|  |  | п. Октябрьский | - |  |  |
|  |  | п. Формальный | - |  |  |
| 7 | Богдановка | с. Богдановка | Берег р. Кинель | 10000 | 2500,00 |
| 8 |  | а. Казахский | - |  |  |
| 9 |  | п. Красный Ключ | Берег озера около п. Краный Ключ | 3000 | 750,00 |
| 10 |  | с. Кривая Лука | Берег р. Кинель | 5000 | 1250,00 |
| 11 |  | п. Новосадовый | - |  |  |
| 12 | Георгиевка | с. Б-Малышевка | - |  |  |
| 13 |  | п. Вертяевка | - |  |  |
| 14 |  | с. Георгиевка | - |  |  |
| 15 |  | с. Гурьевка | - |  |  |
| 16 |  | ж/д пл. 1161 км | - |  |  |
| 17 |  | ж/д пл. 1169 км | - |  |  |
| 18 |  | п. Кутулук | - |  |  |
| 19 |  | п. Свободный | - |  |  |
| 20 | Домашка | с. Домашка | Верхний пруд на овраге "Терешкин" | 2500 | 625,00 |
|  |  |  | пляж "Максютка" в с. Домашка | 10000 | 2500,00 |
| 21 |  | п. Крестьянский | - |  |  |
| 22 |  | п. Нижненикольский | - |  |  |
| 23 |  | с. Парфёновка | - |  |  |
| 24 | Кинельский | п. Кинельский | на озере "Родионово" севернее п. Кинельский | 4000 | 1000,00 |
|  |  |  | на озере "Кругленькое" севернее 200 м п. Кинельский | 4000 | 1000,00 |
| 25 |  | п. Колки | - |  |  |
| 26 |  | п. Культура | - |  |  |
| 27 |  | п. Луговой | на р. Большой Кинель западнее п. Луговой | 4000 | 1000,00 |
| 28 |  | п. Трехколки | - |  |  |
| 29 |  | п. Угорье | - |  |  |
| 30 |  | п. Энергия | - |  |  |
| 31 |  | п. Язевка | - |  |  |
| 32 | Комсомольский | с. Грачевка | - |  |  |
| 33 |  | п.Комсомольский | - |  |  |
| 34 |  | с. Павловка | озеро Линьки | 4200 | 1050,00 |
|  |  |  | северо-западная окраина с. Павловка на р. Большой Кинель | 6700 | 1675,00 |
| 35 |  | с. Покровка | озеро Елшанка севернее села | 4100 | 1025,00 |
| 36 |  | ст. Спиридоновка | - |  |  |
| 37 |  | с. Тростянка | - |  |  |
| 38 |  | ст. Тургеневка | - |  |  |
| 39 |  | с. Филипповка | на восточной окраине с. Филипповка | 4000 | 1000,00 |
| 40 | Красносамарское | п. Красная Самарка | - |  |  |
| 41 |  | с. Красносамарское | - |  |  |
| 42 |  | п. Круглинский | - |  |  |
| 43 |  | п. Лебяжий | - |  |  |
| 44 |  | п. Поплавский | - |  |  |
| 45 | Малая Малышевка | с. Александровка | - |  |  |
| 46 |  | с. Карповка | - |  |  |
| 47 |  | с. Малая Малышевка | ММО на пруде "Котлован" западнее с. Малая Малышевка | 2000 | 500,00 |
| 48 |  | п. Подлесный | - |  |  |
| 49 |  | п. Сосновка | - |  |  |
| 50 | Новый Сарбай | п. Заречье | - |  |  |
| 51 |  | д. Николаевка 1-я | - |  |  |
| 52 |  | с. Николаевка 2-е | - |  |  |
| 53 |  | с. Новый Сарбай | на р. Сарбай(левый берег) на юго-восточной окраине с. Новый Сарбай | 5000 | 1250,00 |
|  |  |  | на р. Сарбай(правый берег) на юго-восточной окраине с. Новый Сарбай | 5000 | 1250,00 |
| 54 |  | п. Привет | - |  |  |
| 55 | Сколково | с. Бузаевка | - |  |  |
| 56 |  | с. Преображенка | западнее в 500 м от села на р. Большой Кинель | 7000 | 1750,00 |
| 57 |  | п. Пчелка | - |  |  |
| 58 |  | с. Сколково | - |  |  |
| 59 | Чубовка | п. Бугры | - |  |  |
| 60 |  | с. Сырейка | - |  |  |
| 61 |  | с. Чубовка | на р. Падовка севернее села на 300 м | 6000 | 1500,00 |
| ИТОГО по району |  |  |  | 91500 | 22875,00 |

1.1.3. Крупногабаритные отходы

К крупногабаритным отходам относятся отходы, которые по своим размерам не помещаются в стандартный контейнер вместимостью 0,75 м3. В состав КГО на свалках м.р.Кинельский входят старая мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера, вышедшая из употребления бытовая техника (телевизоры, холодильники, стиральные машины и т.п.), и др. Анализ состава КГО показывает, что около 80% данного вида отхода составляют утильные компоненты, требующие специального извлечения из состава изделия.

Согласно СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  годовой объём образования КГО в населенных пунктах составляет 5% от общего объема образования ТБО.

В целом по м.р.Кинельский расчетный объем образования КГО составляет 4372,6 м3/год.

Результаты расчета годового объёма образования КГО в населённых пунктах м.р.Кинельский представлены в Таблице 1.1.3.1 – Расчёт объёмов образования крупногабаритных отходов (КГО).

Таблица 1.1.3.1 – Расчёт объёмов образования крупногабаритных отходов (КГО)

| № п/п | Наименование сельского (городского) поселения | Наименование населенного пункта | Годовой объём образования ТБО, куб.м | Годовой объём образования КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | с. Алакаевка | 1886 | 94,3 |
|  |  | ИТОГО | 1886 | 94,3 |
| 2 | Бобровка | с. Бобровка | 4977 | 248,9 |
| 3 |  | п. Михайловский | 54 | 2,7 |
| 4 |  | п. Моховой | 22 | 1,1 |
| 5 |  | п. Октябрьский | 2112 | 105,6 |
| 6 |  | п. Формальный | 251 | 12,6 |
|  |  | ИТОГО | 7416 | 370,8 |
| 7 | Богдановка | с. Богдановка | 6223 | 311,2 |
| 8 |  | а. Казахский | 478 | 23,9 |
| 9 |  | п. Красный Ключ | 988 | 49,4 |
| 10 |  | с. Кривая Лука | 1487 | 74,4 |
| 11 |  | п. Новосадовый | 193 | 9,7 |
|  |  | ИТОГО | 9369 | 468,5 |
| 12 | Георгиевка | с. Б-Малышевка | 1109 | 55,5 |
| 13 |  | п. Вертяевка | 468 | 23,4 |
| 14 |  | с. Георгиевка | 6879 | 344,0 |
| 15 |  | с. Гурьевка | 411 | 20,6 |
| 16 |  | ж/д пл. 1161 км | 25 | 1,3 |
| 17 |  | ж/д пл. 1169 км | 2 | 0,1 |
| 18 |  | п. Кутулук | 192 | 9,6 |
| 19 |  | п. Свободный | 20 | 1,0 |
|  |  | ИТОГО | 9106 | 455,3 |
| 20 | Домашка | с. Домашка | 7667 | 383,4 |
| 21 |  | п. Крестьянский | 3 | 0,2 |
| 22 |  | п. Нижненикольский | 44 | 2,2 |
| 23 |  | с. Парфёновка | 1214 | 60,7 |
|  |  | ИТОГО | 8928 | 446,4 |
| 24 | Кинельский | п. Кинельский | 5371 | 268,6 |
| 25 |  | п. Колки | 0 | 0,0 |
| 26 |  | п. Культура | 0 | 0,0 |
| 27 |  | п. Луговой | 1058 | 52,9 |
| 28 |  | п. Трехголки | 56 | 2,8 |
| 29 |  | п. Угорье | 553 | 27,7 |
| 30 |  | п. Энергия | 128 | 6,4 |
| 31 |  | п. Язевка | 124 | 6,2 |
|  |  | ИТОГО | 7290 | 364,5 |
| 32 | Комсомольский | с. Грачевка | 228 | 11,4 |
| 33 |  | п.Комсомольский | 11498 | 574,9 |
| 34 |  | с. Павловка | 3294 | 164,7 |
| 35 |  | с. Покровка | 1599 | 80,0 |
| 36 |  | ст. Спиридоновка | 51 | 2,6 |
| 37 |  | с. Тростянка | 59 | 3,0 |
| 38 |  | ст. Тургеневка | 318 | 15,9 |
| 39 |  | с. Филипповка | 1275 | 63,8 |
|  |  | ИТОГО | 18322 | 916,1 |
| 40 | Красносамарское | п. Красная Самарка | 6 | 0,3 |
| 41 |  | с. Красносамарское | 2369 | 118,5 |
| 42 |  | п. Круглинский | 518 | 25,9 |
| 43 |  | п. Лебяжий | 6 | 0,3 |
| 44 |  | п. Поплавский | 123 | 6,2 |
|  |  | ИТОГО | 3022 | 151,1 |
| 45 | Малая Малышевка | с. Александровка | 472 | 23,6 |
| 46 |  | с. Карповка | 3 | 0,2 |
| 47 |  | с. Малая Малышевка | 5785 | 289,3 |
| 48 |  | п. Подлесный | 84 | 4,2 |
| 49 |  | п. Сосновка | 57 | 2,9 |
|  |  | ИТОГО | 6401 | 320,1 |
| 50 | Новый Сарбай | п. Заречье | 20 | 1,0 |
| 51 |  | д. Николаевка 1-я | 3 | 0,2 |
| 52 |  | с. Николаевка 2-е | 443 | 22,2 |
| 53 |  | с. Новый Сарбай | 4347 | 217,4 |
| 54 |  | п. Привет | 37 | 1,9 |
|  |  | ИТОГО | 12817 | 640,9 |
| 55 | Сколково | с. Бузаевка | 1067 | 53,4 |
| 56 |  | с. Преображенка | 1765 | 88,3 |
| 57 |  | п. Пчелка | 4 | 0,2 |
| 58 |  | с. Сколково | 1339 | 67,0 |
|  |  | ИТОГО | 4175 | 208,8 |
| 59 | Чубовка | п. Бугры | 70 | 3,5 |
| 60 |  | с. Сырейка | 1791 | 89,6 |
| 61 |  | с. Чубовка | 4825 | 241,3 |
|  |  | ИТОГО | 6686 | 334,3 |
| ИТОГО по району |  |  | 87451 | 4372,6 |

В Таблице 1.3.1.2 представлен фактический вывоз ТБО организацией ООО «Экосервис» за 2009 год.

Таблица 1.3.1.2.

| Поселение | Объемы образования ТБО за 2009 г.,куб. м |
| --- | --- |
| с.Алакаевка | 670,41 |
| с.Богдановка | 4027,21 |
| с.Бузаевка | 722,49 |
| с.Георгиевка | 7997,15 |
| с.Домашка | 999,32 |
| п.Кинельский | 3088,35 |
| п.Комсомольский | 8486,51 |
| с.Красносамарское | 3423,54 |
| с.Малая Малышевка | 4350,01 |
| с.Новый Сарбай | 1124,99 |
| с.Чубовка | 7397,02 |
| ИТОГО | 42287,00 |

1.1.4. Смёт с усовершенствованных покрытий

Смёт с усовершенствованных покрытий образуется при проведении работ по благоустройству территории. Согласно предоставленной заказчиком информации, общая площадь подметаемых территорий в населённых пунктах м.р.Кинельский составляет 832 542 м2, соответственно, годовой объем образуемого смета в целом по району составит 8 326 м3.

Таблица 1.1.4.1 – Расчет годового объёма смёта  на территории населенных пунктов м.р.Кинельский

| № п/п | Наименование сельского (городского) поселения | Наименование населенного пункта | Площадь подметаемой территории населённого пункта, кв.м | Норма накопления смёта, куб.м на кв.м территории | Годовое накопление смёта по населённому пункту, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | с. Алакаевка | 25000 | 0,01 | 250 |
|  |  | ИТОГО | 25000 |  | 250 |
| 2 | Бобровка | с. Бобровка | 36000 | 0,01 | 360 |
| 3 |  | п. Михайловский | 0 | 0,01 | 0 |
| 4 |  | п. Моховой | 0 | 0,01 | 0 |
| 5 |  | п. Октябрьский | 25000 | 0,01 | 250 |
| 6 |  | п. Формальный | 6500 | 0,01 | 65 |
|  |  | ИТОГО | 67500 |  | 675 |
| 7 | Богдановка | с. Богдановка | 26000 | 0,01 | 260 |
| 8 |  | а. Казахский | 5000 | 0,01 | 50 |
| 9 |  | п. Красный Ключ | 12000 | 0,01 | 120 |
| 10 |  | с. Кривая Лука | 6000 | 0,01 | 60 |
| 11 |  | п. Новосадовый | 5500 | 0,01 | 55 |
|  |  | ИТОГО | 54500 |  | 545 |
| 12 | Георгиевка | с. Б-Малышевка | 19500 | 0,01 | 195 |
| 13 |  | п. Вертяевка | 0 | 0,01 | 0 |
| 14 |  | с. Георгиевка | 98292 | 0,01 | 983 |
| 15 |  | с. Гурьевка | 6900 | 0,01 | 69 |
| 16 |  | ж/д пл. 1161 км | 0 | 0,01 | 0 |
| 17 |  | ж/д пл. 1169 км | 0 | 0,01 | 0 |
| 18 |  | п. Кутулук | 0 | 0,01 | 0 |
| 19 |  | п. Свободный | 0 | 0,01 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 124692 |  | 1247 |
| 20 | Домашка | с. Домашка | 73500 | 0,01 | 735 |
| 21 |  | п. Крестьянский | 0 | 0,01 | 0 |
| 22 |  | п. Нижненикольский | 0 | 0,01 | 0 |
| 23 |  | с. Парфёновка | 13200 | 0,01 | 132 |
|  |  | ИТОГО | 86700 |  | 867 |
| 24 | Кинельский | п. Кинельский | 39700 | 0,01 | 397 |
| 25 |  | п. Колки | 0 | 0,01 | 0 |
| 26 |  | п. Культура | 0 | 0,01 | 0 |
| 27 |  | п. Луговой | 0 | 0,01 | 0 |
| 28 |  | п. Трехколки | 0 | 0,01 | 0 |
| 29 |  | п. Угорье | 0 | 0,01 | 0 |
| 30 |  | п. Энергия | 3250 | 0,01 | 33 |
| 31 |  | п. Язевка | 0 | 0,01 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 42950 |  | 430 |
| 32 | Комсомольский | с. Грачевка | 7800 | 0,01 | 78 |
| 33 |  | п.Комсомольский | 86400 | 0,01 | 864 |
| 34 |  | с. Павловка | 7500 | 0,01 | 75 |
| 35 |  | с. Покровка | 4200 | 0,01 | 42 |
| 36 |  | ст. Спиридоновка | 0 | 0,01 | 0 |
| 37 |  | с. Тростянка | 0 | 0,01 | 0 |
| 38 |  | ст. Тургеневка | 2800 | 0,01 | 28 |
| 39 |  | с. Филипповка | 6000 | 0,01 | 60 |
|  |  | ИТОГО | 114700 |  | 1147 |
| 40 | Красносамарское | п. Красная Самарка | 0 | 0,01 | 0 |
| 41 |  | с. Красносамарское | 26700 | 0,01 | 267 |
| 42 |  | п. Круглинский | 600 | 0,01 | 6 |
| 43 |  | п. Лебяжий | 0 | 0,01 | 0 |
| 44 |  | п. Поплавский | 0 | 0,01 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 27300 |  | 273 |
| 45 | Малая Малышевка | с. Александровка | 12500 | 0,01 | 125 |
| 46 |  | с. Карповка | 0 | 0,01 | 0 |
| 47 |  | с. Малая Малышевка | 60500 | 0,01 | 605 |
| 48 |  | п. Подлесный | 7500 | 0,01 | 75 |
| 49 |  | п. Сосновка | 4500 | 0,01 | 45 |
|  |  | ИТОГО | 85000 |  | 850 |
| 50 | Новый Сарбай | п. Заречье | 0 | 0,01 | 0 |
| 51 |  | д. Николаевка 1-я | 0 | 0,01 | 0 |
| 52 |  | с. Николаевка 2-е | 24600 | 0,01 | 246 |
| 53 |  | с. Новый Сарбай | 55200 | 0,01 | 552 |
| 54 |  | п. Привет | 0 | 0,01 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 79800 |  | 798 |
| 55 | Сколково | с. Бузаевка | 0 | 0,01 | 0 |
| 56 |  | с. Преображенка | 0 | 0,01 | 0 |
| 57 |  | п. Пчелка | 0 | 0,01 | 0 |
| 58 |  | с. Сколково | 0 | 0,01 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 0 |  | 0 |
| 59 | Чубовка | п. Бугры | 0 | 0,01 | 0 |
| 60 |  | с. Сырейка | 44000 | 0,01 | 440 |
| 61 |  | с. Чубовка | 80400 | 0,01 | 804 |
|  |  | ИТОГО | 124400 |  | 1244 |
| ИТОГО по району |  |  | 832542 |  | 8326 |

1.1.5. Жидкие бытовые отходы

Систему обращения с ЖБО в м.р.Кинельский на существующее положение  – см. Гл. 1.1. «Характеристика существующей схемы санитарной очистки территории района»).

На территории м.р. Кинельский услуги по сбору и транспортировке ЖБО оказывают предприятия, перечисленные Таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.1.5.1 – Предприятия, занимающиеся сбором и транспортировкой ЖБО

| п/п | Наименование предприятия (организации) |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Юником» |
| 2 | «Кинельводоканал» |
| 3 | ООО «Георгиевские ЖКХ» |
| 4 | Муниципальное казенное предприятие ЖКХ «Бобровское» |
| 5 | ООО «Алакаевское ЖКХ» |
| 6 | МУП ЖКХ «Уют» |
| 7 | МУП ЖКХ «Малышевка» |
| 8 | ООО «Восход» |
| 9 | «Теплосеть» |
| 10 | «РОССтрой» |
| 11 | ЖКХ «Чубовское» |

Расчетный объем стоков из выгребов в населенных пунктах Кинельского района определен, исходя из норм образования жидких бытовых отходов (ЖБО) на одного человека, согласно СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», и по м.р.Кинельский в целом составляет 103 248 м3/год.

Результаты расчёта представлены в Таблице 1.1.5.2 – Расчёт объёмов образования жидких бытовых отходов (ЖБО).

Таблица 1.1.5.2 – Расчёт объёмов образования жидких бытовых отходов (ЖБО)

| № п/п | Наименование сельского (городского) поселения | Наименование населенного пункта | Количество жителей, чел. | Норма накопления ЖБО на 1 чел. в год, куб.м | Годовой объём образования ЖБО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | с. Алакаевка | 1040 | 3,25 | 3380 |
|  |  | ИТОГО | 1040 |  | 3380 |
| 2 | Бобровка | с. Бобровка | 1557 | 3,25 | 5060 |
| 3 |  | п. Михайловский | 22 | 3,25 | 72 |
| 4 |  | п. Моховой | 20 | 3,25 | 65 |
| 5 |  | п. Октябрьский | 1585 | 3,25 | 5151 |
| 6 |  | п. Формальный | 156 | 3,25 | 507 |
|  |  | ИТОГО | 3340 |  | 10855 |
| 7 | Богдановка | с. Богдановка | 1383 | 3,25 | 4495 |
| 8 |  | а. Казахский | 408 | 3,25 | 1326 |
| 9 |  | п. Красный Ключ | 112 | 3,25 | 364 |
| 10 |  | с. Кривая Лука | 177 | 3,25 | 575 |
| 11 |  | п. Новосадовый | 125 | 3,25 | 406 |
|  |  | ИТОГО | 2205 |  | 7166 |
| 12 | Георгиевка | с. Б-Малышевка | 724 | 3,25 | 2353 |
| 13 |  | п. Вертяевка | 403 | 3,25 | 1310 |
| 14 |  | с. Георгиевка | 3938 | 3,25 | 12799 |
| 15 |  | с. Гурьевка | 198 | 3,25 | 644 |
| 16 |  | ж/д пл. 1161 км | 23 | 3,25 | 75 |
| 17 |  | ж/д пл. 1169 км | 2 | 3,25 | 7 |
| 18 |  | п. Кутулук | 168 | 3,25 | 546 |
| 19 |  | п. Свободный | 18 | 3,25 | 59 |
|  |  | ИТОГО | 5474 |  | 17793 |
| 20 | Домашка | с. Домашка | 2477 | 3,25 | 8050 |
| 21 |  | п. Крестьянский | 3 | 3,25 | 10 |
| 22 |  | п. Нижненикольский | 40 | 3,25 | 130 |
| 23 |  | с. Парфёновка | 582 | 3,25 | 1892 |
|  |  | ИТОГО | 3102 |  | 10082 |
| 24 | Кинельский | п. Кинельский | 684 | 3,25 | 2223 |
| 25 |  | п. Колки | 0 | 3,25 | 0 |
| 26 |  | п. Культура | 0 | 3,25 | 0 |
| 27 |  | п. Луговой | 53 | 3,25 | 172 |
| 28 |  | п. Трехколки | 51 | 3,25 | 166 |
| 29 |  | п. Угорье | 259 | 3,25 | 842 |
| 30 |  | п. Энергия | 87 | 3,25 | 283 |
| 31 |  | п. Язевка | 113 | 3,25 | 367 |
|  |  | ИТОГО | 1247 |  | 4053 |
| 32 | Комсомольский | с. Грачевка | 162 | 3,25 | 527 |
| 33 |  | п.Комсомольский | 3422 | 3,25 | 11122 |
| 34 |  | с. Павловка | 278 | 3,25 | 904 |
| 35 |  | с. Покровка | 287 | 3,25 | 933 |
| 36 |  | ст. Спиридоновка | 26 | 3,25 | 85 |
| 37 |  | с. Тростянка | 33 | 3,25 | 107 |
| 38 |  | ст. Тургеневка | 233 | 3,25 | 757 |
| 39 |  | с. Филипповка | 147 | 3,25 | 478 |
|  |  | ИТОГО | 4588 |  | 14913 |
| 40 | Красносамарское | п. Красная Самарка | 5 | 3,25 | 16 |
| 41 |  | с. Красносамарское | 1816 | 3,25 | 5902 |
| 42 |  | п. Круглинский | 157 | 3,25 | 510 |
| 43 |  | п. Лебяжий | 5 | 3,25 | 16 |
| 44 |  | п. Поплавский | 112 | 3,25 | 364 |
|  |  | ИТОГО | 2095 |  | 6808 |
| 45 | Малая Малышевка | с. Александровка | 165 | 3,25 | 536 |
| 46 |  | с. Карповка | 3 | 3,25 | 10 |
| 47 |  | с. Малая Малышевка | 2073 | 3,25 | 6737 |
| 48 |  | п. Подлесный | 8 | 3,25 | 26 |
| 49 |  | п. Сосновка | 11 | 3,25 | 36 |
|  |  | ИТОГО | 2260 |  | 7345 |
| 50 | Новый Сарбай | п. Заречье | 2 | 3,25 | 7 |
| 51 |  | д. Николаевка 1-я | 3 | 3,25 | 10 |
| 52 |  | с. Николаевка 2-е | 202 | 3,25 | 657 |
| 53 |  | с. Новый Сарбай | 1185 | 3,25 | 3851 |
| 54 |  | п. Привет | 14 | 3,25 | 46 |
|  |  | ИТОГО | 1406 |  | 4571 |
| 55 | Сколково | с. Бузаевка | 1009 | 3,25 | 3279 |
| 56 |  | с. Преображенка | 14 | 3,25 | 46 |
| 57 |  | п. Пчелка | 4 | 3,25 | 13 |
| 58 |  | с. Сколково | 781 | 3,25 | 2538 |
|  |  | ИТОГО | 1808 |  | 5876 |
| 59 | Чубовка | п. Бугры | 65 | 3,25 | 211 |
| 60 |  | с. Сырейка | 1048 | 3,25 | 3406 |
| 61 |  | с. Чубовка | 2089 | 3,25 | 6789 |
|  |  | ИТОГО | 3202 |  | 10406 |
| ИТОГО по району |  |  | 31767 |  | 103248 |

1.1.6. Промышленные отходы

Перечень предприятий – основных источников генерации промышленных отходов I-V классов опасности и информация об объемах образования, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления, сгруппированных  по классам опасности для окружающей среды, представлена по данным обработки статистической отчетности 2-ТП (отходы) м.р. Кинельский за 2008 год, согласно материалам Управления Ростехнадзора по Самарской области, в Таблице 1.1.6.1 и Таблице 1.1.6.2, соответственно.

Таблица 1.1.6.1 – Перечень предприятий – основных источников генерации отходов в м.р.Кинельский, по состоянию на 2008г

| № п/п | Наименование предприятия |
| --- | --- |
| 1 | Администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский |
| 2 | Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский |
| 3 | Администрация муниципального района Кинельский |
| 4 | Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский |
| 5 | Администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский |
| 6 | Администрация сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский |
| 7 | Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский |
| 8 | Администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский |
| 9 | Администрация сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский |
| 10 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский |
| 11 | Администрация сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский |
| 12 | ГОУ НПО Профессиональное училище № 43 |
| 13 | Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом №9 с.Богдановки Кинельского района Самарской области |
| 14 | Государственное учреждение Самарской области "Кинельская районная станция по борьбе с болезнями животных" |
| 15 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" м.р. Кинельский |
| 16 | ЗАО "Самара-Нафта" , Комплекс подготовки и сдачи нефти в магистральные нефтепроводы Самарской обл. Кинельский район |
| 17 | ЗАО "Самара-Нафта" Зареченское м\р, Зареченский ПНН |
| 18 | Закрытое Акционерное Общество "Бобровское" |
| 19 | Закрытое акционерное общество "Экология-Сервис" (ЗАО "Экология-Сервис") |
| 20 | Кинельская СОШ |
| 21 | Кинельское потребительское общество |
| 22 | МУ Управление культуры,спорта и молодежной политики |
| 23 | МДОУ Комсомольский детский сад |
| 24 | МОУ Чубовская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 25 | МОУ "Домашкинская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 26 | МОУ Богдановская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 27 | МОУ Большемалышевская основная общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 28 | МОУ Бузаевская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 29 | МОУ Георгиевская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 30 | МОУ Комсомольская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 31 | МОУ Красносамарская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 32 | МОУ Сколковская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 33 | МОУ Сырейская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 34 | МОУ Язевская основная общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 35 | МУ "Управление культуры ,спорта и молодежной политики"сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский |
| 36 | МУ "Управление строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района" |
| 37 | МУ Кинельского района "Управление социальной защиты населения" |
| 38 | МУ Кинельского района "Центр социальной помощи семье и детям "Семья" |
| 39 | МУ культуры "Дом культуры" |
| 40 | МУП ЖКХ "Георгиевское" |
| 41 | МУП ЖКХ "Домашкинское" |
| 42 | МУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования муниципального района Кинельский" |
| 43 | МОУ дополнительного образования детей Георгиевская детская школа искусств муниципального района Кинельский |
| 44 | МОУ дополнительного образования детей Центр детского творчества муниципального района Кинельский |
| 45 | МОУ Алакаевская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 46 | МОУ Новосарбайская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 47 | МОУ Октябрьская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 48 | МОУ Парфеновская основная общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 49 | МОУ Покровская основная общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 50 | МУ "Культура, спорт и молодежь" сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский |
| 51 | МУ Кинельского района "Информационный центр "Междуречье" |
| 52 | ОАО " Ростелеком" ( Кинельский район) |
| 53 | ОАО Георгиевский элеватор |
| 54 | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "Самарская" |
| 55 | ОБЩЕСТВО СОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТТИКА" |
| 56 | ООО "АПК "Красный Ключ" |
| 57 | ООО "Автоматика Телемеханика Связь" |
| 58 | ООО "АгроПроект Кинель" |
| 59 | ООО "Агроком" |
| 60 | ООО "Агропродукт" |
| 61 | ООО "Алексеевский комбикормовый завод" (ООО "АКЗ") |
| 62 | ООО "Богдановское" |
| 63 | ООО "Бурение-Вертяевка" |
| 64 | ООО "Волгаагромаш" |
| 65 | ООО "ГРАНТ" |
| 66 | ООО "Дантист" |
| 67 | ООО "Здоровье" |
| 68 | ООО "Зелёный король" |
| 69 | ООО "КинельСпецТранс" |
| 70 | ООО "Коммунальное хозяйство "Бобровка" |
| 71 | ООО "Кутулукская семеноводческая станция по травам" |
| 72 | ООО "Орикс" |
| 73 | ООО "Пионер и Компания" |
| 74 | ООО "Поволжская МИС" |
| 75 | ООО "РОССтрой" |
| 76 | ООО "С+В" |
| 77 | ООО "Самарапутьремстрой" |
| 78 | ООО "Самоздрав-Мастер" |
| 79 | ООО "Сокол" |
| 80 | ООО "ТВР" |
| 81 | ООО "Эко-нефть" |
| 82 | ООО "Энергострой" |
| 83 | ООО "ЮНИКОМ" |
| 84 | ООО ВКХ "Чубовское" |
| 85 | ООО Весна |
| 86 | ООО Виктория |
| 87 | ООО ЖКХ "Малышевка |
| 88 | ООО ЖКХ "Чубовское" |
| 89 | ООО Инвеста |
| 90 | ООО МПТП "Волгатехснаб" |
| 91 | ООО ПКФ "Спутник" |
| 92 | ООО Стройагро |
| 93 | ООО"Рассвет" |
| 94 | ООО"Чубовское" |
| 95 | ООО "АПК Комсомолец" |
| 96 | ООО "Содружество" |
| 97 | ООО "Юлия" |
| 98 | ООО "Восток" |
| 99 | ООО " Аптека Биотон" |
| 100 | ООО " Частное охранное предприятие " Гарант" |
| 101 | ООО "Высокая энергия" |
| 102 | ООО "Галчонок" (ООО "Галчонок") |
| 103 | ООО "Гольф Девелопмент" |
| 104 | ООО "ДМТ" |
| 105 | ООО "Заря" |
| 106 | ООО "Ивушка" |
| 107 | ООО "Комсомольское" |
| 108 | ООО "Пегас" |
| 109 | ООО "СВ" |
| 110 | ООО "Сервисная компания" |
| 111 | ООО "Скади" |
| 112 | ООО "Строитель" |
| 113 | ООО "Эко-Инвест" |
| 114 | ООО "Экопром" |
| 115 | ООО "Экосервис" |
| 116 | ООО "Экосервис" |
| 117 | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ВИРАЖ" |
| 118 | Пив-бар "Чайка" (ОАО "Жигулевское пиво"), п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 95. |
| 119 | Потребительское общество Рабкооп "Комсомолец" |
| 120 | Потребительское общество Рабкооп "Малышевский" |
| 121 | СКПК "ДОМАШКИНСКИЙ" |
| 122 | СПК (колхоз) им.Куйбышева |
| 123 | СПК (колхоз) имени Калягина |
| 124 | СХПК "Покровское" |
| 125 | Самарский областной Аэроклуб РОСТО |
| 126 | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив "Октябрьский" |
| 127 | Управление финансами администрации муниципального района Кинельский |
| 128 | ФИЛИАЛ ОАО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"-"БАЛТИКА-САМАРА" |
| 129 | Федеральное государственное учреждение "Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция" |
| 130 | Фермерское хозяйство "Пронино-1" |
| 131 | Фермерское хозяйство "Рой" |
| 132 | Филиал ОАО "Приволжскнефтепровод", Бугурусланское РНУ, БКНС "Комсомолец" Кинельский район |
| 133 | Филиал ОАО "Уралтранснефтепродукт" ЛПДС "Георгиевка", АК "Транснефтепродукт" |
| 134 | Фонд "Возрождение" |

Таблица 1.1.6.2 – Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов произ-

водства и потребления по форме 2-ТП (отходы), систематизированные по классам опасности отходов, по состоянию на 2008г.

| № строки | Класс опасности отходов для окружающей природной среды | Наличие отходов на начало отчетного года | Образование отходов за отчетный год | Использование отходов |  | Обезвреживание отходов |  | Передача отходов другим организациям |  |  |  |  | Размещение отходов на собственных объектах за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в организа-ции | в % от коли-чества образо-вавших-ся отходов | в организации | в % от коли-чества образо-вавшихся отходов | всего | из них: |  |  |  | всего | из них: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | для использо-вания | для обезвре-живания | для хранения | для захоронения |  | хранение | захороне-ние |
| А | Б | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего отходов | 354,590 | 76584,189 | 240791,733 | 0,000 | 1045,720 | 1,4 | 46,013 | 0,1 | 75998,118 | 63721,938 | 3879,403 | 8,941 | 8387,836 | 240516,822 |
| 1 | I класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 0,005 | 0,679 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,672 | 0,638 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 2 | II класс опасности для окружающей среды (всего) | 0,027 | 0,488 | 0,000 | 0,000 | 0,163 | 33,4 | 0,156 | 32,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | III класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 2,603 | 429,097 | 216,804 | 0,000 | 1,687 | 0,4 | 0,197 | 0,1 | 345,974 | 321,761 | 0,019 | 0,400 | 23,794 | 216,832 |
| 4 | IV класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 345,340 | 5152,840 | 235421,205 | 0,000 | 874,815 | 17,0 | 0,260 | 0,0 | 4696,075 | 20,057 | 3879,350 | 5,101 | 791,567 | 235306,235 |
| 5 | V класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 6,615 | 71001,085 | 5153,724 | 0,000 | 169,055 | 0,2 | 45,400 | 0,1 | 70955,397 | 63379,482 | 0,000 | 3,440 | 7572,475 | 4993,748 |

В результате производственной деятельности муниципальных предприятий, занимающихся обслуживанием жилого фонда, также образуются промышленные отходы I-V классов опасности. Их перечень представлен в Таблице 1.1.6.3.

Таблица 1.1.6.3 – Перечень отходов образующихся от муниципальных предприятий при обслуживании жилого фонда

| № п/п | Наименование отхода | Процесс образования отхода | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Люминесцентные лампы | Обслуживание зданий, уличное освещение | I |
| 2 | Отработанные аккумуляторные батареи | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники | II |
| 3 | Отработанный кислотный электролит | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники | II |
| 4 | Изношенные автопокрышки | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники | IV |
| 5 | Тормозные накладки | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники | IV |
| 6 | Отработанные автомобильные фильтры | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники | III |
| 7 | Отработанные масла | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники, станков | III |
| 8 | Ветошь, загрязненная нефтепродуктами | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники, станков | III |
| 9 | Изношенная спецодежда | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники, станков, обслуживание зданий | III |
| 10 | Замазученный смет | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники, станков | III |
| 11 | Карбид кальция | Эксплуатация станков, обслуживание зданий | III |
| 12 | Отходы тары из-под ЛКМ | Обслуживание зданий | III |
| 13 | Отходы черных металлов | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники, станков, обслуживание зданий | IV |
| 14 | Огарки сварочных электродов | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники, обслуживание зданий | IV |
| 15 | Отходы РТИ | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники, обслуживание зданий | IV |
| 16 | Абразивно-металлическая пыль | Эксплуатация станков | IV |
| 17 | Отходы абразивного материала | Эксплуатация станков | IV |
| 18 | Древесные отходы | Эксплуатация станков | IV |
| 19 | Строительные отходы | Обслуживание зданий | IV |
| 20 | Отходы пластмасс | Обслуживание зданий | IV |
| 21 | Отходы шифера | Обслуживание зданий | IV |
| 22 | Отходы рубероида | Обслуживание зданий | IV |
| 23 | Отходы стекла | Обслуживание зданий | IV |
| 24 | Обрезь деревьев и кустарников, трава | Благоустройство населенных пунктов | IV |
| 25 | Смет с территории | Уборка территорий предприятий | IV |
| 26 | Осадок из отстойников и осветлителей | Очистка питьевой воды | IV |
| 27 | Осадок промывных вод фильтров | Очистка питьевой воды | IV |
| 28 | Осадок после промывки баков реагентного хозяйства | Очистка питьевой воды | IV |
| 29 | Осадок реагентного хозяйства | Очистка питьевой воды | IV |
| 30 | Общий осадок промывных вод при водоподготовке | Очистка питьевой воды | IV |
| 31 | Отбросы с решеток | Очистка сточных вод | IV |
| 32 | Осадок с песколовок и отстойников | Очистка сточных вод | IV |
| 33 | Осадок и всплывающая пленка из жироловок | Очистка сточных вод | IV |
| 34 | Осадок после анаэробной или аэробной стабилизации | Очистка сточных вод | IV |
| 35 | Осадок с иловых площадок | Очистка сточных вод | IV |
| 36 | Осадок, механически обезвоженный с применением неорганических и органических реагентов | Очистка сточных вод | IV |
| 37 | Осадки от реагентной очистки сточных вод | Очистка сточных вод | IV |
| 38 | Осадки при промывке канализационных сетей | Эксплуатация канализационных сетей | IV |
| 39 | Мусор с защитных решеток при водозаборе | Очистка питьевой воды | IV |

Транспортировку подобных отходов на полигон предприятия осуществляют, в основном, собственным автотранспортом.

Люминесцентные лампы (I класс) и отработанные масла (II класс) сдаются на переработку специализированным организациям.

1.1.7. Биологические отходы

В рамках проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области от твердых бытовых отходов» не планируются мероприятия по совершенствованию обращения с биологическими, сельскохозяйственными и медицинскими отходами, поскольку, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 33, п.3), отношения в области обращения с данными видами отходов регулируются отдельным законодательством, которое в настоящее время не разработано. Для обеспечения регулирования вышеуказанных видов отходов должны разрабатываться отдельные программы

1.2 .Организации осуществляющие сбор и транспортировку

муниципальных отходов

Работу по вывозу ТБО в м.р.Кинельский производит ООО «Экосервис», располагая для этих целей своим мусоровозным транспортом. Оказание услуг по вывозу бытовых отходов производится на основании заключенных договоров.

На существующее положение транспортировка ТБО осуществляется специализированным автотранспортом марок: ГАЗ 3307 КО-442-2, КамАЗ 53215 МК-20-01, КамАЗ 53215 КО-440-5.

1.3. Сведения о существующих объектах размещения отходов

На существующее положение имеется полигон для складирования и захоронения твердых бытовых и промышленных отходов. Полигон арендован ООО «Экосервис» и передан в субаренду ГУП «Экология». Полигон расположен в отработанном карьере №2 месторождение Алексеевка-2 кирпичных глин. Проектом полигона, разработанным ООО «НПФ «Экос» в 1995 году, предусматривается окончание эксплуатации полигона осенью 2011 г.

Возможным вариантом для перспективного размещения отходов м.р. Кинельский является использование в качестве объекта размещения отходов ближайшего глинистого карьера(0,5 км). В настоящее время данный глинистый карьер эксплуатируется Самарским кирпичным заводом.

Перечень и основные характеристики существующих санкционированных и несанкционированных объектов размещения отходов (ОРО) по м.р. Кинельский представлены в Таблице 1.3.1 – Характеристика санкционированных объектов размещения отходов м.р.Кинельский и в Таблице 1.3.2 Характеристика несанкционированных объектов размещения отходов м.р.Кинельский.

Территориальная привязка ОРО показана в Приложении 1 «Схема расположения существующих объектов размещения отходов м.р. Кинельский».

Индивидуальный сектор домовладений сельских населенных пунктов планово-регулярной очисткой от ТБО охвачен частично. Не собираемые централизованно отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию постоянных стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории района и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Твердые бытовые и промышленные отходы 4-5 класса опасности из населенных пунктов вывозятся на действующий полигон, отвечающий современным экологическим требованиям.

Таблица 3.1.1 – Характеристика санкционированных объектов размещения отходов м.р. Красноармейский (по состоянию на 01.02.2009г.)

| № п/п | Наименование ОРО (полигон, свалка) | Адрес расположения ОРО | Нормативно-правовой акт о земел. отводе | Дата ввода ОРО в эксплуатацию | Площадь ОРО, га | Вместимость, тонн (м3) | Годовой объем размещаемых отходов, тонн/год | Накопление отходов на ОРО с момента ввода в эксплуатацию, тонн (м3) | Сведения об эксплуатирующей ОРО организации (наименование, ИНН, КПП, почтовый адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТБО и промотходов г. Кинель | Самарская обл., Кинельский р-он, участок №2 Алексеевского месторождения кирпичных глин | Договор аренды земельного участка №02/125 от 16.12.2005 г. | 1996 год | 13,38 га | 1850 м3 | до 80 000 т/год | 1 300 000 т | ГУП «Экология» ИНН 6316029448 КПП 631601001 443110, г. Самара, ул. Мичурина, 74 |
| 2 | Полигон ТБО МСК «Водино» | Отработанный карьер «Северо-Восточный №2», западнее с. Чубовка Кинельского района | Постановление администрации Кинельского района № 344 от 13.07.04 г. | 2005 г – I очередь | 12,5 га – I очередь; 50 га – включая отводимый участок под II очередь | 836 000 т – I очередь; 63 598 000 т – включая II очередь | до 200 000 т/год – I очередь | 700 000 т | ЗАО «Экология-Сервис» ИНН 6316077064 КПП 631601001 443030 г. Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 442 а |

Таблица 3.1.2 – Характеристика несанкционированных объектов размещения отходов м.р. Красноармейский (по состоянию на 01.02.2009г.)

| № п/п | Сельское поселение | Место расположения объекта несанкционированного размещения отходов | Площадь, М2 | Объём накопленных отходов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бобровка | 0,7 км на север от с.п. Бобровка | 0,5 | 600 |
| 2 | Богдановка | в районе кладбища в границах с. Богдановка | 0,5 | 600 |
| 3 | Георгиевка | 1,5 км на юг от с.п. Георгиевка | 0,5 | 300 |
| 4 | Домашка | 0,5 км на юг от с.п. Домашка | 0,5 | 100 |
| 5 | Кинельский | 0,03 км на северо-запад от жилого фонда в границах п. Кинельский | 0,5 | 600 |
| 6 | Комсомольский | 0,7 км на восток от с. Покровка в районе СДТ «Покровские дачи» | 0,5 | 600 |
| 7 | Красносамарское | на пересечении ул. Кооперативной и Южной в границах с. Красносамарское | 0,5 | 600 |
|  |  | 0,4 км на восток от с. Красносамарское | 0,5 | 600 |
| 8 | Малая Малышевка | с левой стороны автодороги «Кинель – Богатое – Борское», не доезжая 1 км до с. Малая Малышевка | 0,5 | 600 |
| 9 | Новый Сарбай | 0,5 км на юг от с.п. Новый Сарбай | 0,5 | 600 |
| 10 | Сколково | 0,3 км на юг от ФАПа с. Бузаевка | 0,3 | 300 |
| 11 |  | 0,2 км на северо-восток от с. Сколково на территории бывшего СПК «Сколковское» | 0,45 | 400 |
| 12 | Чубовка | 0,5 км на юг от кладбища с. Сырейка | 0,4 | 250 |

1.4. Организации, осуществляющие переработку муниципальных отходов

В настоящее время в муниципальном районе Кинельский не производится переработка муниципальных отходов, а также сбор вторичного сырья.

Список литературы

Нормативно-регламентирующие документы

- СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. - СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест. - СанПИН 2.1.7.728-99. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. - СП 3.5.3.554-96 «Организация и проведение дератизационных мероприятий». - СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организациям строительного производства и строительных работ». - СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». - СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв». - СанПиН 1.2.1330-03 «Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимии». - ТСН 30-310-2003 Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области - ТСН 23-346-2003 Строительная климатология Самарской области. - Методические рекомендации МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территориальных населенных пунктов Российской Федерации».

Статистическая и справочная литература

- Санитарная очистка и уборка населенных мест: Справочник. – Москва: Стройиздат, 1990. - «Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Самарской области в 2007 году». – Самара: ПТЦМС, 2008 г. - «Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Самарской области в 2007 году». – Самара: ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области», 2008 г. - Статистический бюллетень «Окружающая среда Самарской области в 2006 году». – Самара: Самарский областной комитет государственной статистики, 2007 г. - «Обзор состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах на территории деятельности Приволжского УГМС в 2006 г.». – Самара: Самарский ЦГМС-Р, 2007г. - «Обзор состояния загрязнения почв на территории деятельности Приволжского УГМС и УГМС республики Татарстан в 2006 г.». – Самара: Самарский ЦГМС-Р, 2007 г. - «Ежегодник качества поверхностных вод и эффективности проведенных водоохранных мероприятий по территории деятельности Приволжского УГМС и УГМС Республики Татарстан за 2006 г.». – Самара: Самарский ЦГМС-Р, 2007г. - «Обзорный Атлас окружающей среды Самарской области». – Самара: ООО «Самвид», 2007г.

Инструктивно-методические документы

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». – М.: ГП «Центринвестпроект», 2000 г. - Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». - М.: ГП «Центринвестпроект», 1998 г. - Методические рекомендации по организации и технологии санитарной очистки городов с применением средств комплексной механизации. Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. Москва. – 1975 г.