Состав проекта

«Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области»

1. Том 1. Сбор данных для оценки состояния системы мусороудаления в муниципальном районе Кинельский Самарской области.

2. Том 2. Инженерные расчёты для совершенствования системы обращения с отходами на территории муниципального района Кинельский Самарской области.

3. Том 3. Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области.

Список исполнителей

| Руководитель работ, д.т.н., профессор | Чертес К.Л. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта, к.х.н., с.н.с. | Пименов А.А. |

Содержание

|  | Наименование главы |  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введение. |  |  |  | 7 |
| 1 | Необходимость разработки генеральной схемы очистки территории м.р.Кинельский от коммунальных отходов. |  |  |  | 8 |
| 2 | Местоположение. Общие сведения о районе. |  |  |  | 12 |
| 3 | Природно-климатичекие условия |  |  |  | 13 |
|  | 3.1 |  | Климат |  | 13 |
|  | 3.2 |  | Рельеф |  | 14 |
|  | 3.3 |  | Геологические условия |  | 15 |
|  | 3.4 |  | Опасные геологические процессы |  | 16 |
|  | 3.5 |  | Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод |  | 16 |
|  | 3.6 |  | Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод |  | 19 |
|  | 3.7 |  | Почвы |  | 20 |
| 4 | Существующее состояние и развитие района на перспективу |  |  |  | 21 |
|  | 4.1 |  | Демографическая ситуация |  | 21 |
|  | 4.2 |  | Природные рекреационные ресурсы |  | 24 |
|  | 4.3 |  | Зоны особо охраняемых природных территорий |  | 25 |
|  | 4.4 |  | Степень благоустройства жилого фонда, обеспеченность инженерной инфраструктурой |  | 28 |
|  | 4.5 |  | Обеспеченность транспортной инфраструктурой |  | 34 |
|  | 4.6 |  | Источники и уровни загрязнения компонентов окружающей среды |  | 36 |
|  |  |  | 4.6.1 | Источники и уровни загрязнения атмосферы | 36 |
|  |  |  | 4.6.2 | Источники и уровни загрязнения поверхностных водных объектов | 38 |
|  |  |  | 4.6.3 | Источники и уровни загрязнения почв и подземных вод | 43 |
|  |  |  | 4.6.4 | Источники и уровни физического воздействия | 48 |
| 5 | Современное состояние системы санитарной очистки и уборки территории района. |  |  |  | 49 |
|  | 5.1 | Характеристика существующей системы санитарной очистки территории района. |  |  | 49 |
|  |  | 5.1.1 | ТБО от домовладений, организаций, и предприятий, расположенных в сельских поселениях. |  | 50 |
|  |  | 5.1.2 | ТБО в границах дачных массивов, местах массового отдыха населения, на особо охраняемых территориях. |  | 66 |
|  |  | 5.1.3 | Крупногабаритные отходы. |  | 73 |
|  |  | 5.1.4 | Смет с усовершенствованных покрытий. |  | 75 |
|  |  | 5.1.5 | Жидкие бытовые отходы. |  | 77 |
|  |  | 5.1.6 | Промышленные отходы. |  | 79 |
|  |  | 5.1.7 | Биологические отходы. |  | 84 |
|  | 5.2 | Организации, осуществляющие сбор, транспортировку и размещение муниципальных отходов. |  |  | 86 |
|  | 5.3 | Сведения о существующих объектах размещения отходов. |  |  | 86 |
|  | 5.4 | Организации, осуществляющие переработку муниципальных отходов. |  |  | 89 |
| 6 | Обоснование потребности в организационных мероприятиях и материальных ресурсах для совершенствования генеральной схемы очистки территории муниципального района Кинельский. |  |  |  | 89 |
|  | 6.1 | Составление материального баланса по стадиям жизненного цикла муниципальных отходов «образование – сбор – транспортировка – переработка–размещение» в рамках существующей и проектируемой схемы генеральной очистки территории муниципального района Кинельский. |  |  | 89 |
|  | 6.2 | Обоснование видов и расчёт необходимого количества мусоровозов. |  |  | 94 |
|  | 6.3 | Расчет необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для сбора ТБО. |  |  | 95 |
|  | 6.4 | Автоспецтехника по транспортировке смёта, снега и жидких бытовых отходов. |  |  | 98 |
|  | 6.5 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок ТБО. |  |  | 101 |
|  | 6.6 | Мероприятия по сбору и удалению отходов из мест массового отдыха населения и дачных массивов |  |  | 106 |
|  | 6.7 | Мероприятия по сбору и удалению крупногабаритных отходов. |  |  | 112 |
|  | 6.8 | Мероприятия по сбору и удалению жидких бытовых отходов. |  |  | 112 |
| 7 | Разработка системы мер по совершенствованию схемы очистки территории. |  |  |  | 113 |
|  | 7.1 | Обоснование элементов системы раздельного сбора ТБО с выделением утильных фракций и их перспективным использованием в качестве вторичных материальных ресурсов. |  |  | 113 |
|  |  | 7.1.1 | Анализ эксперимента по раздельному сбору в г.о.Новокуйбышевск. |  | 115 |
|  |  | 7.1.2 | План проведения эксперимента по раздельному сбору отходов в с.Кинельский и п. Комсомольский м.р.Кинельский. |  | 117 |
|  |  | 7.1.3 | Ориентировочная смета затрат на проведение эксперимента по раздельному сбору отходов. |  | 119 |
|  | 7.2 | Оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий по совершенствованию системы очистки территории. |  |  | 121 |
| 8 | Заключение. |  |  |  | 126 |
|  | Список литературы. |  |  |  | 127 |

Введение

Работа «Сбор данных для оценки состояния системы мусороудаления в муниципальном районе Кинельский Самарской области» выполнена ООО «ЭнергоПроектСтройИзыскания» (ООО «ЭПСИ»), в соответствии с техническим заданием по муниципальному контракту от 06.05.2010г. № 1/2010, заключенному между МУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования муниципального района Кинельский»  и ООО «ЭПСИ».

Работа выполнена в рамках разработки «Генеральной схемы очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области», с учётом основных положений областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года, в соответствии с действующими на территории Самарской области правовыми и нормативными документами в части охраны окружающей среды и здоровья населения.

При разработке использованы материалы ранее выполненных  научно-исследовательских и проектных работ в том числе:

- «Функциональное, градоэкономическое и территориально-планировочное зонирование Кинельского района», 2003 г.

- «Схема территориального планирования Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект»,  2006 г.

- «Оценка развития экзогенных процессов по территории Самарской области, включая участки подтопления дистанционными методами», ВОИГиРГИ 2000 г.

- Целевая программа «Защита от затопления и подтопления городов, населённых пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на территории Самарской области». – Самара: Институт «СредВолгГипроводхоз», 1996г.

- «Определение  величины  последствий  возможных чрезвычайных  ситуаций  (оценка ущерба), вызванных явлениями природного гидрологического характера в целях предупреждения их на территории Самарской области и формирование геоинформационной системы (ГИС) гидрологического назначения Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2008г.

Подготовка исходных материалов проведена с участием специалистов муниципального учреждения «Управление охраны окружающей среды и природопользования муниципального района Кинельский».

Разработчики выражают признательность за участие в работе и обсуждении основных положений настоящего документа специалистами муниципального учреждения «Управление охраны окружающей среды и природопользования муниципального района Кинельский».

1. Необходимость разработки генеральной схемы очистки

территории м.р. Кинельский от коммунальных отходов

Одной из глобальных проблем современного общества является образование отходов производства и потребления, которое во всем мире нарастает темпами, опережающими возможности их переработки, обезвреживания и утилизации.

Экономическое развитие м.р. Кинельский, как и других муниципальных образований в составе Самарской области, сопровождаясь ростом потребительской активности населения, также приводит к росту объемов образования отходов производства и потребления с сопутствующим увеличением содержания в отходах ценных, не утилизируемых в настоящее время, фракций.

Обследование несанкционированных мест размещения отходов, проведенное в рамках выполнения I этапа настоящего отчета, показало, что в индивидуальном секторе домовладений населённых пунктов на территории м.р. Кинельский отсутствует или недостаточно организован централизованный сбор и вывоз ТБО. Отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории района и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Самым распространенным методом утилизации остается захоронение несортированных отходов на несанкционированных свалках. Это ведет к отторжению и загрязнению земельных ресурсов, а также к безвозвратной потере полезных материалов, имеющих реальный спрос на рынке вторсырья. Увеличиваются масштабы комплексного негативного воздействия со стороны отходов на все компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, почвы, подземные и поверхностные воды).

Государственная политика Самарской области в сфере обращения с отходами ориентирована на ресурсосбережение и охрану окружающей природной среды. Очистка территории поселений м.р. Кинельский от ТБО − одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

За последние пять лет в Самарской области изменились научные и практические подходы в системе сбора, размещения и транспортировки коммунальных отходов. Так, разработана концепция сокращения количества объектов размещения ТБО в районах Самарской области с переводом потоков отходов на централизованные районные полигоны. С появлением перспективных методов сбора и транспортировки ТБО на  основе мобильной системы «Мультилифт», наметился отказ от использования в некоторых жилых поселениях малотоннажных контейнеров вместимостью 0,75-1,0 м3 и применение вместо них контейнерных площадок с большегрузными, легко транспортируемыми контейнерами объемом 8-20 м3.

Увеличение в общем потоке ТБО доли утилизируемых фракций потребовало введения в схемы очистки территорий муниципальных образований в составе Самарской области элементов, направленных на селективный сбор, промежуточное хранение и переработку вторичных материальных ресурсов, таких как полимерная пленка тепличных хозяйств, стеклянная и ПЭТ-тара, бумага, картон, резина и др.

За истекший период времени произошло качественное изменение требований к организации санитарной очистки территорий от коммунальных отходов (МДК 7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий  населенных пунктов Российской Федерации»), произошли существенные изменения экономического уровня, экологической ситуации и жизненного ритма функционирования поселений в составе м.р. Кинельский. Бурное развитие мелкого и среднего бизнеса в сфере торговли и бытового обслуживания населения повлекло за собой резкое увеличение объемов образующихся отходов. Появилось значительное число новых материалов, широко применяемых в строительстве, промышленном производстве и потреблении товаров. В связи с этим возникла необходимость:

− определения объемов образования твердых бытовых отходов с учетом изменения их морфологического состава;

− разработки схемы движения потоков твердых бытовых отходов с учетом динамики структуры жилого фонда поселений в составе м.р. Кинельский, в том числе, в части роста его благоустроенности.

Таким образом, конечной целью настоящей работы является разработка «Генеральной схемы очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области» с учетом современных тенденций развития района и в соответствии с изменившимися требованиями к составу и содержанию документа.

Постановка цели определяет необходимость решения следующих задач:

- проведение анализа существующей системы санитарной очистки территории м.р. Кинельский на ее соответствие требованиям действующих нормативно-правовых документов в части охраны окружающей среды и здоровья населения;

- рекогносцировочное обследование территории с выявлением объектов несанкционированного размещения отходов;

- составление перечня и определение основных характеристик объектов несанкционированного размещения отходов;

- разработка и обоснование технических и организационных мероприятий по совершенствованию процесса планово-регулярного мусороудаления с территорий населенных пунктов и рекреационных зон, включая водоохранные зоны поверхностных водных объектов, пляжи, садово-дачные массивы;

- расчет количества необходимой спецтехники и оборудования для сбора и транспортировки отходов;

- разработка мероприятий по регулированию потоков отходов с целью максимального использования их в качестве вторичного сырья;

- разработка мероприятий по организации авторециклинга на территории района;

- разработка мероприятий по ликвидации объектов несанкционированного размещения отходов с последующим строительством площадок временного накопления отходов, оборудованных в соответствии с современными требованиями;

- расчет материальных затрат на реализацию мероприятий в рамках генеральной схемы очистки территории м.р. Кинельский.

В качестве основы схемы очистки исследуемой территории авторами приняты административные центры поселений в составе м.р. Кинельский, поскольку ключевым условием эффективности функционирования схемы является ее финансовое обеспечение, а финансирование жилищно-коммунальных служб осуществляется в строгом соответствии с административным делением муниципального района.

В рамках I этапа работы

- Выполнен сбор исходных данных, необходимых для разработки «Генеральной схемы очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области».

- Проведено обследование мест несанкционированного размещения отходов, составлен их перечень, определены основные характеристики.

В рамках II этапа работы

- Выполнен анализ существующей ситуации по обращению с отходами на территории м.р. Кинельский.

- Проведены расчеты объемов накопления основных видов отходов, образующихся на территории м.р. Кинельский, в том числе: расчет ТБО от домовладений, организаций, и предприятий; расчет ТБО в местах массового отдыха населения, расчет крупногабаритных (КГО) и жидких бытовых отходов.(ЖБО).

- Проведены основные инженерные расчеты для обоснования направлений движения потоков отходов и определения мероприятий по управлению потоками отходов, в том числе:

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов для сбора и вывоза отходов;

- обоснование видов и расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО.

В рамках III этапа работы

- Разработаны мероприятия по очистке территории м.р. Кинельский от ТБО, ЖБО, КГО.

- Проведено обоснование элементов системы раздельного сбора ТБО.

- Предложены мероприятия по организации авторециклинга отходов.

- Определены оптимальные варианты сбора и транспортировки отходов с территорий населенных пунктов и рекреационных зон, включая водоохранные зоны поверхностных водных объектов, пляжи, садово-дачные массивы.

- Выполнена экономическая оценка мероприятий по совершенствованию системы очистки территории м.р. Кинельский от коммунальных отходов.

В рамках проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района м.р. Кинельский Самарской области» не определяются объемы накопления биологических, сельскохозяйственных и медицинских отходов и не планируются мероприятия по их удалению, поскольку, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 33, п.3), отношения в области обращения с данными видами отходов регулируются отдельным законодательством, которое в настоящее время не разработано. Для обеспечения регулирования вышеуказанных видов отходов должны разрабатываться отдельные программы.

2. Местоположение. Общие сведения о районе.

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области. Район имеет общие границы с муниципальными районами Волжский, Красноярский, Кинель-Черкасский, Богатовский и Нефтегорский. Протяженность территории  с севера на юг – 61 км, с запада на восток – 51 км.

Административным центром муниципального района Кинельский является г.Кинель, который расположен в 41 км от областного центра - г. Самары.

Город Кинель является крупным железнодорожным узлом, промышленным, торговым, научным и культурным центром области.

Внешнее автомобильное сообщение м.р. Кинельский с областным центром – г.Самара и другими населенными пунктами области осуществляется по трем автодорогам общего пользования регионального значения: “Самара-Бугуруслан” (Р-225) II категории по направлению запад-восток, «Обводной г.Самары» по направлению север-юг и «Кинель-Богатое-Борское» в юго-западном направлении.

Железнодорожное сообщение м.р. Кинельский с городами и сельскими населенными пунктами Самарской области и России осуществляется по федеральной  железнодорожной магистрали “Москва – Рязань – Саранск - Самара – Уфа-Челябинск”.

Кинельский район имеет  высокую  интенсивность транспортных взаимосвязей с областным центром  городом Самара.

### 3. Природно-климатические условия

3.1. Климат.

Климат территории м.р.Кинельский резко континентальный. Средняя месячная температура воздуха изменяется от 28,4 ºС в июле, до –14 ºС в январе. Среднегодовая температура составляет 3,8 ºС.  Среднегодовая амплитуда температур составляет 34,4 ºС.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС в сторону понижения осуществляется в октябре-ноябре. Продолжительность зимнего периода около 5 месяцев. Продолжительность устойчивых непрерывных морозов составляет около 120 дней. Ежегодно, в отдельные дни температура понижается до –30 ºС.  В среднем, один раз в 10 лет температура может опускаться до – 40 ºС. В течение зимы бывает 11-16 дней с оттепелями.

Первый снежный покров устанавливается в конце октября начале ноября, затем тает. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров. Средняя продолжительность его залегания 140-150 дней, а в отдельные зимы – 100-128 или 168-185 дней. Толщина снежного покрова в среднем составляет 25 см, доходя в отдельные годы до 1 м и более. Окончательно снег сходит в первой половине апреля, но иногда этот процесс задерживается на 2-3 недели.

Летний максимум температуры достигает 40 ºС.

Частичная повторяемость антициклонов является причиной засух и суховеев. Число дней с суховеями за теплый период в среднем составляет 16-20 дней, в засушливые годы до 90 дней.

Среднемесячная скорость ветра не превышает 4-5 м/сек. Штилевая погода бывает не более 1-2 дней в месяц.

Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (июнь-октябрь) составляет 290 мм, зимний – 150 мм. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль.

3.2. Рельеф.

Территория муниципального района Кинельский расположена на левобережье р. Волги (Саратовское водохранилище). Северная (большая) часть территории приурочена к междуречью рр. Сок и Большой Кинель в пределах геоморфологической провинции Высокого Заволжья. Высокое Заволжье в границах проектирования представлено денудационными формами рельефа речных долин и водораздельных пространств с абсолютными отметками поверхности в среднем 100-180 м.

Сокско-Кинельское междуречье представляет собой цепочку водораздельных возвышений, вытянутых в северо-восточном направлении, являющихся южными отрогами «Сокольих гор». Водоразделы отделены друг от друга долинами небольших рек (с запада на восток): Падовка, Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Хилково и характеризуются асимметричным строением: их юго-западные склоны крутые, северо-восточные – пологие.

Строение рельефа северной части территории района находится в тесной связи с литологическим составом пород, выходящих на земную поверхность. Резко очерченные контуры или ступенчатость рельефа наблюдается там, где развиты известняки, доломиты и песчаники аманакской и малокинельской свит татарского яруса верхней Перми. Там где на поверхности развиты глины с прослоями слабых песчаников кутулукской свиты и делювиальные четвертичные суглинки, т.е. породы, легко подвергающиеся процессам денудации, равномерному разрушению и сносу, рельеф имеет в основном сглаженные формы. Наличие, холмов и террас указывает на присутствие среди пород крепких разностей песчаников, известняков или доломитов  Максимальные абсолютные отметки рельефа на водоразделе р. Тростянка и р. Хилково составляет 228 м, на водоразделе р. Падовка и р. Бурачка – 223,5 м; Бурачка и Гремячка – 193,1 м,  Запрудка и Тростянка – 197,4 м. Постепенное снижение рельефа наблюдается в юго-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности водораздельных склонов, обращённых в сторону долины р. Б.Кинель, составляют 110-80 м.

Ширина долин правых притоков р. Б.Кинель: Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Сарбай составляет 2-3 км. В верховьях и устьевой части долины симметричные, в средней – асимметричные Левые склоны долин крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Помимо долин вышеперечисленных малых рек, расчленяющих Сокско-Кинельский водораздел, в этой части района широко развита овражно-балочная сеть. На крутых, чаще всего правых, склонах речных долин расчленяющие их овраги короткие, глубоковрезанные (до 20-25м), с отвесными стенками. В верховьях и средней части оврагов, как правило, имеются  обнажения коренных пород.

На пологих, левобережных склонах долин овраги сильно вытянуты (до 7,5-10 км), имеют множество отвершков с вершинам, заходящими глубоко в массив водораздела. В устьевой части овраги преобразуются до широких корытообразных балок, склоны их покрыты мощным чехлом делювиальных суглинков. Наибольшее число оврагов наблюдается по правобережью долины реки Падовка: Водинский (у п. Водино), Поганый, Мариновый, Заразный, Безымянный, Самарский (выше п. Бугры), Сырейский, Ближний, Старо-Ближний.

Расчленённость рельефа м.р.Кинельский осложняется ещё наличием карстовых полей, приуроченных к местам близкого залегания к поверхности гипсов в отложениях казанского яруса верхней перми. Преобладающими формами карста являются воронки, пещеры и карстовые овраги. Размеры воронок колеблются в широких пределах: от 1-3 до 300 м в диаметре; от 1-2 до 35 м глубины («Шоркина Яма», «Сосновая Яма»).

Овраги северной и восточной частей района имеют выположенные склоны, широкие тальвеги с чуть заметным руслом, в вершинах оврагов обнажаются делювиальные суглинки и глины, перекрывающие коренные породы. Наиболее крупными из этих оврагов являются: «Елховский Дол», «Чёрный Дол», «Студёный родник» (севернее с.Тростянка).

Вся центральная, восточная и южная части района находятся в пределах междуречья р. Самары и её притока р. Большой Кинель. Лишь незначительная часть площади на крайнем юго-западе приурочена к долине р. Домашки - левого притока р. Самара.

Самаро-Кинельское междуречье представляет собой слабо расчлененную, слегка волнистую равнину.

Основными формами рельефа являются водораздельная поверхность, поймы и надпойменные террасы долин рек Самара, Б.Кинель.

Поймы рек обычно возвышаются над уровнем воды на 3-4 м (заливная часть) и 7-10 м (высокая пойма). Ширина их 2-3, местами 4-5 км (с. Тургеневка, с.Нижне-Никольское).

Данная часть района характеризуется слабой расчленённостью рельефа. Овраги отсутствуют, если не считать трёх коротких задернованных балок с пологими склонами, прорезающих I надпойменную террасу на правобережье р. Б.Кинель в районе с. Георгиевка и двух неглубоких оврагов с задернованными пологими склонами, местами снивелированными, распаханными – на левобережье, один из которых тянется с юга на север (у с. Филипповка), другой - в широтном направлении, впадая в р. Самару.

К долине р. Домашка - левобережному притоку реки Самары, и, частично, к водоразделу данных рек приурочена юго-западная часть территории м.р.Кинельский.

Полосой нескольких метров прослеживается I надпойменная (хвалынская) терраса, которая у с. Домашки сливается с I надпойменной террасой р. Самары. II надпойменная терраса долины р. Домашки развита только на правобережье. Ширина её 1-2 км. Максимальная абсолютная отметка водораздельных поверхностей в пределах границ данной части района – 164,2 м. Водораздельные склоны расчленены крупными древними оврагами: «Красная Глинка», «Соколов» (восточнее с. Домашка), «Сухая речка» с многочисленными отвершками: из которых овраги «Вороний» и «Соляный» также находятся в пределах Кинельского района.

3.3. Геологические условия.

На территории муниципального района Кинельский вскрыта верхняя часть  осадочной толщи, представленная отложениями верхнего карбона, нижней и  верхней перми, верхнего неогена, четвертичными образованиями.

Верхнепермские отложения с размывом ложатся на подстилающие их  нижнепермские отложения и представлены казанским и татарским ярусами.

Отложения казанского яруса имеют повсеместное распространение. В северо-западной части проектируемой территории они вскрываются на  глубине 20-100м под неоген-четвертичными отложениями, или обнажаются на  поверхности в долине р. Падовки (села Сырейка и Бугры).

В северной части территории Кинельского района, на правобережье р. Б. Кинель, кровля  казанских отложений залегает на глубине 75-355 м под мощной толщей татарских отложений.

В южной части района, в Самаро-Кинельском междуречьи, кровля  казанских отложений погружается под мощную толщу 100-300 м неоген-четвертичных и 50-200 м татарских отложений на глубину 200-400 м.

Отложения татарского яруса развиты почти повсеместно. Отсутствуют они только в долине и на правобережье р. Падовки, где близко от поверхности залегают казанские отложения.

В северной части территории Кинельского района мощность отложений татарского яруса изменяется от 20-35 м до 200-350 м. Здесь татарские отложения вскрываются под  маломощной толщей глин и суглинков четвертичного возраста (села: Чубовка, Алакаевка, Бузаевка, Сколково, Николаевка, Новый  Сарбай) и  подстилаются  сероокрашенными известняками и доломитами казанского  яруса.

В южной части территории Кинельского района татарские отложения погружаются под толщу  неоген-четвертичных отложений и залегают на глубине от 30-40 м до 150-315 м  (села: Николаевка, Новый  Сарбай, Бобровка, Тростянка, Мало-Малышевка, Красносамарское, Домашка  и  др.). На  отдельных  участках  татарские  отложения  залегают  под  аллювием  на  глубине  15-35  м. (г. Кинель; села: Георгиевка, Домашка, Парфеновка  и  др.).

Татарский ярус сложен четкими чередованиями мелко-среднезернистых  глинистых песчаников, плотных красновато- и буровато-коричневых глин, участками аргиллито-подобных, мергелей зеленовато-серых трещиноватых, тонких прослоев известняков и доломитов. В нижней части ярус сложен  преимущественно толщей плотных красновато-коричневых глин, участками  аргиллитоподобных, мергелей и алевролитов зеленовато-серых с прослоями  песчаников. Мощность татарских отложений в южной части территории  изменяется  от 15-30 м до 170-270 м.

Верхний неоген представлен морскими образованьями акчагыльского  яруса. Акчагыльские отложения распространены широко в южной части  территории района, за исключением отдельных участков в долине р. Самары и  р. Б.Кинель, где под аллювием непосредственно залегают татарские отложения.

В долинах рек Самара и Большй Кинель неогеновые отложения перекрыты аллювием. Отложения аллювия и неогена по литологическому составу представляют собой нерасчлененную песчано-глинистую толщу, а по гидрогеологическим условиям – единый  водоносный  горизонт.

Четвертичные  образования  развиты  повсеместно. Это элювиально-делювиальный покров, развитый на поверхности водоразделов и их склонов. Четвертичные отложения представлены чаще  всего суглинками и глинами, реже супесями и песками с примесью щебеночного материала. Мощность отложений изменяется от 0,1-0,5 м до 5-10 м, иногда до 20-30 м.

Аллювиальные  средне-верхнечетвертичные  и  современные  четвертичные  отложения  слагают  пойменную, а также первую  и  вторую  надпойменные  террасы  рек  Самара, Большой  Кинель, Падовка  и  некоторых  их  притоков.

3.4. Опасные геологические процессы.

На территории муниципального района Кинельский, особенно по правобережью долины р. Самара и р. Б. Кинель выражены: затопление и подтопление паводковыми водами.

При затоплении прибрежных зон в периоды пропуска весеннего паводка происходит смыв загрязнений в водоемы, что приводит к ухудшению качества воды.

В долине р. Б.Кинель широко отмечены участки переувлажнения грунтов. Отдельные участки левобережной поймы р. Б.Кинель подвержены процессу заболачивания.

Основной причиной проявления затопления и подтопления является подпор от гидроузла Саратовского водохранилища.

Усиление процесса подтопления и природного, и техногенного  происхождения, может быть вызвано нарушением естественного потока грунтовых вод вследствие рытья котлованов, заглубления фундаментов, прокладки подземных инженерных коммуникаций, утечек из водонесущих коммуникаций и др.

В северной и, особенно, центральной части широко выражен овражно-эрозионный процесс. Сильная расчлененность рельефа в границах  Кинельского района и наличие в литологическом разрезе мягких пород, легко поддающихся размыву), наряду с ливневым характером летних осадков и бурным снеготаянием определяют высокую интенсивность и площадное развитие процессов роста овражно-балочной системы, эрозионного размыва и смыва верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок и ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. Делювий чаще всего представлен суглинками и супесями. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Установлено, что интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3°). В этом случае определяющим фактором является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

На фоне возрастающей антропогенной нагрузки, особенно на территориях с большим уклоном, не задернованных и не защищенных лесополосами, площади эродированных земель увеличиваются. Следствием водной эрозии являются процессы оврагообразования, оползни, просадки грунта.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

На юге и юго-востоке территории Кинельского района встречаются участки перевеваемых песков.

Наличие перечисленных видов опасных геологических процессов  осложняет, но не исключает градостроительную деятельность в указанных зонах при условии проведения соответствующей инженерной подготовки.

3.5. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод.

Гидрологические  условия  определяются  геолого-структурным  строением, геоморфологическими  и  литологическими  особенностями  территории.

Запасы подземных вод в границах муниципального района Кинельский представлены Бугульминско-Белебеевской морфоструктурной группой безнапорных подземных вод (БПВ) в северной части территории и морфоструктурной группой БПВ Приволжской возвышенности в юго-восточной части.

Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к современным аллювиальным отложениям рек Самара, Б. Кинель и их притоков.  В поймах рек Самара и Б.Кинель водовмещающими породами описываемого водоносного горизонта являются пески мелко-разнозернистые, иловатые мощностью до 12 м, с прослоями глин порядка 0,5 м. По менее крупным рекам, таким как Домашка, современный аллювиальный водоносный горизонт представлен породами более пёстрого литологического состава: от малоокатанной гальки и щебня песчаника, грубозернистого песка до тонкой супеси и ила. Мощность водовмещающих пород составляет от 0,5-1,5 м до 3 м. Глубина залегания современного аллювиального водоносного горизонта от поверхности земли составляет 0,5-2,0 м. В меженный период она увеличивается до 3,5-5,0 м.  Удельные дебиты по скважинам, колодцам и родникам колеблются от 0,01-0,1л/сек; по поймам мелких речек и ручьёв в пойме р. Самары до 2,07 л/сек. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевого состава, с общей минерализацией 0,26-0,43 г/л. Общая жёсткость при этом составляет 4,2-6,9 мг-экв/л., т.е. воды умеренно-жесткие. Питание горизонта происходит за счёт атмосферных осадков и талых вод, а также за счёт вод подстилающих водоносных горизонтов.

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к верхнечетвертичным отложениям первой надпойменной террасы в долинах р.р. Самара, Б. Кинель и их притоков. Водовмещающими породами являются пески тонко и мелкозернистые, содержащие глинистые частицы и прослои глин, к низу разнозернистые, гравелистые. По долинам мелких рек – супеси и суглинки. Мощность водоносного слоя в долине р. Самары составляет 9-14,5 м, в долинах мелких рек мощность водоносного слоя уменьшается до 1,5-3 м. Водоносность пород сравнительно невелика. Наибольшей величины она достигает в долине р.Самары, где дебит по скважинам составляет 1,1 л/сек; по левобережью р. Б.Кинель – 6 л/сек. В долинах мелких рек водообильность значительно понижается и составляет 0,0013-0,2 л/сек. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные, кальциевые и натриевые, с общей минерализацией 0,4-0,5 г/л, умеренно жесткие. Питание горизонта частично осуществляется посредством гидравлической связи с соседними водоносными горизонтами – современным и более древними, но в основном за счет талых вод и атмосферных осадков.

Водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений развит в основном, в пределах второй (хазарской) надпойменной террасы. Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с гравием и галькой в основании. Кровля, как правило, представлена суглинками. Мощность водовмещающих пород  колеблется в широких пределах от 5-6 до 15,5 м, местами до 24-32 м (у с.п. Красносамарское). Воды описываемого горизонта грунтовые, обладают слабым напором. Зеркало грунтовых вод находится в абсолютных отметках 26-40 м. Водообильность данного водоносного горизонта невелика – 0,83-1,1 л/сек. Воды обычно пресные, слабощёлочные, жёсткие. Общая минерализация по скважинам составляет 0,36-0,44 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые и кальциево-магниевые. Минерализация достигает 1,6-2,8 г/л. Область питания среднечетвертичного аллювиального водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт талых вод и атмосферных осадков.

Нижнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к нижнечетвертичным аллювиальным отложениям. Литологический состав водовмещающих пород отличается невыдержанностью, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Пески мелкозернистые сменяются тонкозернистыми, затем крупнозернистыми, глинистыми, с гравием и галькой. Пески глинистые иногда переходят в супесь. Местами наблюдается частое переслаивание песка с глиной через каждые 1,5-2,5 м (в районе с. Мало-Малышевка). Суммарная мощность водовмещающих пород составляет по скважинам 5-6 м; к середине и нижнему краю террасы возрастает до 13-17 м;  у с. Мало-Малышевка достигает 22 м. Воды данного горизонта грунтовые, с незначительным местным напором. Абсолютная отметка грунтовых вод изменяется в пределах 85-63 м, чаще 73 м. Водообильность различная. Максимальная составляет 2,1 л/сек, минимальная – 0,11 л/сек. Состав вод гидрокарбонатный кальциево-натриевый, с очень низкой минерализацией и довольно высокой жёсткостью. Область питания нижнечетвертичного водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт атмосферных осадков, талых вод и выше – и нижележащих водоносных горизонтов.

Верхненеогеновый водоносный горизонт апшеронского яруса приурочен к отложениям апшеронского возраста. Водовмещающими породами являются супеси или глинистые алевриты, пески мощностью 0,9-1,6 м. Воды описываемого горизонта слабонапорные, глубина их залегания 10-17 м. Водообильность довольно низкая – 0,1-0,41 л/сек. Состав вод гидрокарбонатно-кальциево-натриевый, с общей минерализацией 0,53-0,60 г/л и очень высокой жёсткостью. Питание горизонта осуществляется за счёт атмосферных осадков и талых вод. Апшеронский водоносный горизонт является изолированным от других водоносных горизонтов, за исключением водоносного горизонта пойм.

Верхненеогеновый водоносный горизонт акчагыльского яруса приурочен  к отложениям акчагыльского возраста, выполняющим доплиоценовые погребённые долины палео-рек: Самара, Б.Кинель и их палео-притоков. Водовмещающими породами являются пески в основном мелкозернистые, с галечником в основании. Мощность их 12-28 м, к бортам долины уменьшается до 2 м. Глубина залегания водоносного горизонта (в районе сел Бобровка и  Красносамарское) составляет 50-59 м. воды описываемого горизонта напорные, наблюдается их гидравлическая связь с водами рек Самара, Б. Кинель, Домашка. Водообильность горизонта различная. Дебит по скважинам изменяется от 0,6-1,8 до 3,6 л/сек. По химическому составу воды горизонта по долинам р.р. Самары и Б.Кинель пресные, гидрокарбонатные кальциево-натриевые, с общей минерализацией 0,35-0,53 г/л, умеренно – жёсткие. На водораздельных пространствах и в долинах малых рек они хлоридно-гидрокарбонатные натриево-магниевые, слабоминерализованные, умеренно-жёсткие и жёсткие. Источниками питания акчагыльского водоносного горизонта в долинах р.р. Самара  и Б.Кинель являются воды четвертичных отложений (в местах отсутствия достаточно надёжного водоупора между ними) и (через борта долин) нижележащие водоносные горизонты.

Верхнепермский водоносный горизонт верхнетатарского подъяруса приурочен к отложениям Северо-Двинского горизонта. По литологическому составу водовмещающие породы представлены песчаниками на контакте с акчагыльскими отложениями, выветренными до песков, алевролитами и  мергелями, залегающими среди аргиллитоподобных глин. Воды горизонта являются напорными, пластово-трещинными. Водообильность их сравнительно невелика – наибольшая величина дебита в долине р. Б. Кинель достигает 4,8л/сек, наименьшая – на водоразделе 0,96 л/сек. По химическому составу воды верхнетатарского горизонта различны. На водораздельных склонах они сильно сульфатно-хлоридные, натриевые, очень жёсткие, с общей минерализацией 3,4г/л.

В долине р. Б.Кинель воды становятся пресными, гидрокарбонатными натриево-магниевыми, с общей минерализацией 0,5 г/л. Питание горизонта происходит в основном за счёт вод акчагыльского яруса, там, где отложения перекрываются неогеном, и в малой степени – за счет атмосферных осадков и талых вод на площадях выходов на поверхность пород северодвинского горизонта.

Верхнепермский водоносный горизонт нижнетатарского подъяруса приурочен к отложениям сухонского горизонта. Водовмещающими породами здесь являются мергели, доломиты, реже аргиллиты с прослоями песчаника и алеврита. Мощность водовмещающих пород 6-10 м. Воды описываемого горизонта пластово-трещинные, его водообильность невелика. Дебит скважин и родников не превышает 0,4-1,3 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-натриевые, с общей минерализацией 0,5 г/л, умеренно жёсткие, слабосолоноватые. На склонах долины р. Б.Кинель воды сульфатные кальциево-натриевые, очень жёсткие, с общей минерализацией 1,2-3г/л. Питание горизонта осуществляется в основном за счёт водоносных горизонтов четвертичных отложений.

Пресные воды встречаются практически во всех эксплуатируемых водоносных комплексах. Подземные воды с минерализацией 1,0 – 1,5 г/дм3 прослеживаются узкими полосками именно вдоль русла р. Большой Кинель. На остальной территории Самарской области в большей степени развиты подземные воды с минерализацией до 1 г/дм3.

Разведанные запасы подземных вод с минерализацией до 1 г/л составляют в муниципальном районе Кинельский 48,85 тыс.м3/сут. Прогнозные параметры составляют 183,1 тыс.м3 /сут.

В целом территория района характеризуется удовлетворительной обеспеченностью запасами подземных вод. Воды преимущественно пресные с незначительной минерализацией, характеризуются как условно пригодные по качеству.

3.6. Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод

Основными объектами гидрографической сети проектируемой территории в существующих границах муниципального района Кинельский являются реки Самара и Большой Кинель.

Река Самара – левобережный приток р. Волга, в пределах Кинельского района протекает в основном вдоль западной границы в направлении с юга на север и частично (вблизи с. Алексеевка) – с востока на запад. Правобережный приток р. Самара – р. Б.Кинель протекает внутри района с востока на запад, разделяя территорию района на две половины.

Долина реки Самара в Кинельском районе  прямая, хорошо  разработанная, трапецеидальная, шириной 8-10 км, изрезанная балками и оврагами. Пойма  двухсторонняя, неровная. Русло реки извилистое, шириной 40-70 м, глубиной 1,5-2,0  м, местами  до 3,0 м.

Долина р. Б.Кинель также хорошо выражена, трапецеидальная, шириной  6-8 км. Пойма  реки  двусторонняя, сложена  супесчаными  грунтами, покрыта  лесом, местами заболочена. Русло  реки  слабо  извилистое, шириной  30-50  м. По характеру питания реки Самара и Б.Кинель относятся к Средневолжскому  гидрологическому району, для рек которого характерно высокое весеннее  половодье, редкие и невысокие летние, а также осенние паводки, устойчивая  летне-осенняя  межень.

После  строительства  Саратовской  ГЭС  устьевые  участки  рек  Самара  и  Б.Кинель  находятся  в  подпоре, который  распространился  на  58  км  вверх  по  течению  р. Самары  и  на 18  км  вверх по течению  р. Б.Кинель.

Кроме основных водотоков по территории  м.р.Кинельский, протекают малые реки  Падовка, Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Сарбай, Хилково. Все они приурочены к  Сокско-Кинельскому междуречью.

Реки немноговодны, скорость течения воды неравномерная: в верховьях – быстрая, в устье - замедленная. Чаще всего русла этих рек заболочены. Эрозионная деятельность рек слабая. Ширина долин 2-3 км, в верховье и устьевой своей части долины симметричные, в средней части – асимметричные – левые склоны крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Правый приток р. Б.Кинель – р. Гремячка немноговодна, скорость течения неравномерная: в верховье – быстрая, в устье - замедленная. Русло заболочено.

Правый приток р. Самара  - р. Падовка – имеет извилистое русло, обрывистые берега. Дно сложено суглинками,  местами илистое, берега заросли кустарником.

Река Домашка имеет широтное направление и протекает в южной части Кинельского района с запада на восток. Долина реки имеет асимметричное строение: левый склон узкий, высокий, с многочисленными короткими, но глубокими, сильно ветвящимися оврагами с отвесными стенками. Правый склон долины более пологий и широкий, расчленён сильно выположенными широкими долинами древних оврагов: Широкий, Терешкин, Домашка, Средний и Дальний отроги. Русло реки Домашка узкое, извилистое. Пойма также узкая, шириной не более 300-350 м, чаще всего 100-150 м.

В долине р. Домашки узкой полосой, в несколько метров, прослеживается I надпойменная (хвалынская) терраса, которая у с. Домашки сливается с I надпойменной террасой р. Самара. II надпойменная терраса долины р. Домашки развита только на правобережье. Ширина её 1-2 км.

На территории м.р.Кинельский рассредоточены водохранилища и пруды. По данным «Кадастра водохранилищ и прудов Самарской области», составленного ООО НПФ «Экос» в 2005 г., на территории м.р. Кинельский имеются следующие искусственно созданные поверхностные водные объекты  (таблица 3.6.1).

Таблица 3.6.1

Характеристика водохранилищ и прудов муниципального района Кинельский

| Наименование ГТС | Год ввода в постоянную эксплуатацию | Площадь зеркала при НПУ, км2 | Полный объем, млн.м3 | Напор, м | Общее состояние ГТС | Регулирование стока | Класс капитальности | Виды деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | проектная | фактическая |
| Водохранилище на р. Падовка | 1981 | 0,295 | 0,98 | 10,4 | неудовл. | сезонное | 4 | орошение | водоснабжение, рыболов-ство |
| Пруд на овраге Терешкин | 1976 | 0,235 | 0,893 | 11,9 | неудовл. | многолетнее | 4 | - | - |
| Пруд на р. Домашка | 1975 | 0,25 | 1,2 | 11 | неудовл. | многолетнее | 4 | - | - |
| Водохранилище у с. Чубовка | 1981 | - | 0,98 | 10,4 | удовл. | многолетнее | 4 | - | - |
| Верхний пруд на овраге Кривой | 1969 | - | 0,078 | 5,3 | удовл. | многолетнее | 4 | - | - |
| Нижний пруд на овраге Кривой | 1969 | - | 0,086 | 5,9 | удовл. | многолетнее | 4 | - | - |
| Пруд на р. Грачевка | 1976 | - | 0,226 | 6,3 | неудовл. | многолетнее | 4 | - | - |
| Пруд на овраге Елховый | 1980 | - | 0,45 | 8,3 | удовл. | многолетнее | 4 | - | - |

3.7. Почвы.

Территория  муниципального района Кинельский расположена в двух природно-географических зонах – лесостепной  и  степной. Почвенная зональность, обусловленная  постепенным  изменением  климатических факторов, меняется с севера на юг. Почвенный покров лесостепной зоны представлен в основном  выщелоченными и типичными черноземами.

Преобладают черноземы обыкновенные остаточно-луговатые и типичные с участием солонцов и аллювиальных дерновых насыщенных почв.

Для южной  части пахотных земель муниципального района Кинельский (степная зона) характерны черноземы обыкновенные и  южные средне - и малогумусные.

4. Существующее состояние и развитие района на перспективу

4.1. Демографическая ситуация

Демографическая ситуация территории определяется тремя основными показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов.

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Кинельский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

На территории муниципального района Кинельский расположены: 12 сельских поселений. Административным центром муниципального района  является г.о. Кинель.

В целом в муниципальном районе Кинельский по данным, полученным от глав сельских поселений, по состоянию на 01.07.2010 проживает 31767 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения.

Распределение населения муниципального района Кинельский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступил в пожилой возраст.

В последующие 5 лет в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако на расчетный срок в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку существенно сократится доля репродуктивного населения.

В 2008 году соотношение населения, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, близки к их соотношению в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Кинельский доля стариков превышает долю молодого населения: 23,0% против 16,2%. Таким образом, разрыв составляет 6,8%, что на 0,1% больше, чем в области. Доля трудоспособного населения в районе немного больше среднего областного показателя.

Младенческая смертность в поселениях Кинельского района в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в поселениях района в 2000 году.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Кинельский примерно на 2,1 года меньше, чем в области в целом и составляет 65,1 лет.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

По статистическим данным на 1.01.2008 года в Самарском регионе миграционный прирост сельского населения составил 147 человек. Внутрирегиональная и межрегиональная миграция характеризовалась оттоком сельского населения. Положительное сальдо миграции получено за счет миграции международной. Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс последовательно затухает, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

По совокупности естественного и механического прироста (убыли) на территории муниципального района Кинельский выделяются населенные пункты с возрастающим и убывающим населением.

Наиболее крупными населенными пунктами, в которых по сравнению с данными на 1.01. 2002 года число жителей возросло, являются: п.Комсомольский с.п.Комсомольский; с. Бобровка с.п.Бобровка; с.Богдановка с.п.Богдановка; с.Новый Сарбай с.п. Новый Сарбай.

К населенным пунктам района с убывающим населением относятся с. Георгиевка с.п.Георгиевка; с.Домашка с.п.Домашка; с.Малая Малышевка, с.п.Малая Малышевка; с.Чубовка с.п.Чубовка; п.Кинельский с.п. Кинельский; п. Октябрьский с.п.Бобровка; с.Красносамарское с.п.Карсносамарское.

В целом, в течение последних 7 лет растущими оказались 24 населенных пунктов района из 61. В 25-ти населенных пунктах число жителей не превышает 100 человек.

Население муниципального района Кинельский отличается национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 80,98%. Около 4,5% населения района – чуваши; 4,9% - мордва; 1,93% - татары; 1,9% - украинцы; 0,7% - казахи; 1,5% -марийцы; 1,4% - белорусы.

4.2. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы муниципального района  Кинельский Самарской области включают в себя:

- Акватории и поймы рек: Самара, Большой Кинель, и их притоков. Акватории и прибрежные территории искусственных прудов и водохранилищ, используемых жителями для отдыха и рыболовства;

2) Охотхозяйства и охотничьи производственные участки.

Перечень охотхозяйств и охотничьих производственных участков, расположенных на территории муниципального района Кинельский, представлен в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

Охотхозяйства и охотничьи производственные участки м.р.Кинельский

| Охотничьи хозяйства | Занимаемая площадь тыс. га | Охотничьи производствен-ные участки | Занимаемая площадь тыс. га |
| --- | --- | --- | --- |
| Алакаевское | 19 | Богдановский | 14,8 |
| Бобровское | 8 | Домашкинский | 22,9 |
| Кинельское | 24 | Кутулукский рыбхоз | 12,3 |
| Маломалышевское | 7 | Михайловские пруды | 6 |
| Студенцовское | 10 | Сырейский | 26,4 |
| Тургеневское | 42 |  |  |

3) Особо охраняемые природные территории и природные объекты: овраг «Верховой», Муравельный лес, Игонев дол, Чубовские розы гипса, Бобровое озеро, Красносамарское сосняк, Алакаевско-Чубовская каменистая степь, Чубовская степь, родники в окрестностях с.Чубовка, муниципальный парк «Самарский».

4.3. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно статье 2 «Категории и виды особоохраняемых природных территорий» ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особоохраняемых природных территорий (ООПТ):

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

Согласно статье 27 «Режим особой охраны территорий памятников природы» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ», на территориях, занимаемых памятниками природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Информация о памятниках природы м.р. Кинельский представлена согласно данным Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения по состоянию на 11.08.2008 г.. расположенных в Самарской области и включенных в Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий России (см. письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Самарской области, исх.  № 03-13/1597 от 27.08.2008г.), в Табл. № 4.3.1. «Особо охраняемые природные территории м.р. Кинельский по состоянию на 11.08.2008г.».

Таблица  4.3.1.

Особо охраняемые природные территории м.р.Кинельский

| № п/п | Название ООПТ | Категория | Статус | Профиль | Год создания | Площадь, га | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Овраг «Верховой» | памятник природы | Региональный | Комплексный | 1986 | 24 | РИК №256 от 22.10.1986 г и облисполкома №386 от 3.11.1987г |
| 2 | Муравельный лес | памятник природы | Региональный | Комплексный | 1976 | 104 | РИК №345 от 21.12.1976 г и облисполкома №6 от 19.04.1983г |
| 3 | Игонев Дол (карстовое урочище Игонев Дол) | памятник природы | Региональный | Геологический и карстово-спелеологический | 1986 | 1,6 | РИК №256 от 22.10.1986 г |
| 4 | Чубовские розы гипса | памятник природы | Региональный | Геологический | 1967 | 8 | РИК №566 от 25.09.1967 г |
| 5 | Бобровое озеро | памятник природы | Региональный | Зоологический | 1976 | 4 | РИК №345 от 21.12.1976 г |
| 6 | Красносамарское сосняк | памятник природы | Региональный | Ботанический | 1976 | 2,7 | РИК №345 от 21.12.1976 г |
| 7 | Алакаевско-Чубовская каменистая степь | памятник природы | Региональный | Ботанический | 1976 | 5 | РИК №345 от 21.12.1976 г и облисполкома №6 от 19.04.1983г |
| 8 | Чубовская степь | памятник природы | Региональный | Ботанический | 1976 | 50 | РИК №345 от 19.04.1983 г |
| 9 | Родники в окрестностях с.Чубовка | памятник природы | Региональный | Водный | 1986 | 10 | РИК №256 от 22.10.1986 г и облисполкома №386 от 3,02,1987г |
| 10 | Муниципальный парк «Самарский» | памятник природы | Региональный | Комплексный | 2001 | 45000 | Постановление Кинельской районной Думы №81 от 19.10.2001г |

Согласно статье 27 «Режим особой охраны территорий памятников природы» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ», на территориях, занимаемых памятниками природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

4.4. Степень благоустройства жилого фонда,

обеспеченность инженерной инфраструктурой.

Обеспеченность населенных пунктов  района инженерной инфраструктурой представлена по данным Проекта «Схема территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области», разработанного ГУП «ТеррНИИгражданпроект» в 2010 г.

Удельное водопотребление в целом по районам области колеблется  в пределах 128 - 350 литров в сутки на человека при среднеобластном показателе 266 литров в сутки на человека. Превышение  установленных нормативов для хозпитьевого водоснабжения происходит за счет использования воды на полив приусадебных участков.

Наибольшее развитие в сельской местности получили локальные системы водоснабжения. Примерно в половине населенных пунктов не достаточная водообеспеченность. Это объясняется тем, что сооружения инженерного оборудования для забора артезианских, поверхностных вод для их подъема, обработки и распределения между потребителями построены 30 - 40 лет назад, морально устарели и имеют значительный физический износ.

В настоящее время в Кинельском  районе централизованное водоснабжение имеют 30 населенных пунктов (из 61-го), которые запитываются от 35 водозаборов из подземных источников, производительностью 15504 м.куб/сутки.

На балансе муниципальных предприятий ЖКХ находится: 19,7 км водоводов,  228,1  км водопроводных трасс  (разводящие сети, с износом 70-80%) и 79 артезианских скважин.

На территории муниципального района Кинельский имеется 4 пруда и водохранилища вместимостью более 0,5 млн. куб. м. Общий объем прудов и водохранилищ района составляет 4,053 млн. куб. м.

На территории района расположено Бобровское месторождение пресных подземных вод. Утвержденные запасы 35,0 тыс. куб. м/сут, месторождение не эксплуатируется.

Важным вопросом в водоснабжении населенных пунктов является соответствие качества подаваемой воды гигиеническим нормативам. В областной целевой программе «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой» на 2005-2010 годы выполнен анализ качественного состава воды, подаваемой в водопроводные сети населенных пунктов.

По качеству воды в системах централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов наибольшее несоответствие нормативу отмечается по микробиологическим показателям.

В Кинельском районе качество воды, пригодной для питьевого водоснабжения следующее: без дополнительных мероприятий – 17 водозаборов, необходимы мероприятия по обезжелезиванию – 9 водозаборов, умягчению - 2, опреснению – 3, обеззараживанию – 4.

Мероприятия,  планируемые м.р. Кинельский за счет областного и местного бюджетов следующие:

- Реконструкция водопровода в с. Малая Малышевка;

- Реконструкция водопровода в с. Георгиевка;

- Реконструкция водопровода в с. Сырейка;

- Реконструкция водопровода в с.с. Чубовка;

- Реконструкция водопровода в с. Покровка;

- Реконструкция водопровода в п. Комсомольский;

- Реконструкция водопровода в с. Павловка.

- Реконструкция водопровода и строительство водозабора в п. Кинельский;

- Строительство центральной сети водоснабжения и возведения водонапорной башни в с. Красносамарское по ул. Кооперативной, по ул. Зрящева;

- Реконструкция, замена существующих сетей водопровода во всех населенных пунктах сельского поселения Георгиевка;

- Строительство водопроводных сетей по всем оставшимся улицам населенных пунктов сельского поселения Георгиевка;

- Строительство водопровода с установкой пожарных гидрантов 2 шт. (1500 м) в с. Богдановка по ул. Конычева;

- Строительство водопровода с установкой пожарных гидрантов 2 шт. (300 м) в с. Кривая Лука по ул. Российская, ул.Набережная, переулок Алёнкин;

- Строительство водопровода с установкой пожарных гидрантов 2 шт. (600 м) в Ауле Казахский по ул. Казахская;

- Строительство водонапорной башни в п. Угорье.

В большинстве населенных пунктов с числом жителей менее 500 человек система водоснабжения отсутствует, и забор воды осуществляется из отдельных скважин и шахтных колодцев.

Таблица №4.4.1.

Населенные пункты, для которых требуется реконструкция или строительство водозаборных очистных сооружений в первую очередь

(в срок до 2015 г.)

| № п/п | Наименование муниципального района, населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальный район Кинельский |  |
| 1 | пос. Комсомольский | 3 398 |
| 2 | с. Домашка | 2 482 |
| 3 | с. Чубовка | 2 159 |
| 4 | пос. Кинельский | 1 614 |
| 5 | с. Богдановка | 1 413 |
| 6 | с. Бобровка | 1 609 |
| 7 | с. Новый Сарбай | 1 212 |
| 8 | с. Парфеновка | 590 |
| 9 | с. Малая Малышевка | 2233 |

##### Таблица №4.4.2.

Населенные пункты, для которых требуется строительство или реконструкция водозаборных очистных сооружений на расчетный срок

(в срок до 2030 г.)

| № п/п | Наименование муниципального района, населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальный район Кинельский |  |
| 1 | с. Георгиевка | 3 909 |
| 2 | с. Алакаевка | 1 095 |
| 3 | с. Бузаевка | 1015 |
| 4 | с. Сколково | 794 |
| 5 | с. Красносамарское | 1 576 |

Кроме того планируется проектирование и строительство системы водоснабжения на площадках, планируемых под комплексное освоение.

### Канализация

В муниципальном районе Кинельский действующие канализационные очистные сооружения расположены в селах Чубовка, Бузаевка, Алакаевка, п. Комсомольский.

В настоящее время в Кинельском  районе централизованное водоотведение имеют 7 населенных пунктов.

Протяженность сетей канализации составляет 38 км.

Водоотведение от канализованной части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС). Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения. Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения (КОС) с полной биологической очисткой. Очищенные стоки сбрасываются в реку Самара, Б.Кинель. Стоки по самотечным сетям поступают на одиннадцать КНС, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с последующим обеззараживанием и сбросом в реку Самара.

В Кинельском районе необходимо уделять большое внимание на развитие системы водоотведения, а также на выполнение комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод с целью улучшения экологической обстановки.

Предусматривается строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры м.р.Кинельский за счет средств областного и местного бюджетов.

Таблица №4.4.5

Канализационные очистные сооружения, нуждающиеся в реконструкции, расширении  на 1 очередь  (в срок до 2015 года)

| № п/п | Муниципальное образование, местоположение канализационных очистных сооружений |
| --- | --- |
|  | Муниципальный район Кинельский |
| 1 | с. Алакаевка |
| 2 | с. Бузаевка |
| 3 | с. Чубовка |

Таблица №4.4.6.

Населенные пункты (с числом жителей от 2 тыс. до 5 тыс. человек), в которых необходимо строительство канализационных очистных сооружений на первую очередь (в срок до 2015 года)

| № п/п | Наименование муниципального района, населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальный район Кинельский |  |
| 1 | с. Георгиевка | 3 909 |
| 2 | пос. Комсомольский | 3 398 |
| 3 | с. Домашка | 2 482 |
| 4 | с. Малая Малышевка (выполнен проект) | 2 233 |
| 5 | с. Богдановка | 1 413 |

Таблица №4.4.7.

Населенные пункты (с числом жителей от 1 тыс. до 2 тыс. человек), в которых необходимо строительство  канализационных очистных сооружений до 2030 г.

| № п/п | Наименование муниципального района, населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальный район Кинельский |  |
| 1 | с. Бобровка | 1 609 |
| 2 | пос. Октябрьский | 1 621 |
| 3 | пос. Кинельский | 1 614 |
| 4 | с. Красносамарское | 1 576 |
| 5 | с. Новый Сарбай | 1 212 |

Кроме того, планируется обеспечение канализованием объектов на площадках, планируемых под комплексное освоение.

### Газоснабжение

Система транспортировки газа состоит из магистральных газопроводов высокого давления, входящих в Единую систему газоснабжения, по которым газ транспортируется до автоматических газораспределительных станций (АГРС), оснащенных приборами учета газа. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводится до (шкафных) газораспределительных пунктов (Ш)ГРП высокого давления, обслуживающих один или несколько близлежащих населенных пунктов. Там давление понижается и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до промышленных и коммунальных потребителей.

Газораспределение на территории Кинельского района от магистральных АГРС до потребителей, осуществляют ОАО «Средневолжская газовая компания».

Уровень газификации района в настоящее время составляет 81%. В районе газифицирован природным газом 41 населенный пункт.

Протяженность сетей газопровода составляет 25,1 км.

Планируется завершение строительства межпоселкового газопровода высокого давления на территории м.р. Кинельский:

- до п. Михайловский (2-ая часть села, через переход автодороги «Кинель-Богатое»).

Планируется реконструкция газопровода среднего давления в п. Кинельский (1600 м) по ул. Набережная, ул. 40 лет Победы.

Планируется строительство межпоселкового газопровода высокого давления на территории м.р. Кинельский:

- п. Сосновский - с. Александровка - п. Подлесный;

- до п. Привет;

- до п. Нижненикольский;

- до п. Спиридоновка.

### Теплоснабжение

Теплоснабжением жители населенных пунктов Кинельского района обеспечиваются от централизованных и модульных  котельных, а также индивидуальных котлов, вырабатывающих тепло для нужд отопления и вентиляции. В централизованных  котельных установлены котлы с морально устаревшим оборудованием.

Все котельные вырабатывают теплоноситель - воду с параметрами    85о-65оС. Все котельные в качестве топлива используется газ. Транспортируется тепло по уличным и внутриквартальным подземным тепловым сетям. Трубопроводы различных диаметров, часть из которых подлежит замене ввиду изношенности.

Для сокращения потерь тепловой энергии целесообразно в процессе перекладки или реконструкции сетей, применить теплоизоляцию трубопроводов из современных эффективных материалов.

В тепловых пунктах существующих потребителей устанавливать теплосчётчики и, по возможности, устанавливать регуляторы погодного регулирования. Всё изношенное, морально устаревшее и вышедшее из строя оборудование в котельных заменить на современное, высокоэффективное, автоматизированное. Эти мероприятия позволят сократить расход топлива (газа), что, в конечном итоге, снизит стоимость потребляемой тепловой энергии. Протяженность тепловых сетей составляет 30,6 км.

За счет средств областного и местного бюджета планируется:

-   Реконструкция и строительство тепломагистралей в населенных пунктах: с. Чубовка, п. Комсомольский, с. Малая Малышевка;

- Реконструкция центральных котельных в населенных пунктах:  с. Чубовка, п. Комсомольский, с. Новый Сарбай.

- Строительство минитэц в с. М.Малышевка;

- Реконструкция центральной котельной районной центральной районной больницы, расположенной в г.о. Кинель;

- Обеспечение теплоснабжением новых объектов строительства на площадках, планируемых под комплексное освоение.

4.5. Обеспеченность транспортной инфраструктурой.

Автомобильный  транспорт

По состоянию на 01.01.2009 (согласно программе «Прогноз социально-экономического развития муниципального района Кинельский на 2010-2012 годы) протяженность автомобильных дорог общего пользования в муниципальном районе Кинельский составила 526,2 км, из них федерального значения  21,3 км, регионального – 354,76 км,. Протяженность дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений района сократилась в связи передачей в 2008 году ненаселенных территорий муниципального района Кинельский в городской округ Кинель  и по предварительным данным составляет 226,7 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Кинельского района составляет 354,760 км.

По территории района проходят три автодороги общего пользования регионального значения:

- “Самара-Бугуруслан” (Р-225) II категории по направлению запад-восток;

- «Кинель-Богатое-Борское» в юго-западном направлении;

- «Обводная г.Самары» по направлению север-юг.

Согласно  СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и  III категории до застройки необходимо  принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, но не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ.  Санитарный разрыв от автодорог IV категории до жилой застройки должен составлять не менее 50 м, до садоводческих товариществ – 25 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Таблица 4.5.1.

Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог до 2025 года по муниципальному району Кинельский Самарской области

(Согласно Областной целевой программе «Модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской области до 2025 года», утвержденной законом Самарской области от 12.05.2005 №108-ГД)

| N п/п | Наименование автомобильной дороги | Категория автомо- бильной дороги | Вид работ | Выполнение работ по годам |  |  |  | Общая протяженность автомобильной дороги |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 - 2015 |  | 2016 - 2025 |  | км | п.м |
|  |  |  |  | км | п.м | км | п.м |  |  |
| Кинельский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Самара - Бугуруслан" - п. Кутулук | IV | строительство |  |  | 9,0 |  | 9,0 |  |
| 2 | "Самара - Бугуруслан" - Комсомольский - Филипповка - Грачевка - п. Тростянка | IV | строительство |  |  | 9,5 |  | 9,5 |  |
| 3 | "Самара - Бугуруслан" - км 40 - км 75 | III/II | реконструкция | 35,0 | 158,75 |  |  | 35,0 | 158,8 |
| 4 | "Кинель - Богатое - Борское" км 0 - км 7 (км 1+250, 4+150) | III/II | реконструкция | 7,0 |  |  | 119,8 | 7,0 | 119,8 |
| 5 | п. Круглинский - п. Поплавский | IV | строительство | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |
| 6 | "Самара - Бугуруслан" 20-75,8 км (км 37+200) | III/II | реконструкция |  |  |  | 169,9 |  | 169,9 |
| 7 | "Кинель - Богатое" - Круглинский (км 9+500) | V/IV | реконструкция |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |
| 8 | "Урал - Муханово" - Алакаевка (км 0+730) | III/II | реконструкция |  |  |  | 28,2 |  | 28,2 |
|  | ИТОГО |  |  | 43,0 | 158,75 | 18,5 | 327,9 | 61,5 | 486,7 |

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории муниципального района Кинельский  представлен тремя федеральными железными дорогами:

- «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск», магистрального типа (электрофицированная, двухпутная). Протяженность в границах района составляет –  50,5 км;

- «Кинель-Безенчук» – обходная (электофицированная, двухпутная). Протяженность в границах района составляет – 3,1 км;

- «Оренбург-Кинель» магистрального типа  (неэлектрофицированная, двухпутная). Протяженность в границах района составляет – 40,0 км.

Согласно требованиям СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» жилая застройка должна быть отделена от железной дороги санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

4.6. Источники и уровни загрязнения компонентов окружающей среды

4.6.1. Источники и уровни загрязнения атмосферы

Основными источниками загрязнения атмосферы в Кинельском районе являются стационарные источники выбросов от технологических участков производственных объектов, дымовые трубы котельных и автомобильный транспорт.

Производственная инфраструктура Кинельского района представлена:

- объектами сельскохозяйственного профиля;

- объектами переработки сельскохозяйственной продукции;

- объектами социально-бытового и коммунального обслуживания населения;

- объектами коммунальной структуры;

- объектами пищевой промышленности.

Основными источниками загрязнения атмосферы в границах проектирования являются:

- Стационарные источники выбросов технологических участков производственных объектов;

- Дымовые трубы котельных;

- Автомобильный транспорт.

Основными загрязняющими веществами в составе выбросов являются:

- Диоксид азота;

- Оксид азота;

- Углерод (сажа);

- Оксид железа;

- Диоксид железа;

- Триоксид железа;

- Углеводороды различных групп;

- Сернистый ангидрид;

- Бензапирен.

К 2012 году выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников в районе планируется сократить на 2,4% - 4,9% относительно 2008 года.

Источниками воздействия автомобильной дороги на окружающую природную среду являются:

  - автомобильный транспорт, находящийся на дороге;

  - инженерные сооружения дорог: земляное полотно, мостовые переходы и путепроводы, водоотводные и малые водопропускные сооружения;

  - отдельные конструкции дорожных сооружений: дорожная одежда, обочины земляного полотна;

  - объекты дорожной инфраструктуры: площадки отдыха, автозаправочные станции, пункты питания, остановки общественного транспорта.

В выхлопных газах автомобилей содержится более 200 различных соединений - продуктов полного и неполного сгорания топлива, основные из них: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различных групп (в основном альдегиды, полициклические ароматические углеводороды), наиболее токсичным среди которых  является бенз(а)пирен и др.

Кроме загрязнения окружающей среды токсичными выхлопными газами, автомобиль выделяет не менее опасные для здоровья человека резиновую пыль и летучие вещества - продукты износа шин. Мелкая резиновая пыль может очень долгое время сохраняться на поверхности дорожного покрытия и на почве.

Из атмосферы частицы загрязнений оседают на почву и водоемы вблизи автодорог.

4.6.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных водных объектов

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты характеризуется формируемым в результате этого воздействия качеством воды.

В целом, выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

- Фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- Организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах  акватории;

- Диффузное загрязнение с площади водосбора  водного объекта, поступающее с ливневыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос свалки, склады, объекты рекреации и т.п.

При строительстве и эксплуатации автомобильных дорог причинами сверхнормативного загрязнения рек и водоемов становятся:

- прямой сброс неочищенных ливневых, талых вод с поверхности автодорог, мостов, АЗС, площадок отстоя, автомоек в реки и водоемы;

- высокое загрязнение снежного покрова широкой придорожной полосы продуктами сгорания топлива, антигололедными солями, песком, нефтепродуктами, бенз(а)пиреном;

- отсутствие локальных очистных сооружений или их неэффективная работа;

- устаревшие и неадекватные схемы и методы расчета ливнеотвода с поверхности автодорог, придорожных канав;

- использование в качестве антигололедных солей хлористого натрия;

- проведение строительных работ в руслах рек, водная эрозия насыпей и откосов;

- утечки топлива в почву и попадание их в грунтовые воды от транспортных средств, на нефтебазах, АЗС, при различных авариях.

Р.Большой Кинель

Согласно данным экологического бюллетеня за июнь 2009 года (Приволжское УГМС) наблюдения за загрязнением р.Большой Кинель проводятся в районе г.о.Отрадный и н.п.Тимашево по 12 ингредиентам: в воде реки обнаружено превышение нормы по трудноокисляемым органическим веществам (по ХПК) в 2,2 раза и легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) в 1,2 раза (максимальные концентрации были равны 2,6 и 1,4 ПДК соответственно).

Рис.4.6.2.1. Уровень загрязнения р.Большой Кинель

Для оценки уровня загрязненности воды используется удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ).

УКИЗВ - удельный комбинаторный индекс загрязненности воды. Он условно оценивает долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды, обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ. Позволяет проводить сравнение степени загрязненности воды в различных створах и пунктах при условии различия программы наблюдений.  Значение УКИЗВ может варьироваться от 1 до 16; чем больше значение, тем хуже качество воды.

Таблица 4.6.2.1.

УКИЗВ р.Большой Кинель по годам

| Показатели качества водного объекта | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКИЗВ | 2,61 | 2,88 | 4,35 | 4,25 | 2,36 |
| Класс качества воды | 3 А (весьма загрязненная) | 3 А (весьма загрязненная) | 4А (грязная) | 4 А (грязная) | 3 А (весьма загрязненная) |

Согласно таблице 4.6.2.1. видно, что максимального значения УКИЗВ р.Большой Кинель достигал в 2005 году, когда вода р.Большой Кинель характеризовалась как «грязная» (4А класс качества), в 2007 году значение УКИЗВ снизилось, вода характеризуется 3А классом.

Характерными загрязняющими веществами  р.Большой Кинель являются сульфаты, легкоокисляемые органические вещества,  азот нитритный, соединения меди, магния и фенолы. Из 14 определяемых ингредиентов и показателей качества воды реки в целом к загрязняющим  веществам относились 10 из них.

Р. Самара

Согласно данным экологического бюллетеня за июнь 2009 года (Приволжское УГМС) мониторинг загрязнения воды реки проводится в районе г.о.Самара и н.п.Алексеевка по 22 ингредиентам. Средний уровень загрязненности воды соединениями марганца составлял 10,4 ПДК, соединениями меди, фенолами, трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК) и легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) - по 2,0 ПДК. Их максимальные концентрации достигали 24,8; 5,4; 2,0; 2,6; 2,6 ПДК соответственно.

Рис 4.6.2.2. Уровень загрязнения р.Самара

По данным ООО «Центр мониторинга водной и геологической среды» качество воды реки по ряду контролируемых показателей не соответствует нормативным требованиям, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного значения. Превышения допустимых концентраций загрязнения отмечены по сульфатам и железу общему.

Таблица 4.6.2.2.

УКИЗВ р.Самара по годам

| Показатели качества водного объекта | 2004 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКИЗВ | 2,93 | 2,90 | 4,69 | 5,21 | 3,82 |
| Класс качества воды | (весьма загрязненная) | 3 А (весьма загрязненная) | 4 А (грязная) | 4 А (грязная) | 3 Б (очень загрязненная) |

Таблица 4.6.2.2. наглядно показывает, что УКИЗВ р.Самара достигал своего максимального значения согласно наблюдениям 2006 года, когда вода реки характеризовалась 4А классом - «грязная», в 2007 году значения УКИЗВ немного снизилось. В 2007 году Вода оценивалась 3 "Б" классом. УКИЗВ был равен 3,82. Вода была загрязнена соединениями меди – 2,4 ПДК. Химическое потребление кислорода (по ХПК) превышало норму в 2 раза. Кислородный режим в течение отчетного года был удовлетворительным, минимальное содержание растворенного кислорода составляло 7,1 мг/л.

Содержание нефтепродуктов и хлорорганических пестицидов

В системе мониторинга поверхностных вод суши проводятся наблюдения за загрязненностью донных отложений на содержание нефтепродуктов и пестицидов в ограниченном числе пунктов.

Донные отложения представляют собой информативный объект наблюдений, состояние которого также определяет уровень загрязненности водных объектов, в том числе нефтепродуктами (НФПР) и хлорорганическими пестицидами (ХОП).

Повышенные уровни НФПР отмечены в местах антропогенного воздействия (влияние содержащих нефтепродукты сточных вод промышленных предприятий, порты, интенсивное судоходство).

Степень загрязненности донных отложений НФПР определяют по превышению концентраций относительно "фона" или "условного фона", в качестве которого используются донные отложения, отобранные в исследуемом водном объекте выше возможных источников загрязнения. "Фон", обусловленный наличием НФПР естественного происхождения, составляет для большинства водных объектов 0,01-0,30 мг/г.

Существует классификация донных отложений по степени их нефтяного загрязнения в мг/г сухого остатка:

- чистые <0,10;

- слабо загрязненные 0,10-0,20;

- средне загрязненные 0,20-0,60;

- грязные 0,60-1,00;

- очень грязные >1,00.

К «чистым» относятся донные отложения р. Большой Кинель.

Анализ состояния загрязненности донных отложений ХОП рек  Самарской области за 2007 год показал, что альфа-, гамма-ГХЦГ и ДДЭ были обнаружены лишь в нескольких водных объектах и их содержание не превышало норматив.

Гидробиологические наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод проводятся Приволжским межрегиональным территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории Самарской области с 1976 года. Гидробиологический мониторинг проводится по четырем показателям:

- фитопланктон (водоросли, обитающие в толще воды),

- зоопланктон (беспозвоночные животные водной толщи),

- перифитон (зоо- и фитообрастатели подводных предметов),

- зообентос (беспозвоночные животные, обитающие на дне).

В 2007 году гидробиологические наблюдения проводились в частности на р.Б.Кинель и р. Самара.

Экологическое состояние рек не одинаково, и проходящие в них процессы можно характеризовать на большинстве вертикалей как «экологическую модуляцию», а на остальных или как «экологический регресс», или, в зависимости от изменений в биоте, как «экологический прогресс».

По совокупности данных дается оценка качества воды в классах по шестибальной системе чистоты. Комплексная оценка уровня загрязнения вод корректируется такими показателями как значение численности, биомасса, видовое разнообразие.

Индекс сапробности – численное выражение способности сообщества гидробионтов выдерживать определённый уровень органического загрязнения.

Экстремальные значения индексов сапробности на реке Большой Кинель: в 2006 г. составили 1,27-2,68; в 2007 г. – 1,45-2,40; на реке Самара: в 2006 г. – 1,43-2,59; в 2007 г. – 1,55-2,58.

По данным фитопланктона  число видов по сравнению с прошлым годом увеличилось и достигало 107 видов на р. Самара (от 17 до 72 видов в 2006 г.).

Число видов среди обрастаний (перифитон) на р. Большой Кинель  составляло 140 таксонов, 300 – и фитоорганизмов.

В целом  качество воды обследованных водотоков по данным перифитона снизилось по сравнению с 2006 г.: на р.р. Самара и Большой Кинель с переходом в другой класс.

Подробно оценки качества вод даны в таблице 4.6.2.3. по каждой вертикали и каждому показателю.

Таблица 4.6.2.3.

Оценка уровня загрязнения вод  р.Самара и Б.Кинель классах по вертикалям

| Пункт наблюде-ний | Местоположение створа (вертикали) | 2006 год |  | 2007 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поверхн. | дно | ФП | ПФ | ЗП | ЗБ (дно) | Общая оценка (поверхн.) |
| р. Самара пгт.Алексе-евка | 1,0 км выше пгт, правый берег | III←IV | IV | III-IV | III-IV | III | V | III-IV |
| р. Самара г. Самара | 9,0 км выше Южного а/д моста, правый берег | III-IV | IV | III-IV | III-IV | III | IV-V | III-IV |
| р. Самара г. Самара | 0,1 км выше Южного а/д моста, правый берег | III-IV | IV | III-IV | III→IV | III→IV | IV | III→IV |
| р. Б. Кинель г.Отрадный | 1,0 км выше города, правый берег | III←IV | IV | III-IV | III-IV | III | IV-V | III-IV |
| р. Б. Кинель г.Отрадный | 1,0 км ниже города, правый берег | III-IV | IV | III-IV | III-IV | III→IV | IV-V | III-IV |
| р. Б. Кинель пгт Тимашево | 1,0 км выше пгт, левый берег | III←IV | III | III-IV | III←IV | III→IV | IV | III-IV |
| р. Б. Кинель пгт Тимашево | 1,0 км ниже пгт, левый берег | III-IV | III¬IV | III-IV | III-IV | III | IV←V | III-IV |

### 4.6.3. Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

- Отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений.

- Возникновение несанкционированных свалок вокруг дачных поселков и садовых товариществ.

- Отсутствие организованных мест выгула домашних животных.

- Несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных.

- Увеличение числа неканализованных объектов мелкой розничной торговли.

- Недостаточное количество общественных туалетов.

- Недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.

- Недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов по переработке (утилизации) отходов.

Почвы в зоне влияния автомобильных дорог подвергаются загрязнению ГСМ, соединениями тяжелых металлов, дорожной пылью, - оказывающими негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье людей в целом.

Источниками загрязнения почв и подземных вод в м.р. Кинельский являются также промплощадки производственных объектов, автодороги, кладбища, скотомогильники, стихийные свалки ТБО, потенциально - коридоры прохождения магистральных трубопроводов.

Промплощадки производственных объектов, как правило, имеют собственные участки складирования твердых бытовых и промышленных отходов, стоянки автотранспорта, нередко АЗС и мойки автомобилей. Все эти объекты являются потенциальными источниками загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях отсутствия локальных систем сбора и очистки поверхностного стока.

При движении автотранспортных средств по автодорогам, почвы в зоне их влияния подвергаются загрязнению соединениями тяжелых металлов, содержащихся в выхлопных газах двигателей автомобилей, дорожной и резиновой пылью. Кроме этого обычны потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу.

Не убираемый с обочины дороги снежный покров, будучи депонирующей средой, при таянии, является источником вторичного загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях использования химического способа удаления снега и льда с дорожных покрытий. Засоление почв, происходящее в результате просачивания растворенных хлор- и аммиак- содержащих соединений в зоны расположения придорожных посадок, ухудшает структуру и состав почвы, что в итоге может вызвать гибель деревьев и кустарников в придорожной полосе.

- В связи с формированием высокого уровня загрязнения почв и подземных вод в зонах влияния автомагистралей, недопустимо использование придорожных земель ни для каких сельскохозяйственных целей, включая заготовку травянистых кормов и выпас скота.

- Потенциальным источником загрязнения почв и подземных вод является трубопроводный транспорт.

По территории муниципального района Кинельский проходит большое количество транзитных и местных трубопроводов. К транзитным относятся нефтепроводы: Нижневартовск – Самара, Базлы-Самара, Бугуруслан-Сызрань, Муханово-Самара, Похвистнево-Самара, Кулешовка-Самара, Альметьевск-Самара, Колтасы-Самара и Ромашкино-Самара. К магистральным газопроводам относятся: Похвистнево-Самара, Муханово-Самара, Отрадный – Тольятти, Мокроус-Тольятти, Алексеевка-Тольятти, Нефтегорский ГПЗ-Алексеевка.

Через район проходит аммиакопровод Тольятти – Одесса. По территории района проходят продуктопроводы Отрадненского и Нефтегорского газоперерабатывающего заводов, Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода и Новокуйбышевского нефтехимкомбината.

По территории муниципального района Кинельский  в целом проходят:

- 26 магистральных нефтепроводов;

- 52 магистральных газопровода;

- 8 продуктопроводов;

- 1 аммиакапровод.

Прохождение газо-, нефте- и продуктопроводов сопровождается загрязнением территории в результате утечки газа, нефти и нефтепродуктов через негерметичные соединения трубопроводов, при выполнении сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций.

Основной причиной аварийных ситуаций на газо-, нефте- и продуктопроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5 %), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными и  железными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

- Растёкшаяся по поверхности почвы нефть, наносит непоправимый вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почв, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление.

Антропогенное воздействие на подземные воды проявляется, с одной стороны в ухудшении их качества и загрязнении, с другой - в снижении уровней и истощении водоносных горизонтов. Оба эти процесса взаимосвязаны.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными - техногенные объекты. Это относится к загрязненным почво-грунтам, которые даже после ликвидации основного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.

Проблема актуальна для территории Кинельского района, поскольку хозяйствено-питьевое и производственное водоснабжение осуществляется, в основном, из подземных водозаборов.

### 4.6.4. Источники и уровни физического воздействия

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах м.р. Кинельский являются автодороги. Магистральная железная дорога Кинельский район не пересекает.

В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может  достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норматив 45-55 дБА. Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранспорта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума  (дБА): легковые - 8386, грузовые - 8692, автобусы - 8290.

Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.), зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

По территории Кинельского района проходят линии электропередач напряжением 500, 220, 110, 35, и 10 кВ., являющиеся источником электромагнитного излучения.

Согласно «Санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». – М.: Минздрав СССР, 1984 г., защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г. и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не требуется.

При напряженности электрического поля выше 1кВ/м (вероятно по трассе прохождения ЛЭП напряжением 500кВ), в местах возможного пребывания человека напряженность электрического поля может быть уменьшена путем:

- удаления жилой застройки от ВЛ;

- применения экранирующих устройств и других средств снижения напряженности электрического поля.

Источников радиоактивного загрязнения и инфразвука в границах исследуемой территории не выявлено.

5.Современное состояние системы санитарной очистки

и уборки территории района

5.1. Характеристика существующей системы санитарной очистки

территории района

В м.р.Кинельский централизованный сбор, вывоз и размещение коммунальных отходов осуществляется ООО «Экосервис» по следующим сельским поселениям: Алакаевка, Богдановка, Сколково, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Комсомольский, Красносамарское, Малая Малышевка, Новый Сарбай, Чубовка.

Сбор и вывоз ТБО производится из секционных жилых домов в сельских поселениях и, частично, из детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, аптек, магазинов, клубов, административных, хозяйственных и других организаций.

Сбор ТБО производится через установленные в районе контейнеры. Их общее количество 616 шт. Собранные отходы вывозятся на Полигон ТБО и промотходов г. Кинель, который расположен: Самарская область, Кинельский район, участок №2 Алексеевского месторождения кирпичных глин. Дата ввода в эксплуатацию 1996 год. Площадь 13,38 га, вместимость 1850 м3.

Частный сектор, часть общественных и коммунальных организаций самостоятельно вывозят отходы на тот же полигон, либо привлекают транспортные и погрузочные средства ООО «Экосервис» по договору. Обычно осуществляется 1 или 2 вывоза в год (весной, осенью).

В муниципальном районе Кинельский действующие канализационные очистные сооружения расположены в селах  Чубовка, Бузаевка, Алакаевка, п. Комсомольский.

В настоящее время в Кинельском  районе централизованное водоотведение имеют 7 населенных пунктов.

Протяженность сетей канализации составляет 38 км.

Водоотведение от канализованной части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС). Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения. Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения (КОС) с полной биологической очисткой. Очищенные стоки сбрасываются в реку Самара, Б.Кинель. Стоки по самотечным сетям поступают на одиннадцать КНС, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку в искусственных условиях с последующим обеззараживанием и сбросом в реку Самара.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от индивидуальных домов частного сектора осуществляется в выгребные ямы или надворные уборные, которые не оборудованы гидроизоляцией, поэтому стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) из выгребных ям осуществляется ассенизационными машинами ООО «Юником», «Кинельводоканал», ООО «Георгиевские ЖКХ», Муниципальное казенное предприятие ЖКХ «Бобровское»,  ООО «Алакаевское ЖКХ», МУП ЖКХ «Уют», МУП ЖКХ «Малышевка», ООО «Восход», «Теплосеть», «РОССтрой», ЖКХ «Чубовское».

5.1.1. ТБО от домовладений, организаций, и предприятий,

расположенных в сельских поселениях

К твёрдым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смёт, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода, так называемые крупногабаритные отходы (КГО). КГО согласно действующим нормативам образуются ориентировочно в размере 5 % от общего объема ТБО.

ТБО классифицируют по источникам образования, по морфологическому составу, по степени опасности, по направлениям переработки и т.д. Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), который классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0.

По морфологическому признаку в состав твёрдых коммунальных отходов (ТКО) входят пищевые отходы, бумага, картон, дерево, металл (черный и цветной), текстиль, кость, стекло, кожа, резина, камни, полимерные материалы, прочие (неклассифицируемые части) и отсев.

Сравнительный анализ компонентного состава городских и сельских отходов показывает, что они имеют существенные отличия. Среднестатистический процентный состав ТКО для городов и сельских поселений Самарской области показан в Табл. 5.1.1.1 и Табл. 5.1.1.2, соответственно.

Таблица 5.1.1.1 – Ориентировочный морфологический состав ТКО для городов Самарской области

| Компоненты | ТКО жилого фонда в городах Самарской области, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Самара | Тольятти | среднее |
| Пищевые отходы | 39 | 44,3 | 41,65 |
| Бумага, картон | 8,6 | 27,6 | 18,1 |
| Дерево, листья | 2,5 | 1,9 | 2,2 |
| Черный металлолом | 2,2 | 2,4 | 2,3 |
| Цветной металлолом | 0,2 | – | 0,1 |
| Текстиль | 4,2 | 2,1 | 3,15 |
| Кости | 0,6 | – | 0,3 |
| Стекло | 5 | 2,2 | 3,6 |
| Камни, штукатурка | 8,1 | – | 4,05 |
| Кожа, резина | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
| Полимеры | 7,7 | 11,8 | 9,75 |
| Прочее | 10 | – | 5 |
| Отсев (менее 15 мм) | 10,5 | 7,0 | 8,75 |

Таблица 5.1.1.2 –  Ориентировочный  морфологический состав ТКО для городов и сельских населённых пунктов Самарской области

| Компонент | ТКО жилого фонда в городах и сельских населенных пунктах, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Город с численностью населения более 50 000 чел. | Сельский населенный пункт с численностью населения до 5000 чел. |
| Пищевые отходы | 10 | 5 |
| Отходы животноводства | - | 30 |
| Растительные отходы | 4 | 12 |
| Бумага, картон | 30 | 20 |
| Дерево | 11,5 | 8 |
| Черный металлолом | 3,5 | 1 |
| Цветной металлолом | 2 | 1,5 |
| Текстиль | 5 | 4,5 |
| Кости | 3 | 2 |
| Стекло | 3 | 1,5 |
| Кожа, резина | 4 | 5 |
| Камни, штукатурка | 9 | 5 |
| Пластмасса | 14 | 4,5 |

В крупных городах пищевые отходы являются наиболее крупнотоннажной частью и находятся на самом высоком уровне по процентному содержанию в общей массе ТКО. Для сельских поселений характерен низкий уровень процентного содержания пищевых отходов.

Вторым компонентом ТКО являются бумага и картон, среднее содержание которых с годами снижается. Это связано с тем, что в товарообороте уменьшается доля бумажной и картонной упаковки товаров народного потребления, заменяемой полимерами. Однако, бумага и картон, не смотря на тенденцию к снижению содержания, остаются одними из главных компонентов, интересных для сортировки и вторичного использования.

Содержание полимеров с годами растёт. Поэтому, учитывая возрастающее использование упаковочных материалов, полимерных емкостей, одноразовой посуды в пищевой индустрии, расширение области применения и номенклатуры полимеров в строительстве, можно ожидать дальнейшего увеличение массы и усложнения состава полимерной составляющей в ТКО.

Содержание фракции прочих отходов, которые представляют собой балластную разнородную смесь, находится на относительно высоком уровне (8-9% мас.). Утильные фракции, такие как текстиль, стекло, металлы, древесина в ТКО попадают в третью малозначимую категорию. Изменений в их содержании за последние годы практически нет, концентрация стабильная около 4% по массе, за исключением наблюдаемой тенденции снижения содержания стекла в связи с сокращением использования стеклянной тары.

Значительное содержание в исходных ТКО полимеров и алюминия является причиной сложности термического обезвреживания этого материала без предварительной сортировки. С другой стороны, пониженное содержание легкоразлагаемых фракций (пищевых отходов) составляет проблему компостирования исходных, несортированных ТКО. Таким образом, определяется необходимость предварительной сортировки ТКО и целесообразность селективного отбора в них утильных фракций.

Источники образования ТКО подразделяются на два вида:

- жилой фонд;

- учреждения социальной сферы, сферы бытового обслуживания, торговли и прочие предприятия.

Объёмы накопления отходов от обозначенных источников в поселениях м.р.Кинельский определены расчётом, в соответствии с исходными данными, предоставленными Заказчиком, по нормативам согласно ТСН 30-310-2003 «Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области» (см. Табл. 5.1.1.3 –  Нормативы образования ТБО, использованные для расчета объемов их накопления) и с использованием справочных данных.

Таблица 5.1.1.3 – Нормативы образования ТБО, использованные для расчета объемов их накопления

| № п/п | Наименование объектов образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | на 1 место | 0,4 |
| 2 | Общеобразовательные школы | на 1 учащегося | 0,12 |
| 3 | Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ | на 1 студента | 0,12 |
| 4 | Больницы | на 1 койку | 2,01 |
| 5 | Поликлиники, ФАП, ОВОП | на 1посещене | 0,07 |
| 6 | Аптеки | на 1 м2 торг.пл. | 0,44 |
| 7 | Магазины продовольственные | на 1 м2 торг.пл. | 1,5 |
| 8 | Магазины промтоварные | на 1 м2 торг.пл. | 1,3 |
| 9 | Предприятия общественного питания | на 1 место | 1,13 |
| 10 | Рынки | на 1 м2 общ.пл. | 1 |
| 11 | Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортивные сооружения | на 1 место | 0,2 |
| 12 | Учреждения бытового обслуживания | на 1 сотрудника | 1,1 |
| 13 | Научно-исследовательские и проектные организации | на 1 сотрудника | 1,1 |
| 14 | Административные, хозяйственные, правовые и др. организации | на 1 сотрудника | 0,22 |
| 15 | Санатории, пансионаты, дома отдыха | на 1 койку | 2 |
| 16 | Гостиницы | на 1 место | 0,7 |
| 17 | Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты | на 1 м2 общ.пл. | 0,5 |
| 18 | Площадь подметаемых покрытий | на 1 м2 площади | 0,008 |
| 19 | Благоустроенное жилье (оборудованное водопроводом, центральным отоплением, газом и канализацией) | на 1 чел. в год | 0,9 |
| 20 | Неблагоустроенное жилье | на 1 чел. в год | 1,1 |

Результаты расчётов объёмов ТБО от домовладений, организаций и предприятий населённых пунктов в составе поселений м.р.Кинельский, представлены в Таблице 5.1.1.4

Таблица 5.1.1.4 – Расчёт объёмов ТБО в разрезе источников их образования

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год | с.п. Алакаевка |  | с.п. Бобровка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Алакаевка |  | с. Бобровка |  | п. Михайловский |  | п. Моховой |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 | 0,054 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0,085 | 10 | 0,14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0,025 | 2 | 3,936 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0,018 | 8 | 0,012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,078 | 117 | 0,285 | 428 | 0,02 | 30 | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0,06 | 78 | 0,02 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0,035 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0,3 | 60 | 0,15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0,072 | 16 | 0,16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 25 000 | 250 | 36 000 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 220 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 820 | 902 | 1 557 | 1 713 | 22 | 24 | 20 | 22 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 335 | 246 | 1 060 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 5 000 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 1886 |  | 4977 |  | 54 |  | 22 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  | с.п. Богдановка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Октябрьский |  | п. Формальный |  | с.Богдановка |  | а.Казахский |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0,07 | 28 | 0 | 0 | 0,064 | 26 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 0,189 | 23 | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 2 | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 5 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,077 | 116 | 0,023 | 35 | 0,1753 | 263 | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0,15 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0,02 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 100 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 52 | 0,08 | 16 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 1 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0,17 | 37 | 0,01 | 2 | 0,005 | 1 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 25 000 | 250 | 6 500 | 65 | 26 000 | 260 | 5 000 | 50 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 1520 | 1 368 | 0 | 0 | 800 | 720 | 185 | 167 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 65 | 72 | 136 | 150 | 583 | 641 | 223 | 245 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 221 | 1 629 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 2 500 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 2112 |  | 251 |  | 6223 |  | 478 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  | с.п. Георгиевка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Красный Ключ |  | с. Кривая Лука |  | п. Новосадовый |  | с. Б.-Малышевка |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 12 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,064 | 96 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 9 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 12 000 | 120 | 6 000 | 60 | 5 500 | 55 | 19 500 | 195 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 24 | 22 | 91 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 88 | 97 | 86 | 95 | 125 | 138 | 724 | 796 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 3 000 | 750 | 5 000 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 988 |  | 1487 |  | 193 |  | 1109 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Вертяевка |  | с. Георгиевка |  | с. Гурьевка |  | ж/д пл. 1161 км |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 | 0,125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0 | 0 | 0,5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0,01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0,075 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 | 0,0221 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,009 | 14 | 0,476 | 714 | 0,062 | 93 | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 | 0 | 0,306 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0,03 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0,025 | 5 | 0,3 | 60 | 0,15 | 30 | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0,027 | 6 | 0,552 | 121 | 0,006 | 1 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0,185 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 0 | 0 | 98 292 | 983 | 6 900 | 69 | 0 | 0 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 403 | 443 | 3 938 | 4 332 | 198 | 218 | 23 | 25 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 468 |  | 6879 |  | 411 |  | 25 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  | с.п. Домашка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ж/д пл. 1169 км |  | п. Кутулук |  | п. Свободный |  | с. Домашка |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,075 | 30 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,243 | 29 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,138 | 17 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 60 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0405 | 18 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,339 | 509 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,192 | 250 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,296 | 334 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0 | 0 | 0,03 | 6 | 0 | 0 | 0,33 | 66 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0 | 0 | 0,006 | 1 | 0 | 0 | 0,148 | 33 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 500 | 735 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224 | 2 002 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 2 | 2 | 168 | 185 | 18 | 20 | 253 | 278 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 183 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 3 125 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 2 |  | 192 |  | 20 |  | 7667 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  | с.п. Кинельский |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Крестьянский |  | п. Нижнекольский |  | с. Парфёновка |  | п. Кинельский |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 7 | 0,08 | 32 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,047 | 6 | 0,1 | 12 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 1 | 4,6 | 322 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,139 | 209 | 0,4 | 600 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1927 | 251 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,035 | 40 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 30 | 0,2 | 40 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1 320 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 4 | 0,05 | 11 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 200 | 132 | 39 700 | 397 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 470 | 579 | 521 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 3 | 3 | 40 | 44 | 60 | 66 | 105 | 116 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 2 000 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 3 |  | 44 |  | 1214 |  | 5371 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Колки |  | п. Культура |  | п.Луговой |  | п. Трехколки |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 58 | 51 | 56 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 0 |  | 0 |  | 1058 |  | 56 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  | с.п. Комсомольский |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Угорье |  | п. Энергия |  | п. Язевка |  | с. Грачевка |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0,03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 1,8 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,28 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0,1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 0 | 0 | 3 250 | 33 | 0 | 0 | 7 800 | 78 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 156 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 128 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 103 | 113 | 87 | 96 | 113 | 124 | 20 | 22 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 553 |  | 128 |  | 124 |  | 228 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Комсомольский |  | с. Павловка |  | с. Покровка |  | ст. Спиридоновка |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0,13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0,37 | 44 | 0 | 0 | 0,058 | 7 | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0,061 | 4 | 0,005 | 0 | 0,006 | 0 | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0,0352 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,4139 | 621 | 0,098 | 147 | 0,127 | 191 | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0,165 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 5 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0,6 | 120 | 0,45 | 90 | 0,35 | 70 | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0,04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,045 | 23 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 86 400 | 864 | 7 500 | 75 | 4 200 | 42 | 0 | 0 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 3302 | 2 972 | 248 | 223 | 260 | 234 | 0 | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 120 | 132 | 30 | 33 | 27 | 30 | 26 | 29 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 2 016 | 1 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 10 900 | 2 725 | 4 100 | 1 025 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 11498 |  | 3294 |  | 1599 |  | 51 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  | с.п. Красносамарское |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Тростянка |  | ст. Тургеневка |  | с. Филипповка |  | п. Красная Самарка |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0,006 | 0,4 | 0,004 | 0,3 | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0 | 0 | 0,068 | 102 | 0,05 | 75 | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,035 | 7 | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0,045 | 23 | 0,11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 0 | 0 | 2 800 | 28 | 6 000 | 60 | 0 | 0 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 0 | 0 | 145 | 131 | 145 | 131 | 0 | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 33 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 59 |  | 318 |  | 1275 |  | 6 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Красносамарское |  | п. Круглинский |  | п. Лебяжий |  | п. Поплавский |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0,06 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0,16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0,0158 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,021 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0,06 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0,25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0,05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 26 700 | 267 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 581 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 1235 | 1 359 | 157 | 518 | 5 | 6 | 112 | 123 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 2369 |  | 518 |  | 6 |  | 123 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год | с.п. Малая Малышевка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Александровка |  | с. Карповка |  | с. Малая Малышевка |  | п. Подлесный |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 48 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 48 | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 101 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,036 | 16 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,036 | 54 | 0 | 0 | 0,456 | 684 | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 86 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 70 | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0,053 | 12 | 0 | 0 | 0,49 | 108 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 1 240 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0,2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 12 500 | 125 | 0 | 0 | 60 500 | 605 | 7 500 | 75 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 165 | 182 | 3 | 3 | 2073 | 2 280 | 8 | 9 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 500 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 472 |  | 3 |  | 5785 |  | 84 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  | с.п. Новый Сарбай |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Сосновка |  | п. Заречье |  | д. Николаевка 1-я |  | с. Николаевка 2-е |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 4 500 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 600 | 246 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 112 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 11 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 78 | 86 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 57 |  | 20 |  | 3 |  | 443 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  | с.п. Сколково |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Новый Сарбай |  | п. Привет |  | с. Бузаевка |  | с. Преображенка |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0,036 | 14 | 0 | 0 | 0,055 | 22 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0,148 | 18 | 0 | 0 | 0,106 | 13 | 0 | 0 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,05 | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0,05 | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0,232 | 46 | 0 | 0 | 0,208 | 42 | 0 | 0 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0,007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 55 200 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 1143 | 1 029 | 0 | 0 | 597 | 537 | 0 | 0 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 42 | 46 | 14 | 15 | 412 | 453 | 14 | 15 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 10 000 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 1 750 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 4347 |  | 37 |  | 1067 |  | 1765 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  | с.п. Чубовка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Пчелка |  | с. Сколково |  | п. Бугры |  | с. Сырейка |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 | 0,031 | 12 | 0 | 0 | 0,06 | 24 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0 | 0 | 0,118 | 14 | 0 | 0 | 0,158 | 19 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 1 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,184 | 276 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0 | 0 | 0,12 | 24 | 0 | 0 | 0,16 | 32 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 440 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 773 | 696 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 4 | 4 | 781 | 859 | 55 | 61 | 275 | 303 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 | 585 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 4 |  | 1339 |  | 70 |  | 1791 |

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопле-ния, куб. м./год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Чубовка |  |  |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |  |  |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0,1 | 40 | ИТОГО годовой объём образования ТБО по м.р. Кинельский |  |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0,15 | 18 |  |  |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 |  |  |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 |  |  |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0,05 | 4 |  |  |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0 | 0 |  |  |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,3 | 450 |  |  |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0 | 0 |  |  |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. мест | 1,13 | 0 | 0 |  |  |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 |  |  |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0,16 | 32 |  |  |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 |  |  |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 |  |  |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0,08 | 18 |  |  |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 |  |  |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 |  |  |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 |  |  |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 80 400 | 804 | 87 451 |  |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 1691 | 1 522 | куб.м. |  |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 398 | 438 |  |  |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 0 | 0 |  |  |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 6 000 | 1 500 |  |  |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 4825 |  |  |

Суммарный объем ТБО по поселениям м.р. Кинельский, согласно выполненного расчёта, представлен в Таблице 5.1.1.5.

Таблица 5.1.1.5 – Суммарный объем ТБО по поселениям м.р.Кинельский

| № п/п | Наименование сельского (городского) поселения | Наименование населенного пункта | Годовой объём образования ТБО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | с. Алакаевка | 1886 |
|  |  | ИТОГО | 1886 |
| 2 | Бобровка | с. Бобровка | 4977 |
| 3 |  | п. Михайловский | 54 |
| 4 |  | п. Моховой | 22 |
| 5 |  | п. Октябрьский | 2112 |
| 6 |  | п. Формальный | 251 |
|  |  | ИТОГО | 7416 |
| 7 | Богдановка | с. Богдановка | 6223 |
| 8 |  | а. Казахский | 478 |
| 9 |  | п. Красный Ключ | 988 |
| 10 |  | с. Кривая Лука | 1487 |
| 11 |  | п. Новосадовый | 193 |
|  |  | ИТОГО | 9369 |
| 12 | Георгиевка | с. Б-Малышевка | 1109 |
| 13 |  | п. Вертяевка | 468 |
| 14 |  | с. Георгиевка | 6879 |
| 15 |  | с. Гурьевка | 411 |
| 16 |  | ж/д пл. 1161 км | 25 |
| 17 |  | ж/д пл. 1169 км | 2 |
| 18 |  | п. Кутулук | 192 |
| 19 |  | п. Свободный | 20 |
|  |  | ИТОГО | 9106 |
| 20 | Домашка | с. Домашка | 7667 |
| 21 |  | п. Крестьянский | 3 |
| 22 |  | п. Нижненикольский | 44 |
| 23 |  | с. Парфёновка | 1214 |
|  |  | ИТОГО | 8928 |
| 24 | Кинельский | п. Кинельский | 5371 |
| 25 |  | п. Колки | 0 |
| 26 |  | п. Культура | 0 |
| 27 |  | п. Луговой | 1058 |
| 28 |  | п. Трехколки | 56 |
| 29 |  | п. Угорье | 553 |
| 30 |  | п. Энергия | 128 |
| 31 |  | п. Язевка | 124 |
|  |  | ИТОГО | 7290 |
| 32 | Комсомольский | с. Грачевка | 228 |
| 33 |  | п.Комсомольский | 11498 |
| 34 |  | с. Павловка | 3294 |
| 35 |  | с. Покровка | 1599 |
| 36 |  | ст. Спиридоновка | 51 |
| 37 |  | с. Тростянка | 59 |
| 38 |  | ст. Тургеневка | 318 |
| 39 |  | с. Филипповка | 1275 |
|  |  | ИТОГО | 18322 |
| 40 | Красносамарское | п. Красная Самарка | 6 |
| 41 |  | с. Красносамарское | 2369 |
| 42 |  | п. Круглинский | 518 |
| 43 |  | п. Лебяжий | 6 |
| 44 |  | п. Поплавский | 123 |
|  |  | ИТОГО | 3022 |
| 45 | Малая Малышевка | с. Александровка | 472 |
| 46 |  | с. Карповка | 3 |
| 47 |  | с. Малая Малышевка | 5785 |
| 48 |  | п. Подлесный | 84 |
| 49 |  | п. Сосновка | 57 |
|  |  | ИТОГО | 6401 |
| 50 | Новый Сарбай | п. Заречье | 20 |
| 51 |  | д. Николаевка 1-я | 3 |
| 52 |  | с. Николаевка 2-е | 443 |
| 53 |  | с. Новый Сарбай | 4347 |
| 54 |  | п. Привет | 37 |
|  |  | ИТОГО | 12817 |
| 55 | Сколково | с. Бузаевка | 1067 |
| 56 |  | с. Преображенка | 1765 |
| 57 |  | п. Пчелка | 4 |
| 58 |  | с. Сколково | 1339 |
|  |  | ИТОГО | 4175 |
| 59 | Чубовка | п. Бугры | 70 |
| 60 |  | с. Сырейка | 1791 |
| 61 |  | с. Чубовка | 4825 |
|  |  | ИТОГО | 6686 |
| ИТОГО по району |  |  | 87451 |

5.1.2. ТБО в границах дачных массивов, в местах массового отдыха

населения, на особо охраняемых территориях

Общий объем образования ТБО в границах эксплуатируемых дачных массивов м.р. Кинельский приведён в Таблице 5.1.2.1.

Таблица 5.1.2.1.Общий объем образования ТБО в границах эксплуатируемых дачных массивов м.р. Кинельский.

| № | Название коллективного садового хозяйства | Месторасполо-жение | Коли-чество собст-венни-ков, чел. | Годовая норма накоп-ления, куб.м/чел. | Годовой объём образо-вания ТБО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массив Алакаевка СДТ "ДСК" | с. Алакаевка | 335 | 1,1 | 245,67 |
| 2 | Массив Бобровка СДТ "Флора" | ЗАО "Бобровское" | 120 | 1,1 | 88,00 |
| 3 | Массив Бобровка СДТ "АПО Кинельское-1" |  | 208 | 1,1 | 152,53 |
| 4 | Массив Бобровка СДТ "АПО Кинельское-2" |  | 500 | 1,1 | 366,67 |
| 5 | Массив Бобровка СДТ "АПО Кинельское-3" |  | 92 | 1,1 | 67,47 |
| 6 | Массив Бобровка СДТ "Теплоэнергострой-1" |  | 140 | 1,1 | 102,67 |
| 7 | СДК "Авис" | с. Богдановка | 700 | 1,1 | 513,33 |
| 8 | СДТ "Монтажник" |  | 155 | 1,1 | 113,67 |
| 9 | СДТ "Салют" |  | 783 | 1,1 | 574,20 |
| 10 | СДТ "Газовик" |  | 583 | 1,1 | 427,53 |
| 11 | СДТ "УПМН" | КСХП им. Антонова | 250 | 1,1 | 183,33 |
| 13 | Массив Комсомолец СДТ "Линьки" | п. Комсомольский | 683 | 1,1 | 500,87 |
| 14 | Массив Тургеневка СДТ "Прогресс" |  | 1333 | 1,1 | 977,53 |
| 15 | СДТ "Привет" | с.п. Новый Сарбай | 30 | 1,1 | 22,00 |
| 16 | СДТ "Заречье" |  | 25 | 1,1 | 18,33 |
| 17 | Массив Гвардейцы СДТ "Метростроевец" | КСХП "Богдановское" | 240 | 1,1 | 176,00 |
| 18 | Массив Гвардейцы СДТ " КЖБИ" |  |  |  |  |
| 19 | Массив Гвардейцы СДТ "Авис" |  | 345 | 1,1 | 253,00 |
| ИТОГО по району |  |  | 6522 |  | 4782,80 |

Информация о памятниках природы м.р. Кинельский представлена согласно данным Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения по состоянию на 11.08.2008г., расположенных в Самарской области и включенных в Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий России в Таблице 5.1.2.2 − Особо охраняемые природные территории м.р.Кинельский по состоянию на 11.08.2008г.

Таблица 5.1.2.2 − Особо охраняемые природные территории м.р.Кинельский по состоянию на 11.08.2008г.

| № п/п | Название ООПТ | Категория | Статус | Профиль | Год создания | Площадь, га | Правоустанавливающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Овраг «Верховой» | памятник природы | Региональный | Комплексный | 1986 | 24 | РИК №256 от 22.10.1986 г и облисполкома №386 от 3.11.1987г |
| 2 | Муравельный лес | памятник природы | Региональный | Комплексный | 1976 | 104 | РИК №345 от 21.12.1976 г и облисполкома №6 от 19.04.1983г |
| 3 | Игонев Дол (карстовое урочище Игонев Дол) | памятник природы | Региональный | Геологический и карстово-спелеологический | 1986 | 1,6 | РИК №256 от 22.10.1986 г |
| 4 | Чубовские розы гипса | памятник природы | Региональный | Геологический | 1967 | 8 | РИК №566 от 25.09.1967 г |
| 5 | Бобровое озеро | памятник природы | Региональный | Зоологический | 1976 | 4 | РИК №345 от 21.12.1976 г |
| 6 | Красносамарское сосняк | памятник природы | Региональный | Ботанический | 1976 | 2,7 | РИК №345 от 21.12.1976 г |
| 7 | Алакаевско-Чубовская каменистая степь | памятник природы | Региональный | Ботанический | 1976 | 5 | РИК №345 от 21.12.1976 г и облисполкома №6 от 19.04.1983г |
| 8 | Чубовская степь | памятник природы | Региональный | Ботанический | 1976 | 50 | РИК №345 от 19.04.1983 г |
| 9 | Родники в окрестностях с.Чубовка | памятник природы | Региональный | Водный | 1986 | 10 | РИК №256 от 22.10.1986 г и облисполкома №386 от 3,02,1987г |
| 10 | Муниципальный парк «Самарский» | памятник природы | Региональный | Комплексный | 2001 | 45000 | Постановление Кинельской районной Думы №81 от 19.10.2001г |

Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995года №33-ФЗ памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учетом их ценности, назначения и степени уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах.

Режим охраны и использования территории должны соблюдаться согласно требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995года №33-ФЗ. Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют местные органы власти.

Перечисленные памятники природы не являются местами массового отдыха населения, в связи с чем для данных объектов не определялся объём образования отходов и не планировались мероприятия по управлению потоками отходов от них.

Нормы образования ТБО в местах массового отдыха населения (ММО) до настоящего времени не разработаны. В связи с этим, ориентировочные объемы отходов, образующихся в местах массового отдыха населения, были рассчитаны по результатам маршрутных изысканий, ориентировочных натурных замеров, в соответствии с исходными данными, выданными Заказчиком, на основании многолетнего опыта обследования источников несанкционированной генерации отходов, накопленного специалистами ООО «ЭПСИ» в содружестве с учеными кафедры ХТиПЭ СамГТУ. Результаты расчета представлены в Таблице 5.1.2.2 – Ориентировочный объем образования ТБО в местах массового отдыха населения м.р.Кинельский.

Таблица 5.1.2.2 – Ориентировочный объем образования ТБО в местах массового отдыха населения м.р.Кинельский

| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта | Расположение места массового отдыха (ММО) | Площадь ММО по данным визуальной оценки, кв.м. | Годовой объём образования ТБО от ММО, куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | с. Алакаевка | - |  |  |
| 2 | Бобровка | с. Бобровка | Озеро "Офицерское" около с. Бобровка | 1500 | 375,00 |
|  |  |  | Напротив с. Спиридоновка | 500 | 125,00 |
|  |  |  | "Мост" в черте с. Бобровка,на берегу р. Самарка | 3000 | 750,00 |
|  |  | п. Михайловский | - |  |  |
|  |  | п. Моховой | - |  |  |
|  |  | п. Октябрьский | - |  |  |
|  |  | п. Формальный | - |  |  |
| 7 | Богдановка | с. Богдановка | Берег р. Кинель | 10000 | 2500,00 |
| 8 |  | а. Казахский | - |  |  |
| 9 |  | п. Красный Ключ | Берег озера около п. Краный Ключ | 3000 | 750,00 |
| 10 |  | с. Кривая Лука | Берег р. Кинель | 5000 | 1250,00 |
| 11 |  | п. Новосадовый | - |  |  |
| 12 | Георгиевка | с. Б-Малышевка | - |  |  |
| 13 |  | п. Вертяевка | - |  |  |
| 14 |  | с. Георгиевка | - |  |  |
| 15 |  | с. Гурьевка | - |  |  |
| 16 |  | ж/д пл. 1161 км | - |  |  |
| 17 |  | ж/д пл. 1169 км | - |  |  |
| 18 |  | п. Кутулук | - |  |  |
| 19 |  | п. Свободный | - |  |  |
| 20 | Домашка | с. Домашка | Верхний пруд на овраге "Терешкин" | 2500 | 625,00 |
|  |  |  | пляж "Максютка" в с. Домашка | 10000 | 2500,00 |
| 21 |  | п. Крестьянский | - |  |  |
| 22 |  | п. Нижненикольский | - |  |  |
| 23 |  | с. Парфёновка | - |  |  |
| 24 | Кинельский | п. Кинельский | на озере "Родионово" севернее п. Кинельский | 4000 | 1000,00 |
|  |  |  | на озере "Кругленькое" севернее 200 м п. Кинельский | 4000 | 1000,00 |
| 25 |  | п. Колки | - |  |  |
| 26 |  | п. Культура | - |  |  |
| 27 |  | п. Луговой | на р. Большой Кинель западнее п. Луговой | 4000 | 1000,00 |
| 28 |  | п. Трехколки | - |  |  |
| 29 |  | п. Угорье | - |  |  |
| 30 |  | п. Энергия | - |  |  |
| 31 |  | п. Язевка | - |  |  |
| 32 | Комсомольский | с. Грачевка | - |  |  |
| 33 |  | п.Комсомольский | - |  |  |
| 34 |  | с. Павловка | озеро Линьки | 4200 | 1050,00 |
|  |  |  | северо-западная окраина с. Павловка на р. Большой Кинель | 6700 | 1675,00 |
| 35 |  | с. Покровка | озеро Елшанка севернее села | 4100 | 1025,00 |
| 36 |  | ст. Спиридоновка | - |  |  |
| 37 |  | с. Тростянка | - |  |  |
| 38 |  | ст. Тургеневка | - |  |  |
| 39 |  | с. Филипповка | на восточной окраине с. Филипповка | 4000 | 1000,00 |
| 40 | Красносамарское | п. Красная Самарка | - |  |  |
| 41 |  | с. Красносамарское | - |  |  |
| 42 |  | п. Круглинский | - |  |  |
| 43 |  | п. Лебяжий | - |  |  |
| 44 |  | п. Поплавский | - |  |  |
| 45 | Малая Малышевка | с. Александровка | - |  |  |
| 46 |  | с. Карповка | - |  |  |
| 47 |  | с. Малая Малышевка | ММО на пруде "Котлован" западнее с. Малая Малышевка | 2000 | 500,00 |
| 48 |  | п. Подлесный | - |  |  |
| 49 |  | п. Сосновка | - |  |  |
| 50 | Новый Сарбай | п. Заречье | - |  |  |
| 51 |  | д. Николаевка 1-я | - |  |  |
| 52 |  | с. Николаевка 2-е | - |  |  |
| 53 |  | с. Новый Сарбай | на р. Сарбай(левый берег) на юго-восточной окраине с. Новый Сарбай | 5000 | 1250,00 |
|  |  |  | на р. Сарбай(правый берег) на юго-восточной окраине с. Новый Сарбай | 5000 | 1250,00 |
| 54 |  | п. Привет | - |  |  |
| 55 | Сколково | с. Бузаевка | - |  |  |
| 56 |  | с. Преображенка | западнее в 500 м от села на р. Большой Кинель | 7000 | 1750,00 |
| 57 |  | п. Пчелка | - |  |  |
| 58 |  | с. Сколково | - |  |  |
| 59 | Чубовка | п. Бугры | - |  |  |
| 60 |  | с. Сырейка | - |  |  |
| 61 |  | с. Чубовка | на р. Падовка севернее села на 300 м | 6000 | 1500,00 |
| ИТОГО по району |  |  |  | 91500 | 22875,00 |

5.1.3. Крупногабаритные отходы

К крупногабаритным отходам относятся отходы, которые по своим размерам не помещаются в стандартный контейнер вместимостью 0,75 м3. В состав КГО на свалках м.р.Кинельский входят старая мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера, вышедшая из употребления бытовая техника (телевизоры, холодильники, стиральные машины и т.п.), и др.  Анализ состава КГО показывает, что около 80% данного вида отхода составляют утильные компоненты, требующие специального извлечения из состава изделия.

Согласно СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  годовой объём образования КГО в населенных пунктах составляет 5% от общего объема образования ТБО.

В целом по м.р.Кинельский расчетный объем образования КГО составляет 4372,6 м3/год.

Результаты расчета годового объёма образования КГО в населённых пунктах м.р.Кинельский представлены в Таблице 5.1.3.1 – Расчёт объёмов образования крупногабаритных отходов (КГО).

Таблица 5.1.3.1 – Расчёт объёмов образования крупногабаритных отходов (КГО)

| № п/п | Наименование сельского (городского) поселения | Наименование населенного пункта | Годовой объём образования ТБО, куб.м | Годовой объём образования КГО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | с. Алакаевка | 1886 | 94,3 |
|  |  | ИТОГО | 1886 | 94,3 |
| 2 | Бобровка | с. Бобровка | 4977 | 248,9 |
| 3 |  | п. Михайловский | 54 | 2,7 |
| 4 |  | п. Моховой | 22 | 1,1 |
| 5 |  | п. Октябрьский | 2112 | 105,6 |
| 6 |  | п. Формальный | 251 | 12,6 |
|  |  | ИТОГО | 7416 | 370,8 |
| 7 | Богдановка | с. Богдановка | 6223 | 311,2 |
| 8 |  | а. Казахский | 478 | 23,9 |
| 9 |  | п. Красный Ключ | 988 | 49,4 |
| 10 |  | с. Кривая Лука | 1487 | 74,4 |
| 11 |  | п. Новосадовый | 193 | 9,7 |
|  |  | ИТОГО | 9369 | 468,5 |
| 12 | Георгиевка | с. Б-Малышевка | 1109 | 55,5 |
| 13 |  | п. Вертяевка | 468 | 23,4 |
| 14 |  | с. Георгиевка | 6879 | 344,0 |
| 15 |  | с. Гурьевка | 411 | 20,6 |
| 16 |  | ж/д пл. 1161 км | 25 | 1,3 |
| 17 |  | ж/д пл. 1169 км | 2 | 0,1 |
| 18 |  | п. Кутулук | 192 | 9,6 |
| 19 |  | п. Свободный | 20 | 1,0 |
|  |  | ИТОГО | 9106 | 455,3 |
| 20 | Домашка | с. Домашка | 7667 | 383,4 |
| 21 |  | п. Крестьянский | 3 | 0,2 |
| 22 |  | п. Нижненикольский | 44 | 2,2 |
| 23 |  | с. Парфёновка | 1214 | 60,7 |
|  |  | ИТОГО | 8928 | 446,4 |
| 24 | Кинельский | п. Кинельский | 5371 | 268,6 |
| 25 |  | п. Колки | 0 | 0,0 |
| 26 |  | п. Культура | 0 | 0,0 |
| 27 |  | п. Луговой | 1058 | 52,9 |
| 28 |  | п. Трехголки | 56 | 2,8 |
| 29 |  | п. Угорье | 553 | 27,7 |
| 30 |  | п. Энергия | 128 | 6,4 |
| 31 |  | п. Язевка | 124 | 6,2 |
|  |  | ИТОГО | 7290 | 364,5 |
| 32 | Комсомольский | с. Грачевка | 228 | 11,4 |
| 33 |  | п.Комсомольский | 11498 | 574,9 |
| 34 |  | с. Павловка | 3294 | 164,7 |
| 35 |  | с. Покровка | 1599 | 80,0 |
| 36 |  | ст. Спиридоновка | 51 | 2,6 |
| 37 |  | с. Тростянка | 59 | 3,0 |
| 38 |  | ст. Тургеневка | 318 | 15,9 |
| 39 |  | с. Филипповка | 1275 | 63,8 |
|  |  | ИТОГО | 18322 | 916,1 |
| 40 | Красносамарское | п. Красная Самарка | 6 | 0,3 |
| 41 |  | с. Красносамарское | 2369 | 118,5 |
| 42 |  | п. Круглинский | 518 | 25,9 |
| 43 |  | п. Лебяжий | 6 | 0,3 |
| 44 |  | п. Поплавский | 123 | 6,2 |
|  |  | ИТОГО | 3022 | 151,1 |
| 45 | Малая Малышевка | с. Александровка | 472 | 23,6 |
| 46 |  | с. Карповка | 3 | 0,2 |
| 47 |  | с. Малая Малышевка | 5785 | 289,3 |
| 48 |  | п. Подлесный | 84 | 4,2 |
| 49 |  | п. Сосновка | 57 | 2,9 |
|  |  | ИТОГО | 6401 | 320,1 |
| 50 | Новый Сарбай | п. Заречье | 20 | 1,0 |
| 51 |  | д. Николаевка 1-я | 3 | 0,2 |
| 52 |  | с. Николаевка 2-е | 443 | 22,2 |
| 53 |  | с. Новый Сарбай | 4347 | 611,9 |
| 54 |  | п. Привет | 37 | 5,7 |
|  |  | ИТОГО | 12817 | 640,9 |
| 55 | Сколково | с. Бузаевка | 1067 | 53,4 |
| 56 |  | с. Преображенка | 1765 | 88,3 |
| 57 |  | п. Пчелка | 4 | 0,2 |
| 58 |  | с. Сколково | 1339 | 67,0 |
|  |  | ИТОГО | 4175 | 208,8 |
| 59 | Чубовка | п. Бугры | 70 | 3,5 |
| 60 |  | с. Сырейка | 1791 | 89,6 |
| 61 |  | с. Чубовка | 4825 | 241,3 |
|  |  | ИТОГО | 6686 | 334,3 |
| ИТОГО по району |  |  | 87451 | 4372,6 |

5.1.4. Смёт с усовершенствованных покрытий

Дополнительно к рассчитанным объёмам отходов следует добавить фактические объемы ТБО, образующиеся при проведении работ по благоустройству территории. Согласно предоставленной заказчиком информации, общая площадь подметаемых территорий в населённых пунктах м.р.Кинельский составляет 832 542 м2, соответственно, годовой объем образуемого смета в целом по району составит 8 326 м3.

Таблица 5.1.4.1. – Расчет годового объёма смёта на территории населенных пунктов м.р.Кинельский

| № п/п | Наименование сельского (городского) поселения | Наименование населенного пункта | Площадь подметаемой территории населённого пункта, кв.м | Норма накопления смёта, куб.м на кв.м территории | Годовое накопление смёта по населённому пункту, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | с. Алакаевка | 25000 | 0,01 | 250 |
|  |  | ИТОГО | 25000 |  | 250 |
| 2 | Бобровка | с. Бобровка | 36000 | 0,01 | 360 |
| 3 |  | п. Михайловский | 0 | 0,01 | 0 |
| 4 |  | п. Моховой | 0 | 0,01 | 0 |
| 5 |  | п. Октябрьский | 25000 | 0,01 | 250 |
| 6 |  | п. Формальный | 6500 | 0,01 | 65 |
|  |  | ИТОГО | 67500 |  | 675 |
| 7 | Богдановка | с. Богдановка | 26000 | 0,01 | 260 |
| 8 |  | а. Казахский | 5000 | 0,01 | 50 |
| 9 |  | п. Красный Ключ | 12000 | 0,01 | 120 |
| 10 |  | с. Кривая Лука | 6000 | 0,01 | 60 |
| 11 |  | п. Новосадовый | 5500 | 0,01 | 55 |
|  |  | ИТОГО | 54500 |  | 545 |
| 12 | Георгиевка | с. Б-Малышевка | 19500 | 0,01 | 195 |
| 13 |  | п. Вертяевка | 0 | 0,01 | 0 |
| 14 |  | с. Георгиевка | 98292 | 0,01 | 983 |
| 15 |  | с. Гурьевка | 6900 | 0,01 | 69 |
| 16 |  | ж/д пл. 1161 км | 0 | 0,01 | 0 |
| 17 |  | ж/д пл. 1169 км | 0 | 0,01 | 0 |
| 18 |  | п. Кутулук | 0 | 0,01 | 0 |
| 19 |  | п. Свободный | 0 | 0,01 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 124692 |  | 1247 |
| 20 | Домашка | с. Домашка | 73500 | 0,01 | 735 |
| 21 |  | п. Крестьянский | 0 | 0,01 | 0 |
| 22 |  | п. Нижненикольский | 0 | 0,01 | 0 |
| 23 |  | с. Парфёновка | 13200 | 0,01 | 132 |
|  |  | ИТОГО | 86700 |  | 867 |
| 24 | Кинельский | п. Кинельский | 39700 | 0,01 | 397 |
| 25 |  | п. Колки | 0 | 0,01 | 0 |
| 26 |  | п. Культура | 0 | 0,01 | 0 |
| 27 |  | п. Луговой | 0 | 0,01 | 0 |
| 28 |  | п. Трехколки | 0 | 0,01 | 0 |
| 29 |  | п. Угорье | 0 | 0,01 | 0 |
| 30 |  | п. Энергия | 3250 | 0,01 | 33 |
| 31 |  | п. Язевка | 0 | 0,01 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 42950 |  | 430 |
| 32 | Комсомольский | с. Грачевка | 7800 | 0,01 | 78 |
| 33 |  | п.Комсомольский | 86400 | 0,01 | 864 |
| 34 |  | с. Павловка | 7500 | 0,01 | 75 |
| 35 |  | с. Покровка | 4200 | 0,01 | 42 |
| 36 |  | ст. Спиридоновка | 0 | 0,01 | 0 |
| 37 |  | с. Тростянка | 0 | 0,01 | 0 |
| 38 |  | ст. Тургеневка | 2800 | 0,01 | 28 |
| 39 |  | с. Филипповка | 6000 | 0,01 | 60 |
|  |  | ИТОГО | 114700 |  | 1147 |
| 40 | Красносамарское | п. Красная Самарка | 0 | 0,01 | 0 |
| 41 |  | с. Красносамарское | 26700 | 0,01 | 267 |
| 42 |  | п. Круглинский | 600 | 0,01 | 6 |
| 43 |  | п. Лебяжий | 0 | 0,01 | 0 |
| 44 |  | п. Поплавский | 0 | 0,01 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 27300 |  | 273 |
| 45 | Малая Малышевка | с. Александровка | 12500 | 0,01 | 125 |
| 46 |  | с. Карповка | 0 | 0,01 | 0 |
| 47 |  | с. Малая Малышевка | 60500 | 0,01 | 605 |
| 48 |  | п. Подлесный | 7500 | 0,01 | 75 |
| 49 |  | п. Сосновка | 4500 | 0,01 | 45 |
|  |  | ИТОГО | 85000 |  | 850 |
| 50 | Новый Сарбай | п. Заречье | 0 | 0,01 | 0 |
| 51 |  | д. Николаевка 1-я | 0 | 0,01 | 0 |
| 52 |  | с. Николаевка 2-е | 24600 | 0,01 | 246 |
| 53 |  | с. Новый Сарбай | 55200 | 0,01 | 552 |
| 54 |  | п. Привет | 0 | 0,01 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 79800 |  | 798 |
| 55 | Сколково | с. Бузаевка | 0 | 0,01 | 0 |
| 56 |  | с. Преображенка | 0 | 0,01 | 0 |
| 57 |  | п. Пчелка | 0 | 0,01 | 0 |
| 58 |  | с. Сколково | 0 | 0,01 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 0 |  | 0 |
| 59 | Чубовка | п. Бугры | 0 | 0,01 | 0 |
| 60 |  | с. Сырейка | 44000 | 0,01 | 440 |
| 61 |  | с. Чубовка | 80400 | 0,01 | 804 |
|  |  | ИТОГО | 124400 |  | 1244 |
| ИТОГО по району |  |  | 832542 |  | 8326 |

5.1.5. Жидкие бытовые отходы

Систему обращения с ЖБО в м.р.Кинельский на существующее положение  – см. Гл. 1.1. «Характеристика существующей схемы санитарной очистки территории района»).

На территории м.р. Кинельский услуги по сбору и транспортировке ЖБО оказывают предприятия, перечисленные Таблице 5.1.5.1.

Таблица 5.1.5.1 – Предприятия, занимающиеся сбором и транспортировкой ЖБО

| п/п | Наименование предприятия (организации) |
| --- | --- |
| 1 | ООО «Юником» |
| 2 | «Кинельводоканал» |
| 3 | ООО «Георгиевское ЖКХ» |
| 4 | Муниципальное казенное предприятие ЖКХ «Бобровское» |
| 5 | ООО «Алакаевское ЖКХ» |
| 6 | МУП ЖКХ «Уют» |
| 7 | МУП ЖКХ «Малышевка» |
| 8 | ООО «Восход» |
| 9 | «Теплосеть» |
| 10 | «РОССтрой» |
| 11 | ЖКХ «Чубовское» |

Расчетный объем стоков из выгребов в населенных пунктах Кинельского района определен, исходя из норм образования жидких бытовых отходов (ЖБО) на одного человека, согласно СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», и по м.р.Кинельский в целом составляет 103 248 м3/год.

Результаты расчёта представлены в Таблице 5.1.5.2 – Расчёт объёмов образования жидких бытовых отходов (ЖБО).

Таблица 5.1.5.2 – Расчёт объёмов образования жидких бытовых отходов (ЖБО)

| № п/п | Наименование сельского (городского) поселения | Наименование населенного пункта | Количество жителей, чел. | Норма накопления ЖБО на 1 чел. в год, куб.м | Годовой объём образования ЖБО, куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | с. Алакаевка | 1040 | 3,25 | 3380 |
|  |  | ИТОГО | 1040 |  | 3380 |
| 2 | Бобровка | с. Бобровка | 1557 | 3,25 | 5060 |
| 3 |  | п. Михайловский | 22 | 3,25 | 72 |
| 4 |  | п. Моховой | 20 | 3,25 | 65 |
| 5 |  | п. Октябрьский | 1585 | 3,25 | 5151 |
| 6 |  | п. Формальный | 156 | 3,25 | 507 |
|  |  | ИТОГО | 3340 |  | 10855 |
| 7 | Богдановка | с. Богдановка | 1383 | 3,25 | 4495 |
| 8 |  | а. Казахский | 408 | 3,25 | 1326 |
| 9 |  | п. Красный Ключ | 112 | 3,25 | 364 |
| 10 |  | с. Кривая Лука | 177 | 3,25 | 575 |
| 11 |  | п. Новосадовый | 125 | 3,25 | 406 |
|  |  | ИТОГО | 2205 |  | 7166 |
| 12 | Георгиевка | с. Б-Малышевка | 724 | 3,25 | 2353 |
| 13 |  | п. Вертяевка | 403 | 3,25 | 1310 |
| 14 |  | с. Георгиевка | 3938 | 3,25 | 12799 |
| 15 |  | с. Гурьевка | 198 | 3,25 | 644 |
| 16 |  | ж/д пл. 1161 км | 23 | 3,25 | 75 |
| 17 |  | ж/д пл. 1169 км | 2 | 3,25 | 7 |
| 18 |  | п. Кутулук | 168 | 3,25 | 546 |
| 19 |  | п. Свободный | 18 | 3,25 | 59 |
|  |  | ИТОГО | 5474 |  | 17793 |
| 20 | Домашка | с. Домашка | 2477 | 3,25 | 8050 |
| 21 |  | п. Крестьянский | 3 | 3,25 | 10 |
| 22 |  | п. Нижненикольский | 40 | 3,25 | 130 |
| 23 |  | с. Парфёновка | 582 | 3,25 | 1892 |
|  |  | ИТОГО | 3102 |  | 10082 |
| 24 | Кинельский | п. Кинельский | 684 | 3,25 | 2223 |
| 25 |  | п. Колки | 0 | 3,25 | 0 |
| 26 |  | п. Культура | 0 | 3,25 | 0 |
| 27 |  | п. Луговой | 53 | 3,25 | 172 |
| 28 |  | п. Трехколки | 51 | 3,25 | 166 |
| 29 |  | п. Угорье | 259 | 3,25 | 842 |
| 30 |  | п. Энергия | 87 | 3,25 | 283 |
| 31 |  | п. Язевка | 113 | 3,25 | 367 |
|  |  | ИТОГО | 1247 |  | 4053 |
| 32 | Комсомольский | с. Грачевка | 162 | 3,25 | 527 |
| 33 |  | п.Комсомольский | 3422 | 3,25 | 11122 |
| 34 |  | с. Павловка | 278 | 3,25 | 904 |
| 35 |  | с. Покровка | 287 | 3,25 | 933 |
| 36 |  | ст. Спиридоновка | 26 | 3,25 | 85 |
| 37 |  | с. Тростянка | 33 | 3,25 | 107 |
| 38 |  | ст. Тургеневка | 233 | 3,25 | 757 |
| 39 |  | с. Филипповка | 147 | 3,25 | 478 |
|  |  | ИТОГО | 4588 |  | 14913 |
| 40 | Красносамарское | п. Красная Самарка | 5 | 3,25 | 16 |
| 41 |  | с. Красносамарское | 1816 | 3,25 | 5902 |
| 42 |  | п. Круглинский | 157 | 3,25 | 510 |
| 43 |  | п. Лебяжий | 5 | 3,25 | 16 |
| 44 |  | п. Поплавский | 112 | 3,25 | 364 |
|  |  | ИТОГО | 2095 |  | 6808 |
| 45 | Малая Малышевка | с. Александровка | 165 | 3,25 | 536 |
| 46 |  | с. Карповка | 3 | 3,25 | 10 |
| 47 |  | с. Малая Малышевка | 2073 | 3,25 | 6737 |
| 48 |  | п. Подлесный | 8 | 3,25 | 26 |
| 49 |  | п. Сосновка | 11 | 3,25 | 36 |
|  |  | ИТОГО | 2260 |  | 7345 |
| 50 | Новый Сарбай | п. Заречье | 2 | 3,25 | 7 |
| 51 |  | д. Николаевка 1-я | 3 | 3,25 | 10 |
| 52 |  | с. Николаевка 2-е | 202 | 3,25 | 657 |
| 53 |  | с. Новый Сарбай | 1185 | 3,25 | 3851 |
| 54 |  | п. Привет | 14 | 3,25 | 46 |
|  |  | ИТОГО | 1406 |  | 4571 |
| 55 | Сколково | с. Бузаевка | 1009 | 3,25 | 3279 |
| 56 |  | с. Преображенка | 14 | 3,25 | 46 |
| 57 |  | п. Пчелка | 4 | 3,25 | 13 |
| 58 |  | с. Сколково | 781 | 3,25 | 2538 |
|  |  | ИТОГО | 1808 |  | 5876 |
| 59 | Чубовка | п. Бугры | 65 | 3,25 | 211 |
| 60 |  | с. Сырейка | 1048 | 3,25 | 3406 |
| 61 |  | с. Чубовка | 2089 | 3,25 | 6789 |
|  |  | ИТОГО | 3202 |  | 10406 |
| ИТОГО по району |  |  | 31767 |  | 103248 |

5.1.6. Промышленные отходы

Перечень предприятий – основных источников генерации промышленных отходов I-V классов опасности и информация об объемах образования, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления, сгруппированных  по классам опасности для окружающей среды, представлена по данным обработки статистической отчетности 2-ТП (отходы) м.р. Кинельский за 2008 год, согласно материалам Управления Ростехнадзора по Самарской области, в Таблице 5.1.6.1 и Таблице 5.1.6.2, соответственно.

Таблица 5.1.6.1 – Перечень предприятий – основных источников генерации отходов в м.р.Кинельский, по состоянию на 2008г

| № п/п | Наименование предприятия |
| --- | --- |
| 1 | Администрация сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский |
| 2 | Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский |
| 3 | Администрация муниципального района Кинельский |
| 4 | Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский |
| 5 | Администрация сельского поселения Бобровка муниципального района Кинельский |
| 6 | Администрация сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский |
| 7 | Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский |
| 8 | Администрация сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский |
| 9 | Администрация сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский |
| 10 | Администрация сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский |
| 11 | Администрация сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский |
| 12 | ГОУ НПО Профессиональное училище № 43 |
| 13 | ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом №9 с.Богдановки Кинельского района Самарской области |
| 14 | Государственное учреждение Самарской области "Кинельская районная станция по борьбе с болезнями животных" |
| 15 | Государственное учреждение Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" м.р. Кинельский |
| 16 | ЗАО "Самара-Нафта" Комплекс подготовки и сдачи нефти в магистральные нефтепроводы Самарской обл. Кинельский район |
| 17 | ЗАО "Самара-Нафта" Зареченское м\р, Зареченский ПНН |
| 18 | Закрытое Акционерное Общество "Бобровское" |
| 19 | Закрытое Акционерное Общество "Экология-Сервис" (ЗАО "Экология-Сервис") |
| 20 | МОУ Кинельская средняя образовательная школа муниципального района Кинельский |
| 21 | Муниципальное учреждение Кинельское потребительское общество |
| 22 | Муниципальное учреждение Управление культуры,спорта и молодежной политики |
| 23 | МДОУ Комсомольский детский сад |
| 24 | МОУ Чубовская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 25 | МОУ "Домашкинская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 26 | МОУ Богдановская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 27 | МОУ Большемалышевская основная общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 28 | МОУ Бузаевская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 29 | МОУ Георгиевская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 30 | МОУ Комсомольская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 31 | МОУ Красносамарская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 32 | МОУ Сколковская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 33 | МОУ Сырейская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 34 | МОУ Язевская основная общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 35 | Муниципальное учреждение "Управление культуры ,спорта и молодежной политики"сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский |
| 36 | Муниципальное учреждение "Управление строительства,архитектуры и ЖКХ Кинельского района" |
| 37 | Муниципальное учреждение Кинельского района "Управление социальной защиты населения" |
| 38 | Муниципальное учреждение Кинельского района "Центр социальной помощи семье и детям "Семья" |
| 39 | Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" |
| 40 | МУП ЖКХ "Георгиевское" |
| 41 | МУП ЖКХ "Домашкинское" |
| 42 | Муниципальное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования муниципального района Кинельский" |
| 43 | МОУ дополнительного образования детей Георгиевская детская школа искусств муниципального района Кинельский |
| 44 | МОУ дополнительного образования детей Центр детского творчества муниципального района Кинельский |
| 45 | МОУ Алакаевская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 46 | МОУ Новосарбайская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 47 | МОУ Октябрьская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 48 | МОУ Парфеновская основная общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 49 | МОУ Покровская основная общеобразовательная школа муниципального района Кинельский |
| 50 | Муниципальное учреждение "Культура, спорт и молодежь" сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский |
| 51 | Муниципальное учреждение Кинельского района "Информационный центр "Междуречье" |
| 52 | ОАО " Ростелеком" ( Кинельский район) |
| 53 | ОАО Георгиевский элеватор |
| 54 | ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "Самарская" |
| 55 | ООО "АТТИКА" |
| 56 | ООО "АПК "Красный Ключ" |
| 57 | ООО "Автоматика Телемеханика Связь" |
| 58 | ООО "АгроПроект Кинель" |
| 59 | ООО "Агроком" |
| 60 | ООО "Агропродукт" |
| 61 | ООО "Алексеевский комбикормовый завод" (ООО "АКЗ") |
| 62 | ООО "Богдановское" |
| 63 | ООО "Бурение-Вертяевка" |
| 64 | ООО "Волгаагромаш" |
| 65 | ООО "ГРАНТ" |
| 66 | ООО "Дантист" |
| 67 | ООО "Здоровье" |
| 68 | ООО "Зелёный король" |
| 69 | ООО "КинельСпецТранс" |
| 70 | ООО "Коммунальное хозяйство "Бобровка" |
| 71 | ООО "Кутулукская семеноводческая станция по травам" |
| 72 | ООО "Орикс" |
| 73 | ООО "Пионер и Компания" |
| 74 | ООО "Поволжская МИС" |
| 75 | ООО "РОССтрой" |
| 76 | ООО "С+В" |
| 77 | ООО "Самарапутьремстрой" |
| 78 | ООО "Самоздрав-Мастер" |
| 79 | ООО "Сокол" |
| 80 | ООО "ТВР" |
| 81 | ООО "Эко-нефть" |
| 82 | ООО "Энергострой" |
| 83 | ООО "ЮНИКОМ" |
| 84 | ООО ВКХ "Чубовское" |
| 85 | ООО Весна |
| 86 | ООО Виктория |
| 87 | ООО ЖКХ "Малышевка |
| 88 | ООО ЖКХ "Чубовское" |
| 89 | ООО Инвеста |
| 90 | ООО МПТП "Волгатехснаб" |
| 91 | ООО ПКФ "Спутник" |
| 92 | ООО Стройагро |
| 93 | ООО"Рассвет" |
| 94 | ООО"Чубовское" |
| 95 | ООО "АПК Комсомолец" |
| 96 | ООО "Содружество" |
| 97 | ООО "Юлия" |
| 98 | ООО "Восток" |
| 99 | ООО " Аптека Биотон" |
| 100 | ООО " Частное охранное предприятие " Гарант" |
| 101 | ООО "Высокая энергия" |
| 102 | ООО "Галчонок" (ООО "Галчонок") |
| 103 | ООО "Гольф Девелопмент" |
| 104 | ООО "ДМТ" |
| 105 | ООО "Заря" |
| 106 | ООО "Ивушка" |
| 107 | ООО "Комсомольское" |
| 108 | ООО "Пегас" |
| 109 | ООО "СВ" |
| 110 | ООО "Сервисная компания" |
| 111 | ООО "Скади" |
| 112 | ООО "Строитель" |
| 113 | ООО "Эко-Инвест" |
| 114 | ООО "Экопром" |
| 115 | ООО "Экосервис" |
| 116 | ООО "Экосервис" |
| 117 | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ВИРАЖ" |
| 118 | Пив-бар "Чайка" (ОАО "Жигулевское пиво"), п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 95. |
| 119 | Потребительское общество Рабкооп "Комсомолец" |
| 120 | Потребительское общество Рабкооп "Малышевский" |
| 121 | СКПК "ДОМАШКИНСКИЙ" |
| 122 | СПК (колхоз) им.Куйбышева |
| 123 | СПК (колхоз) имени Калягина |
| 124 | СХПК "Покровское" |
| 125 | Самарский областной Аэроклуб РОСТО |
| 126 | Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив "Октябрьский" |
| 127 | Управление финансами администрации муниципального района Кинельский |
| 128 | ФИЛИАЛ ОАО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА"-"БАЛТИКА-САМАРА" |
| 129 | Федеральное государственное учреждение "Поволжская государственная зональная машиноиспытательная станция" |
| 130 | Фермерское хозяйство "Пронино-1" |
| 131 | Фермерское хозяйство "Рой" |
| 132 | Филиал ОАО "Приволжскнефтепровод", Бугурусланское РНУ, БКНС "Комсомолец" Кинельский район |
| 133 | Филиал ОАО "Уралтранснефтепродукт" ЛПДС "Георгиевка", АК "Транснефтепродукт" |
| 134 | Фонд "Возрождение" |

Таблица 5.1.6.2 – Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов произ-

водства и потребления по форме 2-ТП (отходы), систематизированные по классам опасности отходов, по состоянию на 2008г.

| № строки | Класс опасности отходов для окружающей природной среды | Наличие отходов на начало отчетного года | Образование отходов за отчетный год | Использование отходов |  | Обезвреживание отходов |  | Передача отходов другим организациям |  |  |  |  | Размещение отходов на собственных объектах за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в организа-ции | в % от коли-чества образо-вавших-ся отходов | в организации | в % от коли-чества образо-вавшихся отходов | всего | из них: |  |  |  | всего | из них: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | для использо-вания | для обезвре-живания | для хранения | для захоронения |  | хранение | захороне-ние |
| А | Б | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего отходов | 354,590 | 76584,189 | 240791,733 | 0,000 | 1045,720 | 1,4 | 46,013 | 0,1 | 75998,118 | 63721,938 | 3879,403 | 8,941 | 8387,836 | 240516,822 |
| 1 | I класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 0,005 | 0,679 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | 0,672 | 0,638 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,007 |
| 2 | II класс опасности для окружающей среды (всего) | 0,027 | 0,488 | 0,000 | 0,000 | 0,163 | 33,4 | 0,156 | 32,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | III класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 2,603 | 429,097 | 216,804 | 0,000 | 1,687 | 0,4 | 0,197 | 0,1 | 345,974 | 321,761 | 0,019 | 0,400 | 23,794 | 216,832 |
| 4 | IV класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 345,340 | 5152,840 | 235421,205 | 0,000 | 874,815 | 17,0 | 0,260 | 0,0 | 4696,075 | 20,057 | 3879,350 | 5,101 | 791,567 | 235306,235 |
| 5 | V класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 6,615 | 71001,085 | 5153,724 | 0,000 | 169,055 | 0,2 | 45,400 | 0,1 | 70955,397 | 63379,482 | 0,000 | 3,440 | 7572,475 | 4993,748 |

В результате производственной деятельности муниципальных предприятий, занимающихся обслуживанием жилого фонда, также образуются промышленные отходы I-V классов опасности. Их перечень представлен в Таблице 5.1.6.3.

Таблица 5.1.6.3 – Перечень отходов образующихся от муниципальных предприятий при обслуживании жилого фонда

| № п/п | Наименование отхода | Процесс образования отхода | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Люминесцентные лампы | Обслуживание зданий, уличное освещение | I |
| 2 | Отработанные аккумуляторные батареи | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники | II |
| 3 | Отработанный кислотный электролит | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники | II |
| 4 | Изношенные автопокрышки | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники | IV |
| 5 | Тормозные накладки | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники | IV |
| 6 | Отработанные автомобильные фильтры | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники | III |
| 7 | Отработанные масла | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники, станков | III |
| 8 | Ветошь, загрязненная нефтепродуктами | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники, станков | III |
| 9 | Изношенная спецодежда | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники, станков, обслуживание зданий | III |
| 10 | Замазученный смет | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники, станков | III |
| 11 | Карбид кальция | Эксплуатация станков, обслуживание зданий | III |
| 12 | Отходы тары из-под ЛКМ | Обслуживание зданий | III |
| 13 | Отходы черных металлов | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники, станков, обслуживание зданий | IV |
| 14 | Огарки сварочных электродов | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники, обслуживание зданий | IV |
| 15 | Отходы РТИ | Эксплуатация автотранспорта и спецтехники, обслуживание зданий | IV |
| 16 | Абразивно-металлическая пыль | Эксплуатация станков | IV |
| 17 | Отходы абразивного материала | Эксплуатация станков | IV |
| 18 | Древесные отходы | Эксплуатация станков | IV |
| 19 | Строительные отходы | Обслуживание зданий | IV |
| 20 | Отходы пластмасс | Обслуживание зданий | IV |
| 21 | Отходы шифера | Обслуживание зданий | IV |
| 22 | Отходы рубероида | Обслуживание зданий | IV |
| 23 | Отходы стекла | Обслуживание зданий | IV |
| 24 | Обрезь деревьев и кустарников, трава | Благоустройство населенных пунктов | IV |
| 25 | Смет с территории | Уборка территорий предприятий | IV |
| 26 | Осадок из отстойников и осветлителей | Очистка питьевой воды | IV |
| 27 | Осадок промывных вод фильтров | Очистка питьевой воды | IV |
| 28 | Осадок после промывки баков реагентного хозяйства | Очистка питьевой воды | IV |
| 29 | Осадок реагентного хозяйства | Очистка питьевой воды | IV |
| 30 | Общий осадок промывных вод при водоподготовке | Очистка питьевой воды | IV |
| 31 | Отбросы с решеток | Очистка сточных вод | IV |
| 32 | Осадок с песколовок и отстойников | Очистка сточных вод | IV |
| 33 | Осадок и всплывающая пленка из жироловок | Очистка сточных вод | IV |
| 34 | Осадок после анаэробной или аэробной стабилизации | Очистка сточных вод | IV |
| 35 | Осадок с иловых площадок | Очистка сточных вод | IV |
| 36 | Осадок, механически обезвоженный с применением неорганических и органических реагентов | Очистка сточных вод | IV |
| 37 | Осадки от реагентной очистки сточных вод | Очистка сточных вод | IV |
| 38 | Осадки при промывке канализационных сетей | Эксплуатация канализационных сетей | IV |
| 39 | Мусор с защитных решеток при водозаборе | Очистка питьевой воды | IV |

Транспортировку подобных отходов на полигон предприятия осуществляют, в основном, собственным автотранспортом.

Люминесцентные лампы (I класс) и отработанные масла (II класс) сдаются на переработку специализированным организациям.

1.1.7. Биологические отходы

В рамках проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области от твердых бытовых отходов» не планируются мероприятия по совершенствованию обращения с биологическими, сельскохозяйственными и медицинскими отходами, поскольку, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 33, п.3), отношения в области обращения с данными видами отходов регулируются отдельным законодательством, которое в настоящее время не разработано. Для обеспечения регулирования вышеуказанных видов отходов должны разрабатываться отдельные программы

5.2 .Организации осуществляющие сбор и транспортировку

муниципальных отходов

Работу по вывозу ТБО в м.р.Кинельский производит ООО «Экосервис», располагая для этих целей своим мусоровозным транспортом. Оказание услуг по вывозу бытовых отходов производится на основании заключенных договоров.

На существующее положение транспортировка ТБО осуществляется специализированным автотранспортом марок: ГАЗ 3307 КО-442-2, КамАЗ 53215 МК-20-01, КамАЗ 53215 КО-440-5.

5.3. Сведения о существующих объектах размещения отходов

На существующее положение имеется полигон для складирования и захоронения твердых бытовых и промышленных отходов. Полигон арендован ООО «Экосервис» и передан в субаренду ГУП «Экология». Полигон расположен в отработанном карьере №2 месторождение Алексеевка-2 кирпичных глин. Проектом полигона, разработанным ООО «НПФ «Экос» в 1995 году, предусматривается окончание эксплуатации полигона осенью 2011 г.

Возможным вариантом для перспективного размещения отходов м.р. Кинельский является использование в качестве объекта размещения отходов ближайшего глинистого карьера(0,5 км). В настоящее время данный глинистый карьер эксплуатируется Самарским кирпичным заводом.

Перечень и основные характеристики существующих санкционированных и несанкционированных объектов размещения отходов (ОРО) по м.р. Кинельский представлены в Таблице 5.3.1 – Характеристика санкционированных объектов размещения отходов м.р.Кинельский и в Таблице 5.3.2 Характеристика несанкционированных объектов размещения отходов м.р.Кинельский.

Территориальная привязка ОРО показана в Приложении 1 «Схема расположения существующих объектов размещения отходов м.р. Кинельский».

Индивидуальный сектор домовладений сельских населенных пунктов планово-регулярной очисткой от ТБО охвачен частично. Не собираемые централизованно отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию постоянных стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории района и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Твердые бытовые и промышленные отходы 4-5 класса опасности из населенных пунктов вывозятся на действующий полигон, отвечающий современным экологическим требованиям.

Таблица 5.3.1 – Характеристика санкционированных объектов размещения отходов м.р. Кинельский (по состоянию на 01.02.2009г.)

| № п/п | Наименование ОРО (полигон, свалка) | Адрес расположения ОРО | Нормативно-правовой акт о земел. отводе | Дата ввода ОРО в эксплуатацию | Площадь ОРО, га | Вместимость, тонн (м3) | Годовой объем размещаемых отходов, тонн/год | Накопление отходов на ОРО с момента ввода в эксплуатацию, тонн (м3) | Сведения об эксплуатирующей ОРО организации (наименование, ИНН, КПП, почтовый адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТБО и промотходов г. Кинель | Самарская обл., Кинельский р-он, участок №2 Алексеевского месторождения кирпичных глин | Договор аренды земельного участка №02/125 от 16.12.2005 г. | 1996 год | 13,38 га | 1850 м3 | до 80 000 т/год | 1 300 000 т | ГУП «Экология» ИНН 6316029448 КПП 631601001 443110, г. Самара, ул. Мичурина, 74 |
| 2 | Полигон ТБО МСК «Водино» | Отработанный карьер «Северо-Восточный №2», западнее с. Чубовка Кинельского района | Постановление администрации Кинельского района № 344 от 13.07.04 г. | 2005 г – I очередь | 12,5 га – I очередь; 50 га – включая отводимый участок под II очередь | 836 000 т – I очередь; 63 598 000 т – включая II очередь | до 200 000 т/год – I очередь | 700 000 т | ЗАО «Экология-Сервис» ИНН 6316077064 КПП 631601001 443030 г. Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 442 а |

Таблица 3.1.2 – Характеристика несанкционированных объектов размещения отходов м.р. Кинельский (по состоянию на 01.02.2009г.)

| № п/п | Сельское поселение | Место расположения объекта несанкционированного размещения отходов | Площадь, М2 | Объём накопленных отходов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бобровка | 0,7 км на север от с.п. Бобровка | 0,5 | 600 |
| 2 | Богдановка | в районе кладбища в границах с. Богдановка | 0,5 | 600 |
| 3 | Георгиевка | 1,5 км на юг от с.п. Георгиевка | 0,5 | 300 |
| 4 | Домашка | 0,5 км на юг от с.п. Домашка | 0,5 | 100 |
| 5 | Кинельский | 0,03 км на северо-запад от жилого фонда в границах п. Кинельский | 0,5 | 600 |
| 6 | Комсомольский | 0,7 км на восток от с. Покровка в районе СДТ «Покровские дачи» | 0,5 | 600 |
| 7 | Красносамарское | на пересечении ул. Кооперативной и Южной в границах с. Красносамарское | 0,5 | 600 |
|  |  | 0,4 км на восток от с. Красносамарское | 0,5 | 600 |
| 8 | Малая Малышевка | с левой стороны автодороги «Кинель – Богатое – Борское», не доезжая 1 км до с. Малая Малышевка | 0,5 | 600 |
| 9 | Новый Сарбай | 0,5 км на юг от с.п. Новый Сарбай | 0,5 | 600 |
| 10 | Сколково | 0,3 км на юг от ФАПа с. Бузаевка | 0,3 | 300 |
| 11 |  | 0,2 км на северо-восток от с. Сколково на территории бывшего СПК «Сколковское» | 0,45 | 400 |
| 12 | Чубовка | 0,5 км на юг от кладбища с. Сырейка | 0,4 | 250 |

5.4. Организации, осуществляющие переработку муниципальных отходов

На существующее положение централизованный сбор вторсырья в населенных пунктах м.р.Кинельский не производится, как и заготовка вторсырья из муниципальных отходов.

6. Обоснование потребности в организационных мероприятиях

и материальных ресурсах для совершенствования

генеральной схемы очистки территории

муниципального района Кинельский

В настоящем разделе расчётным путем обосновано потребное количество контейнеров и автоспецтехники для сбора и вывоза ТБО с территории м.р.Кинельский.

Рассчитаны материальные затраты на ликвидацию существующих свалок с последующей рекультивацией занимаемой ими территории и обустройством соответствующих современным требованиям контейнерных площадок с твердым покрытием, для временного накопления ТБО.

Обоснованы мероприятия по сбору и вывозу отходов из мест массового отдыха населения и дачных массивов.

Предложены мероприятия по сбору крупногабаритных отходов, сбору и вывозу снега и смета с усовершенствованных покрытий в границах населенных пунктов м.р.Кинельский.

6.1. Составление материального баланса по стадиям жизненного цикла

муниципальных отходов «образование – сбор – транспортировка – переработка – размещение» в рамках существующей и проектируемой схемы генеральной очистки территории муниципального района Кинельский

Твёрдые бытовые отходы с момента их возникновения и до возврата в окружающую среду проходят несколько стадий «жизненного цикла». Первой стадией «жизненного цикла» ТБО является их образование. Вторая стадия – централизованный сбор и транспортировка ТБО специализированными организациями или сбор отходов в местах их образования и вывоз собственным автотранспортом. Затем отходы переходят на третью стадию – переработку и далее на четвёртую стадию – размещение на полигоне. Существующая схема движения отходов в муниципальном районе Кинельский по стадиям жизненного цикла представлена на рис.6.1.1.

Согласно данным Таблицы 5.1.1.4 всего в муниципальном районе Кинельский Самарской области образуется 87 451 м3 твердых бытовых отходов в год, из них:

- от жилого фонда – 28 977 м3/год (в т.ч. крупногабаритные отходы – 4770 м3/год);

- от учреждений – 22 502 м3/год;

- смёт –8 319 м3/год.

Анализ блок-схемы материального баланса по стадиям жизненного цикла муниципальных отходов на существующем этапе показывает, что на существующее положение в городском округе с соблюдением требований природоохранного законодательства размещается 42 287 м3 ТБО или 48,4 %. Остальная часть (51,6 %) рассеивается в окружающей среде и вывозится на полигон ТБО не систематически, ухудшая санитарное состояние территории и условия жизнедеятельности населения.

Централизованный сбор и транспортировка ТБО на полигон осуществляются в сельских поселениях: Алакаевка, Богдановка, Сколково, Георгиевка, Домашка, Кинельский, Комсомольский, Красносамарское, Малая Малышевка, Новый Сарбай, Чубовка. В сельском поселении Бобровка имеет место поведерный сбор ТБО с размещением на несанкционированной свалке на окраине посёлка.

Мероприятия Схемы на I этапе (2010-2012 годы) направлены на приведение в соответствие системы обращения с муниципальными отходами требованиям нормативных документов. Основным мероприятием Схемы на I этапе является проектирование и реконструкция полигона размещения  твердых бытовых отходов с зоной первичной сортировки вблизи г.о. Кинель. (рис. 6.1.2).

Второй этап схемы (2013-2020 годы) имеет целью организацию нормативного сбора и транспортировки отходов на полигон ТБО в объёме их образования из всех населённых пунктов муниципального района Кинельский с организацией на полигоне зоны первичной сортировки с последующей рекультивацией несанкционированных свалок, имеющихся по границам большинства сел, посёлков и деревень района (рис. 6.1.3).

Рисунок 6.1.1. Блок-схема материального баланса по стадиям жизненного цикла

муниципальных отходов (существующая, размерность тыс. м3/год)

Рисунок 6.1.2. Блок-схема материального баланса по стадиям жизненного цикла муниципальных отходов (после реализации I этапа мероприятий Схемы генеральной очистки территории муниципального района Кинельский, размерность тыс.м3/год)

Рисунок 6.1.3. Блок-схема материального баланса по стадиям жизненного цикла муниципальных отходов (после реализации II этапа мероприятий Схемы генеральной очистки территории муниципального района Кинельский, размерность тыс.м3/год)

6.2. Обоснование видов и расчёт необходимого количества мусоровозов

Обоснование и расчёт необходимого количества мусоровозного транспорта выполнен с учётом требований действующих нормативных и методических документов в части сбора и удаления ТБО с территорий населённых пунктов.

Необходимое количество мусоровозного транспорта для вывоза отходов определяется по формуле:

М=Пгод/(365×Псут ×Кисп)

где:

Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года:

Псут – суточная производительность единицы данного вида транспорта, м3;

Кисп – коэффициент использования парка (0,5);

Суточная производительность мусоровоза определяется по формуле (4)

Псут.=Р·Е                                                                                                      (4)

где:

Р – число рейсов в сутки:

Е – количество отходов в уплотнённом состоянии, перевозимых за один рейс (для мусоровозов КамАЗ 65117 КО-440-5 Е = 44 м3);

Число рейсов мусоровоза определяется по формуле (5):

Р=Т−(Тпз+То)Тпог+Траз+2Тпрб ,                                                                     (5)

где:

Т – продолжительность смены;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час;

Тпог – продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час.;

Траз – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час.;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки или обратно, час.

Средняя скорость движения мусоровозов принималась – 50 км/час. Продолжительность смены – 8 часов.

Расчеты необходимого количества мусоровозов представлены в табличной форме (Табл. 1.1.1.6 тома 2).

Технико-экономическое сопоставление вариантов показывает, что из населённых пунктов муниципального района Кинельский наиболее оправдан вывоз ТБО в уплотнённом состоянии в стандартных мусоровозах КамАЗ 65115 КО-440-5 (или эквивалентных), которых, согласно расчётам, требуется 17 единиц. В наличии у эксплуатирующей организации машин данного типа не имеется, однако в настоящее время используются для вывоза ТБО 3 мусоровоза: ГАЗ 3307 КО-442-2, КамАЗ 53215 МК-20-01, КамАЗ 53215 КО-440-5 год.

Согласно Областной целевой программе «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» приобретение спецавтотранспорта для транспортировки ТБО для муниципальных образований области планируется в 2012-2020 годах, в связи с чем, предлагается в 2012 году приобрести 6 мусоровозов вышеуказанной марки, что позволит переориентировать существующую систему обращения ТБО с размещения на несанкционированной свалке на размещение на специализированных полигонах. Далее, в период с 2013 по 2020 год требуется приобретение ещё 9 аналогичных мусоровозов.

Настоящей Схемой предусматривается транспортировка ТБО по 14 маршрутам, приведённым в табл. 1.1.1.6 тома 2, учитывающим также вывоз ТБО с территорий мест массового отдыха населения и дачных массивов.

6.3.Расчёт необходимого количества

контейнеров и контейнерных площадок для сбора ТБО

В муниципальном районе Кинельский образуется ежегодно 95 418 м3 твёрдых бытовых отходов, из них 42 287 м3 ТБО транспортируется и в нормативном порядке размещается на полигоне, оставшиеся 53 131 м3 рассеиваются в окружающей среде и размещаются на несанкционированных свалках.

В расчёте принимаем, что необходимо организовать централизованный сбор ТБО и установить недостающее число контейнеров, в том числе и в тех населённых пунктах, где в настоящее время не осуществляется сбор отходов.

Необходимое количество контейнеров для сбора ТБО рассчитывается по формуле:

Бн.с. = Пгод·t·k1·k2 / 365·E

где: 	Пгод – годовое накопление ТБО, м3;

t – периодичность удаления отходов в сутки;

k1 – коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25);

k2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте и резерве (принимается равным 1,05);

Е – вместимость контейнера, м3.

Результаты расчёта необходимого числа контейнеров приведены в таблице 6.3.1, развёрнутый расчёт представлен в табл. 1.1.1.5 тома 2.

По данным организаций, осуществляющих сбор ТБО в муниципальном районе Кинельский, в настоящее время установлено 616 контейнеров объёмом 0,75 м3 на 330 контейнерных площадках, не соответствующих действующим требованиям. В связи с изложенным экстренно необходима закупка дополнительных стандартных контейнеров объёмом 0,75 м3 в количестве 168 штук, на что потребуется 168 шт. * 5 150 руб. = 865,2 тыс. руб.

Амортизация парка контейнеров заключается в необходимости своевременной замены изношенных накопителей исходя из 4-х-летнего срока службы. Для этого ежегодно необходимо дополнительно приобретать 784*0,25 = 196 штуки контейнеров по 0,75 м3 (на сумму 1 009,4 тыс. руб.).

Кроме того, перед закупкой недостающего количества контейнеров необходимо оборудовать соответствующие контейнерные площадки. С учётом того, что на текущее состояние ни одна из имеющихся площадок не оборудована в полном соответствии с действующими требованиями, потребуется устройство дополнительных 278 площадок под контейнеры объёмом 0,75 м3 на общую сумму 278 шт. * 13 874,26 руб. = 3 857,0443 тыс. руб.).

Таблица 6.3.1 – Результаты расчёта необходимого количества контейнеров и

контейнерных площадок

| № п/п | Наименование сельского (городского) поселения | Наименование населенного пункта | Имеющееся количество контейне-ров, шт. | Необходимое количество контейнеров, шт. | Имеющее-ся коли-чество контейнер-ных пло-щадок, шт. | Имеющееся количество нормативно оборудованных контейнерных площадок, шт. | Необходи-мое коли-чество кон-тейнерных площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | с. Алакаевка | 21 | 19 | 8 | 0 | 6 |
| 2 | Бобровка | с. Бобровка | 0 | 48 | 0 | 0 | 16 |
| 3 |  | п. Михайловский | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |  | п. Моховой | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 |  | п. Октябрьский | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |
| 6 |  | п. Формальный | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Богдановка | с. Богдановка | 38 | 30 | 17 | 0 | 10 |
| 8 |  | а. Казахский | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |  | п. Красный Ключ | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 10 |  | с. Кривая Лука | 7 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 11 |  | п. Новосадовый | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Георгиевка | с. Б-Малышевка | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 13 |  | п. Вертяевка | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 14 |  | с. Георгиевка | 93 | 33 | 54 | 0 | 11 |
| 15 |  | с. Гурьевка | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 16 |  | ж/д пл. 1161 км | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 |  | ж/д пл. 1169 км | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 |  | п. Кутулук | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 |  | п. Свободный | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Домашка | с. Домашка | 37 | 111 | 25 | 0 | 37 |
| 21 |  | п. Крестьянский | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 |  | п. Нижненикольский | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 |  | с. Парфёновка | 13 | 24 | 8 | 0 | 8 |
| 24 | Кинельский | п. Кинельский | 44 | 52 | 26 | 0 | 17 |
| 25 |  | п. Колки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | п. Культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 |  | п. Луговой | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 28 |  | п. Трехколки | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 |  | п. Угорье | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 30 |  | п. Энергия | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 31 |  | п. Язевка | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Комсомольский | с. Грачевка | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 33 |  | п.Комсомольский | 82 | 56 | 12 | 0 | 19 |
| 34 |  | с. Павловка | 10 | 16 | 0 | 0 | 5 |
| 35 |  | с. Покровка | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 36 |  | ст. Спиридоновка | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 |  | с. Тростянка | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 |  | ст. Тургеневка | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 39 |  | с. Филипповка | 0 | 31 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | Красносамарское | п. Красная Самарка | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | с. Красносамарское | 32 | 23 | 26 | 0 | 8 |
| 42 |  | п. Круглинский | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 43 |  | п. Лебяжий | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 |  | п. Поплавский | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Малая Малышевка | с. Александровка | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 46 |  | с. Карповка | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 |  | с. Малая Малышевка | 58 | 56 | 47 | 0 | 19 |
| 48 |  | п. Подлесный | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 |  | п. Сосновка | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Новый Сарбай | п. Заречье | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 |  | д. Николаевка 1-я | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 |  | с. Николаевка 2-е | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 53 |  | с. Новый Сарбай | 23 | 59 | 20 | 0 | 20 |
| 54 |  | п. Привет | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Сколково | с. Бузаевка | 17 | 11 | 17 | 0 | 4 |
| 56 |  | с. Преображенка | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 |
| 57 |  | п. Пчелка | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 |  | с. Сколково | 15 | 13 | 15 | 0 | 4 |
| 59 | Чубовка | п. Бугры | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 |  | с. Сырейка | 23 | 18 | 17 | 0 | 6 |
| 61 |  | с. Чубовка | 60 | 47 | 19 | 0 | 16 |
| ИТОГО по району |  |  | 616 | 784 | 330 | 0 | 278 |

6.4. Автоспецтехника по транспортировке смёта, снега

и жидких бытовых отходов

Количество автоспецтехники по уборке смёта, снежно-ледовых масс с территории автомобильных дорог и улиц муниципального района Кинельский устанавливается на основе финансирования работ по летнему и зимнему содержанию данных объектов с учётом ОДН 218.014-99 «Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог» с соблюдением требований Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, принятых и введённых в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис и приказа Минтранса РФ от 01 ноября 2007 г. № 157 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчёта».

Согласно данным Таблицы 1.1.4.1 – Расчет годового объёма смёта на территории населенных пунктов м.р.Кинельский Тома 2 и Таблицы 5.1.1– Исходные данные для расчёта объёмов образования ТБО по жилому фонду Тома 1, в муниципальном районе Кинельский сбору смёта подлежит территория с усовершенствованным типом покрытия общей площадью 832 542 м2, уборке снега в зимний период – 1 563 033 м2.

Результаты расчёта необходимого для этого количества автоспецтехники приведены в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1 – Результаты расчёта необходимого количества автоспецтехники для уборки смёта и снега

| N п/п | Наименование средств механизации | Необходимое количество, единиц | Минимальные основные параметры средств механизации | Ориен-тировочная стои-мость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ СМЁТА |  |  |  |  |
| 1.1 | Комбинированная дорожная машина со сменным оборудованием, в т.ч.: | 2 | Базовое шасси автомобилей КаМАЗ, МАЗ, ЗИЛ и их модификаций | 5 710 |
| 1.1.1. | Для мойки, подметания и обеспыливания покрытий | 2 | Вместимость цистерны 6 м ширина захвата щеток 2,50 м, ширина мойки покрыт. до 10 м | 3 568 |
| 1.1.2. | Для очистки и мойки барьерных ограждений с приспособлением для мойки дорожных знаков | 2 | Цистерна, вместимостью 6м, оборудование для мойки гидродинамическим способом | 2 292 |
| 1.2. | Оборудование для очистки и профилирования канав и кюветов | 1 | Оборудование к автогрейдеру - вылет отвала 1,5 м, - глубина копания до 1м | 592 |
|  |  | 1 | и экскаватору- планировщику - глубина копания, до 5 м | 438 |
| 1.3. | Оборудование для очистки лотков и водопропускных труб (КО-815, КО-804) | 1 | Гидромонитор к поливомоечному оборудованию КДМ. Оборудование для прочистки труб к машине "Сокол" /АО "Томез" | 894 |
| 1.4. | Погрузочное оборудование с ковшом и набором для очистки полосы отвода, разделительной полосы, обочин и откосов от мусора и посторонних предметов | 1 | Манипулятор МГ-500 грузоподъемностью 0,5 т, оборудование МД-4 с ЛВ-19В и грейферным ковшом 0,25 м | 2 385 |
| 1.5. | Оборудование для скашивания травы в полосе отвода, на разделительной полосе, обочинах и откосах (дисковая косилка) | 2 | Ширина окашивания 1,2-2,0 м, угол наклона до 40°, вылет 4-6 м, рабочая скорость до 5 км/ч | 244 |
| 1.6. | Оборудование для срезки кустарника и мелколесья на обочинах, откосах и разделительной полосе | 1 | Ширина срезки 1,2-1,5 м, вылет 4-6 м | 572 |
| 1.7. | Ручной кусторез (сучкорез) | 4(уточня-ется в за-висимости от протя-жения ле-сопосадок и объема работ) | Диаметр диска 30 см | 208 |
| 1.8. | Автомобиль-самосвал ЗИЛ-ММЗ-49525 для уборки смёта (снега) | 2 | Вместимость платформы 8,0 м, грузоподъемность 5 т | 3 944 |
| 1.9. | Машина-ассенизатор (КО-507А, КО-519) | 2 | Вместимость цистерны 10 м, производительность 10 м/ч | 3 694 |
| 1.10. | Машина дорожного мастера на базе автомобилей "Газель" или "Бычок" | 2 | Состав звена, чел. 3-4, отсек для необходимых инструментов, дорожных знаков, оборудования для покраски элементов обстановки дороги (барьерных ограждений, автопавильонов, дорожных знаков и т.п.), сварочн. оборудования, мотосучкорезов и др. | 972 |
| 1.11. | Автобус для перевозки рабочих | 1 | Вместимость не более 20 чел. | 681 |
| II. МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ СНЕЖНО-ЛЕДОВЫХ МАСС И БОРЬБЫ С ГОЛОЛЕДИЦЕЙ |  |  |  |  |
| 2.1. | Комбинированная дорожная машина со сменным оборудованием, в т.ч.: | 2 | Базовое шасси автомобилей КаМАЗ, МАЗ, ЗИЛ-133 или ЗИЛ-433 и их модификаций | 3 868 |
| 2.1.1. | Для очистки дорог от снега и распределения противогололедных материалов (в твердом и жидком виде) | 2 | Одноотвальный плуг, боковой отвал 1,6 м, средний отвал 2,5 м, ширина очистки 2,5 м; щётка шириной 2,30 м; рабочая скорость 10-60 км/ч. | 972 |
|  |  | 1 | Ёмкость кузова 6м; ширина распред. 7,0 м; плотность посыпки, 10-400 г/м | 674 |
|  |  | 1 | Ёмкость цистерны 6 м; ширина распред. 3,5 м; плотность розлива 10-150 г/м | 528 |
| 2.2. | Машины и оборудование для уборки уплотненного снега | 2 | Автогрейдер ширина захвата, 2,5-3,0 м | 7 526 |
|  |  | 2 | Шнекороторный снегоочиститель ширина захвата 2,5-3,2 м, производительность не менее 1200 т/ч | 4 744 |
| 2.3. | Универсальная малогабаритная машина (ДКТ-504) на базе мотоблока для снегоочистки тротуаров, площадок отдыха, а также в стеснённых условиях | 6 | Монтируется на мотоблоке с двигателем мощностью 6 кВт щетка: угол поворота, град. 30, диаметр 0,4 м, частота вращения ротора 200 об/мин, масса 49 кг;плуг: угол поворота 30град., рабочая скорость 1,1 км/ч, ширина захвата 1,0 м, масса 20 кг. ротор для перекидки снега: ширина захвата 0,67 м, частота вращения ротора 1000 об/мин, дальность отбрасывания 5,0 м, масса 52 кг | 750 |
| 2.4. | Общее оборудование | 3 | Бульдозер на тракторе: мощность двигателя 55-75 кВт, класс тяги 3,0 т | 8 535 |
|  |  | 3 | Погрузчик: грузоподъемность 2,5 т, вместимость ковша 1,5 м, высота подъема 2,7 м. | 5 841 |
|  |  | 1 | Экскаватор: вместимость ковша до 1м | 2 163 |
| III. МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ МОСТОВ И ДРУГИХ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ |  |  |  |  |
| 3.1. | Машины с поливомоечным оборудованием для промывки опорных частей и других элементов дороги (труб) | 2 | Вместимость цистерны, 6 м, длина шланга до 20 м | 3 504 |
| 3.2. | Электростанция передвижная | 1 | Мощность 30 кВт | 412 |
| 3.3. | Компрессор | 1 | Производительность до 10 м/мин | 217 |
| 3.4. | Бетоно-растворо-мешалка | 1 | Объем готового замеса 65 л | 38 |
| 3.5. | Электрогазосварочный агрегат (АДД-311) | 1 | Тип - передвижной | 59 |
| 3.6. | Автомобиль "Газель" для перевозки бригады | 1 | На 4-5чел., отсек для мелкого оборудования, инструментов и дорожных знаков | 518 |
| ИТОГО |  |  |  | 65 862 |

Количество автоспецтехники для вывоза жидких бытовых отходов с территории частных домовладений определяется объёмом и стоимостью заказов на данные услуги, получаемых коммерческой организацией, их оказывающей.

6.5. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок ТБО

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

Для ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов, в рамках реализации проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области» предполагается проектирование и строительство пунктов сбора и временного накопления отходов (в каждом жилом населённом пункте м.р.Кинельский).

Подобные пункты, представляющие собой асфальтированную площадку с установленными на ней контейнерами емкостью 0,75м3, предполагается строить по типовому проекту и размещать в местах образования стихийных свалок. Места дислокации пунктов сбора и временного накопления отходов определяются решением муниципальных органов власти. Маршруты вывоза отходов приведены в таблице 1.1.1.6 тома 2. Реализация мероприятия предполагается на 2-ом этапе реализации мероприятий Генеральной схемы очистки района.

Разработка типовых проектов контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО на территориях населенных пунктов муниципальных районов Самарской области предусмотрена на 2013 г., в рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

Для выполнения комплекса работ по ликвидации на территории м.р. Кинельский объектов размещения отходов, эксплуатируемых с нарушением действующего законодательства РФ, необходимо предварительно выполнить исследование данных объектов на предмет возможности их естественной ассимиляции природной средой, по результатам которого определиться с необходимостью разработки проектно-сметной документации (ПСД) и производства работ по рекультивации несанкционированных объектов размещения отходов (ОРО).

Для несанкционированных ОРО ориентировочная стоимость разработки ПСД составляет 33 442,5 тыс. рублей, работ по рекультивации – 146 764,8 тыс. рублей (см. Таблицу 6.5.1– Расчет стоимости комплекса работ по ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов).

Таблица 6.5.1 – Расчет стоимости комплекса работ по ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов

| № п/п | Наименование сельского поселения | Расположение объектов размещения отходов (ОРО) | Площадь ОРО по данным визуальной оценки, га | Объем накопленных отходов, куб. м | Ориентировочная стоимость в ценах IV квартала 2009г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проектных работ по рекультивации несанкциони-рованного ОРО, млн. руб. | работ по рекультивации несанкциониро-ванного ОРО, млн. руб. |
| 1 | Бобровка | 0,7 км на север от с.п. Бобровка | 0,5 | 600 | 0,525 | 2,304 |
| 2 | Богдановка | в районе кладбища в границах с. Богдановка | 0,5 | 600 | 0,525 | 2,304 |
| 3 | Георгиевка | 1,5 км на юг от с.п. Георгиевка | 0,5 | 300 | 0,525 | 2,304 |
| 4 | Домашка | 0,5 км на юг от с.п. Домашка | 0,5 | 100 | 0,525 | 2,304 |
| 5 | Кинельский | 0,03 км на северо-запад от жилого фонда в границах п. Кинельский | 0,5 | 600 | 0,525 | 2,304 |
| 6 | Комсомольский | 0,7 км на восток от с. Покровка в районе СДТ «Покровские дачи» | 0,5 | 600 | 0,525 | 2,304 |
| 7 | Красносамарское | на пересечении ул. Кооперативной и Южной в границах с. Красносамарское | 0,5 | 600 | 0,525 | 2,304 |
|  |  | 0,4 км на восток от с. Красносамарское | 0,5 | 600 | 0,525 | 2,304 |
| 8 | Малая Малышевка | с левой стороны автодороги «Кинель – Богатое – Борское», не доезжая 1 км до с. Малая Малышевка | 0,5 | 600 | 0,525 | 2,304 |
| 9 | Новый Сарбай | 0,5 км на юг от с.п. Новый Сарбай | 0,5 | 600 | 0,525 | 2,304 |
| 10 | Сколково | 0,3 км на юг от ФАПа с. Бузаевка | 0,3 | 300 | 0,315 | 1,3824 |
| 10 |  | 0,2 км на северо-восток от с. Сколково на территории бывшего СПК «Сколковское» | 0,45 | 400 | 0,4725 | 2,0736 |
| 11 | Чубовка | 0,5 км на юг от кладбища с. Сырейка | 0,4 | 250 | 0,42 | 1,8432 |

6.6. Мероприятия по сбору и удалению отходов из мест

массового отдыха населения и дачных массивов

В рамках реализации Схемы запланировано проектирование и строительство площадок сбора ТБО и организации системы удаления отходов в местах массового отдыха населения. В соответствии с действующими нормами, площадки для сбора и временного накопления ТБО, должны иметь твердое покрытие, ограждение и оборудование стандартными контейнерами вместимостью по 0,75 м3. Результаты расчёта необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для организации сбора ТБО в местах массового отдыха населения  м.р. Кинельский приведены в Таблице 6.6.1.

Ориентировочная стоимость закупки контейнеров составляет 107 * 5150 руб. =  551,05 тыс. руб., строительства контейнерных площадок – 40 * 13 874,26 руб = 554,9704 тыс. руб.

Система сбора ТБО с территорий дачных массивов с дачных массивов запланирована аналогичным образом и представлена в Таблице 6.6.2.

Ориентировочная стоимость закупки контейнеров для дачных массивов составляет 28 * 5150 руб. =  144,2 тыс. руб., строительства контейнерных площадок – 19 * 13 874,26 руб. = 263,61094 тыс. руб.

Вывоз ТБО планируется осуществлять мусоровозным транспортом, количество которого обосновано в Главе 6.2. «Обоснование видов и расчёт необходимого количества мусоровозов», в соответствии с утверждённым графиком.

В рамках реализации областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) предполагается проектирование и строительство площадок сбора ТБО с элементами системы сбора и удаления отходов в местах массового отдыха населения, в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях. Реализация мероприятия намечена на 2012-2013г.г.

Пункты сбора и временного накопления отходов в сельских населенных пунктах, местах массового отдыха населения м.р.Кинельский будут строиться за счет средств районного бюджета. Учитывая большой объем капитальных расходов, Программой предусмотрено софинансирование расходных обязательств муниципального образования за счет субсидий из бюджета Самарской области.

Создание открытого акционерного общества со стопроцентным участием Самарской области предусмотрено в целях приобретения большегрузных контейнеров и специальной техники для сбора и транспортировки отходов.

Таблица 6.6.1 − Результаты расчёта необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для организации сбора ТБО в местах массового отдыха населения в муниципальном районе Кинельский

| № п/п | Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта | Расположение места массового отдыха (ММО) | Норма накоп-ления | Площадь ММО по данным визуальной оценки, кв.м. | Годовой объём образова-ния ТБО от ММО, куб.м. | Ежеднев-ный объём образова-ния ТБО, куб.м | Необхо-димое количест-во кон-тейне-ров по 0,75 м3, шт. | Необхо-димое количест-во контей-нерных площадок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алакаевка | с. Алакаевка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Бобровка | с. Бобровка | Озеро "Офицерское" около с. Бобровка | 0,25 | 1500 | 375,00 | 1,03 | 2 | 1 |
|  |  |  | Напротив с. Спиридоновка | 0,25 | 500 | 125,00 | 0,34 | 1 | 1 |
|  |  |  | "Мост" в черте с. Бобровка,на берегу р. Самарка | 0,25 | 3000 | 750,00 | 2,05 | 3 | 1 |
|  |  | п. Михайловский | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Моховой | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Октябрьский | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | п. Формальный | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 7 | Богдановка | с. Богдановка | Берег р. Кинель | 0,25 | 10000 | 2500,00 | 6,85 | 11 | 4 |
| 8 |  | а. Казахский | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | п. Красный Ключ | Берег озера около п. Краный Ключ | 0,25 | 3000 | 750,00 | 2,05 | 3 | 1 |
| 10 |  | с. Кривая Лука | Берег р. Кинель | 0,25 | 5000 | 1250,00 | 3,42 | 6 | 2 |
| 11 |  | п. Новосадовый | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 12 | Георгиевка | с. Б-Малышевка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | п. Вертяевка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | с. Георгиевка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | с. Гурьевка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ж/д пл. 1161 км | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ж/д пл. 1169 км | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | п. Кутулук | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | п. Свободный | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 20 | Домашка | с. Домашка | Верхний пруд на овраге "Терешкин" | 0,25 | 2500 | 625,00 | 1,71 | 3 | 1 |
|  |  |  | пляж "Максютка" в с. Домашка | 0,25 | 10000 | 2500,00 | 6,85 | 11 | 4 |
| 21 |  | п. Крестьянский | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | п. Нижненикольский | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | с. Парфёновка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 24 | Кинельский | п. Кинельский | на озере "Родионово" севернее п. Кинельский | 0,25 | 4000 | 1000,00 | 2,74 | 5 | 2 |
|  |  |  | на озере "Кругленькое" севернее 200 м п. Кинельский | 0,25 | 4000 | 1000,00 | 2,74 | 5 | 2 |
| 25 |  | п. Колки | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | п. Культура | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | п. Луговой | на р. Большой Кинель западнее п. Луговой | 0,25 | 4000 | 1000,00 | 2,74 | 5 | 2 |
| 28 |  | п. Трехголки | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | п. Угорье | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | п. Энергия | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | п. Язевка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 32 | Комсомольский | с. Грачевка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | п.Комсомольский | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | с. Павловка | озеро Линьки | 0,25 | 4200 | 1050,00 | 2,88 | 5 | 2 |
|  |  |  | северо-западная окраина с. Павловка на р. Большой Кинель | 0,25 | 6700 | 1675,00 | 4,59 | 8 | 3 |
| 35 |  | с. Покровка | озеро Елшанка севернее села | 0,25 | 4100 | 1025,00 | 2,81 | 5 | 2 |
| 36 |  | ст. Спиридоновка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | с. Тростянка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ст. Тургеневка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | с. Филипповка | на восточной окраине с. Филипповка | 0,25 | 4000 | 1000,00 | 2,74 | 5 | 2 |
| 40 | Красносамарское | п. Красная Самарка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | с. Красносамарское | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | п. Круглинский | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | п. Лебяжий | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | п. Поплавский | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 45 | Малая Малышевка | с. Александровка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | с. Карповка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | с. Малая Малышевка | ММО на пруде "Котлован" западнее с. Малая Малышевка | 0,25 | 2000 | 500,00 | 1,37 | 2 | 1 |
| 48 |  | п. Подлесный | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | п. Сосновка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 50 | Новый Сарбай | п. Заречье | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | д. Николаевка 1-я | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | с. Николаевка 2-е | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | с. Новый Сарбай | на р. Сарбай(левый берег) на юго-восточной окраине с. Новый Сарбай | 0,25 | 5000 | 1250,00 | 3,42 | 6 | 2 |
|  |  |  | на р. Сарбай(правый берег) на юго-восточной окраине с. Новый Сарбай | 0,25 | 5000 | 1250,00 | 3,42 | 6 | 2 |
| 54 |  | п. Привет | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 55 | Сколково | с. Бузаевка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | с. Преображенка | западнее в 500 м от села на р. Большой Кинель | 0,25 | 7000 | 1750,00 | 4,79 | 8 | 3 |
| 57 |  | п. Пчелка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | с. Сколково | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 59 | Чубовка | п. Бугры | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | с. Сырейка | - | 0,25 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | с. Чубовка | на р. Падовка севернее села на 300 м | 0,25 | 6000 | 1500,00 | 4,11 | 7 | 2 |
| ИТОГО по району |  |  |  |  | 91500 | 22875,00 | 62,67 | 107 | 40 |

Таблица 6.6.2 − Результаты расчёта необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок для организации сбора ТБО на дачных массивах в муниципальном районе Кинельский

| № | Название коллективного садового хозяйства | Месторасположение | Коли-чество собст-венни-ков, чел. | Годовая норма накоп-ления, куб.м/чел. | Годовой объём образо-вания ТБО, куб.м | Ежедневный объём образо-вания ТБО, куб.м | Необходимое количество контейнеров по 0,75 м3, шт. | Необходи-мое коли-чество контей-нерных площадок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Массив Алакаевка СДТ "ДСК" | с. Алакаевка | 335 | 1,1 | 245,67 | 0,67 | 1,00 | 1 |
| 2 | Массив Бобровка СДТ "Флора" | ЗАО "Бобровское" | 120 | 1,1 | 88,00 | 0,24 | 1,00 | 1 |
| 3 | Массив Бобровка СДТ "АПО Кинельское-1" |  | 208 | 1,1 | 152,53 | 0,42 | 1,00 | 1 |
| 4 | Массив Бобровка СДТ "АПО Кинельское-2" |  | 500 | 1,1 | 366,67 | 1,00 | 2,00 | 1 |
| 5 | Массив Бобровка СДТ "АПО Кинельское-3" |  | 92 | 1,1 | 67,47 | 0,18 | 1,00 | 1 |
| 6 | Массив Бобровка СДТ "Теплоэнергострой-1" |  | 140 | 1,1 | 102,67 | 0,28 | 1,00 | 1 |
| 7 | СДК "Авис" | с. Богдановка | 700 | 1,1 | 513,33 | 1,41 | 2,00 | 1 |
| 8 | СДТ "Монтажник" |  | 155 | 1,1 | 113,67 | 0,31 | 1,00 | 1 |
| 9 | СДТ "Салют" |  | 783 | 1,1 | 574,20 | 1,57 | 3,00 | 1 |
| 10 | СДТ "Газовик" |  | 583 | 1,1 | 427,53 | 1,17 | 2,00 | 1 |
| 11 | СДТ "УПМН" | КСХП им. Антонова | 250 | 1,1 | 183,33 | 0,50 | 1,00 | 1 |
| 13 | Массив Комсомолец СДТ "Линьки" | п. Комсомольский | 683 | 1,1 | 500,87 | 1,37 | 2,00 | 1 |
| 14 | Массив Тургеневка СДТ "Прогресс" |  | 1333 | 1,1 | 977,53 | 2,68 | 5,00 | 2 |
| 15 | СДТ "Привет" | с.п. Новый Сарбай | 30 | 1,1 | 22,00 | 0,06 | 1,00 | 1 |
| 16 | СДТ "Заречье" |  | 25 | 1,1 | 18,33 | 0,05 | 1,00 | 1 |
| 17 | Массив Гвардейцы СДТ "Метростроевец" | КСХП "Богдановское" | 240 | 1,1 | 176,00 | 0,48 | 1,00 | 1 |
| 18 | Массив Гвардейцы СДТ " КЖБИ" |  |  |  |  | 0,00 | 1,00 | 1 |
| 19 | Массив Гвардейцы СДТ "Авис" |  | 345 | 1,1 | 253,00 | 0,69 | 1,00 | 1 |
| ИТОГО по району |  |  | 6522 |  | 4782,80 | 13,10 | 28 | 19 |

6.7. Мероприятия по сбору и удалению крупногабаритных отходов

Каждая из существующих контейнерных площадок в поселениях м.р. Кинельский имеет резерв площади под участок для временного накопления крупногабаритных отходов (КГО). Размеры участка складирования КГО на контейнерной площадке – от 3х4 м до 4х5 м, в зависимости от размеров самой площадки. Таким образом, на территориях асфальтовых площадок площадью от 50м2 до 150м2 имеется зарезервированный участок площадью от 12м2 до 20м2 под КГО.

На проектируемых контейнерных площадках с твердым покрытием резерв площади для временного накопления КГО предусматривается.

КГО размещают на площадке с обеспечением подъезда самосвала и удаляют по мере накопления.

Часть КГО, содержащая металлы, вывозится на предприятия Вторчермета. Остальные КГО вывозятся на ближайшие полигоны и размещаются совместно с ТБО.

6.8. Мероприятия по сбору и удалению жидких бытовых отходов

На существующее положение  методы и технология сброса хозяйственно-бытовых стоков в м.р. Кинельский не соответствуют требованиям санитарного законодательства (см. Гл. 5.1. «Характеристика существующей схемы санитарной очистки территории района»).

Совершенствование системы обращения с жидкими бытовыми отходами (ЖБО) планируется осуществлять за счёт строительства новых, реконструкции и увеличения мощности действующих канализационных очистных сооружений (КОС) хозяйственно-бытовых сточных вод.

Основанием для выполнения работы является план мероприятий по снижению и ограничению сброса недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты Самарской области на 2008-2010г.г.

В муниципальном районе Кинельский действующие канализационные очистные сооружения расположены в селах Чубовка, Бузаевка, Алакаевка, п. Комсомольский.

В целях прекращения загрязнения почв, подземных и поверхностных вод на территории м.р. Кинельский неочищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами, предполагается проведение реконструкции существующих канализационных очистных сооружений и строительство новых.

Таблица №6.8.1

Канализационные очистные сооружения, нуждающиеся в реконструкции, расширении  на 1 очередь  (в срок до 2015 года)

| № п/п | Муниципальное образование, местоположение канализационных очистных сооружений |
| --- | --- |
|  | Муниципальный район Кинельский |
| 1 | с. Алакаевка |
| 2 | с. Бузаевка |
| 3 | с. Чубовка |

Таблица №6.8.2

Населенные пункты (с числом жителей от 2 тыс. до 5 тыс. человек), в которых необходимо строительство канализационных очистных сооружений на первую очередь (в срок до 2015 года)

| № п/п | Наименование муниципального района, населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальный район Кинельский |  |
| 1 | с. Георгиевка | 3 909 |
| 2 | пос. Комсомольский | 3 398 |
| 3 | с. Домашка | 2 482 |
| 4 | с. Малая Малышевка (выполнен проект) | 2 233 |
| 5 | с. Богдановка | 1 413 |

Таблица №6.8.3

Населенные пункты (с числом жителей от 1 тыс. до 2 тыс. человек), в которых необходимо строительство  канализационных очистных сооружений до 2030 г.

| № п/п | Наименование муниципального района, населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальный район Кинельский |  |
| 1 | с. Бобровка | 1 609 |
| 2 | пос. Октябрьский | 1 621 |
| 3 | пос. Кинельский | 1 614 |
| 4 | с. Красносамарское | 1 576 |
| 5 | с. Новый Сарбай | 1 212 |

Кроме того, планируется обеспечение канализованием объектов на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Для обеспечения нормативного функционирования системы сбора и транспортировки ЖБО в период реализации Генеральной схемы требуется приобретение 11 ассенизационных машин типа КО-529-13 на общую сумму 11*1 606 тыс.руб. = 17 666 тыс.руб. для каждого предприятия ЖКХ поселения.

7. Разработка системы мер по совершенствованию

схемы очистки территории

7.1 Обоснование элементов системы раздельного сбора ТБО с выделением утильных фракций и их перспективным использованием в качестве вторичных материальных ресурсов

Сокращение потока отходов на объектах их захоронения и сжигания обеспечивается за счет раздельного сбора отходов. Селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением позволяют также извлечь из накопленных отходов утильные фракции, уменьшить транспортные расходы, расходы на захоронение, продлить срок эксплуатации полигонов, и, соответственно, снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Дальнейшая переработка накопленного при раздельном сборе сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством.

Действующим законодательством (Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления») органам местного самоуправления вменяется обязанность по организации Порядка сбора отходов, предусматривающего их разделение на виды (металлы, текстиль, бумага и др.). Организация такого сбора позволяет решить комплекс задач: обеспечение возврата в производство утильных компонентов твердых коммунальных отходов (ТКО), что обеспечивает значительное ресурсосбережение и сокращение количества отходов размещаемых в окружающей среде.

Сортировка изначально смешанных и перевезенных в едином мусоровозе ТКО, позволяет извлечь из их состава не более 11-15% вторичных ресурсов, что значительно снижает ресурсный потенциал ТКО. Извлечение вторсырья из потока ТКО при отсутствии механизированной сортировки возможно при организации селективного сбора за счет устройства специализированных контейнерных площадок. Следовательно, организация раздельного сбора ТКО непосредственно в местах их образования является неизбежным условием для их глубокой переработки.

Важнейшим элементом в успешной реализации масштабных схем раздельного сбора ТКО является активное вовлечение и участие населения. Опыт других регионов показывает, что при этом большая часть успеха зависит от сознательной поддержки населения.

Процент извлечения вторсырья и, следовательно, затраты на сортировку зависят от степени загрязненности исходного сырья. При организации селективного сбора значительными являются затраты на установку специальных контейнеров и организацию вывоза ценных компонентов на сортировку.

Анализ опыта других регионов показывает актуальность применения системы раздельного сбора отходов, доказавшей на практике свою эффективность. В Самарской области эксперимент по раздельному сбору отходов прошел только в г.о.Новокуйбышевск, где также были получены положительные результаты.

Согласно Областной целевой программе «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года», площадками для проведения эксперимента по применению раздельного сбора ТБО в населенных пунктах муниципальных районов области определёны м.р.Волжский и м.р.Шигонский.

Цели и задачи эксперимента:

- оценка заинтересованности и готовности населения муниципального района к участию в раздельном сборе;

-  снижение объемов ТКО, вывозимых на полигоны для захоронения;

- экономия природных ресурсов и снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду.

7.1.1. Анализ эксперимента по раздельному сбору в г.о. Новокуйбышевск

С 1 июля 2007г., в течение полугода, в г.Новокуйбышевск реализовывался эксперимент по раздельному сбору ТКО.

В эксперименте было задействовано 14 контейнерных площадок для 81 жилого многоквартирного дома с населением порядка 13 тысяч человек (общее население округа – 113 тыс.человек). На каждой площадке, помимо стандартных металлических контейнеров  объемом 0,75 м3, были установлены бункеры желтого цвета объемом 6 м3 для сбора пластиковых бутылок, синего цвета (6 м3) – для сбора бумаги и картона; коричневого цвета (11м3) – для сбора крупногабаритных отходов. Для транспортировки бункеров с вторсырьем на объекты временного размещения отходов, в целях дальнейшей сортировки и переработки приобретена спецтехника (4 машины со сменными кузовами на базе автомобиля ЗИЛ). Определены организации по приему собранного вторсырья, с которыми заключены договора организацией-перевозчиком. Разработан график вывоза отходов и уборки контейнерных площадок, участвующих в эксперименте.

Рисунок 7.1.1 – Площадка раздельного сбора отходов г.о.Новокуйбышевск.

Ключевой вопрос жизнеспособности системы раздельного сбора отходов – поддержка населением. Для этого экологической службой администрации округа были разработаны и изданы информационные буклеты и плакаты по раздельному сбору отходов. Волонтерами МУ «Молодежный информационно-культурный центр» были проведены беседы по вопросам раздельного сбора ТКО с каждым жителем-участником эксперимента, розданы буклеты. В подъездах домов, задействованных в системе раздельного сбора отходов, были размещены информационные плакаты. Для усиления информированности населения изготовлен ролик о раздельном сборе ТКО.

В целях стимулирования активности населения, для участников проекта были приобретены и розданы бесплатно одноразовые пакеты для мусора: желтого цвета, объемом 30 литров, для пластиковых бутылок и синего цвета, объемом 60 литров, для бумаги и картона.

В ходе эксперимента на начальной стадии проводили постоянный (ежедневный, в том числе в выходные и праздничные дни) мониторинг уровня накопления вторсырья в бункерах, а также санитарного состояния контейнерных площадок и соблюдения графика вывоза отходов, который оценивался по пятибалльной шкале. Экологической службой администрации города этот график строго соблюдался. По завершении эксперимента площадки проверяли реже: два раза в неделю. Если в контейнере для вторсырья находилось порядка 70% смешанных отходов, содержимое данного контейнера вывозили на полигон.

В 2007 году на начало эксперимента и по его окончании был проведен анкетированный опрос жителей, участвующих в эксперименте.

Результаты опроса показали:

- на начало эксперимента 89% опрошенных считали свой район замусоренным, по окончании эксперимента − 9%, т.е. 80% респондентов считают, что с внедрением системы раздельного сбора ТКО в районе их проживания стало гораздо чище;

- санитарное состояние контейнерной площадки оценивалось как неудовлетворительное 68% респондентов на начало эксперимента, 11% − по его окончании, т.е. 57% опрошенных отмечают улучшение санитарного состояния дообустроенных контейнерных площадок;

- на вопрос: «Готовы ли Вы сортировать мусор?», − в начале реализации эксперимента свою готовность выразили 93% опрошенных. На момент завершения эксперимента 77,5% опрошенного населения реализовали свои намерения, т.е. 83% из числа готовых принять участие в эксперименте положительно отреагировали на предлагаемую систему раздельного сбора отходов.

Оценивая первые результаты внедрения системы раздельного сбора ТКО на территории города можно сделать выводы:

- доля раздельно собранных отходов в среднем составила 26%;

- объем отходов, вывозимых на городской полигон с территории благоустроенных площадок, сократился по бумаге-картону на 15%, по пластику – на 5%, т.е. на 20 %.

Оценив экономические показатели от реализации вторсырья, собранного на существующих 14 контейнерных площадках в 2007 г., и учитывая готовность и заинтересованность населения городского округа участвовать в предложенной системе раздельного сбора отходов, в 2008г. принято Постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 18.04.2008 № 589 о поэтапном распространении данной системы на всю территорию жилой застройки города.

Таким образом, по результатам проведенного эксперимента, система раздельного сбора отходов была признана приоритетной, и, в настоящее время, предпринимаются реальные шаги по организации системы раздельного сбора ТКО в жилом фонде г.о.Новокуйбышевск.

7.1.2. План проведения эксперимента по раздельному сбору

отходов в с. Кинельский и п. Комсомольский м.р. Кинельский

Для территории м.р. Кинельский наиболее целесообразным является проведение эксперимента по раздельному сбору отходов в с. Кинельский и п. Комсомольский, где на существующее положение организован централизованный сбор ТБО и в основном оборудованы контейнерные площадки для сбора и временного накопления отходов.

В ходе эксперимента предлагается отбирать из общей массы ТБО, полимеры и бумагу.

Пункты раздельного сбора (ПРС) целесообразно располагать рядом с магазинами, рынками, остановками автотранспорта.

ПРС представляет собой огороженную площадку с навесом, оборудованную контейнерами.

В центре населенного пункта выбирают три контейнерные площадки, на которые дополнительно устанавливаются контейнеры, предназначенные для селективного сбора ТБО:

- контейнер желтого цвета – для полимеров;

- контейнер красного цвета – для бумаги и картона;

- контейнер зеленого цвета – для смешанных отходов.

На контейнеры для селективного сбора ТБО наносятся наименования видов материалов, подлежащих сбору в эти контейнеры (номиналы позиций селективного сбора ТКО). Номиналы позиций наносятся в виде надписей и должны однозначно и точно доносить информацию о материалах, подлежащих сбору в соответствующий контейнер.

Контейнеры для селективного сбора ТБО должны быть оборудованы крышками и приемными окнами, позволяющими складировать в них вторичные материальные ресурсы, но не позволяющими складировать пакеты со смешанными отходами. Контейнеры придвигаются к стене или бордюру и обращены лицевой стороной (приемными окнами) к пешеходным зонам и населению, складирующему отходы.

За каждой контейнерной площадкой эксплуатирующей организацией назначается ответственный, который должен следить за наполнением контейнеров, а также за санитарным состоянием контейнерных площадок. При содержании в контейнере около 70% смешанных отходов, содержимое контейнера вывозится на полигон захоронения отходов.

Необходимо разработать и издать информационные буклеты и плакаты по раздельному сбору отходов. Среди молодежи (активисты молодежных центров, школьники) необходимо организовать волонтеров для проведения бесед по вопросам раздельного сбора ТБО с жителями населенного пункта. Представители экологической службы администрации муниципального образования должны проводить беседы с эксплуатирующими жилой фонд организациями и населением о правилах раздельного сбора и контролировать прохождение эксперимента.

При погрузке собранных ТБО должны обеспечиваться условия, при которых селективно собранные отходы не смешиваются с иными видами ТБО.

График вывоза контейнеров для сбора полимеров и макулатуры контролируется ответственным исполнителем по мере накопления контейнеров.

В начале и по окончании эксперимента следует провести статистический опрос населения о готовности участия в селективном сборе отходов.

Ориентировочный срок проведения эксперимента составляет 6 месяцев.

Проведенные маркетинговые исследования по использованию вторичного сырья и выпуску продукции на его основе показали, что наиболее перспективными на сегодняшний день технологиями в зависимости от вида получаемой в процессе продукции являются:

- переработка полимеров в стройматериалы (тротуарная плитка, бордюрный камень, канализационные люки);

- переработка полимеров в мусорные контейнеры;

- переработка макулатуры в санитарно-гигиеническую бумагу.

7.1.3. Ориентировочная смета затрат на проведение

эксперимента по раздельному сбору отходов

1. Закупка контейнеров.

Для сбора вторсырья могут быть использованы самые разнообразные специализированные контейнеры. Для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3, со специально маркированными крышками. Контейнеры должны подходить для действующих мусоровозов. Стоимость евроконтейнеров составляет около 11 000 руб. Для трех площадок понадобится 66 000 руб. на закупку специализированных контейнеров (Таблица 7.1.3.1).

Таблица 7.1.3.1 – Затраты на приобретение евроконтейнеров для раздельного сбора в одном населенном пункте

| Затраты | Количество контейнеров, шт. | Количество контейнерных площадок, шт. | Стоимость одного евроконтейнера, 1,1 м3. руб. | Всего на закупку евроконтейнеров, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Закупка евроконтейнеров, вместимостью 1,1м3 | 2 | 3 | 11 000,00 | 66 000,00 |

2. Информирование населения.

Составление и издание информационных буклетов и плакатов, содержащих необходимую информацию по организации раздельного сбора, телефон организации эксплуатирующей контейнерную площадку.

Количество листовок для населения – 2000 экз., необходимо раздавать на протяжении всего эксперимента.

Количество плакатов 200 шт., вывешиваются в подъездах домов экспериментального участка, на досках объявлений, на контейнерных площадках.

Ориентировочная стоимость листовок и плакатов приведена в Таблице 7.1.3.2.

Таблица 7.1.3.2 – Ориентировочная стоимость листовок и плакатов.

| Затраты | Количество, шт. | Стоимость 1 экз., руб. | Ориентировочная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Листовки (глянцевые, формата А4) | 1500 | 15 | 22 500 |
| Плакаты (глянцевые, формата А1) | 200 | 80 | 16 000 |
| ИТОГО: |  |  | 38 500 |

3. Затраты на рекламу в СМИ (газеты, радио) составят около 82 000 руб.

4. Проведение статистического опроса населения о готовности участия в селективном сборе отходов.

Анкетированный опрос населения на готовность принимать участие в раздельном сборе должен проводиться в начале и по окончании эксперимента. Ориентировочная стоимость составит около 40 000 рублей

5. Заработная плата.

Предусматривается стимулирующая надбавка к основному окладу для  лиц,  задействованных в проведении эксперимента (персонал ответственный за обслуживание экспериментальных контейнерных площадок, водители мусоровозов, распространители листовок и т.д.) – Таблица 7.1.3.3.

Таблица 7.1.3.3 – Стимулирующая надбавка к основному окладу

| Стимулирующая надбавка | Кол-во месяцев | Всего |
| --- | --- | --- |
| 45000 | 6 | 270 000 |

Отчисления в фонд заработной платы составят 26,2% от заработной платы: 270 000 х 0,262 = 70 740 рублей.

6. Суммарные основные ориентировочные затраты на организацию эксперимента по раздельному сбору приведены в Таблице 7.1.3.4.

Таблица 7.1.3.4 – Ориентировочные затраты на организацию эксперимента по раздельному сбору ТБО.

| Затраты | Количество | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| Закупка евроконтейнеров, вместимостью 1,1 м3 (для трех экспериментальных контейнерных площадок по два контейнера на каждой) | 6 | 66 |
| Информирование населения: листовки (1500 шт.) плакаты (200 шт) реклама в СМИ | 1500 200 | 22,5 16 82 |
| Накладные расходы |  | 32,76 |
| ЗП (надбавка для лиц, задействованных в проведении эксперимента) |  | 270 |
| Фонд заработной платы |  | 70,74 |
| Проведение статистического опроса | в начале и по окончании эксперимента | 40 |
| ИТОГО: |  | 600 |

7.2. Обоснование необходимости строительства полигона ТБО

с зоной первичной сортировки вблизи м.р. Кинельский

В рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года», на 2012-2014 г.г. предусмотрено проектирование и реконструкция полигона размещения твердых бытовых отходов с зоной первичной сортировки вблизи м.р. Кинельский. Ориентировочная сметная стоимость мероприятия в ценах I квартала 2009 г. составляет 39 201,6 тыс.руб., из них из областного бюджета 31 548,6 тыс.руб., местного бюджета 5 479,4 тыс.руб. и внебюджетных средств 7 653 тыс.руб.

В 2012 предусмотрено финансирование в размере 4 151,6 тыс. руб. из областного бюджета, средства из местного бюджета и внебюджетных источников не запланированы, в период 2013-2020 годов предусматривается выделение       27 397 тыс. руб. из областного бюджета, 5 479,4 тыс. руб. из бюджета муниципального района Кинельский и 7 653 тыс. руб. из внебюджетных источников.

| СМЕТА №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Топографо-геодезические изыскания |  |  |  |
| Проектирование полигона размещения твердых бытовых отходов с зоной первичной сортировки в г.Кинель Самарской области |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |
| № п/п | Наименование и | №№ частей, глав, | Расчёт стоимости | Стоимость, р |
|  | характеристика | таблиц, и пунктов, | a + вx или объём |  |
|  |  | указанных к разделу | строительно- |  |
|  |  | или главе сборника на | монтажных работ |  |
|  |  | проектно- | x% |  |
|  |  | изыскательские работы | 100 |  |
|  |  | для строительства | или количество x |  |
|  |  |  | цена |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Создание топографического плана | Справочник базовых | 1989*10 | 19 890,00 |
|  | в масштабе 1:500 по площади отчуж- | цен на инженерные |  |  |
|  | дения 10 га, высота сечения рельефа 0,25 | изыскания для стр-ва. |  |  |
|  | Территория незастроенная, категория | Инженерно-геод изыс- |  |  |
|  | сложности - I, измеритель 1 га | кания (цены к базисно- |  |  |
|  |  | му уровню 01.01.2001) |  |  |
|  |  | Москва, ГК СиЖКХ |  |  |
|  |  | 2004 г. |  |  |
|  |  | Таблица 9, парагр 1 |  |  |
| 2 |  | К=1,2 - наличие подземных ком- |  | 23 868,00 |
|  |  | муникаций (примеч.4 к табл.9) |  |  |
| 3 |  | К=0,4 Вертик. съемка в М 1:500 |  | 28 641,60 |
|  |  | Табл. 10, парагр.1, столб. 4 |  |  |
|  | Итого по созданию топоплана |  |  | 28641,60 |
| 4 | Снесение на землю координат центра | Там же. Табл. 44, парагр. 2, столб. 3 |  | 2520,00 |
|  | пункта плановой геодезич. сети |  |  |  |
|  | (3 пункта), I категория |  |  |  |
| 5 | закладка геодезических знаков (2 знака) | Там же. Табл. 46, парагр. 2, столб. 3 | 2466 х 2 | 4932,00 |
|  | I категория, грунтовый репер при Н закл |  |  |  |
|  | 2,5 м |  |  |  |
| 6 | Проложение планово-высотного теод.хода | Там же. Табл. 47, парагр.1 |  | 740,00 |
|  | 1 км хода | столб.3 |  |  |
| 7 | Проложение нивелир.хода | Там же. Табл. 47, парагр.2 |  | 276,00 |
|  | 1 км хода | столб.3 |  |  |
| 8 | Детальное обследование условий водо- | Там же, табл. 56, парагр. 1, столб 3 |  | 392,00 |
|  | отвода с трассированием водоотводной |  |  |  |
|  | канавы, до 1 км, I категория |  |  |  |
| 9 | Исследование покрытий и оснований су- | Там же, табл. 57, парагр. 3, столб 4 | 78 х 6 | 468,00 |
|  | ществующих автомобильных дорог, |  |  |  |
|  | 6 поперечников с расстоянием м/у ними |  |  |  |
|  | 200 м, гравийно-щебен.покр. |  |  |  |
| 10 | Таксация лесонасаждений, незастроенные | Там же, табл 58, парагр. 2, столб 3 | 327 х 4 | 1308,00 |
|  | территории, I категория, 4 га |  |  |  |
| 11 | Картографическое вычерчивание топо- | Там же, табл 65, парагр. 1, столб. 4 | 38 х 30 | 1140,00 |
|  | плана, 10 дм2, I категория |  |  |  |
| 12 | Услуги архивных фондов (5 планшетов) | Там же, табл. 81, парагр. 1, столб. 4 | 235 х 5 | 1175,00 |
| ИТОГО в ценах 2001 года |  |  |  | 41592,60 |
|  | Инфляционный индекс на изыск. работы | Приложение 2 к письму Минрегиона | х 3,11 | 129352,986 |
|  | для строительства на II квартал 2010 года | России от 26.05.2010 №22030-ВТ/08 |  |  |
|  | К =3,11 к базовым ценам |  |  |  |

| СМЕТА №2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инженерно-геологические изыскания |  |  |  |
| Проектирование полигона размещения твердых бытовых отходов с зоной первичной сортировки в г.Кинель Самарской области |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |
| № п/п | Наименование и | №№ частей, глав, | Расчёт стоимости | Стоимость р |
|  | характеристика | таблиц, и пунктов, | a + вx или объём |  |
|  |  | указанных к разделу | строительно- |  |
|  |  | или главе сборника на | монтажных работ |  |
|  |  | проектно- | x% |  |
|  |  | изыскательские работы | 100 |  |
|  |  | для строительства | или количество x |  |
|  |  |  | цена |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| I | Буровые работы |  |  |  |
| 1 | Бурение скважин | Справочник базовых |  |  |
|  | диаметром до 160 мм | цен на инженерно-геологичес- |  |  |
|  | глубиной до 15 м | кие и инженерно-экологичес- |  |  |
|  | Всего пробуривается около | кие изыскания для строитель- |  |  |
|  | 500 м шурфов средней | ства (приведены к базисному |  |  |
|  | глубиной по 5-10 м | уровею на 01.01.1991) |  |  |
|  |  | Москва, Госстрой РФ, 1999 |  |  |
|  |  | табл. 17 |  |  |
|  | II категории | то же § 1 | 38,4 х 250 м /1000 | 9 600,00 |
|  | III категории | то же § 1 | 42,6 х 250 м /1000 | 10 650,00 |
| 2 | Бурение скважин | там же |  |  |
|  | диаметром св. 160 мм |  |  |  |
|  | глубиной до 25 м |  |  |  |
|  | II категории | то же § 2 | 33,8 х 100 м /1000 | 3 380,00 |
|  | III категории | то же § 2 | 36,2 х 100 м /1000 | 3 620,00 |
|  | Всего пробуривается около |  |  |  |
|  | 100 м шурфов средней |  |  |  |
|  | глубиной до 25 м |  |  |  |
|  | ИТОГО по буровым |  |  | 27 250,00 |
|  | работам |  |  |  |
| II | Сопутствующие работы |  |  |  |
| 3 | Гидрогеологические | Справочник базовых |  |  |
|  | наблюдения при бурении | цен на инженерно-геологичес- |  |  |
|  | скважин диаметром до | кие и инженерно-экологичес- |  |  |
|  | 160 м | кие изыскания для строитель- |  |  |
|  |  | ства (приведены к базисному |  |  |
|  |  | уровею на 01.01.1991) |  |  |
|  |  | Москва, Госстрой РФ, 1999 |  |  |
|  |  | табл. 18 |  |  |
|  | Глубиной до 25 м | то же § 1 | 1,6 х 50 м /1000 | 80,00 |
|  | Глубиной до 50 м | то же § 1 | 1,8 х 50 м /1000 | 90,00 |
| 4 | Отбор монолитов грунтов | Там же, табл. 57 |  |  |
|  | из буровых скважин (100 шт) |  |  |  |
|  | при диаметрах до 168 мм |  |  |  |
|  | Глубина отбора - до 10 м - | то же § 1 | 50 шт х 22,9 /1000 | 2 290,00 |
|  | 50 шт |  |  |  |
|  | Глубина отбора - до 20 м - | то же § 2 | 50 шт х 30,6 /1000 | 3 060,00 |
|  | 50 шт |  |  |  |
| 5 | Радиационное обследование | Там же, табл. 92, п.3 | (49,2 х 30/0,1) | 4 920,00 |
|  | участка площадью 10 га, |  |  |  |
|  | измеритель 0,1 га |  |  |  |
| 6 | Определение плотности по- | Там же, табл. 91, п.1 | 535 | 535,00 |
|  | тока радона по контрольным |  |  |  |
|  | точкам площадью 10 га |  |  |  |
|  | ИТОГО по сопутствующим |  |  | 10 975,00 |
|  | работам |  |  |  |
|  | ВСЕГО по полевым |  |  | 38 225,00 |
|  | работам |  |  |  |
| 7 | Комплексные исследования | Там же, табл.65, § 1 | 100 обр х 45,5 | 4 550,00 |
|  | физико-механических |  |  |  |
|  | свойств глинистых грунтов |  |  |  |
| 8 | Стандартный (типовой) | Там же, табл. 73, 2 | 67,3 х 10 проб | 673,00 |
|  | анализ воды (10 проб) |  |  |  |
|  | ИТОГО по лабораторным |  |  | 5 223,00 |
|  | работам |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ВСЕМ ВИДАМ РАБОТ в ценах 1991 года |  |  | 43 448,00 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ с дополни- | Приложение 2 к письму Минрегиона | 35,24 | 1 531 107,52 |
|  | тельными затратами | России от 26.05.2010 №22030-ВТ/08 |  |  |
|  | вызванными изменением цен |  |  |  |
|  | на 2 квартал 2010 |  |  |  |
|  | по состоянию к базовому |  |  |  |
|  | уровню на 01.01.1991 |  |  |  |
|  | к=35,24 |  |  |  |

| СМЕТА №3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектные работы |  |  |  |
| Проектирование полигона размещения твердых бытовых отходов с зоной первичной сортировки в г.Кинель Самарской области |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |
| № п/п | Наименование и | №№ частей, глав, | Расчёт стоимости | Стоимость |
|  | характеристика | таблиц, и пунктов, | a + вx или объём | тыс.р |
|  |  | указанных к разделу | строительно- |  |
|  |  | или главе сборника на | монтажных работ |  |
|  |  | проектно- | x% |  |
|  |  | изыскательские работы | 100 |  |
|  |  | для строительства | или количество x |  |
|  |  |  | цена |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектирование основных рекультивационных работ |  |  |  |  |
| 1 | Станция по сортировке ТБО, | Справочник базовых цен на | (988+25,15*50)*0,3 | 673,65 |
|  | мощностью 50 тыс т/год | проектные работы для |  |  |
|  | (стадия П) | строительства. Раздел |  |  |
|  |  | "Объекты жил и гражд стр-ва" |  |  |
|  |  | Принят с 30 июня 2003 г |  |  |
|  |  | Табл. 33, п.8, К=0,3 - стадия П |  |  |
| 2 | реконструкция участка для захоронения ТБО | Там же, п. 6 | (1148,4+4,08*50)*0,3 | 405,72 |
|  | мощностью до 50 тыс т/год | К=0,3 - стадия П |  |  |
|  | (стадия П) |  |  |  |
| 3 | Площадки обработки ОСВ | Справочник базовых цен на | (452,04+1,61*50)*0,3 | 159,76 |
|  | (аналог-иловые площадки, | проектные работы для |  |  |
|  | накопители - емкостью от 10 до 50 | строительства. Раздел |  |  |
|  | тыс м3, глубиной до 2 м, кол-вом | "Водоснабжение и кана- |  |  |
|  | секций более 2 | лизация". Принят с 15 мая 2004 г |  |  |
|  | (стадия П) | письмом Федер агентства по СиЖКХ |  |  |
|  |  | от 7 мая 2004 г № АП 2642/10 |  |  |
|  |  | Табл. 12, п.2, К=0,3 - стадия П |  |  |
| 5 | Кольцевой дренаж длиной | Справочник базовых цен на | (4,34+0,157х500)х0,3 | 24,85 |
|  | 500 м, для отвода верховодки | проектные работы для |  |  |
|  | (стадия П) | строительства. Раздел |  |  |
|  |  | "Водоснабжение и кана- |  |  |
|  |  | лизация". Принят с 15 мая 2004 г |  |  |
|  |  | письмом Федер агентства по СиЖКХ |  |  |
|  |  | от 7 мая 2004 г № АП 2642/10 |  |  |
|  |  | Уровень цен установлен по |  |  |
|  |  | состоянию на 01.01.2001 |  |  |
| Итогов в ценах 2001 г |  |  |  | 1 263,98 |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ с дополни- | Письмо №22030-ВТ/08 от 26.05.2010 | 3,05 | 3855,139 |
|  | тельными затратами | Минрегиона России |  |  |
|  | вызванными изменением цен | "Индексы изменения смтеной стоимости |  |  |
|  | на 2 квартал 2010 к уровню | проектных и изыскательских работ |  |  |
|  | базовых цен по состоянию на | на II квартал 2010 года |  |  |
|  | 1 января 2001 г |  |  |  |
|  | К = 3,05 |  |  |  |

|  | СВОДНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование полигона размещения твердых бытовых отходов с зоной первичной сортировки в г.Кинель Самарской области |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость, тыс. рублей: |  | 6 508,41 |  |  |  |  |
| № п/п | Стадии проектирования | Характеристика | Ссылка на | Полная стоимость работ (тыс. р) |  |  |
|  |  | проектируемого | номера | Изыска- | Проектных | Всего |
|  |  | объекта | смет по | тельских |  |  |
|  |  |  | формам |  |  |  |
|  |  |  | № 1 пс, |  |  |  |
|  |  |  | 2 п, 3 п. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Топографо-геодезические |  | 1 | 129,35 |  | 129,35 |
|  | изыскания |  |  |  |  |  |
| 2 | Инженерно-геологические |  | 2 | 1 531, 11 |  | 1 531, 11 |
|  | изыскания |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектные работы |  | 3 |  | 3855,139 | 3855,139 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 5 515,599 |
| НДС (18%) |  |  |  |  |  | 992,81 |
| Итого, включая НДС: |  |  |  |  |  | 6 508,41 |

7.3. Оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий по совершенствованию системы очистки территории

Реализацию Схемы предлагается осуществлять по графику, представленному в Таблице 7.2.1.

Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий по совершенствованию Схемы очистки территории муниципального района Кинельский определяется величиной предотвращённого экологического ущерба.

Величина предотвращённого экологического ущерба окружающей природной среде в результате недопущения к размещению ТКО IV класса опасности определяется по формуле:

Уотхпр=Уотхудr· ΣΣ Мотхik·Koi, где

k  i

Уотхпр – предотвращенный экологический ущерб в результате недопущения к размещению 1 тонны отходов i-го класса опасности от k-го объекта за счет их использования, обезвреживания либо передачи другим предприятиям для последующего использования, обезвреживания, тыс. руб.;

Уотхудr – показатель удельного ущерба окружающей природной среде r-го района в результате размещения 1 тонны отходов IV класса опасности, руб/т. Для Самарской области Уотхудr = 254,9 руб/т.;

Мотхik – объем отходов i-го класса опасности от k-го объекта, не допущенных к размещению, тонн.

Koi – коэффициент, учитывающий класс опасности i-го химического вещества, недопущенного к попаданию на почву. Для отходов IV класса опасности Koi = 1.

При вводе в эксплуатацию полигона размещения ТБО и части ПО, а также организации системы сбора и удаления ТБО и ПО, в соответствии с рекомендациями проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области» с 2015 года полный объём образующихся в районе отходов будет обезвреживаться с соблюдением требований природоохранного законодательства, что позволяет принять:

Мотхik= 13 974,75 т/год (при средней плотности ТБО 0,25 т/м3).

В результате получим величину предотвращённого экологического ущерба в рублях:

Уотхпр = 254,9 · 13 974,75 ·1 = 3 562,164 тыс. руб./год.

За период эксплуатации усовершенствованной системы сбора, удаления и обезвреживания ТБО 2015-2020 г.г. общий объём предотвращённого экологического ущерба составит 5 лет * 3 562,164 тыс. руб./год = 17 810,820 тыс.руб.

Таблица 7.3.1. График реализации мероприятий Генеральной схемы очистки территории

муниципального района Кинельский Самарской области

(в соответствии с Областной целевой программой «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области»

на 2010-2012 годы и на период до 2020 года)

| № | Наименование мероприятия | Количест-венная характе-ристика меропри-ятия | Укрупнён-ная стои-мость мероприя-тия, тыс. руб. в це-нах III кв. 2010 г. | Финансирование мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020 |
| I этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации реконструкции полигона размещения ТБО с зоной первичной сортировки вблизи г.о. Кинель | 1 полигон | 6 508,41 | 0 | 0 | 6 508,41 | 0 |
| 2 | Проектирование и реконструкция полигона размещения ТБО с зоной первичной сортировки вблизи г.о. Кинель(в соответствии с целевой областной программой «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года (в ценах II квартала 2009 года) | 1 полигон | 39 201, 6 | 0 | 0 | 4 151,6 | 35050 |

| II этап |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Закупка мусоровозов КамАЗ 65115 КО-440-5 для организации транспортировки ТБО на полигоны из наиболее крупных населённых пунктов района | 6 ед. | 21 960,00 | 0,0 | 0,0 | 21 960,00 | 0,0 |
| 4 | Закупка мусоровозов КамАЗ 65115 КО-440-5 для организации нормативной транспортировки ТБО | 9 ед. | 32 940,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 32 940,00 |
| 5 | Строительство недостающего количества контейнерных площадок с целью установки контейнеров вместимостью 0,75 м3 для организации нормативного сбора ТБО во всех населённых пунктах района | 219 шт. | 3 038,5 | 0,0 | 0,0 | 2 004,0 | 1 187,1 |
| 6 | Закупка недостающего количества контейнеров вместимостью 0,75 м3 для организации нормативного сбора ТБО во всех населённых пунктах района | 168 шт. | 865,2 | 0,0 | 0,0 | 865,2 | 0,0 |
| 7 | Закупка автоспецтехники для обеспечения нормативного удаления смёта и снежно-ледовых масс |  | 65 862,0 | 0,0 | 0,0 | 19 758,6 | 46 103,4 |
| 8 | Закупка ассенизационных машин КО-529-13 для нормативного удаления ЖБО | 11 шт. | 17 666,0 | 0,0 | 0,0 | 17 666,0 | 0,0 |
| 9 | Закупка контейнеров вместимостью 0,75 м3 для амортизации износившихся контейнеров | 196шт. ежегодно | 1 009,4 | 0,0 | 0,0 | 1 009,4 | 0,0 |
| 10 | Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов | 40 контей-нерных площадок и 107 кон-тейнеров | 1 106,02 | 0,0 | 0,0 | 1 106,02 | 0,0 |
| 11 | Оборудование дачных массивов элементами системы сбора и удаления отходов | 19 контей-нерных площадок и 28 кон-тейнеров | 407,82 | 0,0 | 0,0 | 407,82 | 0,0 |
| 12 | Исследование существующих неорганизованных объектов размещения твердых коммунальных отходов на предмет возможности их естественной ассимиляции природной средой с разработкой научно обоснованного заключения об отсутствии необходимости производства рекультивационных работ | 13 несанк-циони-рованных ОРО | 6 457,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 457,5 |
| 13 | Разработка проектно-сметной документации и производство работ по рекультивации массивов существующих несанкционированных объектов размещения отходов | 13 несанк-циониро-ванных ОРО | 28 339,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 339,2 |
| Общая капиталоёмкость мероприятий Генеральной схемы очистки м.р. Кинельский |  |  | 181 941,12 |  |  | 66 813,22 | 115 280,5 |

8. Заключение

Реализация мероприятий проекта «Генеральной схемы очистки территории муниципального района Кинельский Самарской области» и мероприятий, предусмотренных для территории м.р. Кинельский в рамках областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года», позволит обеспечить:

- максимальное использование  ресурсного потенциала отходов;

- минимизацию количества отходов, направляемых на захоронение;

- укрупнение объектов утилизации отходов и уменьшение их общего числа;

- максимальное вовлечение частных инвесторов в систему обращения с отходами;

- реализацию применения кластерного подхода к построению системы обращения с отходами и использования вторичных ресурсов.

Результаты реализации мероприятий позволят создать эффективную систему обращения с отходами, включающую:

- развитие системы селективного сбора и централизованной сортировки коммунальных отходов с увеличением доли коммунальных отходов, использованных в качестве вторичных материальных ресурсов ;

- сокращение доли коммунальных отходов, размещаемых в природной среде;

- обеспечение  населенных пунктов м.р. Кинельский современными системами сбора и удаления отходов, соответствующих современным  требованиям природоохранного законодательства;

- сокращение количества несанкционированных мест размещения ТБО;

- увеличение количества объектов размещения ТБО, соответствующих современным  требованиям природоохранного законодательства;

- увеличение объема нефтешламов, извлеченных из накопителей углеводородсодержащих отходов, не имеющих собственников, и переработанных в продукты;

- сокращение количества загрязняющих веществ, поступающих в поверхностные водные объекты в составе хозяйственно-бытовых сточных вод.

Модели техники, рекомендованные настоящим проектом , могут изменяться в соответствии с решениями уполномоченных органов и организации с учетом местных условий.

Список литературы

Нормативно-регламентирующие документы

- СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. - СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест. - СанПИН 2.1.7.728-99. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. - СП 3.5.3.554-96 «Организация и проведение дератизационных мероприятий». - СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организациям строительного производства и строительных работ». - СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». - СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв». - СанПиН 1.2.1330-03 «Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимии». - ТСН 30-310-2003 Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области - ТСН 23-346-2003 Строительная климатология Самарской области. - Методические рекомендации МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территориальных населенных пунктов Российской Федерации».

Статистическая и справочная литература

- Санитарная очистка и уборка населенных мест: Справочник. – Москва: Стройиздат, 1990. - «Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Самарской области в 2007 году». – Самара: ПТЦМС, 2008 г. - «Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Самарской области в 2007 году». – Самара: ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области», 2008 г. - Статистический бюллетень «Окружающая среда Самарской области в 2006 году». – Самара: Самарский областной комитет государственной статистики, 2007 г. - «Обзор состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах на территории деятельности Приволжского УГМС в 2006 г.». – Самара: Самарский ЦГМС-Р, 2007г. - «Обзор состояния загрязнения почв на территории деятельности Приволжского УГМС и УГМС республики Татарстан в 2006 г.». – Самара: Самарский ЦГМС-Р, 2007 г. - «Ежегодник качества поверхностных вод и эффективности проведенных водоохранных мероприятий по территории деятельности Приволжского УГМС и УГМС Республики Татарстан за 2006 г.». – Самара: Самарский ЦГМС-Р, 2007г. - «Обзорный Атлас окружающей среды Самарской области». – Самара: ООО «Самвид», 2007г.

Инструктивно-методические документы

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». – М.: ГП «Центринвестпроект», 2000 г. - Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». - М.: ГП «Центринвестпроект», 1998 г. - Методические рекомендации по организации и технологии санитарной очистки городов с применением средств комплексной механизации. Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. Москва. – 1975 г.