ПРОЕКТ

Собрание представителей

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

№ ______							_______________ г.

«Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский

решило:

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

2. Опубликовать данное решение в газете «Вестник».

3. Данное решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального района Кинельский www.kinel.ru.

Глава сельского поселения Кинельский                         И.Р. Галиев

Председатель  Собрания представителей

сельского поселения Кинельский                                 А.Н. Золотухин

Приложение
к решению Собрания представителей
         							сельского поселения Кинельский

муниципального района Кинельский

Самарской области

№ _____ от ____________ года

Местные нормативы градостроительного проектирования 
сельского поселения Кинельский
 муниципального района Кинельский 
Самарской области

- Общие положения

  - Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области (далее – местные нормативы) разработаны в соответствии с положениями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области.

  - За основу настоящих местных нормативов был взят 3 раздел Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области, утверждённых приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 №526-п.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский Самарской области

| № п/п | Наименование вида объекта местного значения | Предельные значения расчётных показателей минимально-допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные значения расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. измерения | значение показателя |  |  |  |  |  |  |  | вид доступности, ед. измерения | значение показателя |  |
| 1. | Физкультурно-спортивные залы | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | 350 |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | 20 |  |
| 2. | Плавательные бассейны | квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек | 75 |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | не устанавливается |  |
| 3. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | квадратные метры на 1 тысячу человек | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | 1 000 |  |
| 4. | Общедоступные библиотеки сельских поселений (сельские массовые библиотеки) | количество объектов | в населённом пункте, являющемся административным центром сельского поселения |  |  |  | 1 на 1000 населения (при числе жителей свыше 1000 человек) или 1 с филиалом в данном населённом пункте (при числе жителей от 500 до 1000 человек) или 1 (до 500 человек) |  |  |  | транспортная доступность | 30 |  |
|  |  |  | в населённых пунктах сельского поселения с числом жителей более 500 человек, расположенных на расстоянии более 5 км от административного центра сельского поселения |  |  |  | 1 филиал |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в населённых пунктах сельского поселения с числом жителей до 500 человек, расположенных на расстоянии до 5 км от административного центра сельского поселения |  |  |  | 1 отдел внестационарного обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | при населении, тысяч человек | кол-во ед. хранения в тысячах |  |  | кол-во читательских мест |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 1 до 2 | 6-7,5 |  |  | 5-6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 2 до 5 | 5- 6 |  |  | 4- 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | свыше 2 до 5 | 4,5-5 |  |  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Примечание: дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5 – 5 тысячи единиц хранения, 3 – 4 читательских места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Детские библиотеки | количество объектов | в населённых пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей свыше 1 тысячи человек |  |  |  | 1 на каждую 1 тысячу человек детского населения |  |  |  | транспортная доступность, минуты | 30 |  |
| 6. | Учреждения культуры клубного типа сельских поселений | количество зрительских мест | в сельских поселениях |  |  |  | 20 на каждые 100 жителей (при числе жителей до 500) или 150-200 (при числе жителей от 500 до 1000 человек) или 100 на 1000 жителей (при числе жителей от 2 до 5 тысяч человек) или 70 на 1000 жителей (при числе жителей более 5000) |  |  |  | транспортная доступность, минуты | 30 (только в населённых пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений) |  |
|  |  |  | в населённых пунктах с числом жителей до 100 человек |  |  |  | передвижная форма обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Музеи | количество объектов на сельское поселение | 1 |  |  |  |  |  |  |  | – | не устанавливается |  |
| 8. | Озеленённые территории общего пользования | квадратный метр на 1 человека | 6 |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | 1 000 |  |
| 9. | Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | 5 (при расчёте обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населённых пунктов.) |  |  |  |  |  |  |  | – | не устанавливается |  |
| 10. | Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | Из расчёта не менее чем 70% расчётного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, % |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | до входов в жилые дома | 100 |
|  |  |  | жилые районы |  |  |  |  | 25 |  |  |  | до входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 150 |
|  |  |  | специализированные центры |  |  |  |  | 5 |  |  |  | до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административных зданий | 250 |
|  |  |  | промышленные и коммунально-складские зоны |  |  |  |  | 25 |  |  |  | не устанавливается |  |
|  |  |  | зоны массового кратковременного отдыха |  |  |  |  | 15 |  |  |  | до входов в парки, на выставки и стадионы | 400 |
| 11. | Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | 2 |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | 800 |  |
| 12. | Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | твёрдые бытовые отходы: |  | кг |  |  |  |  | литры | - | не устанавливается |  |
|  |  |  | – от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  | 190-225 |  |  |  |  | 900-1000 |  |  |  |
|  |  |  | – от прочих жилых зданий |  | 300-450 |  |  |  |  | 1100-1500 |  |  |  |
|  |  |  | Общее количество с учётом общественных зданий |  | 280-300 |  |  |  |  | 1400-1500 |  |  |  |
|  |  |  | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) |  | - |  |  |  |  | 2000-35 000 |  |  |  |
|  |  |  | Смет с 1 кв. м. твёрдых покрытий улиц, площадей и парков |  | 5-15 |  |  |  |  | 8-20 |  |  |  |
|  |  |  | Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведённых значений твёрдых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Объекты электроснабжения | электропотребление, кВт*ч/год на 1 чел.; использование максимума электрической нагрузки ч/год | 950; 4100 |  |  |  |  |  |  |  | – | не устанавливается |  |
| 14. | Объекты водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учёта расходов на полив зелёных насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человек | для зданий с местными (квартирными) водонагревателями |  |  |  |  |  | 200, со снижением до 180 к 2025 году |  | – | не устанавливается |  |
|  |  |  | для зданий с централизованным горячим водоснабжением |  |  |  |  |  | 250 (150 + 100) с снижением до 200 (120 + 80) к 2025 году |  |  |  |  |
|  |  |  | для объектов обслуживания повседневного использования |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 15. | Объекты водоотведения | удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры в сутки на одного человека | принимается равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  | – | не устанавливается |  |
|  |  | величина объёма поверхностного стока, кубические метры на 1 гектар | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Объекты газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, м3/сутки | приготовление пищи на плите – 0,5; горячее водоснабжение с использованием газового поточного водонагревателя – 0,5; отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – 12 |  |  |  |  |  |  |  | – | не устанавливается |  |
| 17. | Объекты теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВт*ч/м2, за отопительный период | Вид объекта |  |  | Количество этажей |  |  |  |  | – | не устанавливается |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-3 |  |  | 4-5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Жилые здания |  |  | 186 |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | Общеобразовательные организации, медицинские организации |  |  | 203 |  |  | 191 |  |  |  |  |
|  |  |  | Дошкольные образовательные организации |  |  | 284 |  |  | - |  |  |  |  |
| 18. | Кладбища | гектаров на тысячу 1 человек | кладбища традиционного захоронения – 0,24 |  |  |  |  |  |  |  | – | не устанавливается |  |