Собрание представителей

муниципального района Кинельский

Самарской области

РЕШЕНИЕ

№ 406						22 августа 2019 г.

«Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования 
муниципального района Кинельский
Самарской области»

В соответствии со статьями 8,29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», Уставом муниципального района Кинельский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Кинельский

решило:

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района Кинельский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Междуречье. Официальное опубликование» и  на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального  района  Кинельский С.И. Колесник

| Председатель Собрания представителей муниципального района Кинельский |  | Ю.Д. Плотников |
| --- | --- | --- |

Приложение

к решению Собрания Представителей

муниципального района Кинельский

№ 406    от 22 августа 2019 г

Местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального района Кинельский Самарской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района Кинельский Самарской области (далее также – нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», приказом Министерства  строительства  Самарской области от 24.12.2014           № 526-п «Об утверждении региональных нормативов  градостроительного проектирования Самарской области» и устанавливают:

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района Кинельский Самарской области;

предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района Кинельский Самарской области.

1.2. Настоящие  нормативы включают в себя:

основную часть (расчетные показатели и предельные значения расчетных показателей, указанные в абзацах втором и третьем пункта 1.1 настоящих нормативов);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части  нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части  нормативов.

2.Основная часть. Расчетные  показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения

муниципального района Кинельский  Самарской области и предельных значений расчетных показателей

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

для населения муниципального района Кинельский Самарской области

Таблица 1

| № п/п |  | Наименование вида объекта местного значения | Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  |  |  |  |  | Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единица измерения |  | значение показателя |  |  |  |  |  |  | вид доступности, единица измерения | значение показателя |  |  |  |
| Объекты в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общеобразовательные организации | количество учащихся на 1 тысячу человек | 110 |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | в сельских населенных пунктах: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения |  | для учащихся II и III ступени обучения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |  | 4 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | в сельских населенных пунктах <*>: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения |  | для учащихся II и III ступени обучения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 30<**> |  |
| _________________________________ Примечания: <*> Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. <**> Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дошкольные образовательные организации | количество мест на 1 тысячу человек |  | 55 |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах |  | 500 |  |
|  |  | Организации дополнительного образования детей | количество мест на 1 тысячу человек |  | 45 |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктов |  | не устанавливается |  |
| Объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | количество объектов на муниципальный район |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |  |  |
|  |  | Физкультурно-спортивные залы | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек |  | 350 |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | 20 |  |  |  |
|  |  | Плавательные бассейны | квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек |  | 75 |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктах | не устанавливается |  |  |
|  |  | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | квадратные метры на 1 тысячу человек |  | 2000 |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | 1 000 |  |  |  |
| Объекты в области библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Библиотеки муниципального района | количество объектов на муниципальный район |  | межпоселенческие библиотеки |  |  |  |  |  | 1 | - | не устанавливается |  |  |  |
|  |  |  |  |  | юношеские библиотеки |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | детские библиотеки |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Объекты в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учреждения культуры клубного типа муниципального района (районные дома культуры) | количество объектов на муниципальный район |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |  |  |
|  |  | Музеи | количество объектов на муниципальное образование |  | в муниципальных районах с числом жителей более 20 тысяч человек |  |  |  |  |  | 2-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Выставочные залы, картинные галереи | количество объектов на муниципальное образование |  | в муниципальных районах с числом жителей до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  | 1 | транспортная доступность, минуты | 40 |  |  |  |
| Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Озелененные территории общего пользования (без учета городских лесов) | квадратный метр на 1 человека |  | 6 |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры | 1 000 |  |  |  |
|  |  | Парки культуры и отдыха | количество объектов |  | в населенных пунктах с числом жителей от 10 тысяч человек до 100 тысяч человек |  |  |  |  |  | 1 | транспортная доступность, минуты | 20 |  |  |  |
| Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) |  | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории |  | 5<*> |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |  |  |
| _____________________________ <*>Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах |  | Из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %: |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, м | до входов в жилые дома |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  | жилые районы |  |  | 25 |  |  |  |  | до входов в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания |  |  | 150 |
|  |  |  |  |  | общегородские и специализированные центры |  |  | 5 |  |  |  |  | до входов в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административных зданий |  |  | 250 |
|  |  |  |  |  | промышленные и коммунально-складские зоны (районы) |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | зоны массового кратковременного отдыха |  |  | 15 |  |  |  |  | до входов в парки, на выставки и стадионы |  |  | 400 |
|  |  | Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории |  | 2 |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах |  |  | 800 |
| Объекты в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год |  | Твердые бытовые отходы: |  | кг |  | литры |  |  | - | не устанавливается |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  | 190-225 |  |  |  | 900-1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - от прочих жилых зданий |  | 300-450 |  |  |  | 1100-1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общее количество с учетом общественных зданий |  | 280-300 |  |  |  | 1400-1500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) |  | - |  |  |  | 2000-35000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков |  | 5-15 |  |  |  | 8-20 |  |  |  |  |  |
| ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год |  | Степень благоустройства | Электропотребление |  |  |  | Использование максимума электрической нагрузки |  | - | не устанавливается |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | не оборудованные стационарными электроплитами | 950 |  |  |  | 4100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 2400 |  |  |  | 5800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объекты газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки |  | приготовление пищи на плите – 0,5; горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5; отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12 |  |  |  |  |  |  | - | не устанавливается |  |  |  |
| Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кладбища | гектаров на 1 тысячу человек |  | кладбища традиционного захоронения |  |  |  | 0,24 |  |  | - | не устанавливается |  |  |  |
| Объекты в области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей |  | В секторе приема заявителей предусматривается не менее 1 окна |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты | в городах и населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктах |  | не устанавливается |  |

3. Обоснование расчетных показателей, содержащихся

в основной части нормативов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, содержащиеся в основной части настоящих нормативов, приняты равными предельным значениям расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленным региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня доступности объектов местного значения, содержащиеся в основной части настоящих нормативов, приняты  равными предельным значениям расчетных показателей максимально допустимого уровня доступности объектов местного значения, установленным региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

4. Правила и область применения 
расчетных показателей, содержащихся в основной части 
региональных нормативов градостроительного проектирования

Муниципального района Кинельский Самарской области

1.   Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района Кинельский  Самарской и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района Кинельский Самарской области, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального района Кинельский Самарской области (далее также – нормативы) применяются при подготовке:

1)   схемы территориального планирования  муниципального района Кинельский Самарской области;

2)     генеральных планов  сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области;

3)   документации по планировке территории;

4) местных нормативов градостроительного  проектирования сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области.

2. Область применения конкретных расчетных показателей, указанных в разделе 2 настоящих нормативов  приведены в таблице 2.

Таблица 2

Области применения предельных значений расчетных показателей, 
установленных региональными нормативами градостроительного проектирования

муниципального района Кинельский Самарской области,

для объектов местного значения муниципального района

| № п/п | Наименование расчетного показателя, в отношении которого РНГП устанавливается предельное значение | Единицы измерения расчетного показателя | Непосредственное применение |  |  | Применение в случаях отсутствия в муниципальном образовании МНГП или противоречия МНГП предельным значениям расчетных показателей, установленных РНГП Самарской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СТП м.р. | ДПТ | МНГП с.п. | ГП с.п. | ДПТ |
| В области образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | количество учащихся на 1 тысячу человек | + | + | – | – | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + | – | + | + |
|  |  | транспортная доступность, минуты | + | + | – | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | количество мест на 1 тысячу человек | + | + | – | – | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + | – | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности организациями дополнительного образования детей | количество мест на 1 тысячу человек | + | + | – | – | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | транспортная доступность, минуты | + | + | – | – | + |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности спортивными сооружениями, предназначенными для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | количество объектов на муниципальный район | + | – | – | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | – | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов | транспортная доступность, минуты | – | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плавательными бассейнами | квадратные метры зеркала воды на 1 тысячу человек | – | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плавательных бассейнов | транспортная доступность, минуты | – | + | – | – | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями | квадратные метры на 1 тысячу человек | – | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных физкультурно-спортивными сооружений | пешеходная доступность, метры | – | + | + | + | + |
| В области библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности библиотеками муниципального района | количество объектов на муниципальный район | + | – | – | – | – |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими библиотеками | транспортная доступность, минуты | – | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детских библиотек | количество объектов | – | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности юношескими библиотеками | транспортная доступность, минуты | – | + | – | – | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности юношеских библиотек | количество объектов | – | + | – | – | + |
| В области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа муниципального района (районными домами культуры) | количество объектов на муниципальный район | + | – | – | – | – |
| В области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования | квадратный метр на 1 человека | – | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененных территорий общего пользования | пешеходная доступность, метры | – | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности парками культуры и отдыха | количество объектов | – | + | – | – | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности парков культуры и отдыха | транспортная доступность, минуты | – | + | – | – | + |
| В области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (улично-дорожной сетью) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | – | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | – | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок и парковок (парковочных мест) общего пользования | пешеходная доступность, м | – | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности сетями линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | + | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности остановок наземного общественного пассажирского транспорта | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | + | + | + | + | + |
| В области обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами, предназначенными для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | – | + | + | + | + |
| В области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами | гектаров на 1 тысячу человек | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг | количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей | + | + | – | – | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной допустимости многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Транспортная доступность,минуты | + | + | _ | _ | + |