РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Кинельский

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сколково

- РЕШЕНИЕ

от 06 марта 2012 года № 06

Об утверждении Правил  по благоустройству на территории сельского поселения Сколково

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 года № 613, Уставом сельского поселения Сколково, Собрание представителей сельского поселения Сколково решило:

1. Утвердить Правила по благоустройству на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области  (Приложений №1).

2. Ранее принятое решение об утверждении «Положения по благоустройству, санитарному содержанию и противопожарному состоянию  территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области» № 169 от 01 июля 2009 г., отменить.

3. Внесенные изменения  решением № 29 от 14 февраля 2011 года в  «Положение по благоустройству, санитарному содержанию и противопожарному состоянию  территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области» № 169 от 01 июля 2009 г.,   отменить.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Сколковский вестник».

- Глава сельского поселения Сколково                                           В.И. Федорищев

- муниципального района Кинельский

- Самарской области

- М.П.

Приложение к решению Собрания представителей

сельского поселения Сколково № 06 от  06 марта 2012 года.

ПРАВИЛА

По благоустройству  на территории сельского поселения Сколково

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила по благоустройству на территории сельского поселения (далее - Правила) устанавливают единые и обязательные к исполнению нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, определяют порядок уборки и содержания территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области (далее - сельское поселение), включая территории, прилегающие к границам зданий, строений и ограждений, при строительстве, реконструкции, ремонте зданий и сооружений, а также обеспечение чистоты и порядка на отдельных территориях и объектах.

1.2. Требования    и    ответственность,    устанавливаемые    настоящими Правилами, разработаны для всех физических и  юридических лиц, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность на территории сельского поселения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностных лиц и граждан.

1.3. Настоящие  Правила разработаны в соответствии  с  Федеральным  законом  от 06.10.2003   №131-Ф3   «Об   общих   принципах   организации   местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии    населения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным Законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской   Федерации   и   о   внесении   изменений   в   отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   Федеральным  Законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и    потребления»,    постановлением    Государственного    комитета   РФ    по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 №167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения" и канализации в Российской Федерации», ГОСТом Р 51870-2002 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие технические условия», СанПиНом 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» утвержденным Минздравом СССР 05.08.1988, приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской   Федерации»,   законом   Самарской   области от 01.11.2007 №П5-ГД  «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», Законом Самарской области от 06.04.2009 №49-ГД «Об охране окружающей среды и природопользования в Самарской    области»,    Законом    Самарской    области от 06.05.2006 №37-ГД «Об административных  комиссиях  на  территории   Самарской   области», методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 года №613,  Уставом   сельского поселения Сколково.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия:

благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

элементы благоустройства территории - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

содержание   территорий   -   комплекс   мероприятий,   связанных   со   своевременным ремонтом и содержанием фасадов зданий, строений и сооружений, малых архитектурных" форм, заборов и ограждений, содержанием строительных площадок, зеленых насаждений, подземных   инженерных   коммуникаций   и   их   конструктивных   элементов,    объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на земельном участке;

уборка закрепленных территорий - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территорий открытого грунта и территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов от мусора, а также со сбором и вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления, листвы, другого мусора, снега, льда, иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

специализированная организация - организация (индивидуальные предприниматели), осуществляющая ремонт и эксплуатацию дорожного покрытия, сбор и вывоз бытовых отходов, и другую деятельность, направленную на выполнение работ по благоустройству:

прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, к строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, владении, объектам, принадлежащим юридическим или физическим лицам на правах аренды;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуются неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы и т.д.);

внешнее благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни и досуга населения сельского поселения, включающих в себя работы по инженерной подготовке территорий, строительству, ремонту' и содержанию объектов благоустройства;

объектами благоустройства являются:

- искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные части поверхности земельных участков в общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые зданиями и сооружениями, в том числе на территории общего пользования;

-	мосты, путепроводы, транспортные и пешеходные тоннели, иные дорожные сооружения и их внешние элементы;

территории и капитальные сооружения станций (вокзалов) всех видов транспорта, сооружения и места для хранения и технического обслуживания автомототранспортных средств, в том числе гаражи, автостоянки, автозаправочные станции, моечные комплексы,

малые архитектурные формы, объекты декоративного и рекреационного назначения, в том числе произведения монументально-декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы, памятные доски), фонтаны;

технические средства организации дорожного движения;

устройства наружного освещения и подсветки;

фасады зданий, строений и сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы зданий, строений и сооружений, в том числе порталы арочных проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки, навесы, козырьки, наружные лестницы, карнизы, водосточные   трубы,   наружные   антенные   устройства   и радиоэлектронные   средства, светильники, флагштоки, настенные кондиционеры и другое оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них, номерные знаки домов;

заборы, ограды, ворота;

объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых  площадок;

предметы праздничного оформления;

сооружения и оборудование для уличной торговли, в том числе павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые ряды, прилавки, специально приспособленные для уличной торговли автомототранспортные средства;

отдельно расположенные объекты уличного оборудования, в том числе оборудованные посты контрольных служб, павильоны и навесы общественного транспорта, телефонные будки, объекты для размещения информации и рекламы, общественные туалеты, урны и другие уличные мусоросборники;

элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, стоянки транспортных средств и другие сооружения, предназначенные для обеспечения дорожного движения;

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение, заборы, устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин, шумозащитные и ветрозащитные устройства, подобные сооружения;

полоса отвода - земельные участки, предоставляемые в установленном порядке для размещения соответствующих конструктивных элементов автомобильных дорог и конструктивных элементов дорожных сооружений, а также зданий, сооружений, защитных и декоративных насаждений и устройств, необходимых для содержания и использования указанных элементов;

придорожные полосы - земельные участки, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земель для обеспечения безопасности дорожного движения и населения, а также безопасного осуществления дорожной деятельности и использования автомобильных дорог и расположенных на ней объектов с учетом перспективы развития автомобильных дорог;

содержание автомобильной дороги - это выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, а также по зимнему, летнему содержанию и озеленению дороги;

зимнее содержание дороги - работы и мероприятия по защите в зимний период от снежных отложений, заносов и лавин, очистке снега, предупреждению образования и ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями;

противогололедные материалы - вещества или смеси веществ, предназначенные для обработки дорожного полотна, тротуаров, пешеходных дорожек в период гололеда;

отходы производства и потребления - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары, утратившие свои потребительские свойства;

твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бытовые отходы производства и потребления, образующиеся в результате  жизнедеятельности населения;

крупногабаритные отходы (КГО) - отходы производства и потребления, являющиеся предметами, утратившими свои потребительские свойства (мебель, бытовая техника и другие крупные предметы);

мусор - мелкие неоднородные сухие или влажные отходы;

обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

накопление отходов - временное складирование отходов в местах (на площадках), обустроенных   в   соответствии   с   требованиями   законодательства   в   области   охраны

окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;

сбор отходов - прием или поступление отходов от физических и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов, гарантирующее санитарно-эпидемиологическую безопасность населения (полигон и другое);

несанкционированная свалка мусора - территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов;

транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо представленного им на иных правах;

утилизация отходов - деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и (или) обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий;

фасад здания - наружная сторона здания или сооружения;

текущий ремонт зданий и сооружений - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, направленных на устранение неисправностей (восстановление работоспособности) элементов здания, сооружения и поддержание эксплутационных показателей;

капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, сооружений и иных объектов с целью восстановления ресурса конструктивных элементов, систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей;

зеленый фонд - совокупность зеленых зон, в том числе покрытых древесно-кустарниковой растительностью территорий и покрытий травянистой растительностью территорий, в границах сельского поселения;

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, выполняющая архитектурно-планировочные и санитарно-гигиенические функции;

повреждение зеленых насаждений  -  причинение вреда кроне, стволу, ветвям, древесно-кустарниковым растениям, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, являющееся причиной ухудшения его состояния, влекущее впоследствии прекращение роста насаждений и их гибель. Повреждением является механическое повреждение ветвей, нарушение целостности коры, загрязнение зеленых насаждений либо почвы вредными веществами, вытаптывание, наезд транспорта, поджог и иное причинение вреда;

уничтожение зеленых насаждений - прекращение существования зеленых насаждений, произведенное посредством раскапывания газона, выкапывания цветочно-декоративных растений, кустарников, деревьев или вырубка (спиливание) деревьев;

аварийно-опасные деревья - деревья, угрожающие своим падением или обламыванием отдельных ветвей целостности зданий, сооружений, воздушных линий инженерных коммуникаций, а также жизни и здоровью граждан;

газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав на открытых участках озелененной территории;

уход за зелеными насаждениями - комплекс агротехнических мероприятий (полив, прополка, косьба, санитарная обрезка, валка аварийных и сухостойных деревьев и т.д.), направленных на сохранение зеленого фонда сельского поселения;

природная среда-совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов;

использование природных ресурсов - эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности;

естественная экологическая система — объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которых живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют, как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществ и энергией;

охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;

загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду;

вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов;

загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышает установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду;

природный ландшафт - территория, которая не подвергалась изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

2.1. Собственники зданий, строений и сооружений обязаны проводить работы по надлежащему содержанию зданий, строений, сооружений и иных объектов недвижимости в соответствии   с   градостроительной   и   проектной   документацией,   градостроительными нормативами  и правилами,  экологическими,  санитарными,  противопожарными  и иными специальными нормативами, в том числе по проведению ремонта и реставрации фасадов.

В случае если во владении или пользовании юридических и физических лиц находятся отдельные нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях, такие лица несут обязательства по долевому участию в проведении текущего, капитального ремонта, реставрации и реконструкции фасада здания или сооружения пропорционально занимаемым площадям.

2.2. Оформление и оборудование фасадов зданий является неотъемлемой частью архитектурного проекта и включает в себя:

цветовое решение по отделке фасада;

декоративные и конструктивные элементы фасада (козырьки,  навесы,  крыльца, лестницы, перила, оконные и витринные конструкции, декоративные и защитные решетки, ограждения балконов и лоджий, флагштоки);

аншлаги с указанием адреса здания, мемориальные и памятные доски;

элементы дополнительного оборудования (осветительное оборудование, защитные экраны, ставни, навесное оборудование систем кондиционирования и вентиляция, антенны, водосточные трубы, отливы).

2.3. К внешнему фасаду зданий (помещений), элементов инфраструктуры и объектов благоустройства применяются следующие требования:

согласованность с общим архитектурным решением части населенного пункта;

колористическое решение крыш, стен и прочих элементов зданий и сооружений с учетом концепции общего цветового решения улиц и территорий сельского поселения;

установка  без  ущерба  внешнему   облику  населенного   пункта  и   физическому состоянию    места   установки    (реконструкции)    дополнительных элементов (козырьки, кондиционеры, водосточные трубы, реклама и т.п.);

использование качественных и устойчивых к воздействию природных факторов материалов в целях обеспечения длительного срока эксплуатации и сохранения декоративных свойств;

производство окраски и ремонта малых архитектурных форм по мере необходимости, но не реже одного раза в год;

надежность узлов крепления оборудования для обеспечения безопасности людей;

оборудование адресными указателями жилых индивидуальных и многоквартирных домов,     административных,     производственных, общественных зданий, а жилых многоквартирных домов, кроме того, указателями номеров подъездов и квартир. На зданиях, находящиеся на пересечении улиц оборудование указателями с названием улицы;

фасады зданий и сооружений, ограждения, входные двери, экраны балконов и лоджий, водосточные   трубы,   малые архитектурные   формы   должны   быть   отремонтированы   и покрашены в соответствии с паспортом; входы,  витрины, вывески,  объекты наружной рекламы магазинов и торговых комплексов должны содержаться в чистоте и в исправном техническом   состоянии,   окна   зданий   в   не   зависимости от назначения (торговые, административные, производственные, жилые и т.п.) должны быть остеклены, рамы оконных и дверных проемов окрашены;

декоративные оконные решетки должны иметь единый характер по материалу, цвету, рисунку, стилистике в соответствии с архитектурой фасада;

ограждения   балконов   и   лоджий,   ограждения   на   крышах   зданий   должны соответствовать    первоначальному    архитектурному    проекту    здания    и    обеспечивать безопасность;

расположение наружных лестниц не должно уменьшать пропускную пешеходную способность   тротуаров,   установленную   для   данной   категории   улиц   действующими нормативами;

содержание в исправном состоянии указателей наименований улиц, номеров домов, схем-указателей размещения камер магистралей, колодцев и подземных узлов коммунальных сетей, а также предусмотренные архитектурным проектом здания флагодержателей, памятных и мемориальных досок;

размещение   объектов   наружной   рекламы   производится   в    соответствии   с Требованиями к объектам наружной рекламы;

ремонтные работы, реставрацию и окраску фасадов зданий проводить в соответствии с территориальными строительными нормами.

2.4. При проведении ремонтных работ без проекта запрещается изменять архитектуру здания упразднением, заменой другими или устройством новых архитектурных деталей, пробивкой и заделкой проемов, изменением формы окон и цветового решения фасада здания.

Переустройство отдельных входов, окон, витрин допускается при условии соответствия общему архитектурному решению фасада, а также соблюдения единого характера в отношении материалов, цвета, оформления оконных, витринных и дверных ниш, устройств водоотвода и т.п.

2.5. Обновление внешнего вида киосков, павильонов, палаток, лотков, столиков, заборов, газонных и тротуарных ограждений, остановочных павильонов, телефонных кабин, малых спортивных сооружений, элементов благоустройства кварталов, садов, парков, стендов, щитов, скамеек для пешеходов необходимо производить не реже одного раза в год, а также по мере необходимости.

2.6. Окраску, очистку каменных, железобетонных и металлических оград, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот, общественных и промышленных зданий необходимо производить не реже одного раза в год, а ремонт - по мере необходимости.

2.7. Размещенные без согласования, не внесенные в архитектурный проект здания, изношенные, находящиеся в технической неисправности средства наружной рекламы и информации подлежат демонтажу по предписанию администрации сельского поселения за счет собственника рекламной конструкции (вывески).

2.8. В зимнее время собственниками, пользователями, хозяйствующими субъектами, осуществляющими техническое обслуживание зданий, сооружений должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и ледяных образований.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от снега, льда и сосулек должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков. Крыши с наружным водоотводом необходимо очищать от снега, не допуская накопления его по толщине более 30 сантиметров.

2.9. При   сбрасывании   снега   с   крыш   зданий   должны   быть   приняты   меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и других объектов. Сброшенные с крыш снег и (или) наледь должны незамедлительно вывозиться обслуживающими организациями.

2.10. С целью предотвращения разрушения балконной (лоджии) плиты или трещин между   балконной   (лоджии)   плитой   и   стенами   из-за   попадания   атмосферной   влаги собственники (наниматели) жилых и нежилых помещений производят очистку от снега балконов и лоджии по мере необходимости.

2.11. Собственники индивидуальных жилых домов и (или) лица в них проживающие обязаны:

содержать территории жилых домов и территории, прилегающие к домовладениям, в надлежащем эстетическом виде и чистоте согласно архитектурным, санитарным нормам и правилам,   обеспечивая   своевременную   уборку   мусора,   грязи,   уничтожение   сорной растительности, в зимнее время очистку от снега;

постоянно   поддерживать   в   исправном   техническом   состоянии   жилые   дома, ограждения, другие постройки и малые архитектурные формы;

очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным участком, и принадлежащие собственникам жилых домов, в весенний и осенний периоды для обеспечения прохода талых вод.

2.12. По устройству и содержанию ограждений, границ между индивидуальными жилыми домами применяются следующие требования:

содержание  общих  межевых  границ  между   соседними  земельными  участками осуществляется   на  равноправных   началах,   устанавливаемых   в   порядке   добровольной договоренности;

ограды на межевых границах между земельными участками устанавливают высотой до 1,5 метров, как правило, не сплошные. Сплошные ограды выполняют высотой не более 1,2 метров с обязательным устройством продуха не менее ОД метров по низу забора. Сплошные глухие ограды на улицах с интенсивным транспортным движением допускается выполнять высотой до 1,8 метров. При прохождении ограды напротив окон жилых комнат дома на соседнем земельном участке, высота ограды не должна превышать расстояния от наружно грани фундамента жилого дома на соседнем участке. Возведение оград на межевых границах с превышением     указанной     высоты     допускается     по     согласованию     со     смежными землепользователями.

2.13. Запрещается:

- самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов;

-  самовольное переоборудование балконов и лоджий, их загромождение;

- производить   окраску   фасадов   зданий   и   сооружений   без   предварительного восстановления архитектурных деталей;

- производить   строительство   на  приусадебных  участках   земельных  участках   с нарушением строительных, противопожарных и санитарных норм;

- наклеивание  и  развешивание  на  зданиях,  заборах,  павильонах  пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях, фасадах зданий, сооружений каких-либо рекламных изображений, объявлений и других информационных сообщений;

- окрашивание фасада и его элементов материалами, отличающимися по цвету от установленного для данного здания, строения и сооружения проектным колерным паспортом;

- сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.

РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Участки жилой застройки

3.1.1. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная застройка) рекомендуется предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, рекомендуется в границах участка размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

3.1.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

3.1.3. Озеленение жилого участка рекомендуется формировать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых полосах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.

3.1.4. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит условиям размещения жилых участков вдоль магистральных улиц .

3.1.5. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц рекомендуется не допускать со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

3.1.6. На реконструируемых территориях участков жилой застройки рекомендуется предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа "Ракушка"), рекомендуется выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.

3.2. Участки детских садов и школ

3.2.1. На территории участков детских садов и школ рекомендуется предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей, занятия спортом (на участках школ - спортядро), озелененные и другие территории и сооружения.

3.2.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на территории детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления.

а) В качестве твердых видов покрытий рекомендуется применение цементобетона и плиточного мощения.

б) При озеленении территории детских садов и школ рекомендуется не допускать применение растений с ядовитыми плодами.

3.2.3. При проектировании инженерных коммуникаций квартала рекомендуется не допускать их трассировку через территорию детского сада и школы, уже существующие сети при реконструкции территории квартала рекомендуется переложить. Собственные инженерные сети детского сада и школы рекомендуется проектировать по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под игровыми и спортивными площадками (рекомендуется прокладка со стороны хозяйственной зоны). Рекомендуется не допускать устройство смотровых колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на других территориях в границах участка рекомендуется огородить или выделить предупреждающими об опасности знаками.

3.3. Участки длительного и кратковременного хранения

автотранспортных средств

3.3.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств рекомендуется предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку (накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к участкам постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств рекомендуется устанавливать не пересекающимися с основными направлениями пешеходных путей. Рекомендуется не допускать организации транзитных пешеходных путей через участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств. Участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств рекомендуется изолировать от остальной территории полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и выезды, как правило, должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м.

3.3.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

а) На пешеходных дорожках рекомендуется предусматривать съезд - бордюрный пандус - на уровень проезда (не менее одного на участок).

б) Рекомендуется формировать посадки густого высокорастущего кустарника с высокой степенью фитонцидности и посадки деревьев вдоль границ участка.

3.3.3. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных сооружениях, рекомендуется представлять твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием. Гаражные сооружения или отсеки рекомендуется предусматривать унифицированными, с элементами озеленения и размещением ограждений.

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И УБОРКИ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Основные требования

4.1.1. Организация содержания и уборки территории сельского поселения определяет последовательность уборки территорий населенных пунктов в зимний и летний периоды, устанавливает требования при выполнении уборочных работ, обеспечивающих чистоту и необходимые условия для безопасного движения транспорта,   пешеходов,   и   является обязательным    для    всех    собственников    земельных участков, землепользователей, землевладельцев,    арендаторов,    строительных    организаций,    а    также    собственников, владельцев, арендаторов зданий, строений и сооружений, расположенных на территории сельского поселения.

4.1.2. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния территории сельского поселения    закрепление    территорий    за   гражданами,    предприятиями,    учреждениями, организациями   независимо   от   их   организационно-правовой   формы   осуществляется в следующем порядке:

- для индивидуальных жилых домов - участок в границах землеотвода, прилегающая уличная территория по периметру от границ земельного участка шириной 6 метров. При наличии в этой зоне дороги или тротуара – до проезжей части дороги или тротуара

- для многоквартирных жилых домов, жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья  (ЖСК, ТСЖ) - участок, предназначенный для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, по периметру от жилого дома шириной не более 25 метров. При наличии в этой зоне дороги или тротуара, за исключением дворовых проездов и тротуаров - до проезжей части дороги или тротуара;

- для учреждений социальной сферы (школьные и дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) - участок в пределах землеотвода, прилегающая уличная территория по периметру от границ земельного участка шириной 6 метров. При наличии в этой зоне дороги или тротуара - до проезжей части дороги или тротуара;

для предприятий промышленности, транспорта, торговли - участок в границах землеотвода, прилегающая уличная территория по периметру от границ земельного участка шириной 15 метров. При наличии в этой зоне дороги или тротуара - до проезжей части дороги или тротуара;

для автостоянок, заправочных станций, гаражных кооперативов, садоводческих, огороднических  товариществ,  иных  объектов  потребительского  рынка (за исключением торговых павильонов), предприятий бытового обслуживания и прочих предприятий в том числе связанных с обслуживанием населения -  участок в границах землеотвода, прилегающая уличная территория по периметру от границ земельного участка шириной 20 петров. При наличии в этой зоне дороги или тротуара - до проезжей части дороги или тротуара;

для предприятий мелкорозничной торговли, включая сезонную торговлю (ларьки, киоски, палатки, рынки и т.д.) участок не менее 5 метров от стен торговой точки. При наличии в этой зоне дороги или тротуара - до проезжей части дороги или тротуара.

- для объектов рекламы - территория в радиусе 6 метров от рекламных конструкций;

для юридических и физических лиц обслуживание контейнеров и (или) контейнерных площадок, принадлежащих на правах личной собственности - территория в радиусе 6 метров. При наличии в этой зоне дороги или тротуара - до проезжей части дороги или тротуара;

- для специализированных организаций, осуществляющих сбор и вывоз отходов - территория контейнерной площадки (контейнера), а также прилегающая территория в радиусе 6 метров;

-  для иных объектов благоустройства – территория в радиусе 20 метров от границ объекта;

- для юридических и физических лиц, осуществляющих хозяйственную или иную деятельность в помещениях, расположенных на первых и (или) цокольных этажах в жилых домах, зданиях, имеющих отдельных выход на тротуары – в границах помещений от зданий до проезжей части, включая газоны;

- уборку и содержание железнодорожных путей, проходящих в черте сельского поселения, в пределах полосы отчуждения, откосов, насыпей, проездов, переходов через пути, платформ осуществляют специализированные организации на основании соответствующего контракта (договора) или организации, имеющие свои железнодорожные ветки.

В случае, когда объект недвижимости принадлежит на праве собственности нескольким собственникам, территория, подлежащая содержанию и уборке, закрепляется за собственниками пропорционально доле в праве собственности на объект недвижимости.

4.1.3. Запрещается:

- расклеивание объявлений, рекламы, печатной продукции на заборах, деревьях, и других не предназначенных для этих целей местах;

выброс мусора, ТБО и КГО из окон жилых и нежилых помещений;

сжигание мусора, ТБО, КГО, отходов производства и потребления на территории сельского поселения, в том числе на территориях предприятий и организаций, придомовых территориях и территориях общего пользования;

- складирование   тары  и  других   крупногабаритных  предметов   на  прилегающей территории к местам временной уличной торговли;

складирование бытового, строительного мусора и отходов производства, тары, спила деревьев, листвы, снега в неустановленных местах, а также в зонах зеленых насаждений и лесополосы;

складирование и хранение стройматериалов, сырья, товарной продукции, угля, сена, дров, оборудования, металлического лома, растительных отходов, изделий и конструкций, крупногабаритных отходов,  различной  специальной  техники  (оборудование,  машины  и механизмы) и прочего мусора на территориях общего пользования;

-сбрасывание мусора, грязи, скола льда, загрязненного снега в водоотводные кюветы и канавы, реки, пруды и другие водоемы;

- производство   работ,   связанных  с   нарушением   благоустройства,   ограничением движения транспорта и пешеходов, без специального разрешения;

мойка, чистка транспортных средств на берегах рек и водоемов, у водоразборных колонок, на улицах и придорожных газонах, за исключением специально отведенных мест;

заезд транспортных средств на бордюры, тротуары, газоны, в лесопарковые зоны отдыха, скверы, парки;

организовывать стоянку транспортных средств, прицепов автотракторной техники и других  средств  передвижения,  а также разукомплектованных  транспортных  средств  на детских   и   спортивных   площадках,   газонах,   тротуарах,   дворовых,   внутриквартальных территориях, и территориях, занятых зелеными насаждениями, а также на не отведенных для этих целей участках;

выброс мусора или иных предметов из транспортных средств во время их стоянки, остановки или движения на территориях общего пользования;

- размещение транспортных средств на территориях общего пользования, препятствующее механизированной уборке и вывозу отходов, а также в местах, затрудняющих подъезд спецслужб;

- перевозка грузов, без соблюдения мер безопасности, предотвращающих его падение;

- движение  по  дорогам  с усовершенствованным покрытием  тракторов  и других самоходных машин на гусеничном ходу;

- производство длительных работ (после 23 часов) по ремонту транспортных средств, механизмов во дворах жилых домов, а также любых ремонтных работ, сопряженных с шумом, выделением и сбросом вредных веществ, превышающих установленные нормы (отработанные газы, ГСМ и прочее) на территории сельского поселения вне специально отведенных для этого мест;

несанкционированная торговля всеми видами товаров на обочинах и краях проезжих частей улиц и дорог;

выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, на территориях школьных и дошкольных учреждений и в местах массового отдыха;

самовольное строительство разного рода хозяйственных и вспомогательных построек (сараев, будок, гаражей, голубятин, теплиц и пр.) на дворовых территориях без получения разрешения в установленном порядке;

самовольное раскапывание участков под огороды, посадка овощей на обочинах дорог, в скверах, парках, во дворах жилых домов и на прочих свободных участках;

зарастание сорной и карантинной растительностью придомовых, внутриквартальных территорий,   территорий    прилегающих   к   предприятиям,    организациям,    учреждениям независимо от их организационно-правовой формы, а также зарастание придорожной полосы;

сброс неочищенных вод в водоемы, овраги, в открытые водоотводящие устройства и в другие, не предназначенные для этих целей места.

4.1.4.  В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещается:

выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест;

установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

4.2. Уборка территорий сельского поселения в осенне-зимний период.

4.2.1. Зимняя уборка проезжей части улиц, проездов, тротуаров, дворовых и других территорий осуществляется в соответствии с требованиями настоящих Правил и инструкциями, определяющими технологию работ, технические средства и применяемые противогололедные материалы, а также в соответствии с действующими ГОСТами и СПиПами.

4.2.2. Период осенне-зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля.

4.2.3. Все предприятия, учреждения, организации независимо от организационно-правовой формы обязаны очищать от снега и наледи парадные входы, лестничные марши, а при необходимости обрабатывать противогололедными материалами либо покрывать специальными матами для устранения скольжения.

4.2.4. Организации, отвечающие за уборку территорий сельского поселения в срок до 15 октября должны подготовить уборочную технику к работе в зимний период и места для складирования снега, обеспечить заготовку необходимого количества противогололедных материалов.

4.2.5. В период зимней уборки дорожки и проезды в парках, лесопарках, и других зеленых зонах должны быть убраны от снега и в случае необходимости обработаны противогололедными материалами. При уборке допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов при условии сохранности зеленых насаждений.

4.2.6. Технологии и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий.

4.2.7. Уборка дворовых территорий в период снегопада и применение противогололедных материалов производится с периодичностью и в сроки, которые установлены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. №170).

4.2.8. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территории дворов и местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждение при складировании снега.

4.2.9. Малые архитектурные формы, а также пространство и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

4.2.10. Крышки люков, водопроводных и канализационных колодцев должны полностью очищаться от снега, льда и содержаться в состоянии, обеспечивающим возможность быстрого использования пожарных гидрантов.

4.2.11. Все элементы мостового полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, опорных частей, пролетных строений подходов и лестничных сходов в зимний период должны быть очищены от снега и наледи. В период интенсивного снегопада лестничные сходы мостовых сооружений должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться для движения пешеходов.

4.2.12. Уборка тротуаров, остановочных площадок и павильонов, пешеходных дорожек должна производиться регулярно, в период снегопада – очистка от снега, при наличии гололеда – применение противогололедных материалов.

4.2.13. Зимняя уборка автомобильных дорог осуществляется в следующем порядке:

К первоочередным мероприятиям относятся:

обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;

сгребание и сметание снега;

формирование снежного вала для последующего вывоза;

устройство разрывов в валах снега на перекрестках улиц и дорог, пешеходных проходах, у подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

К операциям второй очереди относятся:

удаление снега (вывоз);

зачистка дорожных лотков после удаления снега;

удаление снежных накатов и наледи;

планировка обочин дорог;

планировка проезжей части в бесснежные дни.

4.2.14. Обработка проезжей части противогололедными материалами в первую очередь производится на участках с уклонами и поворотах малого радиуса, на перекрестках, на мостах, а также во всех иных местах, где часто возникает необходимость экстренного торможения.

4.2.15. Проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, а также поверхность разделительных, полос,  обочин и  откосов  земляного  полотна должны быть чистыми,  без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству. Упавшие ветки, деревья и прочие крупногабаритные предметы для безопасности дорожного движения должны быть удалены в течение одного часа.

4.2.16. Работы по уборке погибших животных с территории сельского поселения производятся своевременно, не допуская их разложения и захоронения в неустановленных местах.

4.2.17. При производстве зимней уборки не допускается:

- выдвижение или перемещение на проезжую часть улиц, проездов и тротуары снега, очищаемого   с   внутриквартальных   и   дворовых   территорий,   территорий   предприятий, организаций, строительных площадок, торговых и других объектов;

- применение   технической   соли   и   жидкого   хлористого   кальция   в   качестве противогололедного материала на тротуарах, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;

- вывоз снега в места, не предусмотренные для складирования снега;

- прием на снегоотвалы снега, загрязненного отходами производства и потребления;

- формирование снежных валов на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи   железнодорожных   переездов   в   зоне   треугольника   видимости,   ближе   5м   от пешеходного перехода, ближе 20м. от остановочного пункта общественного транспорта, на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром, на тротуарах;

- складирование снега на тротуарах, контейнерных площадках и в зоне зеленых насаждений;

- сдвигание снега к стенам зданий и сооружений;

- укладка снега на трассах тепловых сетей.

4.3. Уборка территорий сельского поселения в весенне-летний период

4.3.1. Летняя уборка проезжей части улиц, проездов, тротуаров, дворовых и других территорий    осуществляется   в    соответствии   с   требованиями    настоящих   Правил   и инструкциями,   определяющими   технологию   работ,   технические   средства,   а   также   в соответствии с действующими ГОСТами и СНиПами.

4.3.1. Период летней уборки устанавливается с 15 апреля по 15 октября.

4.3.2. При переходе с осенне-зимнего на весенне-летний период и наоборот проводятся месячники по санитарной   очистке   территории   и   благоустройству   -   в   апреле   и   сентябре   месяце соответственно. Более точные сроки устанавливаются администрацией сельского поселения.

В период месячника проводятся работы, связанные с очисткой газонов от веток, листьев, песка и мусора; зачисткой кюветов, проезжей части, тротуаров, погрузкой и вывозом собранного смета и мусора; покраской бордюров, деревьев и установок наружного уличного освещения; очисткой придомовых территории и территорий, закрепленных за предприятиями и организациями.

4.3.4. Основной     задачей     летней    уборки     является     удаление     загрязнения, накапливающего на территориях сельского поселения и приводящего к запылению воздуха и ухудшению эстетического вида сельского поселения.

4.3.5. Летняя  уборка  территорий   сельского   поселения   предусматривает:   уборку проезжей части дорог, мостов, тротуаров, остановочных павильонов, внутриквартальных дорог, придомовых территорий, уборку загрязнения с придорожных газонов, в парках, скверах и в местах массового пребывания людей.

4.3.6. Летняя уборка автомобильных дорог включает:

механическое подметание проезжей части;

механическая поливка проезжей части;

уборка грунтовых наносов на проезжей части;

планировка обочин дорог и проезжей части (грунтовое покрытие);

очистка обочин дорог от крупногабаритного и другого мусора.

4.3.7. Проезжая часть должна быть полностью очищена от загрязнений. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями дорожной разметки, должны быть очищены от песка и мелкого мусора.

4.3.8. Прилотковые зоны у края дороги и у борта не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором.

4.3.9. Тротуары и посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов и различного мусора. Уборка должна проводиться   в   часы   наименьшего   движения   пешеходов   и   минимального   скопления пассажиров. Уборка тротуаров производится, как правило, до уборки и мойки проезжей части.

4.3.10. Дорожки и площадки парков, скверов должны быть очищены от мусора, листьев и других видимых загрязнений.

4.3.11. На  главных  улицах   и   в   местах   массового   пребывания   людей   должна дополнительно производиться ручная уборка лотковой части дорог, тротуаров и зеленых зон в течение всего дня.

4.3.12. Уборка пустырей, территории в черте сельского поселения, производится по мере необходимости.

4.3.13. Уборка дворовых территорий, внутриквартальных проездов от смета, грязи и мелкого мусора осуществляется до 8 часов утра, чистота и порядок поддерживается в течение всего дня.

4.3.14. В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев с проезжей части дорог, с газонов вдоль улиц и дворовых территорий.

4.3.15. В полосе отвода дорог высота травяного покрова не должна превышать 20 сантиметров.

4.3.16. Работы по уборке погибших животных с территории сельского поселения производятся своевременно, не допуская их разложения и захоронения в неустановленных местах.

4.3.17. При производстве летней уборки не допускается:

сбрасывание  смета и  мусора на зеленые  насаждения,  в  смотровые  колодцы, водоотводные кюветы;

при мойке проезжей части выбивание струей воды смета, мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.;

вывоз смета и мусора в не отведенные для этих целей места;

выдвигать    или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов отходы производства и потребления, смет, счищаемый с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов;

откачивать воду на проезжую часть при ликвидации аварий на водопроводных, канализационных и тепловых сетях;

зарастание внутридворовых, внутриквартальных территорий, санитарно-защитных, охранных и иных зон сорной и карантинной растительностью;

заправлять поливомоечные и подметально-уборочные машины технической водой из открытых водоемов (только по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы).

РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

5.1. Складирование мусора (твердых бытовых отходов) на территории сельского поселения производится исключительно в мусорные контейнеры и в специально отведенных местах только на основании договора, заключенного со специализированной организацией, осуществляющей централизованный вывоз твердых бытовых отходов.

5.2. Граждане (собственники и наниматели индивидуальных жилых домов), специализированные организации, осуществляющие обслуживание жилищного фонда, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения, организуют сбор твердых бытовых отходов в контейнеры, крупногабаритные отходы на специально отведенные площадки.

5.3.  Вывоз ТБО и КГО осуществляют:

- в жилищном фонде - специализированные организации, осуществляющие содержание жилищного фонда сельского поселения;

- в индивидуальных жилых домах - собственники жилых домов самостоятельно при наличии документов подтверждающих факт вывоза ТБО и КГО на специализированный полигон либо по договору со специализированной организацией;

- по иным территориям, на которых установлены 'контейнеры, находящиеся в аренде, собственности,  пользовании  - юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели,  в собственности или пользовании которых находятся эти территории.

5.4. Вывоз ТБО и КГО осуществляется на основании договоров, заключенных со специализированными   организациями   по   сбору   и   вывозу   отходов,   в   соответствии   с действующим  законодательством.  Допускается  самостоятельный  вывоз  ТБО  и  КГО  на основании разовых талонов, приобретаемых у специализированных организаций.

5.5. Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов должна быть безопасной для окружающей среды и подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. С целью создания оптимальных условий для специализированного автотранспорта и удобства пользования контейнерами, юридические и физические лица обязаны обеспечить свободные подходы и подъезды к контейнерам (контейнерным площадкам), а в зимнее время очистку от снега и наледи:

- на    внутриквартальных    территориях    -    специализированные     организации, осуществляющие содержание жилищного фонда, ЖСК, ТСЖ;

- на   территориях   вдоль   автодорог   местного   значения   -   специализированные организации, осуществляющие работы по содержанию объектов благоустройства;

- на прилегающих территориях к индивидуальным жилым застройкам - собственники контейнерных площадок (контейнеров);

- на    территориях    учреждений,    организаций,   предприятий, индивидуальных предпринимателей - юридические лица и индивидуальные предприниматели.

5.7. Собственники контейнеров обязаны проводить своевременный ремонт, замену непригодных   к   дальнейшему   использованию   контейнеров,   а   также   их   покраску.   На контейнерах   должна   быть   маркировка   с   указанием   реквизитов   владельца,   подрядной организации, осуществляющей вывоз отходов. Контейнеры должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) промываться и обрабатываться дезинфицирующими составами.

5.8. Для   определения  числа  устанавливаемых  контейнеров   следует  исходить  из численности населения, пользующегося ими, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем контейнеров должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

5.9. При проектировании жилых зданий, а также производственных зданий, строений сооружений  и  иных  объектов,  в  процессе  эксплуатации  которых  образуются   отходы необходимо предусматривать места (площадки) для сбора таких отходов в соответствии установленными правилами, нормативами и требованиями в области обращения с отходами.

5.10. Контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов должны иметь твердое покрытие, ограждение высотой не менее 1,5 метров, иметь свободный подъезд для спецавтотранспорта, а также быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоянии не менее 20 метров, но не более 100 метров, размер   площадок   должен   быть  рассчитан   на  установку  необходимого   числа контейнеров, но не более пяти.

5.11. При временном хранении отходов в контейнерах срок хранения устанавливается следующий:

- в холодное время года (при температуре -5° и ниже) - не более трех суток;

- в теплое время (при температуре +5° и свыше) - не более одних суток (ежедневный вывоз);

5.12. Организация вывоза ТБО должна осуществляться по планово-регулярной и (или) заявочной системе. Вывоз КГО, включая ветки и деревья, производится по мере накопления, но не реже двух раз в неделю. Для обеспечения шумового комфорта жителей вывоз отходов необходимо производить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

5.13. Контейнерные площадки и места установки контейнеров должны быть постоянно очищены от бытового и крупногабаритного мусора (в том числе ветки и деревья), содержаться в чистоте и порядке. Уборка контейнерных площадок должна производиться сразу после погрузки содержимого контейнеров в мусоровоз специализированной организацией.

5.14. Организации и индивидуальные предприниматели самостоятельно определяют способы и сортировки промышленных отходов в соответствии с разрабатываемой ими программой производственного контроля за обращением промышленных отходов с учетом требований санитарных правил и норм.

5.15. Транспортировка отходов производства и потребления осуществляется способом, исключающим возможность их потери (просыпание и протекание) в процессе перевозки, предупреждающим создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде и здоровью людей.

5.16. При вывозе отходов и мусора необходимо наличие:

путевого листа с указанием конечного адреса доставки отходов и мусора;

талона с указанием вида и количества отходов, а также с наличием подписи и печати (штампа) специализированной организации, места доставки отходов.

5.17. При сдаче отходов на объект размещения на правильно заполненный талон ставится штамп о приемке, корешок вручается ответственному лицу перевозчика (водитель, экспедитор). Корешки талонов должны храниться в специализированных организациях как документы строгой отчетности.

5.18. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и выгрузкой отходов и мусора,  должны  вестись   с  использованием  спецодежды  и  с  соблюдением  санитарно- гигиенических норм и правил.

5.19. Для предотвращения засорения территории сельского поселения на всех площадях и улицах, у подъездов жилых домов, при входах в административные здания, в   скверах, парках, зонах отдыха, на вокзалах, рынках, остановочных павильонах и других общественных местах должны быть установлены урны для мусора. Установка, очистка и покраска урн производится ""собственниками,   либо   уполномоченными   собственниками   организациями. Очистка урн осуществляется по мере их заполнения, но не реже одного раза в неделю, покраска урн - в апреле месяце и по мере необходимости.

5.20. Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка должна быть съемной или открывающей.

5.21. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстоянии не менее 20 метров и не более 100 метров. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до собственных домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров.

5.22. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Наземная часть дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых, удобна для мойки и дезинфекции, к заборному люку должен быть обеспечен свободный доступ специализированного транспорта.

5.23.  Выгребные ямы следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3метров. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 метров от поверхности земли.

5.24. Жидкие бытовые отходы из выгребных ям неблагоустроенных домов вывозятся ассенизационным транспортом, предназначенным для механизированной очистки выгребных ям от фекальных жидкостей и доставки их к месту обезвреживания.

5.25. Захоронение (размещение) твердых и жидких бытовых отходов производится на специальных полигонах, объектах захоронения (размещения) отходов, сливных станциях, имеющих    разрешительную    документацию   специально    уполномоченных    органов    на осуществление деятельности по приему и захоронению (размещению) отходов.

5.26. Запрещается:

размещение и захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях   подземных   водных   объектов,   которые   используются   в   целях   питьевого   и хозяйственно-бытового  водоснабжения  и  иных местах,  в  которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека;

самовольное размещение и установка контейнеров и контейнерных площадок без согласования  с  администрацией  сельского  поселения  совместно  с  Отделом  гигиены и эпидемиологии в г. Кинеле и Кинельском районе;

размещение упаковочных отходов, подлежащих переработке во вторичное сырье, на контейнерных площадках (контейнерах);

складирование,   хранение  имущества,   отходов  производства  и  потребления  за пределами территории, установленной для складирования, и (или) хранение или сброс отходов (в том числе бытовых) за пределами специально отведенных и оборудованных для этих целей территорий;

сжигание всех видов отходов в контейнерах и на контейнерных площадках, и в урнах;

переполнение контейнеров отходами;

устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах, проездах;

сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, а также нечистот из выгребных ям и другой отвод фекальных сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву;

ввоз опасных и радиоактивных отходов в целях их захоронения и обезвреживания;

перевозка самовоспламеняющихся или взрывоопасных отходов, отходов с видимыми признаками горения или тления, а также перевозка в одном кузове отходов-окислителей и горючих материалов;

совершение  иных  действий,   способных  оказать  вредное  воздействие отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду.

РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

6.1. Обустройство и содержание строительных площадок, подъездных дорог к ним после окончания строительных или ремонтных работ обязаны осуществлять те организации которые производили строительные или ремонтные работ.

6.2. Ответственность  за  содержание   законсервированного   объекта  строительства (долгостроя) возлагается на балансодержателя (заказчика-застройщика).

6.3. До начала производства строительных работ подрядчик обязан:

установить ограждение строительной площадки (в местах движения пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части);

обозначить   въезды   на   строительную   площадку   специальными   знаками   или указателями;

оборудовать выезды со строительной площадки мойкой для колес автотранспорта с целью недопущения выноса грязи на улицы городского округа;

обеспечить наружное освещение по периметру строительной площадки;

установить информационный щит с наименованием объекта, заказчика и подрядчика с указанием их адресов, телефонов, сроков строительства объекта;

для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной площадке в соответствии с проектом организации работ оборудовать специально отведенные места.

6.4. Высота  ограждения  и  его  конструкция  должны  обеспечивать   безопасность движения транспорта и пешеходов на прилегающих к строительной площадке улицах и тротуарах.

6.5. Выезды   со   строительных   площадок   должны   выходить,   как   правило,   на второстепенные дороги. Подъездные пути должны иметь твердое покрытие.

6.6. Строительные   материалы   и   оборудование   складируют   только   в   пределах стройплощадки согласно стройгенплана, а лишний грунт и мусор вывозят своевременно.

6.7. После завершения работ заказчик (подрядчик) обязан восстановить за свой счет нарушенные при производстве строительно-ремонтных работ благоустройство и озеленение с последующей сдачей выполненных работ по акту в сроки, установленные администрацией сельского поселения в лице уполномоченного органа.

6.8. В ходе строительных работ не допускать повреждений зеленых зон, малых архитектурных   форм   и   т.п.,   размещенных   на   прилегающих   территориях.   В   случае повреждения зеленых зон, малых архитектурных форм и т.п., провести восстановительные работы за счет собственных средств.

6.9. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке, следует оградить общей оградой. Стволы отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства работ, следует предохранять от повреждений, облицовывая их отходами пиломатериалов. Деревья и кустарники, пригодные для озеленения, должны быть выкопаны или пересажены в специально отведенную охранную зону.

6.10.  Работы   по    озеленению   должны   выполняться   только    после   расстилки растительного грунта, устройства проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград и уборки остатков строительного мусора после их строительства.

Восстановление   поврежденных   при   производстве   строительных   работ   зеленых насаждений производится организациями, выполняющими строительные работы.

6.11. Материалы,   применяемые   при   производстве   работ   по   благоустройству территорий, указываются в проекте и должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и технических условий.

6.12. При осуществлении нового строительства либо реконструкции частных жилых домов,  дач и другой  малоэтажной застройки  ответственность  за санитарное  состояние прилегающей     территории     несут     застройщики.     При     завершении     строительства индивидуального   жилого  дома  владелец   обязан  восстановить  нарушенные   в  процессе строительства подъездные пути за свой счет.

6.13. Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в установленные разрешением на производство этих работ сроки. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный срок спланирована и благоустроена.

6.14. Запрещается:

- установка ограждений строительных площадок с занятием под эти цели тротуаров, газонов, дорог без согласования с администрацией сельского поселения;

складирование строительных материалов, мусора, грунта, отходов строительного производства и оборудования, в том числе размещение бытовок, за пределами территории строительной площадки и вне специально отведенных мест;

вынос грунта и грязи колесами автотранспорта на проезжую часть;

ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, не оснащенных техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обеспечивающие выполнение установленных требований в области охраны окружающей среды;

ввод в эксплуатацию объектов, не оснащенных средствами контроля за загрязнением окружающей   среды,   без   завершения   предусмотренных   проектами   работ   по   охране окружающей     среды,     восстановлению     природной     среды,  рекультивации    земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 7.  РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ И СОДЕРЖАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

7.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрана городских лесов рекомендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с администрацией сельского поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели.

7.2. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

7.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры рекомендуется производить только по проектам, согласованным с администрацией сельского поселения.

7.4. Физическим и юридическим лицам рекомендуется:

- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

- доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.

7.5. На площадях зеленых насаждений рекомендуется установить запрет на следующее:

- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;

- разбивать палатки и разводить костры;

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;

- портить скульптуры, скамейки, ограды;

- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;

- парковать автотранспортные средства на газонах;

- пасти скот;

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых насаждений;

- сжигать листву и мусор на территории общего пользования муниципального образования.

7.6. Рекомендуется установить запрет на самовольную вырубку деревьев и кустарников.

7.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах сельского поселения, рекомендуется производить только по письменному разрешению администрации сельского поселения.

7.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, рекомендуется брать восстановительную стоимость.

7.9. Выдачу разрешения на снос деревьев и кустарников следует производить после оплаты восстановительной стоимости.

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдачу разрешения следует производить без уплаты восстановительной стоимости.

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяются администрацией сельского поселения.

Восстановительную стоимость зеленых насаждений следует зачислять в бюджет муниципального образования.

7.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных рекомендуется взимать восстановительную стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.

7.11. Оценку стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих гражданам и попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, рекомендуется производить администрацией сельского поселения.

7.12. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории городских лесов виновным лицам следует возмещать убытки.

7.13. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезку, пересадку деревьев и кустарников рекомендуется производить силами и средствами: специализированной организации - на улицах, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта; жилищно-эксплуатационных организаций - на внутридворовых территориях многоэтажной жилой застройки; лесхоза или иной специализированной организации - в городских лесах.

Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдельных граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости рекомендуется определять по ценам на здоровые деревья.

7.14. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за сохранность зеленых насаждений, следует немедленно поставить в известность администрацию сельского поселения для принятия необходимых мер.

7.15. Разрешение на вырубку сухостоя рекомендуется выдавать администрации сельского поселения.

7.16. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной застройки следует осуществлять собственникам земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

7.17. В целях обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов кабельных, воздушных линий связи и линий    радиофикации, воздушных линий электропередачи, газораспределительных и тепловых сетей и других надземных и подземных коммуникаций, вырубка деревьев, опиловка ветвей и ликвидация упавших деревьев на территории охранной зоны должна производиться силами предприятий, в ведении которых находятся данные коммуникации.

ГЛАВА 8. СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГ.

8.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории сельского поселения следует запрещать:

- подвоз груза волоком;

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;

- перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.

8.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах сельского поселения (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) рекомендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с администрацией сельского поселения в соответствии с планом капитальных вложений.

8.3. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения рекомендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с администрацией сельского поселения.

8.4. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

ГЛАВА 9. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

9.1. Улицы, дороги, площади, мосты, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, дорожные знаки и указатели, элементы информации о населенных пунктах рекомендуется освещать в темное время суток по расписанию, утвержденному администрацией сельского поселения.

Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать на их собственников или уполномоченных собственником лиц.

9.2. Освещение территории сельского поселения рекомендуется осуществлять энергоснабжающим организациям по договорам с физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимся собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

9.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц следует осуществлять специализированным организациям по договорам с администрацией сельского поселения.

ГЛАВА 10. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ КОММУНИКАЦИЙ

10.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только при наличии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного администрацией сельского поселения.

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефонограмме или по уведомлению администрации сельского поселения с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

10.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций рекомендуется выдавать администрации сельского поселения при предъявлении:

- проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной инспекцией по безопасности дорожного движения;

- условий производства работ, согласованных с местной администрацией муниципального образования;

- календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту коммуникаций. При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ рекомендуется выдавать только по согласованию со специализированной организацией, обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

10.3. Прокладку напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных улиц рекомендуется не допускать.

10.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует предусматривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.

10.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. Проектирование коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей.

10.6. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами, а также под тротуарами рекомендуется допускать соответствующим организациям при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную ширину, независимо от ширины траншеи. Рекомендуется не допускать применение кирпича в конструкциях, подземных коммуникациях, расположенных под проезжей частью.

10.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц, рекомендовать организациям, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в администрацию сельского поселения о намеченных работах по прокладке коммуникаций с указанием предполагаемых сроков производства работ.

10.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, получившим разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией сельского поселения.

10.9. До начала производства работ по разрытию рекомендуется:

10.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;

10.9.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями.

Ограждение рекомендуется выполнять сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на стройплощадку.

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

10.9.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ.

10.9.4. Оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не должна возмещаться.

10.10. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением Правил эксплуатации.

10.11. В разрешении рекомендуется устанавливать сроки и условия производства работ.

10.12. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организацией, производящей земляные работы.

10.13. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове.

10.14. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пределах траншеи рекомендуется разбирать и вывозить производителем работ в специально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт рекомендуется немедленно вывозить.

При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку грунта на отвале.

10.15. Траншеи под проезжей частью и тротуарами рекомендуется засыпать песком и песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах рекомендуется засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

10.16. Засыпку траншеи до выполнения геодезической съемки рекомендуется не допускать. Организации, получившей разрешение на проведение земляных работ, до окончания работ следует произвести геодезическую съемку.

10.17. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

10.18. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотнения или иных нарушениях правил производства земляных работ уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления имеют право составить протокол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

10.19. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, рекомендуется устранять организациям, получившим разрешение на производство работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, рекомендуется ликвидировать организациям - владельцам коммуникаций либо на основании договора специализированным организациям за счет владельцев коммуникаций.

10.20. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций по просроченным ордерам рекомендуется признавать самовольным проведением земляных работ.

ГЛАВА 11. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ

11.1. Владельцам животных рекомендуется предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

11.2. Рекомендуется не допускать содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

11.3. Следует запрещать передвижение сельскохозяйственных животных на территории сельского поселения без сопровождающих лиц.

11.4. Выпас сельскохозяйственных животных рекомендуется осуществлять на специально отведенных администрацией сельского поселения местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

11.5. Рекомендуется осуществлять отлов собак и кошек, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица.

11.6. Отлов бродячих животных рекомендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с администрацией сельского поселения в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти цели.

ГЛАВА 12. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

12.1. Праздничное оформление территории сельского поселения на период проведения государственных и сельских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории сельского поселения.

12.2. Работы, связанные с проведением сельских торжественных и праздничных мероприятий, рекомендуется осуществлять организациям самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией сельского поселения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

12.3. В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску национальных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

12.4. Концепцию праздничного оформления рекомендуется определять программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми администрацией сельского поселения.

12.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не рекомендуется снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

РАЗДЕЛ 13. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

13.1. Контроль  за выполнением  настоящих Правил  осуществляет  Администрация сельского поселения.

13.2. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.3. Физические, должностные и юридические лица обязаны обеспечивать условия, необходимые для осуществления контроля за соблюдением настоящих Правил.

13.4. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются  к административной ответственности в соответствии с Законом  Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».

Приложение к правилам по благоустройству

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Таблица 1. Рекомендуемое размещение дождеприемных колодцев в лотках проезжих частей улиц и проездов

| Уклон проезжей части улицы, промилле | Расстояние между дождеприемными колодцами, м |
| --- | --- |
| До 4 | 50 |
| 5-10 | 60-70 |
| 10-30 | 70-80 |
| Свыше 30 | Не более 60 |
| Примечание 1 - Пропускная способность одной горизонтальной водоприемной решетки определяется по формуле: при Н <= 1,33 W/I Q = 1/5 IH куб. м/с, при Н >= 1,33 W/I Q = 2W H куб. м/с, где: H - полный напор, равный Н + V/2; H - глубина потока воды на подходе к решетке, м; V – скорость подхода воды, м/с; W - площадь всех отверстий решетки, кв. м; I - длина водосливного фронта, м, равная периметру решетки, а при примыкании решетки одной стороной к бортику лотка - сумма длин трех ее сторон. Примечание 2 - в населенных пунктах с дождливым климатом расстояния могут уточняться на основании местных данных метеонаблюдений. |  |

Таблица 2. Размеры комов, ям, траншей для посадки деревьев и кустарников

| Наименование посадок | Объем кома, куб.м | Ед.изм. | Размер посадочных ям, м | Объем ямы, куб. м | Площадь ямы, кв.м | расход растительной земли при замене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 50% | 100% |
| Саженцы без кома: хвойные лиственные для деревьев с комом: 0,8 x 0,8 x 0,5 1,0 x 1,0 x 0,6 1,3 x 1,3 x 0,6 1,5 x 1,5 x 0,6 1,7 x 1,7 x 0,6 2,0 x 2,0 x 0,6 | - - 0,25 0,6 1,01 1,46 1,88 3,20 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1,0 x 1,0 x 0,8 0,7 x 0,7 x 0,6 1,5 x 1,5 x 0,85 1,9 x 1,9 x 0,85 2,2 x 2,2 x 0,85 2,4 x 2,4 x 0,85 2,6 x 2,6 x 0,85 2,9 x 2,9 x 1,05 | 0,63 0,27 1,50 3,07 4,11 5,18 6,08 8,83 | 0,79 0,38 1,76 3,61 4,84 5,76 6,76 8,41 | 0,25 0,11 0,48 0,99 1,24 1,49 1,68 2,25 | 0,565 0,565 1,08 2,23 2,97 3,35 3,79 5,06 |
| Кустарники: Однорядные живая изгородь б/кома Двухрядные живая изгородь б/кома | - - | п. м. п. м. | 0,5 x 0,5 0,7 x 0,7 | 0,25 0,35 | 0,5 0,7 | 0,1 0,14 | 0,225 0,315 |
| Кустарники в группах б/кома Для кустарников с комом: Д - 0,5 Н - 0,4 Д - 0,8 Н - 0,5 Д - 1,0 Н - 0,6 | - 0,08 0,25 0,6 | шт. шт. шт. шт. | 0,5 x 0,5 1,0 x 0,65 1,5 x 0,85 1,9 x 1,9 x 0,85 | 0,14 0,29 0,51 0,79 | 1,50 1,76 3,07 3,61 | 0,057 0,17 0,48 0,99 | 0,127 0,39 1,08 2,23 |

Таблица 3. Максимальное количество деревьев и кустарников на 1 га озелененной территории

| Типы объектов | Деревья |  | Кустарники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования |  |  |  |  |
| Парки общегородские и районные | 120 - 170 |  | 800 - 1000 |  |
| Скверы | 100 - 130 |  | 1000 - 1300 |  |
| Бульвары | 200 - 300 |  | 1200 - 1300 |  |
| Озелененные территории на участках застройки |  |  |  |  |
| Типы объектов |  | Деревья |  | Кустарники |
| Участки жилой застройки |  | 100 - 120 |  | 400 - 480 |
| Участки детских садов и яслей |  | 160 - 200 |  | 640 - 800 |
| Участки школ |  | 140 - 180 |  | 560 - 720 |
| Спортивные комплексы |  | 100 - 130 |  | 400 - 520 |
| Больницы и лечебные учреждения |  | 180 - 250 |  | 720 - 1000 |
| Участки промышленных предприятий |  | 150 - 180 <*> |  | 600 - 720 |
| Озелененные территории специального назначения |  |  |  |  |
| Улицы, набережные <**> |  | 150 - 180 |  | 600 - 720 |
| Санитарно-защитные зоны |  | В зависимости от процента озеленения зоны <***> |  |  |
| <*> В зависимости от профиля предприятия. <**> На 1 км при условии допустимости насаждений. <***> В соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031. |  |  |  |  |

Таблица 4. Доля цветников на озелененных территориях объектов рекреации

В процентах

| Виды объектов рекреации | Удельный вес цветников <*> от площади озеленения объектов |
| --- | --- |
| Парки | 2,0 - 2,5 |
| Сады | 2,5 - 3,0 |
| Скверы | 4,0 - 5,0 |
| Бульвары | 3,0 - 4,0 |
| <*> В том числе не менее половины от площади цветника следует формировать из многолетников. |  |

Таблица 5. Обеспеченность озелененными территориями участков общественной, жилой, производственной застройки

В процентах

| Территории участков общественной, жилой, производственной застройки | Территории озеленения |
| --- | --- |
| Участки детских садов-яслей | Не менее 50 |
| Участки школ | Не менее 40 |
| Участки больниц | 50 - 65 |
| Участки культурно-просветительных учреждений | 20 - 30 |
| Участки территории ВУЗов | 30 - 40 |
| Участки техникумов | Не менее 40 |
| Участки профтехучилищ | Не менее 40 |
| Участки жилой застройки | 40 - 60 |
| Участки производственной застройки | 10 - 15 <*> |
| <*> В зависимости от отраслевой направленности производства. |  |

ИГРОВОЕ И СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 6. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей

| Возраст | Назначение оборудования | Рекомендуемое игровое и физкультурное оборудование |
| --- | --- | --- |
| Дети преддошкольного возраста (1 - 3 г.) развития | А) Для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, фантазии: | - песочницы |
|  | Б) Для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, подлезания, равновесия: | - домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, бревна, горки; - кубы деревянные 20 x 40 x 15 см; - доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150, 200 и 250 см; - доска деревянная, один конец приподнят на высоту 10 -15 см; - горка с поручнями, ступеньками и центральной площадкой, длина 240 см, высота 48 см (в центральной части), ширина ступеньки - 70 см; - лестница-стремянка, высота 100 или 150 см; расстояние между перекладинами - 10 и 15 см. |
|  | В) Для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы (мышц спины, живота и ног), совершенствования чувства равновесия, ритма, ориентировки в пространстве: | - качели и качалки. |
| Дети дошкольного возраста (3 – 7 лет) | А) Для обучения и совершенствования лазания: | - пирамиды с вертикальными и горизонтальными перекладинами; - лестницы различной конфигурации, со встроенными обручами, полусферы; - доска деревянная на высоте 10 - 15 см (устанавливается на специальных подставках). |
|  | Б) Для обучения вхождению, лазанью, движению на четвереньках, скатыванию: | - горка с поручнями, длина 2 м, высота 60 см; - горка с лесенкой и скатом, длина 240, высота 80, длина лесенки и ската - 90 см, ширина лесенки и ската - 70 см. |
|  | В) Для обучения равновесию, перешагиванию, перепрыгиванию, спрыгиванию: | - бревно со стесанным верхом, прочно закрепленное, лежащее на земле, длина 2,5 - 3,5 м, ширина 20-30 см; - бум "Крокодил", длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 20 см; - гимнастическое бревно, длина горизонтальной части 3,5 м, наклонной - 1,2 м, горизонтальной части 30 или 50 см, диаметр бревна - 27 см; - гимнастическая скамейка, длина 3 м, ширина 20 см, толщина 3 см, высота 20 см. |
|  | Г) Для обучения развитию силы, гибкости, координации движений: | - гимнастическая стенка, высота 3 м, ширина пролетов не менее 1 м, диаметр перекладины - 22 мм, расстояние между перекладинами - 25 см; - гимнастические столбики. |
|  | Д) Для развития глазомера, точности движений, ловкости, для обучения метанию в цель: | - стойка с обручами для метания в цель, высота 120 - 130 см, диаметр обруча 40 - 50 см; - оборудование для метания в виде "цветка", "петуха", центр мишени расположен на высоте 120 см (мл. дошк.) - 150 - 200 см (ст. дошк.); - кольцебросы - доска с укрепленными колышками высотой 15 - 20 см, кольцебросы могут быть расположены горизонтально и наклонно; - мишени на щитах из досок в виде четырех концентрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 см, центр мишени на высоте 110 - 120 см от уровня пола или площадки, круги красятся в красный (центр), салатный, желтый и голубой; - баскетбольные щиты, крепятся на двух деревянных или металлических стойках так, чтобы кольцо находилось на уровне 2 м от пола или поверхности площадки. |
| Дети школьного возраста | Для общего физического развития: | - гимнастическая стенка высотой не менее 3 м, количество пролетов 4 - 6; - разновысокие перекладины, перекладина-эспандер для выполнения силовых упражнений в висе; - "рукоход" различной конфигурации для обучения передвижению разными способами, висам, подтягиванию; - спортивно-гимнастические комплексы - 5-6 горизонтальных перекладин, укрепленных на разной высоте, к перекладинам могут прикрепляться спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, шесты и др.; - сочлененные перекладины разной высоты: 1,5 - 2,2 - 3 м, могут располагаться по одной линии или в форме букв "Г", "Т" или змейкой. |
| Дети старшего школьного возраста | Для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития | - спортивные комплексы; - спортивно-игровые комплексы (микроскалодромы, велодромы и т.п.). |

Таблица 7. Требования к игровому оборудованию

| Игровое оборудование | Требования |
| --- | --- |
| Качели | Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей. |
| Качалки | Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм. |
| Карусели | Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м. |
| Горки | Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм. |

Таблица 8. Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового оборудования

| Игровое оборудование | Минимальные расстояния |
| --- | --- |
| Качели | не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона |
| Качалки | не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона |
| Карусели | не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| Горки | не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки |

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

Таблица 9. Рекомендуемые расстояния посадки деревьев в зависимости от категории улицы

В метрах

| Категория улиц и дорог | Расстояние от проезжей части до ствола |
| --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения | 5 - 7 |
| Магистральные улицы районного значения | 3 - 4 |
| Улицы и дороги местного значения | 2 - 3 |
| Проезды | 1,5 - 2 |
| Примечание. Наиболее пригодные виды для посадок: липа голландская, тополь канадский, тополь китайский пирамидальный, тополь берлинский, клен татарский, клен ясенелистый, ясень пенсильванский, ива ломкая шаровидная, вяз гладкий, боярышники, акация желтая. |  |

ВИДЫ ПОКРЫТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Таблица 10. Покрытия транспортных коммуникаций

| Объект комплексного благоустройства улично-дорожной сети | Материал верхнего слоя покрытия проезжей части | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Улицы и дороги Магистральные улицы общегородского значения: - с непрерывным движением - с регулируемым движением | Асфальтобетон: - типов А и Б, 1 марки; - щебнемастичный; - литой тип II. Смеси для шероховатых слоев износа. То же | ГОСТ 9128-97 ТУ-5718-001- 00011168-2000 ТУ 400-24-158-89 <*> ТУ 57-1841 02804042596-01 То же |
| Магистральные улицы районного значения | Асфальтобетон типов Б и В, 1 марки | ГОСТ 9128-97 |
| Местного значения: |  |  |
| - в жилой застройке | Асфальтобетон типов В, Г и Д | ГОСТ 9128-97 |
| в производственной и коммунально-складской зонах | Асфальтобетон типов Б и В | ГОСТ 9128-97 |
| Площади Представительские, приобъектные, общественно- транспортные Транспортных развязок | Асфальтобетон типов Б и В. Пластбетон цветной. Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон: - типов А и Б; - щебнемастичный | ГОСТ 9128-97 ТУ 400-24-110-76 ГОСТ 9128-97 ТУ 5718-001- 00011168-2000 |
| Искусственные сооружения Мосты, эстакады, путепроводы, тоннели | Асфальтобетон: - тип Б; - щебнемастичный; | ГОСТ 9128-97 ТУ-5718-001 - 00011168-2000 ТУ 400-24-158-89 <*> |
|  | - литой типов I и II. Смеси для шероховатых слоев износа | ТУ 57-1841- 02804042596-01 |

Таблица 11. Покрытия пешеходных коммуникаций

| Объект комплексного благоустройства | Материал покрытия: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тротуара | пешеходной зоны | дорожки на озелененной территории технической зоны |  | пандусов |
| Магистральные улицы общегородского и районного значения | Асфальтобетон типов Г и Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня | _ | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Смеси сыпучих материалов, неукрепленные или укрепленные вяжущим |  |  |
| Улицы местного значения в жилой застройке в производственной и коммунально- складской зонах | То же Асфальтобетон типов Г и Д. Цементобетон | _ _ | _ _ | Асфальтобетон типов В, Г и Д. Цементобетон. |  |
| Пешеходная улица | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Пластбетон цветной | _ |  |  |
| Площади представительские, приобъектные, общественно-транспортные транспортных развязок | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. Пластбетон цветной. Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. Пластбетон цветной. | _ |  |  |
| Пешеходные переходы наземные, подземные и надземные |  | То же, что и на проезжей части или Штучные элементы из искусственного или природного камня Асфальтобетон: типов В, Г, Д. Штучные элементы из искусственного или природного камня. |  | Асфальтобетон типов В, Г, Д |  |
| Мосты, эстакады, путепроводы, тоннели | Штучные элементы из искусственного или природного камня. Асфальтобетон типов Г и Д. | _ | _ | То же |  |

Таблица 12. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема

В миллиметрах

| Уклон пандуса (соотношение) | Высота подъема |
| --- | --- |
| От 1:8 до 1:10 | 75 |
| От 1:10,1 до 1:12 | 150 |
| От 1:12,1 до 1:15 | 600 |
| От 1:15,1 до 1:20 | 760 |