Самарская область

муниципальный район Кинельский

Администрация

сельского поселения

Алакаевка

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  17  апреля 2013 года                №44

с. Алакаевка

«О подготовке проекта генерального плана сельского поселения»

В  соответствии с частью 2 ст.24 Градостроительного кодекса  Российской	 Федерации  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке  проекта генерального плана сельского поселения Алакаевка.

2.Возложить обязанности по подготовке проекта генерального плана сельского поселения  на специалиста  администрации сельского поселения Алакаевка  Азизова Энвера Экрамовича.

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике сельского поселения Алакаевка.

Глава сельского поселения

Алакаевка                                                                            О.В.Иванушкина

ОАО «ГИПРОГОР»

Муниципальный контракт № 0142300014812000040-02/8 от 11.09.2012

Заказчик: Администрация муниципального района Кинельский

Самарской области

Инв. №

Генеральный план

сельского поселения Алакаевка

муниципального района Кинельский

Самарской области

Материалы по обоснованию генерального плана

Том 3. Пояснительная записка

Генеральный директор	                                                        М. А. Сярдин

г. Тольятти

2012

Генеральный план сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (далее – генеральный план) разработан на основании муниципального контракта № 0142300014812000040-02/8 от 11.09.2012 с администрацией муниципального района Кинельский Самарской области.

Исполнители:

ОАО «ГИПРОГОР» – генеральный подрядчик:

1. Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области:

1.1. Том 5. Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (на бумажных носителях и в электронном виде).

ООО «ОКТОГОН» – субподрядчик:

1. Генеральный план сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях):

1.1. Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области.

1.2. Том 2. Графические материалы.

2. Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях):

2.1. Том 3. Пояснительная записка.

2.2. Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду».

2.3. Том 6. Графические материалы.

2.5. Том 7. Исходные данные.

2.6. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний.

3. Электронная версия проекта генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области.

Авторский коллектив ООО «ОКТОГОН»:

Директор                                                                                             Никитенко О.А.

Главный архитектор проекта                                                            Лукьянчикова О.Г.

Главный архитектор проекта                                                           Чирва С.В.

Главный инженер проекта                                                                Анохин В.Н.

Экономист                                                                                          Тарасова И.Л.

Архитектор                                                                                         Галицкая О.А.

Архитектор                                                                                         Арнаутов А.А.

Архитектор                                                                                         Фокичева А.Б.

Архитектор                                                                                         Елисеева Е.В.

Инженер                                                                                              Елисеев Н.П.

Юрист                                                                                                  Никитенко М.Н.

Юрист                                                                                                  Лопатин И.

Эколог                                                                                                 Роднина А.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Проектные материалы | Инв. № | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Генеральный план сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях) |  |  |  |
| 1 | Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. | 10 н/с-12 | 2 |
| 2 | Том 2. Графические материалы | 11 н/с-12 | 2 |
| 2.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 5 000 | 11/1 н/с-12 | 2 |
| 2.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение). М 1 : 5 000 | 11/2 н/с-12 | 2 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть). М 1 : 10 000 | 11/3 н/с-12 | 2 |
| 2.4 | Карта функциональных зон сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 11/4 н/с-12 | 2 |
| 2.5 | Карта функциональных зон сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 10 000 | 11/5 н/с-12 | 2 |
| 2.6 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 11/6 н/с-12 | 2 |
| Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (на бумажных носителях) |  |  |  |
| 3 | Том 3. Пояснительная записка. | 12 н/с-12 | 2 |
| 4 | Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду». | 13 н/с-12 | 2 |
| 5 | Том 5. Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». | 20 дсп-12 | 2 |
| 5.1 | Пояснительная записка | 20/1 дсп-12 | 2 |
| 5.2 | Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1: 25 000 | 20/2 дсп-12 | 2 |
| 6. | Том 6. Графические материалы. | 14 н/с-12 | 2 |
| 6.1 | Карта современного использования территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 14/1 н/с-12 | 2 |
| 6.2 | Карта современного использования территорий населенных пунктов сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 5 000 | 14/2 н/с-12 | 2 |
| 6.3 | Карта современного использования территорий населенных пунктов сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (инженерная и транспортная инфраструктуры). М 1 : 5 000 | 14/3 н/с-12 | 2 |
| 6.4 | Карта зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 14/4 н/с-12 | 2 |
| 6.5 | Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. М 1 : 25 000 | 14/5 н/с-12 | 2 |
| 6.6 | Карта радиусов социального обслуживания населения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (детские дошкольные учреждения и школы, учреждения здравоохранения, объекты физкультуры и спорта). М 1 : 10 000. | 14/6 н/с-12 | 2 |
| 7 | Том 7. Исходные данные | 15 н/с-12 | 1 |
| 8 | Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний | 16 н/с-12 | 1 |
| Электронная версия проекта генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области. |  |  |  |
| 9 | Текстовые материалы в формате doc, графические материалы в формате JPG | 30 дсп -12 | 2 – CD |
| 10 | Текстовые материалы в формате doc, графические материалы в формате JPG, ГИС ИНГЕО | 31 дсп -12 | 2 – DVD |
| 11 | Текстовые материалы в формате doc, графические материалы в формате JPG (для размещения в информационной системе территориального планирования). | 32 н/с-12 | 1 – СD |
| 12 | Слайдовая презентация проекта генерального плана | 33 н/с-12 | 1 – СD |

Содержание

Список сокращений

Введение

1. Общая характеристика поселения

2. Анализ современного использования и состояния территории

2.1. Природно-ресурсный потенциал

2.1.1. Климат

2.1.2.Рельеф и геоморфология

2.1.3. Геологические условия и процессы

2.1.4. Опасные геологические процессы и явления

2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод

2.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод

2.1.7. Месторождения и проявления полезных ископаемых

2.1.8. Лесные ресурсы. Растительность

2.1.9. Почвы

2.1.10. Ресурсы животного мира

2.1.11. Особо охраняемые природные территории

2.1.12. Природные рекреационные ресурсы

2.2. Население и трудовые ресурсы

2.3. Историко-культурный потенциал

2.3.1. Краткая историческая справка

2.3.2. Объекты культурного наследия

2.4. Современное использование территории

2.4.1. Производственный потенциал

2.4.2. Транспортная инфраструктура

2.4.2.1. Внешний транспорт

2.4.2.2. Улично-дорожная сеть

2.4.2.3. Транспортное обслуживание населения

2.4.3. Инженерная инфраструктура

2.4.3.1. Газоснабжение

2.4.3.2. Электроснабжение

2.4.3.3. Водоснабжение

2.4.3.4. Водоотведение

2.4.3.5. Теплоснабжение

2.4.3.6. Телекоммуникационная инфраструктура и связь

2.4.4. Жилищный фонд

2.4.5. Социальная инфраструктура

2.4.5.1. Здравоохранение

2.4.5.2. Социальная инфраструктура

2.4.5.3. Образование

2.4.5.4. Культура

2.4.5.5. Физическая культура и спорт

2.4.5.6. Молодежная политика

2.4.6. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения

2.4.7. Туристический комплекс

2.4.8. Правопорядок и безопасность

2.5. Анализ бюджета поселения

2.6. Зоны с особыми условиями использования территории

2.6.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

2.6.2. Санитарно-защитные зоны

2.6.3. Санитарные разрывы

2.6.4. Охранные зоны

2.6.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

2.6.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

2.6.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.7. Состояние окружающей среды

2.7.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы

2.7.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод

2.7.3. Источники загрязнения почв и подземных вод

2.7.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду

2.7.5. Санитарная очистка территории

2.7.6. Общая оценка экологической обстановки

3. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации и предпосылки развития поселения.

4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения в соответствии с федеральными и региональных целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области.

# 5. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии со стратегией (концепцией) социально-экономического развития муниципального района Кинельский, Схемой территориального планирования муниципального района Кинельский, муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский.

6. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

7. Прогноз демографического развития поселения

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

8.1.	Функциональное зонирование территории

8.2. Размещение объектов  местного значения поселения

8.2.1. 	Размещение объектов транспортной инфраструктуры

8.2.2. 	Размещение объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение)

8.2.3. Размещение объектов физической культуры и массового спорта

8.2.4. Размещение объектов культуры

8.2.5. Размещение объектов молодежной политики

8.2.6. Размещение объектов по пожарной безопасности

8.2.7. Размещение объектов по санитарной очистке территории

9. Размещение объектов местного значения муниципального района

9.1. Размещение объектов образования

9.2. Размещение объектов здравоохранения

9.3. Размещение  автомобильных дорог местного значения муниципального района

10. Охрана окружающей среды

10.1. Охрана воздушного бассейна

10.2. Охрана поверхностных вод

10.3. Охрана подземных вод и почв

10.4. Мероприятия по санитарной очистке территории

10.5.	 Планируемые особо охраняемые природные территории

10.6. Влияние планируемых объектов местного значения поселения на окружающую среду

11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

12. Предложения по изменению границ земель различных категорий

13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие  территории поселения

14. Основные технико-экономические показатели

# Список сокращений

АЗС – автомобильная заправочная станция

АСМ – автоматическая система мониторинга

ВЛ – высоковольтная линия электропередач

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения

ГП – государственное предприятие

ГРП – газораспределительный пункт

ГРС – газораспределительная станция

ГУ – государственное учреждение

ГУП – государственное унитарное предприятие

ДОЛ – детский оздоровительный лагерь

ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗСО – зона санитарной охраны

ИП – индивидуальный предприниматель

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационное очистное сооружение

КРС – крупный рогатый скот

КФХ – крестьянское фермерское хозяйство

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение

ЛПХ – личное подсобное хозяйство

ЛЭП – линия электропередачи

МУЗ – муниципального учреждения здравоохранения

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ОАО – открытое акционерное общество

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ОМСУ – органы местного самоуправления

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ООПТ – особо охраняемые природные территории

ПГМ – песчано-гравийный материал

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы

ПЗП – прибрежные защитные полосы

ПО – промышленное объединение

ПС – подстанция электрическая

РЖД – Российские железные дороги

СанПиН – санитарные правила и нормы

СЗЗ – санитарно-защитная зона

СНиП – строительные нормы и правила

СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество

СОТ – садово-огородническое товарищество

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив

СТ – садоводческое товарищество

ТБО – твёрдые бытовые отходы

УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ФГУ – Федеральное государственное учреждение

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие

ФЗ – Федеральный закон

ЦРБ – Центральная районная больница

Категория, род (вид) населённого пункта:

г. –  город

г.п. – городской посёлок

дер. –  деревня

пос. –  посёлок

с. – село

В соответствии с Законом Самарской области № 70-ГД от 28 .02.2005 года «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» и  Уставом муниципального района Кинельский Самарской области официальное наименование муниципального образования – сельское поселение Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области.

Сокращенное наименование муниципального образования – сельское поселение Алакаевка.

В текстовой и графической части материалов по обоснованию проекта Генерального плана принято сокращенное наименование муниципального образования.

# Введение

Проект генерального плана сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области  выполнен на основании муниципального контракта № 0142300014812000040-02/8 от 11.09.2012№ 0309/12.

Заказчик – администрация муниципального района Кинельский Самарской области.

Современное использование территории поселения приведено на 01.01.2012 года.

Проект генерального плана разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции), в том числе:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

– Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

– Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

– Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

–  Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

– Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

– Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

– Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

–  Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

–  Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»;

– Закон Самарской области от 08.05.2009 № 67-ГД «Об организации библиотечного обслуживания населения Самарской области областными государственными библиотеками, комплектовании и обеспечении сохранности их библиотечных фондов»;

– Закон Самарской области от 15.07.2008 № 92-ГД «О музейном деле и музеях Самарской области»;

– Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

– Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 31.12.2008 № 149

– Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 №129 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2020 года».

– Постановление правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Постановление правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

– другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Самарской области.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

– СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*;

– СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СниП 30-02-97*»;

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

– СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СниП 2.04.02-84*;

– СниП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

– СниП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

– СниП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

– СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СниП 35-01-2001;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. От 09.09.2010 г.);

– СниП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

– СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

– СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

– СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

– СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

– СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

– СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

– СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

– ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

– «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61);

– другие нормативно-регламентирующие документы.

Проект выполнен с учётом национальных проектов и федеральных целевых программ в том числе:

– «Жилище» на 2011–2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050);

– «Развитие образования на 2011–2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61);

– «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» (утверждена  постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7);

– «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 с изменениями от 27 сентября 2012 г.);

– «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 года» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99).

Проект выполнен с учётом областных целевых и ведомственных целевых программ развития экономики и социальной сферы Самарской области в том числе:

– «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 № 179);

– «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 – 2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399);

– «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 188);

–  «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 560);

– «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Самарской области» на 2011-2014 годы (утверждена  постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 512);

– «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010 – 2016 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 г. N 473);

– «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области» на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010 г. N 576);

– «Молодой семье – доступное жилье» на 2009 – 2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2009 № 193);

– «Модернизация здравоохранения в Самарской области» на 2011-2015 годы» (утверждена постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 №549);

– «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на 2011 – 2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области 13.11.2009 г. № 601);

– «Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N 164);

– «Культурное наследие» на 2012-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 года № 612);

– «Развитие малого  и  среднего  предпринимательства  в Самарской области» на 2009 – 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N 184);

– «Реализация  Стратегии государственной молодежной  политики в Самарской области до 2015 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010 г. N 550);

– «Развитие физической  культуры  и  спорта   в   Самарской области на 2010 – 2018 годы» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 7 апреля 2010 г. N 124);

– «Обеспечение химической и  биологической  безопасности Самарской области» на 2012 – 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 696);

– «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности  в Самарской области на 2010 -  2013  годы  и  на период до 2020 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 30 июля 2010 г. N 355);

– «Развитие    сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области» на 2012 – 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 704);.

– «Комплексная программа развития начального профессионального и среднего профессионального образования Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 26.05.2011 № 201);

– «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы  и на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 N 372);

– развития сельского хозяйства и регулирования     рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2009 – 2014 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 10 сентября 2008 г. N 375);

– развития потребительской кооперации в Самарской области на 2010 – 2012 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 8 июля 2009 г. N 311);

– «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на  период  до 2020 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 г. N 595);

– «Развитие туристско-рекреационного кластера в  Самарской области» на 2011 – 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 539);

– «Чистая  вода» на 2010 – 2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2009 г. N 542);

– «Обеспечение пожарной   безопасности   Самарской  области  на 2009 – 2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384);

– «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10 ноября 2009 г. № 122);

– «Воспроизводство и охрана лесов Самарской области» на 2011 – 2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 366);

– «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области» на 2012-2014 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 365);

– «Обеспечение вододефицитных населенных пунктов Самарской области запасами подземных вод питьевого качества» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования,  лесного хозяйства  и охраны  окружающей среды Самарской области от 10 ноября  2009 г. №123);

– «Расчистка поверхностных водных объектов в Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от  10 ноября 2009 № 121);

– Программа газификации Самарской области на 2010 – 2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 16 декабря 2009 г. N 674);

– Энергетическая  программа на 2011 – 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 536).

Проект разработан с учетом Комплексного инвестиционного плана развития муниципального района Кинельский на 2011-2015 годы (утвержден  постановлением администрации муниципального района Кинельский от 9 марта 2011 г. № 265), Схемы территориального планирования муниципального района Кинельский Самарской области (утверждена постановлением Собрания   представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2010 г. № 547), муниципальных целевых программ муниципального района Кинельский и сельского поселения Алакаевка.

При разработке проекта генерального плана были использованы исходные данные, предоставленные администрациями муниципального района Кинельский и сельского поселения Алакаевка,  министерствами и иными органами исполнительной власти Самарской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Самарской области.

Указания в проекте генерального плана на существующие и планируемые объекты капитального строительства федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района не являются мероприятиями территориального планирования сельского поселения Алакаевка, не утверждаются в составе настоящего генерального плана и приводятся для обеспечения его информационной целостности.

# Общая характеристика поселения

Муниципальный район Кинельский расположен в центральной части Самарской области. Сельское поселение Алакаевка расположено в западной части муниципального района Кинельский.

По данным Кинельского отдела Росреестра по Самарской области площадь территории  сельского поселений Алакаевка составляет 6142 га, в том числе в границах населенного пункта – 215 га.

Численность населения на 01.01.2012 – 1041 человек. Плотность населения – 17 человек на 1 кв. км.

В соответствии с Законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области» сельское поселение Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области включает в себя один населенный пункт – село Алакаевка.

Административный центр сельского поселения – село Алакаевка, расположен в 50 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 77 км от областного центра г. Самара.

Сельское поселение Алакаевка граничит:

– с сельским  поселением Хилково муниципального района Красноярский;

– с сельским  поселением Шилан муниципального района Красноярский;

– с сельским  поселением Сколково муниципального района Кинельский;

– с сельским  поселением Богдановка муниципального района Кинельский.

2. Анализ современного использования и состояния территории

2.1. Природно-ресурсный потенциал

## 2.1.1. Климат

Согласно агроклиматическому районированию Самарской области территория сельского поселения, как и всего муниципального района в целом, относится к III агроклиматическому району.

Климат умеренно континентальный.

Среднемесячная температура в январе –14оС, в июле + 21оС. Самый холодный месяц – январь с минимумом температуры – 40оС, самый теплый – июль с максимумом температуры + 40оС.

Средняя продолжительность безморозного периода 143 дня. Продолжительность вегетационного периода – 140 дней.

По многолетним данным в районе в среднем за год выпадает 410 мм осадков, в том числе за период активной вегетации (с температурой 10оС) -170 мм.

Снежный покров в первой половине зимы не всегда достаточен для защиты озимых культур от низких температур, тем более, что при сильных ветрах, преобладающих в зимний период, наблюдается выдувание снега с полей. Наибольшей высоты (в среднем 34 см) снежный покров достигает в первой декаде марта. Почва под снежным покровом промерзает на глубину до 100 см.

Характерной особенностью ветрового режима является преобладание юго-западных и южных ветров в холодную часть года и западных и северо-западных – в теплую часть года.

В отдельные засушливые годы сельскохозяйственные культуры страдают от засухи.

## 2.1.2. Рельеф и геоморфология

По условиям геоморфологического районирования территория с.п.Алакаевка приурочена к междуречью рр. Сок и Большой Кинель в пределах геоморфологической провинции Высокого Заволжья. Высокое Заволжье в границах проектирования представлено денудационными формами рельефа речных долин и водораздельных пространств с абсолютными отметками поверхности в среднем 100-180 м.

Сокско-Кинельское междуречье представляет собой цепочку водораздельных возвышений, вытянутых в северо-восточном направлении, являющихся южными отрогами «Сокольих гор». Водоразделы отделены друг от друга долинами небольших рек (с запада на восток): Падовка, Бурачка, Гремячка, Запрудка, Тростянка, Хилково и характеризуются асимметричным строением: их юго-западные склоны крутые, северо-восточные – пологие.

Строение рельефа находится в тесной связи с литологическим составом пород, выходящих на земную поверхность. Резко очерченные контуры или ступенчатость рельефа наблюдается там, где развиты известняки, доломиты и песчаники аманакской и малокинельской свит татарского яруса верхней Перми. Там где на поверхности развиты глины с прослоями слабых песчаников кутулукской свиты и делювиальные четвертичные суглинки, т.е. породы, легко подвергающиеся процессам денудации, равномерному разрушению и сносу, рельеф имеет в основном сглаженные формы. Наличие, холмов и террас указывает на присутствие среди пород крепких разностей песчаников, известняков или доломитов. Максимальные абсолютные отметки рельефа на водоразделе рр. Запрудка и Тростянка – 197,4 м.

Ширина долин правых притоков р. Б. Кинель, в частности р. Запрудка, составляет 2-3 км. В верховьях и устьевой части долины симметричные, в средней – асимметричные Левые склоны долин крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

Помимо долин малых рек, расчленяющих Сокско-Кинельский водораздел, широко развита овражно-балочная сеть. На крутых, чаще всего правых, склонах речных долин расчленяющие их овраги короткие, глубоковрезанные (до 20-25м), с отвесными стенками. В верховьях и средней части оврагов, как правило, имеются  обнажения коренных пород.

На пологих, левобережных склонах долин овраги сильно вытянуты (до 7,5-10 км), имеют множество отвершков с вершинам, заходящими глубоко в массив водораздела. В устьевой части овраги преобразуются до широких корытообразных балок, склоны их покрыты мощным чехлом делювиальных суглинков.

## 2.1.3. Геологические условия и процессы

К основным геолого-тектоническим элементам, выраженным в неровностях кристаллического фундамента в пределах рассматриваемой территории, относится Жигулевско-Пугачевский свод. Наиболее древними осадочными породами, налегающими на кристаллический фундамент, являются верхнепротерозойские отложения. Залегают на глубине более 1000м и представлены преимущественно крупнообломочными осадками, мощность которых достигает 500-800 м.

В границах проектирования частично прослеживается тектонические структуры II порядка юго-восточного направления – Хилковский вал.

Хилковский вал сочленяется с Мухановским в районе Ново-Запрудненского поднятия. К нему относятся Алакаевское и Хилковское локальные поднятия, сводовые части которых находятся за пределами м.р.Кинельский.

Территория сельского поселения в геологическом отношении представляет собой мощную толщу осадочных пород, представленных отложениями верхнего карбона, нижней и  верхней перми, верхнего неогена, четвертичными образованиями.

Верхнепермские отложения с размывом ложатся на подстилающие их  нижнепермские отложения и представлены казанским и татарским ярусами.

Отложения казанского яруса имеют повсеместное распространение.

Кровля  казанских отложений залегает на глубине 75-355 м под мощной толщей татарских отложений.

Отложения татарского яруса развиты повсеместно. Мощность отложений татарского яруса изменяется от 20-35 м до 200-350 м. Здесь татарские отложения вскрываются под  маломощной толщей глин и суглинков четвертичного возраста села Алакаевка и  подстилаются  сероокрашенными известняками и доломитами казанского  яруса.

Верхний неоген представлен морскими образованьями акчагыльского  яруса. Акчагыльские отложения распространены широко в южной части  территории района.

Четвертичные  образования  развиты  повсеместно. Это элювиально-делювиальный покров, развитый на поверхности водоразделов и их склонов. Четвертичные отложения представлены чаще  всего суглинками и глинами, реже супесями и песками с примесью щебеночного материала. Мощность отложений изменяется от 0,1-0,5 м до 5-10 м, иногда до 20-30 м.

## 2.1.4. Опасные геологические процессы и явления

Для проектируемой территории характерно развитие эрозионных процессов на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Так, в лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает осуществление градостроительной деятельности при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территории.

## 2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод

По гидрогеологическим условиям вся территория Кинельского района находится в пределах Сыртового артезианского бассейна. Здесь распространены следующие водоносные комплексы: неоген-четвертичный терригенный, татарский терригенно-карбонатный, казанский.

Запасы подземных вод в границах проектирования представлены Бугульмино-Белебеевской морфоструктурной группой безнапорных подземных вод.

Подземные воды на территории сельского поселения приурочены к верхней части разреза неоген-четвертичных отложений – пески с включением гравийно-галечникового материала.

Аллювиальный водоносный горизонт приурочен к современным аллювиальным отложениям рек Самара, Б. Кинель и их притоков.  В поймах рек водовмещающими породами описываемого водоносного горизонта являются пески мелко-разнозернистые, иловатые мощностью до 12 м, с прослоями глин порядка 0,5 м. По менее крупным рекам современный аллювиальный водоносный горизонт представлен породами более пёстрого литологического состава: от малоокатанной гальки и щебня песчаника, грубозернистого песка до тонкой супеси и ила. Мощность водовмещающих пород составляет от 0,5-1,5 м до 3 м. Глубина залегания современного аллювиального водоносного горизонта от поверхности земли составляет 0,5-2,0 м. В меженный период она увеличивается до 3,5-5,0 м.  Удельные дебиты по скважинам, колодцам и родникам колеблются от 0,01-0,1л/сек; по поймам мелких речек и ручьёв в пойме р. Самары до 2,07 л/сек. Воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевого состава, с общей минерализацией 0,26-0,43 г/л. Общая жёсткость при этом составляет 4,2-6,9 мг-экв/л., т.е. воды умеренно-жесткие. Питание горизонта происходит за счёт атмосферных осадков и талых вод, а также за счёт вод подстилающих водоносных горизонтов.

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к верхнечетвертичным отложениям первой надпойменной террасы в долинах р.Б. Кинель и ее притоков. Водовмещающими породами являются пески тонко и мелкозернистые, содержащие глинистые частицы и прослои глин, к низу разнозернистые, гравелистые. По долинам мелких рек – супеси и суглинки. В долинах мелких рек мощность водоносного слоя уменьшается до 1,5-3 м. Водоносность пород сравнительно невелика. Дебит по скважинам составляет по левобережью р. Б.Кинель – 6 л/сек. В долинах мелких рек водообильность значительно понижается и составляет 0,0013-0,2 л/сек. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные, кальциевые и натриевые, с общей минерализацией 0,4-0,5 г/л, умеренно жесткие. Питание горизонта частично осуществляется посредством гидравлической связи с соседними водоносными горизонтами – современным и более древними, но в основном за счет талых вод и атмосферных осадков.

Водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиальных отложений развит в основном, в пределах второй (хазарской) надпойменной террасы. Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с гравием и галькой в основании. Кровля, как правило, представлена суглинками. Мощность водовмещающих пород  колеблется в широких пределах от 5-6 до 15,5 м. Воды описываемого горизонта грунтовые, обладают слабым напором. Зеркало грунтовых вод находится в абсолютных отметках 26-40 м. Водообильность данного водоносного горизонта невелика – 0,83-1,1 л/сек. Воды обычно пресные, слабощёлочные, жёсткие. Общая минерализация по скважинам составляет 0,36-0,44 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые и кальциево-магниевые. Минерализация достигает 1,6-2,8 г/л. Область питания среднечетвертичного аллювиального водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт талых вод и атмосферных осадков. Близ населённых пунктов воды сильно загрязнены продуктами разложения бытовых отходов, придающими воде неприятный вкус.

Нижнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приурочен к нижнечетвертичным аллювиальным отложениям. Литологический состав водовмещающих пород отличается невыдержанностью, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Пески мелкозернистые сменяются тонкозернистыми, затем крупнозернистыми, глинистыми, с гравием и галькой. Пески глинистые иногда переходят в супесь. Суммарная мощность водовмещающих пород составляет по скважинам 5-6 м; к середине и нижнему краю террасы возрастает до 13-17 м. Воды данного горизонта грунтовые, с незначительным местным напором. Абсолютная отметка грунтовых вод изменяется в пределах 85-63 м, чаще 73 м. Водообильность различная. Максимальная составляет 2,1 л/сек, минимальная – 0,11 л/сек. Состав вод гидрокарбонатный кальциево-натриевый, с очень низкой минерализацией и довольно высокой жёсткостью. Область питания нижнечетвертичного водоносного горизонта совпадает с площадью его распространения. Питание осуществляется за счёт атмосферных осадков, талых вод и выше – и нижележащих водоносных горизонтов.

Верхненеогеновый водоносный горизонт апшеронского яруса приурочен к отложениям апшеронского возраста. Водовмещающими породами являются супеси или глинистые алевриты, пески мощностью 0,9-1,6 м. Воды описываемого горизонта слабонапорные, глубина их залегания 10-17 м. Водообильность довольно низкая – 0,1-0,41 л/сек. Состав вод гидрокарбонатно-кальциево-натриевый, с общей минерализацией 0,53-0,60 г/л и очень высокой жёсткостью. Питание горизонта осуществляется за счёт атмосферных осадков и талых вод. Апшеронский водоносный горизонт является изолированным от других водоносных горизонтов, за исключением водоносного горизонта пойм.

Верхненеогеновый водоносный горизонт акчагыльского яруса приурочен  к отложениям акчагыльского возраста, выполняющим доплиоценовые погребённые долины палео-рек: Самара, Б.Кинель и их палео-притоков. Водовмещающими породами являются пески в основном мелкозернистые, с галечником в основании. Мощность их 12-28 м, к бортам долины уменьшается до 2 м. Воды описываемого горизонта напорные, наблюдается их гидравлическая связь с водами реки Б. Кинель. Водообильность горизонта различная. Дебит по скважинам изменяется от 0,6-1,8 до 3,6 л/сек. По химическому составу воды горизонта по долине р. Б.Кинель пресные, гидрокарбонатные кальциево-натриевые, с общей минерализацией 0,35-0,53 г/л, умеренно – жёсткие. На водораздельных пространствах и в долинах малых рек они хлоридно-гидрокарбонатные натриево-магниевые, слабоминерализованные, умеренно-жёсткие и жёсткие. Источниками питания акчагыльского водоносного горизонта являются воды четвертичных отложений (в местах отсутствия достаточно надёжного водоупора между ними) и (через борта долин) нижележащие водоносные горизонты.

Водносный комплекс татарского яруса распространен повсеместно, в долине реки Б.Кинель залегает под аллювием.

Верхнепермский водоносный горизонт верхнетатарского подъяруса приурочен к отложениям Северо-Двинского горизонта. По литологическому составу водовмещающие породы представлены песчаниками на контакте с акчагыльскими отложениями, выветренными до песков, алевролитами и  мергелями, залегающими среди аргиллитоподобных глин. Воды горизонта являются напорными, пластово-трещинными. Водообильность их сравнительно невелика – наибольшая величина дебита в долине р. Б. Кинель достигает 4,8л/сек, наименьшая – на водоразделе 0,96 л/сек. По химическому составу воды верхнетатарского горизонта различны. На водораздельных склонах они сильно сульфатно-хлоридные, натриевые, очень жёсткие, с общей минерализацией 3,4г/л. Питание горизонта происходит в основном за счёт вод акчагыльского яруса, там, где отложения перекрываются неогеном, и в малой степени – за счет атмосферных осадков и талых вод на площадях выходов на поверхность пород северодвинского горизонта.

Верхнепермский водоносный горизонт нижнетатарского подъяруса приурочен к отложениям сухонского горизонта. Водовмещающими породами здесь являются мергели, доломиты, реже аргиллиты с прослоями песчаника и алеврита. Мощность водовмещающих пород 6-10 м. Воды описываемого горизонта пластово-трещинные, его водообильность невелика. Дебит скважин и родников не превышает 0,4-1,3 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-натриевые, с общей минерализацией 0,5 г/л, умеренно жёсткие, слабосолоноватые. Питание горизонта осуществляется в основном за счёт водоносных горизонтов четвертичных отложений.

Пресные воды встречаются практически во всех эксплуатируемых водоносных комплексах. Подземные воды с минерализацией 1,0 – 1,5 г/дм3 прослеживаются узкими полосками именно вдоль русла р. Большой Кинель.

Разведанные запасы подземных вод с минерализацией до 1 г/л составляют в муниципальном районе Кинельский 48,85 тыс.м3/сут. Прогнозные параметры составляют 183,1 тыс.м3 /сут.

В целом территория Кинельского района характеризуется удовлетворительной обеспеченностью запасами подземных вод. Воды преимущественно пресные с незначительной минерализацией, характеризуются как условно пригодные по качеству.

Для водоснабжения сельского поселения Алакаевка широко используются воды водоносного комплекса татарского яруса.

## 2.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Основной водной артерией с.п. Алакаевка является река Запрудка, протекающая через все поселение в направлении с севера на юго-восток.

Река Запрудка является правым притоком р. Большой Кинель.

Река немноговодна, скорость течения воды неравномерная: в верховьях – быстрая, в устье – замедленная. Чаще всего русло заболочено. Эрозионная деятельность реки слабая. Ширина долины 2-3 км, в верховье и устьевой своей части долины симметричные, в средней части – асимметричные – левые склоны крутые, более густо изрезанные оврагами, чем правые.

По данным «Кадастра водохранилищ и прудов Самарской области», в границах проектирования имеются следующие искусственно созданные поверхностные водные объекты  на овраге Кривой в с.Алакаевка: Нижний пруд объемом 0,086 млн.м3 и Верхний пруд объемом 0,078 млн.м3. Гидротехнические сооружения созданы в 1969 г., в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии, но являются аварийно-опасными объектами.

## 2.1.7. Месторождения и проявления полезных ископаемых

Проектируемая территория находится в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, что обуславливает наличие нефти и природного газа. Продуктивные горизонты, в зависимости от возраста нефтесодержащих пород, залегают на глубинах от 500 до 3110 м. Нефти в основном легкие, маловязкие, сернистые и высокосернистые.

В границах сельского поселения расположено Нижне-Запрудненское месторождение (распределенного фонда) нефти.

Перспективные на керамический кирпич делювиальные средне-, верхнечетвертичные (нерасчлененные) отложения широко развиты по склонам водораздельных массивов, речных долин и оврагов, прорезающих эти склоны.

## 2.1.8. Лесные ресурсы и растительность

Территория рассматриваемого сельского поселения характеризуется как лесостепь, переходящая к открытой степи; леса встречаются отдельными небольшими участками. Древесная растительность здесь уходит в более защищенные места – балки и овраги  (буераки),  где грунтовые воды стоят неглубоко и условия увлажнения лучше. Такие леса называют байрачными.

Растительный покров  проектируемой территории представлен, соответственно, лесными (с преобладанием дуба, липы, сосны, осины и березы), луговыми и степными формациями.

Залесенность варьирует в широких пределах:  от  5  до  40%, и составляет  в междуречье рек Сок и Б. Кинель порядка 17,9%.

Лесная растительность в степной зоне практически отсутствует. Отдельные насаждения приурочены к долинам рек, склонам оврагов и балок.

Азональным типом растительности является растительность пойм, которая представлена крупно-разнотравными лугами с участками степных элементов в сочетании с древесно-кустарниковой растительностью.

## 2.1.9. Почвы

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

Территория  сельского поселения расположена  в лесостепной  зоне.

Почвенный  покров  лесостепной  зоны  представлен  в  основном  выщелоченными  и  типичными  черноземами.

Преобладают черноземы обыкновенные остаточно-луговатые и типичные с участием солонцов и аллювиальных дерновых насыщенных почв.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое – 7%. Средняя сумма поглощенных оснований – 47,5 мг-экв. На 100 г почвы. Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий. Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора. Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном слое – 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%. Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами. В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Механический состав лугово-черноземных почв варьирует от глинистого до легкосуглинистого, преобладают тяжелые разновидности. Лугово-черноземные почвы в целом имеют высокое содержание гумуса и значительный запас питательных веществ, обладают удовлетворительным водно-воздушным режимом и являются высокоплодородными почвами.

Гидрологический режим почв территории проектирования относится к типу слабого весеннего промачивания (в отдельные годы весеннее промачивание не достигает глубины 1 м). Средние многолетние запасы влаги метрового слоя почвы заметно ниже значений наименьшей влагоемкости и не превышают 130 мм.

## 2.1.10. Ресурсы животного мира

Природные условия Кинельского района благоприятны для размножения и обитания охотничьей фауны.

На территории сельского поселения в границах Алакаевского охотничьего хозяйства обитают животные, отнесенные к охотничьим ресурсам: лось, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, серая куропатка. Из других видов встречаются косуля, лисица, куница, хорь степной, барсук, тетерев и водоплавающая дичь.

В водоемах ловят щуку, окуня, плотву, голавля, язя и некоторых других рыб.

На территории сельского поселения пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляет ООО «БВ-Сафари», Приказ Минсельхоза Самарской области от 09.04.2007 № 54-П ХХ № 6776, срок пользования 09.04.2007-09.04.2032.

Постановлением Правительства Самарской области от 23.06.2010 № 269 создано государственное бюджетное учреждение Самарской области «Управление охотничьих и водных биологических ресурсов», предметом деятельности которого в частности является проведение мероприятий по охране объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах Самарской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

В том числе, приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10.11.2009 №122 утверждена ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011 – 2013 годы, основной целью которой является улучшение экологической обстановки на территории Самарской области, сохранение и восстановление растительности и животного мира через совершенствование системы государственного управления особо охраняемых природных территорий Самарской области.

## 2.1.11. Особо охраняемые природные территории

Территория природная (особо) охраняемая заповедно-эталонная – пространство, изъятое из какого бы то ни было непосредственного хозяйственного использования и предназначенное для особых форм пользования, прежде всего для сохранения информации о нетронутой природе, научных целей, слежения за общим состоянием природной среды (различные виды мониторинга) и поддержания экологического равновесия в исключительно уязвимых местах, имеющих ключевое значение для сохранения природы крупных регионов. Сюда относятся все заповедники и резерваты с заповедным режимом. Памятники природы являются территориями узкого экологического назначения.

Согласно ст. 25 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. От 18.07.2011) «Об особо охраняемых природных территориях» памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

Согласно реестру особо охраняемых территорий регионального значения Самарской области в границах с.п. Алакаевка находится памятник природы регионального значения «Алакаевско-Чубовская каменистая степь» и памятник природы регионального значения «Муравельный лес».

Памятник природы регионального значения «Алакаевско-Чубовская каменистая степь» утвержден постановлением Правительства Самарской области от 31.12.2009 № 722.

Площадь памятника природы составляет  5,0 га.

Памятник природы расположен в границах с.п. Алакаевка, в 2 км к юго-востоку от с. Алакаевка, на левом берегу р.Запрудка.

Памятник природы включает древесную растительность естественного происхождения, кустарники, травянистую растительность; флору и фауну, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, животных и грибов.

Основные черты природы: левый коренной берег р.Запрудка. Типичная каменистая степь. У подножия склона – луговая степь. Вдоль водотока – влажная луговая растительность.

Основными объектами охраны являются степной природный комплекс, места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: копеечник крупноцветковый, астра альпийская, истод сибирский, ковыль Коржинского, лен желтый, остролодочник колосистый, скабиоза исетская.

Значение памятника природы: ресурсоохранное; научное; эстетическое; рекреационное.

Памятник природы регионального значения «Муравельный лес» утвержден постановлением Правительства Самарской области от 31.12.2009 № 722.

Площадь памятника природы составляет  138,91 га.

Памятник природы расположен в границах с.п. Алакаевка, в 2 км к северо-востоку от с. Алакаевка.

Основные черты природы: древостой представлен преимущественно широколиственными породами,  а также осиной и березой. Лес отличается высокой сомкнутостью крон. Подлесок и подрост из клена и липы имеют покрытие до 65 %. На открытых полянах и опушке представлено богатое разнотравье: спаржа лекарственная, перловник поникающий, василистник желтый, лабазник обыкновенный, кровохлебка лекарственная, вязель разноцветный, зверобой продырявленный, синеголовник плосколистный, подмаренник настоящий, колокольчик рапунцелевидный, пиретрум щитковый.

Основными объектами охраны являются участки старовозрастного леса, места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: прострел раскрытый.

Значение памятника природы: ресурсоохранное; научное; эстетическое; рекреационное.

## 2.1.12. Природные рекреационные ресурсы

Территория с.п. Алакаевка в целом имеет сложный рельеф, живописный ландшафт, относительно благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

Природные рекреационные ресурсы представляют собой комплекс физических, биологических и энергоинформационных элементов и сил природы, которые используются в процессе восстановления и развития физических и духовных сил человека, его трудоспособности и здоровья. Практически все природные ресурсы обладают рекреационным и туристским потенциалом, но степень использования его различна и зависит от рекреационного спроса и специализации территории.

Территория рассматриваемого сельского поселения в целом благоприятна для рекреационной деятельности.

Гидрологические рекреационные ресурсы включают все типы поверхностных и подземных вод, обладающих научной, психолого-эстетической, медико-биологической ценностями и используемых для удовлетворения потребностей людей в рекреации.

Населенные пункты сельского поселения Алакаевка достаточно обеспечены пресными подземными водами, пригодными для питьевого и хозяйственного водоснабжения.

Однако имеется необходимость начать новые изыскательские работы по выявлению больших запасов подземных вод. Строительство новых водозаборов на территории сельского поселения необходимо производить с использованием карт залеганий подземных вод (с глубиной залегания до 100-150 м) и наличием основных качественных характеристик.

В границах сельского поселения протекает р. Запрудка. Акватория и пойма реки используются жителями для отдыха и рыболовства. Продолжительность купального сезона составляет 60–90 дней.

Почвенные рекреационные ресурсы – это разнообразие типов почв региона рекреационной специализации, через которые происходит обмен веществом и энергией между литосферой, атмосферой и гидросферой и которые формируют физико-химические, фаунистические и флористические и комплексно-природные рекреационные ресурсы. Это опосредованный ресурс, способствующий созданию и развитию рекреационного сектора экономики.

На территории сельского поселения преобладают черноземные почвы. Таким образом, территория поселения благоприятна для развития сельского хозяйства, а на его основе – развития сельского туризма.

Растительные (лесные) рекреационные ресурсы

Значение растительного покрова в качестве рекреационного ресурса очень велико, так как с ним связано оздоровительное влияние ландшафта благодаря ионизационным и фитонцидным свойствам растений. Особенно велика роль лесов, так как именно лесные массивы способствуют повышению содержания кислорода в воздухе и его ионизации.

Леса, предназначенные для отдыха населения, являются рекреационными. В рассматриваемом сельском поселении к лесам рекреационного назначения относятся полосы лесов, примыкающие к пляжам, стоянкам туристов и рыбаков в лесах, выполняющих водоохранные функции; 100-метровые полосы вокруг автостоянок в защитных полосах лесов вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; участки леса, специально отведенные для отдыха на территории памятников природы.

Леса могут использоваться для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности научными организациями, образовательными организациями.

Леса благоприятно влияют и на радиационный и термический режимы. В летний период они снижают теплоощущение человека в дни с дискомфортом перегрева примерно от 1 до 5º С в зависимости от площади лесного массива: площадь в 1 га снижает на 1º, площадь в 15–20 га – на 5º С.

На территории сельского поселения преобладают широколиственные леса.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности в соответствии с Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 апреля 2007 года № 108.

Особо охраняемые природные территории для рекреационной деятельности

На территории рассматриваемого сельского поселения расположены памятники природы регионального значения Самарской области Алакаевско-Чубовская каменистая степь» и «Муравельный лес».

Региональные особо охраняемые природные территории в отношении строгости режима охраны и возможности ознакомления с природными комплексами и объектами занимают промежуточное положение между природными территориями хозяйственного освоения и федеральными особо охраняемыми природными территориями. В связи с тем, что региональные особо охраняемые природные территории обладают уникальными и относительно слабо освоенными природными комплексами, поддержание на них особого режима охраны и, в то же время, возможность посещения их жителями, обуславливают их наибольший рекреационный и эколого-просветительский потенциал.

Особенностью особо охраняемых природных территорий регионального значения является их неполное изъятие из хозяйственного использования, сочетание экономического и природоохранного аспектов в концепции их функционирования.

Охотничьи угодья

Территория с.п. Алакаевка используется для такого вида рекреационной деятельности как охота, за исключением памятников природы регионального значения.

Алакаевские охотоугодья расположены на севере Кинельского административного района и занимают площадь около 19 000,0 га.

Северная граница совпадает с административной границей Красноярского района на участке от автодороги «Бузаевка — Чапаево» до дороги на поселок Красный Ключ. Восточная граница идет по дороге на юг от поселка Красный Ключ через населенный пункт Казахский до села Богдановка. Южной границей, отделяющей данное хозяйство от Тургеневского и Студенцовского охотхозяйств, также является дорога от села Богдановка до села Преображенское и далее на северо-запад до села Бузаевка. Западная граница идет от этого села на северо-восток по дороге на Чапаево до административной границы с Красноярским районом.

Помимо упомянутых выше на данной территории расположены населенные пункты Алакаевка, Новое Запрудное, Сколково. Все они связаны дорожной сетью, состоящей из асфальтированных, улучшенных и грунтовых дорог.

Территория хозяйства представляет собой равнину, пересеченную с северо-запада на юго-восток реками Бурачка и Запрудка. Преобладают полевые угодья, леса занимают, примерно, треть территории и представлены в основном деревьями лиственных пород и кустарниками. Водные ресурсы ограничены малыми реками Бурачка, Запрудка, Гремячка и несколькими прудами.

Основные виды охотничьих животных — лось, кабан, заяц-беляк, заяц-русак, серая куропатка. Из других видов встречаются косуля, лисица, куница, хорь степной, барсук, тетерев и водоплавающая дичь.

В водоемах ловят щуку, окуня, плотву, голавля, язя и некоторых других рыб.

Хозяйство имеет охотничью базу.

Выводы

Анализ природных рекреационных ресурсов показал, что на территории сельского поселения можно развивать следующие виды туризма:

•	экологический (памятники природы регионального значения);

•	сельский (вся территория сельского поселения);

•	водный (р.Запрудка).

Не смотря на особенности климата, малое количество осадков и возрастание температур приводит к резкому сокращению поверхностного стока, а обилие тепла в сочетании с плодородными почвами создают благоприятные условия для возделывания твердой яровой пшеницы, подсолнечника, проса.

В целом территория проектирования характеризуется благоприятными условиями для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, следовательно, земельные и почвенные ресурсы могут обеспечить достаточный объем производства сельскохозяйственной продукции для развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

2.2. Население и трудовые ресурсы

Определение направленности развития сельского поселения Алакаевка предполагает проведение анализа динамики численности его населения.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в поселении, необходимо проанализировать демографические процессы в динамике за последние несколько лет.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Основные изменения в демографической структуре Самарской области также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.

За последние 10 лет (с 2002 года) численность населения Самарской области сократилась на 25,67 тыс. чел. Или на 0,7 %. Для области характерна естественная убыль населения, которая не покрывается положительным миграционным приростом.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5–9-и лет почти вдвое меньше доли 20–25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему будет увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Кинельский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. В 2011 г. показатель естественной убыли составил -2,66 чел. На 1 тыс. населения, смертность превысила рождаемость в 1,3 раза. Коэффициент рождаемости составил 7,9 чел. На 1 тыс. населения, коэффициент смертности – 10,6 чел. На 1 тыс. населения.

Демографическое развитие сельского поселения Алакаевка

Численность населения сельского поселения Алакаевка на 01.01.2012 г. составила      1 041 чел. – примерно 3,2 % жителей муниципального района Кинельский.

По численности населения поселение занимает последнее 12-е место среди сельских поселений муниципального района.

Последние 12 лет численность населения в поселении стабильно держится на уровне 1037–1051 чел. В целом наблюдается небольшой рост численности населения – с 2000 г. на 4 чел. Или 0,38 %.

Рисунок 2.2.1. Динамика численности населения сельского поселения Алакаевка, чел. (на конец года)

Важными причинами изменения численности населения в поселении являются показатели рождаемости и смертности.

Естественная убыль населения в поселении в 2011 году составила -4,8 чел. На 1 тыс. населения при средней по муниципальному району -2,66. Уровень смертности в поселении в 2011 г. превысил уровень рождаемости в 1,7 раза, что выше среднего показателя по муниципальному району Кинельский – 1,3 раза.

Динамика естественного движения населения показана на рисунке 2.2.2.

Рисунок 2.2.2. Динамика естественного движения населения сельского поселения Алакаевка

В 2000–2011 гг. коэффициент рождаемости колеблется на уровне 2,9–12,5 чел. На 1 тыс. населения, по отношению к 2000 г. вырос с 2,9 до 6,7 чел. На 1 тыс. населения.

Коэффициент смертности колеблется на уровне 11,4–23,8 чел. На 1 тыс. населения, по отношению к 2000 г. снизился с 12,5 до 11,4 чел. На 1 тыс. населения.

Большая часть рожденных детей приходится на женщин активного репродуктивного возраста (20–29 лет), численность которых в поселении в 2011 г. составляет 76 женщин, что на 19 % больше, чем 10 лет назад и на 50 % больше, чем 20 лет назад. Число девочек 10–19 лет, которые в 2021 году составят группу женщин 20–29 лет, составляет 46 человек, что в 2 раза меньше уровня 2011 года. Число девочек 0–9 лет, которые в 2031 году составят группу женщин 20–29 лет, составляет 55 человек, что в 1,3 раза меньше уровня 2011 года. Уменьшится доля женщин детородного возраста в общей численности населения, а соответственно и число родившихся. Поэтому к 2031 году можно прогнозировать снижение уровня рождаемости в поселении.

Рисунок 2.2.3. Возрастно-половая структура населения сельского поселения Алакаевка на 01.01.2012 г.

Наиболее высокие возрастные коэффициенты смертности приходятся на мужчин и женщин старше трудоспособного возраста, доля которых в поселении в 2011 году составляет 26,3 %.

Доля лиц младше трудоспособного возраста составляет 18,3 % в динамике снижается (в 2000 г. показатель составлял 25,3 %). Наблюдается деформация возрастно-половой структуры населения, а, следовательно, и всей системы его воспроизводства, существенное изменение возрастного состава населения и его дальнейшее старение, следствием чего является увеличение коэффициента смертности.

Средняя продолжительность жизни населения сельского поселения Алакаевка за последние 12 лет выросла с 65 до 66 лет, в том числе у мужчин – с 63 до 66 лет, у женщин – с 67 до 75 лет. Наблюдается старение населения, средний возраст с 2000 г. вырос с 58 до 60 лет.

Уровни рождаемости и смертности, половозрастная структура населения в определенной мере зависят от семейно-брачных отношений.

В поселении в 2011 г. насчитывается 303 семьи. Из общего числа семей с детьми до 18 лет 62,1 % семей имеют 1 ребенка, 27,6 % – 2 детей, 10,3 % – 3 и более детей.

Развод, ставший сегодня массовым явлением, приводит к негативным последствиям для общества, так как ведет к разрушению семьи и косвенно влияет на число детей в ней.

Брачность проявляет зависимость от экономической конъюнктуры, понижаясь в периоды кризисов. Поэтому в современных условиях актуальным становится проведение эффективной семейной политики, направленной на создание условий для сочетания семейных и производственных функций, а также на экономическую поддержку семей.

В сельском поселении Алакаевка можно отметить определенную стабильность числа заключаемых браков и разводов. В период 2000–2011 гг. заключено 46 браков и 44 развода.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

Последние 12 лет в сельском поселении Алакаевка миграционный прирост нестабилен, колеблется на уровне -3,8–20,1 чел. На 1 тыс. населения, периодически не покрывает естественную убыль населения, что влияет на изменение численности населения.

Трудовые ресурсы

Трудовая структура населения сельского поселения Алакаевка представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Трудовая структура населения

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | 1041 | 100 |
| 2 | Самодеятельная группа населения |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | – население в трудоспособном возрасте | 576 | 55,4 |
|  | – работающие лица пенсионного возраста |  |  |
| 3 | Несамодеятельная группа населения |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | – дети до 17 лет | 189 | 18,3 |
|  | – учащиеся от 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства | - | - |
|  | – неработающие лица пенсионного возраста | 272 | 26,3 |
|  | – неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте |  |  |
|  | – лица трудоспособного возраста, занятые в подсобном хозяйстве |  |  |

Промышленные предприятия на территории поселения отсутствуют, действуют 2 предприятия агропромышленного комплекса, численность занятых – 20 чел (сельскохозяйственный производственный кооператив «Покровское»), 10 чел. Занято на Алакаевском мясокомбинате. Остальная часть трудоспособного населения занята в сфере розничной торговли, образования, здравоохранения и прочих видах экономической деятельности. Часть трудоспособного населения занята в личном подсобном хозяйстве, число личных подсобных хозяйств – 390 шт. В поселении зарегистрировано 13 индивидуальных предпринимателей.

Число безработных в поселении в 2011 г. составило 29 чел.

Основные демографические тенденции:

1. Для сельского поселения Алакаевка характерна естественная убыль населения (в 2011 году смертность превысила рождаемость в 1,7 раза). Коэффициент рождаемости вырос с 2,9 в 2000 г. до 6,7 чел. На 1 тыс. населения в 2011 г., коэффициент смертности снизился по отношению к 2000 г. с 12,5 до 11,4 чел. На 1 тыс. населения.

2. Деформация возрастно-половой структуры населения: уменьшение доли лиц моложе трудоспособного возраста (в 2011 году – 18,3 %), высокая доля лиц старше трудоспособного возраста (в 2011 году – 26,3 %), на которых приходится самый высокий коэффициент смертности. Старение населения носит устойчивый характер.

3. Для поселения характерен нестабильный миграционный прирост, периодически не покрывает естественную убыль населения.

4. Число женщин активного репродуктивного возраста (20–29 лет) составляет 76 человек. Число девочек 0–9 лет, которые в 2031 году составят группу женщин 20–29 лет, составляет 55 человек, что в 1,3 раза меньше уровня 2011 года. Уменьшится доля женщин детородного возраста в общей численности населения, а соответственно и число родившихся.

5. Последние 12 лет численность населения в поселении стабильно держится на уровне 1037–1051 чел. В целом наблюдается небольшой рост численности населения – с 2000 г. на 4 чел. Или 0,38 %.

2.3. Историко-культурный потенциал

2.3.1. Краткая историческая справка

Земли, на которых в настоящее время расположено село Алакаевка, были заселены очень давно. Об этом свидетельствуют найденные орудия труда и боевые орудия. К ним, в частности, относится сарматский меч, датированный IV-м веком до нашей эры. В начале Х-го века земли принадлежали башкирскому князю Кугурды Чемееву. Охотничьи и рыболовные угодья, бобровые гоны, обильные медоносы издавна привлекали сюда поселенцев.

В 1736 году земли переходят в собственность Моисея Александровича Богданова, который основывает Алакаевку в 1752 году, передав затем бразды правления своему сыну Александру. В названии села лежит тюркское имя Алакай. Члены его семьи являются хозяевами земель вплоть до 60-х гг. XIX в.

В 60-е годы село делится на три части между наследниками Марии Данненберг.

Р. Елховый ключ (первоначально Барсушка), берет начало в лесу Горелый, протекает через с. Алакаевка, разрезая его на две части. Просветитель и гуманист Константин Михайлович Сибиряков, семья Ульяновых и купец Данилин — последние владельцы правобережной Алакаевки. Семья Ульяновых проживала в с. Алакаевка в летний период с 1887 по 1897 годы.

Жители Алакаевки всегда были политически небезразличны к происходящим в стране событиям. В годовщину со дня смерти В.И. Ленина в селе Алакаевка проходили мероприятия, посвященные памяти вождя, его жизни в этих краях. В 1925 году комната, в которой жил Владимир Ульянов, становится музеем. В 1930 году музей занимает весь дом семьи Ульяновых.

С фронтов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов не вернулись 108 жителей, в честь которых в 2003 году в центре села был открыт памятник, у подножья которого производят захоронение останков земляков, найденных поисковиками на местах боев.

Ежегодно к Дню Великой Победы в селе проводится театрализованное представление «Вахта памяти». Мероприятия расписаны по дням и тематически проходят в библиотеке, школе, музее, клубе,  завершаясь торжественным митингом около памятника воинам Великой Отечественной войны с выносом знамени и фейерверком.

В послевоенные годы руководителями алакаевского совхоза «Ленинский» были авторитетные сельчане: Кузьма Тихонович Харитонов, Григорий Осипович Царев, Владимир Иванович Федорищев, ныне действующий директор СХПК Алексей Павлович Илясов. Должность председателя сельского совета занимали Татьяна Павловна Давыдова, Иван Матвеевич Пилипенко, Евгений Михайлович Авдонин, Николай Федорович Асанин, Василий Алексеевич Ахтимиров. В 2005 году главой администрации повторно избран Николай Федорович Асанин.

Сельское хозяйство в Алакаевке представлено СХПК «Покровское», специализирующимся на выращивании яблок, производстве зерновых, мяса и молока.

На протяжении 19 лет в селе Алакаевка по различным творческим направлениям  работала Школа искусств.

В начале 1928 года Правительством РСФСР было принято решение об упразднении губернского деления РСФСР. ВЦИК принял постановление об образовании Средне-Волжского края в составе губерний Пензенской, Самарской, Ульяновской и Оренбургс¬кой, с переходом от губернского, уездного и волостного деления территорий на окружное и районное. Постановлением ВЦИК от 16 июля 1928 года было утверждено разделение Средне-Волжской области на 8 округов. В Самарском округе было образовано 11 районов.  Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР № 95, утвердило Постановление ВЦИК от 16 июля 1928 года об образовании Кинельского сельского района (центр – рабочий поселок Кинель).

После смерти В.И. Ленина село временно переименовано в Ленинку, дом, где проживала семья Ульяновых, постепенно становится музеем, в 1970 г. дом отремонтирован, число посетителей музея выросло до тысячи человек в день.

В 2005 г. в с. Алакаевка началось строительство часовни на историческом месте – святом источнике, где в XVIII в. Стояла часовня с иконой Владимирской Божией Матери. Икона сохранилась и нашла пристанище в новой часовне с. Алакаевка.

В 2007 г. открыт святой источник, открытие купели состоялось 19 января 2008 г.

В соответствии с законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Кинельский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении границ» сельское поселение Алакаевка вошло в состав муниципального района Кинельский и включает в себя 1 населенный пункт – с. Алакаевка.

2.3.2. Объекты культурного наследия

На территории сельского поселения Алакаевка расположен 1 объект культурного наследия федерального значения – дом, в котором жил В.И. Ленин в 1889 г. Объект является памятником истории и охраняется с 1960 года.

Таблица 2.3.2.1. Объекты культурного наследия федерального значения на территории сельского поселения Алакаевка

| № п/п | Наименование объекта (в соответствии с документом о принятии на охрану) | Адрес объекта по нормативному документу | Адрес объекта по данным БТИ | Время создания объекта/исторического события | Вид объекта | Документ принятия на охрану | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом, в котором жил Ленин Владимир Ильич в 1889 г. | муниципальный район Кинельский, с. Алакаевка | муниципальный район Кинельский, с. Алакаевка | 1889 г. | памятник истории | Постанов. Сов. Мин. РСФСР от 30.08.60 г. № 1327 (№1) | Фед. |

ОКН, расположенный на территории с. Алакаевка, представляет из себя срубовый одноэтажный дом площадью 205 м2, построен наследниками основателя села Моисея Богданова – Данненбергами. Имением в разное время владели самарский губернатор Петр Алабин, общественный деятель Константин Сибиряков, с 1887 по 1897 гг. семья Ульяновых. После смерти Ленина дом становится музеем.

2. 4. Современное использование территории.

2.4.1. Производственный потенциал

Факторами, влияющими на развитие сельского поселения Алакаевка являются экономико-географическое и транспортное положение, производственный потенциал,  обеспеченность природными и трудовыми ресурсами.

Население сельского поселения Алакаевка на 01.01.2012 года составляет 1041 человек (3,2% от общей численности населения муниципального района Кинельский), в том числе трудоспособное население   601 чел.

Административный центр сельского поселения – село Алакаевка, расположен в 50 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 77 км от областного центра г. Самара, которые являются основными рынками сбыта произведенной продукции.

Административный центр сельского поселения – село Алакаевка, связан с административным центром муниципального района дорогой с твердым покрытием.

Природно-климатические условия на территории муниципального района Кинельский, в том числе на территории сельского поселения Алакаевка,  являются в целом благоприятными для устойчивого социально-экономического развития, в том числе и для ведения сельского хозяйства.

Почвенный покров поселения представлен преимущественно выщелочными и типичными черноземами.

Промышленное производство.

В 2011 году предприятиями промышленности муниципального района Кинельский (разделы С «Добыча полезных ископаемых» + D «Обрабатывающие производства» + E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  на сумму 11869,7 млн. руб., что составляет 116,2 %  в действующих ценах к уровню 2010 года.

Основным сектором промышленного производства муниципального района является производство пищевых продуктов, включая напитки и табака. Предприятиями данного сектора отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  на сумму 11492,2 млн. руб. (115,4 %  к уровню 2010 года).

Одним из ведущих предприятий по производству пищевых продуктов (производство пива) является филиал ОАО ПК «Балтика» – «Балтика – Самара» (объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в фактических ценах – 11490,4 млн. руб. (115,4%), среднесписочная численность промышленно-производственного персонала – 629 человек).

Другими видами выпускаемой предприятиями муниципального района Кинельский пищевой продукции являются цельномолочная и кисломолочная продукция, творожные изделия, мука пшеничная и мясокостная, хлеб, комбикорм, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, жир технический.

На территории муниципального района осуществляется добыча, подготовка и сдача товарной нефти (ОАО «Самаранефтегаз», ЗАО «Самара-Нафта»).

Из 18074 человек трудоспособного населения в экономике всего занято 10135 человек, из них в промышленном производстве – 1241 человек

Сельское хозяйство.

В 2011 году на территории муниципального района Кинельский осуществляли деятельность 52 сельскохозяйственные организации всех форм собственности, в том числе 25 сельскохозяйственных предприятий и 27 крестьянских (фермерских) хозяйств.

На территории муниципального района на учете состоит 11927 личных подсобных хозяйств населения.

Всего в сельском хозяйстве муниципального района Кинельский в 2011 году занято 4915 человек (48,5% от численности занятого в экономике населения и 27,2% от численности трудоспособного населения муниципального района).

Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района составляет 154263 га, из них пашни – 110380 га.

В 2011 году пашня в обработке составила 86531 га.

Площадь озимых культур составила  9740 га, из них 9600 га занимала пшеница  и 140 га – рожь. Яровые зерновые и зернобобовые были засеяны на территории 14314 га.

Таким образом, площадь зерновых и зернобобовых культур в целом, с учётом озимых, составила 24054 га.

Техническими культурами была занята площадь 27837 га,  из них 22572 га были засеяны подсолнечником.

Площадь кормовых культур составила 9646 га, в том числе многолетние травы – 3964 га, однолетние травы – 3180 га и кукуруза – 2381 га.

Овощами было занято  105 га. Под пары запланировано 24889 га.

Валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств произведено на сумму 1421 млн.руб. при темпах роста в 128% к уровню 2010 года.

Основных продуктов растениеводства (в весе после доработки) во всех категориях хозяйств произведено (тонн): зерновых культур – 38801,1; подсолнечника  – 28384,3; картофеля – 17362,3 овощей – 15784,3.

Основных продуктов животноводства во всех категориях хозяйств произведено: мяса (в живом весе) – 7028,5 тонн; молока – 13001,5 тонн; яиц – 6532 тыс.шт.

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств в 2011 году составило  9271 голов,  свиней – 41477 голов, овец и коз – 2102 голов, птицы  – 57554 голов.

Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств муниципального района Кинельский в 2011 году приведены в таблице 2.4.1.1.

Таблица 2.4.1.1. Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств  муниципального района Кинельский в 2011 году.

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2011 | Темпы роста (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовая продукция сельского хозяйства |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 1421 | 128,0 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 932 | 238,0 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 424 | 91,6 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 65 | 275,4 |
| Производство основных продуктов растениеводства |  |  |  |
| Зерновые культуры (в весе после доработки) – всего | тонн | 38801,1 | 173,3 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 30647,3 | 148,9 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 8153,8 | 451,5 |
| Подсолнечник | _*_ |  |  |
| во всех категориях хозяйств |  | 28384,3 | 345,2 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 23642,6 | 340,1 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 4741,7 | 413,8 |
| Картофель во всех категориях хозяйств | _*_ | 17362,3 | 202,4 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 45 | - |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 17317,3 | 201,9 |
| Овощи во всех категориях хозяйств | _*_ | 15784,3 | 170,6 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 1757 | 524,5 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 14027,3 | 161,0 |
| Производство основных продуктов животноводства |  |  |  |
| Мясо (в живом весе) – всего | тонн | 7028,5 | 171,5 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 4073,4 | 323,0 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 2941,1 | 104,0 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 14 | 152,2 |
| Молоко – всего | _*_ | 13001,5 | 93,5 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 6904,6 | 103,2 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 6091,5 | 84,8 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 5,4 | 13,9 |
| Яйца - всего | тыс. шт. | 6532 | 97,1 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 6532 | 97,5 |
| Поголовье крупного рогатого скота |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | голов | 9271 | 107,1 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 4902 | 95,7 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 3860 | 109,3 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 509 | - |
| Поголовье свиней |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | _*_ | 41477 | 178,6 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 37344 | 198,3 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 3953 | 90,0 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | _*_ | 180 | - |
| Поголовье овец и коз |  |  |  |
| во всех категориях хозяйств | _*_ | 2102 | 96,2 |
| в т.ч. сельскохозяйственные предприятия | _*_ | 349 | 112,2 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 1753 | 93,5 |
| Поголовье птицы всего | _*_ |  | 94,9 |
| во всех категориях хозяйств | _*_ | 57554 | 94,1 |
| личные подсобные хозяйства населения | _*_ | 57554 | 94,1 |

Малый и средний бизнес является основой социально-экономического развития муниципального района Кинельский.

Постановлением главы муниципального района Кинельский №770 от 03.06.10 утверждена муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2010-2014 гг.», реализация которой обеспечивает государственную и муниципальную поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, включая финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку,  поддержку в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, внешнеэкономической, сельскохозяйственной деятельности.

Всего по данным администрации муниципального района Кинельский на территории сельского поселения Алакаевка в сфере малого бизнеса осуществляют деятельность 6 малых предприятий (из них: в производственной сфере – 2, в сфере сельского хозяйства– 2) и 13 индивидуальных предпринимателей (из них: в производственной сфере – 1, в сфере сельского хозяйства – 4).

Малые предприятия производственной сферы.

ООО «Винсент», вид деятельности – производство виноградного вина, численность – 1 человек.

ООО «Алакаевское ЖКХ», вид деятельности – сбор, очистка и распределение воды, численность – 13 человек, выручка в 2011 году  – 2867 тыс.руб.

Малые предприятия в сфере сельского хозяйства.

Сельскохозяйственный производственный кооператив (СХПК) «Покровское»,  средняя численность работающих в 20011 году – 49 человек, выручка – 6992 тыс.руб., виды  деятельности  – растениеводство, животноводство.

ООО «Покровское», вид деятельности – растениеводство, численность – 1 человек.

По данным администрации сельского поселения Алакаевка в 2012 году открылся потребительский кооператив «Алакаевский мясокомбинат», осуществляющий деятельность в сфере производства пищевых продуктов (производство мяса) с численностью работающих – 10 человек. Объем выпускаемой продукции в настоящее время составляет от 3 до 5 тонн мяса в неделю. Проектная мощность предприятия – 15 тонн мяса в неделю (65 тонн в месяц).

Крестьянские фермерские хозяйства.

На территории поселения функционируют два крестьянских (фермерских) хозяйства – КФХ «Чалдаев А.П.» и КХ «Михальченко Ю.В.».

Показатели производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского поселения Алакаевка в 2011 году представлены в таблице 2.4.1.2.

Таблица 2.4.1.2. Показатели производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, функционирующих на территории сельского поселения Алакаевка в 2011 г.

| Показатели | Един. Измер. | СХПК «Покровское» | КХ «Михальченко Ю.В.» | КФХ «Чалдаев А.П.» | Итого по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь в поселении | га |  |  |  | 3176 |
| Площадь пашни в обработке | га | 1467 | 547 | 435 | 2449 |
| Посевная площадь | га | 1050 | 130 | 155 | 1335 |
| Площадь, переведенная в залежь | га |  |  |  | 488 |
| Площадь, временно не использ. | Га |  |  |  | 239 |
| Производство зерновых и зернобобовых культур |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь | га | 650 |  |  | 650 |
| Уборочная площадь | га | 650 |  |  | 650 |
| Урожайность | ц/га | 18,5 |  |  |  |
| Валовой сбор | тн | 1203 |  |  | 1203 |
| Производство подсолнечника |  |  |  |  |  |
| Посевная площадь | га |  | 419 | 135 | 554 |
| Уборочная площадь | га |  | 419 | 135 | 554 |
| Урожайность | ц/га |  | 11,0 | 6,0 |  |
| Валовой сбор | тн |  | 461 | 81 | 542 |
| Производство плодовых культур |  |  |  |  |  |
| Всего насаждений | га | 497 |  |  | 497 |
| в т. Ч. В плодоносящем возрасте |  | 260 |  |  |  |
| Урожайность | ц/га | 0,5 |  |  |  |
| Валовой сбор | тн | 13 |  |  | 13 |
| Поголовье скота на 01.02.2012г. |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот – всего | гол. | 172 |  |  | 172 |
| в т. Ч. Коровы | гол. | 90 |  |  | 90 |
| Производство молока и мяса |  |  |  |  |  |
| Молоко | тн | 155 |  |  | 155 |
| Мясо | тн | 20 |  |  | 20 |

Количество личных подсобных хозяйств в поселении составляет 390.

Население занимается выращиванием КРС, свиней, овец, коз, кроликов и птицы.

6 семей занимается пчеловодством. Валовое производство ЛПХ в 2011 году составило 5 тонн молока, 26,2 тонн мяса, 1500 кг меда.

В сфере растениеводства выращивается картофель (70 т. В год), томаты и огурцы закрытого грунта (6 тонн/год) и другие овощи. В основном продукция ЛПХ используется для нужд семей, излишки реализуются на рынке.

По данным похозяйственного учета администрации сельского поселения Алакаевка  в личных подсобных хозяйствах по состоянию на 01.01.2012 года содержится голов: крупного рогатого скота – 62; свиней – 46; овец – 80;  птицы –270.

На территории сельского поселения Алакаевка расположена дачная  некоммерческая организация «ДСК – Алакаевское» общей площадью  земель 41,8 га,  количество участков – 327 .

В таблице 2.4.1.3 представлены объекты производственной сферы, расположенные на территории поселения.

Таблица 2.4.1.3. Объекты производственной сферы, расположенные на территории поселения.

| № п/п | Наименование объекта, мощность, назначение | Местоположение (населённый пункт) | Состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 1 | МТФ (до 100 голов) | с. Алакаевка | действующий |
| 2 | Летний лагерь для скота |  | действующий |
| 3 | Зерносклады СХПК «Покровское» |  | действующий |
| 4 | Машинно-тракторный двор СХПК «Покровское» |  | действующий |
| 5 | Машинно-тракторный двор |  | не действующий |
| Объекты промышленного и складского назначения |  |  |  |
| 6 | «Алакаевский мясокомбинат» | с. Алакаевка | действующий |

Основными проблемами, сдерживающими развитие сельскохозяйственного производства на территории сельского поселения Алакаевка, являются:

–  непостоянный (стихийный) спрос на продукцию сельского хозяйства;

– цены на продукцию сельского хозяйства «диктуют» предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;

– рост цен на материальные ресурсы опережает рост цен на продукцию сельского хозяйства;

– отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала, занятого на сельскохозяйственных предприятиях.

2.4.2. Транспортная инфраструктура

2.4.2.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования  регионального и межмуниципального значения, характеристики которых отражены в таблице 2.4.2.1.1.

Таблица 2.4.2.1.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области

| № | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность (на территории МР), км | Асфальто-бетонные, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 ОП РЗ 36К-277 | «Урал» – Муханово | 23,602 | 23,602 |
| 2 | 36 ОП МЗ 36Н-348 | «Урал – Муханово» - Алакаевка | 1,0 | 1,0 |
| 3 | 36 ОП МЗ 36Н-247 | «Бузаевка-Чубовка» - «Урал – Муханово» | 9,395 | 9,3 |

Трубопроводный транспорт

По территории сельского поселения проходят магистральные трубопроводы:

– магистральный газопровод направления Отраднинский ГПЗ – Тольятти (АГЗ) – диаметр газопровода 720-500 мм. От магистрального газопровода  к  с. Алакаевка отходит газопровод- отвод  до ГРС -27 Алакаевка;

– магистральные нефтепроводы и аммиакопровод, характеристики которых отражены в таблице 2.4.2.1.2.

Таблица 2.4.2.1.2. Характеристики магистральных нефтепроводов и аммиакопровода.

| №п/п | Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарный разрыв до населенных пунктов и др.объектов, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиакопровод «Тольятти-Одесса» | 355 | 1000 |
| 2 | Нефтепровод «Дружба -1» | 820 | 150 |
| 3 | Нефтепровод «Дружба -2» | 1020 | 200 |
| 4 | Нефтепровод «Калтасы-Самара» | 720 | 150 |

Объектов железнодорожного, водного и воздушного транспорта на территории поселения нет.

2.4.2.2. Улично-дорожная сеть

Характеристики улично-дорожной сети на территории  с. Алакаевка представлены в таблице 2.4.2.2.1.

Таблица 2.4.2.2.1.

| Наименование улицы | Основные характеристики |  | Состояние дорожного покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность км | Тип покрытия |  |
| Ул. Юбилейная | 4,09 | Асфальто-бетонное | Требует капитального ремонта |
| Ул. Ленинская | 0,75 | Асфальто-бетонное | Требует капитального ремонта |
| Ул. Ленинская | 0,9 | Грунто-щебень | удовлетворительное |
| Ул. Ново-Садовая | 1,5 | Грунтовое | неудовлетворительное |
| Ул. Набережная | 0,55 | Грунтовое | Неудовлетворительное |
| Ул. Новая | 0,85 | Грунтовое | Неудовлетворительное |
| Ул. Светлая | 0,4 | Грунтовое | Неудовлетворительное |
| Ул. Северная | 0,4 | Грунтовое | Неудовлетворительное |
| Ул. Зеленая | 0,3 | Грунтовое | Неудовлетворительное |
| Ул. Березовая | 0,4 | Грунтовое |  |
| Ул. Магистральная | 0,8 | Асфальто-бетонное | Требует капитального ремонта |
| Ул. Промышленная | 0,4 | Асфальто-бетонное | Требует капитального ремонта |
| ВСЕГО | 11,34 км, в том числе с твердым покрытием – 6,94 км, грунт – 4,4 км |  |  |

2.4.2.3. Транспортное обслуживание населения

Транспортное обслуживание населения на территории муниципального района Кинельский осуществляет автотранспортное предприятие ООО «ЛогистикаСервис».

На территории сельского поселения действует один пригородный маршрут «с. Алакаевка – г. Кинель – с. Алакаевка». Периодичность рейсов: два раза в день, три раза в неделю.

Имеется одна автобусная остановка, расположенная по адресу: с. Алакаевка, ул. Юбилейная, 24 «А».

100% населения сельского поселения обеспечено общественным транспортом.

Внешние транспортные связи с областным центром – городом Самара и другими населенными пунктами области жители сельского поселения могут осуществлять автобусными сообщениями от административного центра муниципального района, г. Кинель.

Существующих объектов дорожного сервиса в границах сельского поселения  нет.

2.4.3. Инженерная инфраструктура

2.4.3.1. Газоснабжение

2.4.3.2. Электроснабжение

2.4.3.3. Водоснабжение

2.4.3.4. Водоотведение

2.4.3.5. Теплоснабжение

2.4.3.6. Телекоммуникационная инфраструктура и связь

2.4.4. Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2012 г. общая площадь жилищного фонда сельского поселения Алакаевка составила 21192,18 м2, в том числе:

– 13094,28 м2 в муниципальной собственности;

– 8097,9 м2 в частной собственности.

Обеспеченность общей площадью жилищного фонда на 1 жителя в поселении составляет 20,4 м2 на человека (при средней по области 23,7 м2), что выше показателя 2008 г., когда показатель составил 19,9 м2 на человека.

Жилищный фонд села представлен в основном 1–2-хэтажными жилыми домами с приусадебными участками – 145 домов. Количество 2-хэтажных многоквартирных домов – 17 шт.

Ветхий и аварийный жилищный фонд в сельском поселении Алакаевка отсутствует.

По состоянию на 12.09.2012 г. на учете по улучшению жилищных условий состоят 26 чел., в том числе 15 чел. Малообеспеченных, 1 ветеран боевых действий Чечни, 7 молодых семей, 2 инвалида, 1 работник бюджетной сферы.

В муниципальном районе Кинельский действуют муниципальные целевые программы:

– «Молодой семье – доступное жильё» на 2011–2015 годы (утверждена постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 29 марта 2011 года № 373), целью которой является обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

– «Стимулирование развития жилищного строительства муниципального района Кинельский Самарской области на 2011–2015 годы», направленная на формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

2.4.5. Социальная инфраструктура

2.4.5.1. Здравоохранение

В муниципальном районе Кинельский медицинскую помощь населению оказывает Кинельская центральная районная больница (ЦРБ) и ее структурные подразделения. Для оказания круглосуточной стационарной помощи на базе ЦРБ развернуто 336 круглосуточных коек, 66 коек сестринского ухода.

В сельском поселении Алакаевка действует фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – структурное подразделение Кинельской ЦРБ.

Мощность ФАП с. Алакаевка составляет 15 посещений в смену, численность среднего медицинского персонала – 2 чел. При ФАП действует аптечный пункт, имеется 1 единицы санитарного транспорта.

Таблица 2.4.5.1.1. Объекты здравоохранения сельского поселения Алакаевка

| № п/п | Объект, адрес | Мощность, посещений в смену | Численность работающих, чел. |  | Состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | врачей | средний мед. Персонал |  |
| 1 | ФАП с. Алакаевка, ул. Ленина д. 29А | 15 | - | 2 | Износ здания – 80 %, требует реконструкции или замены |

В 2011 г. проведен частичный ремонт ФАП.

Больничных учреждений на территории поселения нет. Поселение попадает в 30-минутный радиус доступности до Кинельской Центральной районной больницы, где имеется отделение круглосуточного стационара и стационара дневного пребывания.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, доступность постов скорой медицинской помощи должна составлять 15 минут транспортом. Алакаевка обслуживается Чубовским постом скорой медицинской помощи, попадает в радиус доступности.

Согласно «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р), мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, исходя из 18,15 посещений в смену на 1000 населения. Нормативный показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений сельского поселения Алакаевка – 19 посещений в смену.

По данным Кинельской Центральной районной больницы последние годы наблюдается рост показателей заболеваемости взрослого населения и детей муниципального района Кинельский и г.о. Кинель, показатели заболеваемости по обращаемости представлены в таблице 2.4.5.1.2.

Таблица 2.4.5.1.2. Показатели заболеваемости населения по обращаемости муниципального района Кинельский и г.о. Кинель

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрослые, чел. | 1621 | 1479 | 1851 | 1914 | 1792 | 1940 |
| Подростки, чел. | 2134 | 2032 | 2206 | 2838 | 2382 | 2051 |
| Дети, чел. | 2385 | 2497 | 1915 | 3385 | 2860 | 2612 |

В структуре заболеваемости преобладают болезни органов дыхания, костно- мышечной системы.

Согласно нормативам, для сельской местности обеспеченность на 1000 жителей должна составлять 4,1 врачей и 11,43 чел. Среднего медперсонала. Таким образом, численность врачей, работающих на объектах здравоохранения муниципального района Кинельский, должна составлять 313 чел., а среднего медицинского персонала – 874 чел. В настоящее время число врачей 153, среднего медицинского персонала – 509 чел., наблюдается нехватка кадров для обслуживания муниципального района Кинельский и г.о. Кинель.

Выводы:

– мощность ФАП сельского поселения Алакаевка не соответствует нормативам, численность медицинского персонала в муниципальном районе – ниже норматива;

– с. Алакаевка попадает в радиус доступности Чубовского поста скорой медицинской помощи (15 минут транспортом), и в радиус доступности объектов здравоохранения (30 минут транспортом).

2.4.5.2. Социальная защита

В сельском поселении Алакаевка проживает 272 чел. Старше трудоспособного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) – 26,3 % в общей численности населения, в том числе 107 чел. Старше 70 лет.

Из общего числа семей в поселении (303 семьи в 2011 г.) – 12 многодетных семей, 8 семей, состоящих из матерей-одиночек, 6 семей, потерявших кормильца, 108 семей, в которых уровень дохода ниже прожиточного минимума, в том числе 100 семей, получающих пособия.

Число детей с ограниченными возможностями в поселении в 2011 г. составило 1 чел.

Социальные услуги населению оказывает ГУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Кинельский», расположенное в г. Кинель – обслуживает население с временной или длительной утратой трудоспособности, в его составе 10 отделений помощи на дому, отделение психологической помощи, отделение срочного социального обслуживания.

В сельском поселении Алакаевка отсутствуют объекты социальной защиты, действует отделение социального обслуживания на дому – 4 социальных работника, число обслуживаемых – 43 чел.

2.4.5.3. Образование

На территории сельского поселения Алакаевка на 01.01.2012 г. действует 2 объекта образования – средняя общеобразовательная школа и детский сад, основные характеристики представлены в таблице 2.4.5.3.1.

Таблица 2.4.5.3.1. Объекты образования сельского поселения Алакаевка

| № п/п | Населенный пункт | Объект образования | Число мест | Фактическая наполняемость | Форма собственности | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Алакаевка | средняя школа | 225 | 82 | муниципальная | 1757 |
| 2 | с. Алакаевка | детский сад «Теремок» | 110 | 61 | муниципальная | 900 |

Здания школы и детского сада 2-хэтажные, в удовлетворительном состоянии.

Всего в сельском поселении Алакаевка школьным образованием охвачено 82 чел., в том числе 6 доставляются к объекту образования школьным автобусом. Количество мест в школе на территории поселения – 225, имеется резерв – 153 места.

Количество мест в детском саду – 110, фактически обучается 61 воспитанник, имеется резерв – 49 мест.

Обеспеченность сельского поселения Алакаевка объектами дошкольного и школьного образования удовлетворяет потребностям населения.

Объекты дополнительного образования в поселении отсутствуют, население реализует потребности в дополнительном образовании в районных учреждениях дополнительного образования: Центр детского творчества г. Кинель, школы искусств в с. Дамашка и с. Красносамарское. В целом по муниципальному району Кинельский в учреждениях дополнительного образования создано 145 творческих объединений по интересам, в которых занимается более 2500 детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования в поселении отсутствуют, население удовлетворяет потребности в профессиональном образовании в учреждениях г. Самара, г. Чапаевск, г. Тольятти, г. Краснодар и в пгт. Усть-Кинельский, с. Домашка.

Выводы:

– на территории сельского поселения Алакаевка действует 1 средняя общеобразовательная школа, 1 детский сад, мощность объектов образования соответствует потребностям населения, имеется значительный резерв мест;

– учреждения дополнительного образования и профессионального образования отсутствуют.

2.4.5.4. Культура

На территории сельского поселения Алакаевка услуги населению в сфере культуры оказывает 1 сельский дом культуры (СДК), 1 общедоступная библиотека, 1 музей.

Таблица 2.4.5.4.1.

| № п/п | Объект культуры | Адрес | Мест, ед. хранения | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты культуры клубного типа |  |  |  |
| 1 | Алакаевский СДК | с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 39 | 270 | 2-хэтажное здание 1972 г. постройки, требуется капитальный ремонт |
|  | Библиотеки |  |  |  |
| 1 | Алакаевская библиотека | с. Алакаевка, ул. Юбилейная, д. 39 | 16000, 10 мест | в здании Алакаевского СДК |
|  | Музеи |  |  |  |
| 1 | Дом-музей В.И. Ленина | с. Алакаевка, ул. Ленинская, 1 | 1478 – основной фонд, 600 – НВФ | здание 1935 г. постройки, требуется капитальный ремонт |

На базе общеобразовательной школы действует библиотека с книжным фондом 6977 единиц хранения.

Общее число мест в КДЦ поселения – 270, в 1,2 раза ниже норматива, книжный фонд библиотеки – 16000 единиц хранения, соответствует нормативу (таблица 2.4.5.4.2).

Таблица 2.4.5.4.2. Фактическая и нормативная обеспеченность сельского поселения Алакаевка объектами культуры

| Муниципальное образование | Объекты культуры клубного типа |  | Библиотеки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число посетительских мест на 2012 г. | - Потребность согласно Нормативов, мест | Число единиц хранения на 2012 г. | - Потребность согласно Нормативов5, единиц хранения |
| Сельское поселение Алакаевка | 270 | - 312 | 16000 | 6246 |

Здание Алакаевского сельского дома культуры 1972 г. постройки, необходимо провести капитальный ремонт или реконструкцию здания.

Выводы:

– на территории поселения действуют 1 объект культуры клубного типа (СДК), 1 библиотека, 1 музей, число мест в СДК ниже норматива в 1,2 раза, книжный фонд библиотеки соответствует нормативу;

– здание СДК и библиотеки требует реконструкции с увеличением вместимости, морально и физически устаревшая материально-техническая база учреждения культуры не позволяет в полной мере реализовать весь имеющий творческий потенциал населения.

2.4.5.5. Физическая культура и спорт

В муниципальном районе Кинельский действуют 34 коллектива физической культуры, из них 20 в общеобразовательных школах, 12 по месту жительства, действует районная ДЮСШ в г. Кинель, работает федерация футбола.

Основные спортивные мероприятия проводятся на базе ДЮСШ г. Кинель, а также на базе спортивных залов общеобразовательных школ.

В сельском поселении Алакаевка объекты физической культуры и спорта представлены 1 спортивным залом средней общеобразовательной школы с. Алакаевка и двумя плоскостными спортивными сооружениями: футбольное поле площадью 0,4 га, хоккейная коробка.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р «Социальные нормативы и нормы» (в редакции от 13.07.2007 № 923-р) (далее – Распоряжение), нормативная площадь спортивных сооружений составляет на 1 тыс. чел.:

– площадь спортивных залов– 342 м2;

– площадь плоскостных спортивных сооружений – 1949,4 м2.

Таблица 2.4.5.5.1.

|  | Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 2012 г. |  | Потребность в соответствии с Распоряжением, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | число, ед. | площадь, м2 |  |
| Спортивные залы | 1 | 162 | 356 |
| Плоскостные спортивные сооружения | 2 | 4000 | 2030 |

Обеспеченность населения площадью спортивных залов в поселении не соответствует нормативам, площадь плоскостных спортивных сооружений выше норматива.

Строительство современных спортивных сооружений значительно повысит интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом и к здоровому образу жизни.

Выводы:

– в поселении имеется 1 спортивный зал общеобразовательной школы, 2 плоскостных спортивных сооружения, площадь спортивного зала ниже норматива, площадь плоскостных сооружений соответствует нормативам;

– необходимо размещение спортивных залов в поселении.

2.4.5.6. Молодежная политика

В муниципальном районе Кинельский молодежная политика направлена на создание комплекса условий и эффективных механизмов реализации молодёжной политики, обеспечивающих процесс интеллектуального, нравственного, гражданского и физического становления личности молодых людей. Реализацией молодежной политики занимаются учреждения:

– МБУ «Дом молодежных организаций»;

– МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»;

– МБУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»;

– Образовательная автономная некоммерческая организация Самарской области аэроклуб «ДОСААФ России» с. Алакаевка.

В сельском поселении Алакаевка действует молодежное общественное объединение «Пламя» на базе музея В.И. Ленина, количество участников – 20 чел. Объекты молодежной политики в поселении отсутствуют.

По состоянию на 01.01.2012 г. численность молодёжи сельского поселения Алакаевка в возрасте от 14 до 30 лет составляет 230 чел., в том числе 2 молодых инвалида.

В муниципальном районе Кинельский наблюдается отток молодежи: в 2011 г. прибыло 150 чел., выбыло – 170 чел.

В муниципальном районе действуют муниципальные программы:

– «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2011–2013 гг., в соответствии с которой реализуются различные мероприятия по организации досуга молодежи, по поддержке молодежных общественных инициатив, увеличение количества детских и молодежных общественных объединений и числа их участников;

– «Молодой семье – доступное жильё» на 2011–2015 гг., целью которой является осуществление социальной поддержки молодых семей, проживающих на территории муниципального района Кинельский и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2.4.6. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения

На территории сельского поселения Алакаевка действуют 3 магазина смешанной торговли (продовольственные и непродовольственные товары), площадь на 01.01.2012 г. составила 247 м2.

Динамика развития сферы розничной торговли в поселении положительны – с 2008 года число объектов увеличилось в 2 раза – с 2 до 4 магазинов.

Нормативная площадь объектов розничной торговли сельского поселения Алакаевка составляет ориентировочно 270 м2, площадь магазинов села не соответствует нормативам.

В с. Алакаевка отсутствуют объекты общественного питания и бытового обслуживания, имеется здание бани, в настоящее время не действует.

Фактическая обеспеченность населения объектами общественного питания и бытового обслуживания и нормативна обеспеченность в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 2.4.6.1.

Таблица 2.4.6.1. Фактическая и нормативная обеспеченность населения сельского поселения Алакаевка предприятиями питания и бытового обслуживания

| Показатель | Нормативная обеспеченность |  | Фактическая обеспеченность | Соответствие нормативу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 тыс. чел. | Население с. Алакаевка |  |  |
| Объекты общественного питания, посадочных мест | 40 | 42 | - | не соответствует |
| Объекты бытового обслуживания, рабочих мест | 9 | 9 | - | не соответствует |
| Прачечные, кг белья в смену | 60 | 62 | - | не соответствует |
| Химчистки, кг вещей в смену | 2,5 | 2,6 | - | не соответствует |
| Бани, мест | 7 | 7 | - | не соответствует |

В с. Алакаевка действует отделение почтовой связи и отделение Сбербанка.

На территории поселения расположены 3 места захоронения, в том числе 2 действующие общей площадью 1,39 га, не подтапливаются.

Таблица 2.4.6.2. Перечень мест захоронения сельского поселения Алакаевка

| № п/п | Местонахождение | Площадь, га | Примечание (действующее/ не действующее) | Расположение в водоохранной зоне |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 км восточнее с. Алакаевка | 1,2808 | действующее | не расположено |
| 2 | 250 м севернее с. Алакаевка | 0,1065 | действующее | не расположено |
| 3 | с. Алакаевка |  | недействующее | не расположено |
|  | Всего | 1,39 |  |  |

Выводы:

– в поселении функционируют 3 магазина смешанных товаров, 1 отделение почты, 1 отделение банка, имеется недействующее здание бани, объекты бытового обслуживания отсутствуют;

– суммарная торговая площадь объектов розничной торговли ниже норматива;

– в поселении 3 места захоронения, в том числе 2 действующие действующее место захоронения площадью 1,39 га.

2.4.7. Туристический комплекс

2.4.8. Правопорядок и безопасность

За правопорядок и безопасность на территории муниципального района Кинельский отвечает МО МВД России «Кинельский ».

В административном  центре сельского поселения с.  Алакаевка в здании администрации сельского поселения выделено помещение для участкового уполномоченного полиции для приема граждан.

Участковый уполномоченный полиции обеспечен служебным транспортом.

Основными задачами отдела полиции являются:

– обеспечение безопасности личности на территории муниципального района;

– предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на территории муниципального района;

– выявление, раскрытие и расследование преступлений;

– охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального  района;

– участие в обеспечении безопасности дорожного движения на территории муниципального района;

– участие в организации на территории муниципального района охраны имущества физических и юридических лиц по договорам;

– оказание в пределах компетенции органов внутренних дел помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов.

Потребности в новых помещениях для обеспечения правопорядка и безопасности в сельском поселении нет.

2.5. Анализ бюджета поселения.

Бюджет муниципального района Кинельский.

Доходы бюджета муниципального района Кинельский в 2011 году составили 592 076,9 тыс. руб. Расходная часть составила 566 924, 0  тыс. руб. Профицит бюджета в 2011 году составил  25152,9 тыс.руб.

Рисунок 2.5.1. Бюджет муниципального района Кинельский в 2010 и 2011 г.г.

Основным источником дохода бюджета муниципального района являлись  безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (74%). Налоговые и неналоговые  доходы муниципального района составили в 2011 году 153 656,0 тыс. руб. (26%).

Таблица 2.5.1. Доходы бюджета муниципального района Кинельский, тыс. руб.

| Основные статьи доходов бюджета муниципального района | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- |
| Доходы бюджета – Всего | 363 243,8 | 592 076,9 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 140 098,9 | 153 656,0 |
| Налоги на прибыль, доходы: налог на доходы физических лиц. | 53 116,1 | 59 069, 4 |
| Налоги на совокупный доход | 3 849,8 | 4 212,2 |
| Государственная пошлина | 1 057, 8 | 1 060,9 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 39,1 | 19,758 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 35 420,2 | 29 106,4 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) | 19 032,8 | 27 241,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 20 054,0 | 16 097,0 |
| Доходы от реализации имущества | 3 709,7 | 1 522,7 |
| Доходы от продажи земельных участков | 16 344,3 | 14 574, 3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 474,2 | 17 427,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 791,6 | -578,2 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 460,2 | 24,4 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 197,1 | -1 866,8 |
| Безвозмездные поступления | 223 144,9 | 438 420,9 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 74 471,0 | 67 774,6 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 32 764,2 | 81 284,8 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 82 166,1 | 84 465,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 13 242,6 | 185 168, 3 |
| Прочие безвозмездные поступления | 20 500,9 | 21 570,0 |

Основную долю в общей сумме доходов бюджета муниципального района Кинельский (без учета безвозмездных поступлений) в 2011 году составили:

- налог на доходы физических лиц – 38,4%;

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 18,9%;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 17,7 %;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов и земельных участков (20%).

Что касается безвозмездных поступлений, то их основную часть составляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (95%).

В 2011 году объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района Кинельский вырос практически в два раза по сравнению с 2010 годом и составил основную долю общего увеличения доходов бюджета в 2011 году.

Рисунок 2.5.2. Структура доходов бюджета муниципального района Кинельский.

Расходная часть бюджета муниципального района Кинельский за 2011 год исполнена в сумме 566 924,0 тыс. руб.

Таблица 2.5.2. Расходы бюджета муниципального района Кинельский, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2010 г | 2011 г |
| --- | --- | --- |
| Расходы бюджета-всего | 353 970, 3 | 566 924,0 |
| Общегосударственные вопросы | 84 185, 0 | 102190, 3 |
| Национальная оборона | 0 | 82, 4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 045,1 | 625,1 |
| Национальная экономика | 49 761,1 | 71929,6 |
| Топливно-энергетический комплекс | 200, 0 | 0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 47 022, 6 | 53 914,2 |
| Водное хозяйство | 0 | 186,9 |
| Транспорт | 1 600,0 | 1600,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 938,5 | 16228,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 045,1 | 39 136,1 |
| Охрана окружающей среды | 8 017,5 | 10 758,6 |
| Образование | 46 904,3 | 76388,0 |
| Культура, кинематография | 17 687,5 | 19084,9 |
| Здравоохранение | 48 542,8 | 70811,0 |
| Социальная политика | 46 667,8 | 46432,1 |
| Пенсионное обеспечение | 1 608,2 | 939,3 |
| Социальное обслуживание населения | 2 844, 9 | 2430,8 |
| Социальное обеспечение населения | 24 156,3 | 23458,5 |
| Охрана семьи и детства | 10 965,3 | 11892,5 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 7 093,0 | 7711,0 |
| Физическая культура и спорт | 0 | 81950,6 |
| Средства массовой информации | 0 | 7026,3 |
| Межбюджетные трансферты | 44 114,1 | 40 508,9 |

Основную долю в общем объеме расходов бюджета муниципального района Кинельский в 2011 году составили (в % от общего объема расходов):

– физическая культура и спорт – 14,4%;

– образование – 13,8%;

– здравоохранение  – 12,5%;

– социальная политика – 8,2%.

Расходы на культуру составили 3,4%, на охрану окружающей среды – 1,9 %.

Общегосударственные расходы и межбюджетные трансферты составили 25,2 % от общего объема расходов бюджета муниципального района.

Рисунок 2.5.3. Структура расходов бюджета муниципального района Кинельский

Бюджет сельского поселения Алакаевка.

Доходы.

Бюджет сельского поселения Алакаевка за 2011 год исполнен по доходам в сумме  6288,9  тыс. руб., что составляет 100 % к плану на год.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 6356,7 тыс. руб.,  или на 100 % от годовых плановых значений.

Дефицит бюджета составил 67,8 тысяч рублей.

Основные источники доходной части бюджета сельского поселения Алакаевка – это безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (64,1%), неналоговые и налоговые доходы.

Таблица 2.5.3. Структура доходов бюджета сельского поселения Алакаевка в 2011г.

| Доходы бюджета – всего | 2011 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. | % |
|  | 6 288,9 | 100,0 |
| Налоговые доходы | 965, 7 | 15,3 |
| Неналоговые доходы | 1 292,9 | 20,6 |
| Безвозмездные поступления | 4 030,3 | 64,1 |

На долю собственных доходов бюджета сельского поселения приходится 35,9% доходной части бюджета. При этом налоговые доходы составляют 42,8% и неналоговые доходы – 57,2 % собственных доходов сельского поселения.

Основные статьи доходов поселения:

– налог на доходы физических лиц – 571 тыс.руб.;

– земельный налог – 383 тыс.руб.;

– доходы от сдачи в аренду и реализации  имущества – 453 тыс.руб.;

– доходы от продажи земельных участков – 805 тыс.руб.

Таблица 2.5.4. Основные статьи налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Алакаевка в 2011г.

| Основные статьи доходов бюджета поселения | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Налог на доходы физических лиц | 527,24 | 570,7 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 0,17 | 0,7 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 81,11 | 8,0 |
| Земельный налог | 601,34 | 383,1 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления | 6,17 | 2,8 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 161,51 | 35,0 |
| Доходы от сдачи в аренду и реализации имущества | 206, 91 | 453,2 |
| Доходы от продажи земельных участков | 485,68 | 805,0 |

На рисунке 2.5.4 представлена структура налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 2011 году.

Рис.2.5.4. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 2011 году.

Основные проблемы поселения в сфере бюджетного планирования (доходов бюджета):

1. Основная часть доходов бюджета формируется за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, что характеризует бюджет муниципального образования как дотационный.

2. Доля собственных доходов недостаточна для обеспечения социально-экономического развития поселения.

3. Сумма ежегодных поступлений от местных налогов стабильна, но доля налоговых поступлений в общей структуре доходов не велика.

Расходы

Основная часть расходов бюджета поселения в 2011 г. имеет следующую структуру.

Расходы на общегосударственные вопросы (обеспечение деятельности главы администрации поселения, обеспечение органов местного самоуправления) составили 1501 тыс.руб., на жилищно-коммунальное хозяйство – 701,3 тыс.руб., культуру – 1554,6 тыс.руб.

Полностью структура расходов бюджета поселения представлена в таблице 2.5.5 и на рис. 2.5.4.

Таблица 2.5.5. Структура расходов бюджета сельского поселения Алакаевка.

| Расходы бюджета – всего | 2011 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | % |
|  | 6 356,7 | 100,0 |
| Общегосударственные вопросы | 1 500,7 | 23,61 |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 70,1 | < 0,01 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 404,0 | 6,36 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 701,3 | 11,03 |
| Культура | 1 554,6 | 24,46 |
| Физическая культура и спорт | 33,1 | < 0,5 |
| Социальная политика | 35,2 | < 0,01 |
| Межбюджетные трансферты | 2 057,7 | 32,37 |

Рисунок 2.5.4. Структура расходов бюджета сельского поселения Алакаевка в 2011 году (тыс.руб.)

# 2.6. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ), отображены на Схеме зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области М 1:5000, лист № 10 в составе картографической части обосновывающих материалов Генерального плана.

### 2.6.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры согласно действующему закону Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – закон Российской Федерации от 24 мая 2002 г. № 73-ФЗ).

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и законом Российской Федерации от 24 мая 2002 г. № 73-ФЗ.

В границах с.п. Алакаевка в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.60 № 1327 (№1) расположен 1 объект культурного наследия федерального значения – памятник истории «Дом, в котором жил Ленин Владимир Ильич в 1889 г.» (создан в 1889 г. в с.Алакавка), памятников археологии на территории поселения нет.

При планировке и застройке сельских поселений следует соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала.

В соответствии со статьей 34 закона Российской Федерации от 24 мая 2002 г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия определены статьей 35 закона Российской Федерации от 24 мая 2002 г. № 73-ФЗ.

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820 (далее – СП 42.13330.2011) при планировке и застройке сельских поселений запрещается предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов культурного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством.

Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать:

- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий метрополитена мелкого заложения в условиях сложного рельефа – не менее 100 м; на плоском рельефе – не менее 50 м;

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – не менее 15 м;

- до других подземных инженерных сетей – не менее 5 м.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее 5 м до водонесущих сетей; не менее 2 м – неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Территории объектов культурного наследия, расположенных на территории рассматриваемого сельского поселения, обозначены на карте современного использования территории специальными условными знаками. Местоположение отдельных памятников археологии требует уточнения.

Проекты зон охраны объектов культурного наследия в границах сельского поселения не разработаны.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия Генеральный план поселения подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений и дополнений.

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия.

Проектом генерального плана планируется развитие с.Алакаевка на прилегающих территориях. Использование данных территорий под развитие возможно только по результатам историко-культурной экспертизы. В случае попадания планируемой застройки в границы объекта культурного наследия территория в границах объекта культурного наследия может быть использована только в соответствии с действующим законодательством.

## 2.6.2. Санитарно-защитные зоны

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами (СЗЗ) от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

Для рассматриваемой территории это санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий, кладбищ, скотомогильника, объектов нефтедобычи, также  санитарные разрывы высоковольтных ЛЭП, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предусматривается поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны: от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

В СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к СЗЗ, не входит в ее размер, но выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера СЗЗ.

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

Установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны не имеет ни одно предприятие в поселении. В связи с этим ориентировочные размеры СЗЗ определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарно-защитные зоны

Сельхозпредприятия

Перечень объектов сельскохозяйственных предприятий сельского поселения  приведен в таблице 2.6.2.1

Таблица 2.6.2.1. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон действующих сельскохозяйственных предприятий

| Сельскохозяйственные предприятия и иные объекты | Местоположение | Класс опасности | СЗЗ, м | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МТФ (до 100 голов) | с.Алакаевка | IV | 100 |  |
| Зерносклады СХПК «Покровское» | с.Алакаевка | IV | 100 |  |
| Машинно-тракторный двор СХПК «Покровское» | с.Алакаевка | IV | 100 |  |
| Машинно-тракторный двор | с.Алакаевка | - | - | Не действует |
| «Алакаевский мясокомбинат» | с.Алакаевка | IV | 100 |  |

Проекты СЗЗ у выше перечисленных предприятий не разработаны.

Исходя из изложенного, требуется разработать проекты СЗЗ от названных сельскохозяйственных предприятий и с учетом обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований, окончательно определить (установить) СЗЗ от рассматриваемых объектов.

В ходе выполнения проекта СЗЗ необходимо провести анализ и оценку генерального плана и схемы функционального зонирования фермы КРС, с целью выявления недостатков, устранение которых может позволить сократить размер СЗЗ до минимальных размеров с соблюдением санитарных разрывов до существующей и планируемой жилой застройки.

Объекты нефтедобычи

В границах сельского поселения имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтеперекачивающими станциями и нефтяными скважинами со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой.

Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят 300 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Консервация и ликвидация опасных производственных объектов нефтегазового комплекса производится в соответствии с порядком, установленным постановлением ГОСгортехнадзора России от 02.06.99г. №33 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами».

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий принимаются согласно таблице 2.6.2.2.

Таблица 2.6.2.2. Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения.

| Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Обществен-ные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяй-ственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Линии электро-передач (ВЛ 6 кВ и выше) | Электро-подстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устья нефтяных скважин – фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 |
| Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин | 150 | 250 | 50 | 30 | 50 |
| Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | ПУЭ | 80 |
| Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 100 |
| Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 |

Санитарные разрывы от существующих нефтяных скважин до жилой застройки соблюдены.

Санитарный разрыв от станции нефтеперекачки, расположенной в восточной части сельского поселения составляет 100 м.

Скотомогильники

Согласно справке ГБУ «Кинельская районная станция по борьбе с болезнями животных» (вх. От 17.10.2012 №271) в  сельском поселении Алакаевка расположен один скотомогильник (таблица № 2.6.2.3).

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469 (ред. От 16.08.2007),  должен быть до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50 – 300 м.

Таблица 2.6.2.3. Характеристика объектов размещения биологических отходов

| Местополо-жение | Обслуживаю-щая организация | Год ввода в эксплуатацию, дата последней проверки | Тип объекта захоронения, площадь | Состояние и соответствие ВСП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Алакаевка | бесхозный | 15.11.2003г. | биотермическая яма, 300 м2 | Закрыт в 1996 г. Не соответствует ВСП: отсутствует ограждение, не оканавлен, нет таблички. |

Санитарный разрыв до жилой застройки не соблюдается, скотомогильник расположен в центре села, в непосредственной близости к жилой застройке. Необходимо срочно провести дезинфекцию территории и консервацию скотомогильника в соответствии с требованиями ВСП.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму – не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

Кладбища

Таблица 2.6.2.4. Перечень мест захоронения сельского поселения

| № п/п | Местонахождение | Площадь, га | Примечание (действующее/ не действующее) | Если расположено в водоохранной зоне, то подтапливается или нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 км восточнее с. Алакаевка | 1,28 | действующее | нет |
| 2 | 250 м севернее с. Алакаевка | 0,1065 | действующее | нет |
| 3 | с. Алакаевка | - | недействующее | нет |

Канализационные очистные сооружения

Централизованная система канализации в настоящее время имеется только в с.Алакаевка.

Канализационные очистные сооружения с.Алакаевка биологической очистки с иловыми площадками, производительностью 0,4 тыс. м3/сут. Канализационные сети и коллекторы имеют износ более 80 %. Здания и оборудование очистных сооружений требуют капитального ремонта и модернизации. Главные канализационные коллекторы требуют замены. СЗЗ устанавливается 200 м.

Котельные

На территории с. Алакаевка  централизованного теплоснабжения  - нет,  но имеются 3 миникотельные для отопления сельского дома культуры, школы и детского сада. Топливо – природный газ.

Согласно СанПиН для котельных, работающих на газообразном топливе мощностью менее 200 Гкал, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и другое), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

В настоящее время проекты СЗЗ на котельные не разработаны.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

2.6.3.Санитарные разрывы

Автомобильные дороги

Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330 и требованиями                СП 42.13330.2011, но не менее, м: до жилой застройки – 100; садово-дачной застройки – 50; для дорог IV категории – соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Магистральные трубопроводы

Через сельское поселение в северо-западной части, и в северной части поселения с запада на восток проходят технические коридоры магистральных трубопроводов.

Для магистральных трубопроводов, компрессорных установок создаются санитарные разрыва (санитарные полосы отчуждения).

Минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 – 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов – от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса согласно СниП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» с учетом диаметра и класса магистральных трубопроводов.

Таким образом, от крайних нефтепроводов, проходящих в одном техническом коридоре в северо-западной части поселения, санитарный разрыв устанавливается 150 м; от газопроводов, проходящих  в одном техническом коридоре в направлении с запада на восток в северной части поселения, - 200 м.

Санитарный разрыв от газопровод-отвода на ГРС-27 с.Алакаевка составляет 125 м.

Согласно СниП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от ГРС-27 до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принято с учетом класса и диаметра газопроводов 125 м.

В границах сельского поселения с севера на юго-восток проходит аммиакопровод «Тольятти-Одесса». Согласно ПБ 08-258-98. «Правилам устройства и безопасной эксплуатации магистрального трубопровода для транспортировки жидкого аммиака» вдоль трассы магистрального аммиакопровода («Тольятти-Одесса», Ду=355 мм) устанавливается буферная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В буферной зоне запрещается: строить объекты, указанные в Правилах безопасности для наземных складов синтетического жидкого аммиака (ПБ 03-182—98), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 26.12.97 № 55, устраивать спортивные соревнования и мероприятия с массовым участием зрителей, стоянки автомобильного транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники, располагать временные полевые станы любого назначения, загоны для скота.

## 2.6.4. Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Объекты газораспределения

Газоснабжение населенных пунктов поселения осуществляется от ГРС-27 с.Алакаевка.

В границах населенных пунктов газоснабжение осуществляется от ГРП и ШГРП.

В соответствии с требованиями к ГРП и ШГРП, установленными СП 62.13330.2011, отдельно стоящие ГРП в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице № 3.3.1, а ГРП (в том числе встроенные и пристроенные) на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения – согласно СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 174.

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШГРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения.

На территории поселений в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до пунктов редуцирования газа пропускной способностью до 10000 м3/ч.

Таблица 2.6.4.1

| Давление газа на вводе в ГРП, ШГРП, Мпа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП и отдельно стоящих ШГРП по горизонтали, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до зданий и сооружений, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения | до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) | до воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 5 | Не менее 1,5 высоты опоры |
| Св. 0,6 до 1,2 | 15 | 8 |  |

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, от межпоселкового газопровода высокого давления устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м с каждой стороны газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается следующее:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно – измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормами СП 42.13330.2011.   Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная версия СниП 42-01-2002», утвержденным Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 780 (далее – СП 62.13330.2011).

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35 и 110 кВ.

Охранные зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

10 кВ – 10 м;

35 кВ – 15 м;

110 кВ – 20 м.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами – на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

Вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Линии связи

Через территорию проектирования проходят линии связи.

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлено согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

## 2.6.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Береговая полоса болот, родников и озер не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев протяженностью более  пятидесяти  километров от истока до устья устанавливается в размере двухсот метров.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Таким образом, водоохрапнная зона реки Запрудка (длина 25 км) составляет 100 м, прибрежная защитная полоса принимается размером 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

## 2.6.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Систему централизованного водоснабжения имеет только с. Алакаевка –  артезианские скважины (4 шт.) производительностью 256,0 тыс.м3/год.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Проекты зоны санитарной охраны существующих водозаборов не разработаны. Для действующих водозаборов при использовании защищенных подземных вод  границы 1-го пояса ЗСО могут составить 30 м.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Водопроводные сооружения и водоводы

Протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам  с. Алакаевка  - 10,0 км, износ – 60%. Требуется замена 3 км водопровода.

Согласно СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» зоны водопровода должны включать:

- зону источника водоснабжения в месте забора воды (включая водозаборные сооружения),

- зону и санитарно-защитную полосу водопроводных сооружений (насосных станций, станций подготовки воды, емкостей) и санитарно-защитную полосу водоводов.

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100 м.

При расположении площадок водопроводных сооружений на территории объекта ширину полосы допускается уменьшать по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, но должна быть не менее 30 м.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах — не менее 10 м при диаметре до 1000 мм;

- не менее 20 м при больших диаметрах;

- в мокрых грунтах — не менее 50 м независимо от диаметра.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину санитарно-защитной полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

## 2.6.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

Автомобильные дороги

Согласно ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Определение границ полосы отвода автомобильной дороги в зависимости от категории автомобильной дороги, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия боковых резервов, крутизны откосов земляного полотна, требований обеспечения безопасности движения и боковой видимости, а также других условий устанавливаются следующие нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса осуществляется согласно требованиям постановления Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 (ред. От 11.03.2011) «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с Приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 № 37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области» внешняя граница придорожных полос автомобильных дорог общего пользования или их участков вне населенных пунктов сельского поселения Алакаевка устанавливается от оси дороги IV категории с 2-полосным движением не менее 65 м.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная версия СниП 2.05.02-85», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820, автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330.

Зона атмосферного загрязнения от автодорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется в основном концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Данные для определения зоны атмосферного загрязнения от автодорог в границах сельского поселения отсутствуют.

# 2.7. Состояние окружающей среды

## 2.7.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы

В соответствии с действующими нормативно-методическими документами состояние атмосферного воздуха оценивается по устойчивости ландшафта к техногенным воздействиям через воздушный бассейн, по градациям состояния воздушного бассейна, градациям фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферы сравнительно с предельно допустимыми концентрациями (ПДК).

В урбанизированных зонах выбросы в атмосферу являются наиболее опасным и интенсивным фактором загрязнения всех компонентов окружающей среды. Степень опасности основных загрязнителей атмосферного воздуха для людей определена в таблице 2.7.1.1.

Таблица 2.7.1.1.Степень опасности основных загрязнителей атмосферного воздуха

для людей

| Вещество | Класс опасности | Состояние воздушного бассейна при концентрации свыше (мг/куб.м) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вызывает опасение | опасное | чрезвычайно опасное |
| Пыль неорганическая | III | 0,15 | 0,75 | 3,75 |
| Сернистый газ | III | 0,05 | 0,2 | 1,8 |
| Окись углерода | IV | 1,0 | 5,0 | 25,0 |
| Углеводороды | IV | 1,5 | 7,5 | 37,5 |
| Сажа | III | 0,05 | 0,25 | 1,25 |
| Фенол | II | 0,04 | 0,1 | 0,16 |
| Свинец | I | 0,0007 | 0,00126 | 0,00224 |
| Сероводород | II | 0,008 | 0,024 | 0,072 |
| Сероуглерод | II | 0,005 | 0,015 | 0,045 |
| Серная кислота | II | 0,1 | 0,3 | 0,9 |
| Соляная кислота | II | 0,2 | 0,6 | 1,8 |

Согласно «Государственномку докладу о санитарно-эпидемиологической обстановке Самарской области в 2011 году» динамика распределения проб с превышением гигиенических нормативов по отдельным загрязнителям представлена в таблице 2.7.1.2.

Таблица 2.7.1.2. Динамика распределения проб атмосферного воздуха с превышением ПДК по отдельным компонентам по Самарской области в 2004-2011 годах

| Определяемые на территории Самарской области ингредиенты | Удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением ПДК (в %) определяемые на территории Самарской области |  |  |  |  | Ранг за 2011 г. | Динамика к 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г | 2011 г. |  |  |
| Всего, в том числе | 1,1 | 2,8 | 1,4 | 0,3 | 1,5 |  |  |
| Взвешенные вещества | 3,9 | 11,3 | 7,7 | 2,1 | 3,5 | 1 |  |
| Диоксид серы | 0 | 0,4 | 1,1 | 0 | 0,78 | 7 |  |
| Сероводород | 2,2 | 3,9 | 1,7 | 0 | 5,7 | 2 |  |
| Оксид углерода | 1,2 | 1,97 | 0,8 | 0,03 | 0,02 | 8 |  |
| Окислы азота | 0,6 | 1,14 | 0,7 | 0,1 | 2,91 | 3 |  |
| Аммиак | 4,3 | 1,16 | 0 | 0,5 | 0,18 | 6 |  |
| Гидроксибензол | 1,9 | 4,86 | 2,5 | 1,8 | 0,0 | 9 |  |
| Формальдегид | 1,6 | 8,78 | 3,8 | 1,3 | 0,72 | 5 |  |
| Гидрофторид | 8,3 | 6,85 | 5,2 | 0,5 | 2,54 | 4 |  |
| Гидрохлорид | 0,4 | 6,8 | 1,1 | 0 | 0,0 | 9 | ≈ |
| Углеводороды | 1,2 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 2,12 | 4 |  |
| Примечание:  – рост или снижение; ≈ без значительных изменений. |  |  |  |  |  |  |  |

Данные Государственного доклада о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области за 2011 год по источникам загрязнения воздушного бассейна по Самарской области в целом приведены ниже.

Значительный вклад в загрязнение воздуха вносят предприятия топливной отрасли – нефтедобыча и нефтепереработка. Добыча сырой нефти (14,3 млн. тонн, или 103,6 % к уровню 2010 года) и нефтяного (попутного) газа (0,7 млрд. м3 или 104,5 % к уровню 2010 года) сопровождалась наибольшим среди всех отраслей хозяйства области валовым выбросом вредных веществ в атмосферу (87,76 тыс. тонн или 92,2 % к уровню 
2010 года).

Выбросы в атмосферу предприятий раздела «Транспорт и связь» ОКВЭД составили 34,38 тыс. тонн (104,2 % к уровню 2010 года). Через территорию Самарской области проходит сеть магистральных нефте- и газопроводов и  практически все выбросы предприятий раздела приходятся на трубопроводный транспорт: основная часть выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (более 90 %) производится в процессе транспортирования нефти и нефтепродуктов, на газопроводы приходится менее 9 % валовых выбросов трубопроводного транспорта.

От предприятий теплоэнергетики в воздушный бассейн области поступило 21,1 тыс. тонн (91,5 % к уровню 2010 года) загрязняющих веществ. Объекты ОАО «Волжская ТГК» в 2011 году, а также муниципальные котельные в качестве основного вида топлива использовали, преимущественно, природный газ. Главной проблемой при решении задач охраны воздушного бассейна на ТЭЦ Самарской области по-прежнему остается снижение выбросов окислов азота.

Всего в атмосферу области в 2011 году  выбрасывалось около 300 наименований специфических загрязняющих веществ, наибольшее количество из которых приходится на летучие органические соединения (ЛОС) – 84,6 тыс. тонн и углеводороды – 37,5 тыс. тонн, а также оксид углерода – 76,58 тыс. тонн. Основными их источниками являются  автотранспорт и предприятия топливного и нефтехимического  направлений. Из отходящих загрязняющих веществ в 2011 году доля уловленных веществ наибольшая у твердых (91,9 %) веществ; значительно меньше уловлено ЛОС (33,7 %), оксидов азота (37,3 %) и оксида углерода (5,7 %). Практически не улавливаются (0,8 %) отходящие от источников выделения углеводороды (без ЛОС).

Основными загрязнителями атмосферного воздуха населенных мест Самарской области являются автотранспорт и промышленными предприятия машиностроения, нефтепереработки и нефтехимии, строительной индустрии, деревообработки и теплоэнергетики.

Одним из мероприятий направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения с целью ограничения вредного воздействия промышленных предприятий на качество атмосферного воздуха является установление зон ограничения застройки в градостроительной документации городов.

Основными источниками загрязнения атмосферы в границах сельского поселения являются стационарные источники выбросов от технологических участков производственных объектов (в частности объекты нефтедобычи), дымовые трубы котельных и автомобильный транспорт.

Критериями оценки состояния воздушного бассейна служат следующие показатели: аккумуляция загрязняющих примесей (характеристика инверсий, штилей, туманов); разложение загрязняющих веществ в атмосфере, зависящее от солнечной радиации, температурного режима, числа дней с грозами; вынос загрязняющих веществ (ветровой режим); разбавление загрязняющих веществ за счет воспроизводства кислорода (процент относительной лесистости).

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) в рассматриваемом поселении, характеризующий рассеивающую способность атмосферы с точки зрения самоочищения атмосферы от вредных выбросов, относится к III зоне и характеризуется как повышенный континентальный.

По метеопотенциалу, связанному с количеством инверсий, состояние территории оценивается как ограниченно благоприятное. То же касается оценки территории по способности воздушного бассейна к очищению от загрязняющих веществ за счет их разложения и вымывания атмосферными осадками.

Постоянные наблюдения в границах проектирования не проводятся.

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от источников теплоснабжения, являются диоксид азота и окись углерода. Наиболее токсичным из названных ингредиентов является диоксид азота, который относится к третьему классу опасности (ГН 2.1.6.1338-03 «Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 21.05.2003).

Автомобильные дороги отнесены к объектам экологической опасности.

Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта в наибольшей степени проявляется в зоне влияния автодорог общего пользования.

Согласно ОДН 218.5.016.2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги», введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25.12.2002 № ИС-1147-р в зависимости от уровня экологической опасности автомобильные дороги делятся на три класса:

Первый класс – крупные объекты, оказывающие значительное воздействие на окружающую среду, - федеральные и областные магистральные и скоростные дороги I и II категорий с числом полос движения не менее четырех и искусственные сооружения на них, отдельные мосты и путепроводы длиной более 500 м. Международными нормами и федеральными документами строительство дорожных объектов первого класса отнесено к экологически опасным видам деятельности.

Второй класс – объекты, оказывающие существенное воздействие на окружающую среду. Дороги II и III категорий с расчетной (перспективной) интенсивностью движения более 2000 ед. в сутки и сооружения на них. Отдельные участки прочих дорог в населенных пунктах и на особо охраняемых территориях, а также в сложных условиях индивидуального проектирования.

Третий класс – объекты, оказывающие незначительное, локальное воздействие на окружающую среду. Автомобильные дороги с расчетной интенсивностью движения менее 2000 ед. в сутки и транспортные сооружения на них. Технически несложные дорожные объекты по проектам массового или повторного применения. Ремонтные работы.

Уровень экологической безопасности автомобильной дороги оценивается путем сопоставления фактических и нормативных значений экологических и экологически значимых показателей, выражаемых в количественной или качественной форме.

Дороги в границах территории проектирования относятся ко II и III классу по уровню экологической безопасности, провести точные расчеты с целью определения зоны атмосферного загрязнения от автомобильных дорог сельского поселения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых исходных данных.

Источниками воздействия автомобильной дороги на окружающую природную среду являются:

- Автомобильный транспорт, находящийся на дороге;

- Инженерные сооружения дорог: земляное полотно, мостовые переходы и путепроводы, водоотводные и малые водопропускные сооружения;

- Отдельные конструкции дорожных сооружений: дорожная одежда, обочины земляного полотна;

- Объекты дорожной инфраструктуры: площадки отдыха, автозаправочные станции, пункты питания, остановки общественного транспорта.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на атмосферный воздух представлены в таблице 2.7.1.3.

Таблица 2.7.1.3

| Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |
| Автомобили, находящиеся на дороге | Загрязнение воздуха в результате выброса отработавших газов (ОГ) двигателей, поступающих в воздух продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Акустическое загрязнение транспортным шумом. |
| Земляное полотно | Изменение температурного, влажностного, ветрового режима около высоких насыпей. |
| Дорожная одежда | Влияние на количество и состав отработавших газов автомобилей, количество продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Загрязнение воздуха продуктами износа дорожного покрытия, пылью и мусором с его поверхности. Дополнительное акустическое загрязнение вследствие влияния на уровень транспортного шума. |
| Дорожная инфраструктура | Загрязнение воздуха выбросами на АЗС, выбросами отработавших газов в местах остановок и стоянок автомобилей (станциях технической помощи, пунктах питания). |
| Пересечения дорог | Загрязнение воздуха дополнительными выбросами ОГ, обусловленными организацией движения транспорта (из-за снижения скорости, остановок). |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |
| Все сооружения | Дополнительное загрязнение воздуха выбросами ОГ дорожных машин, дополнительное акустическое загрязнение шумом дорожных машин. |

Экологические показатели и их нормативные значения, характеризующие экологически безопасное состояние автомобильной дороги за пределами населенных пунктов не нормируются, в населенных пунктах должны быть не более ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

В выхлопных газах автомобилей содержится более 200 различных соединений – продуктов полного и неполного сгорания топлива, основные из них: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества (пыль), сажа, соединения свинца, углеводороды различных групп (в основном альдегиды, полициклические ароматические углеводороды), наиболее токсичным среди которых  является бенз(а)пирен и др.

Кроме загрязнения окружающей среды токсичными выхлопными газами, автомобиль добавляет не менее опасные для здоровья человека резиновую пыль и летучие вещества – продукты износа шин. Мелкая резиновая пыль может очень долгое время сохраняться на поверхности дорожного покрытия и на почве.

Из атмосферы частицы загрязнений оседают на почву и водоемы вблизи автодорог.

В виду того, что не все внутриквартальные улицы в населенных пунктах имеют асфальтовое покрытие, может отмечаться повышенный уровень запыленности и загрязненности  атмосферного воздуха.

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.

Промышленные предприятия и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие – на  здоровье человека.

Повышению уровня загрязнения воздуха способствуют приземные и приподнятые инверсии при слабом ветре у поверхности  земли, а также выпадающие слабые моросящие осадки и туманы.

К существенному понижению уровня загрязнения воздуха приводит прохождение через регион Средней Волги активного арктического холодного фронта, в результате чего происходит вытеснение загрязненного воздуха чистыми воздушными массами. В приземном слое атмосферы понижают уровень загрязнения выпадающие умеренные  и сильные осадки и усиление скорости ветра.

Компоненты окружающей среды связаны между собой теснейшим вещественным и энергетическим обменом, в силу чего происходит взаимопроникновение и миграция загрязняющих веществ в сопредельных средах. Поэтому промышленные источники и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие – на  здоровье населения.

## 2.7.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод

Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества поверхностных вод суши являются предельно допустимые концентрации вредных веществ для воды рыбохозяйственных водных объектов (сокращенно ПДК).

Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные приказом Росрыболовства №20 от 18.01.2010, едины для всего государства и представлены в документе «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». Нормативы на содержание растворенного в воде кислорода и легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) регламентируются в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах сельского поселения характеризуется качеством воды реки Запрудка.

Выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Канализационные очистные сооружения  ООО «Алакаевское ЖКХ» введены в эксплуатацию в 1967 году. Проектная мощность очистных сооружений 400 ,0 м3/сут., фактическая – 62,0 м3/сут.

Объем принимаемых сточных вод соответствует объему выпуска и составляет 23,01 м3. Выпускаемые сточные воды по качественным характеристикам недостаточно очищенные.

Типы сооружений очистки сточных вод:

- механическая очистка: складское помещение, здание решеток, двухярусные первичные отстойники (4 шт.), здание очистных сооружений

- биологическая очистка: капельные биофильтры, вертикальные вторичные отстойники.

Сооружения глубокой очистки отсутствуют.

Обеззараживание очищенных сточных вод производится путем хлорирования в  хлораторной. Осадок обрабатывается на иловых площадках.

Техническое состояние оборудования – неудовлетворительное. Износ здания решеток, первичных отстойников, биофильтров, вторичных отстойников, хлораторной составляет 80 %.

Требуется капитальный ремонт и реконструкция очистных сооружений, в том числе канализационных труб всей системы, перевод системы отопления с электрического на другой вид электроэнергии,

Протяженность сетей водоотведения – 5,5 км, процент износа –66%.Требуется замена 2 км канализационных сетей.

Ввиду изложенного диффузное загрязнение поверхностных водных объектов в значительной степени определяется также просачиванием фильтрата  из негерметичных канализационных сетей, из выгребных ям, надворных уборных в почву и далее – в грунтовые воды с последующей разгрузкой загрязненных фильтратом грунтовых вод в р. Запрудка.

В условиях отсутствия ливневой канализации с соответствующими очистными сооружениями смыв загрязняющих веществ с территорий жилой и производственных зон происходит по рельефу местности, попадая в систему водосбора р. Запрудка.

Следовательно, хозяйственно-бытовые стоки частного сектора жилой застройки, неочищенные или недостаточно очищенные производственные стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных ливневых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхностных водных объектов в границах проектирования.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос несанкционированные свалки, склады горюче-смазочных материалов, объекты рекреации и т.п.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на водные объекты представлены в таблице  2.7.2.1.

Таблица 2.7.2.1.

| Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |
| Земляное полотно | Загрязнение воды рек и озер продуктами эрозии земляного полотна |
| Дорожная одежда | Загрязнение воды продуктами износа дорожного покрытия, автомобильных шин, выбросами ОГ автомобилей |
| Водопропускные и водоотводные сооружения | Изменение режима течения воды в водотоках (скорость течения, наносы, размывы, мутность воды) |
| Сооружения инфраструктуры | Загрязнение поверхностной воды грязью, мусором, нефтепродуктами, бытовыми отходами |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |
| Дорожная одежда | Загрязнение поверхностных и грунтовых вод в результате ненормативного использования противогололедных химических материалов |

Причинами сверхнормативного загрязнения рек и водоемов при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог становятся:

- прямой сброс неочищенных ливневых, талых вод с поверхности автодорог, мостов, АЗС, площадок отстоя, автомоек в реки и водоемы;

- высокое загрязнение снежного покрова широкой придорожной полосы продуктами сгорания топлива, антигололедными солями, песком, нефтепродуктами, бенз(а)пиреном;

- отсутствие локальных очистных сооружений или их неэффективная работа;

- устаревшие и неадекватные схемы и методы расчета ливнеотвода с поверхности автодорог, придорожных канав;

- использование в качестве антигололедных солей хлористого натрия;

- проведение строительных работ в руслах рек, водная эрозия насыпей и откосов;

- утечки топлива в почву и попадание их в грунтовые воды от транспортных средств, на нефтебазах, АЗС, при различных авариях.

Существенным источником загрязнения поверхностных водных объектов нефтепродуктами является перемещающийся маломерный флот. По статистике потери топлива, приходящиеся на один двигатель,  в день составляют около 200 г. «Потерянные» нефтепродукты частично растекаются по поверхности, частично поглощаются планктоном, водорослями, другими живыми организмами и, в значительной мере, откладываются на дно.

Основными видами водопользования р.Запрудка в границах сельского поселения, кроме рекреационного использования водных объектов, являются: полив огородов и отведение различных категорий сточных вод.

Серьезный вред наносит и шум от двигателей маломерного флота: нарушаются условия воспроизводства рыб, пути их миграций, страдает кормовая база водоемов.

Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают:

- стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;

- бессистемный выпас скота на прилегающих к берегам естественных пастбищах;

- хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;

- производственные стоки предприятий местной промышленности;

- стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями;

- разрушение в паводковые периоды земляных дамб, построенных на водотоках.

Состояние и уровень загрязнения реки Запрудка представлены согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области за 2011 год по аналогии как притоков Саратовского водохранилища.

Качество воды притоков Саратовского водохранилища в целом не изменилось.

Основными загрязняющими веществами, характерными для притоков Саратовского водохранилища являлись сульфаты, БПК5, ХПК, соединения меди и марганца.

Из основных загрязнителей воды притоков преобладали соединения марганца, среднегодовая концентрация которых в целом по притокам была равна 8 ПДК (в 2010 г. – 5 ПДК).

Отмечается загрязнение воды водотоков соединениями меди, среднее содержание составляло 5 ПДК.

Отмечается загрязнение воды водотоков азотом нитритным, азотом аммонийным, ХПК и сульфатами, среднее содержание составляло по 2 ПДК. Практически во всех пробах (98 %) содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) превышало нормативы, абсолютные значения варьировали в пределах 7 – 76 мг/л.

Для большинства водотоков бассейна водохранилища характерен сульфатно-магниевый состав речной воды повышенной минерализации. Сумма главных ионов в воде рек варьировала в пределах 101 – 2213 мг/л. Для всех водотоков характерна высокое содержание сульфатных ионов, оно превышало норму в 2 раза. Среднегодовое содержание взвешенных веществ не изменилось (24 мг/л). Среднегодовое содержание хлорорганических пестицидов не достигало уровня усл. ПДК.

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным.

В системе мониторинга поверхностных вод суши с 2004 года в ограниченном числе пунктов проводятся наблюдения за загрязненностью донных отложений нефтепродуктами и пестицидами. Донные отложения представляют собой информативный объект наблюдений, состояние которого также определяет уровень загрязненности водных объектов, в том числе нефтепродуктами, хлорорганическими пестицидами (ХОП).

Несмотря на очевидную опасность нефтяного загрязнения донных отложений, их ПДК в водных объектах не установлены. Поэтому обычно степень загрязненности донных отложений нефтепродуктов определяют по превышению концентраций относительно «фона» или «условного фона», в качестве которого используются донные отложения, отобранные в исследуемом водном объекте выше возможных источников загрязнения. «Фон», обусловленный наличием нефтепродуктов естественного происхождения, составляет для большинства водных объектов 0,01 - 
0,30 мг/г.

Одновременно существует классификация донных отложений по степени их нефтяного загрязнения в мг/г сухого остатка:

чистые <0,10;

слабо загрязненные 0,10 – 0,20;

средне загрязненные 0,20 – 0,60;

грязные 0,60 – 1,00;

очень грязные >1,00.

Данные, полученные в 2011 году, показывают, что содержание нефтепродуктов в донных отложениях водных объектов колебалось в интервале 0,0 – 0,803 мг/г. Степень загрязненности донных отложений обследованных водных объектов различна: от «чистых» до «средне загрязненных», как и в предыдущие годы. Донные отложения характеризуются как «слабо загрязненные».

Анализ состояния загрязненности донных отложений ХОП рек за 2011 год показал, что ДДЭ, ДДТ, альфа-ГХЦГ и бета+гамма-ГХЦГ, гексахлорбензол и трефлана в донных отложениях водоемов в основном не были обнаружены.

## 2.7.3. Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

- возникновение стихийных свалок;

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

- несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;

- увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли;

- недостаточное количество общественных туалетов;

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.

Объекты размещения отходов

Значительную опасность для  экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), стихийные свалки бытовых и промышленных отходов.

В  сельском поселении имеется недействующий скотомогильник, расположенный в центре села Алакаевка.

В настоящее время скотомогильник не соответствует  Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденным Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469) (ред. От 16.08.2007).

Скотомогильники являются очень опасными объектами для окружающей среды, поскольку даже в случае его неиспользования или закрытия сохраняется опасность негативного воздействия на почвы и подземные воды, сохраняется возможность микробиологического и спорического заражения.

Одним из источников загрязнения почв являются несанкционированные свалки. Территории свалок интенсивно загрязнены тяжелыми металлами, содержание которых в десятки (и даже сотни раз) превышает фоновые показатели. Показатель суммарного загрязнения почвы на территории большинства свалок варьирует от опасного до чрезвычайно-опасного уровня загрязнения. По бактериологическим показателям свалки представляют серьезную опасность для почв и поверхностных водоемов.

Согласно данным статистической отчетности, в 2011 году основными отходообразующими отраслями промышленности Самарской области являлись: производство транспортных средств и оборудования (автомобилестроение) – 1846,38 тыс. тонн, а также производство машин и оборудования –

52,72 тыс. тонн; металлургическое производство (цветные металлы – алюминий) – 315,12 тыс. тонн; нефтепереработка – 707,41 тыс. тонн, а также добыча нефти и газа – 120,72 тыс. тонн; добыча гравия, песка и глины – 245,49 тыс. тонн; химическое производство – 353,25 тыс. тонн, энергетика – 56,09 тыс. тонн, производство цемента, извести и гипса – 139,11 тыс. тонн, транспорт –

58,42 тыс. тонн. Большой объем отходов продуцирует сельское хозяйство (в первую очередь, отрасль «животноводство») – 80,98 тыс. тонн, пищевая промышленность – 76,47 тыс. тонн, а также сфера торговли (47,71 тыс. тонн) и строительство (36,06 тыс. тонн). Процессы обработки вторичного сырья также сопровождаются значительным образованием отходов 25,44 тыс. тонн, в том числе при обработке металлических отходов и лома 25,03 тыс. тонн.

Основными видами отходов от жилой застройки на территории поселения являются несортированные твердые бытовые отходы (далее – ТБО).

Морфологический и физико-химический состав ТБО меняется в зависимости от многих факторов природно-климатического, социально-экономического характера. Ориентировочные показатели состава ТБО согласно Концепции обращения с ТБО в РФ (утв. Постановлением коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 №17):

морфологический состав (% по массе): пищевые отходы – 35, бумага, картон – 32, дерево – 1, черный металлолом – 3, цветной металлолом – 0.5, текстиль – 3, кости – 1, стекло – 2, кожа, резина – 0.5, камни, штукатурка – 0.5, пластмасса – 3, прочее – 1, отсев (менее 15 мм) – 5.

Физико-химический состав ТБО: зольность на рабочую массу 10 – 21%, зольность на сухую массу 20 – 32%, органическое вещество на сухую массу 68 – 80%, влажность 35 – 60%, плотность 190 – 200 кг/м³, теплота сгорания низшая на рабочую массу 5000 – 8000 кДж/кг.

Агрохимические показатели, % на сухую массу: азот общий N  - 0,8 – 1,0; фосфор P2O5 – 0,7 – 1,1; калий К2О5 – 0,5 – 0,7; кальций СаО – 2,3 – 3,6.

Отходы, образующиеся на территории личных подсобных хозяйств жители утилизируют самостоятельно (сжигание, компостирование), либо вывозят мусор на несанкционированные места складирования отходов – свалки.

В сельском поселении существует несколько небольших неорганизованных свалок в понижения рельефа.

Свалки неусовершенствованные не отвечают современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды, поскольку организованы стихийно, а следовательно, обустроены без гидроизоляции и организации подъездных путей с твёрдым покрытием, с нарушением технологии складирования и захоронения отходов и невыполнением природоохранных мероприятий.

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

Несанкционированные, неусовершенствованные объекты размещения отходов в сельском поселении необходимо ликвидировать, т.к. они представляют опасность для почв, подземных и поверхностных вод.

Значимым источником загрязнения почв и подземных вод в границах проектирования является вся территория жилой застройки. Поскольку на существующее положение не все населенные пункты на территории сельского поселения имеют централизованной системы канализования хозяйственно-бытовых сточных вод и соответствующих очистных сооружений.

Сточные хозяйственно-бытовые воды неканализованной жилой застройки и от личных подсобных хозяйств сливаются в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы, где стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Осадки из надворных уборных  и навозсодержащие стоки от содержания скота периодически утилизируются на личных приусадебных участках путем биотермического обеззараживания в компостных кучах.

Отсутствие полного охвата всей существующей жилой застройки централизованной системой канализования хозяйственно-бытовых сточных вод с соответствующими очистными сооружениями создает опасность загрязнения почв и первого от поверхности водоносного горизонта фильтратом хозяйственно-бытовых и фекальных стоков от надворных уборных и выгребных ям.

Загрязнение подземных вод неизбежно может привести к снижению питьевого качества воды.

Причинами ухудшения качества воды могут также являться: загрязнение воды в распределительной сети в связи с изношенностью и отсутствием проведения капитальных ремонтов трубопроводов, несвоевременное проведение очистки и дезинфекции водонапорных башен, накопительных резервуаров и водопроводной сети.

С целью предупреждения ухудшения качества питьевой воды необходимо соблюдать установленные режимы зоны санитарной охраны водозабора, выполнять мероприятия по предупреждению загрязнения подземных вод, регулярно проводить контроль качества.

Автомобильные дороги

Почвы в зоне влияния автомобильных дорог подвергаются загрязнению горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ), соединениями тяжелых металлов, дорожной пылью, - оказывающими негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье людей в целом.

Кроме этого обычны потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу.

Не убираемый с обочины дороги снежный покров, являющийся депонирующей средой, при таянии является источником вторичного загрязнения почв и подземных вод особенно в условиях использования химического способа удаления снега и льда с дорожных покрытий. Засоление почв, происходящее в результате просачивания растворенных хлор- и аммиак-содержащих соединений в зоны расположения придорожных посадок, ухудшает структуру и состав почвы, что в итоге может вызвать гибель деревьев и кустарников в придорожной полосе.

В связи с формированием высокого уровня загрязнения почв и подземных вод в зонах влияния автомагистралей, недопустимо использование придорожных земель ни для каких сельскохозяйственных целей, включая заготовку травянистых кормов и выпас скота.

Экологическими показателями, характеризующими экологически безопасное состояние автомобильной дороги, является концентрация свинца и хлоридов, не превышающих нормативные значения ПДК токсичных веществ в почве.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на землю представлены в таблице 2.7.3.1.

Таблица 2.7.3.1

| Элемент природной среды | Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |  |
| Ландшафт местности | Все инженерные сооружения | Изъятие территории под инженерные сооружения, карьеры, кавальеры, стройплощадки, подъездные пути. Фрагментирование территории. Изменение рельефа и флоры. Эстетическое воздействие |
| Геологические условия | Земляное полотно, сооружения мостовых переходов и путепроводов | Деформации в подстилающих грунтах, эрозионные процессы земельного полотна и на прилегающих территориях |
|  | Дорожная одежда | Передача вибрации от проходящих автомобилей на прилегающие территории |
| Гидрологические условия | Земляное полотно | Препятствие стоку поверхностных вод, нарушение режима стока подземных вод, осушение или переувлажнение придорожных территорий, вплоть до заболачивания |
|  | Водопропускные и водоотводные сооружения | Эрозия русл водотоков, отводящих русл и процессы образования оврагов. Подтопление территории с верховой стороны |
| Почва | Земляное полотно | Загрязнение почвы продуктами эрозии земельного полотна |
|  | Дорожная одежда | Загрязнение продуктами износа дорожного покрытия, материалами, используемыми при зимнем содержании дорог |
|  | Сооружения инфраструктуры | Загрязнение мусором, бытовыми отходами, нефтепродуктами |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |  |
| Почвы и грунты | Земляное полотно | Загрязнение придорожной территории материалами для ремонта и содержания дорог. Несвоевременное скашивание травы на обочинах |
|  | Дорожная одежда | Засоление земель при ненормативном использовании противогололедных химических материалов |
|  | Придорожная полоса | Загрязнение мусором и техногенными предметами |
| Рельеф местности | Объекты инфраструктуры | Отсутствие или неполная рекультивация земель, нарушенных при проведении ремонтных работ и работ по содержанию дороги |

Коридоры прохождения магистральных трубопроводов являются потенциальными источниками  загрязнения почв и подземных вод в границах проектирования.

Прохождение газо- и нефтепроводов сопровождается загрязнением территории в результате утечки газа и нефти через негерметичные соединения трубопроводов, при выполнении сливно-наливных операций или развитии аварийных ситуаций.

Основной причиной аварийных ситуаций на газо- и нефтепроводах является прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5 %), но возможны также наезды транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными дорогами, участками прохождения подземных коммуникаций.

Растёкшаяся по поверхности почвы нефть, наносит непоправимый вред растительности и почвенным микроорганизмам. Проникая в нижележащие слои почвогрунтов, нефтяное загрязнение может достигать подземных водоносных горизонтов. На загрязнённых участках ухудшаются водно-физические свойства почв, изменяется рН, отмечается хлоридно-натриевое засоление.

Промышленные площадки производственных объектов, как правило, имеют собственные участки складирования твердых бытовых и промышленных отходов, стоянки автотранспорта и мойки автомобилей. Все эти объекты являются потенциальными источниками загрязнения почв и подземных вод, особенно в условиях отсутствия локальных систем сбора и очистки поверхностного стока.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными – техногенные объекты. Это относится к загрязненным почвогрунтам, которые даже после ликвидации основного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.

Проблема актуальна для территории проектирования, поскольку хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение осуществляется из подземных водозаборов.

Сельскохозяйственные объекты

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства – крупные животноводческие комплексы, в том числе хранилища и площадки для буртования навоза и помета.

Выпас и размещение летних лагерей скота в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводит к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на  здоровье населения.

Уровень загрязнения земель сельскохозяйственного использования

Загрязнение почв при внесении органических и минеральных удобрений

Рациональное и полное использование образующихся в регионе органических удобрений остаётся актуальной экологической и производственной задачей, являясь эффективным способом противодействия развитию процессов дегумификации и, в целом, снижения почвенного плодородия, а также предотвращения загрязнения органическими веществами территории бассейнов и водных ресурсов малых рек области. В 2011 году сельскохозяйственными производителями на поля вывезено 
610,0 тыс. тонн органических удобрений (в 2010 году – 381,4 тыс. тонн). Объем внесенных в почву минеральных удобрений в 2011 году составил 
29,5 тыс. тонн в действующем веществе (д.в.). В 2010 году объем внесения минеральных удобрений составил 31,0 тыс. тонн в д.в. Внесение минеральных удобрений на 1 га посевной площади в м.р.Кинельский составляет 2,2 д.в.

Загрязнение почв пестицидами

Одним из основных источников загрязнения почв является сельскохозяйственная деятельность, в процессе которой широко применяются различные виды химических и органических веществ.   Необоснованное использование в земледелии особо стойких препаратов приводит к накоплению их в почве. При этом важной экологической характеристикой пестицидов является их способность мигрировать по профилю почв, а также в растения, воду и воздух, загрязняя природную среду. Токсическое действие на почву и растения могут оказывать не только сами препараты, но и продукты их трансформации, обладающие более высокой устойчивостью и токсичностью. Пестициды, применяемые в растениеводстве, могут поступать в растения не только через корневую систему из почвы, но и через надземные части растений при обработке их препаратами, проникая вглубь растительных тканей и сохраняясь там от недели до нескольких месяцев. Нередко под влиянием пестицидов меняется состав витаминов, углеводов, минеральных веществ в плодах, ягодах, овощах, зерне.

Общий объём применения средств химической защиты растений  сельскохозяйственными товаропроизводителями Самарской области в 
2011 году составил 1316,0 тонн. Всего обработано гербицидами 663,7 тыс. га, фунгицидами – 93,0 тыс. га, инсектицидами – 166,5 тыс. га, протравлено семян – 139,4 тыс. тонн. Объемы работ с применением средств химической защиты растений на территории м.р.Кинельский представлены в таблице 2.7.3.2.

Таблица 2.7.3.2. Проведение защитных мероприятий на посевах сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков в 2011 году на территории м.р. Кинельский

| Протравливание посевного материала, всего тыс. тонн | Борьба с вредителями, всего тыс. га | Борьба с болезнями, всего тыс. га | Борьба с сорняками, всего тыс. га | Обработано гербицидами от общей площади пашни (%) | Десикация посевов, всего тыс. га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,733 | 1,604 | 3,285 | 18,074 | 16,8 | 0,0 |

Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Самарской области располагает материалами инвентаризации земель населенных пунктов на площадь 256,14 тыс. га, изготовленными в основном в период 1996 – 2000 годов, а также материалами почвенных, геоботанических и иных специальных  обследований на площадь 3818,5 тыс. га. В 2002 – 2004 годах были проведены работы по почвенному обследованию земель с целью создания государственного учета показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения; ранее аналогичное почвенное обследование по определению «стартового» состояния пахотных земель Самарской области на 1991 год было проведено в 1991 – 1992 годах. Целью работ являлось определение состояния сельскохозяйственных угодий области по признакам и свойствам, в наибольшей степени влияющим на хозяйственное использование – прежде всего таким, как содержание гумуса, реакция почв (рН), плотность (объемная масса), степень и площадь земель, подверженных водной эрозии, а также выявление и уточнение антропогенно измененных почв: нарушенных, загрязненных нефтью и ее продуктами, отходами сельскохозяйственного и промышленного производства, переувлажненных (вследствие подтопления и заболачивания) и вторично-засоленных.

Анализ качественного состояния земель за период между обследованиями показывает, что на территории области наблюдается устойчивая тенденция деградации почвенного покрова, отражающаяся на продуктивности земель и вызывающая расширение ареалов проблемных и кризисных экологических ситуаций.  Антропогенные воздействия на земли возрастают, их негативные последствия характеризуются дальнейшим усилением процессов эрозии, подтопления, загрязнения и захламления земель, разрушения почвенного и растительного покрова.

Одним из наиболее опасных видов деградации, вызывающих разрушение почв и утрату ими плодородия является эрозия, подразделяющаяся на следующие типы: водная,  ветровая (дефляция), водная эрозия и дефляция совместно, линейная эрозия.

Водной эрозии подвержены сельскохозяйственные угодья на площади 1132,4 тыс. га (29,7 %), в том числе пашня – 764,6 тыс. га (29,5 %). По категориям эродированности 21,8 % площади сельскохозяйственных угодий составляют слабосмытые почвы, 4,6 % - среднесмытые, 3,3 % -сильносмытые. Кроме того, сельскохозяйственные угодья на площади 819,4 тыс. га (21,4 %) являются эрозионно-опасными, в том числе пашня 673,3 тыс. га (22,7 %). Ветровой эрозии (дефляции) подвержено 31,3 тыс. га (0,8 %) сельскохозяйственных угодий, преимущественно в слабой степени, в том числе 22,9 тыс. га (0,8 %) пашни. 50 % сельскохозяйственных угодий, в том числе 54,6 % пашни, являются дефляционноопасными. Совместному воздействию водной и ветровой эрозии повержено 0,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Оврагами и промоинами (в области насчитывается 1660 растущих вершин оврагов) занято 15,0 тыс. га, под песками – 3,0 тыс. га.

Вследствие влияния эрозионных процессов в совокупности с другими  факторами в почвах наблюдаются такие негативные процессы, как уменьшение гумусового слоя, потеря важнейших элементов питания, снижение содержания гумуса (дегумификация).

По данным почвенно-эрозионного обследования слабосмытые почвы теряют более 25 % мощности гумусового горизонта, среднесмытые теряют  25 – 50 %, сильносмытые – более 50 %. Одновременно теряются необходимые растениями питательные вещества: азот – 0,3 %, фосфор – 0,15 %, калий – 2 % от веса смытой почвы. По мощности гумусового горизонта наибольшее распространение получили среднемощные (51,5 %) и маломощные (41,8 %) почвы, на долю мощных и очень маломощных почв приходится соответственно 3,3 % и 3,4 %.

Наиболее динамичным показателем плодородия почв в пахотном слое является гумус, содержание которого в среднем по области на данный период составляет 4,9 %. По содержанию гумуса преобладают малогумусные почвы (46,1 %), слабогумусированные и среднегумусированные виды занимают соответственно 27,4 % и 25,0 % от общей площади сельскохозяйственных угодий. На долю тучных (высокогумусных) и микрогумусных почв приходится соответственно 0,2 % и 1,3 %.

Обеспеченность наиболее ценных сельскохозяйственных угодий – пашни (пахотных почв) – гумусом по территории муниципального района Кинельский (по состоянию на 1 января 2011 года) представлена в таблице 2.7.3.3.

Таблица 2.7.3.3. Обеспеченность пахотных почв гумусом

| Обеспеченность гумусом (площадь, тыс. га) |  |  |  |  |  | Среднее взвешеннное значение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очень низкая | Низкая | Средняя | Повышенная | Высокая | Очень высокая |  |
| 0,6 | 37 | 56 | 10,9 | - | - | 4,4 |

Наблюдается тенденция усиления процессов переувлажнения и заболачивания почв, особенно расположенных в зоне влияния Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, а также таких крупных оросительных систем, как Кутулукская, Ветлянская, Спасская. Общая площадь переувлажненных сельскохозяйственных угодий составляет 127,4 тыс. га (3,3 %),  из них внепойменных, переувлажнение которых обусловлено в основном антропогенным воздействием – 70,5 тыс. га, в том числе пашни – 53,4 тыс. га. Заболоченные сельскохозяйственные угодья (преимущественно кормовые) занимают 25,7 тыс. га (0,7 %), из них 0,4 % заболочены в средней степени. Площадь сельскохозяйственных угодий, заросших кустарником и мелколесьем, составляет 18,4 тыс. га.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий с засоленными почвами составляет 110,1 тыс. га (2,9 %), в том числе пашни – 57,1 тыс. га (1,9 %). По степени засоления почвенного профиля легкорастворимыми солями, превышающими пороги токсичности, преобладают слабозасоленные земли. В результате несоблюдения режима орошения, отсутствия дренажа в условиях близкого залегания засоленных грунтовых вод выявлено 11,2 тыс. га вторично засоленных пахотных земель. Сельскохозяйственные угодья с солонцеватыми почвами и солонцами выявлены на площади 156,1 тыс. га (4,1 %), в том числе пашня 65,0 тыс. га (2,2 %).

Сельскохозяйственные угодья с наличием почв, засоренных камнями и щебнем, преимущественно в слабой степени, занимают 73,3 тыс. га (1,9 %), в том числе пашня – 32,1 тыс. га (1,1 %).

Площадь орошаемых земель  в 2011 году составила 138,9 тыс. га. Уменьшение  площади земель произошло по причине предоставления земель для несельскохозяйственных нужд. Орошаемые земли требуют проведения работ по их улучшению и повышению технического уровня мелиоративных систем. Согласно данным гидрогеолого-мелиоративной партии – филиала ФГУ Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области, в неудовлетворительном состоянии находится 4,3 тыс. га земель, 2,3 тыс. га земель имеют недопустимый уровень грунтовых вод, 1,6 тыс. га имеют недопустимую степень засоления почв и 0,4 тыс. га – недопустимые уровни грунтовых вод и степени засоления почв.

За период между обследованиями 1991 – 1992 годов и 2002 – 2003 годов произошли следующие изменения и уточнения площадей сельскохозяйственных угодий по признакам и свойствам, влияющим на плодородие земель сельскохозяйственного назначения:

- содержание гумуса по области в целом снизилось на 0,2 %. Ежегодная потеря гумуса по области составляет 0,4 т/га. Сократились площади среднегумусных почв на 1,7 %, увеличились площади малогумусных и слабогумусированных почв соответственно на 0,3 % и 1,4 %;

- площадь подверженных водной эрозии сельскохозяйственных угодий возросла с 27,6 % до 29,7 %, подверженных ветровой эрозии (дефляции) – с 0,7 % до 0,8 %;

- вследствие подтопления и связанного с этим подъемом уровня грунтовых вод площадь переувлажненных сельскохозяйственных угодий увеличилась с 3,2 % до 3,3 %, заболоченных – с 0,4 % до 0,7 %. Уменьшилась площадь вторично засоленных почв за счет сокращения площадей орошаемых земель. 713,19 тыс. га земель подвержены прочим негативным воздействиям.

Состояние земель на территории области требует активизации системных наблюдений, а также оценки и прогнозирования дальнейшей динамики негативных процессов.

Уровень загрязнения подземных вод

Проектируемая территория размещается в пределах распространения подземных вод с незащищенными водоносными подразделениями. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения используются только подземные водозаборы.

По данным осуществляемого Куйбышевской гидрогеологической экспедицией ФГУ ГП «Волгагеология» государственного учета вод, по состоянию на 2011 год на территории из общего количества очагов загрязнения подземных вод загрязнение на водозаборах 1 очаг установлен в Кинельском районе.

Причинами возникновения очагов загрязнения подземных вод на водозаборах является подтягивание некондиционных природных вод при нарушении гидрохимического режима эксплуатации водозаборов, сельскохозяйственного и коммунального хозяйства и промышленности.

В условиях эксплуатации загрязнению подвержены подземные воды четвертично-неогенового, татарского, казанского и верхнекаменноугольного водоносных комплексов. Основными веществами, загрязняющими подземные воды, являются вещества: 2 класса опасности – тяжёлые металлы; 3 класса опасности – железо, марганец, соединения азота, сульфаты и хлориды; класс опасности не определён – по минерализации и жёсткости.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Самарской области (исх. № 06-05/3310 от 24.02.2011) о санитарно-эпидемиологической обстановке в Кинельском районе в 2010 году по результатам исследований проб питьевой воды, отобранных в ходе мероприятий по контролю организаций, эксплуатирующих водопроводы, установлено, что вода не отвечает требованиям санитарных норм и правил по химическим показателям перед поступлением в разводящую сеть и в разводящей сети в с. Алакаевка.

## 2.7.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды территорий жилой застройки относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, радиационное излучение, физические поля различного происхождения.

Электромагнитное излучение является одним из видов загрязнения окружающей среды.

Наиболее значимыми источниками электро-магнитного излучения (ЭМИ) являются радио-, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов (ПРТО) проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов), по методикам расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот и по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Линейными источниками электромагнитного воздействия являются воздушные линии электропередач.

Учитывая, что ранее действующие санитарные нормы СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» создавались с учетом электрической составляющей электромагнитного поля, без учета влияния магнитного поля, большая часть ЛЭП строилась без учета этой опасности. Несмотря на то, что магнитное поле во всем мире сейчас считается опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнитного поля для населения в России не нормируется. Исходя из опыта и исследований разрыва в 100 метров достаточно, чтобы не беспокоиться о вредном влиянии самой слабой ЛЭП на здоровье человека.

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п. 6.1 и п. 6.3. (новая редакция) установление СЗЗ от проектируемых линий напряжением 220 кВ и ниже не требуется. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. В настоящее время ВЛ свыше 220 кВ на территории поселения отсутствуют.

Согласно действующим СанПиН 2971-84 ВЛ создают в окружающем пространстве электрическое поле, напряженность которого снижается по мере удаления от ВЛ. Электрическое поле вблизи ВЛ может оказывать вредное воздействие на человека.

Различают следующие виды воздействия:

непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электрическом поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем;

воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным конструкциям и другим заземленным объектам;

воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, машинами и механизмами, протяженными проводниками, - тока стекания.

Кроме того, электрическое поле может стать причиной воспламенения или взрыва паров горючих материалов и смесей в результате возникновения электрических разрядов при соприкосновении предметов и людей с машинами и механизмами.

Степень опасности каждого из указанных факторов возрастает с увеличением напряженности электрического поля.

В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напряженности электрического поля:

внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м;

на территории зоны жилой застройки – 1 кВ/м;

в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны; курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов – 5 кВ/м;

на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I – IV категории – 10 кВ/м;

в населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) – 15 кВ/м;

в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения, - 20 кВ/м.

При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания согласно разделу 4 указанных Санитарных норм и правил.

Предельно допустимые значения напряженности нормируются для электрического поля, не искаженного присутствием человека. Напряженность электрического поля определяется на высоте 1,8 м от уровня земли, а для помещений – от уровня пола.

Оценка электромагнитной обстановки в населенных пунктах области в целом и инвентаризация источников электромагнитного излучения показывает, что количество базовых станций сотовой связи в населенных пунктах возрастает. Введено в эксплуатацию в 2008 году – 371, в 2009 году – 401, в 2010 году – 556, в 2011 году – 346 станций. На территории Самарской области на начало 2012 года действовало 3157 базовых станций.

Возрастает количество поступающих в адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области обращений о возможном вредном воздействии ЭМИ на здоровье населения, составляя: в 2008 году – 28, в 
2009 году – 35, в 2010 году – 48, в 2011 году – 54 обращения.

В 2011 году проведено 7785 лабораторно-инструментальных измерений уровней ЭМИ в зоне возможного влияния базовых станций сотовой связи. Превышений предельно-допустимых уровней ЭМИ в жилых помещениях и на территории жилой застройки выявлено не было. Контроль за соблюдением санитарного законодательства при размещении и эксплуатации базовых станций сотовой связи продолжает оставаться одним из приоритетных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Шум и вибрация

Акустическому и вибрационному воздействию подвергаются в основном населенные территории,  расположенные в непосредственной близости к автомобильным дорогам.

Установленные требования к санитарному разрыву от транспортных сооружений предусматривают запрещение размещения в пределах его границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может  достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норматив 45-55 дБА.

Уровень транспортного шума за пределами населенных пунктов не нормируется. В населенных пунктах уровень шума не должен превышать норм, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. Шум на  рабочих местах в помещениях жилых и общественных зданий и  на территории жилой застройки», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 36 и                  СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 40.

Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранспорта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума  (дБА): легковые – 83-86, грузовые – 86-92, автобусы – 82-90.

Согласно отраслевой дорожной методике «Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства, утвержденной Распоряжением Государственной службой дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 22.11.2001 № ОС-482-р зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не должна превышать 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Жилая застройка населенных пунктов поселения, непосредственно прилегающая к автомагистралям, может подвергаться  вибрационному воздействию от движущегося автомобильного транспорта.

Радиационное излучение

Для оценки уровня мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения в приземном воздухе используется так называемая критическая величина Нкрит. Она рассчитывается на основании средних показателей мощности дозы, полученных за последние 5 лет, с учетом отклонения среднего значения. Сравнение с ней средних величин МЭД характеризует наличие или отсутствие в обследуемых зонах новых радиоактивных продуктов. Для Самарской области Нкрит= 0,13-0,20 мкЗв/ч.

Максимально допустимые уровни плотности потока радона (ППР) в  почвенном воздухе и воде указаны в СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), утвержденным Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40, согласно которым  ППР для почвенного воздуха не должен превышать 80 мБк/(с∙м2), для воды – 60 Бк/л, или 60000 Бк/м3.

Согласно «Критериям оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия», утвержденным Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 30.11.1992г., удовлетворительный уровень МЭД гамма-излучения составляет до 0,20 мкЗв/ч. Уровень выше 0,60 мкЗв/ч является экстремально высоким уровнем радиоактивного загрязнения, при котором необходимо принимать меры по улучшению радиоактивной обстановки

Согласно данным «Государственного докдлада о санитарно-эпидемиологической обстановке Самарской области в 2011 году» ведущим фактором облучения населения Самарской области являются природные источники  - 83,35% и медицинские рентгенодиагностические процедуры – 16,46 %, дающие в сумме более 99% коллективной дозы облучения населения.

Естественный радиационный фон в среднем по области в 2011 году составлял 0,11 мкЗв/час. По сравнению с предыдущими годами существенных изменений не наблюдается.

Основной вклад в дозу облучения населения природными источниками ионизационного излучения (ИИИ) приходится на облучение за счет ингаляции изотопов радона, торона и их короткоживущих дочерних продуктов – около 41,9%.

Результаты контроля уровней содержания радона в воздухе жилых и общественных помещений в 2007-2011 годах приведены в таблице № 26. В 2011 году превышений гигиенического норматива по содержанию радона при проектировании новых зданий жилищного и общественного назначения (более 100 Бк/м3), а также в эксплуатируемых жилых и общественных зданиях (более  200 Бк/м3) не отмечено.

Следующим по значимости в облучении населения является излучение природных гамма-излучающих радионуклидов, содержащихся в окружающей среде, в строительных материалах и конструкциях зданий – 18,6% .

Вклад в дозу облучения от естественных ИИИ: космического излучения, радионуклидов, содержащихся в питьевой воде и пищевых продуктах, а так же от содержащегося в организме человека калия-40 составляет 11,3 %, 6,8% и 4,8% соответственно.

По данным  ФГБУ «Самарский центр  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» в 2011 году содержание радионуклидов техногенного происхождения в почве в Самарской области не превышает фонового для Российской Федерации значения радиоактивного загрязнения почвы, обусловленного глобальными выпадениями радионуклидов в результате ядерных взрывов и составляет 0,19 кБк/м2 (в 2010 г. – 0,45 кБк/м2).  Зафиксированное содержание радиоактивных веществ в воздухе было на 3 порядка ниже допустимой среднегодовой объемной активности для населения

В 2011 году 100% (171 из 171) исследованных проб  строительных материалов местного производства, привозных из других территорий РФ, импортируемых по уровням содержания радионуклидов отнесена к 1 классу, который по радиационно-гигиеническим показателям допускается к использованию в строительстве жилых и общественных зданий.

Благоприятная обстановка сложилась в 2011 году с водой источников питьевого водоснабжения, с пищевыми продуктами местного производства. Превышения гигиенических нормативов в отчётном году не наблюдалось.

Медицинское облучение населения области занимает второе место после облучения природными источниками. В 2010 году проведено 5432,5 тыс. медицинских рентгенорадиологических процедур, что соответствует в среднем 1,71 процедуре на одного жителя области. В структуре коллективной дозы медицинского диагностического облучения, ведущее место занимают флюорографические и рентгенографические исследования.

Наблюдается рост числа наиболее массовых флюорографических, рентгенографических исследований, а также  высокотехнологичных методов исследований: компьютерной томографии, ангиографических и интервенционных процедур.

Существенных изменений средней дозы облучения пациентов не наблюдается (0,38 мЗв в 2009 году и 0,34 мЗв в 2010 году). По средней дозе на 1 жителя – 0,59 мЗв и на одно исследование – 0,34 мЗв показатели Самарской области существенно не отличаются от аналогичных показателей по Российской Федерации в 2010 году (0,58  мЗв и 0,35 мЗв соответственно).

Наибольший вклад в коллективную дозу облучения внесли рентгенографические исследования (25,2%) и компьютерная томография (24,0%). Средние годовые дозы на одно исследование за счет флюорографии уменьшились, по сравнению с 2009 годом, с 0,24 мЗв до 0,19 мЗв,  рентгенографии  - с 0,19  мЗв до 0,15 мЗв, рентгеноскопии – с 7,04 мЗв до 6,26 мЗв.

Более 91% доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях были получены инструментальными методами, предусматривающими радиационные характеристики конкретного рентгеновского аппарата (в 2009 и  2008 годах данный показатель составлял 70% и 27% соответственно).

Количество эксплуатируемого на территории области  рентгено-диагностического оборудования со сроком эксплуатации более 10 лет снизилось с 64 % в 2006 году  до 36% в 2010 году.

По итогам 2010 года на территории Самарской области деятельность с ИИИ  осуществляли 443 организации, из которых 70% - медицинские учреждения, 24% - промышленные предприятия.

В 2010 г. средняя индивидуальная доза  персонала группы А  составила 1,51 мЗв, группы Б – 0,9 мЗв. По сравнению с 2009 годом средняя доза облучения персонала групп А и Б в Самарской области существенно не изменилась.

В 2010 году индивидуальные годовые эффективные дозы облучения персонала не превысили основные пределы доз, установленные Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ: 20 мЗв/год и 5 мЗв/год в среднем за любые последовательные 5 лет для персонала группы А и Б соответственно.

Лицензию на деятельность с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) имеют более 97% предприятий и организаций области, подконтрольных Управлению Роспотребнадзора по Самарской области (141 из 145 организаций).

По данным  Управления Роспотребнадзора по Самарской области,  в 2011 году проб продуктов питания, воды источников питьевого водоснабжения и открытых водоемов с превышением гигиенических нормативов по содержанию радионуклидов не зафиксировано. Превышений допустимого уровня мощности дозы гамма-излучения и содержания радона и торона в воздухе жилых помещений домов различной конструкции и этажности не выявлено.

Эффективная удельная активность природных радионуклидов в пробах стройматериалов не превысила допустимого уровня содержания природных радионуклидов для материалов I класса, применяемых в строительстве и реконструкции жилых и общественных зданий.

Радиационные аварии и происшествия в 2011 году не фиксировались.

Результаты радиационной съемки в целом по Кинельскому району согласно Государственному докладу о состоянии окружающей среды Самарской области за 2011 год показали соответствие нормам радиационной безопасности.

## 2.7.5. Санитарная очистка территории

Объем, состав и система обращения с отходами производства и потребления являются своего рода синтетическими конечными показателями, характеризующими уровень и характер развития производительных сил, а также социальной сферы (численность, благосостояние, поведенческие традиции населения). Показатели образования, переработки, утилизации, использования в качестве вторичных ресурсов, конечного захоронения отходов и характер взаимосвязи этих процессов отражают уровень организации, системность обращения с отходами на конкретной территории, степень их соответствия современным требованиям.

В муниципальном районе Кинельский «Генеральная схема очистки территории муниципального района Кинельский» утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 06.08.2010 г. № 1040.

Твердые бытовые отходы

В настоящее время вывозом ТБО в сельском поселении занимается ООО «Экосервис».

В данной организации имеется следующий вид техники (мусоровозы):

1. ГАЗ 3307 КО-442-2 год выпуска – 2007 г.

2. КамАЗ 53215 МК-20-01 год выпуска – 2005 г.

3. КамАЗ 53215 КО-440-5 год выпуска – 2008 г.

Учет объема вывезенных ТБО данной организацией производится не раздельно по населенным пунктам, а суммарно по каждому сельскому поселению. Суммарный объем вывезенных ТБО по сельскому поселению Алакаевка составляет 670, 41 м3 за 2009 год.

Сбор и вывоз ТБО производится из секционных жилых домов и, частично, из детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, аптек, магазинов, клубов, административных, хозяйственных и других организаций.

Сбор ТБО производится через установленные контейнеры.

Собранные отходы вывозятся на полигон ТБО и промышленных отходов г. Кинель.

Частный сектор, часть общественных и коммунальных организаций самостоятельно вывозят отходы на тот же полигон, либо привлекают транспортные и погрузочные средства ООО «Экосервис» по договору. Обычно осуществляется 1 или 2 вывоза в год (весной, осенью).

Маршруты движения мусоровозного транспорта подвергаются постоянной корректировке с учетом поступления заявок на вывоз ТБО от глав сельских поселений.

Согласно Генеральной схеме очистки вывоз ТБО из поселения осуществляется 1 раз в 2 дня по маршруту: База-Алакаевка(33 км,19 конт)-Бузаевка(14 км,11 конт)-Пчелка(4 км,1 конт)-сколково(14 км,13 конт)-Преображенка(3 км,17 конт)-Полигон(16 км)-База(3 км).

Объёмы накопления отходов от обозначенных источников в поселениях определены расчётом, в соответствии с исходными данными, предоставленными Заказчиком, по нормативам согласно ТСН 30-310-2003 «Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области» и с использованием справочных данных в «Генеральной схеме очистки территории муниципального района Кинельский»

Результаты расчётов объёмов ТБО от домовладений, организаций и предприятий населённых пунктов в составе поселений м.р.Кинельский, представлены в таблице 2.7.5.1.

Таблица 2.7.5.1

| Наименование объектов образования отходов | Норма накопления, куб. м./год | с.п. Алакаевка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Алакаевка |  |
|  |  | Кол-во, ед.изм. | Всего, куб.м./ год |
| Детские дошкольные учреждения, тыс. мест | 0,4 | 0 | 0 |
| Общеобразовательные школы, тыс. мест | 0,12 | 0,085 | 10 |
| Высшие, средние специальные учебные заведения, ПТУ, тыс. учащихся | 0,12 | 0 | 0 |
| Больницы, тыс. коек | 2,01 | 0 | 0 |
| Поликлиники, ФАПы, ОВОПы, тыс. посещений в год | 0,07 | 0,025 | 2 |
| Аптеки, тыс. кв.м. торговой площади | 0,44 | 0,018 | 8 |
| Магазины продовольственные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,5 | 0,078 | 117 |
| Магазины промтоварные, тыс. кв. м. торговой площади | 1,3 | 0,06 | 78 |
| Предприятия общественного питания, тыс. посад. Мест | 1,13 | 0 | 0 |
| Рынки, тыс. кв. м. торговой площади | 1 | 0 | 0 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, спортсооружения, тыс. мест | 0,2 | 0,3 | 60 |
| Учреждения бытового обслуживания, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 |
| Научно-исследовательские и проектные организации, тыс. чел. | 1,1 | 0 | 0 |
| Административные, хозяйственные, правовые и др. организации, тыс. чел. | 0,22 | 0,072 | 16 |
| Санатории, пансионаты, дома отдыха, тыс. мест | 2 | 0 | 0 |
| Гостиницы, тыс. мест | 0,7 | 0 | 0 |
| Вокзалы, автовокзалы, ж/д станции, разъезды, порты, тыс. кв.м. площади | 0,5 | 0 | 0 |
| Площадь подметаемых покрытий, м2 | 0,01 | 25 000 | 250 |
| Количество жителей в благоустроенном фонде, чел. | 0,9 | 220 | 198 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде, чел. | 1,1 | 820 | 902 |
| Дачные массивы, чел | 1,1 | 335 | 246 |
| Места массового отдыха населения, кв.м | 0,25 | 0 | 0 |
| ИТОГО по населённому пункту |  |  | 1886 |

Вывоз ТБО с дачного массива Алакаевка СДТ «ДСК осуществляется 1 раз в 5 дней по маршруту: База-по дачным массивам и местам массового отдыха(50 км,60 конт.)-полигон(30 км)-база(45 км).

Расчетный годовой объем образования ТБО в с.Алакаевка составляет 1886 куб.м, фактический вывоз ТБО из поселения по данным ООО «Экосервис» за 2009 г. составил 670,41 куб.м.

Крупногабаритные отходы

К крупногабаритным отходам (КГО) относятся отходы, которые по своим размерам не помещаются в стандартный контейнер вместимостью 0,75 м3. В состав КГО на свалках м.р.Кинельский входят старая мебель, обрезки деревьев, доски, ящики, фанера, вышедшая из употребления бытовая техника (телевизоры, холодильники, стиральные машины и т.п.), и др. Анализ состава КГО показывает, что около 80% данного вида отхода составляют утильные компоненты, требующие специального извлечения из состава изделия.

Расчетный годовой объём образования КГО с Алакаевка – 94,3 куб.м.

Смет с территории

Смёт с усовершенствованных покрытий образуется при проведении работ по благоустройству территории. Расчетное годовое накопление смёта по населённому пункту с.Алакаевка составляет 250 куб.м/год.

Промышленные отходы и вторсырье

В м.р. Кинельский нет организаций, занимающихся сбором вторсырья от населения и муниципальных предприятий.

Основными объектами образования промышленных отходов в сельском поселении являются: СХПК «Покровское»; МОУ Алакаевская средняя общеобразовательная школа муниципального района Кинельский; Комплекс подготовки и сдачи нефти в магистральные нефтепроводы ЗАО «Самара-Нафта»; Администрация сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский.

В результате производственной деятельности муниципальных предприятий, занимающихся обслуживанием жилого фонда, также образуются промышленные отходы I-V классов опасности.

Транспортировку подобных отходов на полигон предприятия осуществляют, в основном, собственным автотранспортом.

Люминесцентные лампы (I класс) и отработанные масла (II класс) сдаются на переработку специализированным организациям.

Жидкие бытовые отходы

Водоотведение от канализованной части абонентов осуществляется по канализационным коллекторам на очистные сооружения (КОС). Водоотведение от абонентов, оборудованных местной канализацией, осуществляется в выгребные ямы, с последующим вывозом на очистные сооружения. Водоотведение хозбытовых стоков от жилых домов, пользующихся водоразборными колонками, осуществляется в надворные уборные.

Сточная жидкость поступает на канализационные очистные сооружения. Очищенные стоки сбрасываются в реку Запрудка. Стоки по самотечным сетям поступают на КНС, которыми перекачиваются на очистные сооружения, где проходят биологическую очистку в искусственных условиях с последующим обеззараживанием и сбросом в реку Запрудка.

Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) из выгребных ям осуществляется ассенизационными машинами ООО «Алакаевское ЖКХ».

Расчетный объем стоков из выгребов в с.Алакаевка составляет 3380 куб.м/год. Отведение хозяйственно-бытовых стоков от индивидуальных домов частного сектора осуществляется в выгребные ямы или надворные уборные, которые не оборудованы гидроизоляцией, поэтому стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

# 2.7.6. Общая оценка экологической обстановки

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются котельные (на угле), сельскохозяйственные объекты, объекты нефтедобычи, проезд автотранспорта.

В связи с небольшим количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также благоприятными климатическими условиями для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха на территории сельского поселения можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязнения атмосферы – как низкую.

Воды р. Запрудка можно охарактеризовать как «загрязненные».

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (подземные водозаборы) не установлены.

Индивидуальный сектор домовладений сельских населенных пунктов планово-регулярной очисткой от ТБО охвачен частично. Не собираемые централизованно отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию постоянных стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории поселения и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Уровень техногенного загрязнения, степень загрязнение подземных вод, уровень негативного влияния лесоэксплуатации, измененность ландшафтов по всему муниципальному району – на среднем уровне. Отмечена высокая степень загрязненности поверхностных вод.

Радиоактивное загрязнение отсутствует.

По показателю антропогенного воздействия на природно-техногенные среды, санитарно-экологическая ситуация на территории сельского поселения оценивается как достаточно стабильная и умеренно напряженная.

Одной из актуальных проблем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения является поддержание соответствия качественных параметров состояния среды обитания (в том числе окружающей природной среды) нормативным показателям. Санитарно-гигиеническую оценку среды обитания человека и её влияние на здоровье населения на территории региона осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области).

По данным социально-гигиенического мониторинга на территории Самарской области за 2011 год отмечено:

- снижение числа обращений граждан на неудовлетворительное санитарное состояние придомовых территорий до 221 (в 2010 году – 266);

- снижение доли проб почвы не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям до 21,3 % (среднемноголетний за 5 лет – 24,0 %);

- снижение доли проб почвы не соответствующей гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям до 1,4 % (среднемноголетний за 5 лет – 1,42 %);

- снижение заболеваемости населения гельминтозами в 2011 году по  сравнению с 2010 годом по показателям на  100 тыс. населения аскаридозом в 2011 г. – 7,22 (2010 г. – 12,33), трихоцефалезом в 2011 г. – 0,06 (2010 г. – 0,09),  токсокарозом в 2011 г. – 0,54 (2010 г. – 0,66).

Учитывая, что санитарное состояние почвы населенных мест продолжает оставаться одной из актуальных проблем на территории Самарской области, решение вопросов по обращению с отходами производства и потребления, является одним из приоритетных направлений в надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора по Самарской области на 2012 год.

Санитарно-гигиеническая ситуация в границах проектирования не может оцениваться как благополучная в силу ниже перечисленных обстоятельств.

Благоустройство улиц и дорожное покрытие

Уровень благоустройства улиц в сельском поселении в целом не отвечает современным требованиям.

Существующие асфальтированные автомобильные дороги нуждаются в реконструкции.

Значительная доля проезжей части, особенно территория индивидуальной застройки, не имеет твердого покрытия.

Не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству территории населенных мест.

Озеленение территории

На существующее положение не соблюдается норматив обеспечения населения зелеными насаждениями специального назначения, а именно: санитарно-защитные зоны некоторых сельскохозяйственных предприятий не имеют достаточного озеленения и благоустройства, не все автодороги имеют придорожное озеленение.

Недостаточность количества объектов озеленения и площади благоустроенных озелененных территорий негативно сказывается на условиях жизнедеятельности, здоровье и качестве жизни населения в целом.

Водоснабжение

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в сельском поселении используются подземные воды – артезианские скважины.

Подземные источники питьевого водоснабжения в границах проектирования расположены в пределах распространения водоносных горизонтов не защищенных от загрязнения с поверхности (I и II категории защищенности).

Это обстоятельство, а также недостаточное внимание к соблюдению правил санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения может привести к ухудшению питьевого качества и поддержания нормативного санитарно-гигиенического состояния  источников водоснабжения.

Так, согласно данным «Государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке Самарской области в 2011 году» недостатки в организации производственного контроля качества питьевой воды установлены на водопроводах ООО «Алакаевское ЖКХ».

Случаев групповой заболеваемости населения Самарской области острыми кишечными инфекциями, связанными с водным путем передачи, в 2011 году не регистрировалось.

Важным остается вопрос обеспечения водой нормативного качества  населения, получающих воду из нецентрализованных источников, проживающих в мелких населенных пунктах.

29 % источников нецентрализованного питьевого водоснабжения, используемых в области не отвечают санитарным правилам и нормативам.

Доля проб воды этих источников, не соответствующих  гигиеническим  нормативам по санитарно-химическим показателям (в основном из-за превышений общей минерализации, жесткости, железа), составила в  2011 году в целом по Самарской области 41,6 %, что соответствует показателю предыдущего года.

По микробиологическим показателям в 2011 году не соответствовало 24,8 % проб, отобранных из общественных колодцев и родников Самарской области, что ниже показателя  2010 года –34,9 %, (средние показатели по Российской Федерации в 2010 году  – 21,5 %). Возбудители патогенной флоры в пробах воды, отобранных из общественных колодцев и родников в 2011 году не выделялись.

Низкое качество воды нецентрализованных источников водоснабжения обусловлено отсутствием их своевременного технического ремонта, чистки и обеззараживания в связи с нерешенными вопросами балансодержания, слабой защищенностью водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территории.

Водоотведение

Отсутствие централизованной системы канализации в частном секторе жилой застройки, отсутствие ливневой канализации создают опасность загрязнения почв, подземных и поверхностных вод в границах проектирования и на прилегающих территориях вследствие миграции загрязняющих веществ.

Данное обстоятельство требует решения вопросов устройства систем водоотведения и рассмотрения возможности проведения реконструкции и расширения существующих канализационных очистных сооружений.

Оценка состояния системы обращения с отходами

Согласно статье 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 01.01.2005 г № 89-ФЗ отходы производства и потребления – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

С размещением отходов связаны две проблемы: изъятие из оборота земель для размещения объектов захоронения отходов и загрязнение окружающей среды. Разработанные в последние годы нормативные акты предусматривают, в частности: запрет на сжигание мусора на открытом воздухе и в неприспособленных топках; организацию сбора мусора в отдельные контейнеры (пищевые отходы, стекло и металлы; бумага, резина, пластмассы, кожи, текстиль); компостирование мусора, механизированная и биотермическая переработка в удобрение и биотопливо; захоронение отходов на усовершенствованных свалках (полигонах) с послойным уплотнением и засыпкой изолированными слоями земли.

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденным Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88 (далее – СанПиН 42.128-4690-88), система санитарной очистки и уборки территории должна предусматривать: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с разработанной Генеральной схемой санитарной очистки территории.

Применительно к территории сельского поселения можно выделить следующие проблемы системы управления отходами:

- на территории сельского поселения контейнеров для сбора ТБО (мусоросборники) установлено недостаточно, мусоросборных площадок нет;

- отсутствие системы учета твердых бытовых отходов на каждом из этапов: сбор, вывоз, размещение;

- отсутствие специализированной материально-технической базы для вывоза ТБО и уборки территории на балансе предприятия, работающего в сфере санитарной очистки района.

- необходимость проведения реконструкции централизованной канализации,  обустройство выгребов для накопления жидких бытовых отходов не соответствует требуемым санитарным нормам;

- отсутствие  системы сбора вторичного сырья, что приводит к захоронению ценных компонентов ТБО на свалках;

- отсутствие эффективной информационно-просветительской деятельности в области обращения с отходами.

Так, для очистки жилых районов от мусора и отбросов, и вывоза их на свалки, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходим следующий специализированный транспорт: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Отсутствие специализированных площадок с контейнерами для временного хранения твердых бытовых отходов (мусора) в жилых секторах создает условия для образования стихийных свалок.

Таким образом, система санитарной очистки и уборки территории  населенных пунктов сельского поселения организована недостаточно.

Следовательно, необходимо создать устойчивую систему управлениям в области обращения с отходами, предусматривающую согласно СанПиН 42.128-4690-88 рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.

3. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации и предпосылки развития поселения.

# 4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения в соответствии с федеральными и региональных целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области

# В соответствии с федеральными и региональными целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области на территории сельского поселения Алакаевка не планируется размещение объектов федерального и регионального значения.

Подъезд к алакаевке

# 5. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии со стратегией (концепцией) социально-экономического развития муниципального района Кинельский, Схемой территориального планирования муниципального района Кинельский, муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский.

В муниципальном районе Кинельский стратегия (концепция) социально-экономического развития муниципального района не разработана.

Документом стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района Кинельский является Комплексный инвестиционный план развития муниципального района Кинельский на 2011-2015 годы, утвержденный  постановлением администрации муниципального района Кинельский от 9 марта 2011 г. № 265 (далее – КИП).

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельских поселений  инвестиционных объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии с КИП представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельских поселений инвестиционных объектов муниципального района Кинельский в соответствии с мероприятиями КИП.

| № п/п | Сфера деятельности ОМСУ | Планируемый инвестиционный проект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Агропромышленный комплекс | Строительство миниферм по производству свинины (ферма для содержания 90 голов свиней, кормозаготовительный миникомплекс, дом для фермера) |
|  |  | Строительство молочных миниферм (ферма для содержания 50 голов, кормозаготовительный миникомплекс, дом для фермера) |
|  |  | Строительство площадки со складскими помещениями и павильоном с холодильным оборудованием для обеспечения торговли собственной продукцией ЛПХ, КФХ, потребительской кооперации |
| 2 | Рекреация, туризм | Развитие рекреационной зоны в сельском поселении Алакаевка |

Схема территориального планирования муниципального района Кинельский  Самарской области (далее – Схема) утверждена постановлением Собрания   представителей муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2010 г. № 547.

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Алакаевка объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии со Схемой,  представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Алакаевка объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии с мероприятиями Схемы.

| № п/п | Сфера деятельности ОМСУ | Планируемое мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здравоохранение | реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Алакаевка |
| 2 | Образование | реконструкция общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селе Алакаевка |
| 3 | Сохранение историко-культурного наследия | реконструкция сохранившегося памятника истории и культуры Дома-музея В.И.Ленина с прилегающей территорией площадью 3 га в с. Алакаевка (за счет средств областного бюджета) (*) |
| 4 | Развитие иных объектов капитального строительства местного значения | реконструкция здания сельской администрации в селе Алакаевка(*) |
| 5 | Охрана окружающей среды | реконструкция действующих очистных сооружений с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование) в селе Алакаевка(*) |
| 6 | Информатизация и связь | создание комплекса информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности поселений муниципального района Кинельский Самарской области, интегрированных в информационные системы органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области(*) |
|  |  | реконструкция АТС(*) |

(*) – в соответствии с действующим законодательством не являются объектами местного значения муниципального района

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Алакаевка объектов местного значения муниципального района Кинельский в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Алакаевка объектов местного значения в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Кинельский.

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Планируемое мероприятие | Планируемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЦП «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2013–2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.07.2012 г. № 1191). | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 2013-2015 |
|  |  | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры и объектов жилого фонда в сельских поселениях муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 2013-2015 |
| 2 | Программа по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 22.06.2012 № 886 | Организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов | 2012 |
|  |  | Инвентаризация источников образования бытовых отходов и отходов производства, аналогичных бытовым, на территории района | 2012-2013 |
|  |  | Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории района | 2012-2013 |
| 3 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2011 № 2222). | Замена водопровода по ул. Магистральная, протяженностью 1000 п.м. Ø100мм в с. Алакаевка | 2012 |
|  |  | Замена водопровода по ул. Юбилейная, протяженностью 2000 п.м. Ø100мм в с.Алакаевка | 2013 |
|  |  | Замена главного канализационного коллектора и канализационных сетей общей протяженностью 5500 п.м. в с.Алакаевка | 2014 |
|  |  | Капитальный ремонт здания и модернизация оборудования на очистных сооружениях в с.Алакаевка. | 2015 |
|  |  | Строительство нового водопровода, протяженностью 5000 м.п. по ул. Промышленности, Полевая, Зеленая в с.Алакаевка. | 2014 |
|  |  | Строительство новых канализационных сетей по ул. Зеленая, Северная, Березовая, Светлая, Полевая общей протяженностью 3000 п.м. из трубы ПВХ Ø 110 мм в с. Алакаевка. | 2015 |

Выполнен также анализ следующих муниципальных целевых программ муниципального района Кинельский Самарской области:

– «Противодействие экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального района Кинельский» на 2011-2013 гг. (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 26.010.2011 № 1766);

– «Стимулирование  развития жилищного строительства на 2011-2015 гг. муниципального района Кинельский Самарской области» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 24.02.2011 № 219);

– «Программа природоохранных мероприятий на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  09.10.2012 г. №1643);

– «Развитие  на территории муниципального района Кинельский многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2012 год» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от   31.05.2012 № 783);

– «Развитие  туризма на территории муниципального района Кинельский на 2012-2014 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  18.06.2012 № 849);

– «Молодёжь муниципального района Кинельский»  на 2011-2013 гг. (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  31.03.2011 № 421);

– «Программа развития торговли в муниципальном районе Кинельский на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 16.11.2011 № 2078);

– «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2010-2014 гг.» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  03.06.2010 № 770);

– «Районная Программа развития потребительской кооперации муниципального района Кинельский 2010-2012 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  16.02.2010 г. № 201, в редакции от 30.12.2010 № 1881);

– «Молодой  семье-доступное жилье» в муниципальном районе Кинельский на 2011-2015 годы (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 29.03.2011 № 373, в редакции постановления от 27.07.2011 № 1141);

– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района Кинельский Самарской области на 2010-2014 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 16.04.2012 № 506)

– «Развитие физической  культуры и спорта  муниципального района Кинельский » на 2010-1012 г.г. (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от  12.02.2010 г. №   198);

– «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 30.12.2011 № 2222).

В перечисленных выше программах мероприятия по размещению на территории поселения объектов местного значения муниципального района Кинельский отсутствуют.

6. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

В сельском поселении Алакаевка стратегия (концепция) социально-экономического развития поселения не разработана.

В муниципальных целевых программах сельского поселения Алакаевка мероприятия по размещению на территории поселения объектов местного значения поселения (строительство и реконструкция объектов капитального строительства) отсутствуют.

7. Прогноз демографического развития поселения

В результате проведения анализа демографического развития населения сельского поселения Алакаевка, рассмотрены два сценария возможного демографического развития в поселении.

Первый сценарий (инерционный) – отражает сохранение сложившейся отрицательной динамики воспроизводства населения с учетом показателей естественного и миграционного прироста, характерных для сельского поселения Алакаевка.

В поселении происходит деформация возрастной структуры, старение населения, что влечет за собой рост смертности, которая не покрывается рождаемостью, доля населения младше трудоспособного возраста снижается. Миграционный прирост в основном положительный. Последние 12 лет численность населения стабильно держится на уровне 1037–1051 чел.

Сопоставление половозрастной структуры 2011 и 2021 г. свидетельствует о том, что снизится доля женщин активного детородного возраста, следовательно к 2020 г. можно прогнозировать небольшое снижение коэффициента рождаемости. К 2031 г. ситуация стабилизируется, можно ожидать рост коэффициента рождаемости. Высокая доля лиц старше трудоспособного возраста (26,3 %, в т.ч. 40 % старше 70 лет) не позволяет прогнозировать значительное снижение коэффициента смертности на период 10–20 лет.

Показатели миграционного прироста сохранятся на уровне 2000–2011 гг.

С учетом анализа демографической ситуации 2000–2011 гг. и сохранения показателей стихийного демографического развития к 2035 году произойдет неизбежное снижение численности населения до уровня 1020 чел.

Показатели демографического развития по данному сценарию приведены в таблице 7.1. и на рисунке 7.1.

Данный вариант прогноза является инерционным, так как демографическое развитие продолжается стихийно, без учета мер, призванных улучшить демографическую ситуацию в поселении и муниципальном районе в целом.

Второй сценарий (оптимистичный) – отражает демографическое развитие в поселении в соответствии с принятым сценарием муниципального района Кинельский в схеме территориального планирования, а также с учетом осваиваемых территорий под жилищное строительство.

Данный сценарий учитывает социально-экономическую эффективность мероприятий, не только затрагивающую процессы естественного воспроизводства, но и те мероприятия, которые направлены на увеличение миграционного прироста. По плану мероприятий ежегодная миграция в Самарскую область должна составить 11 тыс. чел.

Предполагается, что ежегодно в Кинельский район будет прибывать в среднем около 138 мигрантов, ожидается рост численности населения к 2030 г. ориентировочно на 3 %. В соответствии с заложенными параметрами численность населения в сельском поселении Алакаевка составит к 2035 г. – 1080 чел.

В поселении имеются значительные территориальные резервы, которые могут быть освоены под развитие индивидуального жилищного строительства как для постоянного населения, что позволит повысить обеспеченность общей площадью жилищного фонда в расчете на 1 чел. И повысит качество жизни населения, так и для приезжего населения. Это позволяет прогнозировать рост численности населения пропорционально площади осваиваемых земель под жилищное строительство

С учетом развития жилищного строительства можно ожидать рост численности населения к 2035 г. до 1220 чел. (таблица 8.1.2 настоящего тома).

Показатели демографического развития по данному сценарию приведены в таблице 7.1. и на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1. Сценарии демографического прогноза сельского поселения Алакаевка (чел.)

Таблица 7.1. Свод показателей сценариев прогноза демографического развития сельского поселения Алакаевка

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 г. | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 сценарий (инерционный) | 3 сценарий (оптимистичный) |
| 1 | Численность постоянного населения, всего | чел. | 1041 | 1020 | 1220 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста, в том числе: | % | 18,3 | 18,1 | 18,3 |
|  | – дети от 0 до 6 лет | %/чел. | 6,5/68 | 5/51 | 7/85 |
|  | трудоспособного возраста | % | 55,4 | 55,4 | 55,7 |
|  | старше трудоспособного | % | 26,3 | 26,5 | 26 |
| 2 | Коэффициент рождаемости, чел. На 1 тыс. населения | чел. | 6,7 | 6,2 | 6,8 |
| 3 | Коэффициент смертности, чел. На 1 тыс. населения | чел. | 11,4 | 11,5 | 10,8 |
| 4 | Естественный прирост (убыль), чел. На 1 тыс. населения | чел. | -4,8 | -5,3 | -4 |
| 5 | Миграционный прирост (убыль), чел. На 1 тыс. населения | чел. | -3,8 | 4,8 | 10,5 |

В качестве целевого сценария демографического развития сельского поселения Алакаевка принят 2 сценарий (оптимистичный).

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

8.1.	Функциональное зонирование территории

## Развитие агропромышленного комплекса поселения

Обеспечение устойчивого  развития  сельских  территорий  является    приоритетным направлением реализации  Государственной  программы  развития   сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   на   2013 – 2020 годы,   утвержденной     постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля  2012 г.  N 717 и основной целью федеральной  целевой   программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», концепция которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. N 2071-р.

Комплексным инвестиционным планом развития муниципального района Кинельский на 2011-2015 годы предусмотрен комплекс мероприятий и проектов, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики, повышение уровня и качества жизни населения муниципального района Кинельский, в том числе в сферах агропромышленного комплекса и развития малого предпринимательства.

Сельское хозяйство определено в качестве приоритетной отрасли экономики муниципального района Кинельский.

В качестве перспективных проектов развития агропромышленного комплекса определены:

– развитие крестьянско-фермерских хозяйств на территории поселений муниципального района Кинельский за счет реализации проектов строительства миниферм по производству свинины и молочных миниферм;

– строительство площадок со складскими помещениями и павильоном с холодильным оборудованием для обеспечения торговли собственной продукцией ЛПХ, КФХ, потребительской кооперации;

– реализация мероприятий по стимулированию предпринимательства и поддержке малых и средних предприятий.

Прогноз развития сельского хозяйства в муниципальном районе Кинельский в 2012-2014 годах предполагает сохранение количественных параметров развития отрасли на уровне 2011 года, активизацию кредитования сельхозтоваропроизводителей, поддержку племенного животноводства и элитного семеноводства, реализацию на территории муниципального района инвестиционных проектов в животноводстве.

По прогнозу объемов производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2014 году по сравнению с 2010 годом ожидается прирост на уровне 20,9% - 25,5%.

Развитие агропромышленного комплекса является основным направлением социально-экономического развития сельского поселения Алакаевка.

В соответствии с основными направлениями и тенденциями развития агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский на территории  сельского поселения Алакаевка целесообразно проведение мероприятий, обеспечивающих:

–  развитие действующих объектов производственной сферы;

–  развитие объектов сельскохозяйственного назначения на территориях не действующих сельскохозяйственных предприятий.

В качестве мероприятий, необходимых для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, целесообразно:

– закрепление молодых кадров на селе – субсидирование (строительство) жилья через сельскохозяйственные предприятия;

– упрощение процедуры изъятия земли у неэффективных землепользователей;

– дальнейшее социальное обустройство территории сельского поселения.

Проектом генерального плана предлагается развитие на территории сельского поселения Алакаевка функциональных зон производственного и сельскохозяйственного использования в соответствии с таблицей….

Таблица….  Развитие зон производственного и сельскохозяйственного использования на территории сельского поселения Алакаевка.

| Код зоны на карте | Функциональные зоны | Площадь зоны (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущест. | Планир. | Всего на расч. Срок |
| с. Алакаевка |  |  |  |  |
| П | Зона производственного использования |  |  |  |
| П(1) | Производственная зона |  |  |  |
| П(2) | Коммунально-складская зона |  |  |  |
| П(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения |  |  |  |
| Сх | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| Сх(1) | Зона сельскохозяйственных угодий |  |  |  |
| Сх(2) | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| Сх(СЗ) | Зона санитарно-защитного озеленения |  |  |  |
| Сх(3) | Зона огородничества |  |  |  |
| Сх(4) | Зона садоводства |  |  |  |

Расчеты по жилищному строительству

В настоящее время площадь жилищного фонда в поселении составляет 21192,18 м2, обеспеченность общей площадью на 1 жителя – 20,4 м2 на человека.

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Кинельский, стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Кинельский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Муниципальный район Кинельский, благодаря близкому расположению к Самаре, развитой системе автомобильных и железных дорог и развитой промышленности, является привлекательным районом для жилищного строительства.

Поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью развития сельского хозяйства, туризма и рекреации, малого предпринимательства.

Формирование современного и адекватного рынку жилого фонда способствует решению основных проблем социально-экономического развития поселения, закреплению трудоспособного населения и созданию условий для комфортного проживания (составляющей индекса развития человеческого потенциала территории, способного положительным образом повлиять на демографическую ситуацию).

Проектом генерального плана под развитие жилищного строительства планируется освоение свободных территорий поселения площадью 35,6 га.

В соответствии с Региональными нормативами, в сельских населенных пунктах следует предусматривать размещение преимущественно малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В соответствии с п. 5.15.2 площадь придомовых участков – 1500 м2 (15 соток), включая площадь застройки.

Исходя из указанной площади, количество участков составит 237 шт.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области (таблица 5.1) в проекте генерального плана сельского поселения Алакаевка приняты следующие показатели:

– тип жилого дома, квартиры по уровню комфорта – престижный (бизнес-класс);

– общее количество жилых комнат – 4, количество проживающих – 3 человека.

Исходя из принятых показателей и в соответствии с таблицей 5.2. Региональных нормативов, рекомендуемая площадь квартир в домах принятого уровня комфорта составляет 120 м2.

Ориентировочные расчеты нового жилищного строительства в сельском поселении Алакаевка к 2035 г. приведены в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. Ориентировочный расчет нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь новой жилой застройки | га | 35,6 |
| 2 | Площадь участка | м2 | 1500 |
| 3 | Количество участков | шт. | 237 |
| 4 | Рекомендуемая площадь квартир в домах уровня комфорта престижный (бизнес-класс) | м2 | 120 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства на конец периода | м2 | 28440 |
| 6 | Среднегодовой объем нового строительства | м2 | 1236,5 |

Ориентировочный объем нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2035 года) составит 28,44 тыс. м2.

Поскольку муниципальный район Кинельский граничит с г.о. Самара, планируется, что часть нового жилищного строительства будет приходиться на второе жилье горожан, ориентировочно 20–25 %.

Освоение остальных площадей под жилищное строительство будет происходить не только за счет мигрантов, но и за счет существующего населения сельского поселения Алакаевка. Проектом генерального плана ожидается рост общей жилищной обеспеченности в поселении до 35 м2 на человека (таблица 8.1.2).

Таблица 8.1.2. Расчет общей площади жилого фонда и численность проживающего в нем населения к 2035 г.

| № п/п | Муници-пальное образова-ние | На 2012 г. |  |  | Новое жилищное строительство, м2 |  | На 2035 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилой фонд, м2 | насе-ление, чел. | Обес-печен-ность общей пло-щадью, м2/чел. |  |  | Общий объем жилого фонда, м2 |  | обеспе-ченность общей пло-щадью, м2/чел. | Население, чел. |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. постоян-ного населения | всего | в т.ч. постоян-ного населе-ния |  |  |
| 1 | Сельское поселение Алакаевка | 21192,18 | 1041 | 20,4 | 28440 | 21600 | 49632 | 42792 | 35 | 1220 |

С учетом сохраняемого жилищного фонда 21192,18 м2 общая площадь жилищного фонда в поселении составит к 2035 г. 49632 м2, в том числе 42792 м2 жилищного фонда постоянного населения сельского поселения Алакаевка, общая численность проживающего в нем населения – 1220 чел.

Развитие объектов розничной торговли, питания и бытового обслуживания

В соответствии с принятым сценарием демографического развития сельского поселения Алакаевка численность населения к 2035 г. составит 1220 чел.

Потребность населения на 2035 г. в объектах розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области и постановлением правительства Самарской области от 3 марта 2011 г. № 88 представлена в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3.

| Показатель | Нормативная обеспеченность на 2035 г. |  | Фактическая обеспеченность | Необходимо размещение объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 тыс. чел. | Население с. Алакаевка |  |  |
| Объекты розничной торговли, м2 торговой площади | 259 | 316 | 247 | 69 |
| Объекты общественного питания, посадочных мест | 40 | 49 | - | 49 |
| Объекты бытового обслуживания, рабочих мест | 9 | 11 | - | 11 |
| Прачечные, кг белья в смену | 60 | 73 | - | 73 |
| Бани, мест | 7 | 9 | - | 9 |

В сельском поселении Алакаевка к 2035 г. необходимо:

– размещение предприятий бытового обслуживания на 11 рабочих мест, бани на 9 мест с прачечной на 73 кг белья в смену;

– размещение предприятия общественного питания на 50 посадочных мест;

– размещение объекта розничной торговли с торговой площадью 70 м2.

Развитие инфраструктуры торговли в поселении должно осуществляться в соответствии с законом Самарской области от 5 июля 2010 г. № 76-ГД «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Самарской области».

8.2. Размещение объектов  местного значения поселения

8.2.1. 	Размещение объектов транспортной инфраструктуры

8.2.2. 	Размещение объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение)

8.2.3. Размещение объектов физической культуры и массового спорта

Потребность населения в объектах физической культуры и спорта к 2035 г. представлена в таблице 8.2.3.1.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р «Социальные нормативы и нормы» (в редакции от 13.07.2007 № 923-р) (далее – Распоряжение), нормативная площадь спортивных сооружений составляет на 1 тыс. чел.:

– площадь спортивных залов – 342 м2;

– площадь плоскостных спортивных сооружений – 1949,4 м2.

Таблица 8.2.3.1.

|  | Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 2012 г. |  | Потребность в соответствии с Распоряжением, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | число, ед. | площадь, м2 |  |
| Спортивные залы | 1 | 162 | 418 |
| Плоскостные спортивные сооружения | 2 | 4000 | 2378 |

Необходимо размещение спортивных залов на территории поселения, реконструкция футбольного поля.

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта:

– реконструкция футбольного поля площадью 0,4 га в с. Алакаевка;

– размещение тренажерного зала 240 м2 на базе сельского дома культуры с. Алакаевка.

8.2.4. Размещение объектов культуры

Потребность населения сельского поселения Алакаевка в объектах культуры к 2035 г. в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 8.2.3.1.

Таблица 8.2.3.1. Потребность в объектах культуры к 2035 г.

| Муниципальное образование | Объекты культуры клубного типа |  | Библиотеки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число посетительских мест на 2012 г. | - Потребность к 2035 г.согласно Нормативов, мест | Число единиц хранения на 2012 г. | - Потребность к 2035 г. согласно Нормативов, единиц хранения |
| Сельское поселение Алакаевка | 270 | - 366 | 16000 | 7320 |

Число единиц хранения в библиотеках поселения соответствует нормативам. Вместимость объектов культуры клубного типа ниже норматива.

Мероприятия в сфере культуры:

– реконструкция сельского дома культуры на 270 мест в с. Алакаевка с размещением тренажерного зала 240 м2 и подросткового клуба;

– строительство культурно-досугового центра на 100 мест в с. Алакаевка.

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Кинельский:

– реконструкция дома-музея В.И.Ленина с прилегающей территорией, площадью 3 га в с. Алакаевка.

8.2.5. Размещение объектов молодежной политики

В соответствии с принятым сценарием демографического развития численность населения сельского поселения Алакаевка к 2035 г. составит 1220 чел., в том числе численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составит ориентировочно 270 чел.

В настоящее время в поселении отсутствуют объекты молодежной политики. Для реализации молодежной политики на территории поселения целесообразно размещение подростковых клубов на базе сельского дома культуры с. Алакаевка.

Мероприятия в сфере молодежной политики:

– размещение подросткового клуба на базе сельского дома культуры с. Алакаевка.

8.2.6. Размещение объектов по пожарной безопасности

## 8.2.7. Размещение объектов по санитарной очистке территории

Объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов в границах сельского поселения нет.

Сбор и вывоз ТБО производится из секционных жилых домов и, частично, из детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, аптек, магазинов, клубов, административных, хозяйственных и других организаций.

Расположение контейнеров в сельском поселении представлено в таблице 8.2.7.1.

Таблица 8.2.7.1.

| Адрес | Количество контейнеров | Количество контейнерных площадок |
| --- | --- | --- |
| ул. Магистральная | 7 | 1 |
| ул. Новая д.4 | 2 | 1 |
| Магазин «Аупенов» | 3 | 1 |
| ул. Ленинская д.22 | 2 | 1 |
| ул. Ленинская д.80 | 2 | 1 |
| ул. Ново-Садовая | 3 | 1 |
| ул. Юбилейная | 1 | 1 |
| ул. Набережная д.1 | 1 | 1 |

Собранные отходы вывозятся на полигон ТБО и промышленных отходов г. Кинель, который расположен по адресу: Самарская область, Кинельский район, участок №2 Алексеевского месторождения кирпичных глин. Дата ввода в эксплуатацию – 1996 год. Площадь 13,38 га, вместимость 1850 м3.

9. Размещение объектов местного значения муниципального района

9.1. Размещение объектов образования

Потребность населения сельского поселения Алакаевка в объектах дошкольного и общего образования к 2035 г. в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Потребность в объектах образования к 2035 г.

| Муниципальное образование | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощ-ность | напол-няемость | резерв мест | потреб-ность | мощ-ность | напол-няемость | резерв мест | потреб-ность |
| Сельское поселение Алакаевка | 110 | 61 | 39 | 85 | 225 | 82 | 153 | 202 |

Фактическая мощность детского сада и общеобразовательной школы в поселении соответствует нормативам и потребностям населения, размещение новых объектов образования не требуется.

Согласно Схеме территориального планирования муниципального района Кинельский:

– реконструкция общеобразовательного учреждения на 225 мест в с. Алакаевка.

9.2. Размещение объектов здравоохранения

В соответствии с принятым сценарием демографического развития сельского поселения Алакаевка численность населения к 2035 г. составит 1220 чел.

Потребность населения в мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на 2035 год в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р), составит 22 посещения в смену.

Мощность ФАП с. Алакаевка не соответствует нормативной потребности населения 2035 г. В настоящее время износ здания 80 %. Целесообразно предусмотреть строительство офиса врача общей практики на 20 посещений в смену.

На период до 2035 года обеспечение населения стационарами планируется в Кинельской Центральной районной больнице, с. Алакаевка попадает в радиус доступности объектов здравоохранения (30 минут транспортом).

Объекты местного значения муниципального района, планируемые для размещения на территории сельского поселения Алакаевка:

– строительство офиса врача общей практики на 20 посещений в смену.

9.3. Размещение  автомобильных дорог местного значения муниципального района

# 10. Охрана окружающей среды

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории муниципального района в целом на природоохранную деятельность.

В комплекс мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и условий проживания населения входят гигиенические, технологические, биологические, инженерные, территориально-планировочные и организационные мероприятия.

Ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях является основным принципом охраны окружающей среды.

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации проекта генерального плана не должно противоречить действующему природоохранному законодательству.

К основным принципам экологической безопасности можно отнести:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Генеральным планом предусматривается проведение комплекса конкретных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, что является условием устойчивого социально-экономического и экологического развития сельского поселения.

## 10.1. Охрана воздушного бассейна

Государственная система управления выбросами загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу от источников загрязнения атмосферы (ИЗА) промышленных предприятий функционирует в России более 20 лет.

Целью системы является достижение нормативного уровня загрязнения воздушного бассейна (ВБ) населенных мест путем финансового и административного принуждения предприятий к выполнению атмосферо-охранных мероприятий по снижению выбросов.

Система управления выбросами ИЗА базируется на обширной информационной базе, включающей в себя нормативы качества ВБ, параметры выбросов промышленных ИЗА, климатические параметры территории, данные наблюдений за загрязнением атмосферы, стоимостные показатели.

Для снижения степени воздействия технологических процессов, не соответствующих природоохранным требованиям, до допустимых уровней следует применять как отдельные организационные и технические мероприятия, так и их комбинации, например: защитные ограждения из пылегазоустойчивых древесных и кустарниковых пород, шумоотражающие и шумопоглощающие экраны, изолированные перехватывающие системы сточных вод с очистными сооружениями, замена одних материалов другими, менее токсичными, организационные мероприятия, уменьшающие выброс вредных веществ, и др.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха предусматриваются следующие мероприятия:

- Внедрение экологически безопасных технологий на промпредприятиях,  а также снижение мощности с целью изменения класса опасности и соответственно уменьшения нормативного радиуса СЗЗ.

- Реконструкция, техническое перевооружение, оснащение источников загрязнения окружающей среды современным очистным оборудованием, переход на безотходные технологии и соответственно уменьшение общего количества загрязняющих веществ от источников предприятия, а значит, и снижение их концентраций в приземном слое атмосферы, поверхностных водных объектах, подземных водах и почве.

- Вывод жилья с территорий санитарно-защитных зон производственных объектов.

- Строительство новых и повышение эффективности работы действующих установок по очистке промышленных выбросов в атмосферу, что позволит сократить СЗЗ промышленных и коммунальных предприятий.

- Установка дымовых труб увеличенной высоты в тех случаях, когда с помощью доступных технологических и организационно-технических мероприятий не удается обеспечить допустимый уровень загрязнения.

- Консервация и реконструкция низко рентабельных котельных, работающих на жидком топливе.

- Введение модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Перевод транспортных средств на использование в качестве  моторного топлива – природного газа согласно Комплексной региональной программе по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте на 1998-2002 годы и на период до 2015 г., утвержденной Решением Самарской Губернской Думы от 25.05.1998 г. № 97. Реализовать первый этап программы – перевод муниципального транспорта на газовое топливо.

- Развивать   и   совершенствовать   улично-дорожную   сеть   сельского поселения, которые позволят снизить нагрузку на автомагистрали в районах жилой застройки.

- ведение мониторинга состояния атмосферного воздуха.

Как для проектируемых, так и для действующих, предприятий и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, обязательным документом должен стать проект организации санитарно-защитной зоны в объеме, позволяющем дать оценку проектных решений о соответствии намечаемой деятельности санитарным нормам и правилам.

Следовательно, каждому предприятию, в том числе сельскохозяйственному, допускающему выбросы в атмосферу, необходимо:

1. Разработать проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) с соответствующими расчетами. На основании согласованного тома ПДВ предприятию получить Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения.

2. Расчетами подтвердить соблюдение санитарных норм качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в специально выбранных, вероятно, проблемных точках жилой зоны. При расчетном превышении концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ необходимо разработать комплекс мер по снижению выбросов. В составе проекта ПДВ  отразить планируемые мероприятия по сокращению выбросов.

3. Провести работы по определению границ единых санитарно-защитных зон для групп предприятий, образующих промышленные узлы или расположенные на одной промышленной площадке, с учетом расчетных суммарных выбросов и физического воздействия всех источников на их территориях, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

4. В кратчайшие сроки реализовать проекты организации СЗЗ с обязательным проведением озеленения СЗЗ согласно установленным требованиям, промышленных и сельскохозяйственных предприятий с обязательным решением  задачи сокращения площади сверхнормативного воздействия на территориях сельского поселения, где проживает население.

При проектировании и строительстве новых сельскохозяйственных и промышленных предприятий  в непосредственной близости к зоне жилой застройки необходимо разработать проект СЗЗ и с учетом обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований, окончательно определить (установить) СЗЗ от рассматриваемых объектов.

В ходе выполнения проекта СЗЗ необходимо провести анализ и оценку генерального плана и схемы функционального зонирования планируемого объекта, с целью выявления недостатков, устранение которых может позволить сократить размер СЗЗ до минимальных размеров.

Одним из важных моментов при реконструкции фермы КРС, проведенной в соответствии с нормами технологического проектирования животноводческих помещений, можно выделить следующие мероприятия, уменьшающие воздействие на окружающую среду:

- правильное расположение объектов на территории фермы по отношению к розе ветров (более вредные зоны, например ветеринарная подзона и навозные площадки, должны быть размещены с подветренной стороны, не допускать пересечения «грязных» и «чистых» путей и др.);

- использование современных способов для удаления и обеззараживания навоза;

- озеленение по всему периметру хозяйства, в том числе озеленение СЗЗ.

## 10.2. Охрана поверхностных вод

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом и водным законодательством.

Все виды использования территории водоохраной зоны и прибрежных защитных полос требуют специального согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использования и охраны водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

В муниципальном районе Кинельский разработана программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных  мероприятий на территории муниципального района Кинельский» на 2011-2016 годы за 1-е полугодие 2012 года, утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 17.06.2011 № 869-а.

Мероприятиями программы предусмотрено оформление потенциально опасных бесхозяйных гидротехнических сооружений в собственность муниципального района Кинельский Самарской области в 2011-2012 гг., в частности в границах с.п.Алакаевка:

-	ГТС пруда на овраге Кривой (Нижний) в с.Алакаевка;

-	ГТС пруда на овраге Кривой (Верхний) в с.Алакаевка.

При пропуске весенних паводков через потенциально опасные гидротехнические сооружения могут возникнуть чрезвычайные ситуации с разрушением плотин и затоплением  населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий промышленных предприятий и объектов нефтедобычи.

От надежности гидротехнических сооружений  зависит безопасность населенных пунктов, хозяйственных структур и окружающей природной среды, находящихся в зоне действия сооружений.

Все гидротехнические сооружения, расположенные на территории муниципального района Кинельский, длительное время используются населением для забора воды для личных и бытовых нужд, водопоя скота, для полива приусадебных, садовых, огородных, дачных земельных участков, спортивного рыболовства и как резерв воды для противопожарных мероприятий. Водоемы создают благоприятный микроклимат в зоне их расположения, являются местами отдыха для населения. ГТС также являются местами обитания диких наземных животных и птиц.

Таким образом, после внесения соответствующих изменений в программу «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных  мероприятий на территории муниципального района Кинельский» на 2011-2016 годы, необходимо предусмотреть мероприятия по капитальному ремонту вышеназванных ГТС.

Мероприятия по охране водных ресурсов в границах проектирования включают в себя:

- Ежегодно проводить расчистку русла реки Запрудка.

- Установление границ водохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- Внедрение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Для предотвращения поступления неочищенных поверхностных сточных вод в реку Запрудка необходимо предусмотреть  реконструкцию канализационных очистных сооружений, что позволит снизить объемы сброса загрязненных стоков  в водоемы и будет способствовать предотвращению их загрязнения.

- Организация и очистка поверхностного  стока.

- Осуществление контроля качества сточных вод.

- Организация канализования существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Строительство локальных очистных сооружений.

- Экологически безопасное размещение,  захоронение, утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления.

- Ликвидация не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок и действующих неусовершенствованных свалок населенных пунктов с проведением рекультивации занимаемых ими территорий.

- Развитие системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Проведение санитарной очистки территорий и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Ведение мониторинга поверхностных вод.

- Ведение мониторинга подземных вод и проведение систематического контроля качества питьевой воды.

- Мероприятия по повышению качества водоснабжения населения:

- строительство новых и реконструкция старых водопроводных сетей и насосных станций;

- оборудование насосных станций современными системами водоподготовки;

- благоустройства территорий водозаборов и строгое соблюдение режима использования всех поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с установленными требованиями на всех водозаборных скважинах;

- установки локальной очистки питьевой воды в детских садах и школах;

- благоустройство и ремонт родников и колодцев.

Первоочередным мероприятием связанными с охраной поверхностных вод в границах проектирования является снижение до минимума попадания неочищенных сточных и ливневых вод в р. Запрудка.

С целью правильного сброса очищенных сточных вод (ниже по течению реки) и соблюдения использования рекреационных территорий р.Запрудка необходимо разработать проект реконструкции действующих канализационных очистных сооружений.

Жидкие отходы из существующих герметичных выгребных ям частного сектора жилой застройки  должны откачиваться ассенизационным  вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного  раза в полгода. Местной администрации совместно с представителями службы Роспотребнадзора на межселенной территории необходимо предусмотреть место для строительства прудов-накопителей размещения жидких бытовых отходов.

Все предприятия обязаны разработать, согласовать проект НДС (нормативы допустимого сброса) и выполнять все природоохранные мероприятия предписанные проектом.

С учетом интересов Самарской области необходимо выполнять следующие  мероприятия:

- Разработка проектов реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий.

- Разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий.

- Инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, противоэрозионные, противооползневые и берегоукрепительные работы.

## 10.3. Охрана подземных вод и почв

Для борьбы с линейной эрозией и предотвращения роста оврагов необходимо сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности, облесение склонов и вершин оврагов и балок, строительство простейших гидротехнических сооружений: водозадерживающих валов и канав, водосборных головных сооружений, донных запруд, водоотводных канав.

Важную роль в защите почв от эрозии играет растительный покров, поэтому на склоновых пастбищах к противоэрозионным мерам относится пастбищеоборот, который предусматривает нормированный выпас скота и поверхностное улучшение травостоя. Кроме того необходимо проводить снегозадержание и регулирование снеготаяния, а при уклонах более 3º - щелевание.

На слабо смытых почвах основным агротехническим приемом является вспашка поперек склона, а также периодическая глубокая обработка почвы, лункование, бороздование, снегозадержание, регулирование снеготаяния, предзимнее щелевание. Через 2-3 года следует проводить глубокую вспашку (30-32 см). В зимне-весенний период необходимо проводить снегозадержание с обязательным регулированием весеннего стока талых вод.

На среднесмытых почвах, расположенных на склонах крутизной 3-5 º, дополнительно к названным мероприятиям рекомендуется гребнистая вспашка зяби. На полях с ранней зяблевой вспашкой желательно применять лункование, бороздование или безотвальное глубокое рыхление. На чистых от сорняков полях наиболее эффективной является осенняя плоскорезная обработка почвы с сохранением стерни на поверхности поля.

На переувлажненных почвах, вызывающих задержку обработки, необходимо предусмотреть отвод избыточных  вод и регулирование водного режима. Эти мероприятия  заключаются в создании тальвеговых оврагов с перехватом поверхностного стока с водосбора нагорными канавами.

Для полей, находящихся в зоне техногенного загрязнения, необходимо проводить систематические наблюдения по загрязнению почв тяжелыми металлами с постоянным контролем над качеством производимой продукции, особенно овощных культур.

На участки нарушенных земель, представленных карьерами по добыче полезных ископаемых осадочного происхождения и несанкционированными свалками бытового мусора, необходимо составить рабочие проекты рекультивации нарушенных земель, в составе которых будут разработаны мероприятия по восстановлению этих земель с последующей передачей их землепользователю в установленном порядке.

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Охрана почв и подземных вод обеспечивается за счет:

- организации централизованной системы канализации проектируемых жилых районов строительства новых канализационных очистных сооружений, строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- организации и очистки поверхностного стока;

- восстановления почв и предотвращение их загрязнения на территории населенного пункта, включая производство строительных работ;

- запрета складирования на газоны снега и убираемых с дороги песчано-солевых остатков и дорожного смета;

- экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления и внедрения их раздельного сбора и сортировки;

- развития системы использования вторичных ресурсов.

При новом строительстве необходимо предусмотреть снятие плодородного слоя почвы с последующим  использованием  его для озеленения проектируемой территории.

Мероприятия по сохранению и увеличению плодородия почв:

- Для повышения плодородия почв необходимо внедрить научно-обоснованную систему земледелия с освоением севооборотов, позволяющую устранить негативные явления, приводящие к деградации плодородия почв.

- Для получения высоких и устойчивых урожаев сельско-хозяйственных культур для большинства почв хозяйства  достаточно соблюдения приемов зональной агротехники на фоне общей высокой культуры земледелия. Система обработки почвы должна включать мероприятия, направленые на накопление и сбережение влаги в почве за счет атмосферных осадков. К таким мероприятиям относятся ранняя глубокая зяблевая вспашка, раннее весеннее боронование, периодическая (через 3-4 года) глубокая вспашка до 30-32 см. При глубокой вспашке увеличивается общая и некапиллярная скважность, аэрация, интенсивнее развивается аэробная микрофлора, больше накапливается питательных веществ.

- На почвах (574 га пашни) рекомендуется ограничение глубины отвальной обработки до 20-22 см, периодически вспашка с почвоуглубителем. Следует проводить снегозадержание.

- Для борьбы с линейной водной эрозией и предотвращения роста оврагов необходимо сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности, облесение склонов и вершин оврагов и балок, строительство простейших гидротехнических сооружений: водозадерживающих валов и канав, водосбросных головных сооружений, донных запруд, водоотводных канав.

- Для повышения плодородия солонцовых комплексов требуется применение комплекса мелиоративных мероприятий: химических, гидротехнических и агробиологических. Проведение коренной мелиорации солонцов – мероприятие очень дорогостоящее, поэтому на пахотных участках применяется в первую очередь агробиологическая мелиорация путем внесения 40-60 т/га навоза, 2-3 ц/га суперфосфата на площади 74 га. Периодически на всей площади пашни следует проводить глубокое рыхление. Рекомендуется использовать под солеустойчивые культуры и многолетние травы: ячмень, просо, подсолнечник, донник, люцерна, суданская трава, житняк.

- На участках, где переувлажнение вызывает задержку сроков обработки (342 га), целесообразно выращивать озимую пшеницу и культуры позднего сева – подсолнечник, кукурузу на силос.

- На сильнопереувлажненных участках, где обработка невозможна (86 га), необходимо залужение влаголюбивыми многолетними травами, в первую очередь люцерной.

- На вторично засоленных почвах на площади 630 га (36 га) рекомендуется посев солеустойчивых культур, таких как озимая рожь, ячмень, овес, люцерна, донник, пырей бескорневищный. Учитывая повышенное содержание легкорастворимых солей в данных почвах, следует снизить дозы вносимых минеральных удобрений, особенно калийных.

- Наиболее существенное влияние на сохранение и увеличение плодородия почв оказывает система удобрений. Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса необходимо внесение органических удобрений – 5,1 т/га ежегодно.

- Источником пополнения органического вещества в почве является, кроме органических удобрений, запашка размельченной соломы, сидератов и пожнивных остатков, увеличение в севооборотах площадей под многолетними травами и зерно-бобовыми культурами.

- К уменьшению плодородия почв ведет резко отрицательный баланс питательных веществ при выращивании сельскохозяйственных культур.

- Для выравнивания баланса питательных веществ и сохранения почвенного плодородия необходимо ежегодно вносить не менее 30 кг/га азота, 20 кг/га фосфора и 20 кг/га калия.

- При выборе минеральных удобрений необходимо учитывать реакцию почвенной среды. На черноземах обыкновенных и аллювиальных почвах, имеющих нейтральную реакцию среды (рН 6,5-7,0), можно применять все формы минеральных удобрений. На карбонатных почвах, отличающихся щелочной реакцией среды (рН более 7,0), нужно применять физиологически кислые удобрения (все калийные, аммиачная селитра, сульфат аммония, суперфосфат).

- На засоленных почвах рекомендуется вносить повышенные дозы органических удобрений, а применение минеральных удобрений ограничить, за исключением фосфорных, которые способствуют процессу рассолонцевания почв.

## 10.4. Мероприятия по санитарной очистке территории

В муниципальном районе Кинельский утверждена Программа по обращению с отходами на территории муниципального района Кинельский на 2012-2013 годы, мероприятиями которой предусмотрено:

- Организация работ по проведению месячников по санитарной очистке и благоустройству территории района, очистке водоохранных зон и водоемов от мусора;

- Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории района;

- Инвентаризация источников образования бытовых отходов и отходов производства, аналогичных бытовым, на территории района

- Организация работ по оборудованию мест массового отдыха населения района в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов.

Система санитарной очистки и уборки территории населенных пунктов должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета в соответствии с Генеральной схемой очистки территории  населенных пунктов муниципального Кинельский Самарской области, а также предусматривать выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 – 2012 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 N 372 (ред. От 29.09.2011).

Жилая застройка должна быть полностью оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора должна осуществляться планово-регулярным методом.

Генеральной схемой очистки территории  произведен расчёт необходимого количества контейнеров и контейнерных площадок в сельском поселении (таблица 10.4.1).

Таблица 10.4.1. Результаты расчёта необходимого количества контейнеров и

контейнерных площадок

| Имеющееся количество контейнеров, шт. | Необходимое количество контейнеров, шт. | Имеющееся количество контейнерных площадок, шт. | Имеющееся количество нормативно оборудованных контейнерных площадок, шт. | Необходимое количество контейнерных площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 19 | 8 | 0 | 6 |

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м.

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта и в других общественных местах должны быть выставлены урны в достаточном количестве согласно СанПиН -128-4690-88.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на свалку, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью в зимний период запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовать с уполномоченными органами.

Таким образом, в сельском поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- закупка и установка недостающих контейнеров для сбора ТБО, оборудованных крышками;

- обустройство контейнерных площадок и площадок для сбора КГО в соответствии с санитарными нормами;

- размещение стандартных однотипных урн в местах общественного пользования (остановки городского транспорта, административные и общественные здания, объекты торговли, скверы, парки, площади и т.д.);

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- организация летней механизированной уборки дорожно-уличной сети;

- оснащение специализированных предприятий подметально-уборочной, снегоуборочной, универсальной техникой для механизированной уборки улично-дорожной сети;

- оборудование септиками объектов неблагоустроенного жилфонда;

- твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах и централизованно вывозить на полигон г. Кинель;

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на полигон ТБО осуществлять по строго регламентированному графику;

- жидкие отходы из выгребных ям откачивать ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- снег вывозить на полигон г. Кинель.

Регулярно образующиеся несанкционированные свалки твердых бытовых отходов являются опасным источником загрязнения окружающей среды, следовательно, необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

В границах проектирования после проведения обязательного мероприятия – ликвидации свалок с последующей рекультивацией нарушенных территорий,  наименее затратным и наиболее реальным в экономическом плане вариантом обращения с отходами будет строительство перегрузочного пункта с элементами сортировки твёрдых бытовых отходов с последующим вывозом твердых бытовых и промышленных отходов на полигон в соответствии со Схемой санитарной очистки муниципального района Кинельский Самарской области.

Утилизация биологических отходов

Поскольку проектом генерального плана предусмотрено строительство нового и реконструкция действующих предприятий сельского хозяйства, а развитие животноводства предусматривает рост поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, то в связи с этим также возрастет количество павших животных (в пределах технологической нормы). Поэтому с целью защиты окружающей среды от негативного воздействия биологических отходов необходимо строить новые биотермические ямы и содержать в надлежащем состоянии имеющиеся скотомогильники.

Существующий скотомогильник сельского поселения расположен в центре села Алакаевка. Скотомогильник имеет грубые многолетние нарушения по соответствию требованиям действующих Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, не соблюдается санитарный разрыв до жилой застройки

В условиях существования в с.п. Малая Малышевка м.р.Кинельский ветсанутильзавода ОАО «Малышевское» рекомендуется провести консервацию скотомогильника и дезинфекцию занимаемой территории в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами. В этом случае размер СЗЗ от скотомогильника может быть значительно сокращен при условии утверждения проекта СЗЗ Главным ветврачом РФ.

## 10.5. Планируемые особо охраняемые природные территории

В границах сельского поселения создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения не планируется.

# 10.6. Влияние планируемых объектов местного значения поселения на окружающую среду

Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 года № 7 «Об охране окружающей среды», в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, должна быть проведена оценка воздействия на окружающую среду с целью выявления, анализа и учёта прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду.

Требования к освоению земель в границах населенной территории дифференцируется для различных типов и видов их функционального назначения, разных режимов землепользования и их охраны; основное требование – обеспечение нормативного качества окружающей среды обитания человека и сохранности ценных природных ландшафтов и устойчивости геологической среды при разных формах эффективного использования земель.

Экологическое состояние земель определяется многочисленными, очень разнородными, взаимодействующими между собой факторами. Познание всех этих факторов в их взаимодействии – важная фундаментальная проблема, разрабатываемая в рамках урболандшафтоведения. Экологическое состояние может характеризоваться чрезвычайно большим числом показателей, из которых важно определить их минимальную совокупность, - необходимых и достаточных для всестороннего описания качества земель. Прежде всего, выделяются параметры, для которых разработаны нормативы, стандарты и которые могут служить эталоном для сравнения и, следовательно, оценки.

Ведущим фактором дифференциации показателей состояния земель по населенной территории является их функциональное зонирование.

Таким образом, осуществление строительства на благоприятных территориях сводит к минимуму уровень его негативного влияния на окружающую среду при условии:

- превентивного проведения комплекса инженерных изысканий;

- выполнения проектных и строительных работ с соблюдением требований соответствующих нормативно-регламентирующих документов;

- реализации предлагаемых проектом рекомендаций по инженерной защите и инженерному обеспечению застраиваемых территорий.

Воздействия на окружающую среду, возникающие при строительстве и эксплуатации различных объектов, могут быть разделены на технологически обусловленные и не обусловленные. Технологически обусловленные воздействия – это воздействия, объективно возникающие вследствие производства работ, протекания технологических процессов и формирования техногенных потоков веществ. Среди технологически обусловленных воздействий могут быть выделены следующие группы ведущих факторов.

Источники выбросов в атмосферу при строительстве представлены преимущественно работой автотранспорта и спецтехники.

Воздействия на гидрогеологические структуры обусловлены опосредованным воздействием на подземные воды при загрязнении грунтов и почвенного покрова при строительстве конкретных объектов.

Сточные воды, образующиеся как в процессе сбора дождевых (талых) стоков со строительных площадок, так и от систем обеспечения жизнедеятельности персонала при эксплуатации объектов, могут оказывать отрицательное воздействие на гидрохимическое и санитарное состояние природных водоисточников.

При строительных работах на объектах образуются твердые производственные отходы, строительный мусор, использованная тара, отходы стальных конструкций, твердые бытовые отходы.

В ряде случаев может быть проведено изъятие земель и угодий, обусловленное необходимостью строительства проектируемого объекта. Потенциальные неблагоприятные воздействия в социальной и экономической сфере могут быть обусловлены экономическими потерями землепользователя вследствие постоянного или временного изъятия территории.

Технологически не обусловленные воздействия связаны с различного рода отступлениями от проектных решений и экологически неграмотным поведением персонала, в частности, при аварийных ситуациях. Значительные последствия могут быть вызваны бесконтрольным проездом техники вне отведенных дорог и неконтролируемым расширением зоны строительных работ.

Выполнение строительных работ с соблюдением требований соответствующих строительных норм и правил не приведет к ухудшению существующей экологической ситуации в границах проектирования и на прилегающих территориях.

Проведение вертикальной планировки, обеспечение в границах застраиваемых территорий организованного отвода ливневых и талых вод, строительство локальных установок биологической очистки сточных вод, осуществление мероприятий по защите от проявлений овражно-эрозионных процессов приведут к позитивным изменениям в состоянии почв, подземных и поверхностных вод и оздоровлению окружающей среды в границах проектирования в целом.

Строительство новых объектов культурно-бытового назначения при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатацией этих объектов согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов не нанесет негативного влияния состоянию окружающей среды и здоровью населения.

Увеличение территории застройки и площади асфальтовых покрытий в процессе реализации мероприятий генерального плана приведет к возрастанию объема поверхностного стока, уменьшению площади естественного испарения и площади природного растительного покрова и, следовательно, к нарушению естественного режима грунтовых вод и водного баланса в границах проектирования в целом, а также к росту уровня загрязнения поверхностных водных объектов.

Отрицательные последствия обозначенных процессов могут быть снижены за счет:

- мероприятий по инженерной подготовке и инженерному обеспечению застраиваемых территорий (организация отвода ливневых и талых вод,  строительство очистных сооружений ливневой канализации и др.);

- развития системы зеленых насаждений в границах проектирования и на пограничных прилегающих территориях.

Развитие объектов промышленности с организацией и обустройством необходимых санитарно защитных зон производственных объектов и комплексов; реконструкция, техническое перевооружение и модернизация существующего производства позволят снизить уровень негативного воздействия на компоненты окружающей среды и население.

При планировании размещения производств необходимо учитывать не только их эксплуатацию в штатном режиме, безопасность которой определяется нормативами ПДВ, НДС и лимитами на размещение отходов, но и последствия аварий. При этом радиус поражения может значительно превышать размеры санитарно-защитных зон, приводить к опасному загрязнению источников водоснабжения. Аварии на одних предприятиях могут служить причиной аварий на других предприятиях. Учет этих факторов накладывает дополнительные ограничения на возможную концентрацию производств в рамках одного промышленного узла, требует увеличения санитарных разрывов между жилой и промышленной зонами, создания резервных источников водоснабжения.

Строительство новых объектов производственной инфраструктуры при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатацией этих объектов, согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, не окажет негативного влияния на состояние окружающей среды и здоровье населения.

Развитие транспортной инфраструктуры в границах проектирования предполагается за счет совершенствования системы автомобильного транспорта.

Автомобильные дороги относятся к разряду линейных транспортных геотехнических систем, интенсивно изменяющих состояние окружающей среды на небольших площадях, но по большой протяженности. Таким образом, специфика воздействия автомобильных дорог проявляется в преобладании воздействия линейного характера.

Установлено, что из всей группы линейных транспортных геотехнических систем именно автомобильный транспорт оказывает наиболее сильное влияние на окружающую среду за счет загрязнения атмосферы, почв, создаваемого шума, вибрации грунта и целого ряда других негативных воздействий.

Отрицательные воздействия дороги и автомобильного движения на окружающую среду проявляются следующим образом:

- осуществляется изъятие земель под дорожное строительство;

- происходит преобразование ландшафта и изменение геологических и гидрогеологических условий в результате сооружения крупных выемок и насыпей;

- нарушаются условия местного стока, могут активизироваться опасные геологические процессы – оползни, эрозия и др.;

- загрязняется воздух отработавшими газами и пылью;

- загрязняются почвы вдоль дороги нефтепродуктами, соединениями тяжелых металлов, в том числе свинца, при использовании этилированного бензина;

- загрязняются грунтовые воды за счет фильтрации ливневых и талых сточных вод с дорожного полотна и придорожных территорий нефтепродуктами в результате потерь горюче-смазочных материалов и хлоридами при использовании их в составе противогололедных смесей;

- загрязняются поверхностные водные объекты при попадании в них стока с дорог, несущего истертую резину, несгоревшие углеводороды, тяжелые металлы, нефтепродукты, масла, соли и пр.;

- создается угроза зеленым насаждениям под воздействием атмосферных и почвенных загрязнений;

- уничтожаются животные и птицы на дорогах;

- осуществляется вибрационное, шумовое, электромагнитное, тепловое воздействие на окружающую среду.

Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработавших газов, качества дорожного покрытия и пр.

Планировку и застройку жилых территорий сельских населенных пунктов следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума согласно СниП 23-03-2003 «Защита от шума». Поэтому при проектировании автомобильных дорог должны быть учтены не только мероприятия по уменьшению воздействия атмосферного загрязнения от автотранспорта, но и меры снижения звукового давления:

- выбор усовершенствованной конструкции дорожной одежды капитального типа и оптимального варианта трассы;

- строительство шумозащитных барьеров и посадка противошумных полос;

- применение транспортных развязок;

- пересмотр общих концепций землепользования вблизи автомагистрали.

Дорожная одежда должна иметь асфальтобетонное покрытие, соответствующее категории планируемой дороги, при конструировании которой учитываются климатические, грунтово-гидрологические условия, подбираются материалы дорожной одежды с высокими прочностными и теплофизическими свойствами. Коридор трассы обязательно должен предусматривать сочетание дороги с ландшафтом, сводящее к минимуму участки с предельными продольными уклонами. Это позволит максимально уменьшить отрицательное шумовое воздействие на окружающую среду.

Снижение вредного влияния автомобильного транспорта на компоненты окружающей среды и здоровье населения обеспечивается за счет использования природного газа в качестве моторного топлива, организации отвода и очистки ливневых и талых вод в зонах влияния автомагистралей, запрета на использование придорожных территорий для выращивания сельскохозяйственной продукции и выпаса скота, создания защитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог.

Развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать  решению задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения, проведения структурных реформ и интеграции транспортной системы области в транспортную систему России.

Улучшение качества водоснабжения, а также водоснабжение проектируемой жилой застройки согласно проекту генерального плана решается проведением реконструкции существующей системы водоснабжения.

Воздействие на состояние почв и подземных вод во время реконструкции и эксплуатации водозаборов будет минимальным при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В целом, развитие системы водоснабжения имеет позитивное значение, поскольку улучшится снабжение населения водой питьевого качества.

Развитие системы отвода ливневых и талых сточных вод способствует сокращению объема стоков, обеспечивает предотвращение аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных стоков, локализации, снижению и, в ряде случаев, ликвидации существующих источников и очагов загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.

Развитие системы газоснабжения, реконструкция, проектирование и строительство новых современных котельных,  работающих на газовом топливе, позволит улучшить качество жизни населения, не создавая при этом повышенной антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды.

Развитие комплексной системы озеленения (развитие рекреационных зон, озеленение санитарно-защитных зон различных предприятий и объектов; увеличение площади, занимаемой скверами, парками, аллеями в границах проектирования и на пограничных прилегающих территориях) и благоустройства территории будет способствовать улучшению, оздоровлению и гуманизации окружающей среды.

Таким образом, ожидаемым эффектом от реализации мероприятий проекта Генерального плана являются качественные изменения в состоянии компонентов окружающей среды, условиях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, и, следовательно, улучшение общей экологической ситуации в границах проектирования.

11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Опасность уязвимости населения от опасных природных и техногенных воздействий может появиться при возникновении чрезвычайных ситуаций в следующих случаях:

– аварии или чрезвычайные ситуации на транспорте;

– аварии на потенциально опасных объектах;

– природные или техногенные пожары;

– землетрясения, геологические опасные явления, лавины и сели, подтопления и затопления;

– инфекционные заболевания людей и сельскохозяйственных животных.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения содержат информацию, отнесённую к категории сведений ограниченного доступа  и в полном объёме отражены в специальном разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», выполненном в составе генерального плана сельского поселения.

12. Предложения по изменению границ земель различных категорий

13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие  территории поселения

13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории поселения

(по своим разделам)

В сфере демографического развития

Рост численности населения к 2035 году до 1220 человек за счет стабильного ежегодного миграционного прироста на уровне 10,5 чел. На 1 тыс. населения

По-прежнему будет наблюдаться деформация возрастно-половой структуры, но показатели естественной убыли населения будут иметь положительную динамику (коэффициент рождаемости вырастет с 6,7 до 6,8 чел. На 1 тыс. населения, коэффициент смертности снизится с 11,4 до 10,8 чел. На 1 тыс. населения).

В сфере жилищного строительства

Рост общей площади жилищного фонда с 21192,18 м2 до 49632 м2 за счет освоения свободных территорий поселения. Площадь жилищного фонда постоянного населения составит 42792 м2, остальной жилищный фонд приходится на сезонное население и второе жилье городского населения г.о. Самара.

Увеличение обеспеченности населения общей площадью квартир к 2035 году с 20,4 до 35 м2.

В сфере социальной инфраструктуры

Образование:

Вместимость учреждений дошкольного образования сохранится на уровне 110 мест, общеобразовательных учреждений – 225 мест, будет произведена реконструкция школы.

Здравоохранение:

Проектом предлагается строительство офиса врача общей практики, мощность объектов здравоохранения вырастет с 15 до 20 посещения в смену..

Обеспечение населения стационарами на период до 2035 года по-прежнему планируется на базе Кинельской Центральной районной больницы.

Физическая культура и спорт:

За счёт размещения тренажерного зала на базе дома культуры обеспеченность спортивными залами населения вырастет со 155 до 342 м2 на 1 тыс. населения. Будет проведена реконструкция футбольного поля.

В поселении будут созданы условия для развития физкультуры и спорта, проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, вовлечения большей доли молодёжи в спортивную жизнь поселения.

Культура:

Строительство нового здания культурно-досугового центра позволит увеличить вместимость объектов культуры клубного типа с 270 до 370 мест, реконструкция существующего дома культуры позволит разместить спортивный зал и подростковый клуб, что будет способствовать развитию местного народного творчества, а также реализации молодежной политики на территории поселения.

14. Основные технико-экономические показатели

Приложения:

- Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области

- Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть)

- Карта функциональных зон сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области

- Карта зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области

- Карта современного использования территории сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области

- Карта функциональных зон сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области

- Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (электро-, тепло-, газо-  и водоснабжения населения)

- Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области

- Карта современного использования территории села Алакаевка сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области (инженерная и транспортная инфраструктуры)

- Карта современного использования территории села Алакаевка сельского поселения Алакаевка муниципального района Кинельский Самарской области

По данным Самарастат – статистический бюллетень «Численность населения муниципальных образований Самарской области» (по состоянию на 1 января 2012 года) и «Численность и размещение населения Самарской области по данным Всероссийской переписи населения 2002 года».

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются для сельского поселения с численностью населения от 1 до 2 тыс. чел.:

– 300–230 посетительских мест в клубах;

– 5–6 тыс. единиц хранения в библиотеках

Постановлением Правительства Самарской области от 3 марта 2011 года № 88 установлены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, в том числе для муниципального района Кинельский:

– суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 1000 жителей – 259 м2;

– норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров на 1000 жителей – 79 м2;

– норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров на 1000 жителей – 180 м2.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются для сельского поселения с численностью населения от 1 до 2 тыс. чел.:

– 300–230 посетительских мест в клубах;

– 5–6 тыс. единиц хранения в библиотеках

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются:

– для дошкольных учреждений – в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 70 %;

– для общеобразовательных учреждений – с учетом 100 %-ного охвата детей неполным средним образованием (I и II ступень) и до 75 % детей средним образованием (III ступень). Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, в среднем 165 мест на 1 тыс. чел.