Российская Федерация

Самарская область

муниципальный район

Кинельский

Администрация

сельского поселения Чубовка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61

от «02» мая 2012 г.

0б утверждении перечня первичных средств пожаротушении и противопожарного инвентаря для жилых домов в границах населённых пунктов сельского поселения Чубовка

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",  Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и в целях реализации первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для жилых домов в границах населённых пунктов сельского поселения Чубовка.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник сельского поселения Чубовка".

Глава сельского поселения Чубовка                                         В.А. Старостин

Приложение № 1 к постановлению Главы сельского поселения Чубовка № 61 от 02.05.2012 г.

Перечень первичных средств

пожаротушения и противопожарного инвентаря для жилых домов в границах населённых пунктов сельского поселения Чубовка

1. Многоквартирные жилые дома

1.2. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.

1.3. Каждая квартира оборудуется  одним огнетушителем емкостью не менее 5 литров, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

2. Индивидуальные жилые дома

2.1. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами;

2.2. У каждого гаража должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

2.3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, емкостью не менее 5 литров, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться;

2.4. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

2.5. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) вывешиваются таблички (наносятся краской красного цвета) с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.