# Извещение

о проведении открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными

домами сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области.

Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области приглашает принять участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области.

Конкурс проводится на основании:

- Жилищного кодекса Российской Федерации;

- Гражданского кодекса Российской Федерации;

- Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 N 75 "О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом";

- Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов";

- Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность";

- Постановления Администрации сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области от 15.04.2019 г.№ 79  «О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области и утверждении Положения «О работе постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в сельском поселении Домашка муниципального района Кинельский Самарской области».

Основание проведения конкурса. Конкурс проводится на основании п. 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Организатор конкурса: Администрация сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский Самарской области, 446407, Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул.Садовая,д.30 тел. 8(84663) 3-14-30, e-mail: a.domashka@yandex.ru, контактное лицо – Специалист Администрации сельского поселения Домашка – Бобкова Людмила Сергеевна.

Характеристика объекта конкурса:

| № лота | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность | Количество квартир | Площадь жилых помещений, м2 | Площадь помещений общего пользования, м2 | Кадастровый номер (при его наличии) | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых, д.6 | 1982 | 2 | 16 | 475,6 | 273 | Дом:63:22:1205001:9644 Участок:63:22:1205004:9550 | 583 |
| 2 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых, д.7 | 1982 | 2 | 16 | 496, | 262,4 | Дом:63:22:1205004:9652 Участок:63:22:1205004:9551 | 595 |
| 3 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых, д.8 | 1983 | 2 | 16 | 492,6 | 267,3 | Дом:63:22:1205004:9634 Участок:63:22:1205004:9552 | 590 |
| 4 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых, д.9 | 1983 | 2 | 16 | 493,0 | 269,6 | Дом:63:22:1205004:9631 Участок:63:22:1205004:9553 | 588 |
| 5 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых, д.10 | 1983 | 2 | 16 | 493,0 | 268,8 | Дом:63:22:1205004:9660 Участок:нет | не определена |
| 6 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Мельничная,д.1 | 1981 | 2 | 16 | 492,6 | 263,4 | Дом:63:22:1205004:9630 Участок:63:22:1205004:9547 | 580 |
| 7 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Мельничная,д.2 | 1981 | 2 | 16 | 492,6 | 262,4 | Дом:63:22:1205004:9642 Участок:63:22:1205004:9546 | 583 |
| 8 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул.Домашкинская,д.1 | 1982 | 2 | 8 | 375,5 | 61,0 | Дом:63:22:1205001:9632 Участок:нет | не определена |
| 9 | Самарская облать, Кинельский район,с.Домашка,ул.Рабочая,д.1 | 1957 | 2 | 8 | 260,8 | 6,7 | Дом:63:22:1205006:9330 Участок:нет | Не определена |

Виды благоустройства по лотам:

| № лота | Адрес многоквартирного дома | Виды благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых, д.6 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 2 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых, д.7 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 3 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых, д.8 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 4 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых, д.9 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 5 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых, д.10 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 6 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Мельничная,д.1 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 7 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Мельничная,д.2 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 8 | Самарская область, Кинельский район, с.Домашка, ул.Домашкинская,д.1 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 9 | Самарская область, Кинельский район,с.Домашк,ул.Рабочая,д.1 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирными домами

1.Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

- проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов.

2.Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

- проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

- контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

3.Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

- выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

- выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней.

4.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

- выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

- выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

- выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;

- выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

5.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

-проверка кровли на отсутствие протечек;

-проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;

- выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;

- проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;

- осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

- проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

- проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

- при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

6.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

- выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

7.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

- выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

- контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

- выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

8.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт.

9.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

- проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;

- устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

10.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

- проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

- постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;

- гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов.

11.Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

- постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

- контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);

-восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

-контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации.

12.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

- организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

- при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.

13.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

- сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей;

- влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

- мытье окон;

- очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

- проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

14.Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

15.Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

- подметание и уборка придомовой территории;

- очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов;

- уборка и выкашивание газонов;

- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

16.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки.

17.Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов:

-организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер, контейнерных площадок;

-организация сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,

размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

| № лота | Адрес многоквартирного дома | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб. (в год) | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых,д.6 | 119851,20 | 499,38 |
| 2 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых,д.7 | 125017,20 | 520,80 |
| 3 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых,д.8 | 124135,20 | 517,23 |
| 4 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых,д.9 | 124236,0 | 517,65 |
| 5 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых,д.10 | 124236,0 | 517,65 |
| 6 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Мельничная,д.1 | 124135,20 | 517,23 |
| 7 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Мельничная,д.2 | 124135,20 | 517,23 |
| 8 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Домашкинская,д.1 | 94625,0 | 393,85 |
| 9 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул.Рабочая,д.1 | 65545,20 | 273,84 |

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

| № лота | Адрес многоквартирного дома | Перечень коммунальных услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых,д.6 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 2 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых,д.7 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 3 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых,д.8 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 4 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых,д.9 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 5 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Братьев Летовых,д.10 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 6 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Мельничная,д.1 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 7 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Мельничная,д.2 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 8 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул. Домашкинская,д.1 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |
| 9 | Самарская обл., Кинельский район, с.Домашка, ул.Рабочая,д.1 | индивидуальное отопление, газоснабжение, электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, канализация |

Порядок предоставления конкурсной документации. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме в течение 2-х рабочих дней с даты получения письменного заявления любого заинтересованного лица, поданного на Главу  сельского поселения Домашка Григошкина Дмитрия Викторовича. Конкурсная документация для заинтересованного лица выдается бесплатно в электронном виде.

Выдача документации осуществляется в рабочие дни с 26 апреля 2019 г. по 02 июня 2019 г. с 8.00 ч.до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч., 03 июня 2019г. с 8.00 ч. до 10.00 ч.  по адресу: 446407, Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Садовая,д.30 (здесь и далее – время местное).

Конкурсная документация размещена на официальном Интернет-сайте муниципального района Кинельский Самарской области - www.kinel.ru и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов -http://torgi.gov.ru/ .

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера конкурса. Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 26 апреля 2019 г. по 02 июня 2019 г. с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч., 03 июня 2019г. с 8.00 ч. до 10.00 ч.  по адресу: 446407, Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Садовая,д.30  (здесь и далее – время местное).

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 03 июня 2019 г. в 10-00 ч. по адресу: 446407, Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Садовая,д.30  (здесь и далее – время местное).

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 05 июня 2019 г. в 10-00 ч. 446407, Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Садовая,д.30  (здесь и далее – время местное).

Проведение конкурса состоится 07 июня 2019 г. в 10-00 ч по адресу: 446407, Самарская область, Кинельский район, с. Домашка, ул. Садовая,д.30  (здесь и далее – время местное).

Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе приведены в п.4.1.6 конкурсной документации.

Победитель конкурса обязан предоставить также обеспечение исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом. Размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств приведены в конкурсной документации.