Собрание представителей

сельского поселения Комсомольский

муниципального района Кинельский

# Самарской области

РЕШЕНИЕ

№ 93                                                                                          от 21 июня 2017 г.

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Комсомольский от 02.05.2017 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы»»

В целях реализации мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский, в соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений городских округов», Генеральным планом сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденного Собранием представителей сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области от 20 декабря 2013 г. № 184» Собрание представителей сельского поселения Комсомольский

РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области от 02.05.2017 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы» следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы».

1.2. Преамбулу решения дополнить:

«…в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, … далее по тексту».

1.3.Приложение 1 к решению изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Комсомольский».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей

сельского поселения  Комсомольский                                          Н. В. Копылова

Глава сельского поселения Комсомольский

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                         Т.П. Сотникова

Приложение 1

к Решению Собрания представителей

сельского поселения Комсомольский

«Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Комсомольский

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017-2026 годы»

от 21.06.2017г. № 93

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской областина 2017-2026 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые основы разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Градостротельный кодекс Российской Федерации - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений городских округов» - Методические рекомендации по разработке и утверждению программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Самарской области от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Генеральный план сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденный Собранием представителей сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области от 20 декабря 2013 г. № 184. |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области |
| Основные цели Программы | оптимизация, развитие и модернизация муниципальных систем теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения для сохранения их работоспособности и обеспечения целевых параметров, улучшения их состояния. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2026 годы |
| Основные задачи реализации Программы | - обеспечение надежности работы действующих объектов жилищно-коммунального комплекса; -развитие инженерной инфраструктуры поселения с учетом имеющейся застройки и перспективного развития; - внедрение современных технологий при эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг для населения; - снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг. |
| Исполниетль Программы | МБУ «Апология» сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области |
| Соисполнители (участники) мероприятий Программы | Организации коммунального комплекса ООО «Теплосеть», ООО «ССК», ООО «МРСК», ООО «СВГК» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый общий объем финансирования составляет 5000,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2017 год – 500 тыс.руб. 2018 год – 500 тыс.руб. 2019 год – 500 тыс.руб. 2020-2026 – 3 500,00 тыс.руб. (прогноз) |
| Ожидаемые и конечные результаты Программы | - повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства поселения; - сокращения финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов муниципального хозяйства; - повышения качества обслуживания населения; - получения коммунальных услуг по обоснованным ценам. |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области. |

Введение

Сельское поселение Комсомольский расположено в центральной части муниципального района Кинельский.

Административный центр сельского поселения – пос. Комсомольский расположен в 22 км от г. Кинель – административного центра муниципального района Кинельский, и в 45 км от областного центра г. Самара.

В соответствии с Законом Самарской области от 28 февраля 2005 г. № 70-ГД «Об образовании сельских поселений муниципального района Кинельский Самарской области и наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» сельское поселение Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области включает в себя 10 населенных пунктов: поселок Комсомольский, село Грачёвка, село Павловка, село Покровка, село Филипповка, поселок Тростянка, железнодорожная станция Спиридоновка, Железнодорожная станция Тургеневка, железнодорожная платформа 1150 км, железнодорожная платформа 1157 км.

Сельское поселение Комсомольский граничит:

- на юге – с сельским поселением Малая Малышевка муниципального района Кинельский;

- на юге – с сельским поселением Красносамарское муниципального района Кинельский;

- на юго-западе – с сельским поселением Кинельский муниципального района Кинельский;

- на севере – с сельским поселением Богдановка муниципального района Кинельский;

- на востоке – с сельским поселением Георгиевка муниципального района Кинельский;

- на юго-востоке – с сельским поселением Печинено муниципального района Богатовский.

В поселении работают около 40 предприятий, организаций и учреждений, которые предоставляют различного рода услуги населению и обеспечивают рабочие места.

Согласно данным Генерального плана сельского поселения Комсомольский площадь территории сельского поселения Комсомольский составляет 23638 га, в том числе в границах населенных пунктов:

- село Покровка – 254,3* га;

- поселок Комсомольский – 744* га;

- село Павловка – 187,5* га;

- село Грачёвка – 365,3* га;

- село Филипповка – 221,8* га;

- посёлок Тростянка  – 32,68* га;

- станция Тургеневка – 170* га;

- станция Спиридоновка – 31,98* га;

- ж/д платформа 1150 км;

- ж/д платформа 1157 км.

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Сельское поселение Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области расположено в центральной части муниципального района Кинельский Самарской области.

Общая площадь сельского поселения составляет 23638 га.

Характерное расположение поселения накладывает особенности в эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Все это подтверждает необходимость системного программного подхода к обеспечению развития систем коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2026 годы разработана во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики сельского поселения Комсомольский муниципального района КинельскийСамарской области в сфере развитиякоммунальной инфраструктуры,привлечения целевых средств районного и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов.

Программа выполнена на сновании Генерального плана сельского поселения Комсомольский, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области № 184 от 20.12.2013г.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, являющихся важнейшим элементом системы тарифного регулирования.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на вторичном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего платежеспособный спрос населения.

В результате повысится качество предоставляемых услуг, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищного и гражданского строительства.

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 N210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежностии эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства поселения разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселени Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области на 2017– 2026 годы.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество жилищно-коммунальных услуг для населения.

Для реализации Программы определены источники финансирования. Их два – это средства местного бюджета и средства иных бюджетов.

Согласно Генерального плана сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области №184 от 20.12.2013г., в Программе газификации Самарской области, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ООО «Средневолжская газовая компания», планируется модернизация и реконструкция объектов газового хозяйства в сельском поселении Комсомольский муниципального района КинельскийСамарской области, что улучшит газоснабжение в населенных пунктах.

Эти мероприятия позволят обеспечить газом 98% жителей сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский.

2. Теплоснабжение сельского поселения Комсомольский муниципальногорайона Кинельский Самарской области

2.1. Общие положения

На территории  сельского поселения Комсомольский действует 4 изолированнные системы теплоснабжения, образованные на базе централизованных и автономных модульных котельных. Всего действует 2 отопительные централизованные котельные, расположенные в п. Комсомольский и с. Павловка, а также 2 автономные модульные котельные, находящиеся в с. Павловка и с. Покровка.

Система теплоснабжения потребителей сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский включает:

- централизованное теплоснабжение от отопительных котельных с транспортом тепла через локальные тепловые сети, примыкающие к котельным;

-индивидуальное (поквартирное) отопление от котлов – колонок. Наиболее крупный источник теплоснабжения в сельском поселении Комсомольский - центральная котельная ООО «Теплосеть».

2.2. Анализ состояния существующих систем теплоснабжения

ООО «Теплосеть»является одним из самых крупных источников теплоснабжения не только в поселении, но и в муниципальном районе Кинельский и поставляет тепловую энергию в горячей воде. От центральной котельной ООО «Теплосеть» отапливаются, многоквартирные жилые дома в количестве 61 ед., средняя школа п. Комсомольский, детские сады, администрация сельского поселения, Дом культуры, кафе и магазины.

В 2010 г. было произведено техническое перевооружение центральной котельной с заменой старых котлов на новые - марки LoganoS825L-2 шт. и Будерус -1 шт.

Суммарная мощность котлов – 10,19 Гкал/час.

Общий объем полезного отпуска тепловой энергии за 2016 г. составляет- 12043,1 Гкал.

Физический износ оборудования центральной котельной- 24%.

Средний износ тепловых сетей п. Комсомольский составляет 57,5%.

Основным топливом для центральной котельной п. Комсомольский является природный газ, резервным – топочный мазут марок М40 и М100. Тепло, отпускаемое с горячей водой, передается по двухтрубной магистрали с условным диаметром до 400 мм;

Система теплоснабжения закрытая. Регулирование тепловой нагрузки – качественное (за счет изменения температуры теплоносителя на источнике тепла).

Расчетный температурный график тепловых сетей 95-70 °С.

Общая протяженность трассы тепловых сетей составляет 13,988 км.

Состояние тепловых сетей оценивается как удовлетворительное.

Существующий максимальный потенциал центральной котельной п. Комсомольский по отпуску тепловой энергии, позволяет в перспективе подключение новых потребителей тепловой энергии. Таким образом, при проведении ряда мероприятий на тепловых сетях имеется возможность перспективного подключения новых потребителей.

2.3 Перспектива развития системы теплоснабжения

Основными задачами Программы в сфере теплоснабжения являются:

-повышение качества и надежности работы систем теплоснабжения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области;

- обеспечение тепловой энергией и горячей водой объектов перспективного строительства;

- снижение негативного воздействия на природу.

Сокращение потребления тепловой энергии, промышленными потребителями, привело к тому, что установленная тепловая мощность части существующих тепловых источников оказалась значительно выше присоединенных нагрузок, котлы эксплуатируются на пониженных нагрузках, что приводит к снижению КПД котлоагрегатов и котельных в целом. В то же время из за изменения объемов и размещения перспективного строительства, из за высокой степени износа теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей, отдельные тепловые источники не могут обеспечить качество и надежность теплоснабжения существующих потребителей и возможность подключения новых. Следовательно, необходимо строительство новых или реконструкция существующих теплоэнергетических объектов Объекты точечной застройки, а также реконструируемые объекты, будут подключаться в основном к уже существующим сетям теплоснабжения.

2.4. Мероприятия по строительству и модернизации объектов системы теплоснабжения

На основании Схемы территориального планирования сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденной решением Собрания представителей сельского поселения Комсомомльский муниципального района Кинельский Самарской области № 184 от 20.12.2013г., в соответствии с задачами стратегического развития системы теплоснабжения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский, сформирован перечень технических и технологических мероприятий, позволяющих обеспечить тепловой энергией вновь создаваемые, реконструируемые объекты недвижимости, повысить качество и надежность теплоснабжения существующих потребителей.

В перечень включены мероприятия по:

-реконструкции и расширению существующих источников теплоснабжения, обеспечивающих приросты тепловой мощности и техническую доступность присоединения потребителей, расположенных в зоне их действия;

- повышению эффективности производства, передачи и распределению тепловой сети;

-повышению экологической безопасности теплоснабжения.

- реконструкция и строительство тепломагистралей в п.Комсомольский;

3. Водоснабжение и водоотведение сельского поселения Комсомольскиймуниципального района Кинельский

Самарской области

3.1. Общие положения

ООО «Теплосеть», кроме этого является поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения потребителям сельского поселения Комсомольский.

Водоснабжение.

Основным источником питьевого водоснабжения сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский являются подземные источники. На территории поселения - 10 действующих водозаборных скважин

Водоотведение.

В сельском поселении Комсомольский бытовые и промышленные сточные воды отводятся через канализационные сети и коллекторы общей протяженностью 39,0 км. Износ сетей водоотведения составляет более 90 %, более 5,2 км сетей требует замены.

3.2. Анализ состояния существующих систем водоснабжения иводоотведения.

Водоснабжение

Центральное водоснабжение на территории сельского поселения имеется в п. Комсомольский, в селах Грачевка, Филипповка, Павловка, Покровка, на ст. Тургеневка и в п. Тростянка. Ст. Спиридоновка центрального водопроводв не имеет.

Структура централизованной системы холодного водоснабжения сельского поселения Комсомольский состоит из следующих основных элементов:

- водозаборных сооружений, подвющих воду в сеть;

- водоотводов, водонапорных башен и сети трубопроводов, предназначенных для транспортировки воды к потребителям.

Водоснабжение сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский осуществляется из следующих водозаборов.

| № п/п | Населенный пункт | Водозаборы (кол-во скважин) | Производитель-ность (данные за 2016 год) | Обслуживаю-щая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольский | 5 | 186,6тм3/год | ООО «Теплосеть» |
|  | Павловка | 1 |  |  |
|  | Покровка | 1 |  |  |
|  | Филипповка | 1 |  |  |
|  | Грачевка | 1 |  |  |
|  | Тростянка | 1 |  |  |
|  | Всего | 10 |  |  |

Водоотведение

В настоящее время централизованная система в сельском поселении есть только в п. Комсомольский. Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилых домов и объектов соцкульбыта по улячным канализационным сетям, проложенным по улицам поселка, через КНС, сбрасываются в пруды-испарители. Данная канализационная система построена в 1972 году.

Схема канализации муниципального района Кинельский следующая: в населенных пунктах п. Комсомольский имеются насосные станции для перекачки бытовых и промышленных сточных вод. Установленная мощность канализационных насосных станций составляет 7,4 тыс.м3/сут. Канализационные сети и коллекторы общей протяженностью 15 км имеют износ более 80 %. Главные канализационные коллекторы и сети также требуют замены.

3.3 Перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения.

Для повышения качества питьевой воды необходимо обеспечить эффективную защиту источников подземного водоснабжения. Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению. Повышение надежности системы бытовой канализации предусматривается обеспечить путем модернизации и ремонта существующих очистных сооружений, канализационных насосных станций и замены изношенных и строительства новых сетей.

3.4. Мероприятия по строительству и модернизации объектов системводоснабжения и водоотведения

Мероприятия по строительству и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения комплексно учитывают текущие потребности сельского поселения Комсомольский в услугах требуемого качества, а также направлены на обеспечение дальнейшего развития муниципальной инфраструктуры, освоения новых площадок комплексной застройки, предоставления комплекса услуг, оказываемых предприятиями, для вновь подключаемых клиентов.

4. Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов

В настоящее время услуги по сбору, обезвреживания, транспортировке и размещению отходов I-IVкласса опасности от населения и организаций на территории сельского поселения Комсомольский оказываются ООО Экосервис».

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) производится согласно договорам и графикам вывоза ТБО. Для сбора и временного накопления ТБО используются стандартные контейнеры объемом 0,75 м3 в количестве 143 шт., установленные на оборудованных контейнерных площадках.

Анализ существующего состояния объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТБО.

Размещение твердых бытовых отходов осуществляется методом захоронения на двух полигонах. Полигон ТБО пос. Советы расположен в 1,5 км северо-восточнее пос. Алексеевка. Год ввода в эксплуатацию 1997 г., занимаемая площадь- 13,38 га, срок эксплуатации до декабря 2011 г. Полигон ТБО и промышленных отходов «Северо-Восточный»-2 (МСК «Водино»), расположен на территории отработанного карьера «Северо-Восточный»-2 , на северно-западной границе Кинельского района в 2,5 км восточнее п. Водино, год ввода в эксплуатацию 2005 год, занимаемая площадь- 45 га, срок эксплуатации - более 20 лет.

5. План развития поселения

Развитие жилых зон предусматривается за счет освоения под новое жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий, а также на существующих площадках застройки, реконструкции ветхой, аварийной жилой застройки.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных и ландшафтных условий;

- ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям, доступности объектов.

Частью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области является Прогноз развития жилищного строительства (Приложение №1).Прогноз определяющий потребности в централизованном электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении в период с 2017 по 2026 годы.

Посёлок Комсомольский – административный центр сельского поселения - расположен от районного центра на расстоянии 22 км. Для планировочной структуры посёлка характерна квартальная система застройки с ярко выраженным центром – общественно-деловой зоной.

Село Грачевка, расположенное от районного центра на расстоянии 47 км и 25 км от административного центра поселения. Жилая зона сформировалась на правом и левом берегу р. Грачевка. Территория населенного пункта имеет вытянутую форму. Две основные улицы - улицы Некрасовская и Молодёжная протрассированы с юга на север вдоль р. Грачёвка.

Село Филипповка расположено от районного центра на расстоянии 37 км и 12 км от центра поселения. Село имеет вытянутую форму с севера на юг. Населенный пункт состоит из двух улиц – Озёрная и Рабочая.

Село Павловка  расположено на расстоянии 25 км от районного и 5 км от административного центров. Планировочная структура села линейная, так как единственная жилая улица Центральная, застроенная индивидуальными домами с приусадебными участками.

Село Покровка расположено от районного центра на расстоянии 25 км и 8 км от центра поселения. Две улицы села – Центральная и Набережная - вытянулись с севера на юг.

Поселок Тростянка состоит из двух земельных участков, расположенных по обе стороны железнодорожного полотна. В северной части посёлка одна-единственная улица идёт параллельно железной дороге, в южной части – под углом к ней.

Станция Спиридоновка – небольшой населённый пункт, уличная сеть представлена одной улицей, вытянувшейся вдоль полотна железной дороги.

Территория станции Тургеневка ограничена на севере – автомобильной дорогой «Самара – Бугуруслан», на юге – полотном железной дороги.Территория населенного пункта имеет вытянутую форму с запада на восток.

Жилая зона в сельском поселении Комсомольский представляет застройку низкой плотности. Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Комсомольский в основном представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

В настоящее время площадь жилищного фонда в сельском поселении Комсомольский составляет 85,2 тыс. м2, в том числе в многоквартирных жилых домах 43,8 тыс. м2, в индивидуальных жилых домах 41,4 тыс. м2. Обеспеченность общей площадью на 1 жителя – 19,1 м2 на человека.

Таблица № 1 - Данные по жилому фонду сельского поселения Комсомольский

| № п/п | Наименование | На 01.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 85200 |
|  | частный | 83700 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 19,1 |

Таблица № 2 - Характеристика жилого фонда по этажности сельского поселения Комсомольский

| № п/п | Наименование | Количество домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 802 | 43800 | 51,40 |
| 2 | Секционная 2-х,3-х, 4-х этажная застройка: | 1242 | 41400 | 48,59 |
| Всего: |  | 2044 | 85200 | 100 |

Жители сельского поселения Комсомольский активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Жилье молодым семьям», «Молодые специалисты на селе» и т.д. поступают из федерального и областного бюджета и выделяются гражданам на строительство приобретение жилья до 70% от стоимости построенного приобретенного жилья в виде безвозмездных субсидий.

Развитие среды проживания населения сельского поселения Комсомольский создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью развития сельского хозяйства, туризма и рекреации, малого предпринимательства.

Формирование современного и адекватного рынку жилого фонда способствует решению основных проблем социально-экономического развития поселения, закреплению трудоспособного населения и созданию условий для комфортного проживания (составляющей индекса развития человеческого потенциала территории, способного положительным образом повлиять на демографическую ситуацию).

Под развитие жилищного строительства планируется освоение свободных территорий поселения площадью 37 га, в том числе в населенных пунктах.

Поскольку сельское поселение Комсомольский находится в доступной близости к г. Самара и граничит с г. Кинель, планируется, что часть нового жилищного строительства будет приходиться на второе жилье горожан, ориентировочно 20%.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных и ландшафтных условий;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям, доступности объектов.

6. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области должны быть реализованы в течение 2017 – 2026 годов.

7.Объемы и источники финансирования Программы

Для выполнения мероприятий Программы предполагается ежегодно предусматривать выделение средств местного бюджета и привлечение средств иных уровней финансирования в объемах, установленных Программой. Объемы ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из прогноза финансовых возможностей местного бюджета и иных уровней финансирования на соответствующий год согласно требованиям бюджетного законодательства.

Предполагаемый общий объем финансирования составляет 5000,0 тыс.руб., в том числе по годам:

- 2017 год - 500 тыс.руб.

- 2018 год - 500 тыс.руб.

- 2019 год - 500 тыс. руб.

- 2020-2026 годы – 3500,00 тыс. руб. (прогноз)

8. Обосновывающие материалы

Для коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Комсомольский разработаны:

- Схема водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденная постановлением администрации сельского поселения Комсомольский от 20.10.2016 № 453;

- Схема теплоснабжения  сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденная постановлением администрации сельского поселения Комсомольский от 20.10.2016 № 452;

- Генеральный план сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский утвержденный Собранием представителей сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области от 20 декабря 2013 г. № 184.

9. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности ее реализации.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

R=1Nn=1NXnФакт.XnПлан.FФакт.FПлан.×100%,

где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

XnПлан. – плановое значение n-го показателя (индикатора);

XnФакт.– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма финансирования по Программе;

FФакт.– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Предусмотренные Программой мероприятия позволят сделать сельское поселение Комсомольский муниципального района Кинельский привлекательным в плане привлечения инвесторов среди управляющих компаний, субъектов малого и среднего предпринимательства, что в свою очередь будет способствовать развитию здоровой конкуренции в сфере индивидуального строительства и оказания населению жилищно- коммунальных услуг, а также снижения их роста в сторону повышения качества.

10. Контроль за ходом реализации Программы

Целевое использование средств обеспечивают исполнители мероприятий программы. Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет администрация сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский Самарской области.

Приложение № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Комсомольский

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017-2026 годы»

Прогноз развития жилищного строительства на 2017-2019 гг. и на период до 2026 г.

| Года | Наименование |
| --- | --- |
| 2017 | ИЖС по ул.Ближняя участки с № 1 по №16 ИЖС по ул.Солнечная участки с №5 по 36 Комплексное строительство в с.Покровка |
| 2018 | ИЖС по ул.Рябиновая участки с №1 по №43 |
| 2019 | ИЖС площадка №4 по генеральному плану утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Комсомольский муниципальною района Кинельский Самарской области № 184 от 20.12.2013г. |

Приложение № 2

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Комсомольский

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017-2026 годы»

Мероприятия по модернизации муниципальных систем теплоснабжения на 2017-2019 гг.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Сроки реализации мероприятия (годы) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий Тыс. руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольский | Администрация сельского поселения Комсомольский | 2017-2019 | Перекладка участка теплотрассы протяженностью 500 м. |  | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 2 |  | Администрация сельского поселения Комсомольский | 2017-2019 | Измерение углов отклонения блока дымовых труб | 90 000 | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 3 |  | Администрация сельского поселения Комсомольский | 2017 | Замена отключающих устройств, задвижек на шаровые краны фланцевые:  100 см – 6 шт.  80 см – 2 шт.  50 см – 6 шт. | 60 000 20 000 35 000 | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 4 | Павловка | Администрация сельского поселения Комсомольский | 2017 | Замена расширителя в котельной № 1 с. Павловка | 20 000 | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 5 |  | Администрация сельского поселения Комсомольский | 2017 | Ремонт теплотрассы с. Павловка | 80 000 | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 6 |  | Администрация сельского поселения Комсомольский | 2017 | Замена входной двери котельной №1 с. Павловка | 20 000 | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 7 | Покровка | Администрация сельского поселения Комсомольский | 2017 | Замена входной двери котельной с. Покровка | 20 000 | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 8 | Филипповка |  |  |  |  |  |
| 9 | Грачевка |  |  |  |  |  |
| 10 | Тростянка |  |  |  |  |  |
| 11 | Тургеневка |  |  |  |  |  |
| 12 | Спиридоновка |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Комсомольский

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017-2026 годы»

Мероприятия по модернизации муниципальных систем водоснабжения на 2017-2019 гг.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Сроки реализации мероприятия (годы) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий Тыс. руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольский | Администрация сельского поселения Комсомольский | 2017-2019 | Замена водопровода на водозаборе п. Комсомольский  160 см – 400 м | 500 000 | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 2 |  | Администрация сельского поселения Комсомольский | 2017-2018 | Замена водопровода по ул. Садовая п.Комсомольский  63 см – 250 м | 150 000 | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 3 |  | Администрация сельского поселения Комсомольский | 2017 | Ограждение ЗСО. п. Комсомольский, 2 скважины | 200 000 | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 4 |  | Администрация сельского поселения Комсомольский | постоянно | Осуществление контроля качества питьевой воды |  | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 5 |  | Администрация сельского поселения Комсомольский | Ежегодно Май, сентябрь | Работы по промывке и дезинфекции водопроводных сетей, водонапорных башен, скважин |  | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 6 | Павловка | Администрация сельского поселения Комсомольский | 2017 | Бурение новой скважины |  | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 7 |  | Администрация сельского поселения Комсомольский | 2017-2018 | Установка новой водонапорной башни V = 50 м3 |  | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 8 | Покровка |  | 2017 | Ограждение ЗСО. с. Покровка, 1 скважина | 150 000 | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 9 | Филипповка |  | 2017-2018 | Замена водопровода на водозаборе с. Филипповка  63 см – 250 м | 150 000 | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 10 | Грачевка |  |  |  |  |  |
| 11 | Тростянка |  | 2017-2019 | Реконструкция водоснабжения п. Тростянка |  | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 12 | Тургеневка |  |  |  |  |  |
| 13 | Спиридоновка |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Программе комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Комсомольский

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2017-2026 годы»

Мероприятия по модернизации муниципальных систем канализации на 2017-2019 гг.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Заказчик | Сроки реализации мероприятия (годы) | Мероприятия | Финансовые средства на реализацию мероприятий Тыс. руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольский | Администрация сельского поселения Комсомольский | 2017-2019 сентябрь | Промывка канализационных сетей | 350 000 | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
|  |  | Администрация сельского поселения Комсомольский | 2017-2019 | Реконструкция (модернизация) Ф.Н.С. |  | Бюджет сельского поселения Комсомольский |
| 2 | Павловка |  |  |  |  |  |
| 3 | Покровка |  |  |  |  |  |
| 4 | Филипповка |  |  |  |  |  |
| 5 | Грачевка |  |  |  |  |  |
| 6 | Тростянка |  |  |  |  |  |
| 7 | Тургеневка |  |  |  |  |  |
| 8 | Спиридоновка |  |  |  |  |  |

* За площадь земель приняты площади полигональных объектов цифровой картографической основы, полученных в ГИС ИНГЕО.